建设项目环境影响报告表

（污染影响类）

项目名称：    湖南凯飞高分子新材料有限公司

制鞋厂建设项目

建设单位（盖章）：湖南凯飞高分子新材料有限公司

编制日期：           2021年9月29日

中华人民共和国生态环境部制

目录

一、建设项目基本情况	1

二、建设项目工程分析	7

三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准	15

四、主要环境影响和保护措施	20

五、环境保护措施监督检查清单	37

六、结论	38

建设项目污染物排放量汇总表	39

附件、附图：

附件1委托书

附件2营业执照

附件3发改委备案文件

附件4投资合同书

附图1项目地理位置图

附图2项目总平面布置图

附图3主要环境保护目标图

附图4现状监测点位图

# 一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 | 湖南凯飞高分子新材料有限公司制鞋厂建设项目 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目代码 | 2108-430426-04-01-938672 |  |  |
| 建设单位联系人 | 杨易成 | 联系方式 | 18675298348 |
| 建设地点 | 湖南省衡阳市祁东县归阳镇祁东经济开发区归阳工业园A1号厂房 |  |  |
| 地理坐标 | 112度11分56.0678秒，26度33分29.0645秒 |  |  |
| 国民经济 行业类别 | C1954 橡胶鞋制造 | 建设项目 行业类别 | 十六、皮革、毛皮、羽毛及其制品和制鞋业—32制鞋业 195—有橡胶硫化工艺、塑料注塑工艺的 |
| 建设性质 | R新建（迁建） □改建 □扩建 □技术改造 | 建设项目 申报情形 | R首次申报项目 □不予批准后再次申报项目 □超五年重新审核项目 □重大变动重新报批项目 |
| 项目审批（核准/ 备案）部门（选填） | 祁东县发展和 改革局 | 项目审批（核准/ 备案）文号（选填） | 2108-430426-04-01-938672 |
| 总投资（万元） | 500 | 环保投资（万元） | 31.1 |
| 环保投资占比（%） | 6.22% | 施工工期 | / |
| 是否开工建设 | ☑否 □是： | 用地（用海） 面积（m2） | 3780（总租用面积） |
| 专项评价 设置情况 | 无 |  |  |
| 规划情况 | 无 |  |  |
| 规划环境影响 评价情况 | 规划环境影响评价文件：《祁东经济开发区归阳工业园环境影响报告书》（2014年，湖南省环境保护科学研究院） 召集审查机关：湖南省环境保护厅 审批文件名称及文号：《湖南省环境保护厅关于祁东经济开发区归阳工业园环境影响报告书的批复的函》（湘环评函[2014]89号） |  |  |
| 规划及规划环境 影响评价符合性分析 | 1.1与祁东经济开发区归阳工业园规划符合性分析 祁东经济开发区归阳工业园规划面积为2.4平方公里，园区产业定位为工业园重点发展机械制造（汽车及工程零部件、农产品精深加工机械）、电子信息（电子元器件、新能源电池）、食品加工（农副产业）等产业。以引进外资技术和劳动密集型的一、二类工业为主。根据园区的产业定位，确定园区的企业引进的准入行业、条件见下表1-1。 表1-1 企业准入条件一览表 类型; 行业类别. 鼓励类; 食品加工：充分依托当地的农产品资源优势，突出发展符合国家产业政策的粮油、畜禽、林草、果蔬等优势农产品深加工企业。. 机械制造：农产品精深加工机械和包装机械、汽车和工业机械零部件及机电一体化产品、控机机床及专用数控设备、环保机械设备等制造企业。. 电子信息：高性能、智能化仪器仪表、工业控制系统、先进制造系统各类应用软件及平台建设等企业。. 其他：交通运输、邮电通信、供水、供电、污水处理等基础设施与环保治理项目；企业技术研发机构；环境科技咨询机构；无工业废水、工艺废气排放的环保型产业；仓储物流；外资技术和劳动密集型的一、二类工业。. 允许类; 与食品加工配套的食品添加剂等精细化工企业，食品包装、新型环保包装材料等生产企业。. 限制类; 气型污染重的企业，高耗能、高水耗、低效高污染以及市面上生产能力大，市场容量小的项目。. 禁止类; 不符合园区产业定位的企业进入： 《产业结构调整指导目录（2011年本）》（2013年修正）中限制类和淘汰类企业； 国家产业政策明令禁止的项目以及使用高、中硫煤等大量增加SO2和烟尘排放或COD排放的工业项目； 不符合《湖南省湘江保护条例》的项目。 食品加工：畜禽手工屠宰、味精、饮料、发酵酿造等高耗水型企业； 机械制造：落后及淘汰设备的制造企业，涉及重金属废水排放的企业； 电子信息：落后及淘汰设备的制造企业，带电镀、磷化工艺和涉重金属废水排放的企业。. 本项目为橡胶鞋制造项目，选址在祁东经济开发区归阳工业园内，拟租赁工业园厂房进行生产，用地性质为工业用地。对比上表可知，本项目不属于园区限制及禁止类的项目，因此项目建设符合园区土地利用规划，符合园区产业定位。 |
| 其他符合性分析 | 1.2与产业政策相符性分析 对照《产业结构调整指导目录（2019年本）》，本项目不属于该目录中明文规定的限制类及淘汰类中的项目，且项目符合国家有关法律、法规和政策规定的，为允许类，因此本项目符合国家产业政策的要求。 1.3与“三线一单”相符性分析 根据湖南省生态环境厅关于发布《湖南省“三线一单”生态环境总体管控要求暨省级以上产业园区生态环境准入清单》的函（湘环函〔2020〕142号），项目与湖南省“三线一单”生态环境总体管控要求暨省级以上产业园区生态环境准入清单相符性分析详见下表1-2。 表1-2 《湖南省“三线一单”生态环境总体管控要求暨省级以上产业园区生态环境准入清单》相符性分析一览表 管控维度; 管控要求 （祁东经济开发区归阳工业园）; 本项目情况; 相符性. 空间布局约束; 各功能区相对集中布置，充分利用自然地形和绿化隔离带使各功能区隔离。禁止涉重金属企业入驻，严格限制气型污染企业进入。园区西部靠近生活安置区和归阳镇部分禁止布置气型污染企业。; 项目位于工业园西南侧，不在禁止布置气型污染企业的区域，不属于重度气型污染企业; 相符. 污染物排放管控; 1.废水：园区排水实施雨污分流，进一步加快园区污水管网的建设。园区污水处理厂建成投产运营前，限制引进水型污染企业。工业废水、生活污水纳入园区污水处理厂，处理达标后经专用管道外排湘江。; 项目无生产废水外排；生活污水经化粪池处理后纳入园区污水处理厂处理达标后外排; 相符. 2.废气：对各企业工艺废气产出的生产节点，应配置废气收集与净化处理装置，确保达标排放；采取有效措施，减少入园企业工艺废气的无组织排放。强化末端治理，加快推进有机化工、工业涂装、包装印刷、沥青搅拌等行业企业VOCs治理，确保达标排放。交通运输设备制造、汽车制造、工程机械制造和家具制造行业全面实施油性漆改水性漆，减少VOCs产生量。; 本项目废气配置废气收集与净化处理装置，确保达标排放; 相符. 3.固废：做好工业固体废物和生活垃圾的分类收集、转运、综合利用和无害化处置，建立统一的固废收集、贮存、运输、综合利用和安全处置的运营管理体系；推进清洁生产，减少固体废物产生量；加强固体废物的资源化进程，提高综合利用率；规范固体废物处置措施，对工业企业产生的固体废物特别是危险固废应按国家有关规定综合利用或妥善处置，严防二次污染。; 本项目职工生活垃圾统一由环卫部门清运；其余固废妥善的处置，不会对环境产生二次污染; 相符. 4.到2020年，全市重点行业的重点重金属排放量比2013年下降12%。; 项目不属于水泥钢铁等行业; 相符. 环境风险防控; 1.园区应建立健全环境风险防控体系，严格落实《祁东县归阳工业园突发环境事件应急预案》中提出的各项环境风险事故防范措施，严防环境风险事故发生，提高应急处置能力。; 本项目已建立了风险防范措施，严防环境风险事故发生; 相符. 2.园区可能发生突发环境事件的污染物排放企业，生产、储存、运输、使用危险化学品的企业，产生、收集、贮存、运输、利用、处置危险废物的企业，尾矿库企业等应当编制和实施环境应急预案；鼓励其他企业制定单独的环境应急预案，或在突发事件应急预案中制定环境应急预案专章，并备案。; 本环评要求项目建成后尽快编制突发环境事件应急预案，并备案; /. 3.建设用地土壤风险防控：结合土壤污染状况详查情况，根据建设用地土壤环境调查评估及现有重金属污染场地调查结果，逐步建立污染地块名录及其开发利用的负面清单，合理确定土地用途。土地开发利用必须符合土壤环境质量要求。各部门在编制土地利用总体规划、城市总体规划、控制性详细规划等相关规划时，应充分考虑污染地块的环境风险，合理确定土地用途。; 本项目不涉及污染地块; 相符. 4.农用地风险防控：划定农用地土壤环境质量类别，加大农用地保护力度，禁止在优先保护类耕地集中区域新建有色金属冶炼、有色金属矿采选、化工、电解锰、电镀、制革、石油加工、农药生产、危险废物经营等行业企业。制定实施受污染耕地安全利用方案，采取农艺调控、化学阻控、替代种植等措施，降低农产品重金属超标风险。; 本项目用地为工业用地; 相符. 资源开发效率要求; 1.能源：推广清洁能源，归阳工业园燃煤含硫率在1%以内。园区应按“湖南省工程建设项目审批制度改革工作领导小组办公室关于印发《工程建设项目区域评估工作实施方案》的通知”，尽快开展节能评估工作。; 本项目生产使用电能，不使用煤、高硫、中硫原煤及重油等燃料; 相符. 2.水资源：强化工业节水，淘汰落后的用水技术、工艺、产品和设备，开展高耗水工业行业节水技术改造，开展水平衡测试和用水效率评估，大力推广工业水循环利用，推进节水型企业、节水型工业园区建设。实施最严格水资源管理制度考核，突出用水总量和强度控制目标，到2020年，祁东县万元工业增加值用水量比2015年下降32.7%，万元GDP用水量应比2015年下降30%。; 项目不属于高耗水工业行业; 相符. 3.土地资源：提高土地使用效率和节约集约程度，园区土地投资强度达到3000万元/公顷。严格执行土地使用标准，工业项目投资强度执行《湖南省建设用地指标》（2020版）十二等区域控制指标要求。; 本项目布局紧凑，满足节约集约要求; 相符. 综上所述，本项目的建设符合《湖南省“三线一单”生态环境总体管控要求暨省级以上产业园区生态环境准入清单》相关要求。 1.4与《湖南省湘江保护条例》相符性分析 《湖南省湘江保护条例》于 2012年9月27日经湖南省第十一届人民代表大会常务委员会第三十一次会议通过，该条例自2013年4月1日起施行。这是我国首部关于江河流域保护的综合性地方法规。根据条例，“湘江保护遵循保护优先、统筹规划、综合治理、合理利用的原则；实行政府主导、公众参与、分工负责、协调配合的机制；实现保证水量、优化水质、改善生态、畅通航道的目标”。 第三十二条 对湘江流域内化学需氧量、氨氮、石油类、汞、镉、铅、砷、铬、锑等重点水污染物排放实行总量控制。 省人民政府应当根据湘江流域水环境容量和环境保护目标，制定重点水污染物排放总量控制计划，将重点水污染物排放总量控制指标分解落实到湘江流域设区的市、县（市、区）人民政府；设区的市、县（市、区）人民政府应当将重点 水污染物排放总量控制指标分解落实到排污单位，核定其重点水污染物排放总量、浓度控制指标以及年度削减计划。 第四十七条 ……在湘江干流两岸各二十公里范围内不得新建化学制浆、造纸、制革和外排水污染物涉及重金属的项目。 项目生产废水均循环使用不外排，因此不涉及重金属水污染物排放问题；生活污水经化粪池处理后排入园区污水处理厂，故项目符合《湖南省湘江保护条例》相关要求。 1.5总平面布置合理性分析 项目位于祁东经济开发区归阳工业园A1号厂房，利用现有厂房进行建设，四周均为生产厂房，项目地理位置详见附图1。 项目由东向西依次布置原材料仓、物料区、生产区、喷浆房、硫化区、鞋楦区、包材区、包装区、成品区以及办公区；项目总平面布置充分考虑生产及物流要求，生产车间均按照工艺流程合理紧凑的布置生产设备。出入口均连接园区干道，有效地保证了各种原材料的入厂和各种产品的外运。 综上所述，项目平面布置较合理。厂区总平面布置图详见附图2。 |

# 二、建设项目工程分析

| 建设内容 | 2.1建设项目基本情况 项目拟租用祁东经济开发区归阳工业园A1号厂房；项目总租用面积约3780m²，其中厂房3120m²，食堂宿舍660m²。项目主要工程组成情况详见下表。主要工程内容见表2-1。 表2-1 建设项目组成一览表 类别; 工程名称; 主要建设内容; 备注. 主体工程; 生产车间; 1栋1F已建厂房，布置有办公区、生产区、包材区、成品区等，建筑面积约2976m2; H=8m，钢结构厂房. 配套工程; 办公区; 位于厂房最西处设二层，建筑面积约288m2. 宿舍、食堂; 厂区不设食宿，租用园区宿舍、食堂，租用建筑面积660m2. 公用工程; 给水; 依托归阳工业园给水管网供水. 排水; 生活污水经化粪池处理后排入归阳工业园污水处理厂；雨水经管道收集后排入园区雨水管网. 供电; 依托归阳工业园电网供电. 辅助工程; 废气; 颗粒物、VOCs、CS2、H2S、恶臭; 各工段废气分别收集后一并进入“布袋除尘+UV光氧催化+活性炭吸附”装置处理后通过15m排气筒引高排放. 废水; 雨水; 雨水排入园区雨水管网. 生产废水; 生产废水循环使用不外排. 生活污水; 经化粪池处理后排入归阳工业园污水处理厂. 噪声; 基础减振，墙体隔声. 固废; 设置垃圾箱收集，生活垃圾委托环卫部门定期清运处置. 设置危废暂存间，用于暂存各类危险废物. 2.2项目主要生产设备 项目主要生产设备见表2-2。 表2-2 项目主要设备一览表 序号; 设备名称; 规格型号; 单位; 数量. 一、; 主要生产设备. 1; 单刀切胶机; 660-1; 台; 1. 2; 自动喂料橡胶过滤机; XJ-150; 台; 1. 3; 密炼机; XN-75/30; 台; 1. 4; 开炼机; xk-450B/18寸; 台; 1. 5; 开炼机; xk-400B/16寸; 台; 2. 6; 开炼机; xk-250B; 台; 1. 7; 5辊压延机; OYW-156*560/6寸; 台; 1. 8; 2辊压延机; 230*630; 台; 1. 9; 液压摆臂下料机; CSB-2C; 台; 1. 10; 精密四柱龙门下料机; XCLL3-350; 台; 1. 11; 提升机; 1000kg; 台; 1. 12; 全自动切断机; SX-P13-2; 台; 1. 13; 橡胶挤出机; XJ-150; 台; 1. 14; 自动冲床; /; 台; 1. 15; 雨鞋生产线; 30m; 条; 2. 16; 硫化罐; 直径1700*6000MM; 台; 1. 17; 平板硫化机; /; 台; 1. 18; 包装输送线; /; 台; 1. 二、; 辅助生产设备. 19; 空压机; 10立方米; 台; 1. 20; 储气罐; 10立方米; 台; 1. 21; 制冷机; /; 台; 1. 22; 冷却塔; 80t; 台; 1. 23; 切片机; /; 台; 1. 24; 试水机; /; 台; 1. 25; 输送机; /; 台; 1. 26; 过水机; /; 台; 1. 三、; 实验设备. 27; 流变仪; GW-220; 台; 1. 28; 开炼机; 14寸; 台; 1. 29; 曲挠机; GW-009B; 台; 1. 30; 强力拉力机; GW-011; 台; 1. 31; 磨耗机; GW-008 DIN; 台; 1. 32; 老化箱; GW-024; 台; 1. 2.3项目主要原辅材料 项目主要原辅材料见表2-3。 表2-3 本项目原辅材料消耗一览表 序号; 原料名称; 单位; 数量; 备注. 1; 天然橡胶; 吨/年; 120; 外购. 2; 丁苯橡胶; 吨/年; 50; 外购. 3; 硬脂酸; 吨/年; 40; 外购. 4; RX-80树脂; 吨/年; 70; 外购. 5; 聚乙二醇; 吨/年; 60; 外购. 6; 促进剂; 吨/年; 11; 外购. 7; 防老剂; 吨/年; 7; 外购. 8; 水性胶浆; 吨/年; 2; 外购. 9; 里子布; 吨/年; 25; 外购. ①天然橡胶：天然橡胶是一种以聚异戊二烯为主要成分的天然高分子化合物，分子式是（C5H8）n，其成分中91%～94%是橡胶烃（聚异戊二烯），其余为蛋白质、脂肪酸、灰分、糖类等非橡胶物质。天然橡胶是应用最广的通用橡胶。 ②丁苯橡胶：丁苯橡胶（SBR）是1,3-丁二烯和苯乙烯经共聚制得的弹性体。丁苯橡胶是合成橡胶的一种。丁苯橡胶是产量最大的通用合成橡胶，有乳聚丁苯橡胶、溶聚丁苯橡胶。丁苯生胶是浅黄褐色弹性固体，密度随苯乙烯含量的增加而变大，耐油性差，但介电性能较好；生胶抗拉强度只有20-35千克力/平方厘米，加入炭黑补强后，抗拉强度可达250-280千克力/平方厘米；其黏合性﹑弹性和形变发热量均不如天然橡胶，但耐磨性﹑耐自然老化性﹑耐水性﹑气密性等却优于天然橡胶，因此是一种综合性能较好的橡胶。丁苯橡胶是橡胶工业的骨干产品，它是合成橡胶第一大品种，综合性能良好，价格低，在多数场合可代替天然橡胶使用，主要用于轮胎工业，汽车部件、胶管、胶带、胶鞋、电线电缆以及其它橡胶制品。 ③硬脂酸：是一种化合物，即十八烷酸。为白色蜡状透明固体或微黄色蜡状固体。能分散成粉末，微带牛油气味。密度0.84g/cm3，熔点67~72℃，不溶于水，稍溶于冷乙醇，加热时较易溶解。硬脂酸在橡胶的合成和加工过程中起重要作用。硬脂酸是天然胶、合成橡胶和胶乳中广泛应用的硫化活性剂，也可用作增塑剂和软化剂。 ④RX-80树脂：是一种可以提高橡胶制品的弹性和耐挠曲性等的橡胶。对于各类合成橡胶都有着优异的相溶性，可以极大地，除了赋予显著的增韧、软化效果外，还有补强作用。合成橡胶中由于渗入了这种树脂，从而克服了粘性差的缺陷。 ⑤聚乙二醇：聚乙二醇是一种高分子聚合物，化学式是HO(CH2CH2O)nH，无刺激性，味微苦，具有良好的水溶性，并与许多有机物组份有良好的相溶性。具有优良的润滑性、保湿性、分散性、粘接性，可作为抗静电剂及柔软剂等使用，在橡胶、金属加工、农药等工业中作分散剂、润滑剂、乳化剂等。 ⑥促进剂：促进剂为浅黄色针状晶体，相对密度1.50，熔点180℃，室温下微溶于苯、二氯甲烷、四氯化碳、丙酮、乙醇、乙醚等，不溶于水、乙酸乙酯、汽油及碱。毒性很小，不需要特别保护。为天然胶、合成胶、再生胶通用型促进剂，在胶料中易分散、不污染。可用于制造轮胎、胶管、胶带、胶布、一般工业橡胶制品等。 ⑦防老剂：本品为浅灰色粉末。纯品为浅色亮片状结晶，比重为1.26，熔点为235℃，污染性小。是一种抗热、抗氧、抗大气老化的综合性防老剂。适用于天然橡胶和氯丁橡胶、丁苯橡胶、顺丁橡胶及定睛橡胶等合成橡胶。 ⑧水性胶浆：水性胶浆是一种环保水性涂料，主要成分为聚氨酯树脂55%，水45%，其他助剂5%；乳白色液体，无毒，相对密度 1.1-1.2，可溶于水。 2.4产品方案 项目主要产品及产量见表2-4。 表2-4 主要产品及产量表 序号; 产品名称; 年产量. 1; 橡胶雨鞋; 25万双. 2.5基础配套设施 2.5.1给水 本项目依托归阳工业园给水管网供水。 2.5.2排水 本项目采用雨、污分流制，生活污水经化粪池处理后排入归阳工业园污水处理厂；雨水分散就近排入园区雨水管网；试水机废水、过水冷却用水、设备冷却水均循环使用不外排，只定期补充因受热蒸发等情况损失的水量。 2.5.3供电 本项目依托归阳工业园电网供电。 2.6劳动定员及工作制度 劳动定员约80人，全年工作252天，一班8小时制；厂区不设食宿，租赁园区食堂、宿舍使用。 |
| --- | --- |
| 工艺流程和产排污环节 | - 2.8 本项目年产25万双橡胶雨鞋，具体流程如下所示。 图2-1塑胶产品生产工艺流程及产污节点图 2.9工艺流程说明 配料、投料：项目设有配料间，根据生产工艺配比要求，各种材料在密闭操作台上进行计量，计量后通过人工投料的方式加入密炼机内。胶料通过自动喂料橡胶过滤机自动添加至密炼机内。 密炼：首先是按照需要将相应的配置好的胶料人工放入密炼机进行密炼，密炼过程需对密炼机进行水冷降温，密炼过程为全密闭环境，密炼工段运行时间为约200d/a、2h/d。 密炼是在密炼机中利用机内的两个带突棱的旋转转子之间以及转子与室壁之间的机械作用对橡胶进行降解。将各种物料混合均匀，达到提高塑性的目的。炼胶结束后得到的胶料称为“混炼胶”。 开炼：为了进一步提高塑性，胶料需要再经开炼机开炼；开炼属于机械塑炼法，随着辊筒的转动被卷入两辊间隙，在剪切作用下，分子量减小，提高橡胶的塑性。开炼过程需对开炼机辊筒进行水冷降温，开炼时间约200d/a、4h/d。 出片：混炼胶经开炼机开炼后由出片机出片，制成具有一定宽度、厚度的橡胶片，用垫布隔离成卷供成型使用。 压延：根据产品工艺需要，将胶料制成具有一定形状、尺寸和表面带有花纹（也可不带花纹）的连续胶片。压延出的胶片（40-50℃）需过水冷却降温。 裁剪/冲切：根据产品工艺需要，将胶片经冲（滚）切、裁剪或划切加工成具有一定形状和尺寸的胶制部件。该过程对胶鞋成品的外观质量至关重要。 里子布裁剪缝纫：根据产品工艺要求，里子布通过手工或电裁剪成型，裁剪公差不应差过3厘米，并用缝纫机缝合后跟，缝合中底。 喷浆：将配好的水性胶浆，在喷浆房内喷涂在里子布制成的鞋内上，使鞋里和面胶层具有一定的附着力，并在布面表面形成薄薄的胶层。 套楦：按鞋号将制作好的鞋里套在鞋楦上，要求后缝要平整，无褶皱，鞋里上口四周要平整，挂钩牢固，同时使用胶带将鞋固定在鞋楦上防止脱落，并将套好的鞋楦挂于鞋车上，待下一步鞋成型。 鞋成型：将裁剪/冲切好的胶鞋部件涂刷胶浆，并加压贴合在套好楦的鞋里表层，贴合工段主要是手工完成，贴合定位后要加压并抽真空，保证鞋里及各部件贴合无气泡。 硫化、冷却：硫化工段是将成型好的胶鞋送入卧式硫化罐内进行电干硫化，使橡胶大分子在加热下与交联剂发生化学反应，交联成为立体网状结构的过程。胶鞋硫化的工艺特点是低温长时间，以防止因高温而降低质量。 脱楦：胶鞋脱楦前通过人工剪除上口线以上的废胶，并去除胶带，手工摘除楦头和楦身的链接挂扣，并拿出鞋楦即可脱楦。 试水/检验：胶鞋在脱楦后离开生产线为成品，将胶鞋进行防漏测试，试水检验合格的产品进行外观检验，并抽样进行内在性能检测。此过程产生的不合格产品，经人工补胶浆后成为合格产品。 修整：检验合格产品通过人工打磨胶鞋上口，以保证胶鞋口平整均匀。 包装、入库：将检验修整好的胶鞋成品通过包装生产线打码包装，入库待售。 3、主要污染环节和污染因子 本项目主要污染产生环节及污染因子见下表。 表 2-5 本项目主要污染物产生环节及污染因子 时段; 污染源; 污染物名称; 环境影响因子. 运营期; 投料; 投料粉尘; 颗粒物. 密炼、开练; 密炼废气、开炼废气、冷却废水; 颗粒物、非甲烷总烃、二硫化碳、臭气浓度. 压延; 过水冷却废水; /. 裁剪/冲切; 废边角料; 边角料. 喷浆、成型; 胶浆废气、废包装桶; 非甲烷总烃、包装桶. 硫化; 硫化废气; 非甲烷总烃、二硫化碳、硫化氢、臭气浓度. 脱楦; 废胶渣、废胶带; 胶渣、胶带. 试水/检验; 试水检验废水; /. 包装; 废包装材料; 包装材料. 废气处理; 收尘; 收集的粉尘. 废活性炭; 含有机物的活性炭. 废灯管; 灯管. 员工生活; 生活污水、生活垃圾; COD、BOD5、SS、NH3-N. 生产设备; 生产设备运行噪声; 噪声. |
| 与项目有关的原有环境污染问题 | 本项目为新建项目，无与项目有关的原有污染问题。 |

# 三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

| 区域环境质量现状 | 3.1环境空气质量现状 3.1.1空气质量达标区判定 根据衡阳市生态环境局发布的《关于2020年12月份及1~12月份全市环境质量状况的通报》，祁东县二氧化硫和二氧化氮年平均质量浓度、一氧化碳年评价浓度（第95百分位数）、臭氧年评价浓度（第90百分位数）、细颗粒物（PM2.5）和可吸入颗粒物（PM10）年平均质量浓度均达到了《环境空气质量标准》（GB 3095-2012）及其修改单中的二级标准，具体见表3-1。根据下表数据可知，项目所在区域环境空气质量为达标区。 表3-1 区域空气质量现状评价表 污染物; 年评价指标; 现状浓度（µg/m3）; 标准值（µg/m3）; 占标率%; 达标情况. SO2; 年平均质量浓度; 6; 60; 10; 达标. NO2; 年平均质量浓度; 8; 40; 20; 达标. CO; 百分位数日平均质量浓度; 1000; 4000; 25; 达标. O3; 百分位数8h平均质量浓度; 124; 160; 77.5; 达标. PM10; 年平均质量浓度; 52; 70; 74.29; 达标. PM2.5; 年平均质量浓度; 30; 35; 85.71; 达标. 3.1.2特征污染物环境质量现状评价 为进一步了解本项目所在地大气环境质量现状，本次评价收集了《湖南志达电子科技有限公司塑胶、电子玩具厂建设项目（一期）环境影响报告表》中的监测数据对项目区域TSP、TVOC、非甲烷总烃现状进行评价，该监测数据为2021年05月25-27日，为近三年监测数据，且监测点位位于本项目大气环境影响评价范围内，可以引用。 ①监测因子：TSP、TVOC、非甲烷总烃。 ②监测点位：G1湖南志达电子科技有限公司（项目上风向，EN2100m）、G2志达电子上风向300m（项目上风向，EN1950m）、G3志达电子下风向300m（项目上风向，EN2025m）。具体位置详见附图4。 ③监测时间和频次：2021年05月25-27日，连续监测3天。 ④监测结果与评价：大气环境现状监测及评价结果见表3-2。 表3-2 环境空气检测结果 采样日期; 点位名称; 检测结果（mg/m3）. TSP; TVOC; 非甲烷总烃. 05月25日; G1志达电子所在地; 0.043; ND; ND. G2志达电子上风向300m; 0.17; ND; ND. G3志达电子下风向300m; 0.11; ND; ND. 05月26日; G1志达电子所在地; 0.040; ND; ND. G2志达电子上风向300m; 0.083; ND; ND. G3志达电子下风向300m; 0.25; ND; ND. 05月27日; G1志达电子所在地; 0.056; ND; ND. G2志达电子上风向300m; 0.10; ND; ND. G3志达电子下风向300m; 0.16; ND; ND. 《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）附录D; /; 0.6; /. 《环境空气质量标准》(GB3095-2012)中的二级标准; 0.3; /; 2.0. 由上表可知，监测数据中各监测因子均满足《环境空气质量标准》(GB3095- 2012)中的二级标准及《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）附录D中的相关标准。 3.2地表水环境现状 本项目周边最近的地表水体为西面白河及南面湘江，距离本项目最近的地表水监测断面为状元桥（白河入湘江口）监测断面，据衡阳市生态环境局发布的《关于2020年12月及1~12月全市环境质量状况的通报》可知其水质监测情况如下图所示。 根据上表可知，监测断面水质满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准限值，项目所在区域地表水环境质量现状较好。 3.3声环境现状 项目厂界外周边50米范围内不存在声环境保护目标。 |
| --- | --- |
| 环境保护目标 | 3.4主要环境保护目标 本项目主要环境保护目标见下表。 表3-3 主要环境保护目标 敏感要素; 名称; 保护对象; 保护内容; 环境功能区; 相对厂址方位; 相对厂界 距离范围. 大气环境; 下横塘冲居民点; 居民; 约120人; 环境空气质量二级标准; 南面; 190-440m. 沙子岭 居民点; 居民; 约300人; 北面; 195-313m. 王家坪 居民点; 居民; 约140人; 西北面; 329-624m. 地表水; 湘江; 地表水环境质量Ⅲ类; 南面; 690m. 白河; 西面; 725m. 声环境; 项目厂界外50米范围内无声环境保护目标. 地下水; 500米范围内无地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源. 生态环境; 本项目所在地不涉及自然保护区、风景名胜区等特殊保护区域. |
| 污染物排放控制标准 | 3.5废气 本项目投料粉尘以颗粒物表征，密炼废气、开炼废气以颗粒物、挥发性有机物（以非甲烷总烃计）、二硫化碳、恶臭表征，胶浆废气以挥发性有机物（以非甲烷总烃计）表征，硫化废气以挥发性有机物（以非甲烷总烃计）、二硫化碳、恶臭表征。 ①有组织排放标准 投料粉尘、密炼废气、开炼废气、胶浆废气、硫化废气中非甲烷总烃、颗粒物排放执行《橡胶制品工业污染物排放标准》（GB27632-2011）中表5的相关标准，二硫化碳、硫化氢、臭气浓度排放执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-1993）中表2的排放限值。具体指标见表3-4~表3-6。 ②无组织排放标准 项目非甲烷总烃无组织排放限值执行《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）表A.1中限值要求；颗粒物排放执行《橡胶制品工业污染物排放标准》（GB27632-2011）中表6的相关标准；二硫化碳、硫化氢、臭气浓度无组织排放执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-1993）表1的排放限值。 表 3-4 《橡胶制品工业污染物排放标准》（GB27632-2011） 表5 、 表6; 污染物项目; 生产工艺或设施; 排放限值 （mg/m3）; 基准 排气量 （m3/t胶）; 无组织排放限值. 监控点; 浓度（mg/m3）. 颗粒物; 轮胎企业及其他制品企业炼胶装置; 12; 2000; 厂界; 1.0. 非甲烷总烃; 轮胎企业及其他制品企业炼胶、硫化装置; 10; 2000; 4.0. 轮胎企业及其他制品企业胶浆喷涂和涂胶装置; 100; -. 表3-5 《恶臭污染物排放标准》（GB14554-1993） 控制项目; 厂界无组织监控限值 （mg/m3）; 排放浓度. 排气筒高度（m）; 排放量（kg/h）. CS2; 3.0; 15; 1.5. H2S; 0.06; 15; 0.33. 臭气浓度; 20（无量纲）; 15; 2000（无量纲）. 表3-6 《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019） 污染物项目; 排放限值; 限值含义; 无组织排放监控位置. NMHC; 10; 监控点处1h平均浓度值; 在厂房外设置监控点. 30; 监控点处任意一次浓度限值. 3.6废水 项目试水机废水、过水冷却用水、设备冷却水均循环使用不外排，只定期补充因受热蒸发等情况损失的水量；生活废水执行《污水综合排放标准》（GB8978 -1996）三级排放标准及归阳工业园污水处理厂进水水质标准后外排。 3.7噪声 运营期厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准。 3.8固体废物 一般工业固体废物贮存、处置执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB 18599-2020）中有关规定；生活垃圾执行《生活垃圾填埋场污染控制标准》（GB16889-2008）；危险废物贮存执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其修改单要求。 |
| 总量控制指标 | 本项目运营期生活污水排水量为1451.52t/a，经化粪池处理后排入园区污水处理厂处理达标后排放至湘江，项目营运后COD排放总量为0.2903t/a，氨氮排放总量为0.029t/a，其总量控制指标均纳入园区污水处理厂的总量指标中，无需另行申请。项目大气污染物排放建议总量控制指标为VOCs：0.0738t/a。 |

| 施工 期环 境保 护措 施 | 本次新建为租用园区已建成的标准厂房进行建设，不涉及室外土建，施工期项目的建设内容主要为室内生产设备的安装和调试，时间较短，项目施工期对环境影响较小。 |
| --- | --- |
| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 4.1运营期废气环境影响分析和保护措施 运营期主要排放的废气有投料粉尘（颗粒物）、密炼废气（颗粒物、非甲烷总烃、二硫化碳、臭气浓度）、开炼废气（非甲烷总烃、二硫化碳、臭气浓度）、胶浆废气（非甲烷总烃）、硫化废气（非甲烷总烃、二硫化碳、硫化氢、臭气浓度）。 4.1.1废气污染源强分析 ①投料粉尘 根据企业提供的资料，粉状原料在配料间按照相应的比例配成后采用人工投料的方式加入密炼机，因此投料过程会产生粉尘。本项目投料粉尘产生量与工人操作水平有很大关系，根据类比调查及经验估算，投料过程中粉尘产生量约占粉料用量的0.2%。本项目投料过程废气具体产排情况详见下表。 表4-1 投料过程废气产生情况 项目; 颗粒物. 粉状原料; 118t/a（工作时间：1h/d，200d/a）. 产生量; 0.236 t/a. 注：本项目粉状原料主要包括硬脂酸、聚乙二醇、促进剂、防老剂。 本环评要求企业在密炼机投料口上方设置集气罩进行局部抽风，并且在投料口做三面围挡。项目设有1台密炼机，风机风量约为2000m3/h。收集后进入“布袋除尘+UV光氧催化+活性炭吸附”处理后，通过15m排气筒引高排放。粉尘收集效率以85%计，布袋除尘对颗粒物处理效率以99%计，则经处理后粉尘有组织排放量为0.002t/a，排放速率0.01kg/h，排放浓度5mg/m3； 项目未收集的粉尘中约85%经沉降至地面，另15%为无组织排放。则沉降的粉尘量为0.0306t/a，无组织排放量为0.0054t/a，排放速率0.0034kg/h；企业需对沉降在地面的粉尘定期进行清理，该部分粉尘收集后回用于生产。 ②密炼废气 密炼过程产生的废气污染物排放系数参照美国国家环保局EPA编制的AP-42中橡胶制品业排放因子列表 （Mixing-30800111），密炼废气污染因子产生系数见表4-2。 表4-2 密炼废气污染因子产生系数 序号; 项目; 丁苯橡胶（t/t-胶）. 1; 颗粒物; 4.50×10-4. 2; 非甲烷总烃; 1.23×10-4. 3; 二硫化碳; 9.56×10-8. 注：AP-42中密炼工段仅有丁苯橡胶的排放系数，故本项目密炼废气污染因子的排放系数按丁苯橡胶的排放系数选取。. 本项目胶料总用量为358t/a。项目密炼工段密闭，拟采用风管收集密炼废气后通过“布袋除尘+UV光氧催化+活性炭吸附”处理后15m排气筒引高排放。密炼机密闭集气，故收集效率以90%计，布袋除尘器粉尘处理效率以99%计，其余废气总处理效率以90%计。设计风机风量按3000m3/h，密炼工段每日工作2h，年工作200天，则项目密炼废气的产排放情况如下表所示。 表4-3 密炼废气产排情况一览表 名称; 产生情况; 有组织排放情况; 无组织排放情况. 产生量 t/a; 排放量 t/a; 排放速率kg/h; 排放 浓度mg/m3; 排放量 t/a; 排放速率kg/h. 密炼; 颗粒物; 0.1611; 0.0015; 0.0038; 1.267; 0.0161; 0.0101. 非甲烷 总烃; 0.044; 0.004; 0.01; 3.333; 0.0044; 0.0028. CS2; 0.00003; 0.27×10-5; 0.675×10-5; 0.0023; 0.3×10-5; 0.19×10-5. 根据《橡胶制品工业污染物排放标准》（GB27632-2011），本项目单位胶料实际排气量超过了单位胶料基准排气量，因此须将实际大气污染物浓度换算为大气污染物基准气量排放浓度，并以大气污染物基准气量排放浓度作为判定排放是否达标的依据。具体情况如下： 表4-4 密炼废气折算后排放浓度一览表 名称; 设计总风量 m3/h; 排放浓度 mg/m3; 基准排气量 m3/t; 折合浓度 mg/m3; 标准浓度 mg/m3. 密炼; 颗粒物; 3000; 1.267; 2000; 2.124; 12. 非甲烷总烃; 3000; 3.333; 2000; 5.586; 10. 由上表4-3和表4-4可知，密炼工段非甲烷总烃、颗粒物的排放浓度均可达到《橡胶制品工业污染物排放标准》（GB27632-2011）中根据基准排气量换算后的允许排放浓度限值要求，CS2排放速率达到《恶臭污染物排放标准》（GB14554 -93）中标准要求。 ③开炼废气 项目开炼时废气污染物产生系数参照美国国家环保局EPA编制的AP-42 中橡胶制品业排放因子列表（Milling-30800128）。开炼废气污染因子产生系数详见表4-5。 表4-5 开炼废气污染因子产生系数 序号; 项目; 橡胶（t/t-胶）. 1; 非甲烷总烃; 1.13×10-4. 2; 二硫化碳; 5.90×10-7. 注：AP-42中开炼工段无本项目所用橡胶的排放系数，本环评取行业最大产污系数。. 本项目胶料总用量为358t/a，开炼工段每日工作4h，年工作200天。本环评要求开炼机上方设置集气罩收集废气，收集后再与密炼废气一并进入“布袋除尘+UV光氧催化+活性炭吸附”处理设施一起处理，通过15m排气筒引高排放。本项目开炼工段收集效率以85%计，废气处理效率以90%计，设计风机风量按4000m3/h。项目开炼废气产排情况见表4-6。 表4-6 开炼废气产排情况一览表 名称; 产生情况; 有组织排放情况; 无组织排放情况. 产生量 t/a; 排放量 t/a; 排放速率kg/h; 排放 浓度mg/m3; 排放量 t/a; 排放速率kg/h. 开炼; 非甲烷 总烃; 0.0405; 0.0034; 0.0043; 1.075; 0.0061; 0.0076. CS2; 0.0002; 0.17×10-4; 0.2125×10-4; 0.0053; 0.00003; 0.00004. 根据《橡胶制品工业污染物排放标准》（GB27632-2011），本项目单位胶料实际排气量超过了单位胶料基准排气量，因此须将实际大气污染物浓度换算为大气污染物基准气量排放浓度，并以大气污染物基准气量排放浓度作为判定排放是否达标的依据。具体情况如下表。 表4-7 开炼废气折算后排放浓度一览表 名称; 设计总风量 m3/h; 排放浓度 mg/m3; 基准排气量 m3/t; 折合浓度 mg/m3; 标准浓度 mg/m3. 开炼; 非甲烷总烃; 4000; 1.075; 2000; 4.8045; 10. 由上表4-6和表4-7可知，开炼工段非甲烷总烃的排放浓度可达到《橡胶制品工业污染物排放标准》（GB27632-2011）中根据基准排气量换算后的允许排放浓度限值要求，CS2排放速率达到《恶臭污染物排放标准》（GB14554 -93）中标准要求。 ④胶浆废气 本项目水性胶浆使用量为2t/a，项目喷浆、成型工段使用水性胶浆各1t，使用过程中产生的废气为胶浆中所含的助剂（5%），会挥发一定量的有机废气（以非甲烷总烃计），则喷浆、成型工段有机废气产生量共0.1t/a。 喷浆、成型工段每日均工作8h，年工作252天。喷浆房为一个相对密闭的空间，产生的废气采取管道抽吸收集；在成型线刷胶区块上方设置集气罩收集废气，收集后均引入“布袋除尘+UV光氧催化+活性炭吸附”处理设施处理，通过15m排气筒引高排放。项目密闭喷浆房风量约为2000m3/h，收集效率以95%计；成型工段风量约为2000m3/h，收集效率以85%计；有机废气总处理效率以90%计。项目胶浆废气产排情况见表4-8。 表4-8 胶浆废气产排情况汇总表 名称; 产生情况; 有组织排放情况; 无组织排放情况. 产生量 t/a; 排放量 t/a; 排放速率kg/h; 排放 浓度mg/m3; 排放量 t/a; 排放速率kg/h. 非甲烷 总烃; 喷浆; 0.05; 0.0048; 0.0024; 1.2; 0.0025; 0.0034. 成型; 0.05; 0.0043; 0.0021; 1.05; 0.0075; 0.0037. 合计; 0.1; 0.0091; /; /; 0.01; /. 由上表可知，喷浆、成型工段产生的胶浆废气（非甲烷总烃）的排放浓度可满足《橡胶制品工业污染物排放标准》（GB27632-2011）中表5的相关排放限值。 ⑤硫化废气 项目硫化废气排放系数参照美国国家环保局EPA编制的AP-42中橡胶制品业排放因子表，具体如下表所示。 表4-9 硫化废气污染因子产生系数 序号; 项目; 产生系数（t/t-胶）. 1; 非甲烷总烃; 4.37×10-4. 2; 二硫化碳; 1.32×10-4. 3; 硫化氢; 8.23×10-6. 系数来源; TierCure-30800107. 本项目胶料总用量为358t/a，硫化工段年工作时间约2016h。项目拟设平板硫化机、硫化罐各一台；其中平板硫化机用于制作鞋底，硫化胶料约占总量的25%，要求在平板硫化机上方设置集气罩对废气收集并进行净化处理后经15米排气筒引高排放。项目硫化罐用于对整鞋进行硫化处理，硫化胶料约占总量的75%；由于硫化罐为密闭的环境，硫化过程无废气排放，在硫化完毕开盖的时候会有硫化废气逸出。要求在硫化罐进料口上方设置集气罩，对开盖时逸出的废气进行收集，收集的硫化废气经布袋除尘+UV光氧催化+活性炭吸附装置处理后，经15米高排气筒引高排放。设计风机总风量各为3000 m3/h，废气收集效率约85%，废气净化效率约90%。则项目硫化废气产生及排放情况见下表4-10。 表4-10 硫化废气产排情况汇总表 设备名称; 胶料量 t/a; 名称; 产生情况; 有组织排放情况; 无组织排放情况. 产生量 t/a; 排放量 t/a; 排放速率kg/h; 排放 浓度mg/m3; 排放量 t/a; 排放速率kg/h. 硫化机; 89.5; 非甲烷 总烃; 0.0391; 0.0033; 0.0016; 0.53; 0.0059; 0.0029. CS2; 0.0118; 0.001; 0.0005; 0.1667; 0.0018; 0.0009. H2S; 0.0008; 0.00007; 0.00004; 0.0133; 0.0001; 0.00005. 硫化罐; 268.5; 非甲烷 总烃; 0.1173; 0.01; 0.005; 1.6667; 0.0176; 0.0087. CS2; 0.0355; 0.003; 0.0015; 0.5; 0.0053; 0.0026. H2S; 0.0022; 0.0002; 0.0001; 0.0333; 0.0003; 0.00015. 合计; 358; 非甲烷 总烃; 0.1564; 0.0133; 0.0066; /; 0.0235; 0.0116. CS2; 0.0473; 0.004; 0.002; /; 0.0071; 0.0035. H2S; 0.003; 0.00027; 0.00014; /; 0.0004; 0.0002. 根据《橡胶制品工业污染物排放标准》（GB27632-2011），本项目单位胶料实际排气量超过了单位胶料基准排气量，因此须将实际大气污染物浓度换算为大气污染物基准气量排放浓度，并以大气污染物基准气量排放浓度作为判定排放是否达标的依据。具体情况如下表。 表4-11 硫化废气折算后排放浓度一览表 名称; 设计总风量m3/h; 排放浓度 mg/m3; 基准排气量m3/t; 折合浓度 mg/m3; 标准浓度 mg/m3. 硫化机; 非甲烷总烃; 3000; 0.0016; 2000; 0.0541; 10. 硫化罐; 非甲烷总烃; 3000; 0.005; 2000; 0.0563; 10. 由上表4-11可知，硫化废气非甲烷总烃的排放浓度可达到《橡胶制品工业污染物排放标准》（GB27632-2011）中根据基准排气量换算后的允许排放浓度限值要求，CS2和H2S的排放速率均可达到《恶臭污染物排放标准》（GB14554 -93）中的标准要求。 ⑥恶臭 本项目恶臭气体主要产生于密炼、开炼和硫化过程中，根据对同类项目的类比调查，密炼、开炼工序臭气浓度在5000~6000左右，硫化工序臭气浓度在3000~4000左右。按照本项目废气处理设施（布袋除尘+UV光氧催化+活性炭吸附），项目臭气浓度排放情况见表4-12。 表4-12 臭气浓度产生、处理及排放情况一览表 序号; 工序; 产生浓度; 净化措施; 处理效率; 排放浓度; 标准值. 1; 密炼; 6000; 布袋除尘+UV光氧催化+活性炭吸附; 90%; 600; 2000 （无量纲）. 2; 开炼; 6000; 90%; 600. 3; 硫化; 4000; 90%; 400. 由上表可知，各工序臭气浓度低于《恶臭污染物排放标准》(GB14554-93)中排放浓度限值要求。 ⑦排放口基本情况 项目排放口基本情况见下表。 4-13 排放口基本情况 编号; 排放口名称; 污染物种类; 地理坐标; 排气筒参数; 排放口类型; 排放标准. 经度; 纬度; 高度（m）; 内径（m）; 温度（℃）. DA0 0 1; 废气总排放口; 颗粒物、 非甲烷总烃; 112°11′56.61158″; 26°33′29.67284″; 15; 0.5; 40; 一般 排放口; 《橡胶制品工业污染物排放标准》GB27632-2011. 臭气浓度、H2S、CS2; 《恶臭污染物排放标准》GB14554-1993. 注：排气筒经纬度、高度、出口内径等参数具体以企业实际运行情况为主。 ⑧废气排放量汇总 项目大气污染物年排放量见下表。 表4-14 大气污染物年排放量一览表 序号; 污染物; 排放量（t/a）. 1; 颗粒物; 0.025. 2; 非甲烷总烃; 0.0738. 3; CS2; 0.0112. 4; H2S; 0.00067. 本项目各工段产生的废气拟通过在各工段分别收集后再一并进入布袋除尘+UV光氧催化+活性炭吸附处理装置进行处理，处理后通过15m排气筒外排；经采取以上措施处理后，项目颗粒物、非甲烷总烃排放浓度可满足《橡胶制品工业污染物排放标准》（GB27632-2 011）中的表5、表6标准，非甲烷总烃无组织排放浓度满足《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822 -2019）表A.1中限值要求；二硫化碳、硫化氢、臭气浓度排放满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）中表1、表2的排放限值。 综上所述，本项目产生的各种大气污染物通过本环评中的治理措施处理后均能达到排放标准，对环境影响较小。 4.1.2废气治理技术可行性分析 本项目投料粉尘和密炼、开炼、喷浆、成型、硫化工段过程中产生的废气拟采用“布袋除尘+UV光氧催化+活性炭吸附”处理技术。 根据《排污许可证申请与核发技术规范 制鞋工业》（HJ1123-2020）可得针对“颗粒物”污染物项目，其可行技术为“袋式除尘、静电除尘”；针对“挥发性有机物”污染物项目，其可行技术为“水基型胶粘剂源头替代、吸附法、生物法、吸附法和低温等离子体法或光催化氧化组合使用”；根据《排污许可证申请与核发技术规范 橡胶和塑料制品工业》（HJ122-2020），针对炼胶、硫化废气及注塑过程产生的“颗粒物”，“袋式除尘、滤筒/滤芯除尘”为可行技术；产生的“臭气浓度、恶臭特征物质”，“喷淋、吸附、低温等离子体、UV光氧化、生物法两种及以上组合技术”为可行技术。 因此，本项目使用水性胶浆，且颗粒物、挥发性有机物、恶臭、二硫化碳及硫化氢采用“布袋除尘+UV光氧催化+活性炭吸附”属于可行性技术。 4.2废水环境影响和保护措施 4.2.1废水污染源强分析 ①生活污水 项目劳动定员80人，厂区内不设食宿，项目全年工作日252d，人员用水量以90L/d计，则项目生活用水量约为7.2t/d(1814.4t/a)，取产污系数取0.8，则厂区生活污水排放量约5.76t/d(1451.52t/a)。生活污水产量较小，水质较简单，主要含COD、BOD5、SS和NH3-N。项目废水产排情况见下表。 表4-15 项目废水产排情况一览表 污染源 名称; 污染物; 产生浓度（mg/L）; 产生量（t/a）; 排放浓度（mg/L）; 排放量（t/a）; 处理方式. 生活污水1451.52 t/a; COD; 400; 0.5806; 200; 0.2903; 化粪池后处理进园区管网排入归阳工业园污水处理厂处理. BOD5; 200; 0.2903; 100; 0.1452. NH3-H; 45; 0.0653; 20; 0.029. SS; 200; 0.2903; 100; 0.1452. ②生产废水 a.试水机废水 本项目试水工段设有1台试水机对产品进行防漏测试，该水循环使用不外排，仅需补充因产品试水检验而损失的水量，新鲜水年补充量约为25t/a。 b.过水冷却水 项目橡胶片压延后（40-50℃）需经过水机过水冷却处理，过水冷却用水不外排，期间因考虑水受热蒸发、产品带走等情况，需定期补充冷却水，年补充量约为60t/a。 c.设备冷却水 项目密炼机、开炼机采用循环冷却水冷却。循环水水量为2t/h，设备年工作时间约800h，期间因考虑冷却水受热蒸发等情况，需定期补充冷却水，其蒸发损失率取10%计，年新鲜水补充量约为160t/a。项目设备冷却水循环使用不外排，定期补充因受热而蒸发损失的水量。 d.生产废水总计 本项目拟设循环水池（50m3），项目试水机废水、过水冷却用水、设备冷却水均循环使用不外排，只定期补充因受热蒸发等情况损失的水量；项目生产废水年新鲜水补充量约为245t/a。 4.2.2依托归阳污水处理厂的可行性 归阳污水处理厂位于归阳工业集聚区内，主要解决园区内的工业废水和归阳镇的生活污水，归阳污水处理厂总设计规模2.0万m3/d，其中污水处理厂近期处理规模（2015年）1.0万m3/d，远期（2020年）再扩建1.0万m3/d。厂址总占地30890m2（包括远期建设预留用地），主要建设污水处理厂1座，配套污水收集管网38200m。归阳工业园污水处理厂主要是处理归阳工业园内企业运营期废水及归阳镇居民的生活污水，归阳工业园污水处理厂日处理量为2万m3/d，可接纳项目运营期产生的废水。本项目废水产生量较少，且项目运营期排放的废水主要为生活污水，水质成分简单，对归阳污水处理厂冲击较小，措施可行。 4.3运营期噪声环境影响和保护措施 项目噪声主要为机械噪声。机械噪声源主要为密炼机、开炼机、空压机、切胶机等，噪声源强为70-85dB(A)，需采取一定的隔声措施。 表4-16 主要噪声设备及防治措施一览表 序号; 主要设备; 工作特性; 源强[dB（A）]; 采取措施; 降噪效果; 噪声值. 1; 密炼机; 连续; 75; 减振、隔声、距离衰减; 20; 55. 2; 开炼机; 连续; 80; 减振、隔声、距离衰减; 20; 60. 3; 过水机; 连续; 80; 减振、隔声、距离衰减; 20; 60. 4; 空压机; 连续; 80; 减振、隔声、距离衰减; 20; 60. 5; 切胶机; 连续; 75; 减振、隔声、距离衰减; 20; 55. 6; 下料机; 连续; 80; 减振、隔声、距离衰减; 20; 60. 7; 冲床; 连续; 85; 减振、隔声、距离衰减; 20; 65. 8; 切断机; 连续; 80; 减振、隔声、距离衰减; 20; 60. 项目运营期噪声主要来源于生产设备运行产生的机械噪声，工程拟采用基础减振、厂房隔声、距离衰减等降噪措施，降噪效果约20dB(A)。本项目位于工业园内，且周边50m范围内无声环境保护目标，噪声排放在采取相应减噪措施后，项目厂界噪声可达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准要求。 环评建议建设单位采取以下降噪措施： （1）防治措施 ①在设备选型方面，在满足工艺生产的前提下，选用精度高、装配质量好、噪声低的设备；对于某些设备运行时由振动产生的噪声，应对设备基础进行隔振、减振，以此减少噪声。 ②重视厂房的使用状况，尽量采用密闭形式，少开门窗，防止噪声对外传播，其中靠厂界的厂房其一侧墙壁应避免打开门窗；厂房内使用隔声材料进行降噪，并在其表面铺覆一层吸声材料，可进一步削减噪声强度。 （2）加强管理制度 加强管理建立设备定期维护、保养的管理制度，以防止设备故障形成的非生产噪声，同时确保环保措施发挥最有效的功能；加强职工环保意识教育，提倡文明生产，防止人为噪声；对于厂区内流动声源（汽车），应强化行车管理制度，严禁鸣笛，进入厂区低速行使，最大限度减少流动噪声源。 （3）生产时间安排 尽可能地安排在昼间进行生产，若夜间必须生产应控制夜间生产时间，特别夜间应停止高噪声设备，减少机械的噪声影响，同时减少夜间交通运输活动。 经上述措施治理后，可以大大减轻生产噪声对周围环境的影响，项目厂界噪声能符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准，项目噪声不会对周边环境产生明显影响。 4.4运营期固废环境影响分析 4.4.1固体废物产生情况 ①生活垃圾：本项目共有员工80人，厂区内不设食宿，生活垃圾的产量按照0.5kg/人·d计，年工作时间252天计，则生活垃圾产生约为10.08t/a。企业收集后交由环卫部门清运处置。 ②收集的粉尘：主要由布袋除尘器收集的粉尘和沉降在车间人工收集的粉尘，其产生量分别为0.3421t/a、0.0306t/a。该粉尘收集后回用于生产。 ③边角料：本项目边角料主要为三部分，根据业主提供资料，一部分为裁剪/冲切工段产生的橡胶边角料，该部分产生量约为3.58t/a；一部分为修整工段打磨产生的边角料，该部分产生量约为0.01t/a；一部分为里子布裁剪产生的边角料，该部分产生量约为0.25t/a；总计产生量为3.84t/a。边角料属于一般固废，收集后交由环卫部门清运处置。 ④废包装材料：本项目在原辅材料拆封、产品包装过程中会产生一定量的废弃包装材料，其产生量约为1t/a。收集后交由环卫部门清运处置。 ⑤废胶渣、废胶带：脱楦工段会产生废胶渣、废胶带，根据企业提供的资料，废胶渣产生量约为7.5t/a、废胶带产生量约为5t/a。产生后混入生活垃圾中，交由环卫部门清运处置。 ⑥废包装桶：项目胶浆的使用会产生废包装桶，废包装桶产生量约为0.04t/a。根据《国家危险废物名录》的规定，废包装桶属于危险废物（废物代码HW49，900-041-49），需委托有相关危废处置资质的单位进行处理。 ⑦废活性炭：本项目活性炭吸附装置维护过程中将产生废活性炭，属于危险废物(HW49其他废物，废物代码900-041-49)。据《现代涂装手册》(化学工业出版社，2010年版)，活性炭对有机废气等各成分的吸附量约为0.25kg废气/kg活性炭。本项目活性炭吸附系统处理有机废气的量约0.0857t/a，因此本项目废活性炭产生量约为0.3428t/a。根据《国家危险废物名录》的规定，需委托有相关危险废物处置资质的单位进行处理。 ⑧废灯管：项目有机废气处理涉及UV光氧装置，日常维护过程会产生一定量的废灯管，根据同行业类比，每一万风量大约产生26只废灯管，本项目使用UV光氧工段的总风量为17000m3/h，故本项目废灯管产生量约45只/a。根据《国家危险废物名录》的规定，废灯管属于危险废物（废物代码HW29，900-023-29），需委托有相关危险废物处置资质的单位进行处理。 4.4.2固体废物汇总 项目固废主要为生产过程中产生的废包装桶、废灯管、废活性炭等危险废物，收集的粉尘、边角料、废包装材料、废胶渣、废胶带等一般工业固废，生活垃圾。具体情况见下表。 表4-17 项目一般固体废物的产生、处理情况 单位：t/a 产生环节; 名称; 属性; 形态; 有害 成分; 产生量; 去向. 员工生活; 生活垃圾; 生活垃圾; 固态; /; 10.08; 环卫部门清运. 废气处理; 收集的粉尘; 一般固废; 固态; /; 0.3727; 回用于生产. 裁剪、修整; 边角料; 固态; /; 3.84; 交由环卫部门清运处置. 拆封、包装; 废包装材料; 固态; /; 1. 脱楦; 废胶渣、废胶带; 固态; /; 12.5. 表4-18 项目危险废物的产生、处理情况 单位：t/a 产生环节; 名称; 危废类别; 形态; 有害 成分; 产生量; 去向. 喷浆、成型; 废包装桶; HW29，900-023-29; 固态; 有机物; 0.04; 委托有相关危废处置资质的单位进行处理. 废气处理; 废活性炭; HW49，900-041-49; 固态; 有机物; 0.3428. 废气处理; 废灯管; HW49，900-041-49; 固态; 汞; 45只. （1）一般固废的存储应按照《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》(GB 18599-2020)的规定，并由专人负责收集、贮存及运输。本项目一般固废贮存于闲置设备仓库，项目一般固废贮存、管理注意事项如下： ①为防止一般工业固体废物和渗滤液的流失，须设置导流渠、围堰等防护措施，同时贮存场所应具备防雨淋、防泄漏、防扬散、防流失等设施或措施，贮存场所应严格按照相关要求进行设计； ②一般工业固体废物贮存场所，禁止将危险废物和生活垃圾混入； ③项目应建立检查维护制度，定期检查导流渠、围堰等设施，发现异常及时处理，以保障正常运行； ④项目应根据产生、贮存、处置情况建立相应台帐记录，定期报送环保部门； ⑤项目应与相关的固废接收单位签署固废转移协议，确保固废得到妥善处置。 (2)环评建议企业设置危废暂存间约4m2。项目产生的危险废物分类收集和贮存(在危险废物暂存间内划分相应的贮存区域)，危险废物均尽分类装入相应的贮存容器内，在危险废物暂存间内的临时贮存过程中尽量避免堆码现象。项目产生的危险废物经收集后，定期由有资质单位回收处理。对于危险废物的转运和运输，需严格按照《危险废物转移联单管理方法》(国家环保总局，总局令第5号)执行，做好记录，避免危险废物在贮存和转运过程中产生二次污染。 ①危险废物贮存场所建设相关要求 危险废物暂存间其地面应为防渗水泥地面，同时满足防风、防雨、防晒、防渗漏的“四防”要求。 ②危险废物收集、贮存、转运相关要求 项目危险废物的贮存按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-200 1），危险废物按不同类别分区存放，并设置隔离设施，禁止将不相容的危险废物在同一容器内混装。项目在各危险废物暂存区域张贴危险废物名称、来源、有害成分、危险特性、入库类别、入库日期、接收单位等内容。建设单位须定期对所贮存的危险废物包装容器及贮存设施进行检查，发现破损，应及时采取措施清理更换。 危险废物在转运过程中须严格执行《危险废物转移管理办法》，危险废物产生单位在转移危险废物前，须按照国家有关规定报批危险废物转移计划；经批准后，产生单位应当向移出地环境保护行政主管部门申请领取联单。产生单位应当在危险废物转移前三日内报告移出地环境保护行政主管部门，并同时将预期到达时间报告接受地环境保护行政主管部门。 结合《建设项目危险废物环境影响评价指南》(环境保护部公告[2017]43号)、《危险废物贮存污染控制标准》(G18597-2001)和《危险废物转移管理办法》中的相关要求，本评价要求建设单位采取如下防护措施： ①危险废物储存设施都必须按GB15562.2的规定设置警示标志。 ②装载危险废物的储存容器需满足GB16597-2001中相关要求。 ③不相容的危险废物必须分开存放，并设有隔离间隔断。 ④禁止将不相容的危险废物堆放在一起。 ⑤危险废物储存设施周围应设置围墙或其他防护栅栏。 ⑥危险废物储存设施应配备通讯设备、照明设施、安全防护装及工具，并设有应急防护设施。 综上所述，本项目产生的固废经妥善处理、处置后，可以实现零排放，对周围环境及人体不会造成影响，亦不会对环境产生二次污染，所采取的治理措施是可行的。但必须指出的是，固体废物综合利用、处理处置前在厂内的堆放、贮存场所应按照国家固体废物贮存有关要求设置，避免产生二次污染。建设单位在生产过程中必须做好固废的暂存工作，要有合适的暂存场所，暂存场所必须做好防渗、防漏、防晒、防淋等工作。在运输过程注意运输安全，途中不得沿路抛洒，并在堆放场所树立明显的标志牌。 4.5地下水、土壤 本项目位于衡阳市祁东县归阳镇祁东经济开发区归阳工业园内，厂房内地面已做好硬化、防腐防渗处理，项目拟对主要产生废气污染物的生产设施采取密闭或半密闭式集气并配套废气治理设施，故正常工况下项目不存在对地下水及土壤的污染途径，无需进行跟踪监测。为防止因设备设施发生泄漏等非正常工况对地下水及土壤可能造成的污染，企业应采取分区防控措施，具体要求如下。 4-19 项目防渗分区及防渗要求 防渗分区; 防渗位置; 污染物类型; 防渗技术要求. 重点防渗区; 密炼区、开炼区、硫化区、喷浆房; 有机物; 等效黏土防渗层Mb≥6.0m，K≤1.0×10-7cm/s. 一般防渗区; 危废暂存间; 有机物; 等效黏土防渗层Mb≥1.5m，K≤1.0×10-7cm/s. 简单防渗区; 办公室、仓库; 有机物; 一般地面硬化. 4.6 环境风险分析 4.6.1评价工作等级划分 对照《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ 169-2018）附录B所列重点关注的危险物质及临界量，本项目具有危险品性质的物质为危险废物（废灯管、废包装桶、废活性炭）。 表4-20 突发环境事件风险物质及临界量 物质名称; CAS号; 临界量Q; 厂区最大存量q; q/Q. 危险废物; /; 50; 0.3828; 0.0077. ∑qn/Qn; 0.0077. 根据辨识，本项目∑qn/Qn=0.0077＜1，根据导则附录C，当Q＜1时，该项目环境风险潜势为Ⅰ，仅进行简单分析。 4.6.2环境风险识别及分析 物质危险性识别：项目生产过程中，由于不注意用电、用火安全，很可能会引发火灾、爆炸事故，事故过程会产生浓烟及其有毒气体；事故发生后，也会产生消防漫流废水，会对周边水体环境造成污染。另外当废气处理设施发生故障时，大量未处理达标直接外排，对环境空气造成污染。 危险物质向环境转移的途径识别：当发生火灾、爆炸事故后，产生的浓烟及其有毒气体会随风扩散，影响周围居民的正常工作及生活。项目火灾是燃烧产物主要为CO2、水，当不完全燃烧时将产生CO，会对环境造成二次污染。另外产生的消防漫流废水，会随着地下水道进入周边水体环境，对周边水体造成污染。当废气处理设施发生故障时，如未及时停止生产则会造成大量未处理达标的废气直接排入空气中，对周边环境空气造成较大影响。 4.6.3环境风险防范措施及应急要求 ①建设方必须加强风险物质的管理，定期进行检查，将危险废物泄露的可能性控制在最低范围内。危废暂存间做好相关防渗措施；生产车间设置消防系统，配备必要的消防器材。禁止明火和生产火花。 ②项目在生产过程中必须加强管理，保证废气处理设施正常运行，避免事故发生。 当废气处理设施出现故障不能正常运行时，应尽快停产进行维修，避免对周围环境造成较大的污染影响。 ③对可能发生的事故，建设单位应及时制订应急计划与预案，使各部门在事故发生 后能有步骤、有秩序地采取各项应急措施。 ④本项目危险废物暂存点设置需满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597- 2001）及其修改单标准要求。 4.6.4分析结论 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018），本项目环境风险潜势初判为I，风险评价等级为简单分析，在采取有效环境风险防范措施后，可将风险减小到最低，控制在可接受水平，不对周围环境造成较大影响。项目环境分析内容见表4-21。 本项目环境风险简单分析内容表详见下表。 表4-21 建设项目环境分析简单分析内容表 项目名称; 湖南凯飞高分子新材料有限公司制鞋厂建设项目. 建设地点; 衡阳市祁东县归阳工业园. 地理坐标; E：112°11′56.06783″，N：26°33′29.06452″. 主要危害物质及分布; 危险废物收集至危险废物暂存间分类暂存. 环境影响 途径及 危害后果; 项目危险废物、包装材料可能潜在泄漏、火灾等风险。危废泄漏时第一时间泄漏在厂房内，不会出厂区；由于包装材料可能引起火灾等事故伴生、次生的污染物进入大气环境；以及废气处理设备故障，导致废气污染物超标排放，污染大气环境质量并危害周边人群健康. 风险防范措施要求; - 加强危险废物的管理，危废暂存间按要求设置，地面做好防渗防漏处理。 - 加强对厂区内易燃物质的管理，严禁明火；厂区内应设有相应的应急物资。 - 加强企业的管理和工艺操作的安全管理，确保工艺操作规程和安全操作规程的贯彻执行。 - 对废气处理设施、机械设备定期维护检修。 - 当出现应急事故时应第一时间启动环境风险应急预案，做好相应的应急措施。 - 建议企业按照规定编制突发环境事件应急预案，并报环保部门备案。. 4.7生态环境 本项目租用工业园区内已建厂房，工业园区外无新增用地，且用地范围内不涉及生态环境保护目标，因此无需进行项目占地范围外生态现状调查。 4.8环保投资 本项目环保投资情况见下表。 表4-15 项目环保投资情况一览表 污染源; 治理措施; 投资额（万元）. 运 营 期; 废水; 生活污水; 依托; /. 生产废水; 循环水池（50m3）; 1. 废气; 投料粉尘、密炼废气、开炼废气、胶浆废气、硫化废气; 各工段分别经集气罩收集后通过布袋除尘+UV光氧催化+活性炭吸附+不低于15m高排气筒高空排放; 25. 噪声; ①在设计和设备采购阶段，充分选用先进的低噪声设备，从声源上降低设备本身噪声。 ②车间内合理布局，重视总平面布置，生产时尽量减少门窗的开启频率以降低噪声的传播和干 扰。高噪声设备尽量远离车间门窗，必要时设置 隔声罩或隔声间。③加强设备维护，确保设备处于良好的运转状态， 杜绝因设备不正常运转时产生的高噪声现象。; 1. 固废; 一般工业固废; 一般固废暂存点设立; 0.5. 危险废物; 危险废物暂存间设立; 1.5. 生活垃圾; 垃圾桶等; 0.1. 土壤及地下水; 分区防控; 0.5. 风险; 定期维护检修废气、废水处理设施，按要求建设危废暂存间，加强管理，按照规定编制突发环境事件应急预案，并报环保部门备案; 1.5. 合计; 31.1. |

- 五、环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 | 排放口(编号、名称)/污染源 | 污染物项目 | 环境保护措施 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气环境 | DA001/（投料、密炼、开炼、喷浆、成型、硫化） | 颗粒物 | 分别经集气罩收集后通过布袋除尘+UV光氧+活性炭吸附+不低于15m高排气筒高空排放 | 《橡胶制品工业污染物排放标准》（GB27632-2011 ） |
|  |  | 非甲烷总烃 |  |  |
|  |  | CS2、H2S、臭气浓度 |  | 《恶臭污染物排放标准》GB14554-93 |
|  | 厂界 | 颗粒物 | 部分沉降在车间后，人工收集，回用于生产；部分无组织外排 | 《橡胶制品工业污染物排放标准》（GB27632-2011 ） |
|  |  | 非甲烷总烃 | / | 《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019） |
|  |  | CS2、H2S、臭气浓度 | / | 《恶臭污染物排放标准》GB14554-93 |
| 地表水环境 | 生活污水 | COD、BOD5、SS、NH3-N | 厂区化粪池处理后排入归阳工业园污水处理厂 | 《污水综合排放标准》（GB8978-1996） |
|  | 生产废水 | / | 试水机废水、过水冷却水、设备冷却水均循环使用不外排 | / |
| 声环境 | 厂界 | 噪声 | 消音、减震、合理布局、加强设备的维护 | 工业企业厂界环境噪声排放标准（GB 1234 -2008）3类 |
| 固体 废物 | 危险废物主要为废包装桶、废活性炭、废灯管等，分类进行存放至危险废物暂存间；一般固废主要为收集的粉尘、废包装材料、边角料、废胶渣、废胶带等，其中收集的粉尘回用于生产，其他一般固废收集后交由环卫部门清运处置；生活垃圾由当地环卫部门定期转运。 |  |  |  |
| 土壤及地下水污染防治措施 | 设置危废暂存间，分类存放并贴标识，做好防渗措施。另外，评价要求危废储存间地面与裙角要用防渗材料制造，所用建筑材料必须与汽油、机油等液体不相容 |  |  |  |
| 生态保护措施 | 运营期的各污染物经采取相应措施处理后达标排放，对周边生态环境影响较小 |  |  |  |
| 环境风险防范措施 | 定期维护检修废气、废水处理设施，按要求建设危废暂存间，加强管理，按照规定编制突发环境事件应急预案，并报环保部门备案 |  |  |  |
| 其他环境管理要求 | 做好相关环境管理台账记录，按要求做好排污许可申报工作。 |  |  |  |

- 六、结论

湖南凯飞高分子新材料有限公司制鞋厂建设项目位于湖南省衡阳市祁东县归阳工业园，项目选址不在生态红线范围内，不占用生态公益林，满足“三线一单”要求，项目所在地环境质量现状良好，项目污染物经采取报告中相应措施后可达标排放。从环境保护角度分析，本项目建设可行。

附表

# 建设项目污染物排放量汇总表

| 项目 分类 | 污染物名称 | 现有工程 排放量（固体废物产生量）① | 现有工程 许可排放量 ② | 在建工程 排放量（固体废物产生量）③ | 本项目 排放量（固体废物产生量）④ | 以新带老削减量 （新建项目不填）⑤ | 本项目建成后 全厂排放量（固体废物产生量）⑥ | 变化量 ⑦ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 颗粒物 | 0 | 0 | 0 | 0.025t/a | 0 | 0.025t/a | 0 |
|  | VOCs | 0 | 0 | 0 | 0.0738t/a | 0 | 0.0738t/a | 0 |
|  | 二硫化碳 | 0 | 0 | 0 | 0.0112t/a | 0 | 0.0112t/a | 0 |
|  | 硫化氢 | 0 | 0 | 0 | 0.00067t/a | 0 | 0.00067t/a | 0 |
| 废水 | 生活污水 | 0 | 0 | 0 | 1451.52t/a | 0 | 1451.52t/a | 0 |
|  | 生产废水 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 一般工业 固体废物 | 生活垃圾 | 0 | 0 | 0 | 10.08t/a | 0 | 10.08t/a | 0 |
|  | 收集的粉尘 | 0 | 0 | 0 | 0.3727t/a | 0 | 0.3727t/a | 0 |
|  | 边角料 | 0 | 0 | 0 | 3.84t/a | 0 | 3.84t/a | 0 |
|  | 废包装材料 | 0 | 0 | 0 | 1t/a | 0 | 1t/a | 0 |
|  | 废胶渣、废胶带 | 0 | 0 | 0 | 12.5t/a | 0 | 12.5t/a | 0 |
| 危险废物 | 废包装桶 | 0 | 0 | 0 | 0.04t/a | 0 | 0.04t/a | 0 |
|  | 废活性炭 | 0 | 0 | 0 | 0.3428 t/a | 0 | 0.3428 t/a | 0 |
|  | 废灯管 | 0 | 0 | 0 | 45只/a | 0 | 45只/a | 0 |

注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①