建设项目环境影响报告表

（污染影响类）

项目名称：湖南瑞卓科技有限公司年产2000吨塑胶制品建设项目

建设单位（盖章）：湖南瑞卓科技有限公司

编制日期：             2021年12月

中华人民共和国生态环境部制

专家评审修改说明

| 综合意见 |  |
| --- | --- |
| 专家意见 | 修改内容 |
| 完善项目与归阳工业园功能组团符合性分析 | 已修改，p3 |
| 细化各生产厂房平面布局，完善产品方案 | 已修改，p10及附图2 |
| 完善区域水环境质量现状评价 | 已修改，p13 |
| 核实密封盖、吸塑盒生产工艺流程与产排污节点图，核实介绍密封盖雕刻（裁切）工艺；细化介绍密封盖生产过程的热成型、真空吸附、冷却定型工艺及吸塑盒生产过程的熔融、挤压、冷却工艺，核实热成型、熔融等生产工艺温度 | 已修改，p14-16 |
| 根据VOCs产排源强合理优化选择有机废气处理措施，细化说明生产设备有机废气收集方式，核实各生产车间废气量、VOCs处理效率，核实厂区排气筒数量，核实大气污染物排放标准 | 已修改，p30-31，p23 |
| 细化介绍各类生产设备、模具冷却方式，明确循环冷却水池数量、位置，给出循环冷却水量、新鲜水补充量等数据 | 已修改，p32 |
| 核实废活性炭产生量，完善调查固废种类 | 已修改，p39 |
| 完善原料引发火灾的次生环境污染影响分析，完善风险防范措施 | 已修改，p43-44 |
| 核实环保投资，完善环保措施监督检查清单 | 已修改，p1，p46-47 |

目 录

一、建设项目基本情况	1

二、建设项目工程分析	9

三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准	19

四、主要环境影响和保护措施	25

五、环境保护措施监督检查清单	46

六、结论	49

附表

附表1：建设项目污染物排放量汇总表

附件

附件1：环境评价委托书

附件2：营业执照

附件3：规划许可证

附件4：土地证

附件5：归阳工业园环评批复

附件6：环境质量监测报告

附件7：专家评审意见及签到表

附图

附图1：项目地理位置示意图

附图2：平面布置图

附图3：项目所在地周边环境保护目标

附图4：本项目在祁东县生态环境管控单元图位置

附图5：项目四至图

附图6：项目污水管网图

附图7：区域水系图

附图8：监测布点图

附图9：归阳工业园用地规划图

# 一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 | 湖南瑞卓科技有限公司年产2000吨塑胶制品建设项目 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目代码 | 无 |  |  |  |
| 建设单位联系人 | 王金强 |  | 联系方式 | 13712344025 |
| 建设地点 | 湖南省衡阳市祁东县归阳工业园兴园大道 |  |  |  |
| 地理坐标 | 经度112°12′18.294″，纬度26°34′3.876″ |  |  |  |
| 国民经济 行业类别 | C2926塑料包装箱及容器制造 C2929塑料零件及其他塑料制品制造 | 建设项目 行业类别 |  | 二十六、橡胶和塑料制品业29”中的“53塑料制品业 292”中“其他（年用非溶剂型低VOCs含量涂料10吨以下的除外） |
| 建设性质 | 新建（迁建） □改建 □扩建 □技术改造 | 建设项目 申报情形 |  | 首次申报项目 □不予批准后再次申报项目 □超五年重新审核项目 □重大变动重新报批项目 |
| 项目审批（核准/ 备案）部门 | / | 项目审批（核准/ 备案）文号 |  | / |
| 总投资（万元） | 25000.00 | 环保投资（万元） |  | 200 |
| 环保投资占比（%） | 0.8 | 施工工期 |  | 2022年1月-2022年9月 |
| 是否开工建设 | 否 □是： | 用地（用海）面积（m2） |  | 39138.82 |
| 专项评价设置情况 | 无 |  |  |  |
| 规划情况 | 无 |  |  |  |
| 规划环境影响 评价情况 | 规划环境影响评价文件名称：《祁东经济开发区归阳工业园环境影响报告书》 审批机关：湖南省环境保护厅（现湖南省生态环境厅） 审批文件名称及文号：《湖南省环境保护厅（现湖南省生态环境厅）关于祁东经济开发区归阳工业园环境影响报告书的批复的函》（湘环评函[2014]89号） |  |  |  |
| 规划及规划环境 影响评价符合性分析 | 1、与归阳工业园产业定位相符性分析 祁东经济开发区归阳工业园位于祁东归阳镇东部，规划四至范围北靠白河，南临湘江，西至建设路，东接创业路，规划用地面积2.4km2；园区规划产业定位为重点发展机械制造、电子信息（不含线路板制造）、食品农副产品加工等产业。园区规划工业用地163.916公顷，占总用地面积的68.26%；物流仓储用地7.93公顷，占3.30%，内部功能布局自西向东依次布置居住行政科研产业区、机电产业区、食品加工产业区，在园区东南角结合千吨级码头设置物流储运区。 根据园区的产业定位，结合《产业结构调整目录》的相关规定，以及国家对工业企业建设的生产工艺、生产设备、污染物排放要求的相关规定，确定园区的企业引进的准入行业、条件见下表1-1。 表1-1 企业准入条件一览表 类型; 行业类别. 鼓励类; 食品加工：充分依托当地的农产品资源优势，突出发展符合国家产业政策的粮油、畜禽、林草、果蔬等优势农产品深加工企业. 机械制造：农产品精深加工机械和包装机械、汽车和工业机械零部件、机电一体化产品、控机机床及专. 数控设备、环保机械设备等制造企业; 电子信息：高性能、智能化仪器仪表、工业控制系统、先进制造系统各种应用软件及平台建设等企业. 其他：交通运输、邮电通信、供水、供电、污水处理等基础设施与环保治理项目；企业技术研发机构；环境科技咨询机构；无工业废水、工艺废气排放的环保型产业；仓储物流业. 限制类; 气型污染重的企业，高耗能、高水耗、低效高污染以及市面上生产能力大，市场容量小的项目. 禁止类; 不符合园区产业定位的企业进入： 《产业结构调整指导目录（2019年本）》中限制类和淘汰类企业； 国家产业政策明令禁止的项目以及使用高、中硫煤等大量增加SO2和烟尘排放或COD排放的工业项目； 不符合《湖南省湘江保护条例》的项目。 食品加工：畜禽手工屠宰、味精、饮料、发酵酿造等高耗水型企业； 机械制造：落后及淘汰设备的制造企业，涉及重金属废水排放的企业； 电子信息：落后及淘汰设备的制造企业，带电镀、磷化工艺和涉重金属废水排放的企业。. 本项目为塑料制品生产项目，选址位于湖南省衡阳市祁东县归阳工业园兴园大道，用地性质为二类工业用地。对比上表1-1可知，本项目不属于园区限制及禁止类的项目，因此项目建设符合园区规划。 2、与归阳工业园功能组团符合性分析 工业园规划为居住行政科研区、电子信息产业区、机械制造产业区、食品加工产业区和物流储运区5个片区。生活办公等产业配套服务区分布在工业园的西面，紧邻归阳镇城区，周边配套完善的基础和公共服务设施，便于居民生活。东部的产业用地布局有一、二类工业用地和仓储用地，以二类为主。从左至右一字排开，一类用地紧靠居住区和镇区，二类用地远离镇区，位于最右边界。仓库用地位于园区东南部，紧邻湘江。 本项目属于塑料制品生产项目，位于园区东部二类工业用地，本项目厂界北面30m滨江安置区、东北面60m成章小学距离生产厂房130米，且位于常年主导风向的上风向，厂界东南面690m5家糖厂位于常年主导风向的侧风向，项目仅吸塑（加热塑化、吸塑成型）、注塑（熔融、注射、成型）工序产生少量的有机废气，采取措施后均可实现达标排放，不属于气型污染大的工业企业，对周边环境影响较小。因此本项目符合归阳工业园功能组团。 |
| 其他符合性分析 | 1.2与“三线一单”要求相符性分析 1、生态保护红线符合性分析 ①本项目位于湖南省衡阳市祁东县归阳工业园兴园大道，根据湖南省人民政府《湖南省人民政府关于实施“三线一单”生态环境分区管控的意见》（湘政发〔2020〕12 号），全省生态保护红线空间格局为“一湖三山四水”；“一湖”为洞庭湖（主要包括东洞庭湖、南洞庭湖、横岭湖、西洞庭湖等自然保护区和长江岸线），主要生态功能为生物多样性维护、洪水调蓄。“三山”包括武陵—雪峰山脉生态屏障，主要生态功能为生物多样性维护与水土保持，罗霄—幕阜山脉生态屏障，主要生态功能为水源涵养和生物多样性维护，其中南岭山脉屏障是南方丘陵山地带的重要组成部分。“四水”为湘、资、沅、澧的源头区及重要水域。本项目不在以上生态保护红线范围内，也未涉及饮用水源、风景区、自然保护区等生态保护区，从选址上符合生态保护红线划定的相关要求。 ②本项目位于湖南省衡阳市祁东县归阳工业园兴园大道，根据湖南省人民政府《关于实施“三线一单”生态环境分区管控的意见》，项目所在地祁东县归阳工业园属于“重点管控单元”。本项目建设与重点管控单元生态环境准入清单是相容的。 表1-2 生态空间管控区域规划保护内容 环境管控单元编码; ZH43042620004. 单元名称; 湖南祁东经济开发区. 行政区划; 省; 湖南省. 市; 衡阳市. 县; 祁东县. 单元分类; 重点管控单元. 单元面积（km2）; 标准范围：2.4. 涉及乡镇（街道）; 核准范围（一区两园）归阳工业园在归阳镇，云鹤工业园在白鹤街道. 区域主体功能定位; 国家级农产品主产区；县城区白鹤街道、归阳镇、国家级重点开发城镇. 主导产业; 湘政办函[2000]9号：工业和商贸 湘环评[2014]89号：归阳工业园，重点发展机械制造、电子信息（不含线路板制造）、食品农副产品加工等产业 湘环评[2014]95号：云鹤工业园，现代家具及家具饰品加工产业、电子信息产业（不含电子元器件和印刷线路板生产）、工艺品生产加工、农副产品加工业、新型建筑材料产业（纸面石膏板、超轻硅酸钙装饰板和超轻憎水硅酸钙材料等）为主 湘发改函[2015]397号：新扩区域主要布局发展农副食品加工、家具制造等产业 六部委公告2018年第4号：农副食品、新材料、机械. 主要环境问题和重要敏感目标; 园区紧邻归阳镇. 表1-3 本项目与“三线一单”文件管控要求符合性分析 管控维度; 管控要求; 本项目情况; 相符性分析. 空间布局约束; 各功能区相对集中布置，充分利用自然地形和绿化隔离带使各功能区隔离。禁止涉重金属企业入驻，严格限制气型污染企业进入。园区西部靠近生活安置区和归阳镇部分禁止布置气型污染企业; 本项目为塑料制品生产项目，不属于涉重金属企业，本项目位于北面，项目仅吸塑（加热塑化、吸塑成型）、注塑（熔融、注射、成型）工序产生少量的有机废气，采取措施后均可实现达标排放，不属于气型污染大的工业企业，对周边环境影响较小; 符合. 污染物排放管控; ①废水：园区排水实施雨污分流，进一步加快园区污水管网的建设。园区污水处理厂建成投产运营前，限制引进水型污染企业。工业废水、生活污水纳入园区污水处理厂，处理达标后经专用管道外排湘江。②废气：对各企业工艺废气产出的生产节点，应配置废气收集与净化处理装置，确保达标排放；采取有效措施，减少入园企业工 艺废气的无组织排放。强化末端治理，加快推进有机化工、工业涂装、包装印刷、沥青搅拌等行业企业 VOCs 治理，确保达标排放。交通 运输设备制造、汽车制造、工程机械制造和家具制造行业全面实施油性漆改水性漆，减少 VOCs 产生量。③固废：做好工业固体废物和生活垃圾的分类收集、转运、综合利用和无害化处置，建立统一的固废收集、贮存、运输、综合利 用和安全处置的运营管理体系；推进清洁生产，减少固体废物产生量；加强固体废物的资源化进程，提高综合利用率；规范固体废物处置 措施，对工业企业产生的固体废物特别是危险固废应按国家有关规定综合利用或妥善处置，严防二次污染。④到 2020年，全市重点行业的重点重金属排放量比 2013年下降 12%; ①项目雨污分流，雨水接入园区雨水管网；冷却用水循环使用，不外排；生活污水经厂区内隔油池+化粪池处理达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中三级标准后，经园区污水管网引至归阳污水处理厂处理达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中一级B标准后外排湘江；保洁废水同生活污水一起经化粪池处理达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中三级标准后经园区污水管网引至归阳污水处理厂处理达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中一级B标准后外排湘江②吸塑（加热塑化、吸塑成型）、注塑（熔融、注射、成型）工序废气经集气罩收集后，经活性炭吸附装置+UV光解进行处理后，由15m高排气筒排放（配备3套废气处理装置及3根15m高的排气筒）③本项目职工生活垃圾统一由环卫部门清运；其余固废妥善的处置，不会对环境产生二次污染④本项目不属于水泥钢铁等行业; 符合. 环境风险防控; ①园区应建立健全环境风险防控体系，严格落实《祁东县归阳工业园突发环境事件应急预案》中提出的各项环境风险事故防范措 施，严防环境风险事故发生，提高应急处置能力。 ②园区可能发生突发环境事件的污染物排放企业，生产、储存、运输、使用危险化学品的企业，产生、收集、贮存、运输、利用、 处置危险废物的企业，尾矿库企业等应当编制和实施环境应急预案；鼓励其他企业制定单独的环境应急预案，或在突发事件应急预案中制 定环境应急预案专章，并备案。③建设用地土壤风险防控： 结合土壤污染状况详查情况，根据建设用地土壤环境调查评估及现有重金属污染场地调查结果，逐步建立污染地块名录及其开发利用 的负面清单，合理确定土地用途。土地开发利用必须符合土壤环境质量要求。各部门在编制土地利用总体规划、城市总体规划、控制性详 细规划等相关规划时，应充分考虑污染地块的环境风险，合理确定土地用途。④农用地风险防控： 划定农用地土壤环境质量类别，加大农用地保护力度，禁止在优先保护类耕地集中区域新建有色金属冶炼、有色金属矿采选、化工、电解 锰、电镀、制革、石油加工、农药生产、危险废物经营等行业企业。制定实施受污染耕地安全利用方案，采取农艺调控、化学阻控、替代 种植等措施，降低农产品重金属超标风险; ①本项目已建立了风险防范措施，严防环境风险事故发生；②本环评要求项目建成后尽快编制突发环境事件应急预案，并备案；③本项目不涉及污染地块④本项目用地为二类工业用地; 符合. 资源开发效率要求; ①能源：推广清洁能源，归阳工业园燃煤含硫率在 1%以内。园区应按“湖南省工程建设项目审批制度改革工作领导小组办公室关 于印发《工程建设项目区域评估工作实施方案》的通知”，尽快开展节能评估工作。②水资源：强化工业节水，淘汰落后的用水技术、工艺、产品和设备，开展高耗水工业行业节水技术改造， 开展水平衡测试和 用水效率评估，大力推广工业水循环利用， 推进节水型企业、节水型工业园区建设。实施最严格水资源管理制度考核，突出用水总量和 强度控制目标，到 2020 年，祁东县万元工业增加值用水量比 2015 年下降 32.7%，万元 GDP 用水量应比 2015 年下降 30%。 ③土地资源：提高土地使用效率和节约集约程度，园区土地投资强度达到 3000 万元/公顷。严格执行土地使用标准，工业项目投 资强度执行《湖南省建设用地指标》（2020 版）十二等区域控制指标要求。; ①本项目生产使用电能，不使用煤、高硫、中硫原煤及重油等燃料②本项目不属于高耗水工业行业③本项目布局紧凑，满足节约集约要求; 符合. 综上所述，本项目的建设符合《湖南省“三线一单”生态环境总体管控要求暨省级以上产业园区生态环境准入清单》相关要求。 1.3与《湖南省湘江保护条例》相符性分析 《湖南省湘江保护条例》于 2012年9月27日经湖南省第十一届人民代表大会常务委员会第三十一次会议通过，该条例自2013年4月1日起施行。这是我国首部关于江河流域保护的综合性地方法规。根据条例，“湘江保护遵循保护优先、统筹规划、综合治理、合理利用的原则；实行政府主导、公众参与、分工负责、协调配合的机制；实现保证水量、优化水质、改善生态、畅通航道的目标”。 第三十二条 对湘江流域内化学需氧量、氨氮、石油类、汞、镉、铅、砷、铬、锑等重点水污染物排放实行总量控制。 省人民政府应当根据湘江流域水环境容量和环境保护目标，制定重点水污染物排放总量控制计划，将重点水污染物排放总量控制指标分解落实到湘江流域设区的市、县（市、区）人民政府；设区的市、县（市、区）人民政府应当将重点 水污染物排放总量控制指标分解落实到排污单位，核定其重点水污染物排放总量、浓度控制指标以及年度削减计划。 第四十七条 在湘江干流两岸各二十公里范围内不得新建化学制浆、造纸、制革和外排水污染物涉及重金属的项目。 项目生产废水均循环使用不外排，且项目不涉及重金属污染物；生活污水经化粪池处理后排入园区污水处理厂，故项目符合《湖南省湘江保护条例》相关要求。 1.4产业政策合理性分析 本项目既不属于国家《产业结构调整目录（2019年版）》中鼓励类项目，也不属于限制和淘汰类项目，属于允许类项目，且项目不属于国土资源部国家发展和改革委员会《限制用地项目目录（2012年本）》和《禁止用地项目目录（2012年本）》中限制用地和禁止用地的项目，因此本项目建设符合国家产业政策。 1.5选址合理性分析 本项目位于湖南省衡阳市祁东县归阳工业园兴园大道，项目用地为二类工业用地，项目建设符合规划用地要求。项目所在地周边生态环境较好，大气、水及声环境质量较好，具有较好的环境容量，且本项目所产生的污染物通过有效治理后均能达标排放，项目所排放的污染物可以被环境所接纳，且不会对周边环境造成较大影响。本项目厂界北面30m滨江安置区、东北面60m成章小学距离生产厂房130米，且位于常年主导风向的上风向。项目生产运营过程废气采取措施处理后对其影响较小。外环境对本项目无明显制约因素。综上，本项目的选址基本合理。 |

# 二、建设项目工程分析

| 建设内容 | ### 2.1项目由来 湖南瑞卓科技有限公司成立于2017年05月，其经营范围为加工及销售纸箱及其它纸制品、鞋及鞋材、水性胶黏剂（不含危险化学品）、包装材料、塑料制品、电子产品、手袋及玩具用品、橡胶制品、五金制品、无尘用品、净化防静电包装材；货物及技术进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。 为拓展市场需要，湖南瑞卓科技有限公司拟投资25000万元在湖南省衡阳市祁东县归阳工业园兴园大道，建设“湖南瑞卓科技有限公司年产2000吨塑胶制品建设项目”，项目建成后，预计年产密封盖1000t/a、吸塑盒500t/a、汽车塑料配件500t/a。 根据《建设项目环境影响评价分类管理名录（2021年版）》、《中华人民共和国环境影响评价法》（中华人民共和国主席令第77号，2018年12月29日）及《建设项目环境保护管理条例》（中华人民共和国国务院令第682号）中的有关规定，建设项目必须执行环境影响评价制度。根据《建设项目环境影响评价分类管理名录（2021年版）》，本项目属于“二十六、橡胶和塑料制品业29”中的“53塑料制品业 292”中“其他（年用非溶剂型低VOCs含量涂料10吨以下的除外）”类别，按要求应编制环境影响评价报告表。现湖南瑞卓科技有限公司委托衡阳益清环保科技有限公司（以下简称“我公司”）承担“湖南瑞卓科技有限公司年产2000吨塑胶制品建设项目”环境影响评价的工作，分析评价该项目对环境造成的影响，为环保行政主管部门决策提供依据。我公司接受委托后，组织有关技术人员，对工程建设所在地进行了实地勘察、收集了近年来有关环境背景资料、现状监测资料、工程资料及与工程相关的其他资料，在分析工程对环境影响的基础上，编制完成了《湖南瑞卓科技有限公司年产2000吨塑胶制品建设项目环境影响报告表》。 ### 2.2项目基本概况 1、建设地点及四至 本项目选址位于湖南省衡阳市祁东县归阳工业园兴园大道，具体地理坐标为经度112°12′18.294″，纬度26°34′3.876″，项目选址北面30m滨江安置区、东北面60m成章小学；东面20m祁东明鑫实业有限公司；南面40m湖南万祺科技有限公司、东南面80m湖南尚鑫新材料科技有限公司、西南面70m湖南长城科技有限公司；西面10m湖南日虹科技有限公司，详见附图5。 2、建设内容及建设规模 本项目占地面积为39138.82m2，总建筑面积约34199.12m2，主要建设有生产车间、办公楼、宿舍楼等。 表2-1 项目组成一览表 工程类别; 工程名称; 工程主要内容. 主体工程; A栋厂房; 1栋1F，总建筑面积3000m2，内设四条吸塑盒生产线（含吸塑区、裁切区、洁净包装室）. B栋厂房; 1栋1F，总建筑面积3000m2，内设四条密封盖生产线（含吸塑区、裁切区）. C栋厂房; 1栋1F，总建筑面积3000m2，内设七条汽车塑料配件生产线（含注塑区）. D栋厂房; 1栋1F，总建筑面积3000m2，其中原料仓库1500m2，成品仓库1500m2. E栋厂房; 1栋1F，总建筑面积3000m2，用作展厅. 辅助工程; 办公楼; 2栋1F，总建筑面积574m2，西南角办公楼建筑面积374m2，公租房（宿舍楼）南面办公楼200m2. 宿舍楼; 1栋8F，建筑面积16000m2，位于厂区北面. 公租房（宿舍楼）; 1栋5F，建筑面积2522.12m2，其中1F为食堂，2-5F为宿舍，位于厂区东南角. 配电房; 1栋1F，建筑面积40m2，位于办公楼北面. 传达室; 1栋1F，建筑面积200m2，位于公租房（宿舍楼）西南角. 公用工程; 给水系统; 本项目用水由城市自来水供水公司供给. 排水系统; 雨污分流，雨水接入园区雨水管网；食堂废水经隔油池预处理后同其他生活污水、保洁废水进入化粪池处理后经园区污水管网进入归阳污水处理厂进行处理；冷却用水循环使用，不外排. 供电系统; 由工业园区供电电网供给. 环保工程; 大气; 吸塑、注塑成型工序废气; 有组织：吸塑（加热塑化、吸塑成型）、注塑（熔融、注射、成型）工序废气经集气罩（收集效率75%）收集后，经活性炭吸附装置+UV光解进行处理（处理效率90%）后，由15m高排气筒排放（配备3套废气处理装置及3根15m高的排气筒）；无组织：加强车间通风. 食堂油烟; 经油烟净化设施处理后通过专用的排气管道引至屋顶外排. 废水; 冷却用水; 冷却用水循环使用，不外排. 生活污水; 经厂区内隔油池+化粪池处理达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中三级标准后，经园区污水管网引至归阳污水处理厂处理达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中一级B标准后外排湘江. 保洁废水; 同生活污水一起经化粪池处理达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中三级标准后经园区污水管网引至归阳污水处理厂处理达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中一级B标准后外排湘江. 噪声; 选用低噪声设备、隔声、消声、减振、距离衰减. 固体废物; 一般工业固废：边角料、不合格品集中收集后由供货单位回收处置；废包装集中收集后由物资回收部门回收处置. 危险废物：废活性炭、废UV灯管、废润滑油、废润滑桶、废含油抹布及手套定期交由有资质单位收集处理. 生活垃圾经厂区内垃圾桶收集后由园区环卫部门收集处置. 食堂泔水收集后送附近村民喂猪. ### 2.3项目主要设备 本项目主要生产设备详见下表2-2。 表2-2 主要生产设备一览表 序号; 生产单元; 设备名称; 型号/规格; 设备数量; 备注. 1; 塑化成型; 正负压高速吸塑成型机; 0.12 t/h; 4台; 吸塑盒生产线用. 2; 大板面厚板吸塑成型机; 0.24t/h; 4台; 密封盖生产线用. 3; 伺服注塑机; 0.12 t/h; 7台; 汽车塑料配件生产线用. 4; 成品; 四柱液压裁切机; 0.36t/h; 4台; 用于密封盖、吸塑盒生产线. 5; 五轴精雕机; 0.24t/h; 4台; 密封盖生产线用. 6; 其它; 冷水机; /; 10台; 设备、模具冷却用. 7; 空压机; /; 2台; 真空吸塑工序提供压缩空气. ### 2.4主要原辅材料及能源消耗 项目主要原辅材料及能源消耗见表2-3。 表2-3 主要原辅材料及能源消耗一览表 类型; 名称; 年用量（t/a）; 最大储存量t; 包装方式; 储存位置; 备注. 原辅材料; PET塑料颗粒（5-10mm）; 80; 5; 纸箱; 原料仓库; 汽车塑料配件生产线用. PS塑料颗粒（5-10mm）; 172; 10; 纸箱. PP塑料颗粒（5-10mm）; 170; 10; 纸箱. PVC塑料颗粒（5-10mm）; 80; 5; 纸箱. PET板材; 900; 60; 纸箱; 吸塑盒、密封盖生产线用. PS板材; 380; 30; 纸箱. PP板材; 150; 10; 纸箱. PVC板材; 80; 5; 纸箱. 润滑油; 0.06; 0.06; 桶装; 设备润滑. 能源消耗; 水（m3/a）; 2711.4; /; /; /; 市政给水管网. 电（万kw/h•a）; 750; /; /; /; 国家电网. 原料理化性分析 1、PET：即聚对苯二甲酸乙二脂，为高聚合物，分子式{OCH2-CH2OCOC6H4CO}n；商品名：的确良、涤纶等，由对苯二甲酸与乙二醇发生酯化反应所得。PET具有优良的特性（耐热性、耐化学药品性、强韧性、电绝缘性、安全性等），价格便宜，所以广泛用做纤维、薄膜、工程塑料、聚酯瓶等，可以分为APET、RPET和PETG三种，乳白色或浅黄色高度结晶性的聚合物，表面平滑而有光泽。在较宽的温度范围内具有优良的物理机械性能，长期使用温度可达120℃，电绝缘性优良，甚至在高温高频下，其电性能仍较好。耐电晕性交差，抗蠕变性、耐疲劳性、耐摩擦性、尺寸稳定性都很好， 2、PS：聚苯乙烯系塑料，是指大分子链中包括苯乙烯基的一类塑料，包括苯乙烯及其共聚物。为有光泽的、透明的珠状或粒状的固体。密度1.04-1.09，透明度88%-92%，折射率1.59-1.60.产品的熔融温度150-180℃，热分解温度300℃，热变形温度70-100℃，长期使用温度为60-80℃。它可溶于芳香烃、氯代烃、脂肪族酮和脂等，但在丙酮中只能溶胀。可耐某些矿物油、有机酸、碱、盐、低级醇及其水溶液的作用。吸水率低，电性能优异，体积电阻率和表面电阻率都很高。 3、PP：聚丙烯，熔点为164-170℃，为半透明无色固体，无臭无毒，密度为0.92g/cm3，耐热、耐腐蚀，制品可用蒸汽消毒是其突出优点，缺点是耐低温冲击性差，较易老化，但可分别通过改性予以克服。 4、PVC：聚氯乙烯，是聚乙烯单体在过氧化物、偶氮化合物等引发剂，或在光、热作用下按自由基聚合反应机理聚合而成的聚合物。氯乙烯均聚物和氯乙烯共聚物统称之为聚氯乙烯树脂。PVC为无定形结构的白色粉末，支化度较小，相对密度1.4左右，玻璃化温度77-99℃，170℃左右开始分解，对光和热的稳定性差，在100℃以上或经长时间阳光暴晒，就会分解而产生氯化氢，并进一步自动催化分解，引起变色，物理机械性能也迅速下降，在实际应用中必须加入稳定剂以提高对光和热的稳定性。工业生产的PVC分子式：{CH2-CHCl}n；分子量一般在5万元-11万元范围内，具有较大的多分散性，分子量随聚合温度的降低而增加；无固定熔点，80-85℃开始软化，130℃变为粘弹态，160-180℃开始转变为粘流态；有较好的机械性能，抗张强度60Mpa左右，冲击强度5-10KJ-m2；有优异的介电性能。可以制造各种板材、棒材、管材、透明片、软塑料制品等，广泛应用于食品、医疗、文具、建材、装饰、化工、纺织、日用品制造等行业。 ### 2.5产品方案 本项目主要的产品方案见表2-4。 表2-4 主要产品一览表 产品名称; 年产量（t）; 备注. 密封盖; 1000; 主要用于新能源汽车等. 汽车塑料配件（塑料脚钉、塑料螺栓等）; 500. 吸塑盒; 500; 主要用于日常洁具等. 合计; 2000; /. ### 2.6劳动定员及工作制度 本项目劳动定员为100人，年工作264天，生产班制为2班8小时制，厂区内提供食宿，其中50人在厂区住宿。 ### 2.7平面布置 项目位于湖南省衡阳市祁东县归阳工业园兴园大道，项目总平面布置图见附图2。 功能分区布局：项目生产区设置在中部，办公楼、公租房（宿舍楼）、展厅、传达室设置在厂区南面，宿舍楼、原料、成品仓库设置在厂区北面，项目功能分区明确。 交通流畅性：本项目北面临近创新路，南面临近兴园大道，园区内道路设置顺畅，厂区物料可顺利运输，不易出现阻滞，外交通便利；厂区出入口设置在南面。项目交通流畅便利。 环保设施设置：食堂废水经隔油池预处理后同其他生活污水、保洁废水进入化粪池处理后经园区污水管网进入归阳污水处理厂进行处理；冷却用水循环使用，不外排。排气筒分别布设在A、B、C三栋厂房楼顶，本项目废气正常排放时各污染物排放浓度均远小于相应的环境质量标准，对周边敏感点的影响不大。产噪设备采取减振、隔声、降噪措施，尽量远离靠窗位置及居民区。 综上分析，项目总平面布置功能区划明确，设施设备布置合理，交通便利、顺畅。本项目平面布局从环保方面分析基本合理。 |
| --- | --- |
| 工艺流程和产排污环节 | ### 2.8工艺流程及简述 - 施工期 图2-1 施工流程及产污节点图 施工流程简述： 本项目占地目前为已平整的平地，项目施工过程主要是进行生产厂房、办公楼及配套设施的建筑，建筑建设完成后主要是进行生产设备的安装，办公楼的装修等工作，待全部结束后即可交付使用。 2、营运期 本项目主要生产密封盖、吸塑盒、汽车塑料配件，其主要生产工艺流程及产污环节如下图： ①密封盖生产工艺 图2-2 密封盖生产工艺流程及产污节点图 工艺流程简述： 1）进料 将外购的原材料PET板材、PS板材、PP板材、PVC板材置于容器内，输送至大板面厚板吸塑成型机料筒内。项目所用原料均为板材，无粉尘产生。 2）加热塑化 采用电加热方式加热达到流动状态并具有良好的可塑性状态，加热温度在70-80℃范围，时间8-60s，在此温度下，各塑料板材中的化学键均不会发生断裂，不会出现热分解现象，因此不会有热分解废气产生，但会发出少量的游离单体废气，以非甲烷总烃计。 3）真空吸塑成型 PET板材、PS板材、PP板材、PVC板材加热塑化后，采用真空吸附于模具表面，压缩空气由空压机供给，吸塑过程约为2s，吸塑过程会产生有机废气非甲烷总烃。 4）冷却脱模 吸塑过程冷却工序较为重要，塑料产品只有经过冷却才具有一定刚性，防止脱模后因外力发生形变。制品在模具中经水冷（冷水机制冷）作用，大部分热量通过对流被冷水带走，少部分未被带走的热量经模具传导直接逸散，冷却时长约为20S，经冷却后，将成型的制品从模具中取出。冷却水不与塑料制品直接接触，循环使用，定时添加，不外排。 5）裁切 冷却成型的半成品经裁切得到所需要的尺寸、形状。 6）检验、成品 经裁切加工后的塑料制品需进行进一步检验，将不符合要求的挑出。合格产品包装入库、存放。 ②吸塑盒生产工 图2-3 吸塑盒生产工艺流程及产污节点图 工艺流程简述： 1）进料 将外购的原材料PET板材、PS板材、PP板材、PVC板材置于容器内，输送至大板面厚板吸塑成型机料筒内。项目所用原料均为板材，无粉尘产生。 2）加热塑化 采用电加热方式加热达到流动状态并具有良好的可塑性状态，加热温度在70-80℃范围，时间8-60s，在此温度下，各塑料板材中的化学键均不会发生断裂，不会出现热分解现象，因此不会有热分解废气产生，但会发出少量的游离单体废气，以非甲烷总烃计。 3）真空吸塑成型 PET板材、PS板材、PP板材、PVC板材加热塑化后，采用真空吸附于模具表面，压缩空气由空压机供给，吸塑过程约为2s，吸塑过程会产生有机废气非甲烷总烃。 4）冷却脱模 吸塑过程冷却工序较为重要，塑料产品只有经过冷却才具有一定刚性，防止脱模后因外力发生形变。制品在模具中经水冷（冷水机制冷）作用，大部分热量通过对流被冷水带走，少部分未被带走的热量经模具传导直接逸散，冷却时长约为20S，经冷却后，将成型的制品从模具中取出。冷却水不与塑料制品直接接触，循环使用，定时添加，不外排。 5）裁切 冷却成型的半成品经裁切得到所需要的尺寸、形状。 6）检验、成品 经裁切加工后的塑料制品需进行进一步检验，将不符合要求的挑出。合格产品在洁净包装室内包装入库、存放。 ③汽车塑料配件生产工艺 图2-4 汽车塑料配件生产工艺流程及产污节点图 工艺流程简述： 1)投料：将外购的原材料PET塑料颗粒、PS塑料颗粒、PP塑料颗粒、PVC塑料颗粒按照一定的比例加入料斗中。所有原料均为颗粒状，投料过程中无粉尘产生。 2）熔融：熔融采用电加热，温度在80-200℃范围（不同原料配比，加热温度存在一定差异），时间8-60s。 3）注射：注射过程为压力注射。熔融物料在设备自带压力的作用下，将物料注射入模具中。 4）成型：熔融物料注射入模具后，在间接水循环冷却的作用下定型，冷却水循环使用，定时添加，不外排。 5）脱模、检验、成品 人工取件，检验合格后入库，不合格产品作为固体废物。 ### 2.10主要污染工序 图2-5 主要产排污环节 类型; 排放源; 污染物名称; 防治措施. 施工期; 废气; 土建施工; 施工扬尘; 物料遮盖、渣土装运遮盖、洒水抑尘等. 机械废气; 选取车况较好、年检合格的运输设备，限速、限载. 装修; 装修有机废气; 使用环保装修材料，加强车间通风. 废水; 生活废水; COD、BOD5、NH3-N、SS; 化粪池处理后经园区污水管网进入归阳污水处理厂进行处理. 施工废水; COD、SS; 沉淀池沉淀处理后，回用于施工或降尘. 噪声; 机械设备; Leq（A）; 选用低噪设备、合理布局、消声、减震. 固体废物; 土建施工; 弃土石方; 按当地渣土管理部门要求运送至指定地点. 建筑垃圾. 生活; 生活垃圾; 厂区内收集后交由园区环卫部门回收处理. 运营期; 废气; 吸塑（加热塑化、吸塑成型）工序; 非甲烷总烃; 经集气罩（收集效率75%）收集后，经活性炭吸附装置+UV光解进行处理（处理效率90%）后，由15m高排气筒排放（配备3套废气处理装置及3根15m高的排气筒）. 注塑（熔融、注射、成型）工序. 食堂; 食堂油烟; 经油烟净化器处理后由高于食堂所在建筑屋顶. 废水; 员工生活; pH值、SS、COD、BOD5、NH3-N、动植物油; 生活污水收集后经隔油池+化粪池处理后经园区污水管网引至归阳污水处理厂处理后外排至湘江. 保洁废水; pH值、SS、COD、BOD5、NH3-N、石油类; 保洁废水经化粪池处理后经园区污水管网引至归阳污水处理厂处理后外排至湘江. 吸塑机、注塑机; 冷却用水; 冷却用水循环使用，不外排. 噪声; 各生产车间; 设备运行; 厂房隔声、产噪设备基础减震. 厂区; 车辆运输、风机运行; 车辆减速降速，风机经建筑隔声. 固废; 一般固废; 裁剪; 边角料、不合格品; 集中收集后由供货单位回收处置. 原料包装; 废包装; 集中收集后由物资回收部门回收处置. 危险废物; 废气处理; 废活性炭; 定期交由有资质单位收集处理. 废UV灯管. 设备维修; 废润滑油. 设备维修; 废润滑桶. 设备维修; 废含油抹布及手套. 生活垃圾; 经厂区内垃圾桶收集后由园区环卫部门收集处置. 食堂泔水; 收集后送附近村民喂猪. |
| 与项目有关的原有环境污染问题 | 本项目为新建项目，无原有污染问题。 |

# 三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

| 区域 环境 质量 现状 | ### 3.1环境空气质量现状 1、空气质量达标区判定 根据衡阳市生态环境局发布的《关于2020年12月及1~12月全市环境质量状况的通报》，祁东县二氧化硫和二氧化氮年平均质量浓度、可吸入颗粒物（PM10）、细颗粒物（PM2.5）年平均质量浓度、一氧化碳年评价浓度（第95百分位数）、臭氧年评价浓度（第90百分位数）均达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准，具体如下表所示，项目所在区域为达标区。 表3-1 2020年12月及1-12月衡阳市各县市所在城镇环境空气污染物浓度情况 表3-2 区域空气质量现状评价表 污染物; 年评价指标; 现状浓度（µg/m3）; 标准值（µg/m3）; 占标率%; 达标情况. SO2; 年平均; 量浓度 6; 60; 10; 达标. NO2; 年平均质量浓度; 8; 40; 20; 达标. CO; 百分位数日平均质量浓度; 1000; 4000; 25; 达标. O3; 百分位数8h平均质量浓度; 124; 160; 77.5; 达标. PM10; 年平均质量浓度; 52; 70; 74.3; 达标. PM2.5; 年平均质量浓度; 30; 35; 85.7; 达标. 由上表可知，SO2、NO2、PM10、PM2.5年平均质量浓度，CO百分位数日平均质量浓度、O3百分位数8h平均质量浓度均未超出《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准，因此，祁东县环境空气质量属于达标区。 2、特征污染物环境质量现状评价 为进一步了解本项目运行后所排放的特征污染因子非甲烷总烃对周围环境的影响，本次评价特征污染因子非甲烷总烃收集了《湖南志达电子科技有限公司塑胶、电子玩具厂建设项目（一期）环境影响报告表》中的监测数据进行评价，该监测数据监测时间为2021年05月25-27日，为近三年监测数据，且本次评价引用的大气环境质量现状监测点位在本项目大气环境影响评价范围内，可以引用。 ①监测因子：非甲烷总体； ②监测点位：G1湖南志达电子科技有限公司项目所在地，位于本项目东面840m； G2湖南志达电子科技有限公司项目上风向300m，位于本项目东北面1000m；G3湖南志达电子科技有限公司项目下风向300m，位于本项目东面870m； ③监测时间：2021年05月12日~14日连续3天； ④评价标准：参照《大气污染物综合排放标准详解》中标准要求； ⑤监测结果与评价 表3-3 环境空气现状监测结果 采样日期; 点位名称; 检测结果（mg/m3）. 非甲烷总烃. 05月25日; G1湖南志达电子科技有限公司项目所在地，位于本项目东面840m; ND. G2湖南志达电子科技有限公司项目上风向300m，位于本项目东北面1000m; ND. G3湖南志达电子科技有限公司项目下风向300m，位于本项目东面870m; ND. 05月26日; G1湖南志达电子科技有限公司项目所在地，位于本项目东面840m; ND. G2湖南志达电子科技有限公司项目上风向300m，位于本项目东北面1000m; ND. G3湖南志达电子科技有限公司项目下风向300m，位于本项目东面870m; ND. 05月27日; G1湖南志达电子科技有限公司项目所在地，位于本项目东面840m; ND. G2湖南志达电子科技有限公司项目上风向300m，位于本项目东北面1000m; ND. G3湖南志达电子科技有限公司项目下风向300m，位于本项目东面870m; ND. 参照《大气污染物综合排放标准详解》中标准要求; 2.0. 根据监测结果，评价区域空气环境指标中非甲烷总烃能满足《大气污染物综合排放标准详解》中标准要求。 ### 3.2地表水环境质量状况 根据衡阳市生态环境局发布的《关于2020年12月及1~12月全市环境质量状况的通报》可知，2020年1-12月，我市纳入考核、评价、排名的27个断面中，Ⅱ类水质断面23个，Ⅲ类4个。其中，9个交界断面中Ⅱ类水质断面7个，Ⅲ类2个；6个“水十条”国考断面中Ⅱ类水质断面5个，Ⅲ类1个。我市4个趋势科研断面中，Ⅱ类水质断面2个，红星村断面为Ⅴ类（影响指标为氨氮、总磷），雁栖湖断面为劣Ⅴ类（影响指标为总磷、氨氮、五日生化需氧量、化学需氧量、高锰酸盐指数）。 本项目周边最近的地表水体为白河，距离本项目最近的地表水监测断面为状元桥（白河入湘江口）断面，其水质监测情况如下表所示。 表3-4 2020年1-12月衡阳市地表水水质情况 根据上述文字可知，本项目所在区域状元桥（白河入湘江口）地表水环境质量为不达标断面，超标污染因子为高锰酸盐指数和总磷。 ### 3.3声环境质量状况 本项目厂界外周边50m范围内存在声环境保护目标（滨江安置区），本次委托湖南谱实检测技术有限公司对滨江安置区噪声进行了监测，监测结果见表3-5。 表3-5 噪声环境质量监测结果 监测时间; 监测点位; 声环境功能区分类; 昼间监测结果dB（A）; 夜间监测结果dB（A）; 昼间标准限值dB（A）; 夜间标准限值dB（A）; 是否达标. 2021.11.26; 滨江安置区; 2类; 51; 42; 60; 50; 是. 由上表监测结果可知，滨江安置区噪声满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准。 ### 3.6生态环境质量现状 本项目位于祁东县归阳工业园内，本项目占地区域为工业用地，用地范围内无生态环境保护目标，可不进行生态现状调查。 |
| --- | --- |
| 环境 保护 目标 | 项目所在地周边环境保护目标见下表3-6、表3-7及附图3。 表3-6 主要大气环境保护目标 名称; 坐标/m; 保护对象; 保护内容; 环境功能区; 相对厂址方位; 相对生产厂界距离/m. X; Y. 大 气 环 境; 619765.83; 2939322.30; 滨江安置区; 居民，约600户1800人; 二类区; N; 30. 620011.85; 2939526.66; 成章小学; 学校，约师生800人; NE; 60. 注：XY值采用UTM值. 表3-7 主要水环境及声环境保护目标 环境要素; 保护目标名称; 方位; 距离/m; 性质及规模; 保护级别. 声环境; 滨江安置区; N; 30; 居民，约600户1800人; （GB12348-2008）中的2类标准. 地表水环境; 白河（花尾乡老龙潭至归阳镇状元桥）; N; 400; 渔业用水; GB3838-2002 Ⅲ类标准. 项目纳污水体湘江（归阳镇狮子头至松柏镇松杨村上游2000米段）; S; 1370; 渔业用水. 地下水环境; 本项目厂界外500m范围内无地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源; /. |
| 污染 物排 放控 制标 准 | ### 3.6废气 吸塑（加热塑化、吸塑成型）、注塑（熔融、注射、成型）过程产生的非甲烷总烃执行《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）；厂区内无组织废气非甲烷总烃执行《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）。具体标准值见表3-8。 表3-8 合成树脂工业污染物排放标准 污染物; 排气筒高度（m）; 标准限值; 执行标准. 最高允许排放浓度（mg/m3）; 最高允许排放速率（kg/h）; 无组织排放监控浓度限值（mg/m3）. 非甲烷总烃; -; 60; -; 4.0; 《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）. 表3-9 厂区内非甲烷总体无组织排放限值 污染物项目; 排放限值（mg/m3）; 限值含义; 无组织排放监控位置. 非甲烷总烃; 10; 监控点处1h平均浓度值; 在厂房外设置监控点. 30; 监控点处任意一次浓度值. ### 3.7废水 本项目生产过程中产生的废水主要是冷却用水、保洁废水及员工生活污水。冷却用水循环使用，不外排；生活污水经厂区内隔油池+化粪池处理达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中三级标准后，经园区污水管网引至归阳污水处理厂处理达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中一级B标准后外排湘江；保洁废水同生活污水一起经化粪池处理达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中三级标准后经园区污水管网引至归阳污水处理厂处理达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中一级B标准后外排湘江。 表3-10 污水综合排放标准 污染物; GB8978-1996 三级标准; GB18918-2002 一级B标准. pH; 6-9; 6-9. SS; 400; 20. COD; 500; 60. BOD5; 300; 20. NH3-N; /; 8（15）. 石油类; 20; 3. 动植物油; 100; 3. ### 3.8噪声 施工期噪声采用《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）进行评价，具体见下表3-11。营运期厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的3类标准。具体值见下表3-12。 表3-11 建筑施工场界噪声限值（单位：dB（A）） 标准值; 标准来源. 昼 间; 夜 间; 《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB2523-2011）. 70; 55. 表3-12 工业企业厂界环境噪声排放标准 厂界外声环境功能区类别; 时段. 昼间dB(A); 夜. 3类dB(A); 65; 55. ### 3.9固体废物 一般固废执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB 18599-2020）；危险废物执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其修改单中的相关要求；生活垃圾执行《生活垃圾填埋污染控制标准》（GB16889-2008）。 |
| 总量 控制 指标 | 本项目营运期无SO2及NOx的产生的及排放，本项目营运期外排废水主要是生活污水及保洁废水。生活污水排放量为2006.4m3/a，经厂区内隔油池+化粪池处理达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中三级标准后，经园区污水管网引至归阳污水处理厂处理达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中一级B标准后外排湘江；保洁废水排放量为60.3m3/a，同生活污水一起经化粪池处理达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中三级标准后经园区污水管网引至归阳污水处理厂处理达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中一级B标准后外排湘江。外排废水中COD、NH3-N的量分别为0.124t/a、0.017t/a，纳入归阳污水处理厂，不单独申请。 故本项目无需申请总量指标。 项目非甲烷总烃排放量为1.158/a。 |

# 四、主要环境影响和保护措施

| 施工 期环 境保 护措 施 | ### 4.1废气 1、扬尘污染防治措施 为防止或减小项目建设及运输过程中的扬尘对环境空气及敏感目标的影响。根据原国家环保总局颁布的《防治城市扬尘污染技术标准》（HJ/T393-2007）规定，项目应采取下述措施： ①整个施工期必须设置1名专职保洁员。根据施工工期、阶段和进度明确建设方、施工方扬尘控制责任人员数量、名单、联系电话和责任范围。 ②设置洗车平台，完善排水设施，防止泥土粘带；对出场车辆的车身、轮胎进行冲洗，冲洗台周边设置防溢座、导流渠、沉淀池等设施；每个冲洗点必须配置清洗机和清洗员，洗车作业地面和连接进出口的道路必须水泥硬化，连接出口的道路必须保洁，保洁的长度不小于50m。 ③施工期间，当空气污染指数为80~100时，应每隔4小时保洁一次，清扫每4小时一次，洒水和清扫次数为交替进行；当空气污染指数大于100或4级以上大风、高温干燥天气时，不许土方作业和人工干扫，保洁、洒水、清扫次数增加；当空气污染指数低于50或雨天时，可以在保持清洁的前提下适当降低保洁强度和洒水、清扫次数。 ④施工过程中使用易产生扬尘的建筑材料，应采取密闭存储、设置围挡或堆砌围墙、采用防尘布苫盖等有效防尘措施。施工工程中产生的建筑垃圾，应及时清运。 ⑤装载物料的运输车辆应尽量采用密闭车斗，若无密闭车斗，装载物料不得超过车辆槽帮上沿，车斗应用苫布盖严，苫布边沿应超出槽帮上沿以下15cm，保证物料不露出，车辆应按照批准的路线和时间进行运输。 ⑥按规定使用商品砼；在施工场地四周设实体围挡，围挡高不少于2米，以减少扬尘对周边居民的影响。 ⑦工程项目竣工后30日内，建设单位负责平整施工工地，并清除积土、堆物。 上述减少扬尘污染的措施是常用的、有效的，也能落实到实际施工过程中。项目在采取上述措施后，粉尘产生量将大大减少，对周围环境的影响也将随着减小，因此措施合理可行。 2、施工机械及施工车辆尾气污染控制措施 ①项目应采用尾气排放符合国家规定标准的车辆和施工机械，确保其在运行时尾气达标排放，减少对环境空气的污染。禁止尾气排放不达标的车辆和施工机械运行作业。 ②运输车辆和施工机械发生故障和损坏，必须及时维修或更新，防止设备带病运行，加大废气对环境空气的污染。 在车辆使用上严格执行国家相关规定，同时加强机械保养及维修的情况下，施工机械及施工车辆尾气对空气环境质量影响不大，上述措施合理可行。 3、施工装修废气污染控制措施 项目施工过程中采用环保装修材料对项目内建筑进行装修，同时加强装修建筑的通风，加强空气流通，减少装修废气对周围环境的影响。 ### 4.2废水 本项目施工作业废水、水土流失等主要采取以下防治措施： 1、在运输车辆的出口附近设置洗车平台、沉淀池，洗车平台四周设置防溢座和导流沟，车辆冲洗主要是冲洗轮胎，洗车废水污染物主要是SS，收集后在沉淀池内进行沉淀，沉淀池可有效去除SS，经收集沉淀后回用于施工或用作洒水降尘。 2、施工场地周边设置截流沟，并在地势较低处设置沉淀池，容积为80m3，沉淀后用于施工或用作洒水降尘；施工形成的疏松土层要及时压实，视工程进展情况用木桩、沙包和塑料膜等对松土进行覆盖和压实， 及时进行裸露地表绿化和硬化。 综上所述，本项目施工期采取上述措施后，对水环境影响较小，防治措施可行。 3、施工期，施工场地不设食堂，施工人员由施工单位统一送餐。施工人员产生的施工废水，主要为洗手、洗脸等清洗废水，主要污染因子为SS，生活废水经化粪池处理后经园区污水管网进入归阳污水处理厂进行处理。 ### 4.3噪声 本项目施工噪声的防治主要是通过合理安排施工时间、距离防护、使用低噪声机械设备等措施来实施的，主要采取以下措施。 1、在施工场地四周设实体围挡，围挡高不少于2米，减小推土机、空压机、打桩机等机械设备噪声对敏感点的影响。 2、合理选择施工时间，施工过程中应严格控制各施工机械的施工时间，主要噪声源尽量安排在昼间非正常休息时间内进行的要求，高噪声设备在中午12:00~14:00及夜间22:00～翌日6:00休息时间期间禁止施工，同时应避免高噪声设备同时施工。 3、合理选择施工机械，尽量选用低噪声设备，加强对施工机械和设备维护保养。 4、合理选择施工方法，避免连续施工，合理布置施工现场，高噪设备应远离北面。 5、对位置相对固定的机械设备，能于棚内操作的尽量进入操作间，不能入棚的，在距离敏感目标较近的地点施工时，应在临敏感目标一侧设置单面声障。 6、加强与周围居民的沟通，夜间施工除需办理环保审批手续外，还应提前以适当方式告知受影响群众，征得群众谅解。 通过采取上述措施，可在一定程度上减轻施工噪声的污染影响，以保证周边居民的生活不受影响。施工结束时，施工噪声也自行消失。 ### 4.4固体废物 1、根据《城市建筑垃圾管理规定》（建设部令第139号）有关规定，建设单位要重视和加强建筑垃圾的管理，积极采取措施，防止其对环境的污染。 2、建设单位要向当地市容卫生管理部门提出建筑垃圾处置的请示报告，经批准后将弃土石方、建筑垃圾清运到指定地点合理消纳，防止水土流失和破坏当地景观。 3、对施工期间产生的弃土石方、建筑垃圾进行分类收集、分类暂存，能够回收利用的尽量回收综合利用，以节约宝贵的资源。 4、对弃土石方、建筑垃圾要进行收集并固定地点集中暂存，尽量缩短暂存的时间，争取日产日清。同时要做好建筑垃圾暂存点的防护工作，避免风吹、雨淋散失或流失。 5、车辆运输散体物和废弃物时，必须密封、覆盖，不得沿途撒漏；运载土方的车辆必须在规定的时间内，按指定路段行驶。 6、生活垃圾厂区内收集后交由园区环卫部门回收处理。 通过以上措施处理，固体废物污染可得到有效控制，并避免二次污染的产生，措施可行。 ### 4.5生态环境 本项目用地目前已被平整，属于归阳工业园规划用地，植物以杂草为主，动物以鸟、虫等常见的小动物为主，无珍稀濒危动植物，因此场地建设对场址生态环境及物种多样性影响较小。 施工期由于形成新的开挖面，扰动原有地貌，并改变土地结构，使土壤侵蚀强度增加，区域水土流失加重，造成人为的生态环境破坏；建设中形成的弃土、裸露地及闲置地，也对区域景观造成了一定程度的破坏。因此，项目在施工过程中应严格限定施工范围，严禁随意占压、扰动和破坏地表，禁止随意倾倒；严格按水土保持方案做好水土流失防治措施，施工结束后进行清理平整和植被恢复。在植被恢复期因施工扰动地表而影响水土流失的各种因素在植被自然封育下可逐渐消失，并且随着时间的推移，土壤固结及植被逐步恢复，水土保持功能得到日益发挥，生态环境将逐步得到恢复和改善，水土流失量逐渐减少直至达到新的稳定状态，不会再产生新的水土流失。 |
| --- | --- |
| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | ### 4.6废气 1、废气源强及核算 本项目运营过程中产生的废气污染物主要为吸塑、注塑成型工序中产生的有机废气及食堂油烟废气。 本项目大气污染物产生及排放情况汇总如下表所示。 |

| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 表4-1 废气污染源产排情况汇总一览表 序号; 产污环节; 污染物种类; 排放形式; 风机风量（Nm3/h）; 工作时间（h）; 污染物产生情况; 治理措施; 污染物排放情况. 产生量t/a; 产生速率kg/h; 产生浓度mg/m3; 措施; 效率; 排放量t/a; 排放速率kg/h; 排放浓度mg/m3. 1; 排气筒（DA001）; 非甲烷总烃; 有组织; 12000; 4224; 1.43; 0.337; 28.11; 经集气罩收集后，经活性炭吸附装置+UV光解进行处理后，由15m高排气筒排放（配备2套废气处理装置及2根15m高的排气筒）; 集气效率75%、处理效率90%; 0.14; 0.034; 2.81. 无组织; 0.475; 0.112; /; 0.475; 0.112; /. 2; 排气筒（DA002）; 非甲烷总烃; 有组织; 0.71; 0.169; 14.06; 0.07; 0.017; 1.41. 无组织; 0.238; 0.056; /; 0.238; 0.056; /. 3; 排气筒（DA003）; 非甲烷总烃; 有组织; 12000; 4224; 1.01; 0.240; 19.98; 经集气罩收集后，经活性炭吸附装置+UV光解进行处理后，由15m高排气筒排放; 0.10; 0.024; 2.00. 无组织; 0.135; 0.032; /; 0.135; 0.032; /. 4; 食堂; 食堂油烟; 有组织; 2000; 6; 4.95kg/a; 0.001; 1.24; 经油烟净化设施处理后通过专用的排气管道引至屋顶外排; 油烟净化率60%; 1.98kg/a; 0.0004; 0.5. |
| --- | --- |

| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 2、废气影响分析 ①密封盖吸塑（加热塑化、吸塑成型）工序废气 本项目原辅材料主要为PET板材、PS板材、PP板材、PVC板材，吸塑（加热塑化、吸塑成型）过程中，温度在70-80℃范围，在此温度下，各塑料板材不会发生热分解现象，不发生化学反应，仅是一个物理加热过程，但会挥发出少量的游离单体组分废气，主要以非甲烷总烃计。污染物产生量根据《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册（生态环境部，公告2021年 第24号）》中2929塑料零件及其他塑料制品制造行业系数表，吸塑-裁断工序非甲烷总烃产生系数为1.90kg/t-产品，本项目密封盖年生产量为1000t，则项目吸塑（加热塑化、吸塑成型）工序非甲烷总烃产生量约为1.90t/a，产生速率为0.450kg/h。项目密封盖吸塑（加热塑化、吸塑成型）工序设4台吸塑成型机，项目拟在4台吸塑成型机上方设集气罩（收集效率75%）收集废气，由风管（风量12000m3/h）送至活性炭吸附装置+UV光解（处理效率90%）进行处理后由15m高排气筒排放（DA001，排气筒内径0.6m）。项目有组织非甲烷总烃排放量为0.14t/a，产生速率为0.034kg/h。项目无组织非甲烷总烃排放量为0.475t/a，产生速率为0.112kg/h。 ②吸塑盒吸塑（加热塑化、吸塑成型）工序废气 本项目原辅材料主要为PET板材、PS板材、PP板材、PVC板材，吸塑（加热塑化、吸塑成型）过程中，温度在70-80℃范围，在此温度下，各塑料板材不会发生热分解现象，不发生化学反应，仅是一个物理加热过程，但会挥发出少量的游离单体组分废气，主要以非甲烷总烃计。污染物产生量根据《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册（生态环境部，公告2021年 第24号）》中2929塑料零件及其他塑料制品制造行业系数表，吸塑-裁断工序非甲烷总烃产生系数为1.90kg/t-产品，本项目吸塑盒年生产量为500t，则项目吸塑（加热塑化、吸塑成型）工序非甲烷总烃产生量约为0.95t/a，产生速率为0.225kg/h。项目吸塑盒吸塑（加热塑化、吸塑成型）工序设4台吸塑成型机，项目拟在4台吸塑成型机上方设集气罩（收集效率75%）收集废气，由风管（风量12000m3/h）送至活性炭吸附装置+UV光解（处理效率90%）进行处理后由15m高排气筒排放（DA002，排气筒内径0.6m）。项目有组织非甲烷总烃排放量为0.07t/a，产生速率为0.017kg/h。项目无组织非甲烷总烃排放量为0.238t/a，产生速率为0.056kg/h。 ③汽车塑料配件注塑（熔融、注射、成型）工序废气 本项目原辅材料主要为PET塑料颗粒、PS塑料颗粒、PP塑料颗粒、PVC塑料颗粒，产生的有机废气主要是聚合物的单体分子，以非甲烷总烃计。根据《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册（生态环境部，公告2021年 第24号）》中2929塑料零件及其他塑料制品制造行业系数表，配料-混合-挤出/注塑工序非甲烷总烃产生系数为2.7kg/t-产品，本项目汽车塑料配件年生产量为500t，则项目注塑成型工序非甲烷总烃产生量为1.35t/a，产生速率为0.320kg/h。项目注塑工序设7台伺服注塑机，项目拟在7台注塑机工位上方设集气罩（收集效率75%）收集吸塑废气，由风管（风量12000m3/h）送至活性炭吸附装置+UV光解（处理效率90%）进行处理后由15m高排气筒排放（DA003，排气筒内径0.6m）。项目有组织非甲烷总烃排放量为0.10t/a，产生速率为0.024kg/h。项目无组织非甲烷总烃排放量为0.135t/a，产生速率为0.032kg/h。 废气处理设施可行技术分析：废气处理设施参考《排污许可证申请与核发技术规范 橡胶和塑料制品工业》（HJ1122-2020）中提供的废气防治可行技术，因此本项目废气处理设施技术可行。 ③食堂油烟 本项目劳动定员为30人，均在厂内就餐，设有一个食堂，2个灶台，使用时间为6h/d，使用液化石油气作燃料。经类比分析，人均日使用食用油约25g/人.d，一般油烟挥发量占使用量的2.5%，则项目油烟产生总量约为4.95kg/a。项目员工食堂安装油烟净化器，油烟净化器总排风量为2000m3/h，油烟净化率为60%，则油烟废气产生浓度为1.24mg/m3，排放量为1.98kg/a，排放浓度为0.5mg/m3。食堂油烟经油烟净化设施处理后通过专用的排气管道引至屋顶外排，能够达到《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）表2中相关要求，对周边环境空气影响极小。 3、项目大气污染物排放情况统计 ①废气排放口基本情况见下表。 表4-2 废气排放口基本情况一览表 编号; 名称; 排气筒底部中心坐标/m; 排气筒高度/m; 烟气流速m/s; 排气筒出口内径/m; 烟气温度/℃; 年排放小时数/h; 排放工况. X; Y. DA001; 吸塑（加热塑化、吸塑成型）工序废气; 620058.20; 2939100.55; 15; 16.11; 0.6; 30; 4224; 正常. DA002; 620030.09; 2939134.75. DA003; 注塑（熔融、注射、成型）工序废气; 619989.14; 2939171.21. ②污染物排放核算 表4-3 大气污染物有组织排放量核算表 序号; 排放口编号; 污染物; 核算排放浓度/（ug/m3）; 核算排放速率/（kg/h）; 核算年排放量/（t/a）. 一般排放口. 1; DA001; 非甲烷总烃; 2810; 0.034; 0.14. 2; DA002; 1410; 0.017; 0.07. 3; DA003; 2000; 0.024; 0.10. 一般排放口合计; 非甲烷总烃; 0.31. 表4-4 大气污染物无组织排放量核算表 序号; 排放口编号; 产污环节; 污染物; 主要污染防治措施; 国家或地方污染物排放标准; 年排放量（t/a）. 标准名称; 浓度限值/（ug/m3）. 1; /; 吸塑（加热塑化、吸塑成型）工序废气; 非甲烷总烃; /; 《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）表9中企业边界大气污染物浓度限值; 4000; 0.713. 2; /; 注塑（熔融、注射、成型）工序废气; /; 0.135. 无组织排放总计. 无组织排放总计; 非甲烷总烃; 0.848. 表4-5 项目大气污染物正常年排放量核算表 序号; 污染物; 年排放量（t/a）. 1; 非甲烷总烃; 1.158. 4、监测要求 本项目废气监测计划见下表。 表4-6 废气监测计划一览表 监测点位; 监测指标; 监测频次; 执行标准. 厂界上风向G1; 厂界非甲烷总烃; 1次/年; 物执行《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）表9中企业边界大气污染物浓度限值. 厂界下风向G2. 厂界下风向G3. 厂区上风向G1; 厂区非甲烷总烃; 1次/年; 《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）中无组织排放标准限值要求. 厂区下风向G2. 厂区下风向G3. 吸塑、注塑成型工序废气排放口（DA001）; 非甲烷总烃; 1次/年; 物执行《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）表5中特别排放限值. 综上所述，项目废气通过处理后均能达标排放，对大气环境影响较小。 ### 4.7废水 1、废水源强及核实 本项目运营期废水主要为冷却用水、生活污水及保洁废水。 ①冷却用水 本项目吸塑、注塑成型机在生产过程中需用水进行设备、模具降温，设备、模具采取间接冷却方式，项目在A栋吸塑盒生产车间内配备1台冷水机、B栋密封盖生产车间内配备2台冷水机、C栋汽车塑料配件生产车间内配备7台冷水机，总计10台冷水机，为吸塑、注塑成型机提供冷却水，每台冷水机流量为0.2m3/h，则年循环冷却水量为8448 m3/a（按每天工作16h，年运行264天计），冷却水循环使用，不外排，仅需补充蒸发水量128 m3/a。 ②生活污水 本项目劳动定员100人，均在厂区内就餐，其中50人在厂内住宿。根据《湖南省用水定额》（DB43T388-2020），生活用水量住宿员工按145L/天、非住宿员工按45L/天计，则员工生活用水量约为9.50m3/d，2508.0m3/a（按264天计）。外排量以生活用水的80%计，则生活污水的排水量为7.60m3/d，2006.4m3/a，生活污水经厂区内隔油池+化粪池处理达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中三级标准后，经园区污水管网引至归阳污水处理厂处理达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中一级B标准后外排湘江。 ③保洁废水 生产车间采用干湿拖把进行保洁，不采用水直接冲洗，保洁过程中需对保洁拖把进行清洗，单次保洁用水量约2m3/次，生产车间每7天保洁一次，则本项目保洁用水量为75.4m3/a。外排量以保洁用水的80%计，则保洁废水的排放量60.3m3/a。保洁废水同生活污水一起经化粪池处理达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中三级标准后经园区污水管网引至归阳污水处理厂处理达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中一级B标准后外排湘江。 本项目运营期废水产排污情况如下表4-7所示。 表4-7 项目废水产排污情况汇总表 废水类型; 废水量 m3/a; 污染物 名称; 污染物产生量; 处理措施; 处理后; 处理措施; 处理后. 浓度mg/L; 产生量t/a; 浓度mg/L; 排放量t/a; 归阳工业园污水处理厂; 浓度mg/L; 排放量t/a. 生活废水; 2006.4; COD; 330; 0.662; 隔油池+化粪池; 280; 0.562; 60; 0.120. BOD5; 250; 0.502; 80; 0.161; 20; 0.040. SS; 180; 0.361; 110; 0.221; 20; 0.040. NH3-N; 30; 0.060; 28; 0.056; 8; 0.016. 动植物油; 25; 0.050; 20; 0.040; 3; 0.006. 保洁废水; 60.3; COD; 330; 0.020; 化粪池; 280; 0.017; 60; 0.004. BOD5; 250; 0.015; 80; 0.005; 20; 0.001. SS; 200; 0.012; 110; 0.007; 20; 0.001. NH3-N; 30; 0.002; 28; 0.002; 8; 0.0005. 石油类; 25; 0.002; 20; 0.001; 3; 0.0002. 2、废水环境影响分析 项目外排废水主要是生活污水及保洁废水。生活污水排放量为2006.4m3/a，经厂区内隔油池+化粪池处理达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中三级标准后，经园区污水管网引至归阳污水处理厂处理达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中一级B标准后外排湘江；保洁废水排放量为60.3m3/a，同生活污水一起经化粪池处理达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中三级标准后经园区污水管网引至归阳污水处理厂处理达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中一级B标准后外排湘江。 综上，经采取合理的废水处理措施后，本项目生产、生活废水对地表水环境影响较小。 ①归阳污水处理厂概况及收纳本项目污水可行性分析 归阳污水处理厂位于归阳工业园东南约1km处，总设计处理能力为2万m3/d，污水厂及管网分两期建设，一期规模为1万m3/d，主要纳污范围为园区近期规划范围内的生产、生活废水和归阳镇中心城区的生活污水。二期拟扩容至2万m3/d，主要纳污范围为整个园区内的生产、生活废水和归阳镇的生活污水。根据园区废水特征，采用改良型A2/O处理工艺，最终处理达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中的一级B标准后外排湘江。关于A2/O工艺流程如下所示： 图4-1 归阳污水处理厂A2/O工艺流程说明 本项目外排废水总量为2066.7m3/a，水质简单，经归阳工业园污水处理厂处理达标后排放，对湘江水质影响很小。 ②废水排放信息表 本项目废水排放信息表如下。 |
| --- | --- |

| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 表4-8 废水类别、污染物及污染治理设施信息表 序号; 废水类别; 污染物种类; 排放去向（c）; 排放规律; 污染治理设施; 排放口编号; 排放口设置是否符合要求（g）; 排放口类型. 污染治理设施编号; 污染治理设施名称; 污染治理设施工艺. 1; 生活污水; COD、BOD5、NH3-N、SS、动植物油; 隔油池→化粪池→归阳污水处理厂→湘江; 间断排放，排放期间流量不稳定且无规律，但不属于冲击型排放; TW001; 隔油池+化粪池; 废水→隔油池→化粪池; DW001; 是; 一般排放口. 2; 保洁废水; COD、BOD5、NH3-N、SS、石油类; 化粪池→归阳污水处理厂→湘江; 化粪池; 废水→化粪池. 表4-9 废水污染物排放信息表 序号; 排放口编号; 排放口地理坐标; 废水排放量/（万t/a）; 排放去向; 排放 规律; 间歇排放时段; 受纳污水处理厂信息. 经度; 纬度; 名称; 污染物种类; 国家或地方污染物排放标准浓度限值/（mg/L）. 1; DW001; 112°12′22.49736″; 26°34′0.35890″; 0.06622; 湘江; 间断排放，排放期间流量不稳定，但有周期性规律; 00:00-24:00; 归阳污水处理厂; COD BOD5 SS NH3-N 动植物油 石油类; 60 20 20 8.0 3.0 3.0. 表4-10 废水污染物排放执行标准表 序号; 排放口编号; 污染物种类; 国家或地方污染物排放标准及其他按规定商定的排放协议. 名称; 浓度限值. 1; DW001; 生活污水+保洁废水; COD BOD5 SS NH3-N 动植物油 石油类; 《城镇污水处理厂污染物排放标准》一级B标准; 60mg/L 20mg/L 20mg/L 8.0mg/L 3.0mg/L 3.0 mg/L. 表4-11 废水污染物排放信息表 序号; 排放口编号; 污染物种类; 排放浓度/（mg/L）; 日排放量/（t/d）; 年排放量/（t/a）. 1; DW001; 生活污水+保洁废水; COD BOD5 SS NH3-N 动植物油 石油类; 60 20 20 8.0 3.0 3.0; 0.00047 0.00016 0.00016 6.27×10-5 0.000023 7.58×10-5; 0.124 0.041 0.041 0.017 0.006 0.0002. 全厂排放口合计; COD; 0.124. BOD5; 0.041. SS; 0.041. NH3-N; 0.017. 动植物油; 0.006. 石油类; 0.002. |
| --- | --- |

| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | ③监测要求 本项目废水监测计划见下表。 表4-12 废水监测计划一览表 监测点位; 监测因子; 最近监测频次; 执行标准. 间接排放. 厂区生活污水总排口; pH值、SS、COD、BOD5、NH3-N、动植物油、石油类; 1次/年; 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中三级标准. ### 4.8噪声 1、噪声源强 项目噪声主要是厂区内各类机械设备运行时的噪声，项目主要噪声源的源强详见表4-13。 表4-13 项目噪声源情况表 序号; 生产单元; 设备名称; 设备数量; 治理前噪声源强dB（A）. 1; 塑化成型; 正负压高速吸塑成型机; 4台; 80. 2; 大板面厚板吸塑成型机; 4台; 80. 3; 成品; 四柱液压裁切机; 4台; 70. 4; 五轴精雕机; 4台; 75. 5; 其它; 冷水机; 10台; 75. 6; 空压机; 2台; 80. 7; 运输; 运输车辆; /; 80. 2、噪声环境影响分析 根据噪声的传播规律，从噪声源至受声点的噪声衰减量由噪声源到受声点的距离、车间墙体隔声量、空气吸收及建筑屏障的衰减综合而成。本项目大多为室内声源，考虑最不利情况，将所有噪声源看作一个整体点源，选用点声源衰减模式进行预测，本次预测中，仅考虑距离衰减及车间墙体隔声量，对车间内所有设备的最大噪声源强进行距离衰减预测。 ①点声源衰减模式： Lq=L0-20lgr-ΔL 式中：Lq—距点声源r米处的噪声级（dB）； L0—距点声源1米处的噪声级（dB）； ΔL—车间墙体隔声量； r—距噪声源强的不同距离（m）。 表4-14 车间隔声的插入损失值 条件; A; B; C; D. ΔL（dB（A））; 25; 20; 15; 10. A：车间门窗密闭，且经隔声处理；B：车间围墙开小窗且密闭，门经隔声处理；C：车间围墙开小窗但不密闭，门未经隔声处理，但较密闭；D：车间围墙开大窗且不密闭，门不密闭。. 车间围墙开小窗但不密闭，门未经隔声处理，等效于C类情况，ΔL取值15dB（A）。 ②N个噪声源叠加公式： 式中：L—为n个噪声源的合成声压级，dB； Li—为第 i 个噪声源至预测点处的声压级，dB； n—噪声源的个数。 则项目噪声预测结果见表4-15。 表4-15 噪声衰减预测结果 位置; 预测贡献值dB（A）; 背景值dB（A）; 预测值dB（A）; 标准值dB（A）; 达标情况. 滨江安置区; 50.5; 昼间; 51; 51; 65; 达标. 夜间; 42; /; 55; 达标. 根据上表结果可知，距离本项目最近的滨江安置区的声环境质量满足《声环境质量标准》(GB3096-2008)3类标准，因此本项目不会对区域声环境功能类别产生改变。 ③噪声污染防治措施 1）从声源上控制 根据本项目噪声源特征，优先选用低噪声或采取隔声、消声的生产设备，从声源上 降低设备本身的噪声。 2）从传播途径上降噪 A生产时车间门窗关闭，减少传播途径。 B设备安装时设置减震垫。 C加强设备维护，确保设备处于良好的运转状态，杜绝因设备不正常运转时产生的高 噪声现象。 3）从平面布置上降噪 合理布置生产设备，高噪声设备尽量远离厂界。 由预测结果可知，项目噪声采取以上防治措施后，再经建筑物阻隔、空间距离衰减， 项目厂界噪声可达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3 类标准（昼间 ≤65dB(A)，夜间≤55dB(A)）排放。 ### 4.9固体废物 本项目运营期固体废物分为一般工业固废、危险废物、职工生活垃圾及食堂泔水。 1、一般工业固废 本项目一般工业固废包括边角料、不合格品、废包装等，根据建设单位提供的资料，边角料、不合格品产生量约为原料用量的0.65%，即9.82t/a，集中收集后由供货单位回收处置；废包装产生量约为0.151t/a，集中收集后由物资回收部门回收处置。 2、危险废物 ①废活性炭 根据废气分析可知，活性炭吸附装置+UV光解削减有机废气量约为0.31t/a，其中活性炭吸附量按40%计，即活性炭吸附装置削减有机废气量约为1.26t/a。按1kg活性炭吸附0.3kg有机废气计算，本项目产生的废活性炭约4.2t/a，更换周期约为6个月每次，属于《国家危险废物名录》中编号为HW49的其他废物（非特定行业），“900-039-49其他化工行业生产过程过程产生的废活性炭（不包括900-405-06、900-406-06、261-053-29、265-002-29、384-003-29、387-001-29类废物）”，收集后定期交由有资质单位进行处置。 ②废UV灯管 项目UV光解净化器的UV灯管为紫外含汞灯管，UV灯管使用一段时间达不到设定要求时需要更换，会产生一定量的废UV灯管。结合UV灯管的工作环境及平均使用寿命，项目废UV灯管的产生量为0.05 t/a。废UV灯管的主要成分为玻璃和汞，属于《国家危险废物名录》中编号为HW29的危险废物（含汞废物），“900-023-29生产、销售及使用过程中产生的废含汞荧光灯管及其他废含汞电光源”，收集后定期交由有危险废物处理资质的单位处置。 ③废润滑油、废润滑桶及废含油抹布及手套 项目内设备维修及更换零部件时会产生一定量的废润滑油、废含油抹布及手套，其中废润滑油产生量约0.03t/a，废润滑桶产生量为0.05t/a，废含油抹布及手套产生量约0.01t/a；根据《国家危险废物名录》，废润滑油属于危险废物（HW08废矿物油与含矿物油废物，900-214-08，车辆、机械维修和拆解过程中产生的废发动机油、制动器油、自动变速器油、齿轮油等废润滑油），废润滑桶属于危险废物（HW49其他废物，900-041-49，含有或沾染毒性、感染性危险废物的废弃包装物、容器、过滤吸附介质），废含油抹布及手套属于危险废物（HW49其他废物，900-041-49，含有或沾染毒性、感染性危险废物的废弃包装物、容器、过滤吸附介质）；废润滑油采用废润滑桶进行盛装，暂存于项目内危险废物暂存间内，定期交由有资质单位收集处理；废含油抹布及手套收集后暂存于项目内危险废物暂存间内，定期交由有资质单位收集处理。 3、生活垃圾 本项目劳动定员100人，均在厂区内就餐，其中50人均在厂区内住宿，就餐员工生活垃圾产生量按0.3kg计，住厂员工生活垃圾产生量按0.5kg计，则本项目员工生活垃圾产生量为40kg/d，则年产生量约为10.6t/a。生活垃圾经厂区内垃圾桶收集后由园区环卫部门收集处置。 4、食堂泔水 食堂餐余废物（泔水等），产生量按15kg/d计，年产生量3.96t，收集后送附近村民喂猪。 固废产排情况详见下表。 表4-16 项目固体废物产生及去向情况汇总表 名称; 产生环节; 属性; 主要有毒有害物质名称; 物理性状; 危险特征; 产生量（t/a）; 贮存方式; 利用或处理量; 利用处置方式和去向. 边角料、不合格品; 裁剪; 一般固废; /; 固态; /; 9.82; 一般固废暂存间; 9.82; 集中收集后由供货单位回收处置. 废包装; 原料包装; /; 固态; /; 0.151; 0.151; 集中收集后由物资回收部门回收处置. 废活性炭; 废气处理; 危险废物; 有机废气; 固态; /; 4.2; 危废暂存间; 4.2; 定期交由有资质单位收集处理. 废UV灯管; 0.05; 0.05. 废润滑油; 设备维修; 润滑油; 液态; T，I; 0.03; 0.03. 废润滑桶; 设备维修; 固态; T/In; 0.05; 0.05. 废含油抹布及手套; 设备维修; 固态; T/In; 0.01; 垃圾桶; 0.01. 生活垃圾; 员工生活; /; /; 固态; /; 10.6; 10.6; 经厂区内垃圾桶收集后由园区环卫部门收集处置. 食堂泔水; 食堂; /; /; 固/液态; /; 3.96; 桶装; 3.96; 收集后送附近村民喂猪. 5、环境管理要求 ①一般工业固体废物 要求建设单位按照一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》(GB18599-2020)相关要求设置规范化一般工业固体废物暂存场所，各工序旁摆放的固体废物临时存储点，每天均收集至固体废物各堆放点，各堆放点的固体废物定期进行清理，不会造成环境影响。 ②危险废物 项目按《危险废物贮存污染控制标准》GB18597-2001（2013年修改单）要求进行建设危险废物暂存间，危险废物贮存场所必须按《环境保护图形标志》（GB15562）规定设置警示标志，同时具备防风、防雨、防晒、防渗漏、防泄漏、防腐蚀等功能。具体情况如下： 1）收集、运输措施 A.危险废物的收集应根据危险废物产生的工艺特征、排放周期、危险废物特性、废物管理计划等因素制定收集计划。收集计划应包括收集任务概述、收集目标及原则、危险废物特性评估、危险废物收集量估算、收集作业范围和方法、收集设备与包装容器、安全生产与个人防护、工程防护与事故应急、进度安排与组织管理等。 B.危险废物的收集应制定详细的操作规程，内容至少应包括适用范围、操作程序和方法、专用设备和工具、转移和交接、安全保障和应急防护等。 C.危险废物收集和转运作业人员应根据工作需要配备必要的个人防护装备，如手套、防护镜、防护服、防毒面具或口罩等。 D.在危险废物的收集和转运过程中，应采取相应的安全防护和污染防治措施，包括防爆、防火、防中毒、防感染、防泄露、防飞扬、防雨或其它防止污染环境的措施。 E.危险废物收集时应根据危险废物的种类、数量、危险特性、物理形态、运输要求等因素确定包装形式，具体包装应符合以下要求： Ⅰ包装材质要与危险废物相容，可根据废物特性选址钢、铝、塑料等材质。 Ⅱ性质类似的废物可收集到同一容器中，性质不相容的危险废物不应混合包装。 Ⅲ危险废物包装应能有效隔断危险废物迁移扩散途径，并达到防渗、防漏要求。 Ⅳ包装好的危险废物应设置相应的标签，标签信息应填写完整翔实。 Ⅴ盛装过危险废物的包装袋或包装容器破损后应按危险废物进行管理和处置。 Ⅵ危险废物还应根据《危险货物运输包装通用技术条件》（GB 12463-2009）的有关要求进行运输包装。 危险废物运输应由持有危险废物经营许可证的单位按照其许可证的经营范围组织实施，采用危险废物专用运输车辆运输，危险废物运输前应先采用编织袋外包装，内衬双层PVC塑料膜；车辆车厢内垫油布防渗漏，车厢外罩防雨布以防雨水淋洗，装卸及厂内转运过程中严禁抛掷、踩踏，以防止包装破损。 2）危废暂存间建设要求 Ⅰ应建有堵截泄漏的裙脚，地面与裙脚要用坚固防渗的材料建造。应有隔离设施和防风、防晒、防雨设施； Ⅱ基础防渗层为粘土层的，其厚度应在1m以上，渗透系数应小于1.0×10-7cm/s；基础防渗层也可用厚度在2mm以上的高密度聚乙烯或其他人工防渗材料组成，渗透系数应小于1.0×10-10cm/s； Ⅲ须有泄漏液体收集装置；用于存放液体、半固体危险废物的地方还须有耐腐蚀的硬化地面，地面无裂隙； Ⅳ衬层上需建有渗滤液收集系统（或装置）； Ⅴ不相容的危险废物必须分开存放，并设有隔离间隔断。 3）日常管理要求 Ⅰ做好危险废物管理记录，记录上应注明危险废物的名称、来源、数量、特性和包装容器的类别、入库日期、堆放库位、废物出库日期及接收单位名称，并对各类固废分类堆存。 Ⅱ加强固废在厂内和厂外的转运管理，严格控制危废转运通道，尽量减少固废的撒落，对撒落的固废应进行及时清扫，避免二次污染。 Ⅲ定期对危废暂存间进行检查，发现破损，应及时进行修理。 Ⅳ危废暂存间内清理出来的泄漏物，一律按危险废物进行处理。加强对危险废物的日常管理，并按国家有关危险废物管理办法，办理好危险废物的贮存、转移手续。 综上所述，该项目产生的固体废物均采取相应的回收利用和处置措施，且该措施均切实有效，固体废物能做到不外排。营运期产生的固体废弃物处理措施可行，对环境不会造成明显影响。 ### 4.10地下水、土壤 项目生产过程中不使用危险化学品及含重金属物质，不存在地下水、土壤污染源；且项目生产车间及仓库内均采用了水泥硬化，项目无地下水、土壤污染途径。因此项目生产运营对地下水土壤的影响很小。 ### 4.11生态 项目位于湖南省衡阳市祁东县归阳工业园兴园大道，占地内不涉及生态环境保护目标。 ### 4.12环境风险 1、环境风险评价等级的确定 对照《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ 169-2018）附录B所列重点关注的危险物质及临界量，本项目具有危险品性质的物质为润滑油。 表4-17 风险物质Q值计算表 危险物质名称; 最大储存量q; 临界量Q; q/Q. 润滑油; 0.06; 2500; 0.000024. Q; 0.000024. 本项目Q=0.000024<1，本项目环境风险潜势为Ⅰ，仅进行简单分析。 2、环境风险识别及环境风险分析 物质危险性识别：项目生产过程中，由于不注意用电、用火安全，很可能会引发火灾、爆炸事故，事故过程会产生浓烟及其有毒气体；另外事故发生后，也会产生消防漫流废水，会对周边水体环境造成污染。 危险物质向环境转移的途径识别：当发生火灾、爆炸事故后，产生的浓烟及其有毒气体会随风扩散，影响周围居民的正常工作及生活。项目火灾是燃烧产物主要为CO2、水，当不完全燃烧时将产生CO，会对环境造成二次污染。另外产生的消防漫流水，会随着地下水道进入周边水体环境，对周边水体造成污染。 3、环境风险防范措施及应急要求 ①在车间内设置“严禁烟火”的警示牌，尤其是在易燃品堆放的位置； ②灭火器应布置在明显便于取用的地方，并定期维护检查，确保能正常使用； ③制定和落实防火安全责任制及消防安全规章制度，除加强对员工的消防知识进行培训，对消防安全责任人及员工也定期进行消防知识培训，消防安全管理人员持证上岗； ④自动消防系统应定期维护保养，保证消防设施正常运作； ⑤对电路定期予以检查，用电负荷与电路的设计要匹配； ⑥制定灭火和应急疏散预案，同时设置安全疏散通道。 ⑦大气防范措施 发生火灾事故后，应及时采取相应的灭火措施，从污染源上控制其对大气的污染。并及时疏散工作人员及周边居民，必要时启动突发事故应急预案。 事故发生时，救援人员必须佩戴理性的防毒过滤面具，同时穿好工作服，迅速判明事故当时的风向，可利用风标、旗帜等辨明风向，向上风向撤离，尽可能向侧、逆风向转移。 事故发生后，相关部门要制定污染监测计划，对可能受到污染的地方进行监测，根据现场监测结果，确定被转移、疏散群众返回时间，直止无异常方可停止监测工作。此外，本项目还应按照消防的规范要求对消防设备进行点检，并建议在厂区内设置消防水池或消防水栓，保证在发生火灾的时候，可及时取水以实施救援。 ⑧水防范措施 设立相关突发环境事故应急处理组织机构，人员的组成和职责从公司的现状出发，本着挖潜、统一、完善的原则，建立健全的公司突发环境事故应急组织机构。 事故发生后，及时转移、撤离或者疏散可能受到危害的人员，并进行妥善。 建议建设单位在雨水管网、污水管网的出口处设置一个闸门，发生事故时及时关闭闸门，防止泄漏的消防废水流出项目，将其可能产生的环境影响控制在项目之内。 发生火灾事故时，在事故发生位置四周用装满沙土的袋子围成围堰，拦截泄漏的消防废液，并在厂内采取导流方式将消防废液、泡沫等统一收集，集中处理，消除安全隐患后交由有资质单位处理。 车间地面必须作水泥硬底化防渗处理，发生火灾时，消防废水不会通过地面渗入地下而污染地下水。 存放油类物质的地方设置应急铁槽，以防物质泄漏污染周边环境。 4、分析结论 综上，项目应做好防范措施。正常生产情况下，建设单位按照本次评价要求加强管理和设备的维护，并设立完善的预防措施和预警系统，并配备必要的设备设施，制定严格的安全操作规程和维修维护措施，本项目的环境风险在可接受范围内。一旦发生事故，因为防护措施得力并反应迅速，可把事故造成的影响降到最小，本项目在环境风险方面来说是可行的。 本项目环境风险简单分析内容表详见下表。 表4-18 建设项目环境分析简单分析内容表 建设项目名称; 湖南瑞卓科技有限公司年产2000吨塑胶制品建设项目. 建设地点; 湖南省衡阳市祁东县归阳工业园兴园大道. 地理坐标; 经度112°12′18.294″，纬度26°34′3.876″. 主要危害物质及分布; 本项目生产所涉及的原辅材料及产品，除润滑油外，均不涉及《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T169-2018）附录B 中所列重点关注的危险物质，也不属于有毒有害、易燃易爆物质。. 环境影响途径及危害后果（大气、地表水、地下水等）; 运营期间主要风险为火灾，项目运营期间，一旦发生火灾，不仅可能导致严重的人身伤亡和经济损失，产生的大量CO、烟尘等对大气环境也会产生不良的影响. 风险防范措施要求; ①在车间内设置“严禁烟火”的警示牌，尤其是在易燃品堆放的位置； ②灭火器应布置在明显便于取用的地方，并定期维护检查，确保能正常使用； ③制定和落实防火安全责任制及消防安全规章制度，除加强对员工的消防知识进行培训，对消防安全责任人及员工也定期进行消防知识培训，消防安全管理人员持证上岗； ④自动消防系统应定期维护保养，保证消防设施正常运作； ⑤对电路定期予以检查，用电负荷与电路的设计要匹配； ⑥制定灭火和应急疏散预案，同时设置安全疏散通道。 ⑦大气防范措施： 1）发生火灾事故后，应及时采取相应的灭火措施，从污染源上控制其对大气的污染。并及时疏散工作人员及周边居民，必要时启动突发事故应急预案。 2）事故发生时，救援人员必须佩戴理性的防毒过滤面具，同时穿好工作服，迅速判明事故当时的风向，可利用风标、旗帜等辨明风向，向上风向撤离，尽可能向侧、逆风向转移。 3）事故发生后，相关部门要制定污染监测计划，对可能受到污染的地方进行监测，根据现场监测结果，确定被转移、疏散群众返回时间，直止无异常方可停止监测工作。此外，本项目还应按照消防的规范要求对消防设备进行点检，并建议在厂区内设置消防水池或消防水栓，保证在发生火灾的时候，可及时取水以实施救援。 ⑧水防范措施 1）设立相关突发环境事故应急处理组织机构，人员的组成和职责从公司的现状出发，本着挖潜、统一、完善的原则，建立健全的公司突发环境事故应急组织机构。 2）事故发生后，及时转移、撤离或者疏散可能受到危害的人员，并进行妥善。 3）建议建设单位在雨水管网、污水管网的出口处设置一个闸门，发生事故时及时关闭闸门，防止泄漏的消防废水流出项目，将其可能产生的环境影响控制在项目之内。 4）发生火灾事故时，在事故发生位置四周用装满沙土的袋子围成围堰，拦截泄漏的消防废液，并在厂内采取导流方式将消防废液、泡沫等统一收集，集中处理，消除安全隐患后交由有资质单位处理。 5）车间地面必须作水泥硬底化防渗处理，发生火灾时，消防废水不会通过地面渗入地下而污染地下水。. 填表说明（列出项目相关信息及评价说明）： 本项目不涉及附录B中重点关注的危险物质，故Q＜1，项目环境风险潜势为I。. |
| --- | --- |

# 五、环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 | 排放口(编号、名称)/污染源 | 污染物项目 | 环境保护措施 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气环境 | 吸塑（加热塑化、吸塑成型）工序废气（DA001、DA002） | 非甲烷总烃 | 设集气罩（收集效率75%）收集废气，由风管（风量12000m3/h）送至活性炭吸附装置+UV光解（处理效率90%）进行处理后由15m高排气筒排放（排气筒内径0.6m）（配备2套废气处理装置及2根15m高的排气筒） | 《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）表5中特别排放限值 |
|  |  |  | 无组织：加强车间通风 | 《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）表9中企业边界大气污染物浓度限值 |
|  | 注塑（熔融、注射、成型）工序废气（DA003） | 非甲烷总烃 | 设集气罩（收集效率75%）收集废气，由风管（风量12000m3/h）送至活性炭吸附装置+UV光解（处理效率90%）进行处理后由15m高排气筒排放（排气筒内径0.6m） | 《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）表5中特别排放限值 |
|  |  |  | 无组织：加强车间通风 | 《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）表9中企业边界大气污染物浓度限值 |
|  | 食堂油烟（DA004） | 食堂油烟 | 经油烟净化设施处理后通过专用的排气管道引至屋顶外排 | 《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）表2中相关要求 |
| 地表水环境 | 冷却用水 | / | 冷却用水循环使用，不外排 | 不外排 |
|  | 生活污水（DW001） | COD、BOD5、SS、NH3-N、动植物油 | 经厂区内隔油池+化粪池处理达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中三级标准后，经园区污水管网引至归阳污水处理厂处理达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中一级B标准后外排湘江 | 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中三级标准 |
|  | 保洁废水（DW001） | COD、BOD5、SS、NH3-N、石油类 | 同生活污水一起经化粪池处理达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中三级标准后经园区污水管网引至归阳污水处理厂处理达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中一级B标准后外排湘江 |  |
| 声环境 | 噪声 | 等效连续A声级 | 选用低噪声设备、隔声、消声、减振、距离衰减 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348－2008）2类标准 |
| 固体废物 | 本项目运营期固体废物分为一般工业固废、危险废物、职工生活垃圾及食堂泔水。 一般工业固废（边角料、不合格品集中收集后由供货单位回收处置；废包装集中收集后由物资回收部门回收处置）；危险废物（废活性炭、废UV灯管）废润滑油、废润滑桶、废含油抹布及手套定期交由有资质单位收集处理）；生活垃圾经厂区内垃圾桶收集后由园区环卫部门收集处置；食堂泔水收集后送附近村民喂猪。 |  |  |  |
| 土壤及地下水污染防治措施 | / |  |  |  |
| 生态保护措施 | / |  |  |  |
| 环境风险 防范措施 | ①在车间内设置“严禁烟火”的警示牌，尤其是在易燃品堆放的位置； ②灭火器应布置在明显便于取用的地方，并定期维护检查，确保能正常使用； ③制定和落实防火安全责任制及消防安全规章制度，除加强对员工的消防知识进行培训，对消防安全责任人及员工也定期进行消防知识培训，消防安全管理人员持证上岗； ④自动消防系统应定期维护保养，保证消防设施正常运作； ⑤对电路定期予以检查，用电负荷与电路的设计要匹配； ⑥制定灭火和应急疏散预案，同时设置安全疏散通道。 ⑦大气防范措施： 1）发生火灾事故后，应及时采取相应的灭火措施，从污染源上控制其对大气的污染。并及时疏散工作人员及周边居民，必要时启动突发事故应急预案。 2）事故发生时，救援人员必须佩戴理性的防毒过滤面具，同时穿好工作服，迅速判明事故当时的风向，可利用风标、旗帜等辨明风向，向上风向撤离，尽可能向侧、逆风向转移。 3）事故发生后，相关部门要制定污染监测计划，对可能受到污染的地方进行监测，根据现场监测结果，确定被转移、疏散群众返回时间，直止无异常方可停止监测工作。此外，本项目还应按照消防的规范要求对消防设备进行点检，并建议在厂区内设置消防水池或消防水栓，保证在发生火灾的时候，可及时取水以实施救援。 ⑧水防范措施 1）设立相关突发环境事故应急处理组织机构，人员的组成和职责从公司的现状出发，本着挖潜、统一、完善的原则，建立健全的公司突发环境事故应急组织机构。 2）事故发生后，及时转移、撤离或者疏散可能受到危害的人员，并进行妥善。 3）建议建设单位在雨水管网、污水管网的出口处设置一个闸门，发生事故时及时关闭闸门，防止泄漏的消防废水流出项目，将其可能产生的环境影响控制在项目之内。 4）发生火灾事故时，在事故发生位置四周用装满沙土的袋子围成围堰，拦截泄漏的消防废液，并在厂内采取导流方式将消防废液、泡沫等统一收集，集中处理，消除安全隐患后交由有资质单位处理。 5）车间地面必须作水泥硬底化防渗处理，发生火灾时，消防废水不会通过地面渗入地下而污染地下水。 |  |  |  |
| 其他环境 管理要求 | / |  |  |  |

# 六、结论

本项目建设符合国家产业政策，项目选址及总平面布置合理。在落实本报告提出的环境保护措施的前提下，废气、噪声可做到达标排放，固废可得到妥善处置，不会对周围环境质量产生明显影响。在落实风险防范措施前提下，环境风险较小。从环境保护的角度分析，本项目建设可行。

附表

建设项目污染物排放量汇总表

| 项目 分类 | 污染物名称 | 现有工程 排放量（固体废物产生量）① | 现有工程 许可排放量 ② | 在建工程 排放量（固体废物产生量）③ | 本项目 排放量（固体废物产生量）④ | 以新带老削减量 （新建项目不填）⑤ | 本项目建成后 全厂排放量（固体废物产生量）⑥ | 变化量 ⑦ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 非甲烷总烃 | / | / | / | 3.998t/a | / | 1.158t/a | / |
|  | 食堂油烟 | / | / | / | 4.95kg/a | / | 1.98kg/a | / |
| 废水 | 废水量 | / | / | / | 2583.4t/a | / | 2066.7t/a | / |
|  | COD | / | / | / | 0.682t/a | / | 0.124t/a | / |
|  | NH3-N | / | / | / | 0.062t/a | / | 0.017t/a | / |
| 一般工业 固体废物 | 边角料、不合格品 | / | / | / | 9.82t/a | / | 9.82t/a | / |
|  | 废包装 | / | / | / | 0.151t/a | / | 0.151t/a | / |
| 危险废物 | 废活性炭 | / | / | / | 4.2t/a | / | 4.2t/a | / |
|  | 废UV灯管 | / | / | / | 0.05t/a | / | 0.05t/a |  |
|  | 废润滑油 | / | / | / | 0.03t/a | / | 0.03t/a | / |
|  | 废润滑桶 | / | / | / | 0.05t/a | / | 0.05t/a | / |
|  | 废含油抹布及手套 | / | / | / | 0.01t/a | / | 0.01t/a | / |

注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①