建设项目环境影响报告表

（污染影响类）

项目名称：湖南东桥新型建材有限公司年产6万吨沥青混凝土搅拌站建设项目

建设单位（盖章）：湖南东桥新型建材有限公司

编制日期：             2022年3月

中华人民共和国生态环境部制

目 录

一、建设项目基本情况	1

二、建设项目工程分析	5

三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准	16

四、主要环境影响和保护措施	21

五、环境保护措施监督检查清单	37

六、结论	39

附表

附表1：建设项目污染物排放量汇总表

附件

附件1：环境评价委托

附件2：营业执照

附件3：项目备案证明

附件4：祁东县住房和城乡建设局关于《湖南东桥新型建材有限公司申请建设沥青混凝土搅拌站的意见》

附件5：土地租赁合同

附件6：建设项目用地预审与选址意见书

附件7：环境质量监测报告

附件8：卫生防护距离内房屋租赁合同

附图

附图1：项目地理位置示意图

附图2：平面布置图

附图3：项目所在地周边环境保护目标

附图4：本项目在衡阳市生态环境管控单元图位置

附图5：项目四至图

附图6：项目周边水系图

附图7：监测布点图

附图8：现场照片

# 一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 | 湖南东桥新型建材有限公司年产6万吨沥青混凝土搅拌站建设项目 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目代码 | 2201-430426-04-01-375064 |  |  |
| 建设单位联系人 | 周石桥 | 联系方式 | HH202201137 |
| 建设地点 | 湖南省衡阳市祁东县洪桥街道上波村 |  |  |
| 地理坐标 | （东经 112 度 8 分 7.135 秒，北纬 26 度 44 分 49.972 秒） |  |  |
| 国民经济 行业类别 | C3099 其他非金属矿物制品制造 | 建设项目 行业类别 | 二十七、非金属矿物制品业60中的“石墨及其他金属矿物制品制造 309”中“其他 |
| 建设性质 | 新建（迁建） □改建 □扩建 □技术改造 | 建设项目 申报情形 | 首次申报项目 □不予批准后再次申报项目 □超五年重新审核项目 □重大变动重新报批项目 |
| 项目审批（核准/ 备案）部门 | / | 项目审批（核准/ 备案）文号 | / |
| 总投资（万元） | 1500.00 | 环保投资（万元） | 150 |
| 环保投资占比（%） | 10.0 | 施工工期 | 2个月 |
| 是否开工建设 | 否 □是： | 用地（用海）面积（m2） | 6776 |
| 专项评价设置情况 | 根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）》（试行），本项目排放废气含苯并[a]芘且厂界外500m范围内有环境空气保护目标，应设大气专项评价 |  |  |
| 规划情况 | 无 |  |  |
| 规划环境影响 评价情况 | 无 |  |  |
| 规划及规划环境 影响评价符合性分析 | 无 |  |  |
| 其他符合性分析 | 1.1与“三线一单”要求相符性分析 1、生态保护红线符合性分析 ①根据《湖南省“三线一单”生态环境总体管控要求暨省级以上产业园区生态环境准入清单》（2020年11月发布）中湖南省“三线一单”生态环境总体管控要求：生态保护红线是生态空间范围内具有特殊重要生态功能、必须强制性严格保护的区域。生态保护红线内，自然保护地核心保护区原则上禁止人为活动，其他区域严格禁止开发性、生产性建设活动，在符合现行法律法规前提下，除国家重大战略项目外，仅允许对生态功能不造成破坏的有限人为活动；生态保护红线内的国家公园、自然保护区、风景名胜区、森林公园、地质公园、世界自然遗产、湿地公园、石漠公园、饮用水水源保护区等各类自然保护地还应执行现有法律、法规、规章及自然资源部、国家林业和草原局《关于做好自然保护区范围及功能分区优化调整前期工作的函》等相关规定；国家公园和自然保护区实行分区管控，原则上核心保护区内禁止人为活动，一般控制区内限制人为活动。 本项目位于湖南省衡阳市祁东县洪桥街道上波村，根据《湖南省人民政府关于印发<湖南省生态保护红线>的通知》（湘政发〔2018〕20号），本项目不在生态保护红线范围内。 ②本项目位于湖南省衡阳市祁东县洪桥街道上波村，根据衡阳市人民政府《关于印发<关于实施“三线一单”生态环境分区管控的意见>》（衡政发[2020]9号），项目所在地祁东县洪桥街道属于“优先保护单元”，本项目与衡政发[2020]9号符合性的分析见下表，经下表分析，本项目建设基本符合衡阳市三线一单文件管控要求。因此，项目的建设与一般管控单元生态环境准入清单是相容的。 表1-1 生态空间管控区域规划保护内容 环境管控单元编码; ZH43042610001. 行政区划; 省; 湖南省. 市; 衡阳市. 县; 祁东县. 单元分类; 优先保护单元. 单元面积; 103.84. 涉及乡镇（街道）; 洪桥街道/玉合街道. 主体功能定位; 国家层面农产品主产区（县城属于《湖南省主体功能区划》中附表5重点开发乡镇）. 经济产业布局; 农副产品加工、生态农业、旅游、畜禽养殖等. 主要环境问题; 城镇污水管网建设不完善. 表1-2 衡阳市三线一单文件管控要求符合性分析 管控维度; 管控要求; 本项目情况; 相符性分析. 空间布局约束; 区域养殖业按划定的禁养区、限养区、适养区实施分类管理; 本项目主要产品为沥青混凝土，所属行业的行业类别为《国民经济行业类别》（GB/T4754-2017）中的其他非金属矿物制品业，不涉及养殖业; 符合. 污染物排放管控; ①加快补齐县城污水收集和处理设施短板，积极推进雨污分流、老旧污水管网改造和破损修复等工作，加快消除老旧城区和城乡结合部生活污水收集处理设施空白区，显著提升县城生活污水集中收集效能，落实《湖南省乡镇污水处理设施建设四年行动实施方案（2019—2022年）》，实现全县乡镇污水处理设施全覆盖。加快实施城市黑臭水体治理工程，突出抓好控源截污、内源治理、生态修复、活水保质等工作； ②完成 “散乱污”企业及集群综合整治工作，全面推进清洁生产技术改造；新建涉及工业炉窑的建设项目，原则上要入园区，配套建设高效环保治理设施；加油站、储油库、油罐车基本完成油气回收治理工作；辖区内涉气型污染企业应配置废气收集与净化处理装置，减少无组织排放，废气达到国家或地方排放标准要求；禁止露天烧烤直排；禁止露天焚烧农作物秸秆、枯枝、落叶、杂草及生活垃圾； ③建立健全城镇垃圾收集转运及处理处置体系，推动生活垃圾分类，统筹布局生活垃圾转运站，逐步淘汰敞开式收运设施，在全县建成区推广密闭压缩式收运方式，加快建设生活垃圾处理设施；对于无渗滤液处理设施、渗滤液处理不达标的生活垃圾处理设施，加快完成改造; 本项目产生的三废均能有效处理，采取相应治理措施后可达标排放; 符合. 环境风险防控; ①管控农用地土壤污染风险。推动完成受污染耕地安全利用和结构调整工作，在农用地土壤污染状况详查基础上，完成受污染耕地的质量类别划分，开展受污染耕地成因排查和整改试点工作； ②采取农艺调控、化学阻控、替代种植等措施，降低农产品重金属超标风险; 根据衡阳市环境保护局印发的《衡阳市污染地块名录（第一批）》、《衡阳市污染地块名录及开发利用负面清单（第二批）》文件可知，本项目用地不在衡阳市污染地块名录中; 符合. 资源开发效率要求; ①能源：强化节能环保标准约束，严格行业规范、准入管理和节能审查，对电力、钢铁、建材、有色、化工、石油石化、煤炭、造纸等行业中，环保、能耗、安全等不达标或生产、使用淘汰类产品的企业和产能，依法依规改造升级或有序退出。推广使用优质煤、洁净型煤，推进煤改气、煤改电，鼓励利用可再生能源、天然气、电力等优质能源替代燃煤使用②水资源：大力推进农业、工业、城镇节水，全面推进节水型社会建设; 本项目不使用煤、高硫、中硫原煤等燃料; 符合. 2、环境质量底线 区域环境空气属于《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二类功能区、地表水水环境功能属于《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅲ类功能区、区域声环境属于《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类功能区。本项目产生的三废均能有效处理，采取相应治理措施后可达标排放。因此本项目建设不会对当地环境质量底线造成冲击。 3、资源利用上线 项目内用水主要来源为地下水；项目用电由当地电网供电，项目建设不涉及基本农田，土地资源消耗符合相关要求。因此项目符合资源利用上线要求。 4、环境准入负面清单 本项目符合国家及地方现行的产业政策，符合祁东县相关规划，项目不在负面清单之内。 1.2产业政策合理性分析 本项目既不属于国家《产业结构调整目录（2019年版）》中鼓励类项目，也不属于限制和淘汰类项目，属于允许类项目，且项目不属于国土资源部国家发展和改革委员会《限制用地项目目录（2012年本）》和《禁止用地项目目录（2012年本）》中限制用地和禁止用地的项目，因此本项目建设符合国家产业政策。 1.3选址合理性分析 本项目租用位于湖南省衡阳市祁东县洪桥街道上波村土地作为厂址，该地块用地性质为建设用地，项目建设符合规划用地要求。项目所在地周边生态环境较好，大气、水及声环境质量较好，具有较好的环境容量，且本项目所产生的污染物通过有效治理后均能达标排放，项目所排放的污染物可以被环境所接纳，且不会对周边环境造成较大影响。项目周围无自然保护区、名胜古迹、生态脆弱敏感区和其他需要特殊保护的敏感目标。外环境对本项目无明显制约因素。 综上，本项目的选址基本合理。 |

# 二、建设项目工程分析

| 建设内容 | 2.1项目由来 随着我国交通事业建设的发展，沥青混凝土路面由于具有表面平整、行车舒适、 耐磨、环保降噪、施工周期短、养护维修简便、可回收再生等特点、越来越多地应用 到公路和市政道路建设中，目前大部分道路建设采用沥青混凝土路面，因为对其沥青 混凝土的需求量也越来越大。 本项目租用位于湖南省衡阳市祁东县洪桥街道上波村土地作为厂址，主要生产沥青混凝土，拟投资1500万元规划建设一条6万吨沥青混凝土生产线，占地面积6776m2，建设内容包括沥青混凝土搅拌主楼、办公综合楼及其他相关辅助配套设施。 根据《建设项目环境影响评价分类管理名录（2021年版）》、《中华人民共和国环境影响评价法》（中华人民共和国主席令第77号，2018年12月29日）及《建设项目环境保护管理条例》（中华人民共和国国务院令第682号）中的有关规定，建设项目必须执行环境影响评价制度。根据《建设项目环境影响评价分类管理名录（2021年版）》，本项目属于”二十七、非金属矿物制品业60”中的“石墨及其他金属矿物制品制造 309”中“其他”类别，按要求应编制环境影响评价报告表。现湖南东桥新型建材有限公司委托湖南益清环保科技有限公司（以下简称“我公司”）承担“湖南东桥新型建材有限公司年产6万吨沥青混凝土搅拌站建设项目”环境影响评价的工作，分析评价该项目对环境造成的影响，为环保行政主管部门决策提供依据。我公司接受委托后，组织有关技术人员，对工程建设所在地进行了实地勘察、收集了近年来有关环境背景资料、现状监测资料、工程资料及与工程相关的其他资料，在分析工程对环境影响的基础上，编制完成了《湖南东桥新型建材有限公司年产6万吨沥青混凝土搅拌站建设项目环境影响报告表》。 2.2项目基本概况 1、建设地点及四至 本项目选址位于湖南省衡阳市祁东县洪桥街道上波村，具体地理坐标为东经112度8分7.135秒，北纬26度44分49.972秒。项目选址西北面20m为上波村居民，西面为空地，东南面20m为上波村居民，东面紧邻省道S210（旧），隔省道S210（旧）是上波村居民，详见附图5。 2、建设内容及建设规模 本项目租用位于湖南省衡阳市祁东县洪桥街道上波村土地作为厂址，主要生产沥青混凝土，规划建设一条6万吨沥青混凝土生产线，本项目实施总投资1500万元，占地面积6776m2，建设内容包括沥青混凝土搅拌主楼、办公综合楼及其他相关辅助配套设施。具体主要建设内容如下表。 表2-1 项目组成一览表 项目组成; 主要建设内容. 主体工程; 沥青混凝土搅拌主楼; 搅拌机组; 内设搅拌器，将沥青、碎石等原料按照一定的比例在搅拌缸中搅拌成成品. 冷骨料斗及输送系统; 含冷骨料斗、皮带输送式冷料给料机，主要储存冷骨料及输送冷骨料至烘干滚筒进行预热. 骨料烘干加热系统; 含烘干滚筒、主燃烧器，将冷骨料在烘干滚筒内热处理. 热骨料提升系统; 含提升机，将加热的骨料送到粒度检控系统内进行振动筛分. 热骨料筛分及储存系统; 含振动筛、热骨料贮仓，对加热的骨料进行振动筛分，让符合产品要求的骨料进入搅拌缸，不合规. 的骨料被分离出来; 粉料储存及供给系统; 含粉料贮仓、叶轮转阀给料器、输粉螺旋给料机、粉料提升机，主要储存粉料及将粉料送进搅拌缸. 沥青加热系统; 含输送泵、导热油加热器，使用导热油炉将沥青加热至150-180℃. 称重计量系统; 含碎石称重计量装置，粉料称重计量装置，对沥青、碎石、粉料进行计量. 微机控制室; 通过微机对生产过程进行控制. 辅助工程; 办公综合楼; 位于项目北面，1栋2层，建筑面积800m2，内含办公室、实验室（主要对原料及产品进行化验）、宿舍、食堂等. 仓储工程; 骨料堆棚; 位于项目东面，暂存碎石，占地面积1140m2，三面封闭及设有顶棚和棚架式结构. 储罐区; 设有雨棚，1个50m3重油储罐；3个沥青储罐（50m3/个），1个5m3柴油储罐. 公用工程; 供电系统; 设变配电房一间，由当地供电公司提供. 供水系统; 由厂区自掘的水井统一供给. 供热系统; 烘干系统：柴油、重油两用轴流式燃烧器 导热油炉：柴油供热. 厂区道路; 水泥硬化. 绿化; 植被种植. 环保工程; 废气治理; 下料和输送粉尘; 下料和输送过程产生的粉尘设置“整体密闭+负压收集”，进行收集布袋除尘处理后经15m 高排气筒排放（DA001）. 烘干滚筒烘干粉尘、振动筛筛分粉尘; 烘干、筛分过程均在密闭环境下进行，产生的粉尘经密闭收集后，统一经“旋风除尘+布袋除尘”处理，再由 15m 高排气筒排放（DA002）. 主燃烧器燃烧废气; 通过引风机引入重力+布袋除尘器中进行处理后通过一根高15m排气筒排放（DA003）. 沥青废气; 经负压管道密闭输送至“活性炭吸附装置+UV光解”处理，然后经过1根15m高排气筒（DA004）. 导热油炉燃烧废气; 经一根高15m高排气筒（DA005）. 骨料堆棚产生的粉尘; 骨料堆场设棚，三面围挡及喷雾降尘装置，不定期喷雾降尘，粉尘阻隔率可达70%，定期对场地进行清扫，粉尘排放量可降低80%. 运输车辆动力起尘; 定期洒水降尘. 食堂油烟; 采用油烟净化器处理后引至楼顶排放. 废水治理; 运输车辆清洗废水; 洗车槽内循环使用，最终全部以蒸发损耗的形式消耗. 场地清洗废水; 经隔油沉淀池处理后循环回用于场地清洗，不外排. 喷雾降尘废水; 全部蒸发损耗，无废水产生或外排. 生活废水; 食堂生活废水经隔油池处理后和其它生活污水经厂区化粪池处理达标后作为农肥，不外排. 初期雨水; 通过厂区雨水沟收集进入初期雨水池沉淀处理后回用于厂区地面清洗，不外排. 噪声; 隔声、减震、厂区设置绿化带等措施. 固体废物; 一般固体废物：不合格骨料（碎石）由骨料（碎石）供应商定期回收破碎后重新利用；除尘器收集的除尘灰收集后回用于生产；滴漏沥青及拌合残渣收集后回用于生产；危险废物：废导热油、废活性炭、废UV灯管、沉淀污泥定期交有资质单位处理。生活垃圾经厂区内垃圾桶收集后由环卫部门收集处置。食堂泔水收集后送附近村民喂猪. 2.3项目主要设备 本项目主要生产设备详见下表2-2。 表2-2 主要生产设备一览表 序号; 设备名称; 规格型号; 数量; 备注. 1; 冷料系统; 冷料仓; 12m3; 5个; /. 2; 集料输送机; 5.5kw; 1台; /. 3; 斜皮带输送机; 5.5kw; 1台; /. 4; 烘干系统; 烘干滚筒; Φ2250×9400mm; 1套; /. 5; 主燃烧器; 低噪音型高压喷雾式; 1台; 燃料为重油. 6; 骨料系统; 骨料提升机; 15kw; 1台; /. 7; 振动筛; 6.2kw，5层筛网; 2台; /. 8; 热骨料系统; 热骨料仓; 双开门控制；5866×2444×1100mm; 11个; /. 9; 搅拌系统; 搅拌机组; 双卧轴搅拌器，双电机驱动，3000k公斤/盘; 1套; /. 10; 沥青供给系统; 沥青加温罐; 50m3（带搅拌器）; 3个; /. 11; 重油罐; 50m3; 1个; /. 12; 柴油罐; 5m3; 1个; /. 13; 导热油炉; QXM-900YY; 1台; 燃料为柴油. 14; 螺杆沥青泵(喷射泵); 4寸90X2-46（4P/15KW）( 带刹车电机); 1台; /. 15; 螺杆沥青泵(卸油泵); 3寸80X2-36（4P/11KW）; 1台; /. 16; 螺杆沥青泵(进称油泵); 3寸80X2-36（4P/11KW）带阀; 1台; /. 17; 计量系统; 骨料计量斗; 3000kg; 1个; /. 18; 沥青计量斗; 250kg; 1个; /. 19; 气动系统; 螺杆式压缩机 （高端系列）; 供气量6.1m3(燃油、大气反吹); 1套; /. 20; 储气罐; 0.8m3; 1个; /. 21; 油水分离器; BF4000*3个; 1套; /. 22; 气管和连接接头; 耐高温，耐高压; 1套; /. 23; 电磁阀; 4M310-10,4M410-12; 1套; /. 24; 控制系统; 计算机系统、搅拌站控制专用软件; /; 1套; 对全站设备运行进行自控. 产能分析：本项目沥青混凝土搅拌设备为LB-3000B型，最大产能为190t/h，项目按年生产时间70天，每天6小时制，则项目最大产能可达：190×60×6=79800t/a。远远大于项目年产6万吨沥青混凝土生产能力，因此项目设备能满足产能需求。 2.4主要原辅材料及能源消耗 项目主要原辅材料及能源消耗见表2-3。 表2-3 主要原辅材料及能源消耗一览表 类型; 名称; 年用量（t/a）; 最大储存量t; 储存方式; 用途; 来源. 原辅材料; 碎石; 0-8mm; 60100; 5000; 散装，骨料堆棚; 沥青混凝土搅拌材料; 外购. 8-15mm. 15-20mm. 20-30mm. 沥青; 500; 187.5; 50m3沥青罐. 柴油; 5; 4; 5m3柴油罐; 导热油炉燃料. 导热油; 5; 5; 170kg/桶; 导热油炉内导热介质. 重油; 50; 40; 50m3重油罐; 烘干滚筒燃烧器燃料. 能源消耗; 水（m3/a）; 467.5; /; /; 生产、生活照明; 当地供电公司. 电（万kw•h/a）; 80; /; /; 员工生活、厂区清洁; 厂区自掘的水井. 注：根据业主提供资料，项目内不用矿粉. 原辅材料理化性分析 碎石：来源于采石加工场，包括多种规格，主要成分为石灰岩石质，是沥青混凝土的主要骨料。 沥青：沥青密度一般在1.15-1.25左右，主要成分是沥青质和树脂；沥青质不溶于低沸点烷烃，棕至黑色；树脂溶于低沸点烷烃，为深色半固体或固体物质。沥青有光泽，粘结性抗水性和防腐蚀性良好。改性沥青是在天然沥青中添加橡胶、树脂、高分子聚合物、磨细的橡胶粉或其他填料等外参剂（改性剂），或采取对沥青轻度氧化加工等措施，使沥青或沥青混合料的性能得以改善制成的沥青结合料。改性沥青其机理有两种，一是改变沥青化学组成，二是使改性剂均匀分布于沥青中形成一定的空间网络结构。改性沥青可进一步提高路面抗流动性，即高温下抗车辙的能力；提高柔性和弹性，即低温下抗开裂的能力；提高耐磨耗能力和延长使用寿命。目前改性沥青主要用于机场跑道、防水桥面、停车场、运动场、重交通路面、交叉路口和路面转弯处等特殊场合的铺装应用。 柴油：主要是由烷烃、烯烃、环烷烃、芳香烃与少量硫（2~60g/kg）、氮（＜1g/kg）及添加剂组成的混合物。与汽油相比，柴油能量密度高，燃油消耗率低，但废气中含有有害成分（NO、颗粒物等）较多。 导热油：导热油是原油提取汽油、柴油后的剩余重质油，其特点是分子量大、粘度高。导热油的比重一般在 0.82～0.95，比热在 10000～11000kcal/kg 左右。其成分主要是碳水化合物，另外含有部分的（约0.1～4%）的硫黄及微量的无机化合物。 重油：是原油提取汽油、柴油后的剩余重质油，其特点是分子量大、黏度高。 重油的比重一般在 0.82～0.95，热值在 10000～11000 kcal/kg。机械杂质等。根据油品检验分析单：S：≦0.5%；灰份≦0.1%。 2.5产品方案 本项目主要的产品方案见表2-4。 表2-4 主要产品一览表 产品名称; 年产量（t/a）; 产品去向; 备注. 沥青混凝土; 60000; 道路施工; 不在场内储存，产品质量执行《城镇道路工程施工与质量验收规范》（CJJ1-2008）和《公路沥青路面施工技术规范》（JTG F40-2004）. 2.6公用工程 1、给水 本项目用水由厂区自掘的水井统一供给，主要用水为运输车辆清洗用水、场地清洗用水、喷雾降尘用水及员工生活用水。 2、排水 本项目废水主要为运输车辆清洗废水、场地清洗废水、喷雾降尘废水、生活废水和初期雨水。本项目采取雨污分流，初期雨水通过厂区雨水沟收集进入初期雨水池沉淀处理后回用于厂区地面清洗，不外排，后期雨水排入西南面租赁的水塘。运输车辆清洗废水在洗车槽内循环使用，最终全部以蒸发损耗的形式消耗；场地清洗废水收集后经隔油沉淀池处理后循环回用于场地清洗，不外排；喷雾降尘用水全部蒸发损耗，无废水产生或外排；食堂生活废水经隔油池处理后和其它生活污水经厂区化粪池处理达标后作为农肥，不外排。 项目水平衡图详见下图： 表2-1 水平衡图（m3/a） 3、供电系统 项目厂内单独设配电房，电力由当地供电公司提供。 4、供热 本项目生产工艺采用重油及柴油加热，办公室、实验室采用空调制热、制冷。 5、运输道路 本项目厂区北面临省道S210（旧），主要原辅材料和成品运输可通过车流路进行。 2.7劳动定员及工作制度 本项目劳动定员为12人，均在项目内食宿，年工作70天，生产班制为1班6小时制，夜间不进行生产。 2.8平面布置 本项目位于湖南省衡阳市祁东县洪桥街道上波村，厂区大门设置在厂区西北面，有道路与省道S210（旧）与外界相连通，场地北面为办公生活区；生产区、储罐区位于南面，骨料堆棚位于东面。厂区内布局合理、物流顺畅，卫生条件和交通、安全、消防均满足企业需要及行业要求。项目平面布置图详见附图2。 |
| --- | --- |
| 工艺流程和产排污环节 | ### 2.9工艺流程及简述 1、施工期 图2-2 施工期施工流程及排污节点图 项目不设施工营地，租用当地民居住房。施工采用机械与人工结合的施工方法，施工机械主要有混凝土运送车、挖掘机、装载机、大型载重车、振捣机、切割机、电焊机等。主要施工工艺有：场地平整，设备安装，配套设施土建施工等。本项目施工期污染物有扬尘、施工人员生活污水、设备噪音以及包装废弃物与施工人员生活垃圾。 2、营运期 图2-3 营运期工艺流程及产污节点图 生产工艺流程说明： 1、骨料预处理流程：建设单位外购供应商已冲洗的骨料（碎石），由汽车运入厂区后堆放在原料堆放区。生产时将满足产品需要规格的骨料从原料堆放区送入冷料仓，通过皮带输送至烘干滚筒。皮带输送过程采用完全封闭的输送方式。烘干滚筒用途为骨料在上沥青前需要经过加热处理，使沥青混料产品不至于因过快冷却而带来运输上的不便。烘干滚筒为封闭环境，由主燃烧器供热，采用直接加热的方式将骨料烘干加热到一定的温度。为了使骨料受热均匀，烘干滚筒不停的转动，滚筒内的提升叶片将入筒内的冷骨料不断的升起和抛下。随后，将加热后的骨料通过骨料提升机送到粒度检控系统内经过振动筛筛分，让符合粒径要求的骨料通过进入热骨料贮仓，经骨料计量装置后送入搅拌缸即完成骨料预处理流程。 2、沥青预处理流程：沥青由专用沥青运输车将沥青通过密闭沥青管道送至沥青储罐， 由导热油炉产生的高温热介质油（220℃）对其进行间接加热至 150～180℃。导热油炉以柴油作为燃料，热沥青经计量装置计量后，通过专门管道送入搅拌缸与骨料（碎石）搅拌混合即完成沥青预处理流程。 2、搅拌缸搅拌工序：进入拌缸的骨料（碎石）等经与油罐送来的热石油沥青拌合后才成为成品，整个过程都在密闭系统中进行。成品由汽车运输至施工场地，生产出料过程为间断式。厂区不设成品贮仓，成品从拌缸卸料后由汽车直接运出。 ### 2.10主要污染工序 表2-5 营运期主要产排污环节 类型; 污染源; 污染因子; 防治措施; 排放特征; 排放去向. 营运期; 废气; 下料和输送粉尘; 粉尘; 下料和输送过程产生的粉尘设置“整体密闭+负压收集”，进行收集布袋除尘处理后经15m 高排气筒排放（DA001）; 有组织; 大气环境. 烘干滚筒烘干粉尘、振动筛筛分粉尘; 粉尘; 烘干、筛分过程均在密闭环境下进行，产生的粉尘经密闭收集后，统一经“旋风除尘+布袋除尘”处理，再由 15m 高排气筒排放（DA002）. 主燃烧器燃烧废气; 烟尘、SO2、NOx; 通过引风机引入重力+布袋除尘器中进行处理后通过一根高15m排气筒排放（DA003）. 沥青废气（搅拌混合烟气、主机卸料烟气、成品卸料烟气、沥青加热烟气）; 苯并[a]芘、沥青烟、非甲烷总烃; 经负压管道密闭输送至“活性炭吸附装置+UV光解”处理，然后经过1根15m高排气筒（DA004）. 导热油炉燃烧废气; 烟尘、SO2、NOx; 经一根高15m高排气筒（DA005）. 骨料堆棚产生的粉尘; 粉尘; 骨料堆场设棚，三面围挡及喷雾降尘装置，不定期喷雾降尘，粉尘阻隔率可达70%，定期对场地进行清扫，粉尘排放量可降低80%; 无组织. 运输车辆动力起尘; 扬尘; 定期洒水降尘. 食堂油烟; 油烟; 采用油烟净化器处理后引至楼顶排放; /. 废水; 运输车辆清洗废水; SS、CODCr、石油类; 洗车槽内循环使用，最终全部以蒸发损耗的形式消耗; 不排放. 场地清洗废水; SS、石油类; 经隔油沉淀池处理后循环回用于场地清洗，不外排. 喷雾降尘废水; /; 全部蒸发损耗，无废水产生或外排. 生活废水; CODCr、BOD5、NH3-N、动植物油; 食堂生活废水经隔油池处理后和其它生活污水经厂区化粪池处理达标后作为农肥，不外排. 初期雨水; SS、石油类; 通过厂区雨水沟收集进入初期雨水池沉淀处理后回用于厂区地面清洗，不外排. 噪声; /; Leq（A）; 隔声、减震、厂区设置绿化带等措施; /; /. 固体废物; 不合格骨料（碎石）; /; 由骨料（碎石）供应商定期回收破碎后重新利用; /; /. 除尘器收集的除尘灰; /; 回用于生产; /; /. 滴漏沥青及拌合残渣; /; 回用于生产; /; /. 废导热油; 导热油; 交有危险废物处置资质部门处理; /; /. 废活性炭; 有机废物. 废UV灯管; 有机废物. 沉淀污泥; 隔油池沉淀池、初期雨水池. 生活垃圾; /; 环卫部门收集处置; /; /. 食堂泔水; /; 送附近村民喂猪; /; /. |
| 与项目有关的原有环境污染问题 | 本项目为新建项目，无原有污染问题。 |

# 三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

| 区域 环境 质量 现状 | ### 3.1环境空气质量现状 1、空气质量达标区判定 根据衡阳市生态环境局发布的《关于2021年12月及1~12月全市环境质量状况的通报》，祁东县二氧化硫和二氧化氮年平均质量浓度、可吸入颗粒物（PM10）、细颗粒物（PM2.5）年平均质量浓度、一氧化碳年评价浓度（第95百分位数）、臭氧年评价浓度（第90百分位数）均达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准，具体如下表所示，项目所在区域为达标区。 表3-1 2021年12月及1-12月衡阳市各县市所在城镇环境空气污染物浓度情况 表3-2 祁东县区域空气质量现状评价表 污染物; 年评价指标; 现状浓度（µg/m3）; 标准值（µg/m3）; 占标率%; 达标情况. SO2; 年平均质量浓度; 8; 60; 13.3; 达标. NO2; 年平均质量浓度; 10; 40; 25.0; 达标. CO; 百分位数日平均质量浓度; 1100; 4000; 27.5; 达标. O3; 百分位数8h平均质量浓度; 122; 160; 76.3; 达标. PM10; 年平均质量浓度; 45; 70; 64.3; 达标. PM2.5; 年平均质量浓度; 29; 35; 82.9; 达标. 由上表可知，SO2、NO2、PM10、PM2.5年平均质量浓度，CO百分位数日平均质量浓度、O3百分位数8h平均质量浓度均未超出《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准，因此，祁东县环境空气质量属于达标区。 2、特征污染物环境质量现状评价 为进一步了解本项目运行后所排放的特征污染因子TSP、TVOC（非甲烷总烃无环境质量标准，以TVOC来评价）、苯并[a]芘对周围环境的影响，本次环境影响评价委托湖南中测湘源检测有限公司于2021年05月12日~14日，监测报告详见附件4，对项目所在周边TSP、TVOC、苯并[a]芘特征排放因子进行了环境质量现状监测。 ①监测因子：TSP、TVOC、苯并[a]芘； ②监测点位：西北侧20m上波村①居民G1、东南侧20m上波村②居民G2； ③监测时间：2021年05月12日~14日连续3天； ④评价标准：TSP、苯并[a]芘执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及其修改单中的二级标准、TVOC执行《环境影响评价技术导则大气环境》（HJ2.2-2018）附录D 中 8 小时均值要求； ⑤监测结果与评价 表3-3 监测期间气象参数一览表 采样日期; 天气; 风向; 风速（m/s）; 相对湿度（%）; 气温（℃）; 气压（kPa）. 表3-4 环境空气现状监测结果 点位名称; 监测日期; 监测项目及结果（mg/m3）. TSP（24小时浓度）; TVOC（8小时浓度）; 苯并[a]芘（24小时浓度）. 西北侧20m上波村①居民G1. 东南侧20m上波村②居民G2. 标准限值; 0.3; 0.6; 0.0000025. 根据监测结果，评价区域空气环境指标中TSP、苯并[a]芘满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及其修改单中的二级标准，TVOC 满足《环境影响评价技术导则大气环境》（HJ2.2-2018）附录 D 中 8 小时均值要求。 ### 3.2地表水环境质量状况 根据衡阳市生态环境局发布的《关于2021年12月及1~12月全市环境质量状况的通报》可知，2021年1-12月，我市纳入考核、评价、排名的44个断面中，Ⅱ类水质断面36个，Ⅲ类7个，Ⅴ类1个（梅桥村，超Ⅲ类指标为氨氮）。其中13个交界断面中Ⅱ类水质10个，Ⅲ类2个；Ⅴ类1个（梅桥村）；13个国考断面中Ⅱ类11个，Ⅲ类2个。 本项目周边最近的地表水体为白河，距离本项目最近的地表水监测断面为白河入湘江口断面，其水质监测情况如下表所示。 表3-5 2021年1-12月衡阳市地表水水质情况 根据上述文字可知，本项目所在区域白河入湘江口水质满足《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)中Ⅲ水质标准。 ### 3.3声环境质量状况 为了解评价区域内声环境质量现状，本次评价采用2021年5月12日本项目建设单位委托湖南中测湘源检测有限公司对厂区周边敏感点进行的噪声现状监测值进行评价，监测结果见表3-6。 表3-6 噪声环境质量监测结果 监测时间; 监测点位; 声环境功能区分类; 昼间监测结果; 夜间监测结果; 昼间标准限值; 夜间标准限值; 是否达标. 2021.05.12; N1西北侧20m上波村①居民; 2类; 60; 50; 是. N2东南侧20m上波村②居民; 是. 由上表监测结果可知，厂区周边敏感点噪声均满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准。 ### 3.4生态环境质量现状 本项目位于湖南省衡阳市祁东县洪桥街道上波村，根据现场调查，本项目区域范围内未发现野生珍稀濒危动物种类，无珍稀濒危植物种类以及古树名木。 |
| --- | --- |
| 环境 保护 目标 | 1、大气环境保护目标 本项目大气环境保护目标见大气专题。 2、其他环境保护目标 表3-7 主要水环境及声环境保护目标 环境要素; 保护目标名称; 方位; 与厂界最近距离/m; 性质及规模; 保护级别. 声环境; 上波村①; NW; 20; 居民，约1户3人; （GB3096-2008）2类标准. 上波村②; SE; 20; 居民，约1户5人. 地表水环境; 水塘; SW; 20; 灌溉用水; GB3838-2002 Ⅲ类标准. 白河（花尾乡老龙潭至归阳状元桥）; SE; 5.3km; 河段长87; 0km，渔业用水. 地下水环境; 本项目厂界外500m范围内无地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源; /. 生态环境; 周边200m范围内植被、水土、景观等; /. |
| 污染 物排 放控 制标 准 | ### 3.5废气 本项目废气污染物排放标准见大气专题。 ### 3.6废水 本项目废水主要为运输车辆清洗废水、场地清洗废水、喷雾降尘废水、生活废水和初期雨水。本项目采取雨污分流，初期雨水通过厂区雨水沟收集进入初期雨水池沉淀处理后回用于厂区地面清洗，不外排，后期雨水排入西南面租赁的水塘。运输车辆清洗废水在洗车槽内循环使用，最终全部以蒸发损耗的形式消耗；场地清洗废水收集后经隔油沉淀池处理后循环回用于场地清洗，不外排；喷雾降尘用水全部蒸发损耗，无废水产生或外排；食堂生活废水经隔油池处理后和其它生活污水经厂区化粪池处理达标后作为农肥，不外排。 ### 3.7噪声 施工期执行《建设施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）；项目营运期厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的2类标准。具体值见下表。 表3-8 建设施工场界环境噪声排放标准 标准; 标准限值（dB. A)）; 昼间; 夜间. 《建设施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）; 70; 55. 表3-9 工业企业厂界环境噪声排放标准 厂界外声环境功能区类别; 时段. 昼间dB(A); 夜间dB(A). 2类; 60; 50. ### 3.8固体废物 一般固废执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）；危险废物执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及2013年修改单；生活垃圾执行《生活垃圾填埋污染控制标准》（GB16889-2008）。 |
| 总量 控制 指标 | 本项目废水主要为运输车辆清洗废水、场地清洗废水、喷雾降尘废水、生活废水和初期雨水。本项目采取雨污分流，初期雨水通过厂区雨水沟收集进入初期雨水池沉淀处理后回用于厂区地面清洗，不外排，后期雨水排入西南面租赁的水塘。运输车辆清洗废水在洗车槽内循环使用，最终全部以蒸发损耗的形式消耗；场地清洗废水收集后经隔油沉淀池处理后循环回用于场地清洗，不外排；喷雾降尘用水全部蒸发损耗，无废水产生或外排；食堂生活废水经隔油池处理后和其它生活污水经厂区化粪池处理达标后作为农肥，不外排。故本项目水污染物不需申请总量控制指标。 项目大气污染物为颗粒物、NOx、SO2、沥青烟、苯并[a]芘、非甲烷总烃，根据国家总量控制，全省主要对SO2、NOX、CODcr及氨氮实行总量控制。因此，评价建议本项目总量控制指标为： 废气：NOx0.2t/a、SO20.3t/a。 |

# 四、主要环境影响和保护措施

| 施工 期环 境保 护措 施 | ### 4.1废气 施工期废气主要为建筑施工扬尘和运输车辆、作业机械排放的尾气。 1、扬尘 施工扬尘主要包括土地平整产生的扬尘；建筑材料堆放、搬运、装卸等产生的扬尘；车辆运输产生的道路扬尘。其中以车辆运输产生的扬尘影响最大。施工场地产生的扬尘按起尘原因可分为风力起尘和动力起尘，其中风力起尘主要是露天堆放的建筑材料及裸露施工区表层浮尘因天气干燥及大风，产生风起扬尘；动力起尘主要是在建筑材料的装卸过程中由于外力扰动而产生的。运输车辆行驶产生的扬尘与路面情况、管理措施密切相关，在施工场地内，路面为裸露地面，因此扬尘产生量较大，在施工场地外，由于建筑材料的洒落将造成一定的扬尘。 2、运输车辆及作业机械排放的尾气 施工作业机械如挖掘机、装载机和运输车辆会排放尾气，施工作业机械和运输车辆均以柴油作为动力源，施工作业机械和运输车辆产生的尾气主要污染物为CO、THC、NOx、SO2等。 项目施工废气对环境空气造成的影响大小取决于排放量和气候条件，影响面主要集中在施工场地100~ 150 m范围内。 针对施工期扬尘问题，评价建议采取以下措施： （1）对运输建筑材料及建筑垃圾的车辆加盖蓬布减少洒落。同时，车辆进出、装卸场地时应用水将轮胎冲洗干净。 （2）在施工场地安排员工定期对施工场地洒水以减少扬尘量。 （3）对建筑垃圾及弃土应及时清运、以减少占地，防止扬尘污染，改善施工场地的环境。 ### 4.2废水 施工期产生的废水主要为施工废水和生活污水。 施工废水主要来自于机械冲洗、场地冲洗等，主要污染因子为SS、石油类。项目施工时要求设置隔油沉淀池，将引入池中的废水进行沉淀处理，大大降低废水中SS的含量，经过沉淀处理后的施工废水用于建筑材料的冲洗和施工场地洒水降尘。 施工人员生活污水水质简单，且水量很小，施工人员均为当地居民，施工基地不设置施工营地，施工人员生活污水依托周边民房化粪池进行处理，并定期清掏用作农肥不外排，对水环境影响较小。 施工期间防止水环境污染的主要措施为： ①加强施工期管理，针对施工期污水产生过程不连续、废水种类较单一等特点，可采取相应措施有效控制污水中污染物的产生量。 ②安装小流量的设备和器具，以减少在施工期间的用水量。 通过采取以上措施，可有效控制施工废水污染，措施是切实可行的。总之，在项目建设期间，建设单位应该尽可能通过加强管理，文明施工的手段来减少建设期间施工对环境的影响，做到发展与保护环境的协调。 ### 4.3噪声 项目施工期噪声主要包括施工机械噪声、施工作业噪声和施工车辆噪声。施工机械噪声主要为推土机、挖士机等施工作业时产生的噪声，多为点声源；施工作业噪声主要是一-些零星的敲打声、装卸车辆时的撞击声等，多为瞬时噪声；施工车辆的噪声属于交通噪声。施工噪声值在55-85dB（A）之间。 为减少其噪声对周边环境的影响，施工单位务必规范施工行为，建议采纳如下污染防范措施： 施工现场应遵照《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）指定降噪制度。 合理安排施工时间，将噪声级较大的施工活动尽量安排在白天，禁止夜间（夜间22：00-次日6：00）施工作业。 从声源上控制：选用低噪声、低振动设备，采用低噪声、低振动施工工艺；改造施工方法和操作方法，防止产生高噪声、高振动；采取消声减振措施，努力使噪声、振动降低到对人体无害的水平。 采取上述措施后，可大大降低施工噪声对敏感点的影响，且施工期结束后相应的噪声污染即随之消失，不会对周围环境产生长期不良影响。 ### 4.4固体废物 在工程施工过程中，产生的固体废物主要是少量施工建筑垃圾、土石方和生活垃圾。 施工建筑垃圾应妥善处理与处置，能回收的应回收，不能回收的送往指定地点填埋，尽量减少施工垃圾对环境和城市市容的不利影响。项目土石方能基本实现挖填平衡，无弃方产生；生活垃圾不得随意丢弃，应在施工现场定点收集，定期交由市政环卫部门清运。 通过上述措施可使施工固体废物得到妥善处置，不会对周围环境产生不良影响。 ### 4.5生态环境 项目的建设会在一定程度上改变土地原貌，破坏原有水土保持设施；但随着项目的建成，对区域生态环境的影响也随之消失。因此项目生态环境影响主要表现在施工期水土流失的影响。 对水土流失的影响主要在施工期，施工期由于项目施工、土石开挖、机械碾压等原因，破坏了工程范围内原有地貌和植被，扰动了表土结构，致使土体抗蚀能力降低，土壤侵蚀加剧，堆放弃渣如不采取相应的水土流失防治措施将导致水土流失大量增加。为减小施工期污染物对其影响，根据项目实际情况，本次环评提出以下水土流失防护措施： ①合理安排施工时间； ②项目应尽量减少开挖面积以及减少施工面的裸露时间，对裸露地表的松土及时压实，施工单位应根据施工进程及时进行绿化； ③在施工准备期对项目区域地面进行加强硬化； ④建设环绕施工场地的临时排水沟，场地内部设置临时沉砂池； ⑤施工中产生的土石方在未使用时应加强防径流冲刷措施，防止出现处置不当而导致的水土流失。 综上所述，施工过程中，若水土流失防治措施采取到位，产生的新增水土流失能得到有效控制，不会给项目区周边环境带来危害。 |
| --- | --- |
| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | ### 4.6废气 本项目位于环境空气质量达标区，大气污染源的排放浓度、排放速率均符合相应标准要求，新增污染源正常排放下短时间浓度贡献值的最大占标浓度≤100%，对周边大气敏感目标的影响不大。大气环境影响可以接受。 本项目大气运营期环境影响和保护措施详见大气专题。 ### 4.7废水 1、废水源强及核算 （1）运输车辆清洗废水 项目车辆进出场均进行车辆轮胎清洗以减少运输扬尘的影响，项目运输车辆69次/d（原料60100t/a，产品60000t/a，单车运输量为25t/次，则年汽车运输量为4804次），轮胎单辆单次清洗水耗量以5L计算（滚轴式洗车槽，水压0.35Mpa，水耗量小于5L/辆），洗车水耗量为0.34m3/d（24.0m3/a），采用新水作为补水。运输车辆清洗废水产生量按耗水量的90%计，则洗车废水产生量为0.31m3/d（21.6m3/a）。输车辆清洗废水的污染物主要为SS（浓度1000mg/L）、石油类（浓度15mg/L）及CODCr（浓度300mg/L），运输车辆清洗废水在洗车槽内循环使用，最终全部以蒸发损耗的形式消耗，对环境影响不大。 （2）场地清洗废水 为提高场地地面的清洁度，降低车辆运输扬尘，本项目除对进出厂区车辆进行清洗外，还根据厂区地面清洁状况不定期对厂区各运输通道地面进行冲洗，按每周2次、每次用水1吨估算，每年正常生产70天，场地地面冲洗用水水量约5.0t/a。场地清洗废水产生量按用水量的80%计，产生量为4m3/a。主要污染因子为SS（浓度1000mg/L）、石油类（浓度15mg/L），场地清洗废水收集后经隔油沉淀池处理后循环回用于场地清洗，不外排。 （3）喷雾降尘废水 建设单位在骨料堆棚区安装雾化喷头，全厂合计共设雾化喷头20个，单个喷头喷雾所需水量约0.72L/min，喷雾每天不定时开放，每日开放时间按6h计算，则雾化喷淋水量为5.18m3/d（362.9m3/a）。喷雾降尘用水全部蒸发损耗，无废水产生或外排。 （4）生活废水 本项目劳动定员为12人，均在项目内食宿，项目位于湖南省衡阳市祁东县洪桥街道上波村，根据《湖南省地方标准用水定额》（DB43/T388-2020）表30农村居民生活用水定额，本项目劳动定员生活用水量按90L/人•d（分散式供水）计算。则本项目年生活用水量为1.08m3/d（75.6m3/a）。生活废水按用水量的0.8计，生活污水产生量为0.86m3/d（60.5m3/a）。主要污染物为CODCr（浓度350mg/L）、BOD5（浓度150mg/L）、NH3-N（浓度35mg/L）、SS（浓度100mg/L）、动植物油（浓度30mg/L）等。食堂生活废水经隔油池处理后和其它生活污水经厂区化粪池处理达标后作为农肥，不外排。 （5）初期雨水 即降雨形成地面径流后 10~15min 的污染较大的雨水量。初期雨水与气 象条件密切相关，具有间歇性、时间间隔变化大等特点，初期雨水中主要污染因子为石油 类以及路面泥沙。考虑暴雨强度与降雨历时的关系，假设日平均降雨量集中在降雨初期3h（180min）内，进而估计初期（前15min）雨水的量， 初期雨水采用如下公式计算： 其中：V——径流雨水量； ——径流系数，取0.9； F——区域面积，项目初期雨水汇水面积按5940m2计算。； H——降雨强度，采用小时降雨量53.3mm，取初期15min，后期雨水视为清洁水。 通过计算，本项目初期雨水产生量约 71.24m3/次。 初期雨水通过厂区雨水沟收集进入初期雨水池沉淀处理后回用于厂区地面清洗，不外排，后期雨水排入西南面租赁的水塘。 表4-1 废水污染产排情况汇总一览表 序号; 产污环节; 污染物种类; 废水量t/a; 污染物产生情况; 治理措施; 污染物排放情况; 排放方式; 排放去向; 排放规律. 产生浓度mg/L; 产生量t/a; 处理能力t/d; 治理工艺; 治理效率%; 是否为可行性技术; 排放浓度mg/L; 排放量t/a. 1; 运输车辆清洗废水; SS; 21.6; 1000; 0.0216; 0.34; 洗车槽; 90; 是; /; 0; 在洗车槽内循环使用，最终全部以蒸发损耗的形式消耗. 石油类; 15; 0.0003; /; 0. CODcr; 300; 0.0065; /; 0. 2; 场地清洗废水; SS; 4; 1000; 0.004; 0.06; 隔油沉淀池; 80; 是; /; 0; 经隔油沉淀池处理后循环回用于场地清洗，不外排. 石油类; 15; 0.00006; /; 0. 3; 喷雾降尘废水; /; 362.9; /; /; /; /; /; /; /; 0; 全部蒸发损耗，无废水产生或外排. 4; 生活废水; CODcr; 60.5; 350; 0.02; 0.86; 隔油池+化粪池; 80; 是; /; 0; 食堂生活废水经隔油池处理后和其它生活污水经厂区化粪池处理达标后作为农肥，不外排. BOD5; 150; 0.009; /; 0. NH3-N; 35; 0.002; /; 0. SS; 100; 0.006; /; 0. 动植物油; 30; 0.002; /; 0. 5; 初期雨水; SS; 71.24m3/次; 1000; 0.07; /; 初期雨水池; /; 是; /; 0; 通过厂区雨水沟收集进入初期雨水池沉淀处理后回用于厂区地面清洗，不外排. 石油类; 15; 0.001; /; 0. 2、影响分析 本项目废水主要为运输车辆清洗废水、场地清洗废水、喷雾降尘废水、生活废水和初期雨水。本项目采取雨污分流，初期雨水通过厂区雨水沟收集进入初期雨水池沉淀处理后回用于厂区地面清洗，不外排，后期雨水排入西南面租赁的水塘。运输车辆清洗废水在洗车槽内循环使用，最终全部以蒸发损耗的形式消耗；场地清洗废水收集后经隔油沉淀池处理后循环回用于场地清洗，不外排；喷雾降尘用水全部蒸发损耗，无废水产生或外排；食堂生活废水经隔油池处理后和其它生活污水经厂区化粪池处理达标后作为农肥，不外排。 综上，经采取合理的废水处理措施后，本项目废水对地表水环境影响较小。 3、污水排放口基本情况 项目生产过程中无生产性废水产生，食堂生活废水经隔油池处理后和其它生活污水经厂区化粪池处理达标后作为农肥，不外排。故项目无污水排放口。 4、监测要求 项目生产过程中无生产性废水产生，食堂生活废水经隔油池处理后和其它生活污水经厂区化粪池处理达标后作为农肥，不外排。故无监测要求。 ### 4.8噪声 1、噪声源强 本项目营运期噪声主要来源于烘干滚筒、搅拌缸、运输车辆、物料传输装置以及提升机、振动筛等设备运行时产生的噪声。其所用设备的噪声级见表4-2。 表4-2 主要噪声源强 序号; 设备名; 数量; 单台设备噪声级 dB（A）. 1; 冷料系统; 集料输送机; 1台; 65~80. 斜皮带输送机; 1台; 65~80. 3; 烘干系统; 烘干滚筒; 1套; 75~85. 4; 主燃烧器; 1台; 75~85. 5; 骨料系统; 骨料提升机; 1台; 65~80. 6; 振动筛; 2台; 85~90. 7; 提升机; 1台; 65~80. 8; 搅拌系统; 搅拌机组; 1套; 80~90. 9; 沥青供给系统; 螺杆沥青泵(喷射泵); 1台; 75~85. 10; 螺杆沥青泵(卸油泵); 1台; 75~85. 11; 螺杆沥青泵(进称油泵); 1台; 75~85. 12; 气动系统; 螺杆式压缩机（高端系列）; 1套; 85~90. 13; 运输车辆和铲车; 75~85. |

| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 2、声环境影响分析 （1）噪声预防措施 噪声污染防治途径有三个源头控制、传播途径控制及受声处控制，其中源头控制是一种积极隔声方法，就是将声源产生的噪声大幅度削减，不使之向外传给环境。本项目最近敏感点为西北面20m上波村①居民，东南面20m上波村②居民，生产噪声对敏感点影响较低，故厂区噪声防治主要采取源头控制，使项目厂界满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的 2 类标准。 源头控制措施：本项目振动污染源属于稳态振动，厂区生产工艺主要为沥青混凝土搅拌（搅拌楼高10m 以上），振动产生源强较低且远离地面，为了减少和控制振动的传递，拟通过安装弹性元件或减振器，阻尼减振，同时设备基座及脚架安装软垫（橡胶）及阻尼钢板，减少共振产生。 （2）噪声预测模式 根据本项目的噪声排放特点、《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2009）的要求并结合本项目周边的环境状况，本次评价采用点声源距离衰减模式对项目营运期厂界噪声进行预测，预测公式如下： 式中：L2—预测点的等效声级，dB（A）； L1—声源某一参考位置处的已知声级，dB（A）； OL—衰减量，本项目取20dB（A）； r2—预测点距声源的距离，m； r1—声源某一参考位置处距声源的距离，m； 各种因素引起的衰减量，（包括选用低噪声设备、定期维护、厂房隔声、合理布局、空气吸收等引起的衰减量，本项目取20dB（A）。 Leqg=10lg(1Titi100.1LAi) 对两个以上多个声源同时存在时，其预测点总声压级采用下面公式： 式中：Leq—预测点的总等效声级，dB（A）； Li—第 i 个声源对预测点的声级影响，dB（A）。 本项目拟采取消声、减振、厂房隔声、合理布局和设备定期维护等措施来降低本项目的噪声影响。考虑最不利因素，本项目噪声预测时所有噪声源强均取最大值，厂房隔声、消声、减震等降噪措施效果取20dB（A），本项目生产噪声在场界处噪声预测值见表4-3。 表4-3 项目边界噪声贡献值单位：dB（A） 位置; 距离厂界距离m; 噪声贡献值; 时段; 标准值; 达标情况. 项目东侧厂界; 4; 46.5; 昼间; 60; 达标. 项目南侧厂界; 38; 47.4; 昼间; 60; 达标. 项目西侧厂界; 36; 47.9; 昼间; 60; 达标. 项目北侧厂界; 50; 45.0; 昼间; 60; 达标. 项目不在夜间生产，由上表结果可知，本项目运营期边界噪声昼间的贡献值均满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348—2008） 的2类标准，对周边环境影响小。 3、监测要求 表4-4 噪声监测计划一览表 监测点位; 监测指标; 监测频次; 执行标准. 东厂界外1m; 昼、夜间Leq(A); 1次/季; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的2类标准限值. 南厂界外1m. 西厂界外1m. 北厂界外1m. ### 4.9固体废物 1、固体废物来源 （1）一般固体废物 ①不合格骨料（碎石） 骨料经干燥后进入振动筛筛选，筛选出粒度不合格（过大）的骨料（碎石），骨料（碎石）产生量与供应商供应的石料质量有关，根据类比调查，振动筛筛选出来的骨料（碎石）产生量约占石料原料用量的 0.083%，则项目不合格骨料（碎石）为50t/a，该部分固废属于一般工业固体废物，送回骨料堆棚暂存，由骨料（碎石）供应商定期回收破碎后重新利用。 ②除尘器收集的除尘灰 项目布袋除尘器收集的粉尘量约为50t/a，收集后回用于生产。 ③滴漏沥青及拌合残渣 散装沥青运输车辆将沥青输入厂区内沥青储罐和沥青泵将沥青从储罐打入拌和系统时，由于接口的密闭性问题，会滴漏少量沥青，沥青的滴漏量和项目使用设备及生产管理水平有关。沥青暴露于常温下时呈凝固状态，不会四处流溢。滴漏沥青和残渣年产生量约为0.4t/a，收集后回用于生产。 （2）危险废物 ①废导热油 本项目所用导热油在密闭设备通道内循环加热使用，始终保持液态，基本无损耗。根据建设单位提供数据，一般是8年更换一次导热油，每次更换量大约为5吨。根据《国家危险废物名录》，此类固废属于危险废物，废物类别为“HW8废矿物油与含矿物油废物”，废物代码为“900-221-08”。交由有资质单位处置。 ②废活性炭、废UV灯管 本项目采用“活性炭吸附装置+UV光解”处理沥青废气，根据建设单位提供资料，活性炭吸附装置每次的装载量为1000kg，一般一年更换一次，更换量为1000kg；根据实际使用情况与更换频率，产生量预计为1.03t/a。根据《国家危险废物名录》废活性炭属于危险废物 HW49，废物代码为 900-041-49（含有或沾染毒性、感染性危险废物的 废弃包装物、容器、过滤吸附介质），该按国家《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）的要求设置贮存场所，项目在厂区设置危险废物暂存间暂存废活性炭，定期交有资质单位处置。 项目UV光解净化器的UV灯管为紫外含汞灯管，UV灯管使用一段时间达不到设定要求时需要更换，会产生一定量的废UV灯管。结合UV灯管的工作环境及平均使用寿命，项目废UV灯管的产生量为0.01 t/a。废UV灯管的主要成分为玻璃和汞，属于《国家危险废物名录》中编号为HW29的危险废物（含汞废物），“900-023-29生产、销售及使用过程中产生的废含汞荧光灯管及其他废含汞电光源”，收集后交由有资质单位处置。 ③沉淀污泥 项目隔油沉淀池、初期雨水池沉淀污泥产生量总计约0.22t/a，根据《国家危险废物名录》，此类固废属于危险废物，废物类别为“HW8废矿物油与含矿物油废物”，废物代码为“900-210-08”。自行清理后交由有资质单位处置。 （3）生活垃圾 本项目劳动定员12人，均在厂区内就餐，生活垃圾产生量按0.5kg/人·d计，则本项目员工生活垃圾产生量为0.006t/d，则年产生量约为0.42t/a。生活垃圾经厂区内垃圾桶收集后由环卫部门收集处置。 （4）食堂泔水 食堂餐余废物（泔水等），产生量按15kg/d计，年产生量1.05t，收集后送附近村民喂猪。 固废产排情况详见下表。 表4-5 项目固体废物产生及去向情况汇总表 名称; 产生环节; 属性; 主要有毒有害物质名称; 物理性状; 危险特征; 产生量（t/a）; 贮存方式; 利用或处理量（t/a）; 利用处置方式和去向. 不合格骨料（碎石）; 振动筛筛选工序; 一般工业固体废物; /; 固态; /; 50; 骨料堆棚; 50; 由骨料（碎石）供应商定期回收破碎后重新利用. 除尘器收集的除尘灰; 废气处置装置; /; 固态; /; 50; 布袋; 50; 回用于生产. 滴漏沥青及拌合残渣; 输送; /; 固态; /; 0.4; 沥青罐; 0.4; 回用于生产. 废导热油; 导热油炉; 危险废物; 导热油; 液态; T，I; 5; 危废暂存间; 5; 交有危险废物处置资质部门处理. 废活性炭; 废气处置装置; 有机废物; 固态; T/In; 1.03; 1.03. 废UV灯管; T; 0.01; 0.01. 沉淀污泥; 隔油沉淀池、初期雨水池; 污泥; 固/液; T，I; 0.22; /; 0.22. 生活垃圾; 职工办公; /; /; 固/液; /; 0.42; 垃圾桶; 0.42; 环卫部门收集处置. 食堂泔水; 食堂; /; /; 固/液态; /; 1.05; 桶装; 1.05; 送附近村民喂猪. 2、固体废物环境管理要求 （1）一般工业固体废物 一般工业固体废物贮存或处置，应符合《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）有关要求。一般工业固体废物的贮存设施、场所必须采取防扬散、防流失、防渗漏或者其他防止污染环境的措施，必须符合国家环境保护标准，并对未处理的固体废物做出妥善处理，安全存放。对暂时不利用或者不能回收利用的一般工业固体废物，必须配套建设防雨淋、防渗漏、易识别等符合环境保护标准和管理要求的贮存设施或场所，以及足够的流转空间，按国家环境保护的技术和管理要求，有专人看管，建立便于核查的进、出物料的台账记录和固体废物明细表。 （2）危险废物 ①危险废物的分类、收集和贮存要求 1）危险废物及时移至危险废物仓库分类堆放，不得乱堆乱放； 2）危险废物储存点应按规定张贴危废标识，容器上标明相应废物名称，以便识别和管理； 3）与有资质的单位签订危险废物处置协议，确保其得到妥善处理； 4）制定企业危险废物台账记录要求，如实记录危险废物的产生、贮存、利用、处理处置等各个环节的情况，定期汇总危险废物台账记录表，总结其产生工序、特性、利用处置情况等，形成完成的危险废物台账，由专人对危险废物台账进行管理，防治遗失； 5）有资质的单位转移危险废物时应填写《危险废物转移联单》，内容含废物种类、数量、形态、包装方式等，并经危险废物产生单位、运输单位及接受单位签字确认； 6）《危险废物转移联单》由危险废物产生单位存档，以备查验。 ②危险废物贮存场场址要求 项目危险废物贮存设置在厂区西北角，其建设需符合《危险废物贮存污染控制条件》（GB18597-2001）及其修改单的相关要求： 1）建设专门的室内贮存设施，在贮存设施内堆放。贮存仓库要防风、防雨、防渗； 2）危险废物分类进行收集和贮存，分别单独设置包装容器及贮存设施，贮存仓库设置明显的标志； 3）按照《环境保护图形标志（固体废物贮存场）》（GB15562.2）的规定设置警示标志，有安全照明设施和观察窗口； 4）不得将不相容的危险废物混合或合并存放； 5）定期对贮存的危险废物包装容器及贮存设施进行检查，发现破损，及时采取措施清理更换； 6）危险废物贮存设施周围设置围墙或其它防护栅栏，贮存设施内清理的遗漏物一律按危险废物处理。 ②危险废物临时贮存仓库设施必须符合下要求 1）使用广口塑料罐收集危险废物，塑料罐抗老化、抗冲击、不渗漏。 2）可考虑建设专门的室内贮存设施，在贮存设施内堆放。危险废物暂存间要防扬散、防渗漏、防流失。 3）危险废物应该进行分类收集和贮存，单独设置贮存仓或者贮存箱，并设置有明显的标志。 4）必须按《环境保护图形标志(固体废物贮存场)》（GB15562.2）的规定设置警示标志。要有安全照明设施和观察窗口。 ③根据《危险化学品安全管理条例》（国务院令第344号）、《危险废物转移联单管理办法》（原国家环境保护总局令第5号）有关规定，在危险废物外运至处置单位时必须严格遵守以下要求： 1）危险废物在转移前，建设单位须按照国家有关规定报批危险废物转移计划；经批准后，建设单位应当向当地环境保护行政主管部门申请领取联单。转移前三日内报告移出地环境保护行政主管部门，并同时将预期到达时间报告接受地环境保护行政主管部门。 2）危险废物产生单位每转移一车（次）同类危险废物，应当填写一份联单。每车、船（次）有多类危险废物的，应当按每一类危险废物填写一份联单。 3）危险废物运输单位应当如实填写联单的运输单位栏目，按照国家有关危险物品运输的规定，将危险废物安全运抵联单载明的接受地点，并将联单第一联、第二联副联、第三联、第四联、第五联随转移的危险废物交付危险废物接受单位。 4）危险废物接受单位应当按照联单填写的内容对危险废物核实验收，如实填写联单中接受单位栏目并加盖公章。接受单位应当将联单第一联、第二联副联自接受危险废物之日起十日内交付建设单位，联单第一联由建设单位自留存档，联单第二联副联由建设单位在二日内报送环境主管部门。 5）联单保存期限为五年；贮存危险废物的，其联单保存期限与危险废物贮存期限相同。环境保护行政主管部门认为有必要延长联单保存期限的，产生单位应当按照要求延期保存联单。 6）危险废物在运输途中若发生被盗、丢失、流散、泄漏等情况时，公司及押运人员必须立即向当地公安部门报告，并采取一切可能的警示措施。 7）一旦发生废弃物泄漏事故，公司和废弃物处置单位都应积极协助有关部门采取必要的安全措施，减少事故损失，防止事故蔓延、扩大；针对事故对人体、动植物、土壤、水源、空气造成的现实危害和可能产生的危害，应迅速采取封闭、隔离、洗消等措施，并对一事故造成的危害进行监测、处置，直至符合国家环境保护标准。 ④危险废物环境影响评价结论与建议 本环评要求建设单位在危险废物产生时及时采用容器进行收集后暂存于项目内危险废物暂存间，危险废物暂存间内分区分类，且危险废物暂存间采取防风、防雨、防渗漏、防流失措施，由有危险废物处理资质的单位一年清运处理一次。 经采取上述处理措施后，项目营运期产生的危险废物均可得到妥善处置，对环境影响较小。 ### 4.10地下水、土壤 本项目主要采用防雨和防渗的保护措施，骨料（碎石）、工业和生活固体废物均堆存或暂存在骨料堆棚或固废储存间，均设置遮盖顶，防止雨水侵蚀；柴油、重油、沥青采取防渗措施，并设置围堰，切断影响途径。产生的沥青烟气通过活性炭吸附装置处理，从源头上减少污染源的排放。 根据《环境影响评价技术导则地下水环境》(HJ610-2016)明确的污染控制难易程度分级和天然包气带防污性能分级分别见下表。 表4-6 污染控制难易程度分级参照表 污染控制难易程度; 主要特征. 难; 对地下水有污染的物料或者污染物泄漏后，不能及时发现和处理. 易; 对地下水有污染的物料或者污染物泄漏后，能及时发现和处理. 表4-7 天然包气带防污性能分级分别参照表 分级; 包气带岩土的渗透性能. 强; 岩（土）层单层厚度 Mb≥1.0m，渗透系数 K≤1×10-6cm/s，且分布连续、稳定。. 中; 岩（土）层单层厚度 0.5≤Mb＜1.0m，渗透系数 K≤1×10-6cm/s，且分布连续、稳定。岩（土） 层单层厚度≥1.0m，渗透系数 1×10-6cm/s≤K≤1×10-4cm/s，且分布连续、稳定。. 弱; 岩（土）层不能满足上述“强”和“中”条件。. 建设项目对地下水和土壤有污染的物料或者污染物泄漏后，不能及时发现和处理，因此，污染控制难易程度为难。建设项目所在地岩(土)层情况不明，故按照最不利原则，按照天然包气带防污性能“弱”，判断本项目地下水污染防渗分区，详见下表。 表4-8 地下水污染防渗分区确定表 防渗分区; 天然包气带防污性能; 污染控制难 易程度; 污染物类型; 防渗技术要求. 重点防渗区; 弱; 难; 重金属、持久性有机物污染物; 等效黏土防渗层 Mb≥6.0m， K≤1×10-7cm/s，或参照《危险废物填埋污染控制标准》(GB18598-2001)。. 中～强; 难. 弱; 易. 一般防渗区; 中～强; 易; 重金属、持久性有 机物污染物. 弱; 易~难; 其他类型; 等效黏土防渗层 Mb≥1.5m， K≤1×10-7cm/s，或参照《生活垃圾填埋场污染控制标准》 (GB16889-2008). 中~强; 难; 其他类型. 简单防渗区; 中～强; 易; 其他类型; 一般地面硬化. 表 4-9 本项目防渗工程污染防治分区 序号; 名称; 防渗区域; 防渗技术要求; 防渗分区等级. 1; 汽油、柴油、沥青罐区; 池底、池壁; 等效黏土防渗层 Mb≥6.0m，K≤1×10-7cm/s，或参照《危险废物填埋污染控制标准》 (GB18598-2001); 重点防渗区. 2; 危险废物储存间; 地面. 3; 隔油沉淀池、初期雨水池; 池底、池壁; 等效黏土防渗层 Mb≥1.5m，K≤1×10-7cm/s，或参照《生活垃圾填埋场污染控制标准》(GB16889-2008); 一般防渗区. 4; 一般固体废物储存间; 地面. 5; 厂区内其他硬化地面; 路面; 一般地面硬化; 简单. 监测计划：总体而言，本项目仅在事故情况或者非正常工况下对土壤和地下水产生影响，正常运行时一般不涉及土壤和地下水影响。项目采取土壤和地下水防控措施，对土壤和地下水影响小，且根据地下水导则和土壤导则相关内容，本项目无需制定监测计划。 ### 4.11生态 项目用地位于湖南省衡阳市祁东县洪桥街道上波村，占地总面积6776m2。项目运营期建设导致原土壤植被遭到破坏，区域林草覆盖率降低，造成水土流失。 为减缓项目运营期对生态环境的影响，应采取以下处理措施： 1、加强厂区及其周围环境绿化，项目区域内裸地及时硬化、绿化。在进行人工生态修复和恢复时，所选植被必须适应本地气候、土地利用条件，具有自然生长性和观赏性等特点。项目应通过增加绿化面积、减少开挖面积等措施进行生态环境保护。绿化以树、灌、草等相结合的形式，起到降低噪声、吸附尘粒、净化空气、增加美观的作用，同时也可防止水土流失，改善区域的生态环境。 2、修建沉淀池及导流沟，使得地表径流流入沉淀池中进行沉淀处理后回用于厂区地面清洗，不外排，同时，加强骨料堆棚管理，骨料不得露天堆放及散弃于顶棚遮盖的范围外，以减小地表径流对周围生态环境的影响。 ### 4.12环境风险 1、评价依据 （1）风险物质识别 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录B.1中表1“物质危险性标准”，结合各种物质的理化性质及毒理毒性，可识别出厂内的环境风险物质。 表4-10 危险化学品重大危险源识别 序号; 功能单元; 危险化学品; 最大储存量q（t）; 临界量Q（t）; q/Q. 1; 沥青罐; 沥青; 187.5; 2500; 0.075. 2; 导热油锅炉; 导热油; 5; 2500; 0.002. 3; 柴油罐; 柴油; 4; 2500; 0.0016. 4; 重油罐; 重油; 40; 2500; 0.016. 总计（Σqn/Qn）; 0.0946. （2）风险潜势初判 通过表4-9可知，项目Q＜1。根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T169-2018）附录C.1.1中规定，当Q＜1时，该项目环境风险潜势为Ⅰ。因此，本项目的风险潜势为Ⅰ。 （3）评价等级 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T169-2018）表1评价工作等级划分可知，本项目环境风险潜势为Ⅰ，对应的评价工作等级为简单分析。 2、环境敏感目 详见大气专章主要环境保护目标。 3、环境风险识别 本项目的危险物质主要为热沥青、柴油、重油以及导热油，沥青罐、柴油罐、重油罐以及导热油炉均位于厂区储罐区。该储罐拟设顶棚及围堰，如发生罐体破裂，热沥青、柴油、重油以及导热油经围堰和初期雨水池收集，不排入外环境。 4、环境风险分析 罐体破裂，热沥青、柴油、重油以及导热油经围堰和初期雨水池收集，不会排入外环境；废气处理设施失效导致废气污染周边环境；储油罐泄漏遇明火导致火灾。 5、环境风险防范措施及应急要求 （1）认真执行《危险化学品装卸作业一般安全守则》，建立可操作的安全管理制度，有专职人员负责安全消防工作。 （2）储罐区配备消防设备和消防器材，一切消防器材不准动乱用，并要定期检查。 （3）储罐区内严禁烟火。入厂人员不得携带易燃、易爆物品。站内动用明火时，必须经安全保卫部门检查批准，并要有安全措施。 （4）各种设备要做到定员、定岗、定机管理，对有特殊要求的设备，操作人员必须经过岗位训，并持有操作证方可上岗。 （5）在现场备回收容器及吸油毡，备足砂子、石棉被、泡沫灭火机，作业前，要检查确认所有设备设施及环境处于安全工作状态。发生火灾时用铁铲或水桶将砂子散开，覆盖火焰，使其熄灭。 （6）相关人员应认真巡视检查。严防跑、冒、滴、漏、凝管等情况发生，油罐地坑内如有油、积水，应及排净。 （7）作业结束后，将残留在管线内的沥青集中在回收容器中。 （8）不回标号的沥青不能混装。 （9）储罐区设置一个围堰，其中燃油罐与沥青罐分隔。 6、分析结论 采取以上措施后，热沥青、柴油、重油以及导热油不会流入外环境；废气处理设备稳定长期运行；消防事故几率降至最低。因此，措施可行。 表4-11 建设项目环境风险简单分析 建设项目名称; 湖南东桥新型建材有限公司年产6万吨沥青混凝土搅拌站建设项目. 建设地点; 湖南省衡阳市祁东县洪桥街道上波村. 地理坐标; 经度; 112度8分7.135秒; 纬度; 26度44分49.972秒. 主要危险物质及分布; 主要风险物质为沥青、柴油、重油以及导热油，储存在储罐区. 环境影响途径及危害后果（大气、地表水、地下水等）; 罐体破裂，热沥青、柴油、重油以及导热油会顺着地面蔓延至排水沟，最终排入外环境，最终污染周边水环境；废气处理设施失效导致废气污染周边环境；储油罐泄漏遇明火导致火灾. 风险防范措施要求; ①认真执行《危险化学品装卸作业一般安全守则》，建立可操作的安全管理制度，有专职人员负责安全消防工作；②储罐区要配备消防设备和消防器材，一切消防器材不准动乱用，并要定期检查；③储罐区内严禁烟火。入厂人员不得携带易燃、易爆物品。站内动用明火时，必须经安全保卫部门检查批准，并要有安全措施；④各种设备要做到定员、定岗、定机管理，对有特殊要求的设备，操作人员必须经过岗位训，并持有操作证方可上岗；⑤在现场备回收容器及吸油毡，备足砂子、石棉被、泡沫灭火机，作业前，要检查确认所有设备设施及环境处于安全工作状态。发生火灾时用铁铲或水桶将砂子散开，覆盖火焰，使其熄灭；⑥相关人员应认真巡视检查。严防跑、冒、滴、漏、凝管等情况发生，油罐地坑内如有油、积水，应及排净；⑦作业结束后，将残留在管线内的沥青集中在回收容器中；⑧同标号的沥青不能混装；⑨储罐区设置围堰，其中燃油罐与沥青罐分隔. 填表说明（列出项目相关信息及评价说明）： ①风险物质识别：依据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录B.1中表1“物质危险性标准”； ②Q值：项目Q=0.0946＜1。根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T169-2018）附录C.1.1中规定，当Q＜1时，该项目环境风险潜势为Ⅰ。. |
| --- | --- |

# 五、环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 | 排放口(编号、 名称)/污染源 | 污染物项目 | 环境保护措施 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气环境 | 下料和输送粉尘（DA001） | 粉尘 | 下料和输送过程产生的粉尘设置“整体密闭+负压收集”，进行收集布袋除尘处理后经15m 高排气筒排放 | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中排放标准限值 |
|  | 烘干滚筒烘干粉尘、振动筛筛分粉尘 （DA002） | 粉尘 | 烘干、筛分过程均在密闭环境下进行，产生的粉尘经密闭收集后，统一经“布袋除尘”处理，再由 15m 高排气筒排放 |  |
|  | 主燃烧器燃烧废气（DA003） | 烟尘、SO2、NOx | 通过引风机引入重力+布袋除尘器（除尘效率99%）中进行处理后通过一根高15m排气筒排放 |  |
|  | 沥青废气（DA004） | 苯并[a]芘、沥青烟、非甲烷总烃 | 经负压管道密闭输送至“活性炭吸附装置”处理，然后经过1根15m高排气筒 |  |
|  | 导热油炉燃烧废气（DA005） | 烟尘、SO2、NOx | 经一根高15m高排气筒排放 | 《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表2燃油锅炉排放限值要求 |
|  | 骨料堆棚产生的粉尘 | 粉尘 | 骨料堆场设棚，三面围挡，粉尘阻隔率可达70%，定期对场地进行清扫，粉尘排放量可降低80% | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中无组织排放监控浓度限值要求 |
|  | 运输车辆动力起尘 | 扬尘 | 厂区采取四周围蔽、地面定期派专人进行路面清扫、洒水，以减少道路扬尘 |  |
| 地表水环境 | 运输车辆清洗废水 | SS、CODCr | 洗车槽内循环使用，最终全部以蒸发损耗的形式消耗 | 不排放 |
|  | 场地清洗废水 | SS、石油类 | 经隔油沉淀池处理后循环回用于场地清洗，不外排 |  |
|  | 喷雾降尘废水 | / | 全部蒸发损耗，无废水产生或外排 |  |
|  | 生活废水 | CODCr、BOD5、NH3-N、动植物油 | 食堂生活废水经隔油池处理后和其它生活污水经厂区化粪池处理达标后作为农肥，不外排 |  |
|  | 初期雨水 | SS、石油类 | 通过厂区雨水沟收集进入初期雨水池沉淀处理后回用于厂区地面清洗，不外排 |  |
| 声环境 | 隔声、减震、厂区设置绿化带等措施，满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348－2008）2类标准 |  |  |  |
| 固体废物 | 一般固体废物：不合格骨料（碎石）由骨料（碎石）供应商定期回收破碎后重新利用；除尘器收集的除尘灰收集后回用于生产；滴漏沥青及拌合残渣收集后回用于生产；危险废物：废导热油、废活性炭、废UV灯管、沉淀污泥定期交有资质单位处理。生活垃圾经厂区内垃圾桶收集后由环卫部门收集处置。食堂泔水收集后送附近村民喂猪 |  |  |  |
| 土壤及地下水污染防治措施 | 骨料（碎石）、工业和生活固体废物均堆存或暂存在骨料堆棚或固废储存间，均设置遮盖顶，防止雨水侵蚀；柴油、重油、沥青采取防渗措施，并设置围堰， 切断影响途径。产生的沥青烟气通过燃烧+布袋除尘处理，从源头上减少污染源的排放 |  |  |  |
| 生态保护措施 | ①加强厂区及其周围环境绿化，项目区域内裸地及时硬化、绿化。在进行人工生态修复和恢复时，所选植被必须适应本地气候、土地利用条件，具有自然生长性和观赏性等特点。项目应通过增加绿化面积、减少开挖面积等措施进行生态环境保护。绿化以树、灌、草等相结合的形式，起到降低噪声、吸附尘粒、净化空气、增加美观的作用，同时也可防止水土流失，改善区域的生态环境。②修建沉淀池及导流沟，使得地表径流流入沉淀池中进行沉淀处理后回用于厂区地面清洗，不外排，同时，加强骨料堆棚管理，骨料不得露天堆放及散弃于顶棚遮盖的范围外，以减小地表径流对周围生态环境的影响。 |  |  |  |
| 环境风险 防范措施 | ①认真执行《危险化学品装卸作业一般安全守则》，建立可操作的安全管理制度，有专职人员负责安全消防工作；②储罐区要配备消防设备和消防器材，一切消防器材不准动乱用，并要定期检查；③储罐区内严禁烟火。入厂人员不得携带易燃、易爆物品。站内动用明火时，必须经安全保卫部门检查批准，并要有安全措施；④各种设备要做到定员、定岗、定机管理，对有特殊要求的设备，操作人员必须经过岗位训，并持有操作证方可上岗；⑤在现场备回收容器及吸油毡，备足砂子、石棉被、泡沫灭火机，作业前，要检查确认所有设备设施及环境处于安全工作状态。发生火灾时用铁铲或水桶将砂子散开，覆盖火焰，使其熄灭；⑥相关人员应认真巡视检查。严防跑、冒、滴、漏、凝管等情况发生，油罐地坑内如有油、积水，应及排净；⑦作业结束后，将残留在管线内的沥青集中在回收容器中；⑧同标号的沥青不能混装；⑨储罐区设置围堰，其中燃油罐与沥青罐分隔 |  |  |  |
| 其他环境 管理要求 | / |  |  |  |

# 六、结论

本项目建设符合国家产业政策，项目选址及总平面布置合理。在落实本报告提出的环境保护措施的前提下，废气、噪声可做到达标排放，固废可得到妥善处置，不会对周围环境质量产生明显影响。在落实风险防范措施前提下，环境风险较小。从环境保护的角度分析，本项目建设可行。

附表

建设项目污染物排放量汇总表

| 项目 分类 | 污染物名称 | 现有工程 排放量（固体废物产生量）① | 现有工程 许可排放量 ② | 在建工程 排放量（固体废物产生量）③ | 本项目 排放量（固体废物产生量）④ | 以新带老削减量 （新建项目不填）⑤ | 本项目建成后 全厂排放量（固体废物产生量）⑥ | 变化量 ⑦ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 颗粒物 |  |  |  | 0.5119t/a |  | 0.5119t/a |  |
|  | SO2 |  |  |  | 0.3t/a |  | 0.3t/a |  |
|  | NOx |  |  |  | 0.2t/a |  | 0.2t/a |  |
|  | 苯并[a]芘 |  |  |  | 0.000003t/a |  | 0.000003t/a |  |
|  | 沥青烟 |  |  |  | 0.0014t/a |  | 0.0014t/a |  |
|  | 非甲烷总烃 |  |  |  | 0.000062t/a |  | 0.000062t/a |  |
| 废水 | 废水量 |  |  |  | 0 t/a |  | 0 t/a |  |
|  | COD |  |  |  | 0t/a |  | 0t/a |  |
|  | NH3-N |  |  |  | 0t/a |  | 0t/a |  |
| 一般工业 固体废物 | 不合格骨料（碎石） |  |  |  | 50t/a |  | 50t/a |  |
|  | 除尘器收集的除尘灰 |  |  |  | 50t/a |  | 50t/a |  |
|  | 滴漏沥青及拌合残渣 |  |  |  | 0.4t/a |  | 0.4t/a |  |
| 危险废物 | 废导热油 |  |  |  | 5t/a |  | 5t/a |  |
|  | 废活性炭 |  |  |  | 1.03t/a |  | 1.03t/a |  |
|  | 废UV灯管 |  |  |  | 0.01t/a |  | 0.01t/a |  |
|  | 沉淀污泥 |  |  |  | 0.22t/a |  | 0.22t/a |  |
| 生活垃圾 |  |  |  |  | 0.42t/a |  | 0.42t/a |  |
| 食堂泔水 |  |  |  |  | 1.05t/a |  | 1.05t/a |  |

注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①

湖南东桥新型建材有限公司年产6万吨沥青混凝土搅拌站建设项目

大气专项评价

目录

1 总则	1

1.1 工作任务	1

1.2 工作程序	1

1.3 编制依据	1

2 评价适用标准	2

2.1 环境质量标准	2

2.2 污染物排放标准	3

3 评价工作等级与评价范围	4

3.1 评价等级	4

3.2 评价范围	6

4 主要环境保护目标	6

5 工程分析	7

5.1 工艺流程分析	7

5.2 污染源强分析	7

6 区域环境质量现状	14

7 环境影响分析	14

7.1大气环境影响预测	14

7.2污染物排放核算	19

7.3非正常工况	20

7.4大气防护距离	21

7.5卫生防护距离核算	21

7.6影响分析	24

7.7废气处理设施可行技术分析	26

7.8监测要求	26

8结论与建议	27

8.1、结论	27

8.2、建议	27

# 1 总则

1.1 工作任务

通过调查、预测等手段，对项目在建设阶段、生产运行和服务期满后（可根据项目情况选择）所排放的大气污染物对环境空气质量影响的程度、范围和频率进行分析、预测和评估，为项目的选址选线、排放方案、大气污染治理设施与预防措施制定、排放量核算，以及其他有关的工程设计、项目实施环境监测等提供科学依据或指导性意见。

1.2 工作程序

表1.2-1  大气环境影响评价工作程序

1.3 编制依据

1、《中华人民共和国环境保护法》（2015年1月1日起施行）；

2、《中华人民共和国环境影响评价法》（2018年12月29日修订）；

3、《中华人民共和国大气污染防治法》（2018年10月26日修订）；

4、《关于落实大气污染防治行动计划严格环境影响评价准入的通知》（环办[2014]30 号）；

5、《建设项目环境影响评价分类管理名录（2021 年版）》（生态环境部令第16号，2020年11月30日发布）；

6、关于发布《环境空气细颗粒物污染综合防治技术政策》的公告（环保部公告2013年第59号），2013.9.13；

7、《国务院关于印发大气污染防治行动计划的通知》(国发[2013]37号)；

8、《关于确定我市环境空气质量功能区划分的函》(清环函[2011]317号)；

9、《建设项目环境影响评价技术导则 总纲》（HJ2.1-2016）；

10、《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）。

# 2 评价适用标准

2.1 环境质量标准

环境空气中PM10、SO2、NO2、CO、PM2.5、O3、TSP、苯并[a]芘执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及其修改单中的二级标准；TVOC执行《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）中表 D.1其他污染物空气质量浓度参考限值。具体标准限值见表2.1-1。

表2.1-1  环境空气质量执行标准

| 污染物名称 | 标准值(mg/m3) |  | 选用标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| PM10 | 24小时平均 | 0.150 | 《环境空气质量标准》（GB3095-2012） 二级标准 |
|  | 年平均 | 0.070 |  |
| PM 2.5 | 24小时平均 | 0.075 |  |
|  | 年平均 | 0.035 |  |
| SO2 | 1小时平均 | 0.500 |  |
|  | 24小时平均 | 0.150 |  |
|  | 年平均 | 0.060 |  |
| NO2 | 1小时平均 | 0.200 |  |
|  | 24小时平均 | 0.080 |  |
|  | 年平均 | 0.040 |  |
| CO | 1小时平均 | 4 |  |
|  | 24小时平均 | 10 |  |
| O3 | 1小时平均 | 0.200 |  |
|  | 日最大8小时平均 | 0.160 |  |
| TSP | 年平均 | 0.200 |  |
|  | 24小时平均 | 0.300 |  |
| 苯并[a]芘 | 年平均 | 0.000001 |  |
|  | 24小时平均 | 0.0000025 |  |
| TVOC | 8小时平均 | 0.600 | 《环境影响评价技术导则大气环境》(HJ2.2-2018)附录D中的标准 |

2.2 污染物排放标准

导热油炉废气执行《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表2燃油锅炉排放限值要求；其他废气执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中排放标准限值；食堂油烟执行《饮食业油烟排放标准(试行)》（GB18483-2001）小型标准，具体标准值见下表。

表2.2-1  锅炉大气污染物排放标准

| 污染物项目 | 限值（mg/m3） | 污染物排放监控位置 |
| --- | --- | --- |
|  | 燃油锅炉 |  |
| 颗粒物 | 30 | 烟囱或烟道 |
| SO2 | 200 |  |
| NOx | 250 |  |
| 烟气黑度（林格曼黑度，级） | ≤1 | 烟囱排放口 |

表2.2-2  废气排放标准

| 序号 | 污染物 | 最高允许排放浓度 （mg/m3） | 最高允许排放速率（kg/h） |  | 无组织排放监控浓度限值 |  | 排放标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 排气筒 高度（m） | 二级 | 监控点 | 浓度（mg/m3） | （GB16297-1996）表2中排放标准限值 |
| 1 | 颗粒物 | 120 （其它） | 15 | 3.5 | 周界外浓度最高点 | 1.0 |  |
| 2 | 沥青烟 | 75 （建筑搅拌） | 15 | 0.18 | 生产设备不得有明显的无组织排放存在 |  |  |
| 3 | 苯并[a]芘 | 0.3×10-3 | 15 | 0.05×10-3 | 周界外浓度最高点 | 0.008×10-3 |  |
| 4 | SO2 | 550 | 15 | 2.6 |  | 0.40 |  |
| 5 | NOx | 240 | 15 | 0.77 |  | 0.12 |  |
| 6 | 非甲烷总烃 | 120（使用溶剂汽油或其他混合烃类物质） | 15 | 10 |  | 4.0 |  |

表2.2-3  饮食业油烟排放标准

| 规 模 | 小 型 | 中 型 | 大 型 |
| --- | --- | --- | --- |
| 基 准 灶 头 数 | ≥1，< 3 | ≥3，< 6 | ≥6 |
| 最高允许排放浓度（mg/m3） | 2.0 |  |  |
| 净化设施最低去除效率（%） | 60 | 75 | 85 |

# 3 评价工作等级与评价范围

3.1 评价等级

根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）中5.3节工作等级的确定方法，结合项目工程分析结果，选择正常排放的主要污染物及排放参数，采取附录A中的AERSCREEN模式计算项目污染源的最大环境影响，然后按评价工作分级判据进行分级。

1、Pmax及D10%的确定

依据《环境影响评价技术导则  大气环境》（HJ2.2－2018)中最大地面浓度占标率Pi定义如下：

Pi=Ci/C0i×100%

式中：Pi—第i个污染物的最大地面浓度占标率，%；

Ci—采用估算模式计算出的第i个污染物的最大1h地面空气质量浓度，ug/m3；

C0i—第i个污染物的环境空气质量标准，ug/m3；

2、评价等级判别表

评价等级按表3.1-1的分级判据进行划分。

表3.1-1  大气评价工作等级分级判据

| 评价工作等级 | 评价工作分级判据 |
| --- | --- |
| 一级 | Pmax≥10% |
| 二级 | 1%≤Pmax＜10% |
| 三级 | Pmax＜1% |

3、污染物评价标准

污染物评价标准和来源见表3.1-2。

表3.1-2  本项目预测因子浓度标准限值

| 评价因子 | 评价时段 | 标准值（μg/m3） | 标准来源 |
| --- | --- | --- | --- |
| 颗粒物（有组织） | 1h平均 | 450 | 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及其修改单中的二级标准 |
| 颗粒物（无组织） |  | 900 |  |
| 苯并[a]芘 |  | 0.0075 |  |
| SO2 |  | 500 |  |
| NOx |  | 2500 |  |
| TVOC |  | 1200 | 《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）表D.1 |
| 注：对仅有8h平均质量浓度限值、日平均质量浓度限值或年平均质量浓度限值的，分别按2倍、3倍、6倍折算为1h平均质量浓度限值。 |  |  |  |

4、污染源参数

主要废气污染源排放参数见表7.1-4及表7.1-5。

5、项目参数

估算模式所用参数见表7.1-2。

6、评价工作等级确定

本项目所有污染源的正常排放污染物的Pmax和D10%预测结果见表3.1-3。

表3.1-3  大气环境影响评价工作等级

| 污染源名称 | 评价因子 | 评价标准（ug/m3） | Cmax（ug/m3） | Pmax（%) | D10% | 评价等级 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 下料和输送粉尘（DA001） | 颗粒物 | 450 | 11.24 | 2.50 | / | 二级 |
| 烘干滚筒烘干粉尘（DA002） | 颗粒物 | 450 | 22.36 | 4.97 | / | 二级 |
| 振动筛筛分粉尘（DA002） | 颗粒物 | 450 | 34.16 | 7.59 | / | 二级 |
| 主燃烧器燃烧废气（DA003） | 颗粒物 | 450 | 1.297 | 0.29 | / | 三级 |
|  | SO2 | 500 | 22.51 | 4.50 | / | 二级 |
|  | NOx | 2500 | 142.7 | 5.71 | / | 二级 |
| 沥青废气（DA004） | 苯并[a]芘 | 0.0075 | 0.0002683 | 3.58 | / | 二级 |
|  | 沥青烟 | 1500 | 1.073 | 0.07 | / | 三级 |
|  | TVOC | 1200 | 0.04829 | 2.41 | / | 二级 |
| 导热油炉燃烧废气（DA005） | 颗粒物 | 450 | 0.9797 | 0.22 | / | 三级 |
|  | SO2 | 500 | 6.178 | 1.24 | / | 二级 |
|  | NOx | 2500 | 12.62 | 0.50 | / | 三级 |
| 骨料堆棚产生的粉尘 | 颗粒物 | 900 | 38.61 | 4.29 | / | 二级 |
| 运输车辆动力起尘 | 颗粒物 | 900 | 47.10 | 5.23 | / | 二级 |

由上表3.1-3计算结果可知，本项目大气环境影响评价工作等级判定为二级。

3.2 评价范围

本项目大气评价等级为二级，评价范围为项目周围边长为 5km 矩形范围区域。

# 4 主要环境保护目标

本项目主要大气环境保护目标见下表4-1。

表4-1  主要大气环境保护目标

| 名称 | 坐标/m |  | 保护对象 | 保护内容 | 环境功能区 | 相对厂址方位 | 相对生产厂界距离/m |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | X | Y |  |  |  |  |  |
| 大 气 环 境 | 612865.08 | 2959022.70 | 上波村① | 居民，约1户3人 | 二类区 | NW | 20 |
|  | 612995.48 | 2958878.86 | 上波村② | 居民，约5户20人 |  | SE | 20-90 |
|  | 613017.95 | 2958990.78 | 上波村③ | 居民，约5户20人 |  | E | 60 |
|  | 612854.19 | 2958807.48 | 上波村④ | 居民，约2户10人 |  | SW | 70 |
|  | 612695.37 | 2959282.97 | 岭上屋 | 居民，约20户60人 |  | NW | 200-440 |
|  | 612078.36 | 2960578.91 | 白云村 | 居民，约500户1500人 |  | NW | 610-2500 |
|  | 611236.51 | 2960525.72 | 清水塘 | 居民，约80户240人 |  | NW | 1340-2500 |
|  | 611147.20 | 2959275.82 | 朱家老屋 | 居民，约60户180人 |  | NW | 870-2500 |
|  | 612723.48 | 2958643.21 | 桐子皂 | 居民，约5户20人 |  | W | 190-700 |
|  | 611701.84 | 2958453.50 | 洪桥村 | 居民，约100户300人 |  | W | 650-1990 |
|  | 610852.42 | 2957480.97 | 高城村 | 居民，约60户180人 |  | SW | 1740-2380 |
|  | 611677.63 | 2957084.13 | 枫木塘 | 居民，约50户150人 |  | SW | 1540-2050 |
|  | 612643.29 | 2957341.08 | 寿星塘 | 居民，约50户150人 |  | S | 1150-1890 |
|  | 612928.05 | 2958677.12 | 新塘冲 | 居民，约5户20人 |  | S | 100-370 |
|  | 613248.85 | 2958720.40 | 小洪塘 | 居民，约100户300人 |  | E | 160-730 |
|  | 613680.77 | 2957024.10 | 何家冲 | 居民，约20户60人 |  | SE | 1780-2260 |
|  | 613859.29 | 2957703.16 | 猴子冲 | 居民，约80户240人 |  | SE | 1310-2500 |
|  | 615009.67 | 2957939.37 | 观塘 | 居民，约50户150人 |  | SE | 2320-2500 |
|  | 614299.80 | 2958555.72 | 周家 | 居民，约20户60人 |  | E | 900-1950 |
|  | 612953.68 | 2960169.52 | 南山皂 | 居民，约40户120人 |  | NE | 210-2040 |
|  | 613925.11 | 2960349.38 | 王家湾 | 居民，约50户150人 |  | NE | 840-2270 |
|  | 615055.96 | 2960243.14 | 云鹤村 | 居民，约30户100人 |  | NE | 2280-2500 |
|  | 613639.94 | 2961095.58 | 四海村 | 居民，约80户240人 |  | NE | 2060-2500 |
| 注：XY值采用UTM值 |  |  |  |  |  |  |  |

# 5 工程分析

5.1 工艺流程分析

详见报告表工艺流程及产污环节。

5.2 污染源强分析

本项目运营期大气污染物主要为下料和输送粉尘、烘干滚筒烘干粉尘、振动筛筛分粉尘、主燃烧器燃烧废气、沥青废气（搅拌混合烟气、主机卸料烟气、成品卸料烟气、沥青加热烟气）、导热油炉燃烧废气、骨料堆棚产生的粉尘、运输车辆动力起尘及食堂油烟。

1、下料和输送粉尘

本项目需对骨料（碎石）进行下料及封闭皮带输送，本次评价参考《逸散性工业粉尘控制技术》，沥青混凝土厂表21-1，卸粗、细粒料到贮箱的排放因子为0.05kg/t，本项目骨料（碎石）消耗量为60100t/a，则项目上料粉尘产生量为3.00t/a。项目在冷料仓进料口设置三面围挡的半包围密闭罩进行收集，对下料和输送过程产生的粉尘设置“整体密闭+负压收集”，进行收集布袋除尘处理后经15m 高排气筒排放（DA001，风机风量为40000m3/h），项目下料过程相对封闭且配以大风量使整个冷料供给系统呈负压工况状态，集尘能力按 98%计。根据《废气处理工程技术手册》可知：布袋除尘器除尘效率一般可达到 99%以上，故本项目布袋除尘器除尘效率取99%。项目下料和输送粉尘产排情况见下表。

表 5.2-1  项目下料和输送粉尘废气产排情况

| 工序 | 产生量 （t/a） | 有组织产排情况 |  |  |  |  |  | 无组织产排情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 产生量 （t/a） | 产生速率 （kg/h） | 产生浓度 （mg/m3） | 排放量 （t/a） | 排放速率 （kg/h） | 排放浓度 （mg/m3） | 产生量（t/a） |
| 下料和输送粉 尘 | 3.01 | 2.94 | 7.01 | 175.29 | 0.029 | 0.069 | 1.72 | 0.06 |

2、烘干滚筒烘干粉尘、振动筛筛分粉尘

烘干滚筒烘干过程产生的粉尘主要是物料随着滚筒运行上升至一定高度然后再回落，此过程中物料与物料之间的碰撞产生粉尘，产生粉尘的原理与卸粗、细粒料到贮箱相同，参考《逸散性工业粉尘控制技术》，沥青混凝土厂表 21-1， 卸粗、细粒料到贮箱的排放因子为 0.05kg/t。本项目骨料（碎石）消耗量为60100t/a，则项目上料粉尘产生量为3.01t/a。

项目筛分过程的粉尘产生量参考《逸散性工业粉尘控制技术》表 13-2 水泥生产的逸散尘排放因子中的震动筛和二级破碎机 0.75kg/t。本项目骨料（碎石）消耗量为60100t/a，则项目上料粉尘产生量为45.08t/a。

本项目烘干、筛分过程均在密闭环境下进行，产生的粉尘经密闭收集后，统一经“旋风除尘+布袋除尘”处理，再由 15m 高排气筒排放（DA002，风量为 85000m3/h，处理效率99%）。

表 5.2-2 项目干燥、筛分粉尘废气产排情况

| 工序 | 产生量（t/a） | 有组织产排情况 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 产生量 （t/a） | 产生速率 （kg/h） | 产生浓度 （mg/m3） | 排放量 （t/a） | 排放速率 （kg/h） | 排放浓度 （mg/m3） |
| 烘干滚筒烘干粉尘 | 48.09 | 48.09 | 114.5 | 1347.06 | 0.48 | 1.15 | 13.47 |
| 振动筛筛分粉尘 |  |  |  |  |  |  |  |

3、主燃烧器燃烧废气

本项目主燃烧器采用重油作为燃料，重油作为燃料油一般要求含硫量在0.15%~0.3%之间，本项目含硫量取0.3%计算，燃烧产生的烟气进入烘干滚筒对物料进行加热。重油燃烧过程将产生燃料废气，主要污染物为 SO2、NOx 和烟尘。根据建设单位提供的资料，本项目轻重油燃烧器重油使用量为50t/a，参照《第二次全国污染源普查产排污核算系数手册--工业源（试用版）》（2019 年）中“4430 热力生产和供应行业（包括工业锅炉）”，二氧化硫量、烟尘量、氮氧化物量即为各自的产污系数乘以燃料油消耗量，产污系数见下表。

表5.2-3	主燃烧器燃烧废气产生情况

| 排放源 | 污染物项目 | SO2 | NOx | 烟尘 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 系数(kg/t油) | 5.7 | 3.6 | 3.28 |
|  | 工业废气量 | 15366.93（直排）Nm3/t-原料 |  |  |
| 主燃烧器燃烧废气 | 年产生量(t) | 0.29 | 0.18 | 0.16 |
|  | 产生速率（kg/h） | 0.68 | 0.43 | 0.39 |
|  | 产生浓度（mg/m3） | 370.93 | 234.27 | 213.45 |

项目主燃烧器燃烧废气通过引风机引入重力+布袋除尘器（除尘效率99%）中进行处理后通过一根高15m排气筒排放（DA003，风量768346.5m3/h）。则粉（烟）尘排放量为0.0016t/a，排放速率0.0039kg/h，排放浓度为2.13mg/m3；SO2排放量为0.29t/a，排放速率0.68kg/h，排放浓度为370.93mg/m3；NOx排放量为0.18t/a，排放速率0.43kg/h，排放浓度为234.27mg/m3。

4、沥青废气（搅拌混合烟气、主机卸料烟气、成品卸料烟气、沥青加热烟气）

沥青在加热和搅拌过程中会产生多种化学物质的混合烟气——沥青烟，其主要污染因子为非甲烷总烃和苯并[a]芘。

本项目沥青采用导热油炉间接加热，经过导热油炉加热的导热油对储罐内的沥青进行间接加热，直至 150～180℃左右，沥青加热后通过密闭管道输送至封闭搅拌器与预热后的骨料、粉料进行搅拌混合。沥青储罐呼吸口在沥青加热和保温状态是密封状态的，储罐中因加热而产生的沥青烟经密闭管道输送至搅拌器内。

本项目沥青加热过程、搅拌过程的产物系数参考前苏联拉扎列夫主编的《工业生产中有害物物质手册》第一卷（化学工业出版社，1987 年 12 月出版）及金相灿主编的《有机化合物污染化学》（清华大学出版社，1990 年 8 月出版）， 石油沥青在加热（150℃～170℃）过程中苯并[a]芘气体的产生量为 0.10~0.15g/t（本次环评取 0.125g/t），沥青烟产生系数为 56.25g/t 沥青。本项目沥青废气产生的异味主要为非甲烷总烃，根据《壳牌沥青手册》（壳牌大中华集团，1995 年 9 月初版）的有关资料，石油沥青中非甲烷总烃气体含量约为 2.5g/t 沥青。

本项目生产系统为全封闭结构，项目沥青废气基本可做到完全收集，收集后的沥青废气经负压管道密闭输送至“活性炭吸附装置+UV光解”处理，然后经过1根15m高排气筒（DA004，风量为 85000m3/h，处理效率95%）排放。

本项目每年使用沥青500t，则本项目沥青废气产生量为：苯并[a]芘0.00006t/a，沥青烟 0.028t/a，非甲烷总烃 0.0013t/a。

表5.2-4 项目沥青废气产排情况

| 污染源 | 污染物 | 有组织产排情况 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 产生量 （t/a） | 产生速率 （kg/h） | 产生浓度 （mg/m3） | 排放量 （t/a） | 排放速率 （kg/h） | 排放浓度 （mg/m3） |
| 沥青废气 | 苯并[a]芘 | 0.00006 | 0.00015 | 0.0018 | 0.000003 | 0.000007 | 0.00009 |
|  | 沥青烟 | 0.028 | 0.067 | 0.79 | 0.0014 | 0.0033 | 0.039 |
|  | 非甲烷总烃 | 0.0013 | 0.003 | 0.035 | 0.000062 | 0.00015 | 0.0018 |

5、导热油炉燃烧废气

导热油炉采用柴油（本项目含硫率取 0.08%）作为燃料，柴油属于轻柴油。柴油燃烧过程将产生燃料废气，主要污染物为 SO2、NOx和烟尘。根据建设单位提供的资料，本项目导热油炉柴油使用量为 5t/a，参照《第二次全国污染源普查产排污核算系数手册--工业源（试用版）》（2019 年）中“4430 热力生产和供应行业（包括工业锅炉）”，二氧化硫量、烟尘量、氮氧化物量即为各自的产污系数乘以燃料油消耗量，产污系数见下表。

表5.2-5	导热油炉燃烧废气产生情况

| 排放源 | 污染物项目 | SO2 | NOx | 烟尘 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 系数(kg/t油) | 1.52 | 3.67 | 0.26 |
|  | 工业废气量 | 17804.03（直排）Nm3/t-原料 |  |  |
| 导热油炉燃烧废气 | 年产生量(t) | 0.01 | 0.02 | 0.0013 |
|  | 产生速率（kg/h） | 0.02 | 0.04 | 0.0031 |
|  | 产生浓度（mg/m3） | 85.37 | 206.13 | 14.60 |

导热油炉燃烧废气经一根高15m高排气筒（DA005，风量为89020.15m3/h）排放。则粉（烟）尘排放量为0.0013t/a，排放速率0.0031kg/h，排放浓度为14.60mg/m3；SO2排放量为0.01t/a，排放速率0.02kg/h，排放浓度为85.37mg/m3；NOx排放量为0.02t/a，排放速率0.04kg/h，排放浓度为206.13mg/m3。

6、骨料堆棚产生的粉尘

类比《浏阳市兴鑫沥青混凝土有限公司建设项目》，骨料堆棚粉尘发生系数按0.02kg/t计算。本项目年用碎石60100吨，则粉尘产生量为1.20t/a。项目骨料堆场设棚，三面围挡及喷雾降尘装置，不定期喷雾降尘，粉尘阻隔率可达70%，定期对场地进行清扫，粉尘排放量可降低80%，即粉尘无组织排放量为0.072t/a。

本项目在物料卸料、储存过程中产生无组织粉尘，无组织排放量与物料的粒径、物料转运的距离和落差、操作管理有关，为了有效地控制各个扬尘点的粉尘，本项目采用堆场设棚，三面围挡及喷雾降尘装置，不定期喷雾降尘、降低物料转运的距离和落差，减少粉尘的产生，同时定期对原料堆场地面进行清扫，并加强厂区的绿化，减小粉尘对周边环境的影响。

7、运输车辆动力起尘

车辆行驶产生的扬尘，在道路完全干燥的情况下，可按下列经验公式计算：Q=0.123(V/5)(W/6.8)0.85(P/0.5)0.75

式中：Q——汽车行驶时的扬尘，kg/km.辆；

V——汽车速度，km/h；

W——汽车重量，t；

P——道路表面粉尘量，kg/m2。

本项目车辆在厂区内行驶距离按200m计，平均每天发车空、重载各25辆·次；空车重约10t，重车重约30t，以速度20km/h行驶，其在不同路面清洁度情况下的扬尘量如表5.2-6。

表5.2-6	车辆行驶扬尘量一览表单位：kg/d

| 路况车况 | 0.1 （kg/m2） | 0.2 （kg/m2） | 0.3 （kg/m2） | 0.4 （kg/m2） | 0.5 （kg/m2） | 0.6 （kg/m2） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 空车 | 22.57 | 37.61 | 52.66 | 63.94 | 75.23 | 86.51 |
| 重车 | 40.5 | 67.65 | 94.71 | 115.01 | 135.3 | 155.60 |
| 合计 | 63.16 | 105.26 | 147.37 | 178.95 | 210.53 | 242.11 |

根据本项目的情况，要求项目建设方对厂区采取四周围蔽、地面定期派专人进行路面清扫、洒水，以减少道路扬尘。基于这种情况，本环评对道路路况以0.2kg/m2计，则经计算，项目汽车动力起尘量为空车0.480kg/d，重车1.439kg/d，合计1.919kg/d，0.2303t/a。地面干燥时，对路面定期洒水降尘。

8、食堂油烟

本项目员工共为12人，食堂将设1个灶头。按人均用油量 30g/人·d 计，则食用油用量约 0.36kg/d（25.2kg/a），一般油烟挥发量占总耗油量的 2-4%，本评价取 4%，则油烟废气产生量为 0.0144kg/d（0.756kg/a），每天开灶时间约 2 小时，根据《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001） 中的小型规模标准，基准风量为2000m3/h，油烟产生浓度 0.27mg/m3。本项目采用油烟净化器处理后引至楼顶排放，油烟处理效率约60%，油烟排放量为0.302kg/a，油烟排放浓度为0.108mg/m3。

9、废气源强汇总

表5.2-7	废气源强汇总表

| 序号 | 排放源 | 污染物名称 | 废气量m3/h | 产生量t/a | 产生速率kg/h | 产生浓度mg/m3 | 排放量t/a | 排放速率kg/h | 排放浓度mg/m3 | 排放形式 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 下料和输送粉尘（DA001） | 粉尘 | 40000 | 2.94 | 7.01 | 175.29 | 0.029 | 0.069 | 1.72 | 下料和输送过程产生的粉尘设置“整体密闭+负压收集”，进行收集布袋除尘处理后经15m高排气筒排放 |
|  |  |  |  | 0.06 | / | / | 0.06 | / | / | 无组织排放 |
| 2 | 烘干滚筒烘干粉尘、振动筛筛分粉尘（DA002） | 粉尘 | 85000 | 48.09 | 114.5 | 1347.06 | 0.48 | 1.15 | 13.47 | 烘干、筛分过程均在密闭环境下进行，产生的粉尘经密闭收集后，统一经“旋风除尘+布袋除尘”处理，再15m 高排气筒排放 |
| 3 | 主燃烧器燃烧废气（DA003） | 烟尘 | 768346.5 | 0.16 | 0.39 | 213.45 | 0.0016 | 0.0039 | 2.13 | 通过引风机引入重力+布袋除尘器（除尘效率99%）中进行处理后通过一根高15m排气筒排放 |
|  |  | SO2 |  | 0.29 | 0.68 | 370.93 | 0.29 | 0.68 | 370.93 |  |
|  |  | NOx |  | 0.18 | 0.43 | 234.27 | 0.18 | 0.43 | 234.27 |  |
| 4 | 沥青废气（DA004） | 苯并[a]芘 | 85000 | 0.00006 | 0.00015 | 0.0018 | 0.000003 | 0.000007 | 0.00009 | 经负压管道密闭输送至“活性炭吸附装置+UV光解”处理，然后经过1根15m高排气筒 |
|  |  | 沥青烟 |  | 0.028 | 0.067 | 0.79 | 0.0014 | 0.0033 | 0.039 |  |
|  |  | 非甲烷总烃 |  | 0.0013 | 0.003 | 0.035 | 0.000062 | 0.00015 | 0.0018 |  |
| 5 | 导热油炉燃烧废气（DA005） | 烟尘 | 89020.15 | 0.0013 | 0.0031 | 14.60 | 0.0013 | 0.0031 | 14.60 | 经一根高15m高排气筒排放 |
|  |  | SO2 |  | 0.01 | 0.02 | 85.37 | 0.01 | 0.02 | 85.37 |  |
|  |  | NOx |  | 0.02 | 0.04 | 206.13 | 0.02 | 0.04 | 206.13 |  |
| 6 | 骨料堆棚产生的粉尘 | 粉尘 | / | 1.20 | / | / | 0.072 | / | / | 骨料堆场设棚，三面围挡及喷雾降尘装置，不定期喷雾降尘，粉尘阻隔率可达70%，定期对场地进行清扫，粉尘排放量可降低80% |
| 7 | 运输车辆动力起尘 | 扬尘 | / | 0.2303 | / | / | 0.2303 | / | / | 厂区采取四周围蔽、地面定期派专人进行路面清扫、洒水，以减少道路扬尘 |

# 6 区域环境质量现状

本项目大气环境影响评价等级为二级，根据《环境影响评价技术导则—大气环境》（HJ2.2-2018）的要求，大气二级评价项目需调查项目所在区域环境质量达标情况和补充有环境质量标准的评价因子的环境质量监测数据。

详见报告表区域环境质量现状。

# 7 环境影响分析

7.1大气环境影响预测

1、评价等级的判定

根据《环境影响评价技术导则大气环境》（HJ2.2-2018），采用推荐模式中的估算模型AERSCREEN对污染物的最大地面占标率Pi（第i个污染物）及第i个污染物的地面浓度达标准限值10%时所对应的最远距离D10%进行计算。其中Pi定义如下：

Pi=Ci/C0i×100%

式中：Pi—第i个污染物的最大地面浓度占标率，%；

Ci—采用估算模式计算出的第i个污染 物的最大地面浓度，mg/m3；

C0i—第i个污染物的环境空气质量标准，mg/m3。

表7.1-1  大气评价工作等级分级判据

| 评价工作等级 | 评价工作分级判据 |
| --- | --- |
| 一级 | Pmax≥10% |
| 二级 | 1%≤Pmax＜10% |
| 三级 | Pmax＜1% |

2、估算模型参数及评级标准

估算模型参考详见表7.1-2，污染物评价标准见表7.1-3。

表7.1-2  估算模型参数表

| 参数 |  | 取值 |
| --- | --- | --- |
| 城市/农村选项 | 城市/农村 | 农村 |
|  | 人口数（城市选项时） | / |
| 最高环境温度℃ |  | 40 |
| 最低环境温度℃ |  | -10 |
| 土地利用类型 |  | 落叶林 |
| 区域湿度条件 |  | 潮湿气候 |
| 是否考虑地形 | 考虑地形 | 不考虑 |
|  | 地形数据分辨率 | / |
| 是否考虑岸线熏烟 | 考虑岸线熏烟 | 不考虑 |
|  | 岸线距离 | / |
|  | 岸线方向 | / |

表7.1-3  评价因子和评价标准表

| 评价因子 | 评价时段 | 标准值（μg/m3） | 标准来源 |
| --- | --- | --- | --- |
| 颗粒物（有组织） | 1h平均 | 450 | 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及其修改单中的二级标准 |
| 颗粒物（无组织） |  | 900 |  |
| 苯并[a]芘 |  | 0.0075 |  |
| SO2 |  | 500 |  |
| NOx |  | 2500 |  |
| TVOC |  | 1200 | 《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）表D.1 |
| 注：对仅有8h平均质量浓度限值、日平均质量浓度限值或年平均质量浓度限值的，分别按2倍、3倍、6倍折算为1h平均质量浓度限值。 |  |  |  |

3、预测因子源强

项目大气污染有组织排放和无组织排放源参数见表7.1-4和表7.1-5。

表7.1-4  有组织点源参数表

| 编号 | 名称 | 排气筒底部中心坐标/m |  | 排气筒底部海波高度/m | 排气筒高度/m | 排气筒出口内径/m | 烟气流速（m/s） | 烟气温度/℃ | 年排放小时数/h | 排放工况 | 污染物排放速率/（kg/h） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | X | Y |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 下料和输送粉尘（DA001） | 612928.92 | 2958919.21 | 115 | 15 | 1.0 | 15.18 | 20 | 420 | 正常排放 | 粉尘 | 0.069 |
| 2 | 烘干滚筒烘干粉尘、振动筛筛分粉尘（DA002） | 612890.83 | 2958942.34 | 114 | 15 | 1.2 | 23.93 | 40 | 420 | 正常排放 | 粉尘 | 1.15 |
| 3 | 主燃烧器燃烧废气（DA003） | 612880.70 | 2958941.36 | 114 | 15 | 1.5 | 13.85 | 40 | 420 | 正常排放 | 烟尘 | 0.0039 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | SO2 | 0.68 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | NOx | 0.43 |
| 4 | 沥青废气（DA004） | 612885.46 | 2958947.05 | 114 | 15 | 1.2 | 23.93 | 40 | 420 | 正常排放 | 苯并[a]芘 | 0.000007 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 沥青烟 | 0.0033 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 非甲烷总烃 | 0.00015 |
| 5 | 导热油炉燃烧废气（DA005） | 612883.60 | 2958945.84 | 114 | 15 | 1.3 | 21.36 | 40 | 420 | 正常排放 | 烟尘 | 0.0031 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | SO2 | 0.02 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | NOx | 0.04 |

表7.1-5  无组织面源参数表

| 编号 | 名称 |  | 排气筒底部中心坐标/m |  | 面源海拔高度/m | 面源长度/m | 面源宽度/m | 与正北向夹角/° | 面源有效排放高度/m | 年排放小时数/h | 排放工况 | 污染物排放速率/（kg/h） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | X | Y |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 骨料堆棚 | 下料和输送粉尘 | 612928.92 | 2958919.21 | 115 | 50 | 22.8 | 50 | 5 | 420 | 正常排放 | 粉尘 | 0.14 |
| 2 |  | 骨料堆棚产生的粉尘 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 粉尘 | 0.17 |

4、预测结果

（1）有组织污染物预测结果

表7.1-6  排气筒（DA001）有组织废气排放估算模式预测结果

| 距源中心下风向距离D/m | DA001 |  |
| --- | --- | --- |
|  | 粉尘 |  |
|  | 浓度Ciμg/m3 | 占标率Pi% |
| 25 | 9.501 | 2.11 |
| 50 | 8.325 | 1.85 |
| 75 | 10.86 | 2.41 |
| 100 | 11.04 | 2.45 |
| 111 | 11.24 | 2.50 |
| 125 | 11.04 | 2.45 |
| 最大地面质量浓度μg/m3 | 11.24 |  |
| 评价等级 | 二级 |  |

表7.1-7  排气筒（DA002）有组织废气排放估算模式预测结果

| 距源中心下风向距离D/m | DA002 |  |
| --- | --- | --- |
|  | 烘干滚筒烘干粉尘、振动筛筛分粉尘 |  |
|  | 浓度Ciμg/m3 | 占标率Pi% |
| 25 | 7.425 | 1.65 |
| 50 | 25.37 | 5.64 |
| 74 | 26.52 | 5.89 |
| 75 | 25.51 | 5.67 |
| 最大地面质量浓度μg/m3 | 26.52 |  |
| 评价等级 | 二级 |  |

表7.1-8  排气筒（DA003）有组织废气排放估算模式预测结果

| 距源中心下风向距离D/m | DA003 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 烟尘 |  | SO2 |  | NOx |  |
|  | 浓度Ciμg/m3 | 占标率Pi% | 浓度Ciμg/m3 | 占标率Pi% | 浓度Ciμg/m3 | 占标率Pi% |
| 25 | 0.2885 | 0.03 | 5.008 | 1.00 | 31.74 | 1.27 |
| 50 | 0.8147 | 0.06 | 14.14 | 2.83 | 89.62 | 3.58 |
| 75 | 1.285 | 0.18 | 22.30 | 4.46 | 141.3 | 5.65 |
| 87 | 1.297 | 0.29 | 22.51 | 4.50 | 142.7 | 5.71 |
| 100 | 1.256 | 0.29 | 21.81 | 4.36 | 138.2 | 5.53 |
| 最大地面质量浓度μg/m3 | 1.297 |  | 22.51 |  | 142.7 |  |
| 评价等级 | 三级 |  | 二级 |  | 二级 |  |

表7.1-9  排气筒（DA004）有组织废气排放估算模式预测结果

| 距源中心下风向距离D/m | DA004 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 苯并[a]芘 |  | 沥青烟 |  | 非甲烷总烃 |  |
|  | 浓度Ciμg/m3 | 占标率Pi% | 浓度Ciμg/m3 | 占标率Pi% | 浓度Ciμg/m3 | 占标率Pi% |
| 25 | 0.00003525 | 0.47 | 0.1410 | 0.01 | 0.006345 | 0.0005 |
| 50 | 0.0001679 | 2.24 | 0.6716 | 0.04 | 0.03022 | 0.0025 |
| 74 | 0.0002683 | 3.58 | 1.073 | 0.07 | 0.04829 | 0.0040 |
| 75 | 0.0002683 | 3.58 | 1.073 | 0.07 | 0.04829 | 0.0040 |
| 最大地面质量浓度μg/m3 | 0.0002683 |  | 1.073 |  | 0.04829 |  |
| 评价等级 | 二级 |  | 三级 |  | 三级 |  |

表7.1-10  排气筒（DA005）有组织废气排放估算模式预测结果

| 距源中心下风向距离D/m | DA003 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 烟尘 |  | SO2 |  | NOx |  |
|  | 浓度Ciμg/m3 | 占标率Pi% | 浓度Ciμg/m3 | 占标率Pi% | 浓度Ciμg/m3 | 占标率Pi% |
| 25 | 0.1383 | 0.0307 | 0.8719 | 0.17 | 1.785 | 0.07 |
| 50 | 0.6093 | 0.1354 | 3.843 | 0.77 | 7.850 | 0.31 |
| 75 | 0.9797 | 0.2177 | 6.178 | 1.24 | 12.62 | 0.50 |
| 100 | 0.9582 | 0.2129 | 6.042 | 1.21 | 12.34 | 0.49 |
| 最大地面质量浓度μg/m3 | 0.9797 |  | 6.178 |  | 12.62 |  |
| 评价等级 | 三级 |  | 二级 |  | 三级 |  |

（2）组织污染物预测结果

表7.1-11  骨料堆棚无有组织废气排放估算模式预测结果

| 距源中心下风向距离D/m | 下料和输送粉尘 |  | 骨料堆棚产生的粉尘 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 浓度Ciμg/m3 | 占标率Pi% | 浓度Ciμg/m3 | 占标率Pi% |
| 25 | 34.48 | 3.83 | 42.07 | 4.67 |
| 35 | 38.61 | 4.29 | 47.10 | 5.23 |
| 50 | 35.46 | 3.94 | 43.26 | 4.81 |
| 最大地面质量浓度μg/m3 | 38.61 |  | 47.10 |  |
| 评价等级 | 二级 |  | 二级 |  |

由上表7.1-6至表7.1-11计算结果可知，本项目大气环境影响评价工作等级判定为二级，大气环境影响评价范围边长取5km。根据《环境影响评价技术导则—大气环境》（HJ2.2-2018）“大气环境影响预测与评价”，二级评价项目不进行进一步预测与评价，只对污染物排放量进行核算。故本项目不再进一步采用预测模型开展大气环境影响预测与评价。项目大气污染物排放核算量如下。

7.2污染物排放核算

表7.1-12  大气污染物有组织排放量核算表

| 序号 | 排放口编号 | 污染物 | 核算排放浓度/（ug/m3） | 核算排放速率/（kg/h） | 核算年排放量/（t/a） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一般排放口 |  |  |  |  |  |
| 1 | DA001 | 颗粒物 | 1720 | 0.069 | 0.029 |
| 2 | DA002 | 颗粒物 | 13470 | 1.15 | 0.48 |
| 3 | DA003 | 颗粒物 | 2130 | 0.0039 | 0.0016 |
|  |  | SO2 | 370930 | 0.68 | 0.29 |
|  |  | NOx | 234270 | 0.43 | 0.18 |
| 4 | DA004 | 苯并[a]芘 | 0.09 | 0.000007 | 0.000003 |
|  |  | 沥青烟 | 39 | 0.0033 | 0.0014 |
|  |  | 非甲烷总烃 | 1.8 | 0.00015 | 0.000062 |
| 5 | DA005 | 颗粒物 | 14600 | 0.0031 | 0.0013 |
|  |  | SO2 | 85370 | 0.02 | 0.01 |
|  |  | NOx | 206130 | 0.04 | 0.02 |
| 一般排放口合计 |  | 颗粒物 |  |  | 0.5119 |
|  |  | SO2 |  |  | 0.3 |
|  |  | NOx |  |  | 0.2 |
|  |  | 苯并[a]芘 |  |  | 0.000003 |
|  |  | 沥青烟 |  |  | 0.0014 |
|  |  | 非甲烷总烃 |  |  | 0.000062 |

表7.1-13  大气污染物无组织排放量核算表

| 序号 | 排放口编号 | 产污环节 | 污染物 |  | 主要污染防治措施 | 国家或地方污染物排放标准 |  | 年排放量 （t/a） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 标准名称 | 浓度限值/（ug/m3） |  |
| 1 | / | 骨料堆棚 | 颗粒物 |  | 骨料堆场设棚，三面围挡，定期对场地进行清扫 | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996） | 1000 | 0.132 |
| 无组织排放总计 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 无组织排放总计 |  |  |  | 颗粒物 |  |  |  | 0.132 |

表7.1-14  项目大气污染物正常年排放量核算表

| 序号 | 污染物 | 年排放量（t/a） |
| --- | --- | --- |
| 1 | 颗粒物 | 0.5119 |
| 2 | SO2 | 0.3 |
| 3 | NOx | 0.2 |
| 4 | 苯并[a]芘 | 0.000003 |
| 5 | 沥青烟 | 0.0014 |
| 6 | 非甲烷总烃 | 0.000062 |

表7.1-15  项目大气污染物非正常年排放量核算表

| 序号 | 污染物 | 年排放量（t/a） |
| --- | --- | --- |
| 1 | 颗粒物 | 51.1913 |
| 2 | SO2 | 0.3 |
| 3 | NOx | 0.2 |
| 4 | 苯并[a]芘 | 0.00006 |
| 5 | 沥青烟 | 0.028 |
| 6 | 非甲烷总烃 | 0.0013 |

7.3非正常工况

- 本项目非正常工况采用生产过程中废气处理装置运行不正常，处理效率下降至0%的非正常情况下排放。

表7.1-16  非正常工况下废气污染源强一览表

| 序号 | 排放源 | 污染物名称 | 排放量t/a | 排放速率kg/h | 排放浓度mg/m3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 下料和输送粉尘（DA001） | 粉尘 | 2.94 | 7.01 | 175.29 |
|  |  |  | 0.06 | / | / |
| 2 | 烘干滚筒烘干粉尘、振动筛筛分粉尘（DA002） | 粉尘 | 48.09 | 114.5 | 1347.06 |
| 3 | 主燃烧器燃烧废气（DA003） | 烟尘 | 0.16 | 0.39 | 213.45 |
|  |  | SO2 | 0.29 | 0.68 | 370.93 |
|  |  | NOx | 0.18 | 0.43 | 234.27 |
| 4 | 沥青废气（DA004） | 苯并[a]芘 | 0.00006 | 0.00015 | 0.0018 |
|  |  | 沥青烟 | 0.028 | 0.067 | 0.79 |
|  |  | 非甲烷总烃 | 0.0013 | 0.003 | 0.035 |
| 5 | 导热油炉燃烧废气（DA005） | 烟尘 | 0.0013 | 0.0031 | 14.60 |
|  |  | SO2 | 0.01 | 0.02 | 85.37 |
|  |  | NOx | 0.02 | 0.04 | 206.13 |

- 由上表可知，非正常工况下，项目废气对环境有一定影响。

- 对于废气处理系统，一般情况下是开设备时先运行废气处理系统，停设备时废气处理系统最后停止运行，因此，在开停废气处理系统时一般情况下不存在工艺尾气事故排放。对于上述极端情况，如果突然断电，要立即关掉设备废气排放阀门，尽量减少废气直接进入大气环境。日常加强管理并定期维护，若发生故障，车间立即停产进行维修，确保维修完毕后才能恢复生产。

7.4大气防护距离

大气环境防护距离是指为保护人群健康，减少正常排放条件下大气污染物对居住区的环境影响，在项目厂界以外设置的环境防护距离。在大气环境防护距离内不应有长期居住的人群。

根据估算模式的预测结果，本项目有组织排放及无组织排放下风向最大落地浓度占标率均小于10%，厂界外不存在短期贡献浓度超标点，因此无需设置大气防护距离。

7.5卫生防护距离核算

根据《制定地方大气污染物排放标准的技术方法》（GB/T3840-91）中的有关规定，无组织排放有害气体的生产单元（生产区、车间或工段）与居住区之间应设置卫生防护距离。根据有关规定及现行有关国标中卫生防护距离的定义，卫生防护距离是指产生有害因素的部门（车间或工段）的边界至居民区边界的最小距离。

按照《制定地方大气污染物排放标准的技术方法》(GB/T3840-91) 的有关规定，卫生防护距离的计算公式如下：

式中：

Cm—标准浓度限值，mg/Nm3；

L—工业企业所需卫生防护距离，m；

r —有害气体无组织排放源所在生产单元的等效半径，m。

Qc—工业企业有害气体无组织排放量可以达到的控制水平，kg/h

A，B，C，D—卫生防护距离计算系数，无因次，根据项目所在地平均风速及大气污染原构成类别从表7.1-17中选取。

表7.1-17  卫生防护距离计算系数

| 计算系数 | 企业所在地区近五年平均风速m/s | 卫生防护距离L，m |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | L≤1000 |  |  | 1000＜L≤2000 |  |  | L＞2000 |  |  |
|  |  | 企业大气污染源构成类别注 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Ⅰ | Ⅱ | Ⅲ | Ⅰ | Ⅱ | Ⅲ | Ⅰ | Ⅱ | Ⅲ |
| A | ＜2 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 80 | 80 | 80 |
|  | 2-4 | 700 | 470 | 350 | 700 | 470 | 350 | 380 | 250 | 190 |
|  | ＞4 | 530 | 350 | 260 | 530 | 350 | 260 | 290 | 190 | 140 |
| B | ＜2 | 0.01 |  |  | 0.015 |  |  | 0.015 |  |  |
|  | ＞2 | 0.021 |  |  | 0.036 |  |  | 0.036 |  |  |
| C | ＜2 | 1.85 |  |  | 1.79 |  |  | 1.79 |  |  |
|  | ＞2 | 1.85 |  |  | 1.77 |  |  | 1.77 |  |  |
| D | ＜2 | 0.78 |  |  | 0.78 |  |  | 0.57 |  |  |
|  | ＞2 | 0.84 |  |  | 0.84 |  |  | 0.76 |  |  |

注：表中企业大气污染源构成分为三类：Ⅰ类：与无组织排放源共存的排放同种有害气体的排气筒的排放量，大于标准规定的允许排放量的三分之一者；Ⅱ类：与无组织排放源共存的排放同种有害气体的排气筒的排放量，小于标准规定的允许排放量的三分之一，或虽无排放同种大气污染物之排气筒共存，但无组织排放的有害物质的容 许浓度指标是按急性反应指标确定者；Ⅲ类：无排放同种有害物质的排气筒与无组织排放源共存，且无组织排放的有害物质的容许浓度是按慢性反应指标确定者。

根据卫生防护距离的计算结果及《制定地方大气污染物排放标准的技术方法》中卫生防护距离的取值方法（卫生防护距离在100m以内时，级差为50m；超过100m但小于或等于1000m时，级差为100m，超过1000m以上，级差为200m）；无组织排放多种有害气体的工业企业，按Qc/Cm的最大值计算其所需卫生防护距离。当两种或两种以上的有害气体的Qc/Cm值计算的卫生防护距离在同一级别时，该类工业企业的卫生防护距离级别应该高一级。

本次评价以骨料堆棚（下料和输送粉尘、骨料堆棚产生的粉尘）作为面源进行计算。本项目所在地的多年平均风速为2.2m/s，卫生防护距离计算公式中源强及参数取值、计算结果如表7.1-18所示。

表7.1-18  项目卫生防护距离计算参数及结果

| 污染源 | 污染物 | 排放速率（kg/h） | 面源参数 （长×宽×高） | 计算参数 |  |  |  | 卫生防护距离计算值（m） | 卫生防护距离（m） | 提级 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | A | B | C | D |  |  |  |
| 骨料堆棚 | 颗粒物 | 0.31 | 50m22.8m×5m× | 470 | 0.021 | 1.85 | 0.84 | 27.456 | 50 | 无 |

经计算，确定本项目骨料堆棚区卫生防护距离为50m，卫生防护距离包络图见图7.1-1。

图7.1-1  卫生防护距离包络图

根据现场勘踏调查和总平面布置图可知，骨料堆棚区无组织面积边界50m范围内东南面有1户居民，这1户居民与公司签订了房屋租赁协议（附件7）。环评要求在项目卫生防护距离范围内不得规划及新建集中学校、医院、集中居民区等环境敏感目标。建设单位协助规划部门做好卫生防护距离内建筑控规工作。

7.6影响分析

本项目运营期大气污染物主要为下料和输送粉尘、烘干滚筒烘干粉尘、振动筛筛分粉尘、主燃烧器燃烧废气、沥青废气（搅拌混合烟气、主机卸料烟气、成品卸料烟气、沥青加热烟气）、导热油炉燃烧废气、骨料堆棚产生的粉尘、运输车辆动力起尘及食堂油烟。

1、下料和输送粉尘

项目在冷料仓进料口设置三面围挡的半包围密闭罩进行收集，对下料和输送过程产生的粉尘设置“整体密闭+负压收集”，进行收集布袋除尘处理后经15m 高排气筒排放（DA001，风机风量为40000m3/h），经处理后颗粒物排放量为0.029t/a，排放速率0.069kg/h，排放浓度为1.72mg/m3，满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中二级排放标准。

2、烘干滚筒烘干粉尘、振动筛筛分粉尘

本项目烘干、筛分过程均在密闭环境下进行，产生的粉尘经密闭收集后，统一经“旋风除尘+布袋除尘”处理，再由 15m 高排气筒排放（DA002，风量为 85000m3/h，除尘效率99%），经处理后烘干滚筒烘干粉尘、振动筛筛分粉尘排放量为0.48t/a，排放速率1.15kg/h，排放浓度为13.474mg/m3，满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中二级排放标准。

3、主燃烧器燃烧废气

项目主燃烧器燃烧废气通过引风机引入重力+布袋除尘器（除尘效率99%）中进行处理后通过一根高15m排气筒排放（DA003，风量768346.5m3/h）。则粉（烟）尘排放量为0.0016t/a，排放速率0.0039kg/h，排放浓度为2.13mg/m3；SO2排放量为0.29t/a，排放速率0.68kg/h，排放浓度为370.93mg/m3；NOx排放量为0.18t/a，排放速率0.43kg/h，排放浓度为234.27mg/m3，满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中二级排放标准。

4、沥青废气（搅拌混合烟气、主机卸料烟气、成品卸料烟气、沥青加热烟气）

本项目生产系统为全封闭结构，项目沥青废气基本可做到完全收集，收集后的沥青废气经负压管道密闭输送至“活性炭吸附装置+UV光解”处理，然后经过1根15m高排气筒（DA004，风量为 85000m3/h，除尘效率95%）排放，经处理后苯并[a]芘排放量为0.000003t/a，排放速率0.000007kg/h，排放浓度为0.00009mg/m3；沥青烟排放量为0.0014t/a，排放速率0.0033kg/h，排放浓度为0.039mg/m3；非甲烷总体排放量为0.000062t/a，排放速率0.00015kg/h，排放浓度为0.0018mg/m3，满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中二级排放标准。

5、导热油炉燃烧废气

导热油炉燃烧废气经一根高15m高排气筒（DA005，风量为89020.15m3/h）排放。则粉（烟）尘排放量为0.0013t/a，排放速率0.0031kg/h，排放浓度为14.60mg/m3；SO2排放量为0.01t/a，排放速率0.02kg/h，排放浓度为85.37mg/m3；NOx有组织排放量为0.02t/a，排放速率0.04kg/h，排放浓度为206.13mg/m3，满足《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表2燃油锅炉排放限值要求。

6、骨料堆棚产生的粉尘

项目骨料堆场设棚，三面围挡，及喷雾降尘装置，不定期喷雾降尘，粉尘阻隔率可达70%，定期对场地进行清扫，粉尘排放量可降低80%，即粉尘无组织排放量为0.072t/a，满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中无组织排放监控浓度限值要求。

7、运输车辆动力起尘

根据本项目的情况，要求项目建设方对厂区采取四周围蔽、地面定期派专人进行路面清扫、洒水，以减少道路扬尘。基于这种情况，本环评对道路路况以0.2kg/m2计，则经计算，项目汽车动力起尘量为空车0.480kg/d，重车1.439kg/d，合计1.919kg/d，0.2303t/a。地面干燥时，对路面定期洒水降尘。

8、食堂油烟

本项目采用油烟净化器处理后引至楼顶排放，油烟处理效率约60%，油烟排放量为0.302kg/a，油烟排放浓度为0.108mg/m3，满足《饮食业油烟排放标准(试行)》（GB18483-2001）小型标准。

7.7废气处理设施可行技术分析

废气处理设施参考《排污许可证申请与核发技术规范 石墨及其他非金属矿物制品制造（HJ1119—2020）、《排污许可证申请与核发技术规范 锅炉》（HJ953-2018）中提供的废气防治可行技术，因此本项目废气处理设施技术可行。

7.8监测要求

本项目废气监测计划见下表。

表7.1-19  废气监测计划一览表

| 监测点位 | 监测指标 | 监测频次 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 厂界上风向G1 | 颗粒物、苯并[a]芘 | 1次/年 | 大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中无组织排放监控浓度限值要求 |
| 厂界下风向G2 |  |  |  |
| 厂界下风向G3 |  |  |  |
| 下料和输送粉尘（DA001） | 颗粒物 | 1次/年 | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中二级排放标准 |
| 烘干滚筒烘干粉尘、振动筛筛分粉尘（DA002） | 颗粒物 | 1次/年 |  |
| 主燃烧器燃烧废气（DA003） | 颗粒物、SO2、NOx | 1次/半年 |  |
| 沥青废气（DA004） | 苯并[a]芘、沥青烟、非甲烷总烃 | 1次/半年 |  |
| 导热油炉燃烧废气（DA005） | 颗粒物、SO2、NOx、烟气黑度（林格曼黑度） | 1次/月 | 《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表2燃油锅炉排放限值要求 |

# 8结论与建议

8.1、结论

综上所述，项目废气通过处理后均能达标排放，对大气环境影响较小。

8.2、建议

1、加强环保装置的运行管理维护，做好运行记录，确保各类污染物达标排放，并接受当地环保部门的监督检查。

2、加强生产管理和职工安全生产教育，严格按照操作规程生产，定期设备检修维修，减少或杜绝生产事故的发生。