- 建设项目环境影响报告表

（污染影响类）

项目名称： 尾砂环保综合回收利用项目变更环境

影响说明

建设单位（盖章）：祁东县山之青环保科技有限责

任公司

编制日期：2022年4月

中华人民共和国生态环境部

修改说明

| 序号 | 专家意见 | 修改情况 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 完善变更原因说明；细化变更内容（说明由15m变更为20m的是哪个生产工序的废气排气筒，改变排气筒高度的原因） | 已完善，详见P6 |
| 2 | 完善项目重大变动判定，明确新增了二氧化硫、氮氧化物和烟尘污染物，且排放量增加10%以上；主要原辅材料消耗表补充生物质燃料消耗量，补充生物质燃料类型 | 已完善，详见P6；P13 |
| 3 | 完善生产工艺介绍，说明变更后生物质燃烧机产生的热风输送方式，物料烘干方式（直接烘干/间接烘干？） | 已完善，详见P15 |
| 4 | 补充排气筒高度设置合理性分析；补充烘干废气处理措施可行性分析 | 已补充，详见P25-26 |
| 5 | 完善自行监测内容 | 已完善，详见P26、P28 |

目  录

一、建设项目基本情况	1

二、建设项目工程分析	6

三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准	20

四、主要环境影响和保护措施	23

五、环境保护措施监督检查清单	34

六、结论	36

附表	37

建设项目污染物排放量汇总表	37

附件

附件1：企业营业执照

附件2：尾砂固体废物（酸浸）成分分析及放射性检测报告

附件3：横冲尾矿库排放设计变更资料

附件4：承租合同

附件5：生产废水依托处理协议

附件6：湖南金水塘矿业有限责任公司环评批文

附件7：祁环评〔2022〕2号

附件8：关于申请办理环境影响评价审批手续的申请报告

附件9：提供材料真实性承诺书

附件10：专家评审意见及签名表

附图

附图1：项目地理位置图

附图2：项目与祁东县管控单元位置关系图

附图3：项目平面布置图

附图4：项目与横冲尾矿库、金水塘选厂位置关系图

附图5：主要环保目标图

附图6：区域地表水系图

附图7：选址区域现状照片

- 一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 | 尾砂环保综合回收利用项目变更环境影响说明 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目代码 | 无 |  |  |
| 建设单位联系人 | 管旭 | 联系方式 | 18975422266 |
| 建设地点 | 湖南省衡阳市祁东县官家嘴镇清联居委会（原兰田村） （湖南金水塘矿业有限公司清水塘铅锌矿矿区内、横冲尾矿库北侧空地） |  |  |
| 地理坐标 | （111度49 分17.452秒，26度59分14.268秒） |  |  |
| 国民经济 行业类别 | N7723固体废物治理 | 建设项目 行业类别 | 103.一般工业固体废物（含污水处理污泥）、建设施工废弃物处置及综合利用-其他 |
| 建设性质 | R新建（迁建） □改建 □扩建 □技术改造 | 建设项目 申报情形 | □首次申报项目 □不予批准后再次申报项目 □超五年重新审核项目 R重大变动重新报批项目 |
| 项目审批（核准/ 备案）部门（选填） | / | 项目审批（核准/ 备案）文号（选填） | / |
| 总投资（万元） | 350 | 环保投资（万元） | 52 |
| 环保投资占比（%） | 14.85 | 施工工期 | 90天 |
| 是否开工建设 | □否 R： | 用地（用海） 面积（m2） | 4000m2(租赁） |
| 专项评价设置情况 | 无 |  |  |
| 规划情况 | 无 |  |  |
| 规划环境影响 评价情况 | 无 |  |  |
| 规划及规划环境 影响评价符合性分析 | 无 |  |  |
| 其他符合性分析 | - 产业政策符合性分析 根据《产业结构调整指导目录》（2019 年本），本项目属于“十二、建材 11、利用矿山尾矿、建筑废弃物、工业废弃物、江河湖（渠）海淤泥以及农林剩余物等二次资源生产建材及其工艺技术装备开发”类别，属于“鼓励类”项目；所使用工艺、设备、产品均不涉及《部分工业行业淘汰落后生产工艺装备和产品指导目录》（2010 年本）中所列条目；不属于《禁止用地项目目录（2012 年本）》、《限制用地项目目录（2012 年本）》中禁止和限制类用地项目。 因此，本项目符合国家产业政策。 - 选址合理性分析 本项目属于新建项目，是在湖南金水塘矿业有限公司清水塘铅锌矿矿区用地范围内新建1条尾砂综合利用生产线，不新增用地；根据《限制用地项目目录》（2012年本）和《禁止用地项目目录》（2012年本），本项目的建设不属于限制用地和禁止用地范围；项目用电、用水、及生物质颗粒来源可靠有保障，周边基础设施条件良好，不会制约项目建设地与发展；根据环境质量现状评价，项目所在地大气环境、水环境良好，有足够的环境容量。项目建成后能维持环境现状，不会对周边环境造成明显影响。 因此，本项目选址基本合理。 - 与《关于实施“三线一单”生态环境分区管控的意见》衡阳市人民政府（衡政发〔2020〕9号）符合性分析 本项目位于湖南省祁东县官家嘴镇，根据衡阳市人民政府印发的《关于实施“三线一单”生态环境分区管控的意见》（衡政发〔2020〕9号），本项目位于祁东县生态环境“重点管控单元”内，与管控单元的位置关系详见附图2。本项目建设与祁东县管控要求相符性分析结果详见下表。 表1-1 项目与祁东县官家嘴镇管控要求相符性分析 管控 维度; 管控要求; 本项目情况; 相符性. 空间布局约束; （1.1）区域养殖业按划定的禁养区、限养区、适养区实施分类管理。; 本项目属于一般工业固体废物（含污水处理污泥）、建设施工废弃物处置及综合利用-其他项目，不属于养殖类项目; 符合. 污染物排放管控; （2.1）积极推进雨污分流、老旧污水管网改造和破损修复等工作，加快消除老旧城区和城乡结合部生活污水收集处理设施空白区，显著提升县城生活污水集中收集效能，落实《湖南省乡镇污水处理设施建设四年行动实施方案（2019—2022年）》，实现全县乡镇污水处理设施全覆盖。加快实施城市黑臭水体治理工程，突出抓好控源截污、内源治理、生态修复、活水保质等工作。; 本项目产生的废水主要为浓密沉降后的上清水、压滤废水和生活污水。其中浓密沉降后的上清水和压滤废水经同一个专用管道排至横冲尾矿库内，澄清后产生的上清水经溢流井和排水涵管排至坝下废水处理站处理达《铅、锌工业污染物排放标准》（GB25466-2010）表2中直接排放限值之后外排；生活污水经化粪池处理后用作农肥，不外排; 符合. （2.2）完成“散乱污”企业及集群综合整治工作，全面推进清洁生产技术改造；新建涉及工业炉窑的建设项目，原则上要入园区，配套建设高效环保治理设施；加油站、储油库、油罐车基本完成油气回收治理工作；辖区内涉气型污染企业应配置废气收集与净化处理装置，减少无组织排放，废气达到国家或地方排放标准要求；禁止露天烧烤直排；禁止露天焚烧农作物秸秆、枯枝、落叶、杂草及生活垃圾。; 本项目生物质燃烧机废气同烘干粉尘先经旋风分离器初级除尘后，再同筛分工序产生的粉尘一同经布袋除尘器处理后，由20m高排气筒（DA001）排放; 符合. （2.3）建立健全城镇垃圾收集转运及处理处置体系，推动生活垃圾分类，统筹布局生活垃圾转运站，逐步淘汰敞开式收运设施，在全县建成区推广密闭压缩式收运方式，加快建设生活垃圾处理设施；对于无渗滤液处理设施、渗滤液处理不达标的生活垃圾处理设施，加快完成改造。; 本项目生活垃圾在厂内收集后交由环卫部门处理; 符合. 环境风险防控; （3.1）管控农用地土壤污染风险。推动完成受污染耕地安全利用和结构调整工作，在农用地土壤污染状况详查基础上，完成受污染耕地的质量类别划分，开展受污染耕地成因排查和整改试点工作。; 本项目占地不属于农用地; 符合. （3.2）根据建设用地土壤环境调查评估及现有重金属污染场地调查结果，逐步建立污染地块名录及其开发利用的负面清单，合理确定土地用途。土地开发利用必须符合土壤环境质量要求。各部门在编制土地利用总体规划、城市总体规划、控制性详细规划等相关规划时，应充分考虑污染地块的环境风险，合理确定土地用途。制定实施受污染耕地安全利用方案，采取农艺调控、化学阻控、替代种植等措施，降低农产品重金属超标风险。暂时不能进行治理修复的污染地块，设置标志标识围栏，根据各地块的环境因地制宜采取建设撇洪导流沟渠、地表覆盖等措施减少雨水冲刷等风险管控措施。在未完成治理并通过验收前，不得用于农业、畜牧业以及工商业开发建设。; 根据衡阳市环境保护局（现衡阳市生态环境局）印发的《衡阳市污染地块名录（第一批）》、《衡阳市污染地块名录及开发利用负面清单（第二批）》文件可知，本项目用地不在衡阳市污染地块名录中; 符合. 资源开发效率要求; （4.1）能源：强化节能环保标准约束，严格行业规范、准入管理和节能审查，对电力、钢铁、建材、有色、化工、石油石化、煤炭、造纸等行业中，环保、能耗、安全等不达标或生产、使用淘汰类产品的企业和产能，依法依规改造升级或有序退出。推广使用优质煤、洁净型煤，推进煤改气、煤改电，鼓励利用可再生能源、天然气、电力等优质能源替代燃煤使用。; 本项目不属于电力、钢铁等行业；本项目烘干工序使用生物质颗粒作为燃料; 符合. （4.2）水资源：大力推进农业、工业、城镇节水，全面推进节水型社会建设。; 本项目用水仅生活用水，用量较少; 符合. 因此，本项目的建设与衡阳市人民政府印发的《关于实施“三线一单”生态环境分区管控的意见》（衡政发〔2020〕9号）文件中祁东县的管控要求相符。 |

- 二、建设项目工程分析

| 建设内容 | - 变更项目由来 祁东县山之青环保科技有限责任公司（以下简称“山之青”），是一家从事固体废弃物处理利用、再生建筑材料销售等项目的企业。 2021年，为促进循环经济发展，合理利用资源、提高资源利用效率，山之青承租了湖南金水塘矿业有限责任公司横冲尾矿库北侧空地（承租合同见附件4），投资300万元建设“尾砂环保综合回收利用项目”，主要建设内容为：新建1条“尾砂库外截留-压滤-烘干”生产线，年产6万吨干尾砂。 祁东县山之青环保科技有限责任公司“尾砂环保综合回收利用项目”于2021年6月由湖南益清环保科技有限公司编制了环境影响评价报告表，2022年1月19日衡阳市生态环境局祁东分局以文号“祁环评〔2022〕2号”对该项目进行了批复（见附件7），该项目2022年2月开工建设，目前正在建设中，暂未投产。 企业在进一步的市场调查过程中发现，生物质燃烧机的热效率可达98%以上，为进一步提高烘干工序的热效率，实现低耗高产的目标，企业拟投资50万元对现有项目进行变更，变更内容为：①调整烘干工序加热设备类型，将原批复的1台700kw电加热机变更为1台480万大卡生物质燃烧机；②对应调整相应的环保措施。本次变更使用生物质燃烧机，将新增生物质颗粒燃烧废气（SO2、NOx、颗粒物），生物质颗粒燃烧废气同筛分和烘干工序产生的粉尘一同经布袋除尘器处理后经同一根排气筒（DA001）排放。排气筒高度设置参照《大气污染物综合排放标准》（GB8978-1996），结合本项目污染物排放的浓度及排放速率情况来判定排气筒高度，经计算，变更后颗粒物排放浓度为8.56mg/m3、排放速率为0.0446kg/h；二氧化硫排放浓度为54.5mg/ m3、排放速率为0.4029kg/h；氮氧化物排放浓度为163.5mg/m3、排放速率为1.2087 kg/h，满足《大气污染物综合排放标准》（GB8978-1996）表2对应的二级排放标准中20m高排气筒的排放浓度和速率限值要求。故本次拟将原批复的1根用于排放筛分和烘干工序粉尘的15m高排气筒（DA001）调整为20m高。 对照《关于印发<污染影响类建设项目>重大变动清单（试行）的通知》（环办环评函〔2020〕688号）文件中“建设项目的环境影响评价文件经批准后，建设项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，建设单位应当重新报批建设项目的环境影响评价文件”。经比对，本项目新增了二氧化硫、氮氧化物和颗粒物污染物，且排放量增加10%以上，故可判定为重大变动项目，需重新办理环评审批手续。根据《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国环境影响评价法》、《建设项目环境保护管理条例》等法律、法规的规定，对照《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2021年版），本项目变更前后均属于“四十七、生态保护和环境治理业 103.一般工业固体废物（含污水处理污泥）、建筑施工废弃物处置及综合利用-其他”类别，应编制建设项目环境影响报告表。湖南益清环保科技有限公司（以下简称“我公司”）受祁东县山之青环保科技有限责任公司委托，根据环评技术导则的要求，对项目现场进行了踏勘，收集了与本项目相关的资料并进行了认真分析，编制完成了项目环境影响报告表。 2、变更前项目情况 2.1概况 （1）项目名称：祁东县山之青环保科技有限责任公司尾砂环保综合回收利用项目； （2）建设单位：祁东县山之青环保科技有限责任公司； （3）项目建设性质：新建； （4）项目建设规模：年产6万吨干尾砂； （5）投资： 300万元； （6）占地面积：4000m2（租赁）； （7）建设地址：湖南省衡阳市祁东县官家嘴镇兰田村（现清联居委会）。 2.2变更前项目主要建设内容 变更前项目主要建设内容见下表。 表2-1 变更前项目主要建设内容 序号; 项目; 建设内容; 主要建设内容和规模; 项目建设进度. 是否建成; 具体建设情况. 1; 主体工程; 浓密压滤生产区; 占地约800m2，设1台浓密机、1台陶瓷过滤机; 否; 设备已到位、未安装. 烘干筛分车间; 高8m，1层，占地约1500m2，设1台烘干机、1套筛分系统; 否; 生产车间正在建设中. 2; 辅助工程; 办公综合楼; 位于生产车间内，占地约400m2，建筑面积400m2; 否; 办公综合区所在生产车间正在建设中. 3; 公共工程; 给水; 生活用水水源为山泉水; /; /. 排水; 项目生产废水经专用管道排入尾矿库，澄清后产生的溢流水经溢流井和排水涵管排至坝下废水处理站处理达标后外排；生活用水经化粪池处理后用作农肥，不外排; 否; 一根专用管道和一座化粪池未建；依托工程已有（依托工程为横冲尾矿库和坝下污水处理站等）. 供配电; 本项目由10kv架空线引入; /; 依托金水塘公司已有供电线路. 供热; 电加热机（700kw）; 否; 未建. 消防; 设置室外消火栓、建筑物内设置干粉、泡沫灭火器; 否; 未建. 4; 环保工程; 废气; 烘干：旋风分离+脉冲布袋除尘器+15m高排气筒（DA001）排放; 否; 未建. 筛分：集气罩收集后，同烘干粉尘一同经脉冲布袋除尘器+15m高排气筒（DA001）排放; 否; 未建. 废水; 生产废水：浓密后的溢流（上清水）与压滤工序产生的废水混合后通过专用管道排至尾矿库，尾砂澄清后溢流水经溢流井和排水涵管排至坝下废水处理站处理达《铅、锌工业污染物排放标准》（GB25466-2010）表2中直接排放限值之后外排; 否; 一根专用管道未建. 生活污水：化粪池处理后用作农肥，不外排; 否; 一座化粪池未建. 噪声; 选用低噪声设备，设备基础减振隔声; 否; 未建. 固废; 生活垃圾桶、一般固废库; 否; 未建. 5; 储运工程; 产品库; 占地约800m2，用于暂存产品干尾砂; 否; 未建. 6; 依托工程; 尾矿库; 横冲尾矿库位于金水塘选厂南面1.5km处，占地330亩，于1982年进行设计，1987年投入使用。该尾砂堆积坝最终标高370m，其总库容500×104m3，终期有效库容400×104 m3，为三等库。现尾砂堆积标高为340m，坝高55m，为四等库，目前已堆积尾砂约120万m3，剩余有效库容280万m3。目前金水塘选厂约有6万t/a尾砂（干物料）堆存于横冲尾矿库，按尾矿比重1.9t/ m3（平均）计算，金水塘选厂尾砂产生量约为3.16万m3/a，剩余库容服务期为88.6年，大于矿山服务年限（56.7年）。 本项目建成后，是对金水塘选厂直接排放的尾砂进行截留综合再利用，截留后，不再有尾砂进入尾矿库，入库物料仅为尾矿水。 尾矿库建有排洪溢水斜槽-涵管排洪道，斜槽直径1.2m，涵管全长650m。尾矿库坝下建有一座废水处理站。尾矿水通过铺设管道至水面区域进行排放，澄清后产生的溢流水经溢流井和排水涵管排至坝下废水处理站处理达《铅、锌工业污染物排放标准》（GB25466-2010）表2中直接排放限值之后外排; /; 依托现有横冲尾矿库和坝下污水处理站. 2.3变更前项目主要设备 变更前项目主要设备情况见下表。 表2-2 变更前项目主要生产设备 序号; 设备名称; 型号或规格; 单位; 数量; 备注. 浓密机; NXZ-10; 台; 1; 压滤工序. 陶瓷过滤机; BY-60; 台; 1; 压滤工序. 电加热机; 700kw; 台; 1; 烘干工序. 烘干机; Φ3.4×8.0m; 台; 1; 烘干工序. 脉冲布袋除尘器; CXQM9; 台; 1; 烘干、筛分工序. 旋风分离器; Φ1.2*4m; 台; 1; 烘干工序. 滚筒筛; Φ1.3*9m; 台; 1; 烘干工序. 2.4变更前项目主要原辅材料消耗 变更前项目主要原辅材料消耗见下表。 表2-3 变更前项目主要原辅材料消耗 序号; 原辅材料及能源名称; 年使用量; 来源; 备注. 1; 尾砂; 30万t; 来自金水塘选厂浮选后直接排放的尾砂 （本项目不对尾矿库现有尾砂进行加工利用）; 含水率80%. 2; 电; 7万kW·h; 市政供电; /. 3; 新鲜水; 270t; 山泉水; /. 2.5变更前项目产品方案 变更前项目主要产品方案详见下表。 表2-4 变更前项目主要产品方案 序号; 产品名称; 计量单位; 生产能力; 备注; 去向. 1; 干尾砂（＜40目）; 万t/a; 0.6; 含水率≤2%; 制砖及建筑材料的原辅料综合利用. 2; 干尾砂（40目-100目）; 万t/a; 4.2; 含水率≤2%. 3; 干尾砂（＞100目）; 万t/a; 1.2; 含水率≤2%. 合计; 万t/a; 6; 含水率≤2%; /. 根据企业提供资料，项目尾砂属于Ⅰ类一般工业固体废物。（酸浸）成分及放射性检测结果见下表（具体见附件2）。 表2-5固体废物（酸浸）检测结果 来样标识; 送样日期; 样品 状态; 检测结果（mg/L）. 铜; 锌; 镉; 铅; 六价铬; 汞; 镍; 砷; 总铬. 尾矿库尾砂; 2020.07.28; 灰色无味粒状; 0.01L; 7.85; 0.04; 0.06; 0.004L; 0.00007; 0.22; 0.0038; 0.02L. 参考《危险废物鉴别标准浸出毒性鉴别》（GB5085.3-2007）中标准限值; 100; 100; 1; 5; 5; 0.1; 5; 5; 5. 检测结论; 合格; 合格; 合格; 合格; 合格; 合格; 合格; 合格; 合格. 表2-6 物放射性检测结果 送样日期; 检测项目; 技术要求; 检验数据; 检测结论. 2020.03.16; 内照射指数; IR≤1.0; 0.1; 合格. 外照射指数; Ir≤1.0; 0.4; 合格. 2.6变更前劳动定员与工作制度 变更前项目劳动定员10人，均为周边村民，不在厂区内食宿。除浓密过滤工序为24小时工作制外，其他工序均为一班制，每班工作8h，年生产300天。 3、变更后项目情况 3.1概况 （1）项目名称：祁东县山之青环保科技有限责任公司尾砂环保综合回收利用项目变更环境影响说明； （2）建设单位：祁东县山之青环保科技有限责任公司； （3）项目建设性质：新建； （4）项目建设规模：年产6万吨干尾砂； （5）投资：350万元； （6）占地面积：4000m2（租赁）； （7）建设地址：湖南省衡阳市祁东县官家嘴镇清联居委会（原兰田村）。 3.2变更后主要建设内容 变更后项目主要建设内容变化如下表所示。 表2-7 变更后本项目主要建设内容一览表 工程名称; 工程内容; 变更前; 变更后; 变更情况. 主体工程; 浓密压滤生产区; 占地约800m2，设1台浓密机、1台陶瓷过滤机; 占地约800m2，设1台浓密机、1台陶瓷过滤机; 不变. 烘干筛分车间; 高8m，1层，占地约1500m2，设1台烘干机、1套筛分系统; 高8m，1层，占地约1500m2，设1台烘干机、1套筛分系统; 不变. 辅助工程; 办公综合楼; 位于生产车间内，占地约400m2，建筑面积400m2; 位于生产车间内，占地约400m2，建筑面积400m2; 不变. 公共工程; 给水; 生活用水水源为山泉水; 生活用水水源为山泉水; 不变. 排水; 项目生产废水经专用管道排入尾矿库，澄清后产生的溢流水经溢流井和排水涵管排至坝下废水处理站处理达标后外排；生活用水经化粪池处理后用作农肥，不外排; 项目生产废水经专用管道排入尾矿库，澄清后产生的溢流水经溢流井和排水涵管排至坝下废水处理站处理达标后外排；生活用水经化粪池处理后用作农肥，不外排; 不变. 供配电; 本项目由10kv架空线引入; 本项目由10kv架空线引入; 不变. 供热; 烘干：电加热机（700kw）; 烘干：生物质燃烧机（480万大卡）; 将1台700kw电加热机变更为1台480万大卡生物质燃烧机. 环保工程; 废气; 烘干：旋风分离+脉冲布袋除尘器+15m高排气筒（DA001）排放; 烘干：旋风分离+脉冲布袋除尘器+20m高排气筒（DA001）排放; 将排气筒（DA001）高度由原批复的15m变更为20m. 筛分：集气罩收集后，同烘干粉尘一同经脉冲布袋除尘器+15m高排气筒（DA001）排放; 筛分：集气罩收集后，同烘干粉尘一同经脉冲布袋除尘器+20m高排气筒（DA001）排放. /; 生物质颗粒燃烧废气：旋风分离+脉冲布袋除尘器+20m高排气筒（DA001）排放; 新增废气. 废水; 生产废水：浓密后的溢流（上清水）与压滤工序产生的废水混合后通过专用管道排至尾矿库，尾砂澄清后溢流水经溢流井和排水涵管排至坝下废水处理站处理达《铅、锌工业污染物排放标准》（GB25466-2010）表2中直接排放限值之后外排; 生产废水：浓密后的溢流（上清水）与压滤工序产生的废水混合后通过专用管道排至尾矿库，尾砂澄清后溢流水经溢流井和排水涵管排至坝下废水处理站处理达《铅、锌工业污染物排放标准》（GB25466-2010）表2中直接排放限值之后外排; 不变. 噪声; 选用低噪声设备，设备基础减振隔声; 选用低噪声设备，设备基础减振隔声; 不变. 固废; 生活垃圾桶、一般固废库; 生活垃圾桶、一般固废库; 不变. 储运工程; 产品库; 占地约800m2，用于暂存产品干尾砂; 占地约800m2，用于暂存产品干尾砂; 不变. 3.3变更后主要设备 本项目设备变化如下表所示。 表2-8 变更后本项目主要设备情况一览表 序号; 设备名称; 型号或规格; 单位; 变更前数量; 变更后数量; 变更情况. 1; 浓密机; NXZ-10; 台; 1; 1; 不变. 2; 陶瓷过滤机; BY-60; 台; 1; 1; 不变. 3; 电加热机; 700kw; 台; 1; 0; -1. 4; 生物质燃烧机; 480万大卡; 台; 0; 1; +1. 5; 烘干机; Φ3.4×8.0m; 台; 1; 1; 不变. 6; 脉冲布袋除尘器; CXQM9; 台; 1; 1; 不变. 7; 旋风分离器; Φ1.2*4m; 台; 1; 1; 不变. 8; 滚筒筛; Φ1.3*9m; 台; 1; 1; 不变. 3.4变更后项目主要原辅材料消耗 项目变更后主要原辅材料消耗见下表。 表2-9 变更后项目主要原辅材料消耗 序号; 材料名称; 变更前; 变更后; 变更情况; 备注. 1; 尾砂; 30万t/a; 30万t/a; 不变; 来自金水塘选厂浮选后直接排放的尾砂（本项目不对尾矿库现有尾砂进行加工利用）. 2; 电; 7万kW·h/a; 2万kW·h/a; -5万 kW·h/a; 市政供电. 3; 新鲜水; 270t/a; 270t/a; 不变; 山泉水. 4; 生物质颗粒; 0; 2844t/a; +2844t/a; 成型燃料. 3.5变更后项目产品方案 项目变更后产品方案不变。项目主要产品方案详见下表。 表2-10 变更后项目主要产品方案 序号; 产品类型; 变更前（万t/a）; 变更后（万t/a）; 变更情况（万t/a）. 1; 干尾砂（＜40目）; 0.6; 0.6; 不变. 2; 干尾砂（40目-100目）; 4.2; 4.2; 不变. 3; 干尾砂（＞100目）; 1.2; 1.2; 不变. 合计; 6; 6; 不变. 3.6变更后劳动定员与工作制度 项目变更后，不增减劳动定员。项目劳动定员共计10人，均为周边村民，不在厂区内食宿。除浓密过滤工序为24小时工作制外，其他工序均为一班制，每班工作8h，年生产300天。 3.7变更后给排水工程 （1）给水 项目变更前后用水均为生活用水，生产过程不用水。生活用水水源为山泉水。 （2）排水 项目变更前后，劳动定员不变，不新增生活污水；生物质燃烧机为风冷型，无冷却废水等产生，故项目变更后不新增废水排放。 本项目变更后全厂生产废水主要为尾砂浓密沉淀后产生的上清水和陶瓷过滤机产生的压滤废水，一同经专用管道排至横冲尾矿库；生活污水经化粪池收集后用于周边农田施肥，不外排。 3.8厂区总平面布置 本项目变更前后，整体布局不变。项目各生产区和生产车间按工艺走向布置，使各工序有序衔接，整体布局规范，分区布局明确，有利于不同工序的管理，平面布局简单合理。项目平面布置见附图3，与横冲尾矿库和金水塘选厂的位置关系见附图4。 |
| --- | --- |
| 工艺流程和产排污环节 | 本项目变更后，干尾砂生产工艺不变，仅烘干加热设备和排气筒高度发生变化。具体变动工艺如下。 图2-1 变更后生产工艺流程及产污节点图 工艺流程简述： （1）浓密 将选厂直接截留的尾砂（含水率约80%）用泵打入浓密机，进行固液分离。浓密机工作原理：是一种基于重力沉降作用的固液分离设备，是一个带锥底的圆筒形浅槽，可将含固重为10%~20%的矿浆通过重力沉降浓缩为含固重为45%~55%的底流矿浆，借助安装于浓密机内慢速运转（1/3~1/5r/min）的耙的作用，使增稠的底流矿浆由浓密机底部的底流口卸出，池子的内壁上缘有排出溢流（上清水、W1）的环形溢流槽。 浓密后的溢流（上清水）通过专用管道排出，浓密机底流口卸料通过管道自流进入陶瓷过滤机。 （2）陶瓷过滤 浓密机底流口卸料通过管道自流进入陶瓷过滤机，进行进一步压滤脱水。陶瓷过滤机工作原理：是基于毛细微孔的作用原理，采用微孔陶瓷作为过滤介质，利用微孔陶瓷大量狭小具有毛细作用原理设计的固液分离设备，在负压工作状态下的盘式过滤机，利用微孔陶瓷过滤板其独特通水不透气的特性，抽取陶瓷过滤板内腔真空产生与外部的压差，使料槽内悬浮的物料在负压的作用下吸附在陶瓷过滤板上，固体物料因不能通过微孔陶瓷过滤板被截留在陶瓷板表面，而液体因真空压差的作用及陶瓷过滤板的亲水性则顺利通过进入气液分配装置(真空桶)外排，从而达到固液分离的目的。 压滤后的废水（W2）与浓密工序产生的上清水混合后通过专用管道排至横冲尾矿库，压滤后的尾砂（含水率约12%）转运至烘干工序。 （3）烘干 压滤后的尾砂通过封闭的进料筒转运至烘干车间进行烘干，本项目变更后，拟采用1台480万大卡的生物质燃烧机（变更前为1台700kw电加热机）为烘干工序提供热量。生物质燃烧机采用半气化燃烧技术加切线旋流式配风设计，低温分段充分燃烧，燃烧率达98%以上，采用智能化控温技术，可应对不同火力要求调节温度，采用自动给料系统，旋转式进料，安装了回火装置，不发生回火及脱火事故。生物质燃烧机工作中产生的热量直接对物料进行烘干，烘干机全密闭，炉内温度约200℃，烘干后的干尾砂含水率≤2%。烘干机紧连旋风分离器。 （4）旋风分离 烘干机紧连旋风分离器。烘干后的物料通过旋风分离器，对物料干料进行分离收集。原料干料从分离器底部出料，通过密闭提升机运至筛分工序，烘干工序产生的粉尘（G1）通过分离器顶部的废气管道通至脉冲布袋除尘器处理后，经由20m高排气筒（DA001）排放（变更前为15m高），底部为烘干后的尾砂出料口。 （5）筛分 烘干后的尾砂经密闭的干料提升机运至筛分机，进行不同粒度的产品筛选。其工作原理：是利用物料颗粒大小不同，通过均匀布孔的多层筛面、分成若干不同级别的过程。本项目筛分后的尾砂（干砂）为3种不同粒度，分别是＜40目、40-100目之间、＞100目，分别储存于不同的储料罐内。筛分工序产生的粉尘（G2）同烘干工序产生的粉尘（G1）混合后，由脉冲布袋除尘器处理，经由20m高排气筒（DA001）排放。 （6）产品暂存 本项目最终产品将暂存在储料罐中。储料罐放空口产生的粉尘（G3）呈无组织排放。 表2-11 项目变更后运营期全厂产污情况一览表 序号; 类别; 编号; 主要生产单元名称; 产污环节; 主要污染物. 废气; G1; 烘干筛分车间; 烘干工序; 粉尘. G2; 烘干筛分车间; 筛分工序; 粉尘. G3; 产品库; 储料罐; 粉尘. 废水; W1; 浓密机; 浓密沉淀; 重金属. W2; 陶瓷过滤机; 压滤; 重金属. 噪声; N1; 浓密机; 浓密沉淀; 噪声. N2; 陶瓷过滤机; 压滤; 噪声. N3; 烘干筛分车间; 烘干工序; 噪声. N4; 烘干筛分车间; 筛分工序; 噪声. 固废; S1; 旋风分离器收集的粉尘; 烘干工序; 粉尘. S2; 布袋除尘器收集的粉尘及车间散落的粉尘; 烘干筛分工序; 粉尘. |
| 与项目有关的原有环境污染问题 | 本项目属于变更项目，是在现有占地范围内进行设备的变更。与本项目有关的原有污染问题为现有工程的产排污情况，因现有工程正在建设中、未投产，未开展竣工环保验收，故现有工程产排污情况引用原环评报告中分析的数据。 1、现有工程环保手续办理情况 祁东县山之青环保科技有限责任公司“尾砂环保综合回收利用项目”于2022年1月19日取得衡阳市生态环境局祁东分局批复文件，文号“祁环评〔2022〕2号”（见附件7），目前正在建设中，暂未投产。 2、现有工程污染物产排情况 （1）废气 项目有组织废气主要为烘干粉尘和筛分粉尘，其中烘干粉尘先经旋风分离器初级除尘，再同筛分工序集气罩收集的粉尘一起经脉冲式布袋除尘器处理后，由1根15m高（DA001）排气筒排放，排放量为0.093t/a（0.0388kg/h），排放浓度7.76mg/m3，可满足《大气污染物综合排放标准》（GB8978-1996）表2排放限值。 项目无组织废气主要为筛分工序未被收集的粉尘和储料罐放空口产生的粉尘，项目烘干筛分车间和产品库均为全密闭式。筛分工序未被收集的粉尘和储料罐放空口产生的粉尘经密闭车间沉降后，溢出车间量约占10%，则无组织粉尘排放总量为0.09t/a，可满足《大气污染物综合排放标准》（GB8978-1996）表2无组织排放监控浓度限值。 综上，现有工程废气污染物经采取相应处理措施后，能够达标排放。 （2）废水 ①浓密沉降后的上清水和压滤废水 现有工程生产废水主要为浓密沉降后的上清水和陶瓷过滤机压滤后的压滤废水。经专用管道排至横冲尾矿库内。尾矿库建有排洪溢水斜槽-涵管排洪道，斜槽直径1.2m，涵管全长650m。尾矿库坝下建有一座废水处理站，尾砂经澄清后产生的上清水经溢流井和排水涵管排至坝下废水处理站处理达《铅、锌工业污染物排放标准》（GB25466-2010）表2中直接排放限值后外排。 ②生活污水 现有工程劳动定员10人，生活用水来源为山泉水。参照《湖南省地方标准用水定额》（DB43/T388-2020），生活用水按分散式供水定额90L/人·d计，则生活用水量为270m3/a。生活污水产生量按0.8计，则本项目生活污水量为216m3/a。项目生活污水经化粪池处理后用作农肥，不外排。 综上，现有工程废水污染物经采取相应处理措施后，生产废水能够达标排放、生活污水用作农肥不外排。 （3）噪声 现有工程噪声主要来源于机械设备运行时产生的噪声，主要为烘干机、陶瓷过滤机、浓密机等设备噪声。项目生产过程中选用低噪声设备，并采取了隔声、消声、减振等降噪措施，厂界噪声排放可满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348－2008）2类标准的要求。 （4）固废 ①旋风分离器和布袋除尘器收集的粉尘 本项目除尘设施收集的粉尘约为17.61t/a。汇入干尾砂中一同作为制砖及建筑材料的原辅料综合利用。 ②车间内散落粉尘 车间内定期清扫散落粉尘（干式），年产生量约 0.81t/a（其中筛分工序0.27，储料罐工序0.54）。汇入干尾砂中一同作为制砖及建筑材料的原辅料综合利用。 ③生活垃圾 本项目劳动定员10人，生活垃圾按每人每天产生1kg计，则生活垃圾产生量为3t/a。收集后交由当地环卫部门处理。 综上，现有工程固废均可得到妥善处置。 表2-12 现有工程产排情况一览表 内容 类型; 排放源; 污染物 名称; 处理前产生浓度及产生量; 排放浓度及排放量; 执行标准. 烘干、筛分工序; 颗粒物; 775mg/m3，18t/a; 7.76mg/m3，0.093 t/a; 《大气污染物综合排放标准》（GB8978-1996）表2二级排放限值. 储料罐; 颗粒物; —，0.6t/a; —，0.06t/a; 《大气污染物综合排放标准》 （GB16297-1996）表2无组织排放监控浓度限值. 筛分工序未被收集的粉尘; 颗粒物; —，0.3t/a; —，0.03t/a. 水污 染物; 浓密沉降后的上清水和压滤废水 23.18万m3/a（ 772.6m3/d）; 重金属; —; 废水经专用管道排至横冲尾矿库内，依托尾矿库及坝下废水处理站处理达《铅、锌工业污染物排放标准》（GB25466-2010）表2中直接排放限值之后外排; 《铅、锌工业污染物排放标准》（GB25466-2010）表2中直接排放限值. 生活污水 216m3/a （0.72 m3/d）; COD; 300mg/L，0.0648t/a; 经化粪池处理后用作农肥，不外排; /. BOD5; 170mg/L，0.0367t/a. SS; 200mg/L，0.0432t/a. NH3-H; 30mg/L，0.0065t/a. 固体 废物; 烘干、筛分工序; 旋风分离器和布袋除尘器收集的粉尘; —，17.61t/a; 汇入干尾砂中一同作为制砖及建筑材料的原辅料综合利用; 《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB1 8599-2020）. 筛分工序; 车间内散落粉尘; —，0.27t/a. 储料罐; 车间内散落粉尘; —，0.54t/a. 职工生活; 生活垃圾; —，3t/a; 交由当地环卫部门统一清运; 《生活垃圾填埋污染控制标准》（GB16889-2008）. 噪声; 浓密机、陶瓷过滤机、烘干机、风机等; 设备噪声; 65～80dB(A); 昼间60dB(A)，夜间在50dB(A)以下; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准. 综上，现有工程实现了达标排放，本项目无原有环境污染问题。 |

- 三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

| 区域 环境 质量 现状 | - 大气环境质量现状 根据衡阳市生态环境局发布的《关于2021年12月及1-12月全市环境质量状况的通报》，2021年，祁东县空气质量综合指数为2.89，优良天数比例为96.4%，满足2021年优良率考核目标值93%。SO2、NO2、PM10、PM2.5年平均浓度达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及其修改单二级标准，O3第90位百分位数日最大8h平均浓度和CO第95位百分位数24h平均浓度达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及其修改单二级标准。监测因子区域空气质量评价情况见下表。 表3-1 区域空气质量现状评价表 污染物; 年评价指标; 现状浓度ug/m3; 标准值ug/m3; 达标情况. SO2; 年平均浓度; 8; 60; 达标. NO2; 年平均浓度; 10; 40; 达标. PM10; 年平均浓度; 45; 70; 达标. PM2.5; 年平均浓度; 29; 35; 达标. O3; 第90位百分位数日最大8h平均浓度; 122; 160; 达标. CO; 第95位百分位数日平均浓度; 1100; 4000; 达标. 由上表可知，本项目所在区域为达标区。 - 地表水环境质量现状 根据衡阳市生态环境局发布的《关于2021年12月及1-12月全市环境质量状况的通报》，2021年，祁东县水质综合指数（CWQI）为3.5414。衡阳市全市纳入考核、评价、排名的44个断面中，Ⅱ类水质断面36个，Ⅲ类7个，V类1个。其中13个交界断面中Ⅱ类水质断面10个，Ⅲ类2个，V类1个；13个国考断面中Ⅱ类水质断面11个，Ⅲ类2个。本项目所在地最近的监测断面为“红旗水库”，水质断面评价情况见下表。 表3-2 区域水环境质量现状评价表 断面名称; 所在河流; 断面属性; 水质类别; 目标值; 达标情况. 红旗水库; 湘江白河; 饮用水; Ⅱ; Ⅱ; 达标. 由上表可知，距离本项目所在区域最近的地表水监测断面为达标断面。 - 声环境质量现状 本项目50m范围内无声环境敏感保护目标，不进行现状评价。 4、生态环境质量现状 本项目属于新建项目，是租赁湖南金水塘矿业有限公司清水塘铅锌矿矿区内、横冲尾矿库北侧空地，建设1条尾砂截留压滤烘干生产线，项目变更后，不新增产业园区外用地，不进行生态现状调查。 |
| --- | --- |
| 环境 保护 目标 | 项目厂界50m范围内无声环境保护目标；厂界500m范围内无地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源，无地下水环境保护目标；项目用地为租赁，不新增产业园区外用地，无生态环境保护目标。 项目大气和地表水环境保护目标见下表。环保目标图见附图5。 表3-3 主要环境保护目标 名称; 坐标/m; 保护对象; 保护内容; 相对厂址方位; 相对厂界距离/m; 执行标准. X; Y. 大气 环境; -299; 273; 陈家院子居民点; 居民，4户，12人; NW; 230-360; 《环境空气质量标准》（GB3095-1996）中的二级标准. 496; 152; 横冲居民点; 居民，2户，6人; W; 420-500. 地表水环境; -370; 80; 清水溪; 水体水质; W; 287; 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅲ类标准. |
| 污染 物排 放控 制标 准 | 项目变更前后，污染物排放控制标准不变。 - 废气：执行《大气污染物综合排放标准》 （GB16297-1996）表 2 二级标准。 - 废水：本项目生产过程中生产废水通过铺设管道至水面区域进行排放，澄清后产生的溢流水经溢流井和排水涵管依托坝下废水处理站处理达《铅、锌工业污染物排放标准》（GB25466-2010）表2中直接排放限值之后外排；生活污水经化粪池处理后用作农肥，不外排。 - 噪声：施工期噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB 12523-2011）；运营期噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2 类标准。 4、一般固体废物：执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB1 8599-2020）。生活垃圾执行《生活垃圾填埋场污染控制标准》（GB16889-2008）表1标准值。 |
| 总量 控制 指标 | 本项目浓密沉降后的上清水和压滤废水经专用管道排至横冲尾矿库内，依托尾矿库及坝下废水处理站处理达标后外排；生活污水经化粪池处理后用作农肥，不外排。故本项目无废水总量控制指标。 本项目大气污染物总量控制指标见下表： 表3-4 项目主要污染物总量控制建议指标表 污染物类别; 总量控制因子; 变更前总量控制建议指标(t/a); 变更后总量控制建议指标(t/a); 增减量(t/a). 大气污染物; SO2; 0; 0.9670; +0.9670. NOx; 0; 2.9009; +2.9009. 本次变更完成后，建议企业购买的总量控制指标见下表。 表3-5 变更后建议购买总量控制指标表 污染物类别; 总量控制因子; 变更后总量控制建议购买指标(t/a). 大气污染物; SO2; 0.9670. NOx; 2.9009. 。 |

- 四、主要环境影响和保护措施

| 施工 期环 境保 护措 施 | 本项目的变更仅为设备的变更，施工期主要为生物质燃烧机设备的安装等，施工期较短，对环境的影响较小，故本环评不对施工期进行分析。 |
| --- | --- |
| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 项目变更后大气环境污染主要是烘干粉尘、筛分粉尘、储料罐粉尘及新增生物质燃烧机所使用的生物质颗粒燃料燃烧产生的颗粒物、SO2、NOx。 1、变更后新增废气 项目变更后，将原批复的1台700kw电加热机变更后1台480万大卡的生物质燃烧机，燃料为生物质颗粒，将新增生物质颗粒燃烧废气。项目新增废气产排情况如下： （1）源强分析 ①生物质颗粒燃烧废气 本项目变更后，烘干加热设备类型变更为生物质燃烧机，燃料为生物质颗粒。生物质燃烧机年运行300天，每天8h，总运行时间为2400h。生物质燃烧机废气主要污染物为颗粒物、SO2、NOx。 本项目选用480万大卡生物质燃烧机，年运行2400h，使用生物质颗粒作为燃料（袋装、固态）。生物质颗粒含硫量为0.02%，热值为4500大卡/kg，设计热效率90%。则生物质颗粒消耗量为1185.2kg/h（约2844t/a）。 表4-1变更后新增废气污染源源强计算来源一览表 类别; 燃料名称; 污染物; 源强计算来源. 燃料燃烧废气; 生物质; 工业废气量; 参照《第一次全国污染源普查工业污染源产排污系数手册》（2010 修订）下册中的4430工业锅炉燃生物质产污系数. SO2、NOx、颗粒物; 参照《排污许可证申请与核发技术规范锅炉》（HJ953-2018）中表F.4燃生物质工业锅炉的废气产排污系数. 表4-2 生物质锅炉产污系数表 产品名称; 原料名称; 工艺名称; 规模等级; 污染物指标; 单位; 产污 系数; 末端治理 技术; 排污 系数. 蒸汽/热水/其他; 生物质; 层燃炉; 所有规模; 工业废气量; 标立方米/吨-燃料; 6240.28; 直排; 6240.28. 二氧化硫; 千克/吨-燃料; 17S; 直排; 17S. 氮氧化物; 千克/吨-燃料; 1.02（无低氮燃烧）; 直排; 1.02. 颗粒物; 千克/吨-燃料; 0.5; 旋风+布袋; 0.005. 注：S表示生物质收到基硫含量，以质量百分数的形式表示，本项目生物质颗粒含硫量（S%）为0.02%，则S取值为0.02。 表4-3 生物质燃料燃烧的废气污染物产排情况 原料; 用量t/a; 污染物指标; 系数单位; 产污系数; 污染物产生情况; 末端治理 技术; 排污系数; 污染物排放情况. 产生量t/a; 产生速率kg/h; 产生浓度mg/m3; 排放量t/a; 排放速率kg/h; 排放浓度mg/m3. 生物质; 2844; 二氧化硫; 千克/吨-燃料; 0.34; 0.9670; 0.4029; 54.5; 直排（20m排气筒（DA001），内径0.5m; 0.34; 0.9670; 0.4029; 54.5. 氮氧化物; 千克/吨-燃料; 1.02; 2.9009; 1.2087; 163.5; 直排（20m排气筒（DA001），内径0.5m; 1.02; 2.9009; 1.2087; 163.5. 颗粒物; 千克/吨-燃料; 0.5; 1.422; 0.5925; 80.1; 旋风+布袋（20m排气筒（DA001），内径0.5m; 0.005; 0.0142; 0.0059; 0.8. （2）变更后新增废气排放环境影响分析 本项目所在区域环境质量为达标区，周边500范围内大气环境保护目标较少。 生物质燃烧机废气同烘干粉尘一同经旋风分离+布袋除尘器+20m高排气筒（DA001）排放，其中SO2排放量为0.9670t/a（0.4029kg/h），排放浓度54.5mg/m3；NOx排放量为2.9009t/a（1.2087 kg/h），排放浓度163.5mg/m3；颗粒物排放量为0.0142t/a（0.0059 kg/h），排放浓度0.8mg/m3。均满足《大气污染物综合排放标准》（GB8978-1996）表2二级排放限值。 综上，新增废气污染物经采取相应的污染防治措施后能够达标排放，对周边大气环境影响较小。 （3）变更后本项目废气总产排情况 本项目变更后营运期全厂废气总产排情况如下表所示 表4-4 变更后项目营运期全厂废气总产排情况一览表 序号; 产生工序; 污染物名称; 排放方式; 产生量t/a; 产生速率kg/h; 产生浓度mg/m3; 对应排气筒编号; 排放量t/a; 排放速率kg/h; 排放浓度mg/m3; 执行标准. 1; 生物质燃烧; 二氧化硫; 有组织; 0.9670; 0.4029; 54.5; DA001; 0.9670; 0.4029; 54.5; 《大气污染物综合排放标准》 （GB16297-1996）表2二级标准. 2; 氮氧化物; 2.9009; 1.2087; 163.5; 2.9009; 1.2087; 163.5. 3; 颗粒物; 1.422; 0.5925; 80.1; 0.0142; 0.0059; 0.8. 4; 烘干、筛分工序; 颗粒物; 有组织; 18; 7.5; 775; 0.093; 0.0388; 7.76. 5; 储料罐; 颗粒物; 无组织; 0.6; —; —; /; 0.06; —; —; 《大气污染物综合排放标准》 （GB16297-1996）表2无组织排放监控浓度限值. 6; 筛分工序未被收集的粉尘; 颗粒物; 无组织; 0.3.; —; —; /; 0.03; —; —. （4）废气治理设施可行性分析 ①废气治理设施可行性分析 表4-5 大气污染治理设施可行性信息表 序号; 污染治理 设施名称; 治理工艺; 处理 能力; 收集 效率; 治理工艺去除率; 是否可行技术. 1; 旋风分离器; 干燥烟气初级除尘以回收大颗粒物料，气固分离; /; 100%; 70%; 是. 2; 脉冲布袋除尘器; 干式过滤滤尘; 5000 m3/h; 100%; 99%; 是. 3; 集气罩; 集气收集; /; 95%; /; 是. ②排气筒高度设置合理性分析 根据《大气污染物综合排放标准》（GB8978-1996）中第7.1和7.4条规定：排气筒高度除须遵守表列排放速率标准值外，还应高出周围200m半径范围内的建筑5m以上，且新污染眼的排气筒一般不低于15m。本项目厂房标高为8m，周围200m 半径范围内无其他高层建筑。经计算，本项目废气排放情况为：颗粒物排放浓度为8.56mg/m3、排放速率为0.0446kg/h；二氧化硫排放浓度为54.5mg/ m3、排放速率为0.4029kg/h；氮氧化物排放浓度为163.5mg/m3、排放速率为1.2087 kg/h，满足《大气污染物综合排放标准》（GB8978-1996）表2对应的二级排放标准中20m高排气筒的排放浓度和速率限值要求。故本项目排气筒高度设置为20m较为合理。 表4-6 大气排放口基本信息 序号; 排放口编号; 排放口名称; 污染物种类; 排放口地理坐标; 排气筒高度; 排气出口筒内径; 排气温度. 经度; 维度. 1; DA001; 粉尘排放口; 颗粒物; 111.821514482; 26.987296779; 20m; 0.5m; 40℃. （5）变更后项目废气自行监测计划 变更后，参照《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017）要求，全厂废气排放监测计划如下。 表4-7 变更后全厂废气排放监测计划表 监测点位; 排放形式; 监测指标; 监测频次. DA001; 有组织; NOx; 次/年. SO2; 次/年. 颗粒物; 次/年. 厂界; 无组织; 颗粒物; 次/年. 综上，项目新增的废气污染物经治理后能够达标排放，对周边大气环境影响较小。 2、变更后新增废水 项目变更后使用的生物质燃烧机为风冷型，无冷却废水等产生，故项目变更后不新增废水排放。本项目变更后全厂产生的废水主要是浓密沉降后的上清水和压滤废水及生活污水。 （1）变更后本项目全厂废水总产排情况 本项目变更后营运期废水总产排情况如下表所示。 表4-8 变更后本项目营运期全厂废水污染物总产生及排放情况一览表 废水类型; 类别; 废水量 (m3/a); 污染物名称; 污染物产生情况; 处理措施. 浓度(mg/L); 产生量(t/a). 生产废水; 浓密沉降后的上清水和压滤废水; 23.18万; 重金属; -; -; 废水经专用管道排至横冲尾矿库内，依托尾矿库及坝下废水处理站处理达《铅、锌工业污染物排放标准》（GB25466-2010）表2中直接排放限值之后外排. 职工生活; 生活污水; 216; COD; 300; 0.0648; 经化粪池处理后用作农肥，不外排. BOD5; 170; 0.0367. SS; 200; 0.0432. NH3-N; 30; 0.0065. （2）变更后本项目废水自行监测计划 变更后，浓密沉降后的上清水和压滤废水依托横冲尾矿库及坝下废水处理站进行处理，生活污水不外排，故无需开展自行监测。 综上，项目变更后不新增废水排放。 3、变更后新增噪声源强 （1）源强分析 变更后，项目新增1台生物质燃烧机。营运期间全厂设备运行产生的噪声强度值在65~80dB（A）之间，主要产噪设备情况见下表。 表4-9 变更后全厂设备噪声源强情况表 单位dB(A) 序号; 噪声源; 声源类型; 数量/台; 位置; 产生强度; 降噪措施; 排放强度. 单台; 叠加; 措施; 降噪效果. 1; 浓密机; 频发; 1; 浓密压滤生产区; 65; 65; 选用低噪声设备，设备基础减振隔声; 20; 45. 2; 陶瓷过滤机; 频发; 1; 70; 70; 20; 50. 3; 生物质燃烧机; 频发; 1; 烘干筛分车间; 70; 70; 20; 50. 4; 烘干机; 频发; 1; 80; 80; 20; 60. 5; 提升机; 频发; 1; 75; 75; 20; 55. 6; 风机; 频发; 1; 80; 80; 20; 60. 项目生产过程中经选用低噪声设备，并采取隔声、消声、减振等降噪措施后，厂界噪声排放可满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348－2008）2类标准的要求。 （2）变更后新增设备噪声防治措施 ①选用低噪设备。国家已将噪声作为产品出厂检验的硬性指标，而对于必不可少的高噪设备在订货时应同时定其配套降噪措施。 ②生产车间隔声降噪，车间内合理布局，尽量使高噪设备相对集中摆放。 ③维持设备处于良好的运行状态，避免因设备运转不正常造成厂界噪声超标。 ④为产噪较大的机器设置软性护垫、减震机座等，以减少噪声的排放。 项目所在区域 50米范围内无声环境敏感点，通过采取以上措施后，噪声能得到有效降低，厂界噪声可满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348－2008）2类标准要求，对周边环境影响较小。 综上，本项目生产噪声对周边环境影响不大。 （3）变更后本项目噪声自行监测计划 变更后，参照《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017）要求，噪声排放监测计划如下。 表4-10 厂界噪声监测计划表 监测点位; 监测指标; 监测频次. 厂界; 等效连续A声级; 次/季度. - 变更后新增固体废物 项目变更后，增加1台生物质燃烧机，将新增生物质颗粒燃烧后产生的灰渣。项目新增固废情况如下： （1）生物质颗粒燃烧后产生的灰渣 本项目预计使用生物质颗粒的量为2844t/a，生物质颗粒灰分按1%计，则项目灰渣产生量约为28.44t/a。统一收集后用作农家肥。 综上，经采取以上措施后，新增灰渣固废能够得到合理处置，对周边环境影响较小。 （2）变更后本项目固废总产排情况 本项目变更后全厂固废总产排情况如下表所示。 表4-11 变更后本项目全厂固废总产排情况一览表 序号; 产污环节; 固体废物名称; 属性; 物理状态; 产生量t/a; 处理处置方式. 1; 生物质燃烧; 灰渣; 一般固废（900-999-64）; 固; 28.44; 统一收集后用作农家肥. 2; 烘干、筛分工序; 旋风分离器和布袋除尘器收集的粉尘; 一般固废（900-999-66）; 固; 17.61; 汇入干尾砂中一同作为制砖及建筑材料的原辅料综合利用. 3; 筛分工序; 车间内散落粉尘; 一般固废（900-999-66）; 固; 0.27. 4; 储料罐; 车间内散落粉尘; 一般固废（900-999-66）; 固; 0.54. 5; 职工生活; 生活垃圾; 生活垃圾; 固; 3; 交由当地环卫部门统一清运. （3）固废环境管理要求 一般工业固废的暂存场所应参照《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）要求进行管理： ①对固体废物实行全过程管理，按照有关法律法规的要求； ②加强固体废物规范化管理； ③生活垃圾及时清运，避免产生二次污染； ④固废通过外售、环卫清运方式处置或利用，均不在厂内自行建设施处理，对大气、水体、土壤环境基本不产生影响。 - 变更后生态环境分析 本项目属于新建项目，是租赁湖南金水塘矿业有限公司清水塘铅锌矿矿区内、横冲尾矿库北侧空地，建设1条尾砂库外截留-压滤-烘干生产线，项目变更后，不新增产业园区外用地，无生态环境保护目标。 6、变更后环境风险分析 （1）风险源识别 本项目环境风险主要为生物质燃料因储存不当引起火灾事件、废气处理措施故障导致的粉尘超标排放事件。 （2）风险防范措施 为预防环境风险，环评要求采取如下防治措施： ①对生物质颗粒储存场所进行严格把控，储存房远离供电线路和供电设备布置，储存房内照明灯电线采用地埋式布置，储存房外设置明显标志提示禁止烟火； ②加强废气处理设施的管理，定期检查，及时维修/更换故障零部件。 综上，经采取以上措施后，可将环境风险事故影响降至最低。 7、变更后环境管理要求 （1）环境管理机构 建设单位应设立环保管理部门，确定1名领导主抓环保工作，配备1~2名熟悉环保知识的专职管理人员，将环保工作纳入日常管理，使环境管理和生产管理同步进行，全面监督各项环保措施的落实情况。 （2）环境管理要求 ①重点管理目标：污染物达标排放； ②运行管理目标：加强环保处理设施运行的监督、检查和维修工作，杜绝非正常生产情况和事故的发生； ③行政管理目标：制定各项环保规章制度，建立健全各项台账及报表；做好环境保护安全生产宣传工作；加强相关技术培训工作；配合各方做好厂内污染源监测工作；规范厂内标识标牌等。 8、变更后污染物排放汇总 变更后，项目总体产排污情况详见表4-9，项目变更前后排污变化情况见表4-10。 表4-12 变更后项目总体产排污情况一览表 内容 类型; 排放源; 污染物 名称; 处理前 产生浓度及产生量; 排放浓度及排放量; 执行标准. 废气污染物; 生物质燃烧; 二氧化硫; 54.5 mg/m3，0.9670t/a; 54.5 mg/m3，0.9670t/a; 《大气污染物综合排放标准》（GB8978-1996）表2二级排放限值. 氮氧化物; 163.5 mg/m3，2.9009 t/a; 163.5 mg/m3，2.9009 t/a. 颗粒物; 80.1 mg/m3，1.422 t/a; 0.8 mg/m3，0.0142t/a. 烘干、筛分工序; 颗粒物; 775mg/m3，18t/a; 7.76mg/m3，0.093 t/a. 储料罐; 颗粒物; —，0.6t/a; —，0.06t/a; 《大气污染物综合排放标准》 （GB16297-1996）表2无组织排放监控浓度限值. 筛分工序未被收集的粉尘; 颗粒物; —，0.3t/a; —，0.03t/a. 水污 染物; 浓密沉降后的上清水和压滤废水 23.18万m3/a（ 772.6m3/d）; 重金属; —; 废水经专用管道排至横冲尾矿库内，依托尾矿库及坝下废水处理站处理达《铅、锌工业污染物排放标准》（GB25466-2010）表2中直接排放限值之后外排; 《铅、锌工业污染物排放标准》（GB25466-2010）表2中直接排放限值. 生活污水 216m3/a （0.72 m3/d）; COD; 300mg/L，0.0648t/a; 经化粪池处理后用作农肥，不外排; /. BOD5; 170mg/L，0.0367t/a. SS; 200mg/L，0.0432t/a. NH3-H; 30mg/L，0.0065t/a. 固体 废物; 生物质燃烧; 灰渣; —，28.44t/a; 统一收集后用作农家肥; 《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB1 8599-2020）. 烘干、筛分工序; 旋风分离器和布袋除尘器收集的粉尘; —，17.61t/a; 汇入干尾砂中一同作为制砖及建筑材料的原辅料综合利用. 筛分工序; 车间内散落粉尘; —，0.27t/a. 储料罐; 车间内散落粉尘; —，0.54t/a. 职工生活; 生活垃圾; —，3t/a; 交由当地环卫部门统一清运; 《生活垃圾填埋污染控制标准》（GB16889-2008）. 噪声; 浓密机、陶瓷过滤机、烘干机、风机等; 设备噪声; 65～80dB(A); 昼间60dB(A)，夜间在50dB(A)以下; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准. 表4-13 变更前后项目排污变化情况一览表 内容 类型; 排放源; 污染物名称; 原项目排放量; 变更后排放量; 增减量. 废气污染物; 生物质燃烧; 二氧化硫; 0; 0.9670t/a; +0.9670t/a. 氮氧化物; 0; 2.9009 t/a; +2.9009 t/a. 颗粒物; 0; 0.0142t/a; +0.0142t/a. 烘干、筛分工序; 颗粒物; 0.093 t/a; 0.093 t/a; 0. 储料罐; 颗粒物; 0.06t/a; 0.06t/a; 0. 筛分工序未被收集的粉尘; 颗粒物; 0.03t/a; 0.03t/a; 0. 水污 染物; 浓密沉降后的上清水和压滤废水 23.18万m3/a（ 772.6m3/d）; 重金属; -; -; 0. 生活污水 216m3/a （0.72 m3/d）; COD; 0; 0; 0. BOD5; 0; 0; 0. SS; 0; 0; 0. NH3-H; 0; 0; 0. 固体 废物; 生物质燃烧; 灰渣; 0; 0; 0. 烘干、筛分工序; 旋风分离器和布袋除尘器收集的粉尘; 0; 0; 0. 筛分工序; 车间内散落粉尘; 0; 0; 0. 储料罐; 车间内散落粉尘; 0; 0; 0. 职工生活; 生活垃圾; 0; 0; 0. 噪声; 浓密机、陶瓷过滤机、烘干机、风机等; 设备噪声; 65～80dB(A); 昼间60dB(A)，夜间在50dB(A)以下; /. |

- 五、环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 | 排放口(编号、 名称)/污染源 | 污染物项目 | 环境保护措施 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气环境 | DA001（烘干、筛分、生物质燃烧） | 二氧化硫 | 旋风分离器+布袋除尘器+20m高排气筒 | 《大气污染物综合排放标准》（GB8978-1996）表2二级排放限值 |
|  |  | 氮氧化物 |  |  |
|  |  | 颗粒物 |  |  |
|  | 产品库 （储料罐） | 颗粒物 （无组织） | 密闭车间、加强车间管理 | 大气污染物综合排放标准》 （GB16297-1996）表2无组织排放监控浓度限值 |
|  | 烘干筛分车间（筛分工序未被收集的粉尘） | 颗粒物 （无组织） | 密闭车间、加强车间管理 |  |
| 地表水环境 | 浓密沉降后的上清水和压滤废水 | 重金属 | 废水经专用管道排至横冲尾矿库内，依托尾矿库及坝下废水处理站处理达《铅、锌工业污染物排放标准》（GB25466-2010）表2中直接排放限值之后外排 | 《铅、锌工业污染物排放标准》（GB25466-2010）表2中直接排放限值 |
|  | 生活污水 | COD、BOD5、NH3-N、SS | 经化粪池处理后用作农肥，不外排 | / |
| 声环境 | 设备噪声 | 厂界噪声 | 车间隔声降噪，选用低噪声源设备、减震、衰减等 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》中2类区标准的要求 |
| 固体废物 | 生物质燃烧 | 灰渣 | 统一收集后用作农家肥 | 合理利用 |
|  | 烘干、筛分工序 | 旋风分离器和布袋除尘器收集的粉尘 | 汇入干尾砂中一同作为制砖及建筑材料的原辅料 | 综合利用 |
|  | 筛分工序 | 车间内散落粉尘 |  |  |
|  | 储料罐 | 车间内散落粉尘 |  |  |
|  | 生活垃圾 | 生活垃圾 | 交由当地环卫部门处理 | 妥善处理 |
| 环境风险 防范措施 | ①对生物质颗粒储存场所进行严格把控，储存房远离供电线路和供电设备布置，储存房内照明灯电线采用地埋式布置，储存房外设置明显标志提示禁止烟火； ②加强废气处理设施的管理，定期检查，及时维修/更换故障零部件。 |  |  |  |
| 其他环境 管理要求 | （1）环境管理机构 建设单位应设立环保管理部门，确定1名领导主抓环保工作，配备1~2名熟悉环保知识的专职管理人员，将环保工作纳入日常管理，使环境管理和生产管理同步进行，全面监督各项环保措施的落实情况。 （2）环境管理要求 ①重点管理目标：污染物达标排放； ②运行管理目标：加强环保处理设施运行的监督、检查和维修工作，杜绝非正常生产情况和事故的发生； ③行政管理目标：制定各项环保规章制度，建立健全各项台账及报表；做好环境保护安全生产宣传工作；加强相关技术培训工作；配合各方做好厂内污染源监测工作；规范厂内标识标牌等。 |  |  |  |

- 六、结论

综上所述，祁东县山之青环保科技有限责任公司尾砂环保综合回收利用项目变更后符合国家相关产业政策要求，在项目运营过程中产生的各种污染物经相应措施处理后能够做到达标排放，对环境影响较小。项目具有较好的环境效益、社会效益和经济效益，项目建设无环境制约因素。 综上，从环境保护角度考虑，项目变更对环境影响较小，变更可行。

- 附表

- 建设项目污染物排放量汇总表

| 项目 分类 | 污染物名称 | 现有工程 排放量（固体废物产生量）① | 现有工程 许可排放量 ② | 在建工程 排放量（固体废物产生量）③ | 本项目 排放量（固体废物产生量）④ | 以新带老削减量 （新建项目不填）⑤ | 本项目建成后 全厂排放量（固体废物产生量）⑥ | 变化量 ⑦ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 颗粒物 | 0.183 t/a | / | / | 0.0142t/a | / | 0.1972t/a | +0.0142 t/a |
|  | 二氧化硫 | 0 | / | / | 0.9670t/a | / | 0.9670t/a | +0.9670t/a |
|  | 氮氧化物 | 0 | / | / | 2.9009 t/a | / | 2.9009 t/a | +2.9009 t/a |
| 废水 | COD | 0 | / | / | 0 | / | 0 | 0 |
|  | NH3-N | 0 | / | / | 0 | / | 0 | 0 |
| 一般工业 固体废物 | 灰渣 | 0 | / | / | 28.44 t/a | / | 28.44 t/a | +28.44 t/a |
|  | 旋风分离器和布袋除尘器收集的粉尘 | 17.61t/a | / | / | 17.61t/a | / | 17.61t/a | 0 |
|  | 车间内散落粉尘 | 0.81t/a | / | / | 0.81t/a | / | 0.81t/a | 0 |
|  | 生活垃圾 | 3t/a | / | / | 3t/a | / | 3t/a | 0 |
| 危险废物 | / | / | / | / | / | / | / | / |

注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①