建设项目环境影响报告表

（污染影响类）

送审稿

项目名称：         祁东县生活垃圾转运站建设项目

建设单位（盖章）：          祁东县环境卫生所

编制日期：               2022年6月

中华人民共和国生态环境部制

目  录

一、建设项目基本情况	1

二、建设项目工程分析	7

三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准	16

四、主要环境影响和保护措施	23

五、环境保护措施监督检查清单	48

六、结论	50

附表	51

建设项目污染物排放量汇总表	51

- 一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 | 祁东县生活垃圾转运站建设项目 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目代码 | 2111-430426-04-01-397318 |  |  |
| 建设单位联系人 | 王敏 | 联系方式 | 13875608716 |
| 建设地点 | 湖南省（自治区）衡阳市祁东县（区）洪桥乡（街道）益城居委会 |  |  |
| 地理坐标 | （112度8分39.628秒，26度45分50.625秒） |  |  |
| 国民经济 行业类别 | N7820环境卫生管理 | 建设项目 行业类别 | 四十八、公共设施管理业105生活垃圾（含餐厨废弃物）转运站 |
| 建设性质 | ☑新建（迁建） □改建 □扩建 □技术改造 | 建设项目 申报情形 | ☑首次申报项目 □不予批准后再次申报项目 □超五年重新审核项目 □重大变动重新报批项目 |
| 项目审批（核准/ 备案）部门（选填） | / | 项目审批（核准/ 备案）文号（选填） | / |
| 总投资（万元） | 5609.74 | 环保投资（万元） | 150 |
| 环保投资占比（%） | 2.67 | 施工工期 | 3个月 |
| 是否开工建设 | ☑否 □是： | 用地（用海） 面积（m2） | 6502 |
| 专项评价设置情况 | 无 |  |  |
| 规划情况 | 规划名称：《湖南省“十四五”生态环境保护规划》； 审批机关：湖南省人民政府 审批文件名称及文号：湖南省人民政府办公厅关于印发《湖南省“十四五”生态环境保护规划》的通知“湘政办发〔2021〕61号” |  |  |
| 规划环境影响 评价情况 | 无 |  |  |
| 规划及规划环境 影响评价符合性分析 | 《湖南省“十四五”生态环境保护规划》中提到： 强化生活垃圾分类管理。实施生活垃圾分类制度，建设分类投放、分类收集、分类运输、分类处置的生活垃圾管理系统，到2025年，全省市（州）中心城市基本建成生活垃圾分类处理系统。推动建设生活垃圾焚烧发电项目，推进生活垃圾终端处理方式由填埋为主向焚烧为主的多元化处理方式转变；城市生活垃圾日清运量超过300吨地区基本实现原生垃圾零填埋，全面提高生活垃圾减量化、资源化和无害化水平。到2025年，城市生活垃圾无害化处置率达到100%，城市生活垃圾资源化利用率达到60%。。 符合性分析： 为了解决祁东县生活垃圾收运问题，祁东县环境卫生所拟在祁东县洪桥街道益城居委会建设祁东县生活垃圾转运站建设项目。 本项目建成后，可以提高祁东县生活垃圾分类收集转运效率，且本项目采用密闭的垃圾运输方式，符合规划。 |  |  |
| 其他符合性分析 | 1.1产业政策相符性分析 本项目属于环境卫生管理项目，对照《产业结构调整指导目录》(2019年本)，本项目属于：“第一类，鼓励类；第四十三条，环境保护与资源节约综合利用中第20款，城镇垃圾、农村生活垃圾、农村生活污水、污泥及其他固体废弃物减量化、资源化、无害化处理和综合利用工程”的要求，属鼓励类项目，且祁东县发展和改革局出具了《关于祁东县生活垃圾转运站建设项目可行性研究报告的批复》祁发改审【2021】97号，因此，本项目建设符合国家、地方产业政策要求。 1.2与“三线一单”要求相符性分析 根据《关于以改善环境质量为核心加强环境影响评价管理的通知》（环环评[2016]150号）：“为适应以改善环境质量为核心的环境管理要求，切实加强环境影响评价管理，落实“生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线和环境准入负面清单”（以下简称“三线一单”）约束”要求，对项目进行“三线一单”符合性判定。 （1）生态保护红线 本项目位于祁东县洪桥街道益城居委会圣云大道南侧。根据湖南省人民政府 2018年7月25日发布的《湖南省人民政府生态保护红线》和《衡阳市生态保护红线划定方案》，项目与祁东县生态保护红线位置关系详见附图9，本项目不在生态保护红线范围内，满足生态保护红线要求。 （2）环境质量底线 区域环境空气属于《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二类功能区、地表水水环境功能属于《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅲ类功能区、区域声环境属于《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类功能区。本项目大气环境、声环境、地表水环境质量均能够满足相应的标准要求；本项目废水、废气、噪声经治理后能够做到达标排放，固废可做到无害化处理、处置。项目自身产生的三废均能有效处理，因此本项目建设不会对当地环境质量底线造成冲击，项目的建设运营不会降低区域环境质量，满足环境质量底线要求。 （3）资源利用上线 项目使用资源主要为水、电等，本项目给水系统在用地范围内新建，接通市政供水管网供水；供配电系统在用地范围内新建。本项目建成运行后通过内部管理、设备选择、污染治理等多方面采取可行的防治措施，以“节能、降耗、减污”为目标，项目的水、电等资源不会突破区域的资源利用上线。项目用地不涉及基本农田。项目资源利用满足要求 （4）生态环境准入负面清单 根据《湖南省国家重点生态功能区产业准入负面清单（试行）》以及《湖南省新增19个国家重点生态功能区产业准入负面清单（试行）》，祁东县未在负面清单范围内。 综上所述，本项目符合“三线一单”控制要求。 - 与《衡阳市人民政府“关于实施“三线一单”生态环境分区管控的意见》相符性分析 本项目位于祁东县洪桥街道益城居委会，根据衡阳市人民政府《关于印发<关于实施“三线一单”生态环境分区管控的意见>》（衡政发[2020]9号），属于优先保护单元，编码ZH43042610001。本项目与衡政发[2020]9号符合性的分析见下表 表1-1 生态空间管控区域规划保护内容 环境管控单元编码; ZH43042610001. 行政区划; 省; 湖南省. 市; 衡阳市. 县; 祁东县. 单元分类; 优先保护单元. 单元面积; 103.84. 涉及乡镇（街道）; 洪桥街道/玉合街道. 主体功能定位; 国家层面农产品主产区（县城属于《湖南省主体功能区划》中附表5重点开发乡镇）. 经济产业布局; 农副产品加工、生态农业、旅游、畜禽养殖等. 主要环境问题; 城镇污水管网建设不完善. 表1-2 衡阳市三线一单文件管控要求符合性分析 管控 维度; 管控要求; 本项目情况; 相符性分析. 空间布局约束; 区域养殖业按划定的禁养区、限养区、适养区实施分类管理; 本项目不属于养殖业; 符合. 污染物排放管控; ①加快补齐县城污水收集和处理设施短板，积极推进雨污分流、老旧污水管网改造和破损修复等工作，加快消除老旧城区和城乡结合部生活污水收集处理设施空白区，显著提升县城生活污水集中收集效能，落实《湖南省乡镇污水处理设施建设四年行动实施方案（2019—2022年）》，实现全县乡镇污水处理设施全覆盖。加快实施城市黑臭水体治理工程，突出抓好控源截污、内源治理、生态修复、活水保质等工作； ②完成 “散乱污”企业及集群综合整治工作，全面推进清洁生产技术改造；新建涉及工业炉窑的建设项目，原则上要入园区，配套建设高效环保治理设施；加油站、储油库、油罐车基本完成油气回收治理工作；辖区内涉气型污染企业应配置废气收集与净化处理装置，减少无组织排放，废气达到国家或地方排放标准要求；禁止露天烧烤直排；禁止露天焚烧农作物秸秆、枯枝、落叶、杂草及生活垃圾； ③建立健全城镇垃圾收集转运及处理处置体系，推动生活垃圾分类，统筹布局生活垃圾转运站，逐步淘汰敞开式收运设施，在全县建成区推广密闭压缩式收运方式，加快建设生活垃圾处理设施；对于无渗滤液处理设施、渗滤液处理不达标的生活垃圾处理设施，加快完成改造; - 本项目卸料、压缩废气经除尘除臭系统处理和植物液喷淋除臭除臭系统处置，废气可达标排放；渗滤液和生活污水采用吸污车转运至祁东县炼晚城市生活垃圾第二卫生填埋场渗滤液处理站处理，再进入祁东县渔陂污水处理厂处理可达标排放。 - 本项目的建设可以提高祁东县生活垃圾分类收集转运效率；本项目采用密闭的垃圾运输方式；本项目渗滤液运输至祁东县炼晚城市生活垃圾第二卫生填埋场渗滤液处理站处理。; 符合. 环境风险防控; ①管控农用地土壤污染风险。推动完成受污染耕地安全利用和结构调整工作，在农用地土壤污染状况详查基础上，完成受污染耕地的质量类别划分，开展受污染耕地成因排查和整改试点工作； ②采取农艺调控、化学阻控、替代种植等措施，降低农产品重金属超标风险; 根据衡阳市环境保护局印发的《衡阳市污染地块名录（第一批）》、《衡阳市污染地块名录及开发利用负面清单（第二批）》文件可知，本项目用地不在衡阳市污染地块名录中; 符合. 资源开发效率要求; ①能源：强化节能环保标准约束，严格行业规范、准入管理和节能审查，对电力、钢铁、建材、有色、化工、石油石化、煤炭、造纸等行业中，环保、能耗、安全等不达标或生产、使用淘汰类产品的企业和产能，依法依规改造升级或有序退出。推广使用优质煤、洁净型煤，推进煤改气、煤改电，鼓励利用可再生能源、天然气、电力等优质能源替代燃煤使用②水资源：大力推进农业、工业、城镇节水，全面推进节水型社会建设; 本项目不使用煤、高硫、中硫原煤等燃料; 符合. 1.3选址规划符合性分析 （1）土地利用规划符合性分析 本项目位于祁东县洪桥街道益城居委会圣云大道南侧，实际总用地面积6502m2（9.8亩），不涉及基本农田。祁东县自然资源局为本项目用地出具了“建设项目用地预审与选址意见书”，用于垃圾转运临时用地（U22环卫设施用地），因此，本项目选址符合城乡规划要求。 （2）选址敏感度分析 项目选址位于祁东县城市规划区（附图6），项目选址不属于生活饮用水源地和地下水补给区、风景名胜区、温泉疗养区、水产养殖区、基本农田保护区、自然保护区等需要特殊保护区域。项目所在区域环境敏感程度一般。 （3）与周边环境相容性分析 根据《生活垃圾转运站技术规范》（CJJ/T 47-2016）有关要求，转运站的设计日转运垃圾能力，可按其规模划分为大、中、小型，及I、II、III、IV、V类五小类。不同规模转运站的主要用地指标如下表所示。 表1-3 转运站主要用地指标 类型; 设计转运量（t/d）; 用地面积（m2）; 与相邻建筑间隔（m）. 大型; I; ≥1000，≤3000; ≥15000，≤30000; ≥30. II; ≥450，＜1000; ≥10000，＜15000; ≥20. 中型; III; ≥150，＜450; ≥4000，＜10000; ≥15. 小型; IV; ≥50，＜150; ≥1000，＜4000; ≥10. V; ＜50; ≥500，＜1000; ≥8. 根据表1-3，本项目属于II类转运站，垃圾中转站与相邻建筑间隔均大于20米。本项目最近的建筑物为项目南侧居民房屋，最近距离约58m。因此，项目符合《生活垃圾转运站技术规范》 (CJJ/T47-2016)规定。 综上，本项目选址可行。 1.4公用条件符合性分析 项目出入口紧邻圣云大道，该道路为祁东县交通主干道，自北向东贯通祁东新城全境，与曙光路、322国道、衡祁快线等交通主干道相连，交通便利，方便垃圾中转；周边具备供水及供电接入条件。即项目区域基础设施较完善，供水、供电、通信等均能满足项目生产及员工生活要求。 1.5平面布置合理性分析 根据《生活垃圾转运站技术规范》（CJJ/T 47-2016），本项目与生活垃圾转运站总体布置的符合性如下： A转运站的总体布置应依据其规模、类型，综合工艺要求及技术路线确定，并应符合下列规定： a总平面布置应工艺合理、布置紧凑、交通顺畅，便于转运作业；应符合安全、环保、卫生等要求； 相符性：本项目工艺合理、布置紧凑、交通顺畅，便于转运作业，符合安全、环保、卫生等要求； b转运作业区应置于站区主导风向的下风向； 相符性：转运作业区位于战区中部偏南，置于站区主导风向（EN）的下风向； c车辆出入口应设置在站区远离周边主要环境保护目标的一端； 相符性：本项目车辆出入口距离居民区较远，影响较小。 d应设置围墙。 相符性：本项目垃圾转运站设置实体围墙。 B对于分期建设的大型转运站，总体布局及平面布置应为后续建设留有发展空间；应将人、车出入口分开设置。 相符性：本项目不属于分期建设的大型转运站。 C站内垃圾收集车与转运车的行车路线应避免交叉。因条件限制必须交叉时，应有相应的交通管理安全措施； 相符性：本项目垃圾转运通道为环形通道，可避免交叉。 D大中型转运站应按转运车辆数设计停车场地，小型转运站可根据实际需求进行设计； 相符性：本项目已按转运车辆数设计停车场地。 E转运站周边应设置绿化隔离带，大、中型转运站隔离带宽度宜为5m~10m，小型转运站隔离带宽度不宜小于3m； 本项目南侧拟设置绿化隔离带。 |

- 二、建设项目工程分析

| 建设内容 | 2.1项目由来 祁东县生活垃圾目前有两座生活垃圾填埋场，第一卫生填埋场（老场）和第二卫生填埋场（新场）。第一卫生填埋场已于2018年封场。第二卫生填埋场设计库容92万立方，使用总年限28年，日处理能力280吨/天，渗滤液170吨/天，2012年8月投入运行，2018年8月起乡镇生活垃圾运至县城处理，该填埋场日处理能力急剧增加，但高峰时可达400吨/天，致使第二卫生填埋场实际使用年限急剧减少，第二垃圾填埋场库容只剩最后8个月。为解决祁东县城乡生活垃圾出路问题，2021年10月28日祁东县人民政府召开了常务会议，会议纪要（附件7）中明确：县生活垃圾第二填埋场库容用完后即封场处理，后期城乡生活垃圾委托衡阳市生活垃圾焚烧发电厂进行处理。祁东县城市管理和执法局与光大环保能源（衡南）有限公司已达成协议（附件11），祁东县生活垃圾运送衡南县生活垃圾焚烧发电厂处理。 为解决祁东县城乡生活垃圾运输至衡南县生活垃圾焚烧发电厂的运输问题，祁东县环境卫生所拟在祁东县洪桥街道益城居委会建设祁东县生活垃圾转运站建设项目，项目建设规模为日转运生活垃圾500吨，垃圾处理方式为密闭式压缩及转运，项目配置2条“水平预压式”生活垃圾转运线，2辆“半挂自卸式”生活垃圾转运车。 2.2建设内容 本项目位于祁东县洪桥街道益城居委会，转运站总用地面积6502m2，总建筑面积2359.42m2，建设规模为日压缩转运生活垃圾500吨，主要建设内容为垃圾压缩转运工作车间、综合维修车间及附属房和地磅传达室、污水池、进出场道路及其他公用设施等。项目的主要经济技术指标见表2-1，项目主要工程组成见表2-2。 表2-1 项目主要经济技术指标 序号; 名称; 单位; 数量. 1; 占地面积; m2; 6502. 2; 建（构）筑物占地面积; m2; 670.34. 3; 建筑面积; m2; 2359.42. 4; 道路及回车坪面积; m2; 2786. 5; 绿地面积; m2; 1240. 6; 停车位面积; m2; 145. 7; 边坡面积; m2; 760. 8; 其他面积; m2; 900.56. 9; 建筑物基底面积; m2; 598.34. 10; 绿地率; %; 19.1. 11; 围墙长度; m; 350. 12; 挡土墙长度; m; 190. 13; 室外安全护栏长度; m; 142. 14; 停车位; 个; 4. 表2-2 项目主要建设内容表 类别; 工程名称; 工程内容; 备注. 主体工程; 垃圾压缩转运工作车间; 1栋，2层，主要为生活垃圾压缩，占地面积543.34m2，建筑面积2259.42m2; 位于厂区中部. 辅助工程; 综合维修车间及附属房; 1栋，2层板房，包括维修车间、办公室、值班室、休息室、食堂等，占地面积55m2，建筑面积110m2; 位于厂区东部. 地磅房和传达室; 占地面积45m2; 位于厂区西北部. 洗车坪; 占地面积40m2，设1台密闭洗车机; 位于厂区西北部. 垃圾车停车区; 停车位4个; 位于厂区西部. 公用工程; 供电系统; 市政电网供给，设1台160KW备用柴油发电机; /. 给水系统; 市政给水管网供给; /. 排水系统; 生活污水经隔油池+化粪池处理后用作农肥；垃圾压滤渗滤液、冲洗废水、除尘除臭废水等生产废水进入污水池（100m3）暂存后使用吸污车转运至祁东县炼晚城市生活垃圾第二卫生填埋场渗滤液处理站处理; /. 环保工程; 废水; 生活污水; 在综合维修车间及附属房北侧设置化粪池、隔油池，生活污水经收集处理后用作农肥. 垃圾压滤液; 在厂区东南部设置半地下式污水收集池（容积100m3），集中收集生产废水使用吸污车转运至祁东县炼晚城市生活垃圾第二卫生填埋场渗滤液处理站处理. 设备冲洗废水. 地面冲洗废水. 喷淋系统废水. 废气; 粉尘、氨气、硫化氢; 有组织：垃圾收集车卸料过程中启动通风除尘系统，通过在料槽顶部设置吸风口、在箱机对接处、卸料大厅上空、压缩机附近设置排气管道和吸气窗对臭气和粉尘进行收集，然后经过“水喷淋+生物过滤”二级净化塔处理，最后通过15m排气筒排放。 无组织：垃圾采用密封式压缩车运进，由密闭式垃圾车运出，减少垃圾臭味的散发；转运车间为密闭式结构，设立除尘除臭系统负压收集处理转运车间废气；在一层和二层大厅分别设置生物除臭系统，采用喷洒除臭液方式进一步处理无组织排放废气；污水池盖板密封，周边喷洒植物液除臭剂；洗车区定期喷洒除臭液。. 食堂油烟; 抽油烟机及油烟排放管道. 噪声; 机械设备; 基础减震、厂房隔声等. 固废; 员工生活垃圾经收集后每日连同外运回来的生活垃圾一并进行压缩处理后外运至衡南县生活垃圾焚烧发电厂（光大环保能源（衡南）有限公司）处理。废液压油及油桶暂存危废暂存间交由有资质单位处理。. 2.3产品方案及原辅材料、能源消耗情况 项目日收集压缩转运生活垃圾500t/d，项目产品方案见表2-3，原辅材料、能源消耗情况见表2-5。 表2-3 本项目产品一览表 产品名称; 日收集转运量（t）; 年收集转运量（t）; 备注. 生活垃圾; 500; 18.25×104; /. 表2-4 项目原辅材料及能源消耗情况一览表 序号; 生产原料; 年用量; 厂区最大暂存量; 单位; 备注. 1; 除臭剂; 2; 0.4; 吨/年; 外购，用于厂区除臭. 2; 柴油; 1.6; 0.18; 吨/年; 柴油发电机用，外购. 3; 水; 3853.6; /; 吨/年; /. 4; 电; 40万; /; 千瓦时/年; /. 除臭剂：项目所使用的除臭剂成分为天然植物萃取剂，不易挥发，属于生物触媒系统。除臭剂蕴含生物酶本体，含有大量活性菌群，采用微生物分解恶臭气体，无残留物，广泛用于垃圾压缩站、垃圾填埋场、下水道和污水处理厂。除臭剂表面不仅能有效地吸附、分解空气中的恶臭气体分子，同时也能使初吸附的异 味分子的立体构型发生改变，削弱了异味分子中的化合键，使得异味分子的不稳定性增加，容易与其他分子进行化学反应，植物液中的酸性缓冲发生反应，最后生成无味、无毒的有机盐。 2.4主要设备 项目主要设备见表2-5。 表2-5 项目主要设备一览表 序号; 设备名称; 型号; 单位; 数量. 1; 垃圾压缩机; 处理能力40t/h，N=37kW; 台; 2. 2; 移箱平台; 三工位两箱，液压驱动; 套; 2. 3; 垃圾箱; 箱体容积28m3; 个; 4. 4; 料斗; 容积10m3; 个; 2. 5; 高压雾化喷淋除臭设备; 喷头数n≥120个，N=1.5kW; 套; 2. 6; 离心风机; Q≥20000m3/h，P=1200Pa，N=15kW，FRP材质; 套; 2. 7; 除臭塔; Q≥20000m3/h; 套; 2. 8; 循环水泵; 400L/min，H=15m，N=2.2kW; 台; 2. 9; 雾化泵; 4L/min，P=5MPa，N=1.5kW; 台; 2. 10; 1#快速卷帘门; B×H=4000×6000mm，N=1.5kW; 套; 4. 11; 2#快速卷帘门; B×H=7000×5500mm，N=1.5kW; 套; 1. 12; 3#快速卷帘门; B×H=3500×5500mm，N=1.5kW; 套; 2. 13; 汽车衡及计量设备; 50G型自动称重计量设备，称重50t，精度10kg，N=1.5kw; 套; 1. 14; 高压清洗机; P≥3.5 Mpa，Q≥30 L/min，N=4kW; 台; 5. 15; 垃圾转运车; 额定起重量25t; 辆; 2. 16; 临时排污泵; Q=30m3/h，H=8m，N=2.5kW; 台; 2. 17; 手提磷酸铵盐干粉灭火器; MF/ABC2; 具; 17. 18; 超声波液位计; 0~9m; 套; 1. 19; 室外消火栓; SS100/65-1.0型/DN100; 套; 2. 20; 倒流防止器; LHS743X型/DN50; 套; 1. 21; 污水收集井; B×L=500×500mm; 座; 5. 22; 污水检查井; ∅1000; 座; 7. 23; 水表井; A×B×H=2150×1100×1400mm; 座; 1. 24; 加压设备; ZWB2/WDL10-2，系统流量：Q=10m³/h，扬程:H=12m（一用一备，单泵功率0.75kw）; 套; 1. 25; 成品储水池; 容积36m3; 套; 1. 26; 成品污水池; 容积100m3; 套; 1. 2.5公用工程 （1）给水工程：本项目用水由市政给水管网供给，主要用于冲洗工序、喷淋系统和员工生活，用水量为约3853.6t/a。 （2）排水工程：本项目实施雨污分流。雨水经厂区雨水收集沟收集后排放到站外；生活污水经隔油池+化粪池处理后用作农肥；设备冲洗水、中转车间地面冲洗水、垃圾压滤液等生产废水进入污水池暂存后转运至祁东县炼晚城市生活垃圾第二卫生填埋场渗滤液处理站处理达到《生活垃圾填埋场污染控制标准》（GB16889-2008）表2现有和新建生活垃圾填埋场水污染物排放浓度限值再通过专管排入市政污水管网进入祁东县渔陂污水处理厂处理达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)中一级B标准排放，最终排入白河。 （3）供电：本项目用电由市政电网供给，设1台150KVA备用柴油发电机。 （4）绿化：厂区绿化旨在净化空气、防尘、防噪、减轻污染物对周围环境的危害和影响。厂区绿化选择对有害气体和粉尘耐性及抗性强的防污植物，设置花坛，种植草皮及观赏树。此外，充分利用道路两旁，建筑物周围空地进行绿化，以草坪和常绿树木为主，同时为防止和减轻污染物对周围环境的危害和影响，选择对有害气体和粉尘耐性及抗性强的防污植物。 2.6劳动定员及工作制度 项目劳动定员12人，其中操作员4人、驾驶员4人、机电维修工2人、管理人员2人，均在厂内食宿。全年生产365天，操作员和驾驶员实行2班，每班8小时，其余员工为1班8小时工作制。 2.7平面布置 项目主体建筑包括压缩转运车间等，根据生产工艺流程要求结合场地和外部环境条件及安全、卫生、消防、运输等规范的要求下，场区内建筑物平面布置如下： 人行及管理车辆出入口位于厂区东北角，转运车辆出入口位于厂区西北角，转运车辆出入口两侧分别布置有地磅房和洗车坪，压缩转运车间位于厂区中部，其西侧为垃圾车停车坪和污水收集池，综合维修车间及附属房位于厂区东部。整体而言，项目总平面布置基本做到了功能分区明确、工艺流程通顺、减少污染、保证绿化用地等方面的要求，本项目平面布置较合理。项目总平面布置图详见附图3。 2.8水平衡 项目水平衡表见表2-7。 表2-6 项目水平衡表 单位：m3/a 序号; 用水性质; 用水总量; 用水量; 排水量; 损耗. 新鲜水量; 循环水量. 1; 生活用水量; 613.2; 613.2; /; 490.6; 122.6. 2; 绿化用水; 446.4; 446.4; /; /; 446.4. 3; 道路降尘用水; 601.8; 601.8; /; /; 601.8. 4; 除尘除臭用水; 1315; 1315; /; 1182.6; 132.4. 5; 压缩车间设备冲洗用水; 73; 73; /; 65.7; 7.3. 6; 压缩车间地面冲洗用水; 791.2; 791.2; /; 711.8; 79.4. 7; 洗车区冲洗用水; 13; 13; /; 11.7; 1.3. 8; 垃圾带入; 7300; 7300; /; 7300; 0. 合计; 11153.6; 11153.6; /; 9762.4; 1391.2. 注：生活污水排水量为用作农肥使用量。 2.9本项目依托工程 （1）衡南县生活垃圾焚烧发电项目 根据建设单位提供的资料，目前祁东县城需转运生活垃圾量约为300t/d，现状为送祁东县炼晚城市生活垃圾第二卫生填埋场，该填埋场库容即将耗尽。根据祁东县城市管理和综合执法局与光大环保能源（衡南）有限公司达成的协议，本项目建成后将部分压缩密闭转运至衡南县生活垃圾焚烧发电厂处理，待2024年祁东县生活垃圾焚烧发电厂建成后将由该发电厂集中焚烧处理。 衡南县生活垃圾焚烧发电厂位于衡南县云集街道回龙村屈冲组，设计处理规模为600吨/天，2021年12月投入使用，在同时使用祁东县炼晚城市生活垃圾第二卫生填埋场和衡南县生活垃圾焚烧发电厂的条件下，可满足祁东县生活垃圾处置需求。 （2）祁东县炼晚城市生活垃圾第二卫生填埋场 本项目生产废水（包括渗滤液）拟运输至祁东县炼晚城市生活垃圾第二卫生填埋场渗滤液处理站处理。 祁东县炼晚垃圾填埋场位于祁东县洪桥镇大桥社区炼晚组，占地面积35312m2，始用于1996年，2011年关闭，累计堆放垃圾约84万吨。2010年祁东县在祁东县炼晚垃圾填埋场东侧建设了祁东县炼晚城市生活垃圾第二卫生填埋场工程，其渗滤液处理站设计处理规模170吨/天，根据运营单位提供的资料，2021年日平均渗滤液处理量为133.7吨，尚有余量处理本项目生产废水（25.4吨/天）。 祁东县炼晚城市生活垃圾第二卫生填埋场渗滤液处理站采用“反硝化/硝化+外置式MBR超滤+纳滤+1/2反渗透”废水处理工艺，处理达到《生活垃圾填埋场污染控制标准》（GB16889-2008）表2现有和新建生活垃圾填埋场水污染物排放浓度限值再通过专管排入市政污水管网进入祁东县渔陂污水处理厂处理达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)中一级B标准排放，最终排入白河。 - 祁东县渔陂污水处理厂 祁东县渔陂污水处理厂位于湖南衡阳市祁东县洪桥镇渔陂村，距离县城5.5公里，目前总处理规模为4万立方米/天。目前，污水处理设备运转良好。该项目采用先进的污水处理设备，厂区主体工艺采用氧化沟处理工艺，经处理后的污水水质排放标准为《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级B标准，最终排入白河。 祁东县炼晚城市生活垃圾第二卫生填埋场渗滤液处理站出口废水由专管引至洪桥小溪处的市政污水管网，废水可顺利进入渔陂污水处理厂。祁东县炼晚城市生活垃圾第二卫生填埋场渗滤液处理站出口水质满足水水质可达到渔陂污水处理厂进水标准，项目废水排放量为25.4m3/d（9271.8m3/a），排放量较小，约占渔陂污水处理厂目前已建处理能力负荷的0.6%，不会对渔陂污水处理厂产生冲击。 |
| --- | --- |
| 工艺流程和产排污环节 | 2.10施工期工艺流程 本项目厂内工程施工期主要是进行场地三通一平及修建地基，然后进行主体建筑施工，最后进行外装饰和内装修，设备安装等。厂内工程施工期工艺流程及产污分析图如下： 工程验收 噪声、扬尘废气、水土流失 装饰工程 主体工程 设备安装 噪声、扬尘 噪声 项目弃渣、建筑垃圾、施工废水、生活垃圾 生活垃圾 图2-1 施工期工艺流程及产污环节示意图 施工期产污环节分析： 废气：主要有施工扬尘、施工车辆机械排放的尾气及建筑装修阶段产生的少量有机气体等。 废水：主要为施工废水和施工人员的生活污水。 噪声：主要是各类施工机械产生的噪声，以及原材料运输时车辆引起的交通噪声。 固废：施工过程中的固体废物主要为拆除建筑垃圾、废弃包装袋及施工人员生活垃圾、施工多余弃方等。 2.11营业期工艺流程 运营期工艺流程如下图所示： 图2-2 营运期生产工艺及产污节点图 工艺流程简介： （1）计量 从城区和乡镇装满垃圾的垃圾收集车进入本项目生活垃圾转运站后，先对生活垃圾进行称重计量。地磅房外各设有动态电子汽车衡，分别对进、出卸料大厅的垃圾车进行磅重计量，称重采用动态称量方式。本项目在地磅前安装车牌自动识别系统，自动识别垃圾收集车辆后再进行称重计量，通过自动识别系统将各车辆的车牌号、单位、空载量、额定载重量等基本资料输送至称重控制系统中，当运输车通过地磅时，由控制系统自动完成动态称量，并自动计算出生活垃圾重量。 汽车衡的称量数据由称重计算机收集，并将称重数据配对后进行分别存储。 计算机安装磅房管理系统软件，主要记录各垃圾车满载质量与空载质量，并计算出各垃圾收集车辆输送生活垃圾的净载量、日总载量、月总载量与年总载量等统计数据，具备打印数据功能。 （2）卸料 垃圾收集车沿厂区道路进入压缩转运车间一层卸料大厅，在指挥灯的指引下，倒车至相对应的卸料位，卸料位的快速卷帘门自动感应并打开，并自动开启料仓除尘除臭系统，垃圾收集车开始卸料，由于料仓采取了有组织抽风除尘除臭措施，可有效防止卸料时臭气外溢。 卸料时位于卸料槽侧面的喷雾降尘系统开始工作，抑制垃圾收集车卸料时产生的灰尘和臭气，并将其抽进除尘除臭系统，处理达标后排放。卸料后，垃圾收集车经车辆自动清洗机清洗后驶出厂区，返回继续收运。 （3）压缩 水平预压式：垃圾卸入卸料槽后，位于坑底的输送机将垃圾输送至端头的地坑漏口，即压缩机入料口，并通过信号传输启动压缩机，压缩机压头将进入的垃圾向前端进行强力压缩，完毕后压头退回，料斗中的垃圾继续进入压缩腔。如此往复，直至压缩打包的垃圾达到预设的重量值或容积值，压缩机压缩垃圾完成。生活垃圾压缩过程中产生的压滤液采用污水收集池收集。 （4）转运 其它垃圾：空载的二次转运车回站后，到达位于负一层的转运大厅，根据交通信号灯指示，倒车入与压缩机对接的位置上，压缩机上的定位锁紧装置将其与压缩机锁紧，压缩机闸门提起，自动提门装置将集装箱装料门提起。 推料装置将已预压打包好的垃圾包一次性推入集装箱中，推料装置退回，闸门放下，压缩机可进行下一垃圾包的预压打包。二次转运车与压缩机脱钩，运往衡南县生活垃圾焚烧厂处理。 （5）洗车 垃圾收集车、转运车出站前进行洗车。 （6）除臭系统 本项目产生臭气的场所为卸料大厅与转运大厅，均为密闭式设计，对外不开设通风窗，配置3扇快速卷门，防止臭气外溢。设置除尘除臭系统对收集的臭气进行处理后排放。设置植物液喷淋系统对散发至卸料大厅与转运大厅的臭气进行处理。 主要污染工序： 废气：项目营运期主要大气污染物为垃圾卸料、压缩过程中产生的臭气、颗粒物，洗车时散发的臭气，污水收集池臭气，柴油发电机废气，食堂油烟等； 废水：运营期废水包括生活废水及生产废水；生产废水主要包括垃圾压滤液、车间地面清洗废水、洗车废水、喷淋除臭废水等； 噪声：主要是垃圾卸料噪声、压缩机械噪声及场内车辆噪声； 固废： - 危险废物：废机油和含油抹布； - 一般固废：洗涤塔滤渣； - 生活垃圾。 |
| 与项目有关的原有环境污染问题 | 本项目为新建项目，项目选址于祁东县洪桥街道益城居委会圣云大道南侧，选址现状为荒地，覆盖了杂草和灌草丛等植被，无遗留污染。 |

- 三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

| 区域 环境 质量 现状 | 3.1大气环境质量现状 （1）达标区判定 根据《环境影响评价技术导则-大气环境》（HJ2.2-2018）及《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》（环办环评〔2020〕33 号）要求：“常规污染物引用与建设项目距离近的有效数据，包括近3年的规划环境影响评价的监测数据，国家、地方环境空气质量监测网数据或生态环境主 管部门公开发布的质量数据等。” 根据衡阳市监测站《关于2021年12月份及1~12月份全市环境质量状况的通报》，祁东县二氧化硫和二氧化氮年平均质量浓度、一氧化碳年评价浓度（第95百分位数）、臭氧年评价浓度（第90百分位数）、细颗粒物（PM2.5）和可吸入颗粒物（PM10）均达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及其修改单二级标准，项目所在区域为达标区，具体见表3-1。 表3-1 2021年12月及1-12月衡阳市各县市所在城镇环境空气污染物浓度情况 （2）特征污染物环境质量现状 为了解本项目所在地特征污染物大气环境质量现状，本项目委托湖南桓泓检测技术有限公司于2022年4月26日至2022年4月28日对本项目所在地的大气环境质量中的NH3、H2S污染因子进行了现状布点监测。 （1）监测因子：NH3、H2S。 （2）监测点位：拟建地西南侧165m居民房屋G1。 （3）监测时间和频次：2022年4月26日~2021年4月26日，连续监测3天。 （4）评价标准：《环境影响评价技术导则-大气环境》（HJ2.2-2018）附录D中其他污染物空气质量浓度参考限值。 （5）监测结果与评价：大气环境现状监测及评价结果见表3-2。 表3-2 环境空气特征监测因子质量现状监测及评价果（单位：mg/m3） 监测时间; 监测点位; 监测日期及检测结果（mg/m3）. 氨; 硫化氢. 2022.4.26; 2022.4.27; 2022.4.28; 2022.4.26; 2022.4.27; 2022.4.28. 2:00; G1：拟建地西南侧165m居民房屋; 0.03; 0.02; 0.01; 0.002; 0.002; 0.001. 8:00; 0.03; 0.03; 0.03; 0.003; 0.002; 0.002. 14:00; 0.04; 0.05; 0.03; 0.002; 0.002; 0.002. 20:00; 0.01; 0.02; 0.02; 0.003; 0.003; 0.002. 标准限值; 0.2（1h平均值）; 0.01（1h平均值）. 备注; 执行《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）附录D. 由监测结果可知，监测期间NH3、H2S监测结果均满足《环境影响评价技术导则-大气环境》（HJ2.2-2018）附录D中其他污染物空气质量浓度参考限值。 为了解本项目所在地特征污染物TSP的大气环境质量现状，本项目引用《湖南东桥新型建材有限公司年产6万吨沥青混凝土搅拌站建设项目环境影响报告表》中湖南谱实检测技术有限公司在2022年3月3日~3月5日连续3天对上波村①居民G1的TSP监测数据。该点位位于本项目拟建地西南侧约1940m，为近三年监测数据，且环境质量现状监测点位在本项目周边5km范围内，可以引用。监测结果如下。 表3-3 环境空气现状监测结果（mg/m3） 点位名称; 监测项目; 监测日期; 监测结果; 标准限值; 是否达标. 上波村①居民G1; TSP（24小时浓度）; 2022.03.03; 0.098; 0.3; 达标. 2022.03.04; 0.102; 达标. 2022.03.05; 0.105; 达标. 备注：执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及其修改单中的二级标准. 根据监测结果，评价区域空气环境指标中TSP满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及其修改单中的二级标准。 3.2地表水环境质量现状 根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》，地表水环境：引用与建设项目距离近的有效数据，包括近 3年的规划环境影响评价的监测数据，所在流域控制单元内国家、地方控制断面监测数据，生态环境主管部门发布的水环境质量数据或地表水达标情况的结论。 根据衡阳市生态环境局发布的《关于2021年12月及1~12月全市环境质量状况的通报》可知，2021年1-12月，我市纳入考核、评价、排名的44个断面中，Ⅱ类水质断面36个，Ⅲ类7个，Ⅴ类1个（梅桥村，超Ⅲ类指标为氨氮）。其中13个交界断面中Ⅱ类水质10个，Ⅲ类2个；Ⅴ类1个（梅桥村）；13个国考断面中Ⅱ类11个，Ⅲ类2个。 本项目渗滤液和生活污水收集后通过吸污车密闭输送至祁东县炼晚城市生活垃圾第二卫生填埋场渗滤液处理站处理达到生活垃圾填埋场污染控制标准》（GB16889-2008）表2现有和新建生活垃圾填埋场水污染物排放浓度限值后排入祁东县渔陂污水处理厂，经祁东县渔陂污水处理厂处理达标后外排至白河，白河最近的地表水监测断面为白河入湘江口断面，根据衡阳市生态环境局发布的《关于2021年12月及1~12月全市环境质量状况的通报》，其2021年1-12月水质监测情况如下表所示。 表3-4 2021年1-12月衡阳市地表水水质情况 根据上述文字可知，本项目纳污水提白河的白河入湘江口断面水质满足《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)中Ⅲ水质标准。 3.3声环境质量现状 根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》声环境：根据厂界外周边50米范围内存在声环境保护目标的建设项目，应监测保护目标声环境质量现状并评价达标情况。本项目厂界周边50米范围内无声环境保护目标，因此无需开展声环境质量现状监测。 3.4土壤和地下水质量现状 根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016），本项目属于“148、生活垃圾转运站”项目，地下水环境影响评价类别属于“Ⅳ类”，可不开展地下水环境影响评价，本次环评未进行地下水现状监测。 根据《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》（HJ964-2018）土壤环境影响评价项目类别附录 A，本项目属于“环境和公共设施管理业 其他”，项目类别属于Ⅳ类，可不开展土壤环境影响评价工作，本次环评不对土壤环境进行采样分析。 3.5生态环境现状调查与评价 本项目位于祁东县洪桥街道益城居委会圣云大道南侧，选址现状为杂草地和灌草丛等植被，不存在珍稀植物。区域内动物主要以水生动物及鼠、蚁、昆虫等为主，无珍稀保护动物，区域生物多样性单一。评价区域内未发现有明显的水土流失现象，无国家级珍稀动植物分布，评价区域不涉及国家公园、自然保护区、风景名胜区、世界文化和自燃遗产地、海洋特别保护区、饮用水水源保护区、生态保护红线范围、重点保护野生动物栖息地、重点保护野生植物生长繁殖地等生态环境敏感区域。 图3-1 拟建地现状 |
| --- | --- |
| 环境 保护 目标 | 3.6大气环境保护目标 本项目位于祁东县洪桥街道益城居委会，本项目厂界外500m范围内大气环境保护目标详见表3-4及附图2。 表3-5 大气环境保护目标一览表 名称; 坐标/°; 性质及规模; 相对厂区 方位及最近距离; 环境功能区. 东经; 北纬. 益城村①; 112.145062; 26.763137; 居民，1户约3人; 南，58m; 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准. 益城村②; 112.145931; 26.763700; 居民，1户约3人; 东，105m. 益城村③; 112.145658; 26.762233; 居民，3户约9人; 东南，180m. 益城村④; 112.148131; 26.763497; 居民，5户约15人; 东，310m. 益城村⑤; 112.143641; 26.762092; 居民，9户约27人; 西南，165m. 益城村⑥; 112.141220; 26.764407; 居民，18户，约54人; 西，218m. 益城村⑦; 112.143409; 26.765651; 居民，28户约84人; 北，102m. 益城村⑧; 112.146912; 26.764884; 居民，2户约6人; 东北，210m. 3.7声环境保护目标 项目厂界外50米范围内无声环境保护目标。 3.8地下水环境保护目标 项目厂界外500m范围内无地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源。 3.9地表水环境环境保护目标 地表水保护目标为白河，保护级别为《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类水质标准。 本项目附近地表水主要为湘江，所在区域内的地表水功能均为工业用水区，具体见下表。 表3-5 地表水环境保护目标一览表 名称; 保护对象; 与项目位置关系; 保护要求. 白河; 灌溉; 南，5km; 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类. 洪桥小溪; 灌溉; 西，1.3km; 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类. 3.10生态环境保护目标 本项目用地范围内无生态环境保护目标。项目附近区域生态环境保护目标主要为周边农田。 |
| 污染 物排 放控 制标 准 | 3.11大气污染物排放标准 项目有组织恶臭执行《恶臭污染物排放标准》（GB14544-93）表2中有组织排放标准，无组织恶臭执行《恶臭污染物排放标准》（GB14544-93）表1二级新改。颗粒物执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级排放标准及无组织排放监控浓度限值。柴油发电机废气排放执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中无组织排放监控浓度限值。食堂油烟排放执行排放执行《饮食业油烟排放标准》（试行）（GB18483-2001）中小型规模排放标准排放限值详。 表3-6 大气污染物无组织排放标准 单位：mg/m3 污染物名称; 标准限值; 依据标准. 无组织排放（浓度）. 臭气浓度; 20（无量纲）; 《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）. H2S; 0.06. NH3; 1.5. 颗粒物; 1.0; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2无组织排放监控浓度限值. SO2; 0.40. NOX; 0.12. 表3-7 大气污染物有组织排放标准 单位：mg/m3 大气污染物; 排气筒高度; 标准限值; 排放速率; 依据标准. 颗粒物; 15m; 120; 3.5; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中二级标准. NH3; /; 4.9kg/h; 《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）中表2标准限值. H2S; /; 0.33kg/h. 臭气浓度; 2000（无量纲）; /. 食堂油烟; /; 2.0; /; 《饮食业油烟排放标准》（试行）（GB18483-2001）. 3.12 废水排放标准 本项目生产废水采用吸污车转运至祁东县炼晚城市生活垃圾第二卫生填埋场渗滤液处理站处理达到《生活垃圾填埋场污染控制标准》（GB16889-2008）表2现有和新建生活垃圾填埋场水污染物排放浓度限值再通过专管排入市政污水管网进入祁东县渔陂污水处理厂处理达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)中一级B标准排放，最终排入白河。 表3-8 生活垃圾填埋场污染控制标准（单位：pH除外，mg/L） 类别; 监测点位; 监测因子; 标准限值; 标准来源. 废水; 填埋场渗滤液处理站废水排放口; pH（无量纲）; 6~9; 《生活垃圾填埋场污染控制标准》（GB16889-2008）表2现有和新建生活垃圾填埋场水污染物排放浓度限值. COD（mg/L）; 100. BOD5（mg/L）; 30. SS（mg/L）; 30. NH3-N（mg/L）; 25. 表3-9 渔陂污水处理厂设计进、出水水质（单位mg/L） 控制项目; 进水水质; 出水水质 （《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级B标）（部分摘录）. COD; 350; ≤60. BOD5; 180; ≤20. SS; 250; ≤20. TN; 30; ≤20. TP; 3.0; ≤1. NH3-N; 20; ≤8. 3.13 厂界噪声排放标准 施工期噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放限值》（GB12523-2011）的场界排放限值。 项目北厂界紧邻圣云大道，为祁东县交通干线主干道。因此项目北厂界厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）4类标准，东侧、西侧、南侧厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准，详见下表。 表3-10 工业企业厂界环境噪声排放标准 标准名称及代号; 功能区; 昼间/dB(A); 夜间/dB(A); 备注. 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）; 2类; 60; 50; 东侧、西侧、南侧厂界. 4类; 70; 55; 北侧厂界. 《建筑施工场界环境噪声排放限值》（GB12523-2011）; /; 70; 55; 东、南、西、北场界. 3.14固体废物标准 一般工业固体废弃物的贮存执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）；危险废物的贮存执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其修改单中的相应标准；生活垃圾执行《生活垃圾填埋场污染控制标准》（GB16889-2008）。 |
| 总量 控制 指标 | 根据项目实际情况，本项目运营期总量控制指标有COD、NH3-N、SO2、NOX。 根据工程分析章节分析结果，结合本项目污染物产生特点，在坚持“清洁生产”和“达标排放”原则的前提下，确定本项目大气污染物总量控制因子SO2、NOX，主要为柴油发电机废气SO21.12kg/a、NOx5.38kg/a。 本项目生产废水采用吸污车转运至祁东县炼晚城市生活垃圾第二卫生填埋场渗滤液处理站处理达到《生活垃圾填埋场污染控制标准》（GB16889-2008）表2现有和新建生活垃圾填埋场水污染物排放浓度限值再通过专管排入市政污水管网进入祁东县渔陂污水处理厂处理达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)中一级B标准排放，最终排入白河，排放标准为COD60mg/L，NH3-N8mg/L，总量控制指标纳入祁东县渔陂污水处理厂。由项目工程分析可知，项目生产废水污染物产生量为COD0.556t/a，NH3-N0.074t/a。。 |

- 四、主要环境影响和保护措施

| 施工期环境保护措施 | 项目建设期约3个月，施工人数最多50人，不设置施工营地。 4.1扬尘 施工期对环境空气影响的主要污染物为扬尘。在项目的建设施工中由于平整场地、开挖地基、回填土石方、临时堆土场以及建筑材料的运输、装卸、堆放等，会产生不同影响程度的扬尘，污染因子主要为TSP、PM10。扬尘的产生量与施工方式、土壤含水量、气象条件等有关。在空气干燥、风速较大的气候条件下，施工建设过程中会导致现场尘土飞扬，使空气中颗粒物浓度增加，并随风扩散，影响下风区域及周围环境空气质量。项目产生的扬尘对施工场地周围200m范围内带来一定的影响，且会随雨水的冲刷转移至附近水体。反之，在静风、小雨湿润条件下，其对空气环境的影响范围将减小、程度减轻。 距离项目最近的敏感目标为项目南侧58m处的居民房屋，位于项目区侧风向，项目施工期产生的扬尘会对其产生一定的影响，但由于项目施工期有限，产生的大气环境影响时段短，随施工活动的结束产生的大气环境影响也将随之消失，项目施工期间应在施工场地设置防护挡墙、对施工场地进行洒水降尘、运输车辆控制车速，对物料封闭堆存等措施，通过采取上述措施后施工期产生的大气环境影响可以得到有效地控制，施工扬尘对周围环境的影响小。 为减轻施工扬尘对外环境和敏感点的影响，本评价要求建设单位采取下列措施： （1）根据《建设工程现场管理规定》的规定设置现场平面布置图、工程概况牌、安全生产牌、消防保卫牌、文明施工牌、环境保护牌、管理人员名单及监督电话牌等标志牌。 （2）施工期间应对施工场地进行洒水降尘，降低空气中扬尘含量、缩小扬尘影响范围、减轻扬尘影响。建设工地周围围挡顶部设置1套喷淋系统，以进一步进行洒水降尘。 （3）在施工过程中必须使用预拌商品混凝土。施工场地内不得设置混凝土拌合场地或拌合站，减少搅拌扬尘的产生。 （4）为降低施工期废气对周边环境的影响，结合《关于严格执行全市城区房屋建筑施工现场扬尘治理六个百分之百标准的通知》，项目施工期扬尘防治措施主要为以下八点：①确保施工工地现场围挡和外架防护100%全封闭，围挡保持整洁美观，外架安全网无破损；②确保施工现场出入口及车行道路100%硬化；③确保施工现场出入口100%设置车辆冲洗设施；④确保易起扬尘作业面100%湿法施工；⑤确保裸露黄土及易起尘物料100%覆盖；⑥确保渣土实施100%密封运输；⑦确保建筑垃圾100%规范管理，必须集中堆放、及时清运，严禁高空抛洒和焚烧；⑧确保非道路移动工程机械尾气排放100%达标，严禁使用劣质油品，严禁冒烟作业。 本评价要求建设单位严格落实以上临时拦挡措施，防治剥离表土和土石方堆存期间可能发生的扬尘逸散和水土流失。在严格落实本评价提出的各项施工期扬尘污染防治措施后，项目施工期扬尘对周围大气环境保护目标的影响降低，达到可接受的范围。 4.2废水 尽量减少物料流失、撒落，以减少施工废水中污染物的产生量。散料堆场四周用石块或水泥砌块围出高50公分的缓冲墙，防止散料被雨水冲刷流失等。由于施工期产生的废水含有大量的泥砂，故施工现场应建造废水沉砂（泥）池临时性水处理构筑物，对施工废水进行相应的沉淀处理后，并做到有组织排放清水。 4.3噪声 工程施工机械及运输车辆产生噪声，将对工程附近地区（≤200m 范围内）的环境带来一定的噪声影响。为减小施工过程中噪声污染对周边环境的影响，应采取一定的污染防治措施： （1）合理选择施工机械、施工方法、施工场地、施工时间，尽量选用低噪声设备，在施工过程中，应经常对施工设备进行维修保养，避免由于设备性能减退使噪声增大； （2）合理安排施工时间，严禁 12：00~14：00、22：00~次日 6：00 的敏感时段施工，最大限度减少建筑施工的高噪声设备产生的噪声对周边敏感点的生活、工作产生影响； （3）建议在施工场地设围挡； （4）加强对施工设备的维护保养，减少设备噪声； （5）运输车辆尽可能的减少鸣笛。 施工期相对于运营期而言其影响是短暂的，一旦施工活动结束，施工噪声影响也就随之结束。 4.4固体废物 固体废物主要包括建筑垃圾、装修垃圾以及少部分施工人员产生的生活垃圾。 施工期间将产生大量废土、废石等施工固体废物，并将有少量的室内装修建筑垃圾，土石方产生量约4516.1m3，生活垃圾产生量约0.25吨，必须按城市卫生管理条例的有关规定进行处置，不能随意抛弃、转移和扩散，及时将土石方运到指定地点处置，生活垃圾交由环卫部门处置。 4.5生态环境 由于项目的施工涉及地基开挖，因此会造成暂时的土石方堆放和地表裸露现象，不可避免地会对周边生态环境造成一定地影响。 为减少施工过程中的水土流失，项目在施工过程中要做好防范措施。 （1）合理安排施工时间，大面积破土的土建施工尽量避开雨季。 （2）项目应尽量减少开挖面积以及减少施工面的裸露时间，裸露黄土及易起尘物料 100%覆盖，超过 48 小时的易起尘裸露黄土要使用防尘网（布）进行覆盖，超过3个月不施工的裸露黄土应当进行绿化、铺装或者覆盖。 （3）挖方会破坏表土。表土集中堆积，并做好覆盖和排水措施，用于施工期后回填表面。 （4）在施工场地内开挖临时雨水排水沟，在施工区地势较低的地方修建沉淀池，并在排水口设置滤布，拦截大的块状物以及泥沙后，雨季产生的地表径流经沉淀后方可排放，沉淀池应定期清理。 （5）尽量减少水土流失，施工中应注意土石方地填挖平衡。综合运用水土流失防治措施，减少重复劳作。 （6）加强地震灾害的监测预报工作，避免人为地震灾害地发生。 （7）所需砂石料应从合法砂石场购进。 |
| --- | --- |
| 运营期环境影响和保护措施 | 4.6水环境污染源分析 - 污染源强核算过程 本项目按“清污分离、雨污分流”原则规划建设排水系统，雨水经雨水沟收集后排出厂区。生产废水经污水收集池收集后转运至祁东县炼晚城市生活垃圾第二卫生填埋场渗滤液处理站处理，生活污水经隔油池+化粪池处理后用作农肥。 1）生产废水 ①垃圾压滤液 参考《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》（2021年版）——《集中式污染治理设施产排污系数手册》中的表3.4，衡阳市属于润湿Ⅰ区，自产渗滤液系数按0.04m3/t垃圾。项目垃圾转运量分别为500t/d，则渗滤液产生量分别为20t/d（7300t/a）。根据排污许可证申请与核发技术规范 环境卫生管理业（HJ 1106—2020）表7，生活垃圾转运站废水污染物指标包括pH值、色度、化学需氧量、五日生化需氧量、悬浮物、总氮、氨氮、总磷、粪大肠菌群数、总汞、总镉、总铬、六价铬、总砷、总铅。废水中污染物产生浓度主要参考《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》（2021年版）——《集中式污染治理设施产排污系数手册》中的表3.4，同时类比国内现有相似垃圾转运站污染物监测结果，本项目渗滤液主要污染物浓度和产生量见下表4-1。 表4-1 项目渗滤液主要污染物及产生浓度一览表 污染物名称; 色度; 悬浮物; 粪大肠菌群数; 化学需氧量; 生化需氧量; 总氮; 氨氮; 总磷; 总砷; 总铅; 总镉; 总铬; 六价铬; 总汞. 产生浓度（mg/L）; 400倍; 800; 1×106; 4380; 1530; 1200; 1010; 14.1; 0.048; 0.090; 0.060; 0.0058; 0.02; 0.50. ②洗车区冲洗废水 洗车区冲洗废水主要包括垃圾收集车、垃圾转运车和垃圾箱冲洗废水。 根据《建筑给水排水设计标准》（GB50015-2019）表3.2.7，载重汽车使用高压水枪冲洗最高日用水定额为80~120L/（辆·次）。项目转运车辆和垃圾箱每进站一次冲洗一次，冲洗方式为高压水枪冲洗，转运车辆属于载重汽车，冲洗用水定额取100L/（辆·次），垃圾箱冲洗用水取50 L/（个•次）。 进出本项目的垃圾收集车包括装载量5-8t的后装式压缩车、勾臂车等，本项目按照5-8t的后装式压缩车进站共100次/天计算。本项目配置2台垃圾转运车，额定载重量为25t，则垃圾转运车进站共20次/天（空车在垃圾焚烧发电厂已冲洗），垃圾箱冲洗20次/天。经过计算，洗车区冲洗用水量共13t/d，废水产生量按用水量的90%计，则洗车区冲洗废水产生量为11.7t/d。由于项目转运车辆为转运垃圾用，因此冲洗水中污染物成分较为复杂，水质和项目设备冲洗水水质基本相同。 ③压缩车间地面冲洗废水 根据《建筑给水排水设计标准》（GB50015-2019）表3.2.2，停车库地面冲洗水最高日用水定额为2~3L（m2·次），项目垃圾压缩间地面冲洗水用量参考取2L/（m2·次），垃圾压缩间地面冲洗面积近期和远期均为1086.68m2，每天冲洗一次，则用水量为2.17t/d（792.1t/a）。废水产生量按用水量的90%计，则废水量均为1.95t/d（711.8t/a）。冲洗废水中主要污染物为粘附的纸屑、塑料颗粒、灰尘、沙土等物质，有机污染物浓度低，无机污染物含量较高，主要污染物浓度CODcr：400mg/L、SS：500mg/L。 ④压缩车间设备冲洗废水 项目压缩机共2台，冲洗方式为高压水枪冲洗，参考转运车辆冲洗用水定额取100L/（台·次），平均每日每台冲洗1次，则近期用水量为0.2t/d（73t/a）。废水产生量按用水量的90%计，则压缩设备冲洗废水量约0.18t/d（65.7t/a）。 ⑤除尘除臭废水 本项目在每个卸料口周围设置喷雾降尘喷嘴，当收集车进行卸料时，喷嘴自动开启，卸料和喷雾时间均为3min/次。每个卸料口（大于120个喷嘴）单次喷淋水量为12L/min。项目卸料共100次/d，用水量约3.6t/d（1314t/a）。喷雾废水全部混入垃圾中，废水产生量按用水量的90%计，则近期废水量约3.24t/d（1182.6t/a）。除尘除臭废水水质与生活废水类似。 车间一层和二层除臭系统用水量约1.0吨/天，此部分用水随空气蒸发，不产生废水。 ⑥其他用水 厂区绿化面积约1240m2，绿化用水定额按照60L/m2•月，每年6个月计算，用水量共446.4t/a。道路及回车坪面积约2786m2，道路洒水定额按照36L/m2•月，每年6个月计算，用水量共601.8t/a。这两部分用水无废水产生。 2）生活污水 本项目劳动定员共12人，在厂内食宿，根据《湖南省用水定额（DB43T388-2020》，在厂内住宿人员用水量按照140L/人•d计，则本项目生活用水量为1.68m3/d，613.2m3/a。生活污水排水量以生活用水量的80%计，则生活污水产生量为1.34m3/d，490.6m3/a。根据类比，生活污水污染物产生浓度分别为COD300mg/L、SS220mg/L、NH3-N30mg/L、BOD5250mg/L、动植物油30mg/L。 综上，本项目总用水量3853.6t/a。生活污水产生量为1.34m3/d，490.6m3/a，经隔油池+化粪池处理后定期由吸粪车拉走用作农肥，不外排。垃圾压滤液、冲洗水、喷淋废水产生量为25.40m3/d，9271.8t/a，经厂内排水管道汇集至污水池沉淀后，每日由吸污车用吸污管将废水从污水池吸至吸污车内转运至祁东县炼晚城市生活垃圾第二卫生填埋场渗滤液处理站处理。 表4-2 本项目给水排水一览表 序号; 用水项目; 年用水量m3/a; 废水项目; 年废水量m3/a; 去向. 1; 生活用水量; 613.2; 生活污水; 490.6; 经隔油池+化粪池处理后，用作农肥. 2; 绿化用水; 446.4; /; /; /. 3; 道路降尘用水; 601.8; /; /; /. 4; 除尘除臭用水; 1315; 除尘除臭废水; 1182.6; 厂区污水池收集后，转运至祁东县炼晚城市生活垃圾第二卫生填埋场渗滤液处理站处理达到处理达到《生活垃圾填埋场污染控制标准》（GB16889-2008）表2现有和新建生活垃圾填埋场水污染物排放浓度限值再通过专管排入市政污水管网进入祁东县渔陂污水处理厂处理达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)中一级B标准排放，最终排入白河. 5; 压缩车间设备冲洗用水; 73; 压缩车间设备冲洗废水; 65.7. 6; 压缩车间地面冲洗用水; 791.2; 压缩车间地面冲洗废水; 711.8. 7; 洗车区冲洗用水; 13; 洗车区冲洗废水; 11.7. 8; /; /; 垃圾渗滤液; 7300. 合计; 3853.6; 9762.4. 表4-3 本项目生产废水污染物产生情况一览表 废水类别及产生量; 污染物名称; 化学 需氧量; 生化 需氧量; SS; 总氮; 氨氮; 总磷; 总砷; 总铅; 总镉; 总铬; 六价铬; 总汞. 渗滤液7300m3/a; 产生浓度（mg/L）; 4380; 1530; 800; 1200; 1010; 14.1; 0.048; 0.090; 0.060; 0.0058; 0.02; 0.50. 产生量（t/a）; 31.974; 11.169; 5.84; 8.76; 7.373; 0.103; 0.00035; 0.000657; 0.000438; 0.000042; 0.000146; 0.00365. 除尘除臭废水1182.6m3/a; 产生浓度（mg/L）; 300; 250; 220; /; 30; /; /; /; /; /; /; /. 产生量（t/a）; 0.355; 0.296; 0.260; /; 0.0355; /; /; /; /; /; /; /. 冲洗废水789.2m3/a; 产生浓度（mg/L）; 400; /; 500; /; /; /; /; /; /; /; /; /. 产生量（t/a）; 0.316; /; 0.986; /; /; /; /; /; /; /; /; /. 综合废水9271.8m3/a; 产生浓度（mg/L）; 3521; 1237; 764; 945; 799; 11.1; 0.038; 0.071; 0.047; 0.0046; 0.016; 0.39. 产生量（t/a）; 32.645; 11.465; 7.086; 8.76; 7.4085; 0.103; 0.000350; 0.000657; 0.000438; 0.000042; 0.000146; 0.00365. 本项目生产废水采用吸污车转运至祁东县炼晚城市生活垃圾第二卫生填埋场渗滤液处理站处理达到《生活垃圾填埋场污染控制标准》（GB16889-2008）表2现有和新建生活垃圾填埋场水污染物排放浓度限值再通过专管排入市政污水管网进入祁东县渔陂污水处理厂处理达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)中一级B标准排放，最终排入白河，排放标准为COD60mg/L，NH3-N8mg/L，则最终排放量为COD0.556t/a，NH3-N0.074t/a。 - 废水污染防治措施可行性分析 - 生活污水处理措施可行性分析 本项目生活污水产生量为490.6m3/a，生活污水经隔油池+化粪池处理后用作农肥。根据现场勘察，本项目属于农村地区，根据《湖南省农业灌溉用水定额》（DB43/T388-2020），项目位于衡阳市，属于Ⅱ类区，在90%保证率下，每亩农田需要220m3灌溉用水，项目附近有多亩农田，需水量远大于本项目生活污水产生量。本项目生活污水用于农肥的处理措施可行。 （2）生产废水可行性分析 本项目生产废水主要为垃圾渗滤液、冲洗废水、除尘除臭废水，主要污染物为色度、CODcr、BOD5、SS、总氮、氨氮、总磷、粪大肠菌群数、总汞、总镉、总铬、六价铬、总砷、总铅。根据建设单位提供的可行性研究报告，本项目生产废水收集至一座污水收集池内，定期由专用吸污车密闭输送至祁东县炼晚城市生活垃圾第二卫生填埋场渗滤液处理站进行处理。污水收集池尺寸有效容积约100m3，可有效储存3.9天的废水。生产废水经妥善收集并密闭输送至祁东县炼晚城市生活垃圾第二卫生填埋场渗滤液处理站处理后，不会对周边水环境造成较大影响，故技术可行。 （3）依托污水处理设施的环境可行性分析 ①祁东县炼晚城市生活垃圾第二卫生填埋场渗滤液处理站 本项目生产废水（包括渗滤液）拟运输至祁东县炼晚城市生活垃圾第二卫生填埋场渗滤液处理站处理。 祁东县炼晚垃圾填埋场位于祁东县洪桥镇大桥社区炼晚组，占地面积35312m2，始用于1996年，2011年关闭，累计堆放垃圾约84万吨。2010年祁东县在祁东县炼晚垃圾填埋场东侧建设了祁东县炼晚城市生活垃圾第二卫生填埋场工程，祁东县炼晚城市生活垃圾第二卫生填埋场渗滤液处理站采用“反硝化/硝化+外置式MBR超滤+纳滤+1/2反渗透”废水处理工艺，处理达到《生活垃圾填埋场污染控制标准》（GB16889-2008）表2现有和新建生活垃圾填埋场水污染物排放浓度限值再通过专管排入市政污水管网进入祁东县渔陂污水处理厂处理达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)中一级B标准排放，最终排入白河。 处理容量可行性分析：渗滤液处理站设计处理规模170吨/天，根据运营单位提供的资料，2021年日平均渗滤液处理量为133.7吨，尚有余量处理本项目生产废水（25.4吨/天）。 水质可行性分析：本项目与祁东县炼晚城市生活垃圾第二卫生填埋场的处理对象均是祁东县城乡生活垃圾，其垃圾渗滤液成分和浓度一致。因此，祁东县炼晚城市生活垃圾第二卫生填埋场渗滤液处理站从水质角度是可行的。 纳管可行性分析：本项目拟采用吸污车将污水池收集的生产废水（主要是渗滤液）密闭运输至祁东县炼晚城市生活垃圾第二卫生填埋场渗滤液处理站处理，运输路线途径圣云大道、南山路、322国道，总运输距离约10km，每天约运输1车，运输过程对环境影响较小。 ②祁东县渔陂污水处理厂 祁东县渔陂污水处理厂位于湖南衡阳市祁东县洪桥镇渔陂村，距离县城5.5公里，一期工程设计处理能力为日处理污水2万立方米，2009年11月建成投入运营；二期工程设计处理能力为日处理污水2万立方米，2015年1月建成并调试运营。目前，污水处理设备运转良好。该项目采用先进的污水处理设备，厂区主体工艺采用氧化沟处理工艺，经处理后的污水水质排放标准为《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级B标准，最终排入白河。 祁东县炼晚城市生活垃圾第二卫生填埋场渗滤液处理站出口废水由专管引至洪桥小溪处的市政污水管网，废水可顺利进入渔陂污水处理厂。祁东县炼晚城市生活垃圾第二卫生填埋场渗滤液处理站出口水质满足水水质可达到渔陂污水处理厂进水标准，且根据以往历史运行情况，在接纳祁东县炼晚城市生活垃圾第二卫生填埋场渗滤液处理站出口废水后，渔陂污水处理厂可持续正常运行，因此从水质角度考虑，是可以接纳的。项目废水排放量为25.4m3/d（9271.8m3/a），排放量较小，约占渔陂污水处理厂目前已建处理能力负荷的0.06%，不会对渔陂污水处理厂产生冲击。 - 产排污节点、污染物及污染治理设施 本项目废水产污环节、污染物种类及污染治理设施详见下表。 表4-4 废水产排污节点、污染物及污染治理设施情况一览表 产排污环节; 废水类别; 污染物种类; 污染治理设施; 排放去向; 排放方式; 排放规律. 污染治理设施编号; 污染治理设施名称; 污染治理设施工艺; 设计处理水量（t/h）; 是否为可行技术; 污染治理设施其他信息. 员工生活; 生活污水; COD、BOD5、SS、NH3-N、动植物油; TW001; 隔油池+化粪池; 隔油+厌氧+沉淀; /; 是; /; 不外排; /; /. 生产废水; 垃圾渗滤液; CODcr、BOD5、SS、总氮、氨氮、总磷、粪大肠菌群数、总汞、总镉、总铬、六价铬、总砷、总铅等; TW002; 污水收集池; /; /; 否; /; 第二卫生填埋场渗滤液处理站+渔陂污水处理厂; 密闭吸污车运输,每天约25.4m3/d; 间断排放，排放流量不稳定，有周期性规律，不属于冲击型排放. 除尘除臭废水; COD、SS. 冲洗废水; COD、SS. - 监测计划 本项目无废水排放口。根据《排污许可证申请与核发技术规范 环境卫生管理业》（HJ1106-2020）的要求，运营期中应对厂区雨水排放进行自行监测，废水监测计划见下表。 表4-5 项目废气监测计划一览表 项目; 监测点位; 监测因子; 监测频次. 雨水; 雨水排放口; 化学需氧量、悬浮物; 每月1次。有流动水时开展监测，监测1年无异常情况，按照一季度1次进行监测. 4.2废气污染源分析 1、废气污染源产排情况 项目营运期主要大气污染物为垃圾卸料、压缩过程中产生的臭气、颗粒物；洗车时散发的臭气；污水收集池臭气；柴油发电机废气；食堂油烟等 （1）垃圾卸料、压缩过程中产生的臭气、颗粒物 生活垃圾中易腐败物质丰富，在短时间内会产生发酵臭气。本项目恶臭主要来自进中转站的原始垃圾、垃圾运输车在中转作业卸料和压缩过程。恶臭主要成分是氨、硫化氢，此外还有甲硫醇、甲胺、甲基硫等有机气体，这些气体挥发性较大，易扩散在大气中，而且部分气体有毒，刺激性气味也相对较大。参考文献吕永等人的《垃圾转运站恶臭污染物研究》、郭晓琪等人的《广州市垃圾转运站恶臭物质氨和硫化氢的含量测定》、朱水元等人的《苏州市垃圾转运站的环境影响分析》和《环境卫生工程》第16卷第5期，同时对国内现有相似垃圾中转站污染物排放情况调查并参考类似项目监测结果，常温下每吨垃圾的废气排污参数：NH3、H2S和颗粒物的产污系数为60.59g、6.20g和120g。 项目拟采取密闭式建筑，垃圾收集车卸料过程中启动通风除尘系统，通过在料槽顶部设置吸风口、在箱机对接处、卸料大厅上空、压缩机附近设置排气管道和吸气窗对臭气和粉尘进行收集，经过“水喷淋+生物过滤”二级净化塔处理后通过15m排气筒DA001排放。设计处理风量为20000m3/h，设计收集效率为≥90%，设计去除效率为≥90%。 未有效收集的污染物以无组织形式排放，垃圾采用密封式压缩车运进，由密闭式垃圾车运出，减少垃圾臭味的散发；转运车间为密闭式结构，设立除尘除臭系统负压收集处理转运车间废气；一层和二层大厅设有生物除臭系统，通过雾化喷头喷洒天然植物提取液，对转运车间内的空气异味进行有效处。根据《生活垃圾转运站恶臭污染控制示范工程》(华东师范大学， 环境科学，王文婷，2013 年)，雾化喷淋除臭系统对主要恶臭污染物H2S、NH3除臭效率可分别达到95%、70%，雾化喷淋对颗粒物的去除率按60%计。 项目垃圾转运量为500吨/天，年工作365天，压缩转运作业按照16h计算，则废气产生量为NH30.03t/d、H2S0.0031t/d和颗粒物0.06t/d。无组织排放量为NH30.03t/d、H2S0.0031t/d和颗粒物0.06t/d。 项目废气产生情况见下表。 表4-6 项目压缩转运车间有组织废气产排情况一览表 工序; 位置; 污染源; 污染物; 核算方法; 产生量/t/d; 收集效率; 有组织收集量/t/d; 治理工艺; 去除效率/%; 是否可行治理技术; 核算方法; 有组织排放量/t/d; 排放速率kg/h; 排放浓度mg/m3; 有组织排放量/t/a. 卸料、压缩、转运; 压缩转运车间; 废气; NH3; 产污系数法; 0.030; 90%; 0.027; 水喷淋+生物过滤; 90%; 是; 排污系数法; 0.0027; 0.169; 8.45; 0.986. H2S; 0.0031; 90%; 0.00333; 水喷淋+生物过滤; 90%; 是; 排污系数法; 0.000333; 0.0208; 1.04; 0.122. 颗粒物; 0.060; 90%; 0.0540; 水喷淋+生物过滤; 90%; 是; 排污系数法; 0.00540; 0.338; 16.9; 1.971. 表4-7 项目压缩转运车间无组织废气产排情况一览表 工序; 位置; 污染源; 污染物; 核算方法; 产生量/t/d; 收集效率; 未收集量/t/d; 治理工艺; 去除效率/%; 是否可行治理技术; 核算方法; 无组织排放量t/d; 无组织排放速率kg/h; 无组织排放量t/a. 卸料、压缩、转运; 压缩转运车间; 废气; NH3; 产污系数法; 0.030; 90%; 0.0030; 雾化喷淋除臭系统; 70%; 是; 排污系数法; 0.00090; 0.0563; 0.329. H2S; 0.0031; 90%; 0.00031; 95%; 是; 排污系数法; 0.000016; 0.001; 0.00584. 颗粒物; 0.060; 90%; 0.0060; 60%; 是; 排污系数法; 0.0024; 0.15; 0.876. - 污水收集池臭气 本项目设有一座防渗污水收集池对垃圾转运站所有生产废水（垃圾渗滤液、冲洗废水、除尘除臭废水）进行收集，产生的废气主要为NH3、H2S等恶臭气体。本项目污水收集池半地下设置，池顶设有盖板密封，外逸至大气环境的恶臭气体极少，呈无组织排放，故本环评仅作定性分析。通过密封污水收集池、喷洒植物液除臭剂和加强厂区绿化吸收等措施，可消减污水收集池产生的恶臭气体，从而减轻对周围环境的影响。 - 洗车时散发的臭气 垃圾收集、转运车辆清洗由1台自动洗车机完成，洗车机由龙门架、滚筒刷及冲水装置等组成，车辆进入洗车位后，自动洗车机开始工作，实现垃圾车的自动化清洗。垃圾车在清洗过程中会有少量臭气逸散，项目在洗车区域配套一套植物喷淋设备，洗车臭气于厂区无组织排放。 - 柴油发电机废气 本项目设置有一台160kW柴油发电机作为备用电源。发电机组使用0#轻质柴油为燃料。根据《普通柴油》（GB 252-2015），轻质柴油含硫量按 0.035%。发电机耗油量200g/kw·h，全年应急发电时间按50小时计算，柴油发电机耗柴油量为1.6t。柴油发电机废气源强如下表。柴油发电机废气于厂区无组织排放。 表4-8 柴油发电机废气污染物产排一览表 主要污染物; SO2; NOx; 烟尘; 废气量. 产污系数; 20kg/t柴油S=0.035，%; 3.36kg/t柴油; 2.2kg/t柴油; 19.8m3 /kg. 排放量; 1.12kg/a; 5.38kg/a; 0.352kg/a; 31680m3/a. - 食堂油烟 本项目拟设置员工食堂，为员工提供一日三餐（按3h/d计算），就餐人数为12人/餐，每人每天食用油消耗量以30g计算，每天消耗食用油0.36kg，油烟产生量按使用量的3%计算，食堂油烟产生量0.0108kg/d，3.942kg/a。项目就餐人数较少，食堂油烟经油烟机机收集后排放至屋顶，收集风量为2000m3/h，平均一天按3小时计，本项目食堂油烟产生和排放浓度为1.8mg/m3，可以满足《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）表2中的要求。 2、废气污染治理技术及可行性分析 - 有组织废气污染防治措施 项目拟设置密闭式垃圾压缩转运车间，垃圾收集车卸料过程中启动通风除尘系统，通过在料槽顶部设置吸风口、在箱机对接处、卸料大厅上空、压缩机附近设置排气管道和吸气窗对臭气和粉尘进行收集，经过“水喷淋+生物过滤”二级净化塔处理后通过15m排气筒排放。废气中NH3、H2 S和臭气浓度等恶臭污染物排放速率可满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表2排放标准要求，颗粒物排放浓度和排放速率满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中二级标准。 生物洗涤除尘除臭系统，包括废气收集管道、废气风机、生物洗涤装置、循环水箱、循环水泵、循环水管、生物过滤装置、补充水箱、补充水泵和排气塔。所述废气收集管道与废气风机连接，废气风机提供粉尘、恶臭气体在系统内运转所需的动力，废气风机经管道与生物洗涤装置的进气口连接，生物洗涤装置的排气口经管道与生物过滤装置的进气口连接，生物过滤装置的排气口经管道与排气塔连接，粉尘、恶臭气体顺次经过生物洗涤装置和生物过滤装置，完成处理净化，最后由排气塔排放。生物洗涤装置内还设有喷淋水管、雾化喷嘴和洗涤填料层，所述雾化喷嘴设于喷淋水管上，洗涤填料层设于雾化喷嘴下方，所述循环水箱的进水口经管道与生物洗涤装置的出水口连接，循环水箱的出水口经管道与循环水泵连接，循环水管的一端和循环水泵连接，循环水管的另一端与喷淋水管连接。循环水箱中的循环水在循环水泵的带动下，沿循环水管和喷淋水管进入生物洗涤装置，由雾化喷嘴喷出，经过雾化的循环水，与进入生物洗涤装置内的粉尘恶臭气体结合，粉尘经过喷淋系统直接去除。恶臭气体在生物洗涤装置中迅速达到湿度饱和状态，这种状态有利于微生物对恶臭气体的降解处理，循环水携带部分恶臭气体在生物洗涤装置中进行收集后，由生物洗涤装置的出水口流入循环水箱，回到循环水系统。生物过滤装置中还设有微加湿管道、微加湿喷嘴和过滤填料层，所述微加湿喷嘴设于微加湿管道上，过滤填料层设于微加湿喷嘴下方，所述补充水箱的出水口经管道与补充水泵连接，补充水泵经管道与微加湿管道连接，生物过滤装置中的微加湿喷嘴对待处理气体进行进一步加湿，待处理气体在过滤填料层中进行深处理，完成最后的净化过程，达到排放标准。 根据《排污许可证申请与核发技术规范 环境卫生管理业》（HJ 1106—2020）附录 A 表 A.1环境卫生管理业排污单位废气治理可行技术参考表，压缩治理设施包括生物过滤、化学洗涤、活性炭吸附，本项目恶臭废气采用“生物过滤”处理后排放，属于可行技术。 - 无组织废气污染防治措施 ①垃圾采用密封式压缩车运进，由密闭式垃圾车运出，减少垃圾臭味的散发； ②转运车间为密闭式结构，设立除尘除臭系统负压收集处理转运车间废气； ③在一层和二层大厅分别设置生物除臭系统，采用喷洒除臭液方式进一步处理无组织排放废气； ④污水池盖板密封，周边喷洒植物液除臭剂； ⑤洗车区定期喷洒除臭剂。 3、非正常排放情况 在非正常排放情况下，即废气未经处理直接排放（废气处理设施出现故障或完全失效），项目大气污染物排放情况见下表。 表4-9 大气污染物非正常排放量核算表 非正常排放源; 污染源; 非正常排放原因; 污染物; 非正常排放速 （kg/h）; 非正常排放浓度（mg/m3）; 单次持续时间; 年发生频次. 压缩转运车间废气排放口DA001; 卸料、压缩、转运; 废气治理设施失效; NH3; 1.688; 84.4; 1h; 1次. H2S; 0.208; 10.4; 1h. 颗粒物; 3.375; 168; 1h; 1次. 由上表可知，在非正常工况下，排气筒DA001排放的NH3和H2S排放速率均可达标，颗粒物排放浓度超标和排放速率接近超标。当废气处理设施发生故障时，建设单位应立即停产检修，日常需做好环保设施的巡检维修工作，避免出现尾气处理设施故障或完全失效的情况。 - 废气排放口基本情况 表4-10 废气排放口基本情况一览表 序号; 排放口编号; 排放口名称; 污染物种类; 排放口地理坐标; 排气筒高度（m）; 排气筒出口内径（m）; 排气温度（℃）; 其他信息. 经度/°; 纬度/°. 1; DA001; 压缩转运车间废气排放口; NH3、H2S、颗粒物、臭气浓度; 112.144362; 26.764025; 15; 0.6; 常温; /. - 监测要求 企业应按照《排污许可证申请与核发技术规范 环境卫生管理业》（HJ1106-2020）中表5和表6的要求开展废气污染物监测，监测计划见下表。 表4-11 项目废气监测计划一览表 项目; 监测点位; 监测因子; 监测频次; 排放标准. 有组织排放废气; 压缩转运车间废气排放口DA001; NH3、H2S、臭气浓度; 1次/半年; 《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）. 颗粒物; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中二级标. 无组织排放废气; 厂界上下风向; NH3、H2S、臭气浓度; 1次/季度; 《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）. 颗粒物; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中二级标. 6、废气排放环境影响分析 据废气污染物源强分析，项目拟采取密闭式建筑，垃圾收集车卸料过程中启动通风除尘系统，通过在料槽顶部设置吸风口、在箱机对接处、卸料大厅上空、压缩机附近设置排气管道和吸气窗对臭气和粉尘进行收集，经过“水喷淋+生物过滤”二级净化塔处理后通过15m排气筒DA001排放。生物过滤属于可行技术，项目废气经收集处理后，有组织排放的废气中NH3、H2S和臭气浓度等恶臭污染物排放速率可满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表2排放标准要求，颗粒物排放浓度和排放速率满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中二级标准。 未有效收集的污染物以无组织形式排放，垃圾采用密封式压缩车运进，由密闭式垃圾车运出，减少垃圾臭味的散发；转运车间为密闭式结构，设立除尘除臭系统负压收集处理转运车间废气；一层和二层大厅设有生物除臭系统，通过雾化喷头喷洒天然植物提取液，对转运车间内的空气异味进行有效处。污水池收集池无组织排放的 NH3、H2S等恶臭污染物通过加盖密封收集池、周边喷洒植物液除臭剂，并加强厂区绿化吸收等措施，预计NH3、H2S和臭气浓度的排放可满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表 1 二级标准，颗粒物的排放可满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中无组织排放监控浓度限值要求。 项目所在地属二类区。衡阳市生态环境局发布的《关于2021年12月及1~12月全市环境质量状况的通报》和对特征污染物的补充监测，项目区域属于达标区，项目所在地环境空气质量较好。项目厂界外 500m 范围内无自然保护区、风景名胜区、文化区，主要的敏感点为距离项目厂界南侧约 58m的益城村居民。项目生产过程中产生的恶臭气体和粉尘经收集处理后均可满足达标排放要求，项目废气经处理后对周围的环境影响较小。 4.3噪声污染源分析 本项目位于祁东县洪桥街道益城居委会圣云大道南侧，本项目厂界外50m范围内无声环境保护目标。 1、噪声源强 本项目噪声主要为压缩机械噪声、水泵风机噪声、鼓风机及场内车辆噪声等，噪声值为75~90dB（A）。 项目除选用技术先进的低噪声设备外，同时依据各噪声源的声频特性，对各类高噪设备采取必要的减振、隔声和消声措施，此外由于噪声源均设置在室内，评价处于保守估算经墙壁的阻隔降噪、声波反射叠加消减等作用的影响，噪声值衰减约20~25dB（A）。项目主要噪声源及其源强见下表。 表4-12 项目设备噪声源声功率级及防治措施 序号; 污染源; 设备数量（台）; 单台源强dB(A); 污染防治措施; 排放噪声dB（A）. 1; 垃圾压缩机; 2; 75~80; 减震，建筑隔声等; 55~60. 2; 风机; 3; 80~85; 减震，建筑隔声等; 60~65. 3; 循环水泵; 2; 75~80; 减震，建筑隔声等; 55~60. 2、噪声预测分析 1）噪声源源强的选取原则 ①有些设备噪声给出的声压级有一个范围，本评价预测时按平均值考虑。 ②高噪声设备和低噪声设备的户外噪声强度相差较大，按照噪声叠加规律，相差10dB以上的多个噪声源，可不用考虑低噪声的影响。 2）预测模式的选取 本项目噪声源按衰减模式计算，本次评价将声源看成点声源，传播方式为半自由空间。若在距离声源r0处的声压级为L0时，则在r处的噪声为（忽略空气吸收的作用）： Lp=L0－20lg(r/r0)-△L 式中：r0、r —离声源的距离（m）； L0—距声源距离为r0处的等效A声级值，dB（A）； Lp—离声源距离r处的声压级 dB(A)； △L—各种衰减量，dB(A)。 多个噪声源迭加的影响预测模式： 现场有多台设备同时运转，其噪声情况应是这些设备总迭加。多个噪声源迭加后的总声压级，按下式计算： L＝10lg(∑100.1Li) 式中：L—预侧点噪声叠加值，dB（A）； Li—第i个声源的声压级，dB（A）； n—声源数量。 3）噪声预测结果分析 本项目属于新建项目，根据《环境影响评价技术导则 声环境》 （HJ 2.4-2009）中“9.2.1”节的相关要求；“新建建设项目以工程噪声贡献值作为评价量”，根据上述公式，本项目声贡献值预测及评价结果预测结果见表4-13。 表4-13 项目厂界噪声预测结果 设备名称; 位置; 设备数量; 降噪后声压级dB（A）; 与厂界距离(同类设备按最近距离)/m; 对厂界贡献值. 东侧; 南侧; 西侧; 北侧; 东侧; 南侧; 西侧; 北侧. 垃圾压缩机; 车间内; 2; 63.01; 58; 24; 35; 38; 27.74; 35.41; 32.13; 31.41. 风机; 车间内; 3; 69.77; 65; 20; 28; 43; 33.51; 43.75; 40.83; 37.10. 循环水泵; 车间内; 2; 63.01; 65; 20; 28; 43; 26.75; 36.99; 34.07; 30.34. 厂界贡献值叠加值; 35.21; 45.08; 42.12; 38.81. 由预测结果可知，在采取防治措施后，项目厂界噪声预测贡献值均能满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的2类和4类标准排放限值，项目厂界50m范围内无居民房屋等声环境敏感点，项目噪声对周边环境影响小。 - 监测计划 依据《排污单位自行监测技术指南 总则》(HJ819-2017)和《排污许可证申请与核发技术规范 总则》（HJ942-2018），对本项目噪声的日常监测要求见下表。 表4-14 项目噪声监测计划一览表 类别; 监测点位; 监测项目; 监测频率; 执行标准. 噪声达标监测; 项目东、南、西、北厂界外1m处; 昼夜等效连续A声级; 1次/季度; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类和4类标准. 4、噪声污染防治措施 为减少噪声对周围环境的影响，本环评要求采用如下措施： （1）总平面布置：垃圾压缩系统、破碎机、风机、运输车辆为本项目噪声主要产生源，而本项目最近的敏感点为南侧约58m的益城村居民。从总平面布置的角度出发，为减少噪声对居民的影响，本项目将压缩机设置于厂区中部，尽量远离厂界较近敏感点的位置，另外在设计中考虑在绿化设计等方面采取有效措施，在场界周围设绿化带，以阻隔噪声的传播和干扰。四周建设挡墙，利用挡墙的作用，使噪声受到不同程度的隔绝和吸收，做到尽可能屏蔽声源，减少对环境的影响。同时在总体布置上利用建筑物、构筑物来阻隔声波的传播； （2）设备减震降噪措施：在设备选型时尽量选择噪声低的设备，压缩机、风机等主要设备安装在压缩间内部，设置台基减震、橡胶减震接头及减震垫等减震设施，风机安装消声器，以此降低设备的运行噪声。在生产运转时定期对设备进行检查，保证设备正常运转； （3）加强管理：建立设备定期维护，保养的管理制度，以防止设备故障形成的非正常生产噪声，同时确保环保措施发挥最佳有效的功能；加强职工环保意识教育，提倡文明生产，防止人为噪声；强化行车管理制度，设置降噪标准，严禁鸣笛，进入站区低速行驶，最大限度减少流动噪声源； （4）生产时间安排：合理安排生产时间（22:00-6:00不进行高噪声生产活动），运输车辆进出时间尽量控制在既定的工作时间内，尽量减小噪声对周围环境的影响； （5）运输过程：本工程运营期垃圾运输车辆进出现场对周围企业和居民日常生活将带来一定的影响。运营期运输作业应制定完善的运输组织方案，运输车辆应进行全封闭处理，避免恶臭对沿线居民产生影响，运输车辆行驶路线应尽量避开人口聚集区，避免对现有交通产生较大影响，运输时间应避周边居民作息时间段。运输车辆在途径沿线居民区时，应降低车速，以减少运输作业对居民的影响。 4.4固体废物 1、固体废物产排情况 本项目为压缩式垃圾转运站建设项目，项目产生的固体废弃物主要包括职工生活垃圾、洗涤塔沉渣、废滤膜、废机油和含油抹布。本环评要求项目产生的固体废物存放在指定的地点，不得随意倾倒、抛撒或者堆放，应采取相应防范措施，避免扬散、流失、渗漏或者造成其他环境污染。 - 生活垃圾 本项目劳动定员为12人，生活垃圾产生量以0.5kg/(d·人)计，则工程生活垃圾产生量为6kg/d（2.19t/a），生活垃圾每日连同外运回来的生活垃圾一并进行压缩处理后外运。 - 洗涤塔沉渣 本项目喷淋塔需定期清捞沉渣。根据前文废气污染源源强核算结果分析，本项目粉尘去除量分别约为0.0513t/a，粉尘在洗涤塔循环水内沉淀形成沉渣，定期清捞的沉渣连同生活垃圾一并压缩处理后外运。经压缩后沉渣含水率 60%，则洗涤塔沉渣为0.13t/a。 - 废滤膜 - 项目废气处理生物滤塔运行时需及时更换废滤膜，产生量约 0.1t/a，送厂区转运车间压缩转运处置。 （4）废机油和含油抹布 本项目生产设备在维修保养过程中将产生一定量的废机油，废机油每年更换一次，产生量分别0.1t/a。根据《国家危险废物名录》（2021 年），废矿物油属于危险废物，废物类别为HW08废矿物油与含矿物油废物，废物代码为900-217-08，危险特性为T，I，集中收集后委托有资质单位进行处置。含油抹布产生量约为0.01t/a，属于危险废物，废物类别为HW08废矿物油与含矿物油废物，废物代码为900-249-08，危险特性为T，I，集中收集后委托有资质单位进行处置。 综上所述，本项目固体废物均可得到妥善处置，对周围环境影响不大。项目固体废物产生及去向情况见下表。 表4-15 固体废物产生及处置一览表 固体废物名称; 产生量（t/a）; 类别; 固废类别; 固废代码; 去向. 生活垃圾; 2.19; 生活垃圾; /; /; 与收集的生活垃圾一起压缩后外运处理. 洗涤塔沉渣; 0.13; 一般固废; 61; 782-001-61-0001; 与收集的生活垃圾一起压缩后外运处理. 废滤膜; 0.1; 61; 782-001-61-0002; 与收集的生活垃圾一起压缩后外运处理. 废机油; 0.1; 危险废物; HW08; 900-217-08; 暂存于危废暂存间，委托有资质单位处置. 含油抹布; 0.01; HW08; 900-249-08; 暂存于危废暂存间，委托有资质单位处置. 合计; 3.43. 2、危险废物暂存场所污染防治措施及环境影响分析 本项目拟将废机油和含油抹布收集后暂存于危险废物暂存间，建筑面积4m2。建设项目危险废物的收集、暂存及转运应按《危险废物收集、贮存、运输技术规范》（HJ2025-2012）要求、《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及2013年修改单要求设置，具体要求如下： （1）危险废物储存具体要求 危险废物存储应按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及修改（环境保护部公告2013年第36号）、《危险废物收集、贮存、运输技术规范》（HJ2025-2012）要求规定：企业应建造专用的危险废物贮存设施、场所，贮存场所禁止混入一般固废和生活垃圾；危险废物应分类收集，分类贮存；可装入容器的应装入容器内，无法装入容器的可用防漏胶袋等盛装。容器外应粘贴符合标准的标签。危险废物贮存设施处应设置醒目的警示标准，同时应做好危废台账及转移联单等记录工作，危险废物须由有资质的单位回收、处置。 （2）危险废物的申报规定 根据《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》第五十三条，产生危险废物的单位，必须按照国家有关规定制定危险废物管理计划，并向所在地县级以上地方人民政府环境保护行政主管部门申报危险废物的种类、产生量、流向、贮存、处置等有关资料。 前款所称危险废物管理计划应当包括减少危险废物产生量和危害性的措施以及危险废物贮存、利用、处置措施。危险废物管理计划应当报产生危险废物的单位所在地县级以上地方人民政府环境保护行政主管部门备案。 本条规定的申报事项或危险废物管理计划内容有重大改变的，应及时申报。 （3）危险废物转移规定 根据国务院令第344号《危险化学品安全管理条例》、原国家环境保护总局令第5号《危险废物转移联单管理办法》的有关规定，在危险废物外运至处置单位时必须严格遵守以下要求： ①危险废物在转移前，建设单位须按照国家有关规定报批危险废物转移计划；经批准后，建设单位应当向开发区分局环境保护局申请领取联单。转移前三日内报告移出地环境保护行政主管部门，并同时将预期到达时间报告接受地环境保护行政主管部门。 ②危险废物产生单位每转移一车、船（次）同类危险废物，应当填写一份联单。每车、船（次）有多类危险废物的，应当按每一类危险废物填写一份联单。 ③危险废物运输单位应当如实填写联单的运输单位栏目，按照国家有关危险物品运输的规定，将危险废物安全运抵联单载明的接受地点，并将联单第一联、第二联副联、第三联、第四联、第五联随转移的危险废物交付危险废物接受单位。 ④危险废物接受单位应当按照联单填写的内容对危险废物核实验收，如实填写联单中接受单位栏目并加盖公章。接受单位应当将联单第一联、第二联副联自接受危险废物之日起十日内交付建设单位，联单第一联由建设单位自留存档，联单第二联副联由建设单位在二日内报送开发区环境保护局。 ⑤联单保存期限为五年；贮存危险废物的，其联单保存期限与危险废物贮存期限相同。环境保护行政主管部门认为有必要延长联单保存期限的，产生单位应当按照要求延期保存联单。 ⑥废弃物处置单位的运输人员必须掌握危险化学品运输的安全知识，了解所运载的危险化学品的性质、危害特性、包装容器的使用特性和发生意外时的应急措施。运输车辆必须具有车辆危险货物运输许可证。驾驶人员必须由取得驾驶执照的熟练人员担任。 ⑦处置单位在运输危险废物时必须配备押运人员，并随时处于押运人员的监管之下，不得超装、超载，严格按照所在城市规定的行车时间和行车路线行驶，不得进入危险化学品运输车辆禁止通行的区域。 ⑧危险废物在运输途中若发生被盗、丢失、流散、泄漏等情况时，公司及押运人员必须立即向当地公安部门报告，并采取一切可能的警示措施。 ⑨一旦发生废弃物泄漏事故，公司和废弃物处置单位都应积极协助有关部门采取必要的安全措施，减少事故损失，防止事故蔓延、扩大；针对事故对人体、动植物、土壤、水源、空气造成的现实危害和可能产生的危害，应迅速采取封闭、隔离、洗消等措施，并对一事故造成的危害进行监测、处置，直至符合国家环境保护标准。 （4）危险废物暂存场所的建设要求 ①废暂存间应设置防渗措施：基础必须防渗，地面与裙脚要用坚固、防渗的材料建造建筑材料必须与危险废物相容；防渗层为至少1米厚粘土层（渗透系数≤10-7cm/s），或2毫米厚高密度聚乙烯，或至少2毫米厚的其它人工材料，渗透系数≤10-10cm/s。 ②设置防风、防晒、防雨措施：同一般固体废物暂存场所。 ③设施应配备通讯设备、照明设施、安全防护服装及工具、并设有应急防护设施和观察窗口。 ④用以存放装载液体、半固体危险废物容器的地方必须有耐腐蚀的硬化地面且表面无裂隙。液体泄漏应急收集装置，设置通风设施。 一般工业固体废物以及危险废物暂存场所必须与主体工程“同时设计、同时施工、同时投入使用”，使用前，必须经环境保护行政主管部门验收合格后，方可投入生产或使用。 在采取上述措施后，本项目固体废物均得到合理处置，不会对周边环境造成明显影响 4.5土壤及地下水环境影响和保护措施 根据前文分析，本项目废气主要为粉尘和恶臭气体，因此本次评价不考虑大气污染物沉降污染，重点考虑液体物料、废水、危废通过地面漫流和垂直入渗的形式渗入周边土壤和地下水的污染途径。 表4-16 项目地下水、土壤环境影响类型与影响途径表 污染源; 工艺流程/节点; 污染途径; 污染物类型; 主要污染物; 备注. 污水收集池; 污水收集池、收集管线; 地面漫流; 废水; 有机物、重金属等; 事故排放. 垂直下渗. 危废暂存间; 危废贮存; 地面漫流; 危险废物; 石油类; 事故排放. 垂直下渗. 本项目用水均由市政自来水供水，不开采地下水源，不会对该区域地下水储存量产生影响，周边居民生活以自来水为主，不会影响到周围居民饮用水。本环评要求建设单位按照规范要求对生产区域、污水管线、收集池等采取有效的防雨、防渗漏、防溢流措施，并加强对各种原辅材料、危险废物的管理，在正常运行工况下，不会对地下水、土壤环境质量造成显著的不利影响。 但在非正常工况或者事故状态下，如污水收集池或污水管线发生破损泄漏，危险废物储存管理不善或发生泄漏，可能导致污染物渗入土壤和地下，对土壤环境和地下水水质造成影响。针对可能发生的地下水、土壤污染，本项目营运期将按照分区防控要求，从污染物的产生、入渗、扩散、应急响应全方位进行防控。 根据项目的特点，本项目划分为简单防渗区和重点防渗区。简单防渗区主要包括综合楼、配电室、中控室、工具间等；重点防渗区主要包括污水收集池、危废间、压缩转运层。结合场地基础防渗能力，不同区域采取相应的防渗防腐措施，并制定相应的污染应急处理预案。 ①重点防渗区防渗要求：等效黏土防渗层Mb≥6m，饱和渗透系数≤10-7cm/s，或者参照《危险废物填埋场污染控制标准》（GB18598-2001）执行。建议收集池池底及四周用水泥硬化，并进行防渗处理，保证防渗层渗透系数≤10-7cm/s。危废间、压缩转运层内地面及四周应做好防渗防漏措施，采取地面水泥硬底化，并加铺防渗材料，保证防渗层渗透系数≤10-7cm/s，四周设堵截泄漏的裙脚或集水沟。 ②简单防渗区要求：对于基本上不产生污染物的非污染防治区，不采取专门针对地下水污染的防治措施，一般地面硬化则可达到防渗技术要求。 综上所述，本项目对可能产生地下水、土壤影响的各项途径均进行有效预防，在确保各项防渗措施得以落实，并加强维护和站区环境管理的前提下，可有效控制站区内的污染物下渗现象，避免污染地下水和土壤。因此，本项目不会对区域地下水、土壤环境产生明显影响。 4.6生态 本项目位于祁东县洪桥街道益城居委会圣云大道南侧，选址现状为杂草地和灌草丛等植被，不存在生态环境保护目标。营运过程产生的污染物主要为废气、废水、噪声和固体废物等，经过相应的治理措施后，在达标排放或合理处置的前提下对周边的生态环境影响不大。 4.7 环境风险 环境风险评价目的是分析和预测建设项目存在的潜在危险、有害因素，建设项目建设和运行期间可能产生的突发性事件或事故（一般不包括人为破坏及自然灾害），引起有毒有害和易燃易爆等物质泄漏，所造成的人身安全与环境影响和损害程度，提出合理可行的防范、应急减缓措施，以使建设项目的事故率、损失和环境影响降低到可接受水平。 1、风险Q值计算 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T169-2018）的规定，本项目涉及的风险物质为废机油和柴油，最大暂存量为0.1、0.18t/a，根据临界量为2500t，项目危险物质Q值为0.00011＜1，项目风险潜势为Ⅰ，可开展简单分析。 - 影响途径 本项目风险源主要为危废间、柴油储存区、污水收集池、废气处理设施，影响途径主要为： 1）废机油、柴油泄漏，通过地面漫流污染周边水体和土壤。 2）污水收集池或污水管线破损，导致项目生产废水渗漏，污染周边水体和土壤。 3）废气处理系统故障导致粉尘和恶臭气体未得到处理就直接排放，造成周边大气环境的影响。 4）发生火灾时，风险物质泄漏随消防废水进入市政管网或周边水体；火灾产生的伴生/次生污染物进入大气环境。 3、风险防范措施 （1）危废泄漏风险防范措施 危险废物暂存间雨水渗漏，危废随意堆放、盛装容器破裂或人为操作失误导致装卸或储存过程发生泄漏。本项目产生的危险废物量不大，要求危废间设置须符合《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其修改单的要求，采取硬底化处理以及遮雨、防渗、防漏措施。收集的危险废物必须委托有资质单位专门收运和处置。 （2）柴油泄漏风险防范措施 ①对柴油进行限量储存，柴油储存区地面硬化。 ②为防止发电机柴油发生泄漏，设置托盘或围堰，容量需满足柴油全部泄漏时的量。 （3）废水事故排放风险防范措施 ①建设单位应委托有资质单位按相关的标准要求对废水收集系统进行设计、施工和管理。 ②做好防渗防漏措施，对废水收集设施进行定期和不定期检查，及时维修或更换不良部件，及时发现可能引起事故的异常运行苗头，消除事故隐患。 ③完善管理制度，加强废水收集外运设施日常维护人员的基础理论知识和操作技能的培训。 （4）废气事故性排放风险防范措施 项目废气处理设施主要为植物液喷淋除尘除臭系统和喷淋塔、生物滤塔除尘除臭系统，针对废气处理设施出现故障，本次评价提出风险防范措施如下： ①废气处理设施采用正规设计厂家生产的设备，且安装时按正规要求安装。 ②安排专人定期检查维修保养废气处理设施。 ③当发现废气处理设施有故障时，应当立即停止生产。 ④加强生产管理，树立环境保护意识，操作人员上岗前必须经过培训。 （5）火灾防范措施 ①加强消防设施和灭火器材的配备，严格落实有关消防技术规范的规定，加强人员疏散设施管理，保证疏散通道畅通。 ②定期进行防火安全检查，确保消防设施完整好用。 ③要求职工应遵守各项规章制度，杜绝“三违”（违章作业、违章指挥、违反劳动纪律），作业时要遵守各项规定（如动火、高处作业、进入设备作业等规定）、要求，确保安全生产。 ④强化安全、消防和环保管理，完善环保安全管理机构，完善各项管理制度，加强日常监督检查。 4、结论 建设单位将严格采取实施上述提出的要求措施后，可有效防止项目产生的污染物进入环境，有效降低了对周围环境存在的风险影响。通过上述措施，建设单位可将生物危害和毒性危害控制在可接受的范围内，不会人体、周围敏感点及水体、大气、土壤等造成明显危害。项目环境风险潜势为Ⅰ，控制措施有效，环境风险可防控。 4.8电磁辐射 本项目无电磁辐射源。 4.9环保投资一览表 项目环保投资见下表。 表4-17 环境保护投资估算表 污染物类别; 污染源; 采取的环境保护措施; 环保投资估算（万元）. 废气; 卸料、压缩; 除尘除臭系统（收集+喷淋塔+生物滤塔+15m排气筒）; 50. 植物液喷淋除尘除臭系统（压缩转运车间1F和2F分别1套）; 20. 污水收集池; 池顶设盖板封闭，喷洒植物液除臭剂; 7. 食堂油烟; 抽油烟机; 1. 废水; 生活污水; 经隔油池+化粪池处理后，用作农肥; 2. 生产废水; 收集暂存至污水收集池（容积100m3），定期采用吸污车转运至祁东县炼晚城市生活垃圾第二卫生填埋场渗滤液处理站处理，再进入祁东县渔陂污水处理厂处理; 15. 噪声; 生产设备、运输车辆; 选用低噪声设备、减震、隔声、消声；限速、禁鸣; 5. 固体废物; 生活垃圾; 连同外运回来的生活垃圾一并压缩处理后外运; 30. 喷淋塔沉渣. 废机油; 暂存于危废暂存间（面积4m2），交有危废资质单位处理. 废含油抹布. 其他; 绿化及生态; 20. 总计; 150. |

- 五、环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 | 排放口(编号、 名称)/污染源 | 污染物项目 | 环境保护措施 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气环境 | 压缩转运车间废气排放口（DA001） | 颗粒物 | 喷淋塔+生物滤塔+15m排气筒 | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2 |
|  |  | NH3、H2S、臭气浓度 |  | 《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表2 |
|  | 无组织排放 | 颗粒物 | 车间密闭、加强收集、植物液喷淋除尘除臭系统、污水收集池池顶设盖板密封 | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2 |
|  |  | NH3、H2S、臭气浓度 |  | 《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1 |
|  | 食堂油烟排放口 | 食堂油烟 | 抽油烟机+管道 | 《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001） |
| 地表水环境 | 生活污水 | COD、BOD、SS、 氨氮、动植物油 | 隔油池、化粪池，用作农肥 | 不外排 |
|  | 垃圾渗滤液 | CODcr、 BOD5、SS、色度、总氮、氨氮、总磷、粪大肠菌群数、总汞、总镉、总铬、六价铬、总砷、总铅 | 收集暂存至污水收集池，定期采用吸污车转运至祁东县炼晚城市生活垃圾第二卫生填埋场渗滤液处理站处理 | 安全处理，消除影响 |
|  | 冲洗废水 | CODcr、SS |  |  |
|  | 除尘除臭喷淋废水 | COD、BOD、SS、 氨氮 |  |  |
| 声环境 | 生产设备 | dB（A） | 选用低噪声设备、减震、隔声、消声 | 《工业企业厂界噪声排放标准》（GB12348-2008）2类和4类标准 |
|  | 运输车辆 | dB（A） | 限速、禁鸣 |  |
| 电磁辐射 | / | / | / | / |
| 固体 废物 | 生活垃圾和洗涤塔沉渣连同外运回来的生活垃圾一并压缩处理后外运；废机油、含油抹布定期交有资质单位处理。 |  |  |  |
| 土壤及地下水污染防治措施 | 按照分区防控要求，从污染物的产生、入渗、扩散、应急响应全方位进行防控，其中重点防渗区要求：建议污水收集池池底及四周用水泥硬化，并进行防渗处理，保证防渗层渗透系数≤10 -7 cm/s。危废间、压缩转运层内地面及四周应做好防渗防漏措施，采取地面水泥硬底化，并加铺防渗材料，保证防渗层渗透系数≤10 -7 cm/s，四周设堵截泄漏的裙脚或集水沟。简单防渗区要求：一般地面硬化。 |  |  |  |
| 生态保护措施 | 项目所在地没有生态环境保护目标。营运过程产生的污染物主要为废气、废水、噪声和固体废物等，经过相应的治理措施后，在达标排放或合理处置的前提下对周边的生态环境影响不大。 |  |  |  |
| 环境 风险 防范 措施 | （1）危废泄漏风险防范措施 危险废物暂存间要求采取硬底化处理以及遮雨、防渗、防漏措施。收集的危险废物必须委托有资质单位专门收运和处置。 （2）柴油泄漏风险防范措施 对柴油进行限量储存，柴油储存区地面硬化。为防止发电机柴油发生泄漏，设置托盘或围堰，容量需满足柴油全部泄漏时的量。 （3）废水事故排放风险防范措施 委托有资质单位进行设计、施工和管理；做好防渗防漏措施，对废水收集设施进行定期和不定期检查，及时维修或更换不良部件，及时发现可能引起事故的异常运行苗头，消除事故隐患；完善管理制度，加强日常维护人员的培训。 （4）废气事故性排放风险防范措施 采用正规设计厂家生产的设备，且安装时按正规要求安装；安排专人定期检查维修保养废气处理设施；当发现废气处理设施有故障时，应当立即停止生产；加强生产管理，树立环境保护意识，操作人员上岗前必须经过培训。 （5）火灾防范措施 加强消防设施和灭火器材的配备，严格落实有关消防技术规范的规定，加强人员疏散设施管理，保证疏散通道畅通；定期进行防火安全检查，确保消防设施完整好用；要求职工应遵守各项规章制度，杜绝“三违”，作业时要遵守各项规定、要求，确保安全生产；强化安全、消防和环保管理，完善环保安全管理机构，完善各项管理制度，加强日常监督检查。 |  |  |  |
| 其他 环境 管理 要求 | / |  |  |  |

- 六、结论

综上所述，本项目性质与周边环境功能区划相符，符合规划布局要求，选址合理可行。项目应认真执行环保“三同时”管理规定，把项目对环境的影响控制在最低限度。在切实落实本评价提出的各项有关环保措施，并确保各种治理设施正常运转的前提下，项目对周围环境质量不会造成不良影响，对周边环境敏感点不会带来影响，故项目的选址及建设从环境保护角度分析是可行的。 建设单位须严格遵守环保“三同时”制度，各项治理措施需自主验收合格后，方可正式投入使用。

- 附表

- 建设项目污染物排放量汇总表

| 项目 分类 | 污染物名称 |  | 现有工程 排放量（固体废物产生量）① | 现有工程 许可排放量 ② | 在建工程 排放量（固体废物产生量）③ | 本项目 排放量（固体废物产生量）④ | 以新带老削减量 （新建项目不填）⑤ | 本项目建成后 全厂排放量（固体废物产生量）⑥ | 变化量 ⑦ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 有组织 | NH3 | 0 | 0 | 0 | 1.04 | 0 | 1.04 | +1.04 |
|  |  | H2S | 0 | 0 | 0 | 0.108 | 0 | 0.108 | +0.108 |
|  |  | 颗粒物 | 0 | 0 | 0 | 2.080 | 0 | 2.080 | +2.080 |
|  | 无组织 | NH3 | 0 | 0 | 0 | 0.164 | 0 | 0.164 | +0.164 |
|  |  | H2S | 0 | 0 | 0 | 0.00292 | 0 | 0.00292 | +0.00292 |
|  |  | 颗粒物 | 0 | 0 | 0 | 0.438 | 0 | 0.438 | +0.438 |
| 废水 | CODcr |  | 0 | 0 | 0 | 0.556 | 0 | 0.556 | +0.556 |
|  | NH3-N |  | 0 | 0 | 0 | 0.074 | 0 | 0.074 | +0.074 |
|  | SS |  | 0 | 0 | 0 | 0.185 | 0 | 0.185 | +0.185 |
|  | TN |  | 0 | 0 | 0 | 0.185 | 0 | 0.185 | +0.185 |
|  | TP |  | 0 | 0 | 0 | 0.0093 | 0 | 0.0093 | +0.0093 |
|  | BOD5 |  | 0 | 0 | 0 | 0.185 | 0 | 0.185 | +0.185 |
| 一般工业 固体废物 | 喷淋塔沉渣 |  | 0 | 0 | 0 | 0.13 | 0 | 0.13 | +0.13 |
|  | 废滤膜 |  | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | +0.1 |
| 生活垃圾 | 生活垃圾 |  | 0 | 0 | 0 | 2.19 | 0 | 2.19 | +2.19 |
| 危险废物 | 废机油 |  | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | +0.1 |
|  | 含油抹布 |  | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0.01 | +0.01 |

注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①