建设项目环境影响报告表

（污染影响类）

送审稿

项目名称：   湖南戴尔塔智能科技有限公司金属蚀刻项目

建设单位（盖章）：     湖南戴尔塔智能科技有限公司

编制日期：               2022年8月

中华人民共和国生态环境部制

目  录

一、建设项目基本情况	1

二、建设项目工程分析	9

三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准	29

四、主要环境影响和保护措施	40

五、环境保护措施监督检查清单	76

六、结论	81

附表	82

建设项目污染物排放量汇总表	82

- 一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 | 湖南戴尔塔智能科技有限公司金属蚀刻项目 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目代码 | / |  |  |
| 建设单位联系人 | 张武生 | 联系方式 | 13728867266 |
| 建设地点 | 湖南省衡阳市祁东县白地市镇白钢街61号衡阳市白地市钢铁水泥有限责任公司院内 |  |  |
| 地理坐标 | （111度55分53.427秒，26度47分22.479秒） |  |  |
| 国民经济 行业类别 | C3360金属表面处理及热处理加工； C3352建筑装饰及水暖管道零件制造； C3670汽车零部件及配件制造； C3913计算机外围设备制造 | 建设项目 行业类别 | - 67、金属表面处理及热处理加工其他（年用溶剂型涂料（含稀释剂）10吨以下和用非溶剂型低VOCs含量涂料的除外； - 66、建筑、安全用金属制品制造 335其他（仅分割、焊接、组装的除外；年用非溶剂型低VOCs含量涂料10吨以下的除外）； - 71、汽车零部件及配件制造 367其他（年用非溶剂型低VOCs含量涂料10吨以下的除外） - 78、计算机制造391有酸洗的 |
| 建设性质 | ☑新建（迁建） □改建 □扩建 □技术改造 | 建设项目 申报情形 | ☑首次申报项目 □不予批准后再次申报项目 □超五年重新审核项目 □重大变动重新报批项目 |
| 项目审批（核准/ 备案）部门（选填） | / | 项目审批（核准/ 备案）文号（选填） | / |
| 总投资（万元） | 1000 | 环保投资（万元） | 150 |
| 环保投资占比（%） | 15.0 | 施工工期 | 3个月 |
| 是否开工建设 | ☑否 □是： | 用地（用海） 面积（m2） | 28558.08 |
| 专项评价设置情况 | 无 |  |  |
| 规划情况 | 无 |  |  |
| 规划环境影响 评价情况 | 无 |  |  |
| 规划及规划环境 影响评价符合性分析 | 无 |  |  |
| 其他符合性分析 | 1.1与“三线一单”要求相符性分析 根据《关于以改善环境质量为核心加强环境影响评价管理的通知》（环环评[2016]150号）：“为适应以改善环境质量为核心的环境管理要求，切实加强环境影响评价管理，落实“生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线和环境准入负面清单”（以下简称“三线一单”）约束”要求，对项目进行“三线一单”符合性判定。 （1）生态保护红线 本项目位于祁东县白地市镇白钢街61号。根据湖南省人民政府 2018年7月25日发布的《湖南省人民政府生态保护红线》和《衡阳市生态保护红线划定方案》，项目与祁东县生态保护红线位置关系详见附图6，本项目不在生态保护红线范围内，满足生态保护红线要求。 （2）环境质量底线 区域环境空气属于《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二类功能区、地表水水环境功能属于《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅲ类功能区、区域声环境属于《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类功能区。本项目大气环境、声环境、地表水环境质量均能够满足相应的标准要求；本项目废水、废气、噪声经治理后能够做到达标排放，固废可做到无害化处理、处置。项目自身产生的三废均能有效处理，因此本项目建设不会对当地环境质量底线造成冲击，项目的建设运营不会降低区域环境质量，满足环境质量底线要求。 （3）资源利用上线 项目使用资源主要为水、电等，本项目给水系统在用地范围内新建，接通市政供水管网供水；供配电系统在用地范围内新建。本项目建成运行后通过内部管理、设备选择、污染治理等多方面采取可行的防治措施，以“节能、降耗、减污”为目标，项目的水、电等资源不会突破区域的资源利用上线。项目用地不涉及基本农田。项目资源利用满足要求 （4）生态环境准入负面清单 根据《湖南省国家重点生态功能区产业准入负面清单（试行）》以及《湖南省新增19个国家重点生态功能区产业准入负面清单（试行）》，祁东县未在负面清单范围内。 综上所述，本项目符合“三线一单”控制要求。 - 与《衡阳市人民政府“关于实施“三线一单”生态环境分区管控的意见》相符性分析 本项目位于祁东县白地市镇白钢街61号，根据衡阳市人民政府《关于印发<关于实施“三线一单”生态环境分区管控的意见>》（衡政发[2020]9号），属于一般管控单元，编码ZH43042630001。本项目与衡政发[2020]9号符合性的分析见下表 表1-1 生态空间管控区域规划保护内容 环境管控单元编码; ZH43042630001. 行政区划; 省; 湖南省. 市; 衡阳市. 县; 祁东县. 单元分类; 优先保护单元. 单元面积; 103.84. 涉及乡镇（街道）; 白地市镇/风石堰镇/灵官镇/马杜桥乡/双桥镇/永昌街道. 主体功能定位; 国家层面农产品主产区 （白地市镇属于《湖南省主体功能区划》中附表5重点开发乡镇）. 经济产业布局; 铁矿采选、建材、农副产品加工、烟花炮竹、旅游、物流、生态农业、烟草、畜禽养殖等。. 主要环境问题; 乡镇污水管网建设不完善，养殖废水治理设施不完善，农村垃圾收集处理系统有待完善。. 表1-2 衡阳市三线一单文件管控要求符合性分析 管控 维度; 管控要求; 本项目情况; 相符性分析. 空间布局约束; （1.1）区域养殖业按划定的禁养区、限养区、适养区实施分类管理; 本项目不属于养殖业; 符合. 污染物排放管控; （2.1）积极推进雨污分流、老旧污水管网改造和破损修复等工作，加快消除老旧城区和城乡结合部生活污水收集处理设施空白区，显著提升县城生活污水集中收集效能，落实《湖南省乡镇污水处理设施建设四年行动实施方案（2019—2022年）》，实现全县乡镇污水处理设施全覆盖。加快实施城市黑臭水体治理工程，突出抓好控源截污、内源治理、生态修复、活水保质等工作。 （2.2）完成“散乱污”企业及集群综合整治工作，全面推进清洁生产技术改造；新建涉及工业炉窑的建设项目，原则上要入园区，配套建设高效环保治理设施；加油站、储油库、油罐车基本完成油气回收治理工作；辖区内涉气型污染企业应配置废气收集与净化处理装置，减少无组织排放，废气达到国家或地方排放标准要求；禁止露天烧烤直排；禁止露天焚烧农作物秸秆、枯枝、落叶、杂草及生活垃圾。 （2.3）建立健全城镇垃圾收集转运及处理处置体系，推动生活垃圾分类，统筹布局生活垃圾转运站，逐步淘汰敞开式收运设施，在全县建成区推广密闭压缩式收运方式，加快建设生活垃圾处理设施；对于无渗滤液处理设施、渗滤液处理不达标的生活垃圾处理设施，加快完成改造。; - （1）本项目无生产废水排放，生活污水经化粪池处理后用作农肥； - （2）本项目为C3360金属表面处理及热处理加工、C3352建筑装饰及水暖管道零件制造、C3670汽车零部件及配件制造、C3913计算机外围设备制造，生产废气经收集处理后达标排放； - （3）本项目生活垃圾经集中收集交环卫部门清运处置；; 符合. 环境风险防控; （3.1）管控农用地土壤污染风险。推动完成受污染耕地安全利用和结构调整工作，在农用地土壤污染状况详查基础上，完成受污染耕地的质量类别划分，开展受污染耕地成因排查和整改试点工作。 （3.2）根据建设用地土壤环境调查评估及现有重金属污染场地调查结果，逐步建立污染地块名录及其开发利用的负面清单，合理确定土地用途。土地开发利用必须符合土壤环境质量要求。各部门在编制土地利用总体规划、城市总体规划、控制性详细规划等相关规划时，应充分考虑污染地块的环境风险，合理确定土地用途。制定实施受污染耕地安全利用方案，采取农艺调控、化学阻控、替代种植等措施，降低农产品重金属超标风险。暂时不能进行治理修复的污染地块，设置标志标识围栏，根据各地块的环境因地制宜采取建设撇洪导流沟渠、地表覆盖等措施减少雨水冲刷等风险管控措施。在未完成治理并通过验收前，不得用于农业、畜牧业以及工商业开发建设。; 根据《祁东县顺兴钢铁有限公司场地环境初步调查报告》，本地块土壤符合GB36600-2018中第二类用地筛选值，且项目后期规划暂未纳入居住用地，根据调查结果，该场地可以不纳入污染地块管理。因此本地块可用于本项目建设。; 符合. 资源开发效率要求; （4.1）能源：强化节能环保标准约束，严格行业规范、准入管理和节能审查，对电力、钢铁、建材、有色、化工、石油石化、煤炭、造纸等行业中，环保、能耗、安全等不达标或生产、使用淘汰类产品的企业和产能，依法依规改造升级或有序退出。推广使用优质煤、洁净型煤，推进煤改气、煤改电，鼓励利用可再生能源、天然气、电力等优质能源替代燃煤使用。 （4.2）水资源：大力推进农业、工业、城镇节水，全面推进节水型社会建设。; 本项目不使用煤等高污染燃料; 符合. 1.2产业政策相符性分析 本项目从事不锈钢过滤网、花洒、码盘、光澜，对照《产业结构调整指导目录》(2019年本)，国民经济行业代码为C3360金属表面处理及热处理加工、C3352建筑装饰及水暖管道零件制造、C3670汽车零部件及配件制造、C3913计算机外围设备制造，项目产品及设备不在《产业结构调整指导目录（2019 年本）》、国家《市场准入负面清单（2019 年版）》中的淘汰类和限制类目录中，故属于允许类项目。项目不属于国土资源部国家发展和改革委员会《限制用地项目目录（2012年本）》和《禁止用地项目目录（2012年本）》中限制用地和禁止用地的项目，因此本项目建设符合国家产业政策。 1.3选址合理性分析 本项目租用位于湖南省衡阳市祁东县白地市镇白钢街61号土地原衡阳市白地市钢铁水泥有限责任公司作为厂址，该地块用地性质为工业用地，地理位置优越，交通便利。项目所在地周边大气、水及声环境质量较好，具有较好的环境容量，且本项目所产生的污染物通过有效治理后均能达标排放，项目所排放的污染物可以被环境所接纳，且不会对周边环境造成较大影响。项目周围无自然保护区、名胜古迹、生态脆弱敏感区和其他需要特殊保护的敏感目标。项目运营期对产生的污染物均采取了相应的措施进行处理，处理后均可达标排放，妥善处置，故本项目的运行对周围企业影响较小。 综上，本项目的选址基本合理。 1.4与《挥发性有机物无组织排放控制标准》符合性分析 表1-2 与《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）符合性分析 基本原则; （GB37822-2019）具体规定; 本项目情况; 符合情况. 工艺过程VOCs 无组织排放控制要求; VOCs物料卸（出、放）料过程应密闭，卸料废气应排至VOCs废气收集处理系统；无法密闭的，应采取局部气体收集措施，废气应排至 VOCs 废气收集处理系统。; 本项目有机废气经分别收集后，经“二级活性炭吸附装置”装置处理达标由15m排气筒排放; 符合. VOCs 物料储存无组织排放控制要求; VOCs物料应储存于密闭的容器、包装袋、储罐、储库、料仓中。; 本项目液态VOCs物料（油墨、稀释剂）等均使用密闭的容器进行包装，并置于室内仓库中。; 符合. VOCs 物料转移和输送无组织排放控制要求; 液态VOCs物料应采用密闭管道输送。采用非管道输送方式转移液态VOCs物料时，应采用密闭容器、罐车。; 本项目液态VOCs物料（油墨、稀释剂）等均使用密闭的容器进行转移。; 符合. 敞开液面VOCs无组织排放控制要求; 废水液面控制要求：……; 本项目不涉及敞开液面的含VOCs废水。; 符合. VOCs无组织排放废气收集处理系统要求; 收集的废气中NMHC初始排放速率大于等于3kg/h时，应配置VOCs处理设施，处理效率不应低于80%; 本项目收集的废气中VOCs初始排放速率（1.06kg/h）小于3kg/h，二级活性炭吸附处理后由15m排气筒排放。; 符合. 根据《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）中相关规定，对比本项目建设内容，项目建设符合《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）相关要求。 1.5与《湖南省十四五生态环境保护规划》的符合性分析 《湖南省十四五生态环境保护规划》提出：强化重点行业VOCs科学治理。以工业涂装、石化、化工、包装印刷、油品储运销等行业为重点，实施企业VOCs原料替代、排放全过程控制。按照“分业施策、一行一策”的原则，加大低VOCs含量原辅材料的推广使用力度，从源头减少VOCs产生。推进使用先进生产工艺设备，减少无组织排放。实行重点排放源排放浓度与去除效率双重控制。加强汽修行业 VOCs 综合治理，加大餐饮油烟污染治理力度，推进县级以上城市餐饮油烟治理全覆盖。 本项目有机废气采用二级活性炭吸附处理后高空排放，对VOCs排放进行严格削减与控制，可实现达标排放。因此本项目建设符合《湖南省十四五生态环境保护规划》有关要求。 1.6与《衡阳市空气环境质量改善规划》符合性分析 表1-4 与《衡阳市空气环境质量改善规划》符合性分析 序号; 规划要求; 本项目情况; 符合情况. 1; 优化含VOCs原辅材料和产品结构。严格控制生产和使用高VOCs含量溶剂型涂料、油墨、胶粘剂、清洗剂等建设项目，现有高VOCs含量产品生产企业要加快产品升级转型，提高水性、高固体分、无溶剂、粉末等低VOCs含量产品的比重。工业涂装、包装印刷、电子等行业企业要制定工作计划，按照分业施策、一行一策的原则，加大低VOCs含量原辅材料的推广使用力度，从源头减少VOCs产生。; 本项目对产生VOCs的工序均进行废气收集，收集的有机废气初始排放速率约1.06kg/h，再经过二级活性炭吸附处理后高空排放，废气排放量较小，对环境影响较小; 符合. 2; 到2025年底前，汽车整车制造底漆、中涂、色漆，汽车修理底色漆、本色面漆，以及室外构筑物防护和道路交通标志全部使用低VOCs含量涂料；木质家具制造、汽车零部件、工程机械、钢结构、船舶制造等行业使用比例应达到50%;钢结构、船舶制造使用比例达到30%。严格执行涂料、油墨、胶粘剂、清洗剂VOCs含量限值标准，加大抽检力度，确保生产、销售、进口、使用符合标准的产品。; 本项目不属于2025年目标的相关行业。; 符合. 3; 强化工艺过程控制及无组织排放排查整治。通过采用全密闭、连续化、自动化等生产技术，以及高效工艺与设备等，减少工艺过程VOCs排放。储罐按照VOCs无组织排放控制标准及相关行业排放标准要求，进行罐型和浮盘边缘密封方式选型。含VOCs物料生产和使用过程，应采取有效收集措施或在密闭空间中操作。对装载汽油、煤油等高挥发性化工产品的汽车罐车，推广使用自封式快速接头；2023年底前，万吨级及以上原油、成品油码头全部完成油气回收治理。含VOCs有机废水系统中集水井（池入均质罐等排放的高浓度废气要单独收集处理，采用燃烧等高效治理技术。规范开展泄漏检测与修复(LDAR)。; 本项目VOCs物料包括油墨、稀释剂等，均采用密闭包装，对废气采取了有效的收集措施。; 符合. 4; 进VOCs末端治理。按照“应收尽收、分质收集”的原则，将无组织排放转变为有组织排放进行集中处理，选择适宜高效治理技术，加强运行维护管理，治理设施较生产设备要做到“先启后停”。全面排查清理涉VOCs排放废气旁路，因安全生产等原因必须保留的，要加强监管监控。; 本项目对产生VOCs的工序均进行废气收集，收集的有机废气初始排放速率约1.06kg/h，再经过二级活性炭吸附处理后高空排放，废气排放量较小，对环境影响较小。评价要求污染治理设施较生产设备“先启后停”。; 符合. 5; 加强非正常工况废气排放控制。企业开停工、检维修期间，按照要求及时收集处理退料、清洗、吹扫等作业产生的VOCs废气。; 本评价要求企业加强废气处理设施运行管理，严格控制废气非正常排放。; 符合. 6; 综合治理恶臭污染。推动化工、制药、工业涂装等行业结合VOCs防治进一步实施恶臭治理；橡胶、塑料、食品加工等行业强化恶臭气体收集和治理；垃圾、污水集中式污染处理设施等加大密闭收集力度，采取除臭措施；研究探索小规模养殖场和散养户粪污集中处理除臭措施；恶臭投诉集中的工业园区、重点企业安装运行在线监测预警系统。建立汞排放清单动态更新机制；以水泥、有色金属冶炼等为重点，协同控制大气汞排放。; 本项目生产有机废气（经集中收集采用“二级活性炭吸附”处理后高空排放。; 符合. 7; 扩大工业污染源自动监控范围，将VOCs和氮氧化物排放量大的企业纳入重点排污单位名录，覆盖率不低于工业污染源排放量的65%。重点排污单位依法安装使用大气污染物排放自动监测; 依据《固定污染源排污许可分类管理名录》（2019 年版），本项目不属于重点排污单位。; 符合. 由上表可知，本项目建设符合《衡阳市空气环境质量改善规划》相关要求。 |

- 二、建设项目工程分析

| 建设内容 | 2.1项目由来 湖南戴尔塔智能科技有限公司拟投资2000万元租赁衡阳市祁东县白地市镇白钢街61号衡阳市白地市钢铁水泥有限责任公司现有场地建设“湖南戴尔塔智能科技有限公司金属蚀刻项目”，通过改造现有厂房，从事过滤网、花洒、码盘和光澜的生产。项目先使用剪板机将0.3~1mm厚的金属卷材裁剪成一定形状金属件，再使用涂布工艺将感光油墨涂覆于金属件表面，然后在感光油墨涂层表面上覆盖菲林底片进行曝光，透光部分油墨发生硬化并在150℃烘烤加强固化，不透光部分的油墨和金属件被蚀刻（盐酸和氯化铁）溶解，最后再经脱模（脱去油墨层）清洗，检测合格后即为成品，最终形成年产不锈钢或铝材质的过滤网20000万片、花洒500万片、码盘30000万片、光澜50000万片的生产能力。 产品中花洒为卫浴水暖零件、码盘为打印机零件、过滤网为汽车机油过滤零件、光澜为汽车码达传感器的零件，项目油墨和稀释剂用量为6t/a。根据《建设项目环境影响评价分类管理名录（2021年版）》，本项目属于“名录”中的“三十、金属制品业 33——67金属表面处理及热处理加工——其他（年用非溶剂型低VOCs含量涂料10吨以下的除外）”，应编制环境影响报告表；也属于“名录”中的“三十六、计算机、通信和其他电子设备制造业39——78 电子器件制造 397——使用有机溶剂的；有酸洗的”和“82通信设备制造 392——全部（仅分割、焊接、组装的 除外）”，均应编制环境报告表。 2.2建设内容 本项目总占地面积约28558.08m2，总建筑面积约21420m2，利用原有厂房改造建设5栋生产车间（含原料仓库、成品仓库）、盐酸库房、药剂库房、蚀刻液库房、废蚀刻液库房、一般固废暂存处、危废暂存间、生活办公楼、食堂、地磅房等，并建设污水处理站、废气处理等配套设施。项目工程组成见表2-1。 表2-1 项目工程组成一览表 工程名称; 建设面积; 建设内容及建设规模; 备注. 主体工程; 1#车间; 约1500m2; 位于厂区北部，1层砖混结构厂房，层高10m，包括待蚀刻材料暂存区、成品仓库、调墨房、生产区，生产区设有剪板、除油及风干（1台）、涂布（2台）、隧道炉烘烤（1台）、曝光（3台）、显影（1台）、烘箱烘烤（3台）、蚀刻（2台）、脱模及清洗（1台）、二次元检测（2台）、包装（1台）等生产工序; 利用现有厂房改造建设. 2#车间; 约4000m2; 位于厂区北部、1#车间的南侧，1层砖混结构厂房，层高10m。设有蚀刻（8台）、脱模及清洗（2台）及包装（2台）等生产工序; 利用现有厂房改造建设. 3#车间; 约2400m2; 位于厂区中部、2#车间的南侧，1层砖混结构厂房，层高10m。设有蚀刻（4台）、脱模及清洗（1台）及包装（1台）等生产工序; 利用现有厂房改造建设. 4#车间; 约1200m2; 位于厂区东部，1层砖混结构厂房，层高10m，包括油墨库房、调墨房和生产区。生产区设有剪板（1台）、除油及风干（1台）、涂布（1台）、隧道炉烘烤（1台）、曝光（5台）、显影（1台）等生产工序; 利用现有厂房改造建设. 5#车间; 约10000m2; 位于厂区南部、3#车间的南侧，1层砖混结构厂房，层高10m，包括材料仓库和生产区，生产区设有除油及风干（1台）、蚀刻（14台）、隧道炉烘烤（1台）、曝光（10台）、显影（2台）、包装（2台）等生产工序; 利用现有厂房改造建设. 辅助工程; 生活办公楼; 约900m2; 位于厂区西北角、厂区主入口的西侧，为3F砖混结构房屋，1F为办公、2-3F为员工宿舍; 利用现有房屋改造建设. 地磅房; 约180m2; 位于厂区西北角，厂区主入口的东侧，1F砖混结构房屋; 利用现有房屋改造建设. 食堂; 约190m2; 位于厂区西北角，厂区主入口的东侧，1F砖混结构房屋; 利用现有房屋改造建设. 储运 工程; 盐酸库房; 约200m2; 位于厂区东北角，1#车间的东侧、污水处理站的西侧，1F砖混结构房屋、层高约5m; 利用现有房屋改造建设. 油墨库房; 约48m2; 位于4#车间北部，用于储存感光油墨及稀释剂，内设调墨房（占地面积约4m2），; 利用现有房屋改造建设. 蚀刻液库房; 约150m2; 位于1#车间南侧、盐酸库房的西侧，1F砖混结构房屋、层高约10m，用于储存蚀刻液; 利用现有房屋改造建设. 药剂库房; 约100m2; 位于厂区东北角、污水处理站北侧，1F砖混结构房屋，用于储存片碱、三氯化铁、氯酸钠、碳酸钠、感光油墨及稀释剂等材料; 利用现有房屋改造建设. 原料库房; 约1800m2; 位于5#车间的东部、厂区的东南角，用于储存不锈钢材、铝材、包装、菲林等材料和生产工具等; 利用现有房屋改造建设. 成品仓库; 约50m2; 位于1#车间西北部，用于储存产品; 利用现有房屋改造建设. 一般固废暂存处; 350m2; 1F砖混结构房屋，位于生产车间的北部，储存废金属屑、废包装材料等一般固废; 利用现有房屋改造建设. 废蚀刻液暂存间; 约150m2; 位于1#车间南侧、蚀刻液库房的西侧，1F砖混结构房屋、层高约10m，用于储存废蚀刻液（为危险废物）; 利用现有房屋改造建设. 危废暂存间; 约100m2; 位于厂区东北角、污水处理站北侧，1F砖混结构房屋，分类储存废活性炭、废油墨包装桶、废稀释剂包装桶、废片碱包装袋、污水处理站污泥等危险废物; 利用现有房屋改造建设. 公 用 工 程; 给水; 市政自来水供应项目生产及生活用水. 排水; 雨污分流。项目生产和物料储存均位于厂房内，雨水通过厂区雨水管网收集最终汇入北侧的车塘壁河。食堂污水经隔油池处理与其他生活污水一起经化粪池处理后用作农肥。除油工序更换的废水、蚀刻清洗工序溢出废水、脱模工序更换的清洗液、废显影液、设备冲洗废水、废气喷淋液进污水处理站处理后回用于生产. 供电; 市政电网供给. 环 保 工 程; 废水治理; 生活污水; 食堂污水经隔油池处理与其他生活污水一起经化粪池处理后用作农肥. 生产废水; 蚀刻清洗工序溢出废水经预脱氯与更换的碱洗液、碱洗除油工序溢出水、废显影液、显影后清洗工序溢出水、车间冲洗废水、超声脱模废水废气喷淋液、更换的超声波清洗废水、脱模废水、脱模清洗工序溢出水及污水处理站反渗透单元产生的反渗透浓水等一起进污水处理站处理后回用于生产. 固废治理; 生活垃圾; 垃圾桶收集，交环卫部门清运处理. 一般固废; 废边角料、不合格品、一般的废包装材料等一般固废储存于一般固废暂存处（占地面积350m2），外售资源回收单位综合利用. 危险固废; 废蚀刻液临时储存于废蚀刻液库房（占地面积150m2），废活性炭、废油墨包装桶、废稀释剂包装桶、废药剂包装材料（三氯化铁、片碱、硫化钠、氯酸钠、盐酸、硫酸）、污水处理站污泥等危险废物临时储存于危废暂存间（占地面积150m2），定期委托有资质单位处置. 噪声治理; 选用低噪声设备、合理布局、厂房隔声，高噪声设备设置隔声、消声、减振措施. 废气治理措施; 蚀刻废气; 蚀刻废气（主要污染物为盐酸雾）通过管道收集，再经二级碱液喷淋塔（1#、2#、3#车间共用1套、5#车间使用1套，共2套）处理后由15m排气筒DA002排放. 调墨、涂布及烘烤废气; 调墨工序废气通过调墨房收集、涂布机废气通过管道收集、烘箱烘烤废气和隧道炉烘烤废气通过管道收集，再经二级活性炭吸附装置处理后由15m排气筒DA001排放. 食堂油烟; 食堂油烟经油烟净化器处理后引至楼顶排放DA002. 2.3产品方案 本项目设计年产过滤网20000万片、花洒500万片、码盘30000万片、光澜50000万片，产品总重量约为522.5吨，具体项目产品方案如下： 表2-2 项目产品方案 产品名称; 单位; 产量; 材质; 备注. 过滤网; 万片/年; 20000; 不锈钢、铝; 纸箱包装. 花洒; 万片/年; 500; 不锈钢、铝; 纸箱包装. 码盘; 万片/年; 30000; 不锈钢、铝; 纸箱包装. 光澜; 万片/年; 50000; 不锈钢、铝; 纸箱包装. 2.4原辅材料、能源消耗情况 项目原辅材料、能源消耗情况见表2-3。主要原辅材料理化性质见表2-4。 表2-3 项目原辅材料及能源消耗情况一览表 序号; 原辅材料名称; 主要成分; 年用量; 最大暂存量; 储存场所; 储存方式; 状态; 备注. 1; 不锈钢材料; SUS301及SUS304， 0.03~1mm厚度卷材。主要元素包括：C、Si、Mn、P、S、Cr、Ni、Cu、N、Mo，原材料成分表见附件10; 500吨; 50吨; 5#车间材料仓库; 栈板; 固态; 开料. 2; 铝材; Al 0.03~1mm厚度卷材; 50吨; 5吨; 5#车间材料仓库; 栈板; 固态; 开料. 3; LB-1600感光油墨; 见表2-4; 4吨; 0.4吨; 药剂库房; 桶装，5L/桶; 糊状物; 涂布. 4; 910感光油墨稀释剂; 见表2-4; 2吨; 0.2吨; 药剂库房; 桶装，25L/桶; 液态; 涂布. 5; 菲林底片; 胶卷; 500箱; 50箱; 光绘房; 袋装; 固态; 曝光工序使用. 6; 片碱; NaOH; 8吨; 0.8吨; 药剂库房; 20kg袋装; 固态; 除油、废气喷淋、脱模、污水处理. 7; 液态三氯化铁（蚀刻液）; 盐酸、FeCl3、水; 500吨; 45吨; 蚀刻液库房; 罐装， 3个5m3、3个10m3; 液态; 蚀刻. 8; 30%盐酸; HCl、水; 20吨; 2吨; 盐酸库房; 25L桶装; 液态; 蚀刻. 9; 氯酸钠; NaClO3; 10吨; 1吨; 药剂库房; 20kg袋装; 固态; 蚀刻. 10; 三氯化铁; FeCl3; 70吨; 7吨; 药剂库房; 20kg袋装; 固态; 蚀刻. 11; 碳酸钠; Na2CO3; 4吨; 0.4吨; 药剂库房; 20kg袋装; 固态; 显影. 12; 硫酸亚铁; FeSO4; 0.1吨; 0.01吨; 药剂库房; 20kg袋装; 固态; 污水处理. 13; 硫化钠; Na2S; 0.2吨; 0.02吨; 药剂库房; 20kg袋装; 固态; 污水处理. 14; 31%硫酸; H2SO4、水; 1吨; 0.1吨; 药剂库房; 25L桶装; 液态; 污水处理. 15; 聚丙酰烯胺; PAM; 0.1吨; 0.01吨; 药剂库房; 20kg袋装; 固态; 污水处理. 16; 聚合氯化铝; PAC; 1.0吨; 0.1吨; 药剂库房; 20kg袋装; 固态; 污水处理. 17; 氧化铋; Bi2O3; 2.0吨; 0.2吨; 药剂库房; 20kg袋装; 固态; 污水处理. 18; 活性炭; C; 10.18吨; /; /; 袋装; 固态; 废气处理. 19; 纸箱; 纸; 2吨; 1吨; 材料仓库; 栈板; 固态; 包装. 20; 水; 29168.64; m3; /; /; /; /; 市政自来水. 21; 电; /; 20万kW·h; /; /; /; /A; 市政电网. 表2-4 主要原辅材料理化性质 序号; 名称; 理化性质; CAS号; 是否危化品. 1; 感光油墨; 液态糊状物，密度约1.3~1.4mg/m3，不溶于水，pH约为6，沸点范围195~245℃，闪点82℃（开杯）。主要组分为环氧丙烯酸树脂48%、滑石粉25.6%、DBE稀释剂单体（二乙二醇丁醚）20%、ITX光敏剂（2,4-二乙基噻唑酮）0.8%、907光敏剂2.4%、消泡剂（聚甲基氢硅氧烷）0.8%、三羟甲基丙烷三丙烯酸酯2.4%。根据其SGS报告，挥发性有机物含量为20.7%。二乙二醇丁醚LD50为6560mg/kg（大鼠经口）; 二乙二醇丁醚112-34-5; 否. 2,4-二乙基噻唑酮82799-4-8; 否. 907光敏剂1865-10-5; 否. 聚甲基氢硅氧烷63148-57-2; 否. 三羟甲基丙烷三丙烯酸酯15625-89-5; 否. 2; 感光油墨稀释剂; 无色透明液体，具有水果香味，熔点-20℃，相对密度1.093mg/cm3，沸点196~225℃，闪点100℃，自燃温度377℃，溶于醇、醚、氯仿、甲苯、芳烃100#、酮类。主要组分为戊二酸二甲酯55~65%，乙二酸二甲酯10~25%，丁二酸二甲酯15~25%。LD50为2500mg/kg（大鼠经口）; 戊二酸二甲酯1119-40-0; 否. 乙二酸二甲酯627-93-0; 否. 丁二酸二甲酯106-65-0; 否. 3; 片碱（NaOH）; 分子式NaOH；分子量40.01 ；CAS号1310-73-2；熔点318.4℃；沸点：1390℃；相对密度(水=1)2.12；白色不透明固体，易潮解易溶于水、乙醇、甘油，不溶于丙酮。用于肥皂工业、石油精炼、造纸、人造丝、染色、制革、医药、有机合成等; 1310-73-2; 是. 4; 30%盐酸; 分子式HCl；分子量36.46；蒸汽压30.66kPa(21℃)；CAS号7647-01-0；无色或微黄色发烟液体，有刺鼻酸味；熔点-114.8℃/纯 沸点：108.6℃/20%；30%盐酸相对密度(水=1)1.15；与水混溶，溶于碱液。主要用途：重要的无机化工原料，广泛用于染料、医药、食品、印染、皮革、冶金等行业。; 7647-01-0; 是. 5; 氯酸钠; 分子式为NaClO3，相对分子质量106.44。通常为白色或微黄色等轴晶体。味咸而凉，易溶于水、微溶于乙醇。在酸性溶液中有强氧化作用，300℃ 以上分解出氧气。氯酸钠不稳定。与磷、硫及有机物混合受撞击时易发生燃烧和爆炸，易吸潮结块。工业上主要用于制造二氧化氯、亚氯酸钠、高氯酸盐及其它氯酸盐。注意，氯酸钠与盐酸反应形成二氧化氯与氯气，无法得到纯净的氯气，而前者极易爆炸造成事故。; 7775-09-9; 是. 6; 三氯化铁; 分子式FeCl3，黑棕色结晶，也有薄片状，熔点282℃、沸点315℃，易溶于水并且有强烈的吸水性，能吸收空气里的水分而潮解。。相对密度(水=1)：2.90。主要用于金属蚀刻、污水处理。其中蚀刻包括铜、不锈钢、铝等材料的蚀刻。; 7705-08-0; 是. 7; 碳酸钠; 俗名苏打、纯碱、洗涤碱，化学式：Na2CO3，普通情况下为白色粉末，为强电解质。密度为2.532g/cm3，熔点为851°C，易溶于水，具有盐的通性。碳酸钠是重要的化工原料之一，广泛应用于轻工日化、建材、化学工业、食品工业、冶金、纺织、石油、国防、医药等领域， 用作制造其他化学品的原料、清洗剂、洗涤剂，也用于照相术和分析领域。具有弱刺激性和弱腐蚀性。直接接触可引起皮肤和眼灼伤。生产中吸入其粉尘和烟雾可引起呼吸道刺激和结膜炎，还可有鼻粘膜溃疡、萎缩及鼻中隔穿孔。长时间接触该品溶液可发生湿疹、皮炎、鸡眼状溃疡和皮肤松弛。接触该品的作业工人呼吸器官疾病发病率升高。误服可造成消化道灼伤、粘膜糜烂、出血和休克。; 497-19-8; 否. 8; 硫化钠; 硫化钠，又称臭碱、臭苏打、硫化碱，是一种无机化合物，熔点950℃，化学式为Na2S，外观为无色结晶粉末，易溶于水，不溶于乙醚，微溶于乙醇。触及皮肤和毛发时会造成灼伤，故硫化钠俗称硫化碱。露置在空气中时，硫化钠会放出有臭鸡蛋气味的有毒硫化氢气体。工业硫化钠因含有杂质其色泽呈粉红色、棕红色、土黄色。; 1313-82-2; 是. 9; 硫酸亚铁; 化学式为FeSO4，外观为白色粉末无气味，熔点671℃。其结晶水合物为在常温下为七水合物，俗称“绿矾”，浅绿色晶体，在干燥空气中风化，在潮湿空气中表面氧化成棕色的碱式硫酸铁，在56.6℃成为四水合物，在65℃时成为一水合物。硫酸亚铁可溶于水，几乎不溶于乙醇。其水溶液冷时在空气中缓慢氧化，在热时较快氧化。加入碱或露光能加速其氧化。相对密度(d15)1.897。 有刺激性。硫酸亚铁可用于色谱分析试剂、点滴分析测定铂、硒、亚硝酸盐和硝酸盐。硫酸亚铁还可以作为还原剂、制造铁氧体、净水、聚合催化剂、照相制版等。; 7782-63-0; 否. 10; 液态三氯化铁; 执行《水处理剂 氯化铁》GB/T4482-2018。红棕色液体，pH＜1，沸点115℃，比重（水=1）：1.35~1.50，具有酸性气味，具有氧化性、腐蚀性，与水混溶，不溶于甘油，易溶于甲醇、乙醇、丙酮、乙醚。 根据SDS报告，其主要组分为三氯化铁，含量约35~45%。 根据执行标准，游离酸（以HCl计）的质量分数＜0.4%。; 三氯化铁溶液7705-08-0; 是. 盐酸7647-01-0; 是. 11; 氧化铋; 分子式Bi2O3，分子量466g/mol，相对密闭8.9（水=1），熔点282℃，沸点1890℃，不溶于水，无毒; 1304-76-3; 否. 12; 硫酸; 硫酸是一种无机化合物，化学式是H2SO4，是硫的最重要的含氧酸。纯净的硫酸为无色油状液体，10.36℃时结晶，通常使用的是它的各种不同浓度的水溶液，用塔式法和接触法制取。前者所得为粗制稀硫酸，质量分数一般在75%左右；后者可得质量分数98.3%的浓硫酸，沸点338℃，相对密度1.84。硫酸是一种最活泼的二元无机强酸，能和绝大多数金属发生反应。高浓度的硫酸有强烈吸水性，可用作脱水剂，碳化木材、纸张、棉麻织物及生物皮肉等含碳水化合物的物质。与水混合时，亦会放出大量热能。其具有强烈的腐蚀性和氧化性，故需谨慎使用。是一种重要的工业原料，可用于制造肥料、药物、炸药、颜料、洗涤剂、蓄电池等，也广泛应用于净化石油、金属冶炼以及染料等工业中。常用作化学试剂，在有机合成中可用作脱水剂和磺化剂。; 7664-93-9; 是. 2.4主要设备 项目主要设备见表2-5。 表2-5 项目主要设备一览表 序号; 设备名称; 规格型号; 单位; 数量; 备注. 1#生产车间. 1; 半自动剪板机; 台; 1; 开料. 2; 人工剪板机; 台; 1; 开料. 3; 除油机; 13m长×1.5m宽，4段碱洗、3段水洗、1段风干; 台; 1; 除油. 4; 涂布机; 1.5m长×1.5m宽; 台; 2; 涂布. 5; 隧道炉; 13m长×1m宽×1.2m高; 台; 1; 涂布后烘烤（80℃）. 6; 光绘机; 台; 1; 菲林光绘. 7; 曝光机; 台; 3; 曝光. 8; 显影机; 台; 1; 显影、清洗、风干. 9; 烘箱; 2.2m长×1m宽×2m高; 台; 3; 显影后烘烤（150℃）. 10; 蚀刻机; 蚀刻槽3m长×1.5m宽×0.5m深; 台; 2; 蚀刻. 11; 超声波清洗机; 台; 1; 脱模. 12; 脱模机; 台; 1; 脱模、清洗、风干. 13; 二次元; 台; 2; 检测. 14; 打包机; 台; 1; 包装. 15; 冷却塔; 30T; 台; 3; 为曝光和蚀刻工序提供间接冷却水. 2#生产车间. 1; 蚀刻机; 台; 8; 蚀刻. 2; 超声波清洗机; 台; 2; 脱模. 3; 脱模机; 台; 2; 脱模、清洗、风干. 4; 打包机; 台; 2; 包装. 5; 冷却塔; 30T; 台; 3; 为曝光和蚀刻工序提供间接冷却水. 3#生产车间. 1; 蚀刻机; 蚀刻槽3m长×1.5m宽×0.5m深; 台; 4; 蚀刻. 2; 超声波清洗机; 台; 1; 脱模. 3; 脱模机; 台; 1; 脱模、清洗、风干. 4; 打包机; 台; 1; 包装. 5; 冷却塔; 30T; 台; 3; 为曝光和蚀刻工序提供间接冷却水. 4#生产车间. 1; 全自动剪板机; 台; 1; 开料. 2; 除油机; 13m长×1.5m宽，4段碱洗、3段水洗、1段风干; 台; 1; 除油. 3; 涂布机; 1.5m长×1.5m宽; 台; 1; 涂布. 4; 隧道炉; 20m长×1m宽×1.2m高; 台; 1; 涂布后烘烤（80℃）. 5; 曝光机; /; 台; 5; 曝光. 6; 显影机; /; 台; 1; 显影、清洗、风干. 5#生产车间. 1; 除油机; 13m长×1.5m宽，4段碱洗、3段水洗、1段风干; 台; 1; 除油. 2; 涂布机; 1.5m长×1.5m宽; 台; 1; 涂布. 3; 隧道炉; 20m长×1m宽×1.2m高; 台; 1; 涂布烘烤. 4; 曝光机; /; 台; 10; 曝光. 5; 显影机; /; 台; 2; 显影、清洗、风干. 6; 烘箱; /; 台; 3; 显影烘烤. 7; 蚀刻机; 蚀刻槽3m长×1.5m宽×0.5m深; 台; 14; 蚀刻. 8; 超声波清洗机; /; 台; 2; 脱模. 9; 脱模机; /; 台; 2; 脱模、清洗、风干. 10; 二次元; /; 台; 1; 检测. 11; 打包机; /; 台; 1; 包装. 12; 冷却塔; 30T; 台; 5; 为曝光和蚀刻工序提供间接冷却水. 2.6给排水 2.6.1给水工程 项目运营期用水主要包括碱液喷淋塔喷淋用水、冷却塔补充水、除油用水、蚀刻后清洗用水、超声波清洗用水、脱模后清洗用水、显影后清洗用水、车间清洁用水、生活用水、厂区绿化用水。 ①生活用水 项目劳动定员200人，其中约30人在厂区食宿。用水根据《湖南省用水定额（DB43T388-2020》，本住宿员工用水量按140L/（人·天），不住宿员工用水量按90L/（人·天），则生活用水量为19.5m3/d（5850m3/a），废水产生量约为生活用水的80%，则生活污水的排放量为15.6m3/d（4680m3/a）。 ②碱液喷淋塔喷淋用水 项目设置2台碱液喷淋塔酸碱中和处理蚀刻盐酸雾，储液量为3m3/台，为确保废气处理效果，需定期添加片碱和新鲜水（按照日损耗20%计算，约0.6m3/d·台，即全厂360m3/a、1.2m3/d），随着废水中NaCl浓度的增加，约每个月更换1次废水，每个塔每次更换吸收废水量约为3m3（全厂72m3/a、0.24m3/d），进入污水处理站处理。 碱液喷淋塔喷淋用水补充水量为1.44m3/d、432m3/a，进入污水处理站废水量为72m3/a、0.24m3/d。 ③冷却塔补充水 项目设置14台30T冷却塔，废水总循环量约为3360m3/d，损耗量按照循环量的2%计算，冷却塔补充水量约为67.2m3/d（20160m3/a）。 ④碱洗除油用水 本项目共设置2条碱洗除油线对工件表面进行碱洗浸泡除油，每条碱洗除油线包括4级碱洗池（3m长×1.8宽×1.5m深，液体深度约0.6m）、3级清水池（容积约0.5m3/个），每一级池体溢出水返回上一级池体使用。碱洗池碱洗液每半年更换1次（3.24m3/次·条除油线），全厂全年更换碱洗液约12.96m3/a。根据建设单位提供的资料，碱洗除油工序需定期补充新鲜水，每条线补充量约为0.4m3/d（全厂240m3/a），每条线约有0.3m3/d（全厂180m3/a）溢出排入污水处理站处理。 项目除油工序总用水量约252.96m3/a，进入污水处理站处理量为192.96m3/a。 ⑤显影及显影后清洗用水 根据建设单位提供的资料，项目共设置3台显影机，显影机的显影液容量约为3m3/个，每年更换1次，全厂废显影液产生量约为9m3/a，进污水处理站处理。 显影后采用三级水洗（容积约0.5m3/个），第三级清洗出水回第二级，第二级清出水回第一级，每台设备每半个月需补充1方水，全厂显影清洗补充水量为72m3/a，该部分废水约64.8m3/a排放污水处理站处理。 项目显影及显影后清洗用水量约81m3/a，更换废显影液约9m3/a、显影后清洗溢出水64.8m3/a进入污水处理站处理后回用。 ⑥蚀刻后清洗用水 根据建设单位提供的资料，项目共设置28台蚀刻机，每台蚀刻机蚀刻后清洗采用三级浸泡清洗（容积约0.5m3/个），第三级清洗溢出水回第二级，第二级清洗溢出水回第一级，第一级清洗废水约5天更新1次，回用于蚀刻用药剂固体三氯化铁、氯酸钠的溶液的配制。更换废水导致蚀刻后清洗用水补充量约为0.5m3/5d·台，即2.8m3/d（840m3/a）。另因清洗过程废水溢出，蚀刻清洗用水日常补充量约0.1m3/d·台，即2.8m3/d（840m3/a）。 项目蚀刻后清洗用水量约5.6m3/d（1680m3/a），进入污水处理站处理约2.8m3/d（840m3/a），其余部分为蒸发损耗、用于蚀刻药剂三氯化铁、氯酸钠溶液的配制。 ⑦超声波清洗用水 根据建设单位提供的资料，项项目共设置6台超声波清洗机，清洗腔体的尺寸为0.8m宽×1m高×2m长，储液量约为1.2m3/个。项目超声波清洗为常温清洗，清洗废水约每月更换1次，更换时捞渣按危废处置，清洗废水约86.4m3/a进入污水处理站处理。另考虑蒸发损耗、工件携带水，超声波清洗用水补充量约为95.04m3/a（0.317m3/d）。 ⑧脱模后清洗用水 根据建设单位提供的资料，项项目共设置6台脱模机，脱模采用碳酸钠溶液，脱模后需经过三级水洗（容积约0.5m3/个），第三级清洗溢出水回第二级，第二级清洗溢出水回第一级，第一级清洗废水约5天更换1次，更换时捞渣按危废处置，脱模清洗废水约0.6m3/d（180m3/a）进入污水处理站处理。 更换废水导致脱模后清洗用水补充量约为0.5m3/5d·台，即0.6m3/d（180m3/a）。另因脱模清洗池溢出损耗，脱模后清洗用水日常补充量约0.1m3/d·台，即0.6m3/d（180m3/a），废水0.54m3/d（162m3/a）进入污水处理站处理。 项目脱模后清洗用水量约1.2m3/d（360m3/a），进入污水处理站处理约1.2m3/d（360m3/a）。 ⑨车间冲洗废水 车间定期进行卫生清洁，主要生产区域包括蚀刻区、涂布区、脱模区及各类水洗区主要使用水冲洗的方式清洁，其他区域以人工清扫为主。 车间需冲洗区域面积约10000m2，每半个月冲洗一次，用水量以3L/m2·次计，车间冲洗用水量约30m3/次（720m3/a），地面冲洗废水排放量按用水量的90%计，地面冲洗废水产生量为648m3/a（2.16m3/d），进入污水处理站处理。 ⑩厂区绿化用水 本项目绿化面积约2860m2，绿化用水量按照3.0L/m3·d计，绿化用水天数按照180天计算，绿化用水量约1544.4m3/a。 2.6.2排水 本项目排水采用雨污分流制。 项目生产和物料储存均位于厂房内，无初期雨水产生。雨水通过厂区雨水管网收集最终汇入北侧的车塘壁河。 食堂污水经隔油池处理与其他生活污水一起经化粪池处理后用作农肥。 根据上文分析，更换的碱洗池碱洗液（12.96m3/a）、更换的喷淋塔喷淋液（18m3/a）、更换的显影废水（9m3/a）、更换的脱模废水（180m3/a）、碱洗池溢出水（90m3/a）、蚀刻后清洗工序溢出水（840m3/a）、超声波清洗废水（86.4m3/a）、脱模后清洗工序溢出水（180m3/a）、显影后清洗废水（64.8m3/a）、车间冲洗废水（648m3/a）进入污水处理站处理，回用于生产。 表2-6 全厂水平衡表 单位：m3/a 序号; 工段; 用水点; 给水; 排水; 备注. 用水量; 循环水量; 回用水量; 损耗量; 废水产生量; 回用水量. 1; 生活用水; 5850; 0; 0; 1170; 4680; 0; 用作农肥. 2; 绿化用水; 1544.4; 0; 0; 1544.4; 0; 0; 全部损耗. 3; 车间冲洗; 720; /; /; 72; 648; 648; 全部回用. 4; 冷却塔; 20160; 1008000; 987840; 20160; 0; 0; 全部损耗. 5; 碱液喷淋; 损耗补充; 360; /; /; 360; 0; 0; 随废气排放损耗. 废水更换; 72; /; /; 0; 72; 72; 污水处理站处理后回用. 6; 碱洗除油; 损耗补充; 240; /; /; 60; 180; 180; 污水处理站处理后回用. 废水更换; 12.96; /; /; 0; 12.96; 12.96; 污水处理站处理后回用. 7; 蚀刻清洗; 损耗补充; 840; /; /; 0; 840; 840; 污水处理站处理后回用. 废水更换; 840; /; /; 0; 0; 0; 回用于蚀刻药剂配制. 8; 超声清洗; 损耗补充; 95.04; /; /; 95.04; 0; 0; 全部损耗. 废水更换; 96.4; /; /; 0; 96.4; 96.4; 污水处理站处理后回用. 9; 脱模清洗; 损耗补充; 180; /; /; 18; 172; 172; 污水处理站处理后回用. 废水更换; 180; /; /; 0; 180; 180; 污水处理站处理后回用. 10; 显影清洗; 损耗补充; 72; /; /; 7.2; 64.8; 64.8; 污水处理站处理后回用. 废水更换; 9; /; /; 0; 9; 9; 污水处理站处理后回用. 11; 31271.8; 23486.64; 6955.16; 2275.16. 由上表可知，项目总用水量为31271.8m3/a，其中2275.16m3/a为污水处理站处理后回用水量，主要回用于各类清洗工序，项目新鲜用水量为29168.64m3/a。浓水量约为568.79t/a，浓水回废水收集池，再次经过污水处理站处理后回用。 员工办公生活 5850 20160 隔油池化粪池 用作农肥 设备间接循环冷却水系统 损耗1170 4680 4680 损耗20160 循环987840 厂区绿化 1544.4 1544.4 车间冲洗 720 648 72 碱液喷淋 432 360 72 252.96 192.96 60 蚀刻及清洗 超声清洗 脱模清洗 显影及清洗 1680 840 840 191.44 95.04 96.4 360 342 342 81 73.8 7.2 2275.16 厂区污水处理站 1614.24 27554.4 新鲜水 2275.16 29168.64 碱洗除油 反渗透浓水 568.79 图2-1 项目用水平衡图（m3/a） 2.7劳动定员及工作制度 项目劳动定员200人，主要招聘附近居民为员工，约30人在厂区住宿，为员工提供一天三餐。全年生产300天，每天1班，每班8小时。 2.8平面布置 本项目位于湖南省衡阳市祁东县白地市镇白钢街61号衡阳市白地市钢铁水泥有限责任公司，厂区大门设置在厂区西北部，紧邻白钢路。场地西北角为生活区，其余为生产区。东西走向的1#、2#、3#、5#车间在厂区中西部自北往南布置，4#车间位于厂区东部，废气处理区、污水处理站、药剂库房、酸库房、蚀刻液库房、废蚀刻液库房、危废暂存间均位于厂区东北角，一般固废暂存间位于厂区西南角。厂区内布局合理、物流顺畅，卫生条件和交通、安全、消防均满足企业需要及行业要求。项目平面布置图详见附图4。 |
| --- | --- |
| 工艺流程和产排污环节 | 2.9营运期工艺流程 运营期工艺流程如下图所示： 不锈钢材、铝材 开料 风干 涂布 隧道炉烘烤 曝光 显影及清洗 烘箱烘烤 蚀刻及清洗 超声清洗 除油 脱模清洗 风干 检测 包装 成品 清水、片碱 油墨、稀释剂 调墨 菲林 碳酸钠、水 蚀刻液、氯化铁、盐酸、水 片碱、水 不锈钢、铝边角料S1、一般包装材料S2 碱洗废水W1、清洗废水W2 有机废气G2 有机废气G1、废包装桶S3 有机废气G3 废显影液W3、清洗废水W4 废蚀刻液S4、清洗废水W5、盐酸雾G5、废药剂包装袋S5 光绘 片碱、水 脱模废水W8、清洗废水W9 有机废气G4 脱模废水W6、清洗废水W7 不合格品S6 图2-2 营运期生产工艺及产污节点图 工艺流程简介： - 使用剪板机开料，产生不锈钢、铝材边角料和噪声； - 除油和风干：使用氢氧化钠溶液（浓度为3~5%）去除工件表面的油脂等残留物。除油清洗废水经污水处理站处理后回用。除油清洗线自带热风工段吹干。每条除油清洗线包括4级碱洗池（3m长×1.8宽×1.5m深，液体深度约0.6m）、3级清水池（容积约0.5m3/个），每一级池体溢出水返回上一级池体使用。该工段主要产生更换的除油碱洗液、除油工序溢出水，均进入污水处理站处理； - 涂布及隧道炉烘烤：在调墨内将油墨和稀释剂按照2:1的比例进行调墨，使用涂布机在清洗干净的不锈钢表面涂布一层抗蚀刻的感光油墨，之后在隧道炉内进行烘干（烘烤温度为80℃），此过程会产生调墨、涂布、烘烤有机废气。调墨废气通过调墨房收集、涂布废气和隧道炉烘烤废气经管道与涂布机和隧道炉相连进行废气收集。 - 曝光：在感光油墨上覆一张菲林底片，进行曝光，穿过菲林底片透明部分的光线会与油墨发生反应，使油墨变硬，形成抗弱碱性的图层，然后拿去菲林底片，菲林底片重复使用，此过程无污染物质产生。曝光机需由冷却塔提供间接接触循环冷却水降温。 - 显影及清洗：不锈钢材料未曝光部分的感光油墨没有发生聚合反应，遇弱碱碳酸钠（浓度为1~2%）溶解，在显影作业时，显影机将稀释好的碳酸钠溶液均匀的喷洒在不锈钢表面，未硬化的油墨遇碱溶解后被冲洗掉，再用清水冲洗干净（清洗机自带擦拭抹干功能）。需定期更换显影液，经污水处理站处理。显影后采用三级水洗，第三级清洗溢出水回第二级，第二级清洗溢出水回第一级，第一级清洗废水需定期更换，显影后清洗有部分溢出水经污水处理站处理。 - 烘箱烘烤：在烘箱内将经过显影的工件进行180℃烘烤加热0.5h固化，进一步加强油墨的附着能力，此过程会产生有机废气，废气通过烤箱上的管道进行收集。 - 蚀刻：蚀刻液以FeCl3、HCl为主要原料，NaClO3作为还原再生剂。利用三氯化铁及盐酸把不锈钢、铝材上未曝光的部分蚀刻溶解掉，蚀刻过程中会产生HCl酸雾、蚀刻废液以及蚀刻后的清洗废水。生产过程中，随着蚀刻液的消耗，需及时补充三氯化铁和盐酸。蚀刻废液的成为比较复杂，偏酸性，浓度高，具有一定污染性，单独收集，交有资质单位回收处理。清洗废水经污水处理站处理后回用。蚀刻废气经碱液喷淋塔处理后高空排放。 不锈钢蚀刻工序涉及的主要化学反应如下： Fe+2FeCl3 3FeCl2 - 铝蚀刻涉及的主要化学反应如下： - 2Al+2FeCl3+3H2O→2Fe（OH）3+3H2+AlCl3 蚀刻液中的主要成分是三氯化铁，生产中，三氯化铁中的铁离子是3+的铁离子，会反应成2+的铁离子，2+的铁离子腐蚀不了板材表面，这时候就要加入氯酸钠。氯酸钠是一种强氧化剂，加入蚀刻液中，可以把蚀刻液中的2+铁离子氧化成3+铁离子，从而保持蚀刻液中三氯化铁比例成份的稳定性，同时，保持了蚀刻液的整体稳定性，也保持了蚀刻产品的稳定性。 蚀刻液再生的主要化学反应如下： 6FeCl2+NaClO3+6HCl 6FeCl3+NaCl+3H2O - 蚀刻后清洗：每台蚀刻机蚀刻后清洗采用三级浸泡清洗（容积约0.5m3/个），第三级清洗溢出水回第二级，第二级清洗溢出水回第一级，第一级清洗废水约5天更新1次，回用于蚀刻用药剂固体三氯化铁、氯酸钠的溶液的配制。蚀刻后清洗过程有废水溢出，进入污水处理站处理。 - 超声脱模、脱模机脱模和清洗：蚀刻后必须除去维护的碱溶性耐酸油墨。首先蚀刻后的工件浸入超声波清洗机的氢氧化钠碱液（浓度为3~5%）中使用超声波清洗脱模，再放入脱模机中氢氧化钠碱液（浓度为3~5%）水槽中再次脱模，脱模后需经过三级水洗（容积约0.5m3/个），第三级清洗溢出水回第二级，第二级清洗溢出水回第一级，第一级清洗废水约5天更换1次，更换时捞渣按危废处置。更换的脱模液，脱模清洗溢出废水均进入污水处理站处理。 - 风干和检测：清洗后的设备经热风风干后，使用二次元将产品投影放大，检测是否合格； - 包装：产品采用纸箱包装，使用打包机进行打包入库。 - 本项目营运期污染物产生节点一览表见表2-7。 - 表2-7 项目营运期产污环节一览表 - 污染类型; - 产污环节; - 污染物; - 污染因子. - 废气; - 调墨; - 调墨废气G1; - 挥发性有机物. - 涂布; - 涂布废气G2; - 挥发性有机物. - 烘烤; - 隧道炉烘烤废气G3; - 挥发性有机物. - 烘烤; - 烘箱烘烤废气G4; - 挥发性有机物. - 蚀刻; - 蚀刻废气G5; - 盐酸雾. - 废水; - 员工生活; - 生活污水; - pH、COD、BOD5、SS、氨氮、动植物油. - 车间冲洗; - 车间冲洗废水; - pH、COD、SS. - 废气碱液喷淋; - 更换的喷淋塔碱液; - pH、COD、SS. - 碱洗除油; - 更换的碱洗液W1; - pH、COD、SS、石油类、LAS. - 碱洗除油工序溢出水W2; - pH、COD、SS、石油类、LAS. - 显影及后清洗; - 废显影液W3; - pH、COD、SS. - 显影后清洗工序溢出水W4; - pH、COD、SS. - 蚀刻后清洗; - 蚀刻清洗工序溢出水W5; - pH、COD、SS、总铬、总铁、总镍、锰、总磷、氯离子. - 超声波清洗; - 超声脱模废水W6; - pH、COD、SS（含有油墨）. - 更换的超声波清洗废水W7; - pH、COD、SS（含有油墨）. - 脱模清洗; - 脱模废水W8; - pH、COD、SS（含有油墨）. - 脱模清洗工序溢出水W9; - pH、COD、SS（含有油墨）. - 固废; - 员工; - 生活垃圾. - 生产过程; - 废边角料S1. - 生产过程; - 一般包装材料S2. - 生产过程; - 废油墨及稀释剂包装桶S3. - 生产过程; - 废蚀刻液S4. - 生产过程; - 废药剂包装袋S5. - 检测; - 不合格品S6. - 废气处理; - 废活性炭S7. - 废水处理; - 污水处理站污泥S8. |
| 与项目有关的原有环境污染问题 | 本项目为新建项目，本项目拟租赁衡阳市祁东县白地市镇白钢街61号衡阳市白地市钢铁水泥有限责任公司现有场地。该地块选址现状为工业用地，厂址线有厂房数栋、雨水收集池等，厂址现状照片见附图10。 衡阳市生态环境局祁东分局委托长沙崇德检测科技有限公司对该地块进行了土壤污染调查，并编制了《祁东县顺兴钢铁有限公司场地环境初步调查报告》，该调查报告的调查结论为： 1、土壤环境调查结论： （1）该场地地块调查45项因子均符合GB36600-2018中第二类用地筛选值标准要求，新增调查因子锌、锰符合《江西省地方标准 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（DB36/1282—2020）表3中标准； （2）经与对照点监测数据比较，顺兴钢铁场地地块土壤与对照点无显着区别； （3）综合以上所测数据显示，按照标准规定，该场地可以不纳入污染地块管理。 2、废水调查结论： 场地内循环水池废水所测项目本次场地环境调查对原厂区内循环水池废水进行检测，监测项目为 pH 值、总磷、总氮、铜、锌、氟化物、硒、砷、汞、镉、铬（六价）、铅、氰化物、挥发酚、石油类、阴离子表面活性剂、硫化物满足达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表 4 中一级标准评价。 3、地下水调查结论： 场地地下水 35 项指标均达到《地下水质量标准》（GB/Ｔ14848-2017）中的Ⅲ类标准。 4、固体废物 目前，场地内原料仓库、生产车间等还遗留了部分灰渣，需尽快妥善处置，避免泄漏并污染环境；如属危险废物应按相关危废管理规定妥善处置。拆解设施设备后，需对设施设备进行清洗，清洗废水应收集并经过处理后达标排放。 总之，经初步调查。顺兴钢铁地块土壤全部符合GB36600-2018中第二类用地筛选值；且项目后期规划暂未纳入居住用地，根据调查结果，该场地可以不纳入污染地块管理。 由该调查报告的调查结论可知，该地块土壤检测结果均符合《土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB3660-2018）第二类用地筛选值要求，该地块不属于污染地块，该地块用地性质为工业用地，可用于本项目建设。 地块内仓库、生产车间等还遗留了部分灰渣，在本项目建设时应妥善处置。 |

- 三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

| 区域 环境 质量 现状 | 3.1大气环境质量现状 （1）达标区判定 根据《环境影响评价技术导则-大气环境》（HJ2.2-2018）及《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》（环办环评〔2020〕33 号）要求：“常规污染物引用与建设项目距离近的有效数据，包括近3年的规划环境影响评价的监测数据，国家、地方环境空气质量监测网数据或生态环境主 管部门公开发布的质量数据等。” 根据衡阳市监测站《关于2021年12月份及1~12月份全市环境质量状况的通报》，祁东县二氧化硫和二氧化氮年平均质量浓度、一氧化碳年评价浓度（第95百分位数）、臭氧年评价浓度（第90百分位数）、细颗粒物（PM2.5）和可吸入颗粒物（PM10）均达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及其修改单二级标准，项目所在区域为达标区，具体见表3-1。 表3-1 2021年12月及1-12月衡阳市各县市所在城镇环境空气污染物浓度情况 （2）特征污染物环境质量现状 为了解本项目所在地特征污染物大气环境质量现状，本项目委托湖南桓泓检测技术有限公司于2022年08月11日至2022年08月13日对本项目所在地的大气环境质量中的TVOC、HCl污染因子进行了现状布点监测。 （1）监测因子：TVOC、HCl。 （2）监测点位：拟建地南侧白地市镇中心小学。 （3）监测时间和频次：2022年08月11日~2021年08月13日，连续监测3天。 （4）评价标准：《环境影响评价技术导则-大气环境》（HJ2.2-2018）附录D中其他污染物空气质量浓度参考限值。 （5）监测结果与评价：大气环境现状监测及评价结果见表3-2。 表3-2 环境空气特征监测因子质量现状监测及评价结果（单位：mg/m3） 监测项目; 监测点位; 监测时间; 监测日期及检测结果（mg/m3）. 第一次; 第二次; 第三次; 第四次. HCl; G1：白地市镇中心小学; 08.11; 0.02L; 0.02L; 0.02L; 0.02L. 08.12; 0.02L; 0.02L; 0.02L; 0.02L. 08.13; 0.02L; 0.02L; 0.02L; 0.02L. 标准限值; 0.05. 备注; 执行《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）附录D（1小时均值）. 表3-3 环境空气特征监测因子质量现状监测及评价结果（单位：mg/m3） 监测项目; 监测点位; 监测时间; 监测日期及检测结果（mg/m3）. TVOC; G1：白地市镇中心小学; 08.11; 0.0099. 08.12; 0.0089. 08.13; 0.0082. 标准限值; 0.6. 备注; 执行《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）附录D（8小时均值）. 由监测结果可知，监测期间TVOC（8小时均值）、HCl（1小时均值）监测结果均满足《环境影响评价技术导则-大气环境》（HJ2.2-2018）附录D中其他污染物空气质量浓度参考限值。 3.2地表水环境质量现状 根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》，地表水环境：引用与建设项目距离近的有效数据，包括近 3年的规划环境影响评价的监测数据，所在流域控制单元内国家、地方控制断面监测数据，生态环境主管部门发布的水环境质量数据或地表水达标情况的结论。 本项目雨水流入西北侧车壁塘河，于祁阳市文富市镇汇入祁水。根据永州市生态环境局发布的《关于2021年12月全市环境质量状况的通报》，祁水入湘江口省控断面2021年1-12月达到Ⅱ类水质，详见下表所示。 表3-4 2021年1-12月永州市地表水水质情况（部分） 本评价在车壁塘河湾龙町村断面设置了地表水环境质量监测断面（详见附图6），委托湖南桓泓检测技术有限公司开展检测，监测因子为水温、pH、溶解氧、高锰酸盐指数、五日生化需氧量、氨氮、石油类、总磷、氯化物，监测时间为2022年08月11日~08月13日。监测数据及评价结果见表3-5。 表3-5 地表水环境现状监测结果统计表 监测因子 监测断面; W1; 单位; 标准限值. 08.11; 08.12; 08.13. 水温; 33.2; 32.7; 32.9; ℃; /. pH值; 7.1; 6.8; 7.0; 无量纲; 6~9. 溶解氧; 5.6; 5.4; 5.4; mg/L; ≥5. 高锰酸盐指数; 1.15; 1.19; 1.24; mg/L; ≤6. 五日生化需氧量; 2.7; 2.9; 2.7; mg/L; ≤4. 氨氮; 0.074; 0.070; 0.079; mg/L; ≤1.0. 石油类; 0.02; 0.02; 0.02; mg/L; ≤0.05. 总磷; 0.03; 0.02; 0.02; mg/L; ≤0.2. 氯化物; 4.38; 4.96; 4.62; mg/L; /. 注：1、pH值为无量纲；其它污染物浓度单位为mg/L。 由表3-4可见，各断面的污染物现状监测值均低于所执行的标准，说明车壁塘河水质符合《地表水环境质量标准》（GB3838 -2002）Ⅲ类标准。 3.3声环境质量现状 根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》声环境：根据厂界外周边50米范围内存在声环境保护目标的建设项目，应监测保护目标声环境质量现状并评价达标情况。本项目西侧和东侧厂界50米范围内均存在声环境保护目标。 为了解当地声环境质量状况，按照《声环境质量标准》（GB3096-2008）中有关规定，委托湖南桓泓检测技术有限公司于2022年08月11日对开展声环境现状监测，监测时段为昼间和夜间。 表3-6 项目所在地声环境质量现状监测统计结果一览表 单位：dB(A) 监测点位; 监测时间; 昼间; 标准值; 夜间; 标准值; 达标情况. 西侧5m居民房屋; 08.11; 56; 60; 43; 50; 达标. 东侧30m居民房屋; 08.08; 56; 60; 43; 50; 达标. 由上表可见，项目所在区域声环境质量现状较好，厂界西侧5m居民房屋和厂界东侧30m居民房屋声环境现状均满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准。 3.4土壤质量现状 土壤环境质量现状引用《祁东县顺兴钢铁有限公司场地环境初步调查报告》，该调查报告在本地块内设置了8个柱状样土壤监测点位、北面厂界外1200m处设置了1个对照土壤表层土监测点位，监测指标为GB36600-2018 中 45 项基本项目、pH 值、总铬、锌、锰，监测时间为2022年4月8~9日。 表3-7 引用的土壤监测点位 土壤监测结果见表3-8。 表3-8 土壤监测结果 单位：mg/kg，pH无量纲 以上监测结果摘自《祁东县顺兴钢铁有限公司场地环境初步调查报告》。土壤检出指标情况为：土壤重金属项目中，六价铬未检出，其余9个项目（砷、铜、铅、镉、镍、汞、总铬、锌、锰）全部检出；各检出项目浓度范围分别为：砷（11.3～31.3）mg/kg、镉（1.19～118.6）mg/kg、铜（16～38）mg/kg、铅（19～61）mg/kg、汞（0.118～0.207）mg/kg、镍（27～64）mg/kg、铬（41~81）mg/kg、锌（57~161）mg/kg、锰（214~813）mg/kg。 本项目建设前，所有点位土壤检测结果均符合《土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB3660-2018）第二类用地筛选值要求，本项目地块不属于污染地块。锌、锰符合《江西省地方标准 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（DB36/1282—2020）表3中标准。 3.5地下水质量现状 本评价引用《祁东县顺兴钢铁有限公司场地环境初步调查报告》中地下水监测结果。监测点位为原企业东面成品仓库对面5m处一处地下水井，检测指标为色度、嗅和味、浑浊度、肉眼可见物、pH、总硬度、溶解性总固体、硫酸盐、氯化物、铁、锰、铜、锌、铝、钠、挥发酚、阴离子表面活性剂、硝酸盐、亚硝酸盐氮、氨氮、氟化物、耗氧量、碘化物、氰化物、汞、砷、硒、镉、六价铬、铅、四氯化碳、硫化物、苯、甲苯、三氯甲烷。 地下水监测结果见表3-9。 表3-9 地下水监测结果 以上监测结果摘自《祁东县顺兴钢铁有限公司场地环境初步调查报告》。根据监测结果，该地下水监测点位中各监测因子均满足《地下水质量标准》（GB/Ｔ14848-2017）中的Ⅲ类标准。 |
| --- | --- |
| 环境 保护 目标 | 3.6大气环境保护目标 本项目位于祁东县白地市镇白钢街61号，本项目厂界外500m范围内大气环境保护目标详见表3-10及附图2。 表3-10 大气环境保护目标一览表 名称; 坐标/°; 性质及规模; 相对厂区方位及距离; 环境功能区. 东经; 北纬. 白钢街临街居民; 111.930457; 26.789643; 居民，约30户90人; 西南，5~330m; 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准. 徐家村; 111.934250; 26.788141; 居民，约60户180人; 东南，30~500m. 鑫凯嘉园; 111.9317986; 26.786564; 居民，约70户210人; 南，160~200m. 城东村居民点; 111.934891; 26.788286; 居民，约80户240人; 东南，160~500m. 健康村居民点; 111.934805; 26.786054; 居民，约100户300人; 南，170~250m. 新星幼儿园; 111.933037; 26.786607; 学校，约200人; 南，180~240m. 白地市钢铁厂生活区; 111.929017; 26.788356,; 散户，约15户45人; 西，180~500m. 徐家新屋; 111.934389; 26.792547; 散户，约20户60人; 东北，220-450m. 白地市镇居民点①; 111.928802; 26.785920; 居民，约80户240人; 西南，220~500m. 白地市镇中心小学; 111.93217; 26.7852276; 学校，约1000人; 南，270~400m. 小荧星幼儿园; 111.936326; 26.788989; 学校，约200人; 东，270~290m. 祁东县第二人民医院; 111.933681; 26.785160; 综合医院; 南，360~400m. 白地市镇居民点②; 111.931436; 26.784027; 居民，约60户180人; 南，420~500m. 博览新城; 111.927660; 26.785239; 居民，约300户900人; 西南，425~500m. 白地市镇居民点③; 111.931348; 26.783597; 散户，约10户30人; 南，480~500m. 3.7声环境保护目标 厂区厂界外50米范围内声环境保护目标见表3-11所示。 表3-11 声环境保护目标一览表 名称; 坐标/°; 保护对象; 相对厂区 方位及距离; 环境功能区. 东经; 北纬. 徐家村; 111.934250; 26.788141; 居住，2户6人; 东，30~50m; 《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准. 白钢街临街居民; 111.930457; 26.789643; 居住，4户12人; 西，5~50m. 3.8地下水环境保护目标 当地居民使用自来水。项目厂界外500m范围内无地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源。 3.9地表水环境环境保护目标 地表水保护目标为车壁塘河和祁水河，保护级别为《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类水质标准。祁水（腊元村拦河大坝至砖塘镇杉树桥）的地表水功能均为渔业用水区，具体见下表。 表3-12 地表水环境保护目标一览表 名称; 保护对象; 与项目位置关系; 保护要求. 车壁塘河; 灌溉; 西北，0.7km; 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类. 祁水; 渔业用水区; 西，9km; 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类. 3.10生态环境保护目标 本项目用地范围内无生态环境保护目标。项目附近区域生态环境保护目标主要为周边农田。 |
| 污染 物排 放控 制标 准 | 3.11大气污染物排放标准 项目生产过程中产生的废气主要为盐酸酸雾及挥发性有机废物、颗粒物等。 蚀刻工序产生的盐酸雾有组织排放浓度执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准，无组织排放浓度执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中无组织排放监控浓度限值。调墨、涂布及烘烤工序产生的挥发性有机物主要污染因子为油墨及稀释剂中含有的酯类、醚类有机物，排放执行湖南省地方标准《印刷业挥发性有机物排放标准》（DB43/1357-2017）中表1、表2 标准限值。颗粒物无组织排放执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中无组织排放监控浓度限值。 表3-13 大气污染物无组织排放标准 单位：mg/m3 污染物名称; 标准限值; 依据标准. 无组织排放（浓度）. HCl; 0.20; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2无组织排放监控浓度限值. 颗粒物; 1.0. 挥发性有机物; 厂内; 4.0; 《印刷业挥发性有机物排放标准》（DB43/1357-2017）表2无组织监控点挥发性有机物浓度限值. 厂界; 10.0. 表3-14 大气污染物有组织排放标准 大气污染物; 排气筒高度; 标准限值mg/m3; 排放速率kg/h; 依据标准. 挥发性有机物; ≥15m; 100; 4.0; 《印刷业挥发性有机物排放标准》（DB43/1357-2017）表1印刷生产活动排气筒挥发性有机物排放限值. HCl; 100; 0.26; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准. 食堂油烟; /; 2.0; /; 《饮食业油烟排放标准》（试行）（GB18483-2001）. 3.12 废水排放标准 本项目食堂污水经隔油池处理与其他生活污水一起经化粪池处理后用作农肥。本项目生产废水经生产废水处理站处理后回用于生产，不外排，回用水水质应达到《城市污水再生利用 工业用水水质》（GB/T 19923-2005）工艺与产品用水水质标准。 表3-15 废水回用标准（部分摘录） 序号; 项目; 单位; 洗涤用水; 标准来源. 1; pH; 无量纲; 6.5~8.5; 《城市污水再生利用 工业用水水质》（GB19923-2005）表1再生水用作工业用水水源的水质标准. 3; BOD5; mg/L; 10. 4; CODcr; mg/L; 60. 5; 铁; mg/L; 0.3. 6; 锰; mg/L; 0.1. 7; 氯离子; mg/L; 250. 8; 石油类; mg/L; 1. 9; 总磷; mg/L; 1. 3.13 厂界噪声排放标准 施工期噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放限值》（GB12523-2011）的场界排放限值。营运期厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准，详见下表。 表3-16 工业企业厂界环境噪声排放标准 标准名称及代号; 功能区; 昼间/dB(A); 夜间/dB(A); 备注. 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）; 2类; 60; 50; 东侧、南侧、西侧、北侧厂界. 《建筑施工场界环境噪声排放限值》（GB12523-2011）; /; 70; 55; 东、南、西、北场界. 3.14固体废物标准 一般工业固体废弃物的贮存执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）；危险废物的贮存执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其修改单中的相应标准；生活垃圾执行《生活垃圾填埋场污染控制标准》（GB16889-2008）。 |
| 总量 控制 指标 | 依据《湖南省“十三五”主要污染物减排规划》，湖南省对COD、NH3-N、SO2、NOX、VOCs五项污染物实施总量控制。 项目无废水排放。项目无SO2、NOx产生及排放。 在落实污染物治理措施的前提下，项目有组织排放VOCs量为0.509t/a，建议项目的总量控制指标为VOCs0.509t/a。 |

- 四、主要环境影响和保护措施

| 施工期环境保护措施 | 项目利用原衡阳市白地市钢铁水泥有限责任公司的现有厂房修缮后建设，项目施工期主要建设内容包括1#~5#车间及其他辅助建筑的修缮、污水收集管网及污水处理站的建设以及厂房内的室内装修和生产设备安装和调试。工程建设期短，施工结束后，影响将消失。项目建设期约3个月，施工人数最多50人，不设置施工营地。 4.1大气环境保护措施 ①建筑施工现场扬尘污染防控措施需全面落实到位。全面落实建筑施工工地“8个100%”抑尘措施：施工工地现场围挡和外架防护100%全封闭，围挡保持整洁美观，外架安全网无破损；施工现场出入口及车行道路100%硬化；施工现场出入口100%设置车辆冲洗设施；易起扬尘作业面100%湿法施工；裸露黄土及易起尘物料100%覆盖；渣土实施100%密封运输；建筑垃圾10%规范管理，必须集中堆放、及时清运，严禁高空抛酒和焚烧；非道路移动工程机械尾气排放100%达标，严禁使用劣质油品，严禁冒烟作业。 ②施工场地应定时酒水，每日4~6次，防止扬尘产生；对重点扬尘点(如挖、填土方、装运土、卸灰等处)应进行局部降尘；使用商品混凝土，施工场地内不得设置混凝土搅拌站；施工场地内运输通道及时清扫、冲洗，以减少汽车行驶扬尘。 ③施工单位必须使用污染物排放符合国家标准的运输车辆和施工设备，同时加强机械设备的保养与合理操作，减少废气的排放量。 ④文明施工，严格管理。按渣土管理相关规定，运输应采用密闭式运输车辆，避免沿途撒落；进入城区的车辆，应按要求搞好外部清洁，及时清洗，并严禁超载，避免将泥土带入城区。 ⑤谨防运输车辆装载过满，不得超出车厢板高度，并采取遮盖、密闭措施减少沿途抛酒、散落；及时清扫散落在路面上的泥土和建筑材料，定期冲洗轮胎，车辆不得带泥砂出现场。 ⑥开挖的土方作为绿化场地的抬高土要及时进行利用，以防因长期堆放表面干燥而起尘，对作业面和材料、建筑垃圾等堆放场地定期酒水，使其保持一定的湿度，以减少扬尘量。 ⑦施工现场要进行围栏或设置2.5m高屏障，将施工区非施工区隔离，当出现风速过大或不利天气状况时应停止施工作业，并对堆存的砂粉建筑材料进行遮盖。 ⑧合理安排工期，尽可能地加快施工速度，减少雨季施工。 4.2废水 ①在施工场地四周设置集水沟，收集施工现场排放的混凝土养护水、渗漏水等建筑废水，经沉淀处理后可回用于施工现场的酒水抑尘、混凝土养护、绿化用水，未经处理的养护水、渗漏水，严禁直接排入市政雨水管网。 ②施工养护水、运输车清洗处设置沉淀池，经沉淀处理后回用于洒水降尘。 ③施工机械定点冲洗，并在冲洗场地内设置集水沟和简易有效的隔油池，将机械冲洗等含油废水进行收集、除油处理后回用。 ④有关施工现场水环境污染防治的其它措施按照《建设工程施工现场环境保护工作基本标准》执行。 4.3噪声 ①在施工过程中，施工单位应严格执行《中华人民共和国环境噪声污染防治法》和《建筑施工场界环境噪声排放标准》(GB12523-2011)的有关规定，控制产生噪声污染的作业时间，避免施工噪声扰民事件发生。 ②合理安排施工时间，尽量避免在同一施工点集中使用多台施工机械；尽量将施工机械和施工活动安排在远离声环境敏感点的区域。施工作业尽量安排在昼间进行，中午(12：00~14：00)和夜间(22：00~6：00)严禁高噪声设备施工。 ③尽可能选用低噪声设备，闲置的设备应予关闭；一切施工机械均应适时维修，以减少因松动部件的震动或减振部件的损坏而产生的噪声。 ④对于交通噪声的控制，主要是加强管理，合理安排交通运输时间，尽可能减少夜间施工车辆的车流量。当运输车辆经过居民集中区道路时，减速行驶，禁止鸣笛。 ⑤施工单位应采用先进的施工工艺，合理选用打桩机，禁止使用高噪声柴油冲击打桩机、振动打桩机和产生pH值超过9的泥浆水反循环钻孔机等打桩机。 ⑥在施工期间，尽可能建立良好的社会关系，以便较好的协调施工承包商与受噪声影响者之间的关系。 ⑦作业时在高噪声设备周围设置声屏障，施工机械应尽可能放置于对场界外造成影响最小的地点。 ⑧建议业主与施工方签订环境管理责任书，具体落实各项噪声控制措施与管理措施，确保施工噪声不扰民。 4.4固体废物 ①对于建筑垃圾中的稳定成分，如碎砖、瓦砾等，可将其与施工挖出的土石一起堆放或回填；对于如废油漆、涂料等不稳定的成分，可采用容器进行收集，并定期清理。 ②对场地挖掘产生的土方应切实按照规划要求用于场地回填及绿地铺设，并尽快利用以减少堆存时间，若不能确保其全部利用时，因采取措施以免因长期堆积而产生二次污染。 ③对施工中产生的建筑垃圾，应集中堆放，有条件的应在建筑材料堆放地及建筑垃圾堆放地周围建立简易的防护围带，以防止垃圾的散落，并定期清运至有关部门指定的地点处置。 ④施工人员的生活垃圾应定点存放、及时收集，同当地居民生活垃圾一同处置。 4.5生态环境 ①加强施工人员的环保教育，严禁施工八员及施工机械随意破坏当地植被。 ②合理安排施工进度，要尽量避开雨季施工，以减少洪水的侵蚀。施工中要作到，随挖、随运、随铺、随压，不留疏松地面。提高工程施工效率，缩短施工时间。 ③施工后进行绿化，优先选用乡土物种，在土方工程完成后立即栽种，并在栽种初期，予以必要的养护。 ④临时防护措施：在施工过程中，采取雨污分流系统，使施工中降雨产生的径流泥沙经收集、沉降后再外排。 |
| --- | --- |
| 运营期环境影响和保护措施 | 4.6水环境污染源分析 1、水污染物产排情况 本项目用水包括生活用水、碱液喷淋塔喷淋用水、冷却塔补充水、除油用水、蚀刻后清洗用水、超声波清洗用水、脱模后清洗用水、显影后清洗用水、车间清洁用水、生活用水、厂区绿化用水等。 本项目废水包括生活污水和生产废水。食堂污水经隔油池处理与其他生活污水一起经化粪池处理后用作农肥。项目生产废水中的更换的蚀刻后第一级清洗废水回用于蚀刻药剂三氯化铁、氯酸钠溶液的配制，其余生产废水包括更换的碱洗池碱洗液（12.96m3/a）、更换的喷淋塔喷淋液（18m3/a）、更换的显影废水（9m3/a）、更换的脱模废水（180m3/a）、碱洗池溢出水（90m3/a）、蚀刻后清洗工序溢出水（840m3/a）、超声波清洗废水（86.4m3/a）、脱模后清洗工序溢出水（180m3/a）、显影后清洗废水（64.8m3/a）、车间冲洗废水（648m3/a），共计各类废水2275.16m3/a进入污水处理站处理，回用于生产。 - 生活污水 项目劳动定员200人，其中约30人在厂区食宿。用水根据《湖南省用水定额（DB43T388-2020》，本住宿员工用水量按140L/（人·天），不住宿员工用水量按90L/（人·天），则生活用水量为19.5m3/d（5850m3/a），废水产生量约为生活用水的80%，则生活污水的排放量为15.6m3/d（4680m3/a）。生活污水污染物产生浓度分别为COD300mg/L、SS220mg/L、NH3-N30mg/L、BOD5250mg/L、动植物油30mg/L。生活污水产排情况见下表所示。 #### 表4-1 生活污水产、排情况一览表 污染源; 污水量t/a; 污染物 名称; 产生情况; 治理措施; 排放情况. 产生浓度 （mg/L）; 产生量 （t/a）; 排放浓度 （mg/L）; 排放量 （t/a）. 生活污水; 4680; COD; 300; 1.404; 隔油池+化粪池; 200; 0.936. BOD5; 250; 1.171; 180; 0.842. SS; 220; 1.0029; 90; 0.421. NH3-N; 30; 0.140; 24; 0.112. 动植物油; 30; 0.140; 12; 0.056. - 生产废水 本项目生产废水包括碱洗池碱洗液、更换的喷淋塔喷淋液、更换的显影废水、更换的脱模废水、碱洗池溢出水、蚀刻后清洗工序溢出水、超声波清洗废水、脱模后清洗工序溢出水、显影后清洗废水、车间冲洗废水等。进入本项目生产废水处理站采用“预脱氯+pH调节、还原+混凝、化学沉淀+絮凝沉淀+斜管沉淀+砂滤+活性炭过滤+反渗透”污水处理工艺后达到《城市污水再生利用 工业用水水质》（GB/T 19923-2005）工艺与产品用水水质标准标准回用于生产。 根据建设单位提供的资料，项目进入污水处理站的各生产废水产生量如表4-2，生产废水产排情况见表4-3。 表4-2 本项目进入污水处理站的生产过程各工序废水产生量 序号; 工序; 日均废水量（t/d）; 年废水量（t/a）; 特征污染物; 排水去向. 1; 更换的喷淋碱液; 0.24; 72; pH（片碱）、CODcr、SS; 污水处理站. 2; 更换的碱洗废水; 0.0432; 12.96; pH（片碱）、CODcr、SS、石油类、LAS. 3; 更换的超声清洗废水; 0.321; 96.4; pH（片碱）、CODcr、SS. 4; 更换的脱模废水; 0.60; 180; pH（片碱）、CODcr、SS. 5; 更换的显影废水; 0.03; 9; pH（纯碱）、CODcr、SS. 6; 碱洗除油溢出水; 0.60; 180; pH（片碱）、CODcr、SS、石油类、LAS. 7; 蚀刻清洗溢出水; 2.80; 840; pH（盐酸）、COD、SS、总铬、总铁、总镍、锰、总磷、氯离子. 8; 脱模清洗溢出水; 0.57; 172; pH（片碱）、CODcr、SS. 9; 显影清洗溢出水; 0.216; 64.8; pH（片碱）、CODcr、SS. 合计; 6.233; 2275.16. 生产废水水质情况参照源强参考同类企业《宜丰鑫昊金属制品有限公司金属蚀刻项目建设项目竣工环境保护验收监测报告》（瑞彼德环检字[2018]第0117 号）中数据，该项目生产工艺、使用原辅料和本项目类似，根据其验收监测进水口数据，生产废水处理前 pH 平均值为 2.72，化学需氧量的平均浓度为680mg/L，铁的平均浓度为 2247mg/L，镍的平均浓度为17.9mg/L，总铬的平均浓度为1.19mg/L、锰的平均浓度为 20.2mg/L，石油类的平均浓度为 3.20mg/L。总磷污染物产生浓度参考同类型项目《恩平市佳至建材科技有限公司建设项目》中不锈钢蚀刻废水中污染物水质情况。 表4-3 生产废水产生情况 废水种类; 污染物名称; 产生情况. 产生浓度; 产生量. 综合生产废水; 废水量; 2275.16m3/a. pH; 2.72. CODCr; 680mg/L; 1.106t/a. 总铬; 1.19mg/L; 0.0019t/a. 总镍; 17.9mg/L; 0.029t/a. 总铁; 2247mg/L; 3.656t/a. 锰; 20.2mg/L; 0.0329t/a. 氯离子; 40mg/L; 0.0651t/a. 石油类; 3.2mg/L; 0.0052t/a. 总磷; 20mg/L; 0.0325t/a. - （3）反渗透浓水 项目反渗透浓水则在浓水箱收集，根据同类废水处理运行经验，反渗透浓水产水率约20~25%，本项目取25%，根据核算，项目进入反渗透处理系统的废水量约为2275.16t/a，浓水量约为568.79t/a，浓水回污水处理站处理。 - 2、废水污染防治措施可行性分析 - 生活污水处理措施可行性分析 本项目生活污水产生量为4680m3/a，生活污水经隔油池+化粪池处理后用作农肥。根据现场勘察，本项目属于农村地区，根据《湖南省农业灌溉用水定额》（DB43/T388-2020），项目位于衡阳市，属于Ⅱ类区，在90%保证率下，每亩农田需要220m3灌溉用水，项目东侧及北侧有多亩农田，需水量远大于本项目生活污水产生量。本项目生活污水用于农肥的处理措施可行。 （2）生产废水可行性分析 本项目生产废水包括更换的碱洗池碱洗液、更换的喷淋塔喷淋液、更换的显影废水、更换的脱模废水、碱洗池溢出水、蚀刻后清洗工序溢出水、超声波清洗废水、脱模后清洗工序溢出水、显影后清洗废水、车间冲洗废水等，综合废水均产生量为6.233m3/d、2275.16m3/a，进入本项目生产废水处理站采用“预脱氯+pH调节、还原+混凝、化学沉淀+絮凝沉淀+斜管沉淀+砂滤+活性炭过滤+反渗透”污水处理工艺后达到《城市污水再生利用 工业用水水质》（GB/T 19923-2005）工艺与产品用水水质标准标准回用于生产。 本项目生产废水处理站设计废水处理工艺流程如下图所示： 其他生产废水 废水收集池 pH调节池 混凝反应池 絮凝反应池 斜管沉淀池 污泥池 清水池 压滤机 污泥 压滤液、渗滤液 回用于生产 硫酸、氢氧化钠、硫酸亚铁等 PAC、Na2S PAM 砂滤 活性炭过滤 RO反渗透 蚀刻清洗废水 Bi2O3 浓水 脱氯池 脱氯池 图4-1 本项目生产废水处理工艺流程 生产废水处理工艺流程简介： 蚀刻清洗工艺溢出水先加入氧化铋进行预脱氯；再与其他各项废水经废水收集池收集，酸碱废水先发生中和反应；其次在pH调节池内加31%硫酸或片碱调节至中性、加入还原剂硫酸亚铁与蚀刻液中过量的氧化剂氯酸钠反应；然后在混凝沉淀池内加入硫化钠沉淀金属离子、加入聚合氯化铝进行混凝沉淀；再在絮凝沉淀池内加入聚丙酰烯胺进一步沉淀悬浮物、泥水分离；通过斜管沉淀池分离水和污泥，污泥进入污泥池；最后使用压滤机将污泥压滤至含水率60~70%，污泥储存于污泥间内，风干后装袋交有资质单位处置，压滤液和污泥堆存渗滤液收集回废水收集池处理。废水进入清水池，回用前再经过石英砂过滤、活性炭过滤和RO反渗透处理。 本项目采用氧化铋法脱氯、酸碱中和工艺处理酸和碱、采用硫化物沉淀法处理金属，采用PAC、PAM进行絮凝混凝沉淀，从物理、化学机理分析，均属于可行治理技术。其中采用硫化物沉淀法处理金属属于《排污许可证申请与核发技术规范 电镀工业》（HJ855—2017）表3中的重金属废水的化学沉淀法处理工艺。 工程实例分析：根据《宜丰鑫昊金属制品有限公司》验收监测数据，其主要生产蚀刻金属工艺品板材，其主要原材料为不锈钢 90%及铁 10%，产生蚀刻废水，其蚀刻废水经污水处理设施处理 pH 平均值为 7.16，化学需氧量的平均浓度为 25mg/L，铁均未检出，镍 均未检出，总铬的平均浓度为 0.029mg/L，石油类的平均浓度为 0.108mg/L。污水处理 设施中化学需氧量的处理效率为 96.3%，铁的处理效率为 100%，锰的处理效率为 99.8%， 镍的处理效率为 100%，总铬的处理效率为 97.6%，石油类的处理效率为 96.6%，污水处 理设施各监测因子的处理效率较好。该项目污水处理工艺流程如下，除采用结晶法处理浓水外，主要污水处理机理与本项目类似，具有可比性。 - 图4-2 “宜丰鑫昊金属制品有限公司”生产废水处理工艺流程 - 3、产排污节点、污染物及污染治理设施 本项目废水产污环节、污染物种类及污染治理设施详见下表。 表4-4 废水产排污节点、污染物及污染治理设施情况一览表 产排污环节; 废水类别; 污染物种类; 污染治理设施; 排放去向; 排放方式; 排放规律. 污染治理设施编号; 污染治理设施名称; 污染治理设施工艺; 设计处理水量（t/h）; 是否为可行技术; 污染治理设施其他信息. 员工生活; 生活污水; COD、BOD5、SS、NH3-N、动植物油; TW001; 隔油池+化粪池; 隔油+化粪池; /; 是; /; 不外排; /; /. 生产废水; 垃圾渗滤液; pH、CODcr、BOD5、SS、; TW002; 生产废水处理站; 预脱氯+pH调节、还原+混凝、化学沉淀+絮凝沉淀+斜管沉淀+砂滤+活性炭过滤+反渗透; 1; 是; /; 不外排; /; /. - 4、废水排放口和监测计划 本项目无废水排放口。本评价参照《排污单位自行监测技术指南 电镀工业》(HJ 985-2018)建议运营期中对厂区雨水排放口进行自行监测，废水监测计划见下表。 表4-5 项目废水监测计划一览表 项目; 监测点位; 监测因子; 监测频次. 雨水; 雨水排放口; pH、悬浮物; 雨水有流动水时按日监测。监测1年无异常情况，按照一季度1次进行监测. - 水环境影响评价结论 本项目排水实施雨污分流，生产和物料堆放均在厂房内进行，雨水经雨水管网收集后排出厂区。本项目更换的碱洗池碱洗液、更换的喷淋塔喷淋液、更换的显影废水、更换的脱模废水、碱洗池溢出水、蚀刻后清洗工序溢出水、超声波清洗废水、脱模后清洗工序溢出水、显影后清洗废水、车间冲洗废水等生产废水经收集后在厂区污水处理站采用“预脱氯+pH调节、还原+混凝、化学沉淀+絮凝沉淀+斜管沉淀+砂滤+活性炭过滤+反渗透”工艺处理后达到城市污水再生利用 工业用水水质》（GB/T 19923-2005）工艺与产品用水水质标准标准回用于生产。废蚀刻液经收集交有资质单位处置。食堂废水经隔油池处理再与其他生活污水一起经化粪池处理后用作农肥。故本项目无废水外排，对外环境影响较小。 4.7废气污染源分析 1、废气污染源产排情况 项目营运期废气包括蚀刻工序产生的盐酸雾、调墨、涂布、隧道炉烘烤、烘箱烘烤过程产生的有机废气、开料粉尘、食堂油烟等。 （1）蚀刻工序产生的盐酸雾 本项目有28条蚀刻机生产线，在蚀刻工序中会使用到蚀刻液（35~45%三氯化铁溶液，其中盐酸浓度0.4%）会挥发盐酸雾。项目蚀刻工序产废气点情况见下表： 表4-6 蚀刻工序废气产生点 设备名称; 废气类型; 长宽深; 数量（个）; 蒸发面积（m2）; 使用工艺. 蚀刻槽; 氯化氢; 3m×1.5m×0.5m; 28; 126; 蚀刻. 本报告采用《环境统计手册》中液体（除水以外）蒸发量的计算公式计算各蚀刻槽酸雾蒸发量，计算公式如下： Gz=M（0.000352+0.000786V）×P×F 式中：Gz—液体的蒸发量（kg/h）； M—液体的分子量； V—蒸发液体表面上的空气流速（m/s），以实测数据为准，本评价取0.2m/s； P—相当于液体温度下的空气中的蒸汽分压力（mmHg）。当液体浓度（质量）低于10%时，可用水的饱和蒸气压代替。根据厂家提供的资料，蚀刻液的盐酸浓度约0.4%＜10%。根据手册查询可知，水的饱和蒸气压为32.5mmHg； F—液体蒸发面的表面积（m2）。 项目蚀刻槽为密闭空间，通过管道与集气罩相连，产生的酸雾拟通过二级碱液喷淋塔处理。盐酸雾挥发量及计算参数见下表。 表4-7 酸雾挥发量及参数 工序; 污染物; 分子量; 空气流速m/s; 槽液温度℃; 槽液浓度%; 蒸发面积m2; 蒸汽压mmHg; 酸雾蒸发量kg/h; 酸雾挥发量t/a. 蚀刻; 氯化氢; 36.5; 0.5; 50; 0.4%盐酸; 126; 32.5; 0.304; 0.730. 根据建设单位提供的资料，本项目单台蚀刻机收集风量约为200m3/h，为提高收集效率并控制盐酸挥发，28台蚀刻机总设计收集风量约6000m3/h。 蚀刻工序产生的盐酸雾经风机引入二级碱液喷淋塔处理后由15m排气筒DA001排放，风机总风量为m3/h，密闭的蚀刻槽对酸雾收集效率为95%，二级碱液喷淋塔去除酸雾处理效率可达到95%。经过计算，项目氯化氢的排放浓度为2.4mg/m3，排放量约为0.0345t/a（0.0144kg/h）。氯化氢有组织排放浓度和排放速率满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准（100mg/m3、0.26kg/h）。 （2）有机废气 本项目有机废气来自于调墨、涂布、隧道炉烘烤、烘箱烘烤过程使用油墨及稀释剂挥发产生的有机废气，以挥发性有机物（VOCs）计算。本评价按照油墨、稀释剂在最不利工况（烘箱烘烤180℃）下可挥发性有机物100%挥发计算。 表4-8 有机废气产生情况统计表 工序; 产生废气的物料名称; 年使用量t/a; 产生废气污染物的 物料组分及含量; 废气污染物名称; 废气污染物 产生系数; 废气污染物 产生量t/a. 调墨、涂布、隧道炉烘烤、烘箱烘烤; 感光油墨; 4; 根据SGS报告，挥发性有机物含量约20.7%（主要是二乙二醇丁醚）; VOCs; 100%; 0.828. 稀释剂; 2; 戊二酸二甲酯55~65%，乙二酸二甲酯10~25%，丁二酸二甲酯15~25%。按照100%挥发计算; VOCs; 100%; 2.0. 合计; 2.828. 根据建设单位提供的资料，拟通过集气罩收集调墨废气和涂布机废气，通过管道连接隧道炉烘烤、烘箱烘烤过程产生的有机废气，再经过二级活性炭吸附装置处理后，由15m排气筒DA002排放。根据建设单位提供的资料，风机风量设计为26000m3/h。调墨和涂布工序集气罩收集效率低于烘箱和隧道炉采用管道连接方式的收集效率，但本项目工作温度烘箱180℃、涂布常温、隧道炉烘烤80℃，有机废气主要产生于高温工序隧道炉烘烤和烘箱烘烤，因此本评价有机废气综合收集效率取90%。二级活性炭对非甲烷总烃的去除效率取80%。VOCs排放浓度为8.15mg/m3、排放量为0.509t/a（0.212kg/h），满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中二级标准（100mg/m3、4.0kg/h）。 本项目设置2个调墨房、4台涂布机、3台隧道炉、4台烤箱，调墨房和涂布机采用集气罩收集，集气罩总收集面积约为18.96m2，同时收集设施控制点风速不低于0.3m/s，本项目设计为0.3m/s，则集气罩收集风量为Q=3600*18.96*0.3=20477m³/h。3台隧道炉和4台烤箱总收集体积约为73.04m3，换气次数按照60次/h计算，收集风量为4380m3/h。本项目为保证收集效率，总风量取26000m³/h，满足风量收集要求。 - （3）开料粉尘 - 本项目金属材料为0.03~1mm厚度卷材，材质为不锈钢或铝，开料工序仅使用剪板机，开料产生的粉尘量极小，通过加强车间清扫，对环境影响较小。 - （4）食堂油烟 本项目拟设置员工食堂，为员工提供一日三餐（按3h/d计算），就餐人数为200人/餐，每人每天食用油消耗量以30g计算，每天消耗食用油6kg，油烟产生量按使用量的3%计算，食堂油烟产生量0.18kg/d，54kg/a。 根据《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）规定单个灶头的基准排风量为2000m3/h，项目食堂设置基准灶头4个，排风量共计8000m3/h，平均一天按4小时计，本项目食堂油烟产生浓度为5.625mg/m3。产生的油烟废气经静电油烟净化装置处理后由专用烟道引至所在楼楼顶排放，要求采用的静电油烟净化装置处理效率不低于75%，通过计算得出油烟废气经油烟净化器处理后的排放浓度为1.41mg/m3，可以满足《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）表2中的要求。 |

表4-9  本项目生产废气产排情况一览表

| 工序 | 污染源 | 污染物 | 污染物产生 |  |  |  |  |  | 治理措施 |  | 污染物排放 |  |  |  |  | 排放时间/h |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 核算方法 | 产生量t/a | 废气收集量/m3/h | 收集浓度/mg/m3 | 收集速率/kg/h | 收集量/t/a | 工艺 | 效率/% | 核算方法 | 废气排放量/m3/h | 排放浓度/mg/m3 | 排放速率/kg/h | 排放量/t/a |  |
| 调墨、涂布、隧道炉烘烤、烘箱烘烤干 | DA001 | VOCs | 产污系数法 | 2.828 | 26000 | 40.77 | 1.06 | 2.545 | 二级活性炭 | 80 | 排污系数法 | 26000 | 8.15 | 0.212 | 0.509 | 2400 |
| 蚀刻 | DA002 | 氯化氢 | 产污系数法 | 0.730 | 6000 | 48.00 | 0.288 | 0.694 | 二级碱液喷淋 | 95 | 排污系数法 | 6000 | 2.4 | 0.0144 | 0.0345 |  |
| 厂界 | 无组织 | VOCs | 产污系数法 |  | / | / | / | / | 车间通风 | / | 排污系数法 | / | / | 0.118 | 0.283 |  |
|  |  | 氯化氢 | 产污系数法 |  | / | / | / | / | 车间通风 | / | 排污系数法 | / | / | 0.015 | 0.036 |  |
|  |  | 颗粒物 | 产污系数法 |  | / | / | / | / | 车间通风 | / | 排污系数法 | / | / | 少量 | 少量 |  |

| 运营期环境影响和保护措施 | 2、废气污染治理技术及可行性分析 - 挥发性有机物 本项目调墨、涂布、隧道炉烘烤、烘箱烘烤产生的有机废气分别收集后经二级活性炭吸附装置处理后由15m排气筒DA001排放。 活性炭吸附法的工艺原理：活性炭吸附法主要是利用的活性炭的吸附功能，活性炭是一种多孔性的含炭物质，它具有高度发达的孔隙构造，活性炭的多孔结构为其提供了大量的表面积，能与气体（杂质）充分接触，从而赋予了活性炭所特有的吸附性能，使其非常容易达到吸收收集杂质的目的。就像磁力一样，所有的分子之间都具有相互引力。正因为如此，活性炭孔壁上的大量的分子可以产生强大的引力，从而达到将有害的杂质吸引到孔径中的目的。不是所有的活性炭都能吸附有害气体，只有当活性炭的孔隙结构略大于有害气体分子的直径，能够让有害气体分子进入的情况下（过大或过小都不行）才能达到吸附效果。当吸附载体饱和后需要处理。 - 本项目废气处理工艺为《排污许可证申请与核发技术规范 印刷工业》（HJ 1066－2019）中表A.1印前加工、印刷和复合涂布等其他生产单元挥发性有机物浓度＜1000mg/m3（本项目为40.77mg/m3），挥发性有机物经过二级活性炭吸附处理为可行治理技术，项目挥发性有机物所采取的废气治理措施可行。 - 活性炭更换周期：本项目挥发性有机物经活性炭吸附去除量约为2.036t/a。根据《现代涂装手册》（化学工业出版社，2010年出版）P815页：活性炭对有机废气的吸附量约为0.25g有机废气/g活性炭，即活性炭用量按照每25kg废气使用100kg活性炭计。根据上述比例计算，活性炭的年使用量约为8.144t/a，按3个月更换一次，则活性炭一次装填量为2.036t/次，更换后的活性炭量约为2.545t/次（即10.18t/a）按危废进行管理。 （2）蚀刻盐酸雾 本项目蚀刻盐酸雾收集后经二级碱液喷淋塔处理后由15m排气筒DA002排放。 本项目盐酸雾采用碱液喷淋塔处理，其原理主要利用酸雾易溶于水、易与碱液中和反应的特征。废气喷淋塔为碱液喷淋塔，上部喷淋碱液，下部进入废气与喷液呈逆流流动。喷淋塔内均设置新型高效低阻填料和穿孔板，气液充分接触，净化效果好，由于填料的机械强度大、耐腐蚀、空隙率高、表面大的特点，废气与吸收液在填料表面有较多的接触面积和反应时间，根据国内外同行业酸碱废气收集处理方案的调查统计，单级喷淋处理装置系统对酸雾的处理效率约为90%，本次项目采用二级吸收处理，因此本次评价将酸雾处理效率定为95%。 参照《排污许可证申请与核发技术规范 电镀工业》（HJ855—2017）表7，盐酸雾采用喷淋中和法处理酸碱废气属于可行技术。 - （3）挥发性有机物无组织排放控制措施 - 废气收集系统无法做到100%全部收集，因此有少量有机废气属于无组织排放。为有效控制有机废气的无组织排放，本项目采取预防为主的方针，同时优化工艺设计，尽量最大限度收集有机废气，尽量转化成有组织排放。 - 本项目拟设置专用药剂库房储存密闭桶装的油墨和稀释剂、调墨、涂布有机废气采用集气罩收集、使用管道连接设备收集隧道炉烘烤、烘箱烘烤有机废气符合《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）中VOCs物料储存、物料转移和输送、使用过程的无组织排放控制要求。 （4）蚀刻酸雾无组织排放控制措施 参照《排污许可证申请与核发技术规范 电镀工业》（HJ855—2017）6.2.2.2无组织排放控制要求：电镀工业排污单位应采取措施，减少“跑冒滴漏’和无组织排放。对于镀槽敞口挥发的酸性和碱性废气应采取抑制措施，并通过抽风收集处理后，经排气筒排放。 本项目蚀刻机采用密闭式蚀刻槽，盐酸雾废气收集通过管道与设备相连的方式收集，并可根据生产情况控制风量减少盐酸雾挥发，可有效降低盐酸雾无组织排放。 3、非正常排放情况 工程非正常排放是指废气收集或处理措施全部失效情况下的污染物排放量。活性炭吸附装置故障时，有机废气经活性炭吸附处理效率按照50%计算。喷淋塔故障时，盐酸雾处理效率按0计算。在非正常排放情况下，项目大气污染物排放情况见下表。 表4-10 大气污染物非正常排放量核算表 非正常排放源; 污染源; 非正常排放原因; 污染物; 非正常排放速 （kg/h）; 非正常排放浓度（mg/m3）; 单次持续时间; 年发生频次. 生产废气排放口1#（DA001）; 调墨、涂布、隧道炉烘烤、烘箱烘烤; 废气治理设施失效; VOCs; 0.53; 20.03; 1h; 1次. 生产废气排放口1#（DA002）; 蚀刻; 废气治理设施失效; HCl; 0.288; 48.0; 1h; 1次. 由上表可知，在非正常工况下，排气筒DA001排放的VOCs的排放浓度和排放速率均可达标，HCl排放速率超标。建设单位应严格控制废气非正常排放，并采取以下措施： ①制定环保设备例行检查制度，加强定期维护保养，发现废气处理设备、风机、管道损坏时，应立即停止生产活动，对设备或管道进行维修，待恢复正常后方正常运行。 ②定期检修废气处理装置，确保净化效率符合要求；检修时应停止生产活动，杜绝废气未经处理直接排放。 ③设环保管理人员，对环保管理人员及技术人员进行岗位培训，委托具有专业资质的环境检测单位对项目排放的各类废气污染物进行定期监测。 ④当废气处理设施发生故障时，建设单位应立即停产检修，日常需做好环保设施的巡检维修工作，避免出现废气处理设施故障或完全失效的情况。 - 废气排放口基本情况 表4-11 废气排放口基本情况一览表 序号; 排放口编号; 排放口名称; 污染物种类; 排放口地理坐标; 排气筒高度（m）; 排气筒出口内径（m）; 排气温度（℃）; 其他信息. 经度/°; 纬度/°. 1; DA001; 生产废气排放口1#; VOCs; 111.932152; 26.790013; 15; 0.6; 常温; /. 2; DA002; 生产废气排放口1#; HCl; 111.932100; 26.790057; 15; 0.3; 常温; /. - 监测要求 本评价建议本项目参照《排污单位自行监测技术指南 电镀工业》(HJ 985-2018)、《排污单位自行监测技术指南 印刷工业》（HJ 1246—2022）建议运营期开展废气污染物监测，监测计划见下表。 表4-12 项目废气监测计划一览表 项目; 监测点位; 监测因子; 监测频次; 排放标准. 有组织排放废气; 生产废气排放口1#DA001; VOCs; 1次/年; 《印刷业挥发性有机物排放标准》（DB43/1357-2017）表1印刷生产活动排气筒挥发性有机物排放限值. 生产废气排放口2#DA001; HCl; 1次/半年; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中二级标. 无组织排放废气; 厂界上下风向; VOCs; 1次/年; 《印刷业挥发性有机物排放标准》（DB43/1357-2017）表2无组织监控点挥发性有机物浓度限值. HCl; 1次/年; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2无组织排放监控浓度限值. 6、大气环境影响评价结论 本项目所在区域为大气环境质量达标区，补充监测的TVOC、HCl符合《环境影响评价技术导则-大气环境》（HJ2.2-2018）附录D中其他污染物空气质量浓度参考限值。 项目废气污染源主要为有机废气（调墨、涂布、隧道炉烘烤、烘箱烘烤）、盐酸雾（蚀刻），废气经妥善处理后，均能实现达标排放，对周边大气环境影响较小。 4.8噪声污染源分析 本项目位于祁东县白地市镇白钢街61号衡阳市白地市钢铁水泥有限责任公司院内。本项目50m范围内声环境保护目标为西侧5~50m白钢街临街居民房屋、东侧30~50m徐家村居民房屋。 1、噪声源强 本项目噪声主要为生产线机械设备及风机、冷却塔运行时噪声，噪声值为65~90dB（A）。风机、冷却塔位于室外，其他设备均布置于车间内，采取选择低噪声设备、高噪声设备设置减振基础、消声等减振降噪措施。项目主要噪声设备降噪措施及降噪效果见下表： 表4-13 主要噪声源强 设备名称; 设备数量（台）; 单台源强（dB（A））; 持续时间; 位置; 治理措施; 降噪效果（dB（A））; 治理后源强（dB（A））. 蚀刻机; 28; 65~75，均值70; 8h; 厂房内; 基础减振、厂房隔声、围墙隔声; 20; 50. 超声波清洗机; 4; 75~85，均值80; 8h; 厂房内; 基础减振、厂房隔声、围墙隔声; 20; 60. 剪板机; 3; 75~85，均值80; 8h; 造粒房内; 基础减振、厂房隔声、围墙隔声; 20; 60. 冷却塔; 14; 75~85，均值80; 8h; 厂房外; 基础减振、安装消声器、围墙隔声; 20; 60. 风机; 2; 85~90，均值87.5; 8h; 厂房外 废气处理区; 基础减振、安装隔声罩、安装消声器、围墙隔声; 25; 62.5. - 噪声防治措施 本项目噪声控制措施主要是设备选型时选用低噪声设备，针对不同的噪声源采取减振、消声、隔声等降噪措施。同时，项目为了控制设备噪声对周围环境的影响，在总图布置上尽量将强噪声源布置在远离厂界处，并尽可能利用建筑物、构筑物来阻隔声波的传播，并且在车间外尽可能搞好绿化，以其屏蔽作用使噪声受到一定程度的阻隔，以减轻其对周围声学环境的不利影响。本次评价对项目噪声防治提出以下要求和措施： （1）合理布置噪声源，优化总图布置，将主要的噪声源布置于生产车间中部，尽可能远离厂界，以减轻对厂界外的声环境影响。 （2）设备选型上使用国内外先进的低噪声设备，对大功率设备及高噪声设备采用隔离布置，并采取减振、隔声等降噪措施，如设备安装时采取基座减振、橡胶减振接头及减振垫等措施。 （3）冷却塔排风口设弯头消声器：水泵吸水管和出水管上均加设可曲绕橡胶接头以减振。 （4）排风系统及废气治理系统等的主排风管和进风管均安装消声器，管道进出口和连接处加柔性软接。 （5）在装卸方式上，使用工具妥善装卸，不得野蛮操作；产品进行包装后置于标准木托盘上，以方便运输和降低装卸噪声。 （6）建设单位加强管理、严格控制生产制度，对运行设备做到勤检修、多维护，保持设备最佳工况下运行，防止生产噪声扰民。 - 项目运营期产生的噪声主要来自机械设备，通过上述隔声、减振、消声措施后可有效降低噪声值，再加上厂界距离衰减，项目运营过程中产生的噪声及距离衰减后能够做到厂界达标，对项目周围声环境无明显影响。 3、噪声影响预测模式 按照《环境影响评价技术导则 声环境》 （HJ 2.4-2021）附录A推荐模式，设第i个室外声源在预测点产生的A声级为LAi，在T时间内该声源的工作时间为Ti；第j个等效室外声源在预测点产生的A声级为LAj，在T时间内该声源工作时间为tj，则声源在预测点产生的贡献值为： 式中：T为计算等效声级的时间，为室外声源个数，M为等效室外声源个数； 本评价中，因各个主要声源均配备治理措施，衰减后的可将其看作室外声源，采用下式计算： LA(r)=LA(r0)-201g(r/ro) 式中：LA(r)—声源在预测点产生的A声级，dB，r为预测点与声源距离； LA(ro)—参考位置处引起的A声级，ro为参考位置与声源距离。 4、噪声影响预测结果分析 根据《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2021）的技术要求，新建项目厂界噪声以工程噪声贡献值作为预测值，敏感点以噪声贡献值与背景值叠加后的后的声为预测值。 项目生产区及污水处理区、废气处理区距离各厂界的距离分别为：北侧12m，南侧8m、东侧20m、西侧10m，利用上述的预测评价数学模型，将噪声源强、源强距离厂界距离等有关参数带入公式计算预测项目噪声源同时产生噪声的最不利情况下的厂界噪声，结果见表4-14。 表4-14 项目噪声预测结果（昼间） 单位：dB（A） 边界; 治理后各设备叠加声级 dB(A); 与噪声源最近距离; 贡献值; 背景值; 预测值; 标准限值. 东厂界; 74.37; 20; 48.35; /; 48.35; 60. 南厂界; 8; 56.31; /; 56.31. 西厂界; 10; 54.37; /; 54.37. 北厂界; 12; 52.79; /; 52.79. 西侧5m居民房屋; 15; 50.85; 56.7; 56.9. 东侧30m居民房屋; 50; 40.39; 57.0; 57.1. 根据预测可知，项目在采用基础减振、厂房隔声、围墙隔声、风机安装隔声罩和消声器、冷却塔安装消声器等降噪措施后，通过距离衰减，项目昼间厂界四周噪声贡献值均可达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准，声环境保护目标的预测值达到《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准，因此项目噪声对周边环境造成的影响较小。 - 5、噪声监测计划 依据《排污单位自行监测技术指南 总则》(HJ819-2017)和《排污许可证申请与核发技术规范 总则》（HJ942-2018），对本项目噪声的监测要求见下表。 表4-15 项目噪声监测计划一览表 类别; 监测点位; 监测项目; 监测频率; 执行标准. 噪声达标监测; 项目东、南、西、北厂界外1m处; 昼夜等效连续A声级; 1次/季度; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》 （GB12348-2008）2类标准. 4.9固体废物 1、固体废物产排情况 本项目产生的固体废物主要包括生活垃圾、废边角料、不合格品、一般的废包装材料、废药剂包装材料（三氯化铁、片碱、硫化钠、氯酸钠、盐酸、硫酸）、废油墨包装桶、废稀释剂包装桶、污水处理站污泥、废活性炭、废蚀刻液等。 - 生活垃圾 本项目劳动定员为200人，生活垃圾产生量以0.5kg/(d·人)计，则工程生活垃圾产生量为100kg/d（30t/a），生活垃圾委托环卫部门清运处理。 - 一般工业固废 本项目产生的一般工业固废主要包括废边角料、不合格品、一般的废包装材料。 ①废边角料：主要是不锈钢废边角料和铝废边角料，产生量约为27t/a，暂存于一般固废暂存处，交资源回收单位回收。 ②不合格品：主要是不锈钢和铝材质的不合格品，产生量约为0.5t/a，暂存于一般固废暂存处，交资源回收单位回收。 ③一般的废包装材料：包括废纸箱、废打包带、碳酸钠包装袋、硫酸亚铁包装袋等，产生量约为0.1t/a，暂存于一般固废暂存处，交资源回收单位回收。 （3）危险废物 本项目产生危险废物包括废药剂包装材料（三氯化铁、片碱、硫化钠、氯酸钠、盐酸、硫酸）、废油墨包装桶、废稀释剂包装桶、污水处理站污泥、废活性炭、废蚀刻液等。 ①废药剂包装材料（三氯化铁、片碱、硫化钠、氯酸钠、盐酸、硫酸）、废油墨包装桶、废稀释剂包装桶 根据《国家危险废物名录》（2021版）规定，储存危险化学品三氯化铁、片碱、硫化钠、氯酸钠的废包装袋（约为0.3t/a）、储存盐酸的废包装桶（约0.8t/a）和硫酸（约0.04t/a）的废包装桶、废油墨包装桶（约0.2t/a）、废稀释剂包装桶（约0.08t/a）均属于废物类别HW49其他废物中废物代码为“900-041-49”的“含有或沾染毒性、感染性危险废物的废弃包装物、容器、过滤吸附介质”的危险废物，储存于危废暂存间，交有资质单位处置。 ②废活性炭：本项目挥发性有机物经活性炭吸附去除量约为2.036t/a。根据《现代涂装手册》（化学工业出版社，2010年出版）P815页：活性炭对有机废气的吸附量约为0.25g有机废气/g活性炭，即活性炭用量按照每25kg废气使用100kg活性炭计。根据上述比例计算，活性炭的年使用量约为8.144t/a，按3个月更换一次，则活性炭一次装填量为2.036t/次，更换后的活性炭量约为2.545t/次（即10.18t/a）按危废进行管理。根据《国家危险废物名录》（2021版）规定，废活性炭属于HW49其他废物中编号900-039-49号危险废物，分类收集后暂存于危废暂存间，定期交由有资质单位处理。 ③废蚀刻液：根据建设单位提供的资料，蚀刻液使用一段时间后可加入三氯化铁固体和盐酸再生，直至不能确保产品质量时，需更换废蚀刻液（约600t/a）。根据《国家危险废物名录》（2021版）规定，废蚀刻液属于HW17表面处理废物中编号336-064-17号危险废物，分类收集后暂存于废蚀刻液暂存间的储罐中（3个5m3、3个10m3），定期交由有资质单位处理。 ④污水处理站污泥：根据建设单位提供的资料，项目污水处理站污泥池污泥经压滤机压滤后储存于污泥间风干后装袋，污水处理站污泥主要成分包括油墨中主要成分环氧丙烯酸树脂、金属硫化物沉淀、PAC和PAM沉淀等，产生量约为5.0t/a。根据《国家危险废物名录》（2021版）规定，污水处理站污泥属于HW17表面处理废物中编号336-064-17号危险废物，风干装袋收集后暂存于危废暂存间中，定期交由有资质单位处理。 表4-16 固体废物产生及处置一览表 固体废物名称; 产生量（t/a）; 废物类别; 废物类别; 废物代码; 去向. 生活垃圾; 30; 生活垃圾; /; /; 交由环卫部门处理. 废边角料; 27; 一般工业固体废物; 09; 360-001-09-0001; 交由物资回收公司回收利用. 不合格品; 0.5; 09; 360-001-09-0002. 一般的废包装材料; 0.1; 07; 360-001-07-0001. 废药剂包装材料（三氯化铁、片碱、硫化钠、氯酸钠）; 0.3; 危险废物; HW49; 900-041-49; 交供应商回收利用. 废盐酸包装桶; 0.8; HW49; 900-041-49; 暂存于危废暂存间，定期委托有资质单位处置. 废硫酸包装桶; 0.04; HW49; 900-041-49. 废油墨包装桶; 0.2; HW49; 900-041-49. 废稀释剂包装桶; 0.08; HW49; 900-041-49. 废活性炭; 10.18; HW49; 900-039-49. 废污水处理站污泥; 5.0; HW17; 336-064-17. 废蚀刻液; 600; HW17; 336-064-17; 暂存于废蚀刻液暂存间，定期委托有资质单位处置. 合计; 674.2; /; /; /. 表4-17 工程分析中危险废物汇总表 序号; 危险废物名称; 危险废物类别; 危险废物代码; 产生量（t/a）; 形态; 主要成分; 有害成分; 产废 周期; 危险特性; 防治措施. 1; 废药剂包装材料（三氯化铁、片碱、硫化钠、氯酸钠）; HW49; 900-041-49; 0.3; 固; 塑料; 三氯化铁等危险化学品; 1周; T/In; 委托有资质单位处置. 2; 废盐酸包装桶; HW49; 900-041-49; 0.8; 固; 塑料; 盐酸; 1周; T/In. 3; 废硫酸包装桶; HW49; 900-041-49; 0.04; 固; 塑料; 硫酸; 1周; T/In. 4; 废油墨包装桶; HW49; 900-041-49; 0.2; 固; 塑料; 醚类有机物; 1周; T/In. 5; 废稀释剂包装桶; HW49; 900-041-49; 0.08; 固; 塑料; 酯类有机物; 1周; T/In. 6; 废活性炭; HW49; 900-039-49; 10.18; 固; 炭; 醚类、酯类有机物; 3个月; T. 7; 废污水处理站污泥; HW17; 336-064-17; 5.0; 固; 环氧丙烯酸树脂、金属硫化物沉淀、PAC和PAM沉淀等; 金属; 每天; T/C. 8; 废蚀刻液; HW17; 336-064-17; 600; 液; 三氯化铁、盐酸、水; 盐酸、金属; 1周; T/C. 表4-18 建设项目危险废物贮存场所基本情况样表 序号; 贮存场所名称; 危险废物名称; 危废类别; 危险废物代码; 位置; 占地面积; 贮存方式; 贮存能力; 贮存周期. 1; 危险废物暂存间; 废药剂包装材料（三氯化铁、片碱、硫化钠、氯酸钠）; HW49; 900-041-49; 危险废物暂存间; 20m2; 码垛堆放; 0.5t; 1个月. 废盐酸包装桶; HW49; 900-041-49; 40m2; 码垛堆放; 1t; 1年. 废硫酸包装桶; HW49; 900-041-49; 10m2; 码垛堆放; 0.1t; 1年. 废油墨包装桶; HW49; 900-041-49; 20m2; 码垛堆放; 0.2t; 1年. 废稀释剂包装桶; HW49; 900-041-49; 10m2; 码垛堆放; 0.1t; 1年. 废活性炭; HW49; 900-039-49; 30m2; 袋装; 3t; 3个月. 废污水处理站污泥; HW17; 336-064-17; 20m2; 袋装; 2t; 3个月. 废蚀刻液; HW17; 336-064-17; 蚀刻液暂存间; 150m2; 5m3/10m3罐装; 约60~67.5t; 1个月. 2、固体废物环境影响分析 （1）生活垃圾环境影响分析 员工生活产生的生活垃圾产生量约为30t/a，厂区设置垃圾桶分类收集生活垃圾，收集后委托环卫部门清运处理，对环境产生的影响较小。 （2）一般固废环境影响分析 本项目产生的一般固废包括金属废边角料27t/a、不合格品0.5t/a、一般的废包装材料0.1t/a。建设单位拟在厂区西南角设置一般固废暂存处，占地面积分别为350m2，可满足本项目一般固废储存要求。本环评要求建设单位按《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）的相关要求建立一般固废暂存处，不得随处堆放。临时堆放的地面与裙角要用竖固、防渗的建筑材料建造，基础必须防渗，保证能防止暴雨不会流到临时堆放的场所。临时堆放场所要防风、防雨、防晒，设置周围应设置围墙并做好密闭处理，禁止危险废物及生活垃混入。一般固废贮存场所应按GB15562.2设置环境保护图形标志，并建立出入档案，便于核查。 （3）危险废物环境影响分析 本项目危险固废包括废药剂包装材料（三氯化铁、片碱、硫化钠、氯酸钠、盐酸、硫酸）、废油墨包装桶、废稀释剂包装桶、污水处理站污泥、废活性炭、废蚀刻液等。其中蚀刻液储存于废蚀刻液暂存间，其余危险废物暂存于危废暂存间。建设单位拟在厂区东北角建设危废暂存间、在1#车间南侧建设废蚀刻液暂存间，占地面积均为150m2，可满足本项目危险废物储存要求。 建设项目危险废物的收集、暂存及转运应按《危险废物收集、贮存、运输技术规范》（HJ2025-2012）要求、《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及2013年修改单要求设置，具体要求如下： ①危险废物储存具体要求 危险废物存储应按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及修改（环境保护部公告2013年第36号）、《危险废物收集、贮存、运输技术规范》（HJ2025-2012）要求规定：企业应建造专用的危险废物贮存设施、场所，贮存场所禁止混入一般固废和生活垃圾；危险废物应分类收集，分类贮存；可装入容器的应装入容器内，无法装入容器的可用防漏胶袋等盛装。容器外应粘贴符合标准的标签。危险废物贮存设施处应设置醒目的警示标准，同时应做好危废台账及转移联单等记录工作，危险废物须由有资质的单位回收、处置。 ②危险废物的申报规定 根据《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》第五十三条，产生危险废物的单位，必须按照国家有关规定制定危险废物管理计划，并向所在地县级以上地方人民政府环境保护行政主管部门申报危险废物的种类、产生量、流向、贮存、处置等有关资料。 前款所称危险废物管理计划应当包括减少危险废物产生量和危害性的措施以及危险废物贮存、利用、处置措施。危险废物管理计划应当报产生危险废物的单位所在地县级以上地方人民政府环境保护行政主管部门备案。 本条规定的申报事项或危险废物管理计划内容有重大改变的，应及时申报。 ③危险废物转移规定 根据国务院令第344号《危险化学品安全管理条例》、原国家环境保护总局令第5号《危险废物转移联单管理办法》的有关规定，在危险废物外运至处置单位时必须严格遵守以下要求： ①危险废物在转移前，建设单位须按照国家有关规定报批危险废物转移计划；经批准后，建设单位应当向开发区分局环境保护局申请领取联单。转移前三日内报告移出地环境保护行政主管部门，并同时将预期到达时间报告接受地环境保护行政主管部门。 ②危险废物产生单位每转移一车、船（次）同类危险废物，应当填写一份联单。每车、船（次）有多类危险废物的，应当按每一类危险废物填写一份联单。 ③危险废物运输单位应当如实填写联单的运输单位栏目，按照国家有关危险物品运输的规定，将危险废物安全运抵联单载明的接受地点，并将联单第一联、第二联副联、第三联、第四联、第五联随转移的危险废物交付危险废物接受单位。 ④危险废物接受单位应当按照联单填写的内容对危险废物核实验收，如实填写联单中接受单位栏目并加盖公章。接受单位应当将联单第一联、第二联副联自接受危险废物之日起十日内交付建设单位，联单第一联由建设单位自留存档，联单第二联副联由建设单位在二日内报送开发区环境保护局。 ⑤联单保存期限为五年；贮存危险废物的，其联单保存期限与危险废物贮存期限相同。环境保护行政主管部门认为有必要延长联单保存期限的，产生单位应当按照要求延期保存联单。 ⑥废弃物处置单位的运输人员必须掌握危险化学品运输的安全知识，了解所运载的危险化学品的性质、危害特性、包装容器的使用特性和发生意外时的应急措施。运输车辆必须具有车辆危险货物运输许可证。驾驶人员必须由取得驾驶执照的熟练人员担任。 ⑦处置单位在运输危险废物时必须配备押运人员，并随时处于押运人员的监管之下，不得超装、超载，严格按照所在城市规定的行车时间和行车路线行驶，不得进入危险化学品运输车辆禁止通行的区域。 ⑧危险废物在运输途中若发生被盗、丢失、流散、泄漏等情况时，公司及押运人员必须立即向当地公安部门报告，并采取一切可能的警示措施。 ⑨一旦发生废弃物泄漏事故，公司和废弃物处置单位都应积极协助有关部门采取必要的安全措施，减少事故损失，防止事故蔓延、扩大；针对事故对人体、动植物、土壤、水源、空气造成的现实危害和可能产生的危害，应迅速采取封闭、隔离、洗消等措施，并对一事故造成的危害进行监测、处置，直至符合国家环境保护标准。 ④危险废物暂存场所的建设要求 ①废暂存间应设置防渗措施：基础必须防渗，地面与裙脚要用坚固、防渗的材料建造建筑材料必须与危险废物相容；防渗层为至少1米厚粘土层（渗透系数≤10-7cm/s），或2毫米厚高密度聚乙烯，或至少2毫米厚的其它人工材料，渗透系数≤10-10cm/s。 ②设置防风、防晒、防雨措施：同一般固体废物暂存场所。 ③设施应配备通讯设备、照明设施、安全防护服装及工具、并设有应急防护设施和观察窗口。 ④用以存放装载液体、半固体危险废物容器的地方必须有耐腐蚀的硬化地面且表面无裂隙。液体泄漏应急收集装置，设置通风设施。 一般工业固体废物以及危险废物暂存场所必须与主体工程“同时设计、同时施工、同时投入使用”，使用前，必须经环境保护行政主管部门验收合格后，方可投入生产或使用。 #### 3、固体废物环境影响分析结论 本项目产生的固体废物包括生活垃圾、废边角料、不合格品、一般的废包装材料、废药剂包装材料（三氯化铁、片碱、硫化钠、氯酸钠、盐酸、硫酸）、废油墨包装桶、废稀释剂包装桶、污水处理站污泥、废活性炭、废蚀刻液等。 员工生活垃圾经垃圾桶分类收集交环卫部门清运处理。废边角料、不合格品、一般的废包装材料等一般工业固体废物交资源回收单位回收综合利用。废药剂包装材料（三氯化铁、片碱、硫化钠、氯酸钠、盐酸、硫酸）、废油墨包装桶、废稀释剂包装桶、污水处理站污泥、废活性炭等危险废物暂存于危废暂存间、废蚀刻液暂存于废蚀刻液暂存间，交有资质单位处置。 在采取上述措施后，本项目固体废物均得到合理处置，不会对周边环境造成明显影响。 4.10土壤及地下水环境影响和保护措施 根据前文分析，本项目废气主要为VOCs和盐酸雾，因此本次评价不考虑大气污染物沉降污染，重点考虑液体物料、废水、危废通过地面漫流和垂直入渗的形式渗入周边土壤和地下水的污染途径。 表4-19 项目地下水、土壤环境影响类型与影响途径表 污染源; 工艺流程/节点; 污染途径; 污染物类型; 主要污染物; 备注. 蚀刻槽、污水处理站、废水收集管线; 生产废水产生、收集、处理; 地面漫流; 废水; 酸、碱、三氯化铁、重金属等; 事故排放. 垂直下渗. 危废暂存间、废蚀刻液暂存间; 危废贮存; 地面漫流; 危险废物; 酸、三氯化铁、有机物、重金属等; 事故排放. 垂直下渗. 药剂库房、蚀刻液库房、酸库房; 物料贮存; 地面漫流; 危险化学品、酸、碱、有机物; 三氯化铁、片碱等危险化学品、硫酸、盐酸、蚀刻液、有机物; 事故排放. 垂直下渗. 本项目用水均由市政自来水供水，不开采地下水源，不会对该区域地下水储存量产生影响，周边居民生活以自来水为主，不会影响到周围居民饮用水。本环评要求建设单位按照规范要求对原料储存区域、生产区域、废水收集及处理区域、危险废物收集区域等采取有效的防雨、防渗漏、防溢流措施，并加强对各种原辅材料、危险废物的管理，在正常运行工况下，不会对地下水、土壤环境质量造成显著的不利影响。 但在非正常工况或者事故状态下，如污水处理站、废水收集管线发生破损泄漏，化学药剂、危险废物储存管理不善或发生泄漏，可能导致污染物渗入土壤和地下，对土壤环境和地下水水质造成影响。针对可能发生的地下水、土壤污染，本项目营运期将按照“源头控制、分区防控、污染监控、加强管理”要求，从污染物的产生、入渗、扩散、应急响应全方位进行防控。 根据以上土壤和地下水污染途径，为避免本项目化学品、危险废物对土壤和地下水造成影响，本环评建议采取以下保护措施： （1）源头控制 从设计、采购、施工等方面全过程加强对工艺、管道、设备等的质量控制，开展回收利用工作，严格控制“三废”排放标准，消除生产设备和管道“跑、冒、滴、漏”现象发生。 （2）分区防控 根据《环境影响评价技术导则地下水环境》（HJ610-2016），一般情况下，应以水平防渗为主，防控措施应满足以下要求： 1）已颁布污染控制国家标准或防渗技术规范的行业，水平防渗技术要求按照相应标准或规范执行，如GB16889、GB18597、GB18598、GB18599、GB/T50934等； 2）未颁布相关标准的行业，根据预测结果和场地包气带特征及其防污性能，提出防渗技术要求；或根据建设项目场地天然包气带防污性能、污染控制难易程度和污染物特性，参照导则表7提出防渗技术要求。其中，污染控制难易程度分级和天然包气带防污性能分级分别参照导则表5和表6进行相关等级的确定。 3）对难以采取水平防渗的场地，可采用垂向防渗为主，局部水平防渗为辅的防控措施。 根据项目的特点，本项目划分为简单防渗区、一般防渗区和重点防渗区。重点防渗区主要包括污水处理站、药剂库房、酸库房、蚀刻液库房、危废暂存间、废蚀刻液库房、蚀刻生产区地面、车间废水收集沟（车间外废水收集采用地上式管道）；一般防渗区包括车间其他内其他区域、一般固废暂存处等区域；简单防渗区主要包括办公生活楼、食堂、厂区道路等。结合场地基础防渗能力，不同区域采取相应的防渗防腐措施，并制定相应的污染应急处理预案。 表4-20 项目防渗分区表 编号; 防治区; 装置或构筑物名称; 防渗区域; 防渗要求. 1; 重点防渗区; 污水处理站; 底部、池壁四周; 等效黏土防渗层 Mb≥6.0m，K≤1×10-7；或参照GB18598 执行. 药剂库房; 地面、裙角. 酸库房; 地面、裙角. 蚀刻液库房; 地面、裙角. 危废暂存间; 地面、裙角. 废蚀刻液库房; 地面、裙角. 蚀刻生产区; 地面、裙角. 车间废水收集沟; 底部、沟壁. 事故应急池; 底部、池壁四周. 2; 一般防渗区; 车间内其他区域、一般固废暂存处; 地面; 等效黏土防渗层 Mb≥1.5m，K≤1×10-7；或参照 GB16889 执行. 3; 简单防渗区; 生活办公楼、食堂、厂区道路; 地面; 一般地面硬化. - 污染监控 根据以上分析，本项目存在土壤和地下水污染途径，在采取分区防渗措施后对土壤和地下水的污染影响较小。因此本评价提出土壤和地下水跟踪监测计划如下： 表4-21 土壤和地下水跟踪监测计划 项目; 监测点位; 监测因子; 监测频次; 执行标准. 土壤; 污水处理站北侧绿化带土壤; pH、六价铬、总镍、总镉、总铜、总锌、总汞、总铅、总银等; 1年1次; 《土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB3660-2018）第二类用地筛选值. 地下水; 原企业东面成品仓库对面5m处一处地下水井; 水位、pH、高锰酸盐指数、总铬、六价铬、总铜、总锌、总镍、总铜、总锌、总镍、总铁、总锰等; 1年1次; 《地下水质量标准》（GB/Ｔ14848-2017）中Ⅲ类标准. （4）日常管理 建立经常性的检修制度，如每年对厂区的危废间等重点区域进行一次或两次全面的检查以便及时发现问题，及时处理解决。加强生产管理，杜绝事故性排放和泄漏。 综上所述，本项目对可能产生地下水、土壤影响的各项途径均进行有效预防，在确保各项防渗措施得以落实，并加强维护和环境管理的前提下，可有效控制站区内的污染物下渗现象，避免污染地下水和土壤。因此，本项目不会对区域地下水、土壤环境产生明显影响。 4.11生态 本项目位于祁东县白地市镇白钢街61号，选址现状为工业用地，不存在生态环境保护目标。营运过程产生的污染物主要为废气、废水、噪声和固体废物等，经过相应的治理措施后，在达标排放或合理处置的前提下对周边的生态环境影响不大。 4.12 环境风险 环境风险评价目的是分析和预测建设项目存在的潜在危险、有害因素，建设项目建设和运行期间可能产生的突发性事件或事故（一般不包括人为破坏及自然灾害），引起有毒有害和易燃易爆等物质泄漏，所造成的人身安全与环境影响和损害程度，提出合理可行的防范、应急减缓措施，以使建设项目的事故率、损失和环境影响降低到可接受水平。 - 风险调查 （1）危险物质风险识别 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）、《化学品分类和危险性公示通则》（GB13690-2009)、《危险化学品目录》(2015版)、《化学品分类标签、警示标签和警示性说明 安全规范 易燃液体》及《化学品分类和标签规范第18部分：急性毒性》（GB30000.18-2013）等规范进行危险特性及毒理学性质判定，本项目涉及的危险化学品包括片碱、30%盐酸、31%硫酸、氯酸钠、三氯化铁、三氯化铁溶液（蚀刻液）、硫化钠、废蚀刻液，详见下表。 表4-22 主要危险化学品危险特性及毒理学性质判定 物质名称; CAS号; 闪点/℃; 类别和项别; LD50; 毒性类别. 氢氧化钠; 1310-73-2; /; /; 500mg/kg （兔经口）; 类别4. 30%盐酸; 7647-01-0; /; /; 900mg/kg （兔经口）; 类别4. 31%硫酸; 7664-93-9; /; /; 2140mg/kg （大鼠经口）; 类别5. 氯酸钠; 7775-09-9; /; 毒性固体; 1200mg/kg （大鼠经口）; 类别4. 三氯化铁; 7705-08-0; /; /; 1872mg/kg （大鼠经口）; 类别4. 蚀刻液（35~45%三氯化铁溶液、0.4%盐酸）; 三氯化铁溶液7705-08-0；盐酸7647-01-0; /; /; 2500mg/kg （大鼠经口）; 类别5. 硫化钠; 1313-82-2; /; /; 820mg/kg （大鼠经口）; 类别4. 废蚀刻液（三氯化铁、三氯化铝、盐酸）; 三氯化铁溶液7705-08-0；盐酸7647-01-0；三氯化铝7446-70-0; /; /; 类似于蚀刻液，2500mg/kg （大鼠经口） （其中三氯化铝LD50：3450（大鼠经口））; 类别5. 表4-22 危险物质风险识别表 序号; 名称; 主要危险特性; 性状外观; 储存地/方式; 最大储存量/t; 临界量/t. 1; 氢氧化钠; 毒性固体; 固体; 药剂仓库; 0.8; ——. 2; 30%盐酸; 毒性液体; 液体; 酸仓库; 2; ——. 3; 31%硫酸; 毒性液体; 液体; 酸仓库; 0.1; ——. 4; 氯酸钠; 毒性固体; 固体; 药剂仓库; 1; 100. 5; 三氯化铁; 毒性固体; 固体; 药剂仓库; 7; ——. 6; 蚀刻液; 毒性液体; 液体; 蚀刻液库房; 约60~67.5; ——. 7; 硫化钠; 毒性固体; 固体; 药剂仓库; 0.02; ——. 8; 废蚀刻液; 毒性液体; 液体; 废蚀刻液库房; 约60~67.5. 项目Q值; 0.01. 根据项目危险化学品的储存量，本项目不构成重大危险源。 （2）环境风险物质识别和环境风险Q值计算 根据建设单位提供资料，对照《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T169-2018）附录B，本项目涉及的环境风险物质是氯酸钠、三氯化铝（铝废蚀刻液中成分）。三氯化铝在线量按照铝材年用量5%折算成废蚀刻液计算。 表4-23 三氯化铝理化性质、毒性、燃烧爆炸性 名称; 理化性质; 燃烧爆炸性; 危险性. 三氯化铝溶液; 主要成分为AlCl3，白色至淡黄色液体，pH值3.0，密度1.2g/cm3，易溶于水、醇、氯仿、四氯化碳，微溶于苯; 不具有燃烧爆炸性; LD50 ：3450mg/kg（大鼠经口） 属于第8.1类酸性腐蚀品。 吸入高浓度氯化铝可刺激上呼吸道产生气管炎，并且对皮肤、黏膜有刺激作用。误服量大时，可引起口腔糜烂、胃炎、胃出血和黏膜坏死. 表4-24 项目突发环境事件风险物质Q值确定表 序号; 风险物质名称; CAS号; 最大储存量q/t; 临界量Q/t; Q值q/Q. 1; 氯酸钠; 7775-09-9; 1; 100; 0.01. 2; 三氯化铝; 7446-70-0; 0.82; 5; 0.164. 合计; 0.174. 经过计算，本项目危险物质数量与临界量比值Q=0.174，项目风险潜势为Ⅰ，可开展简单分析。 - 可能影响途径 本项目风险源主要为药剂库房、酸库房、蚀刻液库房、危废间、废蚀刻液库房、污水处理站、蚀刻生产区、废气处理设施等，影响途径主要为： 1）30%盐酸、31%硫酸、蚀刻液、废蚀刻液及其他危险废物、化学药剂泄漏，通过地面漫流污染周边水体和土壤，泄露挥发影响周边大气环境。 2）污水收集池或污水管线破损，导致项目生产废水渗漏，污染周边水体和土壤。 3）废气处理系统故障导致挥发性有机物和盐酸雾未得到处理就直接排放，造成周边大气环境的影响。 4）发生火灾时，风险物质泄漏随消防废水进入市政管网或周边水体；火灾产生的伴生/次生污染物进入大气环境。 3、风险防范措施 （1）危险化学品贮运安全防范措施 针对原辅材料中片碱、30%盐酸、31%硫酸、氯酸钠、三氯化铁、三氯化铁溶液（蚀刻液）、硫化钠、废蚀刻液等危险化学品和危险物质，本项目需严格按照《危险化学品安全管理条例》的要求在设置专用的化学品仓库，在危险化学品贮存过程中采取如下防范措施： ①严格按《危险化学品安全管理条例》的要求，加强对危险化学品的管理；制定危险化学品安全操作规程，要求操作人员严格按操作规程作业；对从事危险化学作业人员定期进行安全培训教育；经常性对危险化学品作业场所进行安全检查； ②设立专用库区，使其符合储存危险化学品的相关条件（如防晒、防潮、通风、防雷、防静电等），实施危险化学品的储存和使用；建立健全安全规程及值勤制度，设置通讯、报警装置，确保其处于完好状态；对储存危险化学品的容器，应经有关检验部门定期检验合格后，才能使用，并设置明显的标识及警示牌；对使用危险化学品的名称、数量进行严格登记；凡储存、使用危险化学品的岗位，都应配置合格的防毒器材、消防器材，并确保其处于完好状态；所有进入储存、使用危险化学品的人员，都必须严格遵守《危险化学品管理制度》； ③采购危险化学品时，应到已获得危险化学品经营许可证的企业进行采购，并要求供应商提供技术说明书及相关技术资料；采购人员必须进行专业培训并取证；危险化学品的包装物、容器必须有专业检测机构检验合格才能使用；从事危险化学品运输、押运人员，应经有关培训并取证后才能从事危险化学品运输、押运工作；运输危险化学品的车、船应悬挂危险化学品标志不得在人口稠密地停留；危险化学品的运输、押运人员，应配置合格的防护器材。 由于原辅材料在运输过程中具有较大的危险性，因此，在运输过程中应小心谨慎，委托有运输资质和经验的单位运输，确保安全。为此，采取如下运输管理措施： ①合理规划运输时间，避免在车流和人流高峰时段运输。 ②特殊物质的装运应做到定车、定人。定车就是要使用危险品专用运输车辆，定人就是要有经过培训的专业人员负责驾驶、装卸，从人员上保障运输过程中的安全。 ③各危险品运输车辆的明显位置应有规定的危险物品标志。 ④在各物料的运输过程中，一旦发生意外，在采取紧急处理的同时，迅速报告公安机关和环保等有关部门，必要时疏散群众，防止事态进一步扩大，并积极协助公安机关和消防人员抢救伤者和物资，使损失降低到最小程度。 ⑤应对各运输车辆定期维修和检修，防患于未然，保持车辆在良好的工作状态。 - 危险化学品泄露风险防范措施 ①疏散与隔离 在生产、储运过程中一旦发生泄漏，首先要启用应急物资防止扩散，接着疏散无关人员，隔离泄漏污染区。并根据情况及时请求社会力量救援，同时要保护、控制好现场。 ②个人防护 参加泄漏处理人员应对泄漏品的化学性质和反应特性有充分的了解，要于高处和上风处进行处理，并严禁单独行动，要有监护人。必要时，应用水枪、水炮掩护。要根据泄漏品的性质和毒物接触形式，选择适当的防护用品，加强应急处理个人安全防护，防止处理过程中发生伤亡、中毒事故。 ③泄露控制 如果在生产使用过程中发生泄漏，要在统一指挥下，通过关闭有关阀门，切断与之相连的设备、管线，停止作业，或改变工艺流程等方法来控制化学品的泄漏。 如果是容器发生泄漏，应根据实际情况，采取措施堵塞和修补裂口,制止进一步泄漏。 另外，要防止泄漏物扩散，殃及周围的建筑物、车辆及人群，万一控制不住泄漏口时，要及时处置泄漏物，严密监视，以防火灾爆炸。 ④泄漏物的处置 A．气体泄漏物的处置 应急处理人员要做的只是止住泄漏，如果可能的话，用合理的通风使其扩散不至于积聚，或者喷雾状水使之液化后处置。 B．液体泄漏物处置 对于少量的液体泄漏物，可用砂土或其它不燃吸附剂吸附，收集于容器内后进行处理。 而大量液体泄漏后四处蔓延扩散，难以收集处理，可以采用筑堤堵截或者引流到安全地点。为降低泄漏物向大气的蒸发，可用泡沫或其他覆盖物进行覆盖，在其表面形成覆盖后，抑制其蒸发，而后进行转移处理。 C．固体泄漏物处置 用适当的工具收集泄漏物，然后用水冲洗被污染的地面。 - 危废泄漏风险防范措施 项目危废泄漏主要考虑液态物质泄漏通过挥发或者地面漫流影响周边环境。项目设置了1个废蚀刻液库房贮存废蚀刻液、1个危废暂存间贮存废药剂包装材料（三氯化铁、片碱、硫化钠、氯酸钠、盐酸、硫酸）、废油墨包装桶、废稀释剂包装桶、污水处理站污泥、废活性炭等。 本评价要求采取如下风险防范措施： ①危险废物暂存间和废蚀刻液库房须采取“防渗漏、防流失、防扬散”的三防措施，地面和裙角采取重点防渗措施； ②废盐酸包装桶、废蚀刻液储罐等包装桶应保持包装密闭、向上放置； ③按要求设置围堰，危险废物包装物发生破损可将危险废物截留在围堰或事故应急池内，不会对外环境的大气、地表水、地下水、土壤等造成影响。 （4）废水事故排放风险防范措施 ①建设单位应委托有资质单位按相关的标准要求对废水收集系统进行设计、施工和管理。 ②做好防渗防漏措施，对废水收集设施进行定期和不定期检查，及时维修或更换不良部件，及时发现可能引起事故的异常运行苗头，消除事故隐患。 ③完善管理制度，加强废水收集外运设施日常维护人员的基础理论知识和操作技能的培训。 （5）废气事故性排放风险防范措施 项目废气处理设施主要为二级碱液喷淋塔、二级活性炭吸附装置，针对废气处理设施出现故障，本次评价提出风险防范措施如下： ①废气处理设施采用正规设计厂家生产的设备，且安装时按正规要求安装。 ②安排专人定期检查维修保养废气处理设施。 ③当发现废气处理设施有故障时，应当立即停止生产。 ④加强生产管理，树立环境保护意识，操作人员上岗前必须经过培训； ⑤厂区发生停电事故时，应立即取出蚀刻工件，防范废气非正常排放，防范铝蚀刻过程氢气蓄积产生火灾、爆炸风险。 （6）火灾防范措施 ①加强消防设施和灭火器材的配备，严格落实有关消防技术规范的规定，加强人员疏散设施管理，保证疏散通道畅通。 ②定期进行防火安全检查，确保消防设施完整好用。 ③要求职工应遵守各项规章制度，杜绝“三违”（违章作业、违章指挥、违反劳动纪律），作业时要遵守各项规定（如动火、高处作业、进入设备作业等规定）、要求，确保安全生产。 ④强化安全、消防和环保管理，完善环保安全管理机构，完善各项管理制度，加强日常监督检查。 - （7）地表水环境风险防范措施 为了阻断事故消防废水进入外环境，本项目采取“收→储→处理”方式处理事故泄漏和事故消防水。参考《事故状态下水体污染的预防与控制技术要求》（Q/SY1190-2013），项目设置“三级防控措施”防范事故泄漏液和消防污水进入外围水环境。 （1）一级防控措施：储存区域的环境风险防范措施，即对危废暂存间、废蚀刻液库房、酸库房、蚀刻液库房地面采取硬化防渗措并设置围堰，可将危险物质泄漏物可截留在围堰内，及时清理，确保泄露物不会进入雨污管网； （2）二级防控措施：在厂房各出入口设置0.1m高的漫坡，利用厂房墙体和漫坡等构成足够大的厂区事故应急容积截留泄露物料和消防废水，防控重大事故消防废水造成的环境污染； （3）三级防控措施：雨水排放口与事故应急池处设置切换闸阀作为三级防控措施，可在灭火时将此截断阀关闭，防控溢流至雨水系统的消防废水排出厂外，进而污染地表水体； 事故应急池容量分析： 结合项目厂区布局，事故应急池容积计算过程如下： 根据《水体污染防控紧急措施设计导则》中对事故应急池大小的规定： V总=（V1+V2-V3）max+V4+V5 式中：（V1+V2-V3）max是指对收集系统范围内不同罐组或装置分别计算V1+V2-V3，取其中最大值。 V1——收集系统范围内发生事故的一个罐组或一套装置的物料量。V1取10m3。 V2——发生事故的储罐或装置的消防水量，m3。根据《石油化工企业设计防火规范》（GB50160-2008）以及《建筑设计防火规范》（GB50016-2006），室内消防水量按10L/S计，室外消防水量按25L/S计。本项目为室内，厂区消防给水量取10L/s，一次火灾延续时间按2h计算，则项目单个车间一次火灾灭火污水量为72m3。 V3——发生事故时可以转输到其他储存或处理设施的物料量，m3。本项目在生产厂房各出入口设置0.1m高的漫坡，利用厂区围墙和漫坡等构成围堰。1#~5#厂房面积分别为1500、4000、2400、1200、10000m2，围堰容积约150、400、240、120、1000m3，V3取最小值120m3。 V4——发生事故时仍必须进入该收集系统的生产废水量，m3。本项目生产废水无需进入事故应急池，，V4取0 m3。 V5——发生事故时可能进入该收集系统的降雨量，m3。本项目厂区总面积为28558.08，假设日平均降雨量集中在降雨初期3h（180min）内，进而估计初期（前15min）雨水的量，其产生量可按下述公式进行计算： 式中：Q：雨水流量，L/s； Ψ：径流系数，取0.8； F：汇流面积（m2），汇水面积约28558.08m2； q：暴雨量，L/s·ha，参考衡阳市暴雨强度公式计算： #### 式中P：设计降雨重现期（a），取2年；t：暴雨降雨历时取60分钟。 计算得暴雨强度为103.9L/s·ha，雨水流量为72.73L/s，初期雨水收集前15分钟雨水，年暴雨次数取10（不含连续雨天）。厂内初期雨水产生量为237.37m3/次。V5取237.37m3。 事故储存能力核算V总=（V1+V2-V3）max+V4+V5=（10+72-120）max+0+237.37=199.37m3。 计算结果表明，建设单位需设置事故应急池的最小有效容积为199.37m3，建设单位拟利用厂区东侧现有雨水收集池的部分建设一座事故应急池，容积为300m³，足以容纳事故废水，可以防止事故废水外排。 采取以上措施以后，本项目事故废水可控制在厂区内，不会流出厂区，对周边地表水体无影响。 - （8）突发环境应急预案编制要求 #### 根据《突发环境事件应急管理办法》（环保部令第34号，2015年4月）的要求，企业应编制突发环境事故应急预案。应急预案编制要求如下： #### （1）按照国家、地方和相关部门要求，提出企业突发环境事件应急预案编制或完善的原则要求，包括预案适用范围、环境事件分类与分级、组织机构与职责、监控和预警、应急响应、应急保障、善后处置、预案管理与演练等内容。 #### （2）明确企业、地方政府环境风险应急体系。企业突发环境事件应急预案应体现分级响应、区域联动的原则，与地方政府突发环境事件应急预案相衔接，明确分级响应程序。 4、环境风险评价结论 本次评价要求建设单位根据相关规范编制突发环境风，险事件应急预案；在确保做好“三级应急防控设施”，严格落实各项风险防范措施的前提下，其潜在的环境风险事故是可控的。 4.13电磁辐射 本项目无电磁辐射源。 4.14环保投资一览表 项目环保投资见下表。 表4-25 环境保护投资估算表 污染物类别; 污染源; 采取的环境保护措施; 投资估算（万元）. 废气; 盐酸雾; 蚀刻盐酸雾通过管道连接密闭的蚀刻槽收集，经过二级碱液喷淋塔处理，通过1根15m排气筒DA002排放; 20. 有机废气; 设置集气罩收集调墨废气、涂布废气，通过管道连接收集隧道炉烘烤、烘箱烘烤废气，经过二级活性炭吸附装置处理，通过1根15m排气筒DA001排放; 20. 食堂油烟; 处理效率不低于75%的油烟净化器处理，引至食堂楼顶排放; 2. 废水; 生活污水; 食堂废水经隔油池处理与其他生活污水经化粪池处理后，用作农肥; 1. 生产废水; 经污水处理站处理，采用“预脱氯+pH调节、还原+混凝、化学沉淀+絮凝沉淀+斜管沉淀+砂滤+活性炭过滤+反渗透”; 20. 噪声; 生产设备; 选用低噪声设备、减震、隔声、消声; 5. 固体废物; 废边角料; 暂存于一般固废暂存处，交物资回收公司回收利用; 2. 不合格品. 一般的废包装材料. 废药剂包装材料（三氯化铁、片碱、硫化钠、氯酸钠）; 暂存于危废暂存间（面积约150m2），交有资质单位处理; 20. 废盐酸包装桶. 废硫酸包装桶. 废油墨包装桶. 废稀释剂包装桶. 废活性炭. 废污水处理站污泥. 废蚀刻液; 暂存于危蚀刻液库房（面积约150m2），交有资质单位处理; 20. 环境风险; 分区防渗、事故应急池300m3、编制突发环境事件应急预案、开展突发环境事件风险演练、购置风险防范物资; 30. 其他; 绿化及生态; 10. 总计; 150. |
| --- | --- |

- 五、环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 | 排放口(编号、 名称)/污染源 | 污染物项目 | 环境保护措施 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气环境 | 生产废气排放口1#DA002 | 氯化氢 | 二级碱液喷淋塔+15m排气筒DA001 | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2 |
|  | 生产废气排放口2#DA001 | VOCs | 二级活性炭吸附+15m排气筒DA001 | 《印刷业挥发性有机物排放标准》（DB43/1357-2017）表1 |
|  | 无组织排放 | 氯化氢 | 加强废气收集 | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2 |
|  |  | VOCs | 加强废气收集 | 《印刷业挥发性有机物排放标准》（DB43/1357-2017）表22 |
|  | 食堂油烟排放口 | 食堂油烟 | 油烟净化器+管道 | 《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001） |
| 地表水环境 | 生活污水 | COD、BOD、SS、 氨氮、动植物油 | 隔油池、化粪池，用作农肥 | 不外排 |
|  | 更换的喷淋碱液 | pH、COD、SS | 分类收集经污水处理站采用“预脱氯+pH调节、还原+混凝、化学沉淀+絮凝沉淀+斜管沉淀+砂滤+活性炭过滤+反渗透”处理后回用于生产 | 《城市污水再生利用 工业用水水质》（GB/T 19923-2005）工艺与产品用水水质标准标准，不外排 |
|  | 更换的碱洗废水 | pH、COD、SS、石油类、LAS |  |  |
|  | 更换的超声清洗废水 | pH、COD、SS |  |  |
|  | 更换的脱模废水 | pH、COD、SS |  |  |
|  | 更换的显影废水 | pH、COD、SS |  |  |
|  | 碱洗除油溢出水 | pH、COD、SS、石油类、LAS |  |  |
|  | 蚀刻清洗溢出水 | pH、COD、SS、总铬、总铁、总镍、锰、总磷、氯离子 |  |  |
|  | 脱模清洗溢出水 | pH、COD、SS |  |  |
|  | 显影清洗溢出水 | pH、COD、SS |  |  |
|  | 反渗透浓水 | pH、COD、SS总铬、总铁、总镍、锰、总磷、氯离子 | 回污水处理站采用“预脱氯+pH调节、还原+混凝、化学沉淀+絮凝沉淀+斜管沉淀+砂滤+活性炭过滤+反渗透”处理后回用于生产 |  |
| 声环境 | 生产设备 | dB（A） | 选用低噪声设备、减震、隔声、消声 | 《工业企业厂界噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准 |
| 电磁辐射 | / | / | / | / |
| 固体 废物 | 生活垃圾经垃圾桶分类收集交环卫部门清运处理； 废边角料、不合格品、一般的废包装材料暂存于一般固废暂存处，交资源回收单位回收综合利用； 废药剂包装材料（三氯化铁、片碱、硫化钠、氯酸钠、盐酸、硫酸）、废油墨包装桶、废稀释剂包装桶、污水处理站污泥、废活性炭等危险废物暂存于危废暂存间、废蚀刻液暂存于废蚀刻液库房，定期交有资质单位处理。 |  |  |  |
| 土壤及地下水污染防治措施 | 按照“源头控制、分区防控、污染监控、加强管理”要求，从污染物的产生、入渗、扩散、应急响应全方位进行防控，具体分区防渗要求见表4-20。 |  |  |  |
| 生态保护措施 | 项目用地为工业用地，没有新增土地使用，没有生态环境保护目标。营运过程产生的污染物主要为废气、废水、噪声和固体废物等，经过相应的治理措施后，在达标排放或合理处置的前提下对周边的生态环境影响不大。 |  |  |  |
| 环境 风险 防范 措施 | - 危险化学品贮运安全防范措施 针对原辅材料中片碱、30%盐酸、31%硫酸、氯酸钠、三氯化铁、三氯化铁溶液（蚀刻液）、硫化钠、废蚀刻液等危险化学品和危险物质，本项目危险化学品采购、运输、贮存需严格按照《危险化学品安全管理条例》进行管理。 - 危险化学泄露风险防范措施 在生产、储运过程中一旦发生泄漏，首先要启用应急物资防止扩散，接着疏散无关人员，隔离泄漏污染区。并根据情况及时请求社会力量救援，同时要保护、控制好现场。参加泄漏处理人员应对泄漏品的化学性质和反应特性有充分的了解，要于高处和上风处进行处理，并严禁单独行动，要有监护人。必要时，应用水枪、水炮掩护。要根据泄漏品的性质和毒物接触形式，选择适当的防护用品，加强应急处理个人安全防护，防止处理过程中发生伤亡、中毒事故。如果在生产使用过程中发生泄漏，要在统一指挥下，通过关闭有关阀门，切断与之相连的设备、管线，停止作业，或改变工艺流程等方法来控制化学品的泄漏。如果是容器发生泄漏，应根据实际情况，采取措施堵塞和修补裂口,制止进一步泄漏。另外，要防止泄漏物扩散，殃及周围的建筑物、车辆及人群，万一控制不住泄漏口时，要及时处置泄漏物，严密监视，以防火灾爆炸。分类妥善处置气体泄漏物、液体泄漏物和固体泄露物。 （3）危废泄漏风险防范措施 危险废物暂存间和废蚀刻液地面和裙角要求重点防渗处理，要求采取“防渗漏、防流失、防扬散”三防措施，废盐酸包装桶、废蚀刻液储罐等包装桶应保持包装密闭、向上放置，设置围堰，确保危险废物泄漏可被收集。收集的危险废物必须委托有资质单位专门收运和处置。 （4）废水事故排放风险防范措施 委托有资质单位进行设计、施工和管理；做好防渗防漏措施，对废水收集和处理设施进行定期和不定期检查，及时维修或更换不良部件，及时发现可能引起事故的异常运行苗头，消除事故隐患；完善管理制度，加强日常维护人员的培训。 （5）废气事故性排放风险防范措施 采用正规设计厂家生产的设备，且安装时按正规要求安装；安排专人定期检查维修保养废气处理设施；当发现废气处理设施有故障时，应当立即停止生产；加强生产管理，树立环境保护意识，操作人员上岗前必须经过培训。 （6）火灾防范措施 加强消防设施和灭火器材的配备，严格落实有关消防技术规范的规定，加强人员疏散设施管理，保证疏散通道畅通；定期进行防火安全检查，确保消防设施完整好用；要求职工应遵守各项规章制度，杜绝“三违”，作业时要遵守各项规定、要求，确保安全生产；强化安全、消防和环保管理，完善环保安全管理机构，完善各项管理制度，加强日常监督检查。厂区发生停电事故时，应立即取出蚀刻工件，防范废气非正常排放，防范铝蚀刻过程氢气蓄积产生火灾、爆炸风险。 （7）三级应急防控设施 - ①一级防控措施：储存区域的环境风险防范措施，即对危废暂存间、废蚀刻液库房、酸库房、蚀刻液库房地面采取硬化防渗措并设置围堰，可将危险物质泄漏物可截留在围堰内，及时清理，确保泄露物不会进入雨污管网； - ②二级防控措施：在厂房各出入口设置0.1m高的漫坡，利用厂房墙体和漫坡等构成足够大的厂区事故应急容积截留泄露物料和消防废水，防控重大事故消防废水造成的环境污染； - ③三级防控措施：设置事故应急池（容积300m3），在雨水排放口与事故应急池处设置切换闸阀作为三级防控措施，可在灭火时将此截断阀关闭，防控溢流至雨水系统的消防废水排出厂外，进而污染地表水体。 |  |  |  |
| 其他 环境 管理 要求 | - （1）在项目建成投入试运营之前，应按照《固定污染源排污许可分类管理名录（2019年版）》申请排污许可证才可开展试运行，并落实排污许可证中载明的相关要求。 （2）根据《中华人民共和国环境影响评价法》、《建设项目环境保护管理条例》(2017年10月1日起施行)和环保部2017年11月20日发布《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》的公告“国环规环评(2017)4号”的要求，项目竣工后建设单位应对项目环保设施开展环境保护竣工验收工作。 （3）危废暂存间应严格按《建设项目危险废物环境景影响评价指南》（环境保护部公告〔2017）43号)、《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2001)及2013年修改单要求建设，同时派专人进行管理，贴上警示标签。项目危险废物收集、暂存与管理、运输必须严格按照《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2001)及2013年修改单和《危险废物污染防治技术正政策》（环发〔2001）199号附件)中有关的规定执行。 （4）在运营期，项目环境管理部门负责检查活性炭吸附装置和碱液喷淋塔的运行情况，确保其有效运行，如有故障应及时维修或更换；定期检查项目的集气罩及风管的完好情况，确保废气的有效收集和排放。 （5）加强清洁生产管理，车间地面均实行硬化，加强项目原辅生产材料、固废和危废的管理工作，特别是化学药剂、危险废物等储存场所的防渗处理。 （6）结合所申领的排污许可证中载明的自行监测方案，委托具有资质的监测单位对本项目运营期的环境污染物排放达标情况进行自行监测。 （7）根据国家标准《环境保护图形标志一排污口（源）》和国家环保总局《排污口规范化整治要求（试行）》的技术要求，企业所有排放口，包括水、气、声、固体废物，必须按照“便于计量监测、便于日常现场监督检查”的原则和规范化要求，设置与之相适应的环境保护图形标志牌。排污口的规范化要符合环境监理所的有关要求。 |  |  |  |

- 六、结论

建设项目符合国家产业政策和环保政策、选址可行、平面布局基本合理；项目所在地环境质量现状满足环境功能要求；项目拟采用的各项污染防治措施经济、技术可行，可将各类污染因素的环境影响控制在环境可接受的程度和范围内。在全面落实本环评报告中提出的各项污染防治措施及建议的前提下，项目各项污染物排放均能达标，对区域环境造成影响较小，从环境保护角度来看，项目建设可行。

- 附表

- 建设项目污染物排放量汇总表

| 项目 分类 | 污染物名称 |  | 现有工程 排放量（固体废物产生量）① | 现有工程 许可排放量 ② | 在建工程 排放量（固体废物产生量）③ | 本项目 排放量（固体废物产生量）④ | 以新带老削减量 （新建项目不填）⑤ | 本项目建成后 全厂排放量（固体废物产生量）⑥ | 变化量 ⑦ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 有组织 | VOCs | 0 | 0 | 0 | 0.509 | 0 | 0.509 | +0.509 |
|  |  | HCl | 0 | 0 | 0 | 0.0345 | 0 | 0.0345 | +0.0345 |
|  | 无组织 | VOCs | 0 | 0 | 0 | 0.283 | 0 | 0.283 | +0.283 |
|  |  | HCl | 0 | 0 | 0 | 0.0365 | 0 | 0.0365 | +0.0365 |
| 废水 | CODcr |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | NH3-N |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 生活垃圾 | 生活垃圾 |  | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 30 | +30 |
| 一般工业 固体废物 | 不合格品 |  | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0.5 | +0.5 |
|  | 废边角料 |  | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 27 | +27 |
| 危险废物 | 一般的废包装材料 |  | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | +0.1 |
|  | 废药剂包装材料（三氯化铁、片碱、硫化钠、氯酸钠） |  | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0.3 | +0.3 |
|  | 废盐酸包装桶 |  | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 0.8 | +0.8 |
|  | 废硫酸包装桶 |  | 0 | 0 | 0 | 0.04 | 0 | 0.04 | +0.04 |
|  | 废油墨包装桶 |  | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0.2 | +0.2 |
|  | 废稀释剂包装桶 |  | 0 | 0 | 0 | 0.08 | 0 | 0.08 | +0.08 |
|  | 废活性炭 |  | 0 | 0 | 0 | 10.18 | 0 | 10.18 | +10.18 |
|  | 废污水处理站污泥 |  | 0 | 0 | 0 | 5.0 | 0 | 5.0 | +5.0 |
|  | 废蚀刻液 |  | 0 | 0 | 0 | 600 | 0 | 600 | +600 |

注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①