建设项目环境影响报告表

（污染影响类）

项目名称：年产10吨食品降甜剂生产线建设项目

建设单位（盖章）：湖南华怡食品科技有限公司

编制日期：2022年10月

中华人民共和国生态环境部制

目录

一、建设项目基本情况	1

二、建设项目工程分析	7

三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准	15

四、主要环境影响和保护措施	20

五、环境保护措施监督检查清单	37

六、结论	38

建设项目污染物排放量汇总表	39

附件、附图：

附件1委托书

附件2营业执照

附件3祁东县发改委备案文件

附件4租赁协议

附件5祁东经济开发区归阳工业园环评批复

附图1项目地理位置图

附图2项目总平面布置图

附图3主要环境保护目标图

附图4现状监测点位图

附图5项目地表水系图

附图6本项目在工业园土地利用规划图位置

附图7项目周边照片

# 一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 | 年产10吨食品降甜剂生产线建设项目 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目代码 | 2209-430426-04-02-143782 |  |  |
| 建设单位联系人 | 王武清 | 联系方式 | 13027348818 |
| 建设地点 | 湖南省衡阳市祁东县归阳镇祁东经济开发区归阳工业园12号厂房 |  |  |
| 地理坐标 | 112度11分51.504秒，26度33分32.5440秒 |  |  |
| 国民经济 行业类别 | C1495食品及饲料添加剂制造 | 建设项目 行业类别 | 十一、食品制造业14—24其他食品制造149—无发酵工艺的食品饲料添加剂制造 |
| 建设性质 | R新建（迁建） □改建 □扩建 □技术改造 | 建设项目 申报情形 | R首次申报项目 □不予批准后再次申报项目 □超五年重新审核项目 □重大变动重新报批项目 |
| 项目审批（核准/ 备案）部门（选填） | 祁东县发展和 改革局 | 项目审批（核准/ 备案）文号（选填） | 2209-430426-04-02-143782 |
| 总投资（万元） | 200 | 环保投资（万元） | 12.6 |
| 环保投资占比（%） | 6.3 | 施工工期 | 3 |
| 是否开工建设 | ☑否 □是： | 用地（用海） 面积（m2） | 2125.49（总租用面积） |
| 专项评价 设置情况 | 无 |  |  |
| 规划情况 | 无 |  |  |
| 规划环境影响 评价情况 | 规划环境影响评价文件：《祁东经济开发区归阳工业园环境影响报告书》（2014年，湖南省环境保护科学研究院）； 召集审查机关：湖南省环境保护厅 审批文件名称及文号：《湖南省环境保护厅关于祁东经济开发区归阳工业园环境影响报告书的批复的函》（湘环评函[2014]89号） |  |  |
| 规划及规划环境 影响评价符合性分析 | 1.1与祁东经济开发区归阳工业园规划符合性分析 祁东经济开发区归阳工业园规划面积为2.4平方公里，园区产业定位为工业园重点发展机械制造（汽车及工程零部件、农产品精深加工机械）、电子信息（电子元器件、新能源电池）、食品加工（农副产业）等产业。以引进外资技术和劳动密集型的一、二类工业为主。根据园区的产业定位，确定园区的企业引进的准入行业、条件见下表1-1。 表1-1企业准入条件一览表 类型; 行业类别. 鼓励类; 食品加工：充分依托当地的农产品资源优势，突出发展符合国家产业政策的粮油、畜禽、林草、果蔬等优势农产品深加工企业。. 机械制造：农产品精深加工机械和包装机械、汽车和工业机械零部件及机电一体化产品、控机机床及专用数控设备、环保机械设备等制造企业。. 电子信息：高性能、智能化仪器仪表、工业控制系统、先进制造系统各类应用软件及平台建设等企业。. 其他：交通运输、邮电通信、供水、供电、污水处理等基础设施与环保治理项目；企业技术研发机构；环境科技咨询机构；无工业废水、工艺废气排放的环保型产业；仓储物流；外资技术和劳动密集型的一、二类工业。. 允许类; 与食品加工配套的食品添加剂等精细化工企业，食品包装、新型环保包装材料等生产企业。. 限制类; 气型污染重的企业，高耗能、高水耗、低效高污染以及市面上生产能力大，市场容量小的项目。. 禁止类; 不符合园区产业定位的企业进入： 《产业结构调整指导目录（2011年本）》（2013年修正）中限制类和淘汰类企业； 国家产业政策明令禁止的项目以及使用高、中硫煤等大量增加SO2和烟尘排放或COD排放的工业项目； 不符合《湖南省湘江保护条例》的项目。 食品加工：畜禽手工屠宰、味精、饮料、发酵酿造等高耗水型企业； 机械制造：落后及淘汰设备的制造企业，涉及重金属废水排放的企业； 电子信息：落后及淘汰设备的制造企业，带电镀、磷化工艺和涉重金属废水排放的企业。. 本项目为食品添加剂制造，选址在祁东经济开发区归阳工业园内，拟租赁工业园厂房进行生产，用地性质为工业用地。对比上表可知，本项目不属于园区限制及禁止类的项目，因此项目建设符合园区土地利用规划，符合园区产业定位。 1.2本项目与祁东经济开发区归阳工业园环境影响报告书批复符合性分析 表1-2项目与祁东经济开发区归阳工业园环境影响报告书批复符合性分析 批复（湘环评函〔2014〕89号）要求; 拟建项目情况; 是否符合. 祁东经济开发区归阳工业园位于祁东归阳镇东部，规划四至范围北靠白河，南临湘江，西至建设路，东接创业路，规划用地面积2.4km2；园区规划产业定位为重点发展机械制造、电子信息（不含线路板制造）、食品农副产品加工等产业。园区规划工业用地面积163.916公顷，占总用地面积的68.26%；物流仓储用地7.93公顷，占3.30%，内部功能布局自西向东依次布置居住行政科研产业区、机电产业区、食品加工产业区，在园区东南角结合千吨级码头设置物流储运区。; 本项目位于祁东经济开发区归阳工业园内，项目主要是进行食品添加剂制造，项目属于食品添加剂制造项目，符合园区产业定位。; 符合. 严格执行园区企业准入制度，入园项目选址必须符合湖南省湘江保护条例、园区总体发展规划、用地规划、环保规划及总体产业定位要求，不得引进国家明令淘汰和禁止发展的能耗物耗高、环境污染严重、不符合产业政策的建设项目，严格限制气型污染企业进入，禁止涉重金属企业入驻。; 项目选址符合相关条例、规划及总体产业定位要求，也不属于国家明令淘汰和禁止发展的能耗物耗高、环境污染严重、不符合产业政策的建设项目，不属于涉重金属企业。本项目营运期产生的废气经处理后均可达标排放。; 符合. 落实园区水污染控制措施。园区排水实施雨污分流，加快园区污水处理厂、排水管网等配套基础设施建设，截污、排污管网必须与路网建设、区域开发、项目引进同步进行，0保障园区污废水实现统一处理。园区污水处理厂建设应兼顾归阳镇镇区污水处理要求，尾水排放执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中的一级B标准，经专用管道排入湘江，园区污水厂建成投产运营前，现有企业废水应经自行处理满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中的一级标准方可外排，并限制新引进水型污染企业。; 园区配套建设的归阳污水处理厂已于2017年10月建成并投入运行，主要是处理园区企业污水及归阳镇污水。根据现场调查，本项目所在区域污水管网已与归阳污水处理厂接通，项目营运期无生产废水外排；生活污水经化粪池处理后排入园区污水管网引至归阳污水处理厂处理，达标后外排至湘江。; 符合. 按报告书要求做好园区大气污染控制措施。管委会应积极推广清洁能源，严格控制新建4t/h以下燃煤锅炉，并控制园区燃煤含硫率在1%以内。建立园区清洁生产管理考核机制，对各企业工艺废气产出的生产节点，应配置废气收集与处理净化装置，确保达标排放；加强生产工艺研究与技术改进，采取有效措施，减少入园企业工艺废气的无组织排放；入园企业各生产装置排放的废气须经处理达到相应的行业排放标准及《大气污染物综合排放标准》中二级标准要求。合理优化工业布局，在不同性质的工业企业问设置合理的间隔距离，防止相互干扰。; 本项目不设锅炉。项目营运期产生的其他废气均采取了相应的处理措施，可做到达标排放。; 符合. 做好园区工业固体废物和生活垃圾的分类收集、转运、综合利用和无害化处理，建立统一的固废收集、贮存、运输、综合利用和安全处置的运营管理体系。推行清洁生产，减少固体废物产生量；加强固体废物的资源化进程，提高综合利用率；规范固体废物处理措施，严防二次污染。; 本项目营运期产生的固体废物在厂区内分类收集暂存，定期处置，不会产生二次污染。; 符合. 根据上表分析可知，本项目建设符合湘环评函〔2014〕89号文件要求。 |
| 其他符合性分析 | 1.3与产业政策相符性分析 对照《产业结构调整指导目录（2019年本）》，本项目不属于该目录中明文规定的限制类及淘汰类中的项目，且项目符合国家有关法律、法规和政策规定的，为允许类，因此本项目符合国家产业政策的要求。 1.4与“三线一单”相符性分析 根据湖南省生态环境厅关于发布《湖南省“三线一单”生态环境总体管控要求暨省级以上产业园区生态环境准入清单》的函（湘环函〔2020〕142号），项目与湖南省“三线一单”生态环境总体管控要求暨省级以上产业园区生态环境准入清单相符性分析详见下表1-3。 表1-3《湖南省“三线一单”生态环境总体管控要求暨省级以上产业园区生态环境准入清单》相符性分析一览表 管控维度; 管控要求 （祁东经济开发区归阳工业园）; 本项目情况; 相符性. 空间布局约束; 各功能区相对集中布置，充分利用自然地形和绿化隔离带使各功能区隔离。禁止涉重金属企业入驻，严格限制气型污染企业进入。园区西部靠近生活安置区和归阳镇部分禁止布置气型污染企业。; 项目位于工业园西南侧，不在禁止布置气型污染企业的区域，不属于重度气型污染企业; 相符. 污染物排放管控; 1.废水：园区排水实施雨污分流，进一步加快园区污水管网的建设。园区污水处理厂建成投产运营前，限制引进水型污染企业。工业废水、生活污水纳入园区污水处理厂，处理达标后经专用管道外排湘江。; 项目无生产废水外排；生活污水经化粪池处理后纳入园区污水处理厂处理达标后外排; 相符. 2.废气：对各企业工艺废气产出的生产节点，应配置废气收集与净化处理装置，确保达标排放；采取有效措施，减少入园企业工艺废气的无组织排放。强化末端治理，加快推进有机化工、工业涂装、包装印刷、沥青搅拌等行业企业VOCs治理，确保达标排放。交通运输设备制造、汽车制造、工程机械制造和家具制造行业全面实施油性漆改水性漆，减少VOCs产生量。; 本项目废气配置废气收集与净化处理装置，确保达标排放; 相符. 3.固废：做好工业固体废物和生活垃圾的分类收集、转运、综合利用和无害化处置，建立统一的固废收集、贮存、运输、综合利用和安全处置的运营管理体系；推进清洁生产，减少固体废物产生量；加强固体废物的资源化进程，提高综合利用率；规范固体废物处置措施，对工业企业产生的固体废物特别是危险固废应按国家有关规定综合利用或妥善处置，严防二次污染。; 本项目职工生活垃圾统一由环卫部门清运；其余固废妥善的处置，不会对环境产生二次污染; 相符. 4.到2020年，全市重点行业的重点重金属排放量比2013年下降12%。; 项目不属于水泥钢铁等行业; 相符. 环境风险防控; 1.园区应建立健全环境风险防控体系，严格落实《祁东县归阳工业园突发环境事件应急预案》中提出的各项环境风险事故防范措施，严防环境风险事故发生，提高应急处置能力。; 本项目已建立了风险防范措施，严防环境风险事故发生; 相符. 2.园区可能发生突发环境事件的污染物排放企业，生产、储存、运输、使用危险化学品的企业，产生、收集、贮存、运输、利用、处置危险废物的企业，尾矿库企业等应当编制和实施环境应急预案；鼓励其他企业制定单独的环境应急预案，或在突发事件应急预案中制定环境应急预案专章，并备案。; 本环评要求项目建成后尽快编制突发环境事件应急预案，并备案; /. 3.建设用地土壤风险防控：结合土壤污染状况详查情况，根据建设用地土壤环境调查评估及现有重金属污染场地调查结果，逐步建立污染地块名录及其开发利用的负面清单，合理确定土地用途。土地开发利用必须符合土壤环境质量要求。各部门在编制土地利用总体规划、城市总体规划、控制性详细规划等相关规划时，应充分考虑污染地块的环境风险，合理确定土地用途。; 本项目不涉及污染地块; 相符. 4.农用地风险防控：划定农用地土壤环境质量类别，加大农用地保护力度，禁止在优先保护类耕地集中区域新建有色金属冶炼、有色金属矿采选、化工、电解锰、电镀、制革、石油加工、农药生产、危险废物经营等行业企业。制定实施受污染耕地安全利用方案，采取农艺调控、化学阻控、替代种植等措施，降低农产品重金属超标风险。; 本项目用地为工业用地; 相符. 资源开发效率要求; 1.能源：推广清洁能源，归阳工业园燃煤含硫率在1%以内。园区应按“湖南省工程建设项目审批制度改革工作领导小组办公室关于印发《工程建设项目区域评估工作实施方案》的通知”，尽快开展节能评估工作。; 本项目生产使用电能，不使用煤、高硫、中硫原煤及重油等燃料; 相符. 2.水资源：强化工业节水，淘汰落后的用水技术、工艺、产品和设备，开展高耗水工业行业节水技术改造，开展水平衡测试和用水效率评估，大力推广工业水循环利用，推进节水型企业、节水型工业园区建设。实施最严格水资源管理制度考核，突出用水总量和强度控制目标，到2020年，祁东县万元工业增加值用水量比2015年下降32.7%，万元GDP用水量应比2015年下降30%。; 项目不属于高耗水工业行业; 相符. 3.土地资源：提高土地使用效率和节约集约程度，园区土地投资强度达到3000万元/公顷。严格执行土地使用标准，工业项目投资强度执行《湖南省建设用地指标》（2020版）十二等区域控制指标要求。; 本项目布局紧凑，满足节约集约要求; 相符. 综上所述，本项目的建设符合《湖南省“三线一单”生态环境总体管控要求暨省级以上产业园区生态环境准入清单》相关要求。 1.5与《湖南省湘江保护条例》相符性分析 《湖南省湘江保护条例》于2012年9月27日经湖南省第十一届人民代表大会常务委员会第三十一次会议通过，该条例自2013年4月1日起施行。这是我国首部关于江河流域保护的综合性地方法规。根据条例，“湘江保护遵循保护优先、统筹规划、综合治理、合理利用的原则；实行政府主导、公众参与、分工负责、协调配合的机制；实现保证水量、优化水质、改善生态、畅通航道的目标”。 第三十二条对湘江流域内化学需氧量、氨氮、石油类、汞、镉、铅、砷、铬、锑等重点水污染物排放实行总量控制。 省人民政府应当根据湘江流域水环境容量和环境保护目标，制定重点水污染物排放总量控制计划，将重点水污染物排放总量控制指标分解落实到湘江流域设区的市、县（市、区）人民政府；设区的市、县（市、区）人民政府应当将重点水污染物排放总量控制指标分解落实到排污单位，核定其重点水污染物排放总量、浓度控制指标以及年度削减计划。 第四十七条……在湘江干流两岸各二十公里范围内不得新建化学制浆、造纸、制革和外排水污染物涉及重金属的项目。 项目生产废水均循环使用不外排，因此不涉及重金属水污染物排放问题；生活污水经化粪池处理后排入园区污水处理厂，故项目符合《湖南省湘江保护条例》相关要求。 1.6总平面布置合理性分析 项目位于祁东经济开发区归阳工业园12号厂房，利用现有厂房进行建设，四周均为生产厂房，项目地理位置详见附图1。 项目由东向西依次布置原料仓库、混合、包装、、破碎、干燥、过滤、冷却、成品仓库以及办公区等；项目总平面布置充分考虑生产及物流要求，生产车间均按照工艺流程合理紧凑的布置生产设备。出入口均连接园区干道，有效地保证了各种原材料的入厂和各种产品的外运。 综上所述，项目平面布置较合理。厂区总平面布置图详见附图2。 |

# 二、建设项目工程分析

| 建设内容 | 2.1建设项目基本情况 项目拟租用祁东经济开发区归阳工业园12号厂房；项目总租用面积约2125.49m²。项目主要工程组成情况详见下表。主要工程内容见表2-1。 表2-1建设项目组成一览表 类别; 工程名称; 主要建设内容; 备注. 主体工程; 生产车间; 1栋1F已建厂房，布置有办公区、生产区、包材区、成品区等，建筑面积约2125.49m2; H=8m，钢结构厂房. 配套工程; 办公区; 位于厂房最西处设二层，建筑面积约288m2. 宿舍、食堂; 厂区不设食宿，租用园区宿舍、食堂，租用建筑面积660m2. 公用工程; 给水; 依托归阳工业园给水管网供水. 排水; 生活污水经化粪池处理后排入归阳工业园污水处理厂；雨水经管道收集后排入园区雨水管网. 供电; 依托归阳工业园电网供电. 辅助工程; 废气; 颗粒物; 集气罩+布袋除尘处理后通过15m排气筒引高排放. 非甲烷总烃; 车间无组织排放. HCl; 车间无组织排放. 废水; 雨水; 雨水排入园区雨水管网. 生产废水; 生产废水循环使用不外排. 生活污水; 经化粪池处理后排入归阳工业园污水处理厂. 噪声; 基础减振，墙体隔声. 固废; 设置垃圾箱收集，生活垃圾委托环卫部门定期清运处置. 设置危废暂存间（5m2），用于暂存危险废物；. 2.2项目主要生产设备 项目主要生产设备见表2-2。 表2-2项目主要设备一览表 序号; 设备名称; 规格型号; 单位; 数量. 一、; 主要生产设备. 1; 搪瓷搅拌罐; 2000L; 台; 1. 2; 搪瓷搅拌罐; 1000L; 台; 2. 3; 真空抽滤设备; 台; 1. 4; 压滤机; 台; 1. 5; 干燥箱; 190-220℃; 台; 1. 6; 粉碎机; 台; 2. 7; 粉末混合机; 台; 1. 8; 粉末包装机; 台; 1. 2.3项目主要原辅材料 项目主要原辅材料见表2-3。 表2-3本项目原辅材料消耗一览表 序号; 原料名称; 单位; 年消耗量; 备注. 1; 对羟基苯甲醚; 吨/年; 7; 固体，外购. 2; 2-氯丙酸; 吨/年; 12; 液体，外购. 3; 食品级氢氧化钠; 吨/年; 5; 外购. 4; 食品级碳酸钠; 吨/年; 6; 外购. 5; 食品级盐酸; 吨/年; 15; 液体，外购. 6; 食品级麦芽糊精; 吨/年; 4; 外购. ①对羟基苯甲醚（C7H8O2）：外观与性状：白色片状或蜡状结晶体。溶解性：易溶于乙醇、醚、丙酮、苯和乙酸乙酯，微溶于水。熔点52.5℃（55-57℃），沸点243℃，分子结构式：相对密度1.55（20/20℃），蒸气压：0.0539mmHgat25℃，蒸气密度4.3(vsair)，闪点>230°F。 ②2-氯丙酸（C3H5ClO2）：熔点：-12~-14℃，沸点：170-190℃，闪点：107℃（CC），折射率：1.4345（20℃），饱和蒸气压：0.14kPa（25℃），外观：无色液体，溶解性：与水混溶，可混溶于乙醚、丙酮、苯、四氯化碳。 ③食品级氢氧化钠（NaOH）：俗称烧碱、火碱、苛性钠，为一种具有强腐蚀性的强碱，一般为片状或块状形态，易溶于水（溶于水时放热）并形成碱性溶液，另有潮解性，易吸取空气中的水蒸气（潮解）和二氧化碳（变质），可加入盐酸检验是否变质。 ④食品级碳酸钠（Na2CO3）：是一种重要的有机化工原料，主要用于平板玻璃、玻璃制品和陶瓷釉的生产。还广泛用于生活洗涤、酸类中和以及食品加工等。分子量105.99，化学品的纯度多在99.5%以上（质量分数），又叫纯碱，但分类属于盐，不属于碱。 ⑤食品级盐酸（HCl）：是氯化氢气体的水溶液，为无色透明的一元强酸。盐酸具有极强的挥发性，因此打开盛有浓盐酸的容器后能在其上方看到白雾，实际为氯化氢挥发后与空气中的水蒸气结合产生的盐酸小液滴。相对分子质量36.46。盐酸为不同浓度的氯化氢水溶液，呈透明无色或黄色，有刺激性气味和强腐蚀性。易溶于水、乙醇、乙醚和油等。浓盐酸为含38%氯化氢的水溶液，相对密度1.19，熔点-112℃沸点-83.7℃。3.6%的盐酸，pH值为0.1。 ⑥食品级麦芽糊精（(C6H10O5)n）：是一种介于淀粉和淀粉糖之间的低转化产品，商品英文简称MD。外观上白色或略带浅黄色的无定形粉末，无肉眼可见杂质，具有特殊气味，味道上不甜或者微甜。 2.4产品方案 项目主要产品及产量见表2-4。 表2-4主要产品及产量表 序号; 产品名称; 年产量. 1; 降甜剂; 10t. 2.5公用工程 2.5.1给水 本项目依托归阳工业园给水管网供水。 2.5.2排水 本项目采用雨、污分流制，生活污水经化粪池处理后排入归阳工业园污水处理厂；雨水分散就近排入园区雨水管网；冷却水均循环使用不外排，只定期补充因受热蒸发等情况损失的水量。 2.5.3供电 本项目依托归阳工业园电网供电。 2.6劳动定员及工作制度 劳动定员约10人，全年工作300天，一班8小时制；厂区不设食宿，租赁园区食堂、宿舍使用。 |
| --- | --- |
| 工艺流程和产排污环节 | - 2.7 本项目年产10吨食品降甜剂生产线，具体流程如下所示。 图2-1降甜剂生产工艺流程及产污节点图 2.8工艺流程说明 配料：碳酸钠投料至搪瓷搅拌罐1中注入水溶解备用，2-氯丙酸（液体，250公斤桶装）泵至搪瓷搅拌罐2中，对羟基苯甲醚投料至搪瓷搅拌罐3釜中注水溶解备用。 搅拌：搪瓷搅拌罐1中碳酸钠溶液缓慢泵入搪瓷搅拌罐2，搅拌生成2-氯丙酸钠、二氧化碳和水；生成搅拌结束后，搪瓷搅拌罐2中的搅拌液泵至搪瓷搅拌罐3，混合搅拌生成降甜剂。 - 结晶：搪瓷搅拌罐3中降甜剂泵出至冷却桶（50-60℃），静置冷却，往冷却桶中加入盐酸，调节pH（6-8）值至有结晶析出。 纯化：将结晶产物取出至过滤桶，去除废滤液，留结晶产物，结晶产物重新溶解后加入活性炭静置，过滤去除活性炭，溶液重新调节pH（6-8）至晶体析出，将废液滤去。 调配：结晶产物重新加入氢氧化钠溶解并调节pH（6-8）中性。 干燥、粉碎：调节好pH的溶液装入真空干燥箱进行干燥，干燥后的产物用粉碎机粉碎。 混合：粉碎后产品与麦芽糊精按特定比例进行充分混匀。 检测：混合后产品取样检测。 包装、入库：混合后检验合格产品包装，成品入库。 2.9主要污染环节和污染因子 本项目主要污染产生环节及污染因子见下表。 表2-5本项目主要污染物产生环节及污染因子 时段; 污染源; 污染物名称; 环境影响因子. 运营期; 废气; 配料粉尘; 颗粒物. 混合过程产生的有机废气; 非甲烷总烃. 结晶产生的氯化氢; HCl. 粉碎、混合粉尘; 颗粒物. 固废; 收尘; 收集的粉尘. 废活性炭; 含有机物的活性炭. 废包装材料; 废弃包装材料. 生活垃圾; 生活垃圾. 废水; 生活污水; COD、BOD5、SS、NH3-N. 循环冷却废水; /. 噪声; 生产设备运行噪声; 噪声. |
| 与项目有关的原有环境污染问题 | 本项目为新建项目，无与项目有关的原有污染问题。 |

# 三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

| 区域环境质量现状 | 3.1环境空气质量现状 3.1.1空气质量达标区判定 根据衡阳市生态环境局发布的《关于2020年12月份及1~12月份全市环境质量状况的通报》，祁东县二氧化硫和二氧化氮年平均质量浓度、一氧化碳年评价浓度（第95百分位数）、臭氧年评价浓度（第90百分位数）、细颗粒物（PM2.5）和可吸入颗粒物（PM10）年平均质量浓度均达到了《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及其修改单中的二级标准，具体见表3-1。根据下表数据可知，项目所在区域环境空气质量为达标区。 表3-1区域空气质量现状评价表 污染物; 年评价指标; 现状浓度（µg/m3）; 标准值（µg/m3）; 占标率%; 达标情况. SO2; 年平均质量浓度; 6; 60; 10; 达标. NO2; 年平均质量浓度; 8; 40; 20; 达标. CO; 百分位数日平均质量浓度; 1000; 4000; 25; 达标. O3; 百分位数8h平均质量浓度; 124; 160; 77.5; 达标. PM10; 年平均质量浓度; 52; 70; 74.29; 达标. PM2.5; 年平均质量浓度; 30; 35; 85.71; 达标. 3.1.2特征污染物环境质量现状评价 为进一步了解本项目所在地大气环境质量现状，本次评价收集了《湖南志达电子科技有限公司塑胶、电子玩具厂建设项目（一期）环境影响报告表》中的监测数据对项目区域TSP、TVOC、非甲烷总烃现状进行评价，该监测数据为2021年05月25-27日，为近三年监测数据，且监测点位位于本项目大气环境影响评价范围内，可以引用。 ①监测因子：TSP、TVOC、非甲烷总烃。 ②监测点位：G1湖南志达电子科技有限公司（项目上风向，EN2100m）、G2志达电子上风向300m（项目上风向，EN1950m）、G3志达电子下风向300m（项目上风向，EN2025m）。具体位置详见附图4。 ③监测时间和频次：2021年05月25-27日，连续监测3天。 ④监测结果与评价：大气环境现状监测及评价结果见表3-2。 表3-2环境空气检测结果 采样日期; 点位名称; 检测结果（mg/m3）. TSP; TVOC; 非甲烷总烃. 05月25日; G1志达电子所在地; 0.043; ND; ND. G2志达电子上风向300m; 0.17; ND; ND. G3志达电子下风向300m; 0.11; ND; ND. 05月26日; G1志达电子所在地; 0.040; ND; ND. G2志达电子上风向300m; 0.083; ND; ND. G3志达电子下风向300m; 0.25; ND; ND. 05月27日; G1志达电子所在地; 0.056; ND; ND. G2志达电子上风向300m; 0.10; ND; ND. G3志达电子下风向300m; 0.16; ND; ND. 《环境影响评价技术导则大气环境》（HJ2.2-2018）附录D; /; 0.6; /. 《环境空气质量标准》(GB3095-2012)中的二级标准; 0.3; /; 2.0. 由上表可知，监测数据中各监测因子均满足《环境空气质量标准》(GB3095-2012)中的二级标准及《环境影响评价技术导则大气环境》（HJ2.2-2018）附录D中的相关标准。 3.2地表水环境现状 本项目周边最近的地表水体为西面白河及南面湘江，距离本项目最近的地表水监测断面为状元桥（白河入湘江口）监测断面，据衡阳市生态环境局发布的《2021年12月及1~12月全市环境质量状况的通报》可知其水质监测情况如下图所示。 根据上表可知，监测断面水质满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准限值，项目所在区域地表水环境质量现状较好。 3.3声环境现状 项目厂界外周边50米范围内不存在声环境保护目标。 3.4地下水环境现状调查与评价 根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）》（试行），不对地下水环境质量现状进行评价分析。 3.5土壤环境现状调查与评价 根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）》（试行），不对土壤环境质量现状进行评价分析。 3.6、生态环境现状调查与评价 根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南(污染影响类)》，产业园区外建设项目新增用地且用地范围内含有生态环境保护目标时，应进行生态现状调查。本项目租赁衡阳市祁东县归阳镇祁东经济开发区归阳工业园标准厂房内，根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）》（试行），不对生态环境质量现状进行评价分析。 |
| --- | --- |
| 环境保护目标 | 3.4主要环境保护目标 本项目主要环境保护目标见下表。 表3-3主要环境保护目标 敏感要素; 名称; 保护对象; 保护内容; 环境功能区; 相对厂址方位; 相对厂界 距离范围. 大气环境; 下横塘冲居民点; 居民; 约120人; 环境空气质量二级标准; 南面; 270-500m. 沙子岭 居民点; 居民; 约300人; 北面; 200-310m. 王家坪 居民点; 居民; 约140人; 西北面; 320-500m. 地表水; 湘江; 地表水环境质量Ⅲ类; 南面; 690m. 白河; 西面; 725m. 声环境; 项目厂界外50米范围内无声环境保护目标. 地下水; 500米范围内无地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源. 生态环境; 本项目所在地不涉及自然保护区、风景名胜区等特殊保护区域. |
| 污染物排放控制标准 | 3.5废气 ①有组织排放标准 本项目配料、粉碎、混合产生的有组织颗粒物经集气罩+布袋除尘器处理后15m高排气筒排放，执行《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996）表2中的标准。 ②无组织排放标准 项目非甲烷总烃无组织排放限值执行《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）表A.1中限值要求；颗粒物排放执行《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996）表2中无组织排放监控浓度限制； 表3-4《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996） 表2; 污染物项目; 生产工艺或设施; 最高允许排放浓度（mg/m3）; 无组织排放限值. 监控点; 浓度（mg/m3）. 颗粒物; 配料、粉碎、混合; 120; 厂界; 1.0. 表3-5《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019） 污染物项目; 排放限值; 限值含义; 无组织排放监控位置. NMHC; 10; 监控点处1h平均浓度值; 在厂房外设置监控点. 30; 监控点处任意一次浓度限值. 3.6废水 项目冷却水均循环使用不外排，只定期补充因受热蒸发等情况损失的水量；生活废水执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级排放标准及归阳工业园污水处理厂进水水质标准后外排。 3.7噪声 运营期厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准。 3.8固体废物 一般工业固体废物贮存、处置执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）中有关规定；生活垃圾执行《生活垃圾填埋场污染控制标准》（GB16889-2008）；危险废物贮存执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其修改单要求。 |
| 总量控制指标 | 本项目运营期生活污水排水量为216t/a，经化粪池处理后排入园区污水处理厂处理达标后排放至湘江，项目营运后COD排放总量为0.043t/a，氨氮排放总量为0.004t/a，其总量控制指标均纳入园区污水处理厂的总量指标中，无需另行申请。项目大气污染物排放建议总量控制指标为VOCs：0.19t/a。 |

| 施工 期环 境保 护措 施 | 本次新建为租用园区已建成的标准厂房进行建设，不涉及室外土建，施工期项目的建设内容主要为室内生产设备的安装和调试，时间较短，项目施工期对环境影响较小。 |
| --- | --- |
| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 4.1运营期废气环境影响分析和保护措施 运营期主要排放的废气有配料产生的粉尘、混合过程产生的有机废气，结晶过程产生的氯化氢等。 4.1.1废气污染源强分析 ①配料粉尘 根据企业提供的资料，粉状原料在配料间按照相应的比例配成后采用人工投料的方式加入搅拌罐中，因此投料过程会产生粉尘。本项目投料粉尘产生量与工人操作水平有很大关系，根据类比调查及经验估算，投料过程中粉尘产生量约占粉料用量的0.2%。本项目投料过程废气具体产排情况详见下表。 表4-1投料过程废气产生情况 项目; 颗粒物. 粉状原料; 21t/a（工作时间：1h/d，200d/a）. 产生量; 0.042t/a. 注：本项目粉状原料主要包括对羟基苯甲醚、食品级氢氧化钠、食品级碳酸钠、食品级麦芽糊精。 本环评要求企业在密炼机投料口上方设置集气罩进行局部抽风，并且在投料口做三面围挡；废气收集后进入“布袋除尘”处理后，通过15m排气筒（DA001）高排放。设计风机风量按2000m3/h，粉尘收集效率以85%计，布袋除尘对颗粒物处理效率以99%计，则经处理后粉尘有组织排放量为0.0004t/a，排放速率0.002kg/h，排放浓度1mg/m3；项目未收集的粉尘为无组织排放，无组织排放量为0.006t/a，排放速率0.0032kg/h。 ②混合过程产生的有机废气 本项目原料对羟基苯甲醚、2-氯丙酸混合过程中有有机废气产生，项目用量为7t/a、12t/at，在常温下混合过程中会挥发一定量的有机废气（以非甲烷总烃计），混合过程中产生的有机废气为1%，则混合过程中有机废气产生量共0.19t/a。本项目搅拌混合车间为一个相对密闭的空间，经车间收集后无组织排放，产生量较小对环境影响较小。 ③结晶产生的氯化氢 项目在搅拌罐搅拌后将搅拌液泵出至冷却桶，静置冷却往冷却桶中加入盐酸调节，调节过程中产生的氯化氢的产生量为用量的2%，结晶产生的氯化氢气体为0.3t/a，经厂区通风后无组织排放。 ④粉碎、混合、包装粉尘 项目粉碎、混合过程中有颗粒物产生，过程中粉尘产生量约占产品的1%，粉碎产生混合产生的颗粒物约为0.1t/a，产生量较小，经集气罩收集后进入布袋除尘器处理后15m排气筒（DA001）排放。设计风机风量按2000m3/h，粉尘收集效率以85%计，布袋除尘对颗粒物处理效率以99%计，则经处理后粉尘有组织排放量为0.0008t/a，排放速率0.0005kg/h，排放浓度0.27mg/m3；项目未收集的粉尘为无组织排放，无组织排放量为0.015t/a，排放速率0.01kg/h。 ⑤排放口基本情况 项目排放口基本情况见下表。 4-12排放口基本情况 排放口编号/名称; 污染物种类; 地理坐标; 排气筒参数; 排放口类型; 排放标准. 经度; 纬度; 高度(m); 内径(m); 温度(℃). DA001/ 废气排放口; 颗粒物; 112°11′56.61158″; 26°33′29.67284″; 15; 0.3; 25; 一般 排放口; GB16297-1996. 注：排气筒经纬度、高度、出口内径等参数具体以企业实际运行情况为主。 ⑤废气汇总 废气收集处理方式一览表。 表4-13大气污染物年排放量一览表 序号; 污染源; 污染物名称; 收集方式; 处理方式. 1; 配料、粉碎、混合、包装; 颗粒物; 拟设置集气罩，并在投料口做三面围; 布袋除尘器+15m排气筒. 2; 混合; 非甲烷总烃; 车间密闭; 无组织排放. 3; 结晶; HCl; 车间密闭; 无组织排放. 项目大气污染物年排放量见下表。 表4-14大气污染物年排放量一览表 序号; 污染物; 排放量（t/a）. 1; 颗粒物; 0.01. 2; 非甲烷总烃; 0.19. 3; HCl; 0.3. 本项目配料产生的颗粒物拟通过在集气罩收集后进入布袋除尘器处理，处理后通过15m排气筒外排；经采取措施后，项目颗粒物、HCl排放浓度可满足《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996）表2中的标准，非甲烷总烃无组织排放浓度满足《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）表A.1中限值要求； 综上所述，本项目产生的各种大气污染物通过本环评中的治理措施处理后均能达到排放标准，对环境影响较小。 4.2废水环境影响和保护措施 4.2.1废水污染源强分析 ①生活污水 项目劳动定员10人，厂区内不设食宿，项目全年工作日300d，人员用水量以90L/d计，则项目生活用水量约为0.9t/d(270t/a)，取产污系数取0.8，则厂区生活污水排放量约0.72t/d(216t/a)。生活污水产量较小，水质较简单，主要含COD、BOD5、SS和NH3-N。项目废水产排情况见下表。 表4-14项目废水产排情况一览表 污染源 名称; 污染物; 产生浓度（mg/L）; 产生量（t/a）; 排放浓度（mg/L）; 排放量（t/a）; 处理方式. 生活污水216t/a; COD; 400; 0.086; 200; 0.043; 化粪池后处理进园区管网排入归阳工业园污水处理厂处理. BOD5; 200; 0.043; 100; 0.022. NH3-H; 45; 0.009; 20; 0.004. SS; 200; 0.043; 100; 0.022. ②循环冷却水 项目结晶后需经过过水冷却处理，过水冷却用水不外排，期间因考虑水受热蒸发、产品带走等情况，需定期补充冷却水，年补充量约为60t/a。 4.2.2依托归阳污水处理厂的可行性 归阳污水处理厂位于归阳工业集聚区内，主要解决园区内的工业废水和归阳镇的生活污水，归阳污水处理厂总设计规模2.0万m3/d，其中污水处理厂近期处理规模（2015年）1.0万m3/d，远期（2020年）再扩建1.0万m3/d。厂址总占地30890m2（包括远期建设预留用地），主要建设污水处理厂1座，配套污水收集管网38200m。归阳工业园污水处理厂主要是处理归阳工业园内企业运营期废水及归阳镇居民的生活污水，归阳工业园污水处理厂日处理量为2万m3/d，可接纳项目运营期产生的废水。本项目废水产生量较少，且项目运营期排放的废水主要为生活污水，水质成分简单，对归阳污水处理厂冲击较小，措施可行。 4.3运营期噪声环境影响和保护措施 4.3.1噪声源强 项目运营期噪声主要来源于生产设备运行产生的机械噪声。机械噪声主要来源于搅拌罐、真空抽滤机、压滤机、切断机等，噪声强度在70-85dB（A）范围，需采取一定的隔声措施。项目生产设备主要噪声源强见下表。 表4-15生产设备噪声源情况一览表 序号; 噪声源; 数量（台）; 源强dB(A）; 治理措施; 持续时间. 1; 搪瓷搅拌罐; 1; 85; 基础减振、厂房隔音、距离衰减; 间断. 2; 真空抽滤设备; 4; 80; 间断. 3; 压滤机; 1; 80; 间断. 4; 干燥箱; 1; 80; 间断. 5; 粉碎机; 1; 75; 间断. 6; 粉末混合机; 2; 80; 间断. 7; 粉末包装机; 1; 75; 间断. 4.3.2预测模式 本次环评根据噪声源的特性，采用点源噪声距离衰减公式预测机械作业噪声对厂界四周的影响。点源衰减（随距离衰减）公式： Lp（r）=Lp（r0）−20lgrr0 式中：Lp（r）——预测点噪声值，dB（A）； Lp（r0）——参考点噪声值，dB（A）； r、r0——预测点、参考点到噪声源处的距离，m。 噪声叠加公式： Leqs=10lgi=1n100.1Leqi 式中：Leqs——预测点处的等效声级，dB（A）； Leqi——第i个点声源对预测点的等效声级，dB（A）； 本次噪声预测按照各生产设备同时运行时进行预测。 4.3.3预测结果 噪声源强及预测结果见下表。 表4-16噪声源强及预计降噪效果单位：dB（A） 噪声源; 噪声源强; 降噪 措施; 治理后噪声级; 距离厂界距离和贡献值. 厂界东; 厂界南; 厂界西; 厂界北. 距离(m); 贡献值dB(A); 距离(m); 贡献值dB(A); 距离(m); 贡献值dB(A); 距离(m); 贡献值dB(A). 搪瓷搅拌罐; 85; 基础减振、厂房隔音; 60; 10; 40; 20; 33.98; 120; 18.42; 4; 47.96. 真空抽滤设备; 86.02; 71.02; 21; 44.58; 13; 48.74; 100; 31.02; 6; 55.46. 压滤机; 80; 65; 25; 37.04; 21; 38.56; 105; 24.58; 3; 55.46. 干燥箱; 80; 65; 35; 34.12; 22; 38.15; 95; 25.45; 2; 58.98. 粉碎机; 75; 60; 10; 40; 17; 35.39; 120; 18.42; 7; 43.1. 粉末混合机; 83.01; 68.01; 12; 46.43; 20; 41.99; 118; 26.57; 4; 55.97. 粉末包装机; 75; 70; 30; 40.46; 10; 50; 100; 30; 14; 47.08. 项目运营期噪声主要来源于生产设备运行产生的机械噪声，工程拟采用基础减振、厂房隔声、距离衰减等降噪措施，降噪效果约15dB(A)。本项目位于工业园内，且周边50m范围内无声环境保护目标。 环评建议建设单位采取以下降噪措施： （1）防治措施 ①在设备选型方面，在满足工艺生产的前提下，选用精度高、装配质量好、噪声低的设备；对于某些设备运行时由振动产生的噪声，应对设备基础进行隔振、减振，以此减少噪声。 ②重视厂房的使用状况，尽量采用密闭形式，少开门窗，防止噪声对外传播，其中靠厂界的厂房其一侧墙壁应避免打开门窗；厂房内使用隔声材料进行降噪，并在其表面铺覆一层吸声材料，可进一步削减噪声强度。 （2）加强管理制度 加强管理建立设备定期维护、保养的管理制度，以防止设备故障形成的非生产噪声，同时确保环保措施发挥最有效的功能；加强职工环保意识教育，提倡文明生产，防止人为噪声；对于厂区内流动声源（汽车），应强化行车管理制度，严禁鸣笛，进入厂区低速行使，最大限度减少流动噪声源。 （3）生产时间安排 尽可能地安排在昼间进行生产，若夜间必须生产应控制夜间生产时间，特别夜间应停止高噪声设备，减少机械的噪声影响，同时减少夜间交通运输活动。 经上述措施治理后，可以大大减轻生产噪声对周围环境的影响，项目厂界噪声可满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准，项目噪声不会对周边环境产生明显影响。 4.4运营期固废环境影响分析 4.4.1固体废物产生情况 ①生活垃圾：本项目共有员工10人，厂区内不设食宿，生活垃圾的产量按照0.5kg/人·d计，年工作时间300天计，则生活垃圾产生约为1.5t/a。企业收集后交由环卫部门清运处置。 ②收集的粉尘：主要由布袋除尘器收集的粉尘和沉降在车间人工收集的粉尘，其产生量分别为0.12t/a。该粉尘收集后回用于生产。 ③废包装材料：本项目在原辅材料拆封、产品包装过程中会产生一定量的废弃包装材料，其产生量约为1t/a。收集后交由环卫部门清运处置。 ④废活性炭：本项目纯化过程采用活性炭吸附杂质，过程中将产生废活性炭，属于危险废物(HW49其他废物，废物代码900-041-49)。本项目废活性炭产生量约为1.0716t/a。根据《国家危险废物名录》的规定，需委托有相关危险废物处置资质的单位进行处理。 4.4.2固体废物汇总 项目固废主要为生产过程中产生的废活性炭、收集的粉尘、废包装材料、生活垃圾。具体情况见下表。 表4-17项目一般固体废物的产生、处理情况单位：t/a 产生环节; 名称; 属性; 形态; 有害 成分; 产生量; 去向. 员工生活; 生活垃圾; 生活垃圾; 固态; /; 1.5; 环卫部门清运. 废气处理; 收集的粉尘; 一般固废; 固态; /; 00.12; 回用于生产. 拆封、包装; 废包装材料; 固态; /; 1. 杂质吸附; 废活性炭; 固态; /; 1.0716. 表4-18项目危险废物的产生、处理情况单位：t/a 产生环节; 名称; 危废类别; 形态; 有害 成分; 产生量; 去向. 杂质吸附; 废活性炭; HW49，900-041-49; 固态; 有机物; 1.0716; 委托有相关危废处置资质的单位进行处理. （1）一般工业固废的存储应按照《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》(GB18599-2020)的规定，并由专人负责收集、贮存及运输。本项目一般固废贮存、管理注意事项如下： ①为防止一般工业固体废物和渗滤液的流失，须设置导流渠、围堰等防护措施，同时贮存场所应具备防雨淋、防泄漏、防扬散、防流失等设施或措施，贮存场所应严格按照相关要求进行设计； ②一般工业固体废物贮存场所，禁止将危险废物和生活垃圾混入； ③项目应建立检查维护制度，定期检查导流渠、围堰等设施，发现异常及时处理，以保障正常运行； ④项目应根据产生、贮存、处置情况建立相应台帐记录，定期报送环保部门； ⑤项目应与相关的固废接收单位签署固废转移协议，确保固废得到妥善处置。 (2)环评建议企业设置危废暂存间。项目产生的危险废物危险废物均尽分类装入相应的贮存容器内，在危险废物暂存间内的临时贮存过程中尽量避免堆码现象。项目产生的危险废物经收集后，定期交由有资质单位处理。对于危险废物的转运和运输，需严格按照《危险废物转移联单管理方法》(国家环保总局，总局令第5号)执行，做好记录，避免危险废物在贮存和转运过程中产生二次污染。 1）危险废物贮存场所建设相关要求 危险废物贮存场所地面须作硬化处理，以混凝土、砖、或经过防止腐化处理的钢材料进行建设，地面涂至少2mm高的环氧树脂，以防止渗漏和腐蚀。存放液体性危险废物的贮存场所必须设计导流槽和收集井。场所应有雨棚、围堰或围墙。场所需要密闭且有通风口。同时应满足防风、防雨、防晒、防渗漏的“四防”要求。 2）危险废物收集、贮存、转运相关要求 项目危险废物的贮存按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001），危险废物按不同类别分区存放，并设置隔离设施，禁止将不相容的危险废物在同一容器内混装。项目在各危险废物暂存区域张贴危险废物名称、来源、有害成分、危险特性、入库类别、入库日期、接收单位等内容。建设单位须定期对所贮存的危险废物包装容器及贮存设施进行检查，发现破损，应及时采取措施清理更换。 危险废物在转运过程中须严格执行《危险废物转移管理办法》，危险废物产生单位在转移危险废物前，须按照国家有关规定报批危险废物转移计划；经批准后，产生单位应当向移出地环境保护行政主管部门申请领取联单。产生单位应当在危险废物转移前三日内报告移出地环境保护行政主管部门，并同时将预期到达时间报告接受地环境保护行政主管部门。 结合《建设项目危险废物环境影响评价指南》(环境保护部公告[2017]43号)、《危险废物贮存污染控制标准》(G18597-2001)和《危险废物转移管理办法》中的相关要求，本评价要求建设单位采取如下防护措施： ①危险废物储存设施都必须按GB15562.2的规定设置警示标志。 ②装载危险废物的储存容器需满足GB16597-2001中相关要求。 ③不相容的危险废物必须分开存放，并设有隔离间隔断。 ④禁止将不相容的危险废物堆放在一起。 ⑤危险废物储存设施周围应设置围墙或其他防护栅栏。 ⑥危险废物储存设施应配备通讯设备、照明设施、安全防护装及工具，并设有应急防护设施。 综上所述，本项目产生的固废经妥善处理、处置后，可以实现零排放，对周围环境及人体不会造成影响，亦不会对环境产生二次污染，所采取的治理措施是可行的。但必须指出的是，固体废物综合利用、处理处置前在厂内的堆放、贮存场所应按照国家固体废物贮存有关要求设置，避免产生二次污染。建设单位在生产过程中必须做好固废的暂存工作，要有合适的暂存场所，暂存场所必须做好防渗、防漏、防晒、防淋等工作。在运输过程注意运输安全，途中不得沿路抛洒，并在堆放场所树立明显的标志牌。 4.5地下水、土壤 本项目位于衡阳市祁东县归阳镇祁东经济开发区归阳工业园内，厂房内地面已做好硬化、防腐防渗处理，项目拟对主要产生废气污染物的生产设施采取密闭或半密闭式集气并配套废气治理设施，故正常工况下项目不存在对地下水及土壤的污染途径，无需进行跟踪监测。为防止因设备设施发生泄漏等非正常工况对地下水及土壤可能造成的污染，企业应采取分区防控措施，具体要求如下。 4-19项目防渗分区及防渗要求 防渗分区; 防渗位置; 污染物类型; 防渗技术要求. 重点防渗区; 生产区; 有机物; 等效黏土防渗层Mb≥6.0m，K≤1.0×10-7cm/s. 一般防渗区; 危废暂存间; 有机物; 等效黏土防渗层Mb≥1.5m，K≤1.0×10-7cm/s. 简单防渗区; 办公室、仓库; 有机物; 一般地面硬化. 4.6环境风险分析 4.6.1评价工作等级划分 对照《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录B所列重点关注的危险物质及临界量，本项目具有危险品性质的物质为危险废物（废活性炭）。 表4-20突发环境事件风险物质及临界量 物质名称; CAS号; 临界量Q; 厂区最大存量q; q/Q. 危险废物; /; 50; 0.3828; 0.0077. 氯化氢; 2.5; 1.25; 0.5. ∑qn/Qn; 0.5077. 根据辨识，本项目∑qn/Qn=0.5077＜1，根据导则附录C，当Q＜1时，该项目环境风险潜势为Ⅰ，仅进行简单分析。 4.6.2环境风险识别及分析 物质危险性识别：项目生产过程中，由于不注意用电、用火安全，很可能会引发火灾、爆炸事故，事故过程会产生浓烟及其有毒气体；事故发生后，也会产生消防漫流废水，会对周边水体环境造成污染。另外当废气处理设施发生故障时，大量未处理达标直接外排，对环境空气造成污染。 危险物质向环境转移的途径识别：当发生火灾、爆炸事故后，产生的浓烟及其有毒气体会随风扩散，影响周围居民的正常工作及生活。项目火灾是燃烧产物主要为CO2、水，当不完全燃烧时将产生CO，会对环境造成二次污染。另外产生的消防漫流废水，会随着地下水道进入周边水体环境，对周边水体造成污染。当废气处理设施发生故障时，如未及时停止生产则会造成大量未处理达标的废气直接排入空气中，对周边环境空气造成较大影响。 4.6.3环境风险防范措施及应急要求 ①建设方必须加强风险物质的管理，定期进行检查，将危险废物泄露的可能性控制在最低范围内。危废暂存间做好相关防渗措施；生产车间设置消防系统，配备必要的消防器材。禁止明火和生产火花。 ②项目在生产过程中必须加强管理，保证废气处理设施正常运行，避免事故发生。当废气处理设施出现故障不能正常运行时，应尽快停产进行维修，避免对周围环境造成较大的污染影响。 ③对可能发生的事故，建设单位应及时制订应急计划与预案，使各部门在事故发生后能有步骤、有秩序地采取各项应急措施。 ④本项目危险废物暂存点设置需满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其修改单标准要求。 4.6.4分析结论 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018），本项目环境风险潜势初判为I，风险评价等级为简单分析，在采取有效环境风险防范措施后，可将风险减小到最低，控制在可接受水平，不对周围环境造成较大影响。 本项目环境风险简单分析内容表详见下表。 表4-21建设项目环境分析简单分析内容表 项目名称; 年产10吨食品降甜剂生产线建设项目. 建设地点; 衡阳市祁东县归阳工业园. 地理坐标; 112度11分51.504秒，26度33分32.5440秒. 主要危害物质及分布; 危险废物收集至危险废物暂存间分类暂存、HCl密闭储存. 环境影响 途径及 危害后果; 项目危险废物、包装材料可能潜在泄漏、火灾等风险。危废泄漏时第一时间泄漏在厂房内，不会出厂区；由于包装材料可能引起火灾等事故伴生、次生的污染物进入大气环境；以及废气处理设备故障，导致废气污染物超标排放，污染大气环境质量并危害周边人群健康。. 风险防范措施要求; - 加强危险废物的管理，危废暂存间按要求设置，地面做好防渗防漏处理。 - 加强对厂区内易燃物质的管理，严禁明火；厂区内应设有相应的应急物资。 - 加强企业的管理和工艺操作的安全管理，确保工艺操作规程和安全操作规程的贯彻执行。 - 对废气处理设施、机械设备定期维护检修。 - 当出现应急事故时应第一时间启动环境风险应急预案，做好相应的应急措施。 - 建议企业按照规定编制突发环境事件应急预案，并报环保部门备案。. 4.7生态环境 本项目租用工业园区内已建厂房，工业园区外无新增用地，且用地范围内不涉及生态环境保护目标，因此无需进行项目占地范围外生态现状调查。 4.8环保投资 本项目环保投资情况见下表。 表4-15项目环保投资情况一览表 污染源; 治理措施; 投资额（万元）. 运 营 期; 废水; 生活污水; 依托; /. 生产废水; 循环水池（30m3）; 1. 废气; 配料、粉碎、混合粉尘; 各工段分别经集气罩收集后通过布袋除尘器+不低于15m高排气筒高空排放; 5. 噪声; ①在设计和设备采购阶段，充分选用先进的低噪声设备，从声源上降低设备本身噪声。②车间内合理布局，重视总平面布置，生产时尽量减少门窗的开启频率以降低噪声的传播和干扰。高噪声设备尽量远离车间门窗，必要时设置隔声罩或隔声间。③加强设备维护，确保设备处于良好的运转状态，杜绝因设备不正常运转时产生的高噪声现象。; 1. 固废; 一般工业固废; 一般固废暂存点设立; 0.5. 危险废物; 危险废物暂存间设立; 1.5. 生活垃圾; 垃圾桶等; 0.1. 土壤及地下水; 分区防控; 0.5. 风险; 定期检查原料储存设施，按要求建设危废暂存间，加强管理，按照规定编制突发环境事件应急预案，并报环保部门备案; 3. 合计; 12.6. |

- 五、环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 | 排放口(编号、名称)/污染源 | 污染物项目 | 环境保护措施 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气环境 | DA001/（配料、粉碎、混合） | 颗粒物 | 集气罩收集后通过布袋除尘处理后15m高排气筒高空排放 | 《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996）表2中的标准 |
|  | 厂界 | 颗粒物 | 无组织外排 | 《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996）表2中的标准 |
|  |  | 非甲烷总烃 | 无组织排放 | 《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019） |
|  |  | HCl | 无组织排放 | 《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996）表2中的标准 |
| 地表水环境 | 生活污水 | COD、BOD5、SS、NH3-N | 厂区化粪池处理后排入归阳工业园污水处理厂 | 《污水综合排放标准》（GB8978-1996） |
|  | 生产废水 | / | 均循环使用不外排 | / |
| 声环境 | 厂界 | 噪声 | 消音、减震、合理布局、加强设备的维护 | 工业企业厂界环境噪声排放标准（GB1234-2008）3类 |
| 固体 废物 | 危险废物主要为废活性炭，存放至危险废物暂存间；一般固废主要为收集的粉尘、废包装材料等，其中收集的粉尘回用于生产，其他一般固废收集后交由环卫部门清运处置；生活垃圾由当地环卫部门定期转运。 |  |  |  |
| 土壤及地下水污染防治措施 | 设置危废暂存间，分类存放并贴标识，做好防渗措施。另外，评价要求危废暂存间地面与裙角要用防渗材料制造，所用建筑材料必须与汽油、机油等液体不相容 |  |  |  |
| 生态保护措施 | 运营期的各污染物经采取相应措施处理后达标排放，对周边生态环境影响较小 |  |  |  |
| 环境风险防范措施 | 定期维护检修废气、废水处理设施；按要求建设危废暂存间；加强管理；按照规定编制突发环境事件应急预案，并报环保部门备案 |  |  |  |
| 其他环境管理要求 | 做好相关环境管理台账记录，按要求做好排污许可申报工作。 |  |  |  |

- 六、结论

湖南华怡食品科技有限公司年产10吨食品降甜剂生产线建设项目位于湖南省衡阳市祁东县归阳工业园，项目选址不在生态红线范围内，不占用生态公益林，满足“三线一单”要求，项目所在地环境质量现状良好，项目污染物经采取报告中相应措施后可达标排放。从环境保护角度分析，本项目建设可行。

附表

# 建设项目污染物排放量汇总表

| 项目 分类 | 污染物名称 | 现有工程 排放量（固体废物产生量）① | 现有工程 许可排放量 ② | 在建工程 排放量（固体废物产生量）③ | 本项目 排放量（固体废物产生量）④ | 以新带老削减量 （新建项目不填）⑤ | 本项目建成后 全厂排放量（固体废物产生量）⑥ | 变化量 ⑦ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 颗粒物 | 0 | 0 | 0 | 0.01t/a | 0 | 0.01t/a | 0 |
|  | 非甲烷总烃 | 0 | 0 | 0 | 0.19t/a | 0 | 0.19t/a | 0 |
|  | HCl | 0 | 0 | 0 | 0.3t/a | 0 | 0.3t/a | 0 |
| 废水 | 生活污水 | 0 | 0 | 0 | 216t/a | 0 | 216t/a | 0 |
|  | 生产废水 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 一般工业 固体废物 | 生活垃圾 | 0 | 0 | 0 | 1.5t/a | 0 | 1.5t/a | 0 |
|  | 收集的粉尘 | 0 | 0 | 0 | 0.12t/a | 0 | 0.12t/a | 0 |
|  | 废包装材料 | 0 | 0 | 0 | 1t/a | 0 | 1t/a | 0 |
| 危险废物 | 废活性炭 | 0 | 0 | 0 | 1.0716t/a | 0 | 1.0716t/a | 0 |

注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①