- 建设项目环境影响报告表

（污染影响类）

项目名称：年回收报废光伏板1万吨项目

建设单位（盖章）：祁东县润银鑫环保科技有限公司

编制日期：2022年11月

中华人民共和国生态环境部制

目录

一、建设项目基本情况	1

二、建设项目工程分析	7

三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准	17

四、主要环境影响和保护措施	22

五、环境保护措施监督检查清单	39

六、结论	43

附表：建设项目污染物排放量汇总表

附件：

附件1：委托书

附件2：营业执照

附件3：发改委备案文件

附件4：租赁协议

附件5：建设项目用地预审与选址意见书

附图：

附图1：项目地理位置图

附图2：平面布置图

附图3：环境保护目标示意图

附图4：项目四周照片

附图5：衡阳市环境管控单元图

- 一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 | 年回收报废光伏板1万吨项目 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目代码 |  |  |  |
| 建设单位联系人 | 陈圣华 | 联系方式 | 17726159877 |
| 建设地点 | 衡阳市祁东县过水坪镇铁耆村铁坑片十组 |  |  |
| 地理坐标 | （112度06分53.394秒，26度40分1.538秒） |  |  |
| 国民经济 行业类别 | C4220非金属废料和碎屑加工处理 | 建设项目 行业类别 | 三十九、废弃资源综合利用业；85.非金属废料和碎屑加工处理422 |
| 建设性质 | R新建（迁建） £改建 £扩建 £技术改造 | 建设项目 申报情形 | R首次申报项目 £不予批准后再次申报项目 £超五年重新审核项目 £重大变动重新报批项目 |
| 项目审批（核准/备案）部门（选填） |  | 项目审批（核准/ 备案）文号（选填） |  |
| 总投资（万元） | 200 | 环保投资（万元） | 5.1 |
| 环保投资占比（%） | 2.6 | 施工工期 | 3个月 |
| 是否开工建设 | R否 £是： | 用地（用海） 面积（m2） | 4500 |
| 专项评价设置情况 | 无 |  |  |
| 规划情况 | 无 |  |  |
| 规划环境影响 评价情况 | 无 |  |  |
| 规划及规划环境影响评价符合性分析 | 无 |  |  |
| 其他符合性分析 | 1、“三线一单”符合性 根据衡阳市人民政府关于实施“三线一单”生态环境分区管控的意见，祁东县过水坪镇属于一般管控单元，主体功能定位为国家层面农产品主产区，本项目与关于实施“三线一单”生态环境分区管控的意见的符合性分析详见下表。 表1-1关于实施“三线一单”生态环境分区管控的意见的符合性 管控维度; 祁东县过水坪镇的环境准备及管控要求; 本项目情况; 相符性. 空间布局约束; 1.区域养殖业按划定的禁养区、限养区、适养区实施分类管理。; 本项目为非金属废料和碎屑加工项目，不属于养殖业; 相符. 污染物排放管控; （2.1）加快补齐县城污水收集和处理设施短板，积极推进雨污分流、老旧污水管网改造和破损修复等工作，加快消除老旧城区和城乡结合部生活污水收集处理设施空白区，显著提升县城生活污水集中收集效能，落实《湖南省乡镇污水处理设施建设四年行动实施方案（2019-2022年）》，实现全县乡镇污水处理设施全覆盖。加快实施城市黑臭水体治理工程，突出抓好控源截污、内源治理、生态修复、活水保质等工作。; 本项目实行雨污分流。项目无生产废水外排，生活污水经隔油池、化粪池处理后用于周边林地浇灌。; 符合. （2.2）完成“散乱污”企业及集群综合整治工作，全面推进清洁生产技术改造；新建涉及工业炉窑的建设项目，原则上要入园区，配套建设高效环保治理设施；加油站、储油库、油罐车基本完成油气回收治理工作；辖区内涉气型污染企业应配置废气收集与净化处理装置，减少无组织排放，废气达到国家或地方排放标准要求；禁止露天烧烤直排；禁止露天焚烧农作物秸秆、枯枝、落叶、杂草及生活垃圾。; 本项目位于祁东县过水坪镇铁耆村，不属于散乱污企业，本项目不涉及工业炉窑，生活垃圾由当地环卫部门定期清运。; 符合. （2.3）建立健全城镇垃圾收集转运及处理处置体系，推动生活垃圾分类，统筹布局生活垃圾转运站，逐步淘汰敞开式收运设施，在全县建成区推广密闭压缩式收运方式，加快建设生活垃圾处理设施；对于无渗滤液处理设施、渗滤液处理不达标的生活垃圾处理设施，加快完成改造。; 生活垃圾由当地环卫部门定期清运; 符合. 环境风险防控; （3.1）管控农用地土壤污染风险。推动完成受污染耕地安全利用和结构调整工作，在农用地土壤污染状况详查基础上，完成受污染耕地的质量类别划分，开展受污染耕地成因排查和整改试点工作。 （3.2）根据建设用地土壤环境调查评估及现有重金属污染场地调查结果，逐步建立污染地块名录及其开发利用的负面清单，合理确定土地用途。土地开发利用必须符合土壤环境质量要求。各部门在编制土地利用总体规划、城市总体规划、控制性详细规划等相关规划时，应充分考虑污染地块的环境风险，合理确定土地用途。制定实施受污染耕地安全利用方案，采取农艺调控、化学阻控、替代种植等措施，降低农产品重金属超标风险。暂时不能进行治理修复的污染地块，设置标志标识围栏，根据各地块的环境因地制宜采取建设撇洪导流沟渠、地表覆盖等措施减少雨水冲刷等风险管控措施。在未完成治理并通过验收前，不得用于农业、畜牧业以及工商业开发建设。; 本项目位于祁东县过水坪镇铁耆村，项目用地不涉及重金属排放。; /. 资源开发效率要求; （4.1）能源：强化节能环保标准约束，严格行业规范、准入管理和节能审查，对电力、钢铁、建材、有色、化工、石油石化、煤炭、造纸等行业中，环保、能耗、安全等不达标或生产、使用淘汰类产品的企业和产能，依法依规改造升级或有序退出。推广使用优质煤、洁净型煤，推进煤改气、煤改电，鼓励利用可再生能源、天然气、电力等优质能源替代燃煤使用。 （4.2）水资源：大力推进农业、工业、城镇节水，全面推进节水型社会建设。; 本项目生产使用电能，不使用高污染燃料；; 相符. 综上所述，本项目的建设符合关于发布衡阳市人民政府关于实施“三线一单”生态环境分区管控的意见中对于祁东县过水坪镇的相关要求。 2、与《湖南省湘江保护条例》相符性分析 《湖南省湘江保护条例》于2012年9月27日经湖南省第十一届人民代表大会常务委员会第三十一次会议通过，该条例自2013年4月1日起施行。这是我国首部关于江河流域保护的综合性地方法规。根据条例，“湘江保护遵循保护优先、统筹规划、综合治理、合理利用的原则；实行政府主导、公众参与、分工负责、协调配合的机制；实现保证水量、优化水质、改善生态、畅通航道的目标”。 第三十二条对湘江流域内化学需氧量、氨氮、石油类、汞、镉、铅、砷、铬、锑等重点水污染物排放实行总量控制。 省人民政府应当根据湘江流域水环境容量和环境保护目标，制定重点水污染物排放总量控制计划，将重点水污染物排放总量控制指标分解落实到湘江流域设区的市、县（市、区）人民政府；设区的市、县（市、区）人民政府应当将重点水污染物排放总量控制指标分解落实到排污单位，核定其重点水污染物排放总量、浓度控制指标以及年度削减计划。 第四十七条……在湘江干流两岸各二十公里范围内不得新建化学制浆、造纸、制革和外排水污染物涉及重金属的项目。 本项目为.非金属废料和碎屑加工项目，项目原辅材料不涉及含重金属物质，且本项目无生产废水产生，生活污水经隔油池、化粪池处理后用于周边林地浇灌，因此不涉及重金属水污染物排放问题，故项目建设符合《湖南省湘江保护条例》相关要求。 4、产业政策符合性分析 本项目属于《国民经济行业分类》分类中的“C4220非金属废料和碎屑加工处理”，根据《产业结构调整指导目录2019年本》，“四十三、环境保护与资源节约综合利用-27 废旧木材、废旧电器电子产品、废印刷电路板、废旧电池、废旧船舶、废旧农机、废塑料、废旧纺织品及纺织废料和边角料、废（碎）玻璃、废橡胶、废弃油脂等废旧物资等资源循环再利用技术、设备开发及应用”本项目属于鼓励类，同时本项目生产设备及采用的生产工艺不属于限制类和淘汰类设备和工艺。因此，项目的建设符合国家产业政策。 5、选址合理性分析 本项目厂址位于祁东县过水坪镇铁耆村，项目用地已取得祁东县自然资源局用地预审与选址意见书（430426202200002）。 根据环境质量现状数据，本项目所在区域大气、地表水质量满足相应功能区划要求，环境质量现状良好，在充分落实本评价提出的各项处理措施后，项目营运对周围环境产生的影响较小，不会降低该区现有环境功能。且本项目所产生的污染物通过有效治理后均能达标排放，项目所排放的污染物可以被环境所接纳，且不会对周边环境造成较大影响。经实地勘查，项目周围无自然保护区、名胜古迹、生态脆弱敏感区和其他需要特殊保护的敏感目标，外环境对本项目无明显制约因素。项目不占用基本农田，不在祁东县生态红线范围内。 综上所述，项目不与区域环境相冲突，项目的建设符合当地环境的要求，该项目选址可行。 6、平面布局合理性分析 项目生产车间位于厂区南侧，车间内部从北往南依次布置为原料堆场、拆框机、脱玻区、破碎分离机、成品仓库等，原料仓库位于厂区内部东北侧；拆框区位于厂区北面，脱玻机位于厂区西南北面，破碎分离机位于厂区西面。成品仓库位于厂区东面，出入口位于厂房东侧，既能满足生产需求，也不会影响各生产装置之间的物料互供。项目区总体布局合理、功能分区清晰。不仅能满足消防要求，而且方便原料和产品货运出入。综上所述，本项目平面布局合理。 本项目总平面布置见附图2。 |

- 二、建设项目工程分析

| 建设内容 | - 1、项目由来 祁东县润银鑫环保科技有限公司成立于2022年9月26日，公司拟投资200万元租赁衡阳市祁东县过水坪镇铁耆村铁坑片十组，用于建设祁东县润银鑫环保科技有限公司年回收报废光伏板1万吨项目。 根据《中华人民共和国环境影响评价法》、《建设项目环境保护管理条例》、《建设项目环境影响评价分类管理名录》要求，需对该项目进行环境影响评价，为控制污染、保护环境提供依据。祁东县润银鑫环保科技有限公司委托湖南中晟绿景环保科技有限公司承担本项目的环境影响评价工作。根据《建设项目环境影响评价分类管理名录》规定，本项目属于三十九、废弃资源综合利用业42中非金属废料和碎屑加工处理422项目类别中的“废弃电器电子产品、废机动车、废电机、废电线电缆、废钢、废铁、金属和金属化合物矿灰及残渣、有色金属废料与碎屑、废塑料、废轮胎、废船、含水洗工艺的其他废料和碎屑加工处理（农业生产产生的废旧秧盘、薄膜破碎和清洗工艺的除外）”，本项目评价级别为环境影响报告表。接受委托后，我公司立即组织项目参评人员进行现场踏勘，对工程所在区域自然环境、社会环境和工程建设情况进行调查了解和实地踏勘。环评人员根据评价技术导则、国家相关法律、法规要求和调查结果开展了评价工作，编制了《祁东县润银鑫环保科技有限公司年回收报废光伏板1万吨项目环境影响报告表》，提交建设单位，并由建设单位报请生态环境管理部门组织审查。 - 2、项目概况 项目名称：年回收报废光伏板1万吨项目 建设单位：祁东县润银鑫环保科技有限公司 建设地点：衡阳市祁东县过水坪镇铁耆村铁坑片十组 中心坐标：东经112°6′53.39″；北纬26°40′1.53″ 建设性质：新建 建设规模：玻璃7000t/a、硅400t/a、铝框1800t/a、塑料520t/a。 项目投资：总投资200万元，其中环保投资5.1万元； 劳动定员及工作制度：本项目劳动定员10人，生产采用8小时一班制，年工作日300天。 - 3、工程内容及规模 本项目总占地面积约4500m2。主要建设内容包括生产厂房、办公楼，原料仓库、成品仓库等配套工程、环保工程、供配电、给排水等设施。项目主要从事光伏板拆解。项目建设内容详见表2-1所示： 表2-1项目建设内容一览表 工程类别; 工程名称; 工程内容及规模; 备注. 主体工程; 生产车间; 1F，钢架结构，建筑面积3000m2，主要包含拆框机、脱玻区、分离机等生产工序；; 新建. 辅助工程; 办公区; 建筑面积200m2，1F，钢架结构，位于生产厂房南侧；; 新建. 储运工程; 原料仓库; 占地面积约100m2，位于生产车间北侧，钢架结构，用于原料堆放；; 新建. 成品仓库; 建筑面积约200m2，位于生产车间东侧，钢架结构，用于产品暂存；; 新建. 公用工程; 供水; 过水坪镇自来水厂；; 新建. 供电; 过水坪镇供电所引入；; 新建. 排水; 生活污水经过化粪池处理后用于周边林地浇灌；; 新建. 环保工程; 废气治理设施; 破碎粉尘经布袋除尘器处理后经15m高排气筒(DA001)高空排放；; 新建. 废水处理设施; 生活污水经过化粪池处理后用于周边林地浇灌; 新建. 降噪措施; 选用低噪声设备、隔声、设备减震等降噪措施; 新建. 固废措施; 其余光伏材料直接综合外售；收集粉尘、生活垃圾交由环卫部门处理；; 新建. - 3、产品方案 本项目建设规模和产品方案如表。 表2-2主要产品及产量一览表 序号; 产品名称; 单位; 年产量; 备注. 1; 玻璃; t/a; 7000. 2; 铝框; t/a; 1800. 塑料（EVA）; t/a; 520. 3; 硅; t/a; 400. - 4、主要原辅材料 - （1）原辅材料及能源消耗情况 本项目主要原辅材料及能源消耗情况见表2-3所示： 表2-3本项目原辅材料及能源消耗情况一览表 - 序号; - 名称; - 年消耗量; - 单位; - 备注. - 原辅材料. - 1; - 光伏板; - 10000; - t; - 市场外购. - 能源消耗. - 2; - 水; - 1181.6; - m3; - 井水. - 3; - 电; - 90000; - 万kWh; - 市政供电. （本项目光伏板仅处理铝框及玻璃，其余固废均不在本厂进行处理。） 图2-1太阳能光伏板组件结构图 光伏板组件比重：玻璃70%、铝边框18%、硅料4%、接线盒1%、焊带0.7%、EVA5.2%、其他背板材料1%、电池片0.1%。 EVA：乙烯-醋酸乙烯共聚物，熔点99℃，沸点170.6℃，分解温度约为230℃，分解本品可燃，燃烧气味无刺激性。EVA粉体与空气可形成爆炸性混合物，当达到一定浓度时，遇火星会发生爆炸。加热分解产生易燃气体。乙烯-醋酸乙烯共聚物一般醋酸乙烯(VA)含量在5%~40%。与聚乙烯相比，EVA由于在分子链中引入了醋酸乙烯单体，从而降低了高结晶度，提高了柔韧性、抗冲击性、填料相溶性和热密封性能，被广泛应用于发泡鞋料、功能性棚膜、包装膜、热熔胶、电线电缆及玩具等领域。一般来说，EVA树脂的性能主要取决于分子链上醋酸乙烯的含量。 TPT背板：TPT太阳能背板位于太阳能电池板的背面，对电池片起保护和支撑作用，具有可靠的绝缘性、阻水性、耐老化性。初期太阳能背板具有三层结构(PVDF/PET/PVDF)，外层保护层PVDF（聚氟乙烯）具有良好的抗环境侵蚀能力，中间层为PET聚脂薄膜具有良好的绝缘性能，内层PVDF和EVA具有良好的粘接性能。 焊带：光伏焊带又称镀锡铜带或涂锡铜带，分汇流带和互连条，应用于光伏组件电池片之间的连接，发挥导电聚电的重要作用。焊带是光伏组件焊接过程中的重要原材料，焊带质量的好坏将直接影响到光伏组件电流的收集效率，对光伏组件的功率影响很大。焊带在串联电池片的过程中一定要做到焊接牢固，避免虚焊假焊现象的发生。 电池片：太阳能光伏电池（简称光伏电池）用于把太阳的光能直接转化为电能。地面光伏系统大量使用的是以硅为基底的硅太阳能电池，可分为单晶硅、多晶硅、非晶硅太阳能电池。在能量转换效率和使用寿命等综合性能方面，单晶硅和多晶硅电池优于非晶硅电池。多晶硅比单晶硅转换效率低，但价格更便宜。其中非晶硅电池是用沉积在导电玻璃或不锈钢衬底上的非晶硅薄膜制成的太阳能电池，是以玻璃、不锈钢及特种塑料为衬底的薄膜太阳电池。 接线盒：介于太阳能电池组件构成的太阳能电池方阵和太阳能充电控制装置之间的连接装置，其主要作用是连接和保护太阳能光伏组件，将太阳能电池产生的电力与外部线路连接，传导光伏组件所产生的电流。 - 5、主要生产设备 本项目主要生产设备见表2-4所示。 表2-4项目主要生产设备一览表 序号; 设备名称; 规格型号; 单位; 数量; 备注. 1; 拆框机; 台; 1. 2; 脱玻机; 台; 1. 3; 破碎分离机; 台; 1. 4; 叉车; 台; 1. - 6、劳动定员 本项目劳动定员10人，生产采用8小时一班制，年工作日300天。 - 7、公用工程 （1）给水 本项目用水主要为生活用水。水源来自过水坪镇自来水。 ①生活用水：项目职工10人，年工作时间为300d，根据《湖南省用水定额》（DB43/T388-2020），项目位于农村地区，员工用水量标准采用90L/人·d，则项目生活用水量为0.9m3/d（270m3/a）。 （2）排水 项目产生的主要废水为员工生活污水。 根据本项目生活污水排放量约为用水量的80%，即营运期生活废水排放量约0.72m3/d、216t/a。生活污水经化粪池处理后用于周边林地浇灌，综合利用。 （3）供配电 由当地乡镇电网供给，可满足项目用电需求，厂内不设发电机设备。 |
| --- | --- |
| 工艺流程和产排污环节 | - 施工期工艺流程和产污环节分析 本项目为新建项目，项目利用祁东县过水坪镇铁耆村的场地进行建设，施工期主要包括场地平整、池体开挖、钢结构厂房搭建、地面硬化及设备安装等，施工期工程量较小，采用机械与人工结合的施工方法，施工机械主要有运送车、挖掘机、装载机、切割机、电焊机等。 本项目施工期工艺流程与污染源图示如下图。 图2-2项目施工期工艺流程图 - 运营期工艺流程和产污环节分析 - 图2-3生产工艺流程及产污节点图 生产工艺流程简述： （1）人工/机械拆框 通过人工或者采用拆框机将光伏板外围的铝框拆解。 （2）脱玻 拆框后的光伏板通过脱玻机自带电热管加热，加热温度约为60℃，加热持续时间约30min左右，采用电为能源，加热后光伏板中的玻璃与光伏板中其他材料分离，同时经脱玻机处理后的玻璃为碎玻璃，光伏板中其他材料一起作为固废处理。 （3）筛分 破碎玻璃经振动设备将粉尘筛离。 3、运营期主要污染工序 （1）废气 本项目产生的主要废气为脱玻废气、破碎颗粒物。 （2）废水 本项目废水主要为员工生活污水。 （3）噪声 本项目噪声主要为拆框机、脱玻机、破碎分离机等生产设备及运输车辆产生的噪声，噪声强度为70dB（A）~80dB（A）。 （4）固废 本项目固废主要为其余光伏材料、收集粉尘、职工生活垃圾。 表2-5项目产污环节一览表 污染物类型; 污染物产生环节; 编号; 污染因子. 废气; 脱玻废气; G1; 非甲烷总烃. 破碎颗粒物; G2; 颗粒物. 废水; 职工生活污水; W1; COD、氨氮、BOD5、SS、动植物油. 固废; 其余光伏材料; S1; 其他固废. 布袋除尘器; S2; 收集粉尘. 职工生活; S3; 生活垃圾. 噪声; 设备运行; N1; 设备运行时的噪声. 原料、产品运输; N2; 运输车辆噪声. 4、物料平衡 项目主体工艺物料平衡见表2-6。 表2-6物料平衡表 入方（t/a）; 出方（t/a）; 备注. 1; 光伏板; - 10000; 1; 铝框; 1800; 产品. 2; 玻璃; 7000; 产品. 3; 塑料; 520; 产品. 4; 硅; 400; 产品. 5; 颗粒物; 0.775; 其中无组织0.158t/a，有组织0.07t/a. 6; 布袋除尘器收集; 4.48. 7; VOCs（以非甲烷总烃计）; 0.182. 8; 其余光伏材料; 274.563. 合计; 10000; 10000. |
| 与项目有关的原有环境污染问题 | 本项目为新建项目，项目位于衡阳市祁东县过水坪镇铁耆村铁坑片十组，场地范围内无与本项目有关的原有环境污染问题。 |

- 三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

| 区域 环境 质量 现状 | - 环境空气 （1）区域环境质量现状 根据《环境影响评价技术导则-大气环境》（HJ2.2-2018）及《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》（环办环评〔2020〕33号）要求：“常规污染物引用与建设项目距离近的有效数据，包括近3年的规划环境影响评价的监测数据，国家、地方环境空气质量监测网数据或生态环境主管部门公开发布的质量数据等。” 根据衡阳市监测站《关于2021年12月份及1~12月份全市环境质量状况的通报》，祁东县二氧化硫和二氧化氮年平均质量浓度、一氧化碳年评价浓度（第95百分位数）、臭氧年评价浓度（第90百分位数）、细颗粒物（PM2.5）和可吸入颗粒物（PM10）均达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及其修改单二级标准，项目所在区域为达标区，具体见表3-1。 表3-12021年12月及1-12月衡阳市各县市所在城镇环境空气污染物浓度情况 2、地表水环境质量现状 本项目无生产废水产生，仅产生职工生活污水，化粪池处理后用于周边林地灌溉，无废水外排。且项目周边无区域地表水系，因此未进行地表水环境质量调查。 - 声环境质量现状 根据现场调查，项目厂界外50m范围无声环境敏感点，因此不对声环境质量现状进行监测与评价。 - 生态环境 根据现场调查，项目区域物种主要有香樟树、红檵木等，区域内野生动物较少，主要为常见的青蛙、蛇、鼠、麻雀等，项目区域内未发现野生珍稀动植物物种。 - 地下水、土壤环境 根据生态环境部办公厅2020年12月24日印发的《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》中具体编制要求“原则上不开展环境质量现状调查。建设项目存在地下水、土壤环境污染途径的，应结合污染源、保护目标分布情况开展现状调查以留作背景值。”结合现场调查及工艺分析，本项目污染物不属于重金属和难降解有机物，因此项目不存在地下水、土壤环境污染途径，不开展地下水、土壤环境质量现状调查。 |
| --- | --- |
| 环境 保护 目标 | 项目位于祁东县过水坪镇铁耆村，根据现场踏勘，评价范围内无自然保护区、风景旅游点、文物古迹及文物保护单位等需要特殊保护的环境敏感对象，环境保护目标主要为厂外的居民、地表水。经现场初步调查，本项目评价范围内主要保护目标见下表。 表3-2项目环境空气保护目标一览表 名称; 坐标/m; 保护对象; 保护规模; 环境功能区; 相对厂界方位/距离. X; Y. 张家屋; 0; -65; 居民; 约8户; 二类区; S、SE210-470m. 羊角塘; 170; -100; 居民; 约16户; 二类区; SE240-440m. 陈佰冲; 0; -410; 居民; 约16户; 二类区; S410-500m. 铁坑村; -120; 0; 居民; 约10户; 二类区; W、SW、NW120-350m. 备注：本评价取厂房中心为相对坐标（0，0）. 表3-3项目地表水保护目标一览表 环境要素; 保护目标; 功能规模; 场界距离; 保护级别. 水环境; 白河; 小河; NE 3000m; 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）III类. 表3-4项目地下水及生态保护目标一览表 环境要素; 保护目标. 地下水环境; 周边居民水井（为居民生活饮用水水源）. 生态环境; 占地范围内及周边200m范围内植被、土壤. |
| 污染 物排 放控 制标 准 | - 废气排放标准 本项目颗粒物执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中二级排放准及无组织排放监控浓度限值；挥发性有机物执行《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）相关标准。 表3-5项目大气污染物排放标准 污染物名称; 最高允许排放浓度（mg/m3）; 排气筒高度（m）; 排放速率 （kg/h）; 无组织排放监控浓度限值. 监控点; 浓度(mg/m3). 颗粒物; 120; 15; 3.5; 周界外围浓度最 高点; 1.0. 3-6挥发性有机物无组织排放控制标准 单位：mg/m3 污染物项目; 排放限制; 特别排放限制; 限制含义; 无组织排放监控位置; 执行标准. NMHC; 10; 6; 监控点处 1h 平均浓度值; 在厂房外设置监控 点; 《挥发性有机物无 组织排放控制标准》 （GB37822—2019）. 30; 20; 监控点处任意一次浓度值. - 2、废水排放标准 项目生活污水经过化粪池处理后用于周边林地施肥。 - 3、噪声 - 施工期噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011），运营期厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)2类标准，具体标准限值见表3-6。 表3-6项目噪声排放标准 执行标准; 标准值(dB(A)). 昼间; 夜间. 施工期; 70; 55. 运营期; 60; 50. 4、固体废弃物 一般固体废物执行《一般工业固体废物贮存和填埋场污染控制标准》(GB18599-2020)；生活垃圾执行《生活垃圾填埋污染控制标准》(GB16889-2008)。 |
| 总量 控制 指标 | 遵循“对环境危害大的、国家重点控制的污染物严格控制”的原则，“十三 五”期间全国主要污染物排放总量控制计划规定的二氧化硫（SO2）、氮氧化物（NOx）、化学需氧量（COD）、氨氮（NH3-N）、VOCs实行排放总量控制。 废水：本项目营运期生活污水经化粪池处理后用于周边林地施肥；无废水外排，故COD、NH3-N无需申请总量控制指标。 |

- 四、主要环境影响和保护措施

| 施工 期环 境保 护措 施 | 本项目为新建项目，项目利用祁东县过水坪镇铁耆村铁坑片十组场地进行建设，施工期主要包括场地平整、池体开挖、钢结构厂房搭建、地面硬化及设备安装等，办公楼及宿舍楼等均利用原花炮厂已有的建筑物。施工期工程量较小，施工期主要污染物有施工机械噪声及产生的少量施工扬尘、建筑垃圾、施工废水以及施工人员的生活污水与生活垃圾等。 1、施工期大气环境影响和保护措施 施工期废气主要为建筑施工扬尘和运输车辆、作业机械排放的尾气。 1)扬尘 施工扬尘主要包括土地平整产生的扬尘；建筑材料堆放、搬运、装卸等产生的扬尘；车辆运输产生的道路扬尘。其中以车辆运输产生的扬尘影响最大。施工场地产生的扬尘按起尘原因可分为风力起尘和动力起尘，其中风力起尘主要是露天堆放的建筑材料及裸露施工区表层浮尘因天气干燥及大风，产生风起扬尘；动力起尘主要是在建筑材料的装卸过程中由于外力扰动而产生的。运输车辆行驶产生的扬尘与路面情况、管理措施密切相关，在施工场地内，路面为裸露地面，因此扬尘产生量较大，在施工场地外，由于建筑材料的洒落将造成一定的扬尘。 2)运输车辆及作业机械排放的尾气 施工作业机械如挖掘机、装载机和运输车辆会排放尾气，施工作业机械和运输车辆均以柴油作为动力源，施工作业机械和运输车辆产生的尾气主要污染物为CO、THC、NOx、SO2等。 项目施工废气对环境空气造成的影响大小取决于排放量和气候条件，影响面主要集中在施工场地100~150m范围内。 针对施工期扬尘问题，评价建议采取以下措施： ①对运输建筑材料及建筑垃圾的车辆加盖蓬布减少洒落。同时，车辆进出、装卸场地时应用水将轮胎冲洗干净。 ②在施工场地安排员工定期对施工场地洒水以减少扬尘量。 ③对建筑垃圾及弃土应及时清运、以减少占地，防止扬尘污染，改善施工场地的环境。 2、施工期废水环境影响和保护措施 施工期产生的废水主要为施工废水和生活污水。 施工废水主要来自于机械冲洗、场地冲洗等，主要污染因子为SS。项目施工时要求设置施工废水收集池，将引入池中的废水进行沉淀处理，大大降低废水中SS的含量，经过沉淀处理后的施工废水用于建筑材料的冲洗和施工场地洒水降尘。 施工人员生活污水水质简单，且水量很小，施工人员均为当地居民，施工基地不设置施工营地，施工人员生活污水依托周边民房化粪池进行处理，并定期清掏用作农肥不外排，对水环境影响较小。 施工期间防止水环境污染的主要措施为： ①加强施工期管理，针对施工期污水产生过程不连续、废水种类较单一等特点，可采取相应措施有效控制污水中污染物的产生量。 ②安装小流量的设备和器具，以减少在施工期间的用水量。 通过采取以上措施，可有效控制施工废水污染，措施是切实可行的。总之，在项目建设期间，建设单位应该尽可能通过加强管理，文明施工的手段来减少建设期间施工对环境的影响，做到发展与保护环境的协调。 3、施工期噪声环境影响和保护措施 项目施工期噪声主要包括施工机械噪声、施工作业噪声和施工车辆噪声。施工机械噪声主要为推土机、挖士机等施工作业时产生的噪声，多为点声源；施工作业噪声主要是一-些零星的敲打声、装卸车辆时的撞击声等，多为瞬时噪声；施工车辆的噪声属于交通噪声。施工噪声值在55-85dB（A）之间。 为减少其噪声对周边环境的影响，施工单位务必规范施工行为，建议采纳如下污染防范措施： - 施工现场应遵照《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）指定降噪制度。 - 合理安排施工时间，将噪声级较大的施工活动尽量安排在白天，禁止夜间（夜间22：00-次日6：00）施工作业。 - 从声源上控制：选用低噪声、低振动设备，采用低噪声、低振动施工工艺；改造施工方法和操作方法，防止产生高噪声、高振动；采取消声减振措施，努力使噪声、振动降低到对人体无害的水平。 - 采取上述措施后，可大大降低施工噪声对敏感点的影响，且施工期结束后相应的噪声污染即随之消失，不会对周围环境产生长期不良影响。 4、固废环境影响分析 在工程施工过程中，产生的固体废物主要是少量施工建筑垃圾、土石方和生活垃圾。 施工建筑垃圾应妥善处理与处置，能回收的应回收，不能回收的送往指定地点填埋，尽量减少施工垃圾对环境和城市市容的不利影响。项目土石方能基本实现挖填平衡，无弃方产生；生活垃圾不得随意丢弃，应在施工现场定点收集，定期交由市政环卫部门清运。 通过上述措施可使施工固体废物得到妥善处置，不会对周围环境产生不良影响。 综上所述，项目在施工期按上述基本要求，实现文明施工，采取必要的降噪、防尘措施，避免出现扰民现象后，可以使施工期的环境影响降至最小，随施工期结束，其对环境的影响即可消除。 |
| --- | --- |
| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | - 废气环境影响和保护措施 项目营运期产生的主要废气为破分离机产生的粉尘、脱玻加热产生的非甲烷总烃。 - 1.1废气污染源强分析 - 脱玻环节 脱玻阶段电热管加热软化工作时EVA膜熔化过程会产生有机废气，EVA为聚乙烯-聚醋酸丁烯酯共聚物的简称，EVA是通过乙烯和醋酸乙烯在高温下共聚而成，不含任何有机溶剂，固含量100%，分解温度约为230℃，电热管加热温度为60℃，未达到EVA热熔胶的分解温度，因此，加热过程中EVA热熔胶不会分解，但在加热过程中会有少量未经聚合的单体释放，主要成分为乙烯和醋酸乙烯等有机废气，以非甲烷总烃计。参考《空气污染物排放和控制手册》（美国国家环保局）中推荐的塑料废气排放系数，在无控制措施时，EVA胶有机废气的排放系数按0.35kg/t原料计，本项目EVA比重约为5.2%，年拆解废旧光伏组件10000t/a，EVA含量为520t/a，则网带炉加热VOCs（以非甲烷总烃计）的产生量为0.182t/a（0.076kg/h），产生量较小，经厂区排气扇加强通风后无组织排放。 - 破碎粉尘 本项目参照《逸散性工业粉尘控制技术》(中国环境科学出版社，1989年)表18-1中数据，废旧玻璃在二级破碎、筛分工序粉尘产生量按0.75kg/t 破碎料计，本项目处理废旧光伏板10000吨，其中废旧玻璃占比70%，则废旧玻璃量为7000t/a，颗粒物产生量为5.25t/a。本项目筛分粉尘经集气罩引至布袋除尘器措施处理后由15m高排气筒（DA001）排放，集气罩收集效率以90%计，袋式除尘器去除效率以95%计，风机总风量以6000m3/h计算，则颗粒物有组织排放量为0.24t/a（0.1kg/h）、排放浓度为16.67mg/m3。颗粒物无组织产生量为0.525t/a（0.22kg/h）。 ⑤排放口基本情况 项目排放口基本情况见下表。 4-1排放口基本情况 排放口编号/名称; 污染物种类; 地理坐标; 排气筒参数; 排放口类型; 排放标准. 经度; 纬度; 高度(m); 内径(m); 温度(℃). DA001/ 废气排放口; 颗粒物; 112.11493; 26.6668; 15; 0.3; 25; 一般 排放口; GB16297-1996. 注：排气筒经纬度、高度、出口内径等参数具体以企业实际运行情况为主。 ⑤废气汇总 废气收集处理方式一览表。 表4-2大气污染物年排放量一览表 序号; 污染源; 污染物名称; 收集方式; 处理方式. 1; 脱玻废气; 非甲烷总烃; 排气扇; 无组织排放. 2; 破碎粉尘; 颗粒物; 密闭房内操作，设备上方集气罩收集，密闭房整体抽风; 布袋除尘器+15m排气筒. 项目大气污染物年排放量见下表。 表4-3大气污染物年排放量一览表 序号; 污染物; 排放量（t/a）. 1; 颗粒物; 0.775. 2; 非甲烷总烃; 0.182. 1.3废气处理措施及排气筒设置合理性分析 根据《排污许可证申请与核发技术规范废弃资源加工工业》（HJ1034-2019）“附录A.1废弃资源加工工业排污单位废气污染防治可行技术参考表”-其他废弃资源加工过程产生的颗粒物可行技术为布袋除尘，本项目工艺粉尘采用布袋除尘，属于可行技术。 布袋除尘器：布袋除尘是运用最广泛的除尘设施之一，除尘效率高达99%以上，捕捉粉尘微粒可达0.1μm。本项目破碎工序采用布袋除尘。布袋除尘器每隔一段时间会自动振打，能起到清理布袋的作用，减少人工换布袋的机率。 1.4检测要求 根据《排污许可证申请与核发技术规范废弃资源加工工业》（HJ1034-2019）表32废弃资源加工工业排污单位废气自行监测点位、监测指标及最低监测频次以及表33废弃资源加工工业排污单位无组织废气排放监测点位、监测指标及最低监测频次，对本项目废气的日常监测要求见下表： - 表4-4运营期环境监测计划 - 类别; - 监测项目; - 标准; - 监测频次. - 废气; 排气筒1#; 颗粒物; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）; 1次/年. 厂界; 颗粒物、非甲烷总烃; 《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019） 、《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）无组织排放监控浓度限值; 1次/年. - 地表水环境影响和保护措施 本项目营运期废水主要为员工生活污水。 2.1废水产生工序及治理措施 （1）生活污水 本项目职工10人，年工作时间为300d，员工在厂内住宿。根据《湖南省用水定额》（DB43/T388-2020），项目位于农村地区，员工用水量标准采用90L/人·d，则项目生活用水量为0.9m3/d（270m3/a）；污水排放量按照用水量的80%计算，排放量为0.72m3/d（216m3/a）。 表4-5本项目废水污染物产生及排放情况一览表 种类; 主要污染物; 产生浓度(mg/L); 产生量 （t/a）; 处理 措施; 处理后浓度(mg/L); 处理后量 （t/a）; 排放量（t/a）; 排放 方式. 生活污水; 废水量; -; 216; 化粪池; -; 216; 0; 用于周边林地浇灌. COD; 250; 0.054; 200; 0.043; 0. SS; 200; 0.043; 80; 0.017; 0. NH3-N; 30; 0.006; 20; 0.004; 0. BOD5; 150; 0.032; 120; 0.0516; 0. - 2.2废水采取的污染防治措施及可行性分析 根据《农村生活污水处理设施水污染物排放标准》（DB43/1665-2019）中4.1“农村生活污水的处理，应从农村实际出发，因地制宜采用污染治理和资源利用相结合、工程措施与生态措施相结合、集中和分散相结合的建设模式和处理工艺。”4.2“鼓励优先选择氮磷资源化与尾水利用技术、手段或途径，加强污水源头减量和尾水利用，强化改厕与农村污水治理有效衔接。在污水收集时，应当雨污分流。“以及5.3.2.4”尾水利用应满足国家或地方相应的标准或要求。其中，回用于农田、林地、草地等施肥的，应符合施肥相关标准和要求，不得造成环境污染；回用于农田灌溉的，相关控制标准应满足GB5084规定；回用于渔业的，相关控制标准应满足GB11607规定；回用于景观环境的，相关控制标准应满足GB/T18921规定；回用于其他用途的，执行国家或湖南省相应回用水水质标准。”，本项目采用化粪池处理生活污水后用于周边林地浇灌。本项目生活污水产生量较小，采用因地制宜的回田处理可行，所以本项目废水处理技术可行。 - 声环境环境影响和保护措施 3.1噪声源强分析 项目营运期主要噪声源为生产设备如破碎分离机、脱框机、脱玻机等设备运行过程所产生的噪声，其声源强度在70~80dB(A)左右，项目主要噪声设备源强详见表4-4所示： 表4-6项目设备噪声源强一览表单位：dB（A） - 序号; - 设备名称; - 源强dB（A）; - 数量; - 治理措施; - 采取措施后的源强dB（A）. - 1; 拆框机; - 80; - 1; 安装减震垫、厂房设置屏障隔音、厂内建设绿化带隔音; - 65. - 2; 脱玻机; - 75; - 1; - 60. - 3; 破碎分离机; - 80; - 1; - 65. - 4; 叉车; - 70; - 1; - 55. 3.2声环境影响分析 本项目噪声主要是各生产设备运行时产生的噪声，噪声值70~80dB(A) 在之间。 （1）噪声源源强的选取原则 ①本项目机械设备较少，噪声源较简单，有些设备噪声给出的声压级有一个范围，本评价预测时按平均值考虑。 ②高噪声设备和低噪声设备的户外噪声强度相差较大，按照噪声叠加规 律，相差10dB以上的多个噪声源，可不用考虑低噪声的影响，因此，本评价在预测时按此规律筛选，只考虑高噪声设备的影响。 （2）预测模式的选取 按照《环境影响评价技术导则 声环境》 （HJ 2.4-2021）附录A推荐模式，设第i个室外声源在预测点产生的A声级为LAi，在T时间内该声源的工作时间为Ti；第j个等效室外声源在预测点产生的A声级为LAj，在T时间内该声源工作时间为tj，则声源在预测点产生的贡献值为： 式中：T为计算等效声级的时间，为室外声源个数，M为等效室外声源个数； 本评价中，因各个主要声源均配备治理措施，衰减后的可将其看作室外声源，采用下式计算： LA(r)=LA(r0)-201g(r/ro) 式中：LA(r)—声源在预测点产生的A声级，dB，r为预测点与声源距离； LA(ro)—参考位置处引起的A声级，ro为参考位置与声源距离。 本次噪声预测内容主要包括各噪声设备对厂界噪声的噪声贡献值及达标情况。由于项目只在昼间进行生产，因此只对昼间厂界的噪声进行预测，预测结果见下表： 表4-7厂界噪声和环境噪声影响预测结果单位：dB（A） 序号; 预测点; 预测贡献值; 标准（昼间）; 达标情况. N1; 厂界东侧; 49.5; 60; 达标. N2; 厂界南侧; 55.7; 60; 达标. N3; 厂界西侧; 55.7; 60; 达标. N4; 厂界北侧; 49.5; 60; 达标. 结果表明，项目噪声源通过采取基础隔声降噪措施后再经过距离衰减，项目厂界噪声预测贡献值能满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的2类标准，对周边环境造成的影响较小。 为进一步降低噪声对周边环境的影响，企业拟采取以下措施： ①声源治理：尽可能选用低噪声设备；噪声较大的设备如破碎分离机、拆框机、脱玻机、叉车等应设置相应的减震装置或者改变噪音源的运动方式（如用阻尼、隔振等措施降低固体发声体的振动）。 ②隔声吸收：将机械设备考虑设置于室内，部分设备则考虑如设置隔声措施防止噪声的扩散；建筑设计采用隔声材料（材质应该是重而密实，如钢板、砖墙等一类材料），以减少噪声的影响。 ③减震措施：剥皮机、铡刀、破碎机、晃动筛、风机、冷却塔等在设备基础处理上采用相应（减震垫、防震垫片）的减震措施，减轻震动。 3.3监测要求 本项目营运期噪声监测计划如下表。 表4-8营运期噪声监测计划 监测项目; 监测点位; 监测因子; 监测频次. 厂界噪声; 东厂界外1m; 等效连续A声级; 1次/季，昼夜各1次. 南厂界外1m. 西厂界外1m. 北厂界外1m. - 固体废物环境影响和保护措施 4.1固体废物产生情况 - 项目营运期主要固废为项目固体废物主要为其余光伏材料、收集粉尘和员工生活垃圾。 - （1）其余光伏材料 - 本项目外售产品为铝框及废玻璃。本项目不对其余光伏材料进行拆解加工处理，直接综合外售，其余光伏材料不属于危险废物，产生量约280t/a。 - （2）收集粉尘 - 由前面废气污染源产排汇总表可知，粉尘收集量为4.48t/a，收集后环卫部门处理；。 - （5）员工生活垃圾：按0.5kg/人·d，本项目员工10人，年工作300天，则产生量为1.5t/a，经垃圾桶收集后定期由环卫部门清运和统一处置。 4.2固废属性判定 本项目营运期固废产生和处置情况见下表： 表4-9本项目营运期固废产生和处置情况 名称; 产生环节; 产生量t/a; 属性; 主要有害物质名称; 物理性状; 环节危险特性. 生活垃圾; 员工办公生活; 1.5; 生活垃圾; /; 固态; /. 工业粉尘; 布袋除尘收集; 4.48; 一般固废; /; 固态; /. 其余光伏材料; 拆解; 274.563; 一般固废; /; 固态; /. 表4-10项目内固废处置或利用一览表 序号; 名称; 产生量t/a; 贮存方式; 利用或处置方式; 去向; 利用或处置量. 1; 生活垃圾; 1.5; 厂内垃圾桶暂存，再由环卫部门统一清运处置; 环卫处理; 环卫部门收运处理; 1.5. 2; 工业粉尘; 4.48; 收集后外售综合利用; 外售相关单位; 相关单位; 4.48. 3; 其余光伏材料; 274.563; 收集后外售综合利用; 外售相关单位; 相关单位; 274.563. 4.3固体废物环境管理要求 由上表可知，本项目固体废物处置率100%，对周围环境无直接影响。根据《湖南省实施＜中华人民共和国固体废物污染环境防治法＞办法》，产生工业固体废物的单位应当对其产生的工业固体废物进行资源化利用；对暂时不利用或者不能利用的，应当按照国家有关标准建设贮存设施、场所，安全分类存放，或者及时进行无害化处置。同时，为合理安全的管理项目产生的各类固废，本评价建议建设单位建设1间废料间存放上述一般固废，固废间设置有专门的区域用于分类存放不同的废物，并规范设置环境保护标志牌，规范固废处置场所，加强一般工业固废的综合利用工作，产生的各类固废均不得丢弃，不可露天堆放。 本项目一般工业固体废物的暂存场所需要按照《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（ GB18599-2020 ）的要求建设，具体要求如下 ①贮存、处置场的建设类型，必须与将要堆放的一般工业固体废物的类别相一致； ②贮存、处置场应采取防治粉尘污染的措施； ③为防止雨水径流进入贮存、处置场内，避免渗滤液量增加，贮存、处置场周边应设置导流渠； ④加强监督管理，贮存处置场应设置环境保护图形标志。 - 地下水环境、土壤环境影响和保护措施 本项目位于衡阳市祁东县过水坪镇铁耆村铁坑片十组，厂房内地面已做好硬化、防腐防渗处理，项目拟对主要产生废气污染物的生产设施采取密闭或半密闭式集气并配套废气治理设施，故正常工况下项目不存在对地下水及土壤的污染途径，无需进行跟踪监测。为防止因设备设施发生泄漏等非正常工况对地下水及土壤可能造成的污染，企业应采取分区防控措施，具体要求如下。 表4-21项目防渗分区及防渗要求 分区要求; 防渗区域; 防渗要求. 重点防渗区; /; 防渗层至少为1m厚粘土层（渗透系数≤10-7cm/s），铺设2mm厚高密度聚乙烯，地面以混凝土铺设，采用环氧漆做防腐防渗处理，并设置10cm高围堰；. 一般防渗区; 生产车间; 等效黏土防渗层Mb≥1.5m，K≤1×10-7cm/s；或参照GB16889执行. 简单防渗区; 仓库、办公区及厂区其他区域; 地面硬化. 六、环境风险分析 （1）风险识别 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录B，项目原料、商品、中间产品均不涉及有毒有害或易爆物质的使用，也无高热、含辐射等设备的使用。本项目不涉及危险化学品。 （2）风险防范措施要求 生产车间应按规范配置灭火器材和消防装备；在仓库的明显位置张贴禁用明火的告示；厂区设置合理的防泄漏措施，以防火灾发生时消防废水流入周边地表水体；工作人员要熟练掌握操作技术和防火安全管理规定。 表4-12建设项目环境风险简单分析内容表 建设项目名称; 年回收报废光伏板1万吨项目. 建设地点; 衡阳市祁东县过水坪镇铁耆村铁坑片十组. 地理坐标; 东经112°06′53.39″；北纬26°40′1.53″. 环境影响途径及危害后果; 生产过程中操作不当或生产设施没有维护引起的火灾事故；. 风险防范措施要求; 生产车间及产品库房的电气设备、开关须采用安全防爆型，定期检查电气设备，防止短路、漏电等情况产生。同时，应在项目区内配备消防灭火系统，包括消防水池）、消防废水收集池、消防栓、消防器材等。. 4.8环保投资 本项目环保投资情况见下表。 表4-13项目环保投资情况一览表 污染源; 治理措施; 投资额（万元）. 运 营 期; 废水; 生活污水; 化粪池; 0.5. 废气; 破碎分离; 密闭车间内设置1套布袋除尘器+1根15m排气筒; 3. 噪声; 设备减震、隔声降噪; 1. 固废; 一般工业固废; 一般固废暂存点; 0.5. 生活垃圾; 垃圾桶等; 0.1. 合计; 5.1. |

- 五、环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 | 排放口(编号、 名称)/污染源 | 污染物项目 | 环境保护措施 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气环境 | 废气排放口P1（DA001） | 颗粒物 | 布袋除尘器+15m排气筒 | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准 |
|  | - 脱玻环节 | 非甲烷总烃 | 排气扇 | 《挥发性有机物无组织排放控制标准》 （GB37822-2019） |
| 地表水环境 | 生活污水 | COD、BOD5、SS、氨氮、动植物油 | 化粪池 | 用于周边林地浇灌 |
| 声环境 | 生产设备噪声 | Leq | 选用低噪声设备，隔声、建筑消声 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中2类标准要求 |
| 固体废物 | 生活垃圾交由当地环卫部门清运。一般工业固体废物暂存于一般工业固体废物暂存间。 |  |  |  |
| 土壤及地下水 污染防治措施 | 厂区道路水泥硬化。一般固废暂存库须做防雨、防渗措施，暂存间应满足《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）要求。 |  |  |  |
| 环境风险 防范措施 | 项目建设要求设计、建造和运行有科学的规划、合理的布置，严格执行防火安全设施规范，保证建造质量，加强环保设施维护，严格安全生产制度，严格管理，提高操作人员素质和水平，以减少事故的发生。建设单位应完善环境风险事故应急救援预案，建立环境风险事故报警系统体系，确保各种通讯工具处于良好状态，制定标准的报警方法和程序，并对工人进行紧急事态时的报警培训；同时，成立应急救援专业队伍，平时做好救援专业队伍的组织、训练和演练，并对工人进行自救和互救知识的宣传教育。 |  |  |  |
| 其他环境管理要求 | - 项目应完成废气排放源、噪声排放源、生活垃圾分类收集的规范化建设，其投资纳入项目总投资中，同时各项污染源排放口应设置专项图标，执行《环境保护图形标志-排放口（源）》（GB15562-1995），详见下表： - 表5-1环境保护图形符号一览表 类别; 提示图形符号; 警告图形符号; 名称; 功能. 一般固体废物; 一般固体废物; 表示一般固体废物贮存、处置场. 噪声; 噪声排放源; 表示噪声向外环境排放. 废气排放口; 废气排放口; 表示废气向大气环境排放. 要求各排污口（源）提示标志形状采用正方形边框，背景颜色采用绿色，图形颜色采用白色，警告标志采用三角形边框，背景颜色采用黄色，图形颜色采用黑色，标志牌应设在与功能相应的醒目处，并保持清晰、完整。建设单位应在排污口设置标志牌，标志牌应注明污染物名称以警示周围群众，建设单位如实填写《中华人民共和国规范化排污口登记证》的有关内容，由环保主管部门签发登记证。建设单位应把有关排污情况及污染防治措施的运行情况建档管理，并报送环保主管部门备案。 2、按照《固定污染源排污许可分类管理名录（2019版）》本项目为实行登记管理，依证排污。 3、竣工环保验收：根据《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》(国环规环评(2017)4号)文件，建设单位作为项且竣工环保验收的责任主体，应当按照本办法规定的程序和标准，组织对配套建设的环境保护设施进行验收，编制验收报告，公开相关信息，接受社会监督，确保建设项且需要配套建设的环境保护设施与主体工程同时投产或者使用，并对验收内容、结论和所公开信息的真实性、准确性和完整性负责。项且配套建设的环保设施经验收合格，方可投入生产或使用。 |

- 六、结论

综上所述，项目符合国家产业政策，满足当地环境功能区划的要求，项目建设可行。建设单位在认真落实完善好本环评报告表提出的各项环保措施和风险防控措施的前提下，废气、噪声可做到达标排放，固废可得到安全处置或综合利用，环境风险可得到较好的控制，项目营运对周边环境的影响较小。从环境保护角度分析，本项目的建设是可行的。

- 附表

建设项目污染物排放量汇总表

| 项目 分类 | 污染物名称 | 现有工程 排放量（固体废物产生量）① | 现有工程 许可排放量 ② | 在建工程 排放量（固体废物产生量）③ | 本项目 排放量（固体废物产生量）④t/a | 以新带老削减量 （新建项目不填）⑤ | 本项目建成后 全厂排放量（固体废物产生量）⑥ | 变化量 ⑦ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 颗粒物 |  |  |  | 0.775 |  | 0.775 |  |
|  | VOCs |  |  |  | 0.182 |  | 0.182 |  |
| 废水 | COD |  |  |  | 0 |  | 0 |  |
|  | 氨氮 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |
|  | SS |  |  |  | 0 |  | 0 |  |
|  | 动植物油 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |
|  | BOD5 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |
| 一般工业 固体废物 | 生活垃圾 |  |  |  | 1.5 |  | 1.5 |  |
|  | 除尘器收集粉尘 |  |  |  | 4.48 |  | 4.48 |  |
|  | 其余光伏材料 |  |  |  | 274.563 |  | 274.563 |  |

注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①