# 建设项目环境影响报告表

（生态影响类）

项目名称：    祁东县青云80MW光伏发电项目

建设单位（盖章）： 祁东耀辉新能源开发有限公司

编制日期：                2023年2月

中华人民共和国生态环境部制

《建设项目环境影响报告表》编制说明

《建设项目环境影响报告表》由具有从事环境影响评价工作资质的单位编制。

1．项目名称——指项目立项批复时的名称，应不超过30个字（两个英文字段作一个汉字）。

2．建设地点——指项目所在地详细地址，道路、铁路应填写起止地点。

3．行业类别——按国标填写。

4．总投资——指项目投资总额。

5．主要环境保护目标——指项目周围一定范围内集中居民住宅区、学校、医院、保护文物、风景名胜区、水源地和生态敏感点等，应尽可能给出保护目标、性质、规模和距厂界距离等。

6．结论与建议——给出本项目清洁生产、达标排放和总量控制的分析结论，确定污染防治措施的有效性，说明本项目对环境造成的影响，给出建设项目环境可行性的明确结论。同时提出减少环境影响的其他建议。

7．预审意见——由行业主管部门填写答复意见，无主管部门项目，可不填。

8．审批意见——由负责审批该项目的环境保护行政主管部门批复。

目  录

一、建设项目基本情况	1

二、建设内容	6

三、生态环境现状、保护目标及评价标准	15

四、生态环境影响分析	21

五、主要生态环境保护措施	30

六、生态环境保护措施监督检查清单	38

七、结论	42

附件	43

附件1  环评委托书	43

附件2  营业执照	44

附件3  项目备案证明

附件4  国有建设用地使用权出让合同

附件5  建设用地规划许可证

附件6  湖南省建设工程规划许可证

附件7  “三线一单”分区管控方案及单元属性

附件8  检测报告

附图

附图1  项目地理位置图

附图2  光伏电站总平面布置图

附图3-1  1#~11#光伏子阵保护目标分布图（东区）

附图3-2  12#~20#光伏子阵保护目标分布图（西区）

附图4  升压站平面布置图

附图5  升压站综合楼平面布置图

附图6-1  项目监测布点图（东区）

附图6-2  项目监测布点图（西区）

附图7  祁东县环境管控单元图

附图8  项目现场照片

一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 | 祁东县青云80MW光伏发电项目 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目代码 | / |  |  |
| 建设单位 联系人 | 熊冰心 | 联系方式 | 18684985324 |
| 建设地点 | 东区（光伏阵列、升压站）： 湖南 省（自治区） 衡阳 市 祁东 县（区、市） 石亭子、白地市 乡（街道、镇） 西区（光伏阵列）： 湖南 省（自治区） 衡阳 市 祁东 县（区、市） 砖塘 乡（街道、镇） |  |  |
| 地理坐标 | 东区（光伏阵列中心坐标）： 111 度 52 分 55.428 秒， 26 度 48 分 32.098 秒 西区（光伏阵列中心坐标）： 111 度 47 分 28.526 秒， 26 度 50 分 3.492 秒 升压站（中心坐标）： 111 度 53 分 22.752 秒， 26 度 48 分 17.807 秒 |  |  |
| 建设项目 行业类别 | 四十一、电力、热力生产和供应业 90、太阳能发电4416（不含居民家用光伏发电） | 用地（用海） 面积(m2) /长度(km) | 1537507.243 |
| 建设性质 （右侧，如实打√） | 新建（迁建） 改建 扩建 技术改造 | 建设项目 申报情形 （右侧，如实打√） | 首次申报项目 不予批准后再次申报项目 超五年重新审核项目 重大变动重新报批项目 |
| 项目审批（核准/备案）部门 （选填） | / | 项目审批（核准/ 备案）文号 （选填） | / |
| 总投资（万元） | 32090.79 | 环保投资（万元） | 80 |
| 环保投资占比(%) | 0.25% | 施工工期 | 6个月 |
| 是否开工建设 （右侧，如实打√） | 否 是： 不存在“未批先建”违法行为 |  |  |
| 专项评价 设置情况 | 根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（生态影响类）（试行）》，本项目不设置专项评价，具体专项评价设置原则及本项目判定情况见表1-1。 表1-1 专项评价设置原则与本项目判定情况表 专项评价的类别; 涉及项目类别; 项目判定情况. 地表水; 水力发电：引水式发电、涉及调峰发电的项目； 人工湖、人工湿地：全部； 水库：全部； 引水工程：全部（配套的管线工程等除外）； 防洪除涝工程：包含水库的项目； 河湖整治：涉及清淤且底泥存在重金属污染的项目; 根据《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2021年版），本项目为“四十一、电力、热力生产和供应业 90、太阳能发电4416（不含居民家用光伏发电）”，不涉及表中所述项目类别。. 地下水; 陆地石油和天然气开采：全部； 地下水（含矿泉水）开采：全部； 水利、水电、交通等：含穿越可溶岩地层隧道的项目. 生态; 涉及环境敏感区（不包括饮用水水源保护区，以居住、医疗卫生、文化教育、科研、行政办公为主要功能的区域，以及文物保护单位）的项目; 本项目不涉及表中所述环境敏感区。. 大气; 油气、液体化工码头：全部； 干散货（含煤炭、矿石）、件杂、多用途、通用码头：涉及粉尘、挥发性有机物排放的项目; 根据《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2021年版），本项目为“四十一、电力、热力生产和供应业 90、太阳能发电4416（不含居民家用光伏发电）”，不涉及表中所述项目类别。. 噪声; 公路、铁路、机场等交通运输业涉及环境敏感区（以居住、医疗卫生、文化教育、科研、行政办公为主要功能的区域）的项目； 城市道路（不含维护，不含支路、人行天桥、人行地道）：全部. 环境风险; 石油和天然气开采：全部； 油气、液体化工码头：全部； 原油、成品油、天然气管线（不含城镇天然气管线、企业厂区内管线），危险化学品输送管线（不含企业厂区内管线）：全部. 注：“涉及环境敏感区”是指建设项目位于、穿（跨）越(无害化通过的除外）环境敏感区，或环境影响范围涵盖环境敏感区。环境敏感区是指《建设项目环境影响评价分类管理名录》中针对该类项目所列的敏感区。. |
| 规划情况 | / |  |  |
| 规划环境影响 评价情况 | / |  |  |
| 规划及规划 环境影响评价 符合性分析 | / |  |  |
| 其他 符合性分析 | 1、“三线一单”符合性分析 本项目所在区域白地市镇，环境管控单元编码ZH43042630001；本项目所在区域石亭子镇、砖塘镇，环境管控单元编码ZH43042630002，均为一般管控单元。 本项目与《衡阳市人民政府关于实施“三线一单”生态环境分区管控的意见》（附件3：衡阳市生态环境准入清单）的符合性分析见表1-2。 表1-2 “三线一单”符合性分析表 管控维度; 管控要求; 符合性分析. 经济产业布局; 祁东县白地市镇; 铁矿采选、建材、农副产品加工、烟花炮竹、旅游、物流、生态农业、烟草、畜禽养殖等。; 本项目为农光互补光伏发电项目，为新型电力基础设施。 符合管控要求。. 祁东县石亭子镇、砖塘镇; 矿产资源开采、建材、农副产品加工、烟花炮竹、旅游、物流、生态农业、烟草、畜禽养殖等。. 空间布局约束; 祁东县白地市镇、石亭子镇、砖塘镇; 区域养殖业按划定的禁养区、限养区、适养区实施分类管理。; 本项目不涉及养殖业。 符合管控要求。. 污染物排放管控; 祁东县白地市镇、石亭子镇、砖塘镇; 1、积极推进雨污分流、老旧污水管网改造和破损修复等工作，加快消除老旧城区和城乡结合部生活污水收集处理设施空白区，显著提升县城生活污水集中收集效能，落实《湖南省乡镇污水处理设施建设四年行动实施方案（2019—2022年）》，实现全县乡镇污水处理设施全覆盖。加快实施城市黑臭水体治理工程，突出抓好控源截污、内源治理、生态修复、活水保质等工作。 2、完成“散乱污”企业及集群综合整治工作，全面推进清洁生产技术改造；新建涉及工业炉窑的建设项目，原则上要入园区，配套建设高效环保治理设施；加油站、储油库、油罐车基本完成油气回收治理工作；辖区内涉气型污染企业应配置废气收集与净化处理装置，减少无组织排放，废气达到国家或地方排放标准要求；禁止露天烧烤直排；禁止露天焚烧农作物秸秆、枯枝、落叶、杂草及生活垃圾。 3、建立健全城镇垃圾收集转运及处理处置体系，推动生活垃圾分类，统筹布局生活垃圾转运站，逐步淘汰敞开式收运设施，在全县建成区推广密闭压缩式收运方式，加快建设生活垃圾处理设施；对于无渗滤液处理设施、渗滤液处理不达标的生活垃圾处理设施，加快完成改造。; 本项目太阳能光伏电板冲洗废水经收集沉淀处理后用于周边山林灌溉，不外排；生活污水经化粪池处理后用作周边农肥。 本项目不涉及工业炉窑；不涉及加油站、储油库、油罐车；无生产废气；不涉及露天烧烤、露天焚烧农作物秸秆、枯枝、落叶、杂草及生活垃圾，积极配合祁东县生活垃圾收运。 符合管控要求。. 环境风险防控; 祁东县白地市镇、石亭子镇、砖塘镇; 1、管控农用地土壤污染风险。推动完成受污染耕地安全利用和结构调整工作，在农用地土壤污染状况详查基础上，完成受污染耕地的质量类别划分，开展受污染耕地成因排查和整改试点工作。 2、根据建设用地土壤环境调查评估及现有重金属污染场地调查结果，逐步建立污染地块名录及其开发利用的负面清单，合理确定土地用途。土地开发利用必须符合土壤环境质量要求。各部门在编制土地利用总体规划、城市总体规划、控制性详细规划等相关规划时，应充分考虑污染地块的环境风险，合理确定土地用途。制定实施受污染耕地安全利用方案，采取农艺调控、化学阻控、替代种植等措施，降低农产品重金属超标风险。暂时不能进行治理修复的污染地块，设置标志标识围栏，根据各地块的环境因地制宜采取建设撇洪导流沟渠、地表覆盖等措施减少雨水冲刷等风险管控措施。在未完成治理并通过验收前，不得用于农业、畜牧业以及工商业开发建设。; 本项目不涉及重金属、所在地块不属于污染地块。 符合管控要求。. 资源开发效率要求; 祁东县白地市镇、石亭子镇、砖塘镇; 1、能源：强化节能环保标准约束，严格行业规范、准入管理和节能审查，对电力、钢铁、建材、有色、化工、石油石化、煤炭、造纸等行业中，环保、能耗、安全等不达标或生产、使用淘汰类产品的企业和产能，依法依规改造升级或有序退出。推广使用优质煤、洁净型煤，推进煤改气、煤改电，鼓励利用可再生能源、天然气、电力等优质能源替代燃煤使用。 2、水资源：大力推进农业、工业、城镇节水，全面推进节水型社会建设。; 本项目生产不涉及淘汰类设备、产品；生产过程使用电能，生产废水循环回用不外排，资源利用率较高。 符合管控要求。. 综上所述，本项目符合“三线一单”控制要求。祁东县砖塘镇、石亭子镇、白地市镇“三线一单”分区管控方案及单元属性见附件7，祁东县环境管控单元图见附图7。 2、产业政策符合性分析 本项目属于《国民经济行业分类》分类中的“D4416 太阳能发电”；根据《产业结构调整指导目录2019年本》，本项目属于鼓励类别中的“五、新能源 1、太阳能热发电集热系统、太阳能光伏发电系统集成技术开发应用、逆变控制系统开发制造”，符合国家产业政策。 3、选址符合性分析 本项目建设地点位于祁东县砖塘镇、石亭子镇、白地市镇，该区域太阳能辐射水平为丰富，从太阳能资源利用角度说，此地区适合建设太阳能光伏发电站。项目采用农光互补模式，拟占地均为荒山荒坡等未利用地。项目所在地周边生态环境较好，大气、水及声环境质量较好，具有较好的环境容量。 本光伏电站工程不涉及自然保护区、重要风景名胜区、军事设施、水源保护区等环境敏感点，不涉及文物保护和基本农田保护区，进场和场内道路工程修（改）建不涉及居民搬迁，工程区域及周边也无重要宗教敏感点等。外环境对本项目无明显制约因素。 综上，本项目的选址基本合理。 4、区域环境功能分析 本项目所在地环境功能属性见表1-3。 表1-3 项目选址环境功能属性 编号; 项目; 功能属性及执行标准. 1; 水环境功能区; 执行《地表水环境质量标准》 (GB 3838-2002)Ⅲ类标准. 2; 环境空气质量功能区; 执行《环境空气质量标准》 (GB 3095-2012)二级标准. 3; 声环境功能区; 执行《声环境质量标准》 (GB 3096-2008)2类标准. 4; 是否基本农田保护区; 否. 5; 是否森林公园; 否. 6; 是否生态功能保护区; 否. 7; 是否水土流失重点防治区; 否. 8; 是否人口密集区; 否. 9; 是否重点文物保护单位; 否. 10; 是否三河、三湖、两控区; 是（两控区）. 11; 是否水库库区; 否. 12; 是否污水处理厂集水范围; 本项目太阳能光伏电板冲洗废水经收集沉淀处理后用于周边山林灌溉，不外排；生活污水经化粪池处理后用作周边农肥，不外排。. 13; 是否属于生态敏感与脆弱区; 否. 综上所述，本项目建设内容符合“三线一单”管控要求，符合国家产业政策，符合相关法律法规的要求，与周边环境功能区划相适应，同时，项目选址四周的环境分布符合要求。因此，本项目具有规划合理性和环境可行性。 |

二、建设内容

| 地理 位置 | 本项目光伏场分布于祁东县砖塘镇、石亭子镇、白地市镇，分为东区和西区，其中东区光伏场分布于祁东县石亭子镇、白地市镇，中心地理位置经度：111°52′55.428″，纬度：26°48′32.098″；西区光伏场分布于祁东县砖塘镇，中心地理位置经度：111°47′28.526″，纬度：26°50′3.492″。光伏场距离祁东县砖塘镇29km，白地市镇19km，石亭子镇20km，其间有县道、乡道穿过，交通较为便利。升压站位于衡阳市祁东县白地市镇荷碧塘村东北侧，中心地理位置经度：111°53′22.752″，纬度：26°48′17.807″，距祁东县城约20km，站址周边有村村通公路通过，周边交通便利。 |
| --- | --- |
| 项目组成及规模 | 1、项目由来 我国是世界上最大的煤炭生产国和消费国之一，也是少数几个以煤炭为主要能源的国家之一，在能源生产和消费中，煤炭约占商品能源消费构成的75%，已成为我国大气污染的主要来源。因此，大力开发太阳能、风能、生物质能、地热能和海洋能等新能源和可再生能源利用技术将成为减少环境污染的重要措施之一。 近些年，国际光伏发电迅猛发展，光伏发电已由补充能源向替代能源过渡，并在向并网发电的方向发展。2013年国家发展和改革委员会下发了《关于发挥价格杠杆作用促进光伏产业健康发展的通知》（发改价格〔2013〕1638号）文，适当调整不同资源条件下的上网电价，鼓励全国开展大型并网光伏电站的建设工作。随着这几年一批领跑者光伏项目的实施，光伏电站建设成本及度电成本降低，使得本项目变得可行。 根据衡阳市气象数据和辐射数据，由Meteonorm7.2推算场址区域年水平平均总辐射量为4245.48MJ/m2·a。根据国家标准GB/T 31155-2014《太阳能资源等级 总辐射》中太阳能总辐射年辐照量等级，评定本区域太阳能资源丰富程度为——资源丰富（C级），具有太阳能开发的价值。 为此，祁东耀辉新能源开发有限公司拟投资32090.79万元，在祁东县砖塘镇、石亭子镇、白地市镇建设祁东县青云80MW光伏发电项目。本项目规划装机容量80.01MWp，年均发电量约7779.73万kWh，若以燃煤火电为替代电源，按火电每kWh耗煤306.4g计算，则每年可节约标准煤2.3837万t，减少排放二氧化碳7.245595万t、二氧化硫2180.22t、氮氧化物1090.11t，对减轻环境污染、保护生态环境作用显著，具有较好的环保效益。 根据《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2021修订本），本项目类别为“四十一、电力、热力生产和供应业”中的“90 其他能源发电”中的“地面集中光伏电站（总容量大于6000千瓦，且接入电压等级不小于10千伏）”，应当编制报告表。 本环评不对升压站及输变电工程的电磁辐射影响进行评价分析，建设单位需另请有资质的第三方评价单位对项目辐射的环境影响进行专题评价。 根据《中华人民共和国环境影响评价法》、《环境影响评价技术导则》、《建设项目环境保护管理条例》及《建设项目环境影响评价分类管理名录》的要求，本项目属于“四十一、电力、热力生产和供应业”中的“90 其他能源发电”中的“地面集中光伏电站（总容量大于6000千瓦，且接入电压等级不小于10千伏）”类别，故编制环境影响评价报告表。为此，祁东耀辉新能源开发有限公司特委托深圳市和聚环保科技有限公司承担项目环境影响评价工作。我单位接受委托后，对项目进行了现场踏勘和资料收集，在工程分析的基础上，按相关技术规范编制项目环境影响报告表。 2、项目概况 2.1项目名称、性质和建设地点 项目名称：祁东县青云80MW光伏发电项目 建设性质：新建 建设地点：祁东县砖塘镇、石亭子镇、白地市镇 建设单位：祁东耀辉新能源开发有限公司 项目投资：总投资32090.79万元。其中环保投资为80万元，占总投资的0.25%。 投产时间：2023年11月。 2.2建设内容与建设规模 本项目规划总用地面积1537507.243m2，规划总装机容量80.01MWp。组件采用2×15双排竖向布置，每21/22接入1台组串式逆变器，容配比为1.3。每7台35kV箱变并联为1回集电线路，光伏区共计3回集电线路接至新建110kV升压站35kV母线。 本项目配套新建1座110kV升压站，升压站内设置1台63MVA主变。110kV采用线变组接线方式，35kV采用单母线接线方式。 升压站新建1回110kV出线，向东出线，拟接入彭家湾220kV变电站，新建线路长度约5km，导线截面拟选用1×240mm²。最终接入方案以接入系统审查意见为准。 本项目升压站内计划配置1套储能设备，终期容量按额定容量5%配置，即本期储能系统容量为4MW/8MWh，持续充放电时间不低于2h，储能设备布置于升压站生产区南侧。 本项目主要建设内容见表2-1，主要经济技术指标见表2-2。 表2-1 主要建设内容一览表 工程类别; 项目名称; 工程内容及规模. 主体工程; 光伏阵列; 光伏组串; 采用650Wp单晶硅双面组件，组件总数123090块，每30块光伏组件构成1个光伏组串，共4103个组串，每个光伏组串安装于2套光伏支架上。. 组串逆变器; 每21/22串光伏组串接入1台320kW组串逆变器，配置193台320kW组串式逆变器。. 箱式升压 变压器; 每10台320kW组串式逆变器接入1台3125kVA箱式升压变压器，构成1个光伏子阵，每个光伏子阵的规划容量为3.125MW（实际装机容量为4.17MWp），共19个光伏子阵； 每3台320kW组串式逆变器接入1台1000kVA箱式升压变压器，构成1个光伏子阵，每个光伏子阵的规划容量为0.78MW（实际装机容量为0.78MWp），共1个光伏子阵。. 光伏子阵; 共设计20个光伏子阵，其中19个子阵各配置1台3125kVA箱式升压变压器，1个子阵配置1台1000kVA箱式升压变压器。. 道路; 主要依托现有乡镇道路，新建进站道路及外围环路为混凝土路面结构，布置满足检修及消防要求。. 围栏; 光伏阵列区采用1.8m高冷拔丝网防护栏将光伏电站防护起来，根据现场实际情况在合适地方布置围栏大门，宽度4m，数量不少于4个。. 升压站; 占地面积7107m2，包括生产区及生活区，生产区布置110kV配电装置、无功补偿装置、主变压器、35kV设备预制舱及二次预制舱、储能设备等，生活区布置有综合楼、消防水泵房、危废室等，设置4m宽的水泥混凝土环形条路。. 辅助工程; 综合楼; 综合楼位于升压站厂址，为地上2层钢筋混凝土框架结构，建筑面积998.74m2，主要功能房间：由办公室、会议室、监控室、休息室、就餐间、备餐间、活动室、卫生间等组成，设有通往屋面的楼梯，可进行光伏区观光。. 公用工程; 供水; 消防、生活用水拟采用拉水方式取水。. 排水; 采用雨污分流；升压站生活污水经化粪池处理，后用于周边菜地、农田施肥。. 供电; 本项目升压站35kV配电装置室供电。. 环保工程; 废水; 太阳能光伏电板冲洗废水经收集沉淀处理后用于周边山林灌溉，不外排；生活污水经化粪池处理后用作周边农肥。. 废气; 无生产废气。. 噪声; 选用低噪声设备，加装基础减震、建筑物隔声。. 固废; 废太阳能板收集后交由厂家回收处理；废变压器油交有资质的单位处置；厂区设置垃圾桶集中收集，之后委托环卫部门进行清运、填埋。. 表2-2 主要经济技术指标 光伏电站名称; 祁东县青云80MW 光伏发电项目; 建设地点; 湖南省祁东县. 装机规模; MWp; 80.0085; 主要工程量; 电池组件; 块; 123090. 年均发电量; MW·h; 77.7973; 电池组件架; t; 3040.323. 年利用小时数; h; 972.36; 组串式逆变器; 套; 193. 静态总投资; 万元; 32366.18; 建设用地; 征地; 亩; 10.66. 动态总投资; 万元; 32090.79; 临时征地; 亩; 2436.28. 单位千瓦静态投资; 元/kW; 4010.92; 建设运营 时间; 建设期; 月; 6. 单位千瓦动态投资; 元/kW·h; 4045.34; 运营期; 年; 25. 建设期利息; 万元; 275.39; /. 生产定员; 人; 5. 祁东县青云80MW光伏电站示意图见图2-1。 图2-1 光伏电站示意图 2.3生产设备 本项目生产设备如表2-3所示。 表2-3 主要设备一览表 序号; 名称; 型号及规范; 单位; 数量. 一; 光伏区主要设备. 1; 组件; 单晶双面650Wp; 块; 123090. 2; 组串式逆变器; 320kW; 台; 193. 3; 箱式变压器; S11-3125kVA, 37/0.8kV; 台; 19. 4; 箱式变压器; S11-1000kVA, 37/0.8kV; 台; 1. 二; 升压站主要设备. 1; 主变压器; SZ18-63000/110; 台; 1. 2; 110kV配电装置; 断路器、隔离开关、电流互感器、电压互感器、避雷器; 套; 1. 3; 35kV配电装置; 馈线柜、进线柜、接地变兼站用变柜、PT柜、SVG进线柜、储能柜、接地变兼站用变; 套; 1. 4; 无功补偿系统; 动态无功补偿SVG -20~+20Mvar; 套; 1. 5; 10kV站用变; S11-250kVA/10kV; 台; 1. 三; 控制保护设备. 1; 监控（监测）系统; 主机兼操作员工作站、微机五防系统、远动通信屏、网络通信屏、公用测控柜、同步相量采集及处理屏、主变测控屏、故障录波屏、35kV保护测控装置、35kV PT消谐装置、间隔层以太网交换机; 套; 1. 2; 保护设备; 110kV线路保护屏、110kV主变保护屏、35kV母线保护屏、防孤岛及故障解列屏、继电保护测试仪、保护及故障信息管理系统屏; 套; 1. 3; 不停电电源系统; 直流充电屏、直流馈线屏、UPS电源、蓄电池屏、DC/DC通信电源屏、通信电源屏、通信蓄电池屏; 套; 1. 4; 通信系统; 光传输设备机屏、1AD机柜、综合配线屏、市政电话、调度电话、大功率无线对讲机; 套; 1. 5; 调度自动化设备 及电量计量系统; 调度数据网、电度表屏、有功0.2S，三相四线，双向电度表、电能质量在线监测屏、AGC及AVC控制服务器屏、快速频率响应屏; 套; 1. 6; 升压站其他设备; 光功率预测及天气预报服务器屏、安防设备及软件、火灾报警系统、安防视频监控系统、电子围栏系统、主机加固软件、一次预制舱; 套; 1. 2.4劳动定员与工作制度 本项目劳动定员为5人（在升压站区食宿），年运行365天，运营期主要为设备维护、检修及工作人员食宿。 |
| 总平面及现场布置 | 1、光伏区 光伏区总平面布置需结合自然环境、地形地貌以及工程特点等因素因地适宜布置，同时需考虑交通运输、环境保护以及节约用地等因素。 光伏组件之间布置距离充分考虑场地地形条件、前后阴影遮挡以及日后运行维护空间，光伏支架采用固定支架系统。 本工程属于山地光伏，采用“分块发电，集中并网”的总体设计方案，本项目光伏阵列分成19个3.125MVA和1个1.0MVA光伏子发电单元，合理紧凑布置以满足光伏发电度电成本最低的要求，减少线损及电缆用量。 本工程电池组串单元由30个组件一串，组件排布方案为2×15竖向双排。 厂区内部存在多条高压低压线路、地下管线、坟地等，测量时需要将所有的地貌及地下管线测出来，方便后期的综合利用。 (1)道路 为满足施工过程中箱变、组件、支架等的运输要求以及后期电站维护检修作业的方便，同时还需满足规范要求以及减小对原始地貌的破坏，光伏区道路走线应顺地形图等高线布置，坡度控制在10%以内，部分困难路段不超过12%，合理布置光伏区道路起到了方便施工运输、运维检修以及连通各发电子方阵的作用、电站消防疏散的作用。 (2)围栏 为保证光伏发电区的安全运行，围栏设计在不破坏原有地形地貌的前提下顺应地势随坡布置，在红线范围内依据发电方阵的轮廓线以及业主要求合理布置，起到了降低围栏工程造价的作用，同时将光伏发电区与外部因素隔离，防止家畜等随意进入，以避免外部因素对光伏发电区造成的安全隐患。 本项目地块分散，且距离村庄较近，每一个地块周边都应设置围栏，避免外部因素引起的安全隐患。 (3)防洪 结合项目的地形图及地勘报告、用地性质及情况、地质资料、水文气象，电站防洪排涝设计应根据地形，充分利用现有防洪排洪设施，可因地制宜地选用防洪堤、排洪沟、挡水围墙及排内涝措施。 本项目总体平面布置详见附图2：光伏电站总平面布置图。 2、升压站总体平面布置 站区总平面布置方案根据工艺布置，结合站址地形、地质、地下管线走廊、日照、交通以及环境保护、绿化，遵循通用设计模块化的基本思路要求布置建构筑物。 升压站主入口位于站区西侧，进站道路由西侧的进场道路直接引入。110kV 配电装置位于站区东侧，向东出线。设备区西侧设置有简易大门，与管理站区相接。综合楼、消防泵房、库房放置在站区的西侧，方便人员活动。整个站区采用2.30m高砖砌实体围墙，站内道路为公路型道路，路宽为4.0m，转弯半径9.0m。 升压站区平面布置见附图4：升压站平面布置图。 |
| 施工 方案 | 1、施工组织计划 1.1施工水电及材料供应 (1)施工用水 本工程施工用水由建筑施工用水、施工机械用水、生活用水等组成。本工程施工临时用水直接从附近村庄取水。各光伏基础施工用水采用水罐车直接拉水分别送至各光伏阵列区域使用。 (2)施工用电 施工电源由附近村镇的10kV线路引接，施工区现场可安装1台10/0.38kV专用变压器，经变压器降压后引线至各施工用电点。施工结束后保留用电线路作为升压站的备用电源。 (3)施工建筑材料 本光伏电站工程主要包括光伏发电设备（太阳电池光板、逆变、升压设备），场内集电线路（电缆）等。主要建筑材料：钢材（型钢、钢筋）、水泥、砖、砂等，站址区交通运输较为便利，一般建筑材料均可在祁东县购买，交通非常便利。 1.2施工临建设施 (1)砂石料及混凝土生产系统 本项目施工期使用祁东县内商品混凝土，施工场地不设置混凝土拌合站及砂石料加工系统，无砂石料堆场等。 (2)材料加工及综合仓库 本项目距祁东县政府最小直线距离约19km，距衡阳市市政府最小直线距离约68km，加工、修配及租用大型设备较为方便，因此修配和加工系统可主要考虑在祁东县解决。施工现场不设置材料加工厂。 本工程施工现场不设置综合原料仓库，主要原料如电池组件等均在县城内租用仓库储存，施工安装时直接拖运至施工现场。 (3)施工生活区 施工临时生活办公区主要租赁周边民房，不设置单独的施工营地。 (4)场地平整土石方工程量 本工程站址位于湖南省祁东县砖塘镇、石亭子镇、白地市镇，根据现场踏勘与收集到的相关资料，该场地内排水系统运行差，场地内还有一些大山包，设计时可依据山坡进行设计以减少场坪量。估算项目土石方开挖量为万m3，土石方回填量为万m3，土石方在区域平衡，无借方，无弃方，不设置弃渣场，本项目挖方全部合理利用作为其场平和绿化填方。 1.3施工交通运输 (1)对外交通运输 光伏电站的交通运输依靠公路运输，沿途无大的坡道、涵洞。光伏电站东区、西区南面紧靠G356，通过乡村道路可到达各光伏子阵。站址对外交通较便利。道路局部弯道需改造，以满足大件运输的要求。电池组件以及其它设备可通过汽车直接运抵站址；其它建筑材料均可用汽车直接运到工地。 (2)站内交通运输 电站内的道路设计原则为：满足施工及光伏组件的安装和运输条件，基本不设环道，道路设置满足站区交通运输需求，且坡度不宜过大，尽量利用原有村道。站区设置2个以上出入口。管理区布置于东区西南面相对平缓的区域，管理区内设环形通道。本设计充分利用布置太阳能电池板矩阵之间的有效距离和现有乡村道路，作为场区道路，以减少场区的用地。 1.4施工进度 本工程拟于2023年5月开工，建设总工期为6个月，预计2023年11月投产。 2、施工工艺 2.1施工工艺流程及产污节点 本项目施工阶段主要包括道路施工、场地平整、光伏组件基础工程、升压站土建工程、光伏组件、电缆等电气安装工程等，主要工艺流程及产污节点见图2-2。 施工准备（施工备料） 扬尘、废渣、废水、噪声、生态 道路施工 扬尘、废渣、废水、噪声、生态 场地平整、支架开挖回填、基础浇筑 扬尘、废渣、废水、噪声 土建施工 固废、噪声 电池板组装、电气设备安装、线路整理 工程验收、运营 图2-2 施工期工艺流程及产污节点图 2.2施工方案概述 1、道路工程 生产区道路：施工便道主要依托现有乡镇道路，拓宽现有乡镇道路至路宽4m，泥结碎石道路。道路标准断面结构自上而下分别为：10cm泥结碎石面层，20cm山皮石基层，压实路基。碎石路面一般的施工工序有开挖路槽，备料运料，铺料，拌合与整型，碾压，铺封层。 升压站内道路：为公路型道路，路宽为4.0m，转弯半径9.0m。道路标准断面结构自上而下分别为：20cm水泥面层，20cm级配碎石基层，15cm砂砾垫层，压实路基。水泥混凝土路面施工程序主要有安装模板、设置传力杆、混凝土的拌合和运送、混凝土摊铺和振捣、接缝的设置、表面修整、混凝土的养护和填缝。施工时应尽可能在高于5℃时施工。路基挖方时应从开挖面往下分段整修，每向下挖1~2m，应及时清除危石及松动石块。 2、光伏阵列基础施工 光伏阵列基础施工包括桩孔开挖、钢筋绑扎、混凝土浇筑、混凝土养护。 (1)桩孔开挖 土方开挖采取以机械施工开挖为主，人工配合为辅的方法。桩孔采用钻孔机进行开挖，施工过程中要控制好基底标高，严禁超挖，开挖的土石按照项目工程公司指定的地点及要求进行堆放。 开挖完工后，应将基底清理干净，经勘察单位进行桩孔验收，验收合格后方可进行下道工序施工。 桩孔开挖完毕，在混凝土浇筑前应对桩孔进行保护。 (2)钢筋绑扎 将预先编好的钢筋笼放入桩孔中，调整好高差，经检验合格后方可进行下一步工序。 (3)混凝土浇筑 采用商品混凝土，人工浇筑、插入式振捣器振捣的施工方案。 (4)混凝土养护 混凝土的养护主要是为了保证混凝土有一定温度和湿度，基础混凝土浇筑完成，及时进行覆盖。 3、光伏阵列支架施工 光伏组件支架制造、安装工程包括固定支架的制作及安装施工。支架制作的关键问题是控制其焊接变形和连接螺栓孔的精度。保证单个构件工作的直线度、扭曲及装配、加工后各构件连接的准确性等。要在下料、校正、组装、焊接、构件校正、加工等各道工序的制造工艺上加以保证。 4、箱变基础施工及安装 (1)基础施工 箱式变压器基础工程施工包括基础土方开挖和砖混结构施工。开挖土石方沿坑槽周边堆放，以备回填。为保护环境，减少水土流失，应尽量减小对原土的扰动。 先浇筑混凝土垫层，再进行砖的砌筑。土方回填应在砖混结构施工结束7天后进行，回填时分层回填、打夯机分层夯实，并预留沉降量。 (2)设备安装 箱式变压器及相关配套电气设备通过汽车分别运抵阵列区附近，采用吊车吊装就位。设备安装槽钢固定在基础预埋件上，焊接固定，调整好基础槽钢的水平度，使用起吊工具将设备固定到基础上的正确位置，采用螺栓固定在槽钢上，并按安装说明施工，安装接线须确保直流和交流导线分开。由于开关柜、变压器内置有高敏感性电气设备，搬运应非常小心。 5、升压站施工 升压站场地清理，采用推土机配合人工清理。然后用10t振动碾，将场地碾平，达到设计要求。升压站内所有建筑物的基础开挖，均采用小型挖掘机和人工开挖清理（包括基础之间的地下电缆沟）。 110kV升压站内主要建筑均为框架结构。框架结构的施工顺序为：施工准备→基础开挖→基础混凝土浇筑→框架柱、梁、板、屋盖混凝土浇筑→砖墙垒砌→电气管线敷设及室内外装修→电气设备入室。 结构施工设钢脚手架，柱、梁、楼板、屋盖施工采用满堂脚手架立模浇筑，混凝土振捣采用插入式振捣器振捣。混凝土施工过程中，应对模板、支架、预埋件及预留孔洞进行观察，如发现变形、移位时应及时进行处理，以保证质量。浇筑完毕后12h内应对其进行养护，在其强度未达到1.2N/mm2以前，不得在其上踩踏板或安装模架及支架。具体施工要求遵照施工技术规范执行。 |
| 其他 | 无 |

三、生态环境现状、保护目标及评价标准

| 生态 环境 现状 | 1、生态环境质量现状 1.1项目占地面积及占地类型 项目总占地面积为1537507.243m2，其中光伏阵列区占地面积1537507.243m2，升压站占地面积7107m2（位于光伏阵列区内）。光伏发电区采用抬高支架固定安装方式，组件最低点距离地面高度约为2m，地面部分造林复绿，均为临时占地，占地类型为荒山荒坡、林地（防护林地、薪炭林地）、园地、草地。升压站为永久占地，占地类型为荒山荒坡、林地（防护林地、薪炭林地）、草地。生态体系可分为草丛生态系统、荒地生态系统、人工林地生态系统、水域生态系统及居住交通系统，灌草丛生态系统的优势度较高。项目不占用基本农田，不涉及饮用水源保护区，不涉及生态红线和生态公益林。项目占地类型及面积统计见表1-1，拟建地占地类型见图1-1。 表1-1 项目占地类型及面积统计表 单位：hm2 项目; 面积; 占地类型. 临时占地; 永久占地. 荒山荒坡; 林地; 园地; 草地; 荒山荒坡; 林地; 草地. 光伏 阵列区; 153.7507; /; /; /. 升压站; 0.7107; /; /; /; /. 图1-1 拟建地占地类型图 1.2陆生及水生生态现状 (1)植被现状调查 项目所在地属于中亚热带常绿阔叶林带，原始植被已被破坏，现只存在次生植被和人工植被，以山地灌草丛和农业植被为主，有松、杉、竹等植物。经济林树种以油茶为主，干鲜果树种以桔、李、桃为主，主要种植的粮食作物为水稻。 项目区植被发育较好，主要乔木树种有油茶、樟树、梓树、杉木、竹类等，林下植被有栎类、胡枝子、算盘子、牡荆、蕨类等。区域生态景观主要是林地、旱地、荒地、水田、水域及沟渠等，区域内经济作物以水稻、蔬菜、瓜果等为主。 本项目周边均为荒草地、丘陵及农田、水洼、一般灌木林地，为农村生态环境，植被覆盖率较高，主要为常见树种及农作物。 (2)动物现状调查 区内人为活动频繁，野生动物失去较适宜的栖息繁衍场所。主要动物是田鼠、青蛙、蛇、山雀等常见物种，未见国家保护的珍稀野生动物。家畜以牛、羊、猪为主，家禽以鸡、鸭、鹅为主。 (3)水生生物现状调查 项目不占用水塘。项目周边部分水塘用于水生鱼类养殖，以青、草、鲤、鲫四大家鱼为主，无重要渔业资源；部分水塘用于周边少量耕地的灌溉，无重要生态功能，无饮用水功能；各水塘之间无水力联系，位置较为分散。 经调查，项目所在地无珍稀保护动植物，生态结构较为简单。 1.3生态环境敏感区 根据工程可研资料，结合现场踏勘、调查访问及资料查阅，确定本工程环境保护敏感目标。根据调查收资，本工程建设区域不涉及自然保护区、风景名胜区、世界文化和自然遗产地以及饮用水水源保护区。 2、环境质量现状调查与评价 2.1环境空气质量现状调查与评价 根据《环境影响评价技术导则 大气环境》(HJ 2.2-2018)“5.5评价基准年筛选依据评价所需环境空气质量现状、气象资料等数据的可获得性、数据质量、代表性等因素，选择近3年中数据相对完整的1个日历年作为评价基准年”。本次评价收集了衡阳市生态环境局发布的《关于2022年12月及1~12月全市环境质量状况的通报》的常规监测数据，2022年祁东县环境空气中SO2、NO2、PM10、PM2.5平均浓度分别为7μg/m3、12μg/m3、38μg/m3、26μg/m3，CO第95百分位数日平均浓度为1.1mg/m3，O3第90百分位数日最大8小时平均浓度为141μg/m3。区域PM10、SO2、NO2、PM2.5年平均浓度，CO的日均值第95百分位浓度均值，O3的日最大8小时平均第90百分位浓度均值都符合《环境空气质量标准》(GB 3095-2012)及其修改单二级标准，其他环境质量指标能够满足《环境空气质量标准》(GB 3095-2012)及其修改单二级标准，本项目位于空气质量达标区，见表2-1。 表2-1 2022年12月及1~12月衡阳市各县市区所在城镇 环境空气污染物浓度情况 2.2地表水环境质量现状调查与评价 距离本项目最近的地表水监测断面为湘江祁水文明铺镇断面。根据衡阳市生态环境局发布的《关于2022年12月及1~12月全市环境质量状况的通报》，可知其水质监测情况如表2-2所示。 表2-2 2022年1~12月衡阳市地表水水质情况 根据上表可知，湘江祁水文明铺镇断面2022年1~12月水质满足《地表水环境质量标准》(GB 3838-2002)Ⅱ类标准的要求，项目所在区域地表水环境质量现状较好。 2.3声环境质量现状调查与评价 为了解该区域内的声环境质量现状，本项目委托湖南省硕远检测技术有限公司对升压站场界东西南北厂界各1m处及敏感点处噪声值进行了现场监测，监测时间为2023年2月23日~2023年2月24日。声环境现状监测数据如表2-3所示。 表2-3 声环境质量现状监测结果 编号; 时间 点位; 昼间; 夜间. 2023.02.23; 2023.02.24; 2023.02.23; 2023.02.24. N1; 升压站场东; 53.6; 52.7; 42.7; 42.5. N2; 升压站场南; 50.8; 54.1; 41.3; 42.4. N3; 升压站场西; 50.3; 53.7; 41.5; 40.9. N4; 升压站场北; 52.7; 53.9; 43.8; 42.7. N5; 8#光伏子阵西北; 52.5; 51.9; 42.3; 41.5. N6; 8#光伏子阵东北; 53.6; 54.5; 42.8; 43.8. N7; 1#光伏子阵西南; 53.3; 52.0; 42.6; 44.6. N8; 2#光伏子阵东; 54.1; 54.0; 43.5; 43.8. N9; 2#光伏子阵南; 53.7; 52.5; 43.8; 42.3. N10; 14#光伏子阵东; 53.6; 52.8; 41.2; 42.1. N11; 14#光伏子阵西; 53.9; 52.4; 41.8; 42.5. N12; 15#光伏子阵西南; 50.6; 54.8; 41.3; 42.4. N13; 17#光伏子阵东南; 50.2; 53.4; 41.5; 40.9. N14; 16#光伏子阵东北; 52.3; 53.2; 43.8; 42.7. N15; 16#光伏子阵西; 52.6; 51.4; 42.5; 40.5. N16; 18#光伏子阵东; 53.1; 54.2; 41.8; 43.1. N17; 18#光伏子阵西南; 53.4; 52.7; 42.4; 42.6. N18; 19#光伏子阵东北; 54.8; 54.2; 43.7; 41.1. N19; 19#光伏子阵东南; 53.4; 52.6; 43.3; 42.7. N20; 19#光伏子阵西南; 51.8; 51.8; 42.3; 41.7. 标准值（2类）; 60; 50. 是否超标; 否; 否; 否; 否. 根据现场监测数据可知，项目升压站场界东、南、西、北厂界及周边敏感点昼、夜间声环境质量均达到了《声环境质量标准》(GB3096-2008)中2类标准的要求，项目区域声环境质量较好。 2.4地下水环境质量现状调查与评价 根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》(HJ 610-2016)第4条总则第4.1一般性原则：“……根据建设项目对地下水环境影响的程度，结合《建设项目环境影响评价分类管理名录》，将建设项目分为四类，详见附录A。……，Ⅳ类建设项目不开展地下水环境影响评价”。本项目属于“E 电力”中的“34、 其他能源发电”中的“并网光伏发电”，地下水环境影响评价项目类别属于Ⅳ类。因此本项目不开展地下水环境影响评价。 2.5土壤环境质量现状调查与评价 根据《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》(HJ 964-2018)第4条总则第4.2评价基本任务第4.2.2：“根据行业特征、工艺特点或规模大小等将建设项目类别分为Ⅰ类、Ⅱ类、Ⅲ类、Ⅳ类，见附录A，其中Ⅳ类建设项目可不开展土壤环境影响评价……”。本项目属于“电力热力燃气及水生产和供应业”中的“其他”项目，土壤环境影响评价项目类别属于Ⅳ类。因此本项目可不开展土壤环境影响评价。 |
| --- | --- |
| 与项目有关的原有环境污染和生态破坏问题 | 根据现场踏勘可知，本项目拟建地占地类型为荒山荒坡等未利用土地，周边主要为农村环境，不占用基本农田，不涉及饮用水源保护区，不涉及生态红线。周边环境质量较好。项目为新建项目，不存在与本项目有关的原有环境污染情况。 |
| 生态环境保护目标 | 1、生态环境保护目标 本项目主要生态环境保护目标见表1-1。 表1-1 生态环境保护目标一览表 保护目标; 保护对象; 与项目拟建区位置关系; 保护要求. 地表水; 七木冲水库; 项目升压站西北厂界外50m; (GB 3838-2002)Ⅲ类. 上荷碧塘; 项目升压站西南厂界外100m. 土壤、植被; 土壤、植被; 项目拟建地及周围500m范围内; 保持生态环境不被破坏. 备注：项目评价范围内地表水体主要为水库和大小分布不均的水塘，其中水塘数量较多，主要为周边村庄农业用水。运营期光伏阵列无废水外排，仅升压站产生少量生活污水，故评价仅单独列出升压站周边水库、水塘。 2、环境空气和声环境保护目标 本项目主要环境空气和声环境保护目标见表2-1。 表2-1 环境空气和声环境保护目标一览表 名称; 敏感点 编号; 坐标; 保护对象; 环境功能区; 与项目 位置关系. 经度; 纬度. 8#光伏子阵周边直上塘村居民点; (1); 111.8798; 26.8165; 居民，27户; 《环境空气质量标准》(GB 3095-2012)中的二级标准； 《声环境质量标准》(GB 3096-2008)中的2类标准; 西北10~339m. (2); 111.8827; 26.8167; 居民，22户; 东北5~294m. 1#光伏子阵周边荷碧塘村居民点; (3); 111.8870; 26.8047; 居民，31户; 西南8~377m. 2#光伏子阵周边草泥湾村居民点; (4); 111.8796; 26.8003; 居民，16户; 东30~480m. (5); 111.8773; 26.7980; 居民，20户; 南38~400m. 14#光伏子阵周边居民点; (6); 111.7956; 26.8372; 居民，10户; 东16~323m. (7); 111.7902; 26.8375; 居民，7户; 西22~155m. 15#光伏子阵周边居民点; (8); 111.7909; 26.8338; 居民，12户; 西南19~111m. 17#光伏子阵周边胡家排村居民点; (9); 111.7907; 26.8274; 居民，28户; 东南5~198m. 16#光伏子阵周边村居民点; (10); 111.7866; 26.8364; 居民，12户; 东北7~136m. (11); 111.7847; 26.8338; 居民，8户; 西6~252m. 18#光伏子阵周边七塘尾村居民; (12); 111.7838; 26.8296; 居民，1户; 东11m. (13); 111.7828; 26.8275; 居民，12户; 南106~213m. (14); 111.7813; 26.8286; 居民，15户; 西南6~141m. 19#光伏子阵周边砖塘镇、茅屋岭村居民点; (15); 111.7779; 26.8312; 居民，15户; 东北9~128m. (16); 111.7736; 26.8260; 居民，18户; 东南37~500m. (17); 111.7705; 26.8255; 居民，50户; 西南5~500m. |
| 评价 标准 | 1、环境空气质量评价 根据《环境空气质量标准》(GB 3095-2012)中大气环境功能分区，项目建设所在地属于环境空气质量功能二类区。故TSP、PM10、PM2.5、SO2、NO2、CO、O3执行《环境空气质量标准》(GB 3095-2012)二级标准。具体标准值见表1-1。 表1-1 《环境空气质量标准》(GB 3095-2012) 单位：mg/m3 标准名称; 项目; 标准值. SO2; NO2; TSP; PM10; CO; O3; PM2.5. 《环境空气质量标准》(GB 3095-2012)二级; 小时平均值 (mg/m3); 0.5; 0.2; /; /; 10; 0.2; -. 日平均值 (mg/m3); 0.15; 0.08; 0.3; 0.15; 0.004; 0.16; 0.075. 年平均值 (mg/m3); 0.06; 0.04; 0.2; 0.07; -; -; 0.035. 2、地表水环境质量评价 执行《地表水环境质量标准》(GB 3838-2002)Ⅲ类标准。具体标准值见表2-1。 表2-1 《地表水环境质量标准》(GB 3838-2002) 单位：mg/L 序号; 项 目; Ⅲ类限值; 标准来源. 1; pH值; 6~9; 《地表水环境质量标准》 (GB 3838–2002)Ⅲ类. 2; 氨氮; ≤1.0. 3; 总氮; ≤1.0. 4; 化学需氧量; ≤20. 5; 总磷; ≤0.05. 6; 悬浮物; /. 7; 五日生化需氧量; ≤4.0. 3、声环境质量评价 执行《声环境质量标准》(GB 3096-2008)中2类标准限值。具体标准值见表3-1。 表3-1 《声环境质量标准》(GB 3096-2008) 单位：dB(A) 类别; 昼间; 夜间. 2类; 60dB; 50 dB. 4、污染物排放标准 4.1废气 施工期无组织废气排放执行《大气污染物综合排放标准》(GB 16297-1996)表2中无组织排放监控浓度限值。 4.2废水 本项目生活污水经化粪池处理后用作周边农田农肥，不外排。 4.3噪声 施工期噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》(GB 12523-2011)，运营期噪声排放执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB 12348-2008)中2类标准，见表4-1。 表4-1 工业企业厂界环境噪声排放标准 标准; 标准限值(dB(A)). 昼间; 夜间. 《建筑施工场界环境噪声排放标准》 (GB 12523-2011); 70; 55. 《工业企业厂界环境噪声排放标准》 (GB 12348-2008)2类; 60; 50. 4、固体废物 一般固体废物执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》(GB 18599-2020)；危险固废执行《危险废物贮存污染控制标准》(GB 18597-2001)及其2013修改单和《危险废物收集贮存运输技术规范》(HJ 2025-2012)相关标准；生活垃圾执行《生活垃圾焚烧污染物控制标准》(GB 18485-2014)。 |
| 其他 | 无 |

# 四、生态环境影响分析

| 施工期生态环境影响分析 | 1、施工期影响识别 地面工程施工主要包括场地平整及道路施工、基础施工及设备安装等。 施工过程中产生的主要环境影响有施工噪声、施工扬尘、植被破坏、水土流失、 施工废水、生活污水、固体废弃物等。 太阳能光伏发电系统的安装施工分为两大类，一是太阳能电池组件的安装，及配电柜、逆变器、避雷系统等电器设备的安装； 二是太阳能电池组件间的连线及各设备之间的连接线路铺设施工。 施工过程中产生的主要环境影响有施工噪声、施工扬尘、生活污水、固体废弃物以及水质扰动等。 2、施工期水环境影响分析 高峰期施工人员共100人，用水量取80L/人·d计算，废水量为用水量的80%，则施工生活污水产生量为8m3/d。项目拟租用民房作为施工人员生活区，生活污水依托民房现有化粪池、旱厕等进行处理后作为农肥。 施工废水包括结构阶段混凝土养护水、砂石料冲洗废水，以及雨水冲刷施工场地内裸露表土产生的含泥沙废水，该类废水中的主要污染物是SS，其浓度范围在300mg/L~600mg/L之间。 3、施工期环境空气影响分析 本工程施工期废气来源主要为：施工扬尘、各种施工车辆和机械排放的燃料废气。 (1)扬尘 施工扬尘的产生主要集中在土地平整、基础开完及土建施工阶段。一般按起尘的原因可将扬尘分为风力起尘和动力起尘，其中风力起尘主要是由于露天堆放的土石方、建筑材料及裸露的施工区表层浮尘，因天气干燥及大风，产尘扬尘；而动力起尘主要是在建材的装卸、搅拌过程中，由于外力而产生的尘粒再悬浮而造成；另外，施工运输车辆产生的扬尘污染较为严重。 由于施工的需要，一些建材需露天堆放；一些施工点表层土壤需人工开挖、临时堆放，在气候干燥且有风的情况下会产生扬尘。这类扬尘的主要特点是与风速等气象条件有关，也与尘粒本身的沉降速度有关，主要影响范围在扬尘点下风向近距离范围内，扬尘浓度随距离变化情况见表3-1。 表3-1 扬尘浓度随距离变化情况一览表 距扬尘点距离(m); 25; 50; 100; 200. 浓度范围(mg/m3); 0.37~1.10; 0.31~0.98; 0.21~0.76; 0.18~0.27. 车辆行驶产生的扬尘在完全干燥的情况下，可按下列经验公式进行计算： 式中：——汽车行驶过程中产生的扬尘，kg/km·辆； ——汽车行驶速度，km/h； ——汽车载重量，t； ——道路表面粉尘量，kg/m2。 下表3-2为一辆10t卡车，通过一段长度为1km的路面时，在不同路面清洁度、不同行驶速度情况下产生的扬尘量。 表3-2 车辆在不同车速和地面清洁度情况下扬尘量统计表 单位：kg/辆·km 扬尘量 车速; 0.1kg/m2; 0.2kg/m2; 0.3kg/m2; 0.4kg/m2; 0.5kg/m2; 1.0kg/m2. 5km/h; 0.051056; 0.081865; 0.116382; 0.144408; 0.170715; 0. 87108. 10km/h; 0.102112; 0.171731; 0.232764; 0.288815; 0.341431; 0.574216. 15km/h; 0.153167; 0.257596; 0.349146; 0.433223; 0.512146; 0.861323. 25km/h; 0.255279; 0.429326; 0.58191; 0.722038; 0.853577; 1.435539. 由上表数据可知，在同样路面清洁程度条件下，车速越快，扬尘量越大；而在同样车速情况下，路面越脏，扬尘量就越大。 (2)燃油废气及汽车尾气 项目在是工程中所使用的机械设备燃料主要以柴油为主，重型机械尾气排放量较大，故其尾气排放有可能对项目所在区域大气环境造成影响。运输车辆在施工场内和运输沿线道路行驶过程中均为排放少量汽车尾气，尾气中的主要污染物CO、THC和NOx，一般大型工程车辆污染物排放量：CO5.25g/辆· Km、THC2.08g/辆·Km、NOx10.44g/辆·Km。 4、施工期声环境影响分析 施工期噪声包括固定机械施工产生的固定噪声源及各种运输车辆产生的流动噪声源，具有短期性、暂时性的特点。施工期结束后，施工噪声对周围环境的影响也将随之结束。 (1)固定噪声源影响 施工期固定源强噪声源主要施工机械设备，根据《环境影响评价技术导则声环境》(HJ 2.4-2009)，采用无指向性点声源几何发散衰减公式预测固定噪声源影响： LA(r)=LA(r0)-20lg(r/r0) 式中：LA(r)——距声源r处的A声级，dB(A)； LA(r0)——已知r0处的A声级，dB(A)； r——测点距声源的距离，m。 1)主要施工机械噪声影响预测 根据不同施工设备噪声源强，按上式预测各主要施工机械噪声影响情况见表4-1。 表4-1 主要施工机械噪声预测结果 单位：dB(A) 序号; 机械类型; 距施工机械距离(m). 5; 10; 20; 40; 60; 80; 100; 150; 200; 300; 400. 1; 汽车起重机; 88.0; 82.0; 76.0; 69.9; 66.4; 63.9; 62.0; 58.5; 56.0; 52.4; 49.9. 2; 混凝土搅拌运输车; 85.0; 79.0; 73.0; 66.9; 63.4; 60.9; 59.0; 55.5; 53.0; 49.4; 46.9. 3; 混凝土输送泵; 88.0; 82.0; 76.0; 69.9; 66.4; 63.9; 62.0; 58.5; 56.0; 52.4; 49.9. 4; 灰浆搅拌机; 88.0; 82.0; 76.0; 69.9; 66.4; 63.9; 62.0; 58.5; 56.0; 52.4; 49.9. 5; 内燃压路机; 80.0; 74.0; 68.0; 61.9; 58.4; 55.9; 54.0; 50.5; 48.0; 44.4; 41.9. 6; 钢筋调直机; 80.0; 74.0; 68.0; 61.9; 58.4; 55.9; 54.0; 50.5; 48.0; 44.4; 41.9. 7; 钢筋切断机; 80.0; 74.0; 68.0; 61.9; 58.4; 55.9; 54.0; 50.5; 48.0; 44.4; 41.9. 8; 钢筋弯曲机; 80.0; 74.0; 68.0; 61.9; 58.4; 55.9; 54.0; 50.5; 48.0; 44.4; 41.9. 9; 反铲挖掘机; 80.0; 74.0; 68.0; 61.9; 58.4; 55.9; 54.0; 50.5; 48.0; 44.4; 41.9. 10; 嵌入式振捣器; 80.0; 74.0; 68.0; 61.9; 58.4; 55.9; 54.0; 50.5; 48.0; 44.4; 41.9. 11; 电焊机; 80.0; 74.0; 68.0; 61.9; 58.4; 55.9; 54.0; 50.5; 48.0; 44.4; 41.9. 12; 自卸车; 80.0; 74.0; 68.0; 61.9; 58.4; 55.9; 54.0; 50.5; 48.0; 44.4; 41.9. 《建筑施工场界环境噪声排放标准》 (GB 12523-2011); 昼间70，夜间55. 由上表可知，由上表可知，各施工机械单独运行时距离场界40m范围内，场界处噪声将会超过《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）的昼间要求；同时，根据同类工程施工情况，本工程不进行夜间施工。 2)施工机械噪声对环境敏感点的声环境影响预测 根据项目区施工布置，各施工点距离居民较远，光伏电站施工期间施工机械噪声不会对居民区产生明显噪声影响。 (2)流动噪声源影响 本工程施工过程中流动噪声主要为运输车辆噪声，本项目车辆运输噪声对运输道路沿线声环境影响采用流动声源预测模式： 式中： Lm—预测点r(m)处的A声级，dB(A)； N—车流量，辆/h； v—车速，km/h； r—预测点距声源的距离，m。 本工程主要运输物料有商品砼、水泥、钢筋等，根据运输量估算，本工程施工高峰期车辆运输频率为10辆/h，车辆限速为30km/h。施工高峰期运输道路两侧的噪声影响情况见表4-2。 表4-2 施工道路两侧噪声影响范围预测表 距声源距离; 20m; 30m; 40m; 50m; 60m; 70m; 80m; 90m; 达标距离. 预测值(dB(A)); 54.3; 52.6; 51.3; 50.4; 49.6; 48.9; 48.3; 47.8; 20m. 由上表可知，项目施工期产生的运输噪声对道路两侧影响较轻，20m处能满足《建筑施工场界环境噪声排放标准》(GB 12523-2011)昼间70dB(A)、夜间55dB(A)限值。 根据实际调查资料，目前国内光伏电站施工主要集中在昼间，夜间基本不施工，因此夜间施工噪声影响有限。本环评要求施工单位尽量避免在午休及夜间施工，施工车辆在途经江兴村等村庄时降低行车速度，减少鸣笛，如此实施后可将噪声控制在可接受水平。 5、施工期固体废物影响分析 本项目施工期固体废物为弃渣、建筑垃圾、生活垃圾等。 (1)弃渣 本工程站址位于祁东县砖塘镇、石亭子镇、白地市镇，根据现场踏勘与收集到的相关资料，该场地内排水系统运行差，场地内还有一些大山包，设计时可依据山坡进行设计以减少场平量。估算项目土石方开挖量为万m3，土石方回填量为万m3，土石方在区域平衡，无弃方弃渣，不设置弃渣场。 (2)建筑垃圾 建筑垃圾主要由废弃混凝土、废弃砖瓦砾、废金属及废弃包装材料等组成，按照每建筑1万m2建筑产生30t的建筑垃圾计算，项目升压站综合楼总建筑面积约998.74m2，则建筑垃圾产生量约3.0t。 (3)生活垃圾 项目施工人员为100人，施工人员生活垃圾产生系数以0.5kg/人·d计，则每日生活垃圾产生量为50kg/d。施工人员生活垃圾集中收集后交环卫部门清运处置。 6、生态环境影响分析 6.1生态影响因素识别 项目施工期建设可能对项目所在地区的生态带来一定的影响，影响主要为对项目区域植被和少量动物的影响。本项目土建工程土石方可以自身平衡，无借方和弃方，结合本工程的布置与施工工艺，不同区域的所可能带来的生态影响如下： (1)光伏场区、升压站区 光伏场区和升压站区施工过程对生态环境影响主要表现为场地清理与平整、基础开挖、土方临时堆放、设备材料堆存、车辆、施工机械碾压，致使地面裸露、表土破损等。 (2)道路 道路施工过程对生态环境影响主要表现为路基清理、开挖、填垫等，扰动地表及土层结构，损坏植被，造成地表裸露，扰动动物栖息地等。 6.2生态影响分析 (1)土地利用影响分析 根据现场调查，项目总占地面积为1537507.243m2，其中荒山荒坡面积m2，林地面积m2，园地面积m2，草地面积m2。永久占地面积为7107m2（主要为升压站占地）；光伏发电区采用抬高支架固定安装方式，组件最低点距离地面高度约为2m，地面部分造林复绿，为临时占地。 永久占地占地类型均为荒山荒坡等未利用地，工程涉及区域内生态体系可分为灌草丛生态系统、荒地生态系统、人工林地生态系统、水域生态系统及居住交通系统，灌草丛生态系统的优势度较高，永久占地建筑物的建设将使地块土地利用性质发生永久改变，其地面上的灌木从等植被将遭到破坏，无法恢复，所受影响不可逆；工程通过在非升压站内非建筑区进行植树种草绿化进行补偿，且永久占地范围内主要植被类型为常见蔬菜、灌草丛等，在项目区沿线均广泛分布，工程占地对区域植被资源及其连通性影响较小，因此工程永久占地对区域土地利用现状影响较小。 光伏发电区等占地为临时占地，建设过程在光伏板间及光伏板下种植灌木或者亚乔木的方式进行建设，确保用地性质不改变，不会对土地利用类型造成较大影响。 施工便道以依托现有县乡道路为主，新建道路基本是在光伏发电阵两侧。施工期临时占地范围内的植被将被清除铲掉，对植被将造成一定影响，同时运输机械（车辆）的碾压也将破坏地表植被和土壤物理结构，导致植被生长不良或枯死，同时也加剧水土流失，影响景观，导致生态系统结构和功能下降等。施工结束后大部分临时占地可恢复原有用地使用性质，一部分的施工便道将作为农村道路或者管道维护的方便而保持下来，虽然改变了其原有的用地性质，但由于保留的施工便道比较少，不会对区域土地利用产生较大影响。 总之，临时性工程占地短期内将影响沿线土地的利用状况，施工结束后，随着生态补偿或生态恢复措施的实施，这一影响将逐渐减小或消失。 (2)对植物和动物的影响分析 1)施工活动对沿线植物的影响 ①施工占地对地表植被的破坏 项目施工临时占地将损毁其地表植被，使原有的植被遭到破坏，直接导致工程区内植被生物量的减少。根据现场踏勘，施工范围及永久占地范围内主要植被类型为常见蔬菜、灌草丛等，施工所破坏的植被在项目区沿线均广泛分布，临时工程占地对区域植被资源及其连通性影响较小，并可通过后期的恢复措施进行补偿。因此，本项目施工占地对当地植被的影响相对较小。 ②施工扬尘对周围植物的不利影响 项目施工过程中产生的扬尘会对周围植物的生长带来一定的不利影响。这些尘土降落到植物的叶面上，会堵塞毛孔，影响植物的光合作用，从而使之生长减缓。由于项目区雨水较为充沛，通过雨水的冲刷后施工扬尘对植物的影响可得到减缓或消除，因此，施工扬尘对施工区周边植物影响较小。 ③对珍稀植被及古树名木的影响 根据现状调查，评价范围内植被主要以蔬菜、水稻及灌木从为主，无无珍稀保护植物的领域地分布，无古树名木，本项目建设不涉及对珍稀保护植被的影响。 2)施工活动对动物的影响分析 项目评价区域内陆生动物以家禽、家畜为主，常见种类主要有麻雀、青蛙、蛇类等，对人为影响适应性较强。在沿线实际勘察过程中，评价区域内未发现需保护的珍稀濒危动物或野生动物分布，因此，道路在修建过程中基本不会影响区域内动物的正常活动，也不会对其生活习性造成大的改变。 3)施工活动对水生生态环境的影响分析 项目不占用水塘。项目周边部分水塘用于水生鱼类养殖，以青、草、鲤、鲫四大家鱼为主，无重要渔业资源；部分水塘用于周边少量耕地的灌溉，无重要生态功能，无饮用水功能；各水塘之间无水力联系，位置较为分散。 经调查，项目所在地无水生生态珍稀保护动植物，生态结构较为简单。 项目拟租用民房作为施工人员生活区，生活污水依托民房现有化粪池、旱厕等进行处理后作为农肥。 施工废水包括结构阶段混凝土养护水、砂石料冲洗废水，以及雨水冲刷施工场地内裸露表土产生的含泥沙废水，该类废水中的主要污染物是SS，其浓度范围在300mg/L~600mg/L之间，经沉淀处理后排入周边地表水体，对水生生态环境的影响较小。 (3)水土流失影响分析 建设单位已委托长沙知未工程咨询有限公司编制《祁东县青云80MW光伏发电项目水土保持方案报告书》。 水土流失正效益分析： 本项目所在地区为祁东县，占地范围内主要为衡阳盆地紫色土丘陵地，水土流失强度较大，土地大量荒芜，土壤一般为酸性紫色土，不利于农业利用，本项目利用地有荒山荒坡等未利用地。本项目在用地上设置支架，并于其上铺设光伏发电装置的方式，达到既能发电，又不占用土地、不改变地表形态，不影响植被生长等农（林）业生产活动，同时对地表进行造林复绿。太阳能电板的铺设，可减少土壤侵蚀，降低水土流失，同时采用抬高支架固定安装方式，抬高支架拟采用2×15的组件布置形式，倾角15°，组件最低点距离地面高度约为2m。根据项目所在地的土壤自然条件，在造林复绿过程中，采取乔、灌、草结合，针阔树种混交造林等方法，乔木以栾树、刺槐、苦楝等落叶阔叶树种为主，针叶常绿树种以马尾松为主。灌木以马桑、黄荆条为主。草种可选择长叶耒草、野麦草等。电站外围种植大型乔木，前后阵列间密种灌木，阵列下方种植低矮药草等耐阴或喜阴植物，使植被做到间疏分布，合理种植，最大化综合利用山坡土地，实现绿化面积的提升，发展经济林业和生态农业。 该建设模式可在一定程度上减少区域水土流失强度，同时造林复绿工程可增加绿化面积，增加区域生物量，有利于紫色土丘陵区坡地的生态治理，因此项目建设对区域水土流失具有一定程度的正效益。 (4)对生态系统稳定性的影响分析 建设项目施工对局部自然生态环境造成一定的破坏，但对整个评价区域自然体系的稳定性不会造成明显影响，仅使局部区域植被铲除、动物迁徙，使局部生物量减少，局部自然生态环境遭到一定的破坏。但由于本项目影响面积较大，对评价区域内自然生态体系的稳定性和对外界环境干扰的阻抗和恢复功能影响较大，对整个评价范围内区域自然体系恢复稳定性会产生明显的影响。同时，工程建设和施工会使区域生态环境局部动植物物种的移动和抵御内外界干扰受到一定的影响，但对植被分布的空间影响不大。 |
| --- | --- |
| 运营期生态环境影响分析 | 1、运营期废气影响分析 根据工程分析，项目运营期间无生产废气产生。 2、运营期废水影响分析 项目运营期产生的污水主要为员工生活污水。本项目所在区域雨水充足，太阳能光伏板经雨水冲洗后可基本保持清洁，无需人工冲洗。 本项目站址生产定员5人，用水参照湖南省地方标准《用水定额》(DB43/T388-2020)，项目位于农村地区，则员工用水量计为90L/人·d，年生产天数为365天，则项目生活用水量0.45m3/d，164.25m3/a。废水产生系数为85%，则员工生活污水产生量为0.38m3/d，139.61m3/a。生活污水中的主要污染物为COD350mg/L、BOD5200mg/L、SS200mg/L、NH3-N30mg/L及动植物油50mg/L。员工生活污水经化粪池处理后用作周边农肥，不外排。 3、运营期噪声影响分析 本项目运营后噪声主要分为两部分，分别为升压站区及光伏发电区。升压站区主要为主变压器站、水泵运行噪声，主变压器噪声为65dB(A)，水泵声压级为75~85dB(A)之间；光伏发电区主要为逆变器及箱式变压器噪声，声压级为50~60dB(A)，由于项目距离附近居民较近，故评价针对项目运营对升压站场界及周边敏感点的影响进行预测。 3.1预测模式的选取 根据《环境影响评价技术导则 声环境》(HJ 2.4-2009)的技术要求，本次评价采取导则上推荐模式。 (1)声级计算 建设项目声源在预测点产生的等效声级贡献值(Leqg)计算公式： 式中： Leqg---建设项目声源在预测点的等效声级贡献值，dB(A)； LAi ---i声源在预测点产生的A声级，dB(A)； T ---预测计算的时间段，s； ti ---i声源在T时段内的运行时间，s。 (2)预测点的预测等效声级(Leq)计算公式： 式中： Leqg---建设项目声源在预测点的等效声级贡献值，dB(A)； Leqb---预测点的背景值，dB(A)。 衰减因素：本项目升压站主变压器、光伏电板区箱式变压器及逆变器均为室外声源，因此不考虑厂房隔声等因素，仅考虑几何发散衰减；水泵放置在生活水泵房内，泵房隔声效果取15dB(A)。 3.2预测结果 利用上述模式可以预测分析该项目主要声源同时排放噪声的最为严重影响状况下，这些声源对声环境质量影响。由于项目只在昼间进行生产，因此只对昼间升压站厂界及各敏感点的噪声进行预测分析，预测结果见表3-1、表3-2。 表3-1 项目升压站厂界昼间噪声贡献值预测结果 单位：dB(A) 预测点 预测结果; 场界东; 场界南; 场界西; 场界北. 贡献值; 44.2; 48.3; 41.5; 46.8. 昼间标准限值; 60; 60; 60; 60. 达标情况; 达标; 达标; 达标; 达标. 评价标准值; 执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB 12348-2008)中2类标准：昼间60dB(A)，夜间50dB(A)。. 表3-2 项目敏感点昼间噪声预测结果 单位：dB(A) 预测点 预测结果; 荷碧塘村居民点 （1#光伏子阵西南8~50m）; 草泥湾村居民点 （2#光伏子阵 东30~50m）; 江兴村居民点 （8#光伏子阵 西北10~50m）; 砖塘镇居民点 （19#光伏子阵 西南5~50m）. 背景值; 53.3; 54.1; 52.5; 51.8. 贡献值; 46.7; 35.3; 44.8; 48.6. 预测值; 54.2; 54.2; 53.2; 53.5. 昼间标准限值; 60; 60; 60; 60. 达标情况; 达标; 达标; 达标; 达标. 评价标准值; 执行《声环境质量标准》(GB 3096-2008)中2类区标准限值：昼间60dB(A)，夜间50dB(A)。. 通过站房隔声及距离衰减后，升压站场界噪声可以满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB 12348-2008)中的2类标准；光伏电厂及升压站周边敏感目标噪声值可《声环境质量标准》(GB 3096-2008)中2类区标准限值，故正常运行时，对周边居民影响较小。 4、运营期固废影响分析 4.1一般工业固体废物 - 根据《湖南省实施＜中华人民共和国固体废物污染环境防治法＞办法》，产生工业固体废物的单位应当对其产生的工业固体废物进行资源化利用；对暂时不利用或者不能利用的，应当按照国家有关标准建设贮存设施、场所，安全分类存放，或者及时进行无害化处置。 - 根据污染源分析，本项目一般工业固体废物主要为报废的太阳能电池板，每年产生破损太阳能电池板数量为123块，拟交由厂家回收。同时，为合理安全的管理项目产生的各类固废，评价建议建设单位建设1间固废暂存间存放一般固废，产生的固废不得丢弃，不可露天堆放。 4.2危险废物 - (1)废铅酸蓄电池 - 铅酸蓄电池约5年左右更换1次，更换量约10t，交有资质的单位进行处置。 - 废铅酸蓄电池的暂存过程需严格按照《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2013)及其2013年修改单要求进行，在升压站区建设危险废物暂存间储存废铅酸蓄电池。废铅酸蓄电池应对方在阴凉干爽的地方，不得堆放在露天场地，不得存放在阳光直射、高温及潮湿的地方。储存、运输过程不得将废电池进行拆解、碾压，保持外壳完整，防止有害物质渗出；储存区应设专人管理，双人双锁，防止丢失；储存过程宜处于放电状态。 - (2)废油 - 当变压器出现事故及检修时，会排出变压器油，项目升压站110kV变压器设置有60m3的事故油池，变压器下铺设卵石层，四周设有排油槽与事故池相连。一旦发生事故排油或漏油，所有变压器油会经排油槽到达事故油池，然后将油水进行净化分离处理，事故油池中的油大部分可回用，产生的少量废油渣及含油废水属于危险废物，采用专用废油收集容器收集后，交有资质的单位进行处置，暂存过程需严格按照《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2013)及其2013年修改单要求进行处置。 - 另外，变压器油一般2年检测1次，根据检测结果的水分、气量、杂质、酸碱度来决定是否更换，一般可使用10年以上，更换时需委托有资质的单位进行更换，废变压器油可直接交有资质的单位处置，不在厂区暂存。 4.3生活垃圾 - 本项目站址生产定员5人，年生产天数为365天，员工生活垃圾产生系数以0.5kg/人·d计，则生活垃圾产生量为2.5kg/d，0.91t/a。厂内设置垃圾桶对生活垃圾及时收集，尽可能做到“日产日清”，然后送至附近垃圾中转站，由环卫部门进行清运。 - 综上所述，项目运营期产生的固体废物均能得到妥善有效的处置，对周边环境不会造成明显的影响。 5、光污染影响分析 - 本项目采用单晶硅双面双波光伏太阳能板，该太阳能板组件最外层为钢化玻璃，一般采用透光率极高的自洁防眩光涂层，透光率95%以上，光伏阵列的反射光极少，对阳光的反射以散射为主，无眩光。光伏方阵的反射率仅为5%左右，低于《玻璃幕墙光学性能》种“在城市主干道、立交桥、高架桥两侧设立的玻璃幕墙，应采用反射比小于16%的低辐射玻璃”的规定，且太阳能组件内的晶硅板片表面涂覆有一层防反射涂层，太阳能组件本身不向外辐射任何形式的光及电磁波，未被吸收的太阳光中一部分将被前面的玻璃板反射回去，另一部分将穿透前面板、硅材料吸收层和背面板玻璃。同时项目内光伏阵列距离附近的公路较远，不会影响交通安全。 6、土壤污染影响分析 - 根据《环境影响评价技术导则—土壤环境》(HJ 964-2018)附录A可知，本项目为土壤环境影响Ⅳ类项目，占地为小型，周边土壤环境较敏感，可不开展土壤环境影响评价。 7、生态环境影响分析 - 本项目光伏发电区均为临时占地，林光互补模式采用抬高支架固定安装方式，抬高支架拟采用2×15的组件布置形式，倾角15°，组件最低点距离地面高度约为2m。地面进行造林复绿，在造林复绿过程中，采取乔、灌、草结合，针阔树种混交造林等方法，乔木以栾树、刺槐、苦楝等落叶阔叶树种为主，针叶常绿树种以马尾松为主。灌木以马桑、黄荆条为主。草种可选择长叶耒草、野麦草等。电站外围种植大型乔木，前后阵列间密种灌木，阵列下方种植低矮药草等耐阴或喜阴植物，使植被做到间疏分布，合理种植，最大化综合利用山坡土地。因此，光伏发电区仅在施工期可能对周边植被造成少量破坏，正常运营后，区域绿化率将有一定程度提高，随着项目运营，生物量将逐渐增加，对区域生态环境有一定的正效应。 - 项目运营后，通过积极植树种草，不会对原有生态环境造成较大影响，在种植过程中，需选择当地物种或在当地多年引种成熟的植物进行植被重建。必要时对土壤施加肥料，并设立专门人员负责植被恢复工作落实，提高植被恢复成活率。 8、环境风险影响分析 8.1风险调查 - 根据《建设项目环境风险评价技术导则》建设项目风险源调查，调查建设项目危险物质数量和分布情况，生产工艺特点，收集危险物质安全技术说书等基础资料。 - 根据《建设项目环境风险评价技术导则》(HJ 169-2018)附录B重点关注的危险物质及临界量，选取代表性环境风险物质，本项目风险评价以最不利情况进行预测。 - 本项目升压站拟采用油浸式变压器，变压器油箱内储存变压器油约10t。变压器油为本项目涉及的主要风险物质，临界值为2500t（油类物质），则Q值0.004，故本项目主要风险物质总Q值小于1，则本项目环境风险潜势为I，本项目风险评价为开展简单分析。 8.2环境风险识别及影响分析 - 变压器油箱内的变压器油发生事故泄漏，污染地下水及土壤环境；如因变压器油泄漏引发火灾，可能会产生消防废水及废气等次生环境影响。 9、服务期满后的环境影响分析 - 光伏电站在运行使用25年后，达到使用寿命的原有光伏电站设备将予以拆除或更换系统继续下一阶段的服务期。如全面更换继续下一阶段的服务期，由于周边环境可能发生较大变化，建议重新进行环境影响评价。 |
| 选址选线环境合理性分析 | 本项目建设地点位于祁东县砖塘镇、石亭子镇、白地市镇，该区域太阳能辐射水平较为丰富，从太阳能资源利用角度出发，此地区适合建设太阳能光伏发电站。项目所在地周边生态环境较好，大气、水及声环境质量较好，具有较好的环境容量。项目周围无自然保护区、名胜古迹、生态脆弱敏感区和其他需要特殊保护的敏感目标。外环境对本项目无明显制约因素。 综上，本项目的选址基本合理。 |

# 五、主要生态环境保护措施

| 施工期生态环境保护措施 | 1、施工期水污染治理措施 施工废水包括结构阶段混凝土养护水、砂石料冲洗废水，以及雨水冲刷施工场地内裸露表土产生的含泥沙废水，主要污染因子为SS。施工期产生的各类施工废水应收集至场地内现有的三级沉淀池内进行沉淀，之后回用于施工及洒水抑尘使用，不外排。 此外，项目应尽量避免在雨季进行施工，须在施工场内开挖临时导流排水沟，需保证下雨时施工场地内的泥浆雨水得到处理；如有工程需要，可在排水口处设置格栅，截留较大的块状物。施工单位应及时做好裸露地表的硬化、绿化工作。 项目拟租用民房作为施工人员生活区，生活污水依托民房现有化粪池、旱厕等进行处理后作为农肥，生活洗涤用水经沉淀池收集后作为施工场地降尘用水。 水塘区域施工水环境影响控制措施： (1)加强对施工队伍的管理，施工期间注意对水塘水体的保护，禁止向水塘排放施工废水、车辆冲洗废水及生活污水； (2)加强对施工队伍的管理，施工期间注意对水塘水体的保护，禁止向水塘内乱丢固废，禁止在水塘周边设置临时渣土堆场。 采取如上防治措施后，项目施工期产生的施工废水、车辆冲洗废水及生活污水均能得到有序的处理，不会对周边水环境造成太大的影响。 2、施工期环境空气污染防治措施 2.1施工期施工扬尘环境保护措施 项目施工扬尘主要来源于场地临时堆放的土石方、裸露的表层浮土、易起尘的沙石建材，以及建筑材料运输和施工垃圾清理等过程。 在气候干燥有风的情况下，风力作用会产生扬尘，这类扬尘的特点是其起尘量与风速等气象条件有关，也与尘粒本身的沉降速度有关，主要影响范围在堆场扬尘点下风向近距离处，一般是在工地围栏外100m范围内。由于距离不同，其污染程度会随距离的增大呈现递减的现象：在扬尘点下风向0~50m范围内为重污染带，在50~100m为较重污染带，100~200m为轻污染带，在200m以外范围内施工扬尘对周边大气影响甚微。根据同类规模项目类比，在一般气象条件下，施工扬尘的主要影响范围为其150m内，被影响的地域TSP浓度平均值为0.49mg/m3左右。 为尽可能降低项目建设施工期扬尘影响，建设方应当采取有效措施来尽量减少扬尘的产生，环评建议采取以下措施： (1)使用商品混凝土，禁止现场拌和混凝土，不设搅拌站、砂石料堆场。 (2)规范施工材料运输线路，施工车辆运输线路需固定路线，尽量避免居民区密集区域。 (3)对于建设施工阶段的车辆和机械扬尘，建议采取洒水湿法抑尘。利用洒水车对施工现场和进出道路洒水，同时在施工场地出口设置浅水池，以利于减少扬尘的产生量。 (4)利用道路清扫车对道路和施工区域进行清扫，洒水，保持路面湿度，减少施工粉尘和运输车辆产生的二次扬尘。 (5)防止施工现场泥浆对周围环境影响，对出工地车辆进行全面清洗，严禁带泥上路，减缓施工粉尘对周边环境的影响。 (6)对于装运含尘物料的运输车辆应加盖篷布，严格控制和规范车辆运输量和方式，容易产生粉尘的物料不能够装得高过车辆两边和尾部的挡板，严格控制物料的洒落，以避免因为道路颠簸和大风天气起尘而对沿途的大气环境造成影响。 (7)在大风天气以及台风影响期因注意堆料的保护，加盖篷布密封保存，避免造成大范围的大气污染。 (8)尽量选取对周边环境影响较小的运输路线，并且限制施工区内运输车辆的速度，将卡车在施工场地的车速减少到10km/h，其他周边区域较少至30km/h。 (9)大风天气避免露天施工作业。加强施工人员的劳动保护工作，配发相应的防护装备。 (10)超过2天的渣土堆、裸地以及施工场地内堆放的水泥、灰土、砂石等粉状粒状建筑材料应使用防尘布覆盖或喷涂凝固剂等方式防尘，覆盖面积为大于渣土、裸地边缘2m长为宜，所有的粉料建材必须覆盖或使用料仓密闭存放。 (11)建筑工程施工现场应当专门设置集中堆放建筑垃圾、工程渣土的场地，并在48小时内完成清运，不能按时完成清运的建筑垃圾，应采取围档、遮盖等防尘措施，不能按时完成清运的土方，应采取固化、覆盖或绿化等扬尘控制措施；生活垃圾按照环卫部门要求统一清运至指定的收集地点。 在积极采取如上措施，加强施工管理工作基础上，项目施工期产生的扬尘污染将会得到有效的控制，不会对周边敏感点造成太大的空气环境影响。此外，该类污染具有局部性和暂时性，伴着施工期的结束也会随之消失，整体影响较小。 2.2燃油废气和汽车尾气环境影响分析 施工机械设备在运行时会产生一定量的燃油废气，其主要污染物为SO2、NO2、CO等物质，但由于施工工序不同，设备安放位置不一，所以该类污染源较为分散，且污染物排放量较少，在自然扩散基础上，对周边大气环境影响较小。此外，随着施工期的结束，该类污染也将随之消失。施工单位须使用污染物排放符合国家标准的施工机械设备和运输车辆，并加强操作管理和日常养护，保证施工机械设备和运输车辆处于良好的工作状态，严禁使用不合格设备和报废车辆。 综上所述，项目施工期产生的所有废气通过合理的防治措施和科学的管理后，均能得到有效的控制，对周边环境大气质量以及敏感点产生的影响较小。 3、施工期噪声污染防治措施 本项目施工区主要为光伏区水域和周围道路，期间需要使用较多的施工机械和运输车辆，必须采用相应的措施以减小施工噪声对周围环境的影响。 (1)固定声源噪声控制措施： 1)合理安排高噪声机械使用时间，避免在中午期间进行高噪声施工作业； 2)尽量采用较先进、噪声较低的施工设备；对噪声较大的施工机械采取适当的隔声措施，离居民区较近的一侧施工区域应设置围障。 3)对动力机械设备定期进行维修和养护，使其保持良好的运行工况。避免因松动部件振动或消声器损坏而加大设备工作时的声级。 4)运输车辆在进入施工区附近区域后，要适当降低车速，避免或杜绝鸣笛。 建设单位在施工期应严格控制噪声源，不得超过《建筑施工场界环境噪声排放标准》(GB 12523-2011)所列标准值。 (2)交通运输噪声控制措施： 1)尽量采用低噪声机械设备，施工过程中应经常对设备进行维修保养，避免由于设备故障而导致噪声增强现象的发生。 2)本工程施工噪声影响主要体现在改建进场道路对沿线居民的影响。夜间施工噪声较大，对敏感点影响明显，因此夜间(22:00~6:00)不施工，夜间停止施工后，不存在夜间施工噪声影响，可以保证敏感点居民夜间睡眠所需的声环境质量。午休时间（中午12:00~1:30）应暂停作业，避免影响附近居民的午间休息。 3)利用进场道路进行施工物料运输时，注意调整运输时间，尽量在白天运输，且不在午休时间运输。在途径运输道路沿线居民敏感点时，应减速慢行，禁止鸣笛。 4)施工单位在施工现场张贴通告和投诉电话，大力取得当地群众的理解和支持，建设单位在接到投诉后应及时与当地环保部门取得联系，以便及时处理各种环境纠纷。 4、施工期固体废物处理处置措施 项目施工期固体废物主要为施工人员产生的生活垃圾、施工现场产生的施工建筑废料与弃方。 (1)生活垃圾 施工人员生活垃圾产生量约为50kg/d，不得随意丢弃，应集中存放，由环卫部门定期清理。 (2)弃渣 工程土石方开挖并回填后剩余的弃渣可作为场区附近低洼地段的填土，回填摊平后植草，既避免了水土流失，又有利于植被的生长和生态环境的保护，弃渣在区域内进行平衡，无弃渣、弃土产生，不设置弃渣场。 (3)建筑垃圾 施工建筑垃圾产量约为3.0t，主要为建筑过程中产生的弃料、余泥、装修废料等。施工建筑垃圾不得随意丢弃，应分类进行综合利用和妥善处置，能够回用的尽量回用，不能回用的集中收集，并及时联系当地环卫部门清运，统一送附近垃圾填埋场或处理场。 针对施工期施工垃圾应从源头上进行控制，体现在施工管理、材料选购、去向控制等方面，特别应强调以下几点： 1)施工过程中合理选购材料和构件。在设计时应尽量运用标准设计，采用标准模数和预制构件，以减少建筑垃圾的产生。在选择建筑材料时，应优先选择建造时产生建筑垃圾少的再生建材，还应考虑选择维修、改造和拆除时少垃圾、能再生的建材。并且应尽量采用无包装材料和购买前应先计算好材料用量以免超量。 2)加强施工管理。施工招投标阶段，在招标文件中写明投标方案中应包含对建筑垃圾的处理措施，从而使施工单位在施工时采取相应措施以减少建筑垃圾。在施工阶段，采用机械化施工、提高施工技术和施工工艺、加强施工组织管理工作，以避免建筑材料在运输、储存、安装时的损伤和破坏，提高结构的施工精度，避免局部凿除或修补，从而减少建筑垃圾的产生。 3)施工垃圾不得随意丢弃，不得造成二次污染。核定清运垃圾数量，及时联系当地环卫部门清运。 在采取上述措施后，可使本项目施工过程中固体废物得到妥善处理处置，对周围环境影响较小。 5、施工期生态环境防治措施 5.1减缓措施 (1)在建设过程中要加强施工机械和人员的管理，施工车辆和人员的进出 场地路线要充分利用现有道路，减少由于滥踩滥踏及车辆碾压造成对植被的破坏，减少对区域植被影响； (2)施工时首先应尽量保存开挖处的熟化土和表层土，并将表层熟土和生土应分开堆放，施工结束后用作生态恢复用土。回填时应按照土层的顺序回填，以最大程度的减少对土壤生产的影响； (3)为了减少对生态环境的影响，项目施工中所有运输车辆必须沿规定的道路行驶，不得随意行驶；各种施工机具、施工材料、临时堆土等均严格按照设计规划指定位置放置，不得随意堆放； (4)施工过程中，应当尽量减少噪音污染，降低噪音对动物的惊扰，做好施工人员的教育工作，禁止捕捉动物； (5)项目施工临时占地均控制在征地范围内； (6)施工过程中注意保护相邻地带植被，将影响控制在最低水平； (7)堆土场应采取临时防护措施。可采用草袋土拦挡和防雨布苫盖相结合的防护措施； (8)为尽量降低水土流失的影响，应当采取以下措施： 建设单位已委托长沙知未工程咨询有限公司编制了《祁东县青云80MW光伏发电项目水土保持方案报告书》。 本工程在施工期涉及地基开挖，因此会造成暂时的土石方堆放和地表裸露现象，不可避免的会造成一定的水土流失，这种影响在雨水冲刷时尤为严重。水土流失防治措施主要采用工程措施、植物措施、临时措施和管理措施相结合的综合防护措施，在时间上、空间上形成水土保持措施体系。 A、工程措施 ①电池阵列区、生产办公楼进行表土清理；对施工过程中清除的表土暂存于场内固定地点，周边用袋装土垒砌，雨季防尘覆盖，进行必要的防护，以便施工结束耕地复耕和林地、草地恢复植被。施工结束后进行覆土平整。 ②施工组织中，在满足施工进度前提下，应尽量将地下层的开挖施工安排在非汛期，并及时回填；施工期间，加强现场管理，合理布置施工场地，避免建筑材料、渣土乱堆乱放，造成物料散落，以保持场内相对整洁，砂砾料堆场的砂堆采用塑料彩条布覆盖或用砂包临时围护，减少雨期地表径流造成的水土流失。 ③降雨是造成水蚀和崩塌、滑坡等各种重力侵蚀的重要因素。由于沿线雨量较充沛、降雨集中，因此合理安排施工期、雨季做好防排水工作可大大减少工程造成的水土流失。雨季施工地段应做好防、排水工作。对不良地质路基和滑坡等水土流失易发地带，将合理安排施工季节，尽量避免雨季施工；不能避免时，保证其施工期间排水通畅，不出现积水浸泡工作面的现象。 B、临时措施：主体施工过程中，特别是下雨或刮风期施工时，为防止开挖填垫后的场地水蚀和风蚀，对生产楼、电池阵列区等部位布设排水、拦挡和遮盖等临时防护措施，考虑临时工程的短时效性，选择有效、简单易行、易于拆除且投资小的措施。 C、管理措施：工程施工时序和施工安排对水土保持工程防治水土流失的效果影响很大。若施工时序和施工安排不当，不但不能有效预防施工中产生的水土流失，而且造成施工中的水土流失无从治理，失去预防优先的意义。道路路面要定期洒水，临时堆放的土石料和运输车辆应遮盖；定期对施工生产生活区空地洒水降尘等。 5.2生态恢复措施 永久占地中的农用地采用征地补偿的方式进行耕地补偿，临时占地在施工结束后及时进行生态恢复，施工过程中将表土单独存放并采取苫盖等措施防止土壤养分流失，施工结束后将表土及时回填，对临时占地部分进行生态恢复，从而恢复其原有土地使用功能；施工结束后，对材料堆放区、施工便道区等施工临时占地部分进行土地整治，本项目光伏阵列区临时占地区域在施工完毕后进行生态恢复。 由于光伏电场阵列区种植绿化树木会影响太阳能电池阵列光照，因此结合太阳能电池阵列的布设，在不影响太阳能电池阵列运行的前提下，采取乔、灌、草结合，针阔树种混交造林等方法，电站外围种植大型乔木，前后阵列间种灌木，逆变器平场及场内道路两侧种植草皮绿化，阵列下方种植低矮药草等耐阴或喜阴植物，使植被做到间疏分布，阵列区外围也种植低低矮药草，合理种植，最大化综合利用山坡土地，实现绿化面积的提升。草种选择选择狼尾草、百喜草、宽叶雀稗等混合草种，实现光伏产业与农业、林业的共同发展。 5.3耕地补偿措施 《中华人民共和国土地管理法》、《国务院关于深化改革严格土地管理的规 定》（国发[2004]28）对耕地补偿有专门的规定：各类非农业建设经批准占用耕地的，建设单位必须补充数量、质量相当的耕地，补充耕地的数量、质量实行按等级折算，防止占多补少、占优补劣。不能自行补充的，必须按照各省、自治区、直辖市的规定缴纳耕地开垦费。耕地开垦费要列入专户管理，不得减免和挪作他用。政府投资的建设项目也必须将补充耕地费用列入工程概算。本项目在估算中考虑了占地补偿及耕地复垦费用，通过委托补充的方式按时缴纳耕地开垦费，由地方有关部门负责开垦与项目占用数量相等、质量相当的耕地。工程建设单位在其他合适区域实施占补补偿以及重建，补偿因本工程所造成的一般农田面积损失。 采取以上措施后，本项目征地将达到占补平衡，对被征地居民的影响降至最低，在可接受范围内。 5.4对水塘渔业保护措施 本项目光伏组件避开鱼塘，光伏组件的桩基不会对渔业造成影响。存在的主要问题是太阳能电池板遮档阳光，造成水温偏低，会对水产的正常生长有一定的影响。因此，针对这个问题，在设计时，采取以下措施降低该影响： ①项目在光伏组件安置完成后，建设单位在本项日运营期间应选择一些对阳光要求不高的鱼类品种（如青雨、草鱼等）进行增殖放养及时恢复池塘内物种多样性，提高塘内水生生物的恢复能力和速度。 |
| --- | --- |
| 运营期生态环境保护措施 | 1、废气污染防治措施分析 根据前文工程分析，项目运营期间无生产废气产生。 2、水污染防治措施分析 本项目生活污水经化粪池处理后做农肥不外排，根据《环境影响评价技术导则 地表水环境》(HJ 2.3-2018)评价等级判定可知，本项目评价等级为三级B。三级B评价可不进行水环境影响预测。三级B评价主要进行水污染控制和水污染影响减缓措施有效性评价和依托污水处理设施环境可行性分析。 根据污染源分析可知，本项目生活污水产生量为139.61m3/a。生活污水中的主要污染物为COD、BOD5、SS、NH3-N、动植物油，项目设置化粪池1座，生活污水经化粪池进行处理。根据现场踏勘可知，项目所在区域为农村地区，项目周边主要为农田、旱地、山林等；因此，项目生活污水经厂区化粪池处理后，可用做周边农田的农肥，不外排至地表水中，对区域水环境影响较小。 3、噪声防治措施分析 光伏发电由于其项目特性，仅在白天运行，夜间（22:00~次日06:00）不运行，因此不会影响周边居民夜间休息。针对项目白天可能造成的声环境影响，评价提出以下建议： (1)合理布置各光伏子阵、升压站布局，逆变器、箱变器及主变压器在布置过程尽量远离周边居民点，通过距离衰减减少对居民影响。 (2)升压站主变压器、水泵等设备设置减震垫等装置，可根据振动情况选择橡胶垫或减震弹簧器进行。 (3)选用符合国标要求的箱式变压器，箱式变压器安装过程采用减震设备或减震基础，降低低频振动传递。 (4)加强设备运营维护，对不正常运行的设备进行检修及更换，减少因设备不正常运转造成的噪声影响。 4、固体废物防治措施分析 本项目报废的太阳能电池板交由厂家回收处置；废变压器油和废铅酸蓄电池交有资质的单位进行处置。危废暂存间需进行规范设置，危废暂存间设置与相关规范要求如下： (1)贮存设施应以混凝土、砖等材料建成的相对封闭场所，并设置通风口。 (2)贮存设施地面、 围堰内壁需采用坚固、防渗、防腐蚀，且与危险废物相容的材料建造，以保证防渗的面层结构应足以承受一般负荷及移动容器时所产生的摩损，并确保液态废物不渗入地下。 (3)贮存设施外部应修建雨水导排系统， 防止雨水径流进入危废暂存间。 (4)危险废物贮存设施都必须按《环境保护图形标志-固体废物贮存（处置）场》(GB 15562.2-2020)的规定设置警示标志。 (5)危险废物贮存前应进行检验，并建立台账。 (6)危险废物应当使用符合标准的容器盛装，容器上必须粘贴符合标准标签。 (7)定期对暂存容器及贮存设施进行检查，发现破损，应及时采取措施清理更换。 (8)危险废物贮存设施应配备通讯设备、照明设施、安全防护服装及工具，并设有应急防护设施。 (9)在转移危险废物前，须按照国家有关规定报批危险废物转移计划经批准后，产生单位应当向移出地环境保护行政主管部门申请领取联单。在危险废物转移前三日内报告移出地环境保护行政主管部门，并同时将预期到达时间报告接受地环境保护行政主管部门。应当如实填写联单中产生单位栏目， 并加盖公章，经交付危险废物运输单位核实验收签字后，将联单第一联副联自留存档，将联单第二联交移出地环境保护行政主管部门，联单第一联正联及其余各联交付运输单位随危险废物转移运行。 综上所述，项目运营期产生的固废均能得到妥善有效的处置，措施可行。 5、环境风险防范措施 (1)升压站确保全面通风、配备相应品种和数量的消防器材，预留必要的安全间距，远离火种和热源。 (2)定期对操作人员进行安全生产与安全知识培训，并制定严格的安全操作规程，切实加强生产过程中的温度控制，保证劳动安全，防止意外事故的发生。 (3)加强设备日常的维护和管理，及时检修，对于损坏设备配件及时更换。 (4)进行安全化管理来改善设备的安全性、改进工艺的安全性；完善标准及操作规程，定期进行安全检查。 (5)进一步加强职工的岗位操作培训，提高职工的安全意识和风险防范能力，规范操作，将安全隐患降到最低。 (6)110KV变压器周边设置60m3事故油池，变压器油泄漏后可经事故油池有效收集。 (7)一旦发生变压器油泄漏，不得有明火靠近，并立即安排专人进行现场抢修。 本项目环境风险分析见表5-1。 表5-1 建设项目环境风险简单分析内容表 建设项目名称; 祁东县青云80MW光伏发电项目. 建设地点; 湖南省衡阳市祁东县砖塘镇、石亭子镇、白地市镇. 地理坐标; 经纬度 区域; 经度; 纬度. 东区（光伏阵列中心坐标）; 111°52′55.428″; 26°48′32.098″. 西区（光伏阵列中心坐标）; 111°47′28.526″; 26°50′3.492″. 升压站（中心坐标）; 111°53′22.752″; 26°48′17.807″. 主要危险物质及分布; 变压器油，位于升压站变压器油箱. 环境影响途径及危害后果（大气、地表水、地下水等）; 变压器油泄漏污染土壤及地下水，火灾引发次生环境影响事故。. 风险防范措施要求; (1)升压站配备相应品种和数量的消防器材，预留必要的安全间距，远离火种和热源，防止阳光直射； (2)加强设备日常的维护和管理，损坏设备及时更换； (3)变压器周边设置60m3事故油池。. 填表说明（列表项目相关信息及评价说明）：/. |
| 其他 | / |
| 环保 投资 | 项目总投资32090.79万元，环保投资80万元，占总投资的0.25%，详见表5-2。 表5-2 项目环保措施投资一览表 单位：万元 序号; 类别; 时段; 环保设施(措施); 环保投资. 1; 废气; 施工期; 施工期建材覆盖、洒水抑尘、施工围挡等; 15. 运营期; 油烟净化器; 3. 2; 废水; 施工期; 施工场地内设置废水沉淀池、回用系统等; 8. 运营期; 生活污水化粪池; 3. 3; 噪声; 运营期; 基础减震、隔声; 3. 4; 固废; 施工期; 建筑垃圾、渣土运输、集中堆放等; 5. 运营期; 生活垃圾收集暂存、一般固废收集暂存间、危废暂存间; 5. 5; 风险; 施工期; /; /. 运营期; 主变旁设置1座事故油池; 10. 6; 生态; 施工期; 绿化、水土保持; 20. 运营期; 升压站植树种草; 8. 合计; 80. 备注：复绿造林属于工程措施，不计入环保投资。 |

六、生态环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 | 施工期 |  | 运营期 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 环境保护措施 | 验收要求 | 环境保护措施 | 验收要求 |
| 陆生生态 | ①调整工程施工时段和方式，减少对动物的影响减少工程施工施工噪声和振动对野生动物的惊扰，应做好施工方式、数量、时间的计划，并力求避免在晨昏、正午和夜间施工等。 ②防止动物栖息地污染。人类的活动增加，会给环境污染带来新的隐患。必须加强管理，减少污染，保护区域内水禽，防止破坏新的景观。 ③现场施工机械和人员活动范围严格限制在作业带范围内，即道路施工作业宽度控制在距道路中轴两侧10m以内，施工便道的宽度控制在5m，尽量减少施工破坏面；同时还应避免在大风（六级及以上）天气下进行施工作业。适时加盖防雨覆盖物，经常向裸露地面洒水，使地面保持一定的湿度，土方可用于项目区内的绿化，不外排。 ④在场内运输道路及永久道路修筑中，应尽量使用建筑物基础施工中的弃土，以避免各分散施工场地的弃土随意堆放；弃土、弃渣全部用于回填及碎石道路基础铺垫。 ⑤尽量减少大型机械施工，基坑开挖后，尽快浇筑混凝土，并及时回填，对其表层进行碾压，缩短裸露时间，减少扬尘发生。基坑开挖严禁爆破，以减少粉尘及震动对周围环境的影响。 | 不造成 生态破坏 | 严格按照水土保持方案对各水土流失防治区进行治理。 | 恢复区域 生态环境 |
| 水生生态 | ①适当增大太阳能电池组件安装间距比，太阳能电池组件水面安装阶段应采取分区域、分阶段施工，尽量减小对水面水体的扰动。 ②施工及生活废水严禁排入池塘。生活垃圾集中堆放，由施工车辆送城市垃圾转运站。 ③施工用料的堆放应远离水体，选择暴雨径流难以冲刷的地方，应在材料堆放场四周挖明沟，沉沙井、设挡墙等，防止被暴雨径流进入水体，影响水质，各类材料应备有防雨遮雨设施。工程建设中的临时堆土区，要按照水土保持的要求，对其进行防护。 ④合理组织施工程序和施工机械，严格按照施工规范进行排水设计和施工，对施工人员作必要的生态环境保护宣传教育。 | 不对水生生态造成不可恢复的影响 | ①项目在光伏组件安置完成后，建设单位在本项目运营期间应选择一些对阳光要求不高的鱼类品种（如青雨、草鱼等）进行增殖放养及时恢复池塘内物种多样性，提高塘内水生生物的恢复能力和速度。 | 恢复区域 生态环境 |
| 地表水环境 | ①加强对施工队伍的管理，施工期间注意对水塘水体的保护，禁止向水塘排放施工废水、车辆冲洗废水及生活污水。 ②加强对施工队伍的管理，施工期间注意对水塘水体的保护，禁止向水塘内乱丢固废，禁止在水塘周边设置临时渣土堆场。 | 回用 | 项目生活污水经厂区化粪池处理后，可用做周边农田的农肥。 | 无 |
| 地下水 及土壤环境 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 声环境 | ①固定声源噪声控制措施： 1)合理安排高噪声机械使用时间，避免在中午期间进行高噪声施工作业； 2)尽量采用较先进、噪声较低的施工设备；对噪声较大的施工机械采取适当的隔声措施，离居民区较近的一侧施工区域应设置围障。 3)对动力机械设备定期进行维修和养护，使其保持良好的运行工况。避免因松动部件振动或消声器损坏而加大设备工作时的声级。 4)运输车辆在进入施工区附近区域后，要适当降低车速，避免或杜绝鸣笛。 ②交通运输噪声控制措施： 1)尽量采用低噪声机械设备，施工过程中应经常对设备进行维修保养，避免由于设备故障而导致噪声增强现象的发生。 2)本工程施工噪声影响主要体现在改建进场道路对沿线居民的影响。夜间施工噪声较大，对敏感点影响明显，因此夜间(22:00~6:00)不施工，夜间停止施工后，不存在夜间施工噪声影响，可以保证敏感点居民夜间睡眠所需的声环境质量。午休时间（中午12:00~1:30）应暂停作业，避免影响附近居民的午间休息。 3)利用进场道路进行施工物料运输时，注意调整运输时间，尽量在白天运输，且不在午休时间运输。在途径运输道路沿线居民敏感点时，应减速慢行，禁止鸣笛。 4)施工单位在施工现场张贴通告和投诉电话，大力取得当地群众的理解和支持，建设单位在接到投诉后应及时与当地环保部门取得联系，以便及时处理各种环境纠纷。 | 《建筑施工场界环境噪声排放标准》(GB 12523-2011) | ①合理布置各光伏子阵、升压站布局，逆变器、箱变器及主变压器在布置过程尽量远离周边居民点，通过距离衰减减少对居民影响。 ②升压站主变压器、水泵等设备设置减震垫等装置，可根据振动情况选择橡胶垫或减震弹簧器进行。 ③选用符合国标要求的箱式变压器，箱式变压器安装过程采用减震设备或减震基础，降低低频振动传递。 ④加强设备运营维护，对不正常运行的设备进行检修及更换，减少因设备不正常运转造成的噪声影响。 | 《工业企业厂界噪声排放标准》(GB 12348-2008)2类标准要求 |
| 振动 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 大气环境 | ①使用商品混凝土，禁止现场拌和混凝土，不设搅拌站、砂石料堆场。 ②规范施工材料运输线路，施工车辆运输线路需固定路线，尽量避免居民区密集区域。 ③对于建设施工阶段的车辆和机械扬尘，建议采取洒水湿法抑尘。利用洒水车对施工现场和进出道路洒水，同时在施工场地出口设置浅水池，以利于减少扬尘的产生量。 ④利用道路清扫车对道路和施工区域进行清扫，洒水，保持路面湿度，减少施工粉尘和运输车辆产生的二次扬尘。 ⑤防止施工现场泥浆对周围环境影响，对出工地车辆进行全面清洗，严禁带泥上路，减缓施工粉尘对周边环境的影响。 ⑥对于装运含尘物料的运输车辆应加盖篷布，严格控制和规范车辆运输量和方式，容易产生粉尘的物料不能够装得高过车辆两边和尾部的挡板，严格控制物料的洒落，以避免因为道路颠簸和大风天气起尘而对沿途的大气环境造成影响。 ⑦在大风天气以及台风影响期因注意堆料的保护，加盖篷布密封保存，避免造成大范围的大气污染。 ⑧尽量选取对周边环境影响较小的运输路线，并且限制施工区内运输车辆的速度，将卡车在施工场地的车速减少到10km/h，其他周边区域较少至30km/h。 ⑨大风天气避免露天施工作业。加强施工人员的劳动保护工作，配发相应的防护装备。 ⑩超过2天的渣土堆、裸地以及施工场地内堆放的水泥、灰土、砂石等粉状粒状建筑材料应使用防尘布覆盖或喷涂凝固剂等方式防尘，覆盖面积为大于渣土、裸地边缘2m长为宜，所有的粉料建材必须覆盖或使用料仓密闭存放。 ⑪建筑工程施工现场应当专门设置集中堆放建筑垃圾、工程渣土的场地，并在48小时内完成清运，不能按时完成清运的建筑垃圾，应采取围档、遮盖等防尘措施，不能按时完成清运的土方，应采取固化、覆盖或绿化等扬尘控制措施；生活垃圾按照环卫部门要求统一清运至指定的收集地点。 | 《大气污染物综合排放标准》(GB 16297-1996)表2中无组织排放监控浓度限值 | 无 | 无 |
| 固体废物 | ①施工期间生活垃圾集中分类收集； ②弃渣在区域内进行平衡，无弃渣、弃土产生； ③施工建筑垃圾不得随意丢弃，应分类进行综合利用和妥善处置。 | 妥善处置 | - ①报废的太阳能电池板交由厂家回收处置； - ②废变压器油和废铅酸蓄电池交有资质的单位进行处置； - ③厂内设置垃圾桶对生活垃圾及时收集，由环卫部门进行清运。 | 妥善处置 |
| 电磁环境 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 环境风险 | 无 | 无 | ①升压站配备相应品种和数量的消防器材，预留必要的安全间距，远离火种和热源，防止阳光直射。 ②加强设备日常的维护和管理，损坏设备及时更换。 ③变压器周边设置60m3事故油池。 | 最大程度降低环境风险 |
| 环境监测 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 其他 | 无 | 无 | 无 | 无 |

七、结论

本项目符合国家产业政策，满足当地环境功能区划要求，工程选址可行。项目在施工过程中对生态环境会产生一定程度的负面影响，在采取各项生态防护、恢复和补偿措施后，区域生态环境状况在不同时期可得到一定程度的恢复。项目建成后，不破坏原本的自然生态景观，使工程区域成为自然景观与人工景观的混合体，不会影响区域的生物多样性和生态系统的完整性，临时占地工程随工程结束立即进行植被恢复。建设单位应认真落实本报告中提出的各项生态环境保护措施，加强生态环境管理工作，则项目对环境的影响可控，本项目的建设从环保角度分析是可行的。