建设项目环境影响报告表

（污染影响类）

项目名称：湖南领湃新能源研究院有限公司电池研究院中试线基地建设项目

建设单位（盖章）：湖南领湃新能源研究院有限公司

编制日期：            2023年3月

中华人民共和国生态环境部制

目录

一、建设项目基本情况	1

二、建设项目工程分析	9

三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准	24

四、主要环境影响和保护措施	30

五、环境保护措施监督检查清单	57

六、结论	59

附件：

附件1：环境评价委托

附件2：营业执照

附件3：企业名称变更登记保留意见书

附件4：项目备案证明

附件5：关于祁东经济开发区归阳工业园环境影响报告书的批复的函

附件6：厂房使用情况说明

附件7：引用监测数据报告

附件8：总量分配情况说明

附图：

附图1：项目地理位置示意图

附图2：项目在归阳工业园用地规划图位置

附图3：本项目在衡阳市生态环境管控单元图位置

附图4：项目四至图

附图5：平面布置图

附图6：项目所在地周边环境保护目标

附图7：项目周边水系图

附图8：监测布点图

附图9：项目污水排入归阳污水处理厂路径图

- 一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 | 湖南领湃新能源研究院有限公司电池研究院中试线基地建设项目 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目代码 | 2209-430426-04-03-3533328 |  |  |
| 建设单位联系人 | 王志超 | 联系方式 | 19372265238 |
| 建设地点 | 湖南省衡阳市祁东县归阳工业园金威路 |  |  |
| 地理坐标 | 112度13分1.003秒，26度33分39.275秒 |  |  |
| 国民经济 行业类别 | C3841锂离子电池制造 | 建设项目 行业类别 | 三十五、电气机械和器材制造业38中的“电池制造384”中“其他（仅分割、焊接、组装的除外；年用非溶剂型低VOCs含量涂料10吨以下的除外）” |
| 建设性质 | þ新建（迁建） ¨改建 ¨扩建 ¨技术改造 | 建设项目 申报情形 | þ首次申报项目 ¨不予批准后再次申报项目 ¨超五年重新审核项目 ¨重大变动重新报批项目 |
| 项目审批（核准/ 备案）部门（选填） | / | 项目审批（核准/ 备案）文号（选填） | / |
| 总投资（万元） | 6800.00 | 环保投资（万元） | 208 |
| 环保投资占比（%） | 3.1 | 施工工期 | 6 |
| 是否开工建设 | þ否 ¨是： | 用地（用海） 面积（m2） | 8549.92 |
| 专项评价设置情况 | 无 |  |  |
| 规划情况 | 规划名称：《祁东经济园区归阳工业园总体规划》（2012-2020年） 审批机关：湖南省人民政府 |  |  |
| 规划环境影响 评价情况 | 规划环境影响评价文件名称：《祁东经济开发区归阳工业园环境影响报告书》 审批机关：湖南省环境保护厅（现湖南省生态环境厅） 审批文件名称及文号：《湖南省环境保护厅（现湖南省生态环境厅）关于祁东经济开发区归阳工业园环境影响报告书的批复的函》（湘环评函[2014]89号） |  |  |
| 规划及规划环境 影响评价符合性分析 | 1.1与归阳工业园产业定位相符性分析 祁东经济开发区归阳工业园位于祁东归阳镇东部，规划四至范围北靠白河，南临湘江，西至建设路，东接创业路，规划用地面积2.4km2；园区规划产业定位为重点发展机械制造、电子信息（不含线路板制造）、食品农副产品加工等产业。园区规划工业用地163.916公顷，占总用地面积的68.26%；物流仓储用地7.93公顷，占3.30%，内部功能布局自西向东依次布置居住行政科研产业区、机电产业区、食品加工产业区，在园区东南角结合千吨级码头设置物流储运区。 根据园区的产业定位，结合《产业结构调整目录》的相关规定，以及国家对工业企业建设的生产工艺、生产设备、污染物排放要求的相关规定，确定园区的企业引进的准入行业、条件见下表1-1。 表1-1 企业准入条件一览表 类型; 行业类别. 鼓励类; 食品加工：充分依托当地的农产品资源优势，突出发展符合国家产业政策的粮油、畜禽、林草、果蔬等优势农产品深加工企业. 机械制造：农产品精深加工机械和包装机械、汽车和工业机械零部件、机电一体化产品、控机机床及专. 数控设备、环保机械设备等制造企业; 电子信息：高性能、智能化仪器仪表、工业控制系统、先进制造系统各种应用软件及平台建设等企业. 其他：交通运输、邮电通信、供水、供电、污水处理等基础设施与环保治理项目；企业技术研发机构；环境科技咨询机构；无工业废水、工艺废气排放的环保型产业；仓储物流业. 限制类; 气型污染重的企业，高耗能、高水耗、低效高污染以及市面上生产能力大，市场容量小的项目. 禁止类; 不符合园区产业定位的企业进入： 《产业结构调整指导目录（2019年本）》中限制类和淘汰类企业； 国家产业政策明令禁止的项目以及使用高、中硫煤等大量增加SO2和烟尘排放或COD排放的工业项目； 不符合《湖南省湘江保护条例》的项目。 食品加工：畜禽手工屠宰、味精、饮料、发酵酿造等高耗水型企业； 机械制造：落后及淘汰设备的制造企业，涉及重金属废水排放的企业； 电子信息：落后及淘汰设备的制造企业，带电镀、磷化工艺和涉重金属废水排放的企业。. 本项目为锂离子电池制造，选址位于湖南省衡阳市祁东县归阳工业园金威路，用地性质为工业用地。对比上表1-1可知，本项目属于园区鼓励类项目，因此项目建设符合园区规划。 1.2与归阳工业园功能组团符合性分析 工业园规划为居住行政科研区、电子信息产业区、机械制造产业区、食品加工产业区和物流储运区5个片区。生活办公等产业配套服务区分布在工业园的西面，紧邻归阳镇城区，周边配套完善的基础和公共服务设施，便于居民生活。东部的产业用地布局有一、二类工业用地和仓储用地，以二类为主。从左至右一字排开，一类用地紧靠居住区和镇区，二类用地远离镇区，位于最右边界。仓库用地位于园区东南部，紧邻湘江。 本项目为锂离子电池制造，选址位于湖南省衡阳市祁东县归阳工业园金威路，用地性质为工业用地。项目北面为湖南广裕新材料科技有限公司及五家糖厂、东面为湖南领湃新能源科技有限公司；南面为油木安置区、西面为衡阳威马新能源三电系统智能制造产业园，项目仅涂布、注液工序产生少量的有机废气，采取措施后均可实现达标排放，不属于气型污染大的工业企业，对周边环境影响较小。因此本项目符合归阳工业园功能组团。 |
| 其他符合性分析 | 1.3产业政策符合性分析 根据《国民经济行业分类》（GB/T4754-2011），本项目属于 C3841 锂离子电池制造，根据《产业结构调整指导目录（2019年本）》，本项目属于第一类“鼓励类”第十九项“轻工”第13条“锂二硫化铁、锂亚硫酰氯等新型锂原电池；锂离子电池、氢镍电池、新型结构（双极性、铅布水平、卷绕式、管式等）密封铅蓄电池、铅碳电池、超级电池、燃料电池、锂/氟化碳电池等新型电池和超级电容器”。此外，本项目已于 2022年7月13日在衡阳高新技术产业开发区管理委员会进行备案，备案文件详见附件4。因此，项目建设符合国家现行产业政策。 1.4选址合理性分析 本项目位于湖南省衡阳市祁东县归阳工业园金威路，用地性质为工业用地，符合园区用地规划。项目所在地周边大气、水及声环境质量较好，具有较好的环境容量，且本项目所产生的污染物通过有效治理后均能达标排放，项目所排放的污染物可以被环境所接纳，且不会对周边环境造成较大影响。项目周围无自然保护区、名胜古迹、生态脆弱敏感区和其他需要特殊保护的敏感目标。外环境对本项目无明显制约因素。项目所排放的污染物因子主要为非甲烷总体等，项目运营期对产生的污染物均采取了相应的措施进行处理，处理后均可达标排放，妥善处置，故本项目的运行对周围企业影响较小。根据《关于进一步规范和加强产业园区生态环境管理的通知》（湘环发[2020]27号），新建企业须入省级及以上工业园区，本项目位于归阳工业园，符合要求。 综上，项目的选址是可行的，合理的。 1.5与“三线一单”要求相符性分析 （1）生态保护红线符合性分析 ①本项目位于湖南省衡阳市祁东县归阳工业园金威路，根据《湖南省“三线一单”生态环境总体管控要求暨省级以上产业园区生态环境准入清单》（2020年11月发布），项目所在地归阳工业园属于“重点管控单元”，本项目与《湖南省“三线一单”生态环境总体管控要求暨省级以上产业园区生态环境准入清单》（2020年11月发布）符合性的分析见下表，经下表分析，本项目建设基本符合湖南省三线一单文件管控要求。因此，项目的建设与重点管控单元生态环境准入清单是相容的。 表1-2 生态空间管控区域规划保护内容 环境管控单元编码; ZH43042620004. 单元名称; 湖南祁东经济开发区. 行政区划; 省; 湖南省. 市; 衡阳市. 县; 祁东县. 单元分类; 重点管控单元. 单元面积（km2）; 标准范围：2.4. 涉及乡镇（街道）; 核准范围（一区两园）归阳工业园在归阳镇，云鹤工业园在白鹤街道. 区域主体功能定位; 国家级农产品主产区；县城区白鹤街道、归阳镇、国家级重点开发城镇. 主导产业; 湘政办函[2000]9号：工业和商贸 湘环评[2014]89号：归阳工业园，重点发展机械制造、电子信息（不含线路板制造）、食品农副产品加工等产业 湘环评[2014]95号：云鹤工业园，现代家具及家具饰品加工产业、电子信息产业（不含电子元器件和印刷线路板生产）、工艺品生产加工、农副产品加工业、新型建筑材料产业（纸面石膏板、超轻硅酸钙装饰板和超轻憎水硅酸钙材料等）为主 湘发改函[2015]397号：新扩区域主要布局发展农副食品加工、家具制造等产业 六部委公告2018年第4号：农副食品、新材料、机械. 主要环境问题和重要敏感目标; 园区紧邻归阳镇. 表1-3 湖南省三线一单文件管控要求符合性分析 管控维度; 管控要求; 本项目情况; 是否符合. 空间布局约束; 各功能区相对集中布置，充分利用自然地形和绿化隔离带使各功能区隔离。禁止涉重金属企业入驻，严格限制气型污染企业进入。园区西部靠近生活安置区和归阳镇部分禁止布置气型污染企业; 本项目属于锂离子电池制造，符合管控要求; 符合. 污染物排放管控; ①废水：园区排水实施雨污分流，进一步加快园区污水管网的建设。园区污水处理厂建成投产运营前，限制引进水型污染企业。工业废水、生活污水纳入园区污水处理厂，处理达标后经专用管道外排湘江。②废气：对各企业工艺废气产出的生产节点，应配置废气收集与净化处理装置，确保达标排放；采取有效措施，减少入园企业工 艺废气的无组织排放。强化末端治理，加快推进有机化工、工业涂装、包装印刷、沥青搅拌等行业企业VOCs治理，确保达标排放。交通 运输设备制造、汽车制造、工程机械制造和家具制造行业全面实施油性漆改水性漆，减少VOCs产生量。③固废：做好工业固体废物和生活垃圾的分类收集、转运、综合利用和无害化处置，建立统一的固废收集、贮存、运输、综合利 用和安全处置的运营管理体系；推进清洁生产，减少固体废物产生量；加强固体废物的资源化进程，提高综合利用率；规范固体废物处置 措施，对工业企业产生的固体废物特别是危险固废应按国家有关规定综合利用或妥善处置，严防二次污染。④到2020年，全市重点行业的重点重金属排放量比2013年下降 12%; 本项目产生的三废均能有效处理，采取相应治理措施后可达标排放; 符合. 环境风险防控; ①园区应建立健全环境风险防控体系，严格落实《祁东县归阳工业园突发环境事件应急预案》中提出的各项环境风险事故防范措 施，严防环境风险事故发生，提高应急处置能力。 ②园区可能发生突发环境事件的污染物排放企业，生产、储存、运输、使用危险化学品的企业，产生、收集、贮存、运输、利用、 处置危险废物的企业，尾矿库企业等应当编制和实施环境应急预案；鼓励其他企业制定单独的环境应急预案，或在突发事件应急预案中制 定环境应急预案专章，并备案。③建设用地土壤风险防控： 结合土壤污染状况详查情况，根据建设用地土壤环境调查评估及现有重金属污染场地调查结果，逐步建立污染地块名录及其开发利用 的负面清单，合理确定土地用途。土地开发利用必须符合土壤环境质量要求。各部门在编制土地利用总体规划、城市总体规划、控制性详 细规划等相关规划时，应充分考虑污染地块的环境风险，合理确定土地用途。④农用地风险防控： 划定农用地土壤环境质量类别，加大农用地保护力度，禁止在优先保护类耕地集中区域新建有色金属冶炼、有色金属矿采选、化工、电解 锰、电镀、制革、石油加工、农药生产、危险废物经营等行业企业。制定实施受污染耕地安全利用方案，采取农艺调控、化学阻控、替代 种植等措施，降低农产品重金属超标风险; 根据衡阳市环境保护局印发的《衡阳市污染地块名录（第一批）》、《衡阳市污染地块名录及开发利用负面清单（第二批）》文件可知，本项目用地不在衡阳市污染地块名录中; 符合. 资源开发效率要求; ①能源：推广清洁能源，归阳工业园燃煤含硫率在 1%以内。园区应按“湖南省工程建设项目审批制度改革工作领导小组办公室关 于印发《工程建设项目区域评估工作实施方案》的通知”，尽快开展节能评估工作。②水资源：强化工业节水，淘汰落后的用水技术、工艺、产品和设备，开展高耗水工业行业节水技术改造， 开展水平衡测试和 用水效率评估，大力推广工业水循环利用， 推进节水型企业、节水型工业园区建设。实施最严格水资源管理制度考核，突出用水总量和 强度控制目标，到 2020 年，祁东县万元工业增加值用水量比 2015 年下降 32.7%，万元 GDP 用水量应比 2015 年下降 30%。 ③土地资源：提高土地使用效率和节约集约程度，园区土地投资强度达到 3000 万元/公顷。严格执行土地使用标准，工业项目投 资强度执行《湖南省建设用地指标》（2020 版）十二等区域控制指标要求; ①本项目生产使用天然气，不使用煤、高硫、中硫原煤及重油等燃料②本项目不属于高耗水工业行业③本项目布局紧凑，满足节约集约要求; 符合. （2）环境质量底线 区域环境空气属于《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二类功能区、地表水水环境功能属于《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅲ类功能区、区域声环境属于《声环境质量标准》（GB3096-2008）中3类功能区。本项目产生的三废均能有效处理，采取相应治理措施后可达标排放。因此本项目建设不会对当地环境质量底线造成冲击。 （3）资源利用上线 项目内用水主要来源为自来水；项目用电由当地电网供电，项目建设不涉及基本农田，土地资源消耗符合相关要求。因此项目符合资源利用上线要求。 （4）生态环境准入清单 本项目符合国家及地方现行的产业政策，符合归阳工业园总体规划，项目不在负面清单之内。 1.6与《锂离子电池行业规范条件（2021年本）》相符性分析 本项目与《锂离子电池行业规范条件（2021年本）》相符性分析见下表。 表1-4 与《锂离子电池行业规范条件（2021年本）》相符性分析 规范要求; 本项目情况; 是否符合. 产业布局和项目设立; ①锂离子电池企业及项目应符合国家资源开发利于、生态环境保护、节能管理、安全生产等法律法规要求，符合国家产业政策和相关产业规划及布局要求，符合当地国土空间规划和生态环境保护专项规划等要求，符合“三线一单”生态环境分区管控要求。②在规划确定的永久基本农田、生态保护红线，以及国家法律法规、规章规定禁止建设工业企业的区域不得建设锂离子电池及配套项目。上述区域内的现有企业应按照法律法规要求拆除关闭，或严格控制规模、逐步迁出。③引导企业减少单纯扩大产能的制造项目，加强技术创新、提高产品质量、降低生产成本; ①本项目符合国家资源开发利于、生态环境保护、节能管理、安全生产等法律法规要求，符合国家产业政策和相关产业规划及布局要求，符合当地国土空间规划和生态环境保护专项规划等要求，符合“三线一单”生态环境分区管控要求；②本项目位于湖南省衡阳市祁东县归阳工业园金威路，用地性质为工业用地，符合园区用地规划；③本项目已于 2022年9月29日在祁东县发展和改革局进行备案，备案文件详见附件4; 符合. 工艺技术和质量管理; ①企业应具备以下条件：在中华人民共和国境内依法注册成立、具有独立法人资格；具有锂离子电池行业相关产品的独立生产、销售和服务能力；研发经费不低于当年企业主营业务收入的3%，鼓励企业取得省级以上独立研发机构、技术中心或高新技术企业资质；主要产品具有技术发明专利；申报时上一年实际产量不低于同年实际产能的50%。②企业应采用技术先进、节能环保、安全稳定、智能化程度高的生产工艺和设备。③企业应建立质量管理体系，质量管理体系至少包括质量方面的控制流程、防止和发现内部短路故障的控制程序、试验数据和质量记录等内容，鼓励通过第三方认证，设立质量检查部门，配备专职检验人员。④企业应依据有关政策及标准，对锂离子电池产品开展编码并建立全生命周期溯源体系，鼓励企业应用主动溯源技术; ①本项目建设单位在中华人民共和国境内依法注册成立、具有独立法人资格（详见附件2）；具有锂离子电池行业相关产品的独立生产、销售和服务能力；研发经费不低于当年企业主营业务收入的3%，实际产量不低于同年实际产能的50%；②企业采用技术先进、节能环保、安全稳定、智能化程度高的生产工艺和设备；③企业采用先进的质量检测设备，配备专职检验人员，具备产品质量检测能力；④企业依据有关政策及标准，对锂离子电池产品开展编码并建立全生命周期溯源体系; 符合. 产品性能; 电池、正极材料、负极材料、隔膜、电解液均需符合相应要求; 项目产品各项参数符合要求; 符合. 安全和管理; 企业应严格落实建设项目安全设施“三同时”制度要求，企业应建立健全全员安全生产责任制和安全生产规章制度，锂离子电池企业应加强应急处置能力建设，制定事故应急预案并定期开展演练，建设事故处置专业队伍，并配备与企业规模相适应的人员和装备; 企业将严格落实建设项目安全设施“三同时”制度要求，建立健全全员安全生产责任制和安全生产规章制度，加强应急处置能力建设，制定事故应急预案并定期开展演练，建设事故处置专业队伍，并配备与企业规模相适应的人员和装备; 符合. 资源综合利用和生态环境保护; 企业应制定产品单耗指标和能耗台帐，不得使用国家明令淘汰的、严重污染环境的落后用能设备和生产工艺。鼓励企业在产品研发阶段增加资源回收和综合利用设计，加强锂离子电池生产、销售、使用、综合利用等全生命周期资源综合管理。企业应依法开展建设项目环境影响评价，严格执行环境保护设施“三同时”制度，并按规定开展竣工环境保护设施验收。锂离子电池生产企业应依法申领排污许可证，按照排污许可证排放污染物并落实各项环境管理要求，采取有效措 施防止污染土壤和地下水，废有机溶剂、废电池等固体废物应依法分类贮存、收集、运输、综合利用或无害化处理。企业应按照国家有关规定制定突发环境事件应急预案，妥善处理突发环境事件; 企业采用技术先进、节能环保的生产工艺和设备；生产过程中加强对资源回收和综合利用；企业将依法开展建设项目环境影响评价，严格执行环境保护设施“三同时”制度， 并按规定开展竣工环境保护设施验收；企业将依法申领排污许可证，按照排污许可证排放污染物并落实各项环境管理要求；企业各类固废均得到妥善处置，固废零排放；企业将按照国家有关规定制定突发环境事件应急预案; 符合. 1.7与《挥发性有机物（VOCs）污染防治技术政策（环保部公告2013年第31号）》相符性分析 本项目与《挥发性有机物（VOCs）污染防治技术政策（环保部公告2013年第31号）》相符性分析见下表。 表1-5 与《挥发性有机物（VOCs）污染防治技术政策》相符性分析 规范要求; 本项目情况; 是否符合. 对于含低浓度VOCs的废气，有回收价值时可采用吸附技术，吸收技术对有机溶剂回收后达标排放，不宜回收时，可采用吸附浓缩燃烧技术、生物技术，吸收技术、等离子体技术或紫外光高级氧化技术等净化后达标排放; 本项目产生的有机废气（以非甲烷总烃计）属于低浓度VOCs的废气，涂布烘干溶剂NMP挥发废气经NMP回收系统（二级冷凝，TA001，回收率99%）处理后经15m排气筒（DA001）排放；注液有机废气经负压收集进入活性炭吸附装置（TA002，处理效率80%，风量1500m3/h）处理，再由15m高排气筒（DA002）排放；天然气锅炉配备低氮燃烧器，天然气燃烧产生的废气经8m（DA003）高排气筒排放; 符合. 对于不能再生的过滤材料、吸附剂及催化剂等净化材料，应按照国家固体废物管理的相关规定处理处置; 有机废气处理装置更换下来的废活性炭属于危险废物，交由有资质单位进行处置; 符合. 鼓励企业自行开展VOCs监测，并及时主动向当地环保行政主管部门报送监测结果；企业应建立健全VOCs治理设施的运行维护规程和台账等日常管理制度，并根据工艺要求定期对各类设备、电器、自控仪表等进行检修维护，确保设施的稳定运行; 企业运行后采取环境管理等措施，对有机废气开展自行监测，对设备进行维护，确保设施的稳定运行; 符合. |

- 二、建设项目工程分析

| 建设内容 | 2.1项目由来 湖南领湃新能源研究院有限公司原为湖南领湃鼎芯电池研究院有限公司（详见附件3企业名称变更登记保留意见书），注册成立于2022年11月11日，主要经营范围为一般项目；新材料技术研发；新材料技术推广服务；储能技术服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；电池制造；新能源汽车废旧动力蓄电池回收及梯次利用（不含危险废物经营）。（除依法须经批准的项目外，自主开展法律法规未禁止、未限制的经营活动）。公司投资6800万元在湖南省衡阳市祁东县归阳工业园金威路建设“湖南领湃新能源研究院有限公司电池研究院中试线基地建设项目”。本项目已于 2022年9月29日在祁东县发展和改革局进行备案，备案文件详见附件4。 根据租赁合同显示，湖南领湃新能源科技有限公司租赁衡阳弘新建设投资有限公司位于湖南省衡阳市祁东县归阳工业园金威路已建成的厂房作为生产用途使用，总建筑面积为118556.70m2。由于湖南领湃新能源研究院有限公司与湖南领湃新能源科技有限公司同属一集团公司，因此湖南领湃新能源科技有限公司将租赁厂房中的中试线厂房1层无偿提供给湖南领湃新能源研究院有限公司进行厂房改造，建设中试线基地。 项目建设会配有X-ray测试机，运行时会产生辐射，本次环评不涉及辐射相关内容，辐射相关内容需由建设单位另行委托有资质的单位进行环境影响评价，得到相关主管部门的批准之后，方能投入运行。 根据《建设项目环境影响评价分类管理名录（2021年版）》、《中华人民共和国环境影响评价法》（中华人民共和国主席令第77号，2018年12月29日）及《建设项目环境保护管理条例》（中华人民共和国国务院令第682号）中的有关规定，建设项目必须执行环境影响评价制度。根据《建设项目环境影响评价分类管理名录（2021年版）》，本项目属于三十五、电气机械和器材制造业38中的“电池制造384”中“其他（仅分割、焊接、组装的除外；年用非溶剂型低VOCs含量涂料10吨以下的除外）”类别，按要求应编制环境影响评价报告表。现湖南领湃新能源研究院有限公司委托湖南中晟绿景环保科技有限公司（以下简称“我公司”）承担“湖南领湃新能源研究院有限公司电池研究院中试线基地建设项目”环境影响评价的工作，分析评价该项目对环境造成的影响，为环保行政主管部门决策提供依据。我公司接受委托后，组织有关技术人员，对工程建设所在地进行了实地勘察、收集了近年来有关环境背景资料、现状监测资料、工程资料及与工程相关的其他资料，在分析工程对环境影响的基础上，编制完成了《湖南领湃新能源研究院有限公司电池研究院中试线基地建设项目环境影响报告表》。 2.2项目基本概况 1、建设地点及四至 本项目选址位于湖南省衡阳市祁东县归阳工业园金威路，具体地理坐标为112度13分1.003秒，26度33分39.275秒。项目北面为湖南广裕新材料科技有限公司及五家糖厂、东面为湖南领湃新能源科技有限公司；南面为油木安置区、西面为衡阳威马新能源三电系统智能制造产业园，详见附图4。 2、建设内容及建设规模 本项目利用已建成厂房进行本项目建设，占地面积8549.92m2，本项目由主体工程、辅助工程及环保工程组成。项目主要工程组成内容见表2-1。 表2-1 建设项目工程组成一览表 类别; 工程名称; 建设内容; 备注. 主体工程; 厂房; 1栋1F，占地面积8549.92m2，建筑面积8549.92m2，砖混结构，用于方形铝壳电池生产，厂房内部划分成1F布置配料、涂布、化成、注液、检测、仓储、模组PACK测试预留区; 利用已建成厂房进行改造，满足项目生产要求. 辅助工程; 办公室、食堂、宿舍; 项目内不设办公室、食堂及宿舍; 依托湖南领湃新能源科技有限公司. 锅炉房; 依托湖南领湃新能源科技有限公司已建锅炉房，新增1台12t/h的天然气锅炉，供本项目及湖南领湃新能源科技有限公司使用; 锅炉房依托，锅炉新建. 公用工程; 给水; 由市政供水管网供水; /. 供电; 由市政电网供给; /. 供热、供气; ①配套建设1台12t/h的天然气锅炉用于涂布干燥工序蒸汽供应，天然气由园区天然气管网供应；②在空压、制氮机房内建设1台氮气压缩机设备提供氮气，3台空压机提供压缩空气; 新建. 排水; 排水管网; /. 环保工程; 废气; 投料粉尘、焊接烟尘经车间净化排风系统过滤处理后无组织排放; /. 涂布烘干溶剂NMP挥发废气经NMP回收系统（二级冷凝，TA001，回收率99%）处理后经15m排气筒（DA001）排放. 注液有机废气经负压收集进入活性炭吸附装置（TA002，处理效率80%，风量1500m3/h）处理，再由15m高排气筒（DA002）排放. 天然气锅炉配备低氮燃烧器，天然气燃烧产生的废气经8m（DA003）高排气筒排放. 废水; 负极配料溶剂用水经烘干工序后以水蒸汽的形式蒸发，无废水外排; /. 设备间接循环冷却补充水循环使用，不外排. 生产废水（设备清洗废水采用沉淀池收集后加入絮凝剂进行沉淀，沉淀后的废水依托湖南领湃新能源科技有限公司已建的污水处理站进行处理后，经市政污水管网进归阳污水处理厂；纯水制备浓水、锅炉软水制备废水作为清净下水经雨水管网外排）. 生活污水经化粪池处理，处理后的废水依托湖南领湃新能源科技有限公司已建的污水处理站进行处理后，经市政污水管网进归阳污水处理厂. 噪声; 选用低噪声设备、隔声、消声、减振、距离衰减; /. 固废; 垃圾桶、一般固废暂存间、危废暂存间; /. 3、依托可行性分析 （1）本项目与衡阳弘新建设投资有限公司的依托关系 ①在《湖南新敏雅新能源科技有限公司150亿瓦时高能比电芯建设项目环境影响报告表（报批稿）》中，项目的建设主体原为湖南新敏雅新能源科技有限公司（现更名为湖南领湃新能源科技有限公司），后因内外部等政策性因素，在《湖南领湃新能源科技有限公司150亿瓦时高能比电芯建设项目环境影响变更说明（报批稿）》中将建设主体变更为衡阳弘新建设投资有限公司，变更后，改由湖南领湃新能源科技有限公司租赁衡阳弘新建设投资有限公司已建成的厂房开展生产用途使用，总建筑面积为118556.70m2。由于湖南领湃新能源研究院有限公司与湖南领湃新能源科技有限公司同属一集团公司，因此湖南领湃新能源科技有限公司将租赁厂房中的中试线厂房1层无偿提供给湖南领湃新能源研究院有限公司进行厂房改造，建设中试线基地。 ②衡阳弘新建设投资有限公司已建成的厂房均已配套有给水管网，本项目用水只需由室外给水管网接入即可。 ②本项目依托衡阳弘新建设投资有限公司在厂房下方建设的化粪池预处理生活污水。 （2）本项目与湖南领湃新能源科技有限公司的依托关系 本项目与湖南领湃新能源科技有限公司依托情况见下表 表2-2 本项目与衡阳弘湘汽车科技有限公司依托情况一览表 序号; 项目; 依托关系; 是否可行. 主要内容; 依托情况说明. 1; 辅助工程; 办公室、食堂、宿舍; 依托湖南领湃新能源科技有限公司已建办公室、食堂、宿舍; 是. 锅炉房; 依托湖南领湃新能源科技有限公司已建锅炉房; 是. 2; 环保工程; 废水; 依托湖南领湃新能源科技有限公司已建的污水处理站进行处理; 是. 2.3项目主要设备 本项目主要生产设备详见下表。 表2-3 主要生产设备一览表 序号; 生产工序; 设备名称; 规格型号或尺寸; 设备数量. 1; 合浆; 双行星真空混合搅拌机; 650L; 2台. 2; 双行星真空混合搅拌机; 200L; 2台. 3; 涂布; 单层挤压涂布机; /; 2台. 4; NMP回收系统; /; 1套. 5; 辊压; 辊压机; /; 2台. 6; 装配; 分切机; /; 2台. 7; 模切机; /; 2台. 8; 叠片机; /; 2台. 9; 卷绕机; /; 1台. 10; 电芯X-Ray检测设备; /; 1台. 11; 电芯配对捆绑设备; /; 1台. 12; 超声波金属焊接机; /; 2台. 13; 顶盖连接片激光焊接机; /; 1台. 14; 入壳、激光预点焊接机; /; 1台. 17; 激光周边焊接机; /; 1台. 18; 填丝补焊机; /; 1台. 19; 激光切极耳分条一体机; /; 2台. 20; 分选机; /; 1台. 21; 包膜机; /; 1台. 22; 化成; 热压机; /; 2台. 23; 电芯热压设备; /; 1台. 24; 电芯合芯包膜设备(包Mylar); /; 1台. 25; HI-pot测试机; /; 1台. 26; 配对焊接机; /; 1台. 27; 顶盖刻码机; /; 1台. 28; 负极+正极顶盖焊机; /; 1台. 29; 注液机; /; 1台. 30; 氦检机; /; 3台. 31; 充放电机; /; 9台. 32; 一次注液机; /; 1台. 33; 二次注液机; /; 1台. 34; OCV测试机; /; 1台. 35; DCR; /; 1台. 36; HI-pot测试机; /; 1台. 37; 制水; 纯水机; /; 1台. 38; 供热; 天然气锅炉; 12t/h，WNS12-1.25-Y(Q); 1台. 39; 供气; 氮气压缩机; 3m3/min; 1台. 40; 空压机; 14m3/min; 3台. 2.4主要原辅材料及能源消耗 项目主要原辅材料及能源消耗见表2-4。 表2-4 主要原辅材料及能源消耗一览表 序号; 名称; 年消耗量（t/a）; 最大暂存量（t）; 包装规格及性状; 备注. 一、主要原辅材料. 1; 磷酸铁锂; 174.5; 15; 25kg/塑料桶，蓝黑色粉末，粒径1.0-25um; 正极活性材料. 2; 电导剂; 9.5; 0.79; 10kg/纸袋，黑色粉末，粒径10-500um; 正极导电剂. 3; 粘结剂（PVDF）; 3.5; 0.29; 20kg/纸袋，白色粉末，粒径50-250um; 正极粘结剂. 4; 勃姆石（AC）; 2.2; 0.18; 白色晶体粉末; 极片涂覆. 5; 溶剂（NMP）; 103.2; 3; 200kg/铁通，无色透明油状液体; 正极浆溶剂. 6; 石墨; 91.2; 7.6; 20kg/纸袋，黑色粉末，粒径5-25um; 负极活性材料. 7; 分散剂（CMC）; 1.1; 0.1; 20kg/纸袋，白色或微黄色粉末; 负极料增稠剂. 8; 粘结剂（SBR）; 4.3; 0.36; 200kg/铁桶，乳白色悬浮液; 负极粘结剂. 9; 铝箔; 20.7; 1.7; 200kg/木箱，薄片状固体; 正极集电体. 10; 铜箔; 34.4; 2.9; 200kg/木箱，薄片状固体; 负极集电体. 11; 隔膜; 1104074m2/a; 92000m2; 16um，薄片状固体; 置于两极之间，起隔离电极作用，避免两级上的活性物质直接接触而导致电池内部短路. 12; 电解液; 88.8; 3; 200kg/铁桶，透明液体; 正负极传导电子. 13; 终止胶带; 5868m2/a; 489m2; 白色透明固体; 绝缘、保护材料. 14; 高温胶带; 2640个/a; 220个; 固体; 正负极制片. 15; 铝连接片; 240000个/a; 20000个; 固体; 电芯组装. 16; 铜连接片; 240000个/a; 20000个. 17; 焊接保护胶; 14400m/a; 1200m. 18; 顶盖; 240000个/a; 20000个. 19; Mylar; 240000个/a; 20000个. 20; 铝壳; 240000个/a; 20000个. 21; 化成钉; 240000个/a; 20000个. 22; 密封胶钉; 240000个/a; 20000个. 23; 密封铝钉; 240000个/a; 20000个. 24; 顶贴片; 240000个/a; 20000个. 25; 蓝膜; 23928m2/a; 1994m2. 26; 底托板; 240000个/a; 20000个. 27; 焊接保护片（铝）; 240000个/a; 20000个. 28; 焊接保护片（铜）; 240000个/a; 20000个. 29; 极耳; 240000个/a; 20000个. 30; 纯水; 480 t/a; /; 现制; 负极浆溶剂. 31; 75%酒精消毒液; 1t/a; 0.1t; 25L/塑料桶，透明液体; 保洁用. 二、主要能源. 31; 水; 3680.6m3/a; /; /; 自来水厂. 32; 电; 1000万kw/h·a; /; /; 市政电网. 33; 天然气; 691.2万m3/a; /; /; 由园区天然气管网供应，其中本项目天然气用量230.4万m3/a，湖南领湃新能源科技有限公司天然气用量460.8万m3/a. 备注：湖南领湃新能源科技有限公司环评批复的12台8t/h天然气锅炉，实际建设了3台8t/h天然气锅炉（2用1备）；本次新增1台12t/h天然气锅炉用于湖南领湃新能源科技有限公司后续建设的1条电芯生产线供热及本项目供热，该锅炉年运行7200h，本次新增的12t/h天然气锅炉吨位及排污总量未超出湖南领湃新能源科技有限公司环评批复的规模及总量。. 主要原辅材料的理化性质详见下表2-5。 表2-5 主要原辅材料理化性质表 序号; 名称; 主要理化性质. 1; 磷酸铁锂; 磷酸铁锂是一种新型锂离子电池电极材料。其特点是放电容量大，价格低廉，无毒性，不造成环境污染。世界各国正竞相实现产业化生产，但是其能量密度低，影响电容量。具体的物理参数：松状密度：0.7g/cm3；振实密度：1.2g/cm3；中位径：2~6um；比表面积＜30m2/g；极片压实密度：2.1~2.4g/cm3；电化性能：克容量＞155mAh/g；测试条件：半电池，0.2C，电压4.0~2.0V. 2; 电导剂; 又叫导电炭黑，导电剂是为了保证电极具有良好的充放电性能，在极片制作时通常加入一定量的导电物质，在活性物质之间、活性物质与集流体之间起到收集微电流的作用，以减小电极的接触电阻加速电子的移动速率，同时也能有效地提高锂电子在电极材料中的迁移速率，从而提高电极的充放电效率。导电炭黑的特点是粒径小，比表面积特别大，导电性能特别好，在电池中它可以起到吸液保液的作用. 3; 粘结剂（PVDF）; 白色粉末状结晶性聚合物。密度1.75~1.78 g/cm3。玻璃化转变温度-39℃，脆化温度-62℃，熔点170℃，热分解温度350℃左右，长期使用温度-40~150℃。可用可用ibyan热塑性塑料加工方法成型。其突出特点是机械强度高，耐辐照性好。具有良好的化学稳定性，在室温下不被酸、碱、强氧化剂和卤素所腐蚀，发烟硫酸、强碱、酮、醚等少数化学药品能使其溶胀或部分溶解，二甲基乙酰胺和二甲基亚砜等强极性有机溶剂能使其溶解成胶体溶液。最常见的工艺为乳液聚合法和悬浮聚合法. 4; 勃姆石; 勃姆石又称一水铝石或薄水铝石，是铝土矿的主要成分，纯净的勃姆石为白色晶体，由于天然产物中含有杂质，通常带有黄色、绿色、棕色或红色斑点，并呈现玻璃或珍珠光泽。勃姆石的分子式为γ-AlOOH，属于正交晶系，具有类似于石墨烯的层状结构。勃姆石的主要性质特点有：①孔隙率大；②比表面积大；③分散性好；④胶溶性好；⑤耐热度好；⑥硬度低. 5; 溶剂（NMP）; 中文别名：NMP；1-甲基-2吡咯烷酮；N-甲基-2吡咯烷酮。分子式：C5H9NO。物化性质：无色透明油状液体，微有胺的气味。熔点-24.4℃。沸点203℃；150℃（30.66kPa）；135℃（13.33kPa）；81~82℃（1.33kPa）。闪点95℃。相对密度1.0260（25/25℃）。折射率nD（25℃）1.486。粘度（25℃）1.65mPa﹒S。能与水、醇、醚、酯、酮、卤代烃、芳烃互溶。挥发度低，热稳定性、化学稳定性均佳. 6; 石墨; 稳定性和反应活性：a化学稳定性：常温、常压下稳定。B危害分解物：无。C需避免的情况：避免在潮湿环境存放。石墨粉为难溶于水的黑色粉末，容易燃烧，产生一氧化碳、二氧化碳等，一般电池生产中将石墨作为电池的负极材料. 7; 分散剂CMC; 为纤维素羧甲基醚的钠盐，属阴离子型纤维素醚，为白色或乳白色纤维状或颗粒，密度0.5~0.7 g/cm3，几乎无臭，无味，具吸湿性。易于分散在水中成透明胶状溶液，在乙醇等有机溶媒中不溶。1%水溶液pH为6.5~8.5，当pH＞10或＜5时，胶浆粘度显著降低，在pH＝7时性能最佳。对热稳定，在20℃以下粘度迅速上升，45℃时变化较慢，80℃以上长时间加热可使其胶体变性而粘度和性能明显下降，易溶于水，溶液透明，在碱性溶液中很稳定，遇酸则易水解，pH值为2~3时会出现沉淀，遇多价金属盐也会反应出现沉淀. 8; 粘结剂（SBR）; 本项目使用丁苯橡胶作为分散剂，丁苯橡胶（SBR）由丁二烯和苯乙烯共聚制得。白色疏松柱状固体，密度1.04g/mL，具有良好的记忆能力，可以随意揉折，不会变形并不会留下揉折的印记；有良好的防震性能、粘附性和密封性能，具有良好的柔软性和防滑性。SBR不易发生化学反应，结构稳定，具有良好的阻燃性、耐水性和耐油性，无毒无害. 9; 电解液; 电解液主要成分为六氟磷酸锂溶液，由高纯度六氟磷酸锂盐溶解于碳酸二乙酯中配制而成；高纯度六氟磷酸锂含量约为5%，碳酸二乙酯95%。六氟磷酸锂:分子式LiPF6,分子量152，白色结晶或粉末，D50=1um,相对密度1.50，闪点25℃，熔点200℃，潮解性强，易溶于水、还溶于低浓度甲醇、乙醇、丙酮、碳酸脂类等有机溶剂；碳酸丙烯酯:无色无臭易燃液体，密度(水=1): 1.2047,熔点: -49.2,沸点: 238.4℃,可溶于水和四氯化碳；碳酸二乙酯:无色液体，密度1.0(水=1)，略有气味，熔点-43℃,不溶于水，可溶于醇、酯、酮等多数有机溶剂，沸点125.8℃；碳酸乙烯酯:无色透明液体,无味，熔点36℃，沸点177℃，密度1.3(水=1)；闪点143℃. 10; 乙醇; 无色透明液体，有特殊香味的气味，易挥发。能与水、氯仿、乙醚、甲醇、丙酮和其他多数有机济剂混溶，相对密度(d15.56)0.816，密度是0.789g/cm) ，沸点是78.5℃，熔点是-117.3℃，易燃，蒸气能与空气形成爆炸性混合物. 2.5产品方案 本项目主要是进行软包电池的生产，单体能量密度250Wh/kg，项目产品方案见表2-6。 表2-6 产品方案一览表 产品名称; 年产量（个）; 备注. 方形铝壳电池; 240000; 主要应用于电动自行车、电动工具、新能源汽车和储能等领域. 2.6公用工程 1、给水 项目生产设备利用无尘布进行擦拭清洁，车间地面采用乙醇及专用清洁拖把进行清洁，无保洁用水；电池组装完成后采用乙醇进行擦拭清洁，无电池清洗用水。本项目生产用水为配料过程中负极配料需使用纯水作为溶剂、设备清洗用水、电池清洗用水、设备间接循环冷却补充水、锅炉用水补水及员工生活用水。项目供水从市政供水管网接入，依托衡阳弘湘汽车科技有限公司供水管网，供项目生产、生活用水。 （1）生产用水 ①负极配料溶剂用水 项目生产过程中负极配料采用纯水作为溶剂，根据建设方提供资料，该部分用水量约1.6m3/d（480m3/a），该部分用水经烘干工序后以水蒸汽的形式蒸发，无废水外排。 ②设备清洗用水 本项目正、负极搅拌机及各种原辅料输送至搅拌机的密闭输送管道需每天清洗一次，采用自来水进行清洗，每次清洗用水量约3.2m3，年清洗用水量为960m3/a。 ③设备间接循环冷却补充水 项目配料搅拌罐、NMP回收系统需进行冷却，搅拌罐搅拌过程中真空搅拌桶夹层桶壁通自来水进行间接冷却，NMP回收系统采用冷却水冷凝NMP，该部分用水均为普通的自来水，其中无需添加矿物油、乳化液等冷却剂；冷却水是为了冷凝回收NMP。该冷却水仅在设备内循环使用，不外排，同时由于循环过程中少量的水因受热等因素损失，需定期补充冷却水，补充水量约为3.2m3/d（960m3/a）。 ④纯水制备用水 本项目生产过程中负极配料用水为纯水，用水量为480m3/a，项目内设纯水制备系统采用“过滤+RO反渗透+EDI+混床”工艺，制水率为70%，则本项目纯水制备需使用自来水量为686m3/a。 ⑤锅炉软水制备用水 项目配备1台12t/h的天然气锅炉，用于涂布干燥、高温静置工序蒸汽供应，天然气锅炉所需软水为自来水，锅炉年循环水量为7776m3，循环过程中热损失量约占循环水量的1%，即为77.76m3/a，锅炉排水量约为循环水量的0.5%，即为38.88m3/a，锅炉补水量为热损失量与锅炉排水量之和，即锅炉补水量为116.64m3/a。本项目锅炉补水水源为软水，软水得水率约为90%，则锅炉运行过程需要新鲜水129.60m3/a。 （2）生活用水 本项目劳动定员为70人，年工作300天，均不在厂区内食宿，根据《湖南省用水定额》（DB43/T388-2020）进行核算。则员工生活用水量为45L/人·d，则本项目员工生活用水量为3.15m3/d（945m3/a）。 2、排水 项目运营期负极配料溶剂用水经烘干工序后以水蒸汽的形式蒸发，无废水外排；设备间接循环冷却补充水循环使用，不外排；故本项目外排废水为生产废水（设备清洗废水、纯水制备浓水、锅炉软水制备）及员工生活污水。 （1）生产废水 ①设备清洗废水 设备清洗废水产生量按用水量的90%进行计算，则设备清洗废水产生量为864m3/a，采用沉淀池收集后加入絮凝剂进行沉淀，沉淀后的废水依托湖南领湃新能源科技有限公司已建的污水处理站进行处理，达《电池工业污染物排放标准》（GB30484-2013）表2“间接排放”标准后，经市政污水管网进归阳污水处理厂进行处理达《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中一级B标准后外排湘江。 ②纯水制备浓水 纯水设备制水率为70%，纯水制备浓水产生量按总用水量的30%进行计算，则纯水制备浓水产生量206m3/a，该部分废水作为清净下水经雨水管网外排。 ③锅炉软水制备废水 锅炉运行过程中会定期排污水，排放量约为循环水量的0.5%，本项目锅炉年循环水量为7776m3，则锅炉排污水为38.88m3/a，该部分废水作为清净下水经雨水管网外排。 （2）生活污水 生活污水产生量按生活用水量的80%进行计算，则本项目生活污水产生为2.52m3/d（756m3/a），生活污水经化粪池处理，处理后的废水依托湖南领湃新能源科技有限公司已建的污水处理站进行处理，达《电池工业污染物排放标准》（GB30484-2013）表2“间接排放”标准后，经市政污水管网进归阳污水处理厂进行处理达《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中一级B标准后外排湘江。 图2-1 水平衡图（m3/a） 3、供电 由市政电网统一供应。 4、供热、供气 ①配套建设1台12t/h的天然气锅炉用于涂布干燥工序蒸汽供应，天然气由园区天然气管网供应；②在空压、制氮机房内建设1台3m3/min的氮气压缩机设备提供氮气，3台14m3/min的空压机提供压缩空气。 2.7劳动定员及工作制度 本项目劳动定员为70人，均不在厂区内食宿，年工作300天，生产班制为2班制，每班工作8小时。 2.8平面布置 湖南领湃新能源科技有限公司将租赁厂房中的中试线厂房1层无偿提供给湖南领湃新能源研究院有限公司进行厂房改造，建设中试线基地。厂区整体呈长方形，从北往南依次布置配料、涂布、化成、注液、检测、仓储、模组PACK测试预留区。整体布局满足工艺流程要求，保证生产线短捷，尽量避免管道来往交叉迂回，平面布置较为合理。 项目平面布置图详见附图5。 |
| --- | --- |
| 工艺流程和产排污环节 | 1、施工期 图2-2 施工期施工流程及排污节点图 本项目位于湖南省衡阳市祁东县归阳工业园金威路，利用现有厂房进行装修使用。项目施工期间不涉及基础开挖，污染物产生环节主要为主体工程装修、设备安装产生的少量废水、废气、噪声、固废等污染物。 2、运营期 本项目进行方形铝壳电池生产建设，生产工艺流程及产污节点图详见下图。 图2-3 生产工艺流程及产污节点图 （1）生产工艺流程简述： ①配料：将正极材料和负极材料分别按比例计量后投入到各自搅拌机内进行高速充分搅拌，制成一定粘度的混合浆料。项目外购的所有原材料均已进行过滤筛选，进厂后可直接进行使用，不需进行过滤处理，项目负极材料石墨不需进行过滤处理，无废滤网等污染物产生。 正极配料：首先用搅拌机配制胶液，将溶剂（N-甲基吡咯烷酮，NMP）、粘合剂（聚偏氟乙烯，PVDF）胶液配制完成后，再加入70%的NMP（NMP总用量减胶里NMP用量）和导电剂先浸泡3~5min 再搅拌15~20min；然后依次加入粘合剂（聚偏氟乙烯，PVDF）、活性物质（磷酸铁锂）进行搅拌（磷酸铁锂搅拌时间为240min）。完成以上工序后再低速搅拌60min，调制成黑色粘稠状的正极浆料。搅拌过程采用干泵抽真空，真空抽到-0.08MPa，搅拌过程中真空搅拌桶夹层桶壁通自来水进行间接冷却。 负极配料：首先用搅拌机配制胶液，将增稠剂（羧甲基纤维素钠，CMC）、纯水放入搅拌机进行搅拌，搅拌时间180min，搅拌时采用干泵抽真空，真空抽到-0.08MPa，搅拌过程中真空搅拌桶夹层桶壁通自来水进行间接冷却。 加入配好的CMC胶液搅拌120min，然后加入计量后的活性物质（石墨粉）搅拌180min，然后再加入粘结剂（丁苯橡胶，SBR）搅拌60min。等上工序搅拌时间完成后取定量的浆料测试粘度，粘度不符合工艺要求加入去离子水进行调适。从加入SBR后序过程搅拌时采用干泵抽真空，真空抽到-0.08MPa，搅拌过程中真空搅拌桶夹层桶壁通自来水进行冷却。 配料过程在密闭车间内进行，所有原材料直接采用原料提升泵及密闭输送管道输送至搅拌罐中，且搅拌罐为密闭式，该工序无粉尘产生，配料过程中NMP挥发量可忽略不计，在后面的涂布干燥过程中NMP则全部挥发。 ②涂布：涂布是将正极或负极浆料间歇、均匀地涂覆在传送集流体的表面，再利用烘道进行烘干，分别制成正负极的极片卷的过程。 正极涂布：将配置完成对正极浆料经管道分别输送至正极涂布机料斗，通过挤压头均匀的挤出并覆盖在铝箔的两面，再通过干燥加热除去平铺于基材上的浆料中的溶剂，使固体物质很好地粘结于基材上；采用电进行加热，加热温度为120℃。 负极涂布：将配置完成对正极浆料经管道分别输送至负极涂布机料斗，通过挤压头均匀的挤出并覆盖在铜箔的两面，再通过干燥加热除去平铺于基材上的浆料中的水，使固体物质很好地粘结于基材上；采用电进行加热，加热温度为120℃。 ③辊压：经干燥后的正、负极流体上涂满了正、负极材料混合物，通过辊压机压延成片状，以降低极片厚度，提高电池体积利用率。 ④模切：用裁片机将涂布好的整卷极片模切成需要的形状和尺寸。 ⑤叠片/卷绕：采用叠片机将制好的正、负极片之间用隔膜隔开，经卷绕机卷绕制成电池电芯。 ⑥热压HI-Pot：将被测产品在高压机输出的试验高电压下产生的漏电流与设置的判定电流相比较，目的是检验产品在瞬态高压下的绝缘能力是否合格。 ⑦X-Ray检验：可自动识别电池中的极片为对准和短路，从而有效地提高锂电池产品。 ⑧极耳焊接：使用超声焊接将铝制极耳焊接到极卷两端，作为电容正负极的引出端。激光焊接过程中不使用焊料，故焊接过程中无焊烟、焊渣产生。 ⑨包Mylar、入壳：将电池用Mylar包装好与底托片装入外壳中。 ⑩顶盖激光焊接：激光焊接利用高能量密度的激光束作为热源的一种高效精密焊接方法。 ⑪Baking：将组装好的电芯放烘烤箱内烘烤去除电芯内部水分。工艺控制条件：烤箱内温度85℃，常压。 注：此工序仅烘干少量水分，由于尚未加入电解液，因此无有机废气产生。 ⑫一次注液：将电解液注到电芯内部，为锂离子传输提供载体，其注液量会直接影响到电池的品质。注液材料为外购的成品电解液。注液是在密闭的手套箱内完成，通过注液针定量注液到电芯内部。相比传统人工注液工艺，能够有效防止电解液的外逸，并避免了清洗废水的产生。 ⑬插化成钉：指将电池的注液口通过钉入化成钉进行密封。 ⑭浸润：将注液后的锂电池至于真空装置内，对真空装置进行抽真空、保压；然后通入氮气直至真空度为零。 ⑮拔化成钉：拔出化成钉进行解封。 ⑯负压化成：化成是对自动化设备对注液完毕的电池进行活化，将电极材料激活，使正、负极电极片上聚合物与电解液相互渗透。此过程在常温常压下使用闭口化成方式，因此化成工序没有废电解液及电解液挥发废气产生。 ⑰高温静置：将电芯通过自动物流系统输送到45℃房进行静置，静置是在高温存储货架上面进行，一般高温静置时间为24Hr，高温静置是为了是电解液与电芯极片充分浸润，以保证下一步化成工序形成致密的SEI膜。该过程中采用天然气锅炉进行加热。 ⑱二次注液：电芯通过静置后，电解液与极片充分浸润后，铝壳内电解液就会不足，产生一定的空间，此时在通过二次注液将此部分电解液补充满，是电芯在后续的使用过程中循环次数更多，寿命更长久。 ⑲密封钉焊接：注液后，采用焊接的方式将密封钉焊于注液口完成密封。 ⑳分容：因工艺原因使得电池的实际容量不可能完全一致，通过一定的充分电制度检测，并将电池按容量分类。 ㉑OCV测试：将分容后的电芯进行OCV测试（电压、内阻），把电池的各个性能参数进行测试并进行分类，合格则进入下一步，不合格则直接作为废品。 ㉒包膜尺寸测量：产品测量外部厚度等尺寸后，在电芯的外部包裹一层蓝膜，使电芯在成组的时候，彼此之间达到绝缘要求。 ㉓电池配组：根据客户对产品的要求，按照最终需要配成的电压、电流，通过自动筛分机从电芯中挑选出数个合适的电芯组成电池组模块。 ㉔电池组装：采用模块化组装，将装配好的各个电芯按要求装入标准模块盒内，形 成1个完整的电池组整体。 ㉕激光焊接：每辆电动汽车往往需要多个电池组通过串联或并联的方式组成。单个电池组通过金属连接片相互连接，项目通过激光焊接的方式将多个电池组焊接在一起。 ㉖电性能检测：经组装完成后的电池需进行电性能检测，检测合格后方可包装入库，检测不合格的产品重新返回组装工序进行重新组装。 ㉗入库：焊接在一起的电池组包装后最终进入产品库房内暂存，然后外售。 （2）主要污染工序 表2-7 运营期主要产排污环节 类别; 生产单元; 生产设施; 产污环节; 污染物种类. 废气; 投料; /; 投料粉尘; 颗粒物. 涂布; 涂布机; 涂布烘干溶剂NMP挥发废气; 非甲烷总烃. 注液; 注液机; 注液有机废气; 非甲烷总烃. 焊接; 激光焊接机; 焊接烟尘; 颗粒物. 加热; 天然气锅炉; 天然气锅炉燃烧废气; SO2、NOx. 食堂; /; 食堂; 油烟. 废水; 生产废水; /; 负极配料溶剂用水; /. 设备清洗废水; COD、BOD5、SS、NH3-N. 设备间接循环冷却补充水; /. 纯水制备浓水; /. 锅炉软水制备废水; /. 生活污水; /; 生活污水; COD、BOD5、SS、NH3-N. 噪声; /; 设备运行噪声; Leq. 固体废物; 一般固废; 涂布、模切、叠片、焊接; 废边角料（主要为铜箔、铝箔、隔膜等）. 检测; 废电池. 原料、包装; 废包装纸箱及塑料包装袋. 沉淀池; 污泥. 危险废物; 注液; 废电解液. 设备清洁; 废无尘布. 废气处理; 废活性炭. 叠片; 废极板. NMP回收系统; NMP回收液. /; 电解液、SBR、NMP容器; 中转容器. /; 职工办公; 生活垃圾. |
| 与项目有关的原有环境污染问题 | 本项目为新建项目，本项目利用已建成厂房进行本项目建设，厂房目前设备已清空，无原有污染问题。 |

- 三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

| 区域 环境 质量 现状 | 3.1环境空气质量现状 1、空气质量达标区判定 根据衡阳市生态环境局发布的《关于2022年12月及1~12月全市环境质量状况的通报》，祁东县二氧化硫和二氧化氮年平均质量浓度、可吸入颗粒物（PM10）、细颗粒物（PM2.5）年平均质量浓度、一氧化碳年评价浓度（第95百分位数）、臭氧年评价浓度（第90百分位数）均达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准，具体如下表所示，项目所在区域为达标区。 表3-1 2022年12月及1-12月衡阳市城区环境空气污染物浓度情况 表3-2 祁东县区域空气质量现状评价表 污染物; 年评价指标; 现状浓度（µg/m3）; 标准值（µg/m3）; 占标率%; 达标情况. SO2; 年平均质量浓度; 7; 60; 12; 达标. NO2; 年平均质量浓度; 12; 40; 30; 达标. CO; 百分位数日平均质量浓度; 1100; 4000; 28; 达标. O3; 百分位数8h平均质量浓度; 141; 160; 88; 达标. PM10; 年平均质量浓度; 38; 70; 54; 达标. PM2.5; 年平均质量浓度; 26; 35; 74; 达标. 由上表可知，SO2、NO2、PM10、PM2.5年平均质量浓度，CO百分位数日平均质量浓度、O3百分位数8h平均质量浓度均未超出《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准，因此，祁东县环境空气质量属于达标区。 2、特征污染物环境质量现状评价 根据《环境影响评价技术导则—大气环境》（HJ/T2.2-2018）的相关规定，本报告引用《湖南志达电子科技有限公司塑胶、电子玩具厂建设项目（一期）环境影响报告表（报批稿）》中对项目所在区域非甲烷总烃、TSP监测的数据进行评价。引用现状数据为近三年有效数据，且均位于项目边界5km范围内，项目引用现状监测数据有效、可行。 （1）监测项目：非甲烷总烃、TSP。 （2）监测点布设：G1湖南志达电子科技有限公司项目所在地，位于本项目NW1700m；G2湖南志达电子科技有限公司项目上风向300m，位于本项目NW1480m；G3湖南志达电子科技有限公司项目下风向300m，位于本项目N1190m。 （3）监测时间：2021年05月12日~14日连续3天。 （4）执行标准：非甲烷总烃执行《大气污染物综合排放标准详解》标准、TSP执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准。 （5）采样和分析方法：采样方法按《环境监测技术规范》大气部分执行，分析方法按《环境空气质量标准》（GB3095-2012）表3中的规定执行。 （6）监测结果统计与评价：监测及评价结果见表3-3。 表3-3 环境空气质量监测结果 采样日期; 点位名称; 检测结果（mg/m3）. 非甲烷总烃; TSP. 05月25日; G1湖南志达电子科技有限公司项目所在地，位于本项目NW1700m; ND; 0.043. G2湖南志达电子科技有限公司项目上风向300m，位于本项目NW1480m; ND; 0.17. G3湖南志达电子科技有限公司项目下风向300m，位于本项目N1190m; ND; 0.11. 05月26日; G1湖南志达电子科技有限公司项目所在地，位于本项目NW1700m; ND; 0.040. G2湖南志达电子科技有限公司项目上风向300m，位于本项目NW1480m; ND; 0.083. G3湖南志达电子科技有限公司项目下风向300m，位于本项目N1190m; ND; 0.25. 05月27日; G1湖南志达电子科技有限公司项目所在地，位于本项目NW1700m; ND; 0.056. G2湖南志达电子科技有限公司项目上风向300m，位于本项目NW1480m; ND; 0.10. G3湖南志达电子科技有限公司项目下风向300m，位于本项目N1190m; ND; 0.16. 标准限值; 2.0; 0.3. 根据上表监测结果可知，本项目所在地非甲烷总烃现状监测数据可以满足《大气污染物综合排放标准详解》标准要求；TSP现状监测数据可以满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准。 3.2地表水环境质量现状 根据衡阳市生态环境局发布的《关于2022年12月及1~12月全市环境质量状况的通报》可知，2022年1-12月，我市纳入考核、评价、排名的44个断面中，Ⅱ类水质断面37个，Ⅲ类7个。其中13个交界断面中Ⅱ类水质10个，Ⅲ类3个；13个国考断面中Ⅱ类12个，Ⅲ类1个。 本项目周边最近的地表水体为白河，距离本项目最近的地表水监测断面为白河入湘江口断面，其水质监测情况如下表所示。 表3-4 2022年1-12月衡阳市地表水水质情况 根据上述文字可知，本项目所在区域白河入湘江口水质满足《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)中Ⅱ水质标准。 3.3声环境质量现状 项目场界外周边50m范围内无声环境保护目标，参照《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）》（试行），本项目无需监测声环境。 3.4生态环境质量现状 根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南(污染影响类)》，产业园区外建设项目新增用地且用地范围内含有生态环境保护目标时，应进行生态现状调查。本项目位于归阳工业园，根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）》（试行），不对生态环境质量现状进行评价分析。 3.5土壤和地下水环境现状调查与评价 根据生态环境部办公厅2020年12月24日印发的《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》中的要求：“地下水、土壤环境。原则上不开展环境质量现状调查。建设项目存在土壤、地下水环境污染途径的，应结合污染源、保护目标分布情况开展现状调查以留作背景值。”，结合本项目工程分析，项目不存在土壤、地下水环境污染途径，因此，可不开展土壤、地下水环境质量现状调查。 |
| --- | --- |
| 环境 保护 目标 | 项目所在地周边环境保护目标见下表3-5及附图6。 表3-5 主要环境保护目标 名称; 坐标/m; 保护对象; 保护内容; 环境功能区; 相对厂址方位; 相对项目厂界位置/m. X; Y. 大气环境; 621316.71; 2937986.43; 油木安置区; 居民，约300户600人; 二类区; S; 140-450. 621596.18; 2938046.14; 铁炉冲; 居民，约5户20人; SE; 320-380. 声环境; 项目场界外周边50m范围内无声环境保护目标. 地下水环境; 厂界外500m范围内无集中式地下水饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水环境. 生态环境; 本项目位于归阳工业园，且用地范围内不含生态环境保护目标. |
| 污染 物排 放控 制标 准 | 3.6废水 项目生产废水（设备清洗废水采用沉淀池收集后加入絮凝剂进行沉淀，沉淀后的废水依托湖南领湃新能源科技有限公司已建的污水处理站进行处理后，经市政污水管网进归阳污水处理厂；纯水制备浓水、锅炉软水制备废水作为清净下水经雨水管网外排）；生活污水经化粪池处理，处理后的废水依托湖南领湃新能源科技有限公司已建的污水处理站进行处理后，经市政污水管网进归阳污水处理厂。 表3-6 污水排放标准 污染物; GB30484-2013表2“间接排放”标准（mg/L）; 归阳污水处理厂进水水质标准（mg/L）; GB18918-2002一级A标准（mg/L）. pH; 6-9; /; 6-9. CODCr; 150; 300; 50. BOD5; /; 150; 10. SS; 140; 200; 10. 氨氮; 30; /; 5. 注：由于本项目原辅料中无钴酸锂及其他含钴原料，排放限值不考虑总钴. 根据《关于执行电池工业污染物排放标准有关问题的复函》（环函[2014]170号），新建企业水污染物排放限值的锂离子/锂电池单位产品基准排水量按照0.8m3/万Ah执行。 3.7废气 项目生产过程中产生的非甲烷总烃、颗粒物排放执行《电池工业污染物排放标准》（GB30484-2013）表5和表6标准限值，厂房外非甲烷总烃执行《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）附录A中的要求；天然气锅炉燃烧废气排放执行《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表2燃气锅炉标准。 表3-7 电池工业大气污染物综合排放标准 污染物; 最高允许排放浓度（mg/m3）; 最高浓度限值（mg/m3）. 锂离子/锂电池; 污染物排放监控位置. 非甲烷总烃; 50; 车间或生产设施排气筒; 2.0. 颗粒物; 30; 0.3. 表3-8 《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019） 污染物; 排放限值（mg/m3）; 限值含义; 无组织排放监控位置. NMHC; 10; 监控点处1h平浓度值; 在厂房外设置监控. 30; 监控点处任意一次浓度值. 表3-9 《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014） 污染物项目; 限值（燃气锅炉）; 污染物排放监控位置. 颗粒物（mg/m3）; 20; 烟囱或烟道. 二氧化硫（mg/m3）; 50. 氮氧化物（mg/m3）; 200. 烟气黑度（林格曼黑度，级）; ≤1. 3.8噪声 项目施工期场界噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）标准；运营期厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的3类标准。具体值见下表。 表3-10 建筑施工场界环境噪声排放标准（单位：Leq[dB（A）]） 执行标准; 昼间; 夜间. 建筑施工场界环境噪声排放标准; 70; 55. 表3-11 工业企业厂界环境噪声排放标准 厂界外声环境功能区类别; 时段; 备注. 昼间dB(A); 夜间dB(A). 3类; 65; 55; 厂界四周. 3.9固体废物 一般固废执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）；危险废物执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其修改单中的相关要求；生活垃圾执行《生活垃圾填埋污染控制标准》（GB16889-2008）。 |
| 总量 控制 指标 | 本项目营运期使用天然气锅炉对生产过程进行供热，天然气锅炉燃烧时会产生SO2及NOx，根据计算结果可知，本项目营运期SO2及NOx的排放量为0.92t/a、3.66t/a。 项目生产废水（设备清洗废水采用沉淀池收集后加入絮凝剂进行沉淀，沉淀后的废水依托湖南领湃新能源科技有限公司已建的污水处理站进行处理后，经市政污水管网进归阳污水处理厂；纯水制备浓水、锅炉软水制备废水作为清净下水经雨水管网外排）；生活污水经化粪池处理，处理后的废水依托湖南领湃新能源科技有限公司已建的污水处理站进行处理后，经市政污水管网进归阳污水处理厂。外排废水中COD、NH3-N的量分别为0.069t/a、0.07t/a。 故本项目需申请废气、废水总量指标，申请量为SO2：0.92t/a，NOx：3.66t/a、COD0.069t/a、NH3-N0.07t/a，项目总量来源于湖南领湃新能源科技有限公司分配，湖南领湃新能源科技有限公司废气、废水总量为S02：4.608t/a、NOx：18.282t/a、COD：3.434t/a、NH3-N：0.858t/a，本项目废气、废水总量控制指标在湖南领湃新能源科技有限公司总量范围内，无需另行购买总量。 项目运营期挥发性有机物（以非甲烷总烃计）排放总量为1.101t/a，备案管理。 |

- 四、主要环境影响和保护措施

| 施工 期环 境保 护措 施 | 本项目位于湖南省衡阳市祁东县归阳工业园金威路，利用现有厂房进行装修使用。施工期污染工序主要为装修和设备安装时产生的少量废水、废气、噪声、固废等污染物。 4.1废水 项目施工期产生的废水主要有装修废水和施工人员生活污水。装修废水全部挥发。因此，项目施工过程产生的废水主要为施工人员生活污水。施工期生活污水经化粪池处理，处理后的废水依托湖南领湃新能源科技有限公司已建的污水处理站进行处理，达《电池工业污染物排放标准》（GB30484-2013）表2“间接排放”标准后，经市政污水管网进归阳污水处理厂进行处理达《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中一级B标准后外排湘江，对水环境影响不大。 4.2废气 项目装修过程中产生的装修废气主要有甲醛、苯等有机废气，对人体有一定的危害性。装修废气主要来自于装修材料、油漆、胶黏剂和各种涂料中。为减轻施工期装修废气对周边环境空气的影响，建议采取以下措施： ①采用优质的建筑材料，建筑材料应满足《天然石材产品放射性防护分类控制标准》要求； ②装修后不宜立即投入使用，至少要通风换气30天以上，做好通风换气，保持空气新鲜。使厂房内污染物稀释到不危害人体健康的浓度以下，通风次数不得小于6次/h。 ③涉及到钻孔、切割等过程应采取洒水降尘措施； ④施工结束后需立即对产生的固废进行处理处置，避免长时间堆放产生风力扬尘等； ⑤保持厂房内的空气流通，或选用空气净化器和空气净化装置，去除室内的有害气体。 采取以上措施后，施工期产生的装修废气对环境空气影响不大。 4.3噪声 项目施工期噪声主要是装修过程中各种装修设备产生的装修噪声，装修噪声的防治措施如下： ①合理安排施工时间，将噪声级较大的施工活动尽量安排在白天，禁止夜间（夜间22：00-次日6：00）施工作业； ②选用低噪声机械、设备从声源上对噪声进行控制，对产生噪声的施工设备加强维护和维修工作； ③文明施工，避免人为因素导致噪声超标排放，如高空抛物等； ④室内施工时尽量关闭门窗，利用厂房隔声降低施工噪声对周边敏感点的影响； ⑤加强对运输车辆的管理，工程所需材料选在昼间运输，运输车辆在通过环境敏感点附件时减速行驶，减少鸣笛； ⑥对施工场地噪声除采取以上减噪措施外，对受施工干扰的单位和居民应在作业前予以通知，设投诉热线电话，接受噪音扰民投诉，并对投诉情况进行及时治理或更严格抵限制作业时间。 由于项目均在厂房内进行施工，墙体的隔挡能有效降低噪声值，采取上述措施后，施工厂界可满足《建筑施工场界噪声排放标准》（GB12523-2011）标准要求，同时项目施工期较短，施工噪声随施工期结束而消失，采取评价提出的措施后对周围声环境的影响较小。 4.4固体废物 施工期产生的固体废物主要有装修垃圾和施工人员生活垃圾。 装修垃圾：项目在装修阶段会产生一定的装修垃圾，其中废包装纸、废塑料送至附近资源回收站回收利用，玻璃、废砖等运至政府指定地点处理。 施工人员生活垃圾：收集后交由环卫部门统一清运处理。 通过上述措施可使施工固体废物得到妥善处置，不会对周围环境产生不良影响。 4.5生态环境 本项目位于湖南省衡阳市祁东县归阳工业园金威路，利用现有厂房进行装修使用。施工期施工主要为对厂房进行装修和设备安装，且位于产业园区内，因此本项目对周围生态环境基本无影响。 |
| --- | --- |
| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 4.6废气 项目运行过程中产生的大气污染主要包括投料粉尘、涂布烘干溶剂NMP挥发废气（以非甲烷总烃计）、注液有机废气（以非甲烷总烃计）、焊接烟尘及天然气锅炉燃烧废气。 1、废气源强及核算 本项目大气污染物产生及排放情况汇总如下表所示。 |

| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 表4-2 废气污染源产排情况汇总一览表 序号; 产污环节; 污染物种类; 排放形式; 风机风量（Nm3/h）; 工作时间（h）; 污染物产生情况; 治理措施; 污染物排放情况. 产生量t/a; 产生速率kg/h; 产生浓度mg/m3; 工艺; 效率; 排放量t/a; 排放速率kg/h; 排放浓度mg/m3. 1; 投料粉尘; 颗粒物; 无组织; /; 300; 0.028; 0.093; /; 经车间净化排风系统过滤处理后无组织排放; /; 0.028; 0.093; /. 2; 涂布烘干溶剂NMP挥发废气; 非甲烷总烃; 有组织; 8000; 3600; 103.1; 28.65; 3581.54; 经NMP回收系统（二级冷凝，TA001，回收率99%）处理后经15m排气筒（DA001）排放; 回收率99%; 1.03; 0.29; 35.82. 3; 注液有机废气; 非甲烷总烃; 有组织; 1500; 1800; 0.089; 0.049; 32.89; 经负压收集进入活性炭吸附装置（TA002，处理效率80%，风量1500m3/h）处理，再由15m高排气筒（DA002）排放; 处理效率80%; 0.071; 0.039; 26.31. 4; 焊接烟尘; 颗粒物; 无组织; /; /; 少量; /; /; 经车间净化排风系统过滤处理后无组织排放; /; 少量; /; /. 5; 天然气燃烧废气; SO2; 有组织; /; 7200; 0.92; 0.13; 37.12; 天然气锅炉配备低氮燃烧器，天然气燃烧产生的废气经8m（DA003）高排气筒排放; /; 0.92; 0.13; 37.12. NOx; 3.66; 0.51; 147.28; /; 3.66; 0.51; 147.28. |
| --- | --- |

| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 2、废气影响分析 （1）投料粉尘 项目正负极浆料制备过程均为真空搅拌，搅拌时不会有粉尘散发出来，但正极磷酸铁锂、导电浆料、粘结剂（PVDF）；负极石墨、分散剂（CMC）等粉料在称重、投加等转移过程，会有少量粉尘产生。参照《逸散性工业粉尘控制技术》（中国环境科学出版社，1989.12.1）中“粒料卸投料逸散尘排放因子”，投料过程粉尘产生系数按照0.1kg/t-物料计算。根据企业提供的原辅材料用量，正负极配料制浆过程粉料原料用量为279.8t/a，投料粉尘产生量0.028t/a。锂电池电芯生产车间为无尘洁净车间，经车间净化排风系统过滤处理后无组织排放，对周围大气环境的影响较小。 （2）涂布烘干溶剂NMP挥发废气（以非甲烷总烃计） 本项目生产过程中涂布烘干工序涂布机自带烘箱，利用循环热风烘干极片。正极制片工序中，涂布机首先将正极浆料均匀涂在铝箔上，承有正极浆料的铝箔再进入干燥箱进行烘干（涂布烘干工序时长12h）。为达到正极固化的目的，在烘干过程中，溶剂NMP完全挥发。 根据建设单位提供的NMP回收装置设计和施工方案，在烘箱顶部留有接口与回收装置相接。正极涂布机烘箱内的温度在130℃左右，NMP通过送风机送入一级冷却回收装置，经过热交换后降温至40℃左右，期间NMP冷凝析出，通过管道收集至回收罐；然后再输送至二级冷冻回收装置作进一步冷冻回收，回收温度为5-10℃。项目厂房布置1台涂布机相应配套1套烘箱和1套NMP回收系统（二级冷凝），总风量约为8000m3/h。项目NMP溶剂用量为103.2t/a，除去少量正极极片残留和罐体损耗，则NMP废气（以非甲烷总烃计）产生量约为103.1t/a，经NMP回收系统（二级冷凝，TA001，回收率99%）处理后经15m排气筒（DA001）排放。经处理后的废气排放量为1.03t/a，排放速率为0.29kg/h，排放浓度为35.82mg/m3，满足《电池工业污染物排放标准》（GB30484-2013）表5标准限值要求，对周围大气环境的影响较小。 由于负极浆料主要成分为石墨、分散剂（CMC）、粘结剂（SBR）、纯水等，无挥发性成分，负极片在涂布和烘烤过程中，产生的涂布烘干废气主要成分为水蒸气，可直接排放。 （3）注液有机废气（以非甲烷总烃计） 锂电池电解液主要由电解质锂盐和有机溶剂组成。 电解液成分中的LiPF6潮解性强，易溶于水，还溶于低浓度甲醇、乙醇、丙酮、碳酸酯类等有机溶剂，暴露大气中或加热时LiPF6在空气中由于水蒸气的作用而迅速分解，放出PF5而产生白色烟雾。而本项目注液工序在常温常压同时在极干燥的环境下（密封的注液手套箱湿度在1%以下）进行，因此电解液中的LiPF6不会发生分解反应释放氟化物废气。 锂电池电解液有机溶剂主要为碳酸乙烯酯、碳酸甲乙酯碳酸二甲酯，在操作中存在少量挥发，三种物质均属于低挥发性有机溶剂。本项目注液工序电解液废气主要来自有机溶剂挥发产生的非甲烷总烃。由于电解液挥发量主要受电解液溶剂配比情况、注液等工序的工作环境影响，目前国内外尚无计算电解液挥发量相关文献资料。由于电解液价格昂贵，为避免挥发浪费，项目注液工序在密闭手套箱内操作，因此电解液挥发量极小。根据实际生产经验，生产过程中电解液损耗量远远小于0.1%，因此按保守估计，本项目电解液挥发率按0.1%计，项目电解液用量约88.8t/a，注液在完全密闭的条件下进行，因此收集效率按100%计，则注液工序的非甲烷总烃产生量为0.089t/a。 由于项目注液工序设置在密闭的手套箱内，注液手套箱内有净化空调系统控制，保证环境的温度湿度，手套箱内的温度T=20℃，RH（相对湿度）<1%，排风只有通过真空抽风系统排风，参考《排污许可证申请与核发技术规范 电池工业》（HJ 967-2018），该部分废气需处理后有组织排放。 本环评建议该部分废气经负压收集进入活性炭吸附装置（TA002，处理效率80%，风量1500m3/h）处理，再由15m高排气筒（DA002）排放。经处理后的废气排放量为0.071t/a，排放速率为0.039kg/h，排放浓度为26.31mg/m3，满足《电池工业污染物排放标准》（GB30484-2013）表5和表6标准限值要求，对周围大气环境的影响较小。 （4）焊接烟尘 焊接烟尘主要是项目激光焊接过程中产生的，激光焊接是利用高能量密度的激光束作为热源的一种高效精密焊接方法，其焊接工作原理为激光辐射加热待加工表面，表面热量通过热传导向内部扩散，通过控制激光脉冲的宽度、能量、峰功率和重复频率等激光参数， 使工件熔化，形成特定的熔池。焊接产生的污染物量较少，生产车间为无尘洁净车间，经车间净化排风系统过滤处理后无组织排放，对周围大气环境的影响较小。 （5）天然气锅炉燃烧废气 本项目配备1台12t/h的天然气锅炉，型号为：WNS12-1.25-Y(Q)，供本项目及湖南领湃新能源科技有限公司使用，年运行300天，每天运行24小时，燃料为天然气，属于清洁能源，采用直接加热方式进行供热，天然气年消耗总量约为691.2万m3/a，其中本项目天然气用量230.4万m3/a，湖南领湃新能源科技有限公司天然气用量460.8万m3/a。 天然气燃烧产生的SO2、NOx。参照《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》（生态环境部公告2021年 第24号）中4430 工业锅炉（热力生产和供应行业）产污系数表-燃气工业锅炉。 表4-3 工业锅炉（热力生产和供应行业）产污系数表—燃气工业锅炉（摘录） 产品名称; 原料名称; 工艺名称; 规模等级; 污染物指标; 单位; 产污系数; 末端治理技术名称; 去除效率（%）; K值计算公式. 蒸汽/热水/其它; 天然气; 室燃炉; 所有规模; 工业废气量; Nm3/万m3-原料; 107753; /; /; /. 二氧化硫; kg/万m3-原料; 0.02S; 0; /. 氮氧化物; kg/万m3-原料; 15.87（低氮燃烧）; 0; /. 产排污系数表中二氧化硫的产排污系数是以含硫量（S）的形式表示的，其中含硫量（S）是指燃气收到基硫分含量，单位为毫克/立方米。本次评价S取200。. 表4-4 烘干炉天然气燃烧废气中污染物的产排情况 污染物指标; 产生量/产生浓度; 处理措施; 处理效率; 排放量/排放浓度. 12t/h天然气锅炉; 废气量; 7447.89万m3/a; /; /; 7447.89万m3/a. 二氧化硫; 2.77t/a，37.12mg/m3; /; 0; 2.77t/a，37.12mg/m3. 氮氧化物; 10.97t/a，147.28mg/m3; /; 0; 10.97t/a，147.28mg/m3. 本项目天然气锅炉产排量; 废气量; 2482.63万m3/a; /; /; 2482.63万m3/a. 二氧化硫; 0.92t/a，37.12mg/m3; /; 0; 0.92t/a，37.12mg/m3. 氮氧化物; 3.66t/a，147.28mg/m3; /; 0; 3.66t/a，147.28mg/m3. 天然气锅炉配备低氮燃烧器，天然气燃烧产生的废气经8m（DA003）高排气筒排放，满足《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表2燃气锅炉标准要求，对周围大气环境的影响较小。 3、废气处理设施可行技术分析 废气处理设施参考《排污许可证申请与核发技术规范 电池工业》（HJ 967-2018）及《排污许可证申请与核发技术规范 锅炉》（HJ953-2018）中提供的废气防治可行技术，因此本项目废气处理设施技术可行。 4、项目大气污染物排放情况统计 （1）废气排放口基本情况见下表。 表4-5 废气排放口基本情况一览表 编号; 名称; 排气筒底部中心坐标/m; 排气筒高度/m; 烟气流速m/s; 排气筒出口内径/m; 烟气温度/℃; 年排放小时数/h; 排放工况. X; Y. DA001; 涂布烘干溶剂NMP挥发废气; 621220.53; 2938435.07; 15; /; 0.3; 25; 3600; 正常排放. DA002; 注液有机废气; 621244.86; 2938349.72; 15; /; 0.3; 30; 1800. DA003; 天然气燃烧废气; 621183.33; 2938526.23; 8; /; 0.7; 50; 7200. （2）污染物排放核算 表4-6 大气污染物有组织排放量核算表 序号; 排放口编号; 污染物; 核算排放浓度/（ug/m3）; 核算排放速率/（kg/h）; 核算年排放量/（t/a）. 一般排放口. 1; DA001; 非甲烷总烃; 35820; 0.29; 1.03. 2; DA002; 26310; 0.039; 0.071. 3; DA003; SO2; 37120; 0.13; 0.92. NOx; 147280; 0.51; 3.66. 一般排放口合计; 非甲烷总烃; 1.101. SO2; 0.92. NOx; 3.66. 表4-7 大气污染物无组织排放量核算表 序号; 排放口编号; 产污环节; 污染物; 主要污染防治措施; 国家或地方污染物排放标准; 年排放量 （t/a）. 标准名称; 浓度限值/（ug/m3）. 1; /; 投料粉尘; 颗粒物; 经车间净化排风系统过滤处理后无组织排放; 《电池工业污染物排放标准》（GB30484-2013）; 300; 0.028. 无组织排放总计. 无组织排放总计; 颗粒物; 0.028. 表4-8 项目大气污染物正常年排放量核算表 序号; 污染物; 年排放量（t/a）. 1; 非甲烷总烃; 1.101. 2; 颗粒物; 0.028. 3; SO2; 0.92. 4; NOx; 3.66. 5、非正常工况 非正常排放是指生产过程中开停车（工、炉）、设备检修、工艺设备运转异常等非正常工况下的污染物排放，以及污染物排放控制措施达不到应有效率等情况下的排放。若废气处理设施出现故障不能正常运行时，应立即停产进行维修，避免对周围环境造成污染。废气非正常工况源强情况见下表。 表4-9 非正常工况下废气污染源强一览表 序号; 排放源; 污染物名称; 排放量t/a; 排放速率kg/h; 排放浓度mg/m3. 1; 涂布烘干溶剂NMP挥发废气（DA001）; 非甲烷总烃; 103.1; 28.65; 3581.54. 2; 注液有机废气（DA002）; 0.089; 0.049; 32.89. 3; 天然气燃烧废气（DA003）; NOx; 3.66; 0.51; 147.28. 措施; 一旦废气装置发生故障，立即停止生产，关闭排放阀，待废气处理装置维修好后方可生产. 6、监测要求 根据《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017）及《排污许可证申请与核发技术规范 电池工业》（HJ 967-2018）、《排污单位自行监测技术指南 火力发电及锅炉》（HJ820-2017）的要求，本项目废气监测计划见下表。 表4-10 废气监测计划一览表 监测点位; 监测指标; 监测频次; 执行标准. 涂布烘干溶剂NMP挥发废气（DA001）; 非甲烷总烃; 1次/半年; 《电池工业污染物排放标准》（GB30484-2013）. 注液有机废气（DA002）. 企业边界外上风向G1; 非甲烷总烃; 1次/年. 企业边界外下风向G2. 厂房外下风向G3; 非甲烷总烃; 1次/年; 《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）. 天然气燃烧废气（DA003）; NOx; 1次/月; 《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表2燃气锅炉标准. SO2; 1次/年. 综上所述，项目废气通过处理后均能达标排放，对大气环境影响较小。 4.7废水 1、废水源强及核算 根据项目给水情况可知，项目运营期负极配料溶剂用水经烘干工序后以水蒸汽的形式蒸发，无废水外排；设备间接循环冷却补充水循环使用，不外排；故本项目外排废水为生产废水（设备清洗废水、纯水制备浓水、锅炉软水制备废水）及员工生活污水。 （1）生产废水 ①设备清洗废水 本项目正、负极搅拌机及各种原辅料输送至搅拌机的密闭输送管道需每天清洗一次，采用自来水进行清洗，每次清洗用水量约3.2m3，年清洗用水量为960m3/a。设备清洗废水产生量按用水量的90%进行计算，则设备清洗废水产生量为864m3/a，采用沉淀池收集后加入絮凝剂进行沉淀，沉淀后的废水依托湖南领湃新能源科技有限公司已建的污水处理站进行处理，达《电池工业污染物排放标准》（GB30484-2013）表2“间接排放”标准后，经市政污水管网进归阳污水处理厂进行处理达《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中一级B标准后外排湘江。类比同类工业企业《湖南领湃新能源科技有限公司150亿瓦时高能比电芯建设项目（一期工程）竣工环境保护验收监测报告表》同种工段水质，本项目设备清洗废水主要污染物及污染物浓度具体为COD：300mg/L、BOD5250mg/L、SS：300mg/L、NH3-N：20mg/L。 ②纯水制备浓水 本项目生产过程中负极配料用水为纯水，用水量为480m3/a，项目内设纯水制备系统采用“过滤+RO 反渗透+EDI+混床”工艺，制水率为70%，则本项目纯水制备需使用自来水量为686m3/a纯水制备浓水产生量按总用水量的30%进行计算，则纯水制备浓水产生量206m3/a，该部分废水作为清净下水经雨水管网外排。 ③锅炉软水制备废水 锅炉运行过程中会定期排污水，排放量约为循环水量的0.5%，本项目锅炉年循环水量为7776m3，则锅炉排污水为38.88m3/a，该部分废水作为清净下水经雨水管网外排。 （2）生活污水 本项目劳动定员为70人，年工作300天，均不在厂区内食宿，根据《湖南省用水定额》（DB43/T388-2020）进行核算。则员工生活用水量为45L/人·d，则本项目员工生活用水量为3.15m3/d（945m3/a）。生活污水产生量按生活用水量的80%进行计算，则本项目生活污水产生为2.52m3/d（756m3/a），生活污水经化粪池处理，处理后的废水依托湖南领湃新能源科技有限公司已建的污水处理站进行处理，达《电池工业污染物排放标准》（GB30484-2013）表2“间接排放”标准后，经市政污水管网进归阳污水处理厂进行处理达《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中一级B标准后外排湘江。生活污水中含有的主要污染物及污染物浓度具体为 COD：300mg/L、BOD5250mg/L、SS：300mg/L、NH3-N：20mg/L。 本项目运营期废水产排情况如下表4-11所示。 表4-11 废水污染产排情况汇总一览表 废水性质; 废水量（m3/a）; COD; BOD5; SS; NH3-N. 生活污水（化粪池+污水处理站）; 产生浓度（mg/L）; 756; 300; 250; 300; 20. 产生量（t/a）; 0.227; 0.189; 0.227; 0.015. 厂区排污口排放浓度（mg/L）; 150; 160; /; 30. 排放量（t/a）; 0.113; 0.121; /; 0.023. 污水处理厂排污口排放浓度（mg/L）; 60; 20; 20; 15. 排放量（t/a）; 0.045; 0.015; 0.015; 0.011. 设备清洗废水（沉淀池+污水处理站）; 产生浓度（mg/L）; 864; 300; 250; 300; 20. 产生量（t/a）; 0.259; 0.216; 0.259; 0.017. 厂区排污口排放浓度（mg/L）; 150; 160; /; 30. 排放量（t/a）; 0.130; 0.138; /; 0.026. 污水处理厂排污口排放浓度（mg/L）; 60; 20; 20; 15. 排放量（t/a）; 0.052; 0.017; 0.017; 0.013. 2、废水环境影响分析 项目运营期负极配料溶剂用水经烘干工序后以水蒸汽的形式蒸发，无废水外排；设备间接循环冷却补充水循环使用，不外排；故本项目外排废水为生产废水（设备清洗废水、纯水制备浓水、锅炉软水制备废水）及员工生活污水。生产废水（设备清洗废水采用沉淀池收集后加入絮凝剂进行沉淀，沉淀后的废水依托湖南领湃新能源科技有限公司已建的污水处理站进行处理，达《电池工业污染物排放标准》（GB30484-2013）表2“间接排放”标准后，经市政污水管网进归阳污水处理厂进行处理达《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中一级B标准后外排湘江；纯水制备浓水、锅炉软水制备废水作为清净下水经雨水管网外排）；生活污水经化粪池处理，处理后的废水依托湖南领湃新能源科技有限公司已建的污水处理站进行处理，达《电池工业污染物排放标准》（GB30484-2013）表2“间接排放”标准后，经市政污水管网进归阳污水处理厂进行处理达《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中一级B标准后外排湘江。 综上，经采取合理的废水处理措施后，本项目废水对地表水环境影响较小。 3、废水处理设施可行性分析 ①依托湖南领湃新能源科技有限公司已建的污水处理站可行性分析 湖南领湃新能源科技有限公司已建的污水处理站处理工艺设计如下： 表4-12 水污染治理设施信息表 序号; 污染治理设施名称; 治理工艺; 处理能力; 治理除率; 是否可行技术. 1; 污水处理站; A2/O; 425m3/h; 80%及以上; 根据《排污许可证申请与核发技术规范 电池工业》（HJ967-2018），本项目采取的废水处理措施可行. 图4-1 废水处理工艺流程图 湖南领湃新能源科技有限公司日排水量为54.211m3/d，本项目废水产生量约为5.4m3/d，湖南领湃新能源科技有限公司已建的污水处理站满足本项目处理要求，本项目废水依托湖南领湃新能源科技有限公司已建的污水处理站处理措施可行。 ②归阳污水处理厂接纳本项目污水的可行分析 归阳污水处理厂位于归阳工业园东南约1km处，总设计处理能力为2万m3/d，污水厂及管网分两期建设，一期规模为1万m3/d，主要纳污范围为园区近期规划范围内的生产、生活废水和归阳镇中心城区的生活污水。二期拟扩容至2万m3/d，主要纳污范围为整个园区内的生产、生活废水和归阳镇的生活污水。根据园区废水特征，采用改良型A2/O处理工艺，最终处理达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中的一级B标准后外排湘江。关于A2/O工艺流程如下所示： 图4-2 归阳污水处理厂A2/O工艺流程说明 本项目外排废水量为5.4m3/d，经归阳工业园污水处理厂处理达标后排放，对湘江水质影响很小。 综上所述，本项目不会对周边水环境产生明显不利影响。 4、废水排放信息表 本项目废水排放信息表如下。 |
| --- | --- |

| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 表4-13 废水类别、污染物及污染治理设施信息表 序号; 废水类别（a）; 污染物种类（b）; 排放去向（c）; 排放规律（d）; 污染治理设施; 排放口编号（f）; 排放口设置是否符合要求（g）; 排放口类型. 污染治理设施编号; 污染治理设施名称（e）; 污染治理设施工艺. 1; 生活污水; COD、BOD5、NH3-N、SS; 化粪池→依托污水处理站→归阳污水处理厂→湘江; 间断排放，排放期间流量不稳定且无规律，但不属于冲击型排放; TW001; 化粪池+依托污水处理站; /; DW001; þ是 □否; þ企业总排 □雨水排放 □清净下水排放 □温排水排放 □车间或车间处理设施排放口. 2; 设备清洗废水; COD、BOD5、NH3-N、SS; 沉淀池→依托污水处理站→归阳污水处理厂→湘江; 沉淀池+依托污水处理站; A2/O. a指产生废水的工艺、工序，或废水类型的名称。 b指产生的主要污染物类型，以相应排放标准中确定的污染因子为准。 c包括不外排；排至厂内综合污水处理站；直接进入海域；直接进入江河、湖、库等水环境；进入城市下水道（再入江河、湖、库）；进入城市下水道（再入沿海海域）；进入城市污水处理厂；直接进入污灌农田；进入地渗或蒸发地；进入其他单位；工业废水集中处理厂；其他（包括回用等）。对于工艺、工序产生的废水，“不外排”指全部在工序内部循环使用，“排至厂内综合污水处理站”指工序废水经处理后排至综合处理站。对于综合污水处理站，“不外排”指全厂废水经处理后全部回用不排放。 d包括连续排放，流量稳定；连续排放，流量不稳定，但有周期性规律；连续排放，流量不稳定，但有规律，且不属于周期性规律；连续排放，流量不稳定，属于冲击型排放；连续排放，流量不稳定且无规律，但不属于冲击型排放；间断排放，排放期间流量稳定；间断排放，排放期间流量不稳定，但有周期性规律；间断排放，排放期间流量不稳定，但有规律，且不属于非周期性规律；间断排放，排放期间流量不稳定，属于冲击型排放；间断排放，排放期间流量不稳定且无规律，但不属于冲击型排放。 e指主要污水处理设施名称，如“综合污水处理站”“生活污水处理系统”等。 f排放口编号可按地方环境管理部门现有编号进行填写或由企业根据国家相关规范进行编制。 g指排放口设置是否符合排放口规范化整治技术要求等相关文件的规定。. 表4-14 废水间接排放口基本情况表 序号; 排放口编号; 排放口地理坐标（a）; 废水排放量/（万t/a）; 排放去向; 排放 规律; 间歇排放时段; 受纳污水处理厂信息. 经度; 纬度; 名称（b）; 污染物种类; 国家或地方污染物排放标准浓度限值/（mg/L）. 1; DW001; 112.219681202; 26.566735493; 0.162; 湘江; 间断排放，排放期间流量不稳定，但有周期性规律; 18:00-20:00; 归阳污水处理厂; COD BOD5 SS NH3-N; 60 20 20 15. a对于排至厂外公共污水处理系统的排放口，指废水排出厂界处经纬度坐标。 b指厂外城镇或工业污水集中处理设施名称，如×××生活污水处理厂、×××化工园区污水处理厂等。. 表4-15 废水污染物排放执行标准表 序号; 排放口编号; 污染物种类; 国家或地方污染物排放标准及其他按规定商定的排放协议（a）. 名称; 浓度限值. 1; DW001; 废水总排口; COD BOD5 SS NH3-N; 《城镇污水处理厂污染物排放标准》一级B标准; 60mg/L 20mg/L 20mg/L 15mg/L. a 指对应排放口须执行的国家或地方污染物排放标准以及其他按规定商定建设项目水污染物排放控制要求的协议，据此确定的排放浓度限值。. 表4-16 废水污染物排放信息表 序号; 排放口编号; 污染物种类; 排放浓度/（mg/L）; 日排放量/（t/d）; 年排放量/（t/a）. 1; DW001; 废水总排口; COD BOD5 SS NH3-N; 60 20 20 15; 0.000324 0.000108 0.000108 0.000081; 0.097 0.032 0.032 0.024. 全厂排放口合计; COD; 0.097. BOD5; 0.032. SS; 0.032. NH3-N; 0.024. 表4-17 环境监测计划及记录信息表 序号; 排放口编号; 污染物名称; 监测设施; 自动监测设 施安装位置; 自动监测设施的安装、运行、维护等相关管理要求; 自动监测是否联网; 自动监测仪器名称; 手工监测采样方法及个数（a）; 手工监测频次（b）; 手工测定方法（c）. 1; DW001; COD BOD5 SS NH3-N; □自动 þ手工; /; /; /; /; 混合采样（2个混合）; 1次/年; 重铬酸钾法、稀释与接种法、重量法、水杨酸分光光度法、红外分光光度法. a指污染物采样方法，如 “混合采样（3 个、4个或5个混合）”“瞬时采样（3 个、4个或5个瞬时样）”。 b 指一段时期内的监测次数要求，如 1次/周、1次/月等。 c 指污染物浓度测定方法，如测定化学需氧量的重铬酸钾法、测定氨氮的水杨酸分光光度法等。. |
| --- | --- |

| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 5、监测要求 根据《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017）及《排污许可证申请与核发技术规范 电池工业》（HJ 967-2018）的要求，本项目废水监测计划见下表。 表4-18 废水监测计划一览表 环境要素; 监测点位; 监测项目; 监测频率; 执行标准. 废水; 废水总排口; pH、流量、COD、NH3-N、SS、TN、TP; 1次/半年; 《电池工业污染物排放标准》（GB30484-2013）表2“间接排放”标准. 4.8噪声 1、噪声源强 项目运营期主要噪声污染源为搅拌机、涂布机、辊压机、分切机、叠片机、卷绕机、纯水机、风机、水泵等设备运行产生的噪声，噪声源强约为68～90dB(A)，主要设备噪声源强见表4-17。 表4-19 设备噪声值一览表 序号; 噪声源; 声源类型 （频发、偶发）; 单台设备源强 dB（A）; 降噪措施; 降噪效果dB（A）. 1; 搅拌机; 频发; 75; 厂房隔声、减振; 25. 2; 涂布机; 频发; 70. 3; 辊压机; 频发; 75. 4; 分切机; 频发; 80. 5; 叠片机; 频发; 80. 6; 卷绕机; 频发; 70. 7; 纯水机; 频发; 68. 8; 风机; 频发; 90. 9; 水泵; 频发; 85. 2、声环境影响分析 （1）噪声预测 噪声预测采用《环境影响评价技术导则—声环境》（HJ2.4-2021）中推荐的点声源衰减预测模式。项目声源按照点声源进行处理。 ①主要生产设备全部开动时噪声源强为： 式中：L—噪声源叠加A声级，dB（A）； Pi—每台设备最大A声级，dB（A）； n—设备总台数。 ②点声源由室内传至户外传播衰减计算： 式中：Lp2—室外的噪声级，dB（A）； Lp1—室内混响噪声级，dB（A）； TL—总隔声量，dB（A）。 ③噪声随距离的衰减采用点声源预测模式，计算公式如下： 式中：Lp—受声点的声级，dB（A）； Lp0—距离点声源 r0（r0=1m）远处的声级，dB（A）； r—受声点到点声源的距离（m）。 声源在预测点产生的等效声级贡献值（Leqg）计算公式如下 式中：Leqg—本项目声源在预测点的等效声级的贡献值，dB（A）； LAi—i 声源在预测点产生的A声级，dB（A）； T—预测计算的时间段，（s）； Ti—i 声源在T时间段内的运行时间，（s）。 预测点的预测等效声级，计算公式如下： 式中：Leqg—本项目声源在预测点的等效声级的贡献值，dB（A）； Leqb——预测点的背景值，dB（A）。 表4-20 本项目噪声预测结果表 预测点及时段; 贡献值; 是否超标; 标准. 昼间; 东; 26.8; 否; 65. 南; 30.4; 否. 西; 26.1; 否. 北; 31.7; 否. 夜间; 东; 26.8; 否; 55. 南; 30.4; 否. 西; 26.1; 否. 北; 31.7; 否. 项目厂界外50m范围内没有敏感目标，根据预测结果可知，经以上防护措施及墙体隔声和距离的自然衰减后，项目四周厂界昼夜的噪声预测值全部低于 《工业企业厂界噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准限值，满足项目地声环境功能要求。因此，本项目的建设对项目地周边的声环境影响较小。 （2）降噪措施 ①企业在选购设备时购置符合国家颁布的各类机械噪声标准的低噪声设备。 ②对噪声污染大的设备建议配置减振装置，安装隔声罩或消声器。 ③在噪声传播途径上采取措施加以控制，如强噪声源车间的建筑围护结构 均以封闭为主，同时采取车间外及厂界的绿化，利用建筑物与树木阻隔声音的 传播。 ④项目噪声污染防治工作执行“三同时”制度。对项目噪声源采取的各类降噪设备（如：防振垫、隔声、吸声、消声器等）应进行定期检查、维修，对不符合要求的及时更换，防止机械噪声的升高。 ⑤加强设备的维修保养，使设备处于最佳工作状态。 （3）噪声监测计划 根据《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017）的要求，本项目噪声监测计划见下表。 表4-21 噪声监测计划一览表 监测点位; 监测指标; 监测频次; 执行标准. 东厂界外1m; 昼、夜间Leq(A); 1次/季; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的3类标准限值. 南厂界外1m. 西厂界外1m. 北厂界外1m. 4.9固体废物 1、固体废物来源 项目产生的固体废物主要为一般工业固体废物、危险废物、中转物以及生活垃圾。 （1）一般工业固体废物 ①废边角料 项目涂布、模切、叠片/卷绕、焊接工序中会产生边角料，主要为铜箔、铝箔、隔膜等边角料，产生量约为原材料的2%，则本项目废边角料产生量为1.1t/a，该类物质不含危险化学品物质，不属于危险废物，为一般固体废物，代码384-010-13-99，外卖给物资回收公司。 ②废电池 在产品检验过程中，会有不合格的电池。产生量为2.4t/a，不合格成品锂电池未纳入《国家危险废物名录》（2021年版），为一般固体废物，代码384-004-13-03，外卖给物资回收公司。 ③废包装纸箱及塑料包装袋 项目原料（铜箔、铝箔、隔膜等）、成品包装工序产生的废包装材料2.2t/a，为一般固体废物，代码384-010-13-99，外卖给物资回收公司。 ④污泥 沉淀池污泥产生量0.2t/a，为一般固体废物，代码384-010-13-99，经厂区内收集后交由环卫部门清运处理。 （2）危险废物 ①废电解液 本项目注液工序中，废电解液产生量约为电解液消耗量的0.5%，则废电解液产生量约为0.4t/a，按照《国家危险废物名录》（2021年版）规定属于危险废物，编号HW42 废有机溶剂中的非特定行业（900-499-42），委托有危险废物处理资质的单位回收处置。 ②废无尘布 本项目生产过程中生产设备采用无尘布进行擦拭，抹布的产生量约0.5t/a，按照《国家危险废物名录》（2021年版）规定属于危险废物，编号HW49 其他废物中的非特定行业（900-041-49）， 委托有危险废物处理资质的单位回收处置。 ③废活性炭 根据中国建筑出版社（1997年）出版的《简明通风设计手册》第十章关于活性炭吸附处理治理废气的方法中提供的数据，每1.0kg活性炭吸附有机废气的有效吸附量为0.24kg。本项目活性炭处理有机废气的量为0.089t/a，则活性炭使用量为0.37t/a，废活性炭产生量为0.46t/a（平均每三个月更换一次），产生的废活性炭属于危险废物，需参照《国家危险废物名录》（2021年版）中HW49（900-041-49）进行管理，委托有危险废物处理资质的单位回收处置。 ④废极板 本项目生产过程中所产生的废正负极板约为1t/a，按照《国家危险废物名录》（2021年版）规定属于危险废物，编号 HW49 其他废物中的非特定行业（900-045-49），委托有危险废物处理资质的单位回收处置。 ⑤NMP回收液 本项目 NMP 废气经冷凝回收后的NMP回收液为102.1t/a按照《国家危险废物名录》（2021年版）规定属于危险废物，编号HW49 其他废物中的非特定行业（900-047-49），委托有危险废物处理资质的单位回收处置。 （3）中转容器 根据中华人民共和国环境保护部《关于用于原始用途的含有或直接沾染危险废物的包装物、容器是否属于危险废物问题的复函》（环函[2014]126 号）：“根据《固体废物鉴别导则》（试行）（2006.4.1），任何用于其原始用途的物质和物品不属于固体废物。据此， 用于原始用途的含有或直接沾染危险废物的包装物、容器不属于固体废物，也不属于危险废物”。因此，项目的电解液空桶、SBR 空桶、NMP 空桶为中转桶，产生量约5t/a，分类收集后由供货厂家回收利用，在厂区内暂存过程中需按危险废物暂存要求进行暂存，避免遗洒。 （4）生活垃圾 本项目劳动定员70人，职工生活垃圾产生量以1kg/人﹒d 计，则生活垃圾产生量约为70kg/ d（21t/a），经厂区内垃圾桶收集后交由园区环卫部门进行清运处理。 固废产排情况详见下表。 表4-22 项目固体废物产生及去向情况汇总表 名称; 产生环节; 属性; 主要有毒有害物质名称; 物理性状; 危险特征; 产生量（t/a）; 贮存方式; 利用或处理量（t/a）; 利用处置方式和去向. 废边角料; 涂布、模切、叠片、焊接; 一般工业固体废物; /; 固态; /; 1.1; 一般固废暂存间; 1.1; 外售给物资回收部门处理. 废电池; 检测; /; 固态; /; 2.4; 2.4. 废包装纸箱及塑料包装袋; 原料、包装; /; 固态; /; 2.2; 2.2. 污泥; 沉淀池; /; 固态; /; 0.2; 0.2; 环卫部门进行清运处理. 废电解液; 注液; 危险废物; 电解液; 液态; T/I/R; 0.4; 危废暂存间; 0.4; 委托有危险废物处理资质的单位回收处置. 废无尘布; 设备清洁; 原料; 固态; T/In; 0.5; 0.5. 废活性炭; 废气处理; 电解液; 固态; T/In; 0.46; 0.46. 废极板; 叠片、卷绕; 极板; 固态; T/In; 1; 1. NMP回收液; NMP回收系统; NMP; 液态; T/C/I/R; 102.1; 102.1. 中转容器; 电解液、SBR、NMP容器; /; /; 固态; /; 5; 5; 供货厂家回收利用. 生活垃圾; 职工办公; /; /; 固/液; /; 21; 垃圾桶; 21; 环卫部门收集处置. 2、固体废物环境管理要求 （1）一般工业固体废物 一般工业固体废物贮存或处置，应符合《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）有关要求。一般工业固体废物的贮存设施、场所必须采取防扬散、防流失、防渗漏或者其他防止污染环境的措施，必须符合国家环境保护标准，并对未处理的固体废物做出妥善处理，安全存放。对暂时不利用或者不能回收利用的一般工业固体废物，必须配套建设防雨淋、防渗漏、易识别等符合环境保护标准和管理要求的贮存设施或场所，以及足够的流转空间，按国家环境保护的技术和管理要求，有专人看管，建立便于核查的进、出物料的台账记录和固体废物明细表。 （2）危险废物 ①危险废物的分类、收集和贮存要求 1）危险废物及时移至危险废物仓库分类堆放，不得乱堆乱放； 2）危险废物储存点应按规定张贴危废标识，容器上标明相应废物名称，以便识别和管理； 3）与有资质的单位签订危险废物处置协议，确保其得到妥善处理； 4）制定企业危险废物台账记录要求，如实记录危险废物的产生、贮存、利用、处理处置等各个环节的情况，定期汇总危险废物台账记录表，总结其产生工序、特性、利用处置情况等，形成完成的危险废物台账，由专人对危险废物台账进行管理，防治遗失； 5）有资质的单位转移危险废物时应填写《危险废物转移联单》，内容含废物种类、数量、形态、包装方式等，并经危险废物产生单位、运输单位及接受单位签字确认； 6）《危险废物转移联单》由危险废物产生单位存档，以备查验。 ②危险废物贮存场场址要求 项目危险废物贮存设置在厂区东北角，其建设需符合《危险废物贮存污染控制条件》（GB18597-2001）及其修改单的相关要求： 1）建设专门的室内贮存设施，在贮存设施内堆放。贮存仓库要防风、防雨、防渗； 2）危险废物分类进行收集和贮存，分别单独设置包装容器及贮存设施，贮存仓库设置明显的标志； 3）按照《环境保护图形标志（固体废物贮存场）》（GB15562.2）的规定设置警示标志，有安全照明设施和观察窗口； 4）不得将不相容的危险废物混合或合并存放； 5）定期对贮存的危险废物包装容器及贮存设施进行检查，发现破损，及时采取措施清理更换； 6）危险废物贮存设施周围设置围墙或其它防护栅栏，贮存设施内清理的遗漏物一律按危险废物处理。 ②危险废物临时贮存仓库设施必须符合下要求 1）使用广口塑料罐收集危险废物，塑料罐抗老化、抗冲击、不渗漏。 2）可考虑建设专门的室内贮存设施，在贮存设施内堆放。危险废物暂存间要防扬散、防渗漏、防流失。 3）危险废物应该进行分类收集和贮存，单独设置贮存仓或者贮存箱，并设置有明显的标志。 4）必须按《环境保护图形标志(固体废物贮存场)》（GB15562.2）的规定设置警示标志。要有安全照明设施和观察窗口。 ③根据《危险化学品安全管理条例》（国务院令第344号）、《危险废物转移联单管理办法》（原国家环境保护总局令第5号）有关规定，在危险废物外运至处置单位时必须严格遵守以下要求： 1）危险废物在转移前，建设单位须按照国家有关规定报批危险废物转移计划；经批准后，建设单位应当向当地环境保护行政主管部门申请领取联单。转移前三日内报告移出地环境保护行政主管部门，并同时将预期到达时间报告接受地环境保护行政主管部门。 2）危险废物产生单位每转移一车（次）同类危险废物，应当填写一份联单。每车、船（次）有多类危险废物的，应当按每一类危险废物填写一份联单。 3）危险废物运输单位应当如实填写联单的运输单位栏目，按照国家有关危险物品运输的规定，将危险废物安全运抵联单载明的接受地点，并将联单第一联、第二联副联、第三联、第四联、第五联随转移的危险废物交付危险废物接受单位。 4）危险废物接受单位应当按照联单填写的内容对危险废物核实验收，如实填写联单中接受单位栏目并加盖公章。接受单位应当将联单第一联、第二联副联自接受危险废物之日起十日内交付建设单位，联单第一联由建设单位自留存档，联单第二联副联由建设单位在二日内报送环境主管部门。 5）联单保存期限为五年；贮存危险废物的，其联单保存期限与危险废物贮存期限相同。环境保护行政主管部门认为有必要延长联单保存期限的，产生单位应当按照要求延期保存联单。 6）危险废物在运输途中若发生被盗、丢失、流散、泄漏等情况时，公司及押运人员必须立即向当地公安部门报告，并采取一切可能的警示措施。 7）一旦发生废弃物泄漏事故，公司和废弃物处置单位都应积极协助有关部门采取必要的安全措施，减少事故损失，防止事故蔓延、扩大；针对事故对人体、动植物、土壤、水源、空气造成的现实危害和可能产生的危害，应迅速采取封闭、隔离、洗消等措施，并对一事故造成的危害进行监测、处置，直至符合国家环境保护标准。 ④危险废物环境影响评价结论与建议 本环评要求建设单位在危险废物产生时及时采用容器进行收集后暂存于项目内危险废物暂存间，危险废物暂存间内分区分类，且危险废物暂存间采取防风、防雨、防渗漏、防流失措施，由有危险废物处理资质的单位一年清运处理一次。 经采取上述处理措施后，项目营运期产生的危险废物均可得到妥善处置，对环境影响较小。 4.10地下水、土壤 针对本工程可能造成的地下水及土壤污染，地下水、土壤污染防治措施按照“源头控制、分区防治、污染监控、应急响应”相结合的原则，从污染物的产生、入渗、扩散、应急响应全方位进行控制。 根据本工程的特点，将厂区不同的区域划分为重点防渗区、一般防渗区。 重点防渗区：生产车间（含危险废物暂存间），防渗要求：等效黏土防渗层Mb≥6.0m，K≤1×10-7cm/s；或参照GB18598执行。 一般防渗区：厂房外围装置区，防渗设计要求等效黏土防渗层Mb≥1.5m，渗透系数≤1.0×10-7cm/s；或参照GB16889执行。 简单防渗区：无。 采取以上措施后，可有效防止废水、固废下渗污染地下水和土壤。 4.11环境风险分析 1、风险调查及环境风险潜势判断 本项目生产过程中涉及到一些危险化学品及危险废物，据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ 169-2018）附录A中对物质危险性的规定，本项目危险物质数量与临界值比值Q计算结果见下表。 表4-23 重大污染源辨识一览表 名称; 最大贮存量q/t; 临界量Q/t; q/Q. 磷酸铁锂; 15; /; 0. 导电剂; 0.79; /; 0. 粘结剂（PVDF）; 0.29; /; 0. 溶剂（NMP）; 3; 10; 0.3. 石墨; 7.6; /; 0. 分散剂CMC; 0.1; /; 0. 粘结剂（SBR）; 0.36; 10; 0.036. 电解液; 3; 10; 0.3. 乙醇; 0.1; 500; 0.0002. 废电解液; 0.2; 10; 0.02. 废无尘布; 0.25; /; 0. 废活性炭; 0.46; /; 0. 废极板; 0.5; /; 0. NMP回收液; 2; 10; 0.2. 总计; 0.8562. 临界量参考《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ 169-2018）附录A. 2、环境风险评价等级 根据建设项目涉及的物质和工艺系统的危险性及其所在地的环境敏感度，结合事故情形下环境影响途径，对建设项目潜在环境危害程度进行概化分析，建设项目环境风险潜势划分见表4-23。 表4-24 建设项目环境风险潜势划分表 环境敏感程度（E）; 危险环境及工艺系统危险性（P）. 极高危害（P1）; 高度危害（P2）; 中度危害（P3）; 轻度危害（P4）. 环境高度敏感区（E1）; Ⅳ+; Ⅳ; Ⅲ; Ⅲ. 环境中度敏感区（E2）; Ⅳ; Ⅲ; Ⅲ; Ⅱ. 环境低度敏感区（E3）; Ⅲ; Ⅲ; Ⅱ; Ⅰ. 注：Ⅳ+为极高环境风险. 根据表4-23可知本项目危险物质数量与临界值比值Q=0.8562＜1，该项目环境风险潜势为Ⅰ，因此本项目环境风险评价工作等级为简单分析。按照《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ 169-2018）中4.3的说明，只需进行简单分析，且未规定风险影响评价范围。 3、环境敏感目标概况 详见表3-5主要环境保护目标。 4、环境风险识别 本项目环境风险评价对象主要如下： （1）电解液储存区泄漏并发生火灾； （2）废气处理装置故障导致生产废气事故外排污染大气环境； （3）危险废物暂存间危险废物发生泄漏，或泄露引发火灾，污染大气、水环境。 5、环境风险防范措施 （1）储存区储存物质泄漏风险防范措施储存区需配备风险防范物资，并做好防渗漏、防流失措施； （2）废气事故排放风险防范措施 ①加强废气治理设施的日常维修保养； ②当废气治理设施出现故障时，应立即停止作业，待废气治理设施正常运行时，方可重新进行作业。 （3）危险废物暂存间风险防范措施 危险废物暂存间及储存容器应严格按照《危险废物贮存污染控制标准》 （GB18597-2001）要求设置，并做好防渗、防风、防雨等措施。 除上述具体的风险防范措施外，建设单位也应加强车间生产安全管理，主要包括： ①加强工艺管理，严格控制工艺指标。企业应建立科学、严格的生产操作规程和安全 管理体系，做到各车间、工段生产、安全都有专业人员专职负责。 ②加强安全生产教育。安全生产教育包括厂级、车间、班组三级安全教育、特殊工种安全教育、日常安全教育、装置开工前安全教育和外来人员安全教育五部分内容。让所有 员工了解本厂各种原材料产品以及废料的物理、化学和生理特性及其毒性，所有防护措施、 环境影响等。 ③把好设备进厂关，将隐患消灭在正式投入使用前。同时加强容器、设备、管道、阀门等密封检查与维护，发现问题及时解决，保证设备完好。 ④危险废物暂存仓应设专人负责，定期检查维修。 ⑤对生产过程中产生的危险废物，分类收集，分别包装临时储存，定期交有相应类别处理资质的单位处理。 6、分析结论 本项目存在一定环境风险，最大可信事故主要为电解液储存区泄漏并发生火灾，为防范风险事故的发生，本环评要求建设单位需根据环保要求制定突发环境事件应急预案。定期对废气处理装置进行检修，并采取相应的安全防范措施，其风险事故可以得到有效预防及控制，建设项目的运行不会危害周围环境和人体健康。环评提出，公司需进一步加强管理和监控，将风险事故率降至最低点。 综上所述，项目营运期环境风险可防控。 表4-25 建设项目环境风险简单分析内容表 建设项目名称; 湖南领湃新能源研究院有限公司电池研究院中试线基地建设项目. 建设地点; 湖南省衡阳市祁东县归阳工业园金威路. 地理坐标; 112度38分11.350秒，26度49分26.773秒. 主要危险物质及分布; 磷酸铁锂; 原料仓库. 导电浆料. 粘结剂（PVDF）. 溶剂（NMP）. 石墨. 分散剂CMC. 粘结剂（SBR）. 电解液. 乙醇. 危险废物; 危险废物暂存间. 环境影响途径及危害后果（大气、地表水、地下水等）; ①电解液储存区泄漏并发生火灾；②废气处理装置故障导致生产废气事故外排污染大气环境；③危险废物暂存间危险废物发生泄漏，或泄露引发火灾，污染大气、水环境。. 风险防范措施要求; ①储存区储存物质泄漏风险防范措施储存区需配备风险防范物资，并做好防渗漏、防流失措施；②废气事故排放风险防范措施1）加强废气治理设施的日常维修保养；2）当废气治理设施出现故障时，应立即停止作业，待废气治理设施正常运行时，方可重新进行作业。③ 危险废物暂存间风险防范措施危险废物暂存间及储存容器应严格按照《危险废物贮存污染控制标准》 （GB18597-2001）要求设置，并做好防渗、防风、防雨等措施。 除上述具体的风险防范措施外，建设单位也应加强车间生产安全管理，主要包括：1）加强工艺管理，严格控制工艺指标。企业应建立科学、严格的生产操作规程和安全 管理体系，做到各车间、工段生产、安全都有专业人员专职负责。2）加强安全生产教育。安全生产教育包括厂级、车间、班组三级安全教育、特殊工种安全教育、日常安全教育、装置开工前安全教育和外来人员安全教育五部分内容。让所有 员工了解本厂各种原材料产品以及废料的物理、化学和生理特性及其毒性，所有防护措施、 环境影响等。 3）把好设备进厂关，将隐患消灭在正式投入使用前。同时加强容器、设备、管道、阀门等密封检查与维护，发现问题及时解决，保证设备完好。4）危险废物暂存仓应设专人负责，定期检查维修。5）对生产过程中产生的危险废物，分类收集，分别包装临时储存，定期交有相应类别处理资质的单位处理。6）液态原料、液态危险废物下方设置防泄漏托盘. 填表说明（列出项目相关信息及评价说明）： 项目名称; 环境风险潜势; 评价等级. 湖南领湃新能源研究院有限公司电池研究院中试线基地建设项目; Ⅰ级; 简单分析.. 4.13环保投资 本项目的环境保护投入6800.00元，占本次项目总投资的3.1%。详见下表4-25。 表4-26 项目环境保护投入 项目; 环保措施; 环保投入（万元）. 废气; 投料粉尘、焊接烟尘经车间净化排风系统过滤处理后无组织排放; 150. 涂布烘干溶剂NMP挥发废气经NMP回收系统（二级冷凝，TA001，回收率99%）处理后经15m排气筒（DA001）排放. 注液有机废气经负压收集进入活性炭吸附装置（TA002，处理效率80%，风量1500m3/h）处理，再由15m高排气筒（DA002）排放. 天然气锅炉配备低氮燃烧器，天然气燃烧产生的废气经8m（DA003）高排气筒排放. 废水; 负极配料溶剂用水经烘干工序后以水蒸汽的形式蒸发，无废水外排; 50. 设备间接循环冷却补充水循环使用，不外排. 生产废水（设备清洗废水采用沉淀池收集后加入絮凝剂进行沉淀，沉淀后的废水依托湖南领湃新能源科技有限公司已建的污水处理站进行处理后，经市政污水管网进归阳污水处理厂；纯水制备浓水、锅炉软水制备废水作为清净下水经雨水管网外排）. 生活污水经化粪池处理，处理后的废水依托湖南领湃新能源科技有限公司已建的污水处理站进行处理后，经市政污水管网进归阳污水处理厂. 噪声; 选用低噪声设备、隔声、消声、减振、距离衰减; 3. 固废; 垃圾桶、一般固废暂存间、危废暂存间; 5. 合计; 208. 总投资（万元）; 6800.00. 环保投资占总投资比例（%）; 3.1. |
| --- | --- |

- 五、环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 | 排放口(编号、 名称)/污染源 |  | 污染物项目 | 环境保护措施 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气环境 | 投料粉尘、焊接烟尘 |  | 颗粒物 | 经车间净化排风系统过滤处理后无组织排放 | 《电池工业污染物排放标准》（GB30484-2013） |
|  | 涂布烘干溶剂NMP挥发废气（DA001） |  | 非甲烷总烃 | 经NMP回收系统（二级冷凝，TA001，回收率99%）处理后经15m排气筒（DA001）排放 |  |
|  | 注液有机废气（DA002） |  | 非甲烷总烃 | 经负压收集进入活性炭吸附装置（TA002，处理效率80%，风量1500m3/h）处理，再由15m高排气筒（DA002）排放 |  |
|  | 天然气燃烧废气 |  | SO2、NOx | 天然气锅炉配备低氮燃烧器，天然气燃烧产生的废气经8m（DA003）高排气筒排放 | 《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表2燃气锅炉标准 |
| 地表水环境 | 负极配料溶剂用水 |  | / | 经烘干工序后以水蒸汽的形式蒸发，无废水外排 | 不外排 |
|  | 设备间接循环冷却补充水 |  | / | 循环使用，不外排 |  |
|  | 生产废水 | 设备清洗废水 | COD、BOD5、SS、NH3-N | 采用沉淀池收集后加入絮凝剂进行沉淀，沉淀后的废水依托湖南领湃新能源科技有限公司已建的污水处理站进行处理后，经市政污水管网进归阳污水处理厂 | 《电池工业污染物排放标准》（GB30484-2013）表2“间接排放”标准 |
|  |  | 纯水制备浓水、锅炉软水制备废水 | / | 为清净下水经雨水管网外排 | / |
|  | 生活污水 |  | COD、BOD5、SS、NH3-N | 经化粪池处理，处理后的废水依托湖南领湃新能源科技有限公司已建的污水处理站进行处理后，经市政污水管网进归阳污水处理厂 | 《电池工业污染物排放标准》（GB30484-2013）表2“间接排放”标准 |
| 声环境 | 厂界 |  | 等效连续A声级 | 选用低噪声设备、隔声、消声、减振、距离衰减 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348－2008）3类标准 |
| 固体废物 | 项目产生的固体废物主要为一般工业固体废物、危险废物、中转物以及生活垃圾。一般工业固体废物（废边角料、废电池、废包装纸箱及塑料包装袋）外卖给物资回收公司、污泥经厂区内收集后交由环卫部门清运处理；危险废物（废电解液、废无尘布、废活性炭、废极板、NMP回收液）委托有危险废物处理资质的单位回收处置；中转容器由供货厂家回收利用；生活垃圾经厂区内垃圾桶收集后交由园区环卫部门进行清运处理。 |  |  |  |  |
| 土壤及地下水 污染防治措施 | 按照“源头控制、分区防治、污染监控、应急响应”相结合的原则，从污染物的产生、入渗、扩散、应急响应全方位进行控制。根据本工程的特点，将厂区不同的区域划分为重点防渗区、一般防渗区。重点防渗区：生产车间（含危险废物暂存间），防渗要求：等效黏土防渗层Mb≥6.0m，K≤1×10-7cm/s；或参照GB18598执行。一般防渗区：厂房外围装置区，防渗设计要求等效黏土防渗层Mb≥1.5m，渗透系数≤1.0×10-7cm/s；或参照GB16889执行。简单防渗区：无。采取以上措施后，可有效防止废水、固废下渗污染地下水和土壤。 |  |  |  |  |
| 生态保护措施 | / |  |  |  |  |
| 环境风险 防范措施 | ①储存区储存物质泄漏风险防范措施储存区需配备风险防范物资，并做好防渗漏、防流失措施；②废气事故排放风险防范措施1）加强废气治理设施的日常维修保养；2）当废气治理设施出现故障时，应立即停止作业，待废气治理设施正常运行时，方可重新进行作业。③ 危险废物暂存间风险防范措施危险废物暂存间及储存容器应严格按照《危险废物贮存污染控制标准》 （GB18597-2001）要求设置，并做好防渗、防风、防雨等措施。 除上述具体的风险防范措施外，建设单位也应加强车间生产安全管理，主要包括：1）加强工艺管理，严格控制工艺指标。企业应建立科学、严格的生产操作规程和安全 管理体系，做到各车间、工段生产、安全都有专业人员专职负责。2）加强安全生产教育。安全生产教育包括厂级、车间、班组三级安全教育、特殊工种安全教育、日常安全教育、装置开工前安全教育和外来人员安全教育五部分内容。让所有 员工了解本厂各种原材料产品以及废料的物理、化学和生理特性及其毒性，所有防护措施、 环境影响等。 3）把好设备进厂关，将隐患消灭在正式投入使用前。同时加强容器、设备、管道、阀门等密封检查与维护，发现问题及时解决，保证设备完好。4）危险废物暂存仓应设专人负责，定期检查维修。5）对生产过程中产生的危险废物，分类收集，分别包装临时储存，定期交有相应类别处理资质的单位处理。6）液态原料、液态危险废物下方设置防泄漏托盘 |  |  |  |  |
| 其他环境 管理要求 | / |  |  |  |  |

- 六、结论

本项目符合国家和地方产业政策，选址布局合理，项目拟采用各项环境保护措施具有经济和技术可行性，可确保达标排放。本项目的建设有利于当地的经济发展，有一定的经济效益和社会效益。产生的各种污染物经相应措施处理后能做到达标排放，产生的污染物对当地的环境影响不大。只要在本项目的建设中认真执行环保“三同时”，落实本环评中提出的各污染防治措施，从环保角度考虑，建设项目在选定地址内实施是可行的。

附表

建设项目污染物排放量汇总表

| 项目 分类 | 污染物名称 | 现有工程 排放量（固体废物产生量）① | 现有工程 许可排放量 ② | 在建工程 排放量（固体废物产生量）③ | 本项目 排放量（固体废物产生量）④ | 以新带老削减量 （新建项目不填）⑤ | 本项目建成后 全厂排放量（固体废物产生量）⑥ | 变化量 ⑦ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 非甲烷总烃 |  |  |  | 1.101t/a |  | 1.101t/a |  |
|  | 颗粒物 |  |  |  | 0.028t/a |  | 0.028t/a |  |
|  | SO2 |  |  |  | 0.92t/a |  | 0.92t/a |  |
|  | NOx |  |  |  | 3.66t/a |  | 3.66t/a |  |
| 废水 | 废水量 |  |  |  | 1620t/a |  | 1620t/a |  |
|  | COD |  |  |  | 0.097t/a |  | 0.097t/a |  |
|  | NH3-N |  |  |  | 0.024t/a |  | 0.024t/a |  |
| 一般工业 固体废物 | 废边角料 |  |  |  | 1.1t/a |  | 1.1t/a |  |
|  | 废电池 |  |  |  | 2.4t/a |  | 2.4t/a |  |
|  | 废包装纸箱及塑料包装袋 |  |  |  | 2.2t/a |  | 2.2t/a |  |
|  | 污泥 |  |  |  | 0.2t/a |  | 0.2t/a |  |
| 危险废物 | 废电解液 |  |  |  | 0.4t/a |  | 0.4t/a |  |
|  | 废无尘布 |  |  |  | 0.05t/a |  | 0.05t/a |  |
|  | 废活性炭 |  |  |  | 0.46t/a |  | 0.46t/a |  |
|  | 废极板 |  |  |  | 1t/a |  | 1t/a |  |
|  | NMP回收液 |  |  |  | 102.1t/a |  | 102.1t/a |  |
| 中转容器 |  |  |  |  | 5t/a |  | 5t/a |  |
| 生活垃圾 |  |  |  |  | 21t/a |  | 21t/a |  |

注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①