建设项目环境影响报告表

（污染影响类）

项目名称：衡阳汐甄新能源有限公司南山加油站建设项目

建设单位（盖章）:衡阳汐甄新能源有限公司

编制日期：2023年04月

中华人民共和国生态环境部制

目录

一、建设项目基本情况	1

二、建设项目工程分析	11

三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准	22

四、主要环境影响和保护措施	27

五、 环境保护措施监督检查清单	59

六、结论	62

附表	63

建设项目污染物排放量汇总表	63

附件	64

附件1项目委托书	64

附件2建设单位营业执照	65

附件3建设工程规划许可证	66

附件4项目不动产权证	68

附件5商务粮食部门意见	70

附件6规划条件通知书	72

附件7备案证明	78

附件8监测质保单	79

附图	80

附图1 项目地理位置图	80

附图 2	项目总平面布置图	81

附图3 项目保护目标图	82

附图4建设项目环境质量现状监测示意图	83

附图5项目所在地环境现状图片	84

附图6 项目地下水分区防渗图	85

附图7项目排水路线图	86

附图8衡阳市环境管控单元图	87

附图9项目与祁东县生态保护红线位置关系图	88

一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 | 衡阳汐甄新能源有限公司南山加油站建设项目 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目代码 | 2208-430426-04-01-181105 |  |  |
| 建设单位联系人 | 胡全 | 联系方式 | 17775142139 |
| 建设地点 | 祁东县永昌街道南山大道南侧(南山大道与永湘路交叉口东南角) |  |  |
| 地理坐标 | （东经112度05分28.716秒，北纬 26度47分7.541 秒） |  |  |
| 国民经济 行业类别 | F5265机动车燃料零售 | 建设项目 行业类别 | “五十 社会事业与服务业”中“119 加油、加气站”中城市建成区新建加油站 |
| 建设性质 | ☑新建（迁建） □改建 □扩建 □技术改造 | 建设项目 申报情形 | ☑首次申报项目 □不予批准后再次申报项目 □超五年重新审核项目 □重大变动重新报批项目 |
| 项目审批（核准/ 备案）部门（选填） | 祁东县发展和改革局 | 项目审批（核准/ 备案）文号（选填） | / |
| 总投资（万元） | 3000 | 环保投资（万元） | 50 |
| 环保投资占比（%） | 1.67% | 施工工期 | 4月 |
| 是否开工建设 | ☑否 □是： / | 用地（用海） 面积（m2） | 3333.3 |
| 专项评价设置情况 | 无 |  |  |
| 规划情况 | 无 |  |  |
| 规划环境影响 评价情况 | 无 |  |  |
| 规划及规划环境影响评价符合性分析 | 无 |  |  |
| 其他符合性分析 | 1、产业政策符合性分析 对照国家发改委颁布的《产业结构调整指导目录》（2021年修订本），不属于“鼓励类、限制类、淘汰类”项目。根据《促进产业结构调整方向暂行规定》中第十三条“不属于鼓励类、限制类和淘汰类，且符合国家有关法律、法规规定的，为允许类”的规定，是国家允许建设的项目。因此本项目建设符合国家产业政策要求。 2、选址合理性分析 加油站及储油罐选址、总平面布置应符合《汽车加油加气加氢站技术标准》GB 50156-2021）的相关标准要求。本项目拟选址于祁东县永昌街道南山大道南侧（南山大道与永湘路交叉口东南角）。本项目设计建设情况与相关要求合理性分析情况见下表。 表1-1本项目选址与标准对比情况 序号; 标准要求; 实际情况; 符合情况. 1; 汽车加油加气加氢站的站址选择，应符合有关规划、环境保护和防火安全的要求，并应选在交通便利、用户使用方便的地方。; 根据工程建设用地规划许可证和不动产权证，项目用地为加油站用地，符合土地规划要求，项目安全距离符合规定要求。项目位于祁东县永昌街道南山大道南侧（南山大道与永湘路交叉口东南角），交通便利。; 符合. 2; 在城市中心区不宜建一级汽车加油加气加氢站、CNG加气母站。; 本项目为二级加油站。; 符合. 3; 城市建成区内的汽车加油加气加氢站宜靠近城市道路，但不宜选在城市干道的交叉路口附近。; 项目位于祁东县永昌街道南山大道南侧（南山大道与永湘路交叉口东南角），靠近城市道路。本加油站距离日升路的安全间距符合要求。; 符合. 4; 加油站、各类合建站的汽油、柴油工艺设备与站外建{构}筑物的安全间距，不应小于表4.0.4 中规定。; 根据表1-2，项目安全间距符合要求。; 符合. 5; 架空电力线路不应跨越汽车加油加气加氢站的作业区。; 根据现场勘查，加油站区域无架空电力线路。; 符合. 6; 与汽车加油加气加氢站无关的可燃介质管道不应穿越汽车加油加气加氢站用地范围。; 根据现场勘查，加油站用地范围下无可燃介质管道。; 符合. 表 1-2汽油（柴油）工艺设备与站外建（构）筑物的安全间距（m） 站外建（构）筑物; 站内汽油设备 (拟设卸油和加油油气回收系统). 埋地油罐; 加油机、油罐通气管口、油气回收处理装置. 二级站; 标准值; 测算值. 标准值; 测算值. 项目; 重要公共建筑物; 35（25）; 无; 35（25）; 无. 明火或散发火花地点; 17.5（12.5）; 无; 12.5（10）; 无. 民用建筑物保护类别; 一类保护物; 14（6）; 无; 11（6）; 无. 二类保护物; 11（6）; 48.9; 8.5（6）; 48.9. 三类保护物; 8.5（6）; 无; 7（6）; 无. 甲、乙类物品生产厂房、库房和甲、乙类 液体储罐; 15.5（11）; 无; 12.5（9）; 无. 丙、丁、戊类物品生产厂房、库房和丙类液体储罐以及容积不大于50m³的埋地甲、乙类液体储罐; 11（9）; 无; 10.5（9）; 无. 室外变配电站; 15.5（12.5）; 无; 12.5（12.5）; 无. 铁路; 15.5（15）; 无; 15.5（15）; 无. 城市道路; 快速路、主干路; 5.5（3）; 无; 5（3）; 无. 次干路、支路; 5（3）; 20.2; 5（3）; 20.2. 架空通信线; 5（5）; 无; 5（3）; 无. 架空电力线路; 无绝缘层; 1.0（0.75）H，且≥6.5m; 无; 6.5（6.5）; 无. 有绝缘层; 0.75（0.5）H，且≥5m; 无; 5（5）; 无. 检查结论; 《汽车加油加气加氢站技术标准》GB 50156-2021）的要求. 表1-3 环保设施对照检查表 序号; 加油站污染源; 环保设施; 标准要求; 是否符合. 1; 卸油; 浸没式卸油方式; 卸油管出油口距罐底高度≤200mm; 符合. 油气回收接口; 卸油和油气回收接口应安装DN100的截流阀,密封式快速接头和帽盖；连接软管应采用DN100的密封式快速接头与卸油车连接，软管内不能有残油。; 符合. 地下油气管线; 管线坡度≥1%，直径≥DN50; 符合. 2; 储油; 电子式液位计; 具有测漏功能; 有. 储油油气密闭性的部件。; 所有影响储油油气密闭性的部件，都应保证在小于750Pa时不漏气。; 符合. 3; 加油; 油气回收系统; 加油产生的油气应采用真空辅助方式密闭收集。; 符合. 加油软管应配备拉断截止阀，加油时应防止溢油和滴油。; 符合. 油气回收管线; 管线坡度≥1%，直径≥DN50。; 符合. 收集方式; 真空密闭收集; 符合. 参照《汽车加油加气加氢站技术标准》GB 50156-2021 ）中的有关规定，项目加油设备与站外建、构筑物的防火距离均符合《汽车加油加气加氢站技术标准》GB 50156-2021 ）相关规定。站内道路满足消防通道的要求。 本项目位于祁东县永昌街道南山大道南侧（南山大道与永湘路交叉口东南角），符合相关规划要求，周围无自然保护区、风景名胜区、文物保护等环境敏感因素。项目所在地环境各要素质量满足环境功能区相关的国家标准要求，对本项目建设制约小。本项目与周围环境相融，从环保的角度看，本项目的选址合理可行。 本环评建议，本加油站周边新建有关项目时，应严格遵守《汽车加油加气加氢站技术标准》GB 50156-2021 ）有关规定，严禁新建项目超过与加油站有关单元的最小安全防护距离。 3、平面布局合理性分析 本项目根据站区地理位置、建设规模、交通运输等条件，本着有利生产、方便管理、确保安全、保护环境等原则进行平面布置，严格遵守《汽车加油加气加氢站技术标准》GB 50156-2021 ）、《建筑设计防火规范》(2018修订版)等要求，确保站内设备与站内外建筑物安全间距满足相关规范要求。站内由北向南依次为加油机（油罐区位于加油区下）、站房、洗车机、充电桩，站房设置在加油区南侧，辅助用房位于厂区西侧。项目拟设加油机4台24枪，均为潜油泵式油气回收型加油机。日升路上设进出口，进出口分开设置。 表 1-4 项目站区平面布置符合性 汽车加油加气加氢站技术标准; 项目实际情况; 符合性. 车辆入口和出口应分开设置; 日升路上设进出口，进出口分开设置; 符合. 单车道宽度≥4m，双车道宽度≥6m; 站内双车停车位宽度大于 6m; 符合. 加油加气作业区内的停车位和道路路面不应采用沥青路面; 拟采用混凝土路面; 符合. 加油作业区与辅助服务区之间应有界线标识; 加油区和辅助服务区分开，并设置界线标识; 符合. 加油作业区内，不得有“明火地点”或“散发 火花地点”; 加油作业区内无明火地点和散发火花地点; 符合. 站房可布置在加油加气作业区内，但应符合相关规定; 站房布置在加油作业区外; 符合. 加油加气站内设置的经营性餐饮、汽车服务等非站房所属建筑物或设施，不应布置在加油加气作业区内，其与站内可燃液体或可燃气体设备的防火间距，应符合相关规定。经营性餐饮、汽车服务等设施内设置明火设备时，则应视为“明火地点”或“散发火花地点; 项目洗车服务设置在站房南侧，站房与站内可燃液体或可燃气体设备的防火间距符合相关规定; 符合. 另外考虑到加油枪工作时车辆进入应畅通无阻，站内罩棚加油岛之间采用双车道设计，进出站口的转弯半径大于等于15m，满足加油车及消防车的转弯半径要求，站内道路按0.5%坡度设计，槽车卸车位及加油罩棚内车位处均不设坡度。项目厂区的布置见附图2。 - 与“三线一单”要求相符性分析 根据《关于以改善环境质量为核心加强环境影响评价管理的通知》（环环评[2016]150号）：“为适应以改善环境质量为核心的环境管理要求，切实加强环境影响评价管理，落实“生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线和环境准入负面清单”（以下简称“三线一单”）约束”要求，对项目进行“三线一单”符合性判定。 （1）生态保护红线 本项目位于祁东县永昌街道兰芝社区2组。根据湖南省人民政府 2018年7月25日发布的《湖南省人民政府生态保护红线》和《衡阳市生态保护红线划定方案》，项目与祁东县生态保护红线位置关系详见附图7，本项目不在生态保护红线范围内，满足生态保护红线要求。 （2）环境质量底线 区域环境空气属于《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二类功能区、地表水水环境功能属于《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅲ类功能区、区域声环境属于《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类功能区。本项目大气环境、声环境、地表水环境质量均能够满足相应的标准要求；本项目废水、废气、噪声经治理后能够做到达标排放，固废可做到无害化处理、处置。项目自身产生的三废均能有效处理，因此本项目建设不会对当地环境质量底线造成冲击，项目的建设运营不会降低区域环境质量，满足环境质量底线要求。 （3）资源利用上线 项目使用资源主要为水、电等，本项目给水系统在用地范围内新建，接通市政供水管网供水；供配电系统在用地范围内新建。本项目建成运行后通过内部管理、设备选择、污染治理等多方面采取可行的防治措施，以“节能、降耗、减污”为目标，项目的水、电等资源不会突破区域的资源利用上线。项目用地不涉及基本农田。项目资源利用满足要求。 （4）生态环境准入负面清单 根据《湖南省国家重点生态功能区产业准入负面清单（试行）》以及《湖南省新增19个国家重点生态功能区产业准入负面清单（试行）》，祁东县未在负面清单范围内。 - 与《衡阳市人民政府“关于实施“三线一单”生态环境分区管控的意见》相符性分析 - 本项目位于祁东县永昌街道兰芝社区2组，根据衡阳市人民政府《关于印发<关于实施“三线一单”生态环境分区管控的意见>》（衡政发[2020]9号），属于优先保护单元，编码ZH43042620003。本项目与衡政发[2020]9号符合性的分析见下表。 表1-5 生态空间管控区域规划保护内容 环境管控单元编码; ZH43042620003. 行政区划; 省; 湖南省. 市; 衡阳市. 县; 祁东县. 单元分类; 重点管控单元. 单元面积; 52.77. 涉及乡镇（街道）; 洪桥街道/永昌街道/玉合街道. 主体功能定位; 国家层面农产品主产区（县城属于《湖南省主体功能区划》中附表5重点开发乡镇）. 经济产业布局; 铁矿采选、农副产品加工、生态农业、旅游、畜禽养殖等. 主要环境问题; 农村垃圾收集处理系统有待完善，城镇污水管网建设不完善. 表1-6 衡阳市“三线一单”文件管控要求符合性分析 管控维度; 环境准备及管控要求; 本项目情况; 相符性. 空间布局约束; （1.1）积极发展生态农业、生态旅游；禁止建设水上餐饮项目，禁止建设高耗水、高污染、低效益的项目；根据资源 优势、环境容量等因地制宜发展本地区特色产业并实施清洁化改造，积极引导污染较大的企业向园区集中。; 项目不属于高污染、高能耗产业; 相符. （1.2）依法划定畜禽养殖禁养区，严格禁养区管理。; 项目不属于畜禽养殖项目; 相符. （1.3）饮用水源保护区按市级生态环境准入总体清单中第 5 项“饮用水源保护区”相关要求管理。; 项目不涉及饮用水源保护区; 相符. 污染物排放管控; （2.1）完善区域污水处理设施及管网建设，按要求对区域内工业企业废水采取污染治理措施，确保达标排放。; 本项目实施雨污分流，生活污水经预处理后排入污水处理厂处理达标后外排至洪桥小溪; 相符. （2.2）辖区内涉气型污染企业应配置废气收集与净化处理装置，减少无组织排放，废气达到国家或地方排放标准要求。; 项目设有油气回收系统，对废气排放进行严格削减与控制，可实现达标排放; 相符. （2.3）完善垃圾收集外运设施，建立外运处理制度，禁止在集镇、居民点及其附近任意焚烧。; 项目固废处置率100%，保持场地清洁卫生; 相符. （2.4）推广测土配方施肥技术，科学施用化肥农药，实施化肥农药零增长行动，推进农业作物秸秆综合利用，从源头 实现污染物减量化。; 项目不涉及化肥农药; 相符. 环境风险防控; （3.1）加强对现有在产企业的环境风险管理，避免出现突发环境风险事件。; 项目改造完成后，会加强现有应急处置措施; 相符. （3.2）推进大气污染防治联防联控，提升重污染天气预报预警能力。; /; /. （3.3）采取农艺调控、化学阻控、替代种植等措施，降低农产品重金属超标风险。; 项目不涉及种植; /. 资源开发效率要求; （4.1）能源：以天然气和电能为主，城区禁止燃烧高污染燃料。严格行业规范、准入管理和节能审查，对电力、钢铁、 建材、有色、化工、石油石化、煤炭、造纸等行业中，环保、能耗、安全等不达标或生产、使用淘汰类产品的企业和 产能，依法依规改造升级或有序退出。推广使用优质煤、洁净型煤，推进煤改气、煤改电，鼓励利用可再生能源、天 然气、电力等优质能源替代燃煤使用。到 2020 年能耗强度降低 16%，控制目标 109.12 万吨标准煤。; 本项目使用电能，不使用煤、高硫、中硫原煤及重油等燃料; 相符. （4.2）水资源：加强水资源节约利用措施，做好农业、工业节水。到 2020 年，万元国内生产总值用水量、万元工业增 加值用水量分别比 2015 年降低 30%和 32.7%；农田灌溉水有效利用系数提高到 0.535。; 本项目不属于高耗水工业行业; 相符. （4.3）土地资源：严格执行基本农田保护制度，确保其面积不减少、土壤环境质量不下降，除法律规定的重点建设项 目选址确实无法避让外，其他任何建设不得占用。; /; /. 5、与相关政策可靠性分析 本项目与《与湖南省环境保护规划的相符性》、《“十三五”挥发性有机物污染防治工作方案》等相关技术政策相符性分析见下表。 表1-7项目与相关环保政策相符性分析表 相关政策文件; 要求; 本项目情况; 结论. 《湖南省环境保护条例》; （1）鼓励发展环境保护产业，对资源的综合利用和防治污染的技术改造项目实行优惠政策。（2）一切单位和个人必须执行国家和本省的环境质量标准和污染物排放标准。本省的污染物排放标准严于国家标准的，执行本省标准。（3）禁止在风景名胜区、自然保护区、森林公园、城市规划确定的居民区和饮用水源地以及其他需要特别保护的区域内，兴建污染和破坏环境的工程、设施。（4）按水域功能区划保护湘江、资江、沅江、澧水和洞庭湖及其它水域，使水质符合规定用途的水质标准。; 本项目位于祁东县永昌街道南山大道南侧（南山大道与永湘路交叉口东南角），污染物经处理后可达到国家和地方的相应排放标准。; 符合. 《湖南省“十四五”生态环境保护规划》; 强化重点行业VOCs科学治理。以工业涂装、石化、化工、包装印刷、油品储运销等行业为重点，实施企业VOCs原料替代、排放全过程控制。按照“分业施策、一行一策”的原则，加大低VOCs含量原辅材料的推广使用力度，从源头减少VOCs产生。推进使用先进生产工艺设备，减少无组织排放。实行重点排放源排放浓度与去除效率双重控制。加强汽修行业 VOCs 综合治理，加大餐饮油烟污染治理力度，推进县级以上城市餐饮油烟治理全覆盖。; 本项目设有油气回收系统，对VOCs排放进行严格削减与控制，可实现达标排放; 符合. 《湖南省有机废气污染防治方案》; 《湖南省挥发性有机物污染防治三年实施方案》中提出：“通过源头削减（VOCs原材料替代），过程控制（防止‘跑、冒、滴、漏’，工艺优化等）及末端治理（新建去除设施），强化环境管理手段（排污收费，经济激励，环境执法等）减少VOCs排放量”。; 本项目在管理上加强有机废气收集治理，有机废气排放满足《加油站大气污染物排放标准》（GB20952-2020）无组织排放限值要求。故符合《湖南省挥发性有机物污染防治三年实施方案》。; 符合. |

二、建设项目工程分析

| 建设内容 | 衡阳汐甄新能源有限公司拟投资3000万元在祁东县永昌街道南山大道南侧(南山大道与永湘路交叉口东南角)建设衡阳汐甄新能源有限公司南山加油站建设项目，本项目为新建项目。项目占地面积3333.3m²，总建筑面积 1286.08m²，加油站规模为4机24枪。主要建设：业务用房，加油罩棚，罐区油罐4个（3汽1柴，其中：3个40m³汽油罐，1个50m³柴油罐），总储量170m³，充电桩4台及相关附属设施，配套建设：洗车设施、消防设施、强弱电系统、给排水系统、道路硬化、绿化、环保设施等。 根据《汽车加油加气加氢站技术标准》（GB 50156-2021）规定要求，本加油站属于二级加油站。预计年销售柴油300吨、汽油700吨。 根据《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国环境影响评价法》、《建设项目环境保护管理条例》以及《建设项目环境保护分类管理名录》（2021年1月1日）本项目属于“五十、社会事业与服务业，119加油站、加气站，城市建成区新建、扩建加油站”，应编制环境影响报告表。衡阳汐甄新能源有限公司站委托长沙博均环保科技有限公司进行环境影响报告表的编制工作。我单位接受委托后，立即组织专业环评人员进行深入的现场踏勘和调研工作，收集并查阅相关的工艺、技术参数、图件等文件资料。根据本项目特点，结合项目区周围环境特征，按照国家及地方环境保护的有关规定，以及环评技术导则要求，编制完成了《衡阳汐甄新能源有限公司南山加油站建设项目环境影响报告表》，供上报审批。 1、项目基本情况 （1）项目名称：衡阳汐甄新能源有限公司南山加油站建设项目； （2）建设单位：衡阳汐甄新能源有限公司； （3）建设性质：新建； （4）建设地址：祁东县永昌街道南山大道南侧(南山大道与永湘路交叉口东南角)； （5）项目投资：总投资3000万元； （6）项目用地：总占地面积3333.3m²，总建筑面积1286.08m²； （7）建设规模：项目建成后，年销售汽油700吨、柴油300吨。 2、工程内容及规模 （1）建设内容 本项目占地面积3333.3m²，建筑面积1286.08m²。年销售汽油700吨、柴油300吨。项目主要工程情况见下表。 表2.1-1项目建设内容一览表 工程类别; 工程内容; 建设规模; 备注. 主体工程; 罩棚; 325m²（投影面积）; 位于站区中部区域、储罐区地上，采用混凝土柱，轻钢网架制作，轻钢网架结构，净高8m; 新建. 加油区; /; 位于项目中部区域，加油岛设4台24枪加油机，均为潜油泵式油气回收型加油机。年销售汽油700t、柴油300t。; 新建. 辅助工程; 站房; 395.94m²; 框架结构，2F，站房内设有营业区、办公室; 新建. 辅助用房; 542.94m²; 砖混结构，3F，设有仓库、卫生间等; 新建. 洗车机; 40m²; 框架结构，1F，位于厂区南部; 新建. 充电停车区; 852.9m²; 位于厂区南部; 新建. 储运工程; 油罐区; 位于项目中部区域，建设4个卧式SF双层油罐，2个40m³的92#汽油罐、1个40m³的95#汽油罐、1个50m³的0#柴油罐。 油罐内层采用7mm厚（封头厚8mm）的Q235-A钢板制造，外层采用4mm厚的强化玻璃纤维(FRP)；有关基础采用钢筋混凝土筏板基础，油罐与底板采用防抱带连接及钢鞍座固定，级配砂石回填；火灾危险性类别为甲类，能满足7度抗震设防的规范要求。; 新建. 运输; 站外运输由站外油罐车运输；站内运输由站区供油管网输送。; 新建. 公用工程; 供水系统; 接市政供水系统，由自来水供应项目用水. 供电系统; 用电由市政配电网供给，站房变配电间自备1台柴油发电机，电网停电时备用. 消防; 设置消防器材箱，每个加油岛配手提式干粉灭火器；罐区附近配置推车式干粉灭火器、灭火毯，消防砂箱内配消防砂；站房内配置若干手提式灭火器. 排水系统; 项目生活污水经化粪池处理；初期雨水、地面清洁废水和洗车废水经隔油沉淀池处理后排入市政污水管网进入祁东县鱼陂污水厂处理达标后外排洪桥小溪. 环保工程; 废气处理; 油气; 设置二次油气回收处理系统，处理效率可达90%，设置油罐液位观测仪和油罐及管道泄漏报警系统等. 备用柴油发电机废气; 专用烟道，屋顶排放. 汽车尾气; 加强厂区绿化. 固废处理; 垃圾桶，危废暂存间、分类收集、妥善处置. 噪声处理; 基础减震，厂房隔声等. 废水处理; 项目生活污水经化粪池处理后排放至市政管网排入祁东县鱼陂污水厂处理达标后外排洪桥小溪；初期雨水、地面清洁废水和洗车废水经隔油池处理后排放至市政管网排入祁东县鱼陂污水厂处理达标后外排洪桥小溪. 地下水、土壤防治; 采用SF双层埋地油罐并加设防渗围堰，油罐周围回填沙子，埋地油罐区设置渗漏检测仪，站内配有电子液位计。采用双层管道埋地敷设，站内埋地油罐区设置1个防渗观测井，站外地下水流向设置1个地下水监测井，定期开展监测。. 环境风险防范措施; 使用双层储油罐和双层管道；按消防、加油站防火规范要求进行设计、建设和管理，并采取防火、防爆、防雷等措施，配置足够的消防设备；设置油罐液位观测仪和油罐及管道泄漏报警系统和监测井。. 表2.1-2本项目主要经济技术指标表 序号; 项目; 单位; 数量; 备注. 1; 总投资; 万元; 3000; /. 2; 占地面积; m²; 3333.3; /. 3; 建筑面积; m²; 1286.08; /. 4; 罩棚面积; m²; 325; /. 5; 站房; m²; 395.94; /. 6; 辅助用房; m²; 542.94. 7; 绿化面积; m²; 333.3; /. 8; 零售柴油; t/a; 300; /. 9; 零售汽油; t/a; 700; /. 加油站级别; /; /; 二级. 3、产品方案 项目年销售柴油300吨、汽油700吨；项目销售量见下表。 表2.1-3项目销售规模及产品方案一览表 主要产品名称; 储存量（m³/个）; 储存罐数（个）; 年销售量（t/a）. 汽油92#; 40; 2; 700. 汽油95#; 40; 1. 柴油0#; 50; 1; 300. 合计; 145（柴油折半计算）; 1000. 4、项目场站等级 本加油站共有卧式地埋式双层防漏储油钢罐4个，其中50m³ 柴油罐1个、40m³ 汽油罐3个，折合汽油量为145m³（柴油折半计算）。 根据《汽车加油加气加氢站技术标准》（GB 50156-2021），本项目属于二级加油站。 表2.1-4加油站的等级划分 级别; 油罐容积（m³）. 总容积; 单罐容积. 一级; 150＜V≤210; V≤50. 二级; 90＜V≤150; V≤50. 三级; V≤90; 汽油罐≤30，柴油罐≤50. 注：V为油罐总容积、柴油罐容积可折半计入油罐总容积. 5、主要原辅材料及能源消耗 项目运营过程中主要原辅材料及能耗情况，详见下表： 表 2.1-5（1） 项目主要原辅材料及能耗情况表 序号; 名称; 年用量（t）; 来源; 主要化学成份; 运输方式; 最大储存量; 储存方式. 1; 0#柴油; 300; 中石化油库; 烷烃、芳烃、稀烃等，十六烷值不小于 45; 汽车; 37; 地埋储罐. 2; 汽油; 700; C4～C12脂肪烃和环烃类，并含少量芳香烃和硫化物。; 69.6. 3; 水; 992.7; 自来水; /; /; /; /. 4; 电; 3.8万度; 市政电网供电; /; /; /; /. 项目成品汽油执行国标《车用汽油》（GB17930-2016）标准。项目成品柴油执行国标《车用柴油（Ⅳ）》（GB 19147-2016）标准。 主要原辅材料理化性质如下表。 表2.1-5（2） 汽油的理化性质和危险特性 危险性概述. 危险性类别：; 第3.1类低闪点易燃液体; 燃爆危险; 易燃. 侵入途径：; 吸入、食入、经皮吸收; 有害燃烧产物; 一氧化碳、二氧化碳. 健康危害：; 主要作用于中枢神经系统，急性中毒症状有头晕、头痛、恶心、呕吐、步态不稳、共济失调。高浓度吸入出现中毒性脑病。极高浓度吸入引起意识突然丧失，反射性呼吸停止及化学性肺炎。可致角膜溃疡、穿孔、甚至失明。皮肤接触致急性接触性皮炎或过敏性皮炎。急性经口中毒引起急性胃肠炎，重者出现类似急性吸入中毒症状。慢性中毒：神经衰弱综合症，周围神经病，皮肤损害。. 环境危害：; 该物质对环境有危害，应特别注意对地表水、土壤、大气和饮用水的污染。. 理化特性. 外观及性状：; 无色或淡黄色易挥发液体，具有特殊臭味。. 熔点（℃）：; <-60; 相对密度（水＝1）; 0.70～0.79. 闪点（℃）：; -50; 相对密度（空气=1）; 3.5. 引燃温度（℃）：; 415～530; 爆炸上限％（V/V）：; 6.0. 沸点（℃）：; 40～200; 爆炸下限％（V/V）：; 1.3. 毒理学资料. 急性毒性：; LD50 67000mg/kg（小鼠经口），（120号溶剂汽油） LC50 103000mg/m³小鼠，2小时（120号溶剂汽油）. 急性中毒：; 高浓度吸入出现中毒性脑病。极高浓度吸入引起意识突然丧失、反射性呼吸停止和化学性肺炎。可致角膜溃疡、穿孔，甚至失明。皮肤接触致急性接触性皮炎或过敏性皮炎。急性经口中毒引起急性胃肠炎；重者出现类似急性吸入中毒症状。. 慢性中毒：; 神经衰弱综合症，周围神经病，皮肤损害。. 刺激性：; 人经眼：140ppm（8小时），轻度刺激。. 最高容许浓度; 300mg/m³. 表2.1-5（3） 柴油的理化性质和危险特性 危险性概述. 危险性类别：; 第3.3类高闪点 易燃液体; 燃爆危险：; 易燃. 侵入途径：; 吸入、食入、经皮吸收; 有害燃烧产物：; 一氧化碳、二氧化碳. 环境危害：; 该物质对环境有危害，应特别注意对地表水、土壤、大气和饮用水的污染。. 理化特性. 外观及性状：; 稍有粘性的棕色液体。; 主要用途：; 用作柴油机的燃料等。. 闪点（℃）：; 45～55℃; 相对密度（水＝1）：; 0.87～0.9. 沸点（℃）：; 200～350℃; 爆炸上限％（V/V）：; 4.5. 自然点（℃）：; 257; 爆炸下限％（V/V）：; 1.5. 毒理学资料. 急性中毒：; 皮肤接触柴油可引起接触性皮炎、油性痤疮，吸入可引起吸入性肺炎，能经胎盘进入胎儿血中。. 慢性中毒：; 柴油废气可引起眼、鼻刺激症状，头痛。. 刺激性：; 具有刺激作用. 6、主要生产设备 本项目主要工艺设备选型以能保证产品的安全卫生和质量标准要求为前提，选用国内较先进的生产设备。根据国家有关限期淘汰落后设备目录及节能减排要求，本项目设备中不存在国家明令禁止使用或淘汰的设备。项目主要设备清单见下表。 表2. 1-6 项目主要设备清单 序号; 名称; 规格型号; 单位; 数量; 备注. 1; 0#柴油罐; V=50m³; 个; 1; SF双层油罐. 2; 92#汽油罐; V=40m³; 个; 2; SF双层油罐. 3; 95#汽油罐; V=40m³; 个; 1; SF双层油罐. 4; 加油机; /; 台; 4; 24枪潜油泵加油机. 5; 阻火器; /; 个; 3. 6; 呼吸阀; /; 个; 1. 7; 快速接头; /; 个; 5. 8; 潜油泵; /; 台; 4. 9; 防溢阀; /; 个; 4. 10; 液位仪; /; 套; 1; 站房. 11; 双层油罐、双层输油管道检漏系统; /; 套; 1. 12; 球阀; /; 个; 10. 13; 剪切阀; /; 个; 12. 14; 监控系统; /; 套; 1; 站房. 15; 油气回收系统; /; 套; 2. 16; 紧急切断系统; /; 套; 1. 17; 柴油发电机; /; 台; 1. 18; 静电接地报警仪; /; 套; 1. 19; 洗车机; /; 台; 1. 20; 充电桩; /; 台; 4. 7、项目总平面布置 本项目根据站区地理位置、建设规模、交通运输等条件，本着有利生产、方便管理、确保安全、保护环境等原则进行平面布置，严格遵守《汽车加油加气加氢站技术标准》GB 50156-2021 ）、《建筑设计防火规范》(2018修订版)等要求，确保站内设备与站内外建筑物安全间距满足相关规范要求。站内由北向南依次为加油机（油罐区位于加油区下）、站房、洗车机、充电桩，站房设置在加油区南侧，辅助用房位于站区西侧。项目拟设加油机4台24枪，均为潜油泵式油气回收型加油机。日升路上设进出口，进出口分开设置。项目平面布置图详见附图2。 8、公用工程 （1）给排水设计 ①水源 项目给水水源为市政供水，区域给水管网由厂区给水干管引入、计量后直接供给。水质满足生活、生产给水水质标准，水压0.30MPa。 给水系统采用生产生活与消防给水各自独立的管道系统。 ②用水量 项目用水量根据本项目现用水量及污水产生情况汇总，详见下表： 表2.1-7 项目用水量汇总表 用水类别; 用水标准; 用水 规模; 用水量m³/a; 损耗m³/a; 污水产生量m³/a; 备注. 生活污水; 90L/(人·d) (员工); 10人; 547.5; 109.5; 438; 采用化粪池处理后纳入市政污水管网。. 10L/人·d (外来人员); 60人次/天. 地面清洁废水; 2L/m²·月; 300m²; 7.2; 1.4; 5.8; 隔油沉淀处理后纳入市政污水管网。. 洗车用水; 40L/车次; 30车; 438; 88; 350. 合计; 992.7; 198.9; 793.8; /. 初期雨水; 60.8; 12.2; 48.6; 隔油沉淀处理后纳入市政污水管网。. 新鲜用水; 总用水量（992.7）. 图2.1-1水平衡图单位：t/a ③排水系统 项目采用雨、污分流制。雨水接市政雨水管网；本项目属于祁东县鱼陂污水厂管网纳污范围，初期雨水、洗车废水、场地清洁废水经场地隔油沉淀池沉淀处理后进入市政污水管网最后进入祁东县鱼陂污水厂；生活污水经化粪池处理后后进入市政污水管网最后进入祁东县鱼陂污水厂。 （2）供配电 ①电源及变配电 该站用电负荷为三级负荷，采用单回路电源供电，电压为AC380/220V，从站内箱变接入，进线电缆埋地敷设。采用树干式放射式的供配电方式向全站负荷供电，380/220V配电系统采用TN–S接地保护系统。 另外，该项目配备一台30KW柴油发电机，保证该项目紧急用电要求。 ②电力线路 采用电缆直埋敷设，爆炸区电缆采用铠装线敷设，非爆炸区电线穿管敷设。 ③电气系统 该加油站加油作业区电力及照明设备均为防爆型，防爆等级不低于Exd IIA T3，在非火灾爆炸环境的区域安装金属卤化物灯，办公场所安装日光灯。配电线路采用BV型、ZR-BV型穿钢管敷设。 （3）防雷、防静电、通信工程 根据《汽车加油加气站设计与施工规范》（GB50156-2012）中相关设计要求，油罐须进行防雷接地，且接地点应大于等于2处。加油站的防雷接地、防静电接地、电气设备的工作接地、保护接地及信息系统的接地等，宜共用接地装置，其接地电阻不应大于4Ω；配线电缆金属外皮两端和保护钢管的接地装置的接地电阻不应大于10Ω，保护接地电阻不应大于4Ω。 加油的汽油罐车卸车场地，应设罐车卸车时用的防静电接地装置，其接地电阻不应大于100Ω。 该站已接电信局控制管理的程控电话交换，增设电信设施。营业厅安装1台电话机，利于生产管理，指挥方便，方便对外联络、及时呼救和报警。 （4）采暖通风工程 采用分体空调取暖制冷。 （5） 消防工程 按《汽车加油加气加氢站技术标准》GB50156-2021 要求配备消防器材，拟配备35㎏手推式灭火器2个，8㎏手提式干粉灭火器8个，2㎏二氧化碳灭火器2个，灭火毯6床，消防沙2m³，消防桶4个，消防铲4把等。 （6）安全设施 本站主要经营的油品为汽油、柴油属于易燃易爆危险品，目前加油站拟采取的措施如下： ①各建（构）筑物保持安全距离，安全通道出入口、电缆敷设及有关的重要设备，按有关规程确定设计原则及相应的防火防爆措施。 ②所有储运设备、工艺管线等均有防雷、防静电措施。 ③储罐区、加油区、站房等根据规范要求，拟设置一定数量的灭火器材。 ④防爆区电器设备、器材的选型、设计安装及维护按照《爆炸和火灾危险环境电力设置设计规范》的有关规定和要求进行设计。 9、工作时间与劳动定员 ①工作制度：采用每天3班制，每班工作8小时，年工作天数约365天。 ②劳动定员：本项目工作人员10人，员工均在站区食宿。 |
| --- | --- |
| 工艺流程和产排污环节 | 工艺流程和产排污环节： - 施工期工艺流程和产污环节分析 工程施工期间的基础工程、主体工程、装饰工程、工程验收等建设工序将产生噪声、废气、固体废弃物、少量污水等污染，主要工艺流程分析见图1。 图2.2-1 项目运营期生产工艺及产污节点图 施工期工艺流程简介： 本项目施工过程以机械施工为主，大致分为基础施工、主体施工、装修、设备安装、验收运营五大阶段，不同阶段所采用的设备有所不同，项目施工人员均为周边村民，高峰现场施工人数约20人，不设施工营地，采用商品混凝土，不在场区设置混凝土拌合站，项目建设地内不建设大型的原料场，只设置小面积的临时原料堆场。项目不涉及征地拆迁，无环保拆迁。 2、营运期工艺流程和产污环节分析 本项目为成品油销售项目，营运期工艺流程及产污环节见下图。 图 2.2-2 项目运营期工艺流程及产污示意图 工艺流程简述： （1）缷油 油罐车进站后，在确认油罐车安全设施齐全有效后，引导油罐车进入卸油场地，接好静电接地，备好消防器材；在油罐车熄火并静止15分钟后，作业人员方可计量验收作业；本站采用常压自流卸油方式，核对接卸油品的品种、牌号与油罐储存的油品品种、牌号一致后，连接卸油胶管，卸油快速接头应连接紧固，胶管保持自然弯曲；再一次核对卸油胶管连接正确后，停止与收油罐连接的加油机加油作业，缓缓开启卸油阀门卸油；卸油过程中，加油站接卸人员与司机必须同时在现场进行监护；卸油完毕，关闭卸油阀，拆卸卸油胶管，盖严卸油帽，整理好静电接地线。清理卸油现场，将消防器材等设备、工具归位。雷雨天不得进行卸油作业。 （2）加油 项目储油罐安装直吸泵，通过直吸泵将油罐中的油输送到发油管道，然后通过电脑支流加油机完成车辆计量加油。 |
| 与项目有关的原有环境污染问题 | 项目为新建项目，不存在原有污染源。 |

三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

| 区域 环境 质量 现状 | - 环境空气质量现状 （1）项目区域基本污染物环境质量现状及空气质量达标区判定 根据衡阳市生态环境局发布的《关于2021年12月份及1~12月份全市环境质量状况的通报》，祁东县二氧化硫和二氧化氮年平均质量浓度、一氧化碳年评价浓度（第95百分位数）、臭氧年评价浓度（第90百分位数）、细颗粒物（PM2.5）和可吸入颗粒物（PM10）均达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及其修改单二级标准，具体见表3-1，项目所在区域为达标区。 表3.1-1 区域空气质量现状评价表 （2）特征污染物环境质量现状评价 为了解项目所在地区域环境空气质量TVOC情况，本评价委托湖南中额环保科技有限公司对项目所在地的大气环境质量现状中TVOC进行了监测。 监测时间：2023年4月23日~4月25日； 监测点位：G1项目厂界下风向； 监测因子：TVOC； 评价标准：TVOC执行《环境影响评价技术导则大气环境》（HJ2.2-2018）附录D中的标准值。监测结果见下表。 表3.1-2其他污染物环境质量现状（监测结果）表 监测日期; TVOC（单位：mg/m³）. G1项目厂界下风向. 2023.4.23; 0.1021. 2023.4.24; 0.1047. 2023.4.25; 0.0750. 标准限值; 0.6. 监测值范围; 0.075~0.1047. 指数范围; 0.125~0.1745. 超标率; 0. 最大超标倍数; 0. 根据大气环境质量现状监测结果表明，区域环境空气监测指标TVOC符合《环境影响评价技术导则大气环境》（HJ2.2-2018）附录D中的标准值要求。 2、水环境质量现状 本项目周边最近的地表水体为北面的石门水库，距离本项目最近的地表水监测断面为石门水库监测断面，据衡阳市生态环境局发布的《关于2021年12月及1~12月全市环境质量状况的通报》可知其水质监测情况如下图所示。 根据上图可知，监测断面水质满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅱ类标准的要求，项目所在区域地表水环境质量现状较好。 3、声环境质量现状 本评价委托了湖南中额环保科技有限公司于2023年4月对加油站东南侧约25m处进行的现场监测，项目场界声环境现状监测数据如下表所示。 表3.1-4项目场界声环境现状监测数据 单位：dB(A) 监测日期; 监测点位; 测量值[dB(A)]. 昼间; 夜间. 2023.4.23; N1加油站东南侧约25m处; 53.5; 43.9. 标准限值; 60; 50. 是否达标; 是; 是. 标准限值来源《声环境质量标准》（GB30 96-2008）表1中2类标准限值。. 监测结果表明，项目敏感点噪声监测值均符合《声环境质量标准》(GB3096-2008)中2类标准，项目所在区域声环境质量现状良好。 4、生态环境质量现状 项目位于祁东县永昌街道南山大道南侧(南山大道与永湘路交叉口东南角)，周边绿化多为绿化树种，区域属于典型的城郊景观。 5、电磁辐射 - 无。 |
| --- | --- |
| 环境 保护 目标 | 本项目位于祁东县永昌街道南山大道南侧(南山大道与永湘路交叉口东南角)内，项目厂界外500米范围内无自然保护区、风景名胜区。项目厂界外500米范围内无地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源。 本评价确定的环境保护目标及对象见下表。 表3.2-1主要环境保护目标及保护对象 名称; 坐标/m; 保护对象; 保护内容; 环境功能区; 相对厂址方位; 相对厂界距离/m. x; y. 环境 空气; 112°5′39.56″; 26°47′12.47″; 祁东成章学校; 教育，约3000人; GB3095-2012二类; N; 310~500m. 112°5′31.51″; 26°47′9.44″; 幸福家园; 居住，约280人; N; 146~310m. 112°5′34.77″; 26°47′2.97″; 惠民小区; 居住，约2000人; E; 180~430m. 112°5′28.36″; 26°47′4.05″; 陈家新屋居民点; 居住，约200人; S; 25~500m. 112°5′17.03″; 26°47′4.98″; 黄土井居民点; 约30户，约120人; W; 295~500m. 水环境; 洪桥小溪; 灌溉用水; ES 3636m; 渔业用水; （GB3838-2002）III类. 声环境; 陈家新屋居民点; 约6户，约24人; （GB3096-2008）2类; ES; 25~50m. |
| 污染 物排 放控 制标 准 | 1、废水污染物排放标准 项目施工人员食宿及项目办公均就近租用附近居民住房，不在施工区设置施工营地，施工人员生活污水利用租住居民用房现有污水处理设施。项目运营期生活污水、初期雨水、场地清洁废水、洗车废水排入市政污水管网，执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准。具体标准限值见下表。 表3.3-1 污水综合排放标准（GB8978-1996） 单位：mg/L，pH除外 污染物; PH; 悬浮物; BOD5; CODcr; 动植物油; NH3-N; 石油类. 三级标准; 6-9; 400; 300; 500; 100; 25; 20. 注：NH3-N参照《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）C级标准。 2、废气污染物排放标准 施工期执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中无组织排放监控浓度限值；营运期食堂油烟参照执行《饮食业油烟排放标准》（GB18483-2001）标准；油气回收系统的液阻、密闭性、气液比、加油站企业边界非甲烷总烃执行《加油站大气污染物排放标准》（GB20952-2020）中的要求（非甲烷总烃≤4.0mg/m³、 各种加油油气回收系统的气液比均应在大于等于1.0和小于等于1.2范围内）。站内有机废气执行《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019)。有关污染物及其浓度限值详见表。 表3.3-2 饮食业油烟排放标准 规模; 小型; 中型; 大型. 基准灶头数; ≥1，<3; ≥3 ，<6; ≥6. 油烟最高允许排放浓度(mg/m³); 2.0. 净化设施最低去除效率(%); 60; 75; 85. 表3.3-3废气污染物排放标准 标准名称; 污染物; 无组织排放监控控点 (mg/m3). 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）; 颗粒物; 周界外; 1.0. 《加油站大气污染物排放标准》（GB20952-2020）; 非甲烷总烃; 4.0. 表3.3-4厂区内VOCs无组织排放限值 标准名称; 污染物项目; 排放限值; 特别排放限值; 限值含义; 无组织排放监控位置. 《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）; 非甲烷总烃; 10; 6; 监控点处1h平均浓度值; 厂房外设置监控点. 30; 20; 监控点处任意一次浓度值. 3、噪声排放标准 施工噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）；项目建成运营后项目厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准，临道路一侧执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）4类标准。具体标准值见下表。 表3.3-5 本项目噪声排放标准值表 项目; 标准名称; 级别; 排放标准值. 环境 噪声; 营运期; GB12348-2008; 类别; 昼间; 夜间. 2类; 60; 50. 4类; 70; 55. 施工期; GB12523-2011; 限值; 70; 55. 4、固体废物 一般工业固废储存及处置执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020），危险废物储存及处置执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及2013年修改单中的相关规定；生活垃圾执行《生活垃圾填埋污染控制标准》（GB16889-2008）。 |
| 总量 控制 指标 | 本项目无需申请总量控制指标。 ①水污染物控制指标： 项目污、废水经相应处理措施处理后排入祁东县鱼陂污水厂处理。废水中COD、NH3-N总量纳入祁东县鱼陂污水厂的总量控制指标中，本环评不建议另设COD、NH3-N总量控制指标，最终由当地环保局决定。 ②大气总量控制指标： 根据工程分析VOCs建议总量控制指标为0.556t/a。 |

四、主要环境影响和保护措施

| 施工 期环 境保 护措 施 | 项目建设期约4个月，施工人数最多20人，不设置施工营地。 （1）废水 施工过程产生的废水主要包括施工人员的生活污水和施工废水。可通过采用隔油、沉淀等处理措施后，施工废水可循环使用于车辆冲洗或用于施工场地的扬尘洒水、水泥路面养护用水，不外排。 本项目施工现场不设置施工营地，也无工地食堂和工地宿舍，施工人员均为当地居民，因此，本项目施工期生活污水为如厕废水，经化粪池处理后排入市政污水管网，进入祁东县鱼陂污水厂集中处理，最终排至洪桥小溪。 （2）废气 施工期对环境空气影响的主要污染物为扬尘。在项目的建设施工中由于平整场地、开挖地基、回填土石方、临时堆土场以及建筑材料的运输、装卸、堆放等，会产生不同影响程度的扬尘，污染因子主要为TSP、PM10。扬尘的产生量与施工方式、土壤含水量、气象条件等有关。在空气干燥、风速较大的气候条件下，施工建设过程中会导致现场尘土飞扬，使空气中颗粒物浓度增加，并随风扩散，影响下风区域及周围环境空气质量。项目产生的扬尘对施工场地周围200m范围内带来一定的影响，且会随雨水的冲刷转移至附近水体。反之，在静风、小雨湿润条件下，其对空气环境的影响范围将减小、程度减轻。 距离项目最近的敏感目标为项目东南侧25m处的居民房屋，位于项目区侧风向，项目施工期产生的扬尘会对其产生一定的影响，但由于项目施工期有限，产生的大气环境影响时段短，随施工活动的结束产生的大气环境影响也将随之消失，项目施工期间应在施工场地设置防护挡墙、对施工场地进行洒水降尘、运输车辆控制车速，对物料封闭堆存等措施，通过采取上述措施后施工期产生的大气环境影响可以得到有效地控制，施工扬尘对周围环境的影响小。 为减轻施工扬尘对外环境和敏感点的影响，本评价要求建设单位采取下列措施： （1）根据《建设工程现场管理规定》的规定设置现场平面布置图、工程概况牌、安全生产牌、消防保卫牌、文明施工牌、环境保护牌、管理人员名单及监督电话牌等标志牌。 （2）施工期间应对施工场地进行洒水降尘，降低空气中扬尘含量、缩小扬尘影响范围、减轻扬尘影响。建设工地周围围挡顶部设置1套喷淋系统，以进一步进行洒水降尘。 （3）在施工过程中必须使用预拌商品混凝土。施工场地内不得设置混凝土拌合场地或拌合站，减少搅拌扬尘的产生。 （4）为降低施工期废气对周边环境的影响，结合《关于严格执行全市城区房屋建筑施工现场扬尘治理六个百分之百标准的通知》，项目施工期扬尘防治措施主要为以下八点：①确保施工工地现场围挡和外架防护100%全封闭，围挡保持整洁美观，外架安全网无破损；②确保施工现场出入口及车行道路100%硬化；③确保施工现场出入口100%设置车辆冲洗设施；④确保易起扬尘作业面100%湿法施工；⑤确保裸露黄土及易起尘物料100%覆盖；⑥确保渣土实施100%密封运输；⑦确保建筑垃圾100%规范管理，必须集中堆放、及时清运，严禁高空抛洒和焚烧；⑧确保非道路移动工程机械尾气排放100%达标，严禁使用劣质油品，严禁冒烟作业。 本评价要求建设单位严格落实以上临时拦挡措施，防治剥离表土和土石方堆存期间可能发生的扬尘逸散和水土流失。在严格落实本评价提出的各项施工期扬尘污染防治措施后，项目施工期扬尘对周围大气环境保护目标的影响降低，达到可接受的范围。 （3）噪声 施工噪声主要来源于施工机械设备运行噪声。为了将影响控制在可接受范围内必须采取一定的控制措施，建议采取如下措施： ①建设单位应要求施工单位所使用的主要施工机械应为低噪声机械设备，并按时对所有施工机械进行检修，严格按操作规程使用各类机械。 ②施工期噪声应按《建筑施工场界噪声限值》（GB12523-2011）进行控制，应合理安排施工时间，尽量避免高噪声设备同时施工，应限制夜间高噪声设备的施工时间，在夜间10点至次日早上6点禁止施工。 ③物料运输车辆采取减速缓行、禁止鸣笛等措施，以减小运输车辆噪声对周边环境的影响。 （4）固废 项目施工期固体废物主要是建筑材料废弃物、施工人员生活垃圾。 ①建筑垃圾 建筑垃圾包括混凝土碎块、废弃建筑包装材料等房屋主体施工产生建筑垃圾。施工完成后集中收集，包装材料、木材边角料、金属类等可回收利用废物回收利用，碎砖、混凝土块等不可回收废物定期清运至当地管理部门指定的建筑垃圾堆放场集中堆存。 此外，装修期间产生一定量的装修垃圾，其中的油漆、涂料容器等固体废物属于危险固废，需单独集中收集后交由具有相关资质的单位进行处置，不得随意丢弃，避免对环境造成较大影响。 ②生活垃圾 施工人员的生活垃圾按0.5kg/d•人计，施工场地工施工人数为20人，生活垃圾产生量为10kg/d。对施工人员产生的生活垃圾应设置专门的垃圾收集点，并采取密闭措施，定期交环卫部门统一处置，不会对周边环境产生污染影响。 5、生态环境 由于项目的施工涉及地基开挖，因此会造成暂时的土石方堆放和地表裸露现象，不可避免地会对周边生态环境造成一定地影响。 对施工区的水土流失量采用专家估算法进行预测，经估算确定施工期各施工单元土壤侵蚀模数4000~7500t/km²·a，根据《土壤侵蚀分类分级标准L190-2007)》， 本项目所在区域属于南方红壤丘陵区，该区域的土壤侵蚀模数背景值 500t/km²•a。结合本项目的实际情况，确定施工期土壤侵蚀模数的取值为7000t/km²·a。建设开挖扰动可能产生的水土流失区域为整个施工现场等，造成的水土流失面积共计0.0033km²。本环评采用侵蚀模数法对施工期水土流失量进行预测，预测计算公 式如下：W=Σ（Fi×Mi×Ti） 式中：W—扰动地表流失量，t； Fi—扰动地表面积，0.0033km²； Mi—扰动后土壤侵蚀模数，7000t/km²·a； Ti—水土流失预测时段，0.1667a； 由此计算出项目区施工期可能造成的水土流失量为11.49t。 为减少施工过程中的水土流失，项目在施工过程中要做好防范措施。 （1）加强施工期环境管理，严格控制施工作业范围，尽量集中在用地范围内，最大限度减少对地表的扰动。各类临时占地在施工作业结束后及时进行生态恢复，恢复至与周围地貌相协调。 （2）合理安排施工时间，大面积破土的土建施工尽量避开雨季。施工取土时应采取平行作业，边开挖、边平整、边绿化，按计划取土，及时进行生态修复。表土集中堆积，并做好覆盖和排水措施，用于施工期后回填。 （3）项目应尽量减少开挖面积以及减少施工面的裸露时间，裸露黄土及易起尘物料100%覆盖，超过48小时的易起尘裸露黄土要使用防尘网（布）进行覆盖，超过3个月不施工的裸露黄土应当进行绿化、铺装或者覆盖。 （4）坑塘清挖产生的淤泥可晾干后用于施工回填或送垃圾填埋场填埋处理。 （5）在施工场地内开挖临时雨水排水沟，在施工区地势较低的地方修建沉淀池，并在排水口设置滤布，拦截大的块状物以及泥沙后，雨季产生的地表径流经沉淀后方可排放，沉淀池应定期清理。 （6）尽量减少水土流失，施工中应注意土石方地填挖平衡。综合运用水土流失防治措施，减少重复劳作。 （7）项目建设完成后通过加强厂区绿化和进行植被恢复，就近选择当地植物种类，合理进行乔木、灌木和草本植物等种植。 一般来说，在采取上述水土保持措施后，水土流失强度和年均水土流失总量将有极大的下降。水土流失量降为不采取任何水土保持措施情况下的10%，即为1.149t。因此，在项目施工期以及工程完工后都必须采取较为完备、合理的水土保持措施，以极大降低项目施工造成的水土流失量。 |
| --- | --- |
| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | - 废气环境影响和保护措施 本项目营运期废气主要为卸油、储油、加油等过程挥发到大气环境中的油气及汽车尾气、备用柴油发电机废气以及食堂油烟等。 1.1、废气污染源强分析 （1）油气（非甲烷总烃） 本项目在卸油、储存、加油作业等过程会产生一定的油气排放，主要大气污染物为非甲烷总烃。 油品通过罐车运输至加油站内。装油（尤其是顶部装油）时，油品深入罐内的鹤管中高速流出，对罐车内壁和油品液面造成一定的冲击，使液体发生喷射和飞溅，引起油品液面强烈波动和搅动，加速了油品表面的蒸发速度；同时向下喷射的油品会使油罐内气相空间的气体发生强烈对流，使油罐车内油气浓度迅速上升并且很快达到饱和状态，高浓度的油气迅速充满罐车内的气相空间，储油罐中油品液面的上升驱使高浓度油气向外排放，由此形成装油损耗，产生油气挥发。 储罐大呼吸损失是指油罐进发油时所呼出的油蒸气（主要为烃类气体）而造成的油品蒸发损失。油罐进油时，由于油面逐渐升高，气体空间逐渐减小，罐内压力增大，当压力超过呼吸阀控制压力时，一定浓度的油蒸气开始从呼吸阀呼出，直到油罐停止收油，所呼出的油蒸气造成油品蒸发的损失。油罐向外发油时，由于油面不断降低，气体空间逐渐增大，罐内压力减小，当压力小于呼吸阀控制真空度时，油罐开始吸入新鲜空气，由于油面上方空间油气未达到饱和，促使油品蒸发加速，使其重新达到饱和，罐内压力再次上升，造成部分油蒸气从呼吸阀呼出。 ①卸油损失：本项目采用自流密闭卸油方式卸油。油料因位差自流进入埋地油罐内，罐内油气便因正压排出油罐进入油槽车内。根据《中国加油站VOCs排放污染现状及控制》（《环境科学》2006.8第27卷第8期）中废气产生系数，汽油、柴油废气产生系数分别为2.3kg/t、0.027kg/t。按照年销售汽油700吨、柴油300吨计算，项目汽油卸料等过程配套建设油气回收系统（回收效率90%），故汽油油气排放量为0.161t/a，柴油油气排放量0.0081t/a。 ②储油损失：储油罐的小呼吸是指油罐在没有收发油作业的情况下，随着外界气温、压力在一天内的升降周期变化，罐内气体空间温度、油品蒸发速度、油气浓度和蒸汽压力也随之变化，这种排出油蒸气和吸入空气的过程造成的油气损失。 根据《中国加油站VOCs排放污染现状及控制》（《环境科学》2006.8第27卷第8期）中废气产生系数，柴油不易挥发，汽油储罐呼吸废气产生系数分别为0.16kg/t，按照年销售汽油700吨，则油罐储油过程由于呼吸产生的汽油废气量为0.112t/a。 ③加油损失：加油作业损失主要指为车辆加油时，油品进入汽车油箱，油箱内的烃类气体被油品置换排入大气。根据《中国加油站VOCs排放污染现状及控制》（《环境科学》2006.8第27 第8）中加油过程汽油、柴油废气产生系数别为2.49kg/t、0.048kg/t，则加油过程汽油、柴油油气产生量分别为1.743t/a、0.0096t/a。本项目拟建设加油油气回收系统，油箱内油气经真空泵集中收集加油时释放的汽油油气，回收油气经专门管线回收到埋地储罐内。在气液比A/L=0.8:1~1.4:1时，汽油油气回收率达90%以上，则汽油油气排放量为0.174t/a，柴油油气排放量仍为0.014t/a。 在加油机作业过程中，不可避免地有一些成品油跑、冒、滴、漏现象的发生。跑冒滴漏量与加油站的管理、加油工人的操作水平等诸多因素有关，汽油、柴油的跑、冒、滴、漏一般平均损失量分别为0.084kg/m3·通过量、0.017kg/m3·通过量。本项目总油品销售量1000t（汽油700t/a、柴油300t/a），汽油的密度按 0.725g/ml、柴油密度按 0.835g/ml 计，则项目加油过程汽油和柴油跑、冒、滴、漏损失量分别为0.081t/a、0.006t/a。为减少加油作业时由于跑、冒、滴、漏造成的油气排放量的增加，本环评要求加油站加强操作人员技能培训与学习，严格按照行业操作规程作业，并加强对设施设备的检查与维护，从管理和作业上降低废气排放量。 类比同类设置二次油气回收装置加油站，其呼吸口非甲烷总烃排放浓度监测数据均值为1.01g/m3，小于《加油站大气污染物排放标准》（GB2095—2020）25g/m3限值。项目在卸油、储存、加油作业等过程产生的非甲烷总烃排放汇总情况见下表。 表4.2-1项目非甲烷总烃产排情况表 项目; 排放系数; 年销售量; 产生量（t/a）; 油气回收装置回收率（%）; 排放量 （t/a）. 储油罐; 汽油储罐呼吸损失; 0.16kg/t; 700t; 0.112; /; 0.112. 柴油储罐呼吸损失; /; 300t; /; /; /. 油罐车; 汽油卸油损失; 2.3kg/t; 700t; 1.61; 90%; 0.161. 柴油卸油损失; 0.027kg/t; 300t; 0.008; /; 0.008. 加油机; 汽油加油损失; 2.49kg/t; 700t; 1.743; 90%; 0.174. 柴油加油损失; 0.048kg/t; 300t; 0.014; /; 0.014. 加油跑冒滴漏; 汽油; 0.084kg/m³·通过量; 965m³; 0.081; /; 0.081. 柴油; 0.017kg/m³·通过量; 359m³; 0.006; /; 0.006. 合计; /; 3.574; /; 0.556. （2）备用柴油发电机废气 项目在配电室内设1台备用柴油发电机（功率为30kw），放置在单独密闭房间内，本项目的柴油发电机仅在停电时临时使用，在发电机运行过程中由于柴油的燃烧会产生一定量的废气，该类废气中的主要污染物为CO、SO2、NOx、烟尘等。备用柴油发电机的使用频率较低，发电机运行产生的废气经专用烟道引至屋顶高空排放。由于备用柴油发电机使用时间短，废气排放量少，对环境影响较小。 （3）汽车尾气 项目加油车辆进出加油站时会排放一定量的汽车尾气，同时项目在室外地面设置多个普通车辆停车位，也会产生少量汽车尾气，汽车尾气主要污染物为CO、NOx和 THC。由于车辆进出耗时行驶时间较短，进出汽车产生的尾气源强较小，加之汽车进出加油站的时间不确定，汽车尾气排放时间较为分散，且均为露天排放，扩散较快。因此，汽车尾气对周围环境影响不大。 （4） 食堂油烟 项目预计劳动定员10人，年工作365天，根据饮食行业统计资料，目前人均食用油日用量约30g/人·d，一般油烟挥发量占总耗油量的2～4%，平均为2.83%，年运营时间为365d，则厨房年油烟产生量为0.003t/a。每个灶头排风量以2000m³/h计，使用时间以4h/d计，油烟产生浓度为1.03mg/m³。厨房将安装油烟净化器系统处理油烟废气，该系统油烟处理效率60%以上，处理后的烟气油烟通过内置的专用排烟道在屋顶排放，计算得出油烟废气污染物的排污量及排放浓度见下表。 表4.2-2 厨房油烟废气污染物排放量及排放浓度 污染物; 污染物产生量; 污染物产生浓度; 污染物排放量; 染物排放浓度; 排放标准. 油烟; 0.003t/a; 1.03mg/m³; 0.001t/a; 0.34mg/m³; 2mg/m³. 油烟通过油烟净化器处理后由高于屋顶排气筒外排，则有组织排放量为1kg/ a，排放浓度为0.34mg/m³，能够达到《饮食业油烟排放标准（试行）（GB18483-2001）》排放浓度限值2.0mg/m³， 对周边环境影响不大。 1.2废气产排情况 表4.2-3 废气污染物产排情况 废气; 污染物名称; 产生情况; 治理措施; 排放情况; 排放执行标准; 是否为可行技术. 产生浓度 mg/m³; 产生速率kg/h; 产生量 t/a; 排放浓度 mg/m³; 排放速率 kg/h; 排放量 t/a. 油气; 非甲烷总烃; /; 0.408; 3.574; 油气回收装置; /; 0.063; 0.556; 《加油站大气污染物排放标准》（GB20952-2020）无组织排放浓度限值; 是. 食堂油烟; 油烟; 1.03; /; 0.003; 油烟净化器; 0.34; /; 0.001; 《饮食业油烟排放标准》(GB 18483-2001). 本项目污染物排放量核算见下表。 （1）废气排放量核算 表4.2-4 大气污染物无组织排放量核算表 序号; 排放口编号; 产污环节; 污染物; 主要污染防治措施; 国家或地方污染物排放标准; 年排放量（t/a）. 标准名称; 浓度限值mg/m³. 1; /; 储罐大小呼吸、加油作业; 非甲烷总烃; 汽油大呼吸、加油作业油气回收; 《加油站大气污染物排放标准》（GB20952-2020）标准限值; 4.0; 0.556. 无组织排放总计. 无组织排放总计; 非甲烷总烃; 0.556. （2）大气污染物年排放量核算 表4.2-5 大气污染物年排放量核算表 序号; 污染物; 年排放量/(t/a). 1; 非甲烷总烃; 0.556. 1.3废气影响分析 本项目营运期废气主要为卸油、储油、加油等过程挥发到大气环境中的油品废气（非甲烷总烃）、汽车尾气及备用柴油发电机废气。排放方式有有组织排放和无组织排放。 （1）油气（非甲烷总烃） 油品挥发气体主要成分为非甲烷总烃，根据《湖南省落实《大气污染防治行动计划》实施细则》（2013.12.23），重点任务中第一条“实施综合治理，强化多污染物协同减排”中明确“实施挥发性有机物污染综合治理工程。到2014年底，长株潭三市完成加油站、储油库、油罐车油气回收治理，到2015年底，其它城市完成治理任务”。因此，本项目必须安装油气回收系统。 建设单位应按照《油气回收系统工程技术导则》（Q/SH 0117.1-2007）的要求配套建设缷油及加油油气回收系统。密闭性符合《加油站大气污染排放标准》（GB20952-2020）中表2的要求；液阻符合《加油站大气污染排放标准》（GB20952-2020）中表1的要求；气液比符合《加油站大气污染排放标准》（GB20952-2020）中4.3.3的要求；油气回收效率达95%以上。 加油站油气回收系统分为两个阶段的油气回收，基本原理是：第一阶段油气回收是指油罐车卸油时采用密封式卸油，油罐车卸下一定数量的油品，就需吸入大致相等的气体补气，而加油站内的埋地油罐也因注入油品而向外排出相当数量的油气，此油气经过导管重新输回油罐车内，完成油气循环的卸油过程。第二阶段油气回收是指汽车加油时，利用加油枪上的特殊装置，将原本会由汽车油箱溢散于空气中的油气，经加油枪、抽气马达、回收入油罐内。 为了保证油气回收系统正常运行，持有较好的回收处置效率，在施工设计和营运过程中应严格按照《加油站大气污染物排放标准》（GB20952-2020）标准做到以下要求。 ①保证加油油气回收系统的气液比在≥1.0和≤1.2范围内，应每年至少检测1次。 ②处理装置的油气排放口距地平面高度应≥4m，排放浓度应≤25g/m³，排放浓度每年至少检测1次。 ③卸油和油气回收接口应安装DN100mm的截流阀、密封式快速接头和帽盖，卸油管出油口距罐底高度应＜200mm，防止加油过程中跑、冒、滴、漏的现象，降低漏油或冒油产生量。 ④连接排气管的地下管线应坡向油罐，坡度不应＜1%，管线直径≥DN50mm。 ⑤所有影响储油油气密闭性的部件都应保证在＜750Pa时不漏气。 ⑥在线监控系统和处理装置压力感应值宜设定在超过+150Pa时启动，低于-150Pa时停止。 以上6点中所提及的检测方式及方法应委托相关监测部门严格按《加油站大气污染物排放标准》（GB20952-2020）中相应规范要求执行。 综上所述，项目在采用相应油气回收系统装置及严格按标准执行操作的基础上，营运期产生的废气对周边大气环境影响较小。 （2） 汽车尾气 加油站进出车辆较多，会排放一定量的汽车尾气，主要污染物为CO、NOx、TCH等。由于车辆废气排放量较小，在站内行程较短，且所在地较为空旷，自然通风条件良好，一般对环境影响不大。 （3）备用燃油发电机 建设单位拟设置备用燃油发电机约为30kW，仅作为应急供电，选用均为符合国家标准机器，污染物排放量较小且污染物排放浓度符合要求，对环境空气影响较小。 - 食堂油烟 本项目采用油烟净化器对食堂油烟进行处理后由高于屋顶排气筒外排，净化效率为60%，排放量为0.001t/a，排放浓度为0.34mg/m³，排放浓度小于2.0mg/m³，能够满足《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）的相关标准（最高允许排放浓度≤2.0mg/m³）。对环境空气影响有限。 1.4监测要求 根据《排污许可证申请与核发技术规范 储油库、加油站》（HJ1118-2020），本项目废气监测内容及频次见下表。 表4.2-6 建设项目废气监测要求 项目; 监测位置; 监测因子; 监测频次; 执行标准. 无组织废气; 厂界四周; 非甲烷总烃; 1次/年; 《加油站大气污染物排放标准》（GB20952-2020）无组织排放限值. /; 油气回收系统; 气液比、液阻、密闭性; 1 次/年. 1.5 非正常工况下污染物排放源项及源强 （1） 非正常事故情形及源强 本项目设置油气回收装置，因此，本评价非正常工况排放情况主要考虑油气回收装置的处理设施失效情况：项当油气回收装置故障，油气直接排放。 非正常工况下，本项目营运期废气污染源强排放情况详见下表。 表4.2-7 非正常工况下大气污染物排放情况 序号; 非正常工况; 污染物; 排放量（t/a）; 排放速率（kg/h）. 1; 当油气回收装置故障，油气直接排放; 非甲烷总烃; 3.574; 0.408. （2） 事故防范措施 ①加强运行监控，严格按照操作规程对各项环保设施进行操作运行以及维护管理，提高环保设施的自动控制水平。 ②一旦事故发生，应立即查明原因，采取措施，使事故排放时间尽量缩短，避免污染物持续非正常排放。 2、废水 2.1、废水污染源强分析 项目废水主要包括初期雨水、场地清洁废水、洗车废水及生活污水。 ①初期雨水：降雨形成地面径流后10~15min 的污染较大的雨水量。初期雨水与气象条件密切相关，具有间歇性、时间间隔变化大等特点，初期雨水中主要污染因子为石油类以及路面泥沙。考虑暴雨强度与降雨历时的关系，假设日平均降雨量集中在降雨初期3h（180min）内，进而估计初期（前15min）雨水的量。 暴雨强度可按下述公式进行计算： 式中：Q：雨水流量，L/s； Ψ：径流系数，取0.8； F：汇流面积（公顷），汇水面积约325m²； q：暴雨量，L/s·ha，参考衡阳市暴雨强度公式计算： 式中P：设计降雨重现期（a），取2年； t：暴雨降雨历时取60分钟。 计算得暴雨强度为103.9L/s·ha，初期雨水收集前15分钟雨水。本项目设计初期雨水收集面积为325m2，厂内初期雨水产生量为3.04m3/次。年暴雨次数取20次（不含连续雨天），则初期雨水年产量为60.8m3。环评要求设置初期雨水收集池、隔油沉淀池。 初期雨水含石油类和悬浮物浓度较高，主要污染因子为SS、石油类，SS：500mg/L、0.06t/a，石油类：80mg/L、0.01t/a。 项目设置5m³隔油沉淀池，对场区初期雨水进行收集，排污系数按0.8计，初期雨水排放量为48.6m³/a沉淀处理后进入城市污水管道，排放情况分别为SS：400mg/L、0.02t/a，石油类：15mg/L、0.0007t/a。初期雨水达到达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准后排入市政污水管网。 ②生活污水：本项目生活污水主要为工作人员生活污水及进站加油车辆司乘人员上洗手间产生的生活污水。 本项目工作人员共计10人，在场内食宿，年有效工作日365天，根据《湖南省地方标准用水定额》（DB43/T 388-2020），用水量定额按90L/人·d计，则项目员工生活用水量为0.9m³/d，328.5m³/a，产污系数按80%计算，则生活污水产生量为0.72m³/d，262.8m³/a。 项目设有一公共卫生间，公共卫生间每天最大服务人数为60人次，用水量定额约为10L/人·d计，用水量为 0.6m³ /d（219m³ /a），排水量按用水量的80% 计算，产生的污水量为 0.48m³ /d（175.2m³ /a）。 综上，本项目生活用水量为1.5m³/d，547.5m³/a，生活污水的产生量为1.2m³/d，438m³/a。 生活污水主要污染物因子为COD、SS、氨氮等，生活污水经化粪池处理后达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准后排入市政污水管网。本项目生活污水产生及排放情况详见下表。 表4.2-8本项目生活污水产生及排放情况一览表 废水量; 污染物种类; 产生量; 处理措施; 排放量. 产生浓度（mg/L）; 产生量（t/a）; 排放浓度（mg/L）; 排放量（t/a）. 438m³/a; COD; 300; 0.13; 化粪池; 250; 0.11. SS; 200; 0.09; 60; 0.026. NH3-N; 30; 0.013; 24; 0.01. ③场地清洗废水 加油站地面清洁现采用人工拖洗方式，不采用冲洗方式。对有重油污的地方使用消防砂浸渍清扫后再进行拖洗。本项目地面清洁面积约为300m²，根据《湖南省地方标准用水定额》（DB43/T 388-2020），用水量定额按2L/m²·月计，约为0.02m³/d，7.2m³/a。产污系数按80%计算，则场地清洗废水产生量为0.016m³/d，5.76m³/a。该类废水中的主要污染物为SS和石油类，相应的产生情况分别为SS：500mg/L、0.003t/a，石油类：80mg/L、0.00045t/a，排放情况分别为SS：400mg/L、0.0023t/a，石油类：15mg/L、0.00008t/a。经隔油沉淀池处理达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准后排入市政污水管网。 ④洗车废水 项目拟在站区南面设洗车服务，根据建设单位提供资料，每天洗车服务车辆30辆，根据《湖南省地方标准用水定额》（DB43/T 388-2020），车辆冲洗用水量40L/车次，则车辆冲洗用水量约1.2m³/d、438m³/a。产污系数按80%计算，洗车废水产生量为350.4m³/a。废水中主要污染物是SS、石油类及LAS，根据类比调查，污染物的主要浓度SS为 200mg/L、石油类为20mg/L、LAS为2.6mg/L。经隔油沉淀池处理达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准后排入市政污水管网。 根据上述分析，本项目用水情况汇总见下表。 表4.2-9项目用水情况表 序号; 用水工序; 用水量m³/d; 用水量m³/a; 损耗m³/a; 产生量m³/a. 1; 生活用水; 1.5; 547.5; 109.5; 438. 2; 场地清洗用水; 0.02; 7.2; 1.4; 5.8. 3; 洗车用水; 1.2; 438; 88; 350. 4; 总量合计; 2.74; 992.7; 198.9; 793.8. 5; 初期雨水; 60.8; 12.2; 48.6. 6; 新鲜用水; 总用水量（1000.1）. 表4.2-10 项目外排废水产排量及浓度一览表 项目类别; 主要污染物名称. SS; CODcr; NH3N; 石油类. 生活污水（438t/a）; 产生浓度（mg/L）; 200; 300; 30; /. 产生量（t/a）; 0.09; 0.13; 0.013; /. 化粪池处理效率; 71%; 15%; 23%; /. 排放浓度（mg/L）; 60; 250; 24; /. 排放量（t/a）; 0.026; 0.11; 0.01; /. 初期雨水、洗车废水、地面清洗废水（404.5t/a）; 产生浓度（mg/L）; 400; 150; /; 30. 产生量（t/a）; 0.162; 0.06; /; 0.012. 隔油沉淀池处理效率; 50%; 3%; /; 70%. 排放浓度（mg/L）; 200; 145; /; 9. 排放量（t/a）; 0.08; 0.059; /; 0.0036. 执行标准; 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中三级标准. 标准限值; 400; 500; 25; 20. 2.2水污染控制和水环境影响减缓措施有效性评价 本项目属于祁东县鱼陂污水厂管网纳污范围，初期雨水、洗车废水、场地清洁废水经场地5m³隔油沉淀池沉淀处理后进入市政污水管网最后进入祁东县鱼陂污水厂；生活污水经化粪池处理后后进入市政污水管网最后进入祁东县鱼陂污水厂。 隔油池的基本原理：隔油池利用油滴与水的密度差产生上浮作用来去除食堂含油废水中可浮性油类物质的一种废水预处理构筑物。隔油池的构造多采用平流式，含油废水通过配水槽进入平面为矩形的隔油池，沿水平方向缓慢流动，在流动中油品上浮水面，由集油管或设置在池面的刮油机推送到集油管中流入脱水罐。在隔油池中沉淀下来的重油及其他杂质，积聚到池底污泥斗中，通过排泥管进入污泥管中。经过隔油处理的废水则溢流入排水渠排出池外，进行后续处理， 以去除乳化油及其他污染物。 化粪池的基本原理：化粪池指的是将生活污水分格沉淀，及对污泥进行厌氧消化的小型处理构筑物。化粪池属最初级污水处理阶段，可去除50％的悬浮杂质（粪便、较大病原虫等），并使积泥在厌氧条件下分解为稳定状态。其沉淀原理类似于平流式沉淀池，分为酸性发酵和碱性发酵两个阶段。第一阶段为酸性发酵阶段，产生H2S、硫醇、吲哚、粪臭素等有害气体和腐臭味，粪便污水pH为5.0～6.0。悬浮杂质吸附气泡浮于水面后，又因气体释放而沉入池底，循环的沉浮运动使悬浮杂质块逐渐变小，粪块中的寄生虫卵也随之剥离沉入池底。第二阶段是碱性发酵阶段，第一阶段产生的氨基酸在甲烷基作用下分解为CO2、CH4、氨，池内粪液pH为7.5左右。为减少污水与污泥的接触时间，也使酸性发酵、碱性发酵两个过程互不干扰，并便于清掏，化粪池一般设两格或三格。 根据相关资料，隔油池对石油类、动植物油类的去除效率为：70%左右；化粪池水污染物去除效率为：COD15%左右、SS50%左右、氨氮8%左右。项目地面清洁废水经隔油池预处理后，石油类的排放浓度为9mg/L；生活污水经化粪池预处理后，COD的浓度为300mg/L，氨氮的浓度为24mg/L，SS的浓度为60mg/L，满足《污水综合排放标准》（GB8978-96） 表4三级标准。 2.3祁东县鱼陂污水厂收纳本项目污水可行性分析 本项目位于祁东县永昌街道南山大道南侧(南山大道与永湘路交叉口东南角)，属于祁东县鱼陂污水厂纳污范围，污水进入祁东县鱼陂污水厂处理达标后排入洪桥小溪。根据现场调查，项目区域排水管道的铺设也已建成，污水通过市政污水管网能够顺利进入祁东县鱼陂污水厂，最终排入洪桥小溪。本项目废水排放量为2.18m³/d，不会对祁东县鱼陂污水厂日常运行负荷造成冲击。 2.4污染物排放量核算表 综上，根据《环境评价技术导则地表水环境》（HJ2.3-2018）要求，水污染物排 放核算表见下表。 表4.2-11废水类别、污染物及污染治理设施信息表 序号; 废水 类别; 污染 物种 类; 排放 去向; 排放 规律; 污染治理设施; 排放口 编号; 排放 口设 置是 否符 合要 求; 排放 口类 型. 污染 治理 设施 编号; 污染 治理 设施 名称; 污染 治理 设施 工艺. 1; 生活 废水; COD、氨氮; 市政污水管网; 间断 排放; 01; 化粪 池; 化粪 池; DW001; 符合; 企业 污水总排口. 2; 初期雨水、地面清洁永、洗车废水; SS、石油类; 02; 隔油沉淀池; 沉淀. 表4.2-12废水间接排放口基本情况表 序 号; 排放 口编 号; 排放口地理坐标; 废水排 放量/ (万 t/a); 排放 去向; 排 放 规 律; 间 歇 排 放 时 段; 污水处理厂基本信息. 经度; 纬度; 名称; 污染 物种类; 《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准 /（ mg/L）. 1; DW001; 112°5′27.98″; 26°47′7.93″; 0.084; 外 排; 间 接 排 放; /; 祁东县鱼陂污水厂厂; COD; 50. 氨氮; 8. 表 4.2-13 废水污染物排放执行标准表 序号; 排放口编; 污染物种类; 国家或地方污染物排放标准及其他按规定商定的排放协议. 名称; 浓度限值/（mg/L）. 1; DW001; COD; 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中三级标准; 500. 氨氮; /. 表 4.2-14 废水污染物排放信息表 序号; 排放口编号; 污染物种类; 排放浓度 （mg/L）; 年排放量（t/a）. 1; DW001; COD; 50; 0.042. 氨氮; 8; 0.007. 全厂排放口合计; COD; 0.042. 氨氮; 0.007. 2.5地表水环境影响评价 本项目污水采取的水污染控制措施为隔油沉淀池、化粪池处理后排入市政污水管网进入祁东县鱼陂污水厂处理达《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002) 一级A标准后排入洪桥小溪。本项目的建设对地表水环境影响是可接受的。 2.6监测要求 依据《排污许可证申请与核发技术规范 储油库、加油站》（HJ1118-2020）及本项目废水排放情况，对本项目废水的监测要求见下表： 表4.2-15 项目废水监测要求 类别; 监测点位置; 监测项目; 监测频次. 废水; 废水总排口; pH值、COD、SS、氨氮、石油类; 1 次/季. 3、噪声 3.1噪声源强分析 项目噪声主要为车辆进出加油站时产生的交通噪声和加油机等噪声，根据相关资料，泵类设备运行噪声值一般为70～75dB（A）。潜油泵运行噪声较低，且布置在地下，噪声传至地面后对外环境影响较小。 表 4.2-16项目噪声产生及治理方式 序号; 设备名称; 工作特性; 源强 dB(A); 采取措施; 排放强度dB（A）. 1; 潜油泵; 间断; 70~80; 位于地下；降噪量约20dB（A）; 50~60. 2; 加油机; 间断; 50~55; 选用低噪声设备；降噪量约5dB（A）; 40~50. 3; 进出车辆; 间断; 65~70; /; 65~70. 3.2声达标分析 采用噪声预测模式进行预测计算。 根据《环境影响评价技术导则-声环境》（HJ2.4-2021）的技术要求，将一个由多个点声源组成的复合声源，即把生产车间综合利用设施视为点声源。本次评价采取导则上推荐模式。 ①声级计算 建设项目声源在预测点产生的等效声级贡献值（Leqg）计算公式： 式中：Leqg---建设项目声源在预测点的等效声级贡献值，dB（A）； LAi ---i声源在预测点产生的A声级，dB（A）； T ---预测计算的时间段，s； ti ---i声源在T时段内的运行时间，s。 ②预测点的预测等效声级（Leq）计算公式 式中：Leqg---建设项目声源在预测点的等效声级贡献值，dB（A）； Leqb---预测点的背景值，dB（A）。 ③户外声传播衰减计算 户外声传播衰减包括几何发散（Adiv）、大气吸收（Aatm）、地面效应（Agr）屏障屏蔽（Abar）、其他多方面效应（Amisc）引起的衰减。 距声源点r处的A声级按下式计算： Lp（r）=Lp（r0）-（Adiv + Aatm + Agr + Abar + Amisc） 在预测中考虑反射引起的修正、屏障引起的衰减、双绕射、室内声源等效室外声源等影响和计算方法。 3）预测结果与评价 对项目厂区边界的噪声贡献值进行预测，预测结果见下表。 表4.2-17 拟建项目厂界的噪声影响分析 单位：dB(A) 设备名称; 治理后噪声叠加值; 噪声贡献值. 距东厂界14米; 距南厂界11米; 距西厂界52米; 距北厂界20米. 加油区; 56.19; 33.26; 35.36; 21.86; 30.16. 由上表可知，建设项目生产设备产生的噪声经墙体隔声和距离衰减后，厂界东、西、南面噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008) 2类标准要求，厂界北面噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008) 4类标准要求。 根据周边敏感目标调查，距离厂区较近的敏感点为项目东南侧25m处居民点，项目噪声对敏感点影响预测情况见下表。 表 4.2-18项目噪声对各敏感点影响预测值 敏感点; 环境背景值; 项目贡献值; 噪声预测值; 标准值. 项目东南侧25m处居民点; 53.5; 35.36; 53.7; 昼间≤60. 43.9; 35.36; 44.5; 夜间≤50. 由上述分析结果可知，本项目生产设备经基础减振、隔声及距离衰减后，经预测周边敏感点处噪声值均可满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的 2类标准。项目生产过程中产生的噪声对周边环境影响不大。因此，为确保边界噪声达标，建设单位还应采取有效措施减少噪声的影响，建议建设单位采取以下措施： 为减小项目营运期各类噪声对周边敏感目标的影响，环评建议应采取以下降噪措施： ①加油泵选用低噪声设备，并设置减振垫； ②出入区域内来往的机动车严格管理，采取车辆进站时减速、禁止鸣笛、加油时车辆熄火和平稳启动等措施，使区域内的交通噪声降到最低值； ③加强厂区绿化，并在厂界周边种植高大树木吸声降噪。 3.3噪声污染防汉的可行性分析 加油泵选用低噪声设备，并设置减振垫；出入区域内来往的机动车严格管理，采取车辆进站时减速、禁止鸣笛、加油时车辆熄火和平稳启动；在厂界周边种植高大树木吸声降噪等措施。以上噪声治理措施容易实施，技术成熟可靠，投资费用较少，在经济上是可行的。 3.4监测要求 表4.2-19建设项目噪声监测要求 项目; 监测位置; 监测因子; 监测频次; 执行标准. 噪声; 厂界四侧; 等效连续A声级; 每季度一次; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的2类、4类标准. - 固废 项目固废主要为生活垃圾、油罐保养产生的油泥、隔油池废油、含油废物等。 4.1、固体废物产生情况及处置情况 ①油罐清洗过程产生的油泥 根据建设单位提供的资料可知，油罐大约3年需清洗保养一次，建设单位与专业清洗公司签订油罐清洗协议，采用干洗法对油罐进行清洗，主要进行底油排放、气体检测、清洗作业、污杂处理。本项目油罐每次保养清洗产生废油及油泥0.2t，根据《危险废物名录》可知，废油及油泥属于危险废物（废物类别是HW08废矿物油，废物代码是900-210-08）。 ②隔油池废油 初期雨水、洗车废水及地面清洗废水在隔油沉淀池经隔油处理会产生一定的量废油，建设方提供相关数据，同时类比同类项目，产生量约0.2t/a，隔油池废油属于《国家危险废物名录》（2021年）所列的危险废物（废物类别是HW08 ，废物代码是900-210-08），应妥善收集后交由有资质的单位处置。 ③含油废物 加油站在操作过程中产生的废油手套、跑冒滴漏处置产生的废弃消防沙等含油废物，产生量约0.1t/a，属于《国家危险废物名录》（2021年）所列的危险废物（废物类别是HW08，废物代码是900-249-08），应妥善收集后交由有资质的单位处置。 ④生活垃圾 本项目劳动定员为10人，均不在场内食宿，按人均生活垃圾产生量0.5kg/d计算，则生活垃圾产生量为5kg/d、1.83t/a，统一收集后交由环卫部门处理。 本环评建议，在辅助用房左侧建一座危险废物暂存间5m²，危险废物按危险废物处置要求暂存于危废暂存间内。 建设单位已采取的防治措施，具体产生情况如下表。 表4.2-20 固体废物产生及去向情况汇总表 序号; 种类; 产生位置; 产生量; 固废性质; 排放量; 处置措施. 1; 生活垃圾; 生活办公; 1.83t/a; 一般固废; 0; 交由环卫部门定期清理. 2; 油罐清洗过程产生的油泥; 油罐区; 0.2t/a; 危险废物 （HW08）; 0; 3-5年清除一次，清理时由清洗单位直接带走集中处置. 3; 隔油池废油; 隔油池; 0.2t/a; 危险废物 （HW08）; 0; 交由有资质单位处置. 4; 含油废物; 加油操作; 0.1t/a; 危废编号 HW08; 0. ②危险废物 表4.2-21 危险废物评价表 序号; 危险废物名称; 危险废物类别; 危险废物代码; 产生量 （t/a/）; 产生工序及装置; 形态; 有害成分; 危险特性; 污染防治措施*. 1; 油罐清洗过程产生的油泥; HW08; 900-210-08; 0.2; 油罐清洗; 固; 矿物油; T/In; 委托 有资 质的 单位 处理. 2; 隔油池 废油; HW08; 900-210-08; 0.2; 废水处理; 液; 矿物油; T/In. 3; 含油废物; HW08; 900-249-08; 0.1; 加油操作; 固; 矿物油; T/In. 4.2、固体废物环境影响分析 生活垃圾由当地环卫部门拉运处理处置；油罐清理产生的废物由清洗单位自行拉运处理处置不在厂区内存储；隔油池废油、含油废物等属危险废物统一收集后交由有资质单位处置。 在辅助用房左侧建一座危险废物暂存间5m²，危险废物暂存间应按《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597）的规定，做好防风、防雨、防晒、防渗漏“四防”措施。 固体废物分类收集、贮存、转运方法： （1）将垃圾在源头分成三类，可直接回收的垃圾、不可直接回收的垃圾和特殊垃圾，分别装入三种不同颜色的垃圾桶回收。 （2）在固体废物的收集、运输过程中应做到集装化、封闭化，采用密闭式的垃圾收集储存设备，运输采用专用封闭式垃圾运输车进行清运，清运频次要根据不同季节进行调整防止生活垃圾发酵产生恶臭和渗漏液污染。 （3）根据《国家危险废物名录》（2021年版），危险固废需暂存于危废暂存间，粘贴标识牌，危险废物出入库记录台账，需交由有资质的回收公司进行处理。 其储存、运输、处置必须严格按《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》及国家环保总局《关于发布〈危险废物污染防治技术政策〉的通知》[环发2001（199）号]的要求进行。建设单位需在厂区内严格执行《危险废物贮存污染控制标准》有关规定专门设置危废暂存间，贮存场所必须防渗、防雨、防晒、防扬散，企业必须做好危险废物的申报登记，建立台帐管理制度，记录上须注明危险废物的名称、来源、数量、特征和包装容器的类别、入库时间、存放库位、废物出库日期及接受单位名称。同时在危险废物转运的时候必须报请当地环保局批准同时填写危险废物转运单。 （4）项目产生的危险废物分类收集和贮存（在危险废物暂存间内划分相应的贮存区域），危险废物均尽分类装入相应的贮存容器内，在危险废物暂存间内的临时贮存过程中尽量避免堆码现象。项目产生的危险废物经收集后，定期由有资质单位回收处理。对于危险废物的转运和运输，需严格按照《危险废物转移联单管理方法》（国家环保总局，总局令第5号）执行，做好记录，避免危险废物在贮存和转运过程中产生二次污染。 （5）危险废物贮存场所建设合理性分析 本项目危废暂存间面积约5m²。项目危险废物暂存间为室内形式，其地面为防渗水泥地面，满足防风、防雨、防晒、防渗漏的“四防”要求，该建设场所选址、建设合理。 （6）危险废物收集、贮存、转运相关要求 项目危险废物的贮存按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597-2001），危险废物按不同类别分区存放，并设置隔离设施，禁止将不相容的危险废物在同一容器内混装。项目在各危险废物暂存区域张贴危险废物名称、来源、有害成分、危险特性、入库类别、入库日期、接收单位等内容。建设单位须定期对所贮存的危险废物包装容器及贮存设施进行检查，发现破损，应及时采取措施清理更换。 危险废物在转运过程中须严格执行《危险废物转移管理办法》，危险废物产生单位在转移危险废物前，须按照国家有关规定报批危险废物转移计划；经批准后，产生单位应当向移出地环境保护行政主管部门申请领取联单。产生单位应当在危险废物转移前三日内报告移出地环境保护行政主管部门，并同时将预期到达时间报告接受地环境保护行政主管部门。 结合《建设项目危险废物环境影响评价指南》（环境保护部公告[2017]43 号）、《危险废物贮存污染控制标准》（G18597-2001）和《危险废物转移管理办法》中的相关要求，本评价要求建设单位采取如下防护措施： ①贮存设施应以混凝土、砖等材料建成的相对封闭场所，并设置通风口；各类危险废物须分区、分类存放，禁止一般工业固废和生活垃圾混入。 ②贮存设施地面、围堰内壁需采用坚固、防渗、防腐蚀，且与危险废物相容的材料建造，以保证防渗的面层结构应足以承受一般负荷及移动容器时所产生的摩损，并确保液态废物不渗入地下。 ③贮存设施外部应修建雨水导排系统，防止雨水径流进入危废暂存间。 ④危险废物贮存设施都必须按 GB15562.2 的规定设置警示标志。 ⑤危险废物贮存前应进行检验，确保同预定接收的危险废物一致，并登记注册，作好危险废物情况的记录，记录上须注明危险废物的名称、来源、数量、特性和包装容器的类别、入库日期、存放库位、废物出库日期及接收单位名称，并建立台账。 ⑥强化配套设施的配备，危险废物应当使用符合标准的容器盛装，禁止将不相容（相互反应）的危险废物在同一容器内混装；盛装危险废物的容器上必须粘贴符合标准标签。 ⑦必须定期对所贮存的危险废物包装容器及贮存设施进行检查，发现破损，应及时采取措施清理更换。 4.3固废影响结论 本项目营运期产生的固体废物均能够得到安全处置，固体废物处理处置符合《生活垃圾填埋场污染控制标准》（GB16889-2008）、《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）和《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及2013年修改单中相关规定，采取上述措施后，本项目固体废物可得到妥善的处理，对周围环境造成的影响较小。 5.地下水及土壤环境 本项目地下水、土壤污染情况见下表。 表4.2-22地下水、土壌环境影响识别表 污染源; 工艺流程节点; 污染途径; 污染物指标; 特征因子; 备注. 场地/车间; 加油操作; 垂直渗入; 矿物油; 非甲烷总烃; 事故状态泄 漏. 危废暂存间; 垂直渗入; 矿物油. 本项目地下水的污染途径是渗透，因此采用源头控制和防渗防治措施来保护地下水环境。 ①源头控制措施 项目应根据国家现行相关规范加强环境管理，采取防止和降低污染物跑、冒、滴、漏的措施。正常运营过程中应加强控制及处理机修过程中污染物跑、冒、滴、漏，同时应加强对防渗工程的检查，若发现防渗密封材料老化或损坏，应及时维修更换。 ②防渗防治措施 本项目油罐使用双层油罐，采用钢制强化玻璃纤维制双层结构储油容器，是由钢制內罐和钢化玻璃纤维外罐（玻璃纤维厚度达4mm以上，具有良好的抗震抗压及耐腐蚀性）组成的双层埋地储罐，中间有均匀夹层空间。油罐区设置消防器材箱、消防沙箱。 油罐设置有双层罐渗漏监测系统，能进行在线分析和报警；设置隔爆型液位仪和磁致伸缩液位探棒，能实时显示油位的液面等情况，同时具备高液位报警功能。 卸油管道、加油管道、卸油油气回收和加油油气回收管道采用双层导静电复合管。管线敷设采用管沟方式，管线安装完毕后沟内用细沙填满，站内加油管道表面进行试压和防腐处理。 本项目将全场按物料或者污染物泄漏的途径和生产功能单元所处的位置划分为重点防渗区、一般防渗区以及简单防渗区三类地下水污染防治区域。 重点防渗区为油罐区、输油管、隔油池、沉淀池、洗车区等，等效黏土防渗层Mb≥6.0m，渗透系数≤1.0×10-7 cm/s，或参照GB18598执行；一般防渗区为加油区、化粪池等，等效黏土防渗层Mb≥1.5m，渗透系数≤1.0×10-7cm/s，或参照GB16889执行；简单防渗区为站房、站内道路等区域，一般地面硬化。 重点防渗区：主要为油罐罐体防渗、油罐罐池防渗、输油管线防渗，采取的具体防渗措施如下： a、油罐防渗措施 本项目使用储油罐体材料为钢；腐蚀裕度：1mm；储罐壁厚：储罐筒体壁厚6mm、冲压封头壁厚8mm；焊接工艺：焊接采用电弧焊；储罐区人孔井为边长为1680mm*1480mm 的长方形砖砌人孔，人孔井砖砌体确保底部与罐顶（加强筋外径）150mm 的间距，施工时先砌筑人孔井再按尺寸要求安放检测井钢板；人孔井底部与罐体连接处，加焊钢质平板，使人孔井底部水平；采用耐油橡胶石棉法兰垫，按国家标准配置螺栓、螺母、垫片；储油罐采用喷砂除锈，除锈等级达到Sa2.5，使用加强级环氧煤沥青漆防腐；涂层结构：底漆-面漆-玻璃布-面漆-玻璃布-两层面漆，涂层总厚度不小于0.6mm，3000 伏电火花试验合格；储罐防漂浮形式：设防漂浮抱箍、鞍座（固定于基础上）形式；储油罐设计使用寿命30年。 根据《加油站地下水污染防治技术指南（试行）》，项目双层罐需符合以下要求： A、埋地油罐采用双层油罐，采用玻璃纤维增强塑料等满足强度和防渗要求的材料进行衬里改造。 B、双层钢制油罐和内钢外玻璃纤维增强塑料双层油罐的内层罐的罐体结构设计，按现行行业标准《钢制常压储罐第一部分：储存对水有污染的易燃和不易燃液体的埋地卧式圆筒形单层和双层储罐》（AQ 3020）的有关规定执行，并符合《汽车加油加气加氢站技术标准》GB 50156-2021）的其他规定。 C、与土壤接触的钢制油罐外表面，其防腐设计符合现行行业标准《石油化工设备和管道涂料防腐蚀技术规范》（SH 3022）的有关规定，且防腐等级不低于加强级。 D、埋地加油管道采用双层管道。 b、油罐罐池防渗措施 油罐区为重点防渗区，防水等级为一级。本项目油罐罐池为矩形结构，储罐间间距为0.65m，油罐罐池基坑开挖时，大面积开挖至-3.2m标高，然后只开挖1.6m 宽基槽至-4.74m 标高。基槽底部挖至硬土层，然后作用300mm厚砂卵石垫层，并夯实，卵石垫层上部采用混凝土铺设。除下部外，油罐周围回填材料采用级配砂石。罐区硬化地面、底板采用厚砂卵石垫层，并夯实，卵石垫层上部采用混凝土铺设。地基承载力100kN/m²，管槽的开挖坡角为 60°，储罐的覆土层厚度为600mm。 进油管、出油管以不小于3‰的坡度坡向油罐，通气管横管线均以不小于1%的坡度坡向油罐。 c、输油管线防渗措施 加油站输油管道用 20 号无缝钢管埋地敷设，且深埋地下500mm 以上。管沟底回填至少100mm 厚的细土或中性沙子，管道敷设完成后进行了压力测试。回填管沟时，先回填300mm 左右厚的河沙，再在其上铺设水泥混凝土。凡与油罐相连接的工艺管道皆坡向油罐，坡度均为i≥0.003，其中通气管线以 i≥0.01 的坡度坡向油罐。 一般防渗区：主要为加油区、化粪池等。防渗措施为：地面采取粘土铺底，再在上层铺10~15cm的水泥进行硬化。通过上述措施可使一般防渗区各单元防渗层渗透系数≤10-7cm/s。 简单防渗区：主要为站房、辅助用房、站内道路等区域，采取水泥硬化地面。具体的项目区防渗区域划分详见项目分区防渗图。 本次环评要求采取以下措施降低对地下水的影响： a.对埋地罐区采取防渗、防腐、硬化处理； b.化粪池底部采用防渗、防腐处理。废水采用管道输送，管道材料表面做防腐蚀处理，以减轻管道腐蚀造成的渗漏，并定期检查，确保消除跑、冒、滴、漏现象发生； c.卸油时油罐采取防满溢措施，油料达到油罐75%容量时，触动高液位报警装置，油料到达油罐 80%容量时，自动停止油料进罐； d.项目油品储罐均为埋地式储油罐，油罐采用砖混承重罐池，罐底设砂垫层，顶部设钢筋混凝土地面，且油罐均做加强级的防腐层。埋地油罐人孔为封闭状态，量油帽设有锁，而量油帽下的接合管伸入罐内，距罐底 0.2m 的高度，管口伸入油品液面下，罐底的油面浸没管口形成液封，使罐内空间与管内空间没有直接关系。 ③地下水日常监测 本项目在埋地油罐区地下水流向的下游设置常规地下水监测井一个，以便日常监测。 ④定期对管道、设备、油、污水储存及处理构筑物检查，确保无“跑、冒、 滴、漏”现象发生。 ⑤地下储油罐区设置油品观察井，为及时发现地下油罐渗漏提供条件，防止成品油泄漏造成大面积的地下水污染。 ⑥加强日常管理，如发现油品泄漏，需启动环境预警和开展应急响应，立即采取补救措施。 综上所述，采取以上措施后，本项目对地下水环境质量影响较小。 （3）地下水跟踪监测计划 根据《加油站地下水污染防治技术指南（试行）》，本项目在站内埋地油罐区设置1个防渗观测井，站外地下水流向设置1个地下水监测井，并定期开展地下水常规监测。 ①定性检测：可通过肉眼观察、使用测油膏、便携式气体监测仪等其他快速方法判定地下水监测井中是否存在油品污染，定性监测每周一次。 ②定量监测：若定性监测发现地下水存在油品污染，立即启动定量监测；若定性监测未发现问题，则每季度监测1次，具体监测指标见下。 监测点位：地下水监测井 监测频率：每年监测一次。 监测项目：特征指标挥发性有机物（萘、苯、甲苯、乙苯、邻二甲苯、间（对）二甲苯、甲基叔丁基醚）、其他（石油类）。 监测单位：委托有资质的单位进行监测。 上述监测结果应按项目有关规定及时建立档案，对于常规监测数据应进行公开，特别是对项目所在区域附近的居民进行公开。满足法律中关于知情权的要求。如发现异常或发生事故，加密监测频次，并分析污染原因，确定泄露污染源，及时采取应急措施。 综上所述，本项目在严格落实防渗措施的情况下，物料渗入影响土壤、地下水的可能性较小，若发生渗入影响，在及时处置的情况下对土壤、地下水的影响可以接受。 6、生态 项目拟建地不属于生物多样性保护区域或生态敏感区域，工程影响范围不大，项目建设对生物群落影响相对较小，生物量、物种多样性减少轻微，绿地数量略有减少，可能导致一定程度的分布不均，连通性变差，但区域环境总体理化性质变化不大，项目所在地周围生态环境相对稳定，因此，项目建设对生态环境影响不大。 - 环境风险 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录B可知，本项目在运营过程中风险源有：汽油和柴油泄露、火灾和爆炸等。 7.1环境风险评价等级 本项目生产、加工、运输、使用或贮存中涉及名录中的危险物质有机油、废机油、油漆等。按照《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录B，本项目危险物质的危险性、类别、储存量、储存临界量见下表。 表4.2-23环境风险物质分布及主要危险物质一览表 序号; 物料名称; 危险类别; 最大储存质量（t）; 临界量（t）; qn/Qn. 1; 柴油; 油类物质; 37; 2500; 0.04264. 2; 汽油; 油类物质; 69.6. 3; 合计; 0.04264. 单元内存在的危险物质为多品种时，则按下式计算Q ： 式中：q1、q2 …… qn ——每种危险物质的最大存在量，t； Q1、Q2 ……Qn ——每种危险物质的临界量，t。 当 Q<1 时，该项目环境风险潜势为 I。 当 Q≥1 时，将 Q 值划分为：（1）1≤Q<10；（2）10≤Q<100；（3）Q≥100。再综合所属行业及生产工艺特点（M）另行判定。 项目Q=0.04264＜1。 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录 C 1.1，当Q小于1时，该项目环境风险潜势为I。根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018） 评价工作等级划分，环境风险潜势为 I 的项目进行简单分析即可。无需再确定所属行业及生产工艺特点（M）等。即主要针对危险物质、环境影响途径、环境危害后果、风险方法措施等方面给出定性的说明。 7.2环境风险识别 ①储油罐、加油区：油品储存在埋地油罐中，油品因设备损坏、失灵或人为操作失误造成油品跑冒滴漏，泄漏后挥发的非甲烷总烃经大气扩散影响周边居民，油品流向路基、排水沟等进入外环境，污染地表水、地下水、土壤环境。 ②火灾、爆炸等引发的次生环境事件：日常运行管理不善，加油漏油时遇明火、电气设备或线路老化、短路产生电火花等情况可能会引发火灾、爆炸事故，发生火灾、爆炸事故时，燃烧产生的烟尘、CO、SO2和 NO2等污染物通过大气扩散影响周围居民，灭火产生的消防废水如未及时收集处理，进入雨水管网会影响周边地表水。 7.3环境风险防范措施及应急要求 1）落实相关设计规范文件建设要求 ①严格按照《汽车加油加气加氢站技术标准》（GB 50156-2021）相关规定，落实站区总图布置、建筑方面的安全间距和防火距离，落实卸油、加油等设备防静电、防雷击等措施，落实消防设备配备要求；根据《加油站地下水污染防治技术指南》要求，落实安装双层油罐、双层输油管道，站内设置1个地下水监测井，站外设置1个防渗观测井，落实《加油站大气污染物排放标准》（GB20952-2020）中的汽油油气回收系统。 ②对储罐、阀门等进行定期检测，发现储罐或阀门的设备损坏及时修复或更换。对泄漏到液池内的物料应使用临时抽吸系统尽快收集，减少蒸发量或引起爆炸和着火的机会。 ③安装油罐自动液位报警和防渗报警系统，及时掌握油罐情况，做好防渗、防漏等污染防治措施，如果发生泄漏能够及时发现，及时采取措施。 ④建设单位应在厂区地面四周内侧围绕厂界设置环形导水沟，当发生火灾事故产生消防废水时，可有效收集厂区的消防废水并引入隔油沉淀池作进一步处理。 ⑤备用发电机房储存的发电用柴油采用塑料桶储存，储油桶周围设置围堰，围堰底层采用混凝土防渗、 2）建立环境风险管理制度 ①设置危险单元设备设施专职管理，保证运转正常，并对站区内危险物质的运输、贮存、销售等情况进行登记形成台账。 ②加强员工安全生产、环保培训，实行持证上岗证制度，在卸油、加油等作业中严格按照作业程序进行操作，并掌握正确处理应对各种突发风险事件的应急办法、抢救措施。 ③制定环境风险源巡查制度，定期对各生产设施、储存设施、环保设施等维护保养；对油罐、阀门、管线、计量口等各类设施定期进行检查和不定期抽查，如发现破损及时维修，修理结束后经技术人员检查无误后方可投入使用。 ④落实污染物监测计划，并按监测计划要求定期实时监测，建立污染物监测数据台账。 ⑤定期组织进行消防培训及演习。 3）完善各类警示标志 在站区适当增设禁火、禁烟、禁打手机等安全警示标志，并对褪色警示标志及时更新替换。 4）应急措施 ①加油站内按照要求配备消防设施和应急处置措施，并配置适量防毒面罩、防护服等个人防护用品，以及急救药箱。 ②加油站正式投产前应编制突发环境事件应急预案并在生态环境部门备案，定期开展应急培训和演练。一旦发生环境风险事故，如人工观测/常规监测或报警系统显示有油品泄漏，或发生油品火灾爆炸事故，加油站应急组织机构迅速启动应急预案，根据事故严重程度启动相应级别的应急预案，并采取适当的应急处理处置措施和救援措施。 综上可知，本项目环境风险评价工作等级为简单分析。 表4.2-24建设项目环境风险分析表 建设项目名称; 衡阳汐甄新能源有限公司南山加油站建设项目. 建设地点; 湖南省; 衡阳市; 祁东县永昌街道南山大道南侧(南山大道与永湘路交叉口东南角). 地理坐标; 经度; 112°05′28.716″; 纬度; 26°47′7.541″. 主要危险物质及分布; 本项目汽油属于易爆物品，属危险物质。主要存在于地下油罐内. 环境影响途径及危害后果; 项目营运期可能出现的环境风险事故为：火灾与爆炸、溢出与泄漏两大类。 火灾爆炸产生的废气会污染大气环境，损坏周边建筑结构，并可能造成人员伤亡。油品泄漏将会污染地表水、地下水土壤，导至树木死亡，还会产生严重异味，并具有较强的致畸致癌性，严重影响人体健康。. 风险防范措施及要求; 本项目为防止事故的发生，严格按照《汽车加油加气加氢站技术标准》GB 50156-2021 ）进行了设计与施工，采取了相关风险防范措施。. 填表说明（列出项目相关信息及评价说明）： ①风险物质识别：依据《危险化学品名录》（2018版）、《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ 169-2018）附录B.1中表 1“物质危险性标准”、《企业突发环境事件风险分级方法》（HJ 941-2018） 附录 A 中“化学物质及临界量清单”和《危险化学品重大危险源辨识》（GB 18218-2018）； ②Q 值：项目 Q＜1。根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ 169-2018）附录 C.1.1 中规定， 当 Q＜1 时，该项目环境风险潜势为Ⅰ。. 8、电磁辐射 无。 |
| 其他 | 1、环保投资 本工程总投资3000万元，环保投资50万元，占总投资的1.67%，环保投资算详见下表。 表4.3-1项目环保投资一览表 序号; 污染类型; 防治措施; 预计投资（万元）. 施工期; 废水; 临时沉淀池; 0.5. 噪声; 隔声围挡; 1.5. 废气; 围挡、洒水除尘; 3. 固废; 建筑垃圾、生活垃圾外运; 2. 营运期; 油品废气 （非甲烷总烃）; 加油油气回收系统; 5. 油气在线监测系统费用; 10. 油气排放处理装置; 10. 废水; 生活污水; 化粪池; 1. 场地清洁废水; 隔油沉淀池、监测井、排水沟渠; 8. 初期雨水. 洗车废水. 噪声; 减震垫、消声器; 1. 固废; 垃圾桶、危废暂存间; 3. 风险防范; 油罐灌区地面防渗、事故池等; 5. 合计; 50. 2、排污口规范化整治 为进一步强化对污染源的现场监督管理及更好地落实国务院提出的实施污染物排放总量控制和“一控双达标”的要求，规定一切新建、扩建、改造和限期治理的排污单位必须在建设污染治理设施的同时建设规范化排放口，并作为落实环境保护“三同时”制度的必要组成部分和项目验收内容之一，因此企业应做到： ①建立排污口档案。内容包括排污单位名称、排污口编号、适用的计量方式、排污口位置；所排污染物来源、种类、浓度及计量纪录；排放去向、维护和更新纪录。 ②厂区固体废物贮存场所均应分别统一编号，设立标志牌，标志牌按照《环境保护图形标志》(GB15562.1-2-1998-5)的规定统一定点监制。 3、环境管理目标 项目在营运期，全面推行清洁生产技术，对全体员工进行清洁生产培训，在企业内部全面施行清洁生产，所有的生产行为都必须符合清洁生产的要求。严格控制污染源和污染物的排放，对项目的污染物进行全面处理和全面达标控制。坚持生态保护与污染防治相结合，生态建设与生态保护并举，大力推进区域生态建设的步伐。加强环境管理能力建设，提高企业环境管理水平。 （1）落实各项污染防治措施，加强环境保护工作的管理，严格执行环境保护工作规章制度； （2）建立环保档案，包括环评报告、环保工程验收报告、污染源监测报告、环保设施设备运行管理以及其他环境统计资料； （3）对设施进行性能测试及综合性能指标评价，确保设施的安全稳定达标运行； （4）及时了解国家、地方对本项目的有关环境保护的法律、法规和其它要求，加强与环保行政主管部门的沟通与联系，主动接受其管理、监督和指导。 （5）在设施运行期间制定处置设施运行内部监测计划，建立运行参数和污染物排放的监测记录制度； （6）积极推进设施运行的远程监控，逐步实现工况参数与当地生态环境部门联网显示； （7）建立、健全操作规范，完善员工操作培训，普及职业安全和劳动卫生教育宣传； （8）废气处理系统设自动报警系统，正常运行范围以及主要辅机设备发生故障等报警内容，紧急状态下应具备停止排风的功能。 |

- 环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 | 排放口(编号、名称)/污染源 | 污染物项目 | 环境保护措施 |  | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气环境 | 卸油、储存、加油 | 非甲烷总烃 | 设置油气回收系统 |  | 《加油站大气污染物排放标准》（GB20952-2020）无组织排放要求 |
|  | 运输车辆 | CO、NOx、THC | 大气扩散 |  | 对周围大气环境影响较小 |
|  | 柴油发电机废气 | CO、NOx、THC | 加强通风 |  |  |
|  | 食堂油烟 | 油烟 | 采用油烟净化器净化处理 |  | 《饮食业油烟排放标准》(GB 18483-2001) |
| 地表水环境 | 生活污水 | COD、NH3-N、BOD5、SS | 化粪池 |  | 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中三级排放标准限值 |
|  | 初期雨水、地面清洁废水、洗车废水 | SS、石油类 | 隔油沉淀池 |  |  |
| 声环境 | 设备噪声 |  | 隔声、消声、减振，车辆进站时减速、禁止鸣笛。 |  | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中 2类、4 类 |
| 固体废物 | 危险废物 | 含油废物、隔油池废油 |  | 统一收集交由有资质单位拉运处理处置 | 《危险废物贮存污染控制标准》 （GB18597-2001）及其2013年修改单 |
|  |  | 油罐清洗油泥等 |  | 由有资质清洗单位拉运处理处置 |  |
|  | 生活办公 | 生活垃圾 |  | 垃圾箱/桶，环卫部门定时清运 | 《生活垃圾填埋场污染控制标准》（GB16889-2008）要求 |
| 电磁辐射 | / | / |  | / | / |
| 土壤及地下水污染防治措施 | 采用SF双层埋地油罐并加设防渗围堰，油罐周围回填沙子，埋地油罐区设置渗漏检测仪，站内配有电子液位计。采用双层管道埋地敷设，站内埋地油罐区设置1个防渗观测井，站外地下水流向设置1个地下水监测井，定期开展监测。 |  |  |  |  |
| 生态保护措施 | / |  |  |  |  |
| 环境风险防范措施 | ①严格按照相关设计规范文件建设。 ②建立环境的风险管理制度，对站区内危险物质的运输、贮存、销售等情况进行登记形成台账。加强员工安全生产和环保培训，制定环境风险源巡查制度，建立污染物监测台账。 ③加油站内张贴各类警示标志。 ④配备完善的应急设施，编制突发环境事件应急预案并备案。 |  |  |  |  |
| 其他环境管理要求 | ①本项目竣工后建设单位应依据《建设项目环境保护管理条例》（2017年10月1日起施行）和《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》（国环规环评[2017]4号，2017年11月22日发布）、《建设项目竣工环境保护验收技术指南污染影响类》（公告2018年第9号，2018年5月16日印发），对配套建设的环境保护设施进行验收，编制验收报告。 ②根据《排污许可管理条例》（中华人民共和国国务院令第736 号）、《排污许可管理办法（试行）》（部令第48号）、环境保护部办公厅《关于做好环境影响评价制度与排污许可制衔接相关工作的通知》（环办环评[2017]84号），建设项目发生实际排污行为之前，排污单位应当按照国家环境保护相关法律法规以及排污许可证申请与核发技术规范要求申请排污许可证，不得无证排污或不按证排污，环境保护部门通过对企事业单位发放排污许可证并依证监管实施排污许可制。 ③根据《固定污染源排污许可分类管理名录（2019年版）》，本项目竣工后在发生实际排污行为之前，建设单位应当按照国家环境保护相关法律法规以及排污许可证申请与核发技术规范要求登记内容。 |  |  |  |  |

六、结论

综上所述，项目总体污染程度较低，项目符合国家和地方的相关产业政策，选址符合“三线一单”和当地规划，所采用的污染防治措施合理可行，可确保污染物稳定达标排放；项目污染物的排放量符合控制要求，处理达标后的各项污染物对周围环境的影响较小，不会改变当地的环境功能区划，项目的环境风险较小且可以接受。在落实本报告表提出的各项污染防治措施、严格执行“三同时”制度的情况下，从环保角度分析，项目在拟建地的建设具备环境可行性。

附表

建设项目污染物排放量汇总表

| 项目 分类 | 污染物名称 | 现有工程 排放量（固体废物产生量）①t/a | 现有工程 许可排放量 ②t/a | 在建工程 排放量（固体废物产生量）③t/a | 本项目 排放量（固体废物产生量）t/a④ | 以新带老削减量 （新建项目不填）⑤t/a | 本项目建成后 全厂排放量（固体废物产生量）t/a⑥ | 变化量 ⑦t/a |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 非甲烷总烃 | 0 | 0 | 0 | 0.556 | 0 | 0.556 | 0 |
| 废水 | CODcr | 0 | 0 | 0 | 0.042 | 0 | 0.042 | 0 |
|  | 氨氮 | 0 | 0 | 0 | 0.007 | 0 | 0.007 | 0 |
| 生活垃圾 | 生活垃圾 | 0 | 0 | 0 | 1.8 | 0 | 1.8 | 0 |
| 危险废物 | 油罐清洗过程产生的油泥 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0 |
|  | 隔油池 废油 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0 |
|  | 含油废物 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 |

注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①

附件

附件1项目委托书

附件2建设单位营业执照

附件3建设工程规划许可证

附件4项目不动产权证

附件5商务粮食部门意见

附件6规划条件通知书

附件7备案证明

附件8监测质保单

附图

附图1 项目地理位置图

项目所在地

附图 2	项目总平面布置图

危废暂存间

隔油沉淀池

附图3 项目保护目标图

146m

295m

25m

180m

310m

黄土井居民点

陈家新屋居民点

惠民小区

幸福家园

祁东成章学校

项目所在地

附图4建设项目环境质量现状监测示意图

附图5项目所在地环境现状图片

| 项目东面现状 | 项目南面现状 |
| --- | --- |
| 项目西面现状 | 项目北面现状 |

附图6 项目地下水分区防渗图

危废暂存间

隔油沉淀池

加油、储罐区

附图7项目排水路线图

图例：

：本加油站

：县污水处理厂

白河

红旗水库

祁东县渔陂污水处理厂

市政污水管网

洪桥小溪

白河

附图8衡阳市环境管控单元图

项目拟建地

项目拟建地

附图9项目与祁东县生态保护红线位置关系图

项目拟建地

可公开情况的说明

衡阳市生态环境局祁东分局：

根据《建设项目环境影响评价政府信息公开指南（试行）》，我公司委托编写的《衡阳汐甄新能源有限公司南山加油站建设项目环境影响报告表》不含涉及国家秘密、商业秘密、个人隐私以及涉及国家安全、公共安全、经济安全和社会稳定的内容，可以依法予以公开。

衡阳汐甄新能源有限公司

2023年4月30日

衡阳汐甄新能源有限公司南山加油站建设项目环境影响报告表审批申请报告

衡阳市生态环境局祁东分局：

根据《中华人民共和国环境影响评价法》、《中华人民共和国行政许可法》等相关法律法规、政策和文件要求，衡阳汐甄新能源有限公司已委托长沙博均环保科技有限公司编写《衡阳汐甄新能源有限公司南山加油站建设项目环境影响报告表》，现报送贵局，请予批复为盼。

根据《建设项目环境影响评价政府信息公开指南（试行）》，我公司委托编写的《衡阳汐甄新能源有限公司南山加油站建设项目环境影响报告表》不含涉及国家秘密、商业秘密、个人隐私以及涉及国家安全、公共安全、经济安全和社会稳定的内容，可以依法予以公开。

衡阳汐甄新能源有限公司

2023年4月30日