建设项目环境影响报告表

（报批稿）

项 目 名 称：        汽车维修厂项目

建设单位(盖章)：祁东县粤新汽车销售服务有限公司

编制日期：2019 年10月

编制单位：江苏苏辰勘察设计院有限公司

《建设项目环境影响报告表》编制说明

《建设项目环境影响报告表》由具有从事环境影响评价工作资质的单位编制。

1．项目名称——指项目立项批复时的名称，应不超过30个字(两个英文字段作一个汉字)。

2．建设地点——指项目所在地详细地址，公路、铁路应填写起止地点。

3．行业类别——按国标填写。

4．总投资——指项目投资总额。

5．主要环境保护目标——指项目区周围一定范围内集中居民住宅区、学校、医院、保护文物、风景名胜区、水源地和生态敏感点等，应尽可能给出保护目标、性质、规模和距厂界距离等。

6．结论与建议——给出本项目清洁生产、达标排放和总量控制的分析结论，确定污染防治措施的有效性，说明本项目对环境造成的影响，给出建设项目环境可行性的明确结论。同时提出减少环境影响的其他建议。

7．预审意见——由行业主管部门填写答复意见，无主管部门项目，可不填。

8．审批意见——由负责审批该项目的环境保护行政主管部门批复。

# 建设项目基本情况

| 项目名称 | 汽车维修厂项目 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位 | 祁东县粤新汽车销售服务有限公司 |  |  |  |  |  |  |
| 法人代表 | 王伟林 |  |  | 联系人 |  | 王伟林 |  |
| 通讯地址 | 祁东县洪桥镇祁丰大道 |  |  | 邮政编码 |  | 421600 |  |
| 联系电话 | 13107044296 |  |  | 传 真 |  | / |  |
| 建设地点 | 祁东县洪桥镇祁丰大道连接线大桥进150米 |  |  |  |  |  |  |
| 立项审批部门 | - |  | 批准文号 |  | - |  |  |
| 建设性质 | 新建√改扩建□技改□ |  | 行业类别 及 代 码 |  | O8011汽车修理与维护 |  |  |
| 占地面积 (平方米) | 3000 |  | 绿化面积 (平方米) |  | - |  |  |
| 总投资 (万元) | 300 | 其中：环保投资(万元) | 12 |  | 环保投资占总投资比例 |  | 4% |
| 评价经费 (万元) | - | 预期投产日期 |  |  | - |  |  |
| - 1.1项目由来: 随着中国汽车工业的高速发展，汽车保养量每年都在大幅上升，与之相关的行业也随之发展。目前我国国民经济持续快速发展，人民收入和消费水平不断提高，汽车产业的发展环境日益完善，对汽车、住房等10万元级商品的消费能力日趋增强。 祁东县粤新汽车销售服务有限公司成立于2019年7月，注册资本200万元，主要经营范围为：汽车销售、汽车美容、车辆业务代办、汽车信息管理咨询服务、汽车售后服务、一类汽车维修（小型车辆维修）、汽车零配件销售、汽车租赁、汽车代驾服务、道路救援、自驾游服务。其前身祁东县粤新汽车修理厂，主营汽车维修，于2013年在祁东县洪桥镇曙光路铁路高架桥侧，租用集体土地建设汽修厂房及配套办公生活用房，进行汽车维修服务。 目前，祁东县粤新汽车销售服务有限公司继续延用原祁东县粤新汽车修理厂所租用土地上建设的厂房等建筑，经营汽车维修厂。该项目于2013年开始建设投产运营至今，未办理相关环保手续。 该项目2013年建成投产，至今已运营6年，期间未办理相关环保手续。根据《关于加强“未批先建”建设项目环境影响评价管理工作的通知》（环办环评【2018】18号）第二条第四点“‘未批先建’违法行为自建设行为终了之日起二年内未被发现的，依法不予行政处罚”，本项目运行至今已6年，超过文件规定的两年，故本项目所在区域环保审批部门未对本项目进行环保处罚。同时根据第三条“建设单位主动报批环境影响报告书（表）的，有审批权的环保部门应当受理，并根据技术评估和审查结论分别作出相应处理，对符合环境影响评价审批要求的，依法作出批准决定，并出具审批文件”。因此，该项目需要编制环评文件报环保主管部门审批。 根据《中华人民共和国环境影响评价法》、国务院令第253号《建设项目环境保护管理条例》以及省市环保局有关文件的规定，祁东县粤新汽车销售服务有限公司汽车维修厂项目应进行环境影响评价。依据国家环保部令第2号《建设项目环境影响评价分类管理名录》四十社会事业与服务业，126汽车、摩托车维修场所：涉及环境敏感区的；有喷漆工艺的须编制环境影响评价报告表。本项目涉及喷漆工艺，应编制环境影响报告表。受祁东县粤新汽车销售服务有限公司委托，江苏苏辰勘察设计院有限公司承担了该项目的环境影响评价工作。评价期间，江苏苏辰勘察设计院有限公司进行了现场踏勘、资料收集，对项目建设地点、现有基本情况、区域环境状况进行了调查，根据有关环保法规及建设项目环境影响评价技术导则要求编制本项目环境影响报告表。 - 1.2工程内容及规模: - 1.2.1项目概况 （1）项目名称：祁东县粤新汽车销售服务有限公司汽车维修厂项目。 （2）建设性质：新建。 （3）占地面积：3000m2。 （4）项目总投资：300万元。 （5）建设地点：祁东县洪桥镇曙光路高架桥侧，地理位置：东经112.584940°，北纬26.829136°。 - 1.2.2建设内容及规模 本项目汽车维修范围，是指汽车修理厂的专业修理服务，包括为汽车提供上油、充气、喷漆、清洗、换零配件、出售零部件等服务，不包括汽车回厂拆卸、改装、大修的活动。 项目主要工程内容包括：维修车间，钢架结构建筑，建筑面积1350m2；大众专用维修车间，钢架结构建筑，建筑面积350m2；办公用房及配件仓库，砖混结构，建筑面积100m2；宿舍用房，板房结构，建筑面积150m2；仓库用房，板房结构，建筑面积200m2；项目总建筑面积2150m2，总用地面积3000m2。工程建设内容详见表1-1。 表1-1 工程建设内容一览表 类别; 建设内容; 建筑面积; 建设规模; 备注. 主体工程; 维修车间 （1F）; 1350m2; 钢架结构维修车间，高5米，主要进行汽车的保养及维修，并排设机修维修位9个，每个机修位均设置液压举升机，机修位对面设焊接、打磨区，北端设置专用烤漆房，用来喷涂和烘烤车漆。; 已建. 大众专修 车间 （1F）; 350m2; 钢架结构维修车间，高5米，主要进行大众汽车的保养及维修。并排设机修维修位3个，每个机修位均设置液压举升机。; 已建. 辅助工程; 办公用房 （1F）; 100m2; 砖混结构办公区，1层，设有接待大厅进行客户接待，对外提供结算服务，对内进行领料核算。并设置一间仓库，主要为汽车零配件暂存。; 已建. 仓库 （2F） （1F）; 200m2; 活动板房结构仓库一个，2层，用于暂存机修废件。; 已建. 宿舍用房 （2F）; 150m2; 活动板房结构，2层，做为员工宿舍。; 已建. 公用工程; 停车位; 设维修车间外地坪，约6个车位，供客户临时停车使用。; 已建. 供水系统; 由市政供水供应。; /. 供电系统; 由市政电网供应。; /. 通风系统; 沿厂房顶侧，设置排气扇。; 已建. 消防系统; 设置一定数量干粉灭火器；设置消防车道。; 已建. 环保工程; 废气处理; 喷烤漆废气：采用烤漆房自带风机，然后经排风风机抽吸进入排风管，由3米高排气筒排放，进风量风机15000m2/h。; 新建：喷烤漆废气环保柜“吸附棉+活性炭+UV光解”处理工艺，由15米高排气筒排放。排风量风机18000m2/h。. 焊接废气：少量烟尘，无组织排放，通过车间自然通风处理。; 已建. 打磨废气：采用打磨除尘一体机，干式打磨机自带收尘过滤系统，尾气含少量粉尘，无组织排放，通过车间自然通风处理。; 已建. 废水处理; 生活废水，经化粪池处理，排入市政污水管网。; 已建. 洗车废水，洗车场地表硬化，废水经收集通过隔油沉淀池处理，排放市政污水管网。; 采取有效收集措施，确保洗车废水有效收集处理。. 固废处理; 生活垃圾定期由环卫部门处理。含油危废中的废矿物油，设危废暂存间，建筑面积约4m2，地面进行防渗处理，委托湖南湘环废矿物油收集有限公司处置。; 新建固态危废暂存间，废电瓶、废溶剂桶、含油抹布、废活性碳、废吸附棉、废UV光管危废必须分类暂存，做好三防措施。一般固废可回收废轮胎、废金属等分类存放。. 噪声; 采取隔声、减振、距离衰减等降噪设施处理。可能产生高噪声的设备如空压机，购置螺杆式空压机（55 dB(A)）低噪声设备。; 已建. - 1.2.3主要生产设备 项目主要生产设备的种类及数量情况见表1-3。 表1-3 主要生产设备种类及数量一览表 序号; 设备名称; 型号; 单位; 数量. 1; 液压机举升机; 3.5T; 台; 12. 2; 干磨机; 自带收尘; 台; 3. 3; 风扇; /; 台; 10. 4; 电焊机; 二氧化碳保护气; 台; 2. 5; 螺杆式空压机; 变频式; 台; 1. 6; 烤漆房; 宝中宝/BZB8200; 台; 2. 7; 轮胎气压表; H350T; 套; 2. 8; 车身整形机; FY-9000; 台; 1. 9; 切割机; FF02-355; 台; 1. 10; 齿轮油加注机; YH-20; 台; 1. - 1.2.4主要原辅材料 项目营运中在汽车维修及保养中将使用到材料主要是汽车零配件和汽车养护材料，包括发动机润滑油、高级汽车漆、刹车油、液压油、玻璃水，以及各类汽车易损消耗材料等。 - 项目主要主要原辅助材料使用情况见表1-4。 表1-4 项目主要原辅助材料消耗情况表 序号; 名称; 单位; 年用量; 使用工序; 储存方式; 备注. 1; 丙烯酸树脂漆; kg; 150; 喷漆; 液态，瓶装; 2L/瓶. 2; 机油; L; 2000; 车辆保养; 液态，瓶装; 4L/瓶. 3; 汽车零配件; 件; 2000; 机修、保养; 包装，货架; 自带包装. 4; 二氧化碳气瓶; 瓶; 100; 机修; 气体，瓶装; 国产. 5; 焊丝; kg; 10; 机修; 铁丝，货架; 国产. 6; 玻璃水; L; 1000; 保养; 液态，瓶装; 2L/瓶. 7; 刹车油; L; 200; 机修、保养; 液态，瓶装; 4L/瓶. 8; 液压油; L; 200; 机修; 液态，瓶装; 4L/瓶. 9; 稀释剂; kg; 30; 喷漆; 液态，瓶装; 2L/瓶. - 1.2.5主要原材料理化性质 - 丙烯酸树脂漆：以丙烯酸树脂为主要成膜物质的涂料称为丙烯酸树脂漆，它可分为热塑性和热固性两大类。热塑性丙烯酸漆为挥发性漆，靠溶剂挥发干燥。热固性丙烯酸漆属交联型漆，它含有可起交联反应的官能团，自我或与其他树脂交联固化，工业上使用的官能团有羟基、羧基、酰胺基和环氧基。丙烯酸树脂漆具有优良的色泽，保色、保光以及耐热，耐化学品等性能，均属良好。广泛用于汽车、航空、医疗器械、仪器仪表、木器家具等。主要理化性质：细度≤20μm，干燥时间:标准厚度单涂层25℃，表干≤2 h，实干≤24h，光 泽:(60°)亮光:≥80°，哑光:商定(20°~ 80°)，铅笔硬度:≥HB，附 着 力:≤1(划格法，级)，杯突试验:≥4mm，弯曲实验:≤2mm。耐 水 性:240h，耐汽油性:24h，耐 碱 性:24 h，不起泡，不脱落，不起皱。耐侯性:人工加速老化 800h,失光≤1，粉化≤1。 根据建设单位提供的资料，项目使用油漆类型主要为丙烯酸树脂烘烤漆。汽车油漆基本成分一般有四种：成膜物质（树脂）、颜料（包括体质颜料）、溶剂和添加剂。树脂: 颜料: 溶剂成分比例约为2: 1:0.5-1。 （1）成膜物质是油漆的主体成分，其作用是使颜料保持明亮状态，使之坚固耐久并能粘附在物体表面，是决定油漆类型的物质。一般由干性油或半干性油改性的天然树脂(如松香)、人造树脂(如失水苹果酸树脂)、合成树脂类(如甲基丙烯酸甲酯、聚氨基甲酸乙酯、聚苯乙烯、聚氯乙烯等)制成。通常通过添加增塑剂和催化剂来调整、改进它的耐久性、附着力、防蚀性、耐磨性和韧性。 （2）颜料是油漆中两种不挥发物质之一，它赋于面漆色彩和耐久性，同时使油漆具有遮盖力，并提高强度和附着力，改变光泽，改善流动性和涂装性能。 （3）溶剂是油漆中的挥发成分，它的主要作用是能够充分溶解漆膜中的树脂，使油漆能正常涂抹。优质的溶剂能改善面漆的涂抹性能和漆膜特性，增强光泽，减小油漆网纹，从而减少抛光工作量，同时也有助于更精确地配色。除了油漆中已有的溶剂外，还用作稀释油漆使它的粘度适合涂布要求的稀释剂。 - （4）添加剂。近十多年来油漆工艺发生了巨大的变化，添加剂的使用也越来越常见。虽然添加剂在油漆中的比例不超过5%，但它们起着各种重要作用。有能加速干燥并增强光泽的固化剂，有减缓干燥速度的缓凝剂，还有能减弱光泽的消光剂，有些添加剂起的是综合作用:即减少起皱、加速干燥、防止发白、提高耐化学物质的能力。 - 稀释剂：主要成分为挥发份，包括醇醚类、酮类和醇类，不含二甲苯。主要作用为充分溶解漆膜中的树脂，使油漆能利于喷涂，改善漆膜特性，增强光泽。 - 1.2.6总平面布局 本项目主体结构为2栋钢结构维修厂房，一栋长矩形主维修厂房面积较大，建筑面积1350m2，设有机修位9个，焊接、打磨区，以及烤漆房；一栋大众汽车专用维修车间，建筑面积350m2，设有机修位3个。2栋维修厂房之间有停车坪，停车坪与厂区大门连通。停车坪南面，与主维修厂房平行方向设有办公用房及宿舍楼。此外停车坪西面，与大众汽车专用维修车间平行方向，为祁东县快处快赔中心办公室，不属于本项目评价内容。 厂区大门直接与高架桥下辅道连通，交通方便，方便维修车辆及人员出入。维修车间前停车坪同时做为消防通道。 项目平面布置详见附图4。 1.2.7公用工程 （1）给排水 本项目用水水源来源于自市政供水。厂区倒班宿舍楼内员工住宿人数约10人，年工作330天。根据《湖南省用水定额》（DB43T388-2014），宿舍楼职工生活用水按160L/人·d，则用水量为1.6m3/d，年用水量528m3；洗车用水按400L/辆·次计，日均洗车量约为10台，则用水量为4m3/d。 生活污水排放量按用水量的80%计，则生活污水排放量为1.28m3/d，年排水量422.4m3/a，生活污水经化粪池处理后排放市政污水管网；洗车废水排放量按用水量的90%计，则洗车废水排放量为3.6m3/d，年排水量1188m3/a，洗车废水经沉淀池处理后排放市政污水管网。 项目给排水量估算见下表。 表1-5 项目给排水一览表 序号; 项目; 类型; 单位用量; 数量; 用水量 (m3/d）; 用水 总量(m3/ a）; 排水系数; 排水量 (m3/d）; 排水总量(m3/a）. 1; 生活用水; 生活废水; 160L/人·d; 10人; 1.6; 528; 0.8; 1.28; 422.4. 2; 生产用水; 洗车废水; 400L/辆·d; 10次; 4; 1320; 0.9; 3.6; 1188. 合计; /; 5.6; 1848; /; 4.88; 1610.4. （2）能源供应 项目用电来自市政电网，在厂房西面接入。 1.2.8劳动定员 项目建成后劳动定员20人，其中管理人员4人，工人16人；日工作8小时，年工作330天。 1.2.9项目可行性分析 （1）产业政策符合性分析 本项目为祁东县粤新汽车销售服务有限公司汽车维修厂项目，根据《产业结构调整指导目录（2011年本）》（2013年修正），本项目不属于目录中鼓励类、限制类、淘汰类的范畴，为允许类。因此本项目的建设符合国家产业政策。 依据《关于印发《湖南少VOCS污染防治三年实施方案》的通知》要求，为落实《 “十三五”挥发性有机物污染防治工作方案》（环大气[2017]121号）、《湖南省污染防治攻坚战三年行动计划（2018-2020年）》有关要求，全面加强挥发性有机物（VOCS）污染防治工作，有力应对臭氧污染，切实推动环境空气质量改善，认真落实三年实施方案要求。本项目选用环保型烤漆房，选用专业环保柜处理喷漆废气中VOCS污染物，“吸附棉+活性炭吸附+UV光解”处理措施适用于本项目低浓度大风量有机废气处理，污染物均可做到达标排放，符合相关政策要求。 （2）选址合理性分析 项目区域内相关公用设施完善，供水、供电、金融、商贸、通信、信息网络均具备，由项目西侧引入市政供电，给水由市政管主干管接入一条进水管道。项目排水采用雨水、污水分流制排水系统，雨水收集后排入市政雨水管网，生产生活污水汇入沿线道路污水管网后进入渔陂污水处理厂。项目所在地周边市政基础设施条件较好，完全能够满足建设需要。项目选址距G322主干道200m，距高速入口1.7km，洪桥镇汽车站4.8km，交通便利，占据发展现代服务业的良好区域位置。项目地理位置选址毗邻交通干道，位于祁东县城区建设发展区域内，区域内商用、居住区的不断建设，给第三产业提供持续发展空间。 本项目选址祁东县洪桥镇祁丰大道连接线大桥进150米处，所用地块为租用洪桥镇弯里山土地，原用地性质为闲置（见附件5）。根据现场踏勘，本项目所在区域内无自然保护区和重点文物保护单位，未发现受国家和省、市级保护的珍稀野生动植物物种；本项目区域属于典型的城市地带，无滑坡、泥石流等地质灾害隐患。本项目选址可行。 （3）外环境相容性分析 项目区东侧为待利用地，南侧贴邻湘桂铁路，西侧临高架桥辅道，北侧为原变压器厂闲置厂房。地块周边有自然生长的原生灌木植被，用地周边有少量闲置厂房，无食品、电子行业等对环境保护要求较高的企业，与周边环境相容。项目采取各项环保措施的前提下，其生产过程中产生的各项污染物均可做到达标排放，各类固体废物可得到安全处置，本项目周边近距离无居民集中区、学校等环境敏感目标，项目运营过程中对区域环境的影响可控，在环境可承受范围内。项目建设内容为汽车维修服务，选址祁东县城洪桥镇为县城中心地带，商业服务业项目集中区域，可以为周边用户提供便利服务，与周围已经形成的商业格局是相容的。 本项目距离湘桂铁路最近距离约10米。依据铁路线路安全保护区的范围，从铁路线路路堤坡脚、路堑坡顶或者铁路桥梁外侧起向外的距离分别为：城市市区，不少于8米；城市郊区居民居住区，不少于10米；村镇居民居住区，不少于12米；其他地区，不少于15米。项目位于祁东县城，为城市市区，距离湘桂铁路最近距离约10米，满足8米的安全保护区范围要求。 （4）平面布置合理性分析 项目总体呈长矩形地块，沿道路进入场区后就是停车坪，方便车辆进入。停车坪对面即为办公用房，办公用房内设接待大厅，方便客户办理咨询结算等业务。停车坪东面、北面分设两个维修车间，直接可以将维修保养车辆驶入检修位，内部通道设置紧凑合理。烤漆房设置在东面主维修车间的最东端，相对独立空间方便运营管理及污染物的处置。员工宿舍楼设在场区大门入口侧，与生产区分隔，也方便人员出入。项目总体平面布局合理。 |
| - 1.3与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题： 本项目租用洪桥镇曙光村闲置土地，建设汽车维修厂，现已建成钢结构维修车间2个，办公用房单层砖瓦房1栋、员工住宿楼二层板房1栋，仓库二层板房1栋。项目南面10～35米为湘桂铁路，主要为货运线，日行货运车10列次。铁路噪声为区域主要污染源。 - 1、本项目未进行环境评价等相关环保手续即建成投产，现场调查发现企业目前主要存在以下环境问题： （1）喷漆废气 本项目运营过程中汽车喷漆、烤漆时产生的喷漆废气，会对环境造成一定的污染。喷漆废气主要污染物包括漆雾、含苯类物质的VOCS废气。 项目在维修车间东侧建有2间专用一体化喷漆烤漆房，均为从专业生产厂家购置的汽修专用漆房，其中1间正常使用，1间闲置未使用。项目涉及漆类项目主要为车体面表面磨损刮蹭，部分车身漆面进行重新喷漆。喷漆及烘烤均在专用烤漆房内进行，烤漆房自带送风排风系统，烤漆房引风机风量15000m3/h。烤漆房进风系统有过滤棉，外部空气经过设置于顶棚进气口的过滤棉去除灰尘等杂质，为烤漆房提供洁净的通风空气，确保漆面附着光滑均匀。喷漆烤漆废气经喷漆室下部的出风口，经抽风机引出喷漆室，由设在喷漆室外侧面3米高排气筒排出。 喷漆废气中漆雾、VOCS废气未经处理措施直接外排，不符合环保要求。喷漆废气由一根排气管在烤漆房外侧3米高外排，不满足排气筒设置15米高度要求。 （2）洗车废水 项目在大众专用维修车间外侧设有地埋式洗车沉淀池，利用洗车位地面找坡汇水，洗车废水可以顺地面坡度流入沉淀池。但在现场调查时发现，沉淀池上方洗车位没有划定专用区域，及相配套洗车设施。维修保养时进行洗车，因工人操作不规范等原因，洗车时超出洗车沉淀池汇水范围，洗车废水在场区内漫流现象。洗车主要是使用高压水枪冲淋车体表面，对去除车辆表面灰尘，过程中不使用洗涤类产品。洗车废水主要污染物有SS及石油类，如果进入项目周边临近场地，易造成土地及地表水污染。 2、主要环境问题的整改措施 （1）烤漆房的喷漆烤漆废气，必须经过有效处理达标排放。环评要求在喷漆房外侧预留环保柜位置，加装一体式喷漆废气处理环保柜，采用的处理工艺为“吸附棉+活性炭+UV光解”，处理后废气经环保柜自带引风机，送入15米排气筒排放。 （2）洗车废水：设专用洗车位及配套洗车设施，采取有效收集措施，洗车位四周设导流槽，废车废水经隔油沉淀池收集处理后，排放市政污水管网。 |  |  |  |  |  |  |  |

# 建设项目所在地自然环境简况

- 2.1自然环境简况 - 2.1.1地理位置 祁东县地处衡阳市西南部，湘江中游北岸。地处111°32＇-112°20＇，北纬26°28＇-27°04＇。东邻衡阳，西接桂林，南连永州，北抵邵东，湘桂铁路与322国道从境内并行而过，G72国家高速（衡昆高速公路）、娄衡高速公路、衡枣高速公路贯穿祁东，素有“湘桂咽喉”之称。祁东县总面积 1872平方公里。 洪桥镇是祁东县县城，总面积 146平方公里，东接衡阳，西近永州，北望长沙，南眺广州，位处主要中心城市“三小时经济圈”和次中心城市“一小时经济圈”内，是连通长株潭、泛珠三角和东盟三大经济板块，控扼市场人流、物流、资金流的区域性中心城镇。全镇毗邻京广复线、湘江航道，贯通湘桂铁路、衡昆高速、322国道，站场设施齐全，村组互通公路。 本项目位于洪桥镇祁丰大道连接线大桥进150米处，东侧为空地，南临湘桂铁路，西侧紧邻城市主干道曙光路，北侧紧临变压器厂闲置厂房。本项目地理位置详见附图1。 - 2.1.2地形、地貌、地质 祁东地势自西北向东南倾斜。西部为四明山，中部为祁山，东南为湘江之滨。湘江流经境域51km，白河、清江于归阳汇入湘江，祁水自西部流入祁阳。境内重岗复岭，田畴阡陌，溪流纵横，泉井遍布。地貌特征以丘陵为主，岗地、低山并重，中山、高山兼有。土壤以粘性土和耕地土为主，地基承载力较强，地壳稳定，没有明显的不良物理地质现象，祁东县的地震基本烈度在六度以下。 本项目位于祁东县洪桥镇，所在区域属锓蚀构造低山齿脊谷地地貌，江水场地地势平坦，工程地质构造简单，无大断层通过，地质情况良好。 2.1.3气候、气象 祁东县属中亚热带季风湿润气候，具有气候温和、四季分明、热量充足、雨季集中、降水充沛等特点，受季风环流影响较明显。夏季为低纬度海洋暖温气团所控制，温高湿重，天气炎热。冬季受西伯利亚干冷气团影响，寒流频频南下，造成雪雨冰霜。春、夏之交，正处于冷暖气团交界处，锋面和气旋活动频繁，形成梅雨天气，常有山洪暴发。 根据祁东县气象站气象资料，本区域地面气象要素特征如下： 祁东县多年年平均气温16.6℃，历年极端最高气温39.1℃（2009年9月3日），历年极端最低气温-8.6℃（2010年1月30日），多年最热月平均气温27.3℃（7月），多年最冷月平均气温4.9℃（1月）。多年年平均降水量1340.2mm，历年最大降水量1626.0mm，历年最小年降水量986.6mm，降水主要集中在4～6月，占全年的43.5%，次为7、8月，占全年的20.2%，而12～2月仅占全年的11.3%。多年年平均蒸发量34.6mm（1月）。祁东县多年年平均相对湿度83%，多年最大月平均相对湿度84%（3月、4月、5月），多年最小平均气压991.3hPa（12月），多年最小月平均气压971.9hPa（7月）。祁东县多年年平均日照数1462.7h。多年年平均总辐射101.4kcal/cm2。祁东县多年平均风速1.5m/s，多年各月平均风速1.3～1.8m/s，历年极端最大风速29m/s（2009年4月22日）。风向随季节转换较明显，全年主导风向为NE风，夏季多盛S风，秋、冬、春季多盛NE风，全年NE风频率14.8%，S风频6.0%。静风频率较高，年出现频率达41.0%。 - 2.1.4水文 祁东县位于湘江流域，东南为湘江之滨。湘江流经境域51km，白河、清江于归阳汇入湘江，境内有湘江支流6条，长达278km，二级支流17条，长达407.4km，三级支流23条，长达237.9km，四级支流2条，长24.3km。此外河长小于5km或控制流域面积不足10km2的小溪沟有210条，长513km。水能蕴藏量164.2万兆瓦，归阳中型水电站正在筹建中。 本项目排水最终受纳水体为白河。白河古称余溪水，湘江一级支流，源出花屋乡石狮岭村的老龙潭，经毛坪、风石堰、大云市、议桥、金盆、城关、新桥、金桥、官山、鸟江、三冲、归阳等13个乡镇于归阳镇汇入湘江。全长57km，河宽35-100m，平均坡降1.4‰。集水面积865km2，沿途接纳5km以上支流16条，是境内东部的主要水源。 祁东县区域地下水浅层、深层均较发育，属上层滞水雷性，稳定水文深度1.9～7.9m，水温2℃，主要受降水补给。 - 2.1.5生态环境 祁东县区域山地森林植被优良，属亚热带常绿阔叶林区，多为次生植被。乔木主要有杉木、马尾松和国外松以及毛竹；灌木主要有金刚刺、冬青、胡枝子、盐肤木、栀子等；地被植物主要为苔藓、冬茅草等，植被覆盖率高。 祁东县区域现存的野生陆生动物主要为一些小型的两栖动物、爬行动物、哺乳动物及鸟类等；家畜家禽主要有猪、狗、牛、鸡、鸭等；飞禽主要为常见鸟类，如麻雀、乌鸦等。区域鸟类种类繁多，有白鹭、斑鸠、麻雀、山鹰、画眉等20个多种类以及鸳鸯、鸬鹚等水禽类。 本项目位于洪桥镇曙光路高架桥侧，通过实地踏勘，区域沿街种植了人工绿化植物乔木、灌木，属于人工生态系统。参考《国家重点保护野生植物名录》，评价区范围内暂未发现国家保护植物；且未发现受国家、地方保护的野生动物种类，未发现珍稀濒危的动物种类。 - 2.2社会环境简况 (1)祁东县 祁东县，1952年从祁阳析置，系革命老区。祁东县总面积为1872平方公里，全县户籍总人口为106.04万人，耕地4100余公顷，截至2014祁东县辖19个镇、4个乡、868个行政村、41个居委会。洪桥镇系祁东县县城，2014年撤镇改设为永昌街道办事处、洪桥街道办事处、玉合街道办事处。全镇共12.5万人。 祁东县交通便捷，金融发达，商业繁荣。地处湘南，是三沿（沿海、沿江、沿边）辐射的“聚焦点”，1998年列入国务院批准的湘南改革开放过渡试验区。湘桂铁路与322国道从境内并行通过40公里，湘江、白河交臂环抱。境内有大小7个火车站，衡枣高速公路贯通县境。河洲湘江公路大桥已通车，全县公路通车里程达800公里，其中油路250公里，乡乡镇镇通油路，村村组组通公路，与直达长江的湘江航道沟通，客货水陆运输极为方便。 (2)渔陂污水处理厂 祁东县渔陂污水处理厂，厂区具体位于湖南衡阳市祁东县洪桥镇渔陂村，距离县城5.5公里，一期工程设计处理能力为日处理污水2万立方米，配套管网长54公里，服务面积16.5平方公里，主要服务祁东县城城区人口15万人。祁东县渔陂污水处理厂自2009年11月正式投入运行以来，污水处理设备运转良好。该项目采用先进的污水处理设备，厂区主体工艺采用氧化沟处理工艺，经处理后的污水水质排放标准为《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级B标准，最终排入白河。祁东县渔陂污水处理厂建成后极大地改善了城市水环境，对治理污染，保护当地流域水质和生态平衡具有十分重要的作用，同时对改善衡阳市的投资环境，实现衡阳市经济社会可持续发展具有积极的推进作用。 但近年来，随着祁东县经济快速发展，城区面积和人口激增，原有污水处理厂已不能满足实际需要。渔陂污水处理厂二期工程设计处理能力为日处理污水2万立方米，分厂区工程和配套管网工程两块，厂区工程投资概算为4500万元，配套网管投资概算1.26亿元。二期工程一期项目将建成厂区工程和配套主干网工程，完成投资7500万元，工程建设主要内容包：括氧化沟二座、二沉池二座、剩余回流污泥泵站一座，主干网建设里程7公里左右，主要收集县城新区生活污水。工程建成投产后，渔陂污水处理厂日处理规模达4万吨，县城污水收集率达85%以上，年消减COD300吨左右。

# 环境质量状况

- 3.1建设项目所在地区域环境质量现状及主要环境问题（环境空气、地面水、地下水、声环境、生态环境）： （1）环境空气质量现状 依据生态环境部《环境影响评价技术导则-大气环境》（HJ2.2-2018），调查项目所在区域环境质量达标情况。本次评价优先采用衡阳市环境保护局发布的《关于2018年12月及1-12月全市环境质量状况的通报》中的数据，对区域环境空气质量现状进行达标判定。 ①监测因子：SO2、NO2、PM10、PM2.5、CO、O3 ②监测结果： 监测数据及现状评价结果详见表3-1： 表3-1 环境空气污染物浓度情况与评价结果表 污染物; 名称; 1-12月平均浓度值 （μm /m3）; 标准值（μm /m3）; 达标情况. SO2; 祁东县; 11; 60; 达标. NO2; 11; 40; 达标. PM10; 58; 70; 达标. PM2.5; 35; 35; 达标. CO; 1.5; 4; 达标. O3; 128; 160; 达标. 根据环境空气污染物浓度情况表可知，祁东县2018年1-12月份PM2.5平均浓度为35ug/m3，PM10平均浓度为58ug/m3，CO平均浓度为1.5ug/m3，O3平均浓度为128ug/m3，SO2平均浓度为11ug/m3，NO2平均浓度为11ug/m3，从监测结果统计分析，所有常规监测因子均满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及2018年8月修改单中的二级标准。项目所在区域大气环境质量良好，大气环境质量现状为达标区。 本次环评还委托湖南精博监测科技有限公司于2019年7月23-29日连续7天对项目所在地的二甲苯、非甲烷总烃进行了补充监测，监测方法按国家标准方法进行。 ①监测点位： G1项目东南侧主导下风向50m； ②监测内容： 2019年7月23-29日连续7天，二甲苯、非甲烷总烃监测小时均值； ③监测结果： 现状监测数据及现状评价结果详见表3-2： 表3-2 现状监测数据统计结果及评价表 监测点位; 污染物; 监测时间; 浓度范围 (mg/m3); 平均值(mg/m3); 超标率（%）; 最大超标倍数; 标准值(mg/m3); 达标情况. G1; 二甲苯; 7.23; 0.006~0.008; 0.007; 0; 0; 0.2; 达标. 7.24; 0.006~0.008; 0.007; 0; 0; 0.2; 达标. 7.25; 0.006~0.007; 0.006; 0; 0; 0.2; 达标. 7.26; 0.006~0.008; 0.007; 0; 0; 0.2; 达标. 7.27; 0.006~0.008; 0.007; 0; 0; 0.2; 达标. 7.28; 0.006~0.007; 0.006; 0; 0; 0.2; 达标. 7.29; 0.006~.007; 0.006; 0; 0; 0.2; 达标. 非甲烷总烃; 7.23; 0.08~0.10; 0.09; 0; 0; 2; 达标. 7.24; 0.06~0.09; 0.07; 0; 0; 2; 达标. 7.25; 0.05~0.09; 0.07; 0; 0; 2; 达标. 7.26; 0.04~0.08; 0.06; 0; 0; 2; 达标. 7.27; 0.08~0.11; 0.10; 0; 0; 2; 达标. 7.28; 0.07~0.09; 0.08; 0; 0; 2; 达标. 7.29; 0.07~0.10; 0.09; 0; 0; 2; 达标. 非甲烷总烃参照执行《大气污染物综合排放标准详解》中的短期平均值取值；二甲苯参照《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）表 D.1其他污染物空气质量浓度参考限值。 从表3-2监测数据可见，项目区域大气环境质量监测点的二甲苯、非甲烷总烃均符合相应的评价标准值。 （2）水环境质量现状 依据《环境影响评价技术导则 地表水环境》（HJ2.3-2018），本项目生活废水，进入渔陂污水处理厂处理达标后，排入白河，属于间接排放，评价等级为三级B。白河在工程所在地东南向5km，评价以白河作为区域水环境质量评价对象进行达标判定。 本次评价采用生态环境主管部门公开发布的环境空气质量现状监测数据。依据衡阳市生态环境局《关于2018年12月及1-12月全市环境质量状况的通报》：2108年1-12月，衡阳市纳入考核、评价、排名的27个断面中，Ⅱ类水质断面24个、Ⅲ类水质断面3个。其中9个交界断面中，Ⅱ类水质断面7个、Ⅲ类水质断面2个；6个“水十条”国考断面中，Ⅱ类水质断面5个、Ⅲ类水质断面1个，均符合水十条国考年均目标值要求。根据以上分析，区域地表水环境质量较好。项目所在区域地表水环境质量为达标区。 同时，本次环评地表水环境现状质量委托湖南精博监测科技有限公司，于2019年7月23日～24日连续2天，每天一次对项目区域白河断面2个水质监测点进行一期现状监测。 ①监测断面： 表3-3 地表水环境质量现状监测断面 监测断面; 位置; 环境功能. W1; 渔陂污水处理厂白河排放口上游500m; 花尾乡老龙潭至归阳状元桥，渔业用水区，Ⅲ类. W2; 渔陂污水处理厂白河排放口下游1500m; 花尾乡老龙潭至归阳状元桥，渔业用水区，Ⅲ类. ②监测因子：pH、COD、BOD5、SS、氨氮、石油类、总磷、粪大肠菌群。 ③监测结果： 本项目地表水环境质量监测数据统计结果如下表。 表3-4 地表水环境质量监测数据一览表 断面; 项目; 单位; 浓度值; 最大超标倍数; 超标率(%); 标准值; 达标情况. 7月23日; 7月24日. W1; pH; 无量纲; 7.34; 7.40; 0; 0; 6-9; 达标. CODcr; mg/L; 16; 15; 0; 0; 20; 达标. BOD5; mg/L; 2.4; 2.3; 0; 0; 4; 达标. 氨氮; mg/L; 0.451; 0.442; 0; 0; 1.0; 达标. 总磷; 个/L; 0.02; 0.02; 0; 0; 0.2; 达标. 悬浮物; mg/L; 23; 25; 0; 0; -; -. 粪大肠菌群数; mg/L; 3300; 3500; 0; 0; 10000; 达标. 石油类; mg/L; 0.02; 0.02; 0; 0; 0.05; 达标. W2; pH; 无量纲; 7.39; 7.44; 0; 0; 6-9; 达标. CODcr; mg/L; 15; 16; 0; 0; 20; 达标. BOD5; mg/L; 2.0; 2.3; 0; 0; 4; 达标. 氨氮; mg/L; 0.447; 0.454; 0; 0; 1.0; 达标. 总磷; 个/L; 26; 28; 0; 0; 0.2; 达标. 悬浮物; mg/L; 0.02; 0.02; 0; 0; -; -. 粪大肠菌群数; mg/L; 7900; 3300; 0; 0; 10000; 达标. 石油类; mg/L; 0.02; 0.03; 0; 0; 0.05; 达标. 由以上监测结果可知，2个监测断面的监测因子pH、COD、 BOD5、氨氮、石油类、总磷、粪大肠菌群监测因子浓度均符合《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准，区域地表水环境质量较好。项目所在区域地表水环境质量为达标区。 （3）声环境质量现状 声环境质量现状委托湖南精博监测科技有限公司，于2019年7月24日～25日对本项目场界四面进行噪声实测。 ①监测项目：LAeq ②监测点位：场区东、南、西、北外1m。 ③监测时段：各监测点按昼夜分段监测，监测2天。 ④监测结果见表3-5： 表3-5 噪声现状监测统计结果表 单位：dB(A) 监测点位; 方位; 7月24日; 7月25日; 标准值; 达标 情况. 昼间(均值）; 夜间; 昼间(均值）; 夜间; 昼间; 夜间. N1; 厂界东面外1米; 55.5; 47.5; 55.6; 47.7; 60; 50; 达标. N2; 厂界南面外1米; 62.6; 51.1; 62.5; 51.3; 75; 55; 达标. N3; 厂界西面外1米; 53.7; 47.7; 53.8; 47.6; 70; 55; 达标. N4; 厂界北面外1米; 54.9; 46.9; 54.8; 46.9; 60; 50; 达标. 由以上监测结果表明，本项目厂界四面噪声均可达到《声环境质量标准》（GB 3096-2008）2类（南临铁路4b类、西临道路4a类）标准。本项目区域声环境良好。 （4）生态环境 根据现场踏勘结果表明：用地范围为城市区域，区域植被以人工植被为主，次生植被为灌木、草丛，有黄茅草、地肤子等，人工植被为常见人工绿化植物为主。现存野生动物较少，主要野生动物是田鼠、青蛙、蛇、山雀等常见物种。白水水生鱼类以青、草、鲤、鲫鱼为主。据实地调查，本项目周围无自然保护区、文化古迹、景观等环境敏感点，附近区域内无天然分布的珍稀濒临动植物资源。

- 3.2主要环境保护目标(列出名单及保护级别)： 根据现场实地踏勘结果，结合项目排污特点、区域环境情况以及洪桥镇环境保护规划和功能区划分要求，确定的主要环境保护目标见表3-6。 表3-6 主要环境保护目标 项目; 坐标; 保护目标; 与项目厂界相对位置; 规模; 保护级别. X; Y. 大气 环境; 120; 0; 御龙湾小区; 东面120～250m; 住宅小区，约1800人; 《环境空气质量标准》(GB3095-2012)中二级标准. 0; -100; 散户居民; 南面100-180m; 居住，8户，约32人. -110; -20; 洪桥镇居民区; 西南120-300m; 居住，约1000户，4000人. 50; 20; 洪桥镇居民区; 西北60-300m; 居住，约200户，1000人. 300; 100; 祁东新区医院; 东北340～430m; 医院，约400人. 声环境; 120; 0; 御龙湾小区; 东面120～250m; 住宅小区，约1800人; 《声环境质量标准》(GB3096-2008) 2类标准. 0; -100; 散户居民; 南面100-180m; 居住，8户，约32人. -110; -20; 洪桥镇居民区; 西南120-300m; 居住，约1000户，4000人. 50; 20; 洪桥镇居民区; 西北60-300m; 居住，约200户，1000人. 地表水环境; /; /; 白河; 南面6400m; 中河，河宽35-100m; 地表水环境质量标准（GB3838-2002）Ⅲ标准. 地下水环境; /; /; 项目所在地地下水; 厂址区域地下水环境; 厂址区域; 地下水质量标准(GB/T14848-2017)Ⅲ标准. 土壤环境; /; /; 项目所在地土壤; 厂址区域土壤环境; 厂址区域; 土壤环境质量 (B6600-2018). 社会 环境; /; /; 铁路; 南面10～35m; 湘桂铁路; 不影响铁路线正常运行.

# 评价适用标准

| 环环境质量标准 | （1）环境空气：《环境空气质量标准》（GB 3095-2012）二级标准，非甲烷总烃执行《大气污染物综合排放标准详解》，二甲苯执行《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）表 D.1； （2）地表水：白河执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的Ⅲ类标准； （3）声环境：《声环境质量标准》（GB 3096-2008）2类、4b类标准 表4-1 执行环境质量标准 要素 分类; 标准名称; 类别 (级别); 标准限值; 评价 对象. 参数名称; 限值. 声环境; 《声环境质量标准》(GB3096-2008); 2类; 等效声级Leq; 昼间; 60dB(A); 项目所在区域铁路线35米外. 夜间; 50dB(A). 4b类; 等效声级Leq; 昼间; 70dB(A); 项目所在区域铁路线35米内. 夜间; 60dB(A). 环境 空气; 《环境空气质量标准》(GB3095-2012); 二级; SO2; 日平均; 0.15mg/m3; 评价区域内环境空气质量. 小时平均; 0.50mg/m3. NO2; 日平均; 0.08mg/m3. 小时平均; 0.20mg/m3. PM10; 日平均; 0.15mg/m3. 《大气污染物综合排放标准详解》; -; 非甲烷总烃; 短期平均值; 2mg/m3. 《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）; 表 D.1; 二甲苯; 小时平均; 0.2 mg/m3. 地表 水环境; 《地表水环境质量标准》(GB3838-2002); III类; pH（无量纲）; 6～9; 白河 “花尾乡老龙潭至归阳状元桥”河段. CODCr; 20mg/L. BOD5; 4mg/L. NH3-N; 1.0mg/L. 总磷; 0.2mg/L. 粪大肠菌群; 10000 个/L. |
| --- | --- |
| 污染物排放标准 | （1）废水：洗车废水执行《汽车维修业水污染物排放标准》GB26877-2011中表二排放限值； （2）废气：执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）二级标准及无组织排放标准；《表面涂装（汽车制造及维修）挥发性有机物、镍排放标准》（DB43/1356-2017），二甲苯参考汽车制造标准； （3）噪声：运营期场界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类声环境功能区排放限值，交通干线两侧执行4类声环境功能区排放限值； （4）固废：生活垃圾执行《生活垃圾填埋场污染控制标准》（GB16889-2008）；危险废物执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及修改单要求。 表4-2 污染物排放及控制标准 要素 分类; 评价 时段; 标准名称; 类别 （级）别; 标准限值. 参数名称; 限值. 废气; 运 营 期; 《大气污染物综合排放标准》（GB12697-1996）; 二级标准; 最高允许排放浓度; 颗粒物; 120mg/m3. 3.5kg/h. 无组织排放监控浓度限值; 浓度最高点; 颗粒物; 1.0mg/m3. 《表面涂装（汽车制造及维修）挥发性有机物、镍排放标准》（DB43/1356-2017）; 排气筒; 排放限值; 非甲烷总烃; 50mg/m3. 排放限值; 二甲苯; 17mg/m3. 无组织排放监控浓度限值; 周界外浓度最高点; 非甲烷总烃; 2.0mg/m3. 废水; 《汽车维修业水污染物排放标准》GB26877-2011; 表二排放限值; 排放限值; COD; 300. BOD5; 150. NH3-N; 25. 石油类; 10. 噪声; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）; 2类声环境功能区; 排放限值; 昼间; 60dB(A). 夜间; 50dB(A). 4类声环境功能区; 排放限值; 昼间; 70dB(A). 夜间; 55dB(A). 固体废物; 《生活垃圾填埋场污染控制标准》（GB16889-2008）；《危险废物贮存污染控制标准》（GB18598-2001）及其修改单。. |
| 总量控制指标 | 项目生活污水经化粪池处理后排放市政管网，洗车废水经沉淀池处理后排放市政管网，最终进入渔陂污水处理厂。本项目总量纳入污水厂总量指标，不单独申请总量指标。 |

# 建设项目工程分析

- 5.1工艺流程简述 5.1.1工艺流程 本项目 办公区 员工宿舍 绿化 机修设备 排风设备 浇灌水 吸收和蒸发 低噪设备 达标 生活废水、场地清洁废水 排入市政管网 生活垃圾 分类收集 外运处置 维修车间 、洗车位、喷漆房 洗车废水 外运处置 净化设施 达标排放 喷漆房废气 废旧电池、废矿物油 专业回收 直排 低噪设备 隔声防噪 达标 生活废水 场地冲洗废水 化粪池 生活垃圾 图5-1.1 全厂产污节点图 本项目为汽车维修厂，只对汽车进行维修和保养，其具体维修、保养过程及产污环节如下： 车辆进场 车辆清洗 保养检测 检测检修 喷漆 钣金 车辆出场 车辆出场 图5-1.2 汽修工艺流程及产污节点图 废油等，噪声 废油、废电瓶、废零件等，噪声 废水 噪声 废气 汽车保养一般情况下为：换三滤（空气滤清器、燃油滤清器、机油滤清器）、清洗（清洗进气道、清洗节气门）、换火花塞、换机油等等，因此在保养的过程中将会产生废油，以及所更换的零部件的固体废物，此外还有在保养过程中由于敲打等会差生一定的噪声。 汽车维修一般情况下包括：四轮定位、刹车系统、维修底盘、维修发动机以及汽车在使用过程中发生的刮擦等修补，在对汽车的维修过程中同样会产生一定量的废油、更换电池或零部件等置换下的固体废物，此外还有一定的噪声产生。钣金喷漆是一种常用的汽车修复技术，是将汽车金属外壳变形部分进行修复喷漆，使变形的汽车金属表面恢复原样。汽车钣金喷漆基本工序如下： （1）钣金校正： 是为汽车钣金喷漆作前期整形工作。如车体外壳被撞变形，可通过钣金使之恢复原样。先清洗去油污，维修人员根据车身的技术参数和外形尺寸，及车身材料特性、受力的特性传递车身变形趋势和受力点、车身的生产工艺等，恢复车形。焊接使用电焊枪作业时，会产生一定焊接烟尘。 （2）刮灰定型 汽车车体外壳通过钣金校正后，还有一些表面缺陷，必须作用刮灰工艺技术弥补，使汽车变形残损修复，重塑其平度、轮角及各部位线条。灰刮前要打磨原金属件，钣金原子灰刮后，要使用磨平机找平等工艺，均会产生少量打磨粉尘。 （3）钣金喷漆 钣金后的金属表面进行喷漆。一般维修车辆喷漆分2个步骤，中涂底漆及面漆。中涂底漆是重要的涂层部分，为面漆准备一个完整光滑的工作面，增加介入层的附着力以及具备一定隔离防锈作用，以保证面漆的质量稳定性。面漆是色彩的确定层和装饰保护层，常用的单层漆通称为素色漆，近年使用较多的还有金属漆、珠光漆等较高档汽车漆。部分漆面最后喷涂清漆。喷漆在专用烤漆房内进行，人工喷漆过程会产生漆雾、有机废气。 （4）干燥流平 喷涂完的漆面，进行流平烘干。如果留下瑕疵，进行漆面处理后期补救。如油漆表面出现轻微的“桔皮现象”，需用砂纸和打磨机进行整平研磨。 5.1.2烤漆房工艺 漆面烘烤 汽车入库 人工喷漆 自然冷却 汽车出库 负压收集气体 烘烤80℃ VOCS 漆雾、VOCS 图5-2 喷漆房工艺流程及产污环节图 房体系统：外尺寸(mm)：7000*5560*3430，内尺寸(mm)：6900*4000*2800，总功率：10KW。房体板材为阻燃型聚苯乙烯保温板，墙板厚为50mm，顶板采用优质镀锌钢板折弯拼装而成，房体边框采用优质镀锌钢板固定，大门边框采用专业开模铝合金型材，地台为镀锌钢板、耐腐方管钢架拼装，配置两道格栅和三道花纹板，二件宽600mm上车坡，材料为防滑花纹板。 送风系统：二台4KW双进风离心式外转子风机，风量：15000m3/h，风柜由喷涂型材、镀锌钢板制成；侧上进风，排风管由优质镀锌钢板、专业设备制成的法兰组成。有载风速：0.35m/s；换气次数：280time/h。 净化系统：进风过滤为优质过滤棉，有效捕捉大于10um的尘粒；顶部高效过滤为意大利进口过滤棉，有效捕捉大于5um的尘粒。 加热系统：燃烧器为意大利利雅路牌G20型，最大发热量为18万大卡；交换器采用用SUS304优质不锈钢氩弧焊接；10牛顿器瑞士原装进口电动执行器，实现喷烤漆自动切换；最高温度：80℃；升温速度：4-6min(20-60℃)。 照明系统：顶侧照明：24支36W菲利浦灯管，光照度：800Lux。 电控系统：采用优质电子元件组装，主回路设有多重保护。设有照明开关、温度时间设置、常温喷漆、恒温喷漆、烤漆开关、紧急停止开关、故障报警、累计等。 废气处理：地棉过滤为玻璃纤维棉：排放TSP值≤1.4mg/m3。环评要求加装UV光解+活性碳处理器，经15米排气筒排放，二甲苯、非甲烷总烃污染物排放浓度符合《表面涂装（汽车制造及维修）挥发性有机物、镍排放标准》（DB43/1356-2017）要求。 5.2污染工序 本项目主要的污染工序如下： （1）废水：主要来源于员工宿舍及办公区的生活污水；车辆清洗废水。 （2）废气：主要为烤漆房产生喷漆烤漆废气；烧焊过程中产生的少量焊机废气；钣金打磨产生的少量打磨粉尘；汽车尾气。 （3）噪声：由于本项目所有配件生产均外协购买，维修过程钣金加工过程易产生噪声。本项目主要噪声是汽车维修噪声、设备噪声。 （4）固体废物：主要为办公区和员工宿舍产生的生活垃圾；汽车修理过程中产生的各种固体废物、废险废物。 5.3营运期主要污染物 5.3.1废气 （1）喷漆废气 汽车表面漆涂层，由内向外分为底漆、面漆、清漆。依据建设单位提供的资料，本项目使用油漆中主要挥发份组份含量如下：底漆（甲苯含量10～25%，乙酸丁酯10～25%），面漆（乙酸乙酯10～15%，二甲苯10～15%），清漆（甲苯1～2.5%，二甲苯10-25%，乙苯2.5～10%，4-甲基-2-戊酮2.5～10%）。 油漆、固化剂、稀释剂按一定比例（调和比例约为2：1：1）由人工调配，调配漆可用于表面涂装，由人工喷枪喷涂在已平整的车体表面，形成漆膜。固化剂主要作用是使油漆树脂固化附着涂件表面。稀释剂主要成分为挥发份，如醇醚类、酮类和醇类，无二甲苯。漆膜附着率约为60%，固体类物质中40%产生漆雾以颗粒物形式排放。 由以上可知，喷涂漆中主要VOCS挥发份含量约为40%，主要成分以非甲烷总烃计，其中主要苯类物质二甲苯，含量约为15%。漆面干燥加热烘烤时间一次约为30分钟，喷漆操作过程中溶剂挥发65%，其余35%的溶剂在烘干时挥发。少量以无组织形式排放，因专用烤漆房均采用负压设计，故考虑无组织排放比率为5%。 环评要求，烤漆房产生的喷漆废气，应采取相应的环保措施，经吸附棉+活性炭吸附+UV光解处理（处理效率90%）后，经15米高排气筒达标排放。 （2）无组织有机废气 本项目年用油漆量150kg，稀释剂30 kg，使用总量180kg，挥发份含量约为40%，无组织排放比率为5%。则无组织有机废气以非甲烷总烃计，年排放量约为3.6kg。通过车间自然通风扩散排放。 （3）焊机烟尘 钣金工序过程中，装配车体外壳使用电焊枪，焊接过程产生烟尘。本项目使用二氧化碳气体保护焊，焊丝为铁丝，施焊时发尘量约为450～650mg/min，焊接材料的发尘量约为5～8g/kg。项目年用焊丝约100kg，则焊接烟尘年产生量为0.8kg，以无组织形式通过车间自然通风扩散排放。 （4）打磨粉尘 钣金工序中打磨原金属件、钣金原子灰刮后打磨过程，均会产生打磨粉尘。主要污染物为粉尘。本项目所选用干磨体3台，自带过滤式除尘器，打磨粉尘经滤芯除尘处理后，排放浓度30mg/m3，产生量0.001kg/h。以无组织形式通过车间自然通风扩散排放。 表5-1 废气污染物一览表 序号; 类型; 污染源; 年工作时间(h); 主要污染物; 产生浓度(mg/m3); 产生量 (kg/h); 排放浓度(mg/m3); 排放量 (kg/h). 1; 有组织; 喷漆; 660 (排风量18000m3/h); 漆雾; 36; 0.065; 3.6; 0.007. 二甲苯; 2.3; 0.041; 0.23; 0.004. 非甲烷总烃; 6; 0.109; 0.6; 0.011. 2; 无组织; 喷漆; 660; 非甲烷总烃; -; 0.005; -; 0.005. 3; 焊接; 330; 烟尘; 80; 0.002; 80; 0.002. 4; 打磨; 330; 粉尘; 30; 0.001; 30; 0.001. 5.3.2废水 项目运营期，场地卫生主要进行定期地表清扫及生产车间卫生清扫，不进行地面冲洗，因此不产生地面清洗废水。 生产废水主要为洗车废水，洗车目的主要是去除车体表面尘土污垢，使维修过程方便查清车表及配件损伤情况，洗车使用高压水枪冲洗，洗车过程不使用洗涤剂及洗涤泡沫等清洗剂。洗车废水产生量4m3/d，1320m3/a，洗车废水排放量3.6m3/d，1188m3/a，主要污染物SS、石油类。洗车废水应采取有效收集方法，采用定点洗车、导流收集等措施，洗车废水经隔油沉淀池进行沉淀隔油处理后，排放市政污水管网。 本项目产生员工生活污水，主要污染物COD、BOD5、SS、NH3-N。生活污水产生量1.6m3/d，528m3/a，生活污水排放量1.17m3/d，422.4m3/a，经化粪池预处理后，排放市政污水管网。 项目废水污染物及水量情况见表5-2。 表5-2 废水污染物一览表 类别; 污染物; 排水量(t/a); 产生浓度(mg/L); 产生量(t/a); 排放浓度(mg/L); 排放量(t/a). 生活污水; CODCr; 422.4; 280; 0.118; 200; 0.084. BOD5; 180; 0.076; 120; 0.051. NH3-N; 30; 0.012; 25; 0.010. SS; 160; 0.067; 80; 0.034. 洗车废水; SS; 1188; 300; 0.356; 100; 0.119. 石油类; 30; 0.036; 15; 0.018. 5.3.3噪声 本项目营运期噪声主要来自生产车间噪声，包括空压机、干磨机等机械设备运行噪声及维修、钣金等过程产生的金属噪声。主要采取厂房阻隔降噪、低噪声设备、距离衰减等措施降低噪声排放强度。主要噪声源源强值见表5-3所示。 表5-3 主要噪声源噪声值 单位：dB（A） 序号; 产噪设备名称; 产噪设备位置; 噪声源强; 备注. 1; 螺杆式空压机; 维修车间; 55～60; 1台，低噪声环保型号. 2; 风机; 维修车间; 65～70; 1台. 3; 干磨机; 维修车间; 60～65; 3台，间歇作业. 4; 钣金敲打; 维修车间; 75～85; 瞬时噪声. 5.3.4固体废物 项目固废分生活垃圾、一般固体废物和危险废物。一般固体废物主要有废零件、废弃包装材料等。危险废物主要包括废矿物油、废电瓶、废溶剂桶、含油抹布、废活性碳、废吸附棉、废UV光管。根据建设单位提供资料，项目固废产生及处置情况如下： （1）生活垃圾：定员20人，产生系数按0.5kg/人·d计，产生量3.3t/a，垃圾桶收集，由环卫部门清运。 （2）废零件：维修过程中有废弃的汽车零部件产生，产生量约2t/a。废零件中部分金属件如车门等铁质废品，收集以后送废品回收站，产生量1t/a；其他含废塑料件如车辆后视镜、前后防撞面板等一般固体废物，收集以后由环卫部门清运，产生量1t/a；汽车中控系统等含有集成电路板的维修，因本项目不具备维修能力，均进行返原厂维修。 （3）废弃包装材料：产生量0.1t/a，送废品回收站。 （4）废矿物油：产生量2t/a，经收集至危废暂存间，送资质单位处置。废矿物油主要含有废机油、废润滑油、废齿轮油，以及发动机清洗产生的废矿物油等，发动机清洗产生的废油渣、油泥随废矿物油合并收集，不单独产生。 （5）废电瓶：产生量约0.2t/a，经收集至危废暂存间，送资质单位处置。 （6）废溶剂桶：产生量约0.01t/a，经收集至危废暂存间，送资质单位处置。本项目使用油漆均为2-3k/桶的汽车专用油漆，单桶装量少，有专用封口盖，使用时依据喷漆面大小按需调配，一般不产生废漆、废溶剂；器具清洁、喷枪清洁均使用抹布擦拭，这一部分废抹布按含油抹布集中收集后处置。 （7）含油抹布：产生量约0.01t/a，经收集至危废暂存间，送资质单位处置。 （8）废活性碳：油漆中有机挥发组分约72 kg/a，活性碳吸附比率以1：0.5计，则需活性碳量约144kg/a，即废活性碳产生量约0.144t/a。 （9）废吸附棉：漆雾中颗粒物产生量约43.2kg/a，吸附棉吸附比率约1：0.5，则需吸附棉量约86.4kg/a，即废吸附棉产生量约0.172t/a。 （10）废UV灯管：UV灯管在使用过程中发生损坏不能正常使用情况下，需联系设备厂家进行维修，废弃的UV灯管以旧换新原则，由设备厂家带回原厂处置。这一部分废灯管数量依据产品质量及使用频率而有所差别，产生量约100根。 表5-4 固体废物产生量一览表 序号; 类别; 名称; 危废名录; 危废编号; 产生量（t/a）; 处置方式. 1; 生活垃圾; 生活垃圾; /; /; 3.3; 环卫部门清运. 2; 一般 废物; 废零件(一般固废); 1; 环卫部门清运. 废零件(废金属); /; /; 1; 废品回收站. 3; 废弃包装材料; /; /; 0.1. 4; 危废; 废矿物油; HW08; 900-214-08; 2; 防渗危废间，分类暂存，资质单位回收处置. 5; 废电瓶; HW49; 900-044-49; 0.2. 6; 废溶剂桶; HW49; 900-041-49; 0.01. 7; 含油抹布; HW49; 900-041-49; 0.01. 8; 废活性碳; HW49; 900-041-49; 0.144. 9; 废吸附棉; HW49; 900-041-49; 0.172. 10; 废UV灯管; HW49; 900-041-49; 100根; 厂家回收处置.

# 项目主要污染物产生及预计排放情况

| 类型 内容 | 排放源 | 污染物 | 产生浓度 及产生量 | 排放浓度 及排放量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大 气 污 染 物 | 烤漆房 | 漆雾 | 36mg/m3，0.043t/a | 3.6mg/m3，0.004t/a |
|  |  | 二甲苯 | 2.3mg/m3，0.027 t/a | 0.23mg/m3，0.003 t/a |
|  |  | 非甲烷总烃 | 6mg/m3，0.072t/a | 0.6mg/m3，0.007t/a |
|  | 车间 无组织 | 非甲烷总烃 | 0.004t/a | 0.004t/a |
|  |  | 焊接烟尘 | 0.002t/a | 0.001t/a |
|  |  | 打磨粉尘 | 0.001t/a | 0.002t/a |
| 水 污 染 物 | 生活污水 (422.4t/a） | COD | 280mg/L，0.118 t/a | 200mg/L，0.084/a |
|  |  | BOD5 | 180mg/L，0.076t/a | 120mg/L，0.051t/a |
|  |  | NH3-N | 20mg/L，0.008t/a | 15mg/L，0.006t/a |
|  |  | SS | 160mg/L，0.067t/a | 80mg/L，0.034/a |
|  | 洗车废水 (1188t/a) | SS | 300mg/L，0.356t/a | 100mg/L，0.119t/a |
|  |  | 石油类 | 30mg/L，0.036t/a | 15mg/L，0.018t/a |
| 固体 废物 | 生活垃圾 | 生活垃圾 | 3.3 t/a | 环卫部门清运 |
|  | 生产固废 | 废金属零件 | 1t/a | 废品站回收 |
|  |  | 废包装材料 | 0.1t/a |  |
|  | 危险废物 | 废矿物油 | 2t/a | 送资质单位处置 |
|  |  | 废电瓶 | 0.2t/a |  |
|  |  | 废溶剂桶 | 0.01t/a |  |
|  |  | 含油抹布 | 0.01 t/a |  |
|  |  | 废活性碳 | 0.144 t/a |  |
|  |  | 废吸附棉 | 0.172 t/a |  |
|  |  | 废UV灯管 | 100根 | 原厂回收 |
| 噪声 | 生产设备运行噪声源强55～65dB(A)，采取低噪声设备、隔声降噪措施, 维修车间工人钣金敲打等金属噪声75～85 dB(A)，规范管理措施。 |  |  |  |
| 主要生态影响（不够时可附另页）： 本项目已于 2013年建成，施工期污染及其对当地生态环境影响目前已基本消除。本项目为汽车维修保养项目，项目污染类型主要为大气和噪声，项目的外环境影响主要以喷漆废气、维修噪声为主，有少量有机废气无组织排放。生产过程发生环境风险事故的几率低，次生环境影响较小，项目运营对项目周边生态环境影响相对较小。 |  |  |  |  |

# 环境影响分析

- 7.1施工期环境影响分析 本项目未批先建，目前施工期已经结束。据调查，项目区道路地面已经硬化处理，厂房周围分布有部分灌木植被。施工期无其它环境遗留问题。本环评对营运期环境影响进行分析和评价。 - 7.2营运期环境影响分析 - 7.2.1大气环境影响分析 本项目在生产过程中，大气污染物主要为烤漆房排气筒废气，主要污染物：漆雾、二甲苯、非甲烷总烃。维修车间生产过程少量无组织排放非甲烷总烃、颗粒物。 本次评价依据《环境影响评价技术导则-大气环境》(HJ2.2-2018)中 5.3 节工作等级的确定方法，结合项目工程分析结果，选择正常排放的主要污染物及排放参数，采用附录 A 推荐模型中的 AERSCREEN 模式计算项目污染源的最大环境影响，然后按评价工作分级判据进行分级。 （1）评价工作等级判定 ①根据项目污染源初步调查结果，分别计算项目排放污染物的最大地面浓度占标率Pi，计算 公式为： 式中：Pi——第i个污染物的最大地面空气质量浓度占标率，%； Ci ——采用估算模型计算出的第i个污染物的最大1h地面空气质量浓度，μg/m3； C0i ——第i个污染物的环境空气质量浓度标准，μg/m3 。 最大地面空气质量浓度占标率 Pi 按上式计算后，取 P 值中最大值 P max 按下表的分级判据进行评价等级划分： 表7-1 评价等级判别表 评价工作等级; 评价工作分级判据. 一级评价; Pmax≧10%. 二级评价; 1%≦Pmax<10%. 三级评价; Pmax<1%. 评价采用的 AERSCREEN 估算模型主要预测参数见下表 7-2 所示： 表7-2 估算模型参数表 选项; 参数. 城市/农村选项; 城市/农村[1]; 城市. 人口数（人）（城市选项时[2]; 52. 最高环境温度/℃[3]; 39.0. 最低环境温度/℃[3]; -1.4. 土地利用类型[4]; 商服用地. 区域湿度条件[5]; 潮湿气候. 是否考虑地形; 考虑地形[6]; 否. 地形数据分辨率/m[7]; 90. 是否考虑海岸线熏烟; 考虑岸线熏烟[8]; 否. 岸线距离/km; /. 岸线方向/°; /. ②污染源清单 项目取喷漆烤漆房排气筒废气污染物排放量进行核算，废气污染源参数见下表所示： 表 7-3 废气排放源强参数表 名称; 排气筒底部中心经纬度; 排气筒底部海拔高度/m; 排气筒高度/m; 排气筒内径/m; 烟气 流速 /m/s; 烟气 温度 /℃; 排放 工况; 污染物排放速率/(kg/h). E; N. 漆雾; 112.125167; 26.778555; 82; 15; 0.4; 5.53; 20; 连续; 0.007. 二甲苯; 112.125167; 26.778555; 82; 15; 0.4; 5.53; 20; 连续; 0.004. 非甲烷总烃; 112.125167; 26.778555; 82; 15; 0.4; 5.53; 20; 连续; 0.011. 表 7-4 无组织排放源强参数表 名称; 面源起点坐标/m; 面源海拔高度/m; .面源长度 /m; 面源宽度/m; 与正北向夹角 /°; 面源排放高度/ m; 年排放 小时数 / h; 排放 工况; 污染物排放速率/(kg/h). X; Y; 颗粒物. 焊接烟尘; 0; 0; 82; 80; 20; 85; 1; 660; 间歇; 0.003. 打磨粉尘; 0; 0; 82; 80; 20; 85; 1; 660; 间歇; 0.006. 非甲烷总烃; 0; 0; 82; 80; 20; 85; 2; 660; 连续; 0.009. ③评价工作等级判定结果 项目污染源的正常排放的污染物的 Pmax 和 D10%预测结果如下： 表7-5 污染物贡献值、最大落地浓度及占标率预测结果 污染源; 类型; 污染物; Cmax （mg/m³）; 标准 （mg/m³）; Pmax （%）; D10% （m）. 喷漆废气; 有组织; 漆雾; 0.0001127; 0.9; 0.01; 0. 二甲苯; 0.0002254; 0.2; 0.11; 0. 非甲烷总烃; 0.0003381; 2.0; 0.02; 0. 维修车间; 无组织; 颗粒物; 0.002858; 1.0; 0.29; 0. 非甲烷总烃; 0.002858; 2.0; 0.14; 0. 由上表可知，项目各污染源正常排放污染物的 Pmax为二甲苯的排放，其Pmax=0.11%。此外，项目不属于 HJ2.2-2018 中 5.3.3 规定的需准守的规定范围，因此确定项目大气环境影响评价工作等级为三级。根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）规定，三级评价项目不进行进一步预测与评价。 （2）大气防护距离 由表7-4可知，项目排放废气中二甲苯最大地面浓度为225μg/m3，占标率为0.11%，能够满足参照执行的《表面涂装（汽车制造及维修）挥发性有机物、镍排放标准》（DB43/1356-2017）中0.2mg/m3 排放限值要求。《环境影响评价技术导则•大气环境》(HJ2.2-2008)中推荐的大气环境防护距离模式（Ver1.2，生态环境部环境工程评估中心环境质量模拟重点实验室发布）进行计算，得出结果显示为“无超标点”，即本项目不需要设置大气环境防护距离。 （3）卫生防护距离 本项目无组织排放少量有机废气，主要污染物以非甲烷总烃计。根据《制定地方大气污染物排放标准的技术方法》（GB/T13201-91）中规定，卫生防护距离在100m以内时，级差为50m，当按两种或两种以上的有害气体所计算的卫生防护距离在同一级别时，该类企业卫生防护距离级别应提高一级。经计算得知，非甲烷总烃的卫生防护距离为50m，因此则本项目以维修车间厂房为边界外直线距离，非甲烷总烃卫生防护距离为50m。 表7-6 计算数据 污染源; 污染物; 长; 宽; 排放高度; 排放量; 年排放小时数. 汽修车间; 非甲烷总烃; 100; 30; 5; 0.009 kg/h; 7200. N 50米 居民 居民 图 7-1 卫生防护距离计算截图 图 7-2 卫生防护距离包络图 本项目周边最近距离居民为南侧100米曙光社区雨潭坪居民住户、西侧100米曙光社区雨潭坪居民住户，南侧居民住户与本项目之间相隔湘桂铁路，西侧居民住户与本项目之间相隔曙光路。本项目以维修车间厂房为边界外直线距离的非甲烷总烃卫生防护距离为50m，防护距离以内没有环境敏感保护目标。环评要求，在防护距离以内不得新建居民、学院、医院等环境敏感保护目标建设项目。 （4）废气处理措施的可行性进行分析 ①喷漆废气 本项目选用烤漆房为喷漆烤漆合一式的，为全封闭单独结构，成套设备从设计到制作，使用中严格按照职业安全卫生措施的要求，还同时考虑了环保的要求。由于喷漆烤漆工序在专用的烤漆房内进行，烤漆房内产生的漆雾、有机废气是在密封环境中完成的，可以得到较好的收集。所选用喷漆废气专用“HD-1光氧环保柜”采用“吸附棉+活性炭吸附+UV光解”处理工艺，适用于本项目喷漆烤漆废气处理。 环保柜工艺流程图如下： 烤漆房废气 主风管 玻璃纤维地网 活性炭吸附器 光氧分解室 引风机 15米排气筒达标排放 漆雾、二甲苯颗粒 漆雾、二甲苯颗粒 资质单位处置 图7-3 废气处理工艺流程图 环保柜基本工艺参数如下： ⅰ一级处理：玻璃纤维过滤棉+地网，设计参数：过滤级别G3，容尘量480g/ m3。玻璃纤维过滤棉12000×800mm，镀锌地网1147×750×30 mm。玻璃纤维过滤棉依托烤漆房装载。 ⅱ二级处理：活性炭过滤棉+颗粒活性炭，分别装置在镀锌板+镀锌网焊接而成的过滤抽屉内，方便更换管理。设计参数：蜂窝活性炭4 包/套，100 × 100 ×50 mm，25kg/包；活性炭过滤棉1 卷/套，12000×1000mm。 ⅲ主处理系统：UV光氧催化，设计参数：流速保持在2.2m/s，废气在设备停留时间经1.8s，保证废气与臭氧进行充分接触，高效的分解有机废气分子。配置UV灯管30支/套，配套专用镇流器30套/套，配套专用控制电箱、电缆组装。引风机风量18000m3/h。 本项目所采用的吸附棉也叫阻漆网、阻漆棉、地棉、底棉、玻璃纤维蓬松毡、玻璃纤维滤网、油漆过滤网。吸附棉由高强度的连续单丝玻璃纤维组成，呈递增结构，捕捉率高、漆雾隔离效果好；压缩性能好，能保持其外型不变，其过滤纤维利于储存漆雾灰尘。该设备在车行业大量的采用，已经国家相关管理部门技术认证和检验。漆雾废气用风机抽出经吸附棉过滤后，由专用排气管道排放。员工在工作中按照标准安装执行，并定期对过滤棉进行更换，根据同行业的实践运用检测结果，漆雾处理效率达90%左右。玻璃纤维滤网阻燃符合DIN4102 F1耐温度强，可达到100%相对温度的耐温性；耐高温达170；相对比水幕过滤，避免了水处理的二次污染，而且不会影响后段的活性炭吸附装置的处理效率，是一种典型的环保材料，适用于本项目干式涂装喷漆房。漆雾吸附棉可高效吸收喷漆时产生的过量游离粒子，捕集效率稳定达到90%，漆雾颗粒物污染物的排放浓度为3.6mg/m3，远小于《大气污染物排放标准》（GB16297-1996）中颗粒物二级标准排放限值要求。 喷漆挥发的有机废气主要为苯系物及挥发性有机溶剂废气，根据建设单位提供所使用漆类成分分析，有机废气主要污染物为二甲苯、非甲烷总烃。在喷漆房产生的废气，收集的有机废气由支风管汇入排风主管，进入干式过滤器系统，在干式过滤器中废气以2.0m/s 左右的缓慢速度通过，接触时间为1.5 秒。废气中的细微颗粒（甲苯颗粒、二甲苯颗粒）被干式过滤器系统捕获，形成较重的大颗粒固气得到分离，气体得到净化，再进入活性炭吸附塔，活性炭吸附塔内装有高效吸附性能的活性炭填料，通过调节适当的风速使活性炭填料充分吸收废气中的有害物质，最后进入光氧催化室，流速需保持2.2m/s，废气在设备停留时间经 1.8s，保证废气与臭氧进行充分接触、裂解；有机废气、臭气经过光氧化催化技术由真空紫外线光波经过氧化反应，彻底达到净化及杀菌的目的，综合处理效率90%以上，废气通过风机排气筒形成负压，由15m排气筒（G1）达标排放。污染物二甲苯、非甲烷总烃排放浓度满足《表面涂装（汽车制造及维修）挥发性有机物、镍排放标准》（DB43/1356-2017）。 本项目主要进行汽车维修，所进行车身喷漆作业，一般为车身刮擦补漆，喷漆烤漆作业面较少，大多数情况为1-2个车身单位面，单次喷漆面积约为1-2m2，使用的漆量也较少。烤漆房所形成低浓度有机废气，采用抽风机风量约18000m3/h，先经过吸附棉+活性炭去除较大漆雾、二甲苯颗粒物，有机废气污染物浓度进一步降低，再进入UV光解系统。依据长沙广振机电设备有限公司提供的HD-1光氧环保柜配置清单说明书，经初效过滤棉过滤后，废气中≥5μm的颗粒物可以去除；进入活性炭过滤层，经初效过滤棉+蜂窝活性炭2层过滤，对苯系物的吸附能力可达32%+32%效果；进入UV光解层，漆雾及有机颗粒物被进一步降低浓度，确保UV光解系统对低浓底有机废气的处理及除臭可以达到良好的去除效果。 综上可知，项目所选用的环保柜，采用抽风机风量18000m3/h，排气筒内径20cm，高15米。处理措施为使用12000×800mm玻璃纤维过滤棉+地网过滤处理一套；活性炭过滤棉+颗粒活性炭过滤处理一套，使用4 包/蜂窝活性炭及一卷12000×1000mm活性炭过滤棉；UV光氧催化装置一套，配置UV灯管及镇流器30支/套。环保柜的污染物综合处理效率为漆雾90%，二甲苯90%，有机废气90%。工程实践可知，该环保工艺对于较低浓度汽车维修喷漆废气可以达到稳定运行处理效果，且处理费用较为经济。因此本项目所选用环保柜废气技术措施较为可行。 依据计算结果，废气中污染物二甲苯、非甲烷总烃排放浓度满足《表面涂装（汽车制造及维修）挥发性有机物、镍排放标准》（DB43/1356-2017）、漆雾排放浓度满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）二级排放标准要求，对环境空气影响较小。根据该地区主导风向为西北风，环境保护目标最近居民点位于项目的侧风向，且距离项目厂界约60-120米，距离维修车间边界最近距离100米，对环境保护目标的影响在可接受范围。 ②无组织废气 依据计算结果可知，颗粒物无组织最大占标率0.11%，可以满足《大气污染物排放标准》（GB16297-1996）中颗粒物二级标准排放限值要求，非甲烷总烃无组织最大占标率0.14%，可以满足《表面涂装（汽车制造及维修）挥发性有机物、镍排放标准》（DB43/1356-2017）中非甲烷总烃无组织排放监控浓度限值要求。 其中粉尘无组织排放源强在实际操作中，粉尘经车间阻隔大部分车间内沉降，外排量较少。本项目所在地大气扩散作用较好，粉尘经大气稀释和扩散作用下不会对周围环境产生不良影响。 本项目生产车间外墙设置排气扇，通风良好，无组织非甲烷总烃排放量较少，周围大气环境扩散条件好，周边毗邻区域内无居住住户。经大气稀释扩散后，无组织非甲烷总烃不会对周边环境产生较大影响。 （5）为确保环保措施有效运行，在生产运营过程中应加强以下管理措施： ①制定环保措施运行管理制度，做到日常有人巡查，定期有人检查，发现设备故障及隐患要及时处理，确保环保设备正常有效运行。 ②设备要做到定期更换过滤棉、活性炭，以保证环保柜稳定达到设计净化效率。 ③过滤棉、活性碳滤芯要根据生产负荷状况确定更换频率，高峰生产时段应适当减少更换周期天数。同时应与设备供应厂家签署滤芯回收处理协议，确保不发生二次污染事故。更换滤芯应置入危废暂存间，分类暂存，并制定交接及管理制度。 ④规范维修操作管理制度，喷漆烤漆工序严格按照入库操作，负压收集处理过程废气，避免因人为因素导致废气处理措施失效。 - 7.2.2水环境影响分析 本项目不需用水冲洗车间地面，生产废水主要是洗车废水，经沉淀池处理后排放市政污水管网。依据生态环境部发布的《环境影响评价技术导则 地表水环境》（HJ/T2.3-2018），本项目产生生活污水，洗车废水，经预处理后排放市政污水管网，属于间接排放，评价等级按三级B评价。仅对本项目废水处理措施进行可行性分析。 （1）本项目生产废水主要为洗车废水，主要污染物SS、石油类。废水排放量为3.6m3/d，年排放量1188m3，洗车废水经隔油沉淀池处理后，废水满足《汽车维修业水污染物排放标准》GB26877-2011中表二排放限值，排放市政污水管网。 （2）本项目员工产生一定量生活废水，主要污染物COD、BOD5、SS、NH3-N。员工生活废水排放量为1.28m3/d，年排放量422.4m3，经化粪池处理后，生活污水满足《污水综合排放标准》GB8978-1996三级标准排放标准，排放市政污水管网。 项目地处祁东县洪桥镇，属于市政污水管网纳污范围，项目所废水最终经市政排污总管排入祁东县渔陂污水处理厂。祁东县渔陂污水处理厂自2009年11月正式投入运行，一期工程设计处理能力为日处理污水2万立方米，配套管网长54公里，经处理后的污水水质排放标准为《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级B标准，最终排入白河；二期工程设计处理能力为日处理污水2万立方米，分厂区工程和配套管网工程两块建设，主要收集县城新区生活污水，工程建成投产后，县城污水收集率达85%以上，进一步完善祁东县城区的污水处理能力。 依据《祁东县污水管网总体布置图》，本项目所处位置属于祁东现状污水管网布局范围，所排放的生活污水及洗车废水可以排入现有市政污水管网系统，经市政污水支管最终汇入污水总管，排放渔陂污水处理厂。本项目所排废水水质简单，完全可以达到渔陂污水处理厂废水纳管要求，日排水量为4.88 m3/d，仅占污水厂处理总水量的0.01%，所占比例很小，不会对污水厂处理水量造成冲击。由以上可知项目所排污水可以得到有效处置，对周边地表水环境不利影响很小。 - 7.2.3声环境影响分析 本项目生产工艺中强噪声机械较少，噪声主要来源于汽车维修中产生金属噪声及设备运行时产生的噪声。本项目生产班制为一班，只在白天生产，晚上不生产。因采用环保低噪声设备，设备运行噪声值约在55～70dB(A)范围内，经车间阻隔距离衰减完全可以做到厂界达标排放；维修钣金等人工操作过程，易产生金属噪声，这一部分噪声产生时间不固定，多为瞬间噪声，最大噪声值约为75～85dB(A)。 本环评预测昼间生产时厂界四周噪声值，主要依据设备噪声声源源强、距厂界距离，并经厂房阻隔及减噪、距离衰减等防护措施后，叠加计算各设备噪声环境影响。结果显示，厂界建设项目昼间厂界均能满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类、4类标准要求，实现达标排放。预测结果见下表7-7： 表7-7 主要设备噪声预测结果 单位：dB（A） 厂界; 空压机; 风机; 干磨机; 叠加贡献值; 标准; 是否达标. 东; 30.5; 44.0; 35.5; 44.7; 60; 达标. 南; 36.5; 48.4; 36.5; 48.9; 75; 达标. 西; 46.0; 30.0; 45.0; 48.6; 70; 达标. 北; 23.1; 48.4; 26.9; 48.4; 60; 达标. 为了减轻维修噪声对项目周围环境的污染影响，确保项目厂界噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中标准要求，实现达标排放，项目采取以下噪声防治措施： ①规范管理制度，制定钣金操作工作手册，按照相关技术要求进行维修操作，控制高噪声产生环节，严格执行相关规范要求，最大程度降低噪声产生源强。 ② 合理布置噪声源。在进行维修操作时，按相关区域进行工序，钣金噪声设备设于厂房内中部区域位置，以有效利用距离衰减，充分利用厂房的隔声降噪措施。 ③拆装金属部件时会产生撞击噪声，该噪声属于偶发性噪声，时间较短，但其瞬时产生的噪声值较大。做到夜间不生产，并做到轻拿轻放，严禁抛、扔金属部件，做到文明操作，尽可能减轻拆装噪声对外环境的影响，确保厂界噪声达标。 依据表7-7预测结果显示，噪声最大值出现在南侧，噪声达标距离在厂界以内，因此本项目无需设置噪声防护距离。据现场调查，项目毗邻居民少，最近居住户距离厂界60米，距离维修厂房西北面100米，但因道路阻隔，区域主要环境噪声是道路路交通噪声造成的不利影响，本项目噪声经距离衰减后，对周围声环境敏感保护目标影响较小。 - 7.2.4固废对环境的影响分析 本项目的固体废物分为一般固体废物、生活垃圾和危险废物。一般固体废物主要有一般维修废零件、废弃包装材料，可回收利用的部分均送废品回收站。生活垃圾、一般固废经收集后，由环卫部门清运。危险废物主要包括废矿物油、废电瓶、废溶剂桶、含油抹布、废活性碳、废吸附棉，送相关资质单位处置。废UV灯管由维修厂家以旧换新，带回原厂处置，废UV灯管的回收应与设备厂商达成书面协议，并在运营过程中认真落实。 本项目在维修车间北侧已设置4平方米危废暂存间，地面进行防渗处理，主要用于废矿物油的收集暂存，并已经与相关资质单位签订了回收协议（见附件5）。现场调查发现，部分危废如废电瓶、废溶剂桶未危在废暂存间进行集中暂存，建设单位应严格按照祁东县环保局《关于进一步加强危险废物规范化管理的通知》要求，建立责任制度，落实人员，认真规范相关收集、贮存、运输、处置危险废物的管理要求，规范标志标识、制定管理计划，认真做好其中危险废物场所防风、防雨、防渗漏等措施。 因危废种类不同，建议固体类危险废：如废电瓶、废溶剂桶、含油抹布、废活性碳、废吸附棉等，另行设置4平方米危废暂存室，且各种类危废设置相对独立储存区域，地面做好防渗防腐处理。其中废电瓶收集时应设置防漏槽，避免因电瓶破损，溶液发生泄露造成污染。含油抹布、废活性碳、废吸附棉应分别设置收集容器桶，固定区域做好标识，定时收集。并与资质单位对废电瓶、废溶剂桶、含油抹布、废活性碳、废吸附棉进行补充回收协议，确保项目所产生危废均能得到有效处置。 认真落实相关防范措施条件下，项目固体废物处置措施可行，处置方向明确，运营期固体废物不会对外环境造成不良影响。 - 7.2.5地下水和土壤环境影响分析 1、地下水 本项目位于城市建成区，项目周围居民均以市政自来水为水源，不采用地下水，项目所在地地下水环境不敏感，依据《环境影响评价技术导则—地下水环境》（HJ610-2016）相关内容：“根据建设项目对地下水环境影响的程度，结合《建设项目环境影响评价分类管理名录》，将建设项目分为四类，详见附录A。Ⅰ类、Ⅱ类、Ⅲ类建设项目的地下水环境评价应执行本标准，Ⅳ类建设项目不开展地下水环境影响评价”。本项目在附录A不属于应编制报告表的 “184、汽车、摩托车维修场所，营业面积5000平方米及以上；涉及环境敏感区的” Ⅲ类项目内容，判定为Ⅳ类项目。Ⅳ类项目不属于评价工作等级表内容，不进行评价等级判定，因此本项目不开展地下水环境影响评价工作。 本项目场地全部进行水泥硬化处理，危废暂存间、洗车沉淀池要求进行地表防渗处理，在认真落实环评要求各项污染物防治措施条件下，对项目区域内地下水环境影响不明显。 2、土壤 按照HJ2.1建设项目污染影响和生态影响的相关内容，根据建设项目对土壤环境可能产生的影响，将土壤环境影响类型划分为生态影响与污染影响型，本项目属于污染型。依据《环境影响评价技术导则 土壤环境》（试行）相关内容：“根据行业特征、工艺特点或规模大小等将建设项目类别分为Ⅰ类、Ⅱ类、Ⅲ类、Ⅳ类，见附录A，其中Ⅳ类建设项目可不开展土壤环境影响评价”本项目在附录A.1土壤环境影响评价项目类别为Ⅳ类。Ⅳ类项目不属于污染影响型评价工作等级划分表内容，不进行评价等级判定，因此本项目不开展土壤环境影响评价工作。 本项目场地全部进行水泥硬化处理，危废暂存间、洗车沉淀池要求进行地表防渗处理，在认真落实环评要求各项污染物防治措施条件下，对项目区域内土壤环境影响不明显。 - 7.3环境风险分析 - 环境风险评价的目的是分析和预测本项目存在的潜在危险、有害因素，项目建设和运行期间可能发生的突发性事件或事故（一般不包括人为破坏及自然灾害），引起有毒有害和易燃易爆等物质泄漏，所造成的人身安全与环境影响和损害程度，提出合理可行的防范、应急与减缓措施，以使项目事故率、损失和环境影响达到可接受水平。预测风险事故对环境的而影响和场界外人群的伤害，以及风险防范措施作为项目环境风险评价的重点。 - 1、环境风险评价等级 - 根据HJ/T169-2018《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录B，本项目危险物质的危险性、类别、储存量、储存临界量见下表。 表7-8 重大危险源分布及主要危险物质一览表 序号; 名称; 规格; 危险类别; 储存质量; 临界量; 备注. 1; 二甲苯; /; 燃爆; 10kg; 10t; /. 4; 甲苯; /; 燃爆; 2kg; 10t; /. 5; 乙酸乙酯; /; 燃爆; 2kg; 10t; /. 单元内存在的危险物质为多品种时，则按下式计算Q 值。 q1/Q1+q2/Q2+······+qn/Qn≥1 式中：q1、q2、qn 为每种危险物质实际存在量，t； Q1、Q2、Qn为与各种危险物质相对应的生产场所或贮存区的临界量，t。 由于：Q=0.01/10+0.002/10+0.002/10=0.0014＜1。 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录C.1.1，当Q小于1时，该项目环境风险潜势为I。根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）4.3评价工作等级划分，环境风险潜势为I的项目进行简单分析。 - 2、风险识别 - 物质风险识别：运营过程中涉及易燃易爆危险化学品主要为喷漆过程中使用的油漆。取油漆组分中主要危险物质二甲苯进行分析。 - 危险场所及设施风险识别：项目主要危险场所和设施为操作台、暂存间等。结合重大危险源辨识标准，综合考虑本项目商品的储存量、理化特性、可燃性、爆炸性等指标，确定油漆主要危险物。 - 风险类别识别：①自然因素引发事故，②设备故障引发的事故，③人为因素引发的事故。 本项目油漆主要成分危险特性见表7-9。 表7-9 二甲苯危险特性及理化性质一览表 中文名称:; 二甲苯C8H10. 英文名称:; Dimethyl benzene. 主要组成信息. 分子量; 106.17; CAS No.. 有害物成分; 无资料; 1330-20-7. 危险性概述. 危险性类别:; 第3.3类高闪点易燃液体. 侵入途径:; 吸入、食入、经皮吸收. 健康危害：; 对眼及上呼吸道有刺激作用，高浓度时对中枢神经系统有麻醉作用。. 环境危害:; 该物质对环境可能有危害，对水体应给予特别注意。. 燃爆危险：; 易燃。. 急救措施. 皮肤接触：; 脱去被污染的衣着，用肥皂水和清水彻底冲洗皮肤。. 眼睛接触; 提起眼睑，用流动清水或生理盐水冲洗。就医。. 吸 入：; 迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。如呼吸困难，给予输氧。如呼吸停止，立即进行人工呼吸。就医。. 食入：; 饮足量水，催吐。就医。. 消防措施. 危险特性：; 易燃，其蒸气与空气可形成爆炸性混合物。遇明火、高热能引起燃烧爆炸。与氧化剂能发生强烈反应。流速过快，容易产生和积聚静电。其蒸气比空气重，能在较低处扩散至相当远的地方，遇明火会引着回燃。. 有害燃烧产物:; 一氧化碳、二氧化碳. 灭火方法：; 用水雾，耐醇泡沫，干粉或二氧化碳灭火。. 泄漏应急处理. 应急行动：; 迅速撤离泄漏污染区人员至上风处，并进行隔离，严格限制出入。切断火源。建议应急处理人员戴自给正压式呼吸器，穿消防工作服。尽可能切断泄漏源，防止进入下水道、排洪沟等限制性空间。小量泄漏：用活性炭或其它惰性材料吸收。也可以用不燃性分散剂制成的乳液刷洗，洗液稀释后放入废水系统。大量泄漏：构筑围堤或挖坑收容；用泡沫覆盖，抑制蒸发。用防爆泵转移至槽车或专用收集器内，回收或运至废物处理场所处置。迅速将被二甲苯污染的土壤收集起来，转移到安全地带。对污染地带沿地面加强通风，蒸发残液，排除蒸气。迅速筑坝，切断受污染水体的流动，并用围栏等限制水面二甲苯的扩散。. 储运注意事项. 储存于阴凉、通风仓间内。远离火种、热源。仓内温度不宜超过30℃。防止阳光直射。保持容器密封。应与氧化剂分开存放。储存间内的照明、通风等设施应采用防爆型，开关设在仓外。配备相应品种和数量的消防器材。罐储时要有防火防爆技术措施国。露天贮罐夏季要有降温措施。禁止使用易产生火花的机械设备和工具。灌装时应注意流速（不超过3m/s），且有接地装置，防止静电积聚。搬运时要轻装轻卸，防止包装及容器损坏。. 接触控制/个体防护. 职业接触限值：; 中国职业接触限值(GBZ 2—2002). 前苏联MAC（mg/m3）：50. 中国MAC（mg/m3）：100. 美国TWA：OSHA100ppm，434 mg/m3；AXGIH100ppm，434 mg/m3. 工程控制：; 生产过程密闭，加强通风. 呼吸系统防护:; 空气中浓度超标时，佩戴自吸过滤式防毒面罩（半面罩）。紧急事态抢救或撤离时，建议佩戴空气呼吸器或氧气呼吸器。. 眼睛防护：; 戴化学安全防护眼镜。. 身体防护:; 穿防毒渗透工作服。防护设备的类型必须根据特定工作场所中的危险物的浓度和数量来选择。. 手防护：; 戴乳胶手套。. 其他防护：; 工作现场严禁吸烟、进食和饮水。工作毕，淋浴更衣。保持良好的卫生习惯。. 理化特性（对二甲苯）. 外观与性状:; 无色透明液体，有类似甲苯的气味。. 熔点(℃):; 13.3; 相对密度( 水=1 ):; 0.86. 沸点(℃):; 138.4; 相对密度(空气=1):; 3.66. 饱和蒸气压：; 1160（25℃）; 燃烧热(kJ/mol):; 1298.4. 引燃温度(℃):; 525; 闪点[℃]:; 25. 爆炸上限[％(V/V)]:; 7; 爆炸下限[％(V/V)]:; 1.1. 溶解性：. 主要用途：; 用作溶剂。. 稳定性和反应活性. 分解产物:; 一氧化碳、二氧化碳; 禁配物：; 强氧化剂. 废弃处置. 用焚烧法处置. 运输信息. 危险货物编号:; 33535; 包装标志:; 7. UN编号:; 1307; 包装类别:; Ⅱ. 包装方法:; 小开口钢桶，塑料瓶或金属桶外木桶。. 3、风险分析及防范措施 （1）事故类型：本项目可能发生的事故主要为喷漆使用的危险化学品物质泄漏、或人工误操作时产生的泄漏以及由此引起的火灾及爆炸对人身安全及周围环境产生的危害。事故类型为；泄露、火灾、爆炸。 事故原因：在油漆使用过程中，由于操作失误，致使危化品泄漏；暂存管理中存在漏洞，使得危化品流出仓库；未按要求分类管理，致使危化品发生泄露燃爆事故。 （2）风险分析 泄漏有事故泄漏和非事故泄漏两种。事故泄漏主要指自然灾害造成的成品油泄漏对环境的影响，如地震、洪水等非人为因素。非事故泄漏往往最常见，主要是使用过程中由于操作失误，致使危化品泄漏或是在使用暂存管理中的疏忽，发生意外泄露，对人体及周边环境产生危害。 本项目油漆日常存量均远远低于附录B中生产场所临界量或贮存区临界量，且所有的油漆均按补充储存，年使用量在180kg左右，调漆区使用量约在20桶，每桶均装2kg左右，最大暂存量约40kg。故在项目区内不存在大量的使用，油漆中二甲苯其对外界产生的风险几率较小。 火灾、爆炸是部分易燃易爆危化品泄露后，遇条件发生火灾、引发燃爆事故，本项目按要求配备消防器材，建筑设计符合消防相关要求，在严格相关操作规程序的情况下，发生火灾的危害程度是可以控制的。 （3）事故风险防范措施 为了降低环境风险发生的几率，建议项目在日常管理中应该采取以下的防范措施： ①制定环境风险应急办法，对油漆使用储存提出相应的管理要求和应急处理方案；发生泄露事故该应急预案应能够满足环保要求，严格按照《预案》进行日常监督和管理。 ②强化风险意识、加强安全管理，生产过程按操作规程操作；严格按照相关安全操作规程实施油漆操作，并认真做好领用记录。 ③本项目不属于重点防火单位，但仓库需按消防要求配备一定的干粉灭火器，发现火险隐患及时采取有效措施。 ④密闭操作，全面通风。操作人员必须经过专门培训，严格遵守操作规程。建议操作人员穿防静电工作服。远离火种、热源，工作场所严禁吸烟。 ⑤使用防爆型的通风系统和设备。防止油漆泄漏到工作场所空气中。避免与氧化剂接触。在传送过程中，容器必须接地和跨接，防止产生静电。搬运时轻装轻卸，防止瓶体及附件破损。配备相应品种和数量的消防器材及泄漏应急处理设备。 ⑥油漆储存于阴凉、通风的库房。远离火种、热源。库温不宜超过30℃。应与氧化剂分开存放，切忌混储。采用防爆型照明、通风设施。禁止使用易产生火花的机械设备和工具。储区应备有泄漏应急处理设备。 ⑦建设单位应提高生产及管理人员的技术水平，强化安全及环境教育。操作及管理人员的技术水平可直接影响到风险事故的发生，项目建成投产后，应对操作和管理人员上岗之前必须培训，培训不合格严禁上岗。 ⑧危废暂存间应按不同类型危废品收集存放，禁止将不相容的含有燃爆危化品的废料混装。危废暂存间应设置专用容器，做好分类标签、分类存放相关管理规定，同时加强人员业务培训及安全教育工作，增强安全生产意识，从源头上杜绝事故发生。 （4）分析结论 本项目突发性环境风险危害程度较低，在认真按照相关要求进行运营和管理，并落实环评提出的相关风险防范措施的基础上，加强工人安全教育工作，严格遵守操作规程，加强安全培训和管理，其产生的环境风险几率较小。 表7-10 建设项目环境风险简单分析内容表 建设项目名称; 祁东粤新汽车销售服务有限公司汽车维修厂项目. 建设地点; （湖南）省; （衡阳）市; （）区; （ 祁东）县; （）园区. 地理坐标; 经度; 112.125167; 纬度; 26.778555. 主要危险物质 及分布; 油漆（含二甲苯），主要分布在维修车间喷漆工序及储存间。. 环境影响途径 及危害后果; 泄露事故污染地表水和土壤 火灾事故污染环境空气和地表水. 风险防范措施 要求; 维修车间应严格执行国家标准及有关规定：操作及安全管理人员应预先制订处理化学品泄漏措施，提供清理泄漏所需的物料及个人防护装备。日常管理中应该采取以下的防范措施：项目油漆按需取用，并设置专用的储存室，且使用过程中进行严格的监管及登记管理。 油漆存储场所需备消防器材，车间内并严禁吸烟，设有消防安全员定期检查消防器材和安全状况，及时消除安全隐患。制定企业污染源监测计划，并定期按照要求实施监测。危废暂存间应按不同类型危废品收集存放，禁止将不相容的含有燃爆危化品的废料混装。危废暂存间应设置专用容器，做好分类标签、分类存放相关管理规定，同时加强人员业务培训及安全教育工作，增强安全生产意识，从源头上杜绝事故发生。. - 7.4环境管理与环境监测 - （1）环境管理 环境管理是项目建设者或企业管理工作的重要组成部分，其主要目的是通过环境管理工作的开展，促进项目业主积极并主动地预防和减缓各类环境问题的产生与发展，促进项目建设生态环境的良性循环。为此，在项目运营期要贯彻落实国家、地方政府的有关规定及法规，正确处理好项目建设、发展与环境保护的辩证关系，从而真正使项目的建设达到可持续发展的战略目标。项目营运过程中，设置专职环境保护管理人员，负责绿化、环保等工作的管理，及协助当地环保部门，作好环保管理工作。 （2）环境监测计划 本项目主要进行汽车维修。本项目生活废水经化粪池处理后排放市政污水管网、洗车废水经隔油沉淀处理后排放市政污水管网，最终排放渔陂污水处理厂。废气污染源主要为维修车间的喷漆烤漆房排气筒废气。依据企业污染物产生与排放的实际情况，具体监测方案见表7-11。 表7-11 项目环境监测方案 时段; 污染源; 监测因子; 监测频数; 监测点位. 营运期; 喷烤漆废气; 颗粒物、二甲苯、非甲烷总烃; 2次/年; 一般排放口，喷漆房的废气排放口. 洗车废水; SS、石油类; 2次/年; 隔油沉淀池排放口. 噪声; Leq; 2次/年; 厂界共四个点. - 7.5总量控制 结合本项目污染物产生情况，项目总量控制因子为CODcr、NH3-N。生活废水污染物排放量CODcr0.05、NH3-N0.008，本项目总量纳入渔陂污水厂总量指标，不单独申请总量指标。 表7-12 项目主要污染物情况一览表 序号; 指标; 产生量（t/a）; 排放量（t/a）; 建议指标（t/a）. 1; CODcr; 0.084; 0.05; -. 2; NH3-N; 0.010; 0.008; -. - 7.6选址合理性分析 本项目选址位于祁东县洪桥镇，据了解，建设期间未遗留环境污染问题。项目进驻后对选址环境质量无特殊要求，选址内现状环境质量不影响项目的生产运营。本项目为汽车维修服务业，位于为城市商业、居住、服务片区范围，所处位置毗邻洪桥镇市政交通主要道路，交通便利，与周边社会环境相容，选址可行。 项目所在地用租用闲置土地建设车间及配套用房，在项目不对周围环境造成明显影响的情况下，项目在此区域内从事生产活动可行，如遇城市规划、建设需要，应无条件搬迁。 - 7.7环保投资分析 本项目总投资300万元，环保投资约需12万元，占总投资的4%。主要环保措施及投资见表7- 13。 表7- 13 主要环保投资一览表 序号; 环保内容; 主要治理措施; 投资 （万元）. 1; 废水处理; 隔油沉淀池; 0.4. 化粪池; 0.1. 2; 固废处置; 收集金属废品、废包装外卖，生活垃圾等收集送环部位外运费用; 1. 3; 危险废物; 已建4m2废油危废暂存间、新建4m2固体危废暂存间，地面防渗处理；危废资质单位处置费用; 5. 4; 废气处理; 焊接烟尘，量少分散，车间通风扩散排放; -. 打磨粉尘，干磨机自带收尘系统，量少分散，车间通风扩散排放; -. 烤漆房产生喷烤漆废气，经环保柜“吸附棉+活性炭吸附+UV光解”处理，由15m排气筒排放; 5. 5; 噪声防治; 螺旋式空压机为低消声环保装置，加强设备保养维护；规范人工维修操作环节，减小噪声源强; 0.5. 合计; /; 12. - 7.8项目“三同时”验收内容 本项目环保设施“三同时”验收内容如表7-14所示： 表7-14 项目环保设施“三同时”验收内容 内容 类型; 排放源; 监测因子; 治理措施; 验收标准. 废气; 焊接烟尘; 无组织颗粒物; 通风处理; 《大气污染物排放标准》（GB16297-1996）中无组织排放限值. 打磨粉尘; 无组织颗粒物. 烤漆房排气筒; 漆雾、二甲苯、非甲烷总烃; 采用环保柜“吸附棉+活性炭吸附+UV光解”处理工艺处理，经15m排气筒排放; 《表面涂装（汽车制造及维修）挥发性有机物、镍排放标准》(DB43/1356-2017)中Ⅱ阶段标准及无组织排放限值. 维修车间; 无组织非甲烷总烃; 排气扇、通风. 废水; 生活污水; COD、NH3-N、BOD5; 化粪池处理，排放市政污水管网; 《污水综合排放标准》GB8978-1996三级标准. 洗车废水; SS、石油类; 隔油沉淀池处理，排放市政污水管网; 《汽车维修业水污染物排放标准》GB26877-2011中表二排放限值. 固体废物; 一般固废; 废弃包装物、废零件(废金属); 废品站回收处理; 符合环保要求. 废零件(废塑料件等); 由环卫部门清运统一送至垃圾填埋场; 《生活垃圾填埋场污染控制标准》（GB16889-2008）. 生活垃圾; 生活垃圾; 由环卫部门清运统一送至垃圾填埋场; 《生活垃圾填埋场污染控制标准》（GB16889-2008）. 危险废物; 废矿物油; 危废暂存室，地面防渗，分类暂存，资质单位处置; 《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及修改单要求. 废电瓶. 废溶剂桶. 含油抹布. 废活性炭. 废吸附棉. 废UV灯管; 设备厂家维修后回收; /. 噪声; 生产设备人工操作; LeqA; 低噪声设备、隔声减震、距离衰减；规范操作，降低噪声源强; GB12348-2008《工业企业厂界环境噪声排放标准》2类、4类标准.

# 建设项目采取的防治措施及预期治理效果

| 内容 类型 | 排放源 | 污染物名称 | 防治措施 | 预期治理效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气 污染 防治 | 焊接烟尘 | 颗粒物 | 无组织，通风扩散 | 符合《大气污染物排放标准》（GB16297-1996）无组织排放限值要求 |
|  | 打磨粉尘 | 颗粒物 | 无组织，通风扩散 |  |
|  | 烤漆房 | 漆雾 | “吸附棉+活性炭吸附+UV光解”处理措施+15m排气筒 | 符合《表面涂装（汽车制造及维修）挥发性有机物、镍排放标准》（DB43/1356-2017） |
|  |  | 二甲苯 |  |  |
|  |  | 非甲烷总烃 |  |  |
| 水污 染防治 | 生活污水 | COD、NH3-N、BOD5 | 经化粪池处理后，排市政污水管网 | 《污水综合排放标准》GB8978-1996三类标准 |
|  | 洗车废水 | SS、石油类 | 经隔油沉淀池处理后，排市政污水管网 | 《汽车维修业水污染物排放标准》GB26877-2011中表二排放限值 |
| 固体 废物 处置 | 生活 | 生活垃圾 | 生活垃圾由环卫部门清运统一送至垃圾填埋场处理处置 | 符合环保要求 |
|  | 生产 | 一般固废 | 废零件、废弃包装材料出售给废品回收站 | 符合环保要求 |
|  | 生产 | 危险废物 | 废矿物油、废电瓶、废溶剂桶、含油抹布、废活性炭、废吸附棉由资质单位回收处理 | 符合环保要求 |
|  |  |  | 废UV灯管厂家回收 | / |
| 噪声 防治 | 降低声源噪声强度；采取消声、隔声降噪措施，使噪声达标排放。 |  |  |  |
| 生态保护措施及预期效果： 树木和草坪不仅对粉尘有吸附作用，对噪声也有一定的吸收和阻尼作用。在厂房内空地和厂界附近种植树木花草，既可美化环境，又可吸尘降噪。建议单位合理选择绿化树种和花卉，可在厂房、边界和道路两旁进行绿化、美化，改善原地块的生态环境。 |  |  |  |  |

# 结论与建议 # 9.1结论 - 9.1.1项目简况 祁东县粤新汽车销售服务有限公司投资300万人民币，祁东县洪桥镇祁丰大道连接线大桥进150米处，租用洪桥镇弯里山闲置土地，建设汽车维修厂项目。主要生产内容为汽车维修与保养。已建成钢结构维修车间2个，办公用房单层砖瓦房1栋、员工住宿楼二层板房1栋，仓库二层板房1栋。 - 9.1.2环境质量现状评价结论 环境空气质量现状：由监测结果可知，本项目所在区域各监测因子均达到环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准，区域空气环境质量现状较好，大气环境质量现状为达标区。大气环境质量现状监测的二甲苯、非甲烷总烃浓度值均符合相应的评价标准值。 水环境质量现状：由监测结果可知，监测因子pH、COD、 BOD5、氨氮、SS、石油类、总磷、粪大肠菌群监测因子浓度均符合《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准，区域地表水环境质量较好。项目所在区域地表水环境质量为达标区。 声环境质量现状：由监测结果可知，本项目本项目厂界四面噪声均可达到《声环境质量标准》（GB 3096-2008）2类（南临铁路4b类、西临道路4a类）标准。本项目区域声环境良好。 - 9.1.3环境影响评价结论 （1）大气环境影响 本项目在生产过程中，大气污染物主要为烤漆房排气筒废气，主要污染物：漆雾、二甲苯、非甲烷总烃。维修车间生产过程少量无组织排放非甲烷总烃、颗粒物。烤漆房废气应按环评要求通过采取“吸附棉+活性炭吸附+UV光解”处理措施后，由15米高排气筒排放，各污染物可实现达标排放。本项目无组织颗粒物可以满足《大气污染物排放标准》（GB16297-1996）中颗粒物二级标准排放限值要求，无组织非甲烷总烃可以满足《表面涂装（汽车制造及维修）挥发性有机物、镍排放标准》（DB43/1356-2017）中非甲烷总烃无组织排放监控浓度限值要求。经计算，排气筒污染物大气环境防护距离模式得出结果显示为“无超标点”，即本项目不需要设置大气环境防护距离。本项目厂界废气污染物均达标排放，设置卫生防护距离50米。 （2）水环境影响 本项目生产废水主要为洗车废水，经沉淀池处理后，排放市政污水管网；生活废水经化粪池处理后，排放市政污水管网。项目所排污水最终经排污总管排入祁东县渔陂污水处理厂，经处理后的污水水质排放标准为《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级B标准，最终排入白河。本项目属于渔陂污水处理厂纳管范围，所排废水废水水质简单，完全可以达到渔陂污水处理厂废水纳管要求，日排水量占污水厂处理总水量比例很小，不会对污水厂处理水量造成冲击。项目所排污水可以得到有效处置，对周边地表水环境不利影响很小。 （3）声环境影响 本项目生产工艺中强噪声机械较少，晚上不生产，厂界建设项目昼间厂界均能满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类、4类标准要求，实现达标排放。区域主要环境噪声是交通噪声造成的不利影响，本项目噪声经距离衰减后，对周围声环境敏感保护目标影响较小。 为了减轻噪声对项目周围环境的污染影响，确保项目厂界噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类、4类标准要求，实现达标排放，采取以下噪声防治措施：①规范管理制度，控制高噪声产生环节，最大程度降低噪声产生源强。②合理布置噪声源。在进行维修操作时，按相关区域进行工序。③拆装金属部件时会产生撞击噪声，做到夜间不生产，并做到轻拿轻放，严禁抛、扔金属部件，确保厂界噪声达标。 （4）固体废物影响 本项目的固体废物分为一般固体废物、生活垃圾和危险废物。一般固体废物主要有一般维修废零件、废弃包装材料，可回收利用的部分均送废品回收站。一般固废、生活垃圾经收集后，由环卫部门清运。危险废物主要包括废矿物油、废电瓶、废溶剂桶、含油抹布、废活性碳、废吸附棉，应分类收集、分类暂存，送相关资质单位处置，废UV灯管由厂家回收，应符合祁东县环境管理部门关于危废处理的相关管理要求。项目固体废物处置方向明确，处置措施可行，认真落实相关防范措施条件下，运营期固体废物不会对外环境造成不良影响。 （5）环境风险分析 运营过程中涉及易燃易爆危险化学品主要为喷漆过程中使用的油漆。油漆组分中主要危险物质二甲苯。认真执行油漆相关生产程序，预防为主，防泄漏、防火灾，并落实环评提出的相关风险防范措施的基础上，在项目实施中加强生产管理，加强安全培训和储存管理，其产生的环境风险几率较小。 - 9.1.4产业政策、选址符合性分析 （1）产业政策符合性分析 本项目主要生产内容为对汽车维修及保养。对照《产业结构调整指导目录（2011年本）（2013年修正）》，本项目不属于现行国家产业政策中规定的限制类和淘汰类建设项目之列，且符合国家有关法律、法规和政策规定。故本项目符合现行国家产业政策。 （2）选址合理性分析 项目区域内相关公用设施完善，供水、供电、金融、商贸、通信、信息网络均具备，项目所在地周边市政基础设施条件较好，完全能够满足建设需要。本项目地址位于祁东县洪桥镇祁丰大道连接线大桥进150米处，所用地块为租用洪桥镇弯里山土地，原用地性质为闲置（见附件5）。根据现场踏勘，本项目所在区域内无自然保护区和重点文物保护单位，未发现受国家和省、市级保护的珍稀野生动植物物种；本项目区域属于典型的城市地带，无滑坡、泥石流等地质灾害隐患。本项目选址可行。 项目地理位置选址毗邻交通干道，位于祁东县城区建设发展区域内，区域内主要社会功能为居住、商业、服务业，周边地块商用、居住区的不断建设，交通便利，项目占据发展现代服务业的良好区域位置，与周围已经形成的环境格局相符。 项目生产过程中产生的各项污染物均可做到达标排放，各类固体废物可得到安全处置，项目运营过程中对区域环境的影响可控，在环境可承受范围内。项目区东侧为待利用地，南侧贴邻湘桂铁路，西侧临高架桥辅道，北侧为原变压器厂闲置厂房。地块周边有自然生长的原生灌木植被，用地周边有少量闲置厂房，无食品、电子行业等对环境保护要求较高的企业，与周边环境相容。 - 9.1.5公众参与结论 依据祁东县粤新汽车销售服务有限公司进行的公众参与调查结果显示，公众参与调查表回收率和有效率较高，说明调查结果可以反映评价区域内公众对本项目的意见和观点。团体100%赞成本项目的建设；100%的公众赞成本项目的建设。项目所在地周边公众等相关利害人对本项目建设呈支持态度。 - 9.1.6环评总结论 经综合分析，项目建设符合国家产业政策，在进一步落实环评报告提出的各项环保措施的前提下，废水经预处理最终排放污水处理厂，废气污染物满足达标排放要求，固废可得到综合利用，噪声不出现扰民现象。项目运营对周边环境的影响可满足环境功能规划的要求，从环境保护角度而言，项目的建设可行 # 9.2建议 （1）按要求完善各项环保设施，尤其是落实喷烤漆废气的处理措施，经环保柜“吸附棉+活性炭+UV光解”处理措施后，由15米高排气筒达标排放，并在运营过程加强设备的管理和维护；隔声降噪，确保噪声不扰民。 （2）加强职工环境意识教育，制定环保设施操作运行规程，建立健全各项环保岗位责任制，强化环保管理，确保环保设施正常稳定运行，防止污染事故发生。 （3）建设单位应认真贯彻执行有关建设项目环境保护管理文件的精神，建立健全各项环保规章制度，严格执行环保竣工验收，确保污染防治资金的落实和到位。 （4）加强管理，严格岗位责任制，确保污染治理设施长期、稳定、有效地运行。 （5）加强生产管理，车间严禁吸烟、使用明火等采取防止粉尘爆炸的措施。 （6）环评建议加强车间通风换气和工人的劳动防护。

预审意见： 公 章 经办人： 年 月 日

下一级环境保护行政主管部门审查意见： 公 章 经办人： 年 月 日

审批意见： 公 章 经办人： 年 月 日 一、报告表应附以下附图附件： 附图1 项目地理位置图 附图2 项目环境敏感保护目标及环境空气、噪声环境现状监测点位图 附图3项目地表水环境现状监测断面图 附图4 项目总平面布局图 附图5祁东县污水管网总体布置图 附件1 委托书 附件2 营业执照 附件3 危险废物回收协议 附件4 危险废物转移联单 附件5用地协议 附件6 质量保证书 二、如果本报表不能说明项目产生的污染及对环境造成的影响，应进行专项评价。根据建设项目的特点和当地环境特征，应选下列1-2项进行专项评价。 1、大气环境影响专项评价 2、水环境影响专项评价 3、生态影响专项评价 4、声环境专项评价 5、土壤影响专项评价 6、固体废弃物影响专项评价 以上专项评价未包括的可另列专项，专项评价按照《环境影响评价技术导则》中的要求进行。