- 建设项目环境影响报告表

（污染影响类）

项目名称：祁东县鑫旺食品有限公司扩建项目

建设单位：祁东县鑫旺食品有限公司

编制日期：2024年4月

中华人民共和国生态环境部制

编制单位和编制人员情况表

| 项目编号 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设项目名称 |  | 祁东县鑫旺食品有限公司扩建项目 |  |  |
| 建设项目类别 |  | 十、农副食品加工业-20其他农副食品加工-淀粉制品制造； |  |  |
| 环境影响评价文件类型 |  | 报告表 |  |  |
| 项目建设地点 |  | 湖南省衡阳市祁东县 |  |  |
| 一、建设单位情况 |  |  |  |  |
| 单位名称（盖章） |  | 祁东县鑫旺食品有限公司 |  |  |
| 统一社会信用代码 |  | 91430426MA4L4N2A2E |  |  |
| 法定代表人（签章） |  | 彭文峰 |  |  |
| 主要负责人（签字） |  | 彭文峰 |  |  |
| 直接负责的主管人员（签字） |  | 彭文峰 |  |  |
| 二、编制单位情况 |  |  |  |  |
| 单位名称（盖章） |  | 湖南汇恒环境保护科技发展有限公司 |  |  |
| 统一社会信用代码 |  | 91430111MA4L5H6EX9 |  |  |
| 三、编制人员情况 |  |  |  |  |
| 1.编制主持人 |  |  |  |  |
| 姓名 | 职业资格证书管理号 |  | 信用编号 | 签字 |
| 陆军 | 430405198802173035 |  | BH061296 |  |
| 2.主要编制人员 |  |  |  |  |
| 姓名 | 主要编写内容 |  | 信用编号 | 签字 |
| 陆军 | 建设项目基本情况、建设项目工程分析、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准、主要环境影响和保护措施、环境保护措施监督检查清单、结论 |  | BH061296 |  |

仅限于祁东县鑫旺食品有限公司扩建项目使用，复印无效

仅限于祁东县鑫旺食品有限公司扩建项目使用，复印无效

仅限于祁东县鑫旺食品有限公司扩建项目使用，复印无效

仅限于祁东县鑫旺食品有限公司扩建项目使用，复印无效

建设项目环境影响报告表

编制情况承诺书

本单位 湖南汇恒环境保护科技发展有限公司（统一社会信用代码91430111MA4L5H6EX9）郑重承诺：本单位符合《建设项目环境影响报告书（表）编制监督管理办法》第九条第一款规定，无该条第三款所列情形，不属于（属于/不属于）该条第二款所列单位；本次在环境影响评价信用平台提交的由本单位主持编制的祁东县鑫旺食品有限公司扩建项目环境影响报告表基本情况信息真实准确、完整有效，不涉及国家秘密；该项目环境影响报告书（表）的编制主持人为陆军（环境影响评价工程师职业资格证书管理号430405198802173035，信用编号（BH061296），上述人员均为本单位全职人员；本单位和上述编制人员未被列入《建设项目环境影响报告书（表）编制监督管理办法》规定的限期整改名单、环境影响评价失信“黑名单”。

承诺单位(公章)：湖南汇恒环境保护科技发展有限公司

2024年   月   日

目录

一、建设项目基本情况	1

二、建设项目工程分析	9

三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准	26

四、主要环境影响和保护措施	33

五、环境保护措施监督检查清单	49

六、结论	52

附图

附图1 地理位置图

附图2 总平面布置图

附图3 环保目标分布图

附图4 监测点位示意图

附图5 项目与生态红线的位置关系图

附图6 项目与衡阳市生态环境管控图的位置关系图

附图7 现场勘察照片

附图8 工程师踏勘现场图

附件

附件1 环评委托书

附件2 营业执照

附件3现有项目环评批复

附件4 排污许可证

附件5 应急预案备案表

附件6 污染源引用检测报告

附件7 检测报告

附件8 排污权证

附件9 废水接纳协议

附件10 衡阳市人民政府使用集体土地批准书

附件11 本项目与祁东县“三区三线”划定成果套合示意图

附件12 备案证明

- 一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 | 祁东县鑫旺食品有限公司扩建项目 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目代码 | 2305-430426-04-01-462040 |  |  |
| 建设单位联系人 | 彭文峰 | 联系方式 | 13826934082 |
| 建设地点 | 湖南省衡阳市祁东县白地市镇新白地市村彭家湾组 |  |  |
| 地理坐标 | 东经111°55′40.35755″，北纬26°48′40.93436″ |  |  |
| 国民经济 行业类别 | C1391 淀粉及淀粉制品制造 | 建设项目 行业类别 | 十、农副食品加工业 20、其他农副食品加工 139 |
| 建设性质 | □新建（迁建） □改建 ☑扩建 □技术改造 | 建设项目 申报情形 | R首次申报项目 □不予批准后再次申报项目 £超五年重新审核项目 □重大变动重新报批项目 |
| 项目审批（核准/ 备案）部门（选填） | 祁东县发展和改革局 | 项目审批（核准/ 备案）文号（选填） | / |
| 总投资（万元） | 1680 | 环保投资（万元） | 10 |
| 环保投资占比（%） | 0.59 | 施工工期 | 6个月 |
| 是否开工建设 | R否 £是： | 用地（用海） 面积（m2） | 9600 |
| 专项评价设置情况 | 对照《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》表1专项评价设置原则表，本项目无需设置专项评价。 表1专项评价设置原则说明表 专项评价类别; 设置原则; 是否 涉及. 大气; 排放废气含有有毒有害污染物、二噁英、苯并[a]芘、氰化物、氯气且厂界外500米范围内有环境空气保护目标的建设项目; 不涉及. 地表水; 新增工业废水直排建设项目（槽罐车送污水处理厂除外）；新增废水直排的污水集中处理厂; 生活污水经化粪池+隔油池处理后与生产废水一并经污水处理站处理后排入厂区范围内池塘暂存，最后用于周边果园灌溉，不外排. 环境风险; 有毒有害和易燃易爆危险物质存储量超过临界量的建设项目; 不涉及. 生态; 取水口下游500米范围内有重要水生生物的自然产卵场、索饵场越冬场和洄游通道的新增河道取水的污染类建设项目; 不涉及. 海洋; 直接向海排放污染物的海洋工程建设项目; 不涉及. 地下水; 设计集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源保护区的; 不涉及. |
| 规划情况 | / |  |  |
| 规划环境影响 评价情况 | / |  |  |
| 规划及规划环境 影响评价符合性分析 | / |  |  |
| 其他符合性分析 | 1、“三线一单”符合性分析 根据《关于以改善环境质量为核心加强环境影响评价管理的通知》（环环评[2016]150号）：“为适应以改善环境质量为核心的环境管理要求，切实加强环境影响评价管理，落实“生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线和环境准入负面清单”（以下简称“三线一单”）约束”要求，对项目进行“三线一单”符合性判定。 （1）生态红线 项目位于祁东县白地市镇新白地市村彭家湾组，本次扩建在现有生产车间北侧10m处新增一块用地，占地面积9600m2，建设项目已取得衡阳市人民政府使用集体土地批准书（详见附件10），根据本项目与祁东县“三区三线”划定成果套合示意图（附件11），本项目不在生态保护红线范围内，满足生态保护红线要求。 （2）环境质量底线 区域环境空气属于《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二类功能区、地表水水环境功能属于《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅲ类功能区、区域声环境属于《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类功能区。本项目大气环境、声环境、地表水环境质量均能够满足相应的标准要求；本项目废水、废气、噪声经治理后能够做到达标排放，生活污水经化粪池+隔油池处理后与生产废水一并经污水处理站处理后排入厂区范围内池塘暂存，最后用于周边果园灌溉；固废可做到无害化处理、处置。项目自身产生的三废均能有效处理，因此本项目建设不会对当地环境质量底线造成冲击，项目的建设运营不会降低区域环境质量，满足环境质量底线要求。 （3）资源利用上线 项目使用资源主要为水、电和成型生物质颗粒等，本项目建成运行后通过内部管理、设备选择、污染治理等多方面采取可行的防治措施，以“节能、降耗、减污”为目标，项目的水、电等资源不会突破区域的资源利用上线。项目用地不涉及基本农田。项目资源利用满足要求 （4）与《衡阳市人民政府“关于实施“三线一单”生态环境分区管控的意见》相符性分析 本项目位于祁东县白地市镇新白地市村彭家湾组，根据衡阳市人民政府《关于印发<关于实施“三线一单”生态环境分区管控的意见>》（衡政发[2020]9号），属于一般管控单元，编码ZH43042630001。本项目与衡政发[2020]9号符合性的分析见下表： 表1-1 生态空间管控区域规划保护内容 环境管控单元编码; ZH43042630001. 行政区划; 省; 湖南省. 市; 衡阳市. 县; 祁东县. 单元分类; 一般管控单元. 单元面积; 428.51. 涉及乡镇（街道）; 白地市镇/风石堰镇/灵官镇/马杜桥乡/双桥镇/永昌街道. 主体功能定位; 国家层面农产品主产区（白地市镇属于《湖南省主体功能区划》中附表5重点开发乡镇）. 经济产业布局; 铁矿采选、建材、农副产品加工、烟花炮竹、旅游、物流、生态农业、烟草、畜禽养殖等. 主要环境问题; 乡镇污水管网建设不完善，养殖废水治理设施不完善，农村垃圾收集处理系统有待完善。. 表1-2 衡阳市三线一单文件管控要求符合性分析 管控 维度; 管控要求; 本项目情况; 相符性分析. 空间布局约束; 区域养殖业按划定的禁养区、限养区、适养区实施分类管理; 本项目不属于养殖业; 符合. 污染物排放管控; ①积极推进雨污分流、老旧污水管网改造和破损修复等工作，加快消除老旧城区和城乡结合部生活污水收集处理设施空白区，显著提升县城生活污水集中收集效能，落实《湖南省乡镇污水处理设施建设四年行动实施方案（2019—2022年）》，实现全县乡镇污水处理设施全覆盖。加快实施城市黑臭水体治理工程，突出抓好控源截污、内源治理、生态修复、活水保质等工作。 ②完成“散乱污”企业及集群综合整治工作，全面推进清洁生产技术改造；新建涉及工业炉窑的建设项目，原则上要入园区，配套建设高效环保治理设施；加油站、储油库、油罐车基本完成油气回收治理工作；辖区内涉气型污染企业应配置废气收集与净化处理装置，减少无组织排放，废气达到国家或地方排放标准要求；禁止露天烧烤直排；禁止露天焚烧农作物秸秆、枯枝、落叶、杂草及生活垃圾。 ③建立健全城镇垃圾收集转运及处理处置体系，推动生活垃圾分类，统筹布局生活垃圾转运站，逐步淘汰敞开式收运设施，在全县建成区推广密闭压缩式收运方式，加快建设生活垃圾处理设施；对于无渗滤液处理设施、渗滤液处理不达标的生活垃圾处理设施，加快完成改造。; - ①本项目实行雨污分流制，生活污水经化粪池+隔油池处理后与生产废水一并经污水处理站处理后排入厂区范围内池塘暂存，最后用于周边果园灌溉。 - ②本项目不涉及工业炉窑。 - ③不涉及; 符合. 环境风险防控; ①管控农用地土壤污染风险。推动完成受污染耕地安全利用和结构调整工作，在农用地土壤污染状况详查基础上，完成受污染耕地的质量类别划分，开展受污染耕地成因排查和整改试点工作。 ②根据建设用地土壤环境调查评估及现有重金属污染场地调查结果，逐步建立污染地块名录及其开发利用的负面清单，合理确定土地用途。土地开发利用必须符合土壤环境质量要求。各部门在编制土地利用总体规划、城市总体规划、控制性详细规划等相关规划时，应充分考虑污染地块的环境风险，合理确定土地用途。制定实施受污染耕地安全利用方案，采取农艺调控、化学阻控、替代种植等措施，降低农产品重金属超标风险。暂时不能进行治理修复的污染地块，设置标志标识围栏，根据各地块的环境因地制宜采取建设撇洪导流沟渠、地表覆盖等措施减少雨水冲刷等风险管控措施。在未完成治理并通过验收前，不得用于农业、畜牧业以及工商业开发建设; 根据衡阳市环境保护局印发的《衡阳市污染地块名录（第一批）》、《衡阳市污染地块名录及开发利用负面清单（第二批）》文件可知，本项目用地不在衡阳市污染地块名录中; 符合. 资源开发效率要求; ①能源：强化节能环保标准约束，严格行业规范、准入管理和节能审查，对电力、钢铁、建材、有色、化工、石油石化、煤炭、造纸等行业中，环保、能耗、安全等不达标或生产、使用淘汰类产品的企业和产能，依法依规改造升级或有序退出。推广使用优质煤、洁净型煤，推进煤改气、煤改电，鼓励利用可再生能源、天然气、电力等优质能源替代燃煤使用。 ②水资源：大力推进农业、工业、城镇节水，全面推进节水型社会建设; 本项目使用成型生物质颗粒作为燃料，不使用煤、高硫、中硫原煤等燃料; 符合. 2、与产业政策符合性分析 本项目属于淀粉及淀粉制品制造，根据《产业结构调整指导目录（2024年本）》（2024年2月1日实施），本项目不属于限制类和淘汰类、鼓励类，为允许类建设项目，工艺中所使用的设备，未列入国家淘汰类和限制类设备产品目录，因此，项目建设符合国家产业政策。 3、选址合理性分析 根据《食品生产通用卫生规范》（GB 14881—2013），食品企业选址应当满足以下要求：①厂区不应选择对食品有显著污染的区域；②厂区不应选择在有害废弃物以及粉尘、有害气体、放射性物质和其他扩散性污染源不能有效清除的地址；③厂区不宜择易发生洪涝灾害的地区；④厂区周围不宜有虫害大量滋生的潜在场所。 项目位于衡阳市祁东县白地市镇新白地市村彭家湾组，本次扩建在现有生产车间北侧10m处新增一块用地，占地面积9600m2，建设项目已取得衡阳市人民政府使用集体土地批准书（详见附件10），另根据祁东县人民政府关于承诺将祁东县鑫旺食品有限公司预制菜浇头（臊子）、粉丝加工生产线项目用地纳入国土空间规划的函（附件11）用地性质由农用地已调整为工业用地。根据现场调查，项目四侧500m范围内无工业企业，项目周边以农田、林地和居民为主，无高大建筑物，扩散性较好。项目生产加工车间为室内，为框架结构厂房，且车间内配备抽风系统以及排风扇，粉尘和道路汽车尾气对项目影响不大。项目周围无有害废弃物以及粉尘、有害气体、放射性物质和其他扩散性污染源等，项目所在地不属于易发生洪涝灾害的地区和虫害大量滋生的潜在场所，因此项目选址基本符合《食品生产通用卫生规范》（GB14881—2013）对食品加工企业的选址要求。 项目运营期主要是废气、噪声，在经合理处置后可达标排放；生活污水经化粪池+隔油池处理后与生产废水一并经污水处理站处理后排入厂区范围内池塘暂存，最后用于周边果园灌溉；项目产生的固废均能得到合理处置。项目的建设运营不会对周围环境空气、声环境产生明显影响，不会降低周围区域环境空气功能、声环境功能。 现状厂址周边路网已形成，交通便利；周边具备供水及供电接入条件。即项目区域基础设施较完善，供水、供电、通信等均能满足项目生产及员工生活要求。 综上，本项目选址是可行的。 - 4、与《食品安全地方标准 米粉生产卫生规范》（DBS43/007-2018）的相符性分析 表1-3 与《食品安全地方标准 米粉生产卫生规范》相符性分析 项目; 规范要求; 本项目情况; 相符性. 选址; 厂区不应选择对食品有显著污染的区域；厂区不应选择在有有害废弃物、粉尘、有害气体、放射性物质和其他扩散性污染源不能有效清除的地址。; 项目周边环境较为简单，项目周边无显著的工业污染源。; 相符. 要选择地势干燥、交通方便、有充足水源的地区。厂区不应设于受污染河流的下游。; 本项目厂区所在地地势干燥，厂区交通便利；厂区周围无受污染的地表水体。; 相符. 厂区周围不易有虫害大量孳生的潜在场所，难以避开时应设计必要的防范措施。; 项目厂区所在地环境干燥整洁，不存在病害虫大量孳生的现象。; 相符. 项目选址不在居民生活区或居民聚集区，不属于地下室等采光和通风不良的场所。; 本项目周边有少量散户居民居住，选址不位于地下室，不设置地下室。; 相符. 平面布置; 厂区应合理布局，各功能区域划分明显，并有适当的分离或分隔措施，防止交叉污染。; 本项目生产总体布局功能分区明确，原料、产品等均分开存放，物料暂存靠近生产设备，杜绝了交叉污染。; 相符. 厂区内的道路应铺设混凝土、沥青、或者其他硬质材料；空地应采取必要措施，如铺设水泥、地砖或铺设草坪等方式，保持环境清洁，防止正常天气下扬尘和积水等现象的发生。; 本项目厂内设置雨水排水系统，厂区内道路均采取地面硬化，可有效防止扬尘和积水发生。; 相符. 厂区绿化应与生产车间保持适当距离，植被应定期维护，以防止虫害的孳生。; 厂区绿化与生产车间保持一定距离，植被定期修理维护，不会有虫害孳生。; 相符. 宿舍、食堂、职工娱乐设施等生活区应与生产区保持适当距离或分隔; 生活区与生产区保持分隔; 相符. 厂区内供汽房应与生产车间分隔; 本项目设置了独立的供汽房，与生产车间是分隔的。; 相符. 生产车间根据生产过程对清洁程度的要求，分为清洁作业区(包括半成品老化、冷却、暂存及内包装间)、准清洁作业区(包括内包装材料消毒间或设施、缓冲间、浸泡及磨粉和蒸粉间)、一般作业区(包括原辅料仓库、外包装间、成品仓库)。各区之间应防止交叉污染，清洁作业区应为独立间隔，分别设置人员通道及物料运输通道。一般作业区应与其他作业区域分隔。; 根据本项目的平面布局图可知，本项目生产车间进行了严格的分区作业，各个生产单元均有单独的区域，并设置了消毒和清洁的设施。; 相符. 本项目建设符合湖南省地方标准《食品安全地方标准 米粉生产卫生规范》（DBS43/007-2018）的要求。 - 5、与《湖南省十四五生态环境保护规划》的符合性分析 《湖南省十四五生态环境保护规划》提出：强化重点行业VOCs科学治理。以工业涂装、石化、化工、包装印刷、油品储运销等行业为重点，实施企业VOCs原料替代、排放全过程控制。按照“分业施策、一行一策”的原则，加大低VOCs含量原辅材料的推广使用力度，从源头减少VOCs产生。推进使用先进生产工艺设备，减少无组织排放。实行重点排放源排放浓度与去除效率双重控制。加强汽修行业VOCs综合治理，加大餐饮油烟污染治理力度，推进县级以上城市餐饮油烟治理全覆盖。 本项目不涉及VOCs有机废气，项目生物质锅炉废气采用布袋除尘器处理后35m高空达标排放，因此本项目建设符合《湖南省十四五生态环境保护规划》有关要求。 - 6、与《衡阳市“十四五”生态环境保护规划》相符性分析 衡阳市人民政府办公室2021年12月29日关于印发《衡阳市“十四五”生态环境保护规划》的通知（衡政办发〔2021〕37号），规划中提出如下： 总体目标：“展望二O三五年，资源能源集约利用，绿色生产生活方式广泛形成，碳排放达峰后稳中有降，生态环境根本好转，“三江六岸”成为衡阳名片，天蓝、水清、森林环绕的城市生态基本建成。空气质量全面改善，环境质量总体优良，土壤环境安全得到有效保障，山水林田湖草沙生态系统服务功能稳定恢复，基本满足人民群众对优美生态环境的需要，生态环境治理体系和治理能力现代化基本实现。锚定二O三五年远景目标，“十四五”时期，产业结构调整深入推进，能源资源配置更加合理，生产生活方式绿色转型成效显著，污染物排放总量持续减少，温室气体排放快速增长趋势得到有效遏制，重点环境问题得到有效整治，生态环境质量持续改善，环境风险全面管控，城乡人居环境明显改观。现代环境治理体系基本建立，生态文明建设迈出新步伐，国家区域重点城市和省域副中心城市建设富有成效。 致力绿色低碳转型，促进高质量发展：“优化国土空间保护格局、推动产业结构绿色转型、推动能源结构持续优化、推进运输结构优化、积极应对气候变化、倡导绿色低碳生活方式”。 本项目生物质锅炉废气采用布袋除尘器处理后35m高空达标排放，除了锅炉燃成型生物质颗粒外，项目生活与其他生产全部使用电能，属于清洁能源。因此项目基本符合《衡阳市“十四五”生态环境保护规划》相关要求。 |

- 二、建设项目工程分析

| 建设内容 | 2.1项目由来 祁东县鑫旺食品有限公司位于衡阳市祁东县白地市镇新白地市村彭家湾组，主要进行玉米粉丝、红薯粉丝、小麦粉丝和木薯粉丝等各类粉丝的生产加工，现有生产规模为年产800吨粉丝。随着市场行情的需求增大，供不应求，在此背景下祁东县鑫旺食品有限公司决定扩增2700吨/年的生产规模，其中粉丝扩增1500t/a的生产规模，且在现有产品种类的基础上新增一款米粉，生产规模达1200t/a，扩建后全厂总生产规模达年产3500吨。项目于2023年5月23日祁东县发展和改革局出具了《祁东鑫旺食品有限公司预制菜浇头（臊子）、粉丝加工生产线项目备案证明》，备案文件中涉及的预制菜浇头（臊子）不纳入本次扩建项目建设内容，详见附件12。 本次扩建在现有生产车间北侧10m处新增一块用地，占地面积9600m2，建设项目已取得衡阳市人民政府使用集体土地批准书（详见附件10），新建1栋生产车间及1栋办公楼，新建生产车间为本次扩建项目生产使用，主要建设内容包括原料仓库、成品仓库、生产区，现有生产车间及综合楼不发生变化；本次扩建新增一台4t/h的生物质锅炉供能，并配套1台布袋除尘器用于废气处理，淘汰现有1台1t/h的生物质锅炉及配套废气处理设施-水浴除尘器，企业现有员工人数20人，不新增员工，主要生产内容为机器操作，现有员工人数能满足生产需求。 根据《建设项目环境影响评价分类管理名录（2021年版）》（生态环境部令第16号），本项目属于“十、农副食品加工业13、其他农副食品加工业中不含发酵工艺的淀粉、淀粉糖制造；淀粉制品制造；豆制品制造以上均不含单纯分装的”，需编制环境影响评价报告表。受祁东县鑫旺食品有限公司的委托，湖南汇恒环境保护科技发展有限公司承担了本项目的环境影响评价工作。评价单位接受委托后，在认真调查研究及收集有关数据、资料基础上，结合项目所在区域的环境特点，依据环境影响评价技术导则及相关规范，编制了本报告表。 2.2项目概况 本次扩建在现有生产车间北侧10m处新增一块用地，占地面积9600m2，新建1栋生产车间及1栋办公楼，新建生产车间为本次扩建项目生产使用，主要建设内容包括原料仓库、成品仓库、生产区，现有生产车间及综合楼不发生变化，扩建前后主要建设内容及规模详见表2-1。 表2-1扩建前后工程内容一览表 类别; 工程名称; 扩建前; 扩建后; 备注. 主体工程; 生产车间; 1F，布设了800t/a的粉丝生产线，包含原辅材料仓库; 1F，布设了800t/a的粉丝生产线，包含原辅材料仓库; 不变. 生产车间; /; 1F，新建1200t/a的米粉生产线以及1500t/a的粉丝生产线与其相应的生产设备，详见表2-3；含原料仓库、成品仓库、生产区; 新建. 辅助工程; 综合楼; 2F，一楼为包装消毒车间及成品仓库，设3台紫外线消毒机，二楼为职工办公生活区; 2F，一楼为包装消毒车间及成品仓库，设3台紫外线消毒机，二楼为职工办公生活区; 不变. 办公楼; /; 2F，一楼作为员工食堂，二楼作为化验室和职工办公区; 新建. 冷库; 4座冷库，单座长*宽*高=15m*6m*2.5m; 新增2座冷库，共6座冷库，单座长*宽*高=15m*6m*2.5m; 扩建. 锅炉房; 1台1t/h的生物质锅炉; 淘汰现有锅炉，新增1台4t/h的生物质锅炉; 淘汰现有，新增. 食堂、宿舍; 2F，一楼为食堂，二楼为宿舍; 依托现有. 公用 工程; 供水; 当地自来水管网; 依托现有. 排水; 雨污分流制，生活污水经化粪池+隔油池处理后进入厂区自建污水处理站、与生产废水一并经污水处理站处理后排入厂区范围内池塘; 为了更好的合理利用资源，本次扩建后处理的废水达标后不外排，暂存至厂区内的池塘最后用于周边果园灌溉; 依托现有. 供电; 由乡镇电网供电; 依托现有. 环保 工程; 废气处理; 投料产生的粉尘在搅拌机设置风机进行机械排风，由车间外侧的排气口排出；锅炉废气经水浴除尘器处理后经20m高排气筒排放；污水处理站恶臭通过加强绿化呈无组织排放；食堂油烟经油烟净化器处理后引至屋顶排放；; 淘汰现有废气处理措施-水浴除尘器；新增1台布袋除尘器装置用于处理锅炉废气，处理后经35m高排气筒排放；; 新增. 废水处理; 雨污分流制，生活污水经化粪池+隔油池处理后进入厂区自建污水处理站（处理规模10m3/d，工艺：调节+厌氧+好氧处理组和）、与生产废水一并经污水处理站处理后排入厂区范围内池塘; 为了更好的合理利用资源，本次扩建后处理的废水达标后不外排，暂存至厂区内的池塘最后用于周边果园灌溉; 依托现有. 固体废物; 一般固废暂存间（1间，位于厂房西侧，面积20m2）; 依托现有. 噪声; 隔音、减震等措施; 新建、依托现有. ### 2.3项目主要产品及产能 本项目扩建前后的具体产品及生产规模变化情况详见下表。 表2-2 产品方案及生产规模一览表 序号; 产品名称; 扩建前年生产规模; 本次扩建生产规模; 扩建后年生产规模; 单位. 1; 玉米粉丝; 480; 320; 800; t/a. 2; 木薯粉丝; 72; 428; 500; t/a. 3; 小麦粉丝; 48; 452; 500; t/a. 4; 红薯粉丝; 200; 300; 500; t/a. 5; 米粉; 0; 1200; 1200; t/a. 总生产规模; 800; 2700; 3500; t/a. ### 2.4项目主要生产设备 本项目扩建前后的主要生产设备变化情况详见表2-3。 ### 表2-3主要生产设备一览表 序号; 名称; 型号; 单位; 扩建前数量; 扩建后数量; 变化情况. 1; 不锈钢搅拌桶; 1.6m*1.6m; 台; 9; 12; +3. 2; 蒸粉成型机; ZD-160II; 台; 10; 16; +6. 3; 不锈钢输送带; 15m*1m; 条; 3; 10; +7. 4; 冷库; 40 平方米; 座; 4; 10; +6. 5; 干燥线; 42m*1.5m*2.7m; 条; 2; 5; +3. 6; 电子称; TCS-150; 台; 12; 20; +8. 7; 成型机; /; 台; 10; 14; +4. 8; 剪粉机; /; 台; 0; 8; +8. 9; 全自动烘干机; /; 台; 2; 4; +2. 10; 切粉机; FL-450A; 台; 4; 7; +3. 11; 电子计价秤; ACS-30; 台; 0; 5; +5. 12; 收缩包膜机; 7800; 台; 5; 8; +3. 13; 紫外线消毒机; /; 台; 3; 5; +2. 14; 变压器; 10Kv; 台; 1; 2; +1. 15; 磨浆机; /; 台; 0; 6; +6. 16; 生物质锅炉; /; 台; 1; 1; 淘汰现有设备，新增一台4t/h. 17; 布袋除尘器; /; 台; 0; 1; +1. 化验室设备. 1; 电热恒温干燥箱; /; 台; 0; 1; +1. 2; 电热恒温培养箱; WP-25; 台; 0; 1; +1. 3; 电子天平; /; 台; 0; 1; +1. 4; 显微镜; /; 台; 0; 1; +1. 5; 压力蒸汽灭菌器; LHS-18A; 台; 0; 1; +1. 注：项目所使用的生产设备不涉及列入《产业结构调整指导目录》“淘汰类”的生产线和设备。符合要求。 ### 2.5原辅材料及能源消耗情况 本项目扩建前后的原辅材料详见表2-4。 ### 表2-4项目主要原辅材料消耗一览表 序号; 原辅材料; 扩建前用量（t/a）; 扩建后用量（t/a）; 变化情况; 储存位置; 备注. 1; 玉米淀粉; 500; 800; +300; 仓库; 袋装，市场采购. 2; 木薯淀粉; 75; 495; +420; 仓库; 袋装，市场采购. 3; 小麦淀粉; 50; 500; +430; 仓库; 袋装，市场采购. 4; 红薯淀粉; 208; 480; +272; 仓库; 袋装，市场采购. 5; 米; 0; 1240; +1240; 仓库; 袋装，市场采购. 6; 食品添加剂; 0.83; 3.65; +2.82; 仓库; 袋装，市场采购. 7; 成型生物质颗粒; 320; 1400; +1080; 仓库; 市场购买，含硫率为0.02%. 8; 酒精灯; /; 500mL; +500mL; 化验室; 实验试剂，用于产品质检，检测菌落总数和大肠杆菌. 9; 琼脂; /; 500g; +500g; 化验室. 10; 用水量; 1102; 3559; +2457; /. 11; 耗电量; 2.2万kWh/a; 10万kWh/a; +7.8万kWh/a; /. ### 2.6项目厂区平面布置 本项目位于衡阳市祁东县白地市镇新白地市村彭家湾组，扩建项目在现有生产车间北侧10m处新增一块用地，本次扩建工程内容主要为：新建1栋生产车间及1栋办公楼，生产车间包括原料仓库、成品仓库、生产区；新增2座冷库（布设在冷库）、新增1台4t/h生物质锅炉（布设在锅炉房），除以上设备外其余米粉以及粉丝生产线扩建相关生产设备均布设在新建的生产车间，厂区由西往东依次为冷库、现有生产车间、新建生产车间、新建办公楼、综合楼、食堂和宿舍，厂区总平面布置图详见附图5，整个厂区功能分区明显，利于厂区原料的运输，产品的生产及成品的运输。 ### 2.7公用工程 （1）给水 本项目扩建后劳动定员无变化，生活用水无新增；本次扩建取消了水浴除尘器，因此无废气处理设施用水；本次扩建新增生产废水主要为生产设备清洗废水、粉丝冲洗废水、车间清洁用水、洗米和泡米废水。 （2）排水 生活污水经隔油池+化粪池预处理后与生产废水一并排入自建污水处理站深度处理后排至厂区内的池塘暂存，用于浇灌周边的果园。 表2-12项目用排水情况（单位：t/a） 用水项目; 扩建前用水规模; 本次扩建用水规模; 扩建前用水定额; 扩建项目用水定额; 扩建前用水量; 扩建项目用水量; 总用水量; 扩建前废水产生量; 扩建项目废水产生量; 总废水产生量; 备注. 生活用水; 20人; /; 150L/（cap·d）; /; 200; /; 200; 160; /; 160; 损耗按80%计. 设备清洗用水; /; /; 0.8; 2.7; 240; 810; 1050; 192; 648; 840. 车间清洁用水; /; /; 1; 1; 300; 300; 600; 240; 240; 480. 粉丝冲洗用水; /; /; 1.2; 4.05; 360; 1215; 1575; 288; 972; 1260. 洗米、泡米用水; /; 1240; /; 0.1t/t·大米; /; 124; 124; /; 99.2; 99.2. 锅炉用水; /; /; 2; 8; 2; 8; 8; /; /; /; 全部损耗，只需定期补充. 合计; /; /; 1102; 2457; 3557; 850; 1959.2; 2839.2; /. 图2-1 项目水平衡图 （单位：t/a） （3）供电 由当地乡镇电网供给，项目不配备柴油发电机。 ### 2.8劳动定员及工作制度 劳动定员：本次扩建不新增劳动定员，现有员工共20人，所有员工均为当地员工，仅在厂区内食堂用餐。 工作制度：每年工作300天，一班制，每班8小时。 |
| --- | --- |
| 工艺流程和产排污环节 | 2.9施工期 施工工艺流程如下： 图2-2 施工期工艺流程及产污环节 施工期工艺流程简介： 本项目施工过程以机械施工为主，大致分为场地整理、基础施工、主体施工、装修、设备安装五大阶段，不同阶段所采用的设备有所不同，项目施工过程采用商品混凝土，不在场区设置混凝土拌合站，项目建设地内不建设大型的原料场，只设置小面积的临时原料堆场。 产污环节： 1、废水：施工期废水主要为施工过程中产生的生活污水、施工生产废水。 2、废气：施工期废气主要为施工扬尘、施工机械废气、装修废气。 3、噪声：施工期噪声主要来自施工机械噪声、施工作业噪声和运输车辆噪声。 4、固废：施工期固废主要为建筑垃圾、开挖土方及施工生活垃圾。 2.10运营期 本项目产品主要为粉丝和米粉，两种产品生产工艺略有不同，详细的生产工艺流程及产排污节点见图2-3和图2-4。 图2-2 米粉生产工艺流程及产污节点图 工艺流程简述： 1、洗米：用清水清洗大米，以除去米粒表面的糠粉及杂质，使米粒干净卫生，以保证产品的质量。洗米桶中的米用水进行冲洗，冲洗废水排入车间下水道，洗净的大米由泵送入浸米池中； 2、浸泡：大米浸泡的目的是使大米充分吸水膨胀、软化，便于磨浆。在浸泡过程中，可溶性蛋白和糖类渗出，同时组织变得结构疏松，有利于直链淀粉渗出，提高米粉品质。浸米的水量一般要求高出物料表面5厘米以上；浸泡时间通常为2~6小时，具体时间长短应根据大米品种和气温、水温来决定。夏天每隔半小时、冬天每隔一小时需更换清水一次，以防止大米酸败而使产品有酸味。浸泡如时间过短，不利磨浆；如时间过长会导致变酸，影响成品质量。通常新米浸泡时间短些，陈米浸泡时间长些。浸泡到能用手指把米粒捏碎为准。本项目浸泡时间按3小时计，每天2次。 3、磨浆：磨浆是把浸泡好的大米，加水混合磨成介于固体与液体之间的可流动的糊状米浆。磨浆要求进料进水均匀，磨浆的含水量为50~60%；磨浆粗细以通过100目筛为好，如米浆较粗，则成品表面粗糙、耐咀嚼性差，过100目筛的成品，则成品感官和蒸粉质量都较好。总体而言，米浆越细越好。如磨出的米浆颗粒太粗，通常有以下几种原因：浸泡时间不够；吸水膨胀不均匀；动磨碟与静磨碟之间间隙太大，压力不足；进料或进水过多，米粒没有充分研磨就往外流出。其用水量约为大米的量，均被大米吸收。 4、搅拌调和：根据产品规格要求将米浆、淀粉、黄花粉、水按比例放入搅拌机内进行调和； 半干米粉生产： 5、熟化挤压成型：将和料后的米团置于挤丝机喂料斗中，通过挤丝机螺旋挤压，摩擦发热，产生高温高压，将原料充分熟化糊化。挤丝时，粉料由喂料口连续、均匀、适量地喂入自动挤丝机筒中；调节挤丝机出口处的流量调节阀，再由输料管注入排丝筒中；并在排丝筒挤压下，由成型粉挤出而成为粉丝。此过程主要产生噪声污染； 6、老化晾制：挤出的粉丝通过干浆切断挂杆机自动挂杆切断，并将散乱纽结的粉丝梳理整齐。粉将挂杆后的粉丝置于密闭的老化间内老化，老化工序采用蒸汽间接加热，静置保湿时间依环境温、湿度不同而不同，以粉丝不粘手、可松散、柔韧有弹性为度，一般约12h，若老化处理不足，粉丝弹韧性差，蒸粉易断挂，难松散；老化过度，易粉挂板结。 7、松丝：将老化的粉挂移到松粉架上逐挂松散。松粉过程中产生的碎粉丝全部收集后外售养殖场。 干米粉生产： 8、干米粉主要是在松丝搓散后进入烘干房烘干，热源为蒸汽，烘干后的米粉进入下道包装等工序。 9、包装/质检/消毒/出库：半干米粉及干米粉称重后包装入袋。包装袋需经过消毒和紫外线杀菌处理，以确保项目产品出厂前能满足湖南省卫生和计划生育委员会发布的《食品安全地方标准米粉生产卫生规范》（DBS43/007-2018）及国家《食品生产通用卫生规范》（GB14881-2013）；并经过专用的通道进入包装间，避免交叉感染。 图2-3 粉丝生产工艺流程及产污节点图 工艺流程简述： 将项目将外购的各类粉状原料与12%的水混合，加入少量的食品添加剂（千分之一，质量比）进行混合搅拌，再注入蒸粉成型机进行挤压成型（粉丝形状由磨具出口决定）；再通过皮带运输机运送至粉丝切割机进行切割，切割完后运输至冷库在-12℃条件下冷冻6-8小时，使粉丝充分定型。冷冻结束后，使用清水水冲洗粉丝，使得粉丝表面凝结的冰水脱离，粉丝软化，冲洗后的粉丝在烘干炉内烘干或在晒场晒干（根据天气温度决定进行烘干或晒干），晒干或烘干后再进行包装即成产品。项目采用1台4th的生物质锅炉提供蒸汽，高温蒸汽接入蒸粉成型机内，使得混合均匀的粉料熟化，再通过成型机挤压成型；项目烘干炉采用电能为能源，仅在下雨天气或阴暗潮湿天气下使用，烘干过程中产生的水蒸气通过排气口排出。 根据上述工艺流程，本项目产污环节及产污情况见下表。 表2-6 产污环节一览表 污染物类型; 序号; 产污工序; 主要污染物; 排放 方式; 治排放方式. 废气; G1; 车间异味; 臭气浓度; 连续; 无组织. G2、G4; 投料废气; 颗粒物; 连续; 无组织. G3（DA001）; 生物质锅炉; 颗粒物、二氧化硫、氮氧化物; 连续; 有组织. G5; 污水处理站; 硫化氢、氨气; 连续; 无组织. 废水; W1; 洗米浸泡工序、粉丝冲洗、车间及设备清洗; COD、BOD5、氨氮、SS、动植物油等; 间歇; 生活污水经化粪池+隔油池处理后进入厂区自建污水处理站、与生产废水一并经污水处理站处理后排入厂区范围内池塘暂存，最后用于周边果园灌溉. W2; 生活污水; COD、BOD5、氨氮、SS、动植物油等; 间歇. 噪声; N; /; 机械噪声; 连续; 室内，隔声减振. 固体废物; S1; 切割、包装; 边角料、不合格产品; /; 经收集后送至养猪专业户作为养猪饲料. S2; 废气处理; 灰渣; /; 经收集后作为有机肥适用于当地农田或菜地. S3; 原料、包装; 废包装材料; /; 出售外卖利用. S4; 污水处理过程; 污水处理站的污泥; /; 环卫部门清运. |
| 与项目有关的原有环境污染问题 | 2.13现有项目基本情况： 祁东县鑫旺食品有限公司位于祁东县白地市镇新白地市村彭家湾组，于2017年取得原祁东县环境保护局关于《祁东县鑫旺食品有限公司年产800吨食用粉丝建设项目环境影响报告表》的批复（批复文号：祁环评{2017}24号）；于2018年5月完成了自主验收；《祁东县鑫旺食品有限公司突发环境事件应急预案》于2020年5月6日取得衡阳市祁东生态环境保护综合行政执法局的备案（备案编号：4304262020023L，见附件3）；2022年11月29日取得排污许可证，证书编号为：91430426MA4L4N2A2E001U（见附件4），有效期2022年12月14号至2027年12月13日止，已发证期间企业均按排污许可证要求进行了自行监测，按时填报了企业年报。 根据现场踏勘，现有项目基本情况如下所示： （1）现有项目主要建设内容 现有项目建设组成情况如下所示： 表2-1现有项目工程内容一览表 类别; 工程名称; 工程规模. 主体工程; 生产车间; 1F，钢结构厂房，布设粉丝生产线，包含原辅材料仓库. 辅助工程; 综合楼; 2F，一楼为包装消毒车间及成品仓库，二楼为职工办公生活区. 冷库; 4座冷库，单座长*宽*高=15m*6m*2.5m. 锅炉房; 1台1t/h的蒸汽锅炉，采用成型生物质燃料. 食堂、宿舍; 2F，一楼为食堂，二楼为宿舍. 公用 工程; 供水; 当地自来水管网. 排水; 雨污分流制，生活污水经化粪池+隔油池处理后进入厂区自建污水处理站、与生产废水一并经污水处理站处理后排入厂区范围内池塘. 供电; 由乡镇电网供电. 环保 工程; 废气处理; 原料拌合产生的粉尘在搅拌机设置风机进行机械排风，由车间外侧的排气口排出；锅炉废气经水浴除尘器处理后经20m高排气筒排放；污水处理站恶臭通过加强绿化呈无组织排放；食堂油烟经油烟净化器处理后引至屋顶排放；. 废水处理; 雨污分流制，生活污水经化粪池+隔油池处理后进入厂区自建污水处理站、与生产废水一并经污水处理站处理后排入厂区范围内池塘. 固体废物; 一般固废暂存间. 噪声; 隔音、减震等措施. （2）现有项目主要设备 ### 表2-3现有项目生产设备一览表 序号; 名称; 型号; 单位; 环评时期数量; 验收时期数量. 1; 不锈钢搅拌桶; 1.6m*1.6m; 台; 9; 9. 2; 蒸粉成型机; ZD-160II; 台; 10; 10. 3; 不锈钢输送带; 15m*1m; 条; 3; 3. 4; 冷库; 40 平方米; 座; 4; 4. 5; 干燥线; 42m*1.5m*2.7m; 条; 2; 2. 6; 电子称; TCS-150; 台; 12; 12. 7; 成型机; /; 台; 10; 10. 8; 全自动烘干机; /; 台; 2; 2. 9; 切粉机; FL-450A; 台; 4; 4. 10; 收缩包膜机; 7800; 台; 5; 5. 11; 紫外线消毒机; /; 台; 3; 3. 12; 变压器; 10Kv; 台; 1; 1. 13; 生物质锅炉; 1t/h; 台; 1; 1. 14; 水浴除尘器; /; 台; 1; 1. （3）现有项目主要原辅材料 ### 表2-4现有项目原辅材料消耗一览表 序号; 原辅材料; 环评时期用量（t/a）; 验收时期用量（t/a）; 储存位置; 备注. 1; 玉米淀粉; 500; 500; 仓库; 袋装，市场采购. 2; 木薯淀粉; 75; 75; 仓库; 袋装，市场采购. 3; 小麦淀粉; 50; 50; 仓库; 袋装，市场采购. 4; 红薯淀粉; 208; 208; 仓库; 袋装，市场采购. 5; 食品添加剂; 0.83; 0.83; 仓库; 袋装，市场采购. 6; 成型生物质燃料; 320; 320; 仓库; 市场购买，含硫率为0.02%. 7; 用水量; 1102; 1102; /; /. 8; 耗电量; 2.2万kWh/a; 2.2万kWh/a; /; /. （4）现有项目产品方案 表2-2 现有项目产品方案及生产规模一览表 序号; 产品名称; 环评时期年生产规模; 验收时期年生产规模; 单位. 1; 玉米粉丝; 480; 480; t/a. 2; 木薯粉丝; 72; 72; t/a. 3; 小麦粉丝; 48; 48; t/a. 4; 红薯粉丝; 200; 200; t/a. 总生产规模; 800; 800; t/a. （5）现有项目劳动定员及工作制度 现有项目劳动定员为20人，年工作300天，一班制，每班8小时，厂内设食堂、宿舍。 - （6）现有生产工艺 图2-4 粉丝生产工艺流程及产污节点图 工艺流程简述： 将项目将外购的各类粉状原料与12%的水混合，加入少量的食品添加剂（千分之一，质量比）进行混合搅拌，再注入蒸粉成型机进行挤压成型（粉丝形状由磨具出口决定）；再通过皮带运输机运送至粉丝切割机进行切割，切割完后运输至冷库在-12℃条件下冷冻6-8小时，使粉丝充分定型。冷冻结束后，使用清水水冲洗粉丝，使得粉丝表面凝结的冰水脱离，粉丝软化，冲洗后的粉丝在烘干炉内烘干或在晒场晒干（根据天气温度决定进行烘干或晒干），晒干或烘干后再进行包装即成产品。项目采用1台1th的生物质成型燃料锅炉提供蒸汽，高温蒸汽接入蒸粉成型机内，使得混合均匀的粉料熟化，再通过成型机挤压成型；项目烘干炉采用电能为能源，仅在下雨天气或阴暗潮湿天气下使用，烘干过程中产生的水蒸气通过排气口排出。 2.14 现有工程污染物实际排放总量 项目原有污染情况如下： （1）废水 现有项目产生的废水主要为设备清洗废水、车间地面保洁废水、粉丝冲洗废水以及职工生活污水。厂区实施“雨污分流制”，生产废水经排水沟收集后，与经化粪池+隔油池预处理后的生活污水一并排入厂区污水处理站处理，经处理后达到《污水综合排放标准》(GB8978-1996)中一级标准排至厂区内的池塘。 （2）废气 现有项目营运过程中废气污染物为原料拌合产生的粉尘、锅炉烟气、污水处理站恶臭以及食堂油烟废气。原料拌合产生的粉尘在搅拌间设置风机进行机械排风，由车间外侧的排气口排出；锅炉废气经水浴除尘器处理后经20m高排气筒排放；污水处理站恶臭通过加强绿化呈无组织排放；食堂油烟废气经油烟净化设备处理后通过专用烟道至屋顶高空排放。 （3）噪声 现有项目运营后采取隔声减震等保护措施并经厂房隔声、距离衰减后厂界噪声能达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008)中2类标准。 （4）固废 现有项目营运期产生的固体废物主要为不合格产品、锅炉灰渣以及职工生活垃圾。不合格产品经收集后送至养猪专业户作为养猪饲料；锅炉灰渣经收集后作为有机肥适用于当地农田或菜地；生活垃圾经收集后定期由环卫部门定期清运处置。 现有工程项目主要污染物产生及排放情况汇总见下表： 表2-18现有工程主要污染物产生及排放情况统计 类别; 污染物; 产生情况; 排放情况. 大气污染物; 有组织废气（DA001）; 颗粒物; 0.16t/a，0.06kg/h; 0.02t/a，0.008kg/h. 二氧化硫; 0.10t/a，0.04kg/h; 0.10t/a，0.04kg/h. 氮氧化物; 0.328t/a，0.14kg/h; 0.328t/a，0.14kg/h. 无组织废气; 氨; 0.0007t/a，0.003kg/h; 0.0007t/a，0.003kg/h. 硫化氢; 0.00003t/a，0.00001kg/h; 0.00003t/a，0.00001kg/h. 颗粒物; 0.5t/a，0.21kg/h; 0.5t/a，0.21kg/h. 食堂油烟; 0.00405t/a，0.0045kg/h; 0.729kg/a，0.00081kg/h. 水污染物; 废水量; 880t/a; 880t/a. COD; 0.044t/a; 0.044t/a. 氨氮; 0.0044t/a; 0.0044t/a. 固体废物; 边角料、不合格产品; 2.4t/a; 0. 锅炉灰渣; 4.93t/a. 废包装材料; 0.3t/a. 污水处理站污泥; 0.45t/a. 生活垃圾; 3t/a. 2.15、污染源监测 （1）废气污染源 现有工程废气主要为锅炉废气、原料拌合产生的粉尘以及污水处理站恶臭污染物，根据湖南中雁环保科技有限公司出具的检测报告，正常工况下2023年6月29日有组织废气和2023年8月28日无组织废气的检测结果如下表。 表2-19 有组织废气污染物监测结果 采样时间; 采样地点; 检测项目; 检测结果; 单位; 标准限值. 第一次; 第二次; 第三次; 均值. 2023年6月29日; DA001; 含氧量; 14.5; 14.4; 14.5; /; %; /. 标况风量; 4209; 4270; 4239; /; m3/h; /. 颗粒物; 实测; 6.4; 5.6; 5.2; 5.7; mg/m3; /. 折算; 11.8; 10.2; 9.6; 10.5; mg/m3; 50. 二氧化硫; 实测; 5; 6; 4; 5; mg/m3; /. 折算; 9; 11; 7; 9; mg/m3; 300. 氮氧化物; 实测; 72; 75; 74; 74; mg/m3; /. 折算; 133; 136; 137; 135; mg/m3; 300. 汞及其化合物; 实测; 0.000039; 0.000042; 0.000040; 0.000040; mg/m3; /. 折算; 0.000072; 0.000076; 0.000074; 0.000074; mg/m3; 0.02. 林格曼黑度; <1; <1; <1; <1; 林格曼级; /. 表2-20 无组织废气污染物监测结果 采样时间; 监测点位; 检测项目; 检测结果; 标准限值. 第一次; 第二次; 第三次; 均值. 2023年8月28日; G1厂界东外2米; 颗粒物（mg/m3）; 0.217; 0.283; 0.233; 0.244; 1.0. G1厂界南外2米; 0.333; 0.300; 0.383; 0.337. G1厂界西外2米; 0.233; 0.250; 0.200; 0.228. G1厂界北外2米; 0.133; 0.183; 0.167; 0.161. G1厂界东外2米; 硫化氢（mg/m3）; 0.009; 0.008; 0.008; 0.008; 0.06. G1厂界南外2米; 0.013; 0.012; 0.012; 0.012. G1厂界西外2米; 0.007; 0.008; 0.008; 0.008. G1厂界北外2米; 0.004; 0.004; 0.005; 0.004. G1厂界东外2米; 氨 （mg/m3）; 0.171; 0.165; 0.178; 0.171; 1.5. G1厂界南外2米; 0.235; 0.228; 0.223; 0.229. G1厂界西外2米; 0.169; 0.151; 0.163; 0.161. G1厂界北外2米; 0.100; 0.088; 0.107; 0.098. G1厂界东外2米; 臭气浓度 （无量纲）; 13; 13; 15; /; 20. G1厂界南外2米; 12; 10; 13; /. G1厂界西外2米; 16; 15; 16; /. G1厂界北外2米; 17; 17; 19; /. 由上表可知，本项目在正常工况下，项目DA001各污染物的监测浓度符合《锅炉大气污染物排放标准》(GB13271-2014)表2燃煤标准限值；无组织监测点位颗粒物监测浓度符合《大气污染物综合排放标准》（GB16279-1996）表2无组织排放监控浓度限值；无组织硫化氢、氨气以及臭气浓度满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表2标准限值。 （2）废水污染物 根据湖南中雁环保科技有限公司出具的检测报告，2023年8月28日以及2023年11月10日正常工况下废水进出口的监测结果如下表。 表2-21 废水总排口监测结果 检测项目; 检测结果; 去除效率%; 标准限值. W1废水进口; W1废水总排口. PH（无量纲）; 8.1; 7.2; /; 6-9. 化学需氧量（mg/L）; 1110; 39; 96; 100. 五日生化需氧量（mg/L）; 306; 10.8; 96; 20. 悬浮物（mg/L）; 125; 25; 80; 70. 动植物油（mg/L）; 23.3; 0.51; 97; 10. 总氮（mg/L）; 36.7; 20.8; 43; /. 氨氮（mg/L）; 22.9; 4.44; 80; 15. 总磷（mg/L）; 28.5; 0.45; 98; /. 动植物油（mg/L）; 23.3; 0.51; 97; 10. 由上表可知，现有项目在正常工况下，废水各污染物排放浓度能达到《污水综合排放标准》（GB8978－1996)表4中一级标准限值。 （3）噪声 根据湖南中雁环保科技有限公司出具的检测报告，2023年11月10日正常工况下噪声的监测结果如下表。 表2-22 厂界噪声监测结果 检测类型; 采样点位; 采样时间; 检测值[dB（A）]; 参考限值[dB（A）]. 厂界噪声; 厂界东侧外一米; 2023年11月10日; 昼间; 55; 60. 夜间; 44; 50. 厂界南侧外一米; 昼间; 52; 60. 夜间; 46; 50. 厂界西侧外一米; 昼间; 55; 60. 夜间; 45; 50. 厂界北侧外一米; 昼间; 53; 60. 夜间; 46; 50. 由上表可知，本项目在正常工况下，厂界噪声能达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准。 2.1.6现有工程主要环境问题及整改措施 现有项目在运营期间未发生环保投诉、污染纠纷等情况。与本项目有关的原有污染情况，主要环境问题及整改建议详见下表： 表2-23 现有项目主要污染、防治措施及整改建议一览表 类型; 内容; 污染物名称; 已采取的防治措施; 是否符合环保要求; 以新带老整改措施. 废气; 锅炉废气; 颗粒物、二氧化硫、氮氧化物; 经水浴除尘器处理后经20m高排气筒排放; 符合; 淘汰现有水浴除尘器，新增1台布袋除尘器用于处理锅炉废气. 原料拌合产生的粉尘; 颗粒物; 设置风机进行机械排风，由车间外侧的排气口排出; 符合; /. 车间异味; 臭气浓度; 加强管理和绿化; 符合; /. 污水处理过程; 氨、硫化氢、臭气浓度; 加强绿化; 符合; /. 食堂油烟; 油烟; 油烟净化器至屋顶排放; 符合; /. 废水; 生活污水、生产污水; COD、BOD5、SS、NH3-N、动植物油、TP等; 生产废水经排水沟收集后，与经化粪池+隔油池预处理后的生活污水一并排入厂区污水处理站处理，经处理后达到《污水综合排放标准》(GB8978-1996)中一级标准排至厂区内的池塘; 符合; 为了更好的合理利用资源，本次扩建后处理的废水达标暂存至厂区内的池塘，最后用于周边果园灌溉. 固废; 生活垃圾; 生活垃圾; 环卫部门收集、处置; 符合; /. 一般固废; 边角料、不合格产品; 经收集后送至养猪专业户作为养猪饲料; 符合; /. 灰渣; 经收集后作为有机肥适用于当地农田或菜地; 符合; /. 污水处理站污泥; 定期由环卫部门清运; 符合; /. 废包装袋; 经收集后出售外卖利用; 符合; /. 噪声; 各类设备采用减振基础，加强设备的日常维护、更新，使生产设备处于正常工况，边界四周均满足（GB12348-2008）中2类标准。; 符合; /. |

- 三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

| 区域 环境 质量 现状 | 3.1 空气环境质量现状 1、基本污染物环境质量现状及达标区判定 《环境影响评价技术导则大气环境》（HJ2.2-2018）“5.5评价基准年筛选依据评价所需环境空气质量现状、气象资料等数据的可获得性、数据质量、代表性等因素，选择近3年中数据相对完整的1个日历年作为评价基准年”。依据上述新版大气导则要求，为了解本项目周边环境空气质量状况，本评价收集了祁东县2023年环境空气质量监测点位的常规监测数据，详细统计见表3-1。 - 表3-1 2023年祁东县城市空气监测结果 污染物; 年评价指标; 现状浓度/（μg/Nm3）; 标准值/（μg/Nm3）; 达标情况. SO2; 年平均质量浓度; 7; 60; 达标. NO2; 年平均质量浓度; 11; 40; 达标. PM10; 年平均质量浓度; 47; 70; 达标. PM2.5; 年平均质量浓度; 31; 35; 达标. CO; 95%日平均质量浓度; 1.1mg/m3; 4mg/m3; 达标. O3; 90%8h平均质量浓度; 123; 160; 达标. 根据上表可知，区域SO2、NO2、PM10、PM2.5的年均值，以及CO24小时平均第95百分位数、O3日最大8小时平均值的第90百分位数均能满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及修改单中的二级标准要求，属于达标区。 2、其他污染物环境质量现状 为了解项目评价区域内环境空气质量现状，本次评价委托湖南中雁环保科技有限公司于2023年11月10日~11月12日对评价区域内硫化氢、氨和臭气浓度进行了监测。 监测因子：硫化氢、氨和臭气浓度 监测时间：监测3天 监测点位：G1 西南侧110m处茅屋居民处，详见附图4 评价标准：《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.1-2018）附录D。 - 监测结果及评价：环境空气质量现状检测结果见表3-2。 表3-2 其他污染物环境质量现状监测结果表 采样日期; 点位名称; 检测项目; 监测结果(mg/m3); 标准值(mg/m3); 达标情况. 2023.11.10; G1; 硫化氢; 0.004; 0.01; 达标. 2023.11.11; 0.003; 达标. 202311.12; 0.003; 达标. 2023.11.10; 氨气; 0.009; 0.2; 达标. 2023.11.11; 0.007; 达标. 202311.12; 0.005; 达标. 2023.11.10; 臭气浓度; ＜10（无量纲）; /; /. 2023.11.11; ＜10（无量纲）; /. 202311.12; ＜10（无量纲）; /. 根据监测结果显示，该区域环境空气中氨、硫化氢满足《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）附录D中相应的标准。 3.2地表水环境质量 根据衡阳市生态环境局发布的《关于2022年12月及1~12月全市环境质量状况的通报》可知，2022年1-12月，我市44个断面中，Ⅱ类37个，Ⅲ类7个，其中13个交界断面中Ⅱ类水质10个，Ⅲ类3个；13个国考断面中Ⅱ类12个，Ⅲ类1个。 本项目周边最近的地表水体为东侧白河及南侧湘江，距离本项目最近的地表水监测断面为白河入湘江口监测断面（湘江白河）和管山村断面（湘江）。 表3-3 2022年1-12月衡阳市地表水水质情况 根据衡阳市生态环境局发布的《衡阳市生态环境保护局关于2022年12月及1-12月全市环境质量状况的通报》，管山村断面（湘江）2022年1~12月水质满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅱ标准要求，白河入湘江口（湘江白河）2022年1~12月水质满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ标准要求。 3.3 声环境质量 - 根据生态环境部办公厅印发的《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》中具体编制要求“声环境、厂界外周边50米范围内存在声环境保护目标的建设项目，应监测保护目标声环境质量现状并评价达标情况。各点位应监测昼夜间噪声，监测时间不少于1天，项目夜间不生产则仅监测昼间噪声。”结合现场调查，项目厂界50m范围内环境敏感目标主要为厂区东侧彭家湾10m处居民点以及南侧左家园45m处居民点，为了解项目周边声环境质量，本次委托湖南中雁环保科技有限公司于2023年11月10日对周边环境敏感目标进行了声环境质量现状监测。 - 监测因子：Leq(A) - 监测点位：共布置2个监测点，N1、N2，具体位置见图4。 - 3、监测时间和频次：监测一期，监测一天，监测昼夜间。 - 4、评价标准：N1、N2执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准。 - 表3-4 声环境质量监测数据 点位编号; 点位位置; 监测项目; 监测结果. 昼间; 夜间. 2023.11.10; 2023.11.10. N1; 东侧彭家湾10m处居民点; Leq(A); 54; 48. N2; 南侧左家园45m处居民点; Leq(A); 44; 48. 2类标准值; 60; 50. - 根据表3-3监测结果，项目周边声环境敏感点满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准的要求。 3.4 生态环境现状 本项目位于祁东县白地市镇新白地市村彭家湾组，根据现场勘查，项目区域内物种资源较为贫乏，树木主要有香樟树、杉树、小柏树等，草本植物主要有盐肤木、狗尾草、车前草、狗牙根等。区域内野生动物较少，主要为常见的青蛙、蛇、鼠、麻雀等，无珍稀动植物存在，项目所在地无自然保护区、风景名胜区等需要特别保护的区域，未发现历史文物古迹和人文景观，无国家明文规定的珍稀动、植物物种和群落。 3.5 地下水环境质量现状 - 根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》中地下水原则上不开展环境质量现状调查，本项目各污水处理池均按要求进行了防渗处理，且项目厂界外500米范围内没有地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源，因此不开展地下水环境影响评价。 3.6 土壤环境质量现状 - 根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》中土壤环境原则上不开展环境质量现状调查，本项目各污水处理池均按要求进行了防渗处理，不存在土壤环境污染途径，因此不开展土壤环境影响评价。 |
| --- | --- |
| 环境 保护 目标 | 本项目位于祁东县白地市镇新白地市村彭家湾组，根据对建设项目周边环境的调查，项目周围500m范围内无自然保护区、风景名胜区、地下水集中式饮用水水源地等。项目评价范围主要环境保护目标详见下表，评价范围内主要环境敏感目标分布情况见附图3。 表3-5 项目厂界外500m范围内主要环境空气保护目标一览表 环境空气保护目标; 坐标（°）; 功能; 规模; 环境功能区; 相对厂址方位; 相对厂界距离/m. 经度; 纬度. 邹家院居民点; 111°55′26.22586″; 26°48′41.70496″; 居住; 8户约24人; 二类; 西; 350-500. 茅屋居民点; 111°55′32.83053″; 26°48′42.76711″; 居住; 10户约30人; 西; 150-300. 左家园居民点; 111°55′41.75645″; 26°48′31.79621″; 居住; 50户约150人; 南; 25-480. 彭家湾居民点; 111°55′52.37800″; 26°48′40.19689″; 居住; 40户约120人; 东; 10-500. 表3-6 地表水环境保护目标一览表 地表水保护目标; 方位; 距离; 功能规模和保护级别. 车碧塘河; 南; 560m; 执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类. |
| 污染 物排 放控 制标 准 | 1、大气污染物 项目锅炉废气（DA001）废气排放执行《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）中表2燃煤锅炉标准；无组织颗粒物执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中表2相关标准；恶臭执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-1993）二级新扩改建标准。具体标准值见下表。 表3-7 废气污染物排放标准（单位：浓度mg/m3） 污染物; 排气筒排放限值; 无组织监控浓度限值mg/m3; 标准名称. 浓度限值mg/m3; 排放速率限值kg/h. 颗粒物; /; /; 1; （GB16297-1996）表2标准. NH3; /; /; 1.5; 《恶臭污染物排放标准》（GB14554-1993）二级新扩改建标准. H2S; /; /; 0.06. 臭气浓度; /; /; 20（无量纲）. 颗粒物; 50; /; /; 《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）中表2燃煤锅炉标准. 二氧化硫; 300; /; /. 氮氧化物; 300; /; /. 2、废水 生产废水经排水沟收集后，与经化粪池+隔油池预处理后的生活污水一并排入厂区污水处理站处理，经处理后达到《污水综合排放标准》(GB8978-1996)中一级标准排至厂区内的池塘暂存，最后用于周边果园灌溉。 3-8 《污水综合排放标准》（GB8978-1996） 单位：mg/L 项目; pH; COD; BOD5; NH3-N; 悬浮物; 动植物油. 一级标准; 6~9 (无量纲); 100; 20; 15; 70; 10. 3、噪声 项目运营期厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB 12348-2008)2类标准。具体标准限值详见下表。 表3-9噪声排放标准 执行标准; 标准值(dB(A)). 昼间; 夜间. 《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB 12348-2008)中2类标准; 60; 50. 4、固体废弃物 一般固体废物处理处置执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）的有关规定。 |
| 总量 控制 指标 | 遵循“对环境危害大的、国家重点控制的污染物严格控制”的原则，“十四五”期间全国主要污染物排放总量控制计划规定的二氧化硫（SO2）、氮氧化物（NOX）、化学需氧量（COD）、氨氮（NH3-N）和有机废气（VOCs）等实行排放总量控制。 废水：本项目生活污水经化粪池+隔油池处理后进入厂区自建污水处理站、与生产废水一并经污水处理站处理后排入厂区范围内池塘暂存，最后用于周边果园灌溉，不涉及水污染物总量控制指标。 废气：根据企业排污权证可知，企业现有废气总量控制指标为二氧化硫：0.1t/a，氮氧化物：0.33t/a。由下文分析可知，本项目建成后，新增污染物总量排放为：二氧化硫：0.37t/a，氮氧化物：1.1t/a。 因此，本项目新增总量控制指标为二氧化硫0.37t/a，氮氧化物1.1t/a。 |

- 四、主要环境影响和保护措施

| 施工 期环 境保 护措 施 | 4.1施工期环境影响和保护措施 4.1.1、施工期废气污染防治措施 工程施工过程中废气主要来自施工粉尘、燃油机械尾气、装修废气等。 （1）施工扬尘 根据现场调查，受施工扬尘影响的主要是本工程建设地周边，主要为居民，结合《防治城市扬尘污染技术规范》（HJ/T393-2007），针对本项目施工扬尘提出以下治理措施： ①施工场地必须使用商品混凝土，禁止使用散装和袋装水泥。 ②施工现场出入口地面、施工道路必须硬化，设置临时排水管道及沉淀池，施工废水及雨水经沉淀池沉淀后用于工地洒水抑尘，沉淀淤泥及时清除，施工现场做到无浮土、无积水、无泥泞。 ③施工现场必须设置围挡墙，严禁敞开式作业；施工现场道路、作业区、必须进行地面硬化；施工场地必须设置车辆冲洗台，运输车辆应当冲洗干净后出场，并保持出入口通道及道路两侧的整洁。 ④施工中产生的物料堆应采取遮盖、洒水、喷洒覆盖剂或其他防尘措施；施工产生的建筑垃圾、渣土应当及时清运，不能及时清运的，应当在施工场地内设置临时性密闭堆放设施存放。 ⑤定时对运输路线进行清扫，运输车辆出场时必须采取帆布压盖封闭，避免在运输过程中的抛洒现象。 （2）燃油机械尾气 施工中各种燃油工程机械和运输车辆在作业过程中排放尾气，尾气中含有THC、颗粒物、CO、NOX等大气污染物，会对周围环境空气质量有一定影响。 由于施工的燃油机械为间断施工，且主要集中在土石方工程阶段，加之污染物排放量小，对环境空气的不利影响很小。施工结束后，影响将消失。 （3）装修废气 建筑装修期间所使用的油漆、胶合板、内墙涂料等装饰材料均会挥发甲醛、苯、甲苯等有毒气体，这将带来环境空气局部的污染。 室内环境污染影响主要表现为：甲醛、氨、氡、苯和石材的放射性，对人体的危害很大。装修中应采取以下防范措施： ①装修中应采用符合国家标准的室内装饰和装修材料，这是降低造成室内污染的根本。 ②装修后的居室不宜立即投入使用，通常要通风换气30天左右。 ③保持室内的空气流通，也可在室内有选择的进行养花植草，既可美化室内环境，又可降低室内有害气体的浓度。 综上所述，项目施工期环境空气影响在加强管理和洒水抑尘后，其影响距离和范围有限，且只限于施工期，随工期的结束而停止，不会产生累积的污染影响。工程在加强对扬尘排放源的管理，加强对施工设备的保养，物料运输车辆采取洒水降尘、加盖密封等抑尘、降尘措施情况下，可以将工程施工期对周围环境空气的影响减至最小程度。 4.1.2、施工期废水污染防治措施 （1）施工驻地的生活污水集中收集，制定有效的节水措施，降低生活及施工用水量，生活污水经化粪池处理后用作农肥。 （2）施工污水经沉淀池处理后循环利用或作为场地抑尘洒水用水。 （3）加强施工期废水管理，作好施工期废水的收集、处理、引流措施，严禁项目废水乱排。 经采取以上措施后，施工期产生废水对区域水环境影响较小。 4.1.3、施工期噪声污染防治措施 （1）环评要求施工方合理安排施工时间，并于项目区周边设施工围挡，可降低一定量的施工噪声； （2）必须严格控制作业时间，夜间22:00-早上6:00及中午12:00-14:00 禁止施工； （3）应加快施工进度提高施工效率，减少施工期总用时。 施工期噪声随着施工的结束而结束，另经采取以上措施后，施工期噪声对周围环境影响较小。 4.1.4、施工期固废污染防治措施 （1）建筑垃圾分类收集，能再利用的循环利用，不能再利用的委托有资质的单位运送到指定的建筑垃圾倾倒场，不在施工现场堆积。 （2）施工期生活垃圾收集后交环卫部门处理，及时清运，避免产生二次污染。 （3）项目施工产生的开挖土方约50m3 ，由施工单位负责清运至相关部门指定的渣土消纳场。 4.1.5、施工期生态污染防治措施 本项目生态环境影响主要体现在施工期，生态环境影响要素主要表征为地表开挖等建设施工阶段，带来对土壤表层的扰动、地貌改变、地表植被的破坏、土地利用格局的变化，水土流失和地表植被破坏等。为了减少施工期间的水土流失，提出以下水土保持管理措施要求： ①在土地开挖建设中，应尽量避开雨季； ②合理弃土：为避免临时堆土场的水土流失，建设单位应采用防尘布覆盖全部弃土。苫盖栓牢、压实，做到刮风不开。苫盖接口紧密，接口处互相叠盖，不留空隙；苫盖拉挺、平整，不得有折叠和凹陷。 ③材料堆放场：施工场地要设置材料堆放场堆放砂石料等建筑材料，为了防止降雨对材料堆放场的冲蚀，材料堆放场周围用编织土袋进行拦挡，材料顶部用苫布进行覆盖。 ④合理安排施工时间：在施工过程中，合理安排施工顺序，雨季中尽量减少土地开挖面，并争取土料的随挖、随运、随铺、随压。将施工过程中的泥浆经沉淀、晾干后回填，对水质环境影响能控制在较小范围内，且产生水土流失量较小。 ⑤组织管理：建设单位在工程建设施工过程中，必须加强施工队伍组织和管理，避免发生施工区外围植被破坏，以缩小植被生态损害程度。项目施工期各项水土保持设施在主体工程建设中得到落实后，对项目建设区可能产生的水土流失能起到显著的抑制作用，起到防止水土流失、保护生态环境的作用。 |
| --- | --- |
| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | ### 4.1、废气 本项目运营期废气主要为生物质锅炉废气、污水处理站恶臭、投料产生的的粉尘、车间异味。 ### 4.1.1、废气污染物产生及排放情况 （1）锅炉废气 本项目锅炉燃烧废气产生的主要污染物为SO2、NOx和颗粒物。本次扩建项目锅炉消耗成型生物质颗粒为1080t/a，全厂总消耗量为1400t/a，运行时间为8h/d，本次扩建新增一套布袋除尘器装置用于处理锅炉废气，处理后经1根35m高排气筒（DA001）排放。 表4-1成型生物质颗粒燃料成分分析表 指标; 水分%; 灰分%; 挥发分%; 低位发热量（MJ/kg）; 硫%; 碳%; 氢%; 氧%; 氮%. 数据; 12.6; 28.3; 79.3; 12.5; 0.02; 34.4; 3.13; 30.6; 1.5. 根据《排污许可证申请与核发技术规范-锅炉》（HJ953-2018）中表F.4燃生物质工业锅炉中的层燃炉废气产排污系数，见表4-2。 表4-2燃生物质工业锅炉的废气产排污系数 产品名称; 原料名称; 污染物指标; 单位; 产污系数; 末端治理技术名称; 排污系数. 蒸气/热水/其他; 成型生物质颗粒; SO2; kg/t-燃料; 17S①; 直排; 17S. 颗粒物 （成型燃料）; kg/t-燃料; 0.5; 直排; 0.5. 旋风除尘+袋式除尘; 0.005. 氮氧化物（无低氮燃烧）; kg/t-燃料; 1.02; 直排; 1.02. SNCR; 0.51. 注：①SO2的产排污系数是以含硫量（S%）的形式表示的。例如生物质中含硫量（S%）为0.02%，则S=0.02。 根据《工业锅炉污染防治可行技术指南》（HJ1178—2021）袋式除尘技术除尘效率（99%~99.99%），对颗粒物的处理效率取99%，对二氧化硫的处理效率取0%，对氮氧化物处理效率取0%，设计风量：12000m3/h，本次扩建废气量：7761m3/h，现有工程废气量：4239m3/h。 表4-3本项目锅炉废气排放源强一览表 污染物; 燃料用量; 产生量t/a; 产生速率kg/h; 产生浓度mg/m3; 排放量t/a; 排放速率kg/h; 排放浓度mg/m3. 风量; 1080t/a（本次扩建）; 7761m3/h. NOx; 1.1; 0.46; 59.06; 1.1; 0.46; 59.06. SO2; 0.37; 0.15; 19.86; 0.37; 0.15; 19.86. 颗粒物; 0.54; 0.23; 28.99; 0.005; 0.002; 0.29. 风量; 1400t/a（全厂）; 12000m3/h. NOx; 1.428; 0.60; 49.58; 1.428; 0.60; 49.58. SO2; 0.47; 0.20; 16.53; 0.47; 0.20; 16.53. 颗粒物; 0.7; 0.29; 24.31; 0.007; 0.003; 0.243. （2）投料粉尘 本次扩建项目新增投料的红薯淀粉、玉米淀粉、木薯淀粉总用量为1557t/a。参考《逸散性工业粉尘控制技术》推荐的解包投料粉尘产生系数为0.2%，则投料粉尘产生量为 3.11t/a。项目在封闭设备内生产，投料粉大部分沉降在投料设备周边，沉降率为70%（2.18t/a），剩余部分经过厂房门窗逸散出车间外无组织排放，外排量为0.93t/a，0.39kg/h。 （3）车间异味 浸泡米产生的废水，磨浆产生的废渣容易发酵产生异味，即酸臭味，在一定程度上会影响到人们呼吸，但对人体是无害的。建议企业对浸泡大米的器具及处理浸泡大米废水的池子进行封盖处理，同时定时清洗粉碎机、搅拌机等设备，减少异味的产生量和散发到空气中的量，本环评对浸泡异味进行定性分析。 生产过程中将挂杆的粉丝置于密闭老化间内老化，每批粉丝一般静置保潮约5~8h，老化后取料过程中老化机的异味扩散至厂房内，老化异味主要为米浆味儿，仅在老化机开门取料过程中产生，产生量极少，不易确定，本环评对老化异味进行定性分析。 （4）污水处理站恶臭 项目自建污水处理站处理工艺为：调节池+厌氧+好氧生物组和处理工艺，自建污水处理站在运行过程中恶臭主要来源于生化处理工段，恶臭气体主要是NH3、H2S，参考美国EPA对城市污水处理厂恶臭污染物产生情况的研究结果，每处理1gBOD5产生NH3 0.0031g、H2S0.00012g。根据后文分析，本次扩建项目污水处理站BOD5处理总量为0.54t/a，则项目污水处理站NH3产生量为0.0017t/a（0.0007kg/h）、H2S产生量为0.00006t/a（0.000008kg/h）。 ### 4.1.1、废气污染物产生及排放情况 ### 4.1.2排放量核算 根据工程分析，本次扩建项目污染物排放量核算情况见表4-4~表4-7。 表4-4 本次扩建项目有组织废气产生及排放情况一览表 序号; 排放口编号; 污染物; 核算排放浓度/ (mg/m3); 核算排放速率/ (kg/h); 核算年排放量/ (t/a). 一般排放口. 1; DA001; NOx; 59.06; 0.46; 1.1. SO2; 19.86; 0.15; 0.37. 颗粒物; 0.29; 0.002; 0.005. 一般排放口合计; NOx; 1.1. SO2; 0.37. 颗粒物; 0.005. 表4-5 本次扩建项目点源污染物参数一览表 编号; 排气筒底部中心坐标（°）; 排气筒底部海拔高度/m; 排气筒高度/m; 排气筒出口内径/m; 烟气流速/（m3/h）; 烟气温度/℃; 年排放小时数/h; 排放工况; 污染物排放 速率/（kg/h）. X; Y. DA001; 111°55′39.01267″; 26°48′41.79547″; 0; 35; 0.6; 12000; 25; 2400; 正常工况; NOx; 0.46. SO2; 0.15. 颗粒物; 0.002. 表4-6 本次扩建项目大气污染物无组织排放量核算表 序号; 排放口编号; 产污环节; 污染物; 主要污染防治措施; 国家或地方污染物排放标准; 年排放量/(t/a). 标准名称; 浓度限值/ (mg/m3). 1; /; 污水处理过程; NH3; 加强绿化; （GB14554-93）中的二级厂界标准; 1.5; 0.0017. H2S; 0.06; 0.00006. 2; /; 投料过程; 颗粒物; 车间阻隔; （GB16297-1996）中表2的无组织排放标准浓度限值; 1; 0.93. 无组织排放总计t/a. 无组织排放总计; NH3; 0.0015. H2S; 0.00006. 颗粒物; 0.93. 表4-7 本次扩建项目大气污染物年排放量核算表 序号; 污染物; 年排放量t/a. 1; NH3; 0.0017. 2; H2S; 0.00006. 3; 颗粒物; 0.932. 4; NOx; 1.10. 5; SO2; 0.37. ### 4.1.3、监测要求 参考《排污单位自行监测技术指南 农副食品加工业》（HJ986-2018）、《排污单位自行监测技术指南 火力发电及锅炉》（HJ 820-2017），本项目废气自行监测计划见下表。 表4-8 废气自行监测计划表 类别; 监测因子; 排放类型; 监测频次; 监测位置; 执行标准. 废气; NH3、H2S、臭气浓度; 无组织; 1次/半年; 污水处理站周界; 《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）中的二级厂界标准. NH3、H2S、臭气浓度; 无组织; 1次/半年; 厂界. 颗粒物; 无组织; 1次/半年; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中表2的无组织排放标准浓度限值. SO2、NOx、颗粒物、林格曼黑度; 有组织; 1次/月; DA001排气筒出口; 《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）. ### 4.1.4、废气污染治理设施可行性分析 本项目锅炉废气采取布袋除尘器装置处理，后经1根35m高排气筒（DA001）排放。 排气筒高度设置：根据《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014），燃煤锅炉排气筒高度设置要求“锅炉房装机总容量为2.8-<7MW、锅炉吨位为4-<10t/h”时，烟囱最低允许高度为35m，本项目锅炉吨位为5t/h，因此排气筒高度设置应为35m。 布袋除尘器工作原理：含尘气体从风口进入灰斗后，一部分较粗尘粒和凝聚的尘团，由于惯性作用直接落下，起到预收尘的作用。进入灰斗的气流折转向上涌入箱体，当通过内部装有金属骨架的滤袋时，粉尘被阻留在滤袋的外表面。净化后的气体进入滤袋上部的清洁室汇集到出风管排出。除尘器的清灰是逐室轮流进行的，其程序是由控制器根据工艺条件调整确定的。合理的清灰程序和清灰周期保证了该型除尘器的清灰效果和滤袋寿命。清灰控制器有定时和定阻两种清灰功能，定时式清灰适用于工况条件较为稳定的场合，工况条件如经常变化，则采用定阻式清灰即可实现清灰周期与运行阻力的最佳配合。 企业采取的污染治理设施为《排污许可证申请与核发技术规范 锅炉》（HJ953—2018）推荐的可行技术，污染治理措施可行。 ### 4.1.5 大气环境影响分析 本项目生物质锅炉燃烧废气气中烟尘、SO2、NOx排放浓度均满足《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表2中燃煤锅炉特别排放浓度限值；厂界颗粒物满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996），厂界NH3、H2S、臭气浓度满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93），对周围大气环境影响较小。 4.2、废水污染源 ### 4.2.1、废水污染物源强及排放情况 本次扩建无新增生活污水，生产废水主要为生产设备清洗废水、粉丝冲洗废水、洗米和泡米废水。 根据前文分析可知，本次扩建项目废水产生量为1959.2t/a，生产废水中污染物浓度值参考2023年11月10日废水进口各污染物检测浓度平均值：CODcr：1100mg/L，BOD5：306mg/L，SS：125mg/L，氨氮：22.9mg/L，TN：36.7mg/L，生产废水经收集后排入自建污水处理站深度处理达《污水综合排放标准》（GB8978-1996）一级标准后排至厂区内的池塘暂存，最后用于周边果园灌溉。 表4-9 废水污染源汇总表 产排污环节; 类别; 污染物种类; 污染物产生量和浓度; 治理设施; 污染物排放情况. 废水产生量m3/a; 产生浓度mg/L; 产生量t/a; 治理工艺; 去除率%; 是否为可行技术; 废水排放量m3/a; 排放浓度mg/L; 排放量t/a. 综合生产废水; 生产废水; CODCr; 1959.2; 1100; 2.155; 调节+厌氧+好氧生化组合处理; 90; 是; 1959.2; 110; 0.2155. BOD5; 306; 0.600; 90; 30.6; 0.0600. 悬浮物; 125; 0.245; 80; 25; 0.0490. 氨氮; 22.9; 0.004; 80; 4.58; 0.0004. 总氮; 36.7; 0.024; 40; 22.02; 0.2155. 4.2.2 依托现有污水处理设施可行性 本项目现有污水处理站采取工艺为“调节+厌氧+好氧生化组合处理”，处理规模10m3/d，本次扩建项目废水排放量为1959.2t/a，全厂总废水排放量为2839.2t/a，日排放量为9.464t/d，现有污水处理规模10m3/d，可以满足本次扩建废水处理规模的需求；厂区内的池塘位于污水处理站旁，容积达500m3，可容纳废水50天，因此，厂区内池塘容积满足项目废水暂存需求；厂区实行雨污分流制度，建立了独立的雨水收集管网系统，场区内雨水通过雨水沟收集后排至南侧车碧塘河，综上，本项目产生的废水经处理后不外排可行。 现有污水处理工艺流程简述： A、调节池：由于废水的日变化量较大，各时期的废水排放量及排放的水质均不一致，造成废水水质、水量波动很大，因此只有足够的调节池容量才能使进入生化处理的水质、水量稳定，设置了一座调节池。废水进入调节池，在池中进行水质、水量调节及均衡，保证进入生化系统水质、水量的稳定。调节池设有旁通，以备检修及事故等状态下使用。调节池内设有一台潜污泵，用以提升废水进入后级处理系统。 B、厌氧池： 废水进入厌氧池，由池底向上流动，经过细菌形成的污泥层，污泥层对有机物进行吸附、网捕、生物学絮凝、生物降解作用，使废水在降解COD的同时也能部分澄清。 C、好氧生化组合： 经厌氧池处理后，自流进入好氧池，从而进入接触氧化阶段，即进入好氧处理。好氧池是一种生物膜法为主，兼有活性泥的生物处理装置，通过提供氧源，废水中的有机物被微生物所吸附、降解，使水质得到净化。接触氧化是一种以生物膜法为主兼有活性污泥法的生物处理工艺。经过充分充氧的污水，浸没全部填料并以一定的速度流经填料，生满生物膜的填料表面经过与充氧的污水充分接触，使水中有机物得到吸附和降解，从而使污水得到进化。 参照《排污许可证申请与核发技术规范 农副食品加工工业-淀粉工业》（HJ860.2—2018）表7淀粉工业排污单位废水治理可行技术，项目废水处理工艺属于可行技术，另根据本次污染源废水进、出口各污染物检测结果可知，处理效果良好，废水污染物排放均满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）一级标准要求，综上，本项目依托现有污水处理设施可行。 4.2.3 废水回用可行性分析 项目周边有果园分布，已签订了废水接纳协议，详见附件9，根据《湖南省用水定额》（DB43T388-2020）中灌溉分区，祁东县属于灌溉Ⅳ区，其林果灌溉用水定额为220m3/亩▪a，果园占地面积约32亩，可接纳7040t废水，本项目废水产生量为2839.2t/a，完全能够消纳本项目产生的废水，项目废水经处理后满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）一级标准，同时也满足《农田灌溉水质标准》（GB5084-2021）旱地作物标准要求（COD：200mg/L、SS：100mg/L、BOD5：100mg/L），因此，本项目废水处理后用作农肥进行灌溉可行。 4.2.3 监测要求 项目生活污水经化粪池+隔油池处理后进入厂区自建污水处理站、与生产废水一并经污水处理站处理后排入厂区范围内池塘暂存，最后用于周边果园灌溉，无废水排放，废水自行监测内容见下表。 表4-13 项目废水污染源自行监测计划一览表 监测点位; 监测因子; 监测频次. 污水处理站出口; 流量、pH值、COD、BOD5、SS、NH3-N、总磷、总氮; 1次/半年. 4.3、噪声污染源 本项目营运期主要噪声源为剪粉机、切粉机、磨浆机以及成型机等设备噪声，设备噪声源强在75~80dB(A)。其噪声源强见表4-14。 表4-14 本项目噪声源强及降噪措施汇总表 设备名称; 数量/台; 声源类型; 源强（dB(A)）; 降噪措施; 排放 时间. 剪粉机; 2; 频发; 80; 设备基础减震、厂房及建筑材料隔声、吸声等措施，降噪25dB(A）; ≤2400h/a. 切粉机; 5; 频发; 80. 磨浆机; 6; 频发; 80. 成型机; 12; 频发; 75. 4.2.3.2预测模式和方法 （1）室内噪声源 A、模式和方法 采用《环境影响评价技术导则声环境》（HJ2.4—2021）附录B中的室内声源等效室外声源声功率级计算方法，公式如下： 式中：Lp1——靠近开口处（或窗户）室内某倍频带的声压级或A声级，dB； Lp2——靠近开口处（或窗户）室外某倍频带的声压级或A声级，dB； TL——隔墙（或窗户）倍频带或A声级的隔声量，dB。 计算某一室内声源靠近围护结构处产生的倍频带声压级或A声级： 式中：Lp1——靠近开口处（或窗户）室内某倍频带的声压级或A声级，dB； Lw——点声源声功率级（A计权或倍频带），dB； Q——指向性因数；通常对无指向性声源，当声源放在房间中心时，Q=1；当放在一面墙的中心时，Q=2；当放在两面墙夹角处时，Q=4；当放在三面墙夹角处时，Q=8； R——房间常数；R=Sα/（1-α），S为房间内表面面积，m2；α为平均吸声系数； r——声源到靠近围护结构某点处的距离，m。 计算出所有室内声源在围护结构处产生的i倍频带叠加声压级： 式中：Lp1i（T）——靠近围护结构处室内N个声源i倍频带的叠加声压级，dB； Lp1ij——室内j声源i倍频带的声压级，dB； N——室内声源总数。 B、噪声计算基本参数 根据以上公式，其噪声预测所需参数见下表： 表4-15噪声基本参数一览表 序号; 噪声源; 长/m; 宽/m; 高/m; 表面积/m2; 吸声系数α; 房间常数R; 指向性因数Q. 1; 剪粉机; 130; 12; 4; 1560; 0.1; 883.0; 1. 2; 切粉机; 130; 12; 4; 1560. 3; 磨浆机; 130; 12; 4; 1560. 4; 成型机; 130; 12; 4; 1560. 注：参照《噪声控制与建筑声学设备和材料选用手册》（化学工业出版社）-胶合板，吸声系数取0.1。. |

4-16   噪声源强调查清单（室内声源）

| 序号 | 声源名称 | 声源源强 | 声源控制措施 | 空间相对位置/m |  |  | 距室内边界距离/m | 室内边界声级/dB(A) | 运行时段 | 建筑物插入损失/dB(A) | 建筑物外噪声 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 声功率级/dB(A) |  | X | Y | Z |  |  |  |  | 声压级/dB(A) | 建筑物外距离 |
| 1 | 剪粉机 | 80 | 设备基础减震、厂房及建筑材料隔声、吸声等措施 | 2 | -35 | 0 | 40 | 76.66 | 昼、夜间 | 25 | 东：45.99南：46.80 西：45.98 北：46.45 | 1m |
|  |  |  |  |  |  |  | 4 | 76.80 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 75 | 76.66 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 6 | 76.72 |  |  |  |  |
| 2 | 切粉机 | 80 |  | -2 | 45 | 0 | 80 | 54.09 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 6 | 55.13 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 35 | 54.12 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 4 | 56.16 |  |  |  |  |
| 3 | 磨浆机 | 80 |  | 0 | -65 | 0 | 30 | 64.13 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 5 | 65.52 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 95 | 64.09 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 5 | 65.52 |  |  |  |  |
| 4 | 成型机 | 75 |  | 4 | 15 | 0 | 70 | 59.09 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 3 | 62.29 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 55 | 59.09 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 7 | 59.88 |  |  |  |  |

|  | （3）厂界噪声达标分析 厂界噪声考虑贡献值叠加后噪声，预测结果见下表。 表4-17厂界噪声预测结果一览表（单位：dB(A)） 预测点位; 厂界贡献值; 背景值; 预测值; 标准值; 达标情况. N1东厂界; 昼间; 45.99; 55; 55.51; 昼间：60；; 达标. N2南厂界; 昼间; 46.80; 52; 53.15; 达标. N3西厂界; 昼间; 45.98; 55; 55.51; 达标. N4北厂界; 昼间; 46.45; 53; 53.87; 达标. 表4-18 声环境敏感点噪声影响预测结果（单位：dB(A)） 预测点; /; 背景值; 贡献值; 预测值; GB 3096-2008标准; 达标情况. 东侧10m处居民点; 昼间; 54; 32.34; 54.03; 昼间：60; 达标. 南侧45m处居民点; 昼间; 44; 19.27; 44.01; 昼间：60. 预测结果表明，设备在采取厂房隔声、减振后，各厂界噪声叠加值均可以达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的2类标准，声环境敏感点噪声预测值均可以达到《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准。综上所述，项目噪声对周围环境影响较小。 （4）监测要求 根据《排污许可证申请与核发技术规范 总则》（HJ942-2018），本项目噪声监测要求见表4-19。 表4-19噪声监测计划表 污染源名称; 监测点位; 监测指标; 监测频次; 执行排放标准. 噪声; 厂界外1米处; 昼间等效声级Ld、Ln; 1次/季度; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准. 4.4、固体废物 本项目固体废物主要包括边角料、不合格品、废包装袋、灰渣、污水处理站的污泥及生活垃圾。 （1）一般固废 ①边角料、不合格产品 根据建设单位提供资料可知，本项目生产过程中粉条边角料、不合格品约占产品总量的0.3%，则本次扩建项目边角料、不合格品产生量为8.1t/a，全厂产生量为10.5t/a；集中收集后定期出售。根据《一般固体废物分类与代码》（GB/T39198-2020），粉条边角料、不合格品的一般固体废物类别为其他食品加工废物，类别代码39（代码130-001-39）。 ②废包装袋 根据建设单位提供资料可知，本次扩建项目原料或包装产生的废包装袋约为1t/a，全厂总产生量约1.3t/a；集中收集后定期出售；根据《一般固体废物分类与代码》（GB/T39198-2020），废包装的一般固体废物类别为废复合包装，类别代码07（代码223-001-07）。 ③灰渣 灰渣主要为生物质燃烧灰渣。根据建设单位提供的资料，成型生物质颗粒用量为1080t/a，燃烧灰渣产生量按成型生物质颗粒用量1.5%计算，灰渣产生量16.2t/a，全厂总产生量为21t/a，集中收集作为有机肥料出售。根据《一般固体废物分类与代码》（GB/T39198-2020）灰渣的一般固体废物类别为蒸汽锅炉的炉渣，类别代码64（代码900-999-64）。 ④污水处理站的污泥 项目配套的污水处理设施运行过程中会产生污泥。污泥量按照下式估算： W=Q·（C1-C2）·10-6 式中：W—污泥产生量，t/a； Q—废水处理量，取2839.2m3/a； C1、C2—污水处理站进、出口悬浮物的浓度，mg/L。 项目污水处理站进水水质SS≈125mg/L，出水水质SS≈25mg/L，污泥产生量约为0.28t/a（不含水），则项目废水处理产生的污泥量约为1.4/a（含水率取80%）。检索《国家危险废物名录》，该污泥不属于名录中列明的危险废物，集中收集，委托环卫部门清运。根据《一般固体废物分类与代码》（GB/T39198-2020），污水处理站的污泥的一般固体废物类别为其他废物，类别代码99（代码900-999-99）。 ⑤废固体培养基 为判别食品的卫生质量，本项目设有化验室，其检测项目主要为感官净含量、菌落总数、大肠菌群等。该过程产生会废弃固体培养基，其主要成分为琼脂，属于一般固废，建设单位使用灭菌设备做灭菌处理后，与边角料、检测样品和不合格产品一起外售，产品质量验过程中产生的废固体培养基约0.02t/a。 （2）生活垃圾 本次扩建未新增劳动定员，现设有员工20人，按0.5kg/d每人计算，产生生活垃圾量约为3t/a（300天）。经垃圾桶收集后由当地环卫部门收集处理。 本项目全厂固体废物产生量及处置要求如下。 表4-19 全厂总固体废物产生量及处置要求 序号; 污染物名称; 产生环节; 性质（代码）; 主要成分; 产生量（t/a）; 处理措施. 1; 边角料、不合格品; 生产过程; 一般工业固体废物（130-001-39）; 淀粉; 10.5; 出售外卖利用. 2; 灰渣; 生物质燃烧; 一般工业固体废物（900-999-64）; 灰尘; 21; 作为有机肥料出售. 3; 污水处理站的污泥; 废水处理; 一般工业固体废物（900-999-99）; 污泥; 1.4; 环卫部门清运. 4; 废包装袋; 包装; 一般工业固体废物（223-001-07）; 塑料; 1.3; 出售外卖利用. 5; 废固体培养基; 化验室; 一般工业固体废物（139-999-99）; 琼脂; 0.02; 出售外卖利用. 6; 生活垃圾; 办公生活; 生活垃圾; 生活垃圾; 3; 环卫部门清运. A.一般固废 本项目一般工业固废，已按照相关要求分类收集贮存，企业已设置一间一般固废暂存间，位于厂区西侧，面积为20m2，暂存场所满足《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）、《环境保护图形标志—固体废物贮存（处置场）》（GB15562.2-1995）等规定要求，具体如下： Ⅰ、贮存、处置场的建设类型，与将要堆放的一般工业固体废物的类别相一致。 Ⅱ、为保障设施、设备正常运营，采取措施防止地基下沉，尤其是防止不均匀或局部下沉。 Ⅲ、贮存、处置场的使用单位，建立了档案制度。将入场的一般工业固体废物的种类和数量以及下列资料，详细记录在案，长期保存，供随时查阅。 ### 4.6地下水、土壤环境影响和保护措施 （1）污染源及途径 根据工程分析和项目特点，本项目涉及的污染源分析见下表： 表4-20 项目地下水污染源和污染途经分析情况表 污染源; 主要污染物; 污染物类型; 可能污染途经. 废水处理设施; 综合废水（COD、BOD5、氨氮和SS等）; 有机污染物; 事故泄漏对地下水和土壤影响. （2）分区防控防渗措施 按照污染物可能对地下水和土壤造成的影响，将厂区划分重点防渗区、一般防渗区和简单防渗区，根据本项目建设内容，具体防渗划分情况见下表： 表4-21 项目厂区划分及防渗等级一览表 防治分区; 工作区; 防渗技术要求. 重点防渗区; 污水处理站; 防渗要求：等效黏土防渗层Mb≥1.5m，K≤1×10-7cm/s. 一般防渗区; 生产车间、仓库等; 一般防渗. 一般工业固体废物暂存处. 简单防渗区; 办公区、食堂等; 一般地面硬化. 其他防控要求： a、选用优质设备和管件，并加强日常管理和维修维护工作，防止和减少跑、冒、滴、漏现象的发生。 b、对废水收集处理系统的收集池等构筑物采取防腐、防渗措施，防止渗水污染地下水。 c、在厂区内设置雨水、排水系统并做好相应的防渗措施。同时在厂区内严格管理，禁止进行分散的地面漫流冲洗。。 ### 4.7、环境风险分析 （1）主要危险物质及风险源分布情况 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ 169-2018）以及《危险化学品重大危险源辨识》（GB18218-2018），本项目不涉及风险物质。 （2）风险潜势初判 根据《建设项目环境风险评价导则》（HJ169-2018）附录C，计算本项目所涉及的每种危险物质在厂界内的最大存在总量与其在附录B中对应临界量的比值Q。 当只涉及一种危险物质时，计算该物质的总量与其临界量比值，即为Q； 当存在多种危险物质时，则下式计算物质总量与其临界量比值(Q)： 式中：q1，q2，...，qn——每种危险物质的最大存在总量，t； Q1，Q2，...，Qn——每种危险物质的临界量，t。 当Q＜1时，该项目环境风险潜势为Ⅰ。 当Q≥1时，将Q值划分为：(1)1≤Q＜10；(2)10≤Q＜100；(3)Q≥100。 本项目不涉及风险物质，因此本项目其Q值为0≤1，判断项目环境风险潜势为Ⅰ。 （3）可能影响环境的途径 项目主要环境风险事故为污水处理设施污水泄漏、火灾爆炸。 ①污水处理设施污水泄漏环境风险分析 由于运输管道、池体等设施老化或人为操作失误导致污水发生泄露，有可能随雨水管网或渗漏污染地表水体以及地下水体，将引起水体中的污染物浓度剧增，直接污染水体水质。 ②火灾、爆炸事故环境风险分析 厂区内可燃物质引起火灾、粉尘达到一定浓度时会发生爆炸事故，燃烧爆炸产生的大量碳氢化合物、一氧化碳、烟尘会造成大气污染；消防处置过程中产生的含有毒有害物质的消防废水，会对厂区内外环境产生一定程度的次生环境影响，处理不当会对地表水环境造成不良影响。 ③废气事故排放环境风险分析 因设备老化或人为操作原因导致场内废气处理设施故障，废气超标排放，污染大气环境。 （4）风险防范、应急措施 ①做好污水处理设施、仓库等日常检查工作，发现管道、池体发生破损、损坏现象，应及时采取有效措施，预防泄露。 ②发生污水泄漏时，尽可能切断泄漏源，及时引入厂区内池塘暂存，防治外泄。 ③定期检修设备，加强日常维护保养，避免或减少故障发生，确保设备处于正常的工作状态 ④完善安全生产管理制度，加强安全宣传和教育，危险品装卸、储存、使用过程须有专业操作人员严格按照要求进行操作。 （5）环境风险分析结论 本项目不涉及环境风险物质，本项目使用的原辅材料中Q值为0＜1。在采取以上相应的事故风险防范措施之后，本项目环境风险事故的发生概率较低。建设单位通过加强管理，修订完善的应急预案体系，在此基础上，本项目的环境风险水平是可以接受的。 4.8、环保投资 本项目总投资100万元，其中环保总投资10万元，环保设施依托现有，详见下表： 表4-22本项目环保投资估算表 类别; 污染源; 污染防治措施; 投资（万元）; 备注. 废水; 污水处理系统; 调节+厌氧+好氧（10m3/d）; 2; 定期维护费用. 废气; 有组织废气; 锅炉废气经布袋除尘器处理后经35m高排气筒排放（DA001）; 8; 新增. 食堂油烟; 油烟净化器; /; 依托现有. 无组织废气; 加强管理、绿化; /; 依托现有. 噪声; 设备噪声; 基础减振、厂房隔声、消声器; /; 依托现有. 固废; 一般工业固废; 一般固废暂存间; /; 依托现有. 生活垃圾; 委托环卫部门定期清运处置; /. 合计; 10; /. 4.9 建设项目三本帐分析 涉及以新带老的情况： ①现有项目锅炉废气经过水浴除尘器装置处理后通过20m高（DA001）排气筒排放，本次扩建淘汰现有生物质锅炉及配套废气处理措施-水浴除尘器，新增一台4t/h的生物质锅炉并配套1台布袋除尘器处理锅炉废气，处理后通过35m高（DA001）排气筒排放。 ②现有项目生活污水经化粪池+隔油池处理后进入厂区自建污水处理站、与生产废水一并经污水处理站处理后排入厂区范围内池塘，本次扩建后为了更好的合理利用资源，废水经处理达标后用于周边果园灌溉，实现综合利用，废水不再外排。 本项目扩建前后“三本账”情况见下表： 表4-23 扩建前后“三本账”一览表 类别; 污染源; 污染物; 现有工程排放量（t/a）; 扩建工程排放量（t/a）; “以新带老”消减量（t/a）; 扩建后全厂排放总量（t/a）; 扩建前后排放增减量（t/a）. 废气; 有组织（DA001）; 颗粒物; 0.02; 0.005; 0.013; 0.007; -0.013. 二氧化硫; 0.10; 0.37; 0; 0.47; +0.37. 氮氧化物; 0.328; 1.1; 0; 1.428; +1.1. 无组织; 氨; 0.0007; 0.0017; 0; 0.0024; +0.0017. 硫化氢; 0.00003; 0.00006; 0; 0.00009; +0.00006. 颗粒物; 0.5; 0.93; 0; 1.43; +0.93. 食堂油烟; 油烟; 0.729kg/a; 0; 0; 0.729kg/a; 0. 废水; 生活、生产废水; 废水量m3/a; 880; 1959.2t/a; 0; 2839.2t/a; +1959.2t/a. COD; 0.044; 0.2155t/a; 0; 0.2595t/a; +0.2155t/a. NH3-N; 0.0044; 0.0004t/a; 0; 0.0048t/a; +0.0004t/a. 固废（产生量）; 办公生活; 员工生活垃圾; 3; 0; 0; 3; 0. 一般固废; 边角料、不合格产品; 2.4; 8.1; 0; 10.5; +8.1. 锅炉灰渣; 4.93; 16.2; 0; 21; +16.2. 废包装材料; 0.3; 1; 0; 1.3; +1. 污水处理站污泥; 0.45; 0.95; 0; 1.4; +0.95. 琼脂; 0; 0.02; 0; 0.02; +0.02. |
| --- | --- |

- 五、环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 | 排放口(编号、名称)/污染源 | 污染物项目 | 环境保护措施 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气环境 | 生物质锅炉废气（DA001） | 颗粒物、NOx、SO2 | 布袋除尘器+35米高排气筒 | 《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014） |
|  | 投料拌工序 | 颗粒物 | 车间阻隔 | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中表2无组织排放标准浓度限值 |
|  | 污水处理系统 | H2S、NH3、臭气浓度 | 加强管理和绿化 | 《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）中的二级厂界标准 |
|  | 车间 | 异味 | 通风换气 | 《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）中的二级厂界标准 |
| 地表水环境 | 生活污水、生产废水（DW001） | COD、BOD5、NH3-N、SS、总氮 | 自建污水处理站，处理工艺：调节→厌氧→好氧生化组合，处理规模10t/d | 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表3一级标准 |
| 声环境 | 厂界 | 等效连续A声级 | 减震基础、隔声、消声 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》GB12348-2008)2类标准要求 |
| 电磁辐射 | / | / | / | / |
| 固体废物 | 依托厂房西侧已建一般固废仓库20m2，按照《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）贮存； |  |  |  |
| 土壤及地下水 污染防治措施 | 污水处理站采取HDPE+防渗混凝土防渗，生产车间、仓库、一般固废间等采用水泥混凝土防渗。 |  |  |  |
| 生态保护措施 | / |  |  |  |
| 环境风险 防范措施 | ①做好污水处理设施、仓库等日常检查工作，发现管道、池体发生破损、损坏现象，应及时采取有效措施，预防泄露。 ②发生污水泄漏时，尽可能切断泄漏源，及时引入厂区内池塘暂存，防治外泄。 ③定期检修设备，加强日常维护保养，避免或减少故障发生，确保设备处于正常的工作状态 ④完善安全生产管理制度，加强安全宣传和教育，危险品装卸、储存、使用过程须有专业操作人员严格按照要求进行操作。 |  |  |  |
| 其他环境 管理要求 | 1、排污许可 根据《排污许可证管理办法（试行）》和《固定污染源排污许可分类管理名录（2019年版）》等相关政策文件，本项目为简化管理。应当按照《排污许可证申请与核发技术规范 总则》（HJ942-2018）中相关要求进行排污许可证的申请、核发与管理。在项目取得环境影响评价审批意见后，建成正式投产前30个工作日内，排污单位应向衡阳市生态环境局祁东分局提出核发排污许可的申请。 2、排污口规范化设置 按照国家环保总局《排污口规范化整治技术要求》，项目排污口规范化管理具体要求见表5-1，各排污口图形符号键表5-2。 表5-1 排污口规范化管理要求表 项目; 主要要求内容. 基本原则; 1、凡向环境排放污染物的一切排污口必须进行规范化管理； 2、将总量控制的污染物排污口及行业特征污染物排放口列为管理的重点； 3、排污口设置应便于采样和计量监测，便于日常现场监督和检查； 4、如实向环保行政主管部门申报排污口位置，排污种类、数量、浓度与排放去向等。. 技术要求; 1、排污口位置必须按照环监（1996）470号文要求合理确定，实行规范化管理； 2、具体设置应符合《污染源监测技术规范》的规定与要求。. 立标管理; 1、排污口必须按照国家《环境保护图形标志》相关规定，设置环保图形标志牌； 2、标志牌设置位置应距排污口及固体废物贮存（处置）场或采样点较近且醒目处，设置高度一般为标志牌上缘距离地面约2m； 3、重点排污单位排污口设立式标志牌，一般单位排污口可设立式或平面固定式提示性环保图形标志牌； 4、对危险物贮存、处置场所，必须设置警告性环境保护图形标志牌。. 建档管理; 1、使用《中华人民共和国规范化排污口标志登记证》，并按要求填写有关内容； 2、严格按照环境管理监控计划及排污口管理内容要求，在工程建成后将主要污染物种类、数量、排放浓度与去向，立标及环保设施运行情况记录在案，并及时上报； 3、选派有专业技能环保人员对排污口进行管理，做到责任明确、奖罚分明。. 表5-2 排污口图形符号（提示标志）一览表 序号; 提示图像符号; 警告图像符号; 名称; 功能. 1; 废气排放口; 表示废气向大气排放. 2; 废水排放口; 表示废水向水环境排放. 3; 一般固体废物储存; 表示固废储存处置场所. 4; 噪声源; 表示噪声向外环境排放. 3、竣工验收 建设单位应依据建设项目竣工环境保护验收技术规范、环评文件及其批复的要求，自主开展环境保护竣工验收相关工作。建设项目配套建设的环境保护设施经验收合格，方可投入生产或者使用，未经验收或者验收不合格的，不得投入生产或者使用。 |

- 六、结论

项目的建设符合当前国家产业政策，符合土地利用规划，选址可行；污染物处理工艺合理，在充分落实评价推荐的各项治理措施后，可最大限度的减少污染物的排放，对周围环境产生的不利影响较小。该项目具有明显的社会、经济效益。评价认为，从环保角度来讲，该项目的建设运营是可行的。

附表

- 建设项目污染物排放量汇总表

| 项目 分类 | 污染物名称 | 现有工程 排放量（固体废物产生量）① | 现有工程 许可排放量 ② | 在建工程 排放量（固体废物产生量）③ | 本项目 排放量（固体废物产生量）④ | 以新带老削减量 （新建项目不填）⑤ | 本项目建成后 全厂排放量（固体废物产生量）⑥ | 变化量 ⑦ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 颗粒物 | 0.52t/a | / | / | 0.935t/a | 0.013 | 1.437t/a | +0.917t/a |
|  | 二氧化硫 | 0.10t/a | / | / | 0.37t/a | 0 | 0.47t/a | +0.37t/a |
|  | 氮氧化物 | 0.328t/a | / | / | 1.1t/a | 0 | 1.428t/a | +1.1t/a |
|  | 氨 | 0.0007t/a | / | / | 0.0017t/a | 0 | 0.0024t/a | +0.0017t/a |
|  | 硫化氢 | 0.00003t/a | / | / | 0.00006t/a | 0 | 0.00009t/a | +0.00006t/a |
| 废水 | 废水量 | 880t/a | / | / | 1959.2t/a | 0 | 2839.2t/a | +1959.2t/a |
|  | COD | 0.044t/a | / | / | 0.2155t/a | 0 | 0.2595t/a | +0.2155t/a |
|  | NH3-N | 0.0044t/a | / | / | 0.0004t/a | 0 | 0.0048t/a | +0.0004t/a |
| 一般工业 固体废物 | 边角料、不合格产品 | 2.4t/a | / | / | 8.1t/a | 0 | 10.5t/a | +8.1t/a |
|  | 锅炉灰渣 | 4.93t/a | / | / | 16.68t/a | 0 | 21.61t/a | +16.68t/a |
|  | 废包装材料 | 0.3t/a | / | / | 1t/a | 0 | 1.3t/a | +1t/a |
|  | 污水处理站污泥 | 0.45t/a | / | / | 0.95t/a | 0 | 1.4t/a | +0.95t/a |
|  | 琼脂 | 0 | / | / | 0.02t/a | 0 | 0.02t/a | +0.02t/a |
|  | 员工生活垃圾 | 3t/a | / | / | 0 | 0 | 3t/a | 0 |
| 危险废物 | / | / | / | / | / | / | / |  |

注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①