附表1 建设项目大气环境影响评价自查表

| 工作内容 |  | 自查项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 评价等级与范围 | 评价等级 | 一级□ |  |  |  |  | 二级☑ |  |  |  |  |  |  |  | 三级□ |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 评价范围 | 边长=50km□ |  |  |  |  | 边长5~50km□ |  |  |  |  |  |  |  | 边长=5km☑ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 评价因子 | SO2+NOx排放量 | ≥2000t/a□ |  |  |  |  | 500~2000t/a□ |  |  |  |  |  |  |  | ＜500t/a☑ |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 评价因子 | 基本污染物（SO2、NO2、PM10、PM2.5、CO、O3）；其他污染物（NOx、NH3、H2S、TSP） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 包括二次PM2.5□ 不包括二次PM2.5☑ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 评价标准 | 评价标准 | 国家标准☑ |  |  |  | 地方标准□ |  |  |  |  |  |  | 附录D☑ |  |  |  |  | 其他标准 |  |  |  |  |  |
| 现状评价 | 环境功能区 | 一类区□ |  |  |  | 二类区☑ |  |  |  |  |  |  | 一类区和二类区□ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 评价基准年 | （2023）年 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 环境空气质量现状调查数据来源 | 长期例行监测数据□ |  |  |  |  |  | 主管部门发布的数据☑ |  |  |  |  |  |  |  |  | 现状补充监测☑ |  |  |  |  |  |  |
|  | 现状评价 | 达标区☑ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 不达标区□ |  |  |  |  |  |  |
| 污染源调查 | 调查内容 | 本项目正常排放源□；本项目非正常排放源□；现有污染源□ |  |  |  |  |  |  | 拟替代的污染源□ |  |  |  |  |  |  |  | 其他在建、拟建项目污染源□ |  |  |  |  | 区域污染源□ |  |
| 大气环境影响预测与评价 | 预测模型 | AERMOD□ |  | ADMS□ |  |  |  |  | AUSTAL2000□ |  |  |  |  | EDMS/AEDT□ |  |  | CALPUFF□ |  |  | 网格模型□ |  |  | 其他 |
|  | 预测范围 | 边长≥50km□ |  |  |  |  |  |  | 边长5~50km□ |  |  |  |  |  |  |  | 边长=5km |  |  |  |  |  |  |
|  | 预测因子 | 预测因子（ ） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 包括二次PM2.5□ 不包括二次PM2.5□ |  |  |  |  |  |  |
|  | 正常排放短期浓度贡献值 | C本项目最大占标率≤100%□ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | C本项目最大占标率＞100%□ |  |  |  |  |  |  |
|  | 正常排放年均浓度贡献值 | 一类区 | C本项目最大占标率≤10%□ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | C本项目最大占标率＞10%□ |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 二类区 | C本项目最大占标率≤30%□ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | C本项目最大占标率＞30%□ |  |  |  |  |  |  |
|  | 非正常排放1h浓度贡献值 | 非正常持续时长（）h |  |  |  |  |  |  |  | c非正常占标率≤100%□ |  |  |  |  |  |  | c非正常占标率＞100%□ |  |  |  |  |  |  |
|  | 保证率日平均浓度和年平均浓度叠加值 | C叠加达标□ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | C叠加不达标□ |  |  |  |  |  |  |
|  | 区域环境质量的整体变化情况 | k≤-20%□ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | k＞-20%□ |  |  |  |  |  |  |
| 环境监测计划 | 污染源监测 | 监测因子：（SO2、NOx、TSP、NH3、H2S、臭气浓度、氯气、甲烷） |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 有组织废气监测；无组织废气监测 |  |  |  |  |  |  | 无监测□ |  |  |  |  |
|  | 环境质量监测 | 监测因子：（） |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 监测点位数（） |  |  |  |  |  |  | 无监测 |  |  |  |  |
| 评价结论 | 环境影响 | 可以接受☑ 不可以接受□ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 大气环境防护距离 | 距（/）厂界最远（/）m |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 污染源年排放量 | SO2（0.210t/a） |  |  | NOx（0.733t/a） |  |  |  |  |  | TSP（0.147t/a） |  |  |  |  | NH3（0.0407t/a） |  |  |  |  | H2S（0.00165t/a） |  |  |
| 注：“□”为勾选项，填“√”；“（）”为内容填写项 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

附表2 地表水环境影响评价自查表

| 工作内容 |  | 自查项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 影 响 识 别 | 影响类型 | 水污染影响型 ；水文要素影响型 □ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 水环境保护目标 | 饮用水水源保护区 □；饮用水取水口 □；涉水的自然保护区 □；重要湿地 □；重点保护与珍稀水生生物的栖息地 □；重要水生生物的自然产卵场及索饵场、越冬场和洄游通道、天然渔场等渔业水体 ；涉水的风景名胜区 □；其他 ☑ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 影响途径 | 水污染影响型 |  |  |  |  |  |  | 水文要素影响型 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 直接排放 ；间接排放 ；其他□ |  |  |  |  |  |  | 水温 □；径流 □；水域面积 □ |  |  |  |  |  |  |
|  | 影响因子 | 持久性污染物 □；有毒有害污染物 □；非持久性污染物 ；pH值 □；热污染 □；富营养化 ；其他 |  |  |  |  |  |  | 水温 □；水位（水深） □；流速 □；流量 □；其他 □ |  |  |  |  |  |  |
| 评价等级 |  | 水污染影响型 |  |  |  |  |  |  | 水文要素影响型 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 一级 □；二级 □；三级A ；三级B |  |  |  |  |  |  | 一级 □；二级 □；三级 □ |  |  |  |  |  |  |
| 现 状 调 查 | 区域污染源 | 调查项目 |  |  |  |  |  |  | 数据来源 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 已建 □；在建 □；拟建 □；其他 □ |  | 拟替代的污染源□ |  |  |  |  | 排污许可证 □；环评 □；环保验收 □；既有实测 □；现场监测 □；入河排放口数据 □；其他 □ |  |  |  |  |  |  |
|  | 受影响水体水环境质量 | 调查时期 |  |  |  |  |  |  | 数据来源 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 丰水期 ；平水期 ；枯水期 ；冰封期 □；春季 □；夏季 □；秋季 □；冬季 □ |  |  |  |  |  |  | 生态环境保护主管部门 □；补充监测 ；其他 □ |  |  |  |  |  |  |
|  | 区域水资源开发利用状况 | 未开发 □；开发量 40%以下 □；开发量 40%以上 □ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 水文情势调查 | 调查时期 |  |  |  |  |  |  | 数据来源 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 丰水期 □；平水期 □；枯水期 □；冰封期 春季 □；夏季 □；秋季 □；冬季 □ |  |  |  |  |  |  | 水行政主管部门 □；补充监测 ；其他 □ |  |  |  |  |  |  |
|  | 补充监测 | 监测时期 |  |  |  |  | 监测因子 |  |  |  |  |  | 监测断面或点位 |  |  |
|  |  | 丰水期□；平水期 □；枯水期 ；冰封期 □ ；春季 □；夏季 □；秋季 □；冬季 □ |  |  |  |  | （ ） |  |  |  |  |  | 监测断面或点位个数 （ ）个 |  |  |
| 现 状 评 价 | 评价范围 | 河流：长度（ ）km；湖库、河口及近岸海域：面积（/）km2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 评价因子 | （pH、CODCr、SS、BOD5、高锰酸盐指数、总磷、总氮、氨氮、石油类、粪大肠菌群） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 评价标准 | 河流、湖库、河口：Ⅰ类 □；Ⅱ类 □；Ⅲ类 ；Ⅳ类 □；Ⅴ类 □ 近岸海域：第一类 □；第二类 □；第三类 □；第四类 □ 规划年评价标准（/） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 评价时期 | 丰水期 □；平水期 ；枯水期 ☑；冰封期 □ 春季 □；夏季 □；秋季 □；冬季 □ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 评价结论 | 水环境功能区或水功能区、近岸海域环境功能区水质达标状况 □：达标 ；不达标 □ 水环境控制单元或断面水质达标状况 □：达标 ；不达标 □ 水环境保护目标质量状况 □：达标 □；不达标 □ 对照断面、控制断面等代表性断面的水质状况 □：达标 ；不达标 □ 底泥污染评价 □ 水资源与开发利用程度及其水文情势评价 □ 水环境质量回顾评价 □ 流域（区域）水资源（包括水能资源）与开发利用总体状况、生态流量管理要求与现状满足程度、建设项目占用水域空间的水流状况与河湖演变状况 □ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 达标区 不达标区 □ |  |
| 影 响 预 测 | 预测范围 | 河流：长度（/）km；湖库、河口及近岸海域：面积（/）km2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 预测因子 | （/） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 预测时期 | 丰水期 □；平水期 □；枯水期 ；冰封期 □ 春季 □；夏季 □；秋季 □；冬季 □ 设计水文条件 □ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 预测情景 | 建设期 □；生产运行期 ；服务期满后 □ 正常工况 ；非正常工况 □ 污染控制和减缓措施方案 □ 区（流）域环境质量改善目标要求情景 □ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 预测方法 | 数值解 □：解析解 □；其他 □ 导则推荐模式 ：其他 □ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 影 响 评 价 | 水污染控制和水环境影响减缓措 施有效性评价 | 区（流）域水环境质量改善目标 □；替代削减源 □ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 水环境影响评价 | 排放口混合区外满足水环境管理要求 水环境功能区或水功能区、近岸海域环境功能区水质达标 满足水环境保护目标水域水环境质量要求 水环境控制单元或断面水质达标 □ 满足重点水污染物排放总量控制指标要求，重点行业建设项目， 主要污染物排放满足等量或减量替代要求 □ 满足区（流）域水环境质量改善目标要求 □ 水文要素影响型建设项目同时应包括水文情势变化评价、主要水文特征值影响评价、生态流量符合性评价 □ 对于新设或调整入河（湖库、近岸海域）排放口的建设项目，应包括排放口设置的环境合理性评价 □ 满足生态保护红线、水环境质量底线、资源利用上线和环境准入清单管理要求 □ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 污染源排放量核算 | 污染物名称 |  |  |  | 排放量/（t/a） |  |  |  |  |  | 排放浓度/（mg/L） |  |  |  |
|  |  | （ COD ） |  |  |  | （12.227） |  |  |  |  |  | （60） |  |  |  |
|  |  | （ NH3-N ） |  |  |  | （3.057） |  |  |  |  |  | （15） |  |  |  |
|  | 替代源排放情况 | 污染源名称 | 排污许可证编号 |  |  |  |  | 污染物名称 |  | 排放量/（t/a） |  |  |  |  | 排放浓度/（mg/L） |
|  |  | （/） | （/） |  |  |  |  | （/） |  | （/） |  |  |  |  | （/） |
|  | 生态流量确定 | 生态流量：一般水期（ ）m3/s；鱼类繁殖期（ ）m3/s；其他（ ）m3/s 生态水位：一般水期（ ）m；鱼类繁殖期（ ）m；其他（ ）m |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 防 治 措 施 | 环保措施 | 污水处理设施 ；水文减缓设施 □；生态流量保障设施 □；区域削减 □；依托其他工程措施 □；其他 □ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 监测计划 |  |  |  | 环境质量 |  |  |  |  |  | 污染源 |  |  |  |  |
|  |  | 监测方式 |  |  | 手动 □；自动 □；无监测 |  |  |  |  |  | 手动 ；自动 □；无监测 □ |  |  |  |  |
|  |  | 监测点位 |  |  | （/） |  |  |  |  |  | （污水处理设施排放口） |  |  |  |  |
|  |  | 监测因子 |  |  | （/） |  |  |  |  |  | （流量、COD、氨氮、pH值、SS、粪大肠菌群、结核杆菌、五日生化需氧量、石油类、挥发酚、动植物油、阴离子表面活性剂、总氰化物、肠道致病菌（沙门氏菌）、色度、肠道致病菌（志贺氏菌）、肠道病毒） |  |  |  |  |
|  | 污染物排放清单 | COD：12.227 t/a，NH3-N：3.057 t/a |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 评价结论 |  | 可以接受 ；不可以接受 □ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 注：“□”为勾选项，可√；“（ ）”为内容填写项；“备注”为其他补充内容。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

附表3 声环境影响评价自查表

| 工作内容 |  | 自查项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 评价等级与范围 | 评价等级 | 一级□ 二级☑ 三级□ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 评价范围 | 200m 大于200m 小于200m |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 评价因子 | 评价因子 | 等效连续A声级 最大A声级□ 计权等效连续感觉噪声级□ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 评价标准 | 评价标准 | 国家标准 地方标准□ 国外标准□ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 现状评价 | 环境功能区 | 0类区□ | 1类区 |  |  |  | 2类区☑ |  |  |  | 3类区 |  |  | 4a类区☑ |  |  |  | 4b类区□ |  |
|  | 评价年度 | 初期□ |  |  | 近期 |  |  |  |  |  | 中期□ |  |  |  |  |  | 远期□ |  |  |
|  | 现状调查方法 | 现场实测法 |  |  | 现场实测加模型计算法□ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 收集资料□ |  |  |  |
|  | 现状评价 | 达标百分比 |  |  | 100% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 噪声源调查 | 噪声源调查方法 | 现场实测□ |  |  |  |  |  | 已有资料 |  |  |  |  | 研究成果□ |  |  |  |  |  |  |
| 声环境影响预测与评价 | 预测模型 | 导则推荐模型 其他□ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 预测范围 | 200m |  |  |  |  |  | 大于200m□ |  |  |  |  | 小于200m□ |  |  |  |  |  |  |
|  | 预测因子 | 等效连续A声级 最大A声级□ 计权等效连续感觉噪声级□ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 厂界噪声贡献值 | 达标☑ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 不达标□ |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 声环境保护目标处噪声值 | 达标☑ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 不达标□ |  |  |  |  |  |  |  |
| 环境监测计划 | 排放监测 | 厂界监测☑ |  | 固定位置监测□ |  |  |  |  | 自动监测□ |  |  |  |  | 手动监测☑ |  |  |  |  | 无监测□ |
|  | 声环境保护目标处噪声监测 | 监测因子：（ ） |  |  |  | 监测点位数：（ ） |  |  |  |  |  |  |  |  | 无监测☑ |  |  |  |  |
| 评价结论 | 环境影响 | 可行 |  |  |  |  |  |  |  | 不可行□ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 注：“□”为勾选项，可√； “（ ）”为内容填写项。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

附表4 生态影响评价自查表

| 工作内容 |  | 自查项目 |
| --- | --- | --- |
| 生态影响识别 | 生态保护目标 | 重要物种□；国家公园□；自然保护区□；自然公园□； 世界自然遗产□；生态保护红线□；重要生境□； 其他具有重要生态功能、对保护生物多样性具有重要意义的区域□；其他☑ |
|  | 影响方式 | 工程占用☑；施工活动干扰☑；改变环境条件□；其他□ |
|  | 评价因子 | 物种□（） 生境□（） 生物群落□（） 生态系统□（） 生物多样性□（） 生态敏感区□（） 自然景观□（） 自然遗迹□（） 其他☑（未利用地） |
| 评价等级 |  | 一级□ 二级□ 三级☑ 生态影响简单分析□ |
| 评价范围 |  | 陆域面积：（0.16）km2；水域面积：（ ）km2 |
| 生态现状调查与评价 | 调查方法 | 资料收集☑；遥感调查□；调查样方、样线□； 调查点位、断面□；专家和公众咨询法□；其他☑ |
|  | 调查时间 | 春季□；夏季□；秋季☑；冬季□ 丰水期□；枯水期□；平水期□ |
|  | 所在区域的生态问题 | 水土流失□；沙漠化□；石漠化□；盐渍化□；生物入侵□； 污染危害□；其他☑ |
|  | 评价内容 | 植被/植物群落□；土地利用□；生态系统□；生物多样性□； 重要物种□；生态敏感区□；其他☑ |
| 生态保护对策措施 | 对策措施 | 避让□；减缓☑；生态修复☑；生态补偿□；科研□；其他□ |
|  | 生态监测计划 | 全生命周期□；长期跟踪□；常规□；无☑ |
|  | 环境管理 | 环境监理□；环境影响后评价□；其他☑ |
| 评价结论 | 生态影响 | 可行☑；不可行□ |
| 注：“□”为勾选项，可√:“( )”为内容填写项。 |  |  |

附表5 环境风险评价自查表

| 工作内容 |  | 完成情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 风险调查 | 危险物质 | 名称 | 柴油 |  |  | 75%乙醇 |  | 95%乙醇 | 环氧乙烷 | 医疗废物 |  | 污水处理站污泥 |  |  |  |  | 栅渣 | 废活性炭 |
|  |  | 存在总量/t | 1 |  |  | 15.588 |  | 1.817 | 0.1764 | 338.355 |  | 127.750 |  |  |  |  | 5.869 | 4.5 |
|  |  | 名称 | 医疗废物暂存库消毒废物 |  |  | 紫外消毒灯 废灯管（含少量汞） |  | 化学试剂、药剂废包装 | 废药物、药品 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 存在总量/t | 0.080 |  |  | 0.005 |  | 1.5 | 0.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 环境敏感性 | 大气 | 500m范围内人口数_ _人 |  |  |  |  |  |  | 5km范围内人口数大于 _人 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 每公里管段周边200m范围内人口数（最大） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | _______人 |  |  |  |
|  |  | 地表水 | 地表水功能敏感性 |  |  |  |  | F1□ |  | F2□ |  |  |  |  | F3□ |  |  |  |
|  |  |  | 环境敏感目标分级 |  |  |  |  | S1□ |  | S2□ |  |  |  |  | S3□ |  |  |  |
|  |  | 地下水 | 地下水功能敏感性 |  |  |  |  | G1□ |  | G2□ |  |  |  |  | G3□ |  |  |  |
|  |  |  | 包气带防污性能 |  |  |  |  | D1□ |  | D2□ |  |  |  |  | D3□ |  |  |  |
| 物质及工艺系统危险性 |  | Q值 | Q＜1☑ |  |  |  |  | 1≤Q＜10□ |  | 10≤Q＜100□ |  |  |  |  | Q＞100□ |  |  |  |
|  |  | M值 | M1□ |  |  |  |  | M2□ |  | M3□ |  |  |  |  | M4□ |  |  |  |
|  |  | P值 | P1□ |  |  |  |  | P2□ |  | P3□ |  |  |  |  | P4□ |  |  |  |
| 环境敏感程度 |  | 大气 |  |  | E1□ |  |  |  | E2□ |  |  |  | E3□ |  |  |  |  |  |
|  |  | 地表水 |  |  | E1□ |  |  |  | E2□ |  |  |  | E3□ |  |  |  |  |  |
|  |  | 地下水 |  |  | E1□ |  |  |  | E2□ |  |  |  | E3□ |  |  |  |  |  |
| 环境风险潜势 |  | IV+□ |  | IV□ |  |  |  | III□ |  | II□ |  |  |  |  |  | I☑ |  |  |
| 评价等级 |  | 一级□ |  |  | 二级□ |  |  |  | 三级□ |  |  |  | 简单分析☑ |  |  |  |  |  |
| 风险识别 | 物质危险性 | 有毒有害☑ |  |  |  |  |  |  | 易燃易爆☑ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 环境风险类型 | 泄漏☑ |  |  |  |  |  |  | 火灾、爆炸引发伴生/次生污染物排放☑ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 影响途径 | 大气☑ |  |  |  |  | 地表水☑ |  |  |  | 地下水☑ |  |  |  |  |  |  |  |
| 事故情形分析 |  | 源强设定方法 |  |  | 计算法□ |  |  |  | 经验估算法□ |  | 其他估算法□ |  |  |  |  |  |  |  |
| 风险预测与评价 | 大气 | 预测模型 |  |  | SLAB□ |  |  |  | AFTOX□ |  |  |  |  | 其他□ |  |  |  |  |
|  |  | 预测结果 |  |  | 大气毒性终点浓度-1 最大影响范围__ _m |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 大气毒性终点浓度-2 最大影响范围__ _m |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 地表水 | 最近环境敏感目标_____，到达时间______h |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 地下水 | 下游厂区边界到达时间_____d |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 最近环境敏感目标_____，到达时间______d |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 重点风险防范措施 | 1、污水处理设施环境风险防范措施 ①提高污水处理设施的自动化程度，提高投药准确率和污水处理站的处理效果。在污水处理站准备诸如漂白粉之类的杀菌剂，在处理设施失效时，可采用人工方式杀菌消毒，防止带菌废水直排； ②医院污水处理设备的日常维护应纳入医院正常的设备维护管理。应根据工艺要求，定期对构筑物、设备、电气及自控仪表进行检查维护，确保处理设施稳定运行； ③应建立健全规章制度、岗位操作规程和质量管理等文件。建立健全运行台帐制度，如实填写运行记录，并妥善保存；实施质量控制，保证医院污水处理工程的正常运行及运行质量； ④运行人员应定期进行岗位培训、持证上岗。运行管理人员上岗前均应进行相关法律法规和专业技术、安全防护、紧急处理等理论知识和操作技能的培训。岗位人员应严格按照操作规程作业，如实填写运行记录，并妥善保存； ⑤对污水处理站的供电系统实行双回路控制，确保和污水处理站的运行率；处理站机电设备关键部位建议采用一用一备方式； ⑥设置污水在线监测设置，在污水事故排放时能在较短的时间内发现，并切断事故排水； ⑦污水处理站设计上应考虑留有一定的回流的处理缓冲能力和设施； ⑧医院污水处理工程不得随意停止运行，严禁擅自启、闭设备，管理人员不得违章指挥； ⑨电气设备的运行与操作须执行供电管理部门的安全操作规程；易燃易爆的场所应按消防部门要求设置消防器材； ⑩为保证废水处理设施发生故障时，可以接纳项目产生的废水，为污水处理设施的维修争取时间，待污水处理站正常工作后再经污水处理站处理。本项目拟设置2座应急事故池对事故废水进行收集，根据《医院污水处理工程技术规范》（HJ2029-2013）内容“传染病医院污水处理工程应急事故池容积不小于日排放量的 100%，非传染病医院污水处理工程应急事故池容积不小于日排放量的 30%”，本项目传染病楼废水量最大为（含传染病楼及附近初期雨水）57.565m3/d，医院普通区和食堂废水排放量为593.621m3/d，故医院传染病楼区配套应急事故池有效容积至少为57.565m3、医院普通区和食堂配套应急事故池有效容积至少为178.087m3。 2、医疗废物环境风险防范措施 按照《医疗废物管理条例》（国务院令 第380号）的有关要求，本项目产生的医疗垃圾采用分类收集，定点堆放，病理性医疗废物（人体废弃物）和其它医疗废物定期交由具有相应处理资质的单位收运进行无害化处理。针对医疗危险废物的处理特点，环评要求建设单位采取如下管理和处置措施： ①医院应加强把医疗废物管理纳入到日常管理工作，本项目建成后，根据环保及卫生防疫要求制定相关的管理制度并落实到具体科室，落实医疗废物管理的具体责任人，指定专人负责本医疗单位所产生的医疗废物的统一收集、包装、贮存和转移工作。按“医疗废物分类及医疗废物包装要求”分类收集本单位所产生的医疗废物，并按要求进行妥善包装，各科室产生的医疗废物经消毒、毁形后放置在专门的收集容器内。 ②在医疗废物的收集、贮存、转运及处理过程中，要实行“转移联单制度”，登记造册，填写和保存转移联单。各科室将医疗废物按照报告表前述类别及时进行分类收集、包装，各科室将产生的医疗废物种类、数量、时间等作好记录，在科室和医疗废物收集人员、收集人员与医疗废物贮存管理人员、管理人员与医疗废物运输人员、运输人员与处置单位接受人员之间对于医疗废物转让、接收的来源、类别、数量、时间进行转移联单签收，确保医疗废物在收集、贮存和转运过程中不被遗失。 ③将医疗废物按照类别分置于防渗漏、防锐器穿透的专用包装物或者密闭的容器内。医疗废物专用包装物、容器，有明显的警示标识和警示说明。医疗废物专用包装物、容器的材质、规格、性能等指标符合《医疗废物专用包装物、容器标准和警示标识规定》的要求。 ④对新上任的从事医疗废物收集、运送、贮存、处置等工作的人员和管理人员，进行相关法律和专业技术、安全防护以及紧急处理等知识的培训。 ⑤采取有效的职业卫生防护措施，为从事医疗废物收集、运送、贮存、处置等工作的人员和管理人员，配备必要的防护用品，定期进行健康检查；必要时，对有关人员进行免疫接种，防止其受到健康损害。 ⑥医院应维护好医疗废物的暂时贮存设施、设备，不得露天存放医疗废物；医疗垃圾的贮存场所附近不能新建医疗区、食品加工区和人员活动区以及生活垃圾存放场所，设置明显的警示标识和坚强防渗漏、防鼠、防蚊蝇、防蟑螂、防盗以及预防儿童接触等安全措施。医疗废物的暂时贮存设施、设备定期消毒和清洁。 ⑦医院要确保使用防渗漏、防遗撒、有明显医疗废物标识的专用运送工具，运送工具使用后在医疗卫生机构内指定的地点及时消毒和清洁。医疗废物专用车辆达到防渗漏、防遗撒以及其他环境保护和卫生要求。运送医疗废物的专用车辆不得运送其他物品。 ⑧医疗废物常温下贮存期不得超过 48 小时。医疗废物的暂时贮存设施、设备应当定期消毒和清洁，必须满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）。 ⑨医院应当使用防渗漏、防遗撒的专用运送工具，按照本单位确定的内部医疗废物运送时间、路线，将医疗废物收集、运送至暂时贮存地点。运送工具使用后应当在医院内指定的地点及时消毒和清洁。医疗废物转运车应满足《医疗废物转运车技术要求》（GB19217-2003）。 ⑩医院和医疗废物处理的专业单位签订医疗废物处理协议到期终止后要及时续签，确保产生的医疗垃圾能得到及时的无害化处理。只要按照以上相关措施进行医疗废物的收集、贮存、运输管理和操作，能使医疗废物得到妥善处理，可把医疗废物产生的环境风险降到最低。 3、危险废物泄漏防范及应急措施 设置负责危险废物管理的监控部门或者专（兼）职人员，负责检查、督促、落实本单位医疗废物的管理工作，建立医疗废物管理责任制。制定并落实相应的规章制度、工作程序和要求、有关人员的工作职责。对本单位从事医疗废物收集、运送、贮存等工作的人员和管理人员，进行相关法律和专业技术、安全防护以及紧急处理等知识的培训。 根据《医院感染管理办法》（卫生部第48号令）医院感染管理部门的职责中对医疗污物管理工作提供指导的要求，如发生危险废物流失、泄漏、扩散和意外事故时，应当按照以下要求及时采取紧急处理措施： （1）医院发生危险废物流失、泄漏、扩散和意外事故时，应当在48小时内向当地卫生健康委员会、生态环境局报告；发生因危险废物管理不当导致 1 人以上死亡或者3人以上健康损害，需要对致病人员提供医疗救护和现场救援时，应当在24小时内向卫生健康委员会、生态环境局报告，并按以下规定采取紧急处理措施： ①确定流失、泄漏、扩散的危险废物的类别、数量、发生时间、影响范围及严重程度。 ②组织有关人员尽快按照应急方案，对发生危险废物泄漏、扩散的现场进行处理。 ③对被危险废物污染的区域进行处理时，应当尽可能减少对病人、医务人员、其它现场人员及环境的影响。 ④采取适当的安全处置措施，对泄漏物及受污染的区域、物品进行消毒或者其他无害化处置，污染或可疑污染处用2000mg/L含氯消毒剂喷洒消毒，停留30分钟后再做处理。必要时封锁污染区域，以防扩大污染。 ⑤对感染性废物污染区域进行消毒时，消毒工作从污染最轻区域向污染最严重区域进行，对可能被污染的所有使用过的工具也应当用2000mg/L含氯消毒剂喷洒消毒。 ⑥工作人员应当做好卫生安全防护后进行工作，戴口罩、帽子和手套，进行工作时应避免用污染的手套接触其他物品，以避免污染环境。 （2）调查处理工作结束后，及时将处理结果报告县卫生健康委员会和生态环境局。 （3）处理工作结束后，及时对事件的起因进行调查，并采取有效的防范措施预防类似事件的发生。 4、危险化学品风险防范措施 本项目运营期应严格按照《中华人民共和国禁毒法》、《易制毒化学品的管理条例》和《危险化学品安全管理条例》等相关规定中的要求进行药品和危险化学品的使用和储存，制定医院的药品和危险化学品管理制度，通过规范操作和加强管理，本项目药品和危险化学品产生环境污染的风险较小。 5、医用气体泄漏防范措施 ①液氧站应通风良好，室内氧气浓度应小于23%，室内不允许有可燃或易燃气、液管线和裸露供电导线穿过。 ②氧气管道系统材料为不锈钢管、脱氧铜管或纯铜管，不锈钢管材应符合《流体输送用不锈钢无缝钢管》（GB/T14976-2002）的要求，脱氧管和纯铜管应符合《铜及铜合金拉制管》（GB/T1527-2017）的要求。 ③氧气阀门和其他附件的材料，当工作压力大于 3MPa 时应选用铜材或不锈钢材作基体，采用金属密封材料，当工作压力小于 3MPa 时，可选用其他与氧相容的金属管材做基体和其他与氧相容的难燃非金属材料作密封材料。 ④管道不允许和燃气、燃油管、导电线路、电缆共架敷设，也不允许与导电线路、电缆交叉接触防止漏电火花击穿管道造成事故。 ⑤凡是用氧气的管道、管件、仪表、阀门和其他一切接触氧气的附件，都必须事先进行脱脂，脱脂后管道用不含油空气吹净。 ⑥加强对中央供氧系统的日常维护管理工作，将风险降至最低。 6、火灾事故防范措置与应急措施 （1）火灾事故防范措施 ①医院管理部门必须高度重视防火工作，树立“预防为主”的思想，贯彻落实各项防火的行政措施、技术措施和组织措施，从根本上预防火灾的发生和发展。 ②医院各建筑物内必须严格按照消防的有关规定设计，建设自动火灾报警系统，配置自动喷水灭火系统、消防栓等消防设施。报警系统应能迅速、及时、准确、可靠地指出起火源的具体位置，它能为消防人员迅速到达火源位置、控制火灾规模赢得时间；另一方面，报警系统和消防泵及通风排烟系统联合工作，能够使整个建筑本身的消防系统和防火排烟系统及时启动，以实现火灾初期的有效控制。 ③减少火灾荷载，限制建筑物内可燃物质的数量，将有助于控制火灾规模，减少火灾隐患，大楼建筑、装饰应选用不易燃材料。 ④各建筑物必须设置足够的消防通道；四周必须严格控制和消除妨碍消防过道的违章建构筑物。 ⑤安装电器设备时，一定要按照额定电流安装。切不可超容量安装。 ⑥住院病人、陪护人员及探视人员不得在病房内吸烟，可设置专用场地。 ⑦配备电器设施防火措施。 ⑧制定火灾应急方案，确定疏散方案和演习，疏散路线的设计应遵循“宜直不宜弯，宜短不宜长”，而且应保证至少两个疏散方向的原则；在竖向设计中，应保证疏散路线的上下畅通连贯，尤其是楼梯间不应有间断或错位，另外，对于疏散方案进行适当的演习也是非常必要的，这有利于提高人们在重大事故中的应变能力。 ⑨加强大楼的安全保卫工作，以防人为破坏。 （2）火灾事故应急措施 在发生火灾情况下，除向119消防队求援外，医院各建筑物本身应采取以下应急措施： ①启动院内各建筑物内的紧急灭火系统投入灭火。 ②启动院内各建筑物火灾应急方案。 ③切断现场电源。 ④发出火灾警报，疏散无关人员，将雨水管网的隔断措施关闭，避免消防废水通过雨水管道排入地表水造成水体污染。 ⑤将消防废水引入污水管网排入污水处理厂进行处理。 ⑥在院区边界预先准备适量的沙包，在灭火时堵住院区围墙有泄漏的地方，防止消防废水向院区外泄漏。 ⑦引导人员应急疏散。除了经常采用信号灯、蜂鸣器、闪光灯指示等警报系统外，还应和电视监控系统联合工作，为处于疏散状态中的人群提供必要的语音提示，如“请向上走”、“请用别的出口”等，帮助他们采用正确的疏散途径和自救措施，以确保大楼内人员生命安全。 ⑧控制烟气的传播。由于烟气在建筑物内的迅速蔓延，在发生火灾时，某些特定区域内的烟浓度应始终维持在建筑使用者可以忍受的水平内，这些特定的区域应包括楼梯间、电梯井，以及所有使用者都易到达，并足以容纳他们的楼层空间。 7、运输过程中的安全防范措施 由于危险物品的运输较其他货物的运输有更大的危险性，因此在运输中应特别小心谨慎、确保安全。为此，应注意以下几个问题： 合理地规划运输路线及时间，运输时必修谨慎驾驶，以免事故发生。危险物品的装运应做到定车、定人。定车就是要把装运消毒剂等危险化学品和医疗废物的车辆、工具相对固定，专车专用。凡用来盛装危险物质的容器，包括汽车槽（罐）车不得用来盛装其他物品，更不允许盛装食品。而车辆必须是各类专用货车，不能在任务紧急、车辆紧张的情况下使用两轮摩托车或三轮摩托车等担任危险物品的运输任务。定人就是把管理、驾驶、押运及装卸等工作的人员加以固定，以保证了危险物品的运输任务始终是由有专业知识的专业人员来担负，从人员上保障危险物品运输过程中的安全。被装运的危险物品必须在其外包装的明显部位按规定粘贴《危险货物包装标志》（GB190-2009）规定的危险物品标志，包装标志的粘贴要正确、牢固。同时具有有害等多种危险特性时，则应根据其不同危险特性，同时粘贴相应的几种包装标志，以便一旦发生问题时，可以进行多种防护。 在危险物品的运输过程中，一旦发生意外事故，驾驶员和押运人员应在采取应急处理的同时，迅速报告公安机关和环保等有关部门，疏散群众，防止事态进一步扩大，并积极协助前来救助处理的公安交通和环保人员抢救伤者和处理运输物质，使危害减至最小范围。运输危险化学品和医疗废物的车辆的驾驶员和押运人员，在出车前必须检查防毒、防护用品和检查工具是否携带齐全有效，在运输途中发现泄漏时应积极主动采取措施处理，防止事态进一步扩大，在切断泄漏源后应将情况及时向当地公安机关和有关部门报告，如处理不了，应立即报告当地公安机关和有关部门请求支援。 8、贮存过程中的风险防范措施 （1）危险化学品如消毒剂等不得露天堆放，应储存于阴凉、通风房间内。房间温度不宜超过30℃。远离火种、热源，防止阳光直射。应与易燃或可燃物分开存放。搬运时轻装轻卸，防止化学品包装破损或倾倒。 （2）原料堆放场所与事故应急处理池之间设导流沟。 （3）危险化学品出入库必须检查验收登记，贮存期间定期养护，控制好贮存场所的温度和湿度；装卸、搬运时应轻装轻卸，注意自我防护。 （4）要严格遵守有关贮存的安全规定，具体包括《仓库防火安全管理规则》、《建筑设计防火规范》、《易燃易爆化学物品消防安全监督管理办法》等。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 评价结论与建议 | 在有效落实重点风险防范措施的情况下，本项目环境风险可防控。建设单位在日后的生产过程中应按相关要求定期开展应急预案工作，并加强员工风险防范意识，从而降低环境风险。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 注：“□”为勾选项；“_____”为填写项 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |