# 建设项目环境影响报告表

（污染影响类）

项目名称：年加工8000吨鲜黄花菜项目

建设单位：湖南利胜达生态农业科技开发有限公司

编制日期：      2025年7月

# 中华人民共和国生态环境部制

仅用于年加工8000吨鲜黄花菜项目环境影响评价

仅用于年加工8000吨鲜黄花菜项目环境影响评价

仅用于年加工8000吨鲜黄花菜项目环境影响评价

仅用于年加工8000吨鲜黄花菜项目环境影响评价

# 目  录

一、建设项目基本情况	1

二、建设项目工程分析	11

三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准	29

四、主要环境影响和保护措施	36

五、环境保护措施监督检查清单	68

六、结论	70

附图：

附图1 项目地理位置图

附图2 项目平面布置图

附图3 监测布点图

附图4 环保目标分布图

附图5 项目废水排放路径图

附图6雨污分流管网图

附图7区域水系图

附图8污水站平面布置图

附图9祁东黄花菜地理标志保护范围图

附件：

附件1 企业营业执照

附件2 项目备案文件

附件3 项目用地证明

附件4 官家嘴镇污水处理站可接纳本项目废水证明

附件5 官家嘴镇污水处理站环评批复

附件6 官家嘴镇污水处理站入河排污口批复

附件7 生物质燃料检测报告

# 一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 | 年加工8000吨鲜黄花菜项目 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目代码 | 2502-430426-04-01-485911 |  |  |
| 建设单位联系人 | 肖淙濒 | 联系方式 | 13762459252 |
| 建设地点 | 湖南省衡阳市祁东县官家嘴镇官家嘴村 |  |  |
| 地理坐标 | （ 东经111 度 50 分 7.01271 秒， 北纬26 度 56 分 12.55719 秒） |  |  |
| 国民经济 行业类别 | C1439其他方便食品制造 C1371蔬菜加工 | 建设项目 行业类别 | - 十一、食品制造业14—— 方便食品制造143；十、农副食品加工业13——其他农副食品加工139 |
| 建设性质 | ☑新建（迁建） □改建 □扩建 □技术改造 | 建设项目 申报情形 | ☑首次申报项目 □不予批准后再次申报项目 □超五年重新审核项目 □重大变动重新报批项目 |
| 项目审批（核准/ 备案）部门（选填） | 祁东县发展和改革局 | 项目审批（核准/ 备案）文号（选填） | 2502-430426-04-01-485911 |
| 总投资（万元） | 2600 | 环保投资（万元） | 255 |
| 环保投资占比（%） | 9.8% | 施工工期 | / |
| 是否开工建设 | □否 ☑是：项目于2024年11月擅自开工建设，2025年5月投入生产，本项目在未依法报批环境影响评价审批文件、未填报排污登记表、需要配套建设的环境保护设施未经“三同时”竣工自主验收的情形下，擅自开工建设并投入使用生产，其违反了《中华人民共和国环境影响评价法》第二十五条、《排污许可管理条例》第二十四条、《中华人民共和国建设项目环境保护管理条例》第十九条。衡阳市生态环境局于2025年7月11日对湖南利胜达生态农业科技开发有限公司下发了《责令改正违法行为决定书》（衡环（祁）责改[2025]4号），责令利胜达公司立即停止生产并改正环境违法行为。目前企业正在办理相关环保手续，并处于停产状态。 |  |  |
| 用地（用海） 面积（m2） | 15758.34 |  |  |
| 专项评价设置情况 | 根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》，本项目无需设置专项评价。 表1-1专项评价设置原则表 专项评价类别; 设置原则; 本项目情况. 大气; 排放废气含有毒有害污染物1、二噁英、苯并[a]芘、氰化物、氯气且厂界外500 米范围内有环境空气保护目标2的建设项目; 本项目厂界500m范围内有环境空气保护目标，但排放废气不涉及有毒有害污染物1、二噁英、苯并[a]芘、氰化物、氯气. 地表水; 新增工业废水直排建设项目（槽罐车外送污水处理厂的除外）；新增废水直排的污水集中处理厂; 本项目生产废水排入官家嘴镇污水处理站. 环境风险; 有毒有害和易燃易爆危险物质存储量超过临界量3 的建设项目; 本项目危险物质存储量未超过临界量. 生态; 取水口下游500 米范围内有重要水生生物的自然产卵场、索饵场、越冬场和洄游通道的新增河道取水的污染类建设项目; 本项目不涉及取水工程. 海洋; 直接向海排放污染物的海洋工程建设项目; 本项目不涉及海洋工程. 注：1.废气中有毒有害污染物指纳入《有毒有害大气污染物名录》的污染物（不包括无排放标准的污染物）。2.环境空气保护目标指自然保护区、风景名胜区、居住区、文化区和农村地区中人群较集中的区域。3.临界量及其计算方法可参考《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ 169）附录B、附录C。 |
| 规划情况 | 无 |  |  |
| 规划环境影响 评价情况 | 无 |  |  |
| 规划及规划环境影响评价符合性分析 | 无 |  |  |
| 其他符合性分析 | - 1、产业政策符合性分析 - 本项目为农副食品加工项目，不属于《产业结构调整指导目录（2024年本）》中鼓励类、限制类和淘汰类的项目，属于允许类项目，且未使用限制、淘汰类设备。因此本项目的建设内容符合当前国家产业政策的要求。 - 2、与土地规划相符性分析 本项目位于祁东县官家嘴镇官家嘴村，本项目占地范围已于2024年8月22日取得湖南省人民政府建设用地批复文件——《关于祁东县2024年第一批次集体土地农用地转用（增减挂钩）的批复》（湘政地[2024]1744号），用地类型属于建设用地；不在生态红线范围。项目选址不在文物保护单位、自然保护区、风景名胜区等环境敏感区域，不涉及占用永久基本农田和生态公益林，本项目在采取环保措施后，其建设运营对周边环境影响较小，项目用地符合土地规划要求。 - 3、项目选址合理性分析 - 根据《食品安全国家标准 食品生产通用卫生规范》（GB 14881—2013），食品企业选址应当满足以下要求：①厂区不应选择对食品有显著污染的区域；②厂区不应选择在有害废弃物以及粉尘、有害气体、放射性物质和其他扩散性污染源不能有效清除的地址；③厂区不宜择易发生洪涝灾害的地区；④厂区周围不宜有虫害大量滋生的潜在场所。 本项目位于衡阳市湖南省衡阳市祁东县官家嘴镇官家嘴村。根据调查，项目周边以农田、山林和居民为主，无高大建筑物，扩散性较好。项目生产加工车间为室内，且车间内配备抽风系统以及排风扇，道路汽车尾气对项目影响较小。项目周围无有害废弃物以及粉尘、有害气体、放射性物质和其他扩散性污染源等，项目所在地不属于易发生洪涝灾害的地区和虫害大量滋生的潜在场所，因此项目选址基本符合《食品安全国家标准 食品生产通用卫生规范》（GB 14881—2013）对食品加工企业的选址要求。 同时，根据《地理标志产品 祁东黄花菜》（DB43/T1452-2018）附录A中祁东黄花菜地理标志保护范围图，项目位于黄花菜主产区，黄花菜采摘后保鲜时间为6小时以内，受项目资源的时空影响，不具备入园条件，且已获得国土资源部门的用地许可。因此，项目选址可行。 项目地理位置图见附图1。 - 4、与《食品安全国家标准 食品生产通用卫生规范》（GB14881-2013）的符合性分析 - 表1-2 与《食品安全国家标准 食品生产通用卫生规范》的符合性分析 序号; 项目; 规范要求; 本项目情况; 符合性. 1; 厂区环境; 应考虑环境给食品生产带来的潜在污染风险，并采取适当的措施将其降至最低水平。; 本项目周边污染主要为汽车扬尘和尾气，本项目均在封闭厂房中进行生产，周边环境潜在污染风险较小。; 符合. 2; 厂区应合理布局，各功能区域划分明显，并有适当的分离或分隔措施，防止交叉污染; 本项目生产总体布局功能分区明确，原料、产品等均分开存放，杜绝了交叉污染; 符合. 3; 厂区内的道路应铺设混凝土、沥青、或者其他硬质材料；空地应采取必要措施，如铺设水泥、地砖或铺设草坪等方式，保持环境清洁，防止正常天气下扬尘和积水等现象的发生。; 本项目厂区地面全部硬化，保持厂区环境清洁，防止正常天气下扬尘和积水等发生。; 符合. 4; 厂区绿化应与生产车间保持适当距离，植被应定期维护，以防止虫害的孳生。; 本项目厂区内未种植植被等，避免了虫害滋生; 符合. 5; 厂区应有适当的排水系统。; 厂区内设置雨水排水系统。; 符合. 6; 宿舍、食堂、职工娱乐设施等生活区应与生产区保持适当距离或分隔。; 项目办公生活区与生产区保持了适当的距离。; 符合. 7; 厂房和车间布局; 厂房和车间的内部设计和布局应满足食品卫生操作要求，避免食品生产中发生交叉污染。; 本项目生产线布局满足食品卫生操作要求。; 符合. 8; 厂房和车间的设计应根据生产工艺合理布局，预防和降低产品受污染的风险。; 本项目生产线根据生产工艺合理布局。; 符合. 9; 厂房和车间应根据产品特点、生产工艺、生产特性以及生产过程对清洁程度的要求合理划分作业区，并采取有效分离或分隔。; 本项目对生产线进行了合理分区，不同产品区域采用墙壁分隔。; 符合. 10; 厂房的面积和空间应与生产能力相适应，便于设备安置、清洁消毒、物料存储及人员操作。; 本项目厂房的面积和空间与生产能力相适应。; 符合. - 综上，本项目建设符合《食品安全国家标准 食品生产通用卫生规范》（GB14881-2013）的相关要求。 - 5、与《湖南省“十四五”生态环境保护规划》的相符性分析 - 表1-3 与《湖南省“十四五”生态环境保护规划》的符合性分析 规划要求; 本项目情况; 符合性. 推动能源结构持续优化。 优化能源结构，构建清洁低碳、安全高效的现代能源体系，控制化石能源消费总量，合理控制煤炭消费总量，提升煤炭清洁化利用率，“十四五”期间煤炭消费基本达峰，形成以非石化能源为能源消费增量主体的能源结构。加快推进以风电、光伏发电为主的新能源发展，统筹发展水能、氢能、地热、生物质等优质清洁能源。; 本项目锅炉采用生物质燃料，其他生产设备采用电能，均为优质清洁能源。; 符合. 推动农业生产绿色反正。 推进畜禽、鱼、粮、菜、果、茶协调发展，推进种植、养殖、农产品加工、生物质能源、生态旅游等循环发展，鼓励一二三产业融合发展。; 本项目为鲜黄花菜加工，属于农产品加工。; 符合. 深入打好碧水保卫战。 深化重点领域水污染治理。补齐城乡污水收集和处理设施短板，加强生活源污染治理，完善城市污水管网建设，实现建成区污水管网全覆盖，改造老旧破损管网及检查井，系统解决管网漏损问题。; 本项目所在地官家嘴镇乡镇污水处理厂已建成运行，本项目生产、生活废水经厂内自建污水处理站处理达到官家嘴镇污水处理站纳管标准后通过管道排入官家嘴镇污水处理站进一步处理; 符合. 深入打好蓝天保卫战。 强化扬尘污染精准科学管控。县级以上城市建成区内房屋建筑和市政基础设施工程施工工地严格落实扬尘防控“六个100%”，全面推行绿色施工，将绿色施工纳入企业资质评价、信用评价。 开展细颗粒物达标行动。持续降低环境空气细颗粒物水平，巩固改善大气环境质量。; 本项目已建成部分厂房，施工期严格落实扬尘防控“六个100%”，全面推行绿色施工；项目运营期颗粒物主要来源于生物质燃烧过程，生物质锅炉废气通过旋风除尘+布袋除尘器处理达标后经30m高排气筒排放，在采取上述措施情况下，项目废气能够达标排放，对周围大气环境影响较小。; 符合. 综上，本项目的建设符合《湖南省“十四五”生态环境保护规划》的相关要求。 6、与《衡阳市“十四五”生态环境保护规划》的符合性分析 衡阳市人民政府办公室2021年12月29日关于印发《衡阳市“十四五”生态环境保护规划》的通知（衡政办发〔2021〕37号），规划中提出：致力绿色低碳转型，促进高质量发展：“优化国土空间保护格局、推动产业结构绿色转型、推动能源结构持续优化、推进运输结构优化、积极应对气候变化、倡导绿色低碳生活方式”。 项目所在地不属于高污染燃料禁烧区，本项目锅炉采用生物质燃料不违背相关管理原则，本项目锅炉废气采用旋风除尘+布袋除尘处理后30m高排气筒达标排放。除了锅炉燃生物质颗粒外，项目生活与其他生产全部使用电能，属于清洁能源。因此项目基本符合《衡阳市“十四五”生态环境保护规划》相关要求。 7、与《衡阳市“十四五”空气质量改善规划》的符合性分析 - 表1-4 与《衡阳市“十四五”空气质量改善规划》的符合性分析 规划要求; 本项目情况; 符合性. 优化能源结构，加快能源清洁低碳高效发展 推进能源结构优化，大力发展清洁能源 优化能源结构，提升供给侧非化石能源比重，提高消费侧电力比重，增加天然气供应量，降低煤炭消费比重。积极发展太阳能光伏、风申、生物质能等清洁能源，推进非化石能源规模化利用。大力推进电能替代煤炭，积极稳妥推进以气代煤，因地制宜推进生物质等能源代煤，开展氢能源代煤示范。; 本项目锅炉采用生物质燃料，其他生产设备采用电能，均为优质清洁能源，符合规划相关要求。; 符合. 推进重点行业污染深度治理 推动钢铁、水泥、焦化及锅炉超低排放改造。生物质锅炉采用专用锅炉，配套布袋等高效除尘设施，禁止掺烧煤炭、垃圾、工业固体废弃物等其他物料；积极推进城市建成区生物质锅炉超低排放改造。按照《湖南省工业炉窑大气污染综合治理实施方案》要求，完成重点行业工业炉窑提标改造。加强重点行业管理减排。强化治污设施运行监管，确保稳定达标运行，减少非正常工况排放。; 本项目为鲜黄花菜加工项目，不属于重点行业；项目生物质锅炉采用专用锅炉，并配套旋风除尘+布袋除尘设施，不会掺烧煤炭、垃圾、工业固体废弃物等其他物料；通过加强管理，项目旋风除尘+布袋除尘器等环保设施能稳定达标运行。; 符合. 深化扬尘污染综合治理 全面推行绿色施工。按照衡阳市《建筑工地扬尘防治“十严禁”》和《关于进一步加强全市建筑工地扬尘污染防治工作》的规范要求，严格执行“六个百分之百”。 加强堆场扬尘治理。加强建筑工地沙石、建筑垃圾等堆场管理，必须采取洒水、覆盖、绿化等有效的防尘措施，减少扬尘污染。加强码头作业扬尘控制，大型煤炭、矿石等干散货码头物料堆场全面完成抑尘设施建设和物料输送系统封闭改造。; 本项目施工期全面推行绿色施工，严格执行“六个100%”。通过加强管理和采取相应的环保措施，本项目产生的颗粒物对周围环境影响较小。; 符合. 综上，本项目的建设符合《衡阳市“十四五”空气质量改善规划》的相关要求。 - 8、与《湖南省湘江保护条例》（2023年修订）的相符性分析 根据《湖南省湘江保护条例》（2023年修订）：“（1）禁止在湘江流域饮用水水源一级保护区内设置排污口（渠），禁止新建、改建、扩建与供水设施和保护水源无关的建设项目；已经设置排污口（渠）、建成与供水设施和保护水源无关的建设项目，县级以上人民政府应当在省人民政府规定期限内组织拆除或者关闭。禁止在湘江流域饮用水水源一级保护区内从事网箱养殖、旅游、游泳、垂钓或者其他可能污染饮用水水体的活动。（2）禁止在湘江流域饮用水水源二级保护区内设置排污口（渠），禁止新建、改建、扩建排放污染物的建设项目；已经设置排污口（渠）、建成排放污染物的建设项目，县级以上人民政府应当在省人民政府规定期限内组织拆除或者关闭。（3）禁止在湘江干流岸线一公里范围内新建、扩建化工园区和化工项目。禁止在湘江干流岸线一公里范围内新建、改建、扩建尾矿库；但是以提升安全、生态环境保护水平为目的的改建除外。” 本项目位于祁东县官家嘴镇官家嘴村，为鲜黄花菜加工项目，不属于化工项目，项目废水经厂内自建污水处理站处理达标后排入官家嘴镇污水处理站进一步处理，不新设入河排污口。因此，本项目符合《湖南省湘江保护条例》相关要求。 9、与《湖南省环境保护条例》相符性分析 根据《湖南省环境保护条例》：“（1）鼓励发展环境保护产业，对资源的综合利用和防治污染的技术改造项目实行优惠政策。（2）一切单位和个人必须执行国家和本省的环境质量标准和污染物排放标准。本省的污染物排放标准严于国家标准的，执行本省标准。（3）禁止在风景名胜区、自然保护区、森林公园、城市规划确定的居民区和饮用水源地以及其他需要特别保护的区域内，兴建污染和破坏环境的工程、设施。（4）按水域功能区划保护湘江、资江、沅江、澧水和洞庭湖及其他水域，使水质符合规定用途的水质标准。” 本项目位于祁东县官家嘴镇官家嘴村，各污染物经处理后可达到国家和地方的相应排放标准，项目不涉及风景名胜区、自然保护区、森林公园、城市规划确定的居民区和饮用水源地以及其他需要特别保护的区域。因此项目基本符合《湖南省环境保护条例》的相关要求。 10、与《湖南省工业治理领域大气污染防治攻坚实施方案》（湘环发〔2023〕63号）相符性分析 根据文件要求，生物质锅炉使用专用炉具和成型燃料，禁止掺烧其他燃料，配套高效除尘设施（旋风除尘+布袋除尘），对未纳入淘汰计划的4蒸吨及以上生物质锅 炉安装烟气在线监控设施。 本项目设置1台3蒸吨生物质锅炉，使用专用炉具和生物质燃料，不掺烧其他燃料，锅炉废气经旋风除尘+布袋除尘器处理达标后有组织排放。综上，本项目符合《湖南省工业治理领域大气污染防治攻坚实施方案》（湘环发〔2023〕63号）相关要求。 - 11、与生态环境准入清单相符性分析 - 本项目建设地点位于湖南省衡阳市祁东县官家嘴镇官家嘴村，根据衡阳市生态环境局《关于发布衡阳市生态环境分区管控更新成果（2023年版）的通知》（衡环发[2024]194号），湖南省衡阳市祁东县官家嘴镇属于重点管控单元。 - 本项目与祁东县官家嘴镇生态环境准入清单相符性具体分析见表1-5。 - 根据分析，本项目建设符合祁东县官家嘴镇生态环境准入清单相关管控要求。 |

- 表1-5 本项目与祁东县官家嘴镇生态环境准入清单相符性分析

| 环境管控单元编码 | 单元名称 | 行政区划 |  |  | 单元 分类 | 单元面积（km2） | 涉及乡镇（街道） | 主体功能 定位 | 经济产业布局 | 主要环境问题及重要敏感目标 | 本项目情况 | 相符性 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 省 | 市 | 县 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ZH43042620001 | 官家嘴镇 | 湖南省 | 衡阳市 | 祁东县 | 重点管控单元 | 93.74 | 官家嘴镇 | 农产品主产区 | 矿产资源开采、建材、农副产品加工、烟花爆竹、物流、旅游、生态农业、畜禽养殖等。 | 乡镇污水厂配套管网建设不完善，农村垃圾收集处理系统有待完善。 | 本项目为鲜黄花菜加工，属于农副食品加工，符合官家嘴镇的功能定位 | 相符 |
| 主要属性 | 官家嘴镇 ▉红线/一般生态空间 生物多样性保护功能重要区/水土保持功能重要区/水土流失敏感区/水源涵养重要区▉水环境其他重点管控区 湖南金水塘矿业有限责任公司清水塘铅锌矿 ▉农用地优先保护区/建设用地重点管控区/其他重点管控区 矿区/中高风险企业用地 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 本项目不涉及生态红线 | 相符 |
| 管控维度 | 管控要求 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 空间布局约束 | （1.1）区域养殖业按划定的禁养区、限养区、适养区实施分类管理。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 本项目为鲜黄花菜加工，不属于养殖业 | 相符 |
| 污染物排放管控 | （2.1）加快污水管网改造与建设。加快推进城镇污水管网全覆盖，加快推进城镇雨污分流改造。对县城及乡镇建成区分批次分阶段实施雨污分流改造，尽快完成对全县城镇区域的雨污分流改造。持续推进农村生活污水治理工程。 （2.2）加快推进VOCs污染控制，实施源头治理，推广使用低VOCs排放工艺装备，督查VOCs重点排放企业，鼓励使用低(无)VOCs含量的原辅材料，对无法替代原辅材料的工业企业，要求提高VOCs收集效率，安装高效治理设施。持续推进露天禁烧和农业源氨控制工作。禁止露天焚烧秸秆、生活垃圾，严格控制露天烧烤，禁止在政府划定为禁止露天烧烤的区域内进行露天烧烤。进一步加强对禁燃区的执法监督。减少化肥农药使用量，增加有机肥使用量。强化畜禽粪污资源化利用，改善养殖场通风环境，提高畜禽粪污综合利用率，减少氨挥发排放。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 官家嘴镇污水处理站已建成运行，本项目废水经自建污水处理站处理达标后，排入官家嘴镇污水处理站；本项目生物质锅炉燃烧废气经旋风+布袋除尘器处理达标后有组织排放，本项目VOCs干黄花菜生产杀青烘干过程产生的VOCs主要来源于黄花菜自身含有的挥发性香气物质，产生量较少，通过车间通风无组织排放。 | 相符 |
| 环境风险防控 | （3.1）按“以人为本、预防为主、统一领导、分类管理”的原则，建立祁东县突发环境事件应急预案方案，建立健全突发环境事件应急机制，提高政府应对突发环境事件的能力。完善区域、园区、企业应急预案编制，继续加强化工园区、涉危化品、重金属、危险废物企业突发环境事件应急预案备案管理。 （3.2）对全县疑似污染地进行调查和信息采集，对污染地进行合理的规划。未完成土壤污染状况调查或风险评估的地块，杜绝进入用地程序，防止未按要求调查评估、环境风险管控不到位、治理修复不符合要求污染地块被开发利用，确保用地安全。加强农用地管控。加大优先保护类耕地保护力度，确保面积不减少、环境质量不下降，在永久基本农田集中区域，不得规划新建可能造成土壤污染的建设项目。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 本项目建成后将按要求编制突发环境事件应急预案 | 相符 |
| 资源开发效率要求 | （4.1）能源：鼓励企业使用清洁能源，营造全社会节能减排和保护环境的良好氛围。激发用户侧可再生能源电力需求，鼓励用户绿色出行。 （4.2）水资源：落实水资源消耗总量和强度双控行动，推动经济社会发展布局与水资源承载能力相适应。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 本项目锅炉燃料为生物质，属于清洁能源 | 相符 |

# 二、建设项目工程分析

| 建设内容 | - 2.1建设内容 - 2.1.1项目由来 祁东县，素有“黄花菜之乡”的美誉，黄花菜种植历史悠久，文化底蕴深厚，是当地农业经济的重要支柱产业。多年来，黄花菜产业蓬勃发展，为当地农民带来了可观的经济收入，也为县域经济发展做出了突出贡献。然而，随着产业规模的不断扩大，一些问题也逐渐凸显出来，尤其是众多黄花菜加工小作坊的存在，给当地生态环境和产业可持续发展带来了严峻挑战。这些小作坊大多分布在乡村，规模较小，技术水平有限，管理方式粗放。在生产过程中，由于缺乏有效的环保设施和规范的管理流程，废水无序排放现象较为普遍，这些未经处理的废水含有大量的有机物、盐分等污染物，对周边的河流、土壤和地下水造成了污染，影响了当地生态环境的平衡和居民的生活质量。同时，小作坊的分散布局也导致了资源浪费、生产效率低下、产品质量参差不齐等问题，难以满足市场对高品质黄花菜产品的需求，制约了祁东县黄花菜产业的整体竞争力提升。 当前，祁东县官家嘴镇有3家黄花菜加工主体存在明显的 “小散乱污” 问题，环保治理短板突出：湖南省威华食品有限公司（年加工鲜黄花菜2000吨）、湖南有吉食品有限公司（年加工鲜黄花菜5000吨）、祁东县佳旺种养专业合作社（年加工鲜黄花菜1000吨）中，仅有湖南有吉食品有限公司具备环评及排污许可登记手续，其余两家均为家庭式小作坊，未办理任何环保相关手续。这些加工主体在生产过程中，产生的废水仅经简易沉淀池粗放处理后便直接排入外环境，对区域地表水环境造成了持续污染，成为制约当地黄花菜产业绿色发展的突出瓶颈。 为彻底扭转这一局面，实现黄花菜产业的转型升级和可持续发展，湖南利胜达生态农业科技开发有限公司经过深入调研和市场分析，拟投资2600万元，建设一个现代化的黄花菜加工基地，打造年加工8000吨鲜黄花菜的大型项目。该项目旨在整合现有3家小散乱污的加工资源，通过规模化、集约化、标准化的生产模式，从源头解决废水无序排放问题。项目建成运营后，上述3家加工企业将全部关停。本项目的建成不仅能通过规范的废水处理系统切断污染源，大幅降低污染物排放量，更能从根本上改善区域地表水环境质量，原本直接排入外环境的加工废水将得到专业化处理，实现达标排放。这一转变将有效解决历史遗留的水环境治理难题，推动区域污染物排放总量显著下降，为祁东县黄花菜产业构建起绿色、环保、高效的发展新格局奠定坚实基础。 本项目已在祁东县发展与改革局进行备案，湖南省投资项目在线审批监管平台备案项目代码：2502-430426-04-01-485911。 根据《中华人民共和国环境影响评价法》、《建设项目环境保护管理条例》（国务院令第682号）、《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2021版），本项目属于“十一、食品制造业14——方便食品制造143—— 除单纯分装外的；十、农副食品加工业13——其他农副食品加工139”，应当编制环境影响报告表。我单位（湖南省博科环境工程有限公司）在接受委托后，通过现场踏勘、调研和收集资料，根据相关技术导则和规范编制完成了《年加工8000吨鲜黄花菜项目环境影响报告表》。 - 2.1.2建设项目概况 - 项目名称：年加工8000吨鲜黄花菜项目； - 建设单位：湖南利胜达生态农业科技开发有限公司； - 建设地点：祁东县官家嘴镇官家嘴村（中心坐标：东经111°50′7.01271″，北纬26°56′12.55719″）； - 建设性质：新建（已建）； - 项目投资：2600万元； - 占地面积：15758.34平方米（约23.6亩）。 - 2.1.3建设内容及规模 本项目主要由主体工程、辅助工程、公用工程及环保工程组成，项目主要建设内容见下表。 表2.1-1 主要建设内容一览表 主体工程; 1#厂房; 1层，建筑面积2684m2，主要包括1条干花菜菜生产线、1条即食黄花菜生产线、9间冷库（其中1~7号冷库储存鲜黄花菜、储存温度零下5℃，8~9号冷库储存干黄花菜和即食黄花菜成品、储存温度5℃）; 厂房及生产线已建. 2#厂房; 1层，建筑面积946m2，主要包括4条盐水渍菜生产线（其中2条自动生产线、2条人工生产线）; 厂房及2条自动线已建. 3#厂房; 1层，建筑面积1122m2，4条盐水渍菜人工生产线; 厂房已建，生产线未建. 4#厂房; 1层，建筑面积855m2，2条盐水渍菜人工生产线; 厂房已建，生产线未建. 辅助工程; 办公楼; 4层，建筑面积2560m2，包括办公室、会议室等; 拟建. 锅炉房1#; 1层，建筑面积100m2，设有1台3t/h生物质锅炉，1套4t/h套纯水设备; 已建. 公用工程; 供电; 市政电网供给; 已建. 供热; 1台3t/h生物质锅炉; 已建. 供水; 市政给水; 已建. 排水; 生活污水经化粪池处理后，与生产废水一起经厂内自建污水处理站处理达标后排入官家嘴镇污水处理站进一步处理达标后排入黄狮江。废水从厂区通过重力流管道排入厂内自建污水站，达标尾水通过压力流管道排入官家嘴镇污水处理站。企业将定期巡查，防止废水泄漏和渗漏。; 已建. 环保工程; 废气处理; 生物质锅炉废气经旋风+布袋除尘器处理后通过30m排气筒排放；污水处理站恶臭通过定期喷洒除臭剂处理后无组织排放；干黄花菜杀青、烘干工序挥发性有机物通过车间排风无组织排放；车间异味通过车间排风无组织排放; 已建. 废水处理; 生活污水经化粪池处理后，与生产废水一起经厂内自建污水处理站（设计处理能力120t/d，处理工艺：格栅+调节池兼预曝气氧化池+一级水解酸化池+AO池+混凝池+沉淀池+清水池）处理达标后压力流外排入官家嘴镇污水处理站进一步处理达标后排入黄狮江; 已建. 噪声控制; 隔声、减振等措施; 已建. 固体废物; 废包装袋外售综合利用；生物质锅炉炉渣、生物质锅炉除尘器收集的粉尘作为农肥利用；污水处理站污泥、栅渣送垃圾焚烧发电厂焚烧；纯水制备废活性炭、废过滤膜、废滤芯交由物资回收单位综合利用；生活垃圾交由环卫部门处理；危险废物检修废物（废机油、废油桶、含油抹布及手套）交由有资质单位处置; 已建. 风险; 1个应急池，容积260m3；本项目在盐水渍菜生产厂房（2#、3#、4#厂房各设1个30m3废水储存桶（即可用于均化废水水质、同时可作为应急桶）; 拟建. - 2.1.4主要生产设备 项目主要设备详见下表。 - 表2.1-2 主要生产设备一览表 序号; 设备名称; 型号; 单位; 数量; 备注. 1#厂房. 1; 干菜处理加工一体化设备; 长71m、宽3米、高3.5米（高度以烘干区最高高度计）; 套; 1; 包括清洗、杀青、烘干. 2; 即食黄花菜生产设备; 浸泡清洗一体机; JSN-UN1; 台; 1; 用于干黄花菜浸泡清洗. 3; 310不锈钢圆桶; 直径60cm，高80cm; 个; 6; 少批量生产时用于干黄花菜浸泡清洗. 4; 烫煮锅; DR-ZHC2015; 个; 2; 用于黄花菜烫煮. 5; 风淋室; 长3米、宽2米、高3米; 个; 1; 用于黄花菜杀菌. 6; 臭氧发生器; SH-806，1000mg/h; 台; 1; 风淋室配套杀菌设备. 7; 甩干机; tll1150; 台; 1. 8; 搅拌机; XL-5029; 台; 1. 9; 自动真空包装机; DZ-980; 台; 1; 用于即食黄花菜小袋包装. 10; 空压机; /; 台; 1. 11; 消毒杀菌干燥一体化设备; JH-1000，包括巴氏杀菌、浮力选包（分拣包装不严品）、高温杀菌（蒸汽供热）、气泡冷却、风干; 套; 1. 2#厂房. 12; 盐水渍菜生产设备; 1#自动清洗一体化设备; 包括4m挑选输送机、6m气泡清洗机、2m整平机、8m气泡清洗机、3m挑选输送机、6m气泡清洗机、4m挑选输送机; 套; 1. 13; 2#自动清洗一体化设备; 包括4m输送机、10m气泡清洗机、3m输送机、6m气泡清洗机、2m挑选输送机; 套; 1. 14; 2人工生产线; 直径1.6m，高1.1m清洗桶; 个; 6; 3个清洗桶组成1条生产线. 15; 盐水配制桶; 直径1.6m，高1.1m; 个; 4. 16; 真空包装机; MRZK-260A; 台; 2. 3#厂房. 15; 盐水渍菜生产设备; 4条人工生产线; 直径1.6m，高1.1m清洗桶; 个; 12; 3个清洗桶组成1条生产线. 16; 盐水配制桶; 直径1.6m，高1.1m; 个; 4. 17; 真空包装机; MRZK-260A; 台; 2. 4#厂房. 18; 盐水渍菜生产设备; 2条人工生产线; 直径1.6m，高1.1m清洗桶; 个; 6; 3个清洗桶组成1条生产线. 19; 盐水配制桶; 直径1.6m，高1.1m; 个; 2. 20; 真空包装机; MRZK-260A; 台; 1. 21; 3t/h生物质锅炉; 台; 1; 设计热效率83.2%. 22; 纯水制备; 套; 1; 供锅炉使用. - 2.1.5主要原辅材料及能源消耗 本项目主要原辅材料及能源消耗情况见下表。 表2.1-3 项目原辅材料及能源消耗一览表 序号; 名称; 年用量（t）; 最大储存量（t）; 包装储存方式; 备注. 一; 原辅材料. 鲜黄花菜; 8000; 50; 编织筐内冷库暂存. 食品添加剂; 491; 5; 袋装，25kg/袋; 用于盐水渍菜生产（包括黄花菜保鲜、带盐水包装），主要成分为焦亚硫酸钠. 食盐盐; 3; 0.04; 袋装，20kg/袋; 调味品、防腐剂等，用于即食黄花菜生产. 白糖; 1.5; 0.05; 袋装，50kg/袋. 味精; 2.1; 0.02; 袋装，2kg/袋. 5-呈味核苷酸二钠; 0.105; 0.005; 袋装，1kg/袋. 鲜味宝; 0.3; 0.005; 袋装，1kg/袋. 安赛蜜; 0.015; 0.005; 袋装，0.5kg/袋. 乙基麦芽酚; 0.03; 0.005; 袋装，1kg/袋. 山梨酸钾; 0.09; 0.025; 袋装，2.5kg/袋. 柠檬酸; 0.15; 0.005; 袋装，5kg/袋. D-异抗坏血酸钠; 0.15; 0.03; 袋装，3kg/袋. 熟香辣椒油; 0.45; 0.01; 桶装，5kg/桶. 花椒油; 0.6; 0.004; 桶装，2kg/桶. 液氨; 0.015; 0.04（在线量）; /; 冷库制冷设备制冷剂，仅需定期补充. 片碱; 20; 1; 袋装，25kg/袋; 污水处理. PAC; 3; 0.5; 袋装，25kg/袋; 污水处理. PAM; 0.4; 0.1; 袋装，25kg/袋; 污水处理. 二; 能源. 1; 生物质; 160; 10; 袋装，1t/袋; 生物质锅炉燃料. 2; 电; 36万kw·h; /. 项目相关原辅料的主要理化性质具体见下表。 - 表2.1-4 主要原辅材料理化性质 物质名称; 理化性质. 食品添加剂; 柠檬酸; 柠檬酸（CA），又名枸橼酸，分子式为C₆H₈O₇，分子量192，是一种重要的有机弱酸，白色结晶粉末，无臭，易溶于水，溶液显酸性。柠檬酸被广泛用作酸度调节剂、调味剂和螯合剂。. 氯化钙; 氯化钙（化学式：CaCl2）是一种白色或略带黄色的固体无机化合物，属于盐类，分子量110.984，易溶于水，是一种多功能的食品添加剂，在食品工业中用作钙质强化剂、固化剂、螯合剂和干燥剂。. 甜蜜素; 甜蜜素，化学名称为环己烷氨基磺酸钠，是一种有机化合物，化学式为C6H12NNaO3S，分子量201.219，白色粉末，密度1.32g/cm3，是一种常用的甜味剂，甜度是蔗糖的30～40倍；甜蜜素是一种无营养甜味剂，过量食用可能对人体的肝脏和神经系统造成危害。. D-异抗坏血酸钠; 又名赤藻糖酸钠，是一种新型生物型食品抗氧防腐保鲜助色剂。分子式：C6H7NaO6。分子量：198.11，白色或稍带黄色的结晶颗粒或粉末，无臭，稍有咸味，易溶于水（约7mL水能溶1g），溶点200℃以上分解。干燥状态在空气中稳定，呈水溶液时遇空气、微量金属、热和光易变质。但在水溶液中与空气、金属、热、光则发生氧化。几乎不溶于乙醇，1%水溶液的PH值为6.5-8.0。广泛用于肉类、鱼类、蔬菜、水果、酒类、饮料及罐头食品的防腐保鲜助色。. 焦亚硫酸钠; 亦称偏重亚硫酸钠、二硫五氧酸钠、重硫氧，是一种无机盐类化合物，化学式Na2S2O5，分子量190.10。外观为白色或微黄色结晶粉末或小结晶，带有强烈的二氧化硫气味。密度1.4g/cm3，溶于水和甘油，微溶于醇，在水中的溶解度随温度升高而增大。焦亚硫酸钠溶于水后，生成稳定的亚硫酸氢钠，水溶液显酸性。主要用于生产亚硫酸，在食品工业中，可用于加入麦面粉以降低面筋的韧性，使饼干松脆，还用于蔬菜脱水保持养分和水果等的保鲜，制造糖果和饮料中的杀菌、酿造工业的防腐剂，食用香料工业用于生产香草醛等。焦亚硫酸钠不燃，有毒，大鼠经口LD50为1131mg/kg 。焦亚硫酸钠对皮肤、黏膜有明显的刺激作用，可引起结膜、支气管炎症状，有过敏体质或哮喘的人，对此非常敏感。皮肤直接接触可引起灼伤。. 液氨; 液氨是一种无色液体，有强烈刺激性气味。化学式NH3，分子量17.04，液氨易溶于水，溶液呈碱性。液氨具有刺激性气味，高浓度时对人体有害，泄漏时可能引发中毒风险。液氨对铜及其合金有腐蚀性，因此系统需使用钢材或其他耐腐蚀材料。液氨是一种高效、环保的制冷剂，尤其适合大型工业制冷系统。. 片碱; 氢氧化钠，也称苛性钠、烧碱、火碱、片碱，是一种无机化合物，化学式NaOH，相对分子量为39.9970，白色结晶性粉末，密度2.13g/cm3，易溶于水、乙醇、甘油，不溶于丙酮、乙醚。氢氧化钠具有强碱性，腐蚀性极强，可作酸中和剂、配合掩蔽剂、沉淀剂、沉淀掩蔽剂、显色剂、皂化剂、去皮剂、洗涤剂等，用途非常广泛。. PAC; 名称：聚合氯化铝（简称聚铝）。又名：絮凝剂，助凝剂，混凝剂。英文名称：Polyaluminium Chloride，缩写PAC。是一种无机高分子混凝剂。主要通过压缩双层，吸附电中和、吸附架桥、沉淀物网捕等机理作用，使水中细微悬浮粒子和胶体离子脱稳，聚集、絮凝、混凝、沉淀，达到净化处理效果。 聚合氯化铝与其他混凝剂相比，具有以下优点：应用范围广，适应性广泛。易快速形成大的矾花，沉淀性能好。适宜的pH值范围较宽（5－9间），且处理后水的pH值和碱度下降小。水温低时，仍可保持稳定的沉淀效果。碱化度比其它铝盐、铁盐高，对设备侵蚀作用小。. PAM; 名称：聚丙烯酰胺，英文名称：Polyacrylamide，缩写PAM。分子式：C3H5NO。俗称絮凝剂或凝聚剂，是线状高分子聚合物，分子量在300-2500万之间，固体产品外观为白色粉颗，液态为无色粘稠胶体状，易溶于水，几乎不溶于有机溶剂。应用时宜在常温下溶解，温度超过150℃时易分解。属非危险品、无毒、无腐蚀性。固体PAM有吸湿性、絮凝性、黏合性、降阻性、增稠性、同时稳定性好。该产品的分子能与分散于溶液中的悬浮粒子架桥吸附，有着极强的絮凝作用。密度=1.3。. 生物质燃料; 根据生物质燃料检测报告（见附件），本项目所使用的生物质燃料灰分3.82%、含硫量0.045%、低位发热量3877cal/g、高位发热量4130cal/g. - 2.1.6产品方案 本项目具体产品方案见下表。 - 表2.1-5 产品方案 序号; 产品名称; 年产量（吨）; 备注; 产品质量标准. 1; 干黄花菜; 300; 其中150吨外售，150吨用于即食黄花菜生产（7t鲜黄花菜产1t干黄花菜），2100吨鲜黄花菜原料; 《地理标志产品 祁东黄花菜》（DB43/T1452-2018）. 2; 即食黄花菜; 150; 150吨干黄花菜原料; 《 酱腌菜》（SB/T10439-2007）. 3; 盐水渍菜; 5900; 5900吨为黄花菜重量，实际带盐水包装，规格为2.5kg/包（其中0.75kg黄花菜、1.75kg盐水）. - 表2.1-6 干黄花菜产品标准 感官要求. 项目; 特级; 优级. 色泽; 黄褐或草青色; 褐黄或浅青色. 组织形态; 条形均匀，长10-15cm，开花菜、油条菜比例均≤1%，肉质肥厚、质地脆嫩。无霉变、无生虫; 条形均匀，开花菜、油条菜比例均≤2%，肉质厚、质地脆。无霉变、无生虫. 气味滋味; 气味滋味香浓，无霉味及其他异味; 气味滋味香，无霉味及其他异味. 杂质; 无正常视力可见外来杂质. 理化指标. 水份（%）≤; 15.0. 总糖含量（%）≤; 40. 蛋白质含量（%）≤; 11.0. 膳食纤维含量（%）≤; 25.0. - 表2.1-7 即食黄花菜产品标准（酱渍菜） 理化指标. 水份（g/100g） ≤; 85. 食盐（以氯化钠计）（g/100g） ≤; 3. 总酸（以乳酸计）（g/100g） ≤; 2. 氨基酸态氮（以氮计）（g/100g）≤; 0.1. 还原糖（以葡萄糖计）（g/100g）≤; 1. - 表2.1-8 盐水渍菜产品标准 理化指标. 水份（g/100g） ≤; 93. 食盐（以氯化钠计）（g/100g） ≤; 9. 总酸（以乳酸计）（g/100g） ≤; 2. - 2.1.7工作制度及劳动定员 工作制度：因本项目所用鲜黄花菜均为未开花蕾的黄花菜，受采摘周期影响，干黄花菜年生产40天，一天8h生产制；即食黄花菜和盐水渍菜年生产300天，一天8小时生产制。 劳动定员：本项目劳动定员为24人，员工为周边居民，不在厂内食宿。 - 2.1.8公用工程 1、给排水工程 A.给水 项目总新鲜用水量约为42507.92m3/a，主要为生活用水、生产用水，均由乡镇给水管网提供。 （1）生活用水：项目劳动定员24人，年工作时间300d，不在厂内食宿，参照湖南省地方标准《用水定额》（DB43/T 388-2020），员工生活用水量按“办公楼”指标38m3/人·a计，则员工生活用水量为912m3/a。产污系数取0.85，则生活污水产生量约为775.2m3/a。生活污水经化粪池预处理后进入厂内自建污水处理站处理后排入官家嘴镇污水处理站进一步处理达标后排入黄狮江。 （2）生产用水：生产用水主要包括黄花菜清洗用水（包括鲜黄花菜清洗用水、干黄花菜浸泡清洗及烫煮用水、盐水渍菜清洗用水）、盐水配制用水、车间地面以及设备清洗用水、锅炉用水以及纯水制备用水。 ①黄花菜清洗用水 1）鲜黄花菜清洗用水：本项目干黄花菜生产原料为鲜黄花菜，年产干黄花菜300t，约7t鲜黄花菜产1t干黄花菜，则鲜黄花菜用量为2100t/a，鲜菜清洗用水量约1t菜/0.3t水，则本项目鲜黄花菜清洗用水量约630t/a。 2）干黄花菜浸泡清洗及烫煮用水：本项目即食黄花菜原料为厂内自产的干黄花菜，年产即食黄花菜150t，1t干黄花菜产1t即食黄花菜，即食黄花菜生产需将干黄花菜进行浸泡、烫煮，浸泡烫煮用水量约1t菜/2t水，则本项目干黄花菜浸泡及烫煮用水量约300t/a。 3）盐水渍菜清洗用水：本项目年产盐水渍菜5900t（黄花菜重量，不包含包装袋中的盐水），盐水渍菜生产需进行3次清洗，总用水量约1t菜/4.5t水（一次清洗用水约1t菜/2t水、二次清洗用水约1t菜/1.35t水、三次清洗用水约1t菜/1.15t水），则本项目盐水渍菜生产清洗用水量约26550t/a。 ②车间地面及设备清洗用水 1）干黄花菜生产区地面及设备清洗用水 本项目干黄花菜生产线位于1#厂房（有独立密闭的生产区域），年生产周期短，约40d/a，干黄花菜生产区地面及设备年清洗频次约3次，单次用水量约2t/次，则干黄花菜生产区地面及设备清洗用水量约6t/a。 2）即食黄花菜生产区地面及设备清洗用水 本项目即食黄花菜生产线位于1#厂房（有独立密闭的生产区域），年生产300d，即食黄花菜生产区地面及设备清洗频次约2次/月，单次用水量约2t/次，则即食黄花菜生产区地面及设备清洗用水量约40t/a。 - 盐水渍菜生产车间及设备清洗用水 - 本项目盐水渍菜生产线位于2#、3#、4#厂房，年生产300d，盐水渍菜生产车间地面及设备清洗频次约2次/月，单次用水量约6t/次，则即食黄花菜生产区地面及设备清洗用水量约120t/a。 ③锅炉用水 本项目干黄花菜生产过程中需要使用蒸汽加热（间接加热）。本项目设置1台3t/h生物质锅炉，锅炉运行时间为40d/a、8h/d。则项目生物质锅炉产汽量约为34t/d（960t/a），蒸汽冷凝水循环利用，损耗率约为10%，则需补充水量为2.4m3/d（96m3/a），本项目锅炉用水采用纯水。根据《锅炉产排污量核算系数手册》中的“4430 工业锅炉（热力生产和供应行业）产污系数表-工业废水量和化学需氧量”，生物质锅炉排污水的产生量为0.259吨/吨·原料，本项目生物质锅炉燃料用量为160t/a，则锅炉废水产生量为1.036m3/d（41.44m3/a）。 综上，本项目锅炉总补充水量为3.436m3/d（137.44m3/a），全部使用纯水。 ④纯水制备用水 - 本项目生物质锅炉使用纯水，纯水用量约137.44t/a，项目设有1套纯水设备，采用自来水制备纯水，系统回收率75%，则本项目纯水制备用水量约183.25t/a，纯水制备浓水产生量约45.81t/a。 - ⑤盐水制备用水 - 本项目盐水渍菜需带水包装，用水比例为1.5t菜/3.5t水，均采用自来水，则本项目盐水制备用水量约13766.67t/a，全部随产品带走，无排水。 - 排水 ①生活污水：本项目生活污水产生量约为775.2m3/a。生活污水经化粪池预处理后进入厂内自建污水处理站处理后排入官家嘴镇污水处理站进一步处理。 ②生产废水：主要包括黄花菜清洗废水（包括鲜黄花菜清洗废水、干黄花菜浸泡清洗及烫煮废水、盐水渍菜清洗废水）、车间地面以及设备清洗废水（干黄花菜生产区地面及设备、即食菜生产区地面及设备、盐水渍菜生产车间地面及设备）、锅炉排污水、纯水制备浓水。项目生产废水经厂内自建污水处理站处理后排入官家嘴镇污水处理站进一步处理。 本项目废水产生及排放情况详见下表。 表2.1-9 本项目废水产生及排放情况一览表 用水系数; 用水量t/a; 损耗; 废水量t/a; 单次最高峰废水量t/d. 鲜黄花菜清洗用水; 1t菜/0.3t水; 2100t菜/a; 630; 10%; 567; 14.175. 干黄花菜浸泡清洗及烫煮用水; 1t菜/2水; 150t菜/a; 300; 10%; 270; 0.9. 盐水渍菜一次清洗用水; 1t菜/2t水; 5900t菜/a; 11800; 10%; 10620; 35.4. 盐水渍菜二次清洗用水; 1t菜/1.35水; 5900t菜/a; 7965; 10%; 7168.5; 23.895. 盐水渍菜三次清洗用水; 1t菜/1t水; 5900t菜/a; 6785; 10%; 6106.5; 20.355. 干黄花菜生产区地面和设备冲洗用水; 2t/次; 3次/年; 6; 0.85; 5.1; 1.7. 即食黄花菜生产区地面和设备冲洗用水; 2t/次; 2次/月; 40; 0.85; 34; 1.7. 盐水渍菜生产车间和设备清洗用水; 6t/次; 2次/月; 120; 0.85; 102; 5.1. 员工生活用水; 38m3/人·a; 24人; 912; 0.85; 775.2; 2.584. 纯水制备用水; 系统回收率75%; /; 183.25; /; 45.81; 1.145. 锅炉排污水; 0.259t/t·原料; 160t; /; /; 41.44; 1.036. 盐水配制; 1.5t菜/3.5t水; /; 13766.67; /; 0; 0. 合计; 42507.92; 25735.55; 107.99. 图2.1-1 本项目水平衡图（单位：t/a） 2、供配电系统 项目用电由区域电网统一供电。 3、消防系统 项目厂区内按规范设置一定数量的消火栓和移动（手提）式灭火器。 - 2.1.9总平面布置 本项目位于祁东县官家嘴镇官家嘴村（地理坐标：东经111°50′7.01271″，北纬26°56′12.55719″，地理位置图见附图1）。本项目根据厂区所处位置的交通情况，结合物料走向、工艺及装备特点，并遵循布局紧凑、节约用地、方便生产和办公的原则进行总平面布置。 本项目入口位于厂区南侧，从西到东依次为1#、2#厂房、3#厂房、4#厂房、锅炉房以及办公楼，污水处理站位于厂区南面，处于各厂房及办公楼下风向。项目整体布局明确，生产线分明，生产线与车间四侧及车间出入口均留够足够的空间供人流来往、物料运输和员工进行相关操作。 综上所述，本项目生产总体布局功能分区明确，原料、产品等均分开存放，杜绝了交叉污染，能够满足生产工艺的要求，因地制宜，使得功能布局合理，节约用地，满足安全、环保、卫生等要求。项目总平布置见附图2。 |
| --- | --- |
| 工艺流程和产排污环节 | 2.2项目生产工艺流程及产排污环节 2.2.1施工期工艺流程 本项目位于祁东县官家嘴镇官家嘴村，项目属于未批先建；目前除办公楼外，厂房和辅助用房均已建好，且生产设备均已安装并投入运行。本次评价涉及的施工期仅有办公楼建设以及环保设施的整改。且办公楼和环保设施整改施工期短，随着施工期结束，污染随着消失。因此本次评价仅对施工期产排污环节进行简单描述。 本项目办公楼施工期产生的污染主要为机械噪声、扬尘、施工废水和固体废物。 - ①废气：本项目施工期废气主要为土方挖掘、建筑施工、建筑材料装卸和车辆运输产生的扬尘、汽车尾气。 - ②废水：本项目施工期废水主要为施工废水和施工人员生活用水。 - ③噪声：本项目施工期噪声主要为挖土机械、升降机等施工机械设备噪声；土石方、建筑材料和建筑垃圾运输产生的施工车辆交通噪声；设备安装噪声。 - ④固废：本项目施工期固体废物主要为开挖的土石方、建筑垃圾和施工人员产生的生活垃圾。 - 2.2.2运营期工艺流程 2.2.2.1生产工艺 - 干黄花菜生产工艺流程 图2.2-1 干黄花菜工艺流程及产污环节示意图 干黄花菜生产工艺流程说明： （1）冷库保鲜：新采摘6小时以内的鲜黄花菜用塑料筐（入厂前已称重）暂存送入冷库冷藏保鲜（冷库温度0~零下5℃，最多冷藏48h。黄花菜采摘周期约40天，因此干黄花菜生产周期为40天/年）； （2）清洗：从冷库出来的鲜黄花菜先进入清洗槽采用自来水（清洗水用量约1t菜/0.3t水）进行清洗，去除表面的泥土、杂质后，一体化设备传输带自动传输至杀青环节。 （3）杀青及烘干：高温蒸煮的方式进行杀青处理（间接加热、温度约80℃），杀青后的黄花菜再通过传输带送入烘干区（间接加热，先经过高温区约120℃、再经过低温区约80℃）进行烘干处理，烘干后的黄花菜即成品，采用纸箱包装入库，包装后的干黄花菜成品在低温冷库中暂存（冷库温度0~5℃）。 干黄花菜生产主要产生废水、噪声、以及杀青和烘干工序产生的少量挥发性有机物。 2、即食黄花菜生产工艺流程 图2.2-2 即食黄花菜工艺流程及产污环节示意图 即食黄花菜生产工艺流程说明： - 浸泡清洗：小规模生产时，将干黄花菜放入不锈钢桶（带盖）中浸泡清洗，大规模生产时，则将干黄花菜放入浸泡清洗一体化设备中进行生产，清洗后的黄花菜仍用不锈钢桶（带盖）临时储存，进入下一步工序； - 烫煮：采用网筛将清洗后的黄花菜倒入烫煮锅内，用开水进行烫煮，主要目的是进行灭活黄花菜中的氧化酶、去除天然毒素和有害物质（如：秋水仙碱）；烫煮后的黄花菜任用不锈钢桶（带盖）储存后，进入下一步工序； - 风淋室杀菌：烫煮后的黄花菜通过风淋室进行杀菌，通过臭氧杀菌； - 甩干：杀菌后的黄花菜倒入甩干机内进一步去除水分； - 搅拌：按照配方，依次将黄花菜、调味料、食品添加剂等倒入搅拌机中，再进行搅拌；搅拌完成后用盆装，进入下部工序； - 小袋包装：工作人员将搅拌好后的黄花菜依次放入自动包机上的小碗中（自动称重），进行自动包装（包装机自带紫外杀菌），包装规格约20g/袋； - 消毒杀菌干燥：小袋包装后的黄花菜进入消毒杀菌干燥一体化设备中，主要包括巴氏杀菌、浮力选包（分拣包装不严品）、高温杀菌（采用电加热）、汽泡冷却、风干后进入下一步工序； - 包装：风干后的小袋包装即为成品，采用盒装后入库，包装后的即食黄花菜成品在低温冷库中暂存（冷库温度0~5℃）； 即食黄花菜生产主要产生废水、噪声、搅拌过程产生的少量调味料挥发异味。 3、盐水渍菜生产工艺流程 图2.2-3 盐水渍菜工艺流程及产污环节示意图 盐水渍菜生产工艺流程说明： - 保鲜：将新鲜采摘的黄花菜采用塑料袋装，装袋过程中同时添加食品添加剂（添加比例约5%）进行保鲜，保鲜周期可达300天以上； - 清洗：在成品出库前，黄花菜需要经过三次严格的浸泡清洗（均采用自来水），以确保最终产品的纯净度和安全性。第一次清洗需浸泡12h（用水量约1t菜/2t水）、第二次清洗需浸泡5h（用水量约1t菜/1.35t水）、第三次清洗需浸泡2h（用水量约1t菜/1.15t水）。 - 包装：盐水渍菜需要带盐水包装，菜与盐水比例约1.5:3.5，盐水配制采用自来水，并按配方添加食品添加剂；包装过程采用自动包装机包装（由人工将清洗后的黄花菜放入包装机配套的自动称量机上，自动注水、封袋）。 - 盐水渍菜生产过程中主要产生废水、噪声以及少量异味。 2.2.2.2运营期产排污情况 废气：主要为生物质锅炉燃烧废气、污水处理站恶臭、干黄花菜生产杀青及烘干过程挥发性有机物以及各生产车间异味。 废水：主要包括黄花菜清洗废水（包括鲜黄花菜清洗废水、干黄花菜浸泡清洗及烫煮废水、盐水渍菜清洗废水）、车间地面以及设备清洗废水（干黄花菜生产区地面及设备、即食菜生产区地面及设备、盐水渍菜生产车间地面及设备）、锅炉排污水、纯水制备浓水以及员工生活污水。项目生产、生活废水经厂内自建污水处理站处理后排入官家嘴镇污水处理站进一步处理。 固体废物：本项目产生的固废主要为生物质锅炉废气除尘系统收尘灰、生物质锅炉炉渣、废包装袋（食品添加剂、调味料以及水处理药剂）、纯水制备废物（废活性炭、废过滤膜、废滤芯）、污水处理站栅渣、污泥、检修废物（废机油、废油桶、废含油抹布和手套）以及生活垃圾。 噪声：整个生产工艺中各个机器设备在运行过程中产生的噪声。 结合本项目工艺流程，主要产排污环节具体见下表。 - 表2.2-1项目营运期主要产排污情况一览表 类型; 产生工序; 污染源名称; 主要污染因子; 处理措施. 废气; 生物质锅炉; 燃烧废气; 颗粒物、SO2、NOx; 旋风除尘+布袋除尘+30m排气筒（DA001）. 污水处理站恶臭; 恶臭; 氨、硫化氢等; 定期喷洒除臭剂，无组织排放. 干黄花菜生产杀青及烘干过程以及各生产车间异味; 干黄花菜生产杀青及烘干过程挥发性有机物以及各生产车间异味; VOCs; 车间通风、无组织排放. 废水; 职工生活; 生活污水; COD、SS、NH3-N、总磷、总氮; 化粪池处理后进入厂内自建污水处理站处理后排入官家嘴镇污水处理站进一步处理. 鲜黄花菜清洗; 清洗废水; 经厂内自建污水处理站处理后排入官家嘴镇污水处理站进一步处理. 干黄花菜浸泡清洗及烫煮; 清洗、烫煮废水. 干黄花菜生产区地面及设备; 清洗废水. 即食菜生产区地面及设备; 清洗废水. 盐水渍菜生产; 清洗废水; COD、SS、NH3-N、硫酸盐、总磷、总氮. 盐水渍菜生产车间地面及设备; 清洗废水. 生物质锅炉; 排污水; SS. 纯水制备; 浓水. 固体废物; 食品添加剂、调味料、水处理剂包装袋; 普通废包装袋; 一般固废; 收集后外售综合利用. 生物质锅炉; 除尘系统收尘灰; 收集后外售作农肥. 炉渣; 收集后外售作农肥. 污水处理站; 污泥; 送垃圾焚烧发电厂焚烧. 栅渣. 纯水制备; 废活性炭; 交由物资回收单位综合利用. 废过滤膜. 废滤芯. 设备维修; 废机油、废油桶; 危险废物; 交由有资质单位处置. 废含油抹布及手套. 职工生活; 生活垃圾; /; 交环卫部门统一处置. 噪声; 设备运行; 设备噪声; /; 隔声、减振等. |
| 与项目有关的现有环境污染问题 | 本项目位于祁东县官家嘴镇官家嘴村，本项目占地范围已于2024年8月22日取得湖南省人民政府建设用地批复文件——《关于祁东县2024年第一批次集体土地农用地专用（增减挂钩）的批复》（湘政地[2024]1744号），用地类型属于建设用地。本项目建设前占地范围用地现状为农田、水塘，无与本项目有关的现有环境问题。根据现场勘察，本项目属于未批先建，目前项目存在的主要问题以及本环评要求整改措施如下： 1、存在的问题 ①生物质锅炉燃烧废气经旋风除尘后经15m高排气筒排放，锅炉废气处理措施属于低效措施，且排气筒高度不够。 ②现场有1台0.5t/h生物质锅炉及其配套净水设备。 ③未批先建、未填报排污登记表。 - 2、整改要求 - ①将生物质锅炉燃烧废气经旋风+布袋除尘器处理达标后通过30m高排气筒排放。 - ②0.5t/h生物质锅炉属于淘汰设备，需进行拆除。 - ③进行排污许可登记后，才可排污。 |

# 三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

| 区域 环境 质量 现状 | - 3.1区域环境质量现状： - 3.1.1环境空气质量现状 - 3.1.1.1环境空气质量达标区判定 本次评价区域达标判定选取2024年为评价基准年。 根据衡阳市生态环境局公布的《关于2024年12月及1-12月全市环境质量状况的通报》，2024年1-12月，衡阳市县市区环境空气质量平均优良天数比例为94.8%。8个县市所在城镇环境空气质量从好到差依次为：衡阳县、南岳区、祁东县、常宁市（耒阳市并列）、衡南县、衡东县、衡山县。县市区PM2.5、PM10、O3、SO2、NO2、CO的平均浓度分别为31ug/m3、46ug/m3、126ug/m3、7ug/m3、12ug/m3、1.0mg/m3。 本项目位于祁东县官家嘴镇官家嘴村，本报告以祁东县考核点位数据代表本项目所在区域环境空气质量情况。 - 图3.1-1 2024年1-12月项目所在区域环境空气污染物浓度情况 根据各污染物浓度情况，本项目区域环境空气质量现状评价情况如下表。 - 表3.1-1 项目所在区域空气质量现状评价表 评价因子; 年评价指标; 现状浓度 （μg/m3）; 标准值 （μg/m3）; 占标率（%）; 达标情况. SO2; 年平均质量浓度浓度; 7; 60; 11.67; 达标. NO2; 年平均质量浓度; 11; 40; 27.50; 达标. CO; 百分位数日平均质量; 1.1; 4; 27.50; 达标. O3; 百分位数8h平均质量浓度; 126; 160; 78.75; 达标. PM10; 年平均质量浓度; 45; 70; 64.29; 达标. PM2.5; 年平均质量浓度; 31; 35; 88.57; 达标. 综上判断，本项目所在区域为环境空气质量达标区。 - 3.1.1.2大气特征污染物补充监测数据 本项目大气特征污染物因子为氨、硫化氢，本次评价委托湖南中雁环保科技有限公司进行一期监测，采样时间为2025年7月9日至11日，为连续3天采样监测。 监测点位情况、采样时间频次具体见下表。 - 表3.1-2 补充监测点位 序号; 点位名称; 与本项目位置关系; 监测因子; 采样时间及频次. G1; 官家嘴村居民点; 本项目西南面140m; 氨、硫化氢; 2025年7月9日至11日，为连续3天采样监测. 监测结果具体见下表 - 表3.1-3 补充监测结果 监测点位; 污染物; 质量标准mg/m3; 监测结果mg/m3; 达标情况. G1 官家嘴村; 氨; 0.2; 0.008~0.018; 达标. 硫化氢; 0.01; 0.004~0.005; 达标. 注：“ND”表示未检出。 根据上表监测结果可知，监测点位氨、硫化氢满足《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ 2.2-2018）附录D要求。区域环境空气质量良好。 - 3.1.2地表水环境 3.1.2.1区域地表水水质情况 本项目位于祁东县官家嘴镇官家嘴村，周边地表水体为黄狮江，本次地表水通过引用《官家嘴镇污水处理工程污水处理站入河排污口设置论证报告》中2024年3月4日~6日现状监测数据以及委托湖南中雁环保科技有限公司补充监测（采样时间为2025年7月9日至11日）数据进行评价。 ①监测点位和监测因子： 监测点位和监测因子见表3.1-4。 - 表3.1-4 地表水补充监测布点一览表 序号; 监测点位; 引用的监测因子; 补充监测因子. S1; 官家嘴镇污水处理工程入河排污口上游500m（黄狮江）; pH、CODCr、SS、BOD5、高锰酸盐指数、总磷、总氮、氨氮、石油类、粪大肠菌群; 硫酸盐、全盐量. S2; 官家嘴镇污水处理工程入河排污口下游1000m（黄狮江）. ②评价标准：《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中III类水质标准。 ③监测结果 表3.1-5（1） 引用的地表水现状监测结果 单位：pH无量纲，mg/L 监测点位; 监测因子; 监测结果; 标准限值; 达标情况. 2024.3.4; 2024.3.5; 2024.3.6. S1： 官家嘴镇污水处理工程入河排污口上游500m（黄狮江）; pH值; 7.3; 7.4; 7.3; 6~9; 达标. COD; 4; 4; 5; 20; 达标. BOD5; 1.0; 1.0; 1.3; 4; 达标. 高锰酸盐指数; 1.6; 1.6; 1.6; 6; 达标. 氨氮; 0.239; 0.348; 0.348; 1; 达标. TP; 0.08; 0.07; 0.06; 0.2; 达标. 石油类; 0.01L; 0.01L; 0.01L; 0.05; 达标. SS; 12; 15; 5; /; /. 粪大肠菌群（MPN/L）; 6200; 7800; 6200; 10000; 达标. S2：官家嘴镇污水处理工程入河排污口下游1000m（黄狮江）; pH值; 7.2; 7.3; 7.2; 6~9; 达标. COD; 4L; 4; 4; 20; 达标. BOD5; 0.7; 1.0; 1.0; 4; 达标. 高锰酸盐指数; 1.5; 1.5; 1.6; 6; 达标. 氨氮; 0.177; 0.214; 0.177; 1; 达标. TP; 0.05; 0.10; 0.04; 0.2; 达标. 石油类; 0.01L; 0.01L; 0.01L; 0.05; 达标. SS; 8; 9; 11; /; /. 粪大肠菌群（MPN/L）; 1100; 800; 2500; 10000; 达标. 表3.1-5（2） 补充的地表水现状监测结果 单位：mg/L 监测点位; 监测因子; 监测结果; 标准限值; 达标情况. 2025.7.9; 2025.7.10; 2025.7.11. S1官家嘴镇污水处理工程入河排污口上游500m（黄狮江）; 硫酸盐*; 50.8; 50.1; 48.8; 250; 达标. 全盐量; 274; 262; 279; /; /. S2官家嘴镇污水处理工程入河排污口下游1000m（黄狮江）; 硫酸盐*; 60; 74.4; 50.7; 250; 达标. 全盐量; 299; 280; 305; /; /. 注：“*”表示该因子参照集中式生活饮用水地表水源地补充项目标准限值。. 根据表3.1-5监测结果，各监测点位的各监测因子均满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）III类要求。因此，项目所在区域水环境控制单元为水质达标区，区域水段水质情况良好。 - 3.1.3声环境 本项目位于祁东县官家嘴镇官家嘴村，项目所在地声环境质量执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类标准要求。 根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》：厂界外周边50米范围内存在声环境保护目标的建设项目，应监测保护目标声环境质量现状并评价达标情况。经调查，本项目厂界四周50m范围内有声环境保护目标。 为了解项目厂界及周边敏感目标声环境质量现状，本次评价委托湖南中雁环保科技有限公司于2025年7月9日进行噪声现状监测，监测结果具体见下表。 - 表3.1-6 声环境现状监测数据 监测点位; 监测结果dB（A）. 7月9日. 昼间; 夜间. 项目厂区东边界1米处N1; 53; 45. 项目厂区南边界1米处N2; 57; 47. 项目厂区西边界1米处N3; 52; 46. 项目厂区北边界1米处N4; 54; 46. 厂区北面管家嘴村居民; 53; 44. 2类标准; 60; 50. 根据现状监测结果可知，各监测点位昼夜间声环境质量均满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类标准要求，区域声环境质量良好。 - 3.1.4生态环境 本项目位于祁东县官家嘴镇官家嘴村，根据现场踏勘，项目地周边植被以灌木、草丛和农田为主，现主要野生动物是田鼠、青蛙、山雀等常见物种。项目所在评价范围内无风景名胜区、自然保护区及文化遗产等特殊保护目标，生态环境不属于敏感区，本项目在该地建设对当地生态环境现状影响较小，故不开展生态现状调查。 - 3.1.5电磁辐射 本项目不属于新建或改建、扩建广播电台、差转台、电视塔台、卫星地球上行站、雷达等电磁辐射类项目，不开展电磁辐射现状监测与评价。 - 3.1.6地下水、土壤 本项目将采取满足土壤和地下水保护要求的防腐防渗措施，根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》要求，原则上可不开展地下水、土壤环境质量现状调查。 |
| --- | --- |
| 环境 保护 目标 | 3.2主要环境保护目标 环境保护目标主要是评价范围内可能受影响的附近居民居住区及河流。项目附近主要环境保护目标详见下表： - 表3.2-1 项目主要环境保护目标 类别; 环境保护目标; 规模、功能; 相对厂界方位及距离; 保护级别. 环境空气 （500m）; 官家嘴镇; 居住、约3000人; 东面100~500m; 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准. 官家嘴村; 居住、约170人; 北面5~500m. 官家嘴村; 居住、约210人; 西面57~500m. 泉井村; 居住、约100人; 西南面260~500m. 地表水; 黄狮江; 小河; 东南面75m; 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）III类标准. 声环境; 官家嘴村; 居住、约50人; 北面5~50m; 《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准. 地下水; 厂界外500米范围内无地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源; 《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）III类标准. 土壤; 周边农田; 《土壤环境质量 农用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB15618-2018）. 生态环境; 评价区域内无生态环境保护目标; /. |
| 污染 物排 放控 制标 准 | - 3.3污染物排放控制标准 - 3.3.1废气排放标准 项目生物质锅炉废气参照执行《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）中表2燃煤锅炉标准；厂界无组织氨、硫化氢、臭气浓度执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-1993）表1二级新扩改建标准。 - 表3.3-1 废气排放标准 废气类别; 污染物项目; 排放限值mg/m3; 执行标准. 生物质锅炉废气; DA001; 颗粒物; 50; 参照执行《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）中表2燃煤锅炉标准. 二氧化硫; 300. 氮氧化物; 300. 烟气黑度（林格曼黑度）; <1. 无组织废气; 氨; 1.5; 执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1二级新扩改建标准. 硫化氢; 0.06. 臭气浓度; 20（无量纲）. - 3.3.2废水排放标准 本项目生活污水经化粪池处理后与生产废水一起经厂内自建污水处理站处理达标后排入官家嘴镇污水处理站进一步处理达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）及其修改单表1中一级B标准后排入黄狮江。 生产、生活废水排放执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准及官家嘴镇污水处理厂纳管标准较严者。 - 表3.3-2 废水排放标准 单位：mg/L，pH无量纲 项目; pH; COD; BOD5; 氨氮; SS; TP; TN. 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准; 6~9; ≤500; ≤300; /; ≤400; /; /. 官家嘴镇污水处理站纳管标准; 6~9; ≤280; ≤150; ≤30; ≤200; ≤3; ≤40. 本项目执行标准; 6~9; ≤280; ≤150; ≤30; ≤200; ≤3; ≤40. 官家嘴镇污水处理站出水标准（GB18918-2002）及其修改单表1中一级B标准; 6~9; 60; 20; 20; 8; 1; 20. - 3.3.3噪声排放标准 本项目区域属于2类声功能区。施工期厂界噪声排放执行《建筑施工场界环境噪声排放标准（GB12523－2011）》，运营期厂界噪声排放执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准。 - 表3.3-3 厂界噪声排放标准 单位：dB（A） 标准名称; 昼间; 夜间. 《建筑施工场界环境噪声排放标准（GB12523－2011）》; 70; 55. 《工业企业厂界环境噪声排放标准（GB 12348-2008）》 2类区; 60; 50. - 3.3.4固体废物控制标准 一般工业固体废物贮存执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB 18599-2020）；危险废物贮存执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597-2023）。 |
| 总量 控制 指标 | 3.4总量控制指标 本项目生活污水经化粪池处理后与生产废水一起经厂内自建污水处理站处理达标后排入官家嘴镇污水处理站进一步处理达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）及其修改单表1中一级B标准后排入黄狮江。 根据工程分析，项目废水总排放量25735.55t/a，排入官家嘴镇污水处理站的COD总量6.434t/a、NH3-N总量0.772t/a，经官家嘴镇污水处理站处理后排入黄狮江的COD总量1.544t/a、NH3-N总量0.206t/a。 本项目涉及的废气污染物中SO2、NOX纳入总量控制管理。根据本项目废气产排情况，项目二氧化硫排放量0.122t/a、氮氧化物排放量0.163t/a。 综上，本项目需申请废气总量为二氧化硫0.122t/a、氮氧化物0.163t/a，需申请废水总量为COD 1.544t/a、NH3-N 0.206t/a。 |

- 主要环境影响和保护措施

| 施工 期环 境保 护措 施 | 本项目位于祁东县官家嘴镇官家嘴村，项目属于未批先建；目前除办公楼外，厂房和辅助用房均已建好，且生产设备均已安装并投入运行。本次评价涉及的施工期仅有办公楼建设以及环保设施的整改，且办公楼和环保设施整改施工期短，随着施工期结束，污染随着消失。 1、废气环境污染防治措施 施工废气产生的主要环节为：土石方挖掘、建筑施工、建筑材料装卸和车辆运输产生的扬尘、汽车尾气。减轻项目施工期对大气环境影响的主要措施有： （1）根据《建设工程施工现场管理规定》，设置施工标志牌并标明当地环境保护主管部门的污染举报电话。 （2）施工工地要做到“6个100%”，即施工工地周边100%围挡、物料堆放100%覆盖、出入车辆100%冲洗、施工现场地面100%硬化、拆迁工作100%湿法作业、渣土车辆100%密闭运输。 （3）运输车辆应完好，不应装载过满，并尽量采取遮盖、密闭措施，减少沿途抛洒，并及时清扫散落在路面上的泥土和建筑材料，施工道路和场地应定时洒水压尘，运输车辆上路前应喷水冲洗轮胎，以减少运输过程中的扬尘。 （4）应首选使用商品混凝土，因需要必须进行现场搅拌砂浆、混凝土时，应尽量做到不洒、不漏、不剩、不倒；混凝土搅拌应设置在棚内，搅拌时要有喷雾降尘措施。 （5）施工现场要设围栏或部分围栏，缩小施工扬尘扩散范围；对施工现场实行合理化管理，使砂石料统一堆放，水泥应在专门库房堆放，并尽量减少搬运环节，搬运时做到轻举轻放，防止包装袋破裂。 （6）施工物料运输车辆要合理选择运输路线，尽可能避开集中居民区和主要交通干道，按照批准的路线和时间进行物料运输。 （7）当风速过大时，应停止施工作业，并对堆存的砂粉等建筑材料采取遮盖措施。 （8）针对施工车辆尾气，建设单位应选用运行工况好的施工机械和车辆；燃油施工机械和车辆必须在正常状态下使用，保证废气达标排放；加强对施工车辆的检修和维护，严禁使用超期服役和尾气超标的车辆。尽可能使用耗油低，排气小的施工车辆，尽可能选用优质燃油，减少机械和车辆的有害废气排放。 在采取上述措施后，本项目施工期废气能够达标排放，项目施工期的持续时间较短且工程量不大，对项目所在区域的大气环境影响较小。 - 2、废水环境污染防治措施 本项目施工期废水主要为施工废水和施工人员生活污水，施工废水主要为各种施工机械冲洗废水，主要污染物为SS和石油类。减轻项目施工期对水环境影响的主要措施有： （1）施工期生活污水经化粪池处理后进入厂内已建的污水处理站进行处理。 （2）拟在施工场地设置沉淀池，施工现场的施工废水经沉淀后全部回用于洒水抑尘，不向外排放。 （3）水泥、沙土、石灰类的建筑材料需集中堆放，并采取一定的防雨淋措施，及时清扫施工运输过程中抛洒的上述建筑材料，以免这些物质随雨水冲刷，污染附近水体。 （4）安装小流量的设备和器具，以减少在施工期间的用水量。 在采取上述措施后，本项目施工期施工废水不外排，生活污水经化粪池处理后进入厂内已建的污水处理站进行处理，对附近地表水的水环境影响不大。 - 3、噪声环境污染防治措施 项目施工期噪声主要为挖土机械、升降机等施工机械设备噪声；土石方、建筑材料和建筑垃圾运输产生的施工车辆交通噪声；设备安装噪声。本项目施工单位应严格执行《中华人民共和国噪声污染防治法》、《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）中相关规定，采用低噪声施工机具和先进工艺进行施工，基础打桩应采用静压桩。建设方必须加强相应的管理，严禁夜间时段（22∶00-6∶00）装修施工，防止噪声影响到附近居民。针对施工期噪声影响，拟采取的污染防治措施如下： （1）设备噪声：尽量采用低噪声设备；采用安装消音器和隔离发动机振动部件的方法降低噪声；挖掘机、施工车辆进岀场地应限速；加强机械设备、运输车辆的保养维修，使它们处于良好的工作状态。 （2）合理安排时间：避免强噪声设备同时施工、持续作业；夜间（22∶00以后）禁止进行对居民生活环境产生噪声污染的施工作业，昼间使用高噪声设备应避开中午休息时间并公告附近居民。 （3）合理布局施工场地：噪声大的设备尽量远离敏感区。 （4）降低人为噪声：操作机械设备时及模板、支架装卸过程中，尽量减少碰撞声音。 （5）减少交通噪声：进出车辆和经过敏感点的车辆限速、限鸣。 本项目施工期的声源都是短期、间歇性的，且项目施工期较短，在采取上述措施后，施工期的噪声对周边环境影响较小。 4、固废环境污染防治措施 本项目施工期固废主要为开挖的土石方、建筑垃圾和施工人员产生的生活垃圾。减轻项目施工期固体废物对环境影响的主要措施有： （1）施工人员产生的生活垃圾集中收集后由环卫部门统一清运处理。 （2）项目土地平整过程中土石方挖方、填方量不大，做到项目场地内部土石方平衡，无弃土。 （3）施工过程中产生的废弃建筑垃圾钢筋边角废料、废弃砖石等，属于一般工业固体废物，应首先采取废物利用的原则，集中收集后作为建筑材料使用，不能回收利用的应运往指定的弃渣场，按规定要求堆放，不得随意丢弃，定期清运。 （4）实施全封闭型施工，尽可能使施工期间的污染和影响控制在施工场地范围内，尽量减少对周围环境的影响。 在采取上述措施后，本项目施工期固废均能得到妥善处理，对周边环境影响较小。 |
| --- | --- |
| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 1、大气环境影响和保护措施分析 （1）废气污染源及源强分析 - 本项目废气主要为生物质锅炉燃烧废气、污水处理站恶臭、干黄花菜生产过程杀青及烘干挥发性有机物以及各生产车间异味。 - ①生物质锅炉燃料废气 本项目设置1台3t/h生物质锅炉，使用燃料为生物质颗粒燃料，年运行40d、8h/d（320h/a），本项目生物质燃料消耗量约500kg/h，则锅炉生物质燃料年用量约160t/a，根据建设单位提供的生物质颗粒检测报告，项目所使用的生物质燃料含硫量 0.045%。 参照《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》（生态环境部，公告2021年第24号）4430工业锅炉（热力供应）行业系数手册中“4430工业锅炉（热力生产和供应行业）产污系数表-生物质工业锅炉”，二氧化硫17Skg/吨-原料（生物质燃料含硫率为0.045%，则17S=0.765），氮氧化物1.02kg/吨-原料、颗粒物0.5kg/吨-原料，废气量6240Nm3/吨-原料。 表4-1 锅炉烟气产生排放情况一览表 项目; 烟气量; 颗粒物; NOx; SO2. 生物质燃烧产污系数（kg/t-原料）; 6240m³/t-原料; 0.5; 1.02; 17S=0.765. 生物质用量; 160t/a. 产生量（t/a）; 998400m3/a; 0.08; 0.163; 0.122. 产生浓度（mg/m3）; 3120m3/h（废气量）; 80.13; 163.46; 122.6. 处理措施; 旋风+布袋除尘. 处理效率（%）; /; 80%; 0; 0. 处理量（t/a）; /; 0.064; 0; 0. 排放量（t/a）; /; 0.016; 0.163; 0.122. 排放速率（kg/h）; /; 0.05; 0.51; 0.38. 排放浓度（mg/m³）; 3120m3/h（废气量）; 16.03; 163.46; 122.6. 标准限值（mg/m³）; /; 50; 300; 300. 由上表可知，锅炉烟气经“旋风除尘+布袋除尘”处理后再经过30m排气筒（DA001）排放，可达到《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表2中的燃煤锅炉（燃生物质锅炉参照燃煤锅炉排放限值）的排放限值标准。 ②污水处理站恶臭 项目已建一个污水处理站，运营后厂内生活污水和生产废水经收集后统一进入自建的污水处理站处理达标后排入官家嘴镇污水处理站进一步处理，污水处理站在运营时会产生少量恶臭气体，主要成分是氨和硫化氢。产生恶臭的主要部位是调节池和生化池，恶臭污染源源强采用类比法确定，数据引用文献《城市污水处理厂恶臭排放特征及污染源强研究》（王宸）中的数据，确定本项目污水处理站恶臭物质排放源强NH3 0.12mg/h·m2、H2S 1.19mg/h·m2。本项目污水处理站调节池和生化池面积为193.5m2，污水处理系统的工作时间以8h/d计，项目全年运行300天，年运行2400h，则NH3和H2S的产生量分别为0.056kg/a（0.000023kg/h）、0.55kg/a（0.00023kg/h），污水处理系统恶臭废气中NH3和H2S产生量极少，通过定期喷洒除臭剂无组织排放，对周边环境影响较小。 ③干黄花菜生产过程杀青及烘干挥发性有机物以及各生产车间异味 本项目干黄花菜生产杀青烘干过程产生的VOCs主要来源于黄花菜自身含有的挥发性香气物质，年生产时间仅40天，8h/d，产生量较少，浓度较低，通过车间通风无组织排放；各车间异味主要为生产过程中调味料及食品添加剂的投加等过程产生，产生量较少。且各生产车间内均配套通风系统，设备以及车间地面也会定期进行清洗，从而减少异味的产生量和散发到空气中的量，因此本环评仅对干黄花菜生产过程杀青及烘干挥发性有机物以及各生产车间异味进行定性描述。 （2）污染物排放量核算 表4-2 项目废气治理设施一览表 废气类别; 污染因子; 收集效率; 治理工艺; 治理效率; 是否为可行技术; 排放形式; 排放口编号. 生物质锅炉废气; 颗粒物; 100%; 旋风+布袋除尘; 80%; 是; 有组织; DA001. SO2; 0. NOx; 0. 表4-3项目有组织废气参数一览表 编号; 污染物名称; 处理方式; 排放参数; 工作时间（h）; 排气筒编号. 高度（m）; 内径（m）; 烟气量（m3/h）; 排放温度（℃）. 1; 颗粒物、SO2、NOx; 旋风+布袋除尘; 30; 0.4; 3120; 40; 320; DA001. 表4-4 大气污染物有组织排放量核算表 序号; 排放口编号; 污染物; 核算排放浓度mg/m3; 核算排放速率kg/h; 核算年排放量t/a. 一般排放口. 1; DA001; 颗粒物; 16.03; 0.05; 0.16. 2; 二氧化硫; 122.6; 0.382; 0.122. 3; 氮氧化物; 163.46; 0.51; 0.163. 一般排放口合计; 颗粒物; 0.16. 二氧化硫; 0.122. 氮氧化物; 0.163. 表4-5 大气污染物无组织排放量核算表 序号; 排放口编号; 产污环节; 污染物; 主要污染防治措施; 国家或地方污染物排放标准; 年排放量（kg/a）. 标准名称; 浓度限值（mg/m3）. 1; /; 污水处理站; NH3; 定期喷洒除臭剂、自然通风扩散; 《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）中的二级厂界标准; 1.5; 0.056. H2S; 0.06; 0.55. 无组织排放统计; H2S; 0.55kg/a. NH3; 0.056kg/a. 表4-6 大气污染物年排放量核算表 序号; 污染物; 年排放量. 1; 颗粒物; 0.16t/a. 2; 二氧化硫; 0.122t/a. 3; 氮氧化物; 0.163t/a. 4; H2S; 0.55kg/a. 5; NH3; 0.056kg/a. 表4-7 非正常排放量核算表 序号; 污染源; 非正常排放原因; 污染物; 非正常排放浓度; 非正常排放速率; 应对措施. 1; 锅炉燃烧废气; 除尘设施故障; 颗粒物; 80.13; 0.25; 停炉检修. 二氧化硫; 122.6; 0.382. 氮氧化物; 163.46; 0.51. （3）废气治理措施技术可行性及废气达标可行性分析 ①生物质锅炉燃烧废气：本项目生物质燃料在燃烧过程会产生一定量的烟气，产生烟气的主要污染因子为SO2、NOX及颗粒物。本项目生物质锅炉燃烧废气经“旋风除尘+布袋除尘”设施处理，再经30米（DA001）排气筒达标排放。参照《排污许可证申请与核发技术规范 锅炉》（HJ953—2018）表7锅炉烟气污染防治可行技术。 “旋风除尘+布袋除尘”组合设施可行性分析：旋风除尘器是在离心的作用下实现粉尘从气流中分离，它属于中效除尘器。袋式除尘器是利用织物过滤含尘气体是粉尘沉积在织物表面以达到净化气体的目的，它是一种广泛使用的高效除尘器。旋风除尘器主要对高浓度含尘气体进行预处理，降低粉尘浓度，袋式除尘器是对含尘气体做深度处理，进一步提高粉尘的净化效果。 旋风式除尘器：含尘空气由除尘器的进口切线方向进入除尘器的内外筒之间，由上向下作旋转运动（形成外涡旋），逐渐到锥体底部。气流中的灰尘在离心力的作用下被甩向外壁，由于重力作用以及向下气流的带动而落入底部集尘斗。向下的气流到达锥体的底部后，沿除尘器的轴心部位转而向上，形成旋转上升的内涡旋，并由除尘器的出口排出。旋风除尘器具有结构简单、造价低、设备维护修理方便的优点。 布袋除尘器：过滤式除尘器的一种，含尘气流通过过滤材料将粉尘分离捕集的装置。这种装置主要采用纤维织物作滤料，常用在工业尾气的除尘方面。它的除尘效率较高。其主要原理是：含尘气流从进气管进入，从下部进入圆筒形滤袋，在通过滤料的孔隙时，粉尘被捕集与滤料上，透过滤料的清洁气体由排气管排出。沉积在滤料上的粉尘，可在振动的作用下从滤料表面脱落，落入灰斗中。因为滤料本身网孔较大，因而新鲜滤料的除尘效率较低，粉尘因截流、惯性碰撞、静电和扩散等作用，逐渐在滤袋表面形成粉尘层。初层形成后，它成为袋式除尘器的主要过滤层，提高了除尘效率。滤布只不过起着形成粉尘初层和支撑它的骨架作用，但随着粉尘在滤袋上积聚，滤袋两侧的压力差增大，会把有些已附在滤料上的细小粉尘挤压过去，使除尘效率显著下降。另外，若除尘器阻力过高，还会使除尘系统的处理气量显著下降，影响生产系统的排风效果。因此，除尘器阻力达到一定数值后，要及时清灰。 项目燃烧废气经过“旋风除尘+布袋除尘”处理后满足《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表2燃煤锅炉限值要求（颗粒物：50mg/m3，二氧化硫：300 mg/m3，氮氧化物：300mg/m3）。项目燃烧废气处理采用“旋风除尘+布袋除尘”设施技术可行。 （4）监测要求 根据《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017）和《《排污单位自行监测技术指南 食品制造》（HJ 1084-2020），自行监测计划见下表。 表4-8 项目废气污染源自行监测计划一览表 监测点位; 监测因子; 监测频次; 实施机构; 备注. DA001排气筒出口; 颗粒物、SO2、NOx、格林曼黑度; 1次/年; 有资质单位; 本项目生物质锅炉运行时间仅40天. 厂界无组织监控点; VOCs、硫化氢、氨气、臭气浓度; 1次/半年; 有资质单位; 其中VOCs监测频次为1次/年，在干黄花菜生产时间内进行监测. （5）大气环境影响评价小结 本项目锅炉燃煤锅炉燃烧废气经“旋风除尘+袋式除尘”设施处理后排放情况能够满足《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表2燃煤锅炉的排放标准要求；污水处理系统恶臭废气中NH3和H2S远低于《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）关于恶臭废气的排放要求；干黄花菜生产过程杀青及烘干挥发性有机物以及各生产车间异味通过加强车间通风无组织排放。项目投产后各车间设备正常运转，环保处理设施正常运行，项目废气对周边环境和环境保护目标影响较小，评价区域内环境空气质量能够维持二级标准要求，项目产生的大气环境影响是可以接受的。 2、水环境影响和保护措施分析 本项目营运期废水主要包括黄花菜清洗废水（包括鲜黄花菜清洗废水、干黄花菜浸泡清洗及烫煮废水、盐水渍菜清洗废水）、车间地面以及设备清洗废水（干黄花菜生产区地面及设备、即食菜生产区地面及设备、盐水渍菜生产车间地面及设备）、锅炉排污水、纯水制备浓水以及员工生活污水。 根据前文水平衡核算，本项目废水产生及排放情况详见下表。 表4-9 本项目废水产生及排放情况一览表 环节; 用水系数; 用水量t/a; 损耗; 废水量t/a; 单次最高峰废水量t/d. 鲜黄花菜清洗用水; 1t菜/0.3t水; 2100t菜/a; 630; 10%; 567; 14.175. 干黄花菜浸泡清洗及烫煮用水; 1t菜/2水; 150t菜/a; 300; 10%; 270; 0.9. 盐水渍菜一次清洗用水; 1t菜/2t水; 5900t菜/a; 11800; 10%; 10620; 35.4. 盐水渍菜二次清洗用水; 1t菜/1.35水; 5900t菜/a; 7965; 10%; 7168.5; 23.895. 盐水渍菜三次清洗用水; 1t菜/1t水; 5900t菜/a; 6785; 10%; 6106.5; 20.355. 干黄花菜生产区地面和设备冲洗用水; 2t/次; 3次/年; 6; 0.85; 5.1; 1.7. 即食黄花菜生产区地面和设备冲洗用水; 2t/次; 2次/月; 40; 0.85; 34; 1.7. 盐水渍菜生产车间和设备清洗用水; 6t/次; 2次/月; 120; 0.85; 102; 5.1. 员工生活用水; 38m3/人·a; 24人; 912; 0.85; 775.2; 2.584. 纯水制备用水; 系统回收率75%; /; 183.25; /; 45.81; 1.145. 锅炉排污水; 0.259t/t·原料; 160t; /; /; 41.44; 1.036. 盐水配制; 1.5t菜/3.5t水; /; 13766.67; /; 0; 0. 合计; 42507.92; 25735.55; 107.99. 本项目各生产车间内均设有废水暂存桶，用于生产废水进入厂内自建污水站前的水质均化；暂存一天后再排入污水处理站，本项目生活污水经化粪池处理后进入厂内污水处理站与生产废水一起处理达标后排入官家嘴镇污水处理站进一步处理。由于本项目属于未批先建，并已投入生产，厂内自建污水处理站已运行；根据企业对废水站调节池废水快测结果，本项目综合废水各污染物产生浓度分别为COD3000mg/L、BOD5 800mg/L、氨氮60mg/L、SS 400mg/L、总磷20mg/L、总氮80mg/L、硫酸盐7000mg/L。 综上，本项目综合废水的产生情况见下表。 表4-10 项目综合废水产排情况一览表 污染源; 废水产生量（t/a）; 项目; COD; BOD5; SS; NH3-N; TN; TP; 硫酸盐. 综合废水产生情况; 25735.55; 产生浓度mg/L; 3000; 800; 400; 60; 80; 20; 7000. 产生量t/a; 77.207; 20.588; 10.294; 1.544; 2.059; 0.515; 180.149. 综合废水排放情况; 25735.55; 排放浓度mg/L; 280; 150; 200; 30; 40; 3; 7000. 排放量t/a; 6.434; 3.86; 5.147; 0.772; 1.029; 0.077; 180.149. 排入环境量; 25735.55; 排放浓度mg/L; 60; 20; 20; 8; 20; 1; 7000. 排放量t/a; 1.544; 0.515; 0.515; 0.206; 0.515; 0.026; 180.149. （2）废水治理措施技术可行性分析 本项目外排废水主要为员工生活污水及生产废水，根据工程分析可知，本项目全厂综合废水总量为25735.55t/a（单次高峰水量为107.99t/d），本项目污水处理站设计处理能力为120t/d，能够满足本项目的污水量处理的需求。本项目污水处理站设计处理工艺为：格栅+调节池兼预曝气氧化池+一级水解酸化池+AO池+混凝池+沉淀池+清水池，处理后满足官家嘴镇污水处理站纳管标准。废水从厂区通过重力流管道排入厂内自建污水站，达标尾水通过压力流管道排入官家嘴镇污水处理站。①污水处理站的工艺流程简述： 图4-1 本项目自建污水处理站工艺流程图 工艺流程简述： 1）格栅 利用格栅栏栅结构，通过物理拦截方式，去除污水中体积较大的悬浮、漂浮固体污染物，保护后续处理设备，避免大颗粒杂质堵塞管道、损伤水泵等，降低后续处理单元的负荷。 2）调节池兼预曝气氧化池 水质水量调节：收集不同时段、不同来源的污水，混合均化水质（如调节 pH、污染物浓度波动 ），平衡后续处理单元的进水负荷； 预曝气氧化：通过曝气（通入空气），一方面促进污水中易氧化分解的还原性污染物发生氧化反应；另一方面起到搅拌作用，防止悬浮物沉淀，同时初步充氧，利于后续微生物适应； 片碱（NaOH）投加：用于调节污水pH，使进入后续处理单元的污水pH处于适宜微生物生长的范围。 调节池兼预曝气氧化池主要用于稳定系统进水条件，减轻冲击负荷；初步降解部分污染物，提升污水可生化性，为后续生物处理创造有利条件。 3）一级水解酸化池 一级水解酸化池是本项目废水硫酸盐还原的核心单元之一。在厌氧环境下，耐盐菌以污水中有机物为电子供体，将SO₄²⁻ 还原为S²⁻ 等硫化物，实现硫酸盐去除。水解酸化单元可提升污水可生化性，将难降解大分子转化为易被后续好氧菌利用的小分子。在水解酸化池中投加耐盐菌。 4）A/O 池 A段（缺氧区）：在缺氧环境下，反硝化细菌利用污水中硝酸盐氮作为电子受体，以污水中有机物为碳源，进行反硝化反应，将NO₃⁻ - N还原为N₂去除。在A池中投加耐盐菌。 O段（好氧区）：在好氧环境下，好氧异养菌分解污水中剩余有机物，通过有氧呼吸代谢为CO₂和H₂O，实现COD 降解；同时，硝化细菌将氨氮氧化为NO₃⁻ - N，为A段反硝化提供底物。 5）混凝池（PAM、PAC 投加） 通过添加PAM、PAC去除污水中难以通过生物处理去除的细小悬浮物、胶体物质，降低出水浊度，提升出水水质。 6. 沉淀池 利用重力沉降作用，使混凝池产生的大颗粒絮体（污泥 ）沉淀至池底，实现泥水分离。保障清水进入后续清水池，污泥则排入污泥池处理。 7）清水池 暂时储存经前面单元处理后的达标清水，起到水量调节、水质均质作用（让出水水质在短时间内保持稳定）。为后续“压力流外排” 提供稳定水源，也可作为应急储存，缓冲排水高峰。 8）污泥池 收集各单元产生的污泥（格栅拦截的杂物、沉淀池污泥等），通过压滤机脱水后外运。 本项目综合废水处理设施主要采用"格栅+调节池兼预曝气氧化池+一级水解酸化池+AO池+混凝池+沉淀池+清水池"处理工艺，参照《排污许可证申请与核发技术规范 食品制造工业—方便食品、食品及饲料添加剂制造工业》（HJ1030.3—2019）A1方便食品制造工业废水污染防治可行技术参考表，本项目采用的废水处理工艺属于可行技术。 项目废水经过自建的污水处理站处理后可达到官家嘴镇污水处理站纳管标准。 # （3）官家嘴镇污水处理站可依托性分析 # ①官家嘴镇污水处理站简介 # 官家嘴镇污水处理站位于官家嘴镇集镇区南侧，设计近期处理规模200m3/d，远期处理规模700m3/d，处理后达标尾水通过管道排入黄狮江。其入河排污口位于祁东县官家嘴镇黄狮江左岸，地理坐标为E111°50′10.3″，N26°55′54.68″。官家嘴镇污水处理站于2023年6月开工建设，目前已建成运行（处理规模：200m3/d），处理工艺为“组合池+一体化污水处理设施（工艺采用A2/O工艺）”，官家嘴镇污水处理站工艺流程见下图。 # 图4-2 官家嘴镇污水处理站处理工艺流程图 # ②管家嘴镇污水处理站设计进出水水质 表4-11 官家嘴镇污水处理站设计进出水水质一览表 项目; CODCr; BOD5; SS; NH3-N; TP; TN. 设计进水; 280; 150; 200; 35; 3; 40. 设计出水（（GB18918－2002）一级B标准）; 60; 20; 20; 8; 1; 20. # ③本项目废水可依托性分析 # 1）水量角度的可依托性分析 # 官家嘴镇污水处理站设计处理规模为200m3/d，根据调查，目前实际处理规模为40~50m3/d，尚有150m3/d的余量，根据前文核算，本项目最大日排放量为107.99m3/d，因此官家嘴镇污水处理站尚有余量接纳本项目废水。 # 2）水质角度的可依托性分析 # 本项目废水中污染物主要为pH、COD、氨氮、总磷、总氮、硫酸盐等，在厂内经自建污水处理站（格栅+调节池兼预曝气氧化池+一级水解酸化池+AO池+混凝池+沉淀池+清水池）处理可达到官家嘴镇污水处理站的纳管标准。为避免本项目废水中盐分对官家嘴镇污水处理站造成冲击，对于废水中的硫酸盐，一方面在本项目厂内污水处理流程中，水解酸化池与A/O池在耐盐菌协同作用下，会对硫酸盐进行生物转化处理，降低其浓度波动风险；另一方面官家嘴镇污水站进行耐盐菌培养，增强其系统对盐分的耐受与处理能力。双重保障下，本项目废水所含硫酸盐不会对官家嘴镇污水处理站的正常运行造成盐分冲击。 # 根据《官家嘴镇污水处理工程污水处理站入河排污口设置论证报告》中黄狮江枯水期水文参数核算本项目废水排入黄狮江后硫酸盐完全混合初始断面浓度。 # 表4-12 黄狮江枯水期水文参数 水期; 流量（m3/s）; 河宽（m）; 平均水深（m）; 平均流速（m/s）; 河底坡降; 横向扩散系数Ey. 枯水期; 1.5; 15; 0.85; 0.12; 0.7‰; 0.0112. 完全混合模式采用以下公示计算： ................................................................(4) 式中：C0－河流排放口初始断面混合浓度（mg/L）； Cp－污染物排放浓度（mg/L），本项目硫酸盐排放浓度为7000mg/L； Ch－河水中上游污染物浓度（mg/L），取现状监测最大值74.7mg/L； Qp－污水排放量（m3/s），本项目污水站设计规模0.0014m3/s； Qh－河水流量（m3/s）。 根据上式计算本项目废水排入黄狮江完全混合初始断面浓度为81.158mg/L，满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）表2集中式生活饮用水地表水源地补充项目标准限值。 # 综上，采取上述废水处理措施后，本项目营运期废水可达到官家嘴镇污水处理站的纳管标准，本项目废水预处理后可依托官家嘴镇污水处理站进一步处理排入黄狮江，对水环境影响较小。 # （4）废水污染物排放信息 表4-13 废水类别、污染物及污染治理设施信息表 序号; 废水类别（a）; 污染物种类（b）; 排放去向（c）; 排放规律（d）; 污染治理设施; 排放口编号（f）; 排放口设置是否符合要求（g）; 排放口类型. 污染治理设施编号; 污染治理设施名称（e）; 污染治理设施工艺. 1; 生产废水; CODCr BOD5 SS NH3-N TP TN等; 官家嘴镇污水处理站; 间歇; TW001; 污水处理站; 格栅+调节池兼预曝气氧化池+一级水解酸化池+AO池+混凝池+沉淀池+清水池; DW001; ☑是 □否; 企业总排口. 2; 生活污水. # （5）企业自行监测要求 根据《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017）和《排污单位自行监测技术指南 食品制造》（HJ1084—2020），本单位自行监测计划见下表。 表4-14 项目废水污染源自行监测计划一览表 监测点位; 监测因子; 监测频次; 实施机构. 废水总排口; 流量、pH值、SS、BOD5、COD、NH3-N、总磷、总氮、硫酸盐; 1次/半年; 有资质单位. # （6）地表水环境影响评价小结 本项目产生的废水经过厂内污水处理站处理后满足官家嘴镇污水处理站的纳管标准后经官家嘴镇污水处理站进一步处理达标后排入黄狮江。本项目废水对周边地表水环境影响较小。 3、声环境影响和保护措施分析 (1) 噪声源强分析 本项目噪声主要来源于生产设备、风机、泵等机械设备，其噪声值范围约为60~90dB(A) ，通过选用符合我国机械设备噪声标准的设备并采用隔声、减振等降噪措施后，一般可降噪10-20dB(A) 。 本项目主要噪声源均位于室内，污水处理站水泵均为潜水泵（不纳入噪声源强调查清单中），本项目噪声源强详见下表。 表4-15 项目噪声产生源强表 序号; 建筑物名称; 声源名称; 数量; 单个声压级/dB(A); 叠加声压级/dB(A); 距声源距离/m; 声源控制措施; 空间相对位置/m; 距室内边界距离/m; 室内边界声级/dB（A）; 年运行时间; 建筑物插入损失/dB(A); 建筑物外噪声. X; Y; Z; 声压级/dB(A); 建筑物外距离（m）. 1; 1#厂房; 干菜加工设备; 1; 70; 70; 1; 隔声、减振; -50; 1; 1; 东; 35.00; 52.13; 320h; 20; 26.13; 1. 南; 11.00; 52.28; 26.28. 西; 20.00; 52.16; 26.16. 北; 2.00; 55.58; 29.58. 2; 浸泡清洗一体机; 1; 70; 70; 1; 隔声、减振; -46; -3; 1; 东; 40.00; 52.12; 2400h; 20; 26.12; 1. 南; 4.00; 53.27; 27.27. 西; 80.00; 52.11; 26.11. 北; 11.00; 52.28; 26.28. 3; 甩干机; 1; 70; 70; 1; 隔声、减振; -47; -3; 1; 东; 41.00; 52.12; 2400h; 20; 26.12; 1. 南; 4.00; 53.27; 27.27. 西; 79.00; 52.11; 26.11. 北; 11.00; 52.28; 26.28. 4; 搅拌机; 1; 70; 70; 1; 隔声、减振; -48; -3; 1; 东; 42.00; 52.12; 2400h; 20; 26.12; 1. 南; 4.00; 53.27; 27.27. 西; 78.00; 52.11; 26.11. 北; 11.00; 52.28; 26.28. 5; 消毒杀菌干燥一体化设备; 1; 70; 70; 1; 隔声、减振; -54; -3; 1; 东; 94.00; 52.11; 2400h; 20; 26.11; 1. 南; 4.00; 53.27; 27.27. 西; 10.00; 52.32; 26.32. 北; 11.00; 52.28; 26.28. 6; 即食黄花菜全自动真空包装机; 1; 85; 85; 1; 隔声、减振; -49; -3; 1; 东; 43.00; 67.12; 2400h; 20; 41.12; 1. 南; 4.00; 68.27; 42.27. 西; 73.00; 67.11; 41.11. 北; 11.00; 67.28; 41.28. 7; 空压机; 1; 90; 90; 1; 隔声、减振; -49; -6; 1; 东; 43.00; 72.12; 2400h; 20; 46.12; 1. 南; 2.00; 75.58; 49.58. 西; 73.00; 72.11; 46.11. 北; 14.00; 72.22; 46.22. 8; 2#厂房; 盐水渍菜自动清洗线; 2; 70; 73.01; 1; 隔声、减振; -96; -49; 1; 东; 3.00; 60.25; 2400h; 20; 34.25; 1. 南; 1.00; 63.93; 37.93. 西; 5.00; 59.76; 33.76. 北; 18.00; 59.48; 33.48. 9; 盐水渍菜包装机; 2; 80; 83.01; 1; 隔声、减振; -111; -50; 1; 东; 40.00; 73.19; 2400h; 20; 47.19; 1. 南; 3.00; 70.25; 44.25. 西; 1.00; 73.93; 47.93. 北; 18.00; 69.48; 43.48. 10; 3#厂房; 盐水渍菜包装机; 2; 80; 83.01; 1; 隔声、减振; -18; -27; 1; 东; 5.00; 69.15; 2400h; 20; 43.15; 1. 南; 5.00; 69.15; 43.15. 西; 40.00; 68.80; 42.80. 北; 5.00; 69.15; 43.15. 11; 4#厂房; 盐水渍菜包装机; 1; 80; 80; 1; 隔声、减振; 33; -10; 1; 东; 7.00; 66.90; 2400h; 20; 40.90; 1. 南; 2.00; 68.27; 42.27. 西; 7.00; 66.90; 40.90. 北; 13.00; 66.79; 40.79. 12; 锅炉房; 风机; 1; 80; 80; 1; 隔声、减振; 65; 7; 1; 东; 2.00; 75.01; 320h; 20; 49.01; 1. 南; 5.00; 74.78; 48.78. 西; 4.00; 74.80; 48.80. 北; 5.00; 74.78; 48.78. 13; 污水处理站; 风机; 2; 80; 83.01; 1; 隔声、减振; -52; -136; 1; 东; 3.00; 79.65; 2400h; 20; 53.65; 1. 南; 4.00; 77.69; 51.69. 西; 1.00; 78.67; 52.67. 北; 3.00; 77.75; 51.75. 9; 冷库设备房; 泵; 6; 80; 87.78; 1; 隔声、减振; -37; 3; 1; 东; 2.00; 84.00; 320h; 20; 58.00; 1. 南; 2.00; 84.00; 58.00. 西; 100.00; 83.79; 57.79. 北; 2.00; 84.00; 58.00. 表中坐标以厂界中心为坐标原点，正东向为X轴正方向，正北向为Y轴正方向。. 针对不同类别的噪声，项目采取以下措施： ①首先考虑选用低噪声设备，并按照工业设备安装的有关规范进行安装，在源头上控制噪声污染； ②项目各类生产设备均布置在车间内，针对较大的设备噪声源，可通过对设备安装减振座、加设减振垫等方式来进行减振处理，同时通过厂房隔声可有效的减轻设备噪声影响； ③保持设备处于良好的运转状态，防止因设备运转不正常而增大噪声，要经常进行保养，加润滑油，减少摩擦力，降低噪声。 （2）噪声环境影响分析 结合项目噪声源的特征及排放特点，根据《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2021）的要求，本评价选择点声源预测模式来模拟预测本项目噪声源排放噪声随距离的衰减变化规律。 ①预测模式 噪声的衰减主要与声传播距离、空气吸收、阻挡物的反射与屏障等因素有关。从安全角度出发，本预测从各点源包络线开始，只考虑声传播距离这一主要因素，各噪声源可近似作为点声源处理，声源如位于室内，室内声源可采用等效室外声源声功率级法进行计算。 1）设靠近开口处（或窗户）室内、室外某倍频带的声压级分别为LP1和LP2。若声源所在室内声场为近似扩散声场，则室外的倍频带声压级可按下面公式近似求出： 式中： Lp1——靠近开口处（或窗户）室内某倍频带的声压级或A 声级，dB； Lp2——靠近开口处（或窗户）室外某倍频带的声压级或A 声级，dB； TL——隔墙（或窗户）倍频带或A声级的隔声量，dB。 - 图4-3 室内声源等效为室外声源图例 2）按下面公式计算出所有室内声源在围护结构处产生的倍频带声压级或A 声级： 式中： Lp1——靠近开口处（或窗户）室内某倍频带的声压级或A 声级，dB； Lw ——点声源声功率级（A 计权或倍频带），dB； Q——指向性因数；通常对无指向性声源，当声源放在房间中心时，Q=1；当放在一面墙的中心时，Q=2；当放在两面墙夹角处时，Q=4；当放在三面墙夹角处时，Q=8； R——房间常数；R=Sα/ （1-α），S 为房间内表面面积，m2；α为平均吸声系数； r——声源到靠近围护结构某点处的距离，m。 - 然后按式（B.3）计算出所有室内声源在围护结构处产生的i 倍频带叠加声压级： - 式中： - Lp1i（T）——靠近围护结构处室内N个声源i倍频带的叠加声压级，dB； - Lp1ij（T）——室内j 声源i 倍频带的声压级，dB； - N ——室内声源总数。 4）室外声源 等效成半自由声场的点声源几何发散衰减模式，则： LPr=LW−20lgr0−8 式中： Lp(r0)——参考位置r0处的声压级，dB(A)； Lp(r)——噪声源在预测点的声压级，dB(A)； r0——参考位置距声源中心的距离，m； r——声源中心至预测点的距离，m； 5）噪声贡献值计算 设第i个室外声源在预测点产生的A声级为LAi，在T时间内该声源工作时间为ti，第j个等效室外声源在预测点产生的A声级为LAj，在T时间内该声源工作时间为tj，则项目工程声源对预测点产生的贡献值（Leqg）为： Leqg=10lg⁡[1T(i=1Nti100.1LAi+j=1Mtj100.1LAj)] 式中： Leqg——建设项目声源在预测点产生的噪声贡献值，dB； ti——在T时间内i声源工作时间，s； tj——在T时间内j声源工作时间，s； T——用于计算等效声级的时间，s； N——室外声源个数； M——等效室外声源个数。 6）预测点的预测等效声级（Leq）噪声贡献值计算公式： Leq=10lg⁡[100.1Leqg+100.1Leqb] 式中： Leq ——预测等效声级，dB(A)； Leqg——建设项目声源在预测点的等效声级贡献值，dB(A)； Leqb——预测点的背景值，dB(A)。 ②预测结果 结合工程分析，根据《环境影响评价技术导则声环境》（HJ 2.4-2021）“工业噪声预测模式”对本次噪声影响进行预测。项目营运期噪声的预测结果具体见下表。 表4-16 项目营运期厂界噪声预测结果 单位：dB（A） 预测点; 贡献值; 现状值; 叠加值; 标准; 达标情况. 昼; 夜; 昼; 夜; 昼; 夜. N1 东边界; 9.57; 53; 45; 53.00; 45.00; 60; 50; 达标. N2 南边界; 43.69; 57; 47; 57.2; 48.66; 60; 50; 达标. N3 西边界; 41.19; 52; 46; 52.37; 47.32; 60; 50; 达标. N4 北边界; 31.81; 54; 46; 54.02; 46.15; 60; 50; 达标. 由上表可知，项目厂界昼间夜间噪声叠加值均达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准。 （3）噪声监测计划 根据《排污许可证申请与核发技术规范 工业噪声（HJ 1301-2023）》，项目噪声监测计划如下： 表4-17 项目日常监督性监测计划 监测类别; 监测点位; 监测因子; 监测频次; 监测方式. 噪声监测; 厂界四周; Leq(A); 1次/季度; 委托资质单位监测. 4、固体废物环境影响和保护措施分析 本项目产生的固废主要为：生物质锅炉废气除尘系统收尘灰、生物质锅炉炉渣、废包装袋（食品添加剂、调味料以及水处理药剂）、纯水制备废物（废活性炭、废石英砂、废过滤膜、废滤芯）、污水处理站栅渣、污泥、检修废物（废机油、废油桶、废含油抹布和手套）以及生活垃圾。 （1）一般工业固体废物 1）生物质锅炉废气除尘系统收尘灰：根据废气产排情况，生物质锅炉除尘系统收尘灰产生量约0.064t/a，收集后用作农肥。 2）生物质锅炉炉渣：本项目生物质燃料用量为160t/a，根据生物质燃料检测报告其灰份为3.82%，则锅炉炉渣产生量约6.11t/a，收集后用作农肥。 3）废包装袋（食品添加剂、调味料以及水处理药剂）：根据建设单位提供资料可知，项目废包装袋产生量约0.5t/a，外售综合利用。 4）纯水制备废物：本项目纯水制备采用活性炭吸附+石英砂过滤+滤芯过滤+RO反渗透工艺生产纯水，用于锅炉补水，年生产时间40天，因此本项目纯水设置红的活性炭、滤芯及过滤膜约3年更换一次，根据建设单位提供资料，其中废活性炭产生量约0.05t/次，废滤芯产生量约0.02t/次，废过滤膜产生量约0.01t/次，均交由物质回收单位综合利用。 5）污水处理站栅渣、污泥 ①栅渣 由格栅截留的固体废弃物主要有细垃圾和悬浮或漂浮状态的杂物等。类别同类项目，栅渣产生量栅渣产生量0.03m3/ 1000m3，含水率60%，容重960kg/m3。则本项目栅渣产生量为0.0035t/d（1.05t/a），交由垃圾焚烧单位焚烧。 ②污泥 参照《排污许可证申请与核发技术规范 水处理（试行）》（HJ978-2018）中的关于污泥产生量的计算公式： 式中：E产生量——污水处理过程产生的污泥量，以干泥计，t； Q——核算时段内废水排放量，m3； W深——有深度处理工艺（添加化学药剂）时按2计，无深度处理工艺时按1计，量纲一，本项目有添加化学药剂，则W深按2计。 根据上式，本项目污水处理站干污泥产生量约0.041t/d、12.3t/a，含水率60%考虑，则污水处理站污泥产生量为0.1025t/d（30.75t/a），交由垃圾焚烧单位焚烧。 6）生活垃圾：本项目劳动定员24人，不在厂内食宿，生活垃圾量按0.5kg/d·人计，工作人员产生生活垃圾量为0.012t/d（3.6t/a）；生活垃圾由环卫部门统一清运处理。 （2）危险废物 项目生产设备日常维护检修等会使用机油，因此会产生废机油、废油桶、含油抹布及手套等危险废物。根据建设单位提供资料，废机油产生量约为0.01t/a，危险废物类别为HW08，危险废物代码为900-214-08；废油桶产生量约为0.02t/a，危险废物类别为HW08，废危险物代码为900-249-08；含油抹布及手套产生量约为0.01t/a，危险废物类别为HW49，危险废物代码为900-041-49。废矿物油、废油桶、含油抹布及手套暂存于厂区危废暂存间内，定期交由有资质单位处置。 表4-18 固体废物产生及处置情况 固废类型; 固废名称; 固体废物/危险废物类别; 固体废物/危险废物代码; 产生量t/a; 处理措施. 一般固体废物; 生物质锅炉除尘系统收尘灰; SW59其他工业固体废物; 900-099-S59; 0.064; 收集后用作农肥. 生物质锅炉炉渣; SW03炉渣; 900-099-S03; 6.11; 收集后用作农肥. 废包装物; SW17可再生类废物; 900-099-S17; 0.5; 收集后外售综合利用. 废活性炭; SW17可再生类废物; 900-099-S17; 0.05t/次; 交由物资回收单位综合利用. 废过滤膜; SW17可再生类废物; 900-099-S17; 0.01t/次. 废滤芯; SW59其他工业固体废物; 900-009-S59; 0.02t/次. 栅渣; SW59其他工业固体废物; 900-099-S59; 1.05; 交由垃圾焚烧单位焚烧. 污水处理站污泥; SW07污泥; 140-001-S07; 30.75. 生活垃圾; SW64其他垃圾; 900-099-S64; 3.6; 交由环卫部门处理. 危险废物; 废机油; HW08废矿物油与含矿物油废物; 900-214-08; 0.01; 暂存于危废暂存间，定期交由有资质单位处置. 废油桶; HW08废矿物油与含矿物油废物; 900-249-08; 0.02. 废含油抹布及手套; HW49其他废物; 900-041-49; 0.01. 表4-19 危险废物基本情况汇总表 序号; 危险废物名称; 危险废物类别; 危险废物代码; 产生量t/a; 产生环节; 主要成分; 有害成分; 危险特性; 产废周期; 处置方式. 1; 废机油; HW08; 900-214-08; 0.01; 设备维护检修; 有机物; 有机物; 毒性、可燃性; 1年; 分类收集暂存后，交由有资质单位处置. 2; 废油桶; HW08; 900-249-08; 0.02; 有机物; 有机物; 毒性、可燃性; 1年. 3; 含油抹布及手套; HW49; 900-041-49; 0.01; 有机物; 有机物; 毒性、可燃性; 1年. 表4-20 固体废物暂存场所设置情况 固体废物贮存场所; 基本情况; 贮存废物名称; 产生量t; 贮存方式; 贮存周期. 一般固体废物暂存区; 占地约20m2，贮存能力约20t/a; 废包装物; 0.5; 袋装; 一年. 生物质锅炉收尘灰; 0.064; 袋装; 一年. 生物质锅炉炉渣; 6.11; 袋装; 一年. 危险废物暂存间; 占地约10m2，贮存能力约10t/a; 废机油; 0.01; 桶装、托盘; 一年. 废油桶; 0.02; 托盘; 一年. 含油抹布及手套; 0.01; 桶装/袋装; 一年. 注：其他一般固废（栅渣、污泥、废活性炭、废滤芯、废过滤膜）即清即运，不在厂内暂存。 根据《危险废物贮存污染控制标准（GB 18597—2023）》：贮存易产生粉尘、VOCs、酸雾、有毒有害大气污染物和刺激性气味气体的危险废物贮存库，应设置气体收集装置和气体净化设施。本项目危险废物暂存间内贮存的危险废物主要为设备维保产生的废机油、废油桶、含油抹布及手套等，且产生量极少，不属于上述需设置气体收集装置、气体净化设施的情形。 （3）固体废物管理 1、一般工业固体废物管理 项目一般固体废物分类收集，分类暂存，不得随处堆放，一般固废暂存区防雨、防风、防渗漏，固废临时贮存场应满足如下要求： ①地面应采取硬化措施并满足承载力要求，必要时采取相应措施防止地基下沉。 ②要求设置必要的防风、防雨、防晒措施。 ③按《环境保护图形标识—固体废物贮存（处置）场》（GB15562.2-1995）及2023年修改单要求设置环境保护图形标志。 2、危险废物管理 - 危险废物应定期交由有资质单位处理，不宜存放过长时间，确需暂存的，应做到以下几点： - ①贮存场所应符合《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）要求，有符合要求的专用标志。 - ②贮存设施应根据危险废物的类别、数量、形态、物理化学性质和污染防治等要求设置必要的贮存分区，避免不相容的危险废物接触、混合。 - ③危险废物贮存过程产生的液态废物和固态废物应分类收集，按其环境管理要求妥善处理。 - ④贮存设施或贮存分区内地面、墙面裙脚、堵截泄漏的围堰、接触危险废物的隔板和墙体等应采用坚固的材料建造，表面无裂缝。贮存区考虑相应的集排水和防渗设施。 - ⑤贮存设施或场所、容器和包装物应按HJ1276要求设置危险废物贮存设施或场所标志、危险废物贮存分区标志和危险废物标签等危险废物识别标志。贮存区符合消防要求。 - ⑥贮存设施地面与裙脚应采取表面防渗措施；表面防渗材料应与所接触的物料或污染物相容，可采用抗渗混凝土、高密度聚乙烯膜、钠基膨润土防水毯或其他防渗性能等效的材料。贮存的危险废物直接接触地面的，还应进行基础防渗，防渗层为至少1m厚黏土层（渗透系数不大于10-7cm/s），或至少2 mm厚高密度聚乙烯膜等人工防渗材料（渗透系数不大于10-10cm/s），或其他防渗性能等效的材料。 （4）固体废物环境影响分析 经过采取以上措施后，项目运营期固体废物均能得到及时妥善处置，对环境影响较小。 5、地下水、土壤环境影响分析 （1）污染源及途径 根据工程分析和项目特点，本项目涉及的污染源分析见下表： 表4-21 项目地下水污染源和污染途经分析情况表 污染源; 主要污染物; 污染物类型; 可能污染途经. 污水处理站; 综合废水（COD、BOD5、氨氮、硫酸盐、SS等）; 有机污染物; 污水处理站溢流、渗漏、泄漏等对地下水和土壤影响. （2）分区防控防渗措施 按照污染物可能对地下水和土壤造成的影响，将厂区划分重点防渗区、一般防渗区和简单防渗区，根据本项目建设内容，具体防渗划分情况见下表： 表4-22 项目厂区划分及防渗等级一览表 防治分区; 工作区; 防渗技术要求. 重点防渗区; 污水处理站、危废暂存间、事故应急池; 防渗要求：等效黏土防渗层Mb≥1.5m，K≤1×10-7cm/s. 一般 防渗区; 生产车间、仓库等; 一般防渗. 一般工业固体废物暂存处. 简单防渗区; 办公楼; 一般地面硬化. 其他防控要求： a、选用优质设备和管件，并加强日常管理和维修维护工作，防止和减少跑、冒、滴、漏现象的发生。 b、对废水收集处理系统的收集池等构筑物采取防腐、防渗措施，防止渗水污染地下水。 c、在厂区内设置排水系统并做好相应的防渗措施。同时在厂区内严格管理，禁止进行分散的地面漫流冲洗。 （3）跟踪监测要求 本项目对可能产生地下水和土壤影响的各项途径均进行有效预防，在确保各项防渗措施得以落实，并加强维护和厂区环境管理的前提下，可有效控制项目产生的污染物下渗现象，避免污染地下水和土壤。根据HJ610-2016和HJ964-2018，本项目可不设置地下水和土壤跟踪监控点。 6 、电磁辐射环境影响分析 本项目不涉及电磁辐射。因此，本评价不对电磁辐射环境影响进行分析。 7、环境风险影响分析 （1）环境风险识别 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018），结合项目原辅材料、工程分析和工艺特点可知，本项目危险物质和风险源情况分析如下： 表4-23 项目危险物质和风险源分析一览表 项目; 有毒有害物质; 易燃易爆物质; 风险源; 最大暂存量或在线量; 临界量t; 危险物质数量与临界量比值; 可能影响途经. 原辅材料; 液氨（制冷剂）; /; 液氨; 0.04t（在线量）; 10; 0.004; 泄漏. 片碱（水处理剂）; /; 氢氧化钠; 1t; 50; 0.02; 泄漏. 固体废物; 废机油; 废机油; 废机油; 0.01t; 50; 0.002; 泄漏. 其他; /; 生物质燃料; 火灾事故; /; /; /; 燃烧废气对环境空气影响. 根据上表分析，危险物质数量与临界量比值Q=0.026＜1，综合判定本项目环境风险综合潜势为Ⅰ，开展简单分析。 （2）风险事故后果分析 ①火灾次生环境风险事故后果 本项目生物质锅炉燃料属于可燃物质。若发生火灾，火灾会通过热辐射影响周围环境。同时火灾会伴随释放大量的烟尘、一氧化碳和二氧化碳等大气污染物，对大气环境造成较大的污染。其外还会产生消防废水。依据《消防给水及消火栓系统技术规范》的有关规定，本项目厂区同一时间火灾次数为1次，室外消火栓用水量15L/s，室内消火栓用水量10L/s，则消防总水量约25L/s，火灾延续时间按2h计，本项目火灾消防用水量为180m3/次。本项目厂界设有实体围墙（约0.5m），污水处理站设有1个事故应急池（约260m3），若发生火灾，将厂内各雨水排放口堵截，并将南北方向2个大门处用沙袋进行堵截，可通过污水管网将消防废水引入事故应急池内（事故池容积可满足要求）。 ②危险物质泄漏环境风险事故后果 本项目制冷剂液氨仅存在于制冷设备中，泄漏的可能性很小；生产过程中产生的危险废物废机油也只有在设备故障维修时才会产生，且产生量极少，暂存于危废间后定期交由有资质单位处置，发生泄漏的可能性也很少。污水处理使用的药剂片碱暂存于污水处理站旁的站房内，若发生泄漏，可及时清扫处理，泄漏至厂外的可能性极少。因此，本项目危险物质泄漏环境风险事故后果较小，环境风险可控。 （3）环境风险防范措施 本着预防为主、切实降低环境风险的原则，本报告建议建设单位按照相关要求，做好风险防范和减缓措施，主要措施有： - 1）火灾风险防范措施 - ①加强火源监管；明火控制，包括火柴、烟头、打火机等，原料、成品仓库、锅炉房等应设置明显防火标志，确保无明火靠近； - ②制定完善的消防安全管理制度，落实消防安全责任，加强消防管理，如日常的防火巡查等； - ③生产车间配备完善的消防、急救器材，如灭火器、消防栓等。按消防管理部门要求做好火灾等事故的防范和应急措施。 - ④加强消防知识教育培训和演练，提高员工安全意识及事故应急能力； 2）危险废物泄漏防范措施 加强对危废储存、使用的安全管理和检查，避免物料出现泄漏。根据《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）的要求，地板需做好防渗，防渗层为至少1m厚黏土层（渗透系数不大于10-7cm/s），或至少2mm厚高密度聚乙烯膜等人工防渗材料（渗透系数不大于10-10cm/s），或其他防渗性能等效的材料，防止危险废物泄漏到土壤和水体中。 建设单位在有效落实上述各项风险防范措施情况下，本项目的环境风险可以控制在最低范围，环境风险程度可以接受。 （4）风险事故应急预案 为了能在事故发生时，迅速准确、有条不紊地处理和控制事故，把损失和危害减少到最低程度，本评价提出了以下风险事故应急预案： ①最早发现事故的报警责任人，应立即按事故处理程序报警。 ②值班领导及指挥部成员接到报告后，应立即赶赴现场，指挥有关人员迅速查明事故发生的原因。 ③根据事故状况及危害程度做出相应的应急（救护、治安、警戒、疏散、抢修）决定。 ④根据事故程度，如短时间内事故设施无法修复，应向领导汇报，申请暂时停止生产，待事故处理完毕后再行生产。 ⑤事故应急指挥部应协助上级部门和工程抢险队制定、实施抢险方案。 ⑥当事故得到控制后，应积极主动配合事故调查小组，进行事故调查和落实防范措施通过采取相应的风险防范措施后，可以将本项目的风险降到较低的水平，本项目的环境风险可以接受。但应加强环境风险管理措施，严格执行风险防范措施，制定应急方案，并进行应急演习。 （5）分析结论 根据本项目特征及同类项目类比调查，项目环境风险事故发生概率较小，环境风险在可接受范围内。建设单位若能严格执行国家有关环保、安全、卫生和劳动方面的标准规定，严格履行环保“三同时”制度，确保投产过程中环保设施正常运行，投产过程中加强环境和安全管理，做好每日的巡检工作和记录。在做好以上各项安全和环境风险防范措施的前提下，项目的环境风险将降低到可接受的程度。 表4-24 建设项目环境风险简单分析内容表 建设项目名称; 年加工8000吨鲜黄花菜项目. 建设地点; 祁东县官家嘴镇官家嘴村. 地理坐标; 经度; 东经111°50′7.01271″，; 纬度; 北纬26°56′12.55719″. 主要危险物质及分布; 制冷剂液氨分布在冷库制冷设备中，水处理剂片碱暂存于污水处理站，危险废物暂存于危废暂存间。. 环境影响途径及危害后果（大气、地表水、地下水等）; 项目主要危险因素为火灾引起的次生环境污染事故。 发生火灾事故时，燃烧产生的CO、烟尘产物或将造成空气污染，火灾会产生大量的消防废水，消防废水如不及时进行收集，可能通过雨水管网，进入厂界外环境，将对周边水体造成影响。 危险废物废机油、水处理剂片碱如出现泄漏情况，会对该区域地表水水质、土壤等造成污染。 液氨泄漏后挥发造成环境空气污染。. 风险防范措施要求; 建立、完善安全管理制度；严格执行安全规章制度和操作规程；建立完善的废水处理系统运行管理制度；加强对操作工人的培训，培养员工的安全和环境意识；设立事故救援指挥决策系统。. 填表说明（列出项目相关信息及评价说明）： 建设单位在有效落实各项风险防范措施情况下，本项目的环境风险可以控制在最低范围，环境风险程度可以接受。. 8、环境管理和监测计划 （1）环境管理 环境管理是对企业环境保护措施的实施进行管理，完善的环境管理是减少项目对周围环境的影响的重要条件。 ①环境管理机构设置及职责 公司设有专门的环境管理部门，环境管理机构的基本任务是负责组织、落实、监督本企业的环保工作，其主要职责如下： 1）宣传贯彻执行环境保护法规和标准，并监督公司有关部门执行情况； 2）负责公司的环境管理和环境保护工作并监督各项环保措施的落实情况； 3）编制公司环境保护制度，并能够组织实施； 4）按照环保主管部门的有关规定和要求填写各种环境管理报表； 5）加强对环保设施的运行管理，如果出现运行故障，应该立即进行检修，严禁非正常排放； 6）协调、处理因本项目的运营而产生的环境问题的投诉以及项目区域居民对周围环境的环境投诉，协同当地环保主管部门处理和解答与本项目有关的公众意见，并协调配合有关单位进行处理，达成相应的谅解措施； 7）配合有关单位和部门负责对环境事故进行调查，监督和分析，并写出相应的调查报告。 ②环境管理制度 本项目建成运营后，将按照公司制定的环境管理制度体系，按照新的环境管理要求进行改进，做好环境管理方面的工作，设立专门的环境管理部门和专职环境保护负责人，科学管理，确保项目各环节安全运营。 （2）排污许可 建设项目应根据《排污许可管理办法（试行）》，对照《固定污染源排污许可分类管理名录（2019年版）》，当在启动生产设施或者发生实际排污之前申请取得排污许可证或者填报排污登记表。 根据《固定污染源排污许可分类管理名录（2019年版）》，本项目排污许可分类管理综合判定为登记管理，具体情况见下表。 表4-25 固定污染源排污许可分类管理名录（2019年版）节选 序号; 行业类别; 重点管理; 简化管理; 登记管理. 八、农副食品加工业13. 15; 蔬菜、菌类、水果和坚果加工137; 涉及通用工序重点管理的; 涉及通用工序简化管理的; 其他. 五十一、通用工序. 109; 锅炉; 纳入重点排污单位名录的; 除纳入重点排污单位名录的，单台或者合计出力20吨/小时（14兆瓦）及以上的锅炉（不含电热锅炉）; 除纳入重点排污单位名录的，单台或者合计出力20吨/小时（14兆瓦）及以下的锅炉（不含电热锅炉）. 112; 水处理; 纳入重点排污单位名录的; 除纳入重点排污单位名录的，日处理能力2万吨及以上的水处理设施; 除纳入重点排污单位名录的，日处理能力500以上及2万吨及以下的水处理设施. - （3）建设项目竣工环保验收 建设项目中的防治污染的设施必须与主体工程同时设计、同时施工、同时投产。根据《建设项目环境保护管理条例》、《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》（国环规环评[2017]4 号），建设单位是建设项目竣工环境保护验收的责任主体。本项目建设后，应当按照《暂行办法》规定的程序和标准，组织对配套建设的环境保护设施进行验收，编制验收报告，公开相关信息，接受社会监督，确保建设项目需要配套建设的环境保护设施与主体工程同时投产或者使用，并对验收内容、结论和所公开信息的真实性、准确性和完整性负责，不得在验收过程中弄虚作假。 根据《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》第二章，第十二条：除需要取得排污许可证的水和大气污染防治设施外，其他环境保护设施的验收期限一般不超过3个月；需要对该类环境保护设施进行调试或者整改的，验收期限可以适当延期，但最长不超过12个月。验收期限是指自建设项目环境保护设施竣工之日起至建设单位向社会公开验收报告之日止的时间。 （4）污染源自行监测计划 本评价建议项目参照《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ 819-2017）、《排污许可证申请与核发技术规范 工业噪声》（HJ1301-2023）、《排污单位自行监测技术指南 食品制造》（HJ 1084—2020）等相关要求制定营运期污染源监测计划，具体见下表。 表4-26 项目污染源自行监测计划 类别; 监测点位; 污染物名称（监测因子）; 监测频次; 备注. 有组织废气; DA001; 颗粒物、SO2、NOx、格林曼黑度; 1次/年; 本项目生物质锅炉运行时间仅40天. 无组织废气; 厂界; 氨、硫化氢、臭气浓度、VOCs; 1次/半年; 其中VOCs监测频次为1次/年，在干黄花菜生产时间内进行监测. 噪声; 厂界四周; Leq（A）; 1次/季度. 废水; 废水总排口; 流量、pH值、SS、BOD5、COD、NH3-N、总磷、总氮、硫酸盐; 1次/半年. - 9、环保投资估算 本项目总投资2600万元，其中环保投资约为255万元，占项目总投资9.8%本项目环保投资见下表。 表4-27 污染治理投资估算 项目; 内容; 投资(万元). 废气治理; 旋风+布袋除尘+30m排气筒; 30. 废水治理; 化粪池、污水处理站、污水管网、车间废水收集暂存桶、车间内的废水收集沟等; 200. 噪声治理; 隔声降噪减震措施; 5. 固废处置; 垃圾箱、危废暂存间. 风险; 1座事故应急池（260m3）; 20. 合 计; 255. |

# 五、环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 | 排放口(编号、名称)/污染源 |  | 污染物项目 | 环境保护措施 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气环境 | DA001 | 生物质锅炉燃烧废气 | 颗粒物 | 旋风+布袋除尘+30m高排气筒（DA001） | 参照执行《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）中表2燃煤锅炉标准 |
|  |  |  | 二氧化硫 |  |  |
|  |  |  | 氮氧化物 |  |  |
|  | 厂界无组织废气 | 干黄花菜生产杀青、烘干工序 | VOCs | 车间通风 | 执行《大气污染物综合排放标准》（16297-1996）表2中无组织监控浓度限值（参照非甲烷总烃） |
|  |  | 污水处理站恶臭 | 氨、硫化氢 | 定期喷洒除臭剂 | 执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1新改扩建二级标准 |
| 地表水环境 | 生产、生活废水 |  | COD、氨氮、SS、硫酸盐、TN、TP等 | 自建污水处理站（设计处理能力120t/d，工艺：格栅+调节池兼预曝气氧化池+一级水解酸化池+AO池+混凝池+沉淀池+清水池） | 执行官家嘴镇污水处理站纳管标准 |
| 声环境 | 生产设备 |  | 设备噪声 | 隔音、减振、消音等措施 | 执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准 |
| 固体废物 | 生活垃圾 |  | 一般工业固体废物 | 交由环卫部门统一清运处置 | / |
|  | 除尘系统收尘灰 |  |  | 用作农肥 | 贮存要求执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020） |
|  | 生物质锅炉炉渣 |  |  |  |  |
|  | 废包装袋 |  |  | 外售综合利用 |  |
|  | 废活性炭 |  |  | 交由物质回收单位综合利用 |  |
|  | 废过滤膜 |  |  |  |  |
|  | 废滤芯 |  |  |  |  |
|  | 污水处理站污泥 |  |  | 送垃圾焚烧发电厂焚烧 |  |
|  | 栅渣 |  |  |  |  |
|  | 废机油 |  | 危险废物 | 暂存于危废暂存间，定期交由有资质单位处置 | 贮存要求执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023） |
|  | 废油桶 |  |  |  |  |
|  | 含油抹布及手套 |  |  |  |  |
| 电磁辐射 | 本项目不涉及 |  |  |  |  |
| 土壤及地下水污染防治措施 | 污水处理站、危废暂存间、事故应急池为重点防渗区域；将生产车间、仓库、锅炉房划分为一般防渗区域；将厂区道路、办公楼等非生产区等划分为简单防渗区域，同时项目危废暂存间等采取防渗、防风、防雨措施，在项目运行过程中，应遵循相关的操作规范和安全规范，严格按照规定的安全制度运行，在采取上述措施后，项目运营期不会造成地下水、土壤污染。 |  |  |  |  |
| 生态保护措施 | 营运期增强对工作人员的环保意识教育，本项目为黄花菜加工项目，本项目建成后不会对周边生态系统产生较大影响。 |  |  |  |  |
| 环境风险 防范措施 | 本着预防为主、切实降低环境风险的原则，本报告建议建设单位按照相关要求，做好风险防范和减缓措施，主要措施有： （1）设置安全生产管理机构或者配备专职安全生产管理人员。 （2）定期或不定期对从业人员进行专业技术培训、安全教育培训等。 （3）配备足够的灭火器、消防栓等灭火设备，杜绝火灾发生。 （4）建设单位应加强管理，提高操作人员业务素质也是重要的降低风险的措施之一。 （5）定期对突发环境事件应急预案进行修编和更新。 建设单位在有效落实上述各项风险防范措施情况下，本项目的环境风险可以控制在最低范围，环境风险程度可以接受。 |  |  |  |  |
| 其他环境 管理要求 | 1、排污许可 建设项目应根据《排污许可管理办法（试行）》，对照《固定污染源排污许可分类管理名录》（2019 年版），当在启动生产设施或者发生实际排污之前申请取得排污许可证或者填报排污登记表。 根据《固定污染源排污许可分类管理名录（2019年版）》，本项目所属行业类别为蔬菜、菌类、水果和坚果加工137，属于排污许可登记管理单位。 2、建设项目竣工环保验收 根据《建设项目环境保护管理条例》、《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》（国环规环评[2017]4 号），建设单位是建设项目竣工环境保护验收的责任主体。本项目建设后，应当按照《暂行办法》规定的程序和标准，组织对配套建设的环境保护设施进行验收，编制验收报告，公开相关信息，接受社会监督，确保建设项目需要配套建设的环境保护设施与主体工程同时投产或者使用，并对验收内容、结论和所公开信息的真实性、准确性和完整性负责，不得在验收过程中弄虚作假。 |  |  |  |  |

# 六、结论

项目用地选址合理可行，符合国家产业政策，总平面布置合理可行；区域无明显环境制约因子。项目运营后，具有良好的社会效益，可带动当地经济发展。在切实落实本报告提出的各项污染防治措施后，能够实现污染物稳定达标排放，项目对周围环境影响可控，从环境保护的角度分析，本项目的建设是可行的。

# 附表

# 建设项目污染物排放量汇总表

| 项目 分类 | 污染物名称 | 现有工程 排放量（固体废物产生量）① | 现有工程 许可排放量 ② | 在建工程 排放量（固体废物产生量）③ | 本项目 排放量（固体废物产生量）④ | 以新带老削减量 （新建项目不填）⑤ | 本项目建成后 全厂排放量（固体废物产生量）⑥ | 变化量 ⑦ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 颗粒物 |  |  |  | 0.16 |  |  |  |
|  | 二氧化硫 |  |  |  | 0.122 |  |  |  |
|  | 氮氧化物 |  |  |  | 0.163 |  |  |  |
|  | 氨 |  |  |  | 0.000056 |  |  |  |
|  | H2S |  |  |  | 0.00055 |  |  |  |
| 废水 | COD |  |  |  | 1.544（排入环境量） |  |  |  |
|  | BOD |  |  |  | 0.515（排入环境量） |  |  |  |
|  | NH3-N |  |  |  | 0.206（排入环境量） |  |  |  |
|  | 总磷 |  |  |  | 0.026（排入环境量） |  |  |  |
|  | 总氮 |  |  |  | 0.515（排入环境量） |  |  |  |
| 一般工业 固体废物 | 生物质锅炉除尘系统收尘灰 |  |  |  | 0.064 |  |  |  |
|  | 生物质锅炉炉渣 |  |  |  | 6.11 |  |  |  |
|  | 废包装物 |  |  |  | 0.5 |  |  |  |
|  | 废活性炭 |  |  |  | 0.05t/次 |  |  |  |
|  | 废过滤膜 |  |  |  | 0.01t/次 |  |  |  |
|  | 废滤芯 |  |  |  | 0.02t/次 |  |  |  |
|  | 栅渣 |  |  |  | 1.05 |  |  |  |
|  | 污水处理站污泥 |  |  |  | 30.75 |  |  |  |
|  | 生活垃圾 |  |  |  | 3.6 |  |  |  |
| 危险废物 | 废机油 |  |  |  | 0.01 |  |  |  |
|  | 废油桶 |  |  |  | 0.02 |  |  |  |
|  | 含油抹布及手套 |  |  |  | 0.01 |  |  |  |

注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①