建设项目环境影响报告表

（生态影响类）

（送审稿）
项目名称：祁东县官家嘴（白地市）光伏发电（变更）项目

建设单位（盖章）：华能祁东新能源有限责任公司
编制日期：2025年5月
中华人民共和国生态环境部制

目录

1一、建设项目基本情况


8二、建设内容


19三、生态环境现状、保护目标及评价标准


30四、生态环境影响分析


42五、主要生态环境保护措施


51六、生态环境保护措施监督检查清单


55七、结论


56附件一 环评委托函


57附件二 本项目检测报告


62附件三 原环评批复


66附件四 祁东县林业局关于同意项目初步选址意见函


67附图1项目地理位置图


69附图2 变更前地理位置图


71附图3变更后升压站平面图及光伏地块布局图


75附图4声环境、地表水敏感目标图及噪声检测点位布置图


78附图5大气环境保护目标分布图


81附图6衡阳市分区管控单元图


82附图7现场图片





一、建设项目基本情况

	建设项目名称
	华能祁东新能源有限责任公司祁东县官家嘴（白地市）光伏发电（变更）项目

	项目代码
	2211-430000-04-05-895689

	建设单位联系人
	唐苡萱
	联系方式
	15700878999

	建设地点
	湖南省衡阳市祁东县白地市镇、黄土铺镇、风石堰镇

	地理坐标
	110kv升压站中心坐标：东经111°55′31.23″,北纬26°49′46.30″

光伏地块坐标：东至：东经111°58′24.27″,北纬26°48′22.83″

西至：东经111°53′47.45″,北纬26°49′37.95″

北至：东经111°54′20.40″,北纬26°52′27.28″

南至：东经111°58′18.33″,北纬26°47′43.48″

	建设项目

行业类别
	太阳能发电4416
	用地（用海）面积（m²）/长度（km）
	升压站占地面积：5002m²
总占地面积：92.15hm2

	建设性质
	(新建（迁建）

(改建

(扩建

(技术改造
	建设项目

申报情形
	(首次申报项目

(不予批准后再次申报项目

(超五年重新审核项目

(重大变动重新报批项目

	项目审批（核准/备案）部门（选填）
	湖南省发展和改革委员会
	项目审批（核准/备案）文号（选填）
	2211-430000-04-05-895689

	总投资（万元）
	5500
	环保投资（万元）
	140.5

	环保投资占比（%）
	2.6
	施工工期
	3个月

	是否开工建设
	(否

(是：本项目的升压站已建设完毕，光伏场部分建设完毕，光伏场位置、占地面积发生变动，需要进行变更环评。

	专项评价设置情况
	无

	规划情况
	无

	规划环境影响

评价情况
	无

	规划及规划环境影响评价符合性分析
	无

	其他符合性分析
	1.1产业政策符合性分析

本项目属于《国民经济行业分类》分类中的“D4416太阳能发电”，根据《产业结构调整指导目录（2024年本）》，本项目属于鼓励类“五、新能源”中“2、可再生能源利用技术与应用中的太阳能热发电集热系统”。根据《市场准入负面清单（2022年版）》，项目属于“二、许可准入类”中的“（四）电力、热力、燃气及水生产和供应业”。

综上所述，本项目属于国家产业政策鼓励项目，符合国家产业政策。
1.2与“三线一单”的符合性分析

根据《关于以改善环境质量为核心加强环境影响评价管理的通知》（环环评〔2016〕150号）：“为适应以改善环境质量为核心的环境管理要求，切实加强环境影响评价管理，落实“生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线和环境准入负面清单”（以下简称“三线一单”）约束”要求，对项目进行“三线一单”符合性判定。
项目“三线一单”符合性判定见下表：
表1-1本工程与“三线一单”管控单元管控要求

内容
符合性分析
备注
生态保护红线
经核实，本项目评价范围内不涉及自然保护区、饮用水源保护区、风景名胜区和其他生态环境敏感区域，项目不涉及生态红线。
符合
环境质量底线
根据环境质量现状监测结果，项目所在地环境质量现状较好，各环境要素能够满足相应的环境功能区划要求。项目产生的污染物经采取相应的防护措施后可做到达标排放，不会降低区域环境质量等级，对区域环境影响较小。
符合
资源利用上线
项目运营过程中消耗一定量的水、电等，项目为利用太阳能发电项目，有利于区域资源开发，节约能源。
符合
环境准入负面清单
项目符合国家产业政策。
符合
3、本项目与《衡阳市生态环境局关于发布衡阳市生态环境分区管控更新成果（2023年版）的通知》（衡环发〔2024〕194号）相符性分析

本项目位于祁东县白地市镇、黄土铺镇、风石堰镇，环境管控单元编码为ZH43042630001（白地市镇、风石堰镇）、ZH43042630002（黄土铺镇），所在区域为一般管控单元，项目与分区管控要求符合性分析见下表：

表1-2本工程与衡阳市祁东县白地市镇生态环境分区管控单元管控要求

环境管控单元编码
ZH43042630001
单元名称

白地市镇/风石堰镇/灵官镇/马杜桥乡/双桥镇/永昌街道
管控维度
管控要求
本工程情况
是否符合
经济产业布局

铁矿采选、建材、农副产品加工、烟花爆竹、旅游、物流、生态农业、烟草、畜禽养殖等。
项目属于光伏发电，属于社会基础设施建设项目。
符合

空间布局约束
区域养殖业按划定的禁养区、限养区、适养区实施分类管理；
饮用水源保护区按《湖南省饮用水水源保护条例》等要求管理。
项目属于光伏发电项目；项目不占用河道，不涉及水产种质资源保护区和饮用水水源保护区。
符合
污染物排放管控
（2.1）加快污水管网改造与建设。加快推进城镇污水管网全覆盖，加快推进城镇雨污分流改造。对县城及乡镇建成区分批次分阶段实施雨污分流改造，尽快完成对全县城镇区域的雨污分流改造。持续推进农村生活污水治理工程。
（2.2）加快推进VOCs污染控制，实施源头治理，推广使用低VOCs排放工艺装备，督查VOCs重点排放企业，鼓励使用低(无)VOCs含量的原辅材料，对无法替代原辅材料的工业企业，要求提高VOCs收集效率，安装高效治理设施。持续推进露天禁烧和农业源氨控制工作。禁止露天焚烧秸秆、生活垃圾，严格控制露天烧烤，禁止在政府划定为禁止露天烧烤的区域内进行露天烧烤。进一步加强对禁燃区的执法监督。减少化肥农药使用量，增加有机肥使用量。强化畜禽粪污资源化利用，改善养殖场通风环境，提高畜禽粪污综合利用率，减少氨挥发排放。
项目为光伏发电项目，不涉及VOCs排放；运营期产生的污染物较少，项目废水综合利用不外排，生活垃圾交环卫部门统一处置。
符合
环境风险防控
（3.1）按“以人为本、预防为主、统一领导、分类管理”的原则，建立祁东县突发环境事件应急预案方案，建立健全突发环境事件应急机制，提高政府应对突发环境事件的能力。完善区域、园区、企业应急预案编制，继续加强化工园区、涉危化品、重金属、危险废物企业突发环境事件应急预案备案管理。
（3.2）对全县疑似污染地进行调查和信息采集，对污染地进行合理的规划。未完成土壤污染状况调查或风险评估的地块，杜绝进入用地程序，防止未按要求调查评估、环境风险管控不到位、治理修复不符合要求污染地块被开发利用，确保用地安全。加强农用地管控。加大优先保护类耕地保护力度，确保面积不减少、环境质量不下降，在永久基本农田集中区域，不得规划新建可能造成土壤污染的建设项目。
1、项目建成后将按照相关要求开展环境法风险隐患排查，落实环境风险防范措施，提升环境风险防控水平。

2、本项目不涉及重金属、所在地块不属于污染地块。
符合
资源开发效率要求
（4.1）能源：鼓励企业使用清洁能源，营造全社会节能减排和保护环境的良好氛围。激发用户侧可再生能源电力需求，鼓励用户绿色出行。
（4.2）水资源：落实水资源消耗总量和强度双控行动，推动经济社会发展布局与水资源承载能力相适应。
本项目生产不涉及淘汰类设备、产品；生产过程使用电能，生产废水循环回用不外排，资源利用率较高。
符合
表1-3本工程与衡阳市祁东县黄土铺镇生态环境分区“三线一单”管控单元管控要求
环境管控单元编码
ZH43042630002
单元名称

步云桥镇/城连墟乡/凤歧坪乡/黄土铺镇/蒋家桥镇/石亭子镇/砖塘镇
管控维度
管控要求
本工程情况
是否符合
经济产业布局
矿产资源开采、建材、农副产品加工、烟花爆竹、旅游、物流、生态农业、烟草、畜禽养殖等。
项目属于光伏发电，属于社会基础设施建设项目
符合
空间布局约束
（1.1）区域养殖业按划定的禁养区、限养区、适养区实施分类管理。
项目属于光伏发电项目；项目不占用河道，不涉及水产种质资源保护区和饮用水水源保护区
符合
污染物排放管控
（2.1）加快污水管网改造与建设。加快推进城镇污水管网全覆盖，加快推进城镇雨污分流改造。对县城及乡镇建成区分批次分阶段实施雨污分流改造，尽快完成对全县城镇区域的雨污分流改造。持续推进农村生活污水治理工程。
（2.2）加快推进VOCs污染控制，实施源头治理，推广使用低VOCs排放工艺装备，督查VOCs重点排放企业，鼓励使用低(无)VOCs含量的原辅材料，对无法替代原辅材料的工业企业，要求提高VOCs收集效率，安装高效治理设施。持续推进露天禁烧和农业源氨控制工作。禁止露天焚烧秸秆、生活垃圾，严格控制露天烧烤，禁止在政府划定为禁止露天烧烤的区域内进行露天烧烤。进一步加强对禁燃区的执法监督。减少化肥农药使用量，增加有机肥使用量。强化畜禽粪污资源化利用，改善养殖场通风环境，提高畜禽粪污综合利用率，减少氨挥发排放。
项目为光伏发电项目，不涉及VOCs排放；运营期产生的污染物较少，项目废水综合利用不外排，生活垃圾交环卫部门统一处置。
符合
环境风险防控
（3.1）按“以人为本、预防为主、统一领导、分类管理”的原则，建立祁东县突发环境事件应急预案方案，建立健全突发环境事件应急机制，提高政府应对突发环境事件的能力。完善区域、园区、企业应急预案编制，继续加强化工园区、涉危化品、重金属、危险废物企业突发环境事件应急预案备案管理。
（3.2）对全县疑似污染地进行调查和信息采集，对污染地进行合理的规划。未完成土壤污染状况调查或风险评估的地块，杜绝进入用地程序，防止未按要求调查评估、环境风险管控不到位、治理修复不符合要求污染地块被开发利用，确保用地安全。加强农用地管控。加大优先保护类耕地保护力度，确保面积不减少、环境质量不下降，在永久基本农田集中区域，不得规划新建可能造成土壤污染的建设项目。
1、项目建成后将按照相关要求开展环境法风险隐患排查，落实环境风险防范措施，提升环境风险防控水平。

2、本项目不涉及重金属、所在地块不属于污染地块。
符合
资源开发效率要求
（4.1）能源：鼓励企业使用清洁能源，营造全社会节能减排和保护环境的良好氛围。激发用户侧可再生能源电力需求，鼓励用户绿色出行。
（4.2）水资源：落实水资源消耗总量和强度双控行动，推动经济社会发展布局与水资源承载能力相适应。
本项目生产不涉及淘汰类设备、产品；生产过程使用电能，生产废水循环回用不外排，资源利用率较高。
符合
综上所述，本项目建设与《衡阳市生态环境局关于发布衡阳市生态环境分区管控更新成果（2023年版）的通知》（衡环发〔2024〕194号）相符，符合祁东县白地市镇、黄土铺镇、风石堰镇生态环境准入清单要求。

4、与《水利部关于加强河湖水域岸线空间管控的指导意见》（水河湖﹝2022﹞216号）的相符性分析

（四）严格依法依规审批涉河建设项目。严格按照法律法规以及岸线功能分区管控要求等，对跨河、穿河、穿堤、临河的桥梁、码头、道路、渡口、管道、缆线、取水、排水等涉河建设项目，遵循确有必要、无法避让、确保安全的原则，严把受理、审查、许可关，不得超审查权限，不得随意扩大项目类别，严禁未批先建、越权审批、批建不符。

（五）严格管控各类水域岸线利用行为。光伏电站、风力发电等项目不得在河道、湖泊、水库内建设。在湖泊周边、水库库汊建设光伏、风电项目的，要科学论证，严格管控，不得布设在具有防洪、供水功能和水生态、水环境保护需求的区域，不得妨碍行洪通畅，不得危害水库大坝和堤防等水利工程设施安全，

不得影响河势稳定和航运安全。各省（自治区、直辖市）可结合实际依法依规对各类水域岸线利用行为作出具体规定。

本项目为光伏发电项目，用地不涉及河道、湖泊和水库，符合《水利部关于加强河湖水域岸线空间管控的指导意见》（水河湖﹝2022﹞216号）中关于光伏发电项目用地要求。

5、项目选址合理性分析

本项目建设地点位于衡阳市祁东县白地市镇、黄土铺镇、风石堰镇，该区域太阳能辐射水平最为丰富，从太阳能资源利用角度说，此地区适合建设太阳能光伏发电站。项目所在地周边生态环境较好，大气、水及声环境质量较好，具有较好的环境容量。

本光伏电站工程不涉及自然保护区、重要风景名胜区、军事设施、水源保护区等环境敏感点，不涉及文物保护和基本农田保护区，进场和场内道路工程修（改）建不涉及居民搬迁，工程区域及周边也无重要宗教敏感点等。外环境对本项目无明显制约因素。

综上，本项目的选址基本合理。


二、建设内容

	地理位置
	祁东县官家嘴（白地市）光伏发电（变更）项目位于湖南省衡阳市祁东县白地市镇、黄土铺镇、风石堰镇，变更前光伏场区均位于白地市镇、黄土铺镇一带，变更后光伏场区位于白地市镇、黄土铺镇、风石堰镇一带。110kV升压站位于祁东县白地市镇响鼓岭村附近，距离西面省道S317约120m，地理坐标东经111°55′31.23″,北纬26°49′46.30″，升压站位置未变更。

项目地理位置见附图1。

	项目组成及规模
	2.1项目变更原因
2023年3月，华能祁东新能源有限责任公司委托湖南葆华环保有限公司编制完成了《祁东县官家嘴（白地市）光伏发电项目环境影响报告表》，并于2023年3月15日取得该项目的环评批复，批复文号为：祁环评[2023]6号。
该项目通过环评审批后，在建设过程中，原光伏阵列区部分所占地块由于征地等原因发生变动，项目变更后，光伏电站安装580Wp单晶双面组件145432块，28块组件成一串。光伏场区布置设计方案采用独立子方阵，共22个光伏子方阵，采取5个3.3MW，1个3MW，13个2.7MW、3个1.8MW子方阵的方案。其中3.3MW光伏子方阵接入11台300kw组串式逆变器，3MW光伏子方阵接入10台300kw组串式逆变，2.7MW光伏子方阵接入9台300kw组串式逆变器，1.8MW光伏子方阵接入6台300kw组串式逆变器。光伏电站交流侧容量为60MW，直流侧容量84.35056MWp，容配比约为1.4:1，升压站位置未变更。
建设单位拟对建设项目进行变更（本项目），调整项目用地工程，参照根据《关于印发〈污染影响类建设项目重大变动清单（试行）〉的通知》（环办环评函〔2020〕688号）：“地点（重新选址）-在原厂址附近调整（包括总平面布置变化）导致环境防护距离范围变化且新增敏感点的”，需重新报批环境影响评价文件。

表2-1项目变更前后情况一览表
阶段项目
原环评
变更后
变化情况
项目所在区域
祁东县白地市镇与黄土铺镇

祁东县白地市镇、黄土铺镇、风石堰镇
#1-#5,#10-#12光伏地块布置于风石堰镇
占地面积
总占地面积89.33hm2
总占地面积92.15hm2
增大
噪声敏感点
廖丫塘居民点
曾家村居民点
猪婆冲居民点
木马塘居民点
双凤村居民点

井塘冲居民点

李家湾居民点

大胜村居民点（15#光伏站东侧170m）；

枫树山村居民点（22#光伏站西侧39m）；

新塘排居民点（16#光伏站北侧50m）；

金盘山村居民点（16#光伏站南侧70m）

响鼓岭村居民点（13#光伏站南侧50m）；

城东村居民点（2#光伏站西北侧90m）；

邓家冲居民点（12#光伏站东南侧80m）；

谢家大屋居民点（4#光伏站西侧20m）；

李家湾居民点（4#光伏站东侧20m）；
新增
光伏组件数量
装机容量为60MW，采用545Wp双面双玻单晶硅组件，组件总数156800块；每28块光伏组件构成一个光伏组串。共24个光伏子方阵，采取10个3.3MW、5个2.7MW、4个1.8MW、2个1.5MW、2个1.2MW、1个0.9MW为子方阵的方案。其中3.3MW光伏子方阵接入11台300kW组串式逆变器，2.7MW光伏子方阵接入9台300kW组串式逆变器，1.8MW光伏子方阵接入6台300kW组串式逆变器，1.5MW光伏子方阵接入5台300kW组串式逆变器，1.2MW光伏子方阵接入4台300kW组串式逆变器，0.9MW光伏子方阵接入1台300kW组串式逆变器。光伏电站交流侧容量为60MW，直流侧容量85.456MWp，容配比为1.424:1
光伏电站安装580Wp单晶双面组件145432块，28块组件成一串。光伏场区布置设计方案采用独立子方阵，共22个光伏子方阵，采取5个3.3MW，1个3MW，13个2.7MW、3个1.8MW子方阵的方案。其中3.3MW光伏子方阵接入11台300kw组串式逆变器，3MW光伏子方阵接入10台300kw组串式逆变，2.7MW光伏子方阵接入9台300kw组串式逆变器，1.8MW光伏子方阵接入6台300kw组串式逆变器。光伏电站交流侧容量为60MW，直流侧容量84.35056MWp，容配比约为1.4:1

方阵减少2个，装机容量不变，直流侧容量降低
逆变器
200

200

无变化
箱变
24

22

减少2台
升压站
升压站呈矩形布置，围墙内总占地面积为5002m2，长82m，宽61m，四周设置2.3m高围墙，进站大门设一座电动推拉门。整个110kV升压站站区分为两个主要区域，北部为生活区，自西向东布置了附属用房、生活楼、污水处理装置等；南面为生产区，生产区北部区域自西向东布置了35kV中性点成套装置、35kV及二次舱、独立避雷针、事故油池、主变压器等，南部自西向东布置了SVG、FC、出线构架、危废暂存间等。
升压站呈矩形布置，围墙内总占地面积为5002m2，长82m，宽61m，四周设置2.3m高围墙，进站大门设一座电动推拉门。整个110kV升压站站区分为两个主要区域，北部为生活区，自西向东布置了附属用房、生活楼、污水处理装置等；南面为生产区，生产区北部区域自西向东布置了35kV中性点成套装置、35kV及二次舱、独立避雷针、事故油池、主变压器等，南部自西向东布置了SVG、FC、出线构架、危废暂存间等。
无变化
本次环评编制内容针对光伏方阵调整后的用地范围，升压站的位置及建设内容未发生变化，升压站电磁辐射影响不再进行分析。

2、工程概况

项目名称：华能祁东新能源有限责任公司祁东县官家嘴（白地市）光伏发电（变更）项目。

建设单位：华能祁东新能源有限责任公司。

建设地点：祁东县白地市镇、黄土铺镇、风石堰镇。

项目性质：新建（变更）。

占地面积：变更后项目总占地面积为1382.23亩，其中光伏阵列区占地面积1374.73亩，升压站占地为7.5亩。
建设规模：共22个光伏子方阵，采取5个3.3MW，1个3MW，13个2.7MW、3个1.8MW子方阵的方案。其中3.3MW光伏子方阵接入11台300kw组串式逆变器，3MW光伏子方阵接入10台300kw组串式逆变，2.7MW光伏子方阵接入9台300kw组串式逆变器，1.8MW光伏子方阵接入6台300kw组串式逆变器。光伏电站交流侧容量为60MW，直流侧容量84.35056MWp，容配比约为1.4:1，配套1座110kV升压站，并网线路以1回110kV线路接入110kV步云桥变电站。
项目投资：本项目总投资为31078万元，其中环保投资250万元，占0.8%。

3、工程内容和规模

项目由升压站、光伏子方阵、集电线路、道路工程、施工营地等组成，上网线路工程另行专项环境影响评价，不属于本次评价范围
工程建设内容组成详见下表：

表2-2工程主要组成一览表
项目组成

变更前建设内容及规模

变更后建设内容及规模

备注

主体工程

光伏子方阵

装机容量为60MW，采用545Wp双面双玻单晶硅组件，组件总数156800块；每28块光伏组件构成一个光伏组串。共24个光伏子方阵，采取10个3.3MW、5个2.7MW、4个1.8MW、2个1.5MW、2个1.2MW、1个0.9MW为子方阵的方案。其中3.3MW光伏子方阵接入11台300kW组串式逆变器，2.7MW光伏子方阵接入9台300kW组串式逆变器，1.8MW光伏子方阵接入6台300kW组串式逆变器，1.5MW光伏子方阵接入5台300kW组串式逆变器，1.2MW光伏子方阵接入4台300kW组串式逆变器，0.9MW光伏子方阵接入1台300kW组串式逆变器。光伏电站交流侧容量为60MW，直流侧容量85.456MWp，容配比为1.424:1。

光伏电站安装580Wp单晶双面组件145432块，28块组件成一串。光伏场区布置设计方案采用独立子方阵，共22个光伏子方阵，采取5个3.3MW，1个3MW，13个2.7MW、3个1.8MW子方阵的方案。其中3.3MW光伏子方阵接入11台300kw组串式逆变器，3MW光伏子方阵接入10台300kw组串式逆变，2.7MW光伏子方阵接入9台300kw组串式逆变器，1.8MW光伏子方阵接入6台300kw组串式逆变器。光伏电站交流侧容量为60MW，直流侧容量84.35056MWp，容配比约为1.4:1
光伏方阵减少2块，单块光伏组件发电量增加，总光伏组件减少11368块
变压器与逆变器

每25～27串进1台300kW逆变器，共200台；每个光伏子方阵设置1台箱变，共计24台箱变。

每25～27串进1台300kW逆变器，共200台；每个光伏子方阵设置1台箱变，共计22台箱变。

箱变减少2台
升压站

升压站呈矩形布置，围墙内总占地面积为5002m2，长82m，宽61m，四周设置2.3m高围墙，进站大门设一座电动推拉门。整个110kV升压站站区分为两个主要区域，北部为生活区，自西向东布置了附属用房、生活楼、污水处理装置等；南面为生产区，生产区北部区域自西向东布置了35kV中性点成套装置、35kV及二次舱、独立避雷针、事故油池、主变压器等，南部自西向东布置了SVG、FC、出线构架、危废暂存间等。
已建成，本次不变更

/

集电线路

项目集电线路采用架空与地埋相结合的方式布设。光伏电站共设3条35kV集电线路，每条集电线路采用6台到10台箱变高压侧并接，最终接入新建110kV升压站，总架空线路长约27.5km，地埋集电电缆长度约为8.5km。

项目集电线路采用架空与地埋相结合的方式布设。光伏电站共设3条35kV集电线路，每条集电线路采用6台到10台箱变高压侧并接，最终接入新建110kV升压站，总架空线路长约20.54km，地埋集电电缆长度约为6.5km
架空线路减少6.96km，地埋电缆长度减少2km
辅助工程

道路工程

从乡道、村村通进入场内，无新建进场道路和施工道路。场内新建道路5.76km，整修老路9.84km，进站道路20m。

从乡道、村村通进入场内，无新建进场道路和施工道路。场内新建道路5.76km，整修老路9.84km，进站道路20m。

不变
公用工程

供水

附近居民点取水。

附近居民点取水。

不变
供电

施工生产生活临时设施场地用电方案考虑采用柴油发电机结合外接施工电源方案，外接施工电源方案拟考虑从附近村庄引接。各子阵生产用电采用柴油发电机作为施工备用电源。

施工生产生活临时设施场地用电方案考虑采用柴油发电机结合外接施工电源方案，外接施工电源方案拟考虑从附近村庄引接。各子阵生产用电采用柴油发电机作为施工备用电源。

不变
排水

施工期生产废水经收集隔油沉淀后回用，生活污水经一体化污水处理设备处理后定期清运，用作农肥；

运行期光伏场区不设办公生活区，只定期派人员巡查维护，故无生活污水产生；少雨季节对太阳能组件进行人工擦洗，用水量少，除部分自然蒸发外，其余滴落至光伏板下被土壤和植被吸收。运行期升压站内建筑物屋面雨水通过雨水斗收集，通过雨水立管引至地面雨水沟，电缆沟的雨水通过管道排至站内雨水排水系统，站区场地雨水通过雨水口收集，通过室外埋地雨水管道排至站外；生活污水经地埋式污水处理装置处理后回用于站区内绿化浇灌。

施工期生产废水经收集隔油沉淀后回用，生活污水经一体化污水处理设备处理后定期清运，用作农肥；

运行期光伏场区不设办公生活区，只定期派人员巡查维护，故无生活污水产生；少雨季节对太阳能组件进行人工擦洗，用水量少，除部分自然蒸发外，其余滴落至光伏板下被土壤和植被吸收。运行期升压站内建筑物屋面雨水通过雨水斗收集，通过雨水立管引至地面雨水沟，电缆沟的雨水通过管道排至站内雨水排水系统，站区场地雨水通过雨水口收集，通过室外埋地雨水管道排至站外；生活污水经地埋式污水处理装置处理后回用于站区内绿化浇灌。

不变
环保工程

污水处理

升压站内新建1.0m3/h污水处理设施一套，尾水用于绿化浇灌，不外排

升压站内新建1.0m3/h污水处理设施一套，尾水用于绿化浇灌，不外排

不变
废气处理

升压站内食堂油烟经净化装置处理后引至楼顶排放

升压站内食堂油烟经净化装置处理后引至楼顶排放

不变
噪声防治

升压站内主变采用独立基础、噪声设备合理布置，选用低噪声设备

升压站内主变采用独立基础、噪声设备合理布置，选用低噪声设备

不变
固废处置

升压站内设置生活垃圾收集设施，收集后交环卫部门定期清运；升压站内设立10m2危险废物暂存间，危险废物经暂存间收集后最终交由有资质的单位处置

升压站内设置生活垃圾收集设施，收集后交环卫部门定期清运；升压站内设立10m2危险废物暂存间，危险废物经暂存间收集后最终交由有资质的单位处置

不变
生态保护

避免强暴雨季节施工，备有防雨布覆盖开挖面和表土堆场；做好施工场地周围的拦挡措施，施工裸露区域采用彩条布覆盖，边坡坡脚处采用编织袋拦挡等；尽量减少大型机械施工，基坑开挖后尽快浇注混凝土，并进行回填，对表面进行碾压，缩短裸露时间。施工便道及临时占地要尽量选用已有的便道，或缩小范围，以减少对林地和灌草地、农用地的占用；临时设施（施工营地、材料堆场等）尽量选在荒地，以减少对林地、农用地等植被的损害；加强对施工人员的环保宣教工作，禁止捕杀野生动物和砍伐施工区外的林木；施工结束后，及时对施工场地进行平整，对地表种植喜阴植被防护及场区绿化进行生态恢复。

避免强暴雨季节施工，备有防雨布覆盖开挖面和表土堆场；做好施工场地周围的拦挡措施，施工裸露区域采用彩条布覆盖，边坡坡脚处采用编织袋拦挡等；尽量减少大型机械施工，基坑开挖后尽快浇注混凝土，并进行回填，对表面进行碾压，缩短裸露时间。施工便道及临时占地要尽量选用已有的便道，或缩小范围，以减少对林地和灌草地、农用地的占用；临时设施（施工营地、材料堆场等）尽量选在荒地，以减少对林地、农用地等植被的损害；加强对施工人员的环保宣教工作，禁止捕杀野生动物和砍伐施工区外的林木；施工结束后，及时对施工场地进行平整，对地表种植喜阴植被防护及场区绿化进行生态恢复。
不变
风险防范

升压站内设置27m3事故油池一座

升压站内设置27m3事故油池一座
不变
施工营地

共设置两个临时施工区，均包括砂石料堆场、材料加工区、组件支架堆场、仓库区、施工生活区等，每个占地面积为4000m2，总占地8000m2，全部为临时占地

设置1个临时施工区，包括砂石料堆场、材料加工区、组件支架堆场、仓库区、施工生活区等，占地面积为4000m2
目前仅设置一处临时施工区
弃渣场

挖方总量为31.66万m3，填方总量为29.16万m3，弃方为2.50万m3，共设渣场1处，弃方全部运往升压站东侧的1#弃土场填埋

弃方全部运往升压站东侧的1#弃土场填埋

不变
表2-3 项目特性一览表
一、工程站址概况

项目

单位

数量

备注

交流侧总装机容量

MW

60

逆变器直流侧输入总功率

MWp

84.35056
海拔高度

m

200

经度（东经）

E111°55′31.23″
纬度（北纬）

N26°49′46.30″
工程代表年水平面太阳总辐射量

MJ/m2.a

4293.36

工程代表年日照小时数

h

1203.9

系统综合效率

%

85.4

二、主要设备

编号

名称

数量

1光伏组件

1.1

光伏组件类型

双面双玻单晶硅

1.2

峰值功率（WP）

580
1.3

跟踪方式

固定

1.4

安装角度(°)

17

1.5

数量

145432
1.6

尺寸（L/W/T）（mm）

2285×1136×35

2逆变器

2.1

输出额定功率

kW

300

2.2

最大输出功率

kW

330

2.3

最大直流电压

V

1500

2.4

额定输出电压

V

800

2.5

MPPT数量

路

6

2.6
数量
台
200
3箱式变压器

3.1
台数
台
22

3.2
容量
kVA
900~3000
3.3
额定电压
kV
（36.75±2×2.5%）/0.8
4出线回路数和电压等级

4.1
出线回路数
回
1
4.2
电压等级
kV
110
三、土建施工

编号
名称
单位
数量
1
光伏组件支架钢材量
t
3013
2
基础钻孔
m
67200
3
钻孔灌注桩
m
78400


	总平面及现场布置
	1、总平面布置

本项目总体规划分为五部分：光伏阵列、组串式逆变、箱式升压变、集电线路、道路总体规划考虑了拟选场址地形条件，光伏阵列布置，进站道路，场区周围交通情况，接入升压站位置等各方面因素，在尽量节约占地面积的前提下，统筹安排，总体规划。

（1）功能分区和总体布局

根据地形条件，本工程直接在原始地貌上布置太阳能光伏板，整体从南向北布置太阳光伏方阵，方阵之间通过道路连接。场区北部进场处布置输电配电设施及站前建筑，有利于出行和人流的交通。

（2）太阳能光伏方阵及内部检修通道

太阳能电池方阵阵列的布置原则是：合理利用现场地形，利于运营生产管理及维护，便于电气接线，并尽量减少电缆长度，减少电能损耗。

本项目规划装机容量为60MW，本次变更项目拟安装580Wp单晶双面组件145432块，28块组件成一串。光伏场区布置设计方案采用独立子方阵，共22个光伏子方阵，采取5个3.3MW，1个3MW，13个2.7MW、3个1.8MW子方阵的方案。其中3.3MW光伏子方阵接入11台300kw组串式逆变器，3MW光伏子方阵接入10台300kw组串式逆变，2.7MW光伏子方阵接入9台300kw组串式逆变器，1.8MW光伏子方阵接入6台300kw组串式逆变器。光伏电站交流侧容量为60MW，直流侧容量84.35056MWp，容配比约为1.4:1。
每个子方阵配置一台箱式变压器，箱式变压器为干式变压器，无冷却油，紧邻场内检修道路，安装检修便利。

每个光伏组串安装于一套光伏支架上，支架与支架间的横向间距最少为0.5m，纵向中间间距至少为2.6m，根据现场地形坡度及朝向进行适当调整，以方便方阵内部各电气设备的运行检修。光伏场区利用部分已有道路，新建场内临时施工检修道路长约5.76km，改造场内临时施工检修道路长约9.84km，控制路面宽4.0m，路基宽5.0m。（3）道路

本工程场内新建道路布置以满足消防、检修维护和巡视需要为主要目的。本设计充分利用布置太阳能电池板矩阵之间的有效距离，作为场区道路，以减少场区的用地。箱变布置在道路两侧以满足箱变运输、安装、运维的要求。

场内道路布置尽量利用已有道路，以减少工程投资和降低环境影响。光伏场区道路采用砂石路面，布置满足检修及消防要求。

（4）集电线路

本光伏电站的场址各区域内集电线路采用直埋电缆敷设方式，在各片区之间采用架空线路连接的方式，35kV集电线路共设3条，每条集电线路采用6台到10台箱变高压侧并接，最终接入新建110kV升压站，总架空线路长约20.54km，地埋集电电缆长度约为6.5km。
（5）围栏

为了方便后期运维管理，光伏阵列区采用1.8m高冷拔丝网防护栏将光伏电站防护起来，根据现场实际情况在合适地方布置围栏大门，宽度4m，数量不少于4个。

本项目光伏子阵布置图详见附图。

	施工方案
	2.1.施工方案
（1）道路施工

道路土方采用挖掘机开挖，石方采用手风钻钻孔爆破，推土机和铲运机配合进行，场区内平整可采用人工。道路平整过程中要交错用压路机压实。装载机配自卸汽车将开挖的土石方运输至道路填方部位或相应的弃渣场，并根据现场开挖后的地质条件，在需要路段砌筑挡墙。土石方填筑采用自卸汽车卸料，推土机推平，按设计要求振动、分层碾压至设计密实度。

（2）土石方开挖

本工程土石方开挖主要包括道路开挖、排水沟开挖、场平开挖、电缆沟开挖和箱逆变基础等土石方开挖等。

在满足光伏组件坡度布置要求前提下综合考虑工程量、场地排水及施工组织安排等因素，采用局部开挖的方式进行场地平整、光伏组件基础开挖和电缆沟开挖等。

本项目场平方案采用局部场平措施，仅对逆变器及箱变等建、构造物处进行场平，对于场区不做大规模处理。

场平时，首先应到现场进行勘察，了解场地地形、地貌和周围环境。根据建筑总平面图及规划了解并确定现场平整场地的大致范围。

平整前必须把场地平整范围内的障碍物如树木、电线、电杆、管道、房屋等清理干净，然后根据总图要求的标高，从水准基点引进基准标高作为确定土方量计算的基点。平整土方采用机械进行，如用推土机、铲运机推运平整土方；因含有大量挖方，故采用挖土机等进行。在平整过程中要交错用压路机压实。场平过程为现场勘察→清除地面障碍物→标定整平范围→设置水准基点→设置方格网，测量标高→计算土方挖填工程量→平整土方→场地碾压→验收。

（3）箱式变电站基础施工

箱式变电站的基础采用天然地基，钢筋混凝土箱式基础，混凝土强度等级为C30，基底设100mm厚的C15素混凝土垫层。首先用小型挖掘机进行基础开挖，并辅以人工修整基坑边坡，基础开挖完工后，应将基坑清理干净，进行验收。基坑验收完毕后，根据地质情况对基础做出处理。浇筑基础混凝土时，先浇筑100mm厚度的C15混凝土垫层，待混凝土达到设计强度后，再进行绑扎钢筋、架设模板，浇筑C30基础混凝土。

（4）光伏组件基础施工

根据施工现场坐标控制点首先建立该区测量控制网，包括基线和水平基准点，定出基础轴线，再根据轴线定出桩基施工线，利用白灰进行放线。灰线、轴线经复核检查无误后方可进行施工。钻孔灌注桩采用汽车台钻进行成孔施工。成孔尺寸根据桩基尺寸进行，直径300mm，深度2.0m，施工过程中要控制好基底标高。成孔完工后，应将孔内清理干净，验收合格后方可进行下道工序施工。在混凝土浇筑前应对基坑进行保护。

（5）光伏组件安装

本工程电池组件全部采用固定式安装，待电池组件支架基础验收合格后，进行电池组件的安装，电池组件的安装分为两部分：支架安装、电池组件安装。

电池阵列支架表面应平整，固定电池组件的支架面必须调整在同一平面；各组件应整齐并成一直线。

安装电池组件前，应根据组件参数对每个电池组件进行检查测试，其参数值应符合产品出厂指标。一般测试项目有：开路电压、短路电流。应挑选工作参数接近的组件在同一子方阵内。应挑选额定工作电流相等或相近的组件进行串联。

安装电池组件时，应轻拿轻放，防止硬物刮伤和撞击表面玻璃。组件在支架上的安装位置及接线盒排列方式应符合施工设计规定。组件固定面与支架表面不吻合时，应用铁垫片垫平后方可紧固连接螺丝，严禁用紧拧连接螺丝的方法使其吻合，固定螺栓应加防松垫片并拧紧。

电池组件电缆连接采取串接方式，插接要紧固，引出线应预留一定的余量。
施工期工艺流程及产污环节如下：

[image: image37.png]\SRE )
=t T R PR | ez
[ ETRaE)
A | WERAR | 1119582487 | 26482629" |BR, 37| AE

50-100m
LEER
A4 | WEm | 1115813487 | 26748675 [BR, 155 HRE

60-200m
LHER
Als | ASERIT | 1115575350 | 26°48'1880" |BR, 5P| sk

|100-200m|





2.2占地与拆迁

（1）工程占地

变更后项目总占地面积为1382.23亩，其中光伏阵列区占地面积1374.73亩，升压站占地为7.5亩，占地类型主要为园地、未利用地。

（2）拆迁

本项目不涉及拆迁安置。

光伏场区不设办公生活区，只定期派人员巡查维护，故无生活污水产生；升压站有人值班，会有少量生活污水产生，经一体化污水处理系统处理后用于厂区绿化。

	其他
	无


三、生态环境现状、保护目标及评价标准

	生态环境

现状
	3.1环境质量现状
3.1.1环境空气质量现状
根据《环境影响评价导则大气环境》（HJ2.2-2018），判定项目所在区域达标情况，优先采用国家或地方生态环境主管部门发布的近3年中相对完整的1个日历年环境质量公告或环境质量报告中的数据或结论。
根据衡阳市生态环境局网站上公布的2024年1月-12月的祁东县环境空气污染年均浓度统计情况，监测六个基本项目：二氧化硫、可吸入颗粒物（PM10）、二氧化氮、细颗粒物（PM2.5）、一氧化碳、臭氧。监测数据统计结果见下表。
表3.1 2024年度祁东县区域环境空气质量监测统计结果

污染物

年评价指标

现状浓度

标准值

占标率（%）

达标情况

PM2.5

年平均质量浓度

31µg/m3
35µg/m3
88.57
达标

PM10

45µg/m3
70µg/m3
64.29
达标

SO2
7µg/m3
60µg/m3
11.67
达标

NO2
11µg/m3
40µg/m3
27.50
达标

CO

日均值

1.1mg/m3
4mg/m3
27.50
达标

O3
8小时均值

126mg/m3
160mg/m3
78.75
达标

由上表监测结果可知，项目所在区域祁东县SO2、NO2、PM10、PM2.5、CO、O3均满足年均浓度值均达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准。因此，项目所在区域环境空气质量为达标区。
3.1.2水环境质量现状
本项目运行期，光伏电池板清洗废水自然蒸发，升压站仅生活污水产生，经处理后用于站区和周边绿化。
本项目位于祁东县白地市镇、黄土铺镇和风石堰镇，周边地表水体主要为祁水及其支流。根据衡阳市生态环境局发布的《关于2024年12月及1~12月全市环境质量状况的通报》，祁东县省控常规监测断面在2024年全年的地表水环境质量均为《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）II类水质标准，区域地表水环境质量良好。
3.1.3声环境质量现状

（1）声环境现状

本项目场址位于农村地区，评价区范围内没有大中型工业污染源。声环境现状主要污染源主要来自居民生产生活及已有道路行车产生的声源。

（2）声环境现状监测与评价

本次噪声监测委托湖南德立安全环保科技有限公司担任，监测时间为2025年3月05日~06日。

（3）监测布点

根据评价区域声环境现状调查结果，设置噪声监测点详见下表。

表3-2声环境现状监测点位一览表

监测点位

目标环境功能

相对方位及距离

N1

大胜村居民点
居住

15#光伏站东侧170m
N2

枫树山村居民点
居住

22#光伏站西侧39m
N3

新塘排居民点
居住

16#光伏站北侧50m
N4

金盘山村居民点
居住

16#光伏站南侧70m
N5

响鼓岭村居民点
居住

13#光伏站南侧50m
N6

城东村居民点
居住

2#光伏站西北侧90m
N7

邓家冲居民点
居住

12#光伏站东南侧80m
N8

谢家大屋居民点
居住

4#光伏站西侧20m
N9

李家湾居民点
居住

4#光伏站东侧20m
（5）监测方法及频率

按照《声环境质量标准》（GB3096-2008）中有关规定进行。每个监测点测2天，昼间：6:00~22:00；夜间：22:00~次日6:00。连续监测2天。同时记录监测点主要噪声源、周围环境特征等。

监测结果及评价

表3-3声环境现状监测结果
噪声类别

检测时间
检测点位
检测结果Leq dB(A)
昼间
夜间
环境噪声
2025/03/05
大胜村居民点N1
48
46
枫树山居民点N2
52
48
新塘排居民点N3
50
46
金盘山村居民点N4
46
39
响鼓岭村居民点N5
46
44
城东村居民点N6
45
41
邓家冲居民点N7
51
41
谢家大屋居民点N8
50
39
李家湾居民点N9
47
42
根据现场监测数据可知，项目光伏电场周边敏感目标昼、夜间声环境质量均达到了《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的质量2类标准的要求，项目区域声环境质量较好。

3.1.4电磁辐射质量现状

（1）监测时间和频率

2022年12月05日，湖南中测湘源检测有限公司对项目建设现场进行了勘查，并对场址及周边电磁环境质量现状进行现场监测。

（2）监测方法和监测仪器

工频电场强度、工频磁感应强度监测按《交流输变电工程电磁环境监测方法（试行）》（HJ681-2013）进行，监测仪器采用工频场强仪/HI3604ZCXY-CY，设备均在有效检定期内。

（3）监测结果

本次现状监测共布设4个测点，监测结果详见下表。

表3-4工频电磁场现状监测结果表

监测点位

工频电场强度（V/m）

工频磁感应强度(μT）

监测值

标准值

监测值

标准值

升压站东侧外5m

27.7

4000

0.012

100

升压站南侧外5m

28.2

0.011

标准值

升压站西侧外5m

27.5

0.010

100

升压站北侧外5m

28.8

0.011

标准值

本项目110kV升压站5m处工频电场强度监测值为27.5V/m~28.8V/m，工频磁感应强度为0.010μT~0.012μT，工频电场强度、工频磁感应强度分别满足《电磁环境控制限值》（GB8702-2014）中频率为50Hz公众曝露控制限值：工频电场强度4000V/m、工频磁感应强度100μT的要求。
通过电磁环境现状调查与评价，本工程所在地的电磁环境容量较大，本项目的建设不会对周边环境产生明显影响。
3.2区域环境功能区划

3.2.1主体功能区划

根据《全国主体功能区规划》，将国土空间划分为优化开发、重点开发、限制开发和禁止开发四类。《湖南省主体功能区规划》在对全省国土空间进行综合评价的基础上，以是否适宜或如何进行大规模高强度工业化城镇化为基础，以县级行政区为基本单元，按开发内容分为城市化地区、农产品主产区和重点生态功能区，按开发方式和强度分为重点开发区域、限制开发区域和禁止开发区域。

祁东县的功能定位属于国家级农产品主产区，其白地市镇为国家级重点建制镇。农产品主产区是指耕地面积较多、发展农业生产的条件较好、对全国或全省农产品安全具有重大或较大影响，需要在国土空间开发中限制进行大规模高强度工业化城镇化开发，以保持并提高农产品生产能力的区域。以提供农产品为主，保障农产品供给安全，发展现代农业的重要区域，重要的商品粮生产基地、绿色食品生产基地、畜牧业生产基地和农产品深加工区，农村居民安居乐业的美好家园，社会主义新农村建设的示范区。

本项目为光伏发电项目，不属于大规模高强度工业化城镇化开发项目，属于发展太阳能等新能源建设，属于清洁能源。因此，本项目建设与主体功能区规划要求不冲突。

3.2.2区域生态功能区规划

本项目位于衡阳市祁东县白地市镇与黄土铺镇境内，根据《全国生态功能区划（修编版）》（环境保护部中国科学院，2015），属于农产品提供功能区中的湖南中部丘陵农产品提供功能区。

农产品提供功能区主要是指以提供粮食、肉类、蛋、奶、水产—品和棉、油等农产品为主的长期从事农业生产的地区，包括全国商品粮基地和集中联片的农业用地，以及畜产品和水产品提供的区域。

该类型区的主要生态问题为：农田侵占、土壤肥力下降、农业面源污染严重；在草地畜牧业区，过度放牧，草地退化沙化，抵御灾害能力低。

根据《湖南省生态功能区划研究报告》（湖南省环境保护厅等，2005)，评价区属祁东农林生态功能区。

本区以农田生态系统为主，兼有河流生态系统、小城镇生态系统和森林生态系统。植被以农作物为主，兼有经济林、阔叶林、针叶林等。土壤侵蚀敏感性以中度敏感为主。酸雨敏感性以轻度敏感为主。本区以农林生产为主要生态功能。祁阳县是以生态农业体系为主要建设内容的国家级生态示范区试点县。本区主要生态环境问题为局部地区水土流失较严重和农药、化肥、农膜等造成的农村面源污染，以及由开采地下水和矿产开发中疏排地下水而引发岩溶塌陷的地质灾害。

根据现场调查，本工程占地区土地利用类型主要以园地和未利用地为主，植被以灌草丛为主，占地内植被类型较为常见，工程占地面积较小，施工结束后会及时进行植被恢复，因此工程施工对植物多样性的影响较小，不影响该区农副产品提供功能。随着施工结束，评价区植被恢复等水土保持和水土流失防治措施的实施会将工程建设对区域生态功能的影响降到最低。

综上所述，本项目为光伏发电项目，在严格执行相关水土保持措施的情况下，本工程施工建设对区域生态功能的影响较小，本项目与区域生态功能区划是相协调的。

3.2.3区域土地利用现状

根据现场调查，项目区域土地利用类型以其他园地、未利用地为主，大部分区域为未利用地，区域耕地、水域及建设用地面积小。项目用地主要为园地、未利用地。

3.2.4植被分布

（1）植物区系

评价区属于东亚植物区—中国-日本森林植物亚区—华中地区—川、鄂、湘亚地区，亚热带常绿阔叶林区域—中亚热带常绿阔叶林地带—中亚热带典型常绿阔叶林北部植被亚地带—湘中、湘东山岳盆地栲椆林、马尾松林、黄山松林、毛竹林、油茶林及农田植被区—涟、邵丘陵盆地植被小区。本小区位于湖南省中、南部，地势由西南向东北倾斜，地貌以丘陵为主，区域内热量充沛，土壤类型多样，本小区自然环境优越，气候适宜，较有利于植被发育。

（2）植被类型

评价区区域人为活动频繁，地带性植被多已不复存在。自然植被有3个植被型组、4个植被型，包括毛竹林、箬竹灌丛、盐麸木灌丛、悬钩子灌丛、苍耳灌丛、鬼针草灌草丛和狗尾草灌草丛等7个群系。项目占地内植被主要是柑橘、油茶等栽培植被，以及箬竹、狗尾草等灌草丛。

（3）古树名木

现场调查未发现湖南省重点保护野生植物与古树名木。

（4）外来入侵植物

评价区外来入侵物种主要有垂序商陆、一年蓬等，多零散分布，主要分布于村落附近，评价区外来入侵物种面积不大，危害程度较小。

3.2.5陆生动物资源、
本工程评价区位于衡阳市祁东县白地市镇、黄土铺镇、风石堰镇，动物区划属于东洋界—中印亚界—华中区—西部山地高原亚区—黔桂湘低山丘陵省—低山丘陵亚热带林灌—农田动物群。区域农田、村宅、水塘中常见动物种类包括两栖类、爬行类、鸟类、哺乳类及鱼类，具体有：

两栖类：蟾蜍、青蛙等；

爬行类：鳖类、壁虎、蜥蜴、蛇类等；鸟类：猫头鹰、麻雀、乌鸦等；

哺乳类：家畜（猪、牛、羊）、野猪、田鼠、家鼠、蝙蝠等；鱼类：鲤鱼、草鱼、鲫鱼、鲢鱼等。

项目所在区域分布有小型鱼塘，根据现场走访调查，这些鱼塘均为附近居民人工养殖的常见鱼类，主要有鲤鱼、草鱼、鲫鱼、鲢鱼、雄鱼等。无国家重点保护珍稀类水生生物物种或需要特殊保护的物种。

3.2.6水土流失现状

项目区位于衡阳市祁东县白地市镇、黄土铺镇、风石堰镇，属亚热带季风湿润性气候区。按照全国土壤侵蚀类型区划及《土壤侵蚀分类分级标准》（SL190-2007），项目区属水力侵蚀，属南方红壤丘陵区，区域土壤侵蚀类型为水力侵蚀，侵蚀强度为轻度侵蚀。

按照《生产建设项目水土流失防治标准》（GB/T 50434-2018）的规定，项目属于湘资沅中游国家级水土流失重点治理区，故本项目水土流失防治标准执行南方红壤区一级标准。并依据防治标准中4.0.7条与4.0.9条进行调整。本项目施工期渣土防护率应达到95%，表土保护率应达到90%。

3.2.7环境敏感区

根据衡阳市祁东县林业局审查意见：本项目建设区不涉及国家公益林、森林公园、自然保护地、天然林等禁止光伏项目开发的因素。基本符合《国家林业局关于光伏电站建设使用林地有关规定的通知》（林资发〔2015〕153号）的规定。（详见附件5）。

	与项目有关的原有环境污染和生态破坏问题
	根据现场踏勘可知，本项目拟建地占地类型为荒山荒坡等未利用土地，周边主要为农村环境，不占用基本农田，不涉及饮用水源保护区，不涉及生态红线。周边环境质量较好。项目为新建项目，不存在与本项目有关的原有污染情况。

	生态环境保护目标
	1）环境保护目标变化情况

表3-4环境保护目标变更情况一览表

环境要素

原环评保护目标

变更环评保护目标

变更情况

生态环境

项目拟建地及周围500m范围内

项目拟建地及周围500m范围内

各光伏电场位置发生变化，在原变更环评基础上增加了42.23亩

水环境

双江口

双江口

光伏电场位置发生变化，距双江口偏东侧40m
三板桥河（铁塘桥水库左干渠）

/
光伏电场位置发生变化

车壁塘河

/
/
/
珍珠塘

新增
/
碟子塘

新增
大气环境、声环境

项目升压站及光伏阵列区的居民点

项目升压站及光伏阵列区的居民点

新增光伏阵列区的周边居民

（2）环境保护目标

本项目位于祁东县白地市镇、黄土铺镇、风石堰镇，项目主要环境保护目标见表3-5~表3-7。

表3-5生态、水环境保护目标一览表

名称
保护对象
保护内容与对象

环境功能区

相对厂址方位

相对厂界距离

水环境

双江口

水质

渔业用水区，Ⅲ类

WN

21#光伏子阵西西面90m

珍珠塘

水质

渔业用水区，Ⅲ类

N
15#光伏子阵南面90m
碟子塘
水质

渔业用水区，Ⅲ类

E
22#光伏子阵东面90m

生态环境
土壤、植被
项目拟建地及周围500m范围内
保持生态环境不被破坏
表3-6本项目大气环境保护目标一览表

名称

坐标

保护对象

环境功能区

与项目位置关系

经度

纬度

A1
三星村
111°54′9.76″,

26°52′3.86″

居民，3户

《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准

17#光伏站南面200m
A2
井塘冲
111°54′7.32″

26°52′11.38″

居民，20户

17#光伏站西南面50-180m

A3
东门

111°54′32.81″

26°52′29.31″

居民，5户

17#光伏站北面70-200m
A4
陈家新屋

111°55′8.00″

26°52′14.17″

居民，10户

22#光伏站西北面70-200m

A5
大胜村
111°55′0.55″

26°52′1.73″

居民，10户

14#光伏站西北面70-200m

A6
茶园排
111°55′22.83″

26°52′17.37″

居民，5户

22#光伏站东北面140-200m

A7
珍珠塘村
111°55′14.95″

26°52′2.19″

居民，10户

22#光伏站南面20-200m

A8
新塘排
111°53′49.41″

26°49′42.69″

居民，15户

15#光伏站南面20-200m

A9

金盘山村

111°53′58.35″

26°49′23.27″

居民，20户

16#光伏站南面100-200m

A10

陈家湾

111°54′33.37″

26°49′41.44″

居民，3户

13#光伏站东面140-200m

A11

燕子窝新屋

111°54′31.98″

26°49′33.83″

居民，3户

13#光伏站东南面100-200m

A12

李子院

111°54′21.70″

26°49′34.27″

居民，3户

13#光伏站南面50-100m

A13

谢家大屋

111°58′2.48″

26°48′26.29″

居民，3户

4#光伏站西面50-100m

A14

邓家冲

111°58′13.48″

26°48′6.75″

居民，15户

12#光伏站东面60-200m

A15

八字床门

111°57′53.59″

26°48′18.80″

居民，5户

12#光伏站北面100-200m

表3-7本项目声环境保护目标一览表

名称

编号

坐标

保护对象

环境功能区

与项目位置关系

经度

纬度

2#光伏子阵

城东村
N6
111°58′8.75″

26°47′55.15″

居民，3户

《声环境质量标准》（GB3096-200

8）中的2类标准

北侧90m
4#光伏子阵

谢家大屋
N8
111°58′2.30″

26°48′25.22″

居民，3户

西侧20m

李家湾
N9
111°58′23.31″

26°48′17.90″

居民，10户

东侧20m

12#光伏子阵

邓家冲
N7
111°58′11.57″

26°48′6.58″

居民，10户

东南侧80m

13#光伏子阵
响鼓岭村
N5
111°54′23.48″

26°49′34.20″

居民，5户

南侧50m

15#光伏子阵

大胜村
N1
111°54′59.79″

26°52′1.94″

居民，20户

东侧100m

16#光伏子阵

新塘排

N3

111°53′50.05″

26°49′43.16″

居民，20户

北侧50m

金盘山村

N4

111°53′58.24″

26°49′22.73″

居民，20户

南侧70m

17#光伏站
井塘冲
N10
111°54′7.32″,
26°52′11.39″
居民，15户
西南侧40m
22#光伏站
枫树山村
N2
111°55′11.64″

26°52′6.80″

居民，20户

西侧39m



	评价

标准
	1、环境质量标准

（1）环境空气质量评价

根据《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中大气环境功能分区，项目建设所在地属于环境空气质量功能二类区。故TSP、PM10、PM2.5、SO2、NO2、CO、O3执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准。具体标准值见表3-8。

表3-8《环境空气质量标准》（GB3095-2012）单位：mg/m3
标准名称

标准值

《环境空气质量标准》

GB3095-2012二级

项目

SO2
NO2
TSP

PM10
CO

O3
PM2.5
小时平均值

0.5

0.2

/

/

10

0.2

-

日平均值

0.15

0.08

0.3

0.15

0.004

0.16

0.075

年平均值

0.06

0.04

0.2

0.07

-

-

0.035

（2）地表水环境质量评价

执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准。

表3-9《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）单位：mg/L

序号

项目

Ⅲ类限值

标准来源

1

pH值

6~9

《地表水环境质量标准》（GB3838–2002）Ⅲ类

2

氨氮

≤1.0

3

总氮

≤1.0

4

化学需氧量

≤20

5

总磷

≤0.05

6

悬浮物

/

7

五日生化需氧量

≤4.0

（3）声环境质量评价

执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类标准限值。

表3-10《声环境质量标准》（GB3096-2008）

类别

昼间

夜间

2类

60dB（A）

50dB（A）

2、污染物排放标准

（1）废气

施工期无组织废气排放执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中无组织排放监控浓度限值。

（2）废水

本项目生活污水经一体化污水处理设备处理后用作周边绿化，不外排。

（3）噪声

施工期噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011），营运期噪声排放执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准，见下表：

表3-11 工业企业厂界环境噪声排放标准

标准

标准限值（dBA)）

昼间

夜间

《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）

70

55

《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类

60

50

（4）固体废物

一般固体废物执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）；危险固废执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）和《危险废物收集贮存运输技术规范》（HJ2025-2012）相关标准。

（5）电磁辐射

工频电场和磁场执行《电磁环境控制限值》（GB8702-2014）有关公众暴露控制限值的要求，以离地面1.5m高度处4kv/m作为居民区工频电场评价标准，工频磁感应强度执行0.1mT。

3、总量控制指标

本项目无生产废气、废水排放，不推荐总量控制指标。

	其他
	无


四、生态环境影响分析

	施工期生态环境影响分析
	4.1施工期生态环境影响分析

1、施工期水环境影响分析

施工期废水主要来自施工废水、施工人员生活污水。

（1）施工废水环境影响分析

施工废水主要是施工机械设备和运输车辆冲洗废水，主要是施工机械跑、冒、滴、漏的油污、运输车辆冲洗废水、露天机械被雨水冲刷后产生的油污、下雨时冲刷浮土、建筑材料等产生的地表径流，主要污染因子为SS和石油类。废水经临时隔油沉淀池处理后回用于场地周边绿化，不外排，对周边水环境影响较小。

（2）施工期生活污水环境影响分析

高峰期施工人员共100人，用水量取80L/人·d计算，废水量为用水量的80%，则施工生活污水产生量为8m3/d。项目拟租用民房作为施工人员生活区，生活污水依托民房现有化粪池、旱厕等进行处理后作为农肥，不会对周围地表水环境产生影响。

2、施工期大气环境影响分析

施工过程中产生的大气污染主要为扬尘、运输车辆和施工机械排放的尾气、设备安装时产生的焊接烟尘。

（1）扬尘

①施工扬尘

项目在施工建设过程中的大气污染主要来自施工场地的扬尘。在整个施工期，产生扬尘的作业有土方开挖、物料堆存、装卸等过程。如遇干旱无雨季节，加上大风，施工扬尘将更严重。因此，在施工过程中，施工单位必须严格依照城市扬尘防护规定进行施工，尽量减少扬尘对环境的影响程度。根据其他类似工程的实测数据，在通常情况下，距离施工场界200m处TSP浓度约在0.20～0.50mg/m3之间。在施工时需采取降尘措施，包括工地洒水和设置施工围挡，对施工场地内裸露的地面压实预防扬尘，可以使施工期扬尘量减少70%，可明显减少扬尘量。采用以上措施并要求运输车辆减速行驶，出场前需清洗车轮和车体，用帆布覆盖易起扬尘的物料等，可大大减少工地扬尘对周围空气环境的影响，其产生的扬尘可得到有效控制，对大气环境影响较小。

②道路扬尘

道路扬尘主要是由施工车辆在运输施工材料而引起，引起道路扬尘的因素较多，主要跟车辆行驶速度、风速、路面积尘量和路面积尘湿度有关，其中风速还直接影响到扬尘的传输距离。

施工期间，施工车辆运送砂石等建筑材料及运输废混凝土等建筑垃圾的过程中会引起道路扬尘，因此进出施工场地的运输车辆会造成进场道路近地面扬尘浓度升高，因此对施工道路扬尘需采取一定的抑尘措施，如运输车辆需加盖篷布，加强运输车辆的管理，限制行驶速度，在人口稠密集中点、起尘量大的施工路段采取经常洒水降尘措施。

（2）施工机械和车辆尾气

施工期运输车辆及施工机械设备所排放的尾气中含有CO、NOx、THC等污染物，会对空气环境造成一定的影响。但这种影响是间歇性、流动性，且排放量不大，其对环境的影响也随着施工的完成而消失。施工单位须使用污染物排放符合国家标准的运输车辆和施工机械设备，定期对车辆、设备进行维护保养，使其始终处于良好的工作状态，严禁使用报废车辆，以减少施工车辆尾气对周围环境的影响。

3、施工期声环境影响分析

本项目施工期的噪声源主要产生于升压站基础及光伏区道路的土方开挖和回填、基础承台的浇筑、设备的安装、综合楼等建（构）筑物的修建等。其特点是间歇或阵发性的，并具备流动性、噪声较高的特征。根据《环境噪声与振动控制工程技术导则》（HJ2034-2013）中“附录A.2常见施工设备噪声源不同距离声压级”，施工机械设备噪声源强见下表。

表4.1-1主要施工机械噪声值及其干扰半径一览表

机械类型

实测数据

对应于不同限值标准的干扰半径

测距（m）

dB(A)

r50

r55

r60

r65

r70

挖掘机

15

79

69

57

45

32

19

装载机

15

84

74

62

50

37

24

压路机

10

73

59

44

29

12

0

插入式振捣器

80

67

53

38

22

6

钢筋切断机

（未做降噪改装）

1

108

74

39

4

0

0

由表的数据分析可知，在半径70m处，大部分噪声已衰减至45dB以下，但工程施工区域周边70m范围内有少量居民分布，为了减少光伏发电片区以及升压站进站道路施工对两侧村民的影响，本环评建议采取一定的降噪措施以减少影响。
由于本项目施工期较短，且夜间不施工，施工期结束后，施工影响也随之消失。因此，本项目施工基本不会对周边居民的正常生活休息产生影响。
4、施工期固体废物影响

（1）土方石
项目施工生产生活区、检修道路施工、光伏支架及箱变基础、集电线路塔基施工前需要对表土进行剥离，施工结束后将剥离土还原作为植被恢复用土，保护地表熟土资源不流失，不浪费。

施工生产生活区剥离表土堆放于施工生产生活区空地内，检修道路施工剥离表土就近堆放于道路路基一侧，光伏支架及箱变基础剥离表土堆放于光伏支架、箱变基础附近空地处，集电线路塔基施工剥离表土堆放于集电线路塔基临时施工占地范围内，上述剥离表土不新增临时占地，堆土四周先洒水由铁锹拍实，然后进行苫盖处理。若表土堆放时间较长，应在表土四周设置围堰（用生态袋装土）。

施工过程中应合理安排施工时间及工序，避开大风天气及雨季，并尽快进行土方回填，将土壤受风蚀、水蚀的影响降至最低程度。施工结束后，及时对施工场地进行平整和修缮，采取水土保持措施，防止新增水土流失。

综上分析，为做到土石方的合理调配，缩短运输调配距离，节省人力、油耗等资源，要求工程建设期间，按照“就近利用，就近消纳”的原则，施工过程中产生的挖方土石则就近综合利用，禁止企业在施工过程中随意丢弃、顺坡倾倒弃土弃渣，杜绝乱堆排和溜坡弃渣行为。

（2）建筑垃圾

施工过程中会产生的少量废弃的建筑材料边角料、设备包装废弃物等，建筑垃圾产生量约为2.1t，设备包装废弃物产生量约为0.5t，建筑垃圾运至当地建筑垃圾填埋场妥善处置，设备包装废弃物收集后由垃圾回收站回收。

（3）生活垃圾

项目施工期为6个月，施工高峰期施工人员为80人，生活垃圾产生量按0.5kg/（人·d）计，则施工期生活垃圾产生量为7.2t。生活垃圾集中收集后交由当地环卫部门指定地点处置。本次工程施工期较短，工程量较小，产生的固废经合理处置后不会对周边环境造成不良影响

	运营期生态环境影响分析
	4.2运营期产污环节分析
本项目光伏发电系统是以光生伏特效应为发电原理，以多晶硅光伏组件为基础，采用“分块发电、集中并网”的模块化技术方案。

本工程交流侧装机容量60MW，直流侧装机容量为84.35MWp，组件个数为145432块。每个光伏发电系统工艺原理图如图4-1所示。
[image: image2.jpg]B s

otk Tk -| [ e e
T o 110kv T+





图4-1光伏发电系统工艺原理图

光伏发电系统采用清洁的太阳能为能源，发电过程中无机械传动和化学反应，只通过光伏组件及配套设备的搭建、拼接实现其发电功能，发电过程中无废气产生；运营期光伏组件表面清洗频率≤1次/年，采取小水量浸润、人工擦洗的方式，用水量少，除部分自然蒸发外，其余滴落至光伏板下被土壤和植被吸收；升压站值班员工办公生活会产生少量食堂油烟以及生活污水；光伏组件在运行过程中基本不产生噪声，运营期噪声主要来源于升压站、箱逆变器等设备运转发出的噪声；由于项目太阳能电池板的设计寿命为25年，故项目运营期不涉及电池板的定期更换，本次评价只考虑电池板在非正常情况下破损更换，项目产生的固体废物主要为废电池板及职工生活垃圾。

本项目主变压器为油浸式变压器，在运行过程中可能会产生废变压器油，废变压器油属于危险废物。

项目运营期污染源统计见下表。
表4-1工程运营期各类污染源强汇总表

内容

类型

排放源

污染物名称

处理前产生浓度及产生量

排放浓度及排放量

运营期

废气

食堂

油烟

少量

经油烟净化器处理后引至升压站站房屋顶排放

废水

生活污水

COD、氨氮

0.36m3/d

升压站一体化生活污水处理设施处理后用于站区绿化浇灌，不外排

光伏板清洗废水

SS

少量

自然蒸发，少量滴落至板下由土壤、植被吸收

固体废物

升压站员工

生活垃圾

4.0kg/d

设立垃圾桶，设垃圾桶收集后分类捡拣，交由环卫部门转运处置

升压站变压器

废变压器油

正常情况下每年检修

一次，产生量为0.1t/a；

变压器发生事故时最

大产生量为20m3
检修产生的废变压器油暂存于

危废暂存间内，定期交由有资质

单位处置；事故漏油设27m3的

事故油池收集，油水分离后废油

交由有相关资质的单位处置

升压站蓄电池

废铅蓄电池

正常情况下不产生，仅在电池故障时产生

暂存于危废暂存间内，定期交由有资质单位处置

光伏发电区

废电池板

正常情况下不产生，仅在破损或长时间清洗不干净需要报废时产生

交由电池板生产厂家回收利用

噪声

主变压器、逆变器

噪声

声功率级：65dB（A）

电磁辐射

升压站

工频电场

＜4000V/m

工频磁场

＜100μT

4.2.1废气影响分析

光伏发电是将太阳能转换为电能，在转换过程中没有废气排放。运营期产生的废气主要是升压站内生活区食堂产生的油烟。

项目设有员工食堂为员工提供餐食，使用液化石油气为燃料，属于清洁能源。经类比调查表明，居民人均食用油日用量约为30g/人·d（食用三餐），项目运营期升压站共设4名员工，则食用油消耗量为0.12kg/d，即0.043t/a。一般油烟挥发量占总耗油量的1~3%，本次评价取3%，则本项目新增食堂油烟产生量为1.29kg/a，食堂拟安装油烟净化设施，油烟净化后的废气经厨房后堂油烟排放管道至屋顶排放，其净化率约为60%，则油烟排放量为0.516kg/a，油烟排放浓度为1.0mg/m3，可达到《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）小型规模限值标准要求，不会对周边环境产生明显影响。
4.2.2噪声影响分析
光伏电站本身没有机械传动或运动部件，运行期没有噪声产生。逆变器、箱式变压器等设备在运行期间产生电磁噪声，均以中低频为主。本工程主要噪声源为逆变器和箱式变压器。根据类比调查，本工程逆变器噪声级不超过60dB(A)（距离逆变器1m处），箱式变压器噪声级也不超过60dB(A)（距离箱式变压器1m处）。

同时，根据对本项目已建工程升压站和光伏场厂界噪声现状监测结果，本工程已建升压站厂界噪声昼间不超过55dB（A）、夜间不超过45dB（A），光伏电场场界噪声昼间也不超过55dB（A）、夜间也不超过45dB（A）。厂界噪声可以满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的2类标准。

综上，升压站和光伏电场场界噪声可以满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的2类标准；光伏电场及升压站周边敏感目标噪声值可以满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类区标准限值，故正常运行时，对周边居民影响较小。
4.2.3废水影响分析
本项目光伏电池板清洗考虑到当地气象条件，拟采用罐车运水作为清洗水源，运行维护人员采用专用工具利用水源对组件表面进行清洗，清洗频率≤1次/年。太阳能组件清洗方式为节水型冲洗，即小水量浸润、人工擦洗的方式。因不使用清洗剂，其主要污染因子为悬浮物，污染物相对简单。清洗废水产生量少，经自然蒸发后，少量滴落至板下由土壤、植被吸收。

本项目站址生产定员4人，用水参照湖南省地方标准《用水定额》（DB43/T388-2020），项目位于农村地区，则员工用水量计为90L/人·d，年生产天数为365天，则项目生活用水量0.36m3/d，131.4m3/a。废水产生系数为85%，则员工生活污水产生量为0.31m3/d，113.2m3/a。生活污水中的主要污染物为COD350mg/L、BOD5200mg/L、SS200mg/L、NH3-N30mg/L及动植物油50mg/L。生活污水排放量少且水质简单，全部排入场区设置的地埋式一体化处理设施内，处理达《污水综合排放标准》（GB8978-1996）一级标准后，用于升压站站区绿化，不外排，不会对当地水环境影响较小。

4.2.4固体废物影响分析
本项目建成投入运行后，运营期间服务期满后会产生废旧太阳能光伏板、变压器检修过程中产生的废油及废铅酸蓄电池。

根据《国家危险废物名录》（2025年版），废旧太阳能电板未列入其中，同时太阳能电池板中不含名录中所列的危险废物。太阳能电池采用的材料是晶体硅，硅电池片所含主要化学成分有Si、P和B，硅电池中晶体Si纯度为6个9（6N）以上的高纯硅材料，即纯度为99.9999%以上的硅材料。Si、P和B均以晶体形式存在，不具有腐蚀性、易燃性、毒性、反应性和感染性的危险特性。因此，本项目所使用的太阳能电池板报废后属一般工业固体废物，不属于危险废物。正常情况下，电池板报废后收集至升压站危废储存库内，定期由厂家回收利用。

箱式变压器内检修时产生废变压冷却油，产生量约为0.1t/a，根据《国家危险废物名录》（2025年版），废变压器冷却油属于危险废物（危废代码HW08，900-220-08），蓄电池屏在使用期间出现故障时，需要更换铅酸蓄电池，废铅酸蓄电池（危废代码HW31含铅废物，900-052-31），拆卸下的废铅酸蓄电池以及废变压器油暂存于危废暂存间内，之后交由有资质单位处置。危险废物暂存间拟设置在升压站内，危废转移时必须严格落实五联单制度。项目危险废物汇总见下表。

表4-2危险废物汇总表
危险废物名称

危险废物类别

危险废物代码

产生量（吨/年）

产生工序及装置

形态

主要成分

有害成分

产废周期

危险特性

污染防治措施
废变压油

HW08

900-220-08

0.1

检修

液态

矿物油

石油类

每年一次

T，l

暂存于危险废物暂存间，再统一交由有资质的单位妥善处置

废铅酸蓄电池

SW31

900-052-31

0.05

故障更换

固态

铅

铅

/

T，l

4.2.5光污染影响分析
本项目采用单晶硅双面双波光伏太阳能板，该太阳能板组件最外层为钢化玻璃，一般采用透光率极高的自洁防眩光涂层，透光率95%以上，光伏阵列的反射光极少，对阳光的反射以散射为主，无眩光。光伏方阵的反射率仅为5%左右，低于《玻璃幕墙光热性能》GB/T 18091-2015“在城市主干道、立交桥、高架桥两侧设立的玻璃幕墙，应采用反射比小于16%的低辐射玻璃”的规定，且太阳能组件内的晶硅板片表面涂覆有一层防反射涂层，太阳能组件本身不向外辐射任何形式的光及电磁波，未被吸收的太阳光中一部分将被前面的玻璃板反射回去，另一部分将穿透前面板、硅材料吸收层和背面板玻璃。同时项目内光伏阵列距离附近的公路较远，不会影响交通安全。

4.2.6生态环境影响分析
项目建成后将会影响区域的景观环境，主要体现在电池面板架设后，在地面产生的阴影对地面植被生长的影响。施工结束后，根据项目所在区域的环境特征，对施工破坏和扰动区域内的植被进行恢复，对受电池面板阴影影响范围内的区域，采用喜阴植物进行植被恢复。

本项目采用“农光互补”技术方案，光伏阵列尽量减少对原有土地的扰动，项目光伏支架采用单立柱形式，光伏组件安装后，组件最低点与地面间应有合适的距离，光伏组件最低点离地约2.0m，不会阻碍动物通行。在光伏组件的列阵之间建设高标准的农光互补示范基地，种植油牡丹等耐阴灌木，油牡丹能在阵列中生长，能开花，花季有很高的观赏价值；油牡丹根系发达，据监测数据显示，栽植油牡丹的地块比荒山荒地每年每亩能减少水土流失0.8立方米，具有良好的保持水土的效果；同时改变了所占荒地的土地类型，营造了适宜鸟类、小型哺乳类动物活动的生境，有利于生物多样性保护。采取以上措施后，能最大限度地减少工程建设对区域植被的影响，不会对区域生态系统的完整性和生物多样性产生影响

4.2.7运营期环境风险分析

建设项目的环境风险是指人类活动对周边环境造成的不确定危害，或自然作用对项目建设、周边环境造成的不确定危害。环境风险具有随机性、事故性，发生概率极小或几乎为零，但一旦发生则会对环境造成重大不利影响。因此，必须对风险种类、危害程度进行分析，并提出相应防范措施，防患于未然。

（1）风险识别

本工程生产原料为光能，产品为电力，生产运行过程中不涉及危险化学物质及有毒、有害气体。

本项目生产过程中环境风险主要风险源有：生活污水处理设施故障、废水泄漏等导致的废水事故性排放；光伏电站火灾风险；升压站内变压器事故情况下检修产生的废油泄漏影响。

（2）风险潜势初判

本项目原辅材料中没有用到危险化学品，固体废物中有少量废变压器油约0.1t/a，考虑到事故状态下单台变压器内的变压器油全部泄漏（2.52t）的情况，变压器废油最大存在量为2.62t/a。油类物质临界量为2500t，根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录B中各风险物质的临界值，计算本项目的危险物质数量与临界量比值（Q），计算结果见下表所示。

表4-3  建设项目Q值确定表

序号

危险物质名称

最大存在总量qn/t

临界量Qn/t

1

变压器油

2.62

2500

根据建设单位提供的工程资料，本项目危险物质数量与临界量比值Q=∑qi/Qi=0.00104<1，该项目环境风险潜势为I。

（3）评价等级

根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）评价工作等级划分，风险潜势为I的项目开展简单分析，在描述危险物质、环境影响途径、环境危害后果、风险防范措施等方面给出定性的说明，本项目风险较小。

（4）环境风险分析

1）废水事故排放影响分析

项目生活污水处理设施故障、废水泄漏等废水事故排放将对周边水体产生不良影响。

2）火灾分析

本项目光伏发电区若不注意，易发生火灾，对周边居民造成影响。

3）废油泄漏

本工程升压站主变压器使用的为电力系统设备专用变压器油，变压器建在集油坑上方，变压器油在事故时排放操作不当可能造成泄漏。

（5）风险防范及应急措施

1）废水事故排放风险防范措施

①加强场区内生活污水处理设施、废水管道的维护管理，定期检查排水管网，确保生活污水处理设施稳定运行，确保生活污水能够稳定达标后回用，不外排；确保光伏发电板清洗废水经沉淀后全部回用，不外排杜绝各类污染事故的发生。

②为防止场区内废污水进入周边河流，应避免对污水管道的不规范布设，完善雨污管线布置，确保事故废水能够纳入事故应急池，杜绝污水系统混乱造成污染事故发生。

2）火灾防范措施

①本着“安全第一、预防为主”的原则，在设计过程中，严格执行国家有关设计防火规范，防患于未然。

②建立风险防范机制，落实消防环保设备和措施。根据可能发生的风险，建立风险防范机制，除建立健全规章制度，需要风险防范机制，针对可能的风险，提出具体的防范措施，通过签订风险防范安全管理责任书等形式，落实管理责任制，将风险防范责任落实到领导和工作人员，层层有人责任，层层抓落实，尽最大努力避免风险事故的发生。

③落实风险防范经费，备齐消防和环保设备、用品，并做好日常管护，确保各项用品、设备完好、功能正常，一旦出现风险事故，可以及时派上用场，避免事故后果的扩大，降低风险程度和影响。

④加强防火的宣传教育工作，不定期进行防火演练，让场区所有人员掌握防火知识和手段。

3）专用变压器油泄漏

本工程升压站内使用的为电力系统设备专用变压器油，变压器建在集油坑上方，废变压器油只在事故时排放。事故时废变压器油汇入集油坑后通过排油管道排入事故油池，事故油池的容积为27m3，可满足变压器发生事故时的收集容量，废变压器油经收集后及时交由有资质单位转运处置。事故油池的容量完全能保证事故排油不排放，且事故油池不与雨水系统相通。因此，变压器因检修或事故产生的冷却油对环境产生影响较小。

总体上，本项目不存在重大风险源，在按照本报告的要求落实风险防范措施的基础上，项目环境风险较低，风险可控。



	选址环境合理性分析
	选址选线环境合理性分析

4.3.1太阳能光伏电站选址的环境合理性分析

本项目选址于衡阳市祁东县白地市镇、黄土铺镇与风石堰镇境内，项目所在区域紧邻乡道，交通便利。

项目占地未涉及泥石流易发区、崩塌滑坡危险区以及易引起严重水土流失和生态恶化的区域，不在国家划分的水土流失重点治理区及县级以上人民政府规划确定的和已建立的水土保持重点试验区和监测站点区，不涉自然保护区、风景名胜区、世界文化或自然遗产地、森林公园、地质公园、重要湿地、文物保护单位、饮用水源保护区、基本农田保护区等敏感区，工程选址不存在制约因素，且从区域环境和光能资源等方面分析，本项目光伏发电场选址基本合理。

4.3.2工程片区选址及平面布置合理性分析

本项目包括光伏场区和升压站两大功能区。

光伏场区总体规划分为五部分：光伏电池组件、系统工程、光伏电站总体规划、变电工程、线路工程。总体规划考虑了拟选场址地形条件，光伏阵列布置，进站道路，场区周围交通情况，接入升压站方位等各方面因素，在尽量节约占地面积的前提下，统筹安排，总体规划。

（1）光伏发电片区布置合理性分析

本工程采用分块发电、集中并网方案，将系统分成22个光伏发电子阵。每个子阵都选择其他园地或未利用地布置，避免了耕地、林地和宅基地的占用和破坏，也不涉及饮用水水源保护区、基本农田保护区、公益林区以及其他生态敏感区。子阵周边有少量居民分布，其他大部分为工厂，环境敏感程度不高，平面布置合理。

（2）进场道路选址合理性分析

本项目场内道路已充分利用区域内原有修建的土路，以及现有的乡村公路，并适当扩宽，可有效减少占地，减少对植被的破坏；

经现场勘察，场内外的改建和新建路段周边多为灌木丛和林地，道路征地范围内无明显保护敏感问题，道路选线避开耕地、远离居民。道路施工和交通运输对其大气环境和声环境有一定的影响，但道路改造施工时间非常短，且为白天施工，通过设置减速带和限速标志，限制施工车辆的车速，可有效降低对居民点声环境的影响；对施工场地和运输道路采取洒水降尘措施，可减免扬尘对居民点大气环境的影响。从环境保护的角度道路选线合理。
（3）集电线路选线合理性分析

项目主要将集电线路直埋电缆敷设于场内道路路肩位置，尽量避开周边居民区，同时减少集电线路开槽对植被的破坏。集电线路按照边剥离、边开挖、边敷设、边回填的原则先剥离表土再进行开挖，表层土与回填土分别堆放于沟槽两侧并进行临时防护，待完成电缆铺设后即回填堆土、回覆表土并实施绿化措施。由于施工过程较短，且埋于地下，不会对周围景观环境产生明显影响。

经现场勘察，集电线路征地范围内无明显保护敏感问题。架空电缆基本不会破坏植被，地埋电缆基本上沿道路埋设，沿道路开挖，最大限度地减少了对生态的破坏；在落实水保提出的植被恢复措施的情况下，水土流失将会得到控制。从环境保护的角度分析，集电线路路径合理

（4）升压站选址的合理性分析

升压站站址选择时考虑了现场地形地貌和工程的具体区位情况，结合工程气象、水文资料和具体施工条件的难易程度，充分利用现有地形，因地制宜，降低工程难度。升压站站址交通便利，方便检修巡视进出场；并尽可能缩短场内的集电线路，从而降低集电线路的投资、减少集电线路的电能损耗。

经现场勘察，升压站的选址位置交通便利，尽可能地缩短了的集电线路，充分利用现有地形，实现土石方平衡，且升压站站址周围100m范围内无民房，远离居民。且根据查询结果，本项目升压站未在生态保护红线范围内。从环境保护的角度分析，本项目升压站选址合理。

4.3.3选址结论

本项目光伏发电场不涉自然保护区、世界文化或自然遗产地、森林公园、地质公园、重要湿地、文物保护单位、饮用水源保护区等敏感区。综合分析，本项目选址区域地质条件稳定，周边环境比较简单，不存在环境制约因素，场址选择符合环境保护要求，选址合理可行。


五、主要生态环境保护措施

	施工期生态环境保护措施
	5.1生态环境保护措施

（1）土地占用

①建议建设单位以合同形式要求施工单位在施工过程中必须按照设计及水保要求，严格控制开挖范围及开挖量。

②线路施工限制在事先划定的施工区内；施工时基础开挖多余的土石方不允许就地倾倒，应采取回填方式妥善处置；施工完成后立即清理施工迹地，做到“工完料尽场地清”。

（3）动物保护措施

①加强施工人员的环境保护教育，提高施工人员和相关管理人员的环保意识，严禁出现随意捕杀野生动物的行为。

②采用低噪声的机械等施工设备，禁止随意大声喧哗等高噪声的活动，减少施工活动噪声对野生动物的驱赶效应。

③安排合理工程施工时段和方式，减少对动物的影响。防止施工噪声对野生动物的惊扰。野生鸟类和兽类大多是晨、昏（早晨、黄昏）或夜间外出觅食,正午是鸟类休息时间。为了减少工程施工噪声对野生动物的惊扰,应做好施工方式、数量、时间的计划，并力求避免在晨昏和正午施工等。

④施工单位应加强宣传教育，设置保护鸟类、兽类的告示牌、警告牌等，严禁捕杀野生保护动物，并须安排专门人员负责项目区施工中的动物多样性保护的监督和管理工作。

（4）水土流失保护措施

①施工单位在土石方工程开工前应做到先防护，后开挖。土石方开挖尽量避免在雨天施工，土建施工期间注意收听天气预报，如遇大风、雨天，应及时做好施工区的临时防护。

②对开挖后的裸露开挖面用苫布覆盖，避免降雨时水流直接冲刷，施工时开挖的临时堆土应在土体表面覆上苫布防治水土流失。

③加强施工期的施工管理，合理安排施工时序，做好临时堆土的围护拦挡。

④升压站内施工区域的裸露地面应在施工完成后尽快采用碎石铺设防止水土流失。

⑤本工程施工完成后，应对牵张场等临时施工用地进行，及时清理建筑垃圾、恢复地表状态及土地使用功能。

⑥建设单位应对土石方挖填方案等进行周密论证，优选出水土流失少的方案，并在施工中要做好土石方平衡工作，开挖的土方应尽量作为施工场地平整回填之用，不能回填的部分则须按照工程弃土管理规定进行处置。
5.2水污染防治措施
①在施工区域布设沉沙池，施工废水经沉淀后尽可能回用。升压站施工人员的生活污水设置简易厕所和临时化粪池处理后进入市政污水管网。

②施工单位要做好施工场地周围的拦挡措施，尽量避开雨季土石方作业；站内施工废水、施工车辆清洗废水经收集、沉砂、澄清处理后回用，不外排。

③落实文明施工原则，不漫排施工废水，弃土弃渣妥善处理。

④施工期间施工场地要划定明确的施工范围，不得随意扩大，施工临时道路要尽量利用已有道路。

⑤尽可能采用商品混凝土，如在施工现场拌和混凝土，应对砂、石料冲洗废水进行处置和循环利用。

⑥合理安排工期，抓紧时间完成施工内容，尽量避免雨季施工。

⑦跨越或邻近水域线路施工，应严格关注施工废水、堆土弃渣的处理处置情况，确保不对水体造成污染。

5.3大气污染防治措施

施工期主要采取如下扬尘污染防治措施，尽量减少施工期扬尘对大气环境的影响：

①施工单位应文明施工，加强施工期的环境管理和环境监控工作。

②施工产生的建筑垃圾等要合理堆放，应定期清运。

③车辆运输升压站施工产生的废料时，必须密闭、包扎、覆盖，避免沿途漏撒，并且在规定的时间内按指定路段行驶，控制扬尘污染。

④加强材料转运与使用的管理，合理装卸，规范操作。

⑤升压站附近的道路在车辆进出时洒水，保持湿润，减少或避免产生扬尘。

⑥临时堆土应及时苫盖、干燥天气下易起尘的裸露土地及时洒水抑尘。

5.4噪声污染防治措施
①本环评要求施工单位文明施工，加强施工期的环境管理和环境监控工作，并接受环境保护部门的监督管理。

②施工单位应采用噪声水平满足国家相应标准的施工机械设备。

③升压站施工时，应设施工围挡以减小施工噪声影响。

④施工期间应当注意运输建材车辆通往施工现场对沿途居民的影响，应采取防范措施减少对居民点影响，如绕行居民集中区，途径居民密集区时禁止鸣笛和减缓车速等。

⑤依法限制夜间施工，如因工艺特殊要求，需在夜间施工而产生环境噪声影响时，应按《中华人民共和国噪声污染防治法》的规定提前取得区县级以上人民政府或者其有关主管部门的证明，并向附近居民公告，同时在夜间施工时禁止使用产生较大噪声的机械设备，并禁止夜间打桩作业。

5.5固体废物污染防治措施
①施工过程产生的临时堆土，应在指定处堆放，顶层与底层均铺设隔水布。

②明确要求施工过程中的建筑垃圾及生活垃圾应分别收集堆放，并采取必要的防护措施(防雨、防飞扬等)。

③施工现场设置封闭式垃圾容器，施工场地生活垃圾实行袋装化，及时清运。对建筑垃圾进行分类处理，并收集到指定地点，集中运出。

5.6环境风险防治措施
对于施工阶段变压器油外泄的风险可以通过加强施工管理、避免野蛮施工、不按操作规程施工等方式从源头上控制；同时在含油设备的装卸、安装、存放区域设置围挡和排导系统，确保意外事故状态下泄漏的变压器油导入事故油池，避免通过漫流或雨水排水系统进入外环境。

	运营期生态环境保护措施
	5.7生态环境保护措施
运营期做好环境保护设施的维护和运行管理，加强巡查和检查，强化设备检修维护人员的生态环境保护意识教育，并严格管理，避免对项目周边的自然植被和生态系统的破坏。

5.8电磁环境保护措施
运营期做好设施的维护和运行管理，定期开展环境监测，确保本工程升压站建成投运后产生的工频电场、工频磁场能够分别满足《电磁环境控制限值》（GB8702－2014）4000V/m、100μT的公众曝露控制限值。
5.9声环境保护措施
本项目为利用洁净太阳能发电项目，在太阳能转变成电能的过程中，产生的噪声值较小，对区域声环境影响较小。电站设备运行噪声主要为逆变器和箱式变压器运行时产生的设备噪声，一般在60dB(A)左右，因源强较小，随着距离的衰减及噪声防护工作的进行，项目各场界噪声能够满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准要求，对周围环境影响较小。

5.10水污染防治措施

本项目运营期升压站仅有4人驻站值守。因此，运营期废水主要为少量生活污水，生活污水经升压站设置的地埋式污水处理系统处理后符合《污水综合排放标准》（GB8978-1996）一级标准，回用于站区绿化浇灌，不外排。

项目光伏电板清洗废水污染物简单，滴落后自然蒸发。

综上所述，项目废水均设置了合理的处置措施，且不对外排放，不会对周边地表水环境产生明显影响。
5.11大气保护措施

本项目运营期职工日常生活所需能源均采用电能，产生的大气污染物主要为食堂烹饪过程中产生的油烟。在食堂安装油烟净化装置，烹饪产生的油烟经处理达《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）小型标准后经专用通道于屋顶排放，项目升压站所在区域地势宽阔，经过大气扩散后对外环境影响较小。

5.12运营期固体废物保护措施

（1）升压站生活垃圾需分类收集，再交由当地环卫部门清运处置。

（2）光伏场区巡检、维护过程中应注意及时收集垃圾废物，禁止随意弃置。

（3）变压器事故排放的变压器油等，均属于危险废物。建设方须严格按照国家危险废物转移、处置有关规定进行转移、处置。

（4）本项目应按规范设置危险废物暂存间，危险废物暂存间的建设要求有：

①收集管理要求：各类危险废物用具有明显标识的专用容器分类收集，收集、贮存危险废物，必须按照危险废物特性分类进行。装有危险废物的容器必须贴有标签，在标签上详细标明危险废物的名称、重量、成分、特性及发生泄漏的处理方法等。禁止混合收集性质不相容而未经安全性处置的危险废物。禁止将危险废物混入非危险废物中贮存。

②暂存管理要求：危险废物暂存必须与生活垃圾存放地分开，做好危险废物识别标志，确保设施内不受雨水冲击或浸泡。危险固废储存于阴凉、通风、隔离的库房。库温不超过35℃,相对湿度不超过85%，保持储存容器密封。应与禁配物分开存放，切忌混储。储区备有泄漏应急处理设备和合适的收容材料。并对暂存间进行防渗、防漏处理，危险废物定期清运，起运时包装要完整，装载应稳妥，清运后对危险废物间进行彻底消毒。

③运输管理要求：转移危险废物的，必须按照国家有关规定填写危险废物转移联单，定期交由有资质的单位进行处置，运输危险废物，必须采取防止污染环境的措施，并遵守国家有关危险货物运输管理的规定。运输过程中需要确保容器不泄漏、不倒塌、不坠落、不损坏。严禁与易燃及其他禁配物进行混装混运。运输时运输车辆应配备泄漏应急处理设备。运输途中应防暴晒、雨淋、防高温。公路运输时要按规定的线路行驶，勿在居民区和人口稠密区停留。废液产生数量、去向做好严格的台账记录，确保废液合法利用和处置。

综上所述，项目产生固废均能得到妥善处理，对周边环境影响很小。

5.13运营期环境风险污染保护措施

1、针对升压站在事故情况下将有可能产生的事故油（废变压器油），建设单位在升压站设计时，已规划设置事故油池，事故油池的设计应根据《废矿物油回收利用污染控制技术规范》（HJ607-2011）、《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）等规范设置，做到事故油池应远离火源布置，具有防渗处理等功能，密闭时应设置呼吸孔，安装防护罩，防止杂质落入；事故油运输过程中应采用密闭容器进行转运，防止倾倒、溢流。

2、针对项目可能发生的生活污水等废水事故排放，加强场区内生活污水处理设施、废水管道的维护管理，定期检查排水管网，确保生活污水处理设施稳定运行，确保生活污水能够稳定达标后回用，不外排；确保光伏发电板清洗废水经沉淀后全部回用，不外排杜，绝各类污染事故的发生。

3、针对项目变电站可能发生火灾的情况，需建立风险防范机制，落实风险防范经费，备齐消防和环保设备、用品，并做好日常管护，同时加强防火的宣传教育工作，不定期进行防火演练，让场区所有人员掌握防火知识和手段。

5.14服务期满后的环境影响分析

光伏电站在运行使用25年后，达到使用寿命的原有光伏电站设备将予以拆除或更换系统继续下一阶段的服务。如全面更换继续下一阶段的服务期，由于周边环境可能发生较大变化，评价建议重新进行环境影响评价。

	其他
	5.15环境管理与监测计划

5.15.1环境管理

5.15.1.1环境管理机构
建设单位或运行单位在管理机构内配备必要的专职或兼职人员，负责环境保护管理工作。
5.15.1.2施工期环境管理
鉴于建设期环境管理工作的重要性，同时根据国家的有关要求，本工程的施工将采取招投标制。施工招标中应对投标单位提出建设期间的环保要求，在施工设计文件中详细说明建设期间应注意的环保问题，严格要求施工单位按设计文件施工，特别是按环保设计要求施工。建设期环境管理的职责和任务如下：
（1）贯彻执行国家、地方的各项环境保护方针政策、法规和各项规章制度。

（2）制定本工程施工中的环境保护计划，负责工程施工过程中各项环境保护措施实施的日常管理。

（3）收集、整理、推广和实施工程建设中各项环境保护的先进工作经验和技术。

（4）组织和开展对施工人员进行施工活动中应遵循的环保法规、知识的培训，提高全体员工文明施工的认识。

（5）在施工计划中应适当计划设备运输道路，以避免影响当地居民生活，施工中应考虑保护生态和避免水土流失，合理组织施工，不在站外设置临时施工用地。

（6）做好施工中各种环境问题的收集、记录、建档和处理工作。

（7）监督施工单位，使设计、施工过程的各项环境保护措施与主体工程同步实施。
5.15.1.3工程竣工环境保护验收
根据《建设项目环境保护管理条例》《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》，参照生态环境部关于规范建设单位自主开展建设项目竣工环境保护验收的相关要求，本建设项目正式投产运行前，建设单位需组织自主验收。验收的主要内容为项目对污染治理设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的“三同时”制度的落实情况，主要验收内容见表5-1。
表5-1工程竣工环境保护验收内容一览表

序号

验收对象

验收内容

1

相关资料、手续

项目相关批复文件（主要为环境影响评价审批文件）是否齐备，项目是否具备运营条件，环境保护档案是否齐全。

2

实际工程内容及方案设计情况

核查实际工程内容及方案设计变更情况，以及由此造成的环境影响变化情况。

3

环境敏感目标基本情况

核查环境敏感目标基本情况及变更情况。

4

环保相关评价制度及规章制度

核查环境影响评价制度及其他环境保护规章制度执行情况。

5

各项环境保护设施落实情况

核实工程设计、环境影响评价文件及环境影响评价审批文件中提出的在设计、施工及运行三个阶段的电磁环境、水环境、声环境、固体废物、生态保护及风险防范等各项措施的落实情况及实施效果。例如升压站内生活垃圾收集容器的配置情况、密封效果，是否收集后交由环卫部门处理；站内铅蓄电池使用寿命结束后，是否暂存至厂区的危废仓库，后委托有资质单位进行处置；升压站厂界噪声排放是否达标。
6

环境保护设施正常运转条件

水处置装置是否正常稳定运行；站内生活污水是否经一体化污水处理设备处理。新建事故油池后容积是否能满足本期建设后事故排油的处置要求。
7

污染物排放达标情况
升压站投运时厂界工频电场、工频磁场是否满足4000V/m、100μT标准限值要求；升压站厂界噪声是否满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》2类标准限值要求。
8

生态保护措施

本工程施工场地是否清理干净，未落实的，建设单位应要求施工单位采取补救和恢复措施。

9

公众意见收集与反馈情况

工程施工期和运行期实际存在及公众反映的环境问题是否得以解决。

10

环境敏感目标环境影响因子验证

监测本工程附近环境敏感点的工频电场、工频磁场和噪声等环境影响指标是否相关标准限制要求。

11

环境管理与监测计划

建设单位是否具有相关环境管理制度制定并实施监测计划。

5.15.1.4运行期环境管理
本工程在运行期宜使用原有环境管理部门。环保管理人员应在各自的岗位责任制中明确所负的环保责任。监督国家法规、条例的贯彻执行情况，制订和贯彻环保管理制度，监控本工程主要污染源，对各部门、操作岗位进行环境保护监督和考核。环境管理的职能为：
（1）制订和实施各项环境管理计划。

（2）建立工频电场、工频磁场、噪声监测现状数据档案。

（3）掌握项目所在地周围的环境特征，做好记录、建档工作。

（4）检查污染防治设施运行情况，保证治理设施正常运行。

（5）协调配合上级生态环境主管部门所进行的环境调查，生态调查等活动。
5.15.2环境监测

（1）水质监测

项目营运期在正常情况下，光伏发电厂运行不会产生生产废水。运行期管理人员生活污水排放量小，且采用地埋式污水处理设备进行达标处理。本项目营运期在污水处理系统出口处设置1个监测点。

水质监测项目为水温、pH值、SS、粪大肠菌群、CODcr、BOD5、总磷、氨氮、石油类。

监测频次为每半年监测1次，每年监测2次。

（2）声环境监测

在升压站场界东南西北分别设置一个监测点，另选择有代表性的2个光伏发电片区，监测光伏发电场场界噪声。监测项目为A声级和等效连续A声级，并且进行昼间和夜间测量，每半年进行一次监测，每年共2次。监测按国家颁布的噪声监测方法进行。

（3）电磁环境监测

在升压站厂区边界各设置1个监测点，监测项目主要为工频电场和工频磁场。每年监测1天，共1次。监测方法按照《交流输变电工程电磁环境监测方法（试行）》（HJ681-2013）进行。

5.15.2.3监测技术要求
（1）监测范围应与工程影响区域相符。
（2）监测位置与频次应根据监测数据的代表性、变化和环境影响评价、工程竣工环境保护验收的要求确定。
（3）监测方法与技术要求应符合国家现行的有关环境监测技术规范和环境监测标准分析方法。
（4）监测成果应在原始数据基础上进行审查、校核、综合分析后整理编印。
（5）应对监测提出质量保证要求。

	环保投资
	表5-2本工程环保投资估算一览表
类别

项目及建设内容

环保措施

投资(万元)

施工期

扬尘防护

洒水降尘、密闭运输措施

30

挡土、拦渣

噪声

禁止夜间施工、设置施工围挡

30

施工废水

临时沉砂池

20

营运期

废气

油烟净化器

1

废水

雨污分流，一体化污水处理设备

30

固体废弃物

废光伏板清运

30

危废暂存间

10

绿化、生态恢复

站区绿化、乔灌草植被恢复

80

环境风险

事故池

19

合计

250




六、生态环境保护措施监督检查清单

	[image: image1.jpg]WTAE GETHR

MR T
v
ST, SRR
B VR
v

ES 4 58

v
AL, A
EX N0 )

TR, B

Bk, B Bk, R, 8

B R BK, W

k. B0 BK, W

.



内容

要素
	施工期
	运营期

	
	环境保护措施
	验收要求
	环境保护措施
	验收要求

	陆生生态
	升压站周围园林绿化；对运输道路及发电场区周边动植物进行保护，施工车辆和道路避让等措施。生态恢复措施
	调查升压站周围绿化情况；调查植被和野生鸟类植物保护措施落实情况，调查生态恢复效果。
	完善生态恢复措施；临时施工场所复绿
	调查施工场地生态恢复效果，排除地表裸露情况

	水生生态
	/
	/
	/
	/

	地表水环境
	生产废水采取沉淀加隔油池处理
	检查施工监理报告，确认施工期生产废水隔油池、沉沙池建设和使用情况
	生活污水采取成套污水处理设备处理，处理能力大于1.0m3/d
	升压站生活污水处理设备建设和运行情况，出水水质达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）一级标准

	地下水及土壤环境
	/
	/
	/
	/

	声环境
	①要求施工单位文明施工，加强施工期的环境管理和环境监控工作，并接受生态环境部门的监督管理。

②施工单位应采用噪声水平满足国家相应标准的施工机械设备；

③限制夜间高噪声施工，施工单位夜间应尽量减少产生高噪声污染的施工内容，尽量限制高噪声设备。
	①施工单位严格落实文明施工原则，并在施工期间加强环境管理和环境监控工作。

②施工期施工场界噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）。

③施工过程中，避免夜间施工，若需夜间施工，应禁止使用高噪声设备。
	选用低噪声主变压器与逆变器，优化站内布局
	声环境保护目标处满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类声环境功能区限值。升压站厂界噪声排放达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准

	振动
	/
	/
	/
	/

	大气环境
	①施工单位应文明施工，加强施工期的环境管理和环境监控工作。

②施工产生的建筑垃圾等要合理堆放，应定期清运。

③车辆运输升压站施工产生的多余土方时，必须密闭、包扎、覆盖，避免沿途漏撒，并且在规定的时间内按指定路段行驶，控制扬尘污染。

④加强材料转运与使用的管理，合理装卸，规范操作。

⑤升压站附近的道路在车辆进出时洒水，保持湿润，减少或避免产生扬尘。

⑥临时堆土应及时覆盖、干燥天气下易起尘的裸露土地及时洒水抑尘。
	①施工单位严格落实文明施工，并加强施工期的环境管理和环境监控工作。

②施工垃圾、生活垃圾分开堆放，苫盖处理，并定期清运。

③施工单位应对进出车辆严格管理，采取密封、苫布覆盖等措施，避免造成扬尘污染。

④施工单位严格规范材料转运、装卸过程中的操作，避免造成扬尘污染。

⑤车辆进出施工区域时，需进行洒水降尘，避免扬尘对周围环境造成影响。

⑥临时堆土、施工材料采用苫布进行遮盖，并在周边进行洒水降尘，降低对大气环境的影响。
	升压站内采用清洁能源，油烟经油烟净化器处理后集中到屋顶排放
	满足《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）小型规模限值标准要求

	固体废物
	施工期采用垃圾桶分类收集，送乡镇垃圾收集系统进行处置；弃渣进行表土收集堆存，规范堆存于弃渣场或表土场，施工结束后对弃渣进行覆土绿化
	是否设置生活垃圾桶，实施分类收集，集中送乡镇垃圾收集系统进行处置，不随意丢弃；合理设置表土堆场，表土与和弃渣分区堆放，对弃渣场进行覆土绿化。弃渣执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）要求
	设置生活垃圾收集桶，分类收集后统一送乡镇垃圾收集系统进行处置。

危险废物按《危险废物收集贮存运输技术规范》（HJ2025-2012）、《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）的相关规定进行管理，最终交由有资质的单位进行处置。升压站设置合格的危险废物暂存间
	生活垃圾收集处理情况；各类危险废物应按照《危险废物收集贮存运输技术规范》（HJ2025-2012）进行收集贮存和运输；各类危险废物分开堆放，有明显的过道划分，墙上张贴危险废物名称，液态危险废物需将盛装容器放至防泄漏托盘内并在容器粘贴危险废物标签，并按要求填写；建立危险废物存储、转移台账；暂存间内禁止堆放其他工具或物品；制定危险废物管理制度，并安排专人管理

	电磁环境
	/
	/
	按照规范要求建设输变电设施
	满足《电磁环境控制限值》（GB8702-2014）有关公众暴露控制限值的要求

	环境风险
	对于施工阶段变压器油外泄的风险可以通过加强施工管理、避免野蛮施工、不按操作规程施工等方式从源头上控制；同时在含油设备的装卸、安装、存放区域设置围挡和排导系统，确保意外事故状态下泄漏的变压器油导入事故油池，避免通过漫流或雨水排水系统进入外环境。
	加强施工期管理，施工过程中严格按照规范进行操作，同时在装卸、存放含油设备区域需设置围挡和排导系统，确保意外事故状态下泄漏的变压器油导入事故油池。
	主变压器建设相应容积的事故油池，加盖防雨。事故油池防渗处理；检修过程中的油类物质及时收集转运；制定事故池管理制度，并安排专人管理。制定应急预案
	升压站设置1座27m3事故油池；制定突发环境事件应急预案和管理制度，安排专人管理

	环境监测
	/
	/
	及时进行工程竣工环境保护验收监测工作，并在运营期定期进行监测，对出现超标的现象，采取屏蔽等措施，使之满足标准限值的要求。
	定期开展环境监测，环境监测结果符合相关标准限值要求。

	其他
	/
	/
	/
	/


七、结论

	本项目符合国家产业政策、相关规划、光伏用地意见、三线一单控制要求、环保政策要求。项目不占用生态保护红线、各类自然保护地、基本农田、公益林、水源地等环境敏感区，无重大环境制约因素，选址合理。项目为清洁能源利用项目，采用的技术成熟、可靠。项目在施工过程中对生态环境会产生一定程度的负面影响，在采取环评及提出的各项生态保护和污染防治措施后，产生的环境影响满足相应环境保护标准要求，对当地生态环境、声环境、大气环境、水环境等的影响较小，不会改变项目所在区域环境功能。项目建成后，对工程占地区域采取环评及水土保持方案提出的各项生态防护、恢复和补偿措施后，区域生态环境状况可得到一定程度的恢复，使工程区域成为自然景观与人工景观的混合体，不会影响区域的生物多样性和生态系统的完整性。建设单位应认真落实本报告中提出的各项生态环境保护措施，加强生态环境管理工作，则项目对环境的影响可控，本项目的建设从环保角度分析是可行的。


附件一 环评委托函

环评委托书

湖南德立安全环保科技有限公司：

本单位拟在湖南省衡阳市祁东县白地市镇、黄土铺镇、风石堰镇建设祁东县官家嘴（白地市）光伏发电（变更）项目。

根据国家《中华人民共和国环境影响评价法》、《建设项目环境保护管理条例》和《建设项目环境影响评价分类管理名录》等环保规定及相关要求，特委托贵单位进行环境影响评价工作，请按此委托尽快开展工作。

特此委托。

单位名称：（盖章）
年    月      日
附件二 本项目检测报告

[image: image3.png]W

HWEHT: IC250528

S AR R AT
FHERG: PRI AT
m_ mew
REAM s O HI0H




[image: image4.png]B9

1 ARETFRNE R BRI RRNAREN.

20 METMIAL FEA BRABEER, RERATH.

3v BIEREE FREERIER, (XHERERRMEEAT, TR
kiR

ALK T ARG, BN G FRERS R S REEER: 1
FRMBCGIREFR, (R R RBGHI, hEERRIE
L.

5u RERBAATRBRAATI#, BREEEELTHA.

60 R TR G RAA R, AT DUV RIS A B B
AR, ARG G

7. BIEHRMREHAFL, FHESEIRE -+ E WAL DRI
ORI HASTREERERSL), B2,

8 SBIAREAM G A AT A HERL

AT WA R LR U A T
% 410013

i 073189831369



[image: image5.png]sy R ARAT Ay, s

= BEMB

HELH | RN RO RN

R | AR A ] e

MR | W ERE RS

RHEM | 202s03ms Haan 2050305

WWRE [ .

M| SRR (G5 3096.2008)

LRMB RN,

LIRSS e
WS EREMNR X
Py
SHMERATRA LR “ND® #55.
T TR
[T
| mwnE Sk LI I [
B et
wa | s | omRa e o 0208 gt f
R BORERR At
21 mmRSE
o
=0 i n
W e i
e as0305 98 98 o ()]

FiE MRMFRARRENOSE (A, WRERAL.

BixIH

)

il

it




[image: image6.png]mssenungn sy, cyom
. R
22 wmaGR
MR Leq dB(A)
amn | wain [
a0 wn
AmHERA N “ 0
RN 2 “
wanA 0 “
SmuHRLE i »
wamr | osoves | watkeHmRaNs “
MEHBRINS o
R 5 a
RN B »
7&':“'&&& N ” @

B RN RO KR K

B2NKIR



[image: image7.png]pmamA A, scsom

W S

P —

7

BaRsIR





附件三 原环评批复
[image: image8.png]e BH i A AR IR R SO

WEIF[2023] 6 =

RTWARBERYE ()RR ERT
#H

AR I IR R AN

HATRE (ATHEFKEERE (DT ARE
B E I FHET) MR ETRA A AR (%
HERE (ART) ARRETEFRHHRE &) Tk,
RELRFFEL, EREVE, ARELT:

= RO LB BL07T8 T T, 3 ob TR 2507 T
FEGFAREORTEEE LY, TR OHBREY
AAcH26° 497 33.38” , K& 111° 55' 50.34" . HRE
2R F I, Wit EHLEFOOMY, 434 % 8 88313, 81
TrkW. h, WA LEIIOKVAESE, 3 &5 T 4 4k 43
Wo TEIRAESL. KRFHM, IkVEELH, BB T




[image: image9.png]B ETEREE R, TH AKX RF R
AT RO IE R FARIT Ry 5 MR R T TR
RS AT, R R &b F IR BT H
W, AR MR SR AT R,

= REEEELR T AFEEAR “Z R0t 6K
BR, RRTROEHE, HEEEEUTRE:

1 PREIMEFEECE . ARILEY, OR
EES. hEA. FARERERARFLLH %, ©
ARARERE RS, ABEHRIREMINE, HEX
AR ERTHHAEREESE, #TRA S BHE
AATHE LR BRI ERAFTEYE L, 6T 70
BfRE, #%, QB IEASARETUBKER, ATH
THREAELRE IR T BIAR AW A
AEUEBRER T RARM, T OB THETFEL
BHRTRBRFEY, TRE KRBT B E L,
WRETARNEE, PRERTANMEEFER, BR
ARYEEREERRA RIS ORTERE B M T
HAATHEHLLERE R L ST ENRA T, 25
BB AT S B ER A, R LW LA R K 474
B

2. WEEEMESARCE TN, REEEWART
RMERHREIE., RAEREREBESCEE, FhrE



[image: image10.png]W RRZ AL (R B R E) (GB18483-2001)
ANBARRSE B & AR E T BT,

3. mREEHBEAWAEEE T, BEMEAEE
Jo R AR T SR B AR A TE Bk TR A B R R,
HARMEERRER T b HAEWR A 3570 7697 A2
REALBRRABERE (5 ALK A HRTE)
(GB8978-1996) — AR, B FIbIXRfinll, Fobs.

4, WERFWAREELE. EEHRFEZENN
WA E R =R E, RAGRE RA . SRRRER
R, BRI, KA EE RO B AT AR
ERBRE (T Lk RFHERA AT R
(GB12348-2008) 2 HKAREER.

5. MEREZMEERWGEFREE L. HEERE
EHEIRAMMBARK. REESH. RERELHTRE
HRGEFER. BEAMEARRE—RETFR, Xb
EFTREYG BEEBMTESRELHA—RETAR
EHEEER, SARREERE; RERBWEBERIRKE
0 45t A RS B R R TR A
E, TRMEER.

6. EEMBEAERP REWEP PEEEE, B
WEfhE, BURERBEPA RN ESTFRRP ERY
H, RPAEE, BAXTE AL E A £ R G



[image: image11.png]o

. ESIE, #B ERFERIRERPRYET
B WRRHFRTBRTAE,

W, WERE “ZFE” JUTHLN M E R E T
BT d AR SRERP FETRIEAR LI





附件四 祁东县林业局关于同意项目初步选址意见函
[image: image12.jpg]18 % £ 4Kk Jmy

KT REHBRETRE (M RATLARE
T E AT

A IR oAy R AT PR 31 M A0 B
GRATYER B QR TRFRIFH, AL, REH,
AR, AA . I A LRI SR R G0MW A
REAAREETE, RENGUHALCELRE. BRE
Bk, FARTE SRR AR, THRARAE.
AR, A, MK, RAKFRERRARYES
ik, REFMEFRERE H5 0AHE, £EMLH
EEAFRIMLERERBRATFREFRAR.





附图1项目地理位置图

[image: image34.png]


[image: image13.png]) T N

LRk _~
nws | 0 4 \
/ = orR
L= 53
S Y ! R
it
e
r a e
.
HRE
= “~
[ BERER
= em
O D PSS B
#19-{130% 150
AR 5 em
2w el
-
I 294

#EE
zo%ﬁ;*i& e s o

<ty L) oK
& Siigs, 451



[image: image35.png]E3id

EEa)

2

HE

i d

\SIAE
BXR

Al

=2

111°549.76",

26°52'3.86"

EalEal

TR
SERAE
200m

g

111°547.32"

26°5211.38"

[B, 2079

TR
B FIRIE
50-180m

#1

111°5432.81"

26°5220.31"

Ealal

1TEER
SEALE
70-200m

a4

FERHR

111°55'8.00"

26°5214.17"

[BR, 1079

2R
BEFTALE
70-200m

KR

111°550.

26°521.73"

[BR, 1079

VER
BEFTALE
70-200m

A6

FEHE

111°5522.83"

26°5217.37"

Ealal

2R
BEFALE
[140-200m

a7

LERIER

111°55'14.95"

26°522.19"

[BR, 107

225
ShRTE

20-200m




[image: image14.png]



升压站地理位置图
附图2 变更前地理位置图
[image: image15.png]BFEHE
N






[image: image16.png]HAIR 1:20000

é" Itsmmu&%;_
wo
7
AR
iy =

.."
£

e

i

&,

. NOKVTHER

= kg
At _*Lm_mwm e

s

s

s






附图3变更后升压站平面图及光伏地块布局图

[image: image17.png]i K LENL] A% | BN
ek o

x|
S

m— )
ETY — 7k N
#ume | woo 8 (mw | [ |
4 Lo |9 M [ ———
I

ARk

%
FREE
)
SVG
£

NENENE

Spmissi

4%

[

FRE

AAE RS RS
i

FARERE
AERE
SOKVERARERY

FC
PAGIS
AXY#H

c|e|e|elele|c| ®
HEEEEIEEE

i H: c

1. HHEB1:S00BAERC |1 0VASETRREAVE) Rt

2. BesRERR2000IAKSHES, RERRRTOBOMENREL.

30 110KVAESBARRRERN5002.00m? AR B HHAT | m) K
529200 , ERAERAQ032.80m L

4 Rt

ARBRRATNNRBARHRNRAR
FRBEETERCGRT) ARRERE I8 | KIE |R&
i | KA [, [ A o

S AR 3 10KV #5404

wit#s / L] 2024.04.10
AR, RERE,FHER. | K A 1500 X#E] nadoanis—zoi03-0 [t #[crc
> —

s
et




[image: image36.png]=

\SAE
=t T R PR | ez
15EER
AS | HimHE | 1105390417 | 26°4042.60" (B, 15P kPR
20200m
165
A0 | ST | 1115358357 | 26°4023.27" [B, 207 kPAE
1100-200m

A10 1155433377 | 264041447 |BR, 3| 34
BEER
Al [BFRR| 1115543108 | 267493383 B, 3FpEFRE
1100-200m
an| 57m | ursoun | s |BR, se| SR

kR




[image: image18.png]



6-9#、14#、15#、17-22#光伏地块分布图
[image: image19.png]



13#、16#光伏地块分布图
[image: image20.png]



1-5#、10-12#光伏地块分布图

附图4声环境、地表水敏感目标图及噪声检测点位布置图
[image: image21.png]


[image: image22.png]


[image: image23.png]



附图5大气环境保护目标分布图
[image: image24.png]



[image: image25.png]


[image: image26.png]




附图6衡阳市分区管控单元图

[image: image27.png]EHsE (20236%)

5 PH T A A 2R 8 0 X

o

wtsa

AE A K0 R
I 5 v
O i
AT





附图7现场图片

	[image: image28.jpg]



	[image: image29.png]




	升压站
	应急物资

	[image: image30.png]



	[image: image31.png]




	危废间
	事故油池

	[image: image32.jpg]



	[image: image33.jpg]o

o o
ﬂ@&@
\‘\\\‘5‘;\@\
v\\\\\\\

o®
\\“\\\\\\\_\3\,\,
\\\\\\\\\\\ S






	光伏地块
	光伏地块


项目所在地








4

