- 附件1 环评委托书

- 附件2 营业执照

- 附件3 现有项目环评批复

- 附件4 排污许可证

- 附件5 应急预案备案表

- 附件6 污染源引用检测报告

- 附件7 检测报告

- 附件8 排污权证

- 附件9 废水接纳协议

- 附件10 衡阳市人民政府使用集体土地批准书

- 附件11 祁东县人民政府关于承诺将祁东县鑫旺食品有限公司预制菜浇头（臊子）、粉丝加工生产线项目用地纳入国土空间规划的函

- 附件12 备案证明

- 附件13 验收意见及签到表

- 附件14 生物质成分检测报告

- 附件15 专家评审意见和签到表

祁东县鑫旺食品有限公司扩建项目

环境影响报告表  技术评审意见

2024年，衡阳市生态环境局祁东分局主持召开了《祁东县鑫旺食品有限公司扩建项目环境影响评价报告表》（以下简称《报告表》）专家技术评审会。参加会议的有建设单位祁东县鑫旺食品有限公司和环评单位湖南汇恒环境保护科技发展有限公司等单位，会议邀请了3名专家组成技术评审小组（名单附后）。会前，与会人员到项目现场进行了实地察看，会上，建设单位介绍了项目概况，环评单位采用多媒体介绍了《报告表》的主要内容。经与会专家和代表充分讨论审议，形成如下评审意见：

一、工程概况

项目名称：祁东县鑫旺食品有限公司扩建项目

项目性质：扩建

建设单位：祁东县鑫旺食品有限公司

项目地点：湖南省衡阳市祁东县白地市镇新白地市村彭家湾组（中心地理坐标：东经111°55′40.35755″，北纬26°48′40.93436″）

项目投资：1680万元，其中：环保投资10万元，占总投资的0.59%

工程内容及规模：

祁东县鑫旺食品有限公司主要进行玉米粉丝、红薯粉丝、小麦粉丝和木薯粉丝等各类粉丝的生产加工，现有生产规模为年产800吨粉丝，为满足市场需求，拟扩建新增年产4200吨粉丝和米粉的生产规模，本次扩建在现有生产车间北侧10m处新增一块用地，该地块占地面积9600m2，新建1栋生产车间（新建2700t/a的米粉生产线以及1500t/a的粉丝生产线与其相应的生产设备）及1栋办公楼（一楼作为员工食堂，二楼作为化验室和职工办公区）和2座冷库（将现有工程的4座冷库扩建至6座），新建生产车间为本次扩建项目生产使用，主要建设内容包括原料仓库、成品仓库、生产区、一台4t/h的生物质锅炉供能（淘汰现有1台1t/h的生物质锅炉），将原有锅炉废气处理设施由水浴除尘器优化为布袋除尘器，其它工程均依托现有工程。

项目建成后全厂年产2300吨粉丝、2700吨米粉，工程具体建设内容详见《报告表》。