建设项目环境影响报告表

（污染影响类）

项目名称：湖南花仙子新材料科技有限公司包装膜生产

线建设项目
建设单位（盖章）：湖南花仙子新材料科技有限公司

编制日期：2025年1月
中华人民共和国生态环境部制

修改说明

	序号
	专家意见
	修改情况

	1
	完善生态环境分区管控要求符合性分析；
	已完善，详见P12-14；

	2
	核实凹印机、分切机等设施数量；
	已修正，详见P23；

	3
	核实、细化说明印刷（车间）有机废气收集方式、收集效率，细化说明喷墨方式，核实催化燃烧装置处理效率、印刷有机废气污染因子、废气量，核实油墨及稀释剂消耗量，据此核实有机废气污染物产排源强；单独补充核算调墨有机废气产排源强；建议对印刷车间废气负压收集、处理；提出减少有机废气产生量的管理措施要求；
	已细化，详见P32，P25，P33，P20和P22；P32；P25和32；P48；

	4
	核实是否清洗网版及是否产生清洗废水；核实设备噪声源强、工业噪声源调查清单、厂界噪声预测结果；
	已完善，详见P38；P40-41；

	5
	核实各类固废产生量；
	已完善，详见P43-44；

	6
	核实环保投资；完善环保措施监督检查清单。
	已完善，详见P48；P49。


目 录

1

一、建设项目基本情况

18

二、建设项目工程分析

27

三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

32

四、主要环境影响和保护措施

49

五、环境保护措施监督检查清单

51

六、结论

52

附表

52

建设项目污染物排放量汇总表



附件：
附件1：环评委托书
附件2：企业营业执照

附件3：项目发改立项文件
附件4：油墨MSDS报告
附件5：溶剂（石油混合二甲苯）MSDS报告

附件6：溶剂（异丙醇）MSDS报告

附件7：标准厂房租赁协议

附件8：祁东经济开发区归阳工业园环境影响报告书的批复的函
附件9：祁东经济开发区归阳工业园环境影响跟踪评价工作意见的函

附件10：原辅材料用量提供证明

附件11：专家评审意见及签名表
附图：

附图1：项目地理位置图

附图2：项目所在地土地利用规划图
附图3：项目四至范围图

附图4：项目平面布置图
附图5：项目与衡阳市环境管控单元位置关系图
附图6：主要环境保护目标图

附图7：区域主要地表水系图

附图8：项目污水排入高新区污水厂路径图

附图9：项目与祁东县生态红线位置关系图

附图10：引用的现状监测点位与本项目位置关系图
一、建设项目基本情况

	建设项目名称
	湖南花仙子新材料科技有限公司包装膜生产线建设项目

	项目代码
	2407-430426-04-01-116528

	建设单位联系人
	陈新华
	联系方式
	18958432606

	建设地点
	湖南省衡阳市祁东县祁东高新技术产业开发区（归阳工业园）A14号标准厂房第一、二层

	地理坐标
	（112度11分51.782秒，26度33分29.697秒）

	国民经济

行业类别
	C2319包装装潢及其他印刷
	建设项目

行业类别
	二十、印刷和记录媒介复印业23,39.印刷231—其他（激光印刷除外；年用低VOCs含量油墨10吨以下的印刷除外）

	建设性质
	(新建（迁建）

(改建

(扩建

(技术改造
	建设项目

申报情形
	(首次申报项目

(不予批准后再次申报项目

(超五年重新审核项目

(重大变动重新报批项目

	项目审批（核准/

备案）部门（选填）
	/
	项目审批（核准/

备案）文号（选填）
	/

	总投资（万元）
	200
	环保投资（万元）
	60

	环保投资占比（%）
	30.0
	施工工期
	2个月

	是否开工建设
	(否

(是：
	用地（用海）

面积（m2）
	3500

	专项评价

设置情况
	根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》要求，专项评价设置原则如下：

表1-1  专项评价设置情况分析表

专项评价类别

设置原则

本项目

大气

排放废气含有毒有害污染物1、二噁英、苯并〔a〕芘、氰化物、氯气且厂界外500米范围内有环境空气保护目标2的建设项目

项目排放废气主要是挥发性有机物（以非甲烷总烃计）、苯系物（二甲苯、乙苯），不涉及列表中所列污染物范畴
地表水

新增工业废水直排建设项目（槽罐车外送污水处理厂的除外）； 新增废水直排的污水集中处理厂

项目无生产废水产排，生活污水经化粪池（10m3）预处理后，由园区市政污水管网排入高新区污水处理厂处理（间接排放），项目不设废水直排口

环境

风险

有毒有害和易燃易爆危险物质存储量3超过临界量的建设项目

项目各风险物质合计Q值为0.19426（<1），均未超过临界量
生态

取水口下游500米范围内有重要水生生物的自然产卵场、索饵场、越冬场和洄游通道的新增河道取水的污染类建设项目

不涉及
海洋

直接向海排放污染物的海洋工程建设项目

不涉及
注：

1.废气中有毒有害污染物指纳入《有毒有害大气污染物名录》的污染物(不包括无排放标准的污染物)。

2.环境空气保护目标指自然保护区、风景名胜区、居住区、文化区和农村地区中人群较集中的区域。

3.临界量及其计算方法可参考《建设项目环境风险评价技术导则》(HJ169)附录B、附录C。

综上，可判定本项目无需设置专项评价。

	规划情况
	规划名称：《祁东经济园区归阳工业园总体规划》（2012-2020年）

审批机关：湖南省人民政府

	规划环境影响

评价情况
	（1）规划环境影响评价文件名称：《祁东经济开发区归阳工业园环境影响报告书》

审批机关：湖南省环境保护厅（现湖南省生态环境厅）

审批文件名称及文号：《湖南省环境保护厅（现湖南省生态环境厅）关于祁东经济开发区归阳工业园环境影响报告书的批复的函》（湘环评函〔2014〕89号）
（2）规划环境影响评价文件名称：《湖南省祁东经济开发区环境影响跟踪评价报告书》
审批机关：湖南省生态环境厅
审批文件名称及文号：《湖南省生态环境厅关于湖南省祁东经济开发区环境影响跟踪评价工作意见的函》（湘环评函〔2022〕90号）

	规划及规划环境影响评价符合性分析
	1.1与祁东经济开发区归阳工业园环境影响报告书批复（湘环评函〔2014〕89号）符合性分析

表1-2 与“湘环评函〔2014〕89号”相关条款符合性分析一览表

批复要求（相关摘要）
本项目情况
符合性
祁东经济开发区归阳工业园位于祁东归阳镇东部，规划四至范围北靠白河，南临湘江，西至建设路，东接创业路，规划用地面积2.4km2；园区规划产业定位为重点发展机械制造、电子信息（不含线路板制造）、食品农副产品加工等产业。园区规划工业用地面积163.916公顷，占总用地面积的68.26%；物流仓储用地7.93公顷，占3.30%，内部功能布局自西向东依次布置居住行政科研产业区、机电产业区、食品加工产业区，在园区东南角结合千吨级码头设置物流储运区
本项目位于祁东高新技术产业开发区（归阳工业园）内，用地性质为工业用地，项目类别为“C2319包装装潢及其他印刷”，不违背园区主导产业定位；同时，项目已于2024年7月31日取得发改立项文件，项目代码2407-430426-04-01-116528（附件3）
符合
严格执行园区企业准入制度，入园项目选址必须符合湖南省湘江保护条例、园区总体发展规划、用地规划、环保规划及总体产业定位要求，不得引进国家明令淘汰和禁止发展的能耗物耗高、环境污染严重、不符合产业政策的建设项目，严格限制气型污染企业进入，禁止涉重金属企业入驻
本项目选址符合湖南省湘江保护条例、园区总体发展规划、三线一单和总体产业定位要求；项目使用的燃料为电能，不属于国家明令淘汰和禁止发展的能耗物耗高、环境污染严重、不符合产业政策的建设项目；项目排放的废气经“过滤器+活性炭吸附/脱附+催化燃烧”装置（TA001）处理后可达标排放；项目原辅材料不涉及重金属，不属于涉重金属排放的企业
符合
落实园区水污染控制措施。园区排水实施雨污分流，加快归阳镇污水处理厂、排水管网等配套基础设施建设，截污、排污管网必须与路网建设、区域开发、项目引进同步进行，保障园区污废水实现统一处理。归阳镇污水处理厂建设应兼顾归阳镇镇区污水处理要求，尾水排放执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中的一级B标准，经专用管道排入湘江，园区污水厂建成投产运营前，现有企业废水应经自行处理满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中的一级标准方可外排，并限制新引进水型污染企业
本项目所在区域污水管网已与高新区污水处理厂（原名归阳镇污水处理厂）接通；项目运营期无生产废水产排；外排废水仅为生活污水，经化粪池（10m3）预处理达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中三级标准后，经园区市政污水管网排入高新区污水处理厂处理达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中一级B标准后外排湘江

符合
按报告书要求做好园区大气污染控制措施。管委会应积极推广清洁能源，严格控制新建4t/h以下燃煤锅炉，并控制园区燃煤含硫率在1%以内。建立园区清洁生产管理考核机制，对各企业工艺废气产出的生产节点，应配置废气收集与处理净化装置，确保达标排放；加强生产工艺研究与技术改进，采取有效措施，减少入园企业工艺废气的无组织排放；入园企业各生产装置排放的废气须经处理达到相应的行业排放标准及《大气污染物综合排放标准》中二级标准要求。合理优化工业布局，在不同性质的工业企业问设置合理的间隔距离，防止相互干扰
本项目不设置燃煤锅炉。

本项目废气配置“密闭车间+设备产污点密闭集气罩收集+车间微负压”收集+“过滤器+活性炭吸附/脱附+催化燃烧”处理系统，处理后可确保达标排放
符合
做好园区工业固体废物和生活垃圾的分类收集、转运、综合利用和无害化处理，建立统一的固废收集、贮存、运输、综合利用和安全处置的运营管理体系。推行清洁生产，减少固体废物产生量；加强固体废物的资源化进程，提高综合利用率；规范固体废物处理措施，严防二次污染
本项目运营期产生的固体废物在厂区内分类收集暂存，定期处置，不会产生二次污染。其中生活垃圾由环卫部门清运处理，一般固废在厂内一般固废库暂存，定期外售资源回收公司回收利用，危废经厂内危废暂存间暂存，并委托有资质单位定期处置
符合
综上，项目建设符合祁东经济开发区环境影响报告书批复的相关要求。

1.2与祁东经济开发区环境影响跟踪评价报告书批复（湘环评函〔2022〕90号）的符合性分析

表1-3 与“湘环评函〔2022〕90号”相关条款符合性分析一览表

批复要求（相关摘要）
本项目情况
符合性
进一步严格产业环境准入。园区后续发展与规划调整须符合“三线一单”环境准入要求及《报告书》提出的环境准入条件和负面清单要求，后续不得引进与园区产业定位相冲突的产业。对不符合园区用地规划、产业定位的现有污染排放企业，应按《报告书》要求强化污染防治措施，禁止新增污染物排放量，对于已有的化工产业应遵守国、省关于化工产业的法律法规和相关政策并严格执行相关禁止性要求
本项目的建设符合“三线一单”等环境准入要求，项目类别为“C2319包装装潢及其他印刷”，不违背园区主导产业定位；同时，项目已于2024年7月31日取得发改立项文件（附件3）
符合
进一步落实园区污染管控措施。加强园区雨污流系统、污水收集管网的管理和维护，确保园区生产、生活废水应收尽收。加快归阳镇污水处理厂(归阳镇污水处理厂)的入河排污口手续办理，并确保按期投入运行，后续园区不得超过污水处理厂处理能力引进废水排放项目。加强园区大气污染防治，重点推动园区企业加强对 VOCs 排放的治理,加大对园区内重点排污单位废气治理措施运行情况及废气无组织排放的监管力度，对治理设施不能有效运行的企业，应及时采取整改措施。做好工业固体废物和生活垃圾的分类收集、转运、综合利用和无害化处理，建立完善的固废管理体系。对危险废物应严格按照国家有关规定综合利用或妥善处置，对危险废物产生企业和经营单位，应强化日常环境监管。对园区内环保手续不完善的企业全面整改，严格落实排污许可制度和污染物排放总量控制，减少污染物的排放量。园区应落实第三方环境治理工作相关政策要求，强化对重点产排污企业的监管与服务
①本项目无生产废水产排，生活污水经化粪池（10m3）预处理后，由园区市政污水管网排入高新区污水处理厂处理，项目污水排放量较小，约占该污水处理厂目前剩余容量的0.1%，未超出高新区污水处理厂纳污处理能力范围；②本项目生产废气经收集后，经“过滤器+活性炭吸附/脱附+催化燃烧”装置（TA001）处理达标后由15m高排气筒（DA001）达标排放，同时加强对废气无组织排放的管控，有机废气排放量不大；③项目生活垃圾、一般固体废物、危险废物能够得到了妥善处置，去向明确
符合
加强对环境敏感点保护。严格做好控规，杜绝在规划的工业用地上新增环境敏感目标，防止发生居民再次安置和次生环境问题，对于具体项目环评设置防护距离和拆迁要求的，要确保予以落实
项目周边500m内环保目标分布较少，主要集中在西北面和南面，本次不设置大气防护距离，不涉及征地拆迁
符合
做好园区后续开发过程中生态环境保护。施工期对土石方开挖、堆存及回填要实施围挡、护坡等措施，裸露地及时恢复植被，防止开发建设中的扬尘污染和水土流失
本项目拟租赁祁东高新技术产业开发区（归阳工业园）内14号厂房建设本项目，该厂房为已建好标准厂房，公用基础设施均已安装完毕，因此本项目施工期主要施工活动仅对厂房内部进行重新布局及各生产设备安装工程，不涉及土建工程
符合
综上，本项目的建设符合祁东经济开发区环境影响跟踪评价报告书批复文件的相关要求。

1.3与祁东高新技术产业开发区准入与限制行业符合性分析

表1-4 与祁东高新技术产业开发区准入与限制行业符合性分析一览表

类别

具体内容

本项目情况

符合性

鼓励类

一类工业用地及二类工业用地：机械、电子、食品三大产业、高新技术产业、能源产业及其他产业区

本项目用地为一类工业用地，属于“C2319包装装潢及其他印刷”行业类别，主要工艺是将外购原料塑料膜（珠光膜、消光膜和BOPP膜）进行印刷和分切包装，不属于园区限制类和禁止类项目

符合

允许类

一类工业用地：服装、针织、缝纫，皮鞋、胶鞋、塑料；文化用品、工艺、体育用品、五金机械、家用电器、电子仪器、精密仪器。二类工业用地：污水排放量小的糖果、饮料 、干湿冻制品，污水排放量小的日用化工、医药制造、食品、农副产品深加工等，先进机械制造业，污染物小的生物工程和新材料加工等

限制类

一类工业用地：耗水量大的一类工业；二类工业用地：制革工业、电镀工业、食品工业的畜禽初加工（包括屠宰）、味精、发酵酿造；使用铅、砷、铬、镉等含重金属、剧毒物质为原料的项目，水耗、能耗较高的工业项目；现有生产能力大、市场容量小的项目

禁止类

一类工业用地：规划为一类工业用地只能引入一类工业，不得引进二类工业及其它高污染行业。

二类工业用地：国家明令禁止的“十五小”“新五小”，造纸工业、炼油工业、农药工业、水处理设施不完善的企业禁止开工生产，冶炼有色金属、黑色金属，致癌、致畸、致突变产品的生产项目，来料加工的海外废金属、塑料、纸张工业；电力工业的小火力发电，大量排放二氧化硫和氮氧化物的工业项目。禁止涉及重金属排放的企业入驻，禁止引入化工类企业

综上，本项目的建设与园区产业定位不冲突。

	其他符合性分析
	1.4产业政策符合性分析

（1）《产业结构调整指导目录（2024年本）》符合性分析
根据《国民经济行业分类》(GB/T4754-2017)，本项目属于“C2319包装装潢及其他印刷”类别。对照《产业结构调整指导目录（2024年本）》中内容，本项目不属于限制类和淘汰类，视为允许类。此外，项目于2024年7月31日取得祁东县发展和改革局发改备案证明（见附件3）。因此，本项目的建设符合国家及地方相关产业政策。
（2）《湖南省“两高”项目管理名录》符合性分析
根据湖南省发展和改革委员会文件“湘发改环资〔2021〕968号文”可知，湖南省共计划分9个“两高”行业，分别为“石化、化工、煤化工、焦化、钢铁、建材、有色、煤电”和“涉煤机煤制品、石油焦、渣油、重油等高污染燃料使用工业炉窑、锅炉的项目”。具体见下表1-5。

表1-5  湖南省“两高”项目管理名录

序号
行业
主要内容
本项目

情况
石化
原有加工及石油制品制造(2511)

本项目属于印刷行业，不属于列表中明确的行业类别和主要内容
化工
无机酸制造(2611)、无机碱制造(2612)、无机盐制造(2613)

煤化工
煤制合成气生产(2522)、煤制液体燃料生产(2523)

焦化
炼焦(2521)

钢铁
炼铁(3110)、炼钢(3120)、铁合金(3140)

建材
水泥制造(3011)、石灰和石膏制造(3012)、精土砖瓦及建筑砌块制造(3031)、平板玻璃制造(3041)、建筑陶瓷制品制造(3071)

有色
铜冶炼(321)、锌冶炼(3212)，锑冶炼(3215)、铝冶炼(3216)、硅冶炼(3218)

煤电
火力发电(4411)、热电联产(4412)

涉煤机煤制品、石油焦、渣油、重油等高污染燃料使用工业炉窑、锅炉的项目

综上，本项目不在湖南省“两高”项目管理名录内。
1.5与环保相关政策符合性分析
（1）与《湖南省湘江保护条例》符合性分析

本项目建设与《湖南省湘江保护条例》符合性分析见下表1-6。

表1-6  与《湖南省湘江保护条例》符合性分析一览表

相关条款
具体要求（摘要）
本项目情况
符合性
第十五条
湘江流域新建、改建、扩建建设项目需要直接取用水资源的，建设单位应当编制建设项目水资源论证报告，并依法办理取水许可手续

项目用水来自园区市政供水管网，给水仅为生活用水，不涉及湘江直接取水工程
符合
第二十五条
 禁止在湘江流域饮用水水源一级保护区内设置排污口（渠），禁止新建、改建、扩建与供水设施和保护水源无关的建设项目；已经设置排污口（渠）、建成与供水设施和保护水源无关的建设项目，县级以上人民政府应当在省人民政府规定期限内组织拆除或者关闭

项目外排废水仅为生活污水，经化粪池（10m3）预处理后，由市政污水管网排入高新区污水处理厂处理（间接排放），项目不设置直排湘江的排污口；项目地理位置位于祁东高新技术产业开发区（归阳工业园）内，不涉及饮用水源保护区
符合
第二十六条

禁止在湘江流域饮用水水源二级保护区内设置排污口（渠），禁止新建、改建、扩建排放污染物的建设项目；已经设置排污口（渠）、建成排放污染物的建设项目，县级以上人民政府应当在省人民政府规定期限内组织拆除或者关闭

第三十三条
禁止向水体排放、倾倒工业废渣、城镇垃圾和其他废弃物。禁止将含有汞、镉、砷、铬、铅、氰化物、黄磷等的可溶性剧毒废渣向水体排放、倾倒

根据项目第四章源强分析可知，项目产生的固废为一般工业固废和危废，不涉及第一类污染物等可溶性剧毒废渣，且项目产生的固废均得到合理处置。其中一般固废在厂内一般固废库暂存后定期外售资源回收公司回收利用，危险废物在厂内危废暂存间暂存后定期交由有资质单位处置，去向明确
符合
第三十八条
直接或者间接向湘江流域水体排放工业废水和医疗污水以及其他按照国家规定应当取得排污许可证方可排放的废水、污水的企业事业单位和其他生产经营者，以及城镇污水集中处理设施的运营单位，应当依法取得排污许可证并达标排放。排污许可证应当明确排放水污染物的种类、浓度、总量和排放去向要求

综上，本项目的建设符合《湖南省湘江保护条例》相关要求。
（2）与《衡阳市“十四五”生态环境保护规划》符合性分析
2021年12月29日，衡阳市人民政府办公厅印发了《关于印发<衡阳市“十四五”生态环境保护规划>的通知(衡政办发〔2021〕37号)》，其规划与本项目有关的内容简述如下：

①实施 VOCs全过程综合整治。以石化、化工、工业涂装、包装印刷、油品储运销等行业为重点，实施企业VOCs原料替代、排放全过程控制。按照“分业施策、一行一策”的原则，加大低VOCs含量原辅材料的推广使用力度，加快化工、工业涂装、包装印刷等重点行业低 VOCs含量原辅材料替代进度，从源头减少VOCs产生。加快推进VOCs重点监管企业“一企一策”综合整治方案的制定和实施。推进使用先进生产工艺设备，减少无组织排放。开展工业企业VOCs废气收集率、治理设施同步运行率和去除率专项检查，实行重点排放源排放浓度与去除效率双重控制。

②积极应对重污染天气。编制大气污染源排放清单，科学确定重污染天气管控措施和应急减排项目清单。督促工业企业按照“一厂一案”要求，配套制定具体的应急响应操作方案。进一步加强相关单位“上下联动、统筹跟进”协调机制。全社会二氧化硫(SO2)、氨氧化物(NOx)、颗粒物(PM)、挥发性有机物(VOCs)等主要污染物在黄色、橙色和红色预警级别的减排比例应分别达到10%、20%和30%以上在黄色及以上重污染天气预警期间，对钢铁、建材、有色、化工、矿山等涉及大宗物料运输的重点用车企业实施应急运输响应。

本项目原辅料涉及VOCs，经对照《油墨中可挥发性有机化合物(VOCs) 含量的限值》(GB/T38507-2020)，本项目使用溶剂油墨中挥发性有机物（以非甲烷总烃计）含量为55%，符合GB33372-2020标准中溶剂油墨—凹印油墨≤75%的限值要求；同时项目涉及油墨和溶剂使用过程VOCs产生环节均采取“密闭车间+设备产污点密闭集气罩收集+车间微负压”方式收集有机废气，有机废气经收集后引至“过滤器+活性炭吸附/脱附+催化燃烧”处理装置（TA001）处理达标后经15m排气筒（DA001）排放，有效减少了VOCs的无组织排放；同时，项目建成后，将根据有关要求，制定重污染天气应急响应方案及“VOCs防治一企一策”；项目在厂房1F西北角设置危废暂存间分类收集运营期产生的危险废物，并定期委托有资质单位处置，项目在厂房1F西北角设置一般固废暂存间(紧邻危废暂存间)，一般固废外售资源回收公司回收利用。

综上，本项目的建设及运营符合《衡阳市“十四五”生态环境保护规划》相关要求。

（3）与《衡阳市“十四五”空气质量改善规划》符合性分析

2022年4月2日，衡阳市生态环境局印发了《关于印发<衡阳市“十四五”空气质量改善规划>的通知(衡环函〔2022〕16号)》，其规划与本项目有关的内容简述为：优化含VOCs原辅材料和产品结构。严格执行涂料、油墨、胶粘剂、清洗剂VOCs含量限值标准，加大抽检力度，确保生产、销售、进口、使用符合标准的产品。

本项目原辅料涉及VOCs，对照《油墨中可挥发性有机化合物(VOCs) 含量的限值》(GB/T38507-2020)，本项目使用溶剂油墨中挥发性有机物（以非甲烷总烃计）含量为55%，符合GB33372-2020标准中溶剂油墨—凹印油墨≤75%的限值要求。

综上，本项目的建设及运营符合《衡阳市“十四五”空气质量改善规划》相关要求。
（4）与其他挥发性有机物控制相关环保政策符合性分析
项目与《挥发性有机物（VOCs）污染防治技术政策》、《重点行业挥发性有机物综合治理方案》、《挥发性有机物无组织排放控制标准(GB37822-2019)》符合性分析见下表1-7~表1-9。

表1-7 与《挥发性有机物（VOCs）污染防治技术政策》相符性分析一览表
类别
相关要求（摘要）
本项目情况
符合性
源头和过程控制
(十)在涂装、印刷、粘合、工业清洗等含VOCs产品的使用过程中的VOCs污染防治技术措施包括:1、鼓励使用通过环境标志产品认证的环保型涂料、油墨、胶粘剂和清洗剂

本项目使用溶剂型油墨，对照《油墨中可挥发性有机化合物(VOCs) 含量的限值》(GB/T38507-2020)，本项目使用溶剂油墨中挥发性有机物（以非甲烷总烃计）含量为55%，符合GB33372-2020标准中溶剂油墨—凹印油墨≤75%的限值要求
符合
末端治理与综合利用
（十五）对于含低浓度VOCs的废气，有回收价值时可采用吸附技术、吸收技术对有机溶剂回收后达标排放；不宜回收时，可采用吸附浓缩燃烧技术、生物技术、吸收技术、等离子体技术或紫外光高级氧化技术等净化后达标排放
本项目涉及油墨和溶剂使用过程VOCs产生环节均采取“密闭车间+设备产污点密闭集气罩收集+车间微负压”方式收集有机废气，有机废气经收集后引至“过滤器+活性炭吸附/脱附+催化燃烧”装置（TA001）处理。有机废气收集效率为90%，处理效率为80%
表1-8 与《重点行业挥发性有机物综合治理方案》符合性分析一览表

相关要求
符合性分析
重点区域范围:京津冀及周边地区、长三角地区、汾渭平原

项目位于湖南省衡阳市祁东县，不属于重点区域
重点行业:石化、化工、工业涂装、包装印刷、油品储运销等行业(以下简称重点行业)是我围 VOCs重点排放源。为打赢蓝天保卫战、进一步改善环境空气质量，迫切需要全面加强重点行业VOs综合治理

本项目涉及包装印刷，属于重点行业

全面加强无组织排放控制。重点对含VOCs物料(包括含 VOCs原辅材料、含VOCs产品、含VOCs 废料以及有机聚合物材料等)储存、转移和输送、设备与管线组件泄漏、敞开液面逸散以及工艺过程等五类排放源实施管控，通过采取设备与场所密闭、工艺改进、废气有效收集等措施，削减 VOCs无组织排放。加强设备与场所密闭管理。含 VOCs物料应储存于密闭容器、包装袋，高效密封储罐，封闭式储库、料仓等。含 VOCs物料转移和输送，应采用密闭管道或密闭容器、罐车等。含 VOCs物料生产和使用过程，应采取有效收集措施或在密闭空间中操作。推进使用先进生产工艺。通过采用全密闭、连续化、自动化等生产技术，以及高效工艺与设备等，减少工艺过程无组织排放。挥发性有机液体装载优先采用底部装载方式。提高废气收集率。遵循“应收尽收、分质收集”的原则，科学设计废气收集系统，将无组织排放转变为有组织排放进行控制。采用全密闭集气置或密闭空间的，除行业有特殊要求外，应保持微负压状态，并根据相关规范合理设置通风量。采用局部集气置的，距集气量开口面最远处的 VOCs无组织排放位置，控制风速应不低于0.3米/秒，有行业要求的按相关规定执行

本项目涉及油墨和溶剂使用过程VOCs产生环节均采取“密闭车间+设备产污点密闭集气罩收集+车间微负压”方式收集有机废气，有机废气经收集后引至“过滤器+活性炭吸附/脱附+催化燃烧”装置（TA001）处理。有机废气收集效率为90%
推进建设适宜高效的治污设施。企业新建治污设施或对现有治污设施实施改造，应依据排放废气的浓度、组分、风量，温度、湿度、压力，以及生产工况等，合理选择治理技术。鼓励企业采用多种技术的组合工艺，提高 VOCs治理效率。低浓度、大风量废气，宜采用活性炭转轮吸附、活性炭吸附、减风增浓等浓缩技术，提高VOCs浓度后净化处理;高浓度废气，优先进行溶剂回收，难以回收的，宜采用高温焚烧、催化燃烧等技术。油气(溶剂)回收宜采用冷凝+吸附、吸附+吸收、膜分离+吸附等技术。低温等离子、光催化、光氧化技术主要适用于恶具异味等治理;生物法主要适用于低浓度 VOCs废气治理和恶臭异味治理。非水溶性的 VOCs废气禁止采用水或水溶液喷淋吸收处理。采用一次性活性炭吸附技术的，应定期更换活性炭，废旧活性炭应再生或处理处置。有条件的工业园区和产业集群等，推广集中喷涂、溶剂集中回收、活性炭集中再生等，加强资源共享，提高 VOCs治理效率。实行重点排放源排放浓度与去除效率双重控制。车间或生产设施收集排放的废气，VOCs初始排放速率大于等于3千克/小时、重点区域大于等于2千克/小时的，应加大控制力度，除确保排放浓度稳定达标外，还应实行去除效率控制，去除效率不低于80%;采用的原辅材料符合国家有关低 VOCs 含量产品规定的除外，有行业排放标准的按其相关规定执行

本项目有机废气经收集后引至“过滤器+活性炭吸附/脱附+催化燃烧”处理系统（TA001）处理。本项目DA001排气筒中挥发性有机物（以非甲烷总烃计）初始排放速率为0.366kg/h、苯系物0.09kg/h（其中二甲苯为0.063kg/h、乙苯为0.027kg/h），处理效率可达80%以上，满足相关排放要求
加强企业运行管理。企业应系统梳理VOCs排放主要环节和工序，包括启停机、检维修作业等，制定具体操作规程，落实到具体责任人。健全内部考核制度。加强人员能力培训和技术交流。建立管理台账，记录企业生产和治污设施运行的关键参数，在线监控参数要确保能够实时调职，相关台账记录至少保存5年

本项目建成后，将按要求建立台账，记录企业生产和治污设施运行的关键参数，相关台账记录至少保存5年

石化、化工、包装印刷、工业涂装等VOCs排放重点源，纳入重点排污单位名录，主要排污口安装自动监控设施，并与生态环境部门联网，重点区域2019年年底前基本完成，全国2020年年底前基本完成。自动监控、DCS监控等数据至少要保存一年

本项目属于简化管理，不属于重点管理，故无需设置自动监控设施

表1-9 与《挥发性有机物无组织排放控制标准》(GB37822-2019)相符性分析一览表
类别
相关要求（摘要）
本项目情况
符合性
基本要求
VOCs 物料应储存于密闭的容器、包装袋、储罐、储库、料仓中

项目使用油墨、溶剂等原料采用密闭容器进行储存（桶装）
符合
盛装 VOCs 物料的容器或包装袋应存放于室内，或存放于设置有雨棚、遮阳和防渗设施的专用场地。盛装VOCs物料的容器或包装袋在非职用状态时应加盖、封口、保持密闭

本项目使用的油墨、溶剂等原料均储存在室内，不露天堆放，且在非取用状态时加盖、封口、保持密闭

符合
VOCs物料储存、料仓应满足密闭空间的要求

VOCs物料储存在车间1F原材料区，本项目车间为封闭式
符合
使用过程要求

VOCs质量占比大于等于10%的含VOCs产品，其使用过程应采用密闭设备或在密闭空间内操作，废气应排至VOCs废气收集处理系统；无法密闭的，应采取局部气体收集措施，废气应排至VOCs废气收集处理系统

本项目涉及油墨和溶剂使用过程VOCs产生环节均采取“密闭车间+设备产污点密闭集气罩收集+车间微负压”方式收集有机废气，有机废气经收集后引至“过滤器+活性炭吸附/脱附+催化燃烧”处理装置（TA001）处理
符合
综上，项目的建设符合《挥发性有机物（VOCs）污染防治技术政策》、《重点行业挥发性有机物综合治理方案》、《挥发性有机物无组织排放控制标准(GB37822-2019)》相关要求。
1.6“三线一单”符合性分析
根据《关于以改善环境质量为核心加强环境影响评价管理的通知》(环评〔2016〕150 号)文件：为适应以改善环境质量为核心的管理要求，切实加强环境影响评价管理，落实生态保护红线环境质量底线、资源利用上线和生态环境准入清单。

①生态保护红线

本项目选址位于祁东高新技术产业开发区（归阳工业园）内，项目不在当地饮用水源保护区、风景名胜区、自然保护区等生态保护区内，不涉及《湖南省生态保护红线》和《祁东县生态红线划定方案》等相关文件中划定的生态保护红线，满足生态保护红线要求（与祁东县已划定红线位置关系见附图9）。
②环境质量底线

本项目所在地环境空气基本污染物年均值均可满足《环境空气质量标准》(GB3095-2012)二级标准要求，项目所在区域为达标区；距本项目最近地表水监测断面各监测因子均符合《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)中Ⅱ类水质标准，水质整体达标；区域声环境质量符合功能区划定。本项目运营期采取了相应环保治理措施技术，污染物能够达标排放，项目运营后对区域内环境影响较小，环境质量可以保持现有水平，因此，本项目符合环境质量底线要求。
③资源利用上线

本项目为生产型项目，不对自然资源进行开发，是购置原料生产深加工产品，使已开发的资源提高价值，达到增值的目的。本项目能源采用电能，污染小，能够有效的利用资源能源。因此，本项目符合资源利用上线要求。

④生态环境准入清单

根据湖南省生态环境厅关于发布《湖南省生态环境分区管控总体管控要求暨省级以上产业园区生态环境准入清单》的函（湘环函〔2024〕26号）可知，本项目位于祁东县高新技术产业开发区（管控单元编码：ZH43042620004）内，本项目与该函中祁东高新技术产业开发区管控要求的相符性分析见下表1-10~1-11。

表1-10  生态空间管控区域规划保护内容

环境管控单元编码

ZH43042620004
行政区划

省

湖南省

市

衡阳市

县

祁东县
单元分类

重点管控单元

单元面积（km2）

5.3627
涉及乡镇（街道）

核准范围：区块一(归阳工业园)涉及归阳镇，面积 4.4042km2，四至范围：东至园新路，南至湘江，西至建设路，北至白水河；区块二(双星片蓝)涉及永昌街，面积0.9585km2，四至范围：东至黄星路，南至新安路，西至栗山村，北至圣云大道
区域主体功能定位

城市化地区
主导产业
区块一(归阳工业园)：

湘环评〔2014〕89号：归阳工业园，重点发展机械制造、电子信息(不含线路板制造)、食品农副产品加工等产业。

六部委公告2018年第4号：

农副食品、新材料、机械。

湘发改地区〔2021〕394号：

主导产业：新材料(新能源)；特色产业：机械制造(汽车零部件)。
主要环境问题

归阳工业园紧邻归阳镇
表1-11 与祁东县高新技术产业开发区生态环境准入清单符合性分析一览表

一、主导产业定位分析
要求

本项目情况
符合性

主导产业
区块一(归阳工业园)
湘环评〔2014〕89号：归阳工业园，重点发展机械制造、电子信息(不含线路板制造)、食品农副产品加工等产业

本项目位于祁东高新技术产业开发区（归阳工业园）内，项目类别为“C2319包装装潢及其他印刷”。项目选址符合湖南省湘江保护条例、园区总体发展规划、用地规划、环保规划等，不属于国家明令淘汰和禁止发展的能耗物耗高、环境污染严重的项目，项目的产业定位不违背不违背园区主导产业定位。同时，项目已于2024年7月31日取得发改立项文件，项目代码2407-430426-04-01-116528（见附件3）
符合
六部委公告2018年第4号：农副食品、新材料、机械

湘发改地区〔2021〕394号：主导产业：新材料(新能源)；特色产业：机械制造(汽车零部件)

二、管控要求符合性分析
管控维度
管控要求
符合性
空间布局约束
(1.1)优化区域产业布局，进一步优化产业结构和能源结构，积极引导低消耗、低排放和高效率的现代产业发展

本项目用地类型为工业用地；项目属于气型污染企业，但项目将废气经有效收集，经采取本环评提出的“密闭车间+设备产污点密闭集气罩收集+车间微负压”方式收集，收集效率可达90%，且末端治理经采取本环评提出的“过滤器+活性炭吸附/脱附+催化燃烧”处理系统，处理效率达到80%以上，项目产生的废气经处理后能够做到达标排放；项目无生产废水产排，外排废水仅为生活污水，经化粪池（10m3）预处理后排入高新区污水处理厂处理，项目废水不涉及重金属及持久性污染物
符合
(1.2)区块一(归阳工业园):严格限制气型污染企业进入。高新区西部靠近生活安置区和归阳镇部分禁止布置气型污染企业

污染物排放管控
(2.1)废水:高新区排水实施雨污分流。

区块一(归阳工业园):工业废水、生活污水纳入高新区污水处理厂，处理达标后经七碗河汇入湘江

项目生活污水经化粪池（10m3）预处理达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中三级标准后，经园区市政污水管网排入高新区污水处理厂处理达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中一级B标准后外排湘江；项目设置有废气收集和处理装置，废气经“密闭车间+设备产污点密闭集气罩收集+车间微负压”方式收集后，再经“过滤器+活性炭吸附/脱附+催化燃烧”装置（TA001）处理达标后由15m高排气筒（DA001）达标排放；项目设置有一般固废库和危废暂存间，一般固废在厂内一般固废库暂存后定期外售资源回收公司回收利用，危废经分类收集于危废暂存间，再委托有资质单位进行处理；生活垃圾由环卫部门清运处理，去向明确
符合
(2.2)废气:对各企业工艺废气产出的生产节点，应配置废气收集与净化处理装置，确保达标排放:采取有效措施，减少入园企业工艺废气的无组织排放。加大低 VOCs含量原辅材料的推广使用力度，从源头减少 VOCs产生。推进使用先进生产工艺设备,减少无组织排放

(2.3)固废:做好工业固体废物和生活垃圾的分类收集、转运、综合利用和无害化处置，建立统一的固废收集、贮存、运输、综合利用和安全处置的运营管理体系;推进清洁生产，减少固体废物产生量;加强固体废物的资源化进程，提高综合利用率;规范固体废物处置措施，对工业企业产生的固体废物特别是危险固废应按国家有关规定综合利用或妥善处置，严防二次污染

环境风险管控
(3.1)高新区应建立健全环境风险防控体系，严格落实《祁东经济开发区归阳工业园突发环境事件应急预案》中提出的各项环境风险事故防范措施，严防环境风险事故发生，提高应急处置能力。双星片区应参照归阳工业园执行各项环境风险事故防范措施。建立健全环境风险防控体系

本项目占用土地为工业用地，区域土壤环境质量良好，根据衡阳市环境保护局印发的《衡阳市污染地块名录（第一批）》、《衡阳市污染地块名录及开发利用负面清单（第二批）》文件可知，本项目用地不在衡阳市污染地块名录中；环评已对项目环境风险及应急预案提出要求。企业建立有较为健全的风险防控和应急管理体系

符合
(3.2)高新区可能发生突发环境事件的污染物排放企业，生产、储存、运输、使用危险化学品的企业，产生、收集、贮存、运输、利用、处置危险废物的企业等应当编制和实施环境应急预案;鼓励其他企业制定单独的环境应急预案，或在突发事件应急预案中制定环境应急预案专章，并备案

(3.3)建设用地土壤风险防控:严格污染地块准入管理。加强对建设用地土壤环境状况调查、风险评估和污染地块治理与修复的监管

资源开发效率要求
(4.1)能源:高新区应积极推广清洁能源，高新区燃煤含硫率应确保控制在1%以内

本项目生产使用能源主要为水和电，不使用煤、高硫、中硫原煤及重油等燃料；本项目不属于高耗水工业行业；本项目布局紧凑，满足节约集约要求
符合
(4.2)水资源:落实水资源消耗总量和强度双控行动，2025年，祁东县用水总量 3.1672亿立方米，万元工业增加值用水量比2020年下降(%)12.0

(4.3)土地资源:提高土地使用效率和节约集约程度，工业用地固定资产投入强度250万元/亩，工业用地地均税收15万元/亩

综上，本项目符合三线一单及《湖南省生态环境分区管控总体管控要求暨省级以上产业园区生态环境准入清单》的函（湘环函〔2024〕26号）要求。
1.7与“三区三线”的符合性分析

本项目建设与“三区三线”符合性分析见下表1-12。

表1-12  项目与“三区三线”符合性分析一览表

类别
要求
项目情况
符合性
三区

生态空间

具有自然属性、以生态服务或生态产品为主的功能空间、包括森林、草原、湿地、河流、湖泊、滩涂、岸线、荒地、荒漠、戈壁、冰川、高山冻原、无居民海岛等

本项目位于祁东高新技术产业开发区（归阳工业园）内，项目用地性质为工业用地，不涉及“三区三线”相关内容，符合“三区三线”相关要求

符合
农业空间

以农业生产、农村生活为主体的功能空间

城镇空间

承载城镇经济、社会、政治、文化、生态等要素为主的功能空间

三线

生态保护红线

在生态空间范围内具有特殊重要生态功能、必须强制性严格保护的区域，是保障和维护国家生态安全的底线和生命线，通常包括具有重要水源涵养、生物多样性维护、水土保持、防风固沙、海岸生态稳定等功能的生态功能重要区域，以及水土流失、土地沙化石漠化、盐渍化等生态环境敏感脆弱区域

永久基本农田保护红线

是为保障国家粮食安全，按照一定时期人口和经济社会发展对农产品的需求，依法确定不得擅自占用或改变用途、实施特殊保护的耕地

城镇开发边界

在一定时期内因城镇发展需要，可以集中进行城镇开发建设，重点完善城镇功能的区域边界，涉及城市、建制镇以及各类开发区等
综上，项目的建设符合“三区三线”相关要求。
1.8与《湖南省长江经济带发展负面清单实施细则（试行）》符合性
根据《湖南省长江经济带发展负面清单实施细则(试行)》，本项目不涉及自然保护区、饮用水源保护区、国家湿地、不属于码头、旅游等项目，因此本环评选取与项目有关的条款进行符合性分析，具体分析下表1-13。
表1-13 与《湖南省长江经济带发展负面清单实施细则》符合性分析一览表
相关条款
细则要求
本项目情况
符合性
第七条
饮用水水源一级保护区内禁止新建、改建、扩建与供水设施和保护水源无关的建设项目

项目不涉及饮用水源保护区
符合
第八条

饮用水水源二级保护区内禁止新建、改建、扩建向水体排放污染物的投资建设项目
第九条

禁止在水产种质资源保护区内新建排污口、从事围湖造田造地等投资建设项目

项目不涉及水产种质资源保护区
符合
第十五条

禁止在生态保护红线和永久基本农田范围内投资建设除国家重大战略资源勘查项目、生态保护修复和环境治理项目、重大基础设施项目、军事国防项目以及农牧民基本生产生活等必要的民生项目以外的项目

根据“三线一单”和“三区三线”符合性分析可知，项目用地性质为工业用地，占地不涉及生态保护红线和永久基本农田

符合
综上，本项目的建设符合《湖南省长江经济带发展负面清单实施细则》相关要求。
1.9项目选址合理性分析

本项目属于“C2319包装装潢及其他印刷”类别，项目地处祁东县祁东高新技术产业开发区（归阳工业园）内A14号标准厂房第一、二层，项目用地性质为工业用地，符合园区用地规划；项目南面紧邻泉南高速，周边交通条件较好，便于原料及成品的运输；区域内水电网、通信等相应配套设置齐全，基础设施完善；本项目平面布置充分考虑工艺走向，流程顺畅，功能分区明确；同时，本项目在采取本报告提出的污染防治措施后，污染物均可做到达标排放，且周边500m范围内环保目标分布较少，对周围环境影响较小。

项目所在地周边大气、水及声环境质量较好，具有较好的环境容量；项目四至主要集中分布为工业企业和园区道路，周边无风景名胜区、自然保护区、保护文物、生态敏感点或其它需要特别保护的对象，项目所在地环境质量较好，无明显环境制约因素；四至企业外排废水与本项目外排生活污水均经园区市政污水管网排入高新区污水处理厂集中处理；四至企业大气污染物主要为粉尘和有机废气，与本项目外排废气种类基本一致，本项目废气经采取相应的污染防止措施后均能达标排放，对四至企业的办公、生产影响不大，同时本项目和四至企业的生产过程均在各自封闭式标准厂房内进行，相互不影响。
综上，从环境保护角度分析，本项目选址基本合理，项目的建设与周边环境相容。


二、建设项目工程分析

	建设

内容
	1、项目概况

项目名称：湖南花仙子新材料科技有限公司包装膜生产线建设项目；
建设性质：新建；
建设地点：湖南省衡阳市祁东县祁东高新技术产业开发区（归阳工业园）A14号标准厂房第一、二层（中心坐标：E112°11′51.782″，N26°33′29.697″）；
建设单位：湖南花仙子新材料科技有限公司；
项目投资：200万元（其中环保投资60万元，占总投资比例30.0%）；
建设规模及内容：项目总占地面积约17502，总建筑面积约3500m2。本次租赁祁东高新技术产业开发区（归阳工业园）内A14号已建成标准厂房第一、二层建设包装膜生产线建设项目，其中1F作为生产和办公使用层，2F作为成品仓库使用层。

2、项目由来

湖南花仙子新材料科技有限公司为适应不断扩大的鲜花包装市场需求，拟投资200万元租赁祁东高新技术产业开发区（归阳工业园）内A14号已建成标准厂房第一、二层建设“湖南花仙子新材料科技有限公司包装膜生产线建设项目”（以下简称“本项目”或“项目”）。项目占地面积约17502，总建筑面积约3500m2。项目建成后，计划年印刷生产包装膜31万包/卷。
根据《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国环境影响评价法》、《建设项目环境保护管理条例》等法律、法规的规定，对照《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2021年版），本项目年使用溶剂油墨（含溶剂量）为7t/a，属于“二十、印刷和记录媒介复印业23，39.印刷231—其他（激光印刷除外；年用低VOCs含量油墨10吨以下的印刷除外）”类别，应编制报告表。为此，湖南花仙子新材料科技有限公司委托我司（长沙楚清环保科技有限公司）承担该项目的环境影响评价工作，我司接受委托后，立即开展现场踏勘和资料收集工作。在对项目有关环境现状和可能造成的环境影响进行综合分析后，依据相关要求编制了该项目的环境影响报告表。

3、项目建设内容及规模

建设单位租赁祁东高新技术产业开发区（归阳工业园）内A14号已建成标准厂房第一、二层，拟对租赁厂房内部进行改造，在厂房内部设置印刷车间、原材料区、分切包装区、办公区、成品仓库及辅助配套环保设施。项目调墨在印刷车间内操作，项目不单独设置调墨间。项目建成后共计年产塑料包装膜31万包（卷）。项目主要建设内容见下表2-1，项目平面布置图见附图4。
表2-1  项目组成情况一览表

类别
工程名称
建设内容及规模

备注
主体工程
印刷车间
建筑面积约300m2，位于生产厂房1楼，用于印刷和调墨，印刷车间单独密闭，工作时车间处于微负压状态，车间内设置1台凹印机
租赁已建成的标准

分切包装区
建筑面积约400m2，位于生产厂房1楼，用于塑料包装膜的分切包装工序，内设15台电脑高速封切机、2台半自动分卷机
贮运工程
原材料区
建筑面积约350m2，位于生产厂房1楼，用于原辅材料的暂存
版辊房

建筑面积约20m2，位于生产厂房1楼，用于版辊的暂存

成品仓库
建筑面积约1750m2，位于生产厂房2楼，用于成品的暂存
辅助工程
办公区
建筑面积约130m2，位于生产厂房1楼，用于员工休息办公等
公共区
建筑面积约510m2，位于生产厂房1楼，用于车间内过道等
公用工程
给水
由园区市政供水管网提供
依托
排水
项目实行雨污分流。雨水经厂区雨水沟收集后直接汇入市政雨水管网；项目无生产废水产排；生活污水经化粪池（10m3）预处理达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中三级标准后，经园区市政污水管网排入高新区污水处理厂处理达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中一级B标准后外排湘江
依托
供电

由园区市政电网提供
依托
环保工程
废水

生活污水
生活污水经化粪池（10m3）预处理达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中三级标准后，经园区市政污水管网排入高新区污水处理厂处理

新建
生产废水
项目无生产废水产排（项目生产过程中不会对车间地面进行冲洗，仅会用抹布进行擦拭，故无地面冲洗废水等生产废水产排）
废气
印刷废气
“密闭车间+设备产污点密闭集气罩收集+车间微负压”+“过滤器+活性炭吸附/脱附+催化燃烧”处理系统（TA001）+15m高排气筒（DA001）
新建
噪声
设备噪声
选用低噪声设备、设备基础减振、厂房隔声、合理布局等措施
新建
固废
生活垃圾
厂房内分区、分层设生活垃圾收集桶
新建
一般固废
一般固废库（20m3），位于生产厂房1楼西北角
新建
危险废物
危废暂存间（20m3），位于生产厂房1楼西北角

新建

主要产品方案及规模
本项目产品方案及规模情况见下表2-2。
表2-2  项目产品方案一览表

序号
产品名称
单位
设计产能
规格型号
备注
用途
1
塑料包装膜
万包
28
56cm*57cm
20张/包
鲜花包装用
2
塑料包装膜
万卷
3
70cm*20m
20张/卷

鲜花包装用

注：56*57cm每卷重量约0.25kg，70cm*20m约11kg；但具体产品规格以实际订单需求为准

5、主要原辅材料及能源消耗
（1）主要原辅材料及能源用量

项目属于塑料品印刷，鉴于对产品质量要求较高，所以本项目印刷所用油墨全部采用油性油墨。本项目主要原辅料种类及能源消耗情况见下表2-3。
表2-3 本项目主要原辅料及能源消耗情况一览表

序号
原辅料名称

单位
年用量

形态

最大储存量

来源
包装方式-存放位置
膜
珠光膜

卷
2400
固态
200
外购

3200m/卷-原料区（约75kg/卷）
消光膜

卷
2400
固态

200
外购

3200m/卷-原料区（约75kg/卷）

BOPP膜

卷
500
固态

200
外购

2800m/卷-原料区（约75kg/卷）

油墨
油性凹印油墨

t/a
2.016

(112桶)
液态
0.36(20桶)
外购

18kg/桶-原料区
溶剂
异丙醇
t/a
3.6(20桶)
液态

0.54(3桶)
外购

180kg/桶-原料区
石油混合二甲苯
t/a
1.44(8桶)
液态

0.54(3桶)
外购
180kg/桶-原料区

机油（润滑油）

t/a
0.025(1桶)
液态
0.025(1桶)
外购

25kg/桶-原料区
黄油（润滑脂）
t/a
0.025(1桶)
半固/膏体
0.025(1桶)
外购
25kg/桶-原料区

注：本项目使用的油性凹印油墨与溶剂配比约1:2.5
（2）主要原辅材料理化性质

本项目主要原辅材料理化性质见表2-4。

表2-4 主要原辅材料理化性质和毒理性质一览表
序号
名称
成分
理化性质
毒理性质
1
油性凹印油墨

（MSDS见附件4）

颜料15%-30%
外观和形状为彩色液体及无色液体，气味为芳香溶剂气味，溶解性：微溶，易燃性液体，遇明火、高温可能会爆炸，但不会自燃和自爆

乙酸乙酯急性毒性:LD50:5620mg/kg(大鼠经口):4940mg/kg(免经皮):LD50:5620mg/m3，8小时(大鼠吸入)；异丙醇急性毒性:LD50:5045mg/kg(大鼠，吞食)，LC50:16000ppm(大鼠吸入，8h)；乙酸正丙酯急性毒性:LD50:9370mg/kg(大经口)，LD50:8300mg/kg(小似经口)；无水乙醇急性毒性:LD50:7060mg/kg(免经口)
聚酰胺树脂45%-50%

（CAS No:5892-11-5）
硝酸纤维素树脂10%-15%

（CAS No:9004-70-0）
乙酸乙酯5%-10%

（CAS No:141-78-6）
异丙醇12%-20%

（CAS No:67-63-0）
乙酸正丙酯8%-15%

（CAS No:109-60-4）
无水乙醇5%-10%

（CAS No:64-17-5）
2
异丙醇

（MSDS见附件6）
纯品100%

（CAS No:67-63-0）
化学品俗名：异丙醇，化学品中文名称：2-丙醇。无色透明液体，有似乙醇和丙酮混合物的气味。易燃、有刺激性，可溶于水、醇、醚、苯、氯仿等多数有机溶剂。熔点-88.5℃，沸点80.3℃，相对密度（水=1）0.79，闪点12℃，引燃温度399℃
急性毒性：LD50：5045mg/kg(大鼠经口)；12800 mg/kg(兔经皮)，LC50：16000ppm(大鼠吸入，8h)
3
石油混合二甲苯

（MSDS见附件5）

间二甲苯0%-10%

(CAS No:108-38-3）
无色透明液体，有芳香气味。高度易燃，不溶于水，可混溶于乙醇、乙醚、氯仿等多数有机溶剂。熔点/凝固点-47.9℃，自燃温度527℃，沸点初沸点和沸程138-139℃，相对密度（水=1）0.86，闪点25℃

二甲苯急性毒性:LC50:5000ppm(大鼠吸入，4h)二甲苯，人经口。LDLo:50mg/kg；人吸入。TCLo:200ppm。LCLp:10000ppm(人吸入，6h)；乙苯急性毒性:鼠经口LD50:3500mg/kg；兔经皮LD50:17.8ml/kg

邻二甲苯30%-60%

(CAS No:95-47-6)

对二甲苯15%-50%

(CAS No:106-42-3)

乙苯10%-30%

(CAS No:100-41-4)
4
珠光膜
珠光膜是用聚丙烯树脂（PP）为原料、添加碳酸钙和珠光颜料等，混合后经双向拉伸而成。由于采用机械发泡法，所以珠光膜比重仅0.7左右，而PP比重是0.9左右，性能优良

无毒
5
消光膜

消光膜又称哑光膜，微微磨砂质感，是一种低光泽度、高雾度，具有呈漫反射状哑光效果的包装用膜，是同光泽膜相对立的一种薄膜，具有良好的压力敏感性和覆盖性。消光膜主要由聚丙烯（PP）或聚酯（PET）等材料制成，具有良好的化学稳定性和防氧化性能

无毒
6
BOPP膜

双向拉伸聚丙烯薄膜（简称BOPP），代表的物性数据为：密度0.91g/cm3，熔点170℃，浊度0.5%-1.2%，光泽度>85%，拉伸强度( 纵向/横向 )>120/200MPa，断裂伸长率( 纵向/横向 )<180%/65%，弹性模量为1700～2500Mpa，脆化温度为-50℃。具有质轻、无毒、无臭、防潮、机械强度高，尺寸稳定性好、印刷性能良好、透明性好等优点，缺点较延伸率较PP低，热封性能差

无毒
7
机油
为润滑剂，油状液体，淡黄色至褐色，无气味或略带异味，虽未划分为易燃品，但可燃烧。闪点：＞150℃，蒸汽密度：＞1 ，滴点：＞165℃
机油无毒物学数据，基于成分和类似产品毒物学知识评估：LD50预计为>2000mg/kg。在正常情况下使用不会有吸入危险
8
黄油
为润滑脂，稠厚的油脂状半固体或膏体，黄褐色至暗褐色匀整油膏，矿物油气味，滴点：185℃，水溶性g/L：＜0.1
无毒物学数据
（3）原辅材料中有机废气含量核算

本项目挥发性物质主要来自原料油性油墨和溶剂，因企业未获取到拟使用油墨及溶剂的VOCs含量检测报告，故本次采用成分分析方法进行估算（MSDS报告见附件4~~6），分析结果见下表2-5。
表2-5 主要原辅材料中VOCs含量核算情况一览表

序号
名称
年用量/t
成分含量
是否属于易挥发性物质
最大挥发物质比例
最大挥发性有机物量t/a
1
油性凹印油墨
2.016
颜料15%-30%
否
55%（按各易挥发成分最大挥发比例计）
1.11
聚酰胺树脂45%-50%
否
硝酸纤维素树脂10%-15%
否
乙酸乙酯5%-10%
是
异丙醇12%-20%
是
乙酸正丙酯8%-15%
是
无水乙醇5%-10%
是
2
异丙醇
3.6
纯品100%
是
100%
3.6
3
石油混合二甲苯

1.44
间二甲苯0%-10%
是
70%
1.01
邻二甲苯30%-60%

对二甲苯15%-50%

乙苯10%-30%
是

30%（按乙苯最大挥发比例计）
0.43
合计

挥发性有机物（以非甲烷总烃计）

1.11+3.6+1.01+0.43=6.15t/a
苯系物
二甲苯

1.01t/a
乙苯

0.43t/a
对照《油墨中可挥发性有机化合物(VOCs) 含量的限值》(GB/T38507-2020)，本项目使用溶剂油墨中挥发性有机物（以非甲烷总烃计）含量为55%，符合GB33372-2020标准中“溶剂油墨—凹印油墨”≤75%的限值要求。

（4）油墨用量估算及印刷面积匹配性分析
根据企业提供资料，计划年印刷生产包装膜31万包（卷），油墨消耗量估算见下表2-6。

表2-6 本项目油墨消耗量估算一览表

序号
产品

名称
生产规模（万卷/年）
需印刷产品数量

（万卷/年）
单卷产品印刷面积

（m2/卷）
合计印刷面积（万m2/a）
印刷厚度（um）
油墨固体分(NV)
油墨用量

（t/a）
印刷面积与油墨用量匹配性分析
设计油墨用量（g/m2）

实际油墨用量（g/m2）

匹配性
1
包装膜
31
31
0.45
15.5
5.0
0.45
2.0
15
13
匹配
注：油墨比重按1.2g/cm3计；根据业主提供资料凹印每平方米约使用油墨12g左右
根据上表分析可知，本项目拟生产31万卷包装膜印刷品需使用油墨量约2.0t/a。
（6）物料平衡分析

项目物料平衡情况见下表2.7。
表2-7 物料平衡分析表

序号
进料
出料
物料名称
数量t/a
物料名称
数量t/a
1
塑料膜
397.5

塑料包装膜
396.8
2
油墨
2.016

“活性炭吸附/脱附+催化燃烧”系统处理量
非甲烷总烃
4.428

苯系物
二甲苯

0.727

乙苯

0.31

3
溶剂（异丙醇）
3.6

排气筒排放量
非甲烷总烃
1.107

苯系物
二甲苯

0.182

乙苯

0.077

4
溶剂（石油混合二甲苯）
1.44

无组织排放量
非甲烷总烃
0.615

苯系物
二甲苯

0.101

乙苯

0.043

5
/
0

废油墨渣
0.07
6
/
0

不合格品及边角料
0.1
合计

404.56 

合计
404.56
注：另有微量物料会随废抹布和废包装桶等带走，因量微小，物料平衡不再做定量分析
6、主要生产设备

（1）设备情况
根据《产业结构调整指导目录(2024年本)》和《部分工业行业淘汰落后生产工艺装备和产品指导目录(2010年本)》可知，项目所选设备均不属于国家淘汰和限制的产业类型，可满足正常生产的需要。项目主要生产设备和环保设施，详见下表2-9。
表2-8  本项目主要生产设备情况一览表

序号
设备名称
数量/台
规格/型号
所处生产工序
设备位置
1
凹印机
1
AZJ-81250型
印刷
1F印刷车间
2
电脑高速封切机
15（10用5备）
800型
分切
1F分切包装区
3
半自动分卷机
2
800型
4
空气压缩机
1
/
/
1F公共区
5
风机
1
/
/
1F公共区

（2）设备产能匹配性分析

项目印刷机印刷效率与产能的匹配性分析见下表2-9。
表2-9  项目印刷机印刷效率与产能的匹配性分析一览表

序号
设备名称
型号
设计印刷速度
数量（台）
工作时长（h/a）
设计产能

（万m/a）
项目需要产能

（万m/a）
是否匹配
1
凹印机
AZJ-81250型

110m/min
1
3000
1980
1676
匹配
注释：（1）本项目凹印机采用机械轴，最大理论设计产能为180m/min。考虑到设备损耗或设备运行不稳定等因素，印刷速率取最高设计值60%，即180m/min*0.6=110m/min；
（2）印刷机工作时长10h/d，年工作300天；

（3）本项目设计长度为：110m/min*60min*10h*300天=1980万m/a；实际需要印刷长度为：3200m*4800卷+2800m*500卷=1676万m/a。
7、给水与排水
（1）给水
本项目用水来自园区市政供水管网，供应项目生活用水。

（2）排水
本项目无生产废水产排；员工生活用水经化粪池（10m3）预处理达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中三级标准后，经园区市政污水管网排入高新区污水处理厂处理达《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中一级B标准后外排湘江。
8、劳动定员及工作制度
本项目运营期劳动定员12人。一班制，日工作10小时，年工作300天（3000h）。员工不在厂区食宿，食宿依托园区。
9、厂区平面布置

本项目租用祁东高新技术产业开发区（归阳工业园）内A14号已建成标准厂房第一、二层建设本项目，其中1楼为生产区，2楼为成品仓库。
1楼：从西到东规划布设原材料储存区、印刷车间（含废气处理区）、分切包装区、办公区，其中版辊房、一般固废库和危废暂存间位于厂房西北角；项目废气处理设施及排气筒设置位于1楼厂房南侧，布局在距离印刷车间相对较近位置，便于收集车间的有机废气，不会对东侧的办公区造成明显影响。1楼生产区生产线根据生产工艺布置，各不同工序既联系紧密，又互不干扰；
2楼：规划作为成品仓库，整体布局简单，无废水废气产生。

综上，本项目平面布局与生产流程匹配，且有利于挥发性有机废气的收集与处理，从环境保护角度分析，项目平面布局较为合理（见附图4）。

10、厂区四至情况

本项目地处祁东高新技术产业开发区（归阳工业园）内，项目东面为欧菲格琳皮草服饰有限责任公司，东北面为空厂房，东南面为美能包装有限公司，南面为空厂房，西面为湖南中宏新材料科技有限公司和衡阳宏圣达新能源有限公司，西北面为祁东县怡骏旅行用品有限公司（四至范围图见附图3）。

	工艺流程和产排污环节
	1、施工期

本项目拟租赁祁东高新技术产业开发区（归阳工业园）内现有已建成14号标准厂房第一、二层进行建设，施工期不涉及土建施工，仅进行设备安装和调试等，对环境影响较小，本评价不进一步分析论述。

2、运营期

项目印刷包装膜产品生产工艺流程及产污节点见下图2-1。

[image: image1.emf]油性油墨 、 溶剂

S1、 S2

印前准备

（ 调墨 、 擦版 ）

凹印

分切

检测

包装

过滤器 +活性

炭吸附 /脱附 +

催化燃烧 ”处

理系统

入库

G2

S7、 N

S8

膜料

S2-S5、 N

15m排气筒

（ DA001)

G1

S6、 N


图2-1  包装膜生产工艺流程及产污节点图
工艺流程简述：

①印前预处理
a：调墨：印刷前要进行调墨（油墨与溶剂用量比约为1:2.5），根据客户需求、工艺要求及色相要求，将油性油墨和溶剂按照比例进行调配待用，此过程采用人工调墨，不借助机械。本项目拟采用溶剂型凹印油墨。调墨工序在项目设置的密闭印刷车间内进行，不设置单独调墨间。产生的调墨废气与印刷废气一同经“密闭印刷车间+设备产污点密闭集气罩收集+车间微负压”收集后引至“过滤器+活性炭吸附/脱附+催化燃烧”处理系统（TA001）处理，经15m排气筒（DA001）达标排放。该工序会产生调墨废气G1、废油墨和废溶剂包装桶S1。

b：擦版：项目擦版采用含有机溶剂（异丙醇/石油混合二甲苯）的抹布进行擦拭，不进行冲洗，擦版会产生含有机溶剂的抹布，作为危险废物处置，擦版工序在密闭印刷车间内进行。该工序主要产生含废油墨和有机溶剂的废抹布S2。

②凹印：本项目拟采用凹版印刷工艺，是一种直接印刷方案，该工艺是将凹版凹坑中所含的油墨直接印压到原料膜（珠光膜、消光膜、BOPP膜）上。印刷时先使传墨轴传动，使凹陷的图文部分填满油墨，再采用刮墨刀挂去附在空白部分的油墨，然后使填充在凹陷区空穴中的油墨在压力的作用下被转移到膜的表面。本项目拟采用的凹印机（AZJ-81250型）采用喷墨方式进行给墨，通过喷嘴将油墨精准喷涂到印版滚筒表面，实现油墨的定量供给和分布控制，设备自带电加热干燥功能，干燥温度约45℃~60℃。本项目印刷车间拟采取“密闭印刷车间+设备产污点密闭集气罩收集+车间微负压”方式集气，收集后的废气经“过滤器+活性炭吸附/脱附+催化燃烧”处理装置（TA001）处理后经15m排气筒（DA001）达标排放。该工序会产生印刷废气G2、废油墨渣S3、废机油和废油脂S4、废机油/废黄油包装桶S5、废过滤材料/废活性炭/废催化剂S6、噪声N。

③分切：将已印刷烘干后的半成品包装膜按客户订单尺寸要求，用电脑高速封切机切成所需规格（本项目拟采用的电脑高速封切机为冷切机，无需冷却降温）。该工序会产生不合格品和边角料S7、噪声N。
④检测包装：将分切后的成品进行检测包装后，入库。该工序会产生废包装材料S8。‌‌

表2-10  本项目产污环节情况一览表
类别
产污工序
编号

污染物种类
废气
调墨工序
G1
有机废气（以非甲烷总烃计）、苯系物（二甲苯、乙苯）
印刷工序

G2

危废暂存间
G3
废水
员工生活
W

COD、BOD5、SS、氨氮等
噪声
各产噪环节
N
机械噪声
固废
印前准备
S1-S2
废油墨和废溶剂包装桶S1、含废油墨和溶剂的废抹布S2
印刷（含设备维修保养）
S3-S5
废油墨渣S3、废机油/废黄油S4、废机油/废油脂包装桶S5
废气处理系统

S6
废过滤材料/废活性炭/废催化剂S6

分切

S7
不合格品及边角料S7
包装
S8
一般废包装材料S8


	与项目有关原有环境污染问题
	本项目为新建项目，拟租赁祁东高新技术产业开发区（归阳工业园）内A14号已建成标准厂房第一、二层建设本项目。该厂房自建成后一直空置，根据现场踏勘，该标准厂房不存在与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题。


三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

	区域

环境

质量

现状
	1、大气环境

（1）达标区判定
本次根据衡阳市生态环境局发布的《关于2024年12月及1-12月全市环境质量状况的通报》进行区域达标评价。2024年，项目所在地（祁东县）各评价因子现状如下：
[image: image2.png]Wik 2 2024 4 12 AR 1-12 AHMET 4 B 7 K BT A BAFR 25 K 9T R B
S0,

N, Y
Pl (ug/m) Py (ug/") 0 ((ug/))
(ug/nl) | (ug/a’) | (mg/n)
P e e . o 208 | | o0 s poaspons 20448
*® | & x4 Lt E N * * * * *| & | AMER 12| 2 -1
2| w2 || I s e I 2 e 2 e
A | A AR A A A
56 | a7 | 191 & | st | irs | an o 3 5|5 o
50 16.3 6l | 51 | 15.0 | 58 o 5|6 1
55 122 50 | 66 | 212 | 46 o sofi21] 18 |0 |7 o
#LE | 63 212 7 | 72 | 1a | s o7 0w o
6 19.2 AEXE 5w o
5 5.4 | 45 6|7 1
61 | a1 | 62 s | 9 |9 o
51| s | s 103 173 | 4 i o |7 o
s | s a | s 7 | e 1 | 50 107|102 126121 5|7 |2 |2|os|o
o 160 & 0 1

GAfT) ) (HI663-2013) , COMUE™ 54

XS EST.

EE #2950 #; RAFKF B A8 T




表3-1 区域空气质量现状评价表
污染物

年评价指标

现状浓度（ug/m3）
标准值（ug/m3）
占标率（%）
达标

情况

SO2
年平均浓度

7
60

11.67
达标

NO2
年平均浓度

11
40

27.50
达标

PM10
年平均浓度

45
70

64.29
达标

PM2.5
年平均浓度

31
35

88.57
达标

O3
第90位百分位数日最大8h平均浓度

126
160

78.75
达标

CO

第95位百分位数日平均浓度

1100
4000

27.50
达标

综上，本项目所在区域2024年为环境空气质量达标区。

（2）特征污染物环境质量现状

本项目排放的特征污染物为非甲烷总烃、二甲苯和乙苯。根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》：“排放国家、地方环境空气质量标准中有标准限值要求的特征污染物时，引用建设项目周边5千米范围内近3年的现有监测数据，无相关数据的选择当季主导风向下风向1个点位补充不少于3天的监测数据”。项目排放的以上3个污染物均无环境空气质量标准，按《指南》要求可不开展补充监测。
但为进一步了解本项目所在区域环境质量现状，本次现状调查引用一个非甲烷总烃因子的现状数据作为大气现状的参考。本次引用《大连开元管道有限公司衡阳分公司年产50千米集中供热(供冷)预制直埋保温管项目环境影响报告表》中的大气监测数据，该引用数据为本项目周边5km范围内近3年的有效监测数据，满足引用要求。引用点位与项目位置关系见附图10，具体信息及监测结果见下表3-2。
表3-2 特征污染物空气质量现状评价表

特征因子
监测日期
监测值范围
标准限值
超标率
最大超标倍数
监测点

坐标
与本项目位置关系
非甲烷总烃
2024.07.01~2024.07.04
210~780μg/m3
2000μg/m3
0
0
112.20214,26.56901

NE1200m
根据大气环境质量现状监测结果表明，区域非甲烷总烃1小时平均浓度满足《大气污染物综合排放标准详解》限值要求。

2、地表水环境

本项目周边最近的地表水体为西侧白河和南侧湘江，根据衡阳市生态环境局发布的《关于2024年12月及1-12月全市环境质量状况的通报》可知，距离本项目最近的地表水监测断面为白河入湘江口监测断面，该断面地表水环境质量状况如下：

[image: image3.png]* . e[ 20u4%1A KRR AETH “TWE" RBHBES
» L4213 e FEAE WA LEJET JLRETTERE 33 EERE 2024 4| HARKIRMR
A | 2 | FoEASD | IR B | (BHE)
HEREH
1| o WEE | WA [FR (GEE-AA®e 1| W RIS
(11 - 1)
. : [
15| BFAAREILD WARE WL AFB o Holgt | oo
16| womAk wEE | mirem A | | R
1| mAE WEE | mTae RAK e 1





表3-3  区域水环境质量现状评价表

断面名称
所在河流
断面属性
水质类别
功能区类型
2024年考核目标值

达标情况
白河入湘江口
湘江白河

入河口
II

归阳镇狮子头至松柏镇松杨村上游2000米（渔业用水区）

II
达标
综上，白河入湘江口监测断面水质满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅱ类标准要求，项目所在区域地表水环境质量现状较好。
3、声环境

根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）》（试行）相关要求：“厂界外周边50米范围内存在声环境保护目标的建设项目，应监测保护目标声环境质量现状并评价达标情况”。本项目位于祁东高新技术产业开发区（归阳工业园）内，厂界周边50米范围内仅存在各工业厂房、无声环境保护目标，因此不需开展声环境质量现状调查。

4、土壤和地下水环境质量现状

根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）》（试行）相关要求：“地下水和土壤环境，原则上不开展环境质量现状调查。建设项目存在土壤、地下水环境污染途径的，应结合污染源、保护目标分布情况开展现状调查以留作背景值”。结合本项目工程分析，本项目拟租赁标准厂房内的地面已全部采用硬化处理，且项目正常运营情况下不存在土壤、地下水环境污染途径，因此，可不开展土壤和地下水环境质量现状调查。
5、生态环境质量现状

根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）》（试行）相关要求：“产业园区外建设项目新增用地且用地范围内含有生态环境保护目标时，应进行生态现状调查”。本项目位于祁东高新技术产业开发区（归阳工业园）内，属于产业园区内的用地范畴，不属于园区外新增用地，且用地范围内不涉及生态环境保护目标，因此无需开展生态环境质量现状调查分析。

	环境

保护

目标
	根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》（环办环评〔2020〕33号），环境影响评价报告表环境保护目标纳入范围如下：

（1）大气环境：明确厂界外500米范围内的自然保护区、风景名胜区、居住区、文化区和农村地区中人群较集中的区域等保护目标的名称及与建设项目厂界位置关系。

（2）声环境：明确厂界外50米范围内声环境保护目标。

（3）地下水环境：明确厂界外500米范围内的地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源。

（4）生态环境：产业园区外建设项目新增用地的，应明确新增用地范围内生态环境保护目标。

结合项目实际情况，确定本项目主要环境保护目标见下表3-3，环保目标图见附图6，区域主要地表水系图见附图7。
表3-4  主要环境保护目标
名称
坐标/°
保护对象
保护内容
环境功能区
相对厂址方位
相对厂界距离/m
经度
纬度
大气环境
112.194569

26.560473

园鑫村居民点
居民，约50户，200人
二级
NW
240~500
112.198281

26.554551

下横塘冲居民点
居民，约45户，135人
二级
S
365~500
地表水环境
高新区污水处理厂排污口上游500m至下游3000m之间江段
渔业用水区

Ⅲ类

SE
2250
声环境
本项目厂界外50米范围内无声环境保护目标

地下水环境
本项目厂界外500米范围内无地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源分布
生态环境
本项目位于祁东高新技术产业开发区（归阳工业园）内，属于产业园区内的用地范畴，不属于园区外新增用地，且用地范围内不涉及生态环境保护目标



	污染

物排

放控

制标

准
	1、废水

本项目无生产废水产排；生活污水经化粪池（10m3）预处理达《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中三级标准后，经园区市政污水管网排入高新区污水处理厂处理达《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中一级B标准后排放于湘江。

表3-5  项目废水排放执行标准（单位mg/L）

污染物
预处理后排入污水处理厂前排放标准限值（（GB8978-1996）三级标准）
高新区污水处理厂尾水排放标准限值（（GB18918-2002）一级B标准）
pH
6~9
6~9

COD
500
60
BOD5
300
20
SS
400
20
NH3-N
/
8(15)
TP
/
20
TN
/
1
动植物油
100
3
备注：括号外数值为水温>12℃时的控制指标，括号内数值为水温≤12℃时的控制指标。
2、废气

印刷工业包含国排和湖南省地标两个标准，按相关要求应优先执行地标，但在地标内未包含的项目将继续采用国标（同时应满足排放限值两者取其严的要求）。故本项目有组织废气中的挥发性有机物（以非甲烷总烃计）执行湖南省地方标准《印刷业挥发性有机物排放标准》（DB43/1357-2017）表1和表2排放限值、苯系物（本项目即二甲苯+乙苯）执行湖南省地方标准《印刷业挥发性有机物排放标准》（DB43/1357-2017）表1和表2排放限值和《印刷工业大气污染物排放标准》（GB41616-2022）表1中“苯系物”排放限值。
表3-6  废气排放执行标准  
污染源

污染因子

排放

形式
排气筒编号
排放浓度限值mg/m3
排放速率限值kg/h
污染物排放监控位置
执行标准
排气筒

挥发性有机物（以非甲烷总烃计）
有

组

织
D

A

0

0

1

50
2.0
车间或生产设施排气筒

《印刷业挥发性有机物排放标准》（DB43/1357-2017）

二甲苯
12
0.5
苯系物a
15
/
《印刷工业大气污染物排放标准》（GB41616-2022）

厂界
二甲苯
无组织
/
/
/
/

苯系物a
/
/

/

/
挥发性有机物（以非甲烷总烃计）
/
4

/

《印刷业挥发性有机物排放标准》（DB43/1357-2017）
厂区/厂房外
挥发性有机物（以非甲烷总烃计）
/
10（监控点1h平均浓度值）
/
厂房外
《印刷业挥发性有机物排放标准》（DB43/1357-2017）和《印刷工业大气污染物排放标准》（GB41616-2022）

/
30（监控点处任意一次浓度值）
/
注：苯系物a包含苯、甲苯、二甲苯、三甲苯、乙苯和苯乙烯，本项目即二甲苯+乙苯。
3、噪声

苯项目运营期厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的3类标准。
表3-7 工业企业厂界环境噪声排放标准

厂界外声环境功能区类别

时段

执行标准
昼间dB(A)

夜间dB(A)

3类

65
55
《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）
4、固体废物

一般固废执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）；危险废物执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）。

	总量

控制

指标
	1、废水总量控制指标：项目外排废水仅为生活污水，经化粪池（10m3）预处理达《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中三级标准后，经园区市政污水管网排入高新区污水处理厂。项目水污染物总量控制指标计入高新区污水处理厂总量控制指标内，本项目不单独购买废水总量。
2、废气总量控制指标：非甲烷总烃1.722t/a（含无组织排放）。

注：项目最终执行的污染物排放总量控制指标由项目审批的生态环境主管部门分配与核定。


四、主要环境影响和保护措施

	施工

期环

境保

护措

施
	本项目拟租赁的祁东高新技术产业开发区（归阳工业园）内14号厂房，为已建成标准厂房，公用基础设施均已安装完毕。因此，本项目施工期主要施工活动为：对厂房内部进行重新布局及各生产设备安装工程。在设备安装过程中会产生施工噪声，施工活动均在厂房内进行，项目施工期较短，对环境影响较小，且设备安装噪声将随着工程施工的结束而消失，故本环评不再对施工期环境影响做详细分析。

	运营

期环

境影

响和

保护

措施
	1.废气
1.1源强分析
本项目含油墨及稀释剂的危废均储存在危废暂存间内的密闭容器中，故危废暂存间基本无有机废气产排。根据前文表2-10可知，本项目产生的废气主要包含调墨和印刷工序产生的挥发性有机物（以非甲烷总烃计）、苯系物（二甲苯+乙苯）。根据前文表2-5计算可知，以上工序产生的挥发性有机物（以非甲烷总烃计）总量为6.15t/a，二甲苯产生总量为1.01t/a，乙苯产生总量为0.43t/a。
（1）挥发性有机物（以非甲烷总烃计）、苯系物（二甲苯+乙苯）
①排放源强计算
项目不设施单独的调墨间，项目调墨时间较短，经前文表2-5分析可知，项目已按最大挥发比例进行了源强计算，故本项目不再单独对调墨工序源强进行核算。
项目调墨工序与印刷工序在密闭印刷车间内进行，印刷车间有机废气采用“密闭车间+设备产污点密闭集气罩收集+车间微负压”方式收集后，引入“过滤器+活性炭吸附/脱附+催化燃烧”处理系统（TA001），处理达标后经15m排气筒（DA001）排放。依据《主要污染物总量减排核算技术指南(2022年修订)》中表2-3“VOCs废气收集率和治理设施去除率通用系数”可知，密闭车间微负压集气方式的收集率为90%，催化燃烧处理系统设计处理效率为80%，则本项目印刷车间①挥发性有机物（以非甲烷总烃计）有组织产生量为5.535t/a，有组织排放量为1.107t/a，无组织产生量为0.615t/a；②二甲苯有组织产生量为0.909t/a，有组织排放量为0.182t/a，无组织产生量为0.101t/a；③乙苯有组织产生量为0.387t/a，有组织排放量为0.077t/a，无组织产生量为0.043t/a。
②集气罩风量计算
本项目拟在每台印刷机工作台上方设置集气罩，每台印刷机含10个产气点，参照《简明通风设计手册》（孙一坚，中国建筑工业出版社）p130，罩风量计算公示如下：

L=3600(5x2+F)v

式中：L—罩口排放量；

x—污染源到吸风口楼顶距离，m（本项目取0.25m）；

F—罩口面积，m2（本项目取长120cm×宽50cm=0.6m2）；
v—风速，m/s（本项目取0.5m/s）。

表4-1 设备工作状态封闭情况及废气收集情况表

序号
产污工序
产污设备
产气点
收集方式
单设备风量m3/h
总风量m3/h
1
印刷车间
印刷机AZJ-81250型
10个产气点
集气罩，尺寸120×50cm
1643
16430
本项目设计风量计算值为16430m3/h（考虑到风量损失，本项目拟采用变频风机，风量区间拟设定为15000m3/h~20000m3/h）。项目在以上产气工序采用局部密闭罩形式进行收集，局部密闭罩对各设备产污口四周设置围挡，密闭罩上端设置抽风管道，敞开面控制风速不小于0.3m/s（本项目取0.5m/s），该废气收集方式使气体被限制在密闭罩内，采用较小的风量即可得到较好的收集效果。
（2）废气产排情况汇总
根据项目废气治理方案，调墨及印刷工序（均在印刷车间内）收集的废气，一并进入“过滤器+活性炭吸附/脱附+催化燃烧”处理系统（TA001），设计变频风量为15000m3/h~20000m3/h（本次计算采用20000m3/h）。本项目废气有组织和无组织产排情况见下表4-2、表4-3。
表4-2 本项目有组织废气产排情况一览表

污染源
工序
污染物
产生情况
治理措施
处理效率
风量m3/h
排放情况
年工作时间/h
排放限值
浓度mg/m3
速率kg/h
产生量t/a
浓度mg/m3
速率kg/h

排放量t/a

浓度mg/m3
速率kg/h

DA001
调墨/印刷
非甲烷总烃
92.25
1.845
5.535

活性炭吸附/脱附+催化燃烧
80%

2万
18.45
0.369
1.107
3000

50

2

苯系物
二甲苯

15.15
0.303
0.909

3.03
0.061

0.182 
12

0.5

乙苯

6.45
0.129
0.387

1.29
0.026

0.077 
/
/

合计
21.6

0.432

1.296

4.32

0.086

0.259 

15a
/

注：排放浓度15a，为苯系物排放浓度限值，即本项目包含的二甲苯与乙苯合计限值
表4-3  本项目无组织废气产排情况一览表
污染物
产生量t/a
排放量t/a
排放速率kg/h
非甲烷总烃

0.615
0.615
0.21
苯系物
二甲苯

0.101
0.101
0.03
乙苯

0.043
0.043
0.01

合计
0.144
0.144
0.048
1.2非正常工况下废气排放分析

（1）开停机情况。本项目生产工艺简单，开停机过程无滞后情况，基本能立即停止，持续时间较短。采取的污染防治措施为控制停机顺序，停产时先停生产设备，再停环保设施，开机时先开环保设施，后开生产设备，在该顺序下，开停机情况下污染物排放与正常运行时基本相似。

（2）事故情况。本项目事故排放情形主要有：1)活性炭吸附接近饱和，导致处理效率降低或废气未经处理直接排放；2)停电或废气处理设施电路故障，导致非正常排放。

上述事故情况下，废气排放浓度、排放速率即为废气产生情况，具体见下表4-4。

表4-4 废气非正常工况排放量核算表

序号
污染源
非正常排放原因
污染物
非正常排放浓度mg/m3
非正常排放速率kg/h
单次持续时间h
年发生频次
应对措施
1
DA001排气筒
活性炭吸附装置失效等事故情况
非甲烷总烃
102.5
2.05
0.5
1次
立即停产生产，关闭排放阀，找出事故排放原因（如立即更换活性炭等）
苯系物
二甲苯

16.83
0.34 
乙苯

7.17 

0.14
合计
24
0.48
非正常工况年发生1次，持续时间按0.5h计，非正常排放期间，排气筒DA001的非甲烷总烃排放浓度为102.5mg/m3（＞50mg/m3），排放速率2.05kg/h（＞2.0kg/h），二甲苯排放浓度为16.83mg/m3（＞12mg/m3），排放速率0.34kg/h，苯系物合计排放浓度为24mg/m3（＞15mg/m3），排放速率0.48kg/h，其中非甲烷总烃、二甲苯和苯系物均不满足《印刷业挥发性有机物排放标准》（DB43/1357-2017）和《印刷工业大气污染物排放标准》（GB41616-2022）排放限值要求，属于超标排放。本环评要求企业需做好废气设施巡检工作，制定巡检制度，并按照管理要求定期开展监测，确保处理设施正常运行。发生异常时，应及时停止生产，待废气处理设施运行稳定正常后，方可恢复生产。通过采取上述措施，项目运营期非正常工况下对大气环境影响是可以接受。

1.3排气筒设置的合理性分析
（1）排气筒内径大小合理性分析

根据《大气污染治理工程技术导则》(HJ2000-2010)5.3.5要求，“排气简出口直径应根据出口流速确定，流速宜取15 m/s 左右。当采用钢管烟肉且高度较高时或烟气量较大时，可适当提高出口流速至20~25m/s”。经计算可知，本项目DA001排气筒出口流速=20000m3/h÷3600s÷（πr2）=14.44m/s（满足15m/s左右要求），即本项目拟设置的排气筒内径0.35m属于合理范围。

（2）排气筒高度合理性分析

根据《印刷业挥发性有机物排放标准》（DB43/1357-2017）、《印刷工业大气污染物排放标准》（GB41616-2022）和《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）中规定“排气筒高度应不低于15m”，本项目厂房高度约20m，周边200m范围内无高于20m的建筑物，故本次设置15m高排气筒符合要求。
综上，项目排气筒设置是合理的。项目废气排放口情况见下表4-5。
表4-5  项目废气排放口基本情况一览表

排放口

排气筒底部中心坐标
高度/m
出口内径/m
烟气流速/m/s
烟气温度/℃
年排放小时数/h
类型
经度/°
纬度/°
DA001
112.19787

26.55815

15
0.35
14.44
常温
3000
一般排放口
1.4废气污染治理技术可行性分析

1、有机废气处理工艺选择合理性分析

有机废气治理，是指采用多种技术组合，通过源头控制来减少有机溶剂挥发量或未端治理以消除有机废气污染。目前，常用的方法主要分为两大类，一种为针对高价值溶剂的回收技术即将有机废气经富集浓缩后，由气态冷凝为液态，储存回用；另一种为针对低价值废气的销毁技术，即将有机废气破坏裂解，由有毒有害气体分解为无毒无害的二氧化碳和水。对于常用的回收技术有吸收法、吸附法、冷凝法、膜分离法等，常用的销毁技术有热焚烧、催化燃烧、生物降解、等离子、光催化氧化等。选用未端治理工艺时，应根据具体情况优先选用费用低、耗能少、无二次污染的方法，尽量做到化害为利，充分回收利用成分和余热。
2、“活性炭吸附/脱吸附+催化燃烧”废气处理工艺

建设单位充分考虑设备成本、运行成本以及后续维护成本的基础上，确定本项目印刷车间有机废气采用“过滤器+活性炭吸附/脱附+CO催化燃烧”处理。

该废气处理系统工艺原理：待处理的有机混合废气经引风机作用，先经过预处理过滤装置去除废气中的粉尘及杂质部分，经过滤后“相对纯净的有机废气”进入活性炭吸附器进行吸附净化处理，有机物质被活性炭的孔道吸附后，洁净气体排出，经过一段时间吸附后，活性炭达到动态饱和状态，此时需要经过热气源对饱和的蜂窝活性炭进行脱附再生处理。

催化氧化处理后的废气温度约为160-200℃，一部分带温废气与冷空气混合后，温度控制在110-120℃，利用该部分热源对活性炭进行脱附再生处理。脱附完的高浓度，小风量废气进入催化氧化系统。催化氧化系统共分为三个区域。第一换热区域：脱附后的高浓度、小风量废气先通过列管换热器与高温热源进行换热升温后，温度升温至约为200℃左右，进入第二区域补温区域：因为VOCs在催化剂表面发生催化氧化反应的起燃温度约为300℃，需要通过电加热补充热量至300℃；第三区域：催化氧化，有机废气升温至300℃后，经过催化剂表面时会发生催化分解反应，催化燃烧是典型的气固相催化反应，其原理是活性氧参与深度氧化作用在催化燃烧过程中，催化剂的作用是降低反应的活化能，同时将反应物分子浓缩在催化剂表面以提高反应速度。通过催化剂，有机废气在低点火温度下无焰燃烧，可以在释放大量热量的同时氧化分解成CO2和H2O，催化燃烧是没有火的燃烧，一般在350℃以下没有生成NOx。本项目催化燃烧装置使用电加热补温，不使用天然气加热补温，所以无天然气产生的颗粒物、二氧化硫和氮氧化物产生。

有机废气净化后废气达标排放。工艺流程示意如下：
[image: image4.png]RTINS

"
wey




图4-1 本项目废气处理工艺流程图
3、本项目废气处理工艺可行性分析

(1)工艺可行性分析

根据《关于发布2016年<国家先进污染防治技术目录(VOCs防治领域)>的公告》“吸附浓缩+燃烧组合净化技术”属于国家先进污染防治技术。《印刷工业污染防治可行技术指南》(HJ1089-2020)均明确了吸附+燃烧技术(RTO/CO等)适用于溶剂型凹版印刷工艺废气的治理，将中低浓度、大风量的VOCs 废气通过吸附浓缩转为高浓度、低风量的有机废气然后再进行燃烧处理，降低了废气燃烧净化的运行费用，处理效率>97%。同时，该吸附脱附+CO催化燃烧装置为《排污许可证申请与核发技术规范 印刷工业》（HJ1066-2019)中废气污染防治可行技术-污染物末端治理可行技术中的可行技术，也为《重点行业挥发性有机物综合治理方案》(环大气(2019)53号)推荐的处理有机废气的适宜高效的治污设施。综合分析可知，本项目采用“活性炭吸附/脱附+CO催化燃烧”技术处理有机废气能满足项目设计的80%以上的处理效率要求。

(2)本项目废气达标排放可行性分析

本项目采用该有机废气处理设施可以将鲜花包装膜印刷生产线生产过程有机废气高效去除，根据前文预测，有组织废气中的挥发性有机物（以非甲烷总烃计）和二甲苯排放浓度满足《印刷业挥发性有机物排放标准》（DB43/1357-2017）表1排放限值要求；苯系物（本项目即二甲苯和乙苯合计值）排放浓度满足《印刷工业大气污染物排放标准》（GB41616-2022）表1中“苯系物”排放限值要求；同时厂区/厂房外非甲烷总烃满足《印刷业挥发性有机物排放标准》（DB43/1357-2017）和《印刷工业大气污染物排放标准》（GB41616-2022）限值要求，对周边环境影响可控，污染防治措施技术上可行。

1.5监测计划

本项目属于非重点排污单位，参照《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ 819-2017）、《排污单位自行监测技术指南 印刷工业》（ HJ、1246-2022）、《印刷工业大气污染物排放标准》（GB41616-2022），制定项目废气监测计划，具体见下表4-6。
表4-6  废气监测计划表

监测

项目
监测点
监测内容
监测频次
执行排放标准
有组织
DA001
挥发性有机物

（以非甲烷总烃计）
1次/半年
《印刷业挥发性有机物排放标准》（DB43/1357-2017）

二甲苯
1次/年
苯系物
1次/年
《印刷工业大气污染物排放标准（GB41616-2022）

无组织
厂房外/厂区内
挥发性有机物

（以非甲烷总烃计）

1次/年

《印刷业挥发性有机物排放标准》（DB43/1357-2017）、《印刷工业大气污染物排放标准》（GB41616-2022）

无组织
厂界

挥发性有机物

（以非甲烷总烃计）

1次/年

《印刷业挥发性有机物排放标准》（DB43/1357-2017）

二甲苯

1次/年

/
苯系物

1次/年

/
1.6达标排放及环境影响分析

（1）有组织废气

本项目采用“过滤器+活性炭吸附/脱附+催化燃烧”处理装置（TA001）可以将调墨和印刷过程产生的有机废气高效去除，根据前文预测可知，有组织废气中的挥发性有机物（以非甲烷总烃计）和二甲苯排放浓度满足《印刷业挥发性有机物排放标准》（DB43/1357-2017）表1排放限值要求；苯系物（本项目即二甲苯和乙苯合计值）排放浓度满足《印刷工业大气污染物排放标准》（GB41616-2022）表1中“苯系物”排放限值要求。
（2）无组织废气
本项目采用“密闭车间+设备产污点密闭集气罩收集+车间微负压”集气方式+“过滤器+活性炭吸附/脱附+催化燃烧”处理系统（TA001）+15m高排气筒（DA001）达标排放，未收集的有机废气呈无组织排放，本环评要求企业应加强管理、减少含物料周转次数，并加强通风，加强设备检修频率，杜绝跑冒滴漏，提高密闭性。经采取以上措施后，挥发性有机物（以非甲烷总烃计）可满足《印刷业挥发性有机物排放标准》（DB43/1357-2017）表2排放限值要求；厂区/厂房外非甲烷总烃满足《印刷业挥发性有机物排放标准》（DB43/1357-2017）和《印刷工业大气污染物排放标准》（GB41616-2022）限值要求。
（3）项目区域环境容量
项目所在区域大气环境质量良好，根据前文第三章分析可知，项目所在区域2024年为环境空气质量达标区，项目周边500m范围内环保目标分布较少，主要集中在西北面和南面。项目印刷工艺废气选用放有机废气处理技术符合企业自身情况，在做到定期维护的前提下，大气污染物排放均能符合相关标准，排气筒设置符合相关要求。

综上，本项目产生的废气对周边环境影响较小。
2.废水
2.1源强核算

本项目版辊清洗和设备清洗均利用含有机溶剂的抹布进行擦拭，不进行冲洗，因此以上工序无洗版废水等生产废水产排；项目雨水经厂区雨水管网收集后直接汇入市政雨水管网；外排废水仅为生活污水。
（1）生活污水
本项目年工作300天，劳动定员12人。参照《湖南省用水定额—第3部分生活、服务和建筑业》（DB43/T388.3-2025）表1中“城镇居民生活用水定额—中等城市”，即150L/人·d进行核算，则员工生活用水量为1.8m3/d（540m3/a）。生活污水产生量按用水量的80%计，则生活污水产生量为432m3/a（1.44m3/d）。生活污水中主要污染物为COD、BOD5、SS、NH3-N等。主要污染物产生浓度取值参考《给水排水常用数据手册（第二版）》中典型生活污水主要污染物的产生浓度：即 COD≤250mg/L、BOD5≤100mg/L、SS≤100mg/L、氨氮≤20mg/L。项目生活污水经过三级化粪池（10m3）预处理后排入园区市政污水管网，纳入高新区污水处理厂集中处理。参照《村镇生活污染防治最佳可行技术指南（试行）》（HJ-BAT-9），三级化粪池对污染物的去除效率为COD≤40%、SS≤60%，本项目分别取值40%、60%。

表4-7  项目生活污水产排情况一览表

污染源
污染物
产生情况
厂内三级化粪池处理效率%
厂区排口排放情况
污水处理厂排口排放情况（GB18918-2002一级B）

产生浓度mg/L
产生量

t/a
排放浓度mg/L
排放量

t/a
排放浓度mg/L

排放量

t/a

办公生活
废水量
/

432
/

/

/

COD
250

0.1080 

40

150

0.0648 

60
0.0259 

BOD5
100

0.0432 

0

100

0.0432 

20
0.0086 

SS
100

0.0432 

60

40

0.0173 

20
0.0086 

氨氮
20

0.0086 

0

20

0.0086 

8
0.0035 

2.2生活污水依托高新区污水处理厂可行性分析
①高新区污水处理厂基本情况
高新区污水处理厂（原名归阳镇污水处理厂）于2015年建设，总设计规模2.0万m3/d，其中污水处理厂近期处理规模（2015年）1.0万m3/d，远期（2030年）再扩建1.0m3/d。近期1.0m3/d污水处理厂总投资5368.77万元，厂址总占地30890m2（包括远期建设预留用地），主要建设污水处理厂1座，提升泵站1座，提升泵站1座，配套污水收集管网38200m，截污管网55公里。 高新区污水处理厂工艺流程见图4-2。

[image: image5.png]e e g

r) 1 ] ;
| i, BARTL whR. LB WHARITS | ANRES L)

|

m I

[ j

[y £ RS | RS e RS e B
RENCICoy T
Vo e

‘uu(ﬂ) MMM =





图4-2 高新区污水处理厂工艺流程

②水质接管可行性分析

祁东高新技术产业开发区（归阳工业园）各企业生活污水应在各企业内进行预处理达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准后方能排入下水管道并进入高新区污水处理厂。本项目排放的生活污水中各污染物均为常规污染物，无重金属等有毒有害物质，高新区污水处理厂近期和远期工程处理工艺均能有效处理本项目生活污水，根据工程分析可知，项目排放的生活污水经化粪池（10m3）预处理后出水水质满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准（即满足高新区污水处理厂进水水质要求后），从水质方面不会对高新区污水处理厂造成较大的冲击，项目污水进入该污水处理厂处理是可行的。

③容量接管可行性分析

高新区污水处理厂近期实际处理规模为1.0万m3/d，剩余容量约0.1万m3/d。本项目生活污水产生量为432m3/a（约1.44m3/d），约占该污水处理厂目前剩余容量的0.14%，未超出高新区污水处理厂纳污处理能力范围。

④纳污管网接入可行性分析

根据现场调查，本项目所在的祁东高新技术产业开发区（归阳工业园）A14号标准厂房已铺设污水纳污管网，本项目外排废水可经园区污水管网排入高新区污水处理厂集中处理。

综上，本项目生活污水经厂内预处理后排入高新区污水处理厂处理是可行的。

2.3监测计划

参照《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ 819-2017）、《排污单位自行监测技术指南 印刷工业》（ HJ、1246-2022）和《印刷工业大气污染物排放标准》（GB41616-2022），本项目属于非重点排污单位，项目外排废水仅为生活污水，且属于间接排放，则无需开展自行监测。

2.4废水环境影响分析
项目实行雨污分流，雨水经厂区雨水管网收集后直接汇入市政雨水管网；生活污水经化粪池（10m3）处理达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中三级标准后，经园区污水管网引至高新区污水处理厂处理达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中一级B标准后外排湘江。
综上，本项目产生的废水对周边地表水环境影响不大。
3.噪声

3.1噪声源强排放情况
本项目噪声污染主要来源于设备运转，如印刷机、分切机等。项目无室外声源。设备主要噪声源强及采取治理措施见下表4-8。
表4-8  项目主要设备噪声声级值

序号
建筑物名称
声源名称
型号
台数
单台声功率级dB(A)
叠加后dB(A)
声源控制措施
空间相对位置/m
距室内边界距离/m
室内边界声级dB(A)
运行时段
建筑物插入损失dB(A)
建筑物外噪声
X
Y
Z
声压级dB(A)
建筑物外距离
1
生产厂房
凹印机
/
1
80

80
低声噪设备、隔声消声减振
42
26
2.0
E
20
53.97
昼夜
15
38.97
1m
S
13
57.72
15
42.72
W
48
46.37
15
31.37
N
12
58.41
15
43.41
2
封切机
/
10

75

85
30
22
1.2
E
33
54.62
15
39.62
1m
S
12
63.41
15
48.41
W
35
54.11
15
39.11
N
13
62.72
15
47.72
3

分卷机

/

2

75

78.01
25
21
1.2
E

40
45.96
15
30.96
1m
S

13
55.73
15
40.73
W

28
49.06
15
34.06
N

12
56.42
15
41.42
4

压缩机

/

1

85

85
25
12
1.0
E

39
53.17
15
38.17
1m
S

11
64.17
15
49.17
W

25
57.04
15
42.04
N

15
61.47
15
46.47
5
风机
/
1
90
90
30
12
1.2
E
36
58.87
15
43.87
1m
S
7
73.09
15
58.09
W
30
60.45
15
45.45
N
18
64.89
15
49.89
注：以厂界西南角为原点（0，0），坐标（112.197420，26.55804）。正东向为X轴正方向，正北向为Y轴正方向。同一个厂房内多台同类设备合并为1个点源进行计算。
3.2预测模式

预测模式采用《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2021）附录A和附录B推荐的模式进行预测。

①室内声源的扩散衰减模式：

[image: image6.png]Q
[4nr 2

4
L, =L, + 10lg +2




式中：Lp--距声源距离r处声级，dB(A)；

Lw--声源声功率级，dB(A)；

Q--指向性因子，取2；

r--受声点 Lp距声源间的距离，(m)；

R--房间常数。R=S*α/(1-α)，S为房间内表面面积，m2；α为平均吸声系数，取0.03。

②室外噪声随距离衰减模式：

[image: image7.png]T
L(ry) = L(ry) —Alg;j -aL




式中：L(r1)--距声源距离r1处声级，dB(A)；

L(r2)--距声源距离r2处声级，dB(A)；

r1 -- 受声点1距声源的距离，(m)；

r2 -- 受声点2距声源的距离，(m)；

△L--各种因素引起的衰减量，包括声屏障、遮挡物、绿化等；

A --预测无限长线声源取10，预测有限长线声源取15，预测点声源取20。

③多声源叠加模式

[image: image8.png]n
Lo = 10lg (Z 104/10)
i=1




式中：Lo--叠加后总声级，dB(A)；

n-- 声源级数；

Li --各声源对某点的声级，dB(A)。
3.3预测结果

本项目厂界噪声预测结果见下表4-9。
表4-9  厂界噪声预测结果与达标分析表  单位：dB（A）
序号
预测点
预测时段
贡献值
标准限值/dB(A)
达标情况
1
东厂界1m处
昼
46.92
昼65
达标
2
南厂界1m处
昼

59.17
达标

3
西厂界1m处
昼

48.00
达标

4
北厂界1m处
昼

53.74
达标

项目夜间不生产。根据上表可知，在采取环评要求的噪声防治措施后，以工程噪声贡献值作为评价量，运营期各厂界昼间噪声均可满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3 类标准。
3.4监测计划

参照《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ 819-2017）、《排污单位自行监测技术指南 印刷工业》（ HJ、1246-2022）和《印刷工业大气污染物排放标准》（GB41616-2022），制定项目噪声监测计划，具体见下表4-10。
表4-10  厂界噪声监测计划表
监测点位
监测指标
监测频次
执行标准
厂界
等效连续A声级
1次/季度
《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类
3.5噪声防治措施

为有效降低设备噪声，确保厂界噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》GB12348-2008)中3类标准，建设单位拟采取的以下噪声减缓措施有：
（1）设备选型上优先选用噪音低、震动小、符合国家环保要求的生产设备，接地设备安装时采取台基减震、橡胶减震接头或减震垫等措施；
（2）合理布置各生产工序，在生产允许的条件下，尽量将车间内各项生产设备布置在车间中间位置；
（3）加强对生产设备的日常维护和保养，保证设备在正常工作状态运行，以减少机械设备运转不正常产生的噪声对周围环境的影响；
（4）加强厂内绿化，在厂界四周设置绿化带以起到降噪的作用，同时可在围墙上种植爬山虎之类的藤本植物，从而使噪声最大限度地随距离自然衰减。

综上，建设单位在采取上述相关噪声治理措施后，加上周边植被、陆地面、空气等的吸收、衰减后生产作业噪声对周边区域的声环境影响较小。

4.固体废弃物

4.1源强核算
（1）生活垃圾
本项目劳动定员12人，工作时间300天，生产垃圾产生量按0.5kg/人.d计，则项目生活垃圾产生量为1.8t/a，厂区内设生活垃圾收集桶，收集后交由环卫部门定期清运处理。

（2）一般工业固体废物
1）一般废包装材料
项目原材料拆包及包装工序产生一般废包装材料，未接触过危化品，属于一般工艺固废，根据建设单位提供资料，年产生一般废包装材料约0.5t/a，收集后外售资源回收公司回收利用。
2）不合格品及边角料
项目分切过程会产生少量不合格品和边角料，产生量按物料的0.02%估算，则项目分切过程不合格品及边角料产生量约0.1t/a，收集后外售资源回收公司回收利用。
（3）危险废物
1）废油墨渣（已用溶剂稀释的）

本项目印刷过程会产生废油墨渣（已用溶剂稀释过的），存放在密闭容器内。根据建设单位提供资料，废油墨渣产生量约为总用量的1%，本项目油墨和溶剂总用量约为7.056t/a，则废油墨渣产生量约0.07t/a。根据《国家危险废物名录》（2025年版），废油墨渣危废代码为HW12:900-253-12。收集至危废间分类暂存后委托有资质单位定期处置。
2）含废油墨和溶剂的废抹布
印刷洗版等过程用抹布擦拭，擦拭过程有机溶剂进入抹布，同时在项目生产过程中不对地面进行冲洗，采用抹布对地面进行干式擦拭清洁，该环节也会产生含有油墨和溶剂的废抹布，根据建设单位提供资料，项目废抹布产生量约为0.2ta。根据《国家危险废物名录》（2025年版），含废油墨和溶剂的废抹布危废代码为HW12：900-253-12。收集至危废间分类暂存后委托有资质单位定期处置。

3）废机油/废黄油

本项目设备维修保养时会产生废机油/废黄油，根据建设单位提供资料，废机油/废黄油产生量约为0.01ta。根据《国家危险废物名录》（2025年版），废机油/废黄油危废代码为HW08:900-214-08。收集至危废间分类暂存后委托有资质单位定期处置。

4）废油墨/废溶剂/废机油/废黄油的包装桶
本项目使用油墨、溶剂、机油和油脂，根据用量与桶装规格，预计会产生废油墨桶112个（单个空桶约0.5kg），废溶剂桶28个（单个空桶约5kg），废机油桶和废黄油桶各1个（单个空桶约0.6kg）。则项目废包装桶产生量为0.2t/a。根据《国家危险废物名录》（2025年版），其中废机油桶和废黄油桶危废代码为HW08:900-249-08；其他废包装桶危废代码为HW49:900-041-49。收集至危废间分类暂存后委托有资质单位定期处置。
5）废过滤材料

本项目干式过滤装置中纤维过滤材料约20片（每片5kg），每季度更换一次，则废过滤棉产生量为0.1t/a。对照《国家危险废物名录》（2025年版），废过滤棉属于危废（危废代码HW49：900-041-49），在危废暂存间（20m3）暂存后，定期委托有资质单位处置。
6）废活性炭

项目印刷车间收集的有机废气进入“活性炭吸附/脱附+催化燃烧”废气处理系统处理，废气处理系统拟定采用3吸1脱方式运行，总活性炭填充量约为5m3，活性炭填充密度约为 380~450kg/m3，本次按照平均填充密度400kg/m3计，活性炭1年更换一次，则本项目产生的废活性炭约为2t。根据《国家危险废物名录》（2025年版），废活性炭危废代码为HW49:900-039-49。收集至危废间分类暂存后委托有资质单位定期处置。

7）废催化剂

本项目有机废气处理装置CO催化段使用催化燃烧专用催化剂，根据业主提供资料，催化剂约5年更换一次，催化剂装填量共约为0.3m3，则废催化剂产生量为0.3m3/5a。根据《国家危险废物名录》(2025年版)，同时参考2024年12月安徽省生态环境厅关于该类危废属于哪种危废代码的回复意见，确定本项目废催化剂危废代码为HW50：900-049-50，收集至危废间分类暂存后委托有资质单位定期处置。

4.2固废污染源排放汇总情况

项目运营期产生的固废主要为生活垃圾、一般工业固废和危险废物，汇总表见4-11。

表4-11  项目固体废弃物产生及处置情况汇总表
类别
项目
产生工序
类别及代码
形态
主要成分
有害成分
危险特性
产生量t/a
清理周期
处置措施
一般固废
一般废包装材料

包装
900-099-S59
固
/
/
0.5
1年
外售资源回收公司

不合格品及边角料

分切
900-099-S59

固

/
/
0.1
1年

危险废物
废油墨渣

印刷
HW12:900-253-12

固

油墨、溶剂
有机溶剂
T,I
0.07
1年

委托有资质单位定期处置

含废油墨和溶剂的废抹布

印刷
HW12:900-253-12

固

油墨、溶剂

有机溶剂

T,I

0.2
1年

废机油/废黄油

设备维护保养
HW08:900-214-08

液
油类物质
油类物质

T,I

0.01
1年

废油墨和废溶剂的包装桶

调墨
HW49:900-041-49
固
油墨、溶剂、油类物质

有机溶剂、油类物质
T,I

T/In
0.2
1年

废机油和废黄油的包装桶
设备维护保养

HW08:900-249-08

废过滤材料
废气处理

HW49：900-041-49

固
有机废气
有机废气

T/In

0.1
1季度
废活性炭

HW49:900-039-49
固

有机废气

有机废气

T

2.0
1年
废催化剂
HW50：900-049-50
固
/
/
T

0.3m3/5a

5年
生活垃圾
生活垃圾
员工生活
900-099-S64
固
/
/
/
1.8
日产日清
环卫部门清运处理
4.3环境管理要求

（1）生活垃圾管理要求
项目拟在1F生产车间各分区及各楼层设置加盖垃圾桶，将生活垃圾集中临时贮存后交由环卫部门清运处理。禁止随意倾倒、抛撒、堆放或者焚烧生活垃圾，应及时清运，避免产生二次污染。

（2）一般工业固废管理要求
项目拟在生产厂房一楼的西侧设一般工业固废库一座，容积20m3，固废库应参照《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）要求进行管理；同时根据《一般工业固体废物管理台账制定指南（试行）》（生态环境部公告2021年第82号），建设单位应建立工业固体废物管理台账，如实记录工业固体废物的种类、数量、流向、贮存、利用、处置等信息，实现工业固体废物可追溯、可查询的目的，提升固体废物管理水平。一般工业固体废物管理台账实施分级管理，产废单位应当设立专人负责台账的管理与归档，台账记录表各表单的负责人对记录信息的真实性、完整性和规范性负责，管理台账保存期限不少于 5 年。为了便于管理，应按GB15562.2-1995《环境保护图形标识一固体废物贮存(处置)场》设置环境保护图形标志。

（3）危险废物管理要求

项目拟在生产厂房一楼的北侧设危废暂存间一座，容积约20m3。为了进一步加强危险废物管理和处置，防止因危险废物导致环境污染事故，建设单位应按据危险废物《危险废物识别标志设置技术规范》(HJ1276-2022)和《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2023)相关要求及相关法律法规，在收集、存放和运输时加强如下措施：

①危险废物暂存间必须要封闭建设，门口内侧设立围堰或内设托盘收集设施；危险废物在发生场所进行分类收集，并按照类别分置于防渗漏、防锐器穿透的专用包装物或者密闭的容器内；地面应做好硬化及 “三防”措施(防扬散、防流失、防渗漏) 。
②危险废物暂存间门口需张贴标准规范的危险废物识别和危废信息板，屋内张贴企业《危险废物管理制度》；各种废物收集容器上必须按《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）要求贴上合格的标签、做好标识，委托有资质危废公司处理处置。

③建立档案制度，建立定期巡查、维护制度。

④各类危险废物应分别存放，不同种类危险废物应有明显的过道划分，墙上张贴危废名称，液态危废需将承装容器放至防漏托盘内并在容器粘贴危险废物标签，固态废物包装需完好无损并系挂危险废物标签，并按要求填写。危险废物不可采用散装形式贮存。

⑤暂存间要符合消防要求，危险废物的贮存、包装容器必须设置明显识别标签，具有耐腐蚀、耐压、密封和不与所贮存的废物发生反应等特征。

⑥包装容器、包装方法、衬垫物应符合要求，经常检查包装、储存容器（罐、桶）是否完好，无破损，搬运危废桶、袋时要轻装轻卸，防止包装及容器损坏。

⑦据危废的种类，危废收集后要及时综合利用或安全处置，尽量减少在厂内的暂存时间，以减少暂存风险。

⑧危险废物暂存间管理员须作好危险废物情况的记录，记录上须注明危险废物的名称、来源、数量、特性和包装容器的类别、入库日期、存放库位、废物出库日期及委托处置接收单位名称。危险废物的记录和货单在危险废物回取后应继续保留5年。

⑨公司须与有资质单位签订危险废物处置协议，危废定期交由有资质单位进行处置。

4.4固体废物环境影响分析

项目产生的危险废物含废油墨渣（已用溶剂稀释的）、含废油墨和溶剂的废抹布、废机油/废黄油、废油墨/废溶剂/废机油/废黄油包装桶、废锅炉材料、废活性炭等，分类收集至危废暂存间，再定期委托有资质单位处置；一般工业废物存于1层的一般固废库临时暂存，一般废包装材料和不合格品及废边角料外售资源回收公司回收处理；生活垃圾经收集后交由环卫部门定期清运处理。

综上，项目生活垃圾、一般固体废物、危险废物经采取以上措施后，能够得到了妥善处置，去向明确，不会对环境造成明显影响。

5.地下水和土壤

（1）影响分析
本项目用水由园区市政自来水管网供给，不抽取地下水，不会改变地下水系统原有的水动力平衡条件，也不会造成局部地下水位下降等不利影响；生活污水经三级化粪池（10m3）预处理后满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中三级标准后，纳入高新区污水处理厂集中处理；项目车间地面做好硬化、防渗漏处理，不会对地下水环境造成影响；项目产生的废气经过有效处理后排放量不大，且不属于重金属等有毒有害物质，对土壤和地下水影响不大；项目一般固废库和危废暂存间均位于标准厂房1楼内，在做好防风挡雨、防渗漏等措施后，可有效防止泄漏物料下渗到土壤和地下水。

综上，本项目在采取分区防护措施且各个环节得到良好控制的情况下，本项目不会对地下水和土壤环境质量造成明显影响。

（2）分区防护

表4-12  保护地下水和土壤分区防护情况一览表

序号
防渗类别
区域
潜在污染源 

防护措施
1
重点防渗区

危废暂存间
危险废物
参照《危险废物贮存污染控

制标准》（GB18597-2023）进行防渗处理
印刷车间、油墨仓库

原料油墨、有机溶剂、机油等
2
一般防渗区
一般固废库、原料区
一般固体废物、膜原料等
参照《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）进行防渗处理
过道及公共区
膜原料等
做好防渗、防腐等措施

3
简单防渗区
办公区
/
地面硬化
6.生态

本项目位于祁东高新技术产业开发区（归阳工业园）内，属于产业园区内的用地范畴，不新增园区外用地，且项目周边主要为园区内入驻的工厂及园区道路，无大面积植被群落及珍稀动植物资源等，用地范围内不涉及生态环境保护目标，因此无需开展生态环境影响评价。

7.环境风险

（1）环境风险调查

根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录B，风险调查主要包括危险物质数量和分布情况、生产工艺特点，收集危险物质安全技术说明书(MSDS)等基础资料。结合本项目实际调查情况可知，本项目使用的油墨、溶剂、机油、黄油和危废等，其中含有一些物质具有一定的危险性。

（2）风险潜势初判及风险评价等级
根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T169-2018）中附录 C，风险物质最大暂存量与临界量比值Q见下表。

表4-13  项目Q值确定表

序号
物质名称

所含危险物质
最大存在量
临界量(t)
Q值
1
油性油墨
乙酸乙酯、异丙醇
0.36
10
0.036

2
异丙醇溶剂
异丙醇

0.54
10
0.054

3
石油混合二甲苯溶剂
二甲苯
0.54
10
0.054

4
机油/黄油
油类物质
0.05
2500
0.00002

5
危废
健康危险急性毒性物质(类别2，类别3)

2.53
50
0.0506
合计
0.19462
本项目Q=0.19462＜1，环境风险潜势为Ⅰ，可展开简单分析。

（3）环境风险识别与分析
本项目涉及的危险物质、风险源分布情况及影响途径见下表。

表4-14  项目危险物质、风险源分布情况及影响途径一览表

风险源
危险物质
影响途径
环境影响要素
原料仓库、油墨仓库
油墨、溶剂、机油、黄油
泄露、火灾
大气、地下水、土壤

危废暂存间
危废
泄露、火灾

大气、地下水、土壤

（4）环境风险防范措施
1）泄漏应急防范措施
①原料仓库液态物料区设置泄漏托盘，同时设施10cm高门槛，防止液态物料泄漏流出厂区。

②采用密封性良好的桶存液体物质。

③危废暂存间严格按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）进行规范设置，地面做防腐防渗防泄漏措施，防止废液下渗，污染土壤。危废分类分区存放，且做好标识。危废仓库门口存放一定量的应急物资，如抹布、灭火器材、消防砂等。危废仓库设有专人负责，负责仓库的日常管理，填写危险废物管理台帐，记录危险废物名称、类别、产生环节、产生量、处理量、储存量、处理单位、负责人等信息。
2）火灾应急防范措施
①工作人员熟练掌握生产作业规程和安全生产要求。

②车间、仓库等场所的明显位置设置醒目的安全生产提示。

③禁止在车间、仓库等场所使用明火。

④车间、仓库等场所按照建筑设计防火规范要求落实防火措施，配备灭火器材（包括灭火器、消防砂等）、消防装备（消防栓、消防水枪等）。

（5）环境风险影响分析小结

本项目运营期主要存在可燃物料（油类物质）在明火或高热条件下可能引发的火灾事故、液态有机物料泄漏事故，项目不存在重大风险源，运行期间的环境风险较小，在落实本报告提出的各项环境风险防范措施，同时加强安全生产管理，明确岗位责任制，提高环境风险意识和加强环境管理后，可有效降低项目运营期的环境风险，项目运营期的环境风险处在可接受的水平。

8.环境管理

（1）环境管理机构

建设单位应设立环保管理部门，确定1名领导主抓环保工作，配备1~2名熟悉环保知识的专职管理人员，将环保工作纳入日常管理，使环境管理和生产管理同步进行，全面监督各项环保措施的落实情况。

（2）环境管理要求

①重点管理目标：确保污染物达标排放，尤其是有机废气的排放。建设单位应从源头控制、工艺优化和设备三方面入手。原料：建议优先使用低挥发性原料替代传统原料，例如水性油墨替代油性油墨，可降低有机废气产排。设备：保证印刷“密闭车间+设备产污点密闭集气罩收集+车间微负压”收集系统的健康运行，可将收集效率提升至90%以上，减少无组织产排。工艺：在保证工艺效果的情况下，减少油墨桶和溶剂桶敞开时间等。
②运行管理目标：加强环保处理设施运行的监督、检查和维修工作，杜绝非正常生产情况和事故的发生；

③行政管理目标：制定各项环保规章制度，建立健全各项台账及报表；做好环保保护安全生产宣传工作；加强相关技术培训工作；配合各方做好厂内污染源监测工作；规范厂内标识标牌等。

9.环保投资
本项目总投资200万元，其中环保投资60万元，占总投资的30.0%，具体见下表4-17。
表4-15  项目环保投资一览表

项目
环保措施及设施
金额/万元
废水
三级化粪池（10m3）
2
废气
密闭印刷车间+集气罩+“过滤器+活性炭吸附/脱附+催化燃烧”处理系统（TA001）
50
噪声
新增设备的隔声、减振等措施
5
固废
新建1座一般固废库（20m3）、1座危废暂存间（20m3）、生活垃圾收集桶
3
合计
60



五、环境保护措施监督检查清单

	内容

要素
	排放口(编号、

名称)/污染源
	污染物项目
	环境保护措施
	执行标准

	大气环境
	有机废气排气筒（DA001）
	挥发性有机物

（以非甲烷总烃计）
	“密闭印刷车间+设备产污点密闭集气罩收集+车间微负压”集气方式+“过滤器+活性炭吸附/脱附+催化燃烧”废气处理系统（TA001）+15m高排气筒（DA001）
	《印刷业挥发性有机物排放标准》（DB43/1357-2017）

	
	
	二甲苯
	
	

	
	
	苯系物
	
	《印刷工业大气污染物排放标准》（GB41616-2022）

	
	厂界
	挥发性有机物

（以非甲烷总烃计）
	加强管理、减少周转次数，并加强通风。加强设备检修频率，杜绝跑冒滴漏，提高密闭性
	《印刷业挥发性有机物排放标准》（DB43/1357-2017）

	
	
	二甲苯
	
	/

	
	
	苯系物
	
	/

	
	厂区内/厂房外
	挥发性有机物

（以非甲烷总烃计）
	
	《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB 37822-2019）

	地表水

环境
	生活污水
	COD、BOD5、NH3-N、SS等
	三级化粪池（10m3）预处理
	《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准和高新区污水处理厂进水水质标准

	声环境
	厂界
	等效连续A声级
	选用低噪声设备、隔声、消声、减振、距离衰减
	《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348－2008）3类标准

	固体废物
	一般废包装材料
	暂存厂内一般固废库，外售资源回收公司
	《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）

	
	不合格品及边角料
	
	

	
	废油墨渣
	暂存厂内危废暂存间，委托有资质单位定期处置
	《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）

	
	含废油墨和溶剂的废抹布
	
	

	
	废机油/废黄油
	
	

	
	废油墨/废溶剂/废机油/废黄油的包装桶
	
	

	
	废过滤材料/废活性炭/废催化剂
	
	

	
	生活垃圾
	环卫部门定期清运处理
	/

	土壤及地下水污染防治措施
	分区防护

	生态保护措施
	/


	环境风险

防范措施
	1）泄漏应急防范措施

①原料仓库液态物料区设置泄漏托盘，同时设施10cm高门槛，防止液态物料泄漏流出厂区。
②采用密封性良好的桶存液体物质。

③危废暂存间严格按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）进行规范设置，地面做防腐防渗防泄漏措施，防止废液下渗，污染土壤。危废分类分区存放，且做好标识。危废仓库门口存放一定量的应急物资，如抹布、灭火器材、消防砂等。危废仓库设有专人负责，负责仓库的日常管理，填写危险废物管理台帐，记录危险废物名称、类别、产生环节、产生量、处理量、储存量、处理单位、负责人等信息。

2）火灾应急防范措施

①工作人员熟练掌握生产作业规程和安全生产要求。

②车间、仓库等场所的明显位置设置醒目的安全生产提示。

③禁止在车间、仓库等场所使用明火。

④车间、仓库等场所按照建筑设计防火规范要求落实防火措施，配备灭火器材（包括灭火器、消防砂等）、消防装备（消防栓、消防水枪等）

	其他环境

管理要求
	（1）环境管理机构

建设单位应设立环保管理部门，确定1名领导主抓环保工作，配备1~2名熟悉环保知识的专职管理人员，将环保工作纳入日常管理，使环境管理和生产管理同步进行，全面监督各项环保措施的落实情况。

（2）环境管理要求

①重点管理目标：污染物达标排放；

②运行管理目标：加强环保处理设施运行的监督、检查和维修工作，杜绝非正常生产情况和事故的发生；

③行政管理目标：制定各项环保规章制度，建立健全各项台账及报表；做好环保保护安全生产宣传工作；加强相关技术培训工作；配合各方做好厂内污染源监测工作；规范厂内标识标牌等


六、结论

	综上所述，本项目符合国家产业政策，选址合理，平面布局合理，无环境制约因素。通过对污染物采取有效的污染控制措施后，废气污染物、废水污染物和噪声均能够达标排放，固体废物能妥善处置，对环境影响较小。

从环境保护角度考虑，本项目在该地的建设可行。




附表

建设项目污染物排放量汇总表

	项目

分类
	污染物名称
	现有工程

排放量（固体废物产生量）①
	现有工程

许可排放量

②
	在建工程

排放量（固体废物产生量）③
	本项目

排放量（固体废物产生量）④
	以新带老削减量

（新建项目不填）⑤
	本项目建成后

全厂排放量（固体废物产生量）⑥
	变化量

⑦

	废气
	挥发性有机物

（以非甲烷总烃计）
	/
	/
	/
	1.722
	/
	1.722
	+1.722

	
	苯系物
	二甲苯
	/
	/
	/
	0.283
	/
	0.283
	+0.283

	
	
	乙苯
	/
	/
	/
	0.12
	/
	0.12
	+0.12

	废水
	COD
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/

	
	NH3-N
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/

	一般工业

固体废物
	一般废包装材料
	/
	/
	/
	0.5
	/
	0.5
	+0.5

	
	不合格品及边角料
	/
	/
	/
	0.1
	/
	0.1
	+0.1

	危险废物
	废油墨渣
	/
	/
	/
	0.07
	/
	0.07
	+0.07

	
	含废油墨和溶剂的废抹布
	/
	/
	/
	0.2
	/
	0.2
	+0.2

	
	废机油/废黄油
	/
	/
	/
	0.01
	/
	0.01
	+0.01

	
	废油墨/废溶剂/废机油/废黄油的包装桶
	/
	/
	/
	0.2
	/
	0.2
	+0.2

	
	废过滤材料
	/
	/
	/
	0.1
	/
	0.1
	+0.1

	
	废活性炭
	/
	/
	/
	2.0
	/
	2.0
	+2.0

	
	废催化剂
	/
	/
	/
	0.3m3/5a
	/
	0.3m3/5a
	+0.3m3/5a

	生活垃圾
	生活垃圾
	/
	/
	/
	1.8
	/
	1.8
	+1.8


注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①












活性炭吸附器





活性炭吸附器





活性炭吸附器





活性炭吸附器





干式过滤装置





混合罐





CO风机





催化炉





吸附风机





有机


废气








PAGE  

_1234567890.vsd
15m排气筒（DA001)


G1


油性油墨、溶剂


G2


印前准备
（调墨、擦版）


S1、S2


凹印


分切


检测
包装


过滤器+活性炭吸附/脱附+催化燃烧”处理系统


入库


膜料


S7、N


S8


S2-S5、N


S6、N



