祁东县过水坪镇元达建材厂制砂及涵管生产建设项目

环境影响报告表    技术评审意见

2019年11月18日，祁东县环保局主持召开了《祁东县过水坪镇元达建材厂制砂及涵管生产建设项目环境影响报告表》（以下简称《报告表》）专家技术评审会。参加会议的有建设单位祁东县过水坪镇元达建材厂和环评单位湖南青涟环保科技有限公司等单位，会议邀请了3名专家组成技术评审小组（名单附后）。会前，与会人员到项目现场进行了实地察看，会上建设单位介绍了项目概况，评价单位采用多媒体介绍了《报告表》的主要内容。经与会专家和代表充分讨论审议，形成如下评审意见：

一、工程概况

项目名称：祁东县过水坪镇元达建材厂制砂及涵管生产建设项目

项目性质：新建

建设单位：祁东县过水坪镇元达建材厂

建设地点：祁东县过水坪镇年湖村

项目投资：1000万元（其中环保投资30.5万元，占总投资比例3.5%）

工程内容及规模：

项目总占地面积为16182m2（包括倒班房240m2、办公室160m2、厂房2500m2、制砂原料堆场4800m2、制砂成品堆场2500m2、涵管生产区3200m2、涵管成品养护区1500m2）项目新建工程总建筑面积13000m2，拟新建1条制砂生产线，一条涵管生产线，同步新建道路、绿化、环保等设施。项目建成后，可实现年产砂石36万吨、涵管12万米，其中6万吨砂石作为涵管生产原料。工程建设内容组成详见《报告表》表2。

工作制度与劳动定员：

本项目职工定员10人，年生产300天，每天工作8小时，实行白班工作制，项目内所有员工均就近招募。

二、《报告表》编制质量

本《报告表》编制基本规范，内容基本全面，项目基本情况介绍、工程分析基本清楚，环境影响分析基本正确，提出的环保措施基本可行，评价结论总体可信。《报告表》经修改、补充和完善后，可上报审批。

三、《报告表》修改意见

1）工程组成一览表明确生产区、原料堆存区、产品堆存区建筑结构形式；分类完善砂石、涵管生产原辅料一览表，补充原料废石、河卵石粒径、含泥量，核实年加工量，补充原料供货协议，保证原料合法来源，禁止洗山砂、采用金属矿废石和尾砂制砂；核实水泥筒仓数量；

2）补充区域砖厂、混凝土搅拌站等污染源调查；完善主要环保目标分布及山体阻隔情况调查，并补充X、Y坐标；

3）删除生产工艺流程图洗砂料仓洗砂工序，完善生产工艺流程说明；

4）核实水泥筒仓粉尘产排污系数，核实破碎、筛分、制砂工序粉尘产排量计算，核实粉尘无组织产排量，分析水泥筒仓除尘方式是否可达到水泥行业特别排放限值；

5）核实洗砂用水量，补充初期雨水、生产废水收集管网图，补充生产废水进出水SS浓度，明确废水絮凝沉淀方式，补充浓缩罐、陶瓷真空固液分离机工艺原理介绍，分析罐体容积是否满足功能要求；

6）补充运输扬尘和噪声对沿途主要环保目标的环境影响分析；论证项目是否需设置声环境防护距离；

7）核实污泥脱水方式及脱水率，并结合原料含泥量，核实制砂污泥产生量，明确暂存堆场结构形式；

8）补充项目制砂与《湖南省砂石骨料行业规范条件》、《2019年『砂石行业』大气污染防治攻坚战实施方案》、《砂石骨料绿色生产与运输评价标准》等文件提出的环保要求符合性分析；

9）核实环保投资估算，细化环保验收内容。

四、项目建设总体评估意见

该项目在采取本报告表和专家意见提出的污染防治措施，确保各类污染物达标排放后，对区域环境影响可控，从环境保护角度出发，本项目建设可行。

专家组成员：刘文威（组长）、陈胜兵、胡小平（执笔）

2019年11月18日