湖南鸿兴生态农业发展有限公司

养猪场建设项目环境影响报告书

（报批稿）

衡阳益清环保科技有限公司

编制日期：2020年7月

目  录

前 言	1

Ⅰ项目由来	1

Ⅱ建设项目特征	2

Ⅲ评价过程	2

Ⅳ分析判定相关环保政策	4

Ⅴ关注的主要环境问题及环境影响	17

VI环境影响报告结论	18

1总则	19

1.1编制依据	19

1.2环境影响因素识别与评价因子确定	23

1.3相关规划与环境功能区划	24

1.4评价标准	27

1.5评价等级及评价范围	30

1.6评价时段及评价重点	37

1.7主要环境保护目标	38

2建设项目概况与工程分析	41

2.1现有工程概况	41

2.2本改扩建工程概况	43

2.3工程分析	51

2.4污染源强分析	61

3自然环境概况及环境质量现状	72

3.1自然环境概况	72

3.2环境质量现状监测与评价	76

4环境影响预测与评价	86

4.1施工期环境影响分析	86

4.2营运期环境影响预测与评价	93

4.3环境风险分析	107

5环境保护措施与污染防治对策评述	112

5.1施工期环境保护措施与污染防治对策	112

5.2营运期环境保护措施与污染防治对策	115

5.3环保投资	138

6 环境影响经济损益分析	140

6.1环保投资估算	140

6.2效益分析	140

6.3小结	141

7环境管理与环境监测计划	143

7.1环境管理	143

7.2污染物排放清单	147

7.3环境监测计划	149

7.4项目竣工环保验收内容	150

7.5总量控制指标	152

7.6与排污许可证的衔接	152

8结论与建议	153

8.1项目概况	153

8.2产业政策符合性分析	153

8.3规划选址符合性分析	153

8.4平面布局合理性分析	154

8.5环境质量现状	154

8.6环境影响分析结论	155

8.7公众参与采纳说明	157

8.8总量控制指标	158

8.9环评总结论	158

8.10建议	158

附件

附件1：环评委托函

附件2：企业营业执照

附件3：项目备案证明

附件4：设施农用地许可证

附件5：原登记表备案文件

附件6：环境质量现状监测报告

附件7：《祁东县畜禽规模养殖区域划定方案》（祁政办发〔2017〕14号）

附图

附图1：项目地理位置示意图

附图2：项目平面布置图

附图3：项目红线范围图

附图4：项目评价范围图

附图5：项目主要环境保护目标图

附图6：项目区域地表水系图

附图7：项目环境质量监测布点图

附图8：地下水分区防渗图

附图9：项目卫生防护距离包络图

附图10：项目现场照片

附图11：厂区雨污分流及粪污收集管网图

附图12：本项目与祁东县红线范围区域关系图

附表

附表1：建设项目环评审批基础信息表

附表2：建设项目大气环境影响评价自查表

附表3：建设项目地表水环境影响评价自查表

附表4：建设项目环境风险评价自查表

附表5：建设项目土壤环境影响评价自查表

# 前 言

## Ⅰ项目由来

我国是猪肉生产和出口大国，平均每年猪肉产量占全国肉类生产总量的68.27%。虽然近年来猪肉在肉类消费结构中所占的比例有所下降，牛羊肉消费有所上升，但猪肉的总消费量仍增加很快，生猪产量的增长速度仍跟不上人民生活水平提高的要求，猪肉市场整体上仍呈供不应求的态势。

近年来，我省肉类产量总体呈逐年上升的趋势，产能约30.5万t/a，市场占有率74%。但随着人口的增加，生活水平的提高，全省近年来猪肉供给量基本保持平稳略有上升趋势，但仍无法满足目前的需求量。据调查，生猪养殖主要集中在青海东部地区，养殖产业未能形成规模化，且大部分农户养殖自给自足，生猪出栏商品率较低，导致大部分猪肉仍然依靠外省购进。

猪肉市场的这种态势同时决定着种猪生产和仔猪育肥仍具有较大的市场潜力。就目前生猪养殖情况看，具有较大规模的养殖场仅占商品量的20%，仔猪需求量远远大于供给。因此，种猪生产和生猪育肥仍具有较大的市场潜力和市场前景。

2017年湖南鸿兴生态农业发展有限公司投资200万元在湖南省衡阳市祁东县金桥镇观桥村瓦银皂组“年出栏4500头生猪养殖项目”，该项目于2017年9月29日在“建设项目环境影响登记表备案系统（湖南省）”登记备案，备案号201743042600000014，并得到祁东县环境保护局备案确认（详见附件5），随后该项目开始动工建设，至今仍未投入生产使用。随着项目建设及社会的发展，企业决定扩大运营规模，拟投资2000万元，在“年出栏4500头生猪养殖项目”基础上扩建“湖南鸿兴生态农业发展有限公司养猪场建设项目”，该项目建成后年出栏10000头生猪，年存栏5000头猪。本项目于2019年4月15日在祁东县发展和改革局备案（详见附件3）。

根据《建设项目环境影响评价分类管理名录》（部令第44号）（2018.04.28），“年出栏生猪5000头（其他畜禽种类折合住的养殖规模）及以上”需编制环境影响报告书，根据《中华人民共和国环境影响评价法》（2018年12月29日修订）“第二十四条 建设项目的环境影响评价文件经批准后，建设项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，建设单位应当重新报批建设项目的环境影响评价文件。”故湖南鸿兴生态农业发展有限公司按照法律法规要求，重新申报环境影响评价手续。为此，湖南鸿兴生态农业发展有限公司（以下简称“建设单位”）委托衡阳益清环保科技有限公司（以下简称“我单位”）承担本项目的环境影响评价工作。接受委托后，相关技术负责小组成员在通过对拟建项目地进行现场踏勘、调查、收集相关资料及进行环境质量现状实测的基础上，根据环境影响评价技术导则、法律法规、相关技术规范要求，编写完成了《湖南鸿兴生态农业发展有限公司养猪场建设项目环境影响报告书》。

## Ⅱ建设项目特征

生猪养殖是祁东县畜牧业的传统产业，祁东县近年来一直重视畜牧业的发展，从政策、资金、技术等方面进行大力支持，使祁东县畜牧业有了一定的发展。

根据现场调查，项目所在地不在生活饮用水水源保护区范围；不涉及风景名胜区、自然保护区；不在祁东县上报的生态红线范围内；不属于城市和城镇居民区等人口集中地区；不属于祁东县人民政府依法划定的禁养区域以及国家或地方法律、法规规定需特殊保护的其它区域。选定场址满足《畜禽养殖业污染防治技术规范》（HJ/T81-2001）、《畜禽养殖产地环境评价规范》（HJ568-2010）和《畜禽养殖业污染治理工程技术规范》（HJ497-2009）中的选址要求。项目周边居民敏感点少，适宜工程建设。

项目施工和生产运营过程中将产生一定量的废水、废气、噪声和固体废物，根据建设项目排放的主要污染因子以及场址的地理位置、气象因素，环评重点为生产过程中废气、废水、噪声以及固废对环境的影响。

## Ⅲ评价过程

本次环评主要分以下几个阶段：

第一阶段：我单位于2020年5月25日接受建设单位关于本项目环境影响评价委托后，根据建设单位提供的关于项目的实施方案、地质工程勘察报告及其他相关资料，先确定项目是否符合国家和地方有关法规、政策及相关规划，判定项目的环境影响评价类型，根据建设单位提供的关于本项目的资料，进行初步的工程分析，识别环境影响因素、筛选评价因子，明确评价重点、环境保护目标，确定评价工作等级、评价范围和标准。

第二阶段：进行评价范围内的环境状况调查、对大气、噪声、地表水、地下水进行实测，了解项目所在区域的环境质量现状；对项目厂址周边污染源现状进行调查，对养殖场进行详细的工程分析，确定各污染因子的污染源强，然后进行各环境要素影响预测与评价、各专题环境影响分析与评价。

第三阶段：对项目采取环保措施进行调查和技术经济论证，给出项目环境可行的初步结论。

在上述工作的基础上，我单位编制完成了《湖南鸿兴生态农业发展有限公司养猪场建设项目环境影响报告书》（报批稿），提交建设单位呈报环境保护主管部门进行审查。

本项目环境影响评价的工作过程如图1所示。

图1  环境影响评价技术路线图

## Ⅳ分析判定相关环保政策

本项目属于《国民经济行业分类》分类中的“A0313猪的饲养”，根据《产业结构调整指导目录（2019年本）》，畜禽标准化规模养殖技术开发与应用属于国家鼓励类项目，本项目商品猪生产采用集约化饲养方式，符合国家产业政策要求。

《农业部关于加快推进畜禽标准化规模养殖的意见》（农牧发[2010]6号）指出发展畜禽标准化规模养殖，是加快生产方式转变，建设现代畜牧业的重要内容。《通知》提出的目标：力争到2015年，全国畜禽规模养殖比重在现有基础上再提高10-15个百分点，其中标准化规模养殖比重占规模养殖场的50%，畜禽标准化规模养殖场的排泄物实现达标排放或资源化利用，重大动物疫病防控能力显著增强，畜产品质量安全水平明显提升。要求大力推行畜禽标准化生产，达到“六化”，即：畜禽良种化，养殖设施化，生产规范化，防疫制度化，粪污处理无害化和监管常态化。

《国务院办公厅关于促进生猪生产平稳健康持续发展防止市场供应和价格大幅波动的通知》（国办发明电（2011）26号）要求继续大力扶持生猪生产。一是扶持生猪标准化规模养殖；二是完善生猪饲养补贴制度；三是完善生猪良种繁育政策。四是扩大对生猪调出大县的支持。《国务院关于促进畜牧业持续健康发展的意见》明确提出要求推进畜禽健康养殖，加快畜牧业增长方式转变。把转变畜牧业增长方式作为建设现代畜牧业的重要内容，同时要求建立健全畜禽良种繁育、饲草饲料生产和动物疫病防控三大体系。一是加大畜牧业结构调整，优化畜产品区域布局；二是加快科技进步，推进健康养殖；三是大力发展产业化经营，提高养殖户组织化程度。

本项目为生猪规模化养殖项目，与《农业部关于加快推进畜禽标准化规模养殖的意见》（农牧发[2010]6号）、《国务院办公厅关于促进生猪生产平稳健康持续发展防止市场供应和价格大幅波动的通知》（国办发明电（2011）26号）及《国务院关于促进畜牧业持续健康发展的意见》国家产业政策及相关政策要求相符。

本项目与国家产业政策相符性分析见表1。

表1  本项目与国家产业政策相符性分析一览表

| 序号 | 文件 | 相符性分析 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 《关于修改产业结构调整指导目录（2019年本）》（中华人民共和国国家发展和改革委员会令第29号） | 本项目属于《产业结构调整指导目录（2019年本）》中鼓励类一“农林业”中第4项畜禽标准化规模养殖技术开发与应用，故本项目符合《产业结构调整指导目录》（2019年本）的要求。 |
| 2 | 《限制用地项目目录》（2012年本）及《禁止用地项目目录》（2012年本） | 本项目为规模化畜禽养殖项目，本项目用地不属于《限制用地项目目录（2012年本）》及《禁止用地项目目录（2012年本）》中涉及的行业及项目。 |

综上所述，本项目建设符合国家产业政策。

### 1、《湖南省人民政府办公厅关于加快转型升级推进现代畜牧业发展的意见》符合性

文件提出“湘江长沙综合枢纽库区湘江干流两岸1000米，长沙综合枢纽库区以外湘江干流两岸500米内，洞庭湖内湖沿岸1000米、集中供水地下水源周边1000米以及地表水饮用水水源取水口上游1000米、下游100米范围内及城乡居民重要饮用水源保护区、自然保护区的核心区及缓冲区、风景名胜区，统一划定为禁养区。禁养区内不得新建畜禽规模养殖场，已有规模养殖场要依法限期退出”。根据本项目用地红线范围图（详见附图12）及祁东县人民政府办公室关于印发《祁东县畜禽规模养殖区域划定方案》（详见附件7）的通知可知，本项目位于祁东县畜禽养殖非禁养区和非限养区，即属于畜禽养殖适养区，符合文件精神。

文件提出“加大规模养殖场粪污综合利用设施改造，实行干湿分离、雨污分流，着力推进畜禽粪污统一收集、处理和利用。组织开展畜禽粪便综合利用创建活动，大力推广农牧循环、沼气利用、有机肥加工等养殖废弃物资源化利用措施，优先支持符合条件的畜禽规模养殖场建设大中型沼气工程，促进畜禽养殖污染减量化排放、无害化处理、资源化利用。推广应用养殖场养殖废水净化技术，鼓励养殖企业进行综合利用技术改造，做到循环利用”。本项目实现了雨污分流，采用干清粪工艺，养殖废水与生活污水收集后采用异位发酵床系统处理制成有机肥，实现了养殖废弃物的资源化利用，水分除部分转化为有机肥成分外，大部分被降解和蒸发，无废水外排。

综上，本项目符合《湖南省人民政府办公厅关于加快转型升级推进现代畜牧业发展的意见》。

### 2、《湖南省畜禽规模养殖污染防治规定》符合性

《湖南省畜禽规模养殖污染防治规定》第三章第十五条规定“畜禽养殖污染治理应按照资源化、减量化、无害化的原则，从源头控制，采取合适的技术对畜禽养殖废弃物进行处理，并通过粪肥还田、制取沼气、制造有机肥等方式提高畜禽养殖废弃物的资源化利用率。将畜禽养殖废弃物用作肥料的，应做好无害化处理，并与土地的消纳能力相适应，确保不产生二次环境污染。

本项目实现了雨污分流，采用干清粪工艺，养殖废水与生活污水收集后采用异位发酵床系统处理制成有机肥，实现了养殖废弃物的资源化利用，水分除部分转化为有机肥成分外，大部分被降解和蒸发，无废水外排。因此，项目符合《湖南省畜禽规模养殖污染防治规定》。

### 3、与《畜禽养殖业污染防治技术规范》（HJ/T81-2001）符合性分析

表2  与《畜禽养殖业污染防治技术规范》（HJ/T81-2001）符合性分析一览表

| 规范 | 规范要求 | 本项目情况 | 符合性分析 |
| --- | --- | --- | --- |
| 3选址要求 | 3.1禁止在下列区域设畜禽养殖场： 3.1.1生活饮用水源保护区、风景名胜区、自然保护区的核心区及缓冲区； 3.1.2城市和城镇居民区，包括文教科研区、医疗区、商业区、工业区、游览区等人口集中地区； 3.1.3县级人民政府依法划定的禁养区域； 3.1.4国家或地方法律、法规规定需特殊保护的其他区域； 3.2新建、改建、扩建的畜禽养殖场选址应避开3.1规定的禁建区域，在禁建区域附近建设的，应设在3.1规定的禁建区域常年主导风向的下风向或侧风向处，场界与禁建区域边界的最小距离不得小于500m。 | 本项目位于湖南省衡阳市祁东县金桥镇观桥村瓦银皂组，周边无饮用水源保护区、风景名胜区、自然保护区。项目所在地也不位于城市和城镇居民区；不属于祁东县人民政府依法划定的禁养区域。 | 符合 |
| 4场区布局与清粪工艺 | 4.1新建、改建、扩建的畜禽养殖场应实现生产区、生活管理区的隔离，粪便污水处理设施和禽畜尸体焚烧炉应设在养殖场的生产区、生活管理区的常年主导风向的下风向或侧风向处。 | 本项目属于扩建项目，项目生产区域生活管理区分开，粪污水处理设施位于场区北侧，位于生产区及生活管理区的常年主导风向的侧风向，项目内病死猪及时呼叫衡阳市禾和动物无害化处理有限公司进行清运处置，发现当日完成清运，不在厂区内暂存、填埋及焚烧 | 符合 |
|  | 4.2养殖场的排水系统应实行雨水和污水收集输送系统分离，在场区内外设置的污水收集输送系统，不得采取明沟布设。 | 本项目厂区内实行雨污分流，雨水经雨水管网排至南面的水塘；养殖粪污水经场区内地下污水管网排至集污池内暂存，定期泵入异位发酵床进行处理，无废水外排；生活污水经化粪池处理后作为农肥，不外排 | 符合 |
|  | 4.3新建、改建、扩建的畜禽养殖场应采取干法清粪工艺，采取有效措施将粪及时、单独清出，不可与尿、污水混合排出，并将产生的粪渣及时运至贮存或处理场所，实现日产日清。采用水冲粪、水泡粪湿法清粪工艺的养殖场，要逐步改为干法清粪工艺。 | 本项目采用干清粪工艺，采用自动刮粪机，粪渣日产日清，清出后的粪渣暂存于集污池内，定期泵入异位发酵床中进行发酵分解处理 | 符合 |
| 5畜禽粪便的贮存 | 5.1畜禽养殖场产生的畜禽粪便应设置专门的贮存设施，其恶臭及污染物排放应符合《畜禽养殖业污染物排放标准》。 | 本项目内设置专门的集污池储存项目猪舍内清除出的粪便，经分析，其恶臭及污染物排放符合《畜禽养殖业污染物排放标准》 | 符合 |
|  | 5.2贮存设施的位置必须远离各类功能地表水体（距离不得小于400m），并应设在养殖场生产及生活管理区的常年主导风向的下风向或侧风向处。 | 本项目集污池已建成，建设位置距离最近地表水体东北面的白河约320m，本环评建议建设单位调整项目集污池等位置，使其位置满足该文件要求，项目异位发酵床、集污池等贮存设施位于养殖场生产及生活管理区的常年主导风向侧风向 | 符合 |
|  | 5.3贮存设施应采取有效的防渗处理工艺，防止畜禽粪便污染地下水。 | 本项目集污池池壁、发酵车间地面均参照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）进行防渗设计 | 符合 |
|  | 5.4贮存设施应采取设置顶盖等防止降雨(水)进入的措施 | 本项目集污池为全密封式，发酵车间设置有遮雨棚 | 符合 |
| 6污水处理 | 6.1畜禽养殖过程中产生的污水应坚持种养结合的原则，经无害化处理后尽量充分还田，实现污水资源化利用。 6.2畜禽污水经治理后向环境中排放，应符合《畜禽养殖业污染物排放标准》的规定，有地方排放标准的应执行地方排放标准。 污水作为灌溉用水排入农田前，必须采取有效揩施进行净化处理(包括机械的、物理的、化学的和生物学的)，并须符合《农田灌溉水质标准》(GB 5084- -92)的要求。 6.2.1在畜禽养殖场与还田利用的农田之间应建立有效的污水输送网络，通过车载或管道形式将处理(置)后的污水输送至农田，要加强管理，严格控制污水输送沿途的弃、撒和跑、冒、滴、漏。 6.2.2畜禽养殖场污水排入农田前必须进行预处理(采用格栅、厌氧、沉淀等工艺、流程).并应配套设置田间储存池，以解决农田在非施肥期间的污水出路问题，田间储存池的总容积不得低于当地农林作物生产用肥的最大间隔时间内畜禽养殖场排放污水的总量。 6.3对没有充足土地消纳污水的畜禽养殖场，可根据当地实际情况选用下列综合利用措施： 6.3.1经过生物发酵后，可浓缩制成商品液体有机肥料。 6.3.2进行沼气发酵，对沼渣、沼液应尽可能实现综合利用，同时要避免产生新的污染。沼渣及时清运至粪便贮存场所；沼液尽可能进行还田利用，不能还田利用并需外排的要进行进一步净化处理，达到排放标准。 沼气发酵产物应符合《粪便无害化卫生标准》(GB7959- -87)。 6.3.3制取其它生物能源或进行其它类型的资源回收综合利用，要避免二次污染，并应符合《畜禽养殖业污染物排放标准》的规定。 6.4污水的净化处理应根据养殖种类、养殖规模、清粪方式和当地的自然地理条件,选择合理、适用的污水净化处理工艺和技术路线，尽可能采用自然生物处理的方法，达到回用标准或排放标准。 6.5污水的消毒处理提倡采用非氯化的消毒措施。要注意防止产生二次污染物。 | 本项目营运期产生的粪污水采用异位发酵床技术处理，无废水外排 | 符合 |
| 7固体粪肥的处理利用 | 7.1土地利用 7.1.1畜禽粪便必须经过无害化处理，并且须符合《粪便无害化卫生标准》后，才能进行土地利用，禁止未经处理的畜禽粪便直接施人农田。 7.1.2经过处理的粪肥作为土地的肥料或土壤调节剂来满足作物生长的需要，其用量不能超过作物当年生长所需养分的需求量。 在确定粪肥的最佳使用量时需要对土壤肥力和粪肥肥效进行测试评价，并应符合当地环境容量的要求。 7.1.3对高降雨区、坡地及沙质容易产生径流和渗透性较强的土壤，不适宜施用粪肥或粪肥使用量过高易使粪肥流失引起地表水或地下水污染时，应禁止或暂停使用粪肥。 7.2对没有充足土地消纳利用粪肥的大中型畜禽养殖场和养殖小区，应建立集中处理畜禽粪便的有机肥厂或处理(置)机制。 7.2.1固体粪肥的堆制可采用高温好氧发酵或其它适用技术和方法，以杀死其中的病原菌和蛔虫卵，缩短堆制时间，实现无害化。 7.2.2高温好氧堆制法分自然堆制发酵法和机械强化发酵法，可根据本场的具体情况选用。 | 本项目采用异位发酵床技术对厂区内产生的粪污水进行处理，处理后产生的有机肥全部外售处置 | 符合 |
| 8饲料和饲养管理 | 8.1畜禽养殖饲料应采用合理配方，如理想蛋白质体系配方等，提高蛋白质及其它营养的吸收效率，减少氮的排放量和粪的产生量。 8.2提倡使用微生物制剂、酶制剂和植物提取液等活性物质，减少污染物排放和恶臭气体的产生。 8.3养殖场场区、畜禽舍、器械等消毒应采用环境友好的消毒剂和消毒措施(包括紫外、臭氧、双氧水等方法)，防止产生氯代有机物及其它的二次污染物。 | 本项目饲料均外购，不在厂区内进行饲料加工，项目消毒剂采用过氧乙酸，消毒措施为紫外灯，为环境友好型消毒方式及消毒剂 | 符合 |
| 9病死畜禽尸体的处理于处置 | 9.1病死禽畜尸体要及时处理，严禁随意丢弃，严禁出售或作为饲料再利用。 9.2病死禽畜尸体处理应采用焚烧炉焚烧的方法，在养殖场比较集中的地区，应集中设置焚烧设施，同时焚烧产生的烟气应采取有效的净化措施，防止烟尘、一氧化碳、恶臭等对周围大气环境的污染。 9.3不具备焚烧条件的养殖场应设置两个以上安全填埋井。填埋井应为混凝土结构，深度大于2m，直径1 m，井口加盖密封。进行填埋时，在每次投人畜禽尸体后，应覆盖一层厚度大于10 cm的熟石灰，井填满后，须用粘土填埋压实并封口。 | 本项目内病死猪发现后及时呼叫衡阳市禾和动物无害化处理有限公司进行清运处置，发现当日完成清运，不在厂区内暂存、填埋及焚烧 | 符合 |
| 10畜禽养殖场排放污染物的监测 | 10.1畜禽养殖场应安装水表、对用水实行计量管理。 10.2畜禽养殖场每年应至少两次定期向当地环境保护行政主管部门报告污水处理设施和粪便处理设施的运行情况。提交排放污水、废气、恶臭以及粪肥的无害化指标的监测报告。 10.3对粪便污水处理设施的水质应定期进行监测，确保达标排放。 10.4排污口应设置国家环境保护总局统一规定的排污口标志。 | 本项目按要求安装水表，运营期拟按要求进行汇报，项目无废水排放，不设排污口 | 符合 |

从上表分析可知，本项目选址符合《畜禽养殖业污染防治技术规范》（HJ/T81-2001）的相关要求。

### 4、与《畜禽养殖产地环境评价规范》（HJ568-2010）符合性分析

（1）畜禽饮用水水质符合性：本项目生猪饮用水取自地下井水，根据区域现状监测结果可知，地下井水水质基本能符合《畜禽养殖产地环境评价规范》（HJ568-2010）中表2：畜禽饮用水水质评价指标限值。

（2）土壤环境质量符合性：根据现场踏勘和调查可知，本项目养殖场区现状为一般农用地，用地区未喷洒过农药化肥等，因此，评价认为项目所在地适合于畜禽养殖场地建设。

（3）环境空气质量符合性：根据项目厂区环境空气质量监测结果可知，各监测因子符合《畜禽养殖产地环境评价规范》（HJ568-2010）中表5：畜禽养殖场和养殖小区环境空气质量评价指标限值。

（4）声环境质量符合性：根据项目厂界声环境质量监测结果可知，监测结果符合《畜禽养殖产地环境评价规范》（HJ568-2010）中表6：畜禽养殖场、养殖小区及放牧区声环境质量评价指标限值。

综上所述，项目选址环境质量现状符合《畜禽养殖产地环境评价规范》（HJ568-2010）中的环境质量要求。

### 5、与《畜禽规模养殖污染防治条例》的符合性分析

本项目与《畜禽规模养殖污染防治条例》（国务院第643号令）符合性分析见下表。

表3  与《畜禽规模养殖污染防治条例》符合性分析一览表

| 文件 | 要求 | 相符性分析 |
| --- | --- | --- |
| 第十一条 | 禁止在下列区域内建设畜禽养殖场、养殖小区： (一)饮用水水源保护区，风景名胜区； (二)自然保护区的核心区和缓冲区； (三)城镇居民区、文化教育科学研究区等人口集中区域； (四)法律、法规规定的其他禁止养殖区域。 | 本项目选址于湖南省衡阳市祁东县金桥镇观桥村瓦银皂组，项目周边无饮用水水源保护区，无风景名胜区；无自然保护区；项目所在位置不属于城镇居民区、文化教育科学研究区等人口集中区域；不属于法律、法规规定的其他禁止养殖区域。 |
| 第十二条 | 新建、改建、扩建畜禽养殖场、养殖小区、应当符合畜牧业发展规划、畜禽养殖污染防治规划、满足动物防疫条件，并进行环境影响评价。 | 祁东县目前畜牧业发展规划尚未制定。项目所在地不处于居民集中居住点，可满足动物防疫条件要求。 |
| 第十三条 | 畜禽养殖场、养殖小区应当根据养殖规模和污染防治需要，建设相应的畜禽粪便、污水与雨水分流设施，畜禽粪便、污水的贮存设施，粪污厌氧消化和堆沤、有机肥加工、制取沼气、沼渣沼液分离和输送、污水处理、畜禽尸体处理等综合利用和无害化处理设施。已经委托他人对畜禽养殖废弃物代为综合利用和无害化处理的，可以不自行建设综合利用和无害化处理设施。 | 本项目设置了集污池对项目生产过程中产生的粪尿进行收集，采用异位发酵床对其进行发酵处理，发酵产生的有机肥处理后产生的有机肥全部外售处置；本项目内病死猪发现后及时呼叫衡阳市禾和动物无害化处理有限公司清运处置，发现当日完成清运，不在厂区内暂存、填埋及焚烧 |
| 第十四条 | 从事畜禽养殖活动，应当采取科学的饲养方式和废弃物处理工艺等有效措施，减少畜禽养殖废弃物的产生量和向环境的排放量。 | 本项目采用干清粪工艺，有效的减少了养殖废水的产生量，项目粪尿经收集后经异位发酵床制成有机肥外售，有效的减少了畜禽养殖废弃物的排放量。 |
| 第十八条 | 将畜禽粪便、污水、沼渣、沼液等用作肥料的，应当与土地的消纳能力相适应，并采取有效措施，消除可能引起传染病的微生物，防止污染环境和传播疫病 | 本项目畜禽废水经异位发酵床发酵处理后完全消纳，无废水外排，发酵制成的有机肥外售处置 |
| 第十九条 | 从事畜禽养殖活动和畜禽养殖废弃物处理活动，应当及时对畜禽粪便、畜禽尸体、污水等进行收集、贮存、清运，防止恶臭和畜禽养殖废弃物渗出、泄漏 | 本项目生产过程中产生的粪尿采用刮粪机及时清刮至集污池中，定期泵入异位发酵床内进行发酵处理；本项目内病死猪发现后及时呼叫衡阳市禾和动物无害化处理有限公司清运处置，发现当日完成清运，不在厂区内暂存、填埋及焚烧。本项目通过加强管理，制定各种制度及规定，及时对各种畜禽废弃物进行收集、贮存及清运，杜绝养殖废弃物渗出、泄露 |
| 第二十条 | 向环境排放经过处理的畜禽养殖废弃物，应当符合国家和地方规定的污染物排放标准和总量控制指标。畜禽养殖废弃物未经处理，不得直接向环境排放 | 本项目畜禽养殖废弃物都有合理的处置措施，通过严格管理和实施各项环保措施，将不存在畜禽养殖废弃物未经处理直接向环境排放的情况 |

从上表分析可知，本项目选址符合《畜禽规模养殖污染防治条例》（国务院第643号令）的相关要求。

### 6、与《畜禽养殖业污染治理工程技术规范》的符合性分析

本项目与《畜禽养殖业污染治理工程技术规范》（HJ497-2009）符合性分析见下表4。

表4  与《畜禽养殖业污染治理工程技术规范》符合性分析一览表

| 规范 | 规范要求 | 本项目情况 | 符合性分析 |
| --- | --- | --- | --- |
| 总平面布置 | 平面布置应以污水处理系统、固体粪便处理系统、恶臭集中处理系统为主体，其他各项设施应按粪 污处理流程合理安排，确保相关设备充分发挥功能，保证设施运行稳定、维修方便、经济合理、安全卫生。 | 本项目污染治理工程以污水处理系统、固体粪便处理系统、恶臭集中处理系统为主体，其他各项设施应按粪污处理流程合理安排 | 符合 |
| 选址要求 | 畜禽养殖业污染治理工程应与养殖场生产区、居民区等建筑保持一定的卫生防护距离，设置在畜禽养殖场的生产区、生活区主导风向的下风向或侧风向处。 | 本项目污染治理工程与养殖场生产区距离20m，与生活区距离70m，与周围最近居民区距离215m，与下风向居民距离约830m，项目生产区、生活区均位于污染治理工程的侧风向 | 符合 |
| 工艺选择 | 新建、改建、扩建的畜禽养殖场宜采用干清粪工艺。现有采用水冲粪、水泡粪清粪工艺的养殖场，应逐步改为干清粪工艺。 | 本项目采用干清粪工艺，猪粪日产日清，项目内进行雨污分流 | 符合 |
|  | 选用粪污处理工艺时，应根据养殖场的养殖种类、养殖规模、粪污收集方式、当地的自然地理环境条件以及排水去向等因素确定工艺路线及处理目标，并应充分考虑畜禽养殖废水的特殊性，在实现综合利用或达标排放的情况下，优先选择低运行成本的处理工艺；应慎重选用物化处理工艺。养殖规模在存栏（以猪计）2 000头及以下的应尽可能采用模式Ⅰ或模式Ⅱ处理工艺；存栏（以猪计）10000头及以上的，宜采用模式Ⅲ处理工艺。 采用模式Ⅰ或模式Ⅱ处理工艺的，养殖场应位于非环境敏感区，周围的环境容量大，远离城市，有能源需求，周边有足够土地能够消纳全部的沼液、沼渣。干清粪工艺的养殖场，不宜采用模式Ⅰ处理工艺，固体粪便宜采用好氧堆肥等技术单独进行无害化处理。 当采用干清粪工艺时，清粪比例宜控制在70%。 | 本项目采用干清粪工艺，清粪比例达到70%，项目产生的猪粪采用异位发酵床技术进行无害化处理。 | 符合 |

### 7、项目与《关于做好畜禽规模养殖项目环境影响评价管理工作的通知》（环办环评[2018]31号）的符合性分析

表5  与《关于做好畜禽规模养殖项目环境影响评价管理工作的通知》的符合性分析

| 文件 | 要求 | 符合性分析 |
| --- | --- | --- |
| 《关于做好畜禽规模养殖项目环境影响评价管理工作的通知》 | 一、优化项目选址，合理布置养殖场区 项目环评应充分论证选址的环境合理性，选址应避开当地划定的禁止养殖区域，并与区域主体功能区规划、环境功能区划、土地利用规划、城乡规划、畜牧业发展规划、畜禽养殖污染防治规划等规划相协调。当地未划定禁止养殖区域的，应避开饮用水水源保护区、风景名胜区、自然保护区的核心区和缓冲区、村镇人口集中区域，以及法律、法规规定的禁止养殖区域。 项目环评应结合环境保护要求优化养殖场区内部布置。畜禽养殖区及畜禽粪污贮存、处理和畜禽尸体无害化处理等产生恶臭影响的设施，应位于养殖场区主导风向的下风向位置，并尽量远离周边环境保护目标。参照《畜禽养殖业污染防治技术规范》，并根据恶臭污染物无组织排放源强，以及当地的环境及气象等因素，按照《环境影响评价技术导则大气环境》要求计算大气环境防护距离，作为养殖场选址以及周边规划控制的依据，减轻对周围环境保护目标的不利影响。 | 本次环评充分论证了项目选址的环境合理性，项目所在地暂未划定禁止养殖区域，本项目选址不涉及该文件提出的区域；厂区内畜禽养殖区及畜禽粪污贮存设施等均位于主导风向的下风向；本次环评根据当地的环境及气象等因素，按照、《环境影响评价技术导则大气环境》要求计算大气环境防护距离，作为养殖场选址以及周边规划控制的依据，减轻对周围环境保护目标的不利影响。 |
|  | 二、加强粪污减量控制，促进畜禽养殖粪污资源化利用 项目环评应以农业绿色发展为导向，优化工艺，通过采取优化饲料配方、提高饲养技术等措施，从源头减少粪污的产生量。鼓励采取干清粪方式，采取水泡粪工艺的应最大限度降低用水量。场区应采取雨污分离措施，防止雨水进入粪污收集系统。 项目环评应结合地域、畜种、规模等特点以及地方相关部门制定的畜禽粪污综合利用目标等要求，加强畜禽养殖粪污资源化利用，因地制宜选择经济高效适用的处理利用模式，采取粪污全量收集还田利用、污水肥料化利用、粪便垫料回用、异位发酵床、粪污专业化能源利用等模式处理利用畜禽粪污，促进畜禽规模养殖项目“种养结合”绿色发展。 鼓励根据土地承载能力确定畜禽养殖场的适宜养殖规模，土地承载能力可采用农业农村主管部门发布的测算技术方法确定。耕地面积大、土地消纳能力相对较高的区域，畜禽养殖场产生的粪污应力争实现全部就地就近资源化利用或委托第三方处理；当土地消纳能力不足时，应进一步提高资源化利用能力或适当减少养殖规模。鼓励依托符合环保要求的专业化粪污处理利用企业，提高畜禽养殖粪污集中收集利用能力。环评应明确畜禽养殖粪污资源化利用的主体，严格落实利用渠道或途径，确保资源化利用有效实施。 | 本项目选取降低粪污恶臭的饲料，从源头减轻粪污产生量及恶臭影响，项目采取干清粪方式，厂区内采取雨污分流措施，雨水经雨水管道收集外排，不会进入粪污收集系统；本项目粪污全部收集后进入异位发酵床中进行处理，无废水产生及外排；本项目养殖规模为年出栏10000头生猪，年存栏5000头猪，养殖规模与本项目占地相符；项目产生的粪污经异位发酵床处理，异位发酵床处理能力能满足本项目粪污产生量，处理后制成的有机肥外售处置 |
|  | 三、强化粪污治理措施，做好污染防治 项目环评应强化对粪污的治理措施，加强畜禽养殖粪污资源化利用过程中的污染控制，推进粪污资源的良性利用，应对无法资源化利用的粪污采取治理措施确保达标排放。畜禽规模养殖项目应配套建设与养殖规模相匹配的雨污分离设施，以及粪污贮存、处理和利用设施等，委托满足相关环保要求的第三方代为利用或者处理的，可不自行建设粪污处理或利用设施。 项目环评应明确畜禽粪污贮存、处理和利用措施。贮存池应采取有效的防雨、防渗和防溢流措施，防止畜禽粪污污染地下水。贮存池总有效容积应根据贮存期确定。进行资源化利用的畜禽粪污须处理并达到畜禽粪便还田、无害化处理等技术规范要求。畜禽规模养殖项目配套建设沼气工程的，应充分考虑沼气制备及贮存过程中的环境风险，制定环境风险防范措施及应急预案。 畜禽养殖粪污作为肥料还田利用的，应明确畜禽养殖场与还田利用的林地、农田之间的输送系统及环境管理措施，严格控制肥水输送沿途的弃、撒和跑冒滴漏，防止进入外部水体。对无法采取资源化利用的畜禽养殖废水应明确处理措施及工艺，确保达标排放或消毒回用，排放去向应符合国家和地方的有关规定，不得排入敏感水域和有特殊功能的水域。 依据相关法律法规和技术规范，制定明确的病死畜禽处理、处置方案，及时处理病死畜禽。针对畜禽规模养殖项目的恶臭影响，可采取控制饲养密度、改善舍内通风、及时清粪、采用除臭剂、集中收集处理等措施，确保项目恶臭污染物达标排放。 | 本项目粪污采用集污池收集暂存，集污池进行有效的防雨、防渗和防溢流措施，收集后的粪污进入异位发酵床中进行处理，制成有机肥外售处置；项目内病死猪发现后及时呼叫衡阳市禾和动物无害化处理有限公司清运处置，发现当日完成清运，不在厂区内暂存、填埋及焚烧 |
|  | 四、落实环评信息公开要求，发挥公众参与的监督作用 建设单位在项目环评报告书报送审批前，应采取适当形式，遵循依法、有序、公开、便利的原则，公开征求意见并对真实性和结果负责。 地方生态环境部门应按照相关要求，主动公开项目环评报告书受理情况、拟作出的审批意见和审批情况，保障公众环境保护知情权、参与权和监督权。强化对建设单位的监督约束，落实建设项目环评信息的全过程、全覆盖公开，确保公众能够方便获取建设项目环评信息。 | 已落实，详见《湖南鸿兴生态农业发展有限公司养猪场建设项目环境影响评价公众参与说明》 |
|  | 五、强化事中事后监管，形成长效管理机制 地方生态环境部门应加强畜禽规模养殖项目的全过程管理。建设单位必须严格执行环境保护“三同时”制度，落实各项生态环境保护措施，在项目建成后按照国家规定的程序和技术规范，开展建设项目竣工环境保护验收。各级生态环境部门通过随机抽查项目环评报告书等方式，掌握环境影响报告书的编制及审批、环境影响登记表备案及承诺落实、环境保护“三同时”落实、环境保护验收情况及相关主体责任落实等情况，及时查处违法违规行为。 | 本次环评为该项目制定了环境保护“三同时”制度，并要求业主方严格执行。 |

### 8、“三线一单”符合性分析

项目用地为一般农用地，工程土地利用现状主要为旱地。项目不涉及基本农田，不涉及生态公益林等。根据实地考察及咨询相关部门，本项目用地范围内没有名木古树等需要保护的动植物。本项目不涉及拆迁。

项目不在当地饮用水源保护区、风景名胜区、自然保护区等生态保护区内，根据祁东县生态红线划定范围图可知，本项目不涉及祁东县城镇环境功能区划和祁东县生态保护红线等相关文件划定的生态保护红线，满足生态保护红线要求。

本项目大气环境、声环境、土壤环境质量均能够满足相应的标准要求；项目建设运行产生的粪尿和生活污水经异位发酵床处理后可作为有机肥外售，废水可实现零排放，废气、噪声经治理后能够做到达标排放，固废可做到无害化处理。建设单位采取本环评提出的相关防治措施后，本项目排放的污染物不会加剧环境的恶化，不触及环境质量底线。

项目用水由地下水井供应，用电由乡镇电网供应。本项目建成运行后通过内部管理、设备选择、废物回收利用、污染治理等多方面采取合理可行的防治措施，以“节能、降耗、减污”为目标，有效地控制污染。项目水、电等资源利用不会突破区域的资源利用上限。

本项目属于畜牧业项目，不属于工业项目，满足地方现行的产业政策。

综上所述，本项目符合“三线一单”控制要求。

### 9、项目与《祁东县畜禽规模养殖区域划定方案》（祁政办发〔2017〕14号）符合性分析

根据《祁东县畜禽规模养殖区域划定方案》规定，我县畜禽规模养殖区域划分为禁养区、限养区和适养区三类。本项目与该文件符合性分析如下表所示：

表6  与《祁东县畜禽规模养殖区域划定方案》符合性分析

| 文件 | 文件要求 | 本项目情况 | 是否符合 |
| --- | --- | --- | --- |
| 《祁东县畜禽规模养殖区域划定方案》 | （一）禁养区 1、湘江两岸直线距离500米以内的区域。 2、饮用水源保护区，其中饮用水水源二级保护区禁止建设有污染物排放的畜禽规模养殖场（注：畜禽粪便、养殖废水、沼渣、沼液等经过无害化处理用作肥料还田、符合法律法规要求以及国家和地方相关标准不造成环境污染的，不属于排放污染）。 3、四明山国家森林公园核心保护区、缓冲区，其他区域禁止建设有污染物排放的畜禽规模养殖场。 4、城镇居民密集区。县城建成区、乡镇集镇建成区，学校、医院等敏感区域。 5、归阳工业园区。 6、法律、法规规定需要特殊保护的其他区域。 | 本项目位于湖南省衡阳市祁东县金桥镇观桥村瓦银皂组，项目距离湘江最近距离约25.6km，大于文件要求的500m，项目周围最近地表水为白河，属于渔业用水区，不涉及生活饮用水源保护区，项目所在地不属于饮用水源二级保护区；本项目所在地不属于四明山国家森林保护区；项目周边无其他需保护的区域；项目地不属于风景名胜区、不属于人口集中区，项目污染源边界215m范围内无学校、医院等敏感区域；项目不属于归阳工业园区 | 符合 |
|  | （二）限养区 1、禁养区外延500米的区域为限养区。禁止建设有污染物排放的畜禽规模养殖场。 2、祁水、白河两岸直线距离200米以内的区域。禁止建设有污染物排放的畜禽规模养殖场。 | 本项目不位于禁养区外延500米范围内，项目营运期产生的粪污水经异位发酵床处理后制成有机肥、无废水污染物外排，本项目最近水体为白河，距离白河最近距离为240m，大于文件要求的200m | 符合 |
|  | （三）适养区 禁养区和限养区以外的其它区域为适养区。 | 本项目位于祁东县过水坪镇观岭村，根据祁东县生态红线划定范围图（详见附图12）可知，本项目不在祁东县生态红线保护范围内；项目不属于省级生态公益林范围内、根据项目用地红线范围图及祁东县人民政府办公室关于印发《祁东县畜禽规模养殖区域划定方案》可知，属于养殖“三区”中的适养区范围内 | 符合 |

## Ⅴ关注的主要环境问题及环境影响

本项目建成后，年出栏生猪10000头，属于规模化集中养殖。项目性质为改扩建，根据项目特点及现场调查结果，关注的环境问题为：

（1）项目行业类别为：A0320猪的饲养。对照《产业结构调整指导目录（2019年本）》，属于“第一类鼓励类”中“一、农林业中，4、畜禽标准化规模养殖技术开发与应用”，项目符合国家产业政策；

（2）项目施工期主要的环境问题为：扬尘、废水、噪声、固体废物等对周围环境的影响；

（3）项目运营期主要的环境问题为：

①项目生产过程中废气（恶臭）、废水、噪声和固废产排情况、环境影响分析。

②重点关注防治措施的可行性，尤其是废水经异位发酵床处理后作为农肥，无废水外排可行性。

## VI环境影响报告结论

本次评价主要是从仔猪育肥过程中产生的臭气对所在区域空气质量以及主要环保目标的影响程度；猪粪、病死猪和猪尿、猪舍冲洗废水等的产生情况、处置方式、去向，论述其合理性、可靠性及对环境的污染程度。

通过对项目的工程分析及影响分析，评价认为项目建设符合国家和地方产业政策，符合土地使用要求，选址合理；项目在施工期和运营期产生的各种污染物均采取了有针对性的治理措施，在采取有效的污染防治对策措施后，项目施工期和运营期产生的各种污染物得到有效的控制，污染物能够达标排放，不会改变当地区域环境功能。在落实本报告书提出的各项环保措施要求，严格执行“三同时”的前提下，从环保角度分析，本项目的建设是可行的。

# 1总则

## 1.1编制依据

### 1.1.1 国家有关法律、法规及政策文件

（1）《中华人民共和国环境保护法》，2014年4月24日修订通过，2015年1月1日起施行；

（2）《中华人民共和国环境影响评价法》，2018年12月29日第十三届全国人民代表大会常务委员会第七次会议第二次修正通过并实施；

（3）《中华人民共和国水污染防治法》，2017年6月27日修订，2018年1月1日起施行；

（4）《中华人民共和国大气污染防治法》，2018年10月26日修订，2018年10月26日实施；

（5）《中华人民共和国环境噪声污染防治法》，2018年12月29日第十三届全国人民代表大会常务委员会第七次会议第二次修正通过并实施；

（6）《中华人民共和国固体废物污染环境防治法（修订草案）（征求意见稿）》（环办土壤函[2018]644号），2018年07月11日发布；

（7）《中华人民共和国节约能源法》，2016年7月2日修订，2016年9月1日实施；

（8）《中华人民共和国土地管理法》（主席令第二十八号），2004.8.28修订通过并实施；

（9）《中华人民共和国畜牧法》（主席令第四十五号），2015年4月24日修正通过并实施；

（10）《中华人民共和国动物防疫法》（主席令第七十一号），2007年8月30日发布，2008年1月1日实施；

（11）《建设项目环境保护管理条例》（国务院第682号令），2017年7月16日修订，2017年10月1日实施；

（12）《关于印发大气污染防治行动计划的通知》（国发〔2013〕37号），2013年9月10日；

（13）《关于印发水污染防治行动计划的通知》（国发〔2015〕17号），2015年4月2日；

（14）《关于印发土壤污染防治行动计划的通知》（国发〔2016〕31号），2016年5月28日；

（15）《关于推进大气污染联防联控工作改善区域空气质量的指导意见》（国办发〔2010〕33号），2010年5月11日；

（16）《关于进一步加强环境保护信息公开工作的通知》（环办〔2012〕134号），2012年10月30日；

（17）《关于印发<建设项目环境影响评价政府信息公开指南（试行）>的通知》（环办〔103〕号）2013年11月14日；

（18）《建设项目环境影响评价分类管理名录》（环保部令第44号）2018年4月28日修正实施；

（19）《产业结构调整指导目录（2019年本）》（中华人民共和国国家发展和改革委员会令第29号）；

（20）《关于加强环境影响评价管理防范环境风险的通知》（环发〔2005〕152号文）；

（21）《畜禽养殖业污染防治管理办法》（国家环保总局令第9号），2001年3月20日颁布实施；

（22）《动物防疫条件审查办法》（农业部2010年第7号令），2010年1月21日施行；

（23）《关于促进规模化畜禽养殖有关用地政策的通知》（国土资发〔2007〕220号），2007年9月21日发布实施；

（24）《农业部畜禽标准化示范场管理办法》；

（25）《农业部关于加快推进畜禽标准化规模养殖的意见》（农牧发〔2010〕6号），2010年3月22日发布；

（26）《畜禽规模养殖污染防治条例》（国务院令第643号），2013年11月11日发布，自2014年1月1日起施行；

（27）《规模畜禽养殖场污染防治最佳可行技术指南（试行）》（HJ-BAT-10），2013年7月17日发布。

（28）《关于做好畜禽规模养殖项目环境影响评价管理工作的通知》（环办环评[2018]31号），2018年10月15日印发。

### 1.1.2 地方相关政策、规范及规划

（1）《湖南省环境保护条例（修正案）》2013.5.27；

（2）《湖南省主体功能区规划》（湘政发【2012】39号）；

（3）《湖南省土地管理实施办法》；

（4）《湖南省生态环境建设规划》（1999.4）；

（5）《湖南省农业环境保护条例》（2002.11.29）；

（6）《湖南省主要地表水系水环境功能区划》（DB43/023-2005）；

（7）《湖南省湘江保护条例》，2013年4月；

（8）《湖南省生活饮用水地表水源保护区划定方案》湘政函[2016]176号；

（9）《湖南省大气污染防治条例》（2017第60号）；

（10）湖南省《贯彻落实〈大气污染防治行动计划〉实施细则》（湘政办发[2013]77号）；

（11）湖南省人民政府关于印发《湖南省贯彻落实〈水污染防治行动计划〉实施方案（2016-2020年）》的通知（湘政发[2015]53号），2015年12月31日；

（12）《湖南省环境保护厅关于进一步加强环境影响评价监督管理工作的通知》湘发环[2014]43号；

（13）《湖南省环境保护厅关于印发〈湖南省环境保护主管部门审批环境影响评价文件的建设项目目录（2017年本）〉的通知》，湘环发〔2017〕19号；

（14）《湖南省“十三五”环境保护规划》2015年9月；

（15）《湖南省人民政府办公厅关于加快转型升级推进现代畜牧业发展的意见》（湘政办发〔2016〕27号），2016年4月18日实施；

（16）《湖南省畜禽规模养殖污染防治规定》（湘政办发〔2017〕29号），2017年5月25日印发；

（17）《湖南省污染防治攻坚战三年行动计划(2018-2020年)》（湘政发〔2018〕17号），2018年6月18日印发；

（18）《衡阳市污染防治攻坚战三年行动计划（2018-2020）》；

（19）《衡阳市大气污染防治“蓝天保卫战”三年行动计划（2018-2020年）》；

（20）《衡阳市“一江四水”净水行动计划（2018-2020年）》；

（21）《衡阳市“净土保卫战”实施方案（2018-2020年）》和水、气、土壤污染防治年度实施方案；

（22）《衡阳市城市总体规划(2006-2020年)2017年修订》（修改方案）；

（23）《祁东县城市土地利用总体规划（2006-2020）》（2015年修订）；

（24）《祁东县畜禽规模养殖区域划定方案》（祁政办发〔2017〕14号）。

### 1.1.3 评价技术规范

（1）《建设项目环境影响评价技术导则—总纲》（HJ2.1-2016）；

（2）《环境影响评价技术导则—大气环境》（HJ2.2-2018）；

（3）《环境影响评价技术导则—地表水环境》（HJ2.3-2018）；

（4）《环境影响评价技术导则—声环境》（HJ2.4-2009）；

（5）《环境影响评价技术导则—地下水环境》（HJ610-2016）；

（6）《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）；

（7）《环境影响评价技术导则—生态影响》（HJ19-2011）；

（8）《危险化学品重大危险源辨识》（GB18218-2018）。

### 1.1.4 养殖行业相关规范

（1）《畜禽养殖业污染防治技术规范》(HJ/T81-2001)，原国家环保总局；

（2）《畜禽养殖业污染治理工程技术规范》（HJ497-2009）环境保护部；

（2）《畜禽粪便无害化处理技术规范》（NY/T1168-2006）国家农业部；

（3）《规模化畜禽养殖场沼气工程设计规范》（NY/T1222-2006），国家农业部；

（4）《病害动物和病害动物产品生物安全处理规程》（GB16548-2006）；

（5）《畜禽养殖产地环境评价规范》(HJ568-2010)；

（6）《规模化畜禽养殖场污染防治最佳可行技术指南（试行）》（HJ-BAT-10）环 保部，2013年7月；

（7）关于发布《畜禽养殖业污染防治技术政策》的通知（环发〔2010〕151号）；

（8）《畜禽养殖业污染物排放标准》（GB18596-2001）；

（9）《畜禽场环境质量标准》（NY/388-1999）；

（10）《畜禽产地检疫规范》（GB16549）；

（11）《生猪饲养标准》（GB8471）；

（12）《畜禽病害肉尸及其产品无害化处理规程》（GB16548）；

（13）《饲料药物添加剂使用规范》（农业部第168号公告）；

（14）《粪便无害化卫生标准》（GB7959-2012）。

### 1.1.5 项目其它相关资料

（1）建设项目环境影响评价委托书；

（2）“年出栏4500头生猪养殖项目”建设项目环境影响登记表；

（3）《湖南鸿兴生态农业发展有限公司养猪场建设项目环境影响报告书公众参与说明书》；

（4）《湖南鸿兴生态农业发展有限公司养猪场建设项目环境质量现状监测检测报告》，编号：ZCXY2020052905，湖南中测湘源检测有限公司；

（5）祁东县生态红线划定范围图；

（6）项目设施农用地许可证；

（7）建设单位提供的其他相关技术资料。

## 1.2环境影响因素识别与评价因子确定

### 1.2.1环境影响因素识别

根据建设项目排污特征、建设地区的环境状况，采用矩阵法对可能受项目影响的环境要素进行识别，其结果见下表。

表1.2-1  环境影响因素识别结果

| 项目阶段 | 影响因素 | 自然要素 |  |  | 生态环境 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 环境空气 | 水环境 | 声环境 | 植被 | 景观 | 土壤 |
| 施工期 | 施工作业 | -1S | -1S | -1S | -1L | -1L | -1L |
| 运营期 | 废气排放 | -2L | - | - | - | - | - |
|  | 废水排放 | -1L | --1L | - | - | - | - |
|  | 噪声排放 | - | - | -1L | - | - | - |
|  | 固体废物 | -1L | - | - | - | -1L | - |
|  | 绿化 | +1L | - | +1L | +1L | +1L | +1L |

注：“1”表示有轻微影响，“2”表示有中等影响，“3”表示有重大影响；

“+”表示有正面影响，“-”表示有负面影响；

“L”表示有长期影响，“S”表示有短期影响；“--”表示无影响。

由上表可得出，由于项目施工期会对周围的大气环境、声环境、生态环境产生轻度影响，但其对环境的不利影响是局部的、短期的，随着施工结束而消失。运营期对环境的主要影响要素为养猪场散发的恶臭对大气环境的影响，及猪粪尿、废水等对当地水环境、土壤环境产生的影响，以及固体废物堆放对区域生态的影响。

### 1.2.2评价因子筛选

根据建设项目环境影响因素识别和特征污染因子识别结果，结合本区域环境状况筛选评价因子见下表。

表1.2-2  环境影响评价因子汇总表

| 项目 | 评价类型 | 现状评价因子 |
| --- | --- | --- |
| 大气 | 现状评价因子 | TSP、SO2、NO2、PM10、CO、O3、PM2.5、NH3、H2S |
|  | 影响评价因子 | NH3、H2S、臭气浓度 |
| 地表水 | 现状评价因子 | COD、BOD5、TP、NH3-N、TN、pH、粪大肠菌群 |
|  | 影响评价因子 | COD、NH3-N |
| 地下水 | 现状评价因子 | pH、氨氮、硝酸盐、亚硝酸盐、总大肠菌群、耗氧量、K++Na+、Ca2+、Mg2+、CO32-、HCO3-、Cl-、SO42- |
|  | 影响评价因子 | -- |
| 噪声 | 现状评价因子 | 连续等效A声级（Leq（A）） |
|  | 影响评价因子 | 连续等效A声级（Leq（A）） |
| 固体废物 | 现状评价因子 | 固体废物的处置 |
|  | 影响评价因子 | 猪粪、病死猪、沼渣沼液、医疗废物、生活垃圾 |

## 1.3相关规划与环境功能区划

### 1.3.1与《全国生猪生产发展规划（2016~2020年）》等符合性

2016年4月，农业部印发了《全国生猪生产发展规划（2016~2020年）》，明确了“十三五”时期我国生猪生产发展的思路、布局和主要任务。该规划中指出要高度重视和支持适度规模养殖并大力推广生态养殖。将生态养殖作为养殖污染治理的关键措施，加强对养殖废弃物综合利用的指导和服务，坚持“减量化、无害化、资源化”原则，采用过程控制与末端治理相结合的方式，大力推广农牧结合、沼气配套、有机肥加工、生物发酵床养殖等污染治理模式。另外要推进病死动物无害化处理。

2017年2月20日，湖南省养殖业工作会议在长沙召开。会议传达贯彻了中央和省有关会议精神，总结交流2016年工作，部署安排了2017年养殖业重点工作。会议提出：加快推进现代种业建设；依法科学划定“三区”，抓好养殖废弃物综合利用，推进标准化适度规模养殖，大力推广种养结合、林牧结合、牧渔结合等生态养殖模式；加快病死畜禽无害化处理机制建设等。

本项目按照《标准化规模养猪场建设规范》建设，能够促进祁东县健康、快速发展养猪业，而且能够加快推进养猪规模化、产业化的发展，能够加快省级标准化畜禽养殖小区建设的推进步伐，企业发展同时注重污染防治，本项目养殖废水与生活污水收集后采用异位发酵床系统处理制成有机肥，实现了养殖废弃物的资源化利用；同时病死猪暂存于冷库中，委托衡阳市禾和动物无害化处理有限公司定期收集处置，不在厂区内暂存、填埋及焚烧，符合《全国生猪生产发展规划（2016~2020年）》相关要求。因此，本项目符合《全国生猪生产发展规划（2016~2020年）》的相关要求和“十三五”湖南养殖业发展思路和重点工作要求。

### 1.3.2与《湖南省“十三五”环境保护规划》符合性

根据《湖南省环境保护“十三五”规划》：“划定禁止建设畜禽规模养殖场（小区）区域，加强分区分类管理，以废弃物资源化利用为途径，整县推进畜禽养殖污染防治。养殖密集区推行粪污集中处理和资源化综合利用。2017年底前，各地区依法关闭或搬迁禁养区内的畜禽养殖场（小区）和养殖专业户。大力支持畜禽规模养殖场（小区）标准化改造和建设，进一步加强畜禽养殖行业主要污染物减排和污染防治工作，全面提升行业环境管理水平，控制无组织污染物排放和农业面源排放总量”。

本项目年出栏生猪10000头，按照《标准化规模养猪场建设规范》建设，设有完善的固体废物和污水处理设施，养殖废水、生活污水与粪便收集后采用异位发酵床系统处理制成有机肥，本项目猪尿、猪粪实现无害化、资源化利用，无外排。因此，本项目建设符合《湖南省环境保护“十三五”规划》要求。

### 1.3.3项目选址符合性分析

项目场址区域交通便利，有乡村道路到达场区，平时其它车辆较少，可为原材料购入、产品销售提供运输条件。从现状监测数据可知，本项目所在区域内尚有一定的环境容量，符合环境功能区划要求。同时，项目区域周边水、电等公共设施齐全，有利于项目的建设及达到防疫条件要求。

本项目猪舍、异位发酵床组成的无组织恶臭面源的卫生防护距离为100m。根据现场踏勘调查和总平面布置图可知，在卫生防护距离范围内没有长期居住的居民。因此卫生防护距离可满足要求。综上所述，本项目与周围环境兼容，选址合理。

### 1.3.4环境功能区划

#### 1.3.4.1大气环境功能区划

本项目所在地环境空气属于二类环境空气质量功能区，区域大气环境执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及其修改单二级标准。

#### 1.3.4.2水环境功能区划

1、地表水环境

项目位于湖南省衡阳市祁东县金桥镇观桥村瓦银皂组，项目周围地表水主要是周边水塘及白河，周边水塘水功能为灌溉用水，白河河段属于渔业用水区，均执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）III类标准。

2、地下水

项目所在地周边地下水属于《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）Ⅲ类水体。

#### 1.3.4.3声环境功能区划

本项目所在地属于声环境二类区，执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类标准。

#### 1.3.4.4项目所在地区域功能属性汇总

项目所在区域的环境功能属性见表1.3-1。

表1.3-1  项目选址环境功能属性

| 编号 | 项目 | 功能属性及执行标准 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 地表水环境功能区 | 周边水塘 | 灌溉用水，执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类 |
|  |  | 白河 | 渔业用水区，执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类 |
|  | 地下水环境功能区 | 分散式生活饮用水水源及工农业用水区 | 《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）Ⅲ类 |
| 2 | 环境空气质量功能区 | 二类区，《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及其修改单二级标准 |  |
| 3 | 声环境功能区 | 2类区，《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准 |  |
| 4 | 是否基本农田保护区 | 否 |  |
| 5 | 是否森林、公园 | 否 |  |
| 6 | 是否生态功能保护区 | 否 |  |
| 7 | 是否水土流失重点防治区 | 否 |  |
| 8 | 是否人口密集区 | 否 |  |
| 9 | 是否重点文物保护单位 | 否 |  |
| 10 | 是否三河、三湖、两控区 | 是（两控区） |  |
| 11 | 是否水库库区 | 否 |  |
| 12 | 是否污水处理厂集水范围 | 否 |  |
| 13 | 是否属于生态敏感与脆弱区 | 否 |  |

## 1.4评价标准

### 1.4.1环境质量标准

根据本项目所在地环境功能区划，本项目所在地环境质量执行以下标准。

（1）环境空气

SO2、NO2、PM10、CO、O3、PM2.5执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及其修改单中二级标准；特征污染物NH3、H2S执行《环境影响评价技术导则  大气环境》（HJ2.2-2018）中表D.1其他污染物空气质量浓度参考限值。具体指标和标准值见表1.4-1及表1.4-2。

表1.4-1  环境空气质量标准（单位：μg/m3）

| 污染物名称 | 标准值 |  | 选用标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| SO2 | 24小时平均 | 150 | 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及其修改单中的二级标准 |
|  | 1小时平均 | 500 |  |
| NO2 | 24小时平均 | 80 |  |
|  | 1小时平均 | 200 |  |
| CO | 24小时平均 | 4000 |  |
|  | 1小时平均 | 10000 |  |
| O3 | 日最大8小时平均 | 160 |  |
|  | 1小时平均 | 200 |  |
| PM10 | 年平均 | 70 |  |
|  | 24小时平均 | 150 |  |
| PM2.5 | 年平均 | 35 |  |
|  | 24小时平均 | 75 |  |

表1.4-2  其他污染物空气质量浓度参考限值（单位：mg/m3）

| 项目 | 最高容许浓度 |  | 《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）表D.1 |
| --- | --- | --- | --- |
| H2S | 1h平均 | 0.01 |  |
| NH3 | 1h平均 | 0.20 |  |

（2）地表水环境

本项目附近水体主要为周边水塘（主要是项目西面水塘、东南面水塘及南面水塘，主要功能是作为灌溉用水）及白河（渔业用水区），均执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准。

表1.4-3  地表水环境质量标准（单位：mg/L（pH为无量纲））

| 因子 | pH | CODcr | BOD5 | NH3-N | TP | TN | 粪大肠菌群 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ⅲ类标准值 | 6~9 | ≤20 | ≤4 | ≤1.0 | ≤0.2 | ≤1.0 | ≤10000 |

（3）地下水环境

地下水环境质量执行《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）中的III类标准，具体见表1.4-4。

表1.4-4  地下水质量标准（单位：mg/L，pH为无量纲）

| 序号 | 项目 | （GB/T14848-2017）III类标准 |
| --- | --- | --- |
| 1 | pH | 6.5≤pH≤8.5 |
| 2 | 氨氮 | ≤0.50 |
| 3 | 硝酸盐 | ≤20.0 |
| 4 | 亚硝酸盐 | ≤1.00 |
| 5 | 总硬度 | ≤450 |
| 6 | 总大肠菌群 | ≤3.0 |
| 7 | 耗氧量 | ≤3.0 |
| 8 | K+ | —— |
| 9 | Na+ | ≤200 |
| 10 | Ca2+ | —— |
| 11 | Mg2+ | —— |
| 12 | CO32+ | —— |
| 13 | HCO32+ | —— |
| 14 | Cl- | ≤250 |
| 15 | SO42+ | ≤250 |

（4）声环境：本项目区域环境执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的2类标准。具体见表1.4-5。

表1.4-5  声环境质量标准（单位：dB（A））

| 标准类别 | 昼间 | 夜间 |
| --- | --- | --- |
| 2类 | 60 | 50 |

### 1.4.2污染物排放标准

（1）大气污染物排放标准

①施工期扬尘

施工期无组织排放的扬尘执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2无组织排放监测浓度限值，具体要求见下表。

表1.4-7  大气污染物综合排放标准（单位：mg/m3）

| 污染物名称 | 无组织排放监控浓度限值 |  |
| --- | --- | --- |
|  | 监控点 | 浓度 |
| 颗粒物 | 周界外浓度最高点 | 1.0 |

②养殖场恶臭

养殖场产生的H2S、NH3及臭气浓度均执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）中无组织排放场界标准值二级新改扩建要求，详见下表。

表1.4-8  恶臭污染物排放标准

| 控制项目 | 标准值 | 排放标准 |
| --- | --- | --- |
| 臭气浓度（无量纲） | ≤20 | 《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）中无组织排放场界标准值二级新改扩建要求 |
| NH3 | ≤1.5mg/m3 |  |
| H2S | ≤0.06 mg/m3 |  |

③食堂油烟

本项目食堂设一个灶头，类似家庭式食堂，油烟最高允许排放浓度执行《饮食业油烟排放标准》（GB18483-2001）。详见下表。

表1.4-9  饮食业油烟排放标准

| 规模 | 最高允许排放浓度（mg/m3） |
| --- | --- |
| 小型 | 2.0 |

④备用柴油发电机尾气

备用柴油发电机尾气执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中的无组织排放标准要求。

（2）废水排放标准

项目场区内雨污分离、干湿分离。生活污水经化粪池处理后作为周边农田农肥，不外排；养殖产生的粪污水及猪舍冲洗废水采用集污池进行收集，暂存到一定量之后采用污水泵泵入场内异位发酵床发酵进行发酵制成肥料，无废水排放，故不设置废水排放标准。

（3）噪声排放标准

项目施工期噪声控制执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011），其标准值参见下表。

表1.4-10  建筑施工场界环境噪声排放标准（单位：dB（A））

| 昼间 | 夜间 |
| --- | --- |
| 70 | 55 |

项目运营期间噪声控制执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类功能区要求，其标准值参见下表。

表1.4-11  工业企业厂界环境噪声排放标准（单位：dB(A)）

| 类别 | 昼间dB(A) | 夜间dB(A) |
| --- | --- | --- |
| 2 | 60 | 50 |

（4）固废排放执行标准

一般工业固体废物执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及其修改单（环境保护部公告2013第36号）。危险废物执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其修改单（环境保护部公告2013第36号）。养殖废渣执行《畜禽养殖业污染物排放标准》（GB18596-2001）中畜禽养殖业废渣无害化环境标准。

## 1.5评价等级及评价范围

### 1.5.1评价等级

根据本项目排放特征，结合评价区环境质量现状及环境功能，按照《环境影响评价技术导则》有关环境影响评价工作级别划分原则和判别指标，来判定本次评价中各环境要素的环境影响评价工作等级。

评价方法选用《环境影响评价技术导则-大气环境》（HJ2.2-2018）、《环境影响评价技术导则-地表水环境》（HJ2.3-2018）、《环境影响评价技术导则-声环境》（HJ2.4-2009）、《环境影响评价技术导则-生态影响》（HJ19-2011）、《环境影响评价技术导则-地下水环境》（HJ610-2016）、《环境影响评价技术导则--土壤环境（试行）》（HJ964-2018）、《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）中推荐的方法。按上述导则要求，尽可能利用现有资料，不足部分通过现场调查和现场监测完成。

1、大气环境影响评价工作等级

根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）中5.3节工作等级的确定方法，结合项目工程分析结果，选择正常排放的主要污染物及排放参数，采取附录A中的AERSCREEN模式计算项目污染源的最大环境影响，然后按评价工作分级判据进行分级。

（1）Pmax及D10%的确定

依据《环境影响评价技术导则-大气环境》(HJ2.2-2018)中最大地面浓度占标率Pi定义如下：

Pi=Ci/C0i×100%

式中：Pi—第i个污染物的最大地面浓度占标率，%；

Ci—采用估算模式计算出的第i个污染物的最大1h地面空气质量浓度，ug/m3；

C0i—第i个污染物的环境空气质量标准，ug/m3；

（2）评价等级判别表

评价等级按表1.5-1的分级判据进行划分。

表1.5-1  大气评价工作等级分级判据

| 评价工作等级 | 评价工作分级判据 |
| --- | --- |
| 一级 | Pmax≥10% |
| 二级 | 1%≤Pmax＜10% |
| 三级 | Pmax＜1% |

（3）污染物评价标准

污染物评价标准和来源见表1.5-2。

表1.5-2  本项目预测因子浓度标准限值

| 评价因子 | 评价时段 | 标准值（μg/m3） | 标准来源 |
| --- | --- | --- | --- |
| H2S | 1h平均 | 10 | 《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）表D.1 |
| NH3 | 1h平均 | 200 |  |
| 注：对仅有8h平均质量浓度限值、日平均质量浓度限值或年平均质量浓度限值的，分别按2倍、3倍、6倍折算为1h平均质量浓度限值。 |  |  |  |

（4）污染源参数

主要废气污染源排放参数见表1.5-3。

表1.5-3  无组织废气污染源排放参数

| 面源名称 | 面源中心坐标/° |  | 面源海拔高度/m | 面源长度（m） | 面源宽度（m） | 面源有效排放高度（m） | 与正北向夹角/° | 年排放小时数（h） | 污染物名称 | 排放速率 （g/s） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | E | N |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 恶臭面源 | 112.117360756 | 26.719698680 | 116 | 160 | 95 | 1 | 90 | 8760 | H2S | 0.00025 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | NH3 | 0.0025 |

（5）项目参数

估算模式所用参数见表1.5-4。

表1.5-4  估算模式所用参数

| 参数 |  | 取值 |
| --- | --- | --- |
| 城市/农村选项 | 城市/农村 | 农村 |
|  | 人口数（城市选项时） | / |
| 最高环境温度/℃ |  | 39.1 |
| 最低环境温度/℃ |  | -8.6 |
| 土地利用类型 |  | 阔叶林 |
| 区域湿度条件 |  | 多年平均相对湿度83% |
| 是否考虑地形 | 考虑地形 | ■是 □否 |
|  | 地形数据分辨率/m | 90 |
| 是否考虑岸线熏烟 | 考虑岸线熏烟 | □是 ■否 |
|  | 岸线距离/km | / |
|  | 岸线方向/° | / |

（6）评价工作等级确定

本项目所有污染源的正常排放污染物的Pmax和D10%预测结果见表1.5-5。

表1.5-5  大气环境影响评价工作等级

| 污染源名称 | 评价因子 | 评价标准（ug/m3） | Cmax（ug/m3） | Pmax(%) | D10% | 评价等级 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 恶臭面源 | H2S | 10 | 0.3317 | 3.32 | / | 二级 |
|  | NH3 | 200 | 3.317 | 1.66 | / | 二级 |

综合以上分析。本项目Pmax最大值出现为无组织排放的H2S，Pmax为3.32%，Cmax为0.3317ug/m3，根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）等级判据，确定本项目大气环境影响评价为二级，评价范围为以厂界为边界，边长5km的矩形。

2、地表水环境影响评价工作等级

根据《环境影响评价技术导则-地表水环境》（HJ2.3-2018）中的评价级别划分方法进行确定，其判据详见下表1.5-6。

表1.5-6  水污染物影响型建设项目评价等级确定

| 评价等级 | 判定依据 |  |
| --- | --- | --- |
|  | 排放方式 | 废水排放量Q/（m3/d）； 水污染物当量数W/（无量纲） |
| 一级 | 直接排放 | Q≥20000或W≥600000 |
| 二级 | 直接排放 | 其他 |
| 三级A | 直接排放 | Q＜200且W＜6000 |
| 三级B | 间接排放 | —— |
| 注1：水污染物当量数等于该污染物的年排放量除以该污染物的污染当量值（见附录A），计算排放污染物的污染物当量数，应区分第一类水污染物和其他类水污染物，统计第一类污染物当量数总和，然后与其他类污染物按照污染物当量数从大到小排序，取最大当量数作为建设项目评价等级确定的依据。 注2：废水排放量按行业排放标准中规定的废水种类统计，没有相关行业排放标准要求的通过工程分析合理确定，应统计含热量大的冷却水的排放量，可不统计间接冷却水、循环水以及其他含污染物极少的清净下水的排放量。 注3：厂区存在堆积物（露天堆放的原料、燃料、废渣等以及垃圾堆放场）、降尘污染的，应将初期雨污水纳入废水排放量，相应的主要污染物纳入水污染当量计算。 注4：建设项目直接排放第一类污染物的，其评价等级为一级；建设项目直接排放的污染物为受纳水体超标因子的，评价等级不低于二级。 注5：直接排放受纳水体影响范围涉及饮用水水源保护区、饮用水取水口、重点保护与珍稀水生生物的栖息地、重要水生生物的自然产卵场等保护目标时，评价等级不低于二级。 注6：建设项目向河流、湖库排放温排水引起受纳水体水温变化超过水环境质量标准要求，且评价范围有水温敏感目标时，评价等级为一级。 注7：建设项目利用海水作为调节温度介质，排水量≥500万m3/d，评价等级为一级；排水量＜500万m3/d，评价等级为二级。 注8：仅涉及清净下水排放的，如其排放水质满足受纳水体水环境质量标准要求的，评价等级为三级A。 注9：依托现有排放口，且对外环境未新增排放污染物的直接排放建设项目，评价等级参照间接排放，定为三级B。 注10：建设项目生产工艺中有废水产生，但作为回水利用，不排放到外环境的，按三级B评价。 |  |  |

本项目运行后产生的养殖废水（粪污水、猪舍冲洗水等）、生活污水总产生量为5109.553m3/a，废水中主要污染物为COD、BOD5、SS和NH3-N、TN等，生活污水经化粪池处理后作为周边农田农肥，不外排；养殖产生的粪污水及猪舍冲洗废水采用集污池进行收集，暂存到一定量之后采用污水泵泵入场内异位发酵床发酵进行发酵制成肥料，无废水排放。

确定本项目地表水环境影响评价等级为三级B。

3、地下水环境影响评价工作等级

工程运行采用地下水作为本项目运营期新鲜水来源，水量较小，项目营运期不会引起地下水流场或地下水水位变化。在工程运行过程中，事故状态下本项目营运期产生的污水可能会对当地地下水水质产生潜在影响，根据《环境影响评价导则·地下水环境》（HJ610-2016）中附录A确定建设项目所属的地下水环境影响类别。

表1.5-7  建设项目的地下水环境敏感程度分级表

| 敏感程度 | 地下水环境敏感特征 |
| --- | --- |
| 敏感 | 集中式饮用水源（包括已建成的在用、备用、应急水源，在建和规划的饮用水源）准保护区；除集中式引用水水源以外的国家或地方政府设定的与地下水环境相关的其它保护区，如热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源保护区。 |
| 较敏感 | 集中式饮用水源（包括已建成的在用、备用、应急水源，在建和规划的饮用水源）准保护区以外的补给径流区；未划定准保护区的集中水式饮用水水源，其保护区以外的补给径流区；分散式饮用水水源地；特殊地下水资源（如矿泉水、温泉等）保护区以外的分布区等其他未列入上述敏感分级的环境敏感区a。 |
| 不敏感 | 上述地区之外的其它地区 |
| 注：a“环境敏感区”是指《建设项目环境影响评价分类管理名录》中所界定的涉及地下水的环境敏感区。 |  |

根据场区拟建位置，项目四周为山体林地、水塘、农田等。项目所在区域不涉及集中式饮用水水源准保护区及补给径流区，不属于特殊地下水资源保护区，项目所在地周边居民日常生活用水自建地下水井作为给水来源。项目所在地暂未铺设给水管网，故本项目养殖场用水取用地下水，因此，项目地下水敏感程度为较敏感。

根据《环境影响评价导则-地下水环境》（HJ610-2016）中附录A，本项目属“14畜禽养殖场、养殖小区”，属Ⅲ类建设项目。

表1.5-8  项目地下水评价工作等级判定

| 项目类别 敏感程度 | Ⅰ类项目 | Ⅱ类项目 | Ⅲ类项目 |
| --- | --- | --- | --- |
| 敏感 | 一 | 一 | 二 |
| 较敏感 | 一 | 二 | 三 |
| 不敏感 | 二 | 三 | 三 |

根据上表确定本项目地下水环境影响评价等级为三级。根据导则要求，以能说明地下水环境的基本情况，并满足环境影响预测和分析的要求为原则确定调查评价范围，本次地下水评价范围确定为以项目所在地为中心，长2.5km、宽2.4km的矩形范围，评价面积为6km2。

4、声环境影响评价工作等级

根据《环境影响评价技术导则-声环境》（HJ2.4-2009）要求，结合项目运营期生产噪声特征，本工程声环境影响评价工作等级判定见下表。

表1.5-9  声环境影响评价工作等级判定表

| 评价工作等级 | 划分判据 |
| --- | --- |
| 一级评价 | 评价范围内有适用于GB3096规定的0类声环境功能区域，以及对噪声有特别限制要求的保护区等敏感目标，或建设项目建设前后评价范围内敏感目标噪声级增高量达5dB(A)以上（不含5dB(A)），或受影响人口数量显著增多的评价区域。 |
| 二级评价 | 项目所处的声环境功能区为GB3096规定的1类、2类地区，或建设项目建设前后评价范围内敏感目标噪声级增高量达3dB(A)～5dB(A)（含5dB(A)），或受噪声影响人口数量增加较多的评价区域。 |
| 三级评价 | 项目所处的声环境功能区为GB3096规定的3类、4类地区，或建设项目建设前后评价范围内敏感目标噪声级增高量在3dB(A)以下（不含3dB(A)），且受影响人口数量变化不大的评价区域。 |

根据《环境影响评价技术导则·声环境》（HJ2.4-2009）中评价工作等级的判定依据，项目所在声环境功能区划适用于（GB3096-2008）中的2类区；根据预测，项目建成后，噪声级增加不大，且受影响的噪声人口分布变化不大。因此，本项目声环境评价工作等级为二级，评价范围为项目用地及周边200米范围。

5、环境风险影响评价工作等级

根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018），风险评价等级根据建设项目涉及的物质及工艺系统危险性和所在地的环境敏感性确定环境风险潜势，按照表1.5-5确定评价工作等级，风险潜势为Ⅳ及以上，进行一级评价；风险潜势为Ⅲ，进行二级评价；风险潜势为Ⅱ，进行三级评价；风险潜势为Ⅰ，可开展简单分析；进行评价工作级别划分依据见表1.5-10。

表1.5-10  评价工作等级划分

| 环境风险潜势 | Ⅳ、Ⅳ+ | Ⅲ | Ⅱ | Ⅰ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 评价工作等级 | 一 | 二 | 三 | 简单分析a |
| a 是相对于详细评价工作内容而言，在描述危险物质、环境影响途径、环境危害后果、风险防范措施等方面给出定性的说明。见附录A。 |  |  |  |  |

本项目在生产过程中使用的有猪饲料成品，锯末和稻壳等组成的垫料、生物菌种、医用双氧水等，均未被列入《危险化学品重大危险源辨识（GB18218-2018）》监控目录，生产过程中并未使用有毒物质，本项目危险物质数量与临界值比值Q=0＜1，该项目环境风险潜势为Ⅰ，因此本项目环境风险评价工作等级为简单分析。

6、土壤环境影响评价工作等级

根据《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》（HJ964-2018），本项目为废旧塑料加工项目，对应导则中“表A.1土壤环境影响评价项目类别”，本项目属于“农林牧渔业”中“年出栏生猪5000头（其他畜禽种类折合猪的养殖规模）及以上的畜禽养殖场或养殖小区”类别，故本项目所属行业的土壤环境影响评价项目类别为“III类”；且本项目所在地土壤环境敏感程度为“不敏感”，占地规模为10亩（约6666.67m2）≤5hm2，属于小型占地规模。项目土壤环境评价等级由“污染影响型评价工作等级划分表”确定，相应表格详见下表

表1.5-11  污染影响型评价工作等级划分表

| 占地面积 评价工作等级 敏感程度 | I类 |  |  | II类 |  |  | III类 |  |  | 评价工作等级 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 大 | 中 | 小 | 大 | 中 | 小 | 大 | 中 | 小 |  |
| 敏感 | 一级 | 一级 | 一级 | 二级 | 二级 | 二级 | 三级 | 三级 | 三级 | - |
| 较敏感 | 一级 | 一级 | 二级 | 二级 | 二级 | 三级 | 三级 | 三级 | - |  |
| 不敏感 | 一级 | 二级 | 二级 | 二级 | 三级 | 三级 | 三级 | - | - |  |

根据上表可知本项目评价工作等级为“-”，根据《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》（HJ 964-2018）要求可不开展土壤环境影响评价工作。

7、生态环境影响评价工作等级

本项目租用地面积为10亩，即：0.0067km2＜2km2，项目位于湖南省衡阳市祁东县金桥镇观桥村瓦银皂组，影响区域为一般区域。

根据《环境影响评价技术导则-生态影响》（HJ19-2011）中评价等级划分的规定，确定本次生态环境影响评价工作等级为三级。具体评判见下表。

表1.5-12  生态环境影响评价工作级别划分依据表

| 影响区域生态敏感性 | 工程占地（水域）范围 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 面积≥20km2或长度≥100km | 面积2km2~20km2或长度50~100km | 面积≤2km2或长度≤50km |
| 特殊生态敏感区 | 一级 | 一级 | 一级 |
| 重要生态敏感区 | 一级 | 二级 | 三级 |
| 一般区域 | 二级 | 三级 | 三级 |

### 1.5.2评价范围

根据建设项目污染物排放特点及当地气象条件、自然环境状况确定各环境要素评价范围见表1.5-13。

表1.5-13  本项目评价范围表

| 评价内容 | 评价范围 |
| --- | --- |
| 大气环境 | 以项目厂址为中心，边长为5km的矩形区域范围 |
| 地表水环境 | 建设项目污染影响所涉及区域 |
| 地下水环境 | 以建设项目为中心，长2.5km、宽2.4km的矩形范围，评价面积为6km2 |
| 声环境 | 项目用地及周边200米范围 |
| 土壤环境 | 无评价范围 |
| 生态环境 | 用地为边界向四周扩500m区域 |
| 风险评价范围 | 以风险源为中心周围 3km范围 |

## 1.6评价时段及评价重点

### 1.6.1评价时段

本项目评价时段包括建设期和运营期两个阶段。

### 1.6.2评价重点

根据建设项目的性质和初步污染特征的分析结果，结合当地环境特点，确定本次环评重点为：

（1）项目选址及平面布置合理性分析；

（2）工程分析：包括养殖工艺、病死猪处理工艺等介绍，畜禽养殖产生的废弃物种类和数量，废弃物综合利用和无害化处理方案的措施；

（3）大气环境影响评价：根据工程分析中废气核算情况，结合项目区空气环境本底值预测分析项目运营期废气对区域空气环境及周边保护目标的影响程度。

（4）对项目产生废水不外排的可行性、可靠性进行分析；

（5）固体废物：分析固体废物种类、产生量、主要成分，根据其性质判定是一般固体废物还是危险废物，分析固体废物综合利用途径和处理处置措施及其可行性；

（6）环境风险评价：主要为风险识别、源项分析和对事故影响进行简要分析，风险管理及减缓风险措施等。

## 1.7主要环境保护目标

项目拟建地址位于湖南省衡阳市祁东县金桥镇观桥村瓦银皂组，项目地理位置中心坐标为：东经112.117510832°，北纬26.719689302°。项目拟建场地内及场外500米范围内没有国家保护和省保护的陆生珍稀野生动植物、自然保护区，无名胜古迹、风景名胜区及森林公园和名树古木等重要环境敏感点。

建设项目占地范围内均为耕地及林地，无基本农田和生态公益林，项目周边分布有农田、林地。具体见表1.7-1~表1.7-2，项目主要环境保护目标详见附图5。

表1.7-1  环境保护目标距养殖场边界及恶臭污染源边界情况一览表

| 名称 | 坐标/m |  | 保护对象 | 保护内容 | 环境功能区 | 与场界相对位置 |  | 相对猪舍最近距离/m | 相对粪污处理设施最近距离/m | 山体阻隔情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | X | Y |  |  |  | 相对方位 | 相对厂界距离/m |  |  |  |
| 大气环境 | 0 | 215 | 瓦银皂 | 居住，11户 | 二类区 | N | 215-265 | 240 | 280 | 无 |
|  | 0 | 775 | 鸳鸯江 | 居住，44户 |  | N | 775-1435 | 800 | 1450 | 无 |
|  | 0 | 790 | 梅子冲 | 居住，342户 |  | N | 790-2500 | 815 | 2515 | 无 |
|  | 100 | 2670 | 龙门新屋 | 居住，66户 |  | NE | 375-1310 | 475 | 400 | 无 |
|  | 1890 | 600 | 茅屋塘 | 居住，89户 |  | NE | 2170-3115 | 2285 | 2190 | 无 |
|  | 260 | 0 | 彭寿年 | 居住，48户 |  | E | 260-805 | 335 | 275 | 无 |
|  | 1250 | 0 | 枧桥村 | 居住，95户 |  | E | 1250-2500 | 1325 | 1260 | 无 |
|  | 765 | -140 | 樟树皂 | 居住，26户 |  | SE | 830-1630 | 885 | 850 | 无 |
|  | 14535 | -1340 | 柿塘湾 | 居住，53户 |  | SE | 2100-3600 | 2150 | 2155 | 无 |
|  | 960 | -1675 | 瓦桥 | 居住，49户 |  | SE | 2350-3360 | 2345 | 2370 | 无 |
|  | 0 | -545 | 熊家冲 | 居住，55户 |  | S | 545-1600 | 545 | 575 | 无 |
|  | 0 | -1340 | 细塘冲 | 居住，76户 |  | S | 1340-2500 | 1340 | 1370 | 无 |
|  | -620 | -1245 | 年塘湾 | 居住，55户 |  | SW | 1470-2650 | 1450 | 1490 | 无 |
|  | -470 | -50 | 罗家冲 | 居住，32户 |  | SW | 515-1115 | 555 | 655 | 无 |
|  | -150 | -1150 | 会塘村 | 居住，66户 |  | SW | 2000-3080 | 2040 | 2140 | 无 |
|  | -1850 | -760 | 三房湾 | 居住，37户 |  | SW | 2155-2885 | 2185 | 2280 | 无 |
|  | -1470 | -330 | 会塘皂 | 居住，18户 |  | SW | 1690-2170 | 1725 | 1825 | 无 |
|  | -1015 | 0 | 梅塘町村 | 居住，134户 |  | W | 1015-1925 | 1015 | 1115 | 无 |
|  | -515 | 0 | 段家冲 | 居住，9户 |  | NW | 515-825 | 555 | 645 | 无 |
|  | -86 | 0 | 螺丝江 | 居住，15户 |  | NW | 860-1460 | 915 | 975 | 无 |
|  | -1595 | 0 | 颜家冲 | 居住，94户 |  | NW | 1595-3445 | 1635 | 1725 | 无 |
|  | -2345 | 0 | 谭家冲 | 居住，24户 |  | NW | 2345-2845 | 2385 | 2475 | 无 |

表1.7-2  主要水环境及声环境保护目标

| 环境要素 | 保护目标名称 | 方位距离 | 靠近项目侧坐标（m） |  | 性质及规模 | 保护级别 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | X | Y |  |  |
| 地表水 环境 | 周边水塘 | S70m | 0 | -70 | 灌溉用水，小水塘 | 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准 |
|  | 白河 | N240m | 0 | 240 | 渔业用水区，小河 |  |
| 地下水环境 | 周边居民地下水饮水井 | / | / | / | 分散式生活饮用水水源及工农业用水区 | 《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）Ⅲ类 |
| 声环境 | 项目周边200m范围内无长期居住居民，无声环境保护目标 |  |  |  |  |  |

# 2建设项目概况与工程分析

## 2.1现有工程概况

### 2.1.1现有工程基本情况

项目名称：年出栏4500头生猪养殖项目；

建设地点：湖南省衡阳市祁东县金桥镇观桥村瓦银皂组；

建设内容：新建猪舍6栋，建筑面积为2500m2，消毒室1间10m2，饲料间1座120m2，1座50m3沼气池，1座50m3沼液池，配套雨污分离及供水、供电设施。

建设规模：年出栏4500头生猪，年存栏2000头生猪。

项目投资：200万元，其中环保投资30万元。

#### 2.1.1.1现有项目环保手续情况

该项目于2017年9月29日登记备案，备案号201743042600000014，并得到祁东县环境保护局备案确认（详见附件5）。备案登记后项目开始动工建设，项目至今仍未建成投产。该项目属于备案登记，不需进行环保验收。

#### 2.1.1.2现有项目主要建设内容及规模

现有项目拟建内容及实际建设情况。

表2.1-1  现有项目拟建内容及实际建设情况

| 工程组成 | 名称 | 规模 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 主体工程 | 猪舍 | 新建猪舍6栋，建筑面积为2500m2 | 实际已建成1栋建筑面积为2720m2的猪舍 |
| 辅助工程 | 饲料间 | 1座120m2 | 未建设 |
|  | 消毒室 | 1间，建筑面积10m2 | 实际建设1座建筑面积为198m2的洗消车间，1座建筑面积为60m2的消毒通道供入场员工及货物消毒 |
|  | 沼气池 | 1座50m3 | 未建设 |
|  | 沼液池 | 1座50m3 | 未建设 |
| 公用工程 | 给水系统 | 自建地下水井 | 实际建设与规划一致 |
|  | 排水系统 | 配套、排水管网 |  |
|  | 供电 | 区域电网供电 |  |
|  | 暖通 | 员工宿舍不需供暖，猪舍采用地暖 |  |
| 环保工程 | 废水 | 猪尿粪污水采取化粪池厌氧措施后通过管道排放至果林；生活污水采用化粪池处理后作为农肥 | 实际猪尿粪污水经集污池收集后采用异位发酵床处理，无废水外排；生活污水经化粪池处理后作为农肥 |
|  | 废气 | 恶臭采取设置猪舍通风系统、及时清理猪舍粪便、保持猪圈干燥、场区四周设置绿化带等措施 | 实际建设与规划一致 |
|  | 噪声 | 采取选用低噪声设备，建设绿化带等措施降低噪声 | 实际建设与规划一致 |
|  | 猪粪 | 猪舍采用漏粪地板，结合自动刮粪机的粪便清理形式，利用机械刮粪机将粪便清理至集污池中，再泵入异位发酵床中进行处理 | 集污池已建成，容积为1455.3m3；拟建设异位发酵床2座，建筑面积为1220m2，设4条异味发酵槽，目前已建成1座 |
|  | 病死猪处置 | 交由衡阳市禾和动物无害化处理有限公司收集处置，不在厂区内暂存及处理 | 实际建设与规划一致 |
|  | 生活垃圾 | 项目内采用垃圾袋收集后交由环卫部门处理 | 交由环卫部门处理 |

#### 2.1.1.3产品方案

项目年出栏商品4500头，年存栏量为2000头。

表2.1-2  项目产品方案一览表

| 序号 | 名称 | 数量 | 单位 | 去向 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 出栏猪 | 4500 | 头 | 出售 |

#### 2.1.1.4劳动定员及工作制度

劳动定员：项目职工人数5人，均在场区内食宿。

工作制度：本项目年工作日为365天，实行三班运转工作制，每班8小时。

#### 2.1.1.5生产工艺流程

本项目外购仔猪进行育肥，无配种、繁育等工序。

其生产工艺流程顺序依次为：外购仔猪→育肥→出栏，本项目生产工艺流程图如下。

图2.1-1  生猪养殖工艺流程图

（1）育肥猪的饲养

猪舍做到清洁卫生，每周消毒2次。供给充足清洁的饮水，群体大小一致，强弱均衡，密度适当，正常情况165天（5个半月）可以出栏。

（2）猪舍设计的相关内容

猪舍全部采用风机负压通风，夏天用水帘通过风机负压通风降温，即猪舍外的空气通过水帘进入舍内达到降温目的，水帘用水为循环水；冬天猪舍铺设地暖，采用电加热后对猪舍进行供暖。

育肥猪出栏后，人工利用高压水枪对猪舍进行冲洗，再利用高压水枪用0.2%过氧乙酸对育肥舍进行消毒，对育肥舍进行清圈冲洗（清圈次数2次/a）。

（3）消毒工艺

按照畜禽防疫的相关要求，本项目场内设消毒池(消毒剂：浓度为1%的烧碱)，对进出车辆进行消毒；场内设消毒间，员工在进入养殖区前须进消毒间进行更衣、洗澡、消毒(消毒剂：浓度为0.5%的过氧乙酸)；同时场内设兽医室，用于兽医办公、药品器械的放置，兽医依据免疫程序对猪只进行疫苗的注射等；此外，在场内设置装猪台，猪出栏后经装猪台装车外运，运猪车辆严禁进入养殖区。

### 2.1.2现有工程主要污染物排放

现有工程至今仍未建成投入运行，无污染物产生及排放。

## 2.2本改扩建工程概况

### 2.2.1建设项目名称、地点及建设性质

项目名称：湖南鸿兴生态农业发展有限公司养猪场建设项目；

建设单位：湖南鸿兴生态农业发展有限公司；

建设地点：项目选址位于湖南省衡阳市祁东县金桥镇观桥村瓦银皂组，项目中心地理位置为东经112.117510832°，北纬26.719689302°；详见地理位置附图1；

建设性质：改扩建；

项目投资：项目总投资为2000万元，其中环保投资为183.5万元，约占总投资的9.18%；

项目用地：项目总占地面积10亩，土地流转方式为租赁；本项目占地均为旱地，不占用基本农田。目前项目基础设施大部分已建设完毕，厂区内主体工程建设进度如表2.1-1所示。

运营模式：本项目仅饲养育肥猪，采用公司+农户和合作社模式，由正大集团提供猪仔及运营过程中所需的饲料等原辅材料，项目内无配种、产仔及保育工序。

### 2.2.2产品方案

本项目主体功能为仔猪育肥，不包括配种、妊娠阶段、分娩哺乳阶段，不进行生猪屠宰加工，本项目对仔猪育肥成商品猪后外卖。

项目进栏猪统一由正大集团提供，猪的品种及规格大小均一致。项目年出栏商品猪10000头，年存栏量为5000头。

表2.2-1  项目产品方案一览表

| 序号 | 名称 | 数量 | 单位 | 去向 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 出栏猪 | 10000 | 头 | 出售 |
| 2 | 有机肥 | 3462.3638 | 吨 | 外售 |

### 2.2.3建设规模及建设内容

项目占地面积10亩，建设标准化猪舍2栋，每栋建筑面积为2720m2，总建筑面积为5440m2；项目新建异位发酵床两座，每座异位发酵床建筑面积为610m2，内设两条异味发酵槽，总建筑面积为1220m2，共设4条异味发酵槽；集污池一座，容积1455.3m3；料塔两座，容积为15t/座，水塔两座，150m3/座。并配套建设办公用房等附属设施。本项目主体工程包含原有项目“年出栏4500头生猪养殖项目”已建设的建筑。

项目主要组成及根据现场实地调查情况，项目主体工程设置情况及建设进度情况如下表所示。

表2.2-2  项目建设内容一览表

| 工程类别 | 项目内容 | 规模 |  | 建筑功能及内容 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主体工程 | 猪舍 | 5440m2 |  | 猪舍2栋，建筑面积为2720m2/栋 | 钢结构单层建筑，水泥地面，设自动饮水器、取暖、通风装置，目前已建成1栋 |
| 辅助工程 | 洗消车间 | 198m2 |  | 位于进厂道路入口，用于运输进厂生猪车辆及进厂生猪消毒，洗消车间西侧设人员消毒通道 | 单层建筑，砖混结构，已建成 |
|  | 员工及货物通道 | 60m2 |  | 位于洗消车间西侧，员工及进厂货物消毒通道 | 单层建筑，砖混结构，已建成 |
|  | 员工宿舍 | 216m2 |  | 1栋2层，一层为员工宿舍，二层为医疗用药品仓库 | 两层，一层为砖混结构，，二层为钢架结构，已建成 |
|  | 隔离室 | 180m2 |  | 每栋猪舍内设一间隔离室，共设两间，主要用于病猪的隔离治疗 | 已建成 |
|  | 门卫值班室 | 64.96m2 |  | 位于进厂道路西侧 | 已建成 |
| 储运工程 | 料塔 | 15t/座 |  | 每栋猪舍配备一座料塔，用于暂存饲料 | 已建成 |
| 公用工程 | 供水 | 厂区内自建地下水井 |  |  | 该地区暂未接通给水管网，地下水井已建成 |
|  | 排水 | 雨污分流，项目内猪舍、异位发酵床等建筑周围设雨水沟，雨水经雨水沟收集外排至项目北侧的水塘中；生活污水经化粪池处理后作为农肥，不外排；粪污水及猪舍冲洗废水采用污水管收集至集污池内，采用污水泵泵入项目内异位发酵床中进行处理，无废水外排 |  |  | 集污池、化粪池等均已建成，异位发酵床已建成1座，污水沟、雨水管网正在建设中 |
|  | 供电 | 区域电网供电 |  |  | 已建成 |
|  | 配电室 | 位于员工宿舍二层，建筑面积约50m2 |  |  | 已建成 |
|  | 柴油发电机房 | 位于员工宿舍二层，建筑面积约46m2 |  |  | 已建成 |
|  | 暖通 | 员工宿舍不需供暖，猪舍采用地暖 |  |  | 目前已建成的1栋猪舍内地暖已铺设完成 |
| 环保工程 | 废水 | 粪污处理系统 |  | 项目新建异位发酵床两座，总建筑面积1220m2，集污池一座，容积为1455.3m3，粪污水利用集污池收集暂存后采用污水泵泵入异位发酵床中进行处理 | 参照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）进行防渗设计。集污池及其中1座异位发酵床已建成，另一座异位发酵床建设中 |
|  |  | 化粪池 |  | 生活污水经化粪池处理后作为农肥，不外排 | 化粪池已建成 |
|  | 废气 | 食堂油烟 |  | 采用家庭式抽油烟机抽排至食堂外排放 | 食堂已建成，暂未配备油烟机 |
|  |  | 恶臭 | 猪舍 | 优化饲料+喷洒除臭剂+加强绿化 | 采用优质饲料，减少猪粪恶臭，喷洒水杨酸水溶液进行除臭 |
|  |  |  | 集污池 | 采用密闭盖板对集污池遮蔽，机械搅拌过程在密闭条件下进行 | 本项目集污池为封闭式，仅预留排气口，且集污池周围进行绿化，集污池上方设防雨棚，暂未建设 |
|  |  |  | 异位发酵床 | 每日喷洒EM菌液、喷洒除臭剂 | 异位发酵床上方设防雨棚，已建成 |
|  | 噪声 | 降噪措施 |  | 针对风机、油烟净化设施、泵类进行隔声减震措施，使噪声达标排放 | / |
|  | 固废 | 猪粪 |  | 猪舍采用漏粪地板，结合自动刮粪机的粪便清理形式，利用机械将粪便清理至舍外，暂存于集污池内后定期泵入异位发酵床内处理，制成有机肥全部外售 | 猪舍漏粪底板已建成，自动刮粪机已配套完成，异位发酵床已建成1座，集污池已建成 |
|  |  | 病死猪处置 |  | 发现病死猪及时呼叫衡阳市禾和动物无害化处理有限公司进行清运，当日完成清运，不在厂区内暂存、填埋及焚烧 | / |
|  |  | 医疗废物 |  | 单独设置医疗废物暂存间，位于门卫室东侧，面积约5m2，用于收集暂存项目内兽药等使用后的废弃包装袋 | 集中收集后交有资质单位进行处理处置，医疗废物暂存间已建成 |
|  | 风险防范工程 |  |  | 按照不同的分区要求采取不同等级的防渗措施。重点防渗区：参照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）进行防渗设计。；一般防渗区：参照《生活垃圾填埋场污染控制标准》（GB16889-2008）进行防渗设计；简单防渗区：地面采用水泥硬化处理 |  |

### 2.2.4建设项目主要设备

项目配备的主要设备详见下表。

表2.2-3  主要设备一览表

| 序号 | 设备名称 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 漏粪板 | 块 | 860 | 两栋猪舍都配有 |
| 2 | 栏位系统 | 套 | 2 | 两栋猪舍都配有 |
| 3 | 环控系统 | 套 | 4 | / |
| 4 | 料线系统 | 套 | 4 | / |
| 5 | 水线系统 | 套 | 4 | / |
| 6 | 配电屏 | 个 | 1 | / |
| 7 | 发电机 | 台 | 1 | / |
| 8 | 照明系统 | 套 | 5 | 两栋猪舍都配有 |
| 9 | 实体围墙 | 米 | 600 | 两栋猪舍都配有 |
| 10 | 地磅 | 套 | 4 | / |
| 11 | 深水井/泵 | 口/台 | 4 | / |
| 12 | 给排水系统 | 套 | 4 | / |
| 13 | 赶猪道 | 条 | 4 | / |
| 14 | 装卸台 | 个 | 4 | / |
| 15 | 翻耙机 | 台 | 2 | / |
| 16 | 监控设备 | 套 | 1 | / |
| 17 | 监控摄像头 | 个 | 14 | / |

### 2.2.5项目主要原辅材料

本项目的主要原辅材料用量及能源消耗见下表。

表2.2-4  养猪场主要饲料消耗参数表

| 序号 | 名称 | 数量（头） | 饲料消耗量 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 单头猪饲料定额（kg/d） | 日消耗量（t/d） | 年消耗量（t/a） |
| 1 | 育肥舍 | 5000 | 2.0 | 10 | 3650 |
| 合计 |  | 5000 | / | 10 | 3650 |

表2.2-5  项目主要原辅料消耗及资源能源消耗情况一览表

| 序号 | 原材料 | 消耗量 | 来源 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、原辅材料 |  |  |  |  |
| 1 | 猪饲料 | 3650t/a | 正大集团 | 所需饲料均为外购，项目内不设饲料加工、混合工序 |
| 2 | EM添加剂 | 1.8t/a |  | EM是一种添加剂（饲料添加剂、预防药物）；包括芽孢菌、酵母菌、乳酸菌等等有益菌类；主要作用：①调节动物肠胃平衡，促进营养吸收，提高饲料利 用率。②提高肉蛋奶产量，改善畜产品品质。③提高机体非特异性免疫力，提高成活率及整齐度。④提高机体抗应能力，降低因转群、疫苗接种、气温剧变等造成的生产损失。⑤发酵粗饲料及饼粕和糟渣类原料，降低毒素含量，降低成本，改善适口性。⑥有效降低圈舍氨气等有害气体及粪便的臭味，改善饲养环境，增进动物健康。 |
| 3 | 消毒剂 | 0.40t/a | 正大集团 | 主要包括菌毒净杀（双链季铵盐）、金碘毒杀（聚维酮碘溶液）、菌毒双杀（稀戊2酫溶液），瓶装，厂内最大贮存量为500L |
| 4 | 兽药 | 0.5t/a | 外购 | 0.05kg/头猪出栏·年 |
| 5 | 阿莫西林 | 150盒 | 外购 | 厂区内最大暂存量为40盒 |
| 6 | 替米考星 | 50hs | 外购 | 厂区内最大暂存量为10hs |
| 7 | 木屑、谷壳、秸秆、玉米粉等垫料 | 180t/a | 外购 | / |
| 8 | 发酵菌种 | 0.80t/a | 正大集团 | 主要由纳豆芽孢杆菌，凝结芽孢杆菌，枯草芽孢杆菌，嗜酸乳杆菌，植物乳杆菌，屎肠球菌等组成 |
| 9 | 医用双氧水 | 1.9t/a | 外购 | 浓度比为3%，用于猪舍、异位发酵床等周边环境除臭，最大贮存量为0.8t |
| 二、能源消耗 |  |  |  |  |
| 1 | 新鲜水 | 11927.685m3/a | 地下水 | / |
| 2 | 电力 | 250万kwh | 祁东县国家电网 | / |

兽药使用要求：

本养殖场应坚持预防为主、综合防治的原则，通过免疫接种结合其他措施控制传染病的发生，严格按照国家有关规定合理使用兽药，严禁使用未经兽医要政部门批准的产品；疫苗的运输、贮存、使用应在规定的条件下进行；饲料药物添加剂的使用严格按照2001年农业部公告第168号《饲料药物添加剂使用规范》以及《<饲料药物添加剂使用规范>公告的补充说明》(农业部公告第220号)，严禁使用其中禁止的动物促生长剂。

本项目主要采用菌毒净杀（双链季铵盐）、金碘毒杀（聚维酮碘溶液）、菌毒双杀（稀戊2酫溶液）消毒，符合《畜禽养殖业污染防治技术规范》（HJ/T81-2001）中“养殖场厂区、畜禽舍、器械等消毒应采用环境友好的消毒剂和消毒措施（包括紫外线、双氧水等方法、污水处理末端采用臭氧消毒），防止产生氯代有机物及其它的二次污染物”的相关要求。

### 2.2.6公用工程

（1）给排水系统

①给水系统

项目区设生产、生活合一的给水管网，给水为项目内自打水井供水。

②排水系统

本工程采用雨污分流、清污分流排水系统。雨水经雨水沟排至北侧的水塘，；生活污水经化粪池处理后作为农肥，不外排；养殖粪污水采用集污池进行收集，搅拌后采用污水泵泵入场内异位发酵床发酵分解，无废水外排。

（2）供电系统及通风

项目供电由当地供电电网供应，拟从当地输电线架设一条专用线供电，场内设置变电室。养猪场电力负荷等级为民用建筑供电等级三级，同时备用一台发电机，能满足生产生活用电要求。

猪舍通风使用机械通风，按每个猪舍配备20台风机，本项目共设40台不同类型风机实现猪舍通风；夏天采用水帘降温系统对猪舍进行降温。

（3）供热

项目热水由电热水器供给，猪舍采用地暖进行供暖。

（4）消防系统

各猪舍间的距离、消防设施等严格执行《建筑设计防火规范》（GB50016-2014）中的要求，各建（构）筑物内灭火器的类型、数量符合《建筑灭火器配置设计规范》（GB50140-2005）的要求，并挂在易取处。设置环形消防供水管网，消防管网设置消火栓和消防水泵接合器。室外消防栓的选择应符合使用方便、标记明显要求，尽量选用地上式消火栓；室内消火栓采用DN65或DN50型，消防箱采用钢制或铝合金制，明装或安装。消防用电设备采用单独的供电回路，并考虑有备用电源或其他动力。在厂内设置总消防值班室，设置火灾自动报警系统并联成网络，火灾自动报警系统应配备应急电源，并设置一定数量的应急灯，以保证在停电及火灾的情况下工作人员能够安全顺利疏散。

（5）防疫方式

本项目养殖场内防疫工作由场区内专人负责，包含预防疫情、生病猪的治疗等工作，整个过程中产生的医疗废物统一收集后暂存于医疗废物暂存间内，委托有资质单位处理。

### 2.2.7总平面布置

场区布置根据地形，为南北向布置，整个场区成不规则矩形。项目根据场区的特点，并满足安全、卫生等有关规范要求，合理划分界区。总体布局做到生产区与生活区分开，净道与污道分开。

根据场区生产及管理需要，将场区划分为办公生活区、饲养区及污粪处理区三个区域。进厂道路建设有洗消车间及人员通道，西侧设有门卫，入场后建设有员工办公生活区，猪舍位于厂区内南侧，往北依次是集粪池及异位发酵床，本项目粪污区距离北侧的白河约240m，不符合《畜禽养殖业污染防治技术规范》（HJ/T81-2001）中贮存设施的位置必须远离各类功能地表水体(距离不得小于400m)的要求，满足规范要求，本环评建议建设单位调整企业平面布局，使项目粪污区与周边遜地表水体距离满足文件规定的不得小于400m的要求。办公生活区和养殖区之间由绿化隔离带以及道路分隔开，道路两旁设置绿化带，场区周围均种植有绿化林带，且项目内恶臭污染源均位于祁东县常年主导风向的侧风向，可有效减小恶臭等废气对生产和生活区的影响。

因此本项目布置较为合理。项目总平面布置图详见附图2。

### 2.2.8劳动定员及工作制度

劳动定员：项目职工人数5人，均在场区内食宿。

工作制度：本项目年工作日为365天，实行三班运转工作制，每班8小时。

### 2.2.9建设期与实施进度

本工程建设期为6个月，2020年8月份开工，预计2021年1月份完工。

## 2.3工程分析

项目生产工艺流程主要包括猪只育肥、异位发酵床处理粪污水等。

图2.3-1  项目总工艺流程图

### 2.3.1生猪养殖工艺流程

本项目外购仔猪进行育肥，无配种、繁育等工序。

其生产工艺流程顺序依次为：外购仔猪→育肥→出栏，本项目生产工艺流程图如下。

图2.3-2  生猪养殖工艺流程图

（1）育肥猪的饲养

猪舍做到清洁卫生，每周消毒2次。供给充足清洁的饮水，群体大小一致，强弱均衡，密度适当，正常情况165天（5个半月）可以出栏。

（2）猪舍设计的相关内容

猪舍全部采用风机负压通风，夏天用水帘通过风机负压通风降温，即猪舍外的空气通过水帘进入舍内达到降温目的，水帘用水为循环水；冬天猪舍铺设地暖，采用电加热后对猪舍进行供暖。

育肥猪出栏后，人工利用高压水枪（28.8m3/次，其中首先人工利用高压水枪用新水对育肥舍进行冲洗，再利用高压水枪用0.2%过氧乙酸对育肥舍进行消毒，对育肥舍进行清圈冲洗(清圈次数2次/a）。该阶段育肥猪成活率为98.5%。

猪舍排水实行雨污分流，室外雨水通过雨水沟渠自然排放，所有舍内污水均采用地下暗管排到项目拟建的集污池内。

在猪只育肥阶段产生的病死猪及时呼叫衡阳市禾和动物无害化处理有限公司进行清运，当日完成清运，不在厂区内暂存、填埋及焚烧；在整个饲养阶段，防疫等产生的针头、针管等医疗垃圾桶装后密闭暂存于场区内医疗垃圾暂存间，定期交由有资质的危废处置单位处理。

（3）消毒工艺

按照畜禽防疫的相关要求，本项目场内设洗消车间（消毒剂：浓度为1%的烧碱），对进出车辆进行消毒；洗消车间西侧设有员工消毒通道，员工在进入养殖区前须进消毒间进行更衣、洗澡、消毒（消毒剂：浓度为0.5%的过氧乙酸）；同时场内设兽医室，用于兽医办公、药品器械的放置，兽医依据免疫程序对猪只进行疫苗的注射等；此外，在场内设置装猪台，猪出栏后经装猪台装车外运，运猪车辆严禁进入养殖区。

表2.3-1  猪只育肥工序主要排污节点一览表

| 污染 类别 | 序 号 | 污染源 | 污染因子 | 治理措施 | 排放 特征 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | G1 | 猪舍 | NH3、H2S、臭气浓度 | 采用节水型饮水器、全漏缝地板并及时清粪，猪舍定期消毒，喷洒除臭剂，加强通风 | 连续 |
| 废水 | W1 | 猪舍粪污废水(含冲洗水、尿液及粪便) | COD、BOD5、SS、氨氮、总磷、蛔虫卵、粪大肠菌群 | 排入集污池内，进入异位发酵床中进行处理 | 间断 |
|  | W2 | 水帘降温 | SS、COD | 循环回用、部分蒸发 | 间断 |
| 声 | N1 | 风机 | 噪声 | 减振基础+消音器+厂房隔声 | 连续 |
|  | N2 | 猪只叫声 | 噪声 | 猪舍隔声，同时尽可能满足猪只饮食需要、减少外界噪声对猪舍干扰等措施 | 间断 |
| 固废 | S1 | 猪只粪便 | 猪只粪便 | 经集污池暂存后进入异位发酵床内进行发酵处理成有机肥，外售处置 | 间断 |
|  | S2 | 病死猪只 | 病死猪只 | 委托衡阳市禾和动物无害化处理有限公司及时清运处置，当日完成清运，不在厂区内暂存、填埋及焚烧 | 间断 |
|  | S3 | 医疗垃圾(针头、针管) | 医疗垃圾 | 集中收集暂存于场区医疗废物暂存间，定期交由有资质的危废处置单位处理 | 间断 |

### 2.3.2干清粪处理工艺流程

本项目场区内所有猪舍清粪工艺均为干清粪工艺，采用漏缝地板+机械刮板模式。生猪饲养猪舍采用漏缝地板饲养，漏逢地板下设机械刮板机，粪污经刮板机刮出后全部进入集污池内。

本工程猪舍结构采用高架网床的基础上，进行一定的技术改造。猪舍采用漏缝板，机械刮板模式，猪生活在漏缝板地板上，饲养员行走及饲养工作在实心地板上。猪排泄的粪尿落入漏缝地板下部，漏缝地板下部设计合理的空间结构布局，粪尿落在漏缝地板下两侧斜坡，尿液由于重力作用顺斜坡流入中部尿道，汇集水流自尿道高地势流向尿道低处，通过尿道出口汇入尿沟，再由尿沟统一流向治污区，与猪舍冲洗废水混合后一同进入污水处理站处理；粪便由刮粪板自低地势刮向高地势，落入粪沟，粪便落入粪沟后，由绞龙输送至单元外部出口，再外运制有机肥料。

该工艺的投入使用既克服了人工干清粪劳动力需求量大、劳动效率低的缺点，也克服了水泡粪工艺后期粪污浓度高、有机肥效力低的难题，猪舍下部结构见图2.3-3。是养猪行业可持续化发展的理想工艺。

图2.3-3  干清粪工艺猪舍下部结构图

与目前国内采用的几种常用养殖模式比对：

a、本设计实现干清粪，符合技术规范的要求；

b、采用漏缝地板先进养殖工艺，适合大型集约化养殖企业；

c、实现机械化操作，减少了人力资源消耗；

d、猪粪干清，废水污染物浓度低，降低了后续处理难度；

e、生猪饲养、粪污清理和废水收集在结构设计上为立体设计，减少了占地面积。

根据《畜禽养殖业污染防治技术政策》（环发[2010]151号）中有关内容，不适合敷设垫料的畜禽养殖圈、舍，宜采用漏缝地板和粪、尿分离排放的圈舍结构，以利于畜禽粪污的固液分离与干式清除。尚无法实现干清粪的畜禽养殖圈、舍，宜采用旋转筛网对粪污进行预处理。

本次工程采用“漏缝板+机械刮板”干清粪工艺，符合《畜禽养殖业污染防治技术政策》要求，且与其它模式相比，具有明显优势和先进性，综合比对分析，工程选取模式可行。

### 2.3.3异位发酵床处理工艺流程

本项目采用“异位发酵床”治污模式处理全厂废水，项目猪尿、冲洗废水经圈舍内导流沟流入密闭的污水管道，引流至集污池；粪便由刮粪板自低地势刮向高地势，落入粪沟，随后由铰龙送入集污池，猪尿、冲洗废水组成的综合废水在集污池内与猪粪搅拌均匀后，泵入异位发酵车间集污槽，通过切割式自动喷污系统均匀喷洒至发酵槽垫料上发酵，水分大部分被降解和蒸发，少量进入垫料作为有机肥外售，无废水外排。

图2.3-4  异位发酵床工艺流程及产污环节图

工艺说明：

（1）收集

养殖区采用干清粪工艺，将猪粪和猪尿分别通过不同PVC管道收集至集污池，生活污水经化粪池预处理后定期清掏收集至集污池。

（2）混匀

通过切割式潜水泵将集污池中的粪、污水搅拌均匀，使粪污具有流动性。集污池为封闭式地下建筑物，混匀过程中会产生恶臭，主要污染因子为NH3、H2S和臭气浓度。

（3）喷淋

将混匀后的粪污泵至发酵车间集污槽，再将粪污通过切割式自动喷污系统均匀喷洒至发酵床垫料上，喷淋完毕后，使用翻抛机逐条翻抛。该过程会产生喷淋恶臭。

（4）发酵

发酵床由锯末、稻壳和玉米粉等基质组成的垫料，按一定比例充分混合，加入适宜分解粪污的微生物菌种（本项目使用正大集团提供的发酵菌种）组成。

该发酵床主要技术原理为人为地创造适宜微生物生长、繁殖的垫料环境（调节垫料环境指标：水分、氧气、营养、碳氮比例、pH值、温度等），微生物在该垫料环境中将养殖场排泄物（粪尿）中的有机质、蛋白、脂肪类、纤维素、半纤维素及无机盐等进行生物发酵分解，其过程不断发酵产热，使垫料中心温度维持温55-78℃范围，从而实现粪污中的病原体在长时间的高温环境中失活，达到无害化、腐殖化目的，最终留下少量的残渣变成有机肥料；当垫料下降超过10cm时及时补充垫料和菌种，连续发酵使用1年后更换垫料。

表2.3-2  粪污水处理及综合利用主要排污节点一览表

| 污染类别 | 序号 | 污染源 | 污染因子 | 治理措施 | 排放特征 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | G1 | 集污池、异位发酵床 | NH3、H2S、臭气浓度 | 集污池：采用密闭盖板对集污池遮蔽，机械搅拌过程在密闭条件下进行； 异位发酵床：每日喷洒EM菌液、除臭剂。 | 连续 |
| 噪声 | N3 | 泵类 | 噪声 | 减震基础 | 连续 |
| 固废 | S4 | 异位发酵床 | 有机肥 | 外售综合处置 | 间断 |

### 2.3.4病死猪无害化处理工艺

本项目营运期若发现病死猪，及时呼叫衡阳市禾和动物无害化处理有限公司清运处置，当日完成清运，不在厂区内暂存、填埋及焚烧。

### 2.3.5水平衡分析

本项目用水包括：猪只用水、员工生活用水、降温用水、消毒用水、绿化用水、猪舍冲洗用水、绿化灌溉用水等。项目用水全部取用自建的地下水井井水，不收集回用雨水及其他废水。

（1）猪只养殖用水

本项目只养育育肥猪，通过类比调查分析，并结合当地实际情况，对原辅料和资源能源消耗情况进行量化，生猪饮水量参照安徽省地方标准《生猪健康养殖技术规程》（DB34T-2010）计算。项目年存栏育肥猪5000头，饮水量为6.0L/头·d，总饮水量为30m3/d，即10950m3/a。

猪只尿液排泄量根据《畜禽养殖业污染治理工程技术规范》（HJ497-2009）（附录A表A.2）进行计算，每只猪每天排尿3.3kg，本项目育肥猪存栏5000头，则尿液排放量为16.5m3/d，6022.5m3/a。

（2）猪舍冲洗用水

猪舍面积5440m2，冲洗用水按4L/m2·次计，每次猪舍冲洗用水量为21.76m3/次，全年共冲洗两次，用水量为43.52m3/a。

冲洗废水产生量按用水量的90%计，则猪舍冲洗废水排放量为0.107m3/d，39.168m3/a。

（3）人员及车辆消毒用水

进厂人员消毒通道对人员进行喷雾及紫外线灯消毒，位于进厂道路洗消车间西侧。进厂洗消车间设置水枪和消毒池对进厂汽车进行消毒，位于进厂道路中，消毒池约为10.8m3（9m×4m×0.3m），消毒液为2%火碱水，消毒池内液体深度为0.25m，由于火碱浓度很小，拟定消毒液的密度为1t/m3，每周损耗以30%计，损耗量为140.79m3/a（0.39m3/d）。水枪用水量约为91.25m3/a（0.25m3/d），冲洗后的水全部进入消毒池最为补充水，故消毒池需要补充新水实际为49.54m3/a（0.14m3/d）。

（4）猪舍消毒用水

猪舍消毒采取猪舍内喷洒模式，消毒剂主要为火碱、过氧乙酸等，消毒用水在猪舍内挥发殆尽，消毒频率为1周2次，全年消毒约104次，平均每次消毒用水量为2.5m3，年用水量260m3，平均每天用量为0.71m3/d。

（5）水帘降温系统用水

猪舍采用水帘降温，循环负荷为120t/d，损耗量按循环量10%计，则补充水量为12m3/d，该部份水循环使用，不外排，项目仅在夏季高温时（按30天计）采用水帘降温，故循环水量为3600m3/a，年补充水量约为360m3/a。

（6）生活用水

本项目劳动定员5人，根据《湖南省用水定额》，人均生活用水量按145L/d计，则职工生活用水量为0.725m3/d（264.625m3/a）。排污系数按0.8计算，则生活污水排放量为0.58m3/d（211.7m3/a）。

（7）绿化用水

本项目地内有绿化面积约2500m2，以2L/平方米·天，平均每年浇灌3~4个月（120天），则本项目年需绿化用水600t/a。

（8）初期雨水

项目雨水管网系统排水采用暗管重力流排放。项目场地内地势基本一致，屋面雨水、绿地雨水和道路路面雨水经重力流管道收集后，全部引流至项目南侧水塘，收集后的雨水流入该池塘后自然蒸发损耗或下渗，不回用于项目生产过程中。

综上，本项目营运期总新鲜用水量为11927.685m3/a，项目全场用水量及排水量见表2.3-3，水平衡关系图见图2.3-6。

表2.3-3  项目用水量及排水量一览表

| 序号 | 项目 | 用水量 |  | 废水收集量 （进入异位发酵床） |  | 损失量 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | m3/d | m3/a | m3/d | m3/a | m3/d | m3/a |
| 1 | 猪只 | 30 | 10950 | 16.5 | 6022.5 | 13.5 | 4927.5 |
| 2 | 猪舍冲洗 | 0.119 | 43.52 | 0.107 | 39.168 | 0.012 | 4.352 |
| 3 | 人员及车辆消毒 | 0.14 | 49.54 | // | // | 0.14 | 49.54 |
| 4 | 猪舍消毒 | 0.71 | 260 | // | // | 0.71 | 260 |
| 5 | 水帘降温 | 0.99 | 360 | // | // | 0.99 | 360 |
| 6 | 生活用水 | 0.725 | 264.625 | 0.58 | 211.7 | 0.145 | 52.925 |
| 7 | 合计 | 32.684 | 11927.685 | 17.187 | 6273.368 | 15.497 | 5654.317 |

图2.3-6  水平衡关系图（单位：m3/d）

### 2.3.6异位发酵床物料平衡

粪污水经异位发酵床处理过程中，专用生物菌在适宜垫料环境下，以分解粪污中所含成分为自身生长代谢提供所需物质能量。根据建设方提供的研发分析数据，猪粪尿约35%进入生物菌自身代谢系统（即维持于垫料环境中），约65%转化为产物（CO2、N2、H2O、生物热及有机酸），项目异位发酵床物料平衡分析见表2.3-4，物料平衡图见2.3-7。

表2.3-4  本项目异位发酵床物料平衡分析一览表

| 序号 | 投入 |  | 产出 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 物料名称 | 消耗量t/a | 物质名称 | 产出量t/a |
| 1 | 发酵专用菌种 | 0.80 | 损失（CO2、N2、H2O、生物热及有机酸） | 6430.1042 |
| 2 | 木屑、谷壳、秸秆、玉米粉等垫料 | 180 | 有机肥 | 3462.3638 |
| 3 | 猪尿及猪舍冲洗废水 | 6061.668 | / | / |
| 4 | 猪粪 | 3650 | / | / |
| 合计 | / | 9892.468 | / | 9892.468 |

图2.3-7  项目异位发酵床物料平衡图（单位：t/a）

### 2.3.7消毒防疫

1、消毒

为减少猪受到各种细菌的感染，需要对以下几个方面进行消毒。

（1）猪舍消毒

育肥猪出栏后，人工利用高压水枪(28.8m3/次，其中首先人工利用高压水枪用新水对育肥舍进行冲洗，再利用高压水枪用0.2%过氧乙酸对育肥舍进行消毒，对育肥舍进行清圈冲洗，清圈次数2次/a)。在猪舍门口设洗手、脚消毒盆，工作人员进入猪舍前进行消毒。

（2）猪的消毒防疫

生猪进厂时运输生猪的车辆进入喷雾消毒房进行喷雾消毒，对猪体喷雾消毒1次，可有效控制猪气喘病、猪萎缩性鼻炎等，其效果比抗生素鼻内喷雾和饲料拌喂或疫苗接种更好些。

（3）猪舍器具消毒

猪饲槽、饮水器及其他用具需定期进行洗刷、消毒。

本项目猪舍器具消毒主要采用双氧水消毒的方法，防止产生氯代有机物及其它的二次污染物，满足《畜禽养殖业污染防治技术规范》（HJ/T81-2001）要求。

（4）进场车辆

厂区内设车辆消毒池，凡进入饲养场院的运输车辆等都需要进行消毒。

2、防疫

凡是进入饲养场院的工作人员，一律更衣换鞋；制定一套合理的免疫程序和实验室检测制度，做到“以防为主、防治结合”。本项目配备专职兽医（由湖南新五丰股份有限公司指派），加强防治结合。要求兽医每天进入各猪舍观察猪群，发现病情做好记录并向技术部门备案，一旦发现疫情，做到早、严、快，并向上级部门回报。

（1）病猪处置

病猪进入隔离舍进行猪舍治疗，一旦发现疫情，第一时间向兽医卫生监督机构上报，并封闭全场。

（2）病死猪尸体处理与处置

根据《畜禽养殖业污染防治技术规范》（HJ/T81-2001）的相关规定，企业对病死猪尸体应及时处理，不得随意丢弃，不得出售或作为饲料再利用。本项目病死猪暂存于冷库中，委托衡阳市禾和动物无害化处理有限公司定期收集处置，不在厂区内暂存、填埋及焚烧。

（3）驱蝇灭蚊

夏秋时节养殖场蚊蝇孽生，可采取化学、物理结合的方法驱蝇灭蚊，对于粪便贮存池、污水沟等死水，每周使用杀虫剂消杀2次。同时在圈舍内安装灭蚊灯、门窗均安装纱窗。

## 2.4污染源强分析

### 2.4.1施工期污染源分析

#### 2.4.1.1施工期大气污染源分析

项目施工期产生的大气污染源主要是施工扬尘、施工机械及汽车尾气、装修废气。

（1）施工扬尘

本项目建设施工过程中的大气污染主要来自于施工场地的扬尘。在整个施工期，产生扬尘的作业有土地平整、开挖、回填、道路浇注、建材运输、露天堆放、装卸等过程，如遇干旱无雨季节，加上大风，施工扬尘将更严重。

据类比同类施工现场，在正常风况下施工过程中产生的扬尘在施工区域近地面环境空气中TSP浓度可达1.5～3.0mg/m3，对施工区域周围50～100m以外的贡献值符合环境空气质量二级标准，并且随着风速的增加，施工扬尘产生的污染程度和超标范围也将随之增强和扩大。

（2）施工机械及汽车尾气

项目施工过程挖掘机以及运输车辆在施工场地内和运输沿线道路会产生少量的汽车尾气，尾气中主要污染物有CO、NO2、THC等。据调查，一般大型工程车辆污染物排放量为：CO5.25g/（辆•km）、NOX10.44g/（辆•km）、THC2.08g/（辆•km）。

（3）装修废气

装修施工阶段，办公综合楼、猪舍等必须处理墙面、装饰吊顶、制造与涂漆家具、处理楼面等作业，均需要使用胶合板、涂料、油漆等建筑材料。施工装修期使用的胶合板、涂料、油漆等建筑材料会散发甲醛、苯酚、二甲苯等有机气体。本项目装修采用环保建材，有机气体挥发量较少，且装修期短，主要是对装修工人有一定影响，对周边环境影响很小。

#### 2.4.1.2施工期废水污染源分析

（1）施工废水

施工过程中会产生混凝土养护废水和少量设备、工具清洗废水，其产生量较小，主要的污染物为悬浮物及少量石油类。项目施工期产生的工程废水约为0.5m3/d，工地设置临时简易沉淀池，施工废水经过沉淀后，全部回用，不外排。

（2）生活污水：本项目施工期人数为30人，根据《湖南省用水定额》施工人员日用水量以80L/人•d计，产污系数按80%计，则施工期污水排放量为1.92m3/d。

#### 2.4.1.3施工期噪声污染源分析

施工期噪声为间断性噪声，主要来自于各类施工机械，常用机械有挖掘机、推土机、钢筋切割机等。另外土石方、材料等运输车辆及装卸均会产生噪声，施工期主要声源见下表。

表2.4-1  主要施工机械的噪声声级值（单位：dB(A)）

| 施工阶段 | 主要噪声源 | 声功率级 |
| --- | --- | --- |
| 土石方阶段 | 工程机械 | 100～120 |
| 基础阶段 | 各种打桩机 | 120～130 |
| 结构阶段 | 振动棒 | 95～105 |
| 装修阶段 | 无长时间操作的主要噪声源 | 85～95 |

#### 2.4.1.4施工期固废污染源分析

（1）土石方

根据主体工程设计资料分析和现场踏勘，本项目依据现成地势进行土建施工活动，不需要对场内进行大范围的高填深挖，土壤承压能力较好，项目区内亦不涉及高层建筑的建设施工，不涉及深基坑和土质换填，场地内清除的少量表土可在后期通过绿化进行回填利用。因此，项目施工期土方基本可实现场内转运平衡，不需要设置取土场填筑场地，也无外运弃土产生。

（2）建筑垃圾

施工期固体废物主要是建筑垃圾及损坏或废弃的各种建筑装修材料。项目产生的建筑垃圾经过分类收集后可以利用的部分如钢筋、木材等约占20%的建筑废物可直接外卖回收利用；约80%的建筑垃圾不能利用。本项目施工废物将按照市政部门有关规定，办理好排放手续，获得批准后方可在环卫指定的受纳地点排放。

（3）生活垃圾

施工人员为30人，按每人每天0.5kg生活垃圾计算，施工期产生生活垃圾量为0.015t/d，由施工管理人员集中收集后交由祁东县环卫部门统一收集，运至祁东县生活垃圾处理场处理。

#### 2.4.1.5施工期生态影响分析

（1）水土流失

项目地势较为平整，无大的土石方开挖工程，施工活动中产生的水土流失量较小，随着土地的硬化，植被的恢复，水土流失得到缓解。

（2）植被破坏

项目施工活动中，其设备、材料运输、猪舍修建等工程行为对地表植被、表层土壤会产生较大的扰动和破坏。项目占地范围为未耕种的农田，植被覆盖度底，项目实际施工过程中，对地表植被破坏不明显。

### 2.4.2运营期污染源分析

#### 2.4.2.1废水污染源分析

本项目废水主要为猪尿、猪舍冲洗废水以及职工生活污水。

（1）猪尿

根据根据《畜禽养殖业污染治理工程技术规范》（HJ497-2009）（附录A表A.2）进行计算，得本项目运营期猪尿的产生量，畜禽粪尿排泄系数见表2.4-2。

表2.4-2  畜禽粪尿排泄系数

| 项目 | 单位 | 猪 |
| --- | --- | --- |
| 尿 | kg/（只·d） | 3.3 |

项目养猪场育肥猪存栏数为5000头，则项目猪尿水产生量16.5m3/d，年排放量为6022.5m3/a。

（2）猪舍冲洗废水

猪舍全年共冲洗两次，猪舍冲洗废水排放量为0.107m3/d，39.168m3/a。

猪舍冲洗废水及猪尿中主要污染物为COD、BOD5、SS、氨氮、总磷等。类比国内各类干清粪工艺的猪场和《畜禽养殖业污染治理工程技术规范》（HJ497-2009）（附录A表A.1）中干清粪方式水污染物平均浓度值。本项目生产废水污染物源强见表2.4-3。

表2.4-3  本项目生产废水源强一览表

| 废水量 | 污染物名称 | pH | COD | BOD5 | SS | NH3-N | TP |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6061.668m3/a | 产生浓度（mg/L） | 6~9 | 2640 | 800 | 700 | 261 | 43.5 |
|  | 产生量（t/a） | / | 16.003 | 4.849 | 4.243 | 4.582 | 0.263 |

（2）员工生活污水

本项目劳动定员5人，生活污水的产生量为0.725m3/d（264.625m3/a）。本项目生活废水污染物源强见表2.4-4。

表2.4-4  本项目生活废水源强一览表

| 废水量 | 污染物名称 | pH | COD | BOD5 | SS | NH3-N |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 264.625m3/a | 产生浓度（mg/L） | 6~9 | 450 | 300 | 200 | 30 |
|  | 产生量（t/a） | / | 0.12 | 0.079 | 0.053 | 0.008 |

（3）综合废水

本项目营运期产生的综合废水主要包括猪尿、猪舍冲洗废水及生活污水。其中生活污水经化粪池处理后作为农肥，不外排；猪尿及猪舍冲洗废水收集至集污池后利用切割式潜水泵均匀喷在垫料上进行生物菌发酵，微生物在垫料环境中将养殖场排泄物（粪尿）中的有机质、蛋白、脂肪类、纤维素、半纤维素及无机盐等进行生物发酵分解，其过程不断发酵产热，使垫料中心温度维持温55-78℃范围，从而水分大部分被降解和蒸发，少量进入垫料作为有机肥外售，无废水外排。

综上，本项目废水总产生量为6273.368m3/a。生活污水经化粪池处理后作为农肥，不外排；猪尿及猪舍冲洗废水经管道自流至集污池内，在集污池内搅拌均匀后采用抽吸泵及喷淋设施喷淋至异位发酵床中进行处理，粪污废水在异位发酵床中约35%进入生物菌自身代谢系统（即维持于垫料环境中），约65%转化为产物（CO2、N2、H2O、生物热及有机酸），无废水外排。项目废水产生及处理后排放情况详见下表。

表2.4-6  项目水污染物产生及排放情况汇总表

| 废水类型 | 指标 | 污染物产生量 |  | 处理措施 | 处理后 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 浓度（mg/L） | 年产生量（t/a） |  | 削减量 | 排放量 |
| 猪尿、猪舍冲洗废水 | 废水量 | / | 6061.668 | 集污池+异位发酵床 | 6061.668 | 0 |
|  | COD | 2640 | 16.003 |  | 16.003 | 0 |
|  | BOD5 | 800 | 4.849 |  | 4.849 | 0 |
|  | SS | 700 | 4.243 |  | 4.243 | 0 |
|  | NH3-N | 261 | 4.582 |  | 4.582 | 0 |
|  | TP | 43.5 | 0.263 |  | 0.263 | 0 |
| 生活污水 | 废水量 | / | 264.625 | 化粪池 | 264.625 | 0 |
|  | COD | 450 | 0.12 |  | 0.12 | 0 |
|  | BOD5 | 300 | 0.079 |  | 0.079 | 0 |
|  | SS | 200 | 0.053 |  | 0.053 | 0 |
|  | NH3-N | 30 | 0.008 |  | 0.008 | 0 |

（4）初期雨水

项目雨水管网系统排水采用暗管重力流排放。项目场地内地势基本持平，屋面雨水、绿地雨水和道路路面雨水经重力流管道收集后，全部引流至项目南侧水塘（该水塘与周边其他水塘不存在水力关系），收集后的雨水流入该池塘后自然蒸发损耗或下渗，不回用于项目生产过程中。

#### 2.4.2.2废气污染源分析

根据前文的产污环节分析，本项目养殖废水经异位发酵床处理，不外排，不设沼气池；异位发酵床所需的锯末、稻壳和玉米粉等组成的垫料均为外购半成品，厂区内不设破碎车间；项目所需猪饲料为外购成品猪饲料，项目内不设饲料加工、混合工序，无饲料粉尘产生。因此，本项目营运期产生的大气污染源主要有猪舍、集污池及异位发酵床产生的恶臭，生活区食堂油烟及备用柴油发电机尾气等。

（1）恶臭气体

恶臭是指一切刺激嗅觉器官引起人们不愉快及损害生活环境的气体，畜禽饲养过程产生的恶臭不仅对人有害，也对畜禽有害，影响畜禽生产。养猪场的恶臭主要来源猪的新鲜粪便、消化道排出的气体、皮脂腺和汗腺的分泌物、畜体的外激素、粘附在体表的污染物以及呼出的二氧化碳（含量约为空气中的100倍）等也会散发猪特有的难闻气味。但养猪场恶臭的主要来源是猪粪尿排出体外之后的腐败分解。

根据调查资料，猪粪中可散发出恶臭味化合物共有75~168种之多。生猪体内粗蛋白的代谢产物主要是硫化氢及醇类、醛类、酚类、酮类、酰胺、吲哚等碳水化合物和含氮有机物，它们在有氧条件下可分解成二氧化碳和硝酸盐而无害化。若粪便大量堆积，它们在无氧条件下发酵。研究表明排泄物在18℃的情况下，经70d以后，有24%植物纤维片断和43%粗蛋白发生降解，碳水化合物转化为挥发性脂肪酸，醇类及二氧化碳等，这些物质略带臭味和酸味；含氮化合物转化生成氨，硫酸，乙烯醇，三甲胺等，这些气体有腐败洋葱味、臭蛋味、臭鱼味等；含硫化合物一部分通过酶解作用迅速放出硫酸盐，还有部分则被水解成硫化氢，二甲基硫醚，甲硫醇，除猪舍排出的有害气体外，猪场的粪池、粪堆也是恶臭气体的主要场所。

根据建设项目实际建设内容，恶臭来源主要为猪舍、集污池和异位发酵床车间，属于无组织面源排放，主要污染物为NH3、H2S，本环评主要以二者为主要指标进行评价。

①猪舍恶臭

本项目猪舍全部采用干清粪工艺清污，由于猪场臭气产生量与气温、猪场清洁条件、饲料等有关，且属于面源污染，无组织扩散。根据《农业污染源产排污系数手册》（2009年2月中国农业科学院农业环境与可持续发展研究所和环境保护部南京环境科学研究所编写）畜禽养殖产污系数，猪粪中TN含量为6000mg/kg，本项目猪粪产生总量为10.0t/d，TN产生量为60kg/d，猪圈无组织排放氮转化为NH3挥发的比率约为10%，H2S约为氨气的10%，转化为NH3的量为6kg/d（2.19t/a），转化为H2S的量为0.6kg/d（0.219t/a）。

本项目猪舍在不采取措施的情况下NH3和H2S的无组织排放源强计算结果详见表2.4-7。

表2.4-7  无措施时猪舍NH3、H2S产生量统计

| 群别 | 数量 | NH3 |  |  | H2S |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 产生量（kg/d） | 排放速率（kg/h） | 产生量（t/a） | 产生量（kg/d） | 排放速率（kg/h） | 产生量（t/a） |
| 猪舍 | 5000头 | 6 | 0.25 | 2.19 | 0.6 | 0.025 | 0.219 |

由上表可知，本项目猪舍在不采取措施的情况下，NH3和H2S的产生量分别为2.19t/a和0.219t/a。本环评要求采用“优化饲料+喷洒除臭剂+加强绿化”等组合方式进行除臭（详细工艺流程见本环评第5.2.1章节“大气污染防治措施及可行性论证”），可削减源强约97%，削减后，本项目猪舍臭气产排情况如下表所示。

表2.4-8  猪舍恶臭产生及排放量

| 污染物 | 产生源强 |  |  | 拟采取的处理措施 | 排放源强 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 产生量kg/d | 产生速率kg/h | 产生量t/a |  | 排放量（kg/d） | 排放速率（kg/h） | 排放量（t/a） |
| NH3 | 6 | 0.25 | 2.19 | 优化饲料+喷洒除臭剂+加强厂区内绿化 | 0.18 | 0.0075 | 0.0657 |
| H2S | 0.6 | 0.025 | 0.219 |  | 0.018 | 0.00075 | 0.00657 |

②集污池恶臭

根据项目实际需要，为保证异位发酵床保持良好的处理效率，需在猪舍周边建设集污池对粪污水进行收集，猪粪和污水在集污池内进行混合搅拌均匀，此过程将会产生恶臭。本项目采用密闭盖板对集污池遮蔽，机械搅拌过程在密闭条件下进行，粪污水均质混合后立即由切割式潜水泵通过密闭管道抽到发酵车间集污槽，停留时间较短，集污池恶臭污染物主要随管道抽至异位发酵床，逸出量较小，经周边绿化带吸收和空气扩散后，对周边环境影响较小。

③异位发酵床车间恶臭

异位发酵床是将粪污喷洒于发酵槽垫料中，并通过自动翻抛机进行翻动，生物菌群通过对粪污进行好氧发酵，水分被蒸发，粪污得到降解，从而完全降解粪污，该工艺过程与有机肥好氧发酵加工过程类似，因此项目异位发酵床恶臭源强参照有机肥加工恶臭源强进行计算。项目共有两座异位发酵床，总面积为1220m2，根据《养猪场恶臭影响量化分析及控制对策研究》（天津市环境影响评价中心，孙艳青、张潞、李万庆）资料，有机肥加工间NH3的排放量随处置方式的改变而改变，在没有任何遮盖以及猪粪没有结皮的情况下，排放强度为5.2g/m2·d；若结皮（16~30cm），则NH3排放强度为0.6~1.8g/m2·d；若再覆以稻草（15~23cm），则NH3排放强度为0.3~1.2g/m2·d。可见NH3的排放强度和有机肥加工间的管理方式有关，随腐熟程度的推进，臭气的排放强度还会减少。异位发酵床中有稻壳和锯末等垫料，垫料厚度达到150cm，且在发酵过程中有自动翻抛机进行翻动，可显著降低NH3和H2S等有害气体浓度；因此本环评NH3取排放强度0.3g/m2·d计算。根据类比调查，H2S的产生强度一般为NH3的10%，故H2S的排放强度取0.03g/m2·d。

随着发酵过程的推进，猪粪恶臭气体的浓度不断下降，同时采取每日喷洒EM菌液、除臭剂等措施后可减少90%以上的恶臭气体。

则本项目异位发酵床恶臭污染源产生及排放情况如下表所示。

表2.4-9  异位发酵床恶臭污染源产生及排放情况

| 污染物 | 产生源强 |  |  | 拟采取的处理措施 | 排放源强 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 产生量（kg/d） | 产生速率（kg/h） | 产生量（t/a） |  | 排放量（kg/d） | 排放速率（kg/h） | 排放量（t/a） |
| NH3 | 0.366 | 0.01525 | 0.13359 | 生物抑制剂+除臭剂 | 0.0366 | 0.001525 | 0.013359 |
| H2S | 0.0366 | 0.001525 | 0.013359 |  | 0.00366 | 0.0001525 | 0.0013359 |

④恶臭（NH3和H2S）排放源强汇总

综上所述，本项目NH3和H2S气体的排放主要来自各猪舍和异位发酵床，各污染物源强汇总见表2.4-10。

表2.4-10  项目恶臭排放源强汇总表

| 场所 | 废气 | 产生量t/a | 无组织排放 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 排放量t/a | 排放速率kg/h |
| 猪舍 | NH3 | 2.19 | 0.0657 | 0.0075 |
|  | H2S | 0.219 | 0.00657 | 0.00075 |
| 异位发酵床 | NH3 | 0.13359 | 0.013359 | 0.001525 |
|  | H2S | 0.013359 | 0.0013359 | 0.0001525 |
| 合计 | NH3 | 2.32359 | 0.079059 | 0.009025 |
|  | H2S | 0.232359 | 0.0079059 | 0.0009025 |

（2）食堂油烟

本项目食堂有一个灶头，所用燃料为天然气，为清洁能源，其燃烧所产生的污染物较少，本环评忽略不计。食堂产生的废气主要为油烟废气。

本项目员工数5人，每人每天使用30g食用油，每天耗油0.3kg，一般油烟挥发量占总耗油量的2%~4%，取平均值3%，食堂油烟产生量4.5g/d（1.6425kg/a）。食堂每天使用3h，风机风量1000m3/h，产生浓度1.5mg/m3。采用抽油烟机抽排至食堂外排放，外排油烟浓度能够满足《饮食业油烟排放标准》（GB18483-2001）限值要求。

（3）备用柴油发电机尾气

本项目配备一台100KW的备用柴油发电机柴油发电机使用燃料为轻质柴油（S＜0.2%），运行时会产生SO2、CO、NOx、PM10等污染物。通过查找《社会区域类环境影响评价》（中国环境科学出版社，2007年8月）油罐燃料的污染物排放因子可知，轻质柴油燃烧产生的污染物量很小。由于项目备用柴油机使用的频率很小，因此产生的污染物量较少。本项目建成后该柴油发电机使用1h新增燃烧轻质柴油量约0.05t，年发电时间约100h，柴油发电机尾气量排放情况如下表所示。本项目所依托柴油发电机自带尾气净化排气管，净化效率为80%，故柴油发电机使用时产生的废气经自带的尾气净化排气管处理后排放，对周围环境影响较小。

表2.4-11  柴油发电机尾气排放系数

| 燃料类别 | 污染物 | 排污系数（kg/t油） | 产污量（kg/a） | 排污量（kg/a） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 轻质柴油（5） | SO2 | 2.24 | 11.2 | 8.96 |
|  | CO | 0.78 | 3.9 | 3.12 |
|  | NOx | 2.92 | 14.6 | 11.68 |
|  | PM10 | 0.31 | 1.55 | 1.24 |

#### 2.4.2.3噪声污染源分析

本项目噪声主要来源于猪群叫声、猪舍风机、水泵、发电机等设备运行时产生的噪声，经过类比调查，猪舍风机的等效声级值在75～85dB（A），猪群哼叫声在70～80dB（A），发电机的等效声级值在80～85dB（A），水泵的等效声级值在70～80dB（A）。主要噪声源排放情况见下表2.4-12。

表2.4-12  项目主要噪声源强表

| 种类 | 污染物来源 | 产生方式 | 产生源强dB（A） |
| --- | --- | --- | --- |
| 猪叫 | 全部猪舍 | 间断 | 70~75 |
| 风机 | 全部猪舍 | 连续 | 75~82 |
| 自动翻抛机 | 异位发酵床 | 连续 | 75~80 |
| 切割式潜污泵 | 集污池 | 连续 | 80~85 |
| 发电机 | 配电间 | 连续 | 80~85 |

#### 2.4.2.4固体废物污染源分析

本项目固体废物主要为猪粪、沼渣、病死猪体、医疗废物、消毒废物、及员工产生的生活垃圾。

（1）猪粪

根据《畜禽养殖业污染治理工程技术规范》（HJ497-2009）附录A表A.2进行计算，本项目育肥猪存栏量为5000头，本项目猪粪产生量结算结果见表2.4-13。

表2.4-13  项目运营期猪粪排放量

| 名称 | 数量（头） | 单位排污量 （kg/头·d） | 猪粪产生量 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 日排放量（t/d） | 年排放量（t/a） |
| 育肥猪 | 5000 | 2.0 | 10.0 | 3650 |

（2）病死猪体

在猪的生长过程中，会产生一定量的病死猪，根据建设单位提供的数据，生猪死亡率为1.5%，则本项目死猪尸体为150头，每头按35kg计，产生量为5.25t/a。根据“关于印发《病死及死因不明动物处置办法（试行）的通知》”和《畜禽养殖业污染防治技术规范》，根据相关要求，本项目病死猪发现后及时呼叫衡阳市禾和动物无害化处理有限公司进行清运处置，当日完成清运，不在厂区内暂存、填埋及焚烧。

若因为传染性疾病死亡的猪只，企业按照制定的《防疫检疫制度》上报上级部门进行检查处理，并由上级部门制定处理方案。

（3）医疗废物、消毒废物

项目运营期在卫生防疫过程中将产生废注射器、废药瓶以及药品、除臭剂、消毒剂等物品包装物等废物。废注射器、废药瓶产生量按0.01kg/a头计，本项目建成达产后，年出栏数为10000头，即产生医疗废物0.1t/a；废药品、除臭剂、消毒剂等物品包装物产生量为0.02t/a。废注射器、废药瓶等医疗废物属于危险废物（HW01医疗废物，废物代码900-001-01），药品、除臭剂、消毒剂等物品包装物属于危险废物（HW49医疗废物，废物代码900-041-49），项目产生的医疗废物暂存于医疗废物暂存间，交由有资质单位进行处理处置。

（4）废弃包装

项目产生的废塑料袋、废纸箱等各种原辅材料的废弃包装，产生量约为0.4t/a。该部分固废由附近废品回收站定期收购。

（5）有机肥

根据《固体废物鉴别标准通则》（GB34330-2017）的规定，首先对建设项目产生的副产物进行是否属于固体废物的判断，其中有机肥料属于“5.1a）以土壤改良、地块改造、地块修复和其他土地利用方式直接施用于土地或生产施用于土地的物质（包括堆肥）”，仍然作为固体废物管理。

本项目有机肥为垫料和粪污水发酵后的剩余物，根据异位发酵床物料平衡分析可知，有机肥产生量为3462.3638t/a。

（6）生活垃圾

根据当地实际情况，员工生活垃圾量按人均产生量为0.5kg/d·人，本项目猪场定员约5人，则猪场年产生的生活垃圾量约为0.9125t/a。

项目固废排放情况见表2.4-14。

表2.4-14  项目运营期固体废物排放情况一览表

| 序号 | 名称 | 废物类别 | 产生量（t/a） | 处置方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 猪粪 | 一般固废 | 3650 | 厂区内异位发酵床发酵制成有机肥后外售 |
| 2 | 病死猪体 | 一般固废 | 5.25 | 及时呼叫衡阳市禾和动物无害化处理有限公司进行清运处置，当日完成清运，不在厂区内暂存、填埋及焚烧 |
| 3 | 医疗废物、消毒废物 | 危险废物 | 0.12 | 集中收集至医疗废物暂存间，交有资质单位处理处置 |
| 4 | 废弃包装 | 一般固废 | 0.4 | 由附近废品站回收处理 |
| 5 | 有机肥 | 一般固废 | 3462.3638 | 外售 |
| 6 | 生活垃圾 | 生活垃圾 | 0.9125 | 集中收集后由环卫部门定期清运 |

#### 2.4.2.5项目污染物排放汇总

本项目主要污染物产生量及排放量汇总见表2.4-15。

表2.4-15  项目运营期污染物产生量及排放量汇总

| 种类 | 污染物名称 |  |  | 产生量（t/a） | 削减量（t/a） | 排放量（t/a） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 猪尿、猪舍冲洗废水 | 废水量 |  |  | 6061.668 | 6061.668 | 0 |
|  | COD |  |  | 16.003 | 16.003 | 0 |
|  | BOD5 |  |  | 4.849 | 4.849 | 0 |
|  | SS |  |  | 4.243 | 4.243 | 0 |
|  | NH3-N |  |  | 4.582 | 4.582 | 0 |
|  | TP |  |  | 0.263 | 0.263 | 0 |
| 生活污水 | 废水量 |  |  | 264.625 | 264.625 | 0 |
|  | COD |  |  | 0.12 | 0.12 | 0 |
|  | BOD5 |  |  | 0.079 | 0.079 | 0 |
|  | SS |  |  | 0.053 | 0.053 | 0 |
|  | NH3-N |  |  | 0.008 | 0.008 | 0 |
| 废气 | 有组织排放 | 食堂 | 油烟 | 0.0016425 | 0 | 0.0016425 |
|  | 无组织排放 | 猪舍、异位发酵床 | NH3 | 2.32359 | 2.246841 | 0.079059 |
|  |  |  | H2S | 0.232359 | 0.2244531 | 0.0079059 |
|  |  | 柴油发电机尾气 | SO2 | 0.0112 | 0.00224 | 0.00896 |
|  |  |  | CO | 0.0039 | 0.00078 | 0.00312 |
|  |  |  | NOx | 0.0146 | 0.00292 | 0.01168 |
|  |  |  | PM10 | 0.00155 | 0.00031 | 0.00124 |
| 固废 | 猪粪 |  |  | 3650 | 3650 | 0 |
|  | 病死猪体 |  |  | 5.25 | 5.25 | 0 |
|  | 医疗废物、消毒废物 |  |  | 0.12 | 0.12 | 0 |
|  | 废弃包装 |  |  | 0.5 | 0.5 | 0 |
|  | 有机肥 |  |  | 3462.3638 | 3462.3638 | 0 |
|  | 生活垃圾 |  |  | 0.9125 | 0.9125 | 0 |

# 3自然环境概况及环境质量现状

## 3.1自然环境概况

### 3.1.1地理位置

祁东县地处衡阳市西南部，湘江中游北岸。地处111°32'～112°20'北纬26°28'～27°04'。东邻衡阳，西接桂林，南连永州，北抵邵东，湘桂铁路与322国道从境内并行而过，G72国家高速(衡昆高速公路)、娄衡高速公路、衡枣高速公路贯穿祁东，素有“湘桂咽喉”之称。境内地势自西北向东南倾斜，西部四明山脉逶迤，中部岐山绵延。北往长沙，南下广州，西到桂林，都不到3个小时车程，从县境东部湘江河道可直达长江，水陆交通极为便捷，是内陆地区承接沿海产业梯度转移的前沿地带。祁东县总面积1872平方公里。

金桥镇坐落于衡阳市祁东县，物华天宝，人杰地灵，三国两晋南北朝时期的古建筑阅兵台、古城墙、护城河，唐代的金兰寺，明代的金兰桥，清代的古民居--同庆堂仍历历在目。明代重臣宁良、明代吏部、刑部、户部尚书、河漕总督陈荐、清朝宰相陈大受、清朝封疆大吏陈辉祖诞生于斯。总面积79.7平方公里，总人口4.7万人，辖43个行政村、2个居委会，531个小组。资源丰富，为全国著名的草席之乡，盛产草席、荸荠、稻谷、生猪、鲜鱼、湘莲、柑桔、桃李，草席、荸荠为清代贡品。

项目建设地点位于湖南省衡阳市祁东县金桥镇观桥村瓦银皂组，项目中心地理位置为东经112.117510832°，北纬26.719689302°；详见地理位置附图1。

### 3.1.2气候气象

祁东县属中亚热带季风湿润气候，具有气候温和、四季分明、热量充足、雨季集中、降水充沛等特点，受季风环流影响较明显。夏季为低纬度海洋暖温气团所控制，温高湿重，天气炎热。冬季受西伯利亚干冷气团影响，寒流频频南下，造成雪雨冰霜。春、夏之交，正处于冷暖气团交界处，锋面和气旋活动频繁，形成梅雨天气，常有山洪暴发。

根据祁东县气象站气象资料，本区域地面气象要素特征如下：

祁东县多年年平均气温16.6℃，历年极端最高气温39.1℃（2009年9月3日），历年极端最低气温-8.6℃（2010年1月30日），多年最热月平均气温27.3℃（7月），多年最冷月平均气温4.9℃（1月）。多年年平均降水量1340.2mm，历年最大降水量1626.0mm，历年最小年降水量986.6mm，降水主要集中在4～6月，占全年的43.5%，次为7、8月，占全年的20.2%，而12～2月仅占全年的11.3%。多年年平均蒸发量34.6mm（1月）。祁东县多年年平均相对湿度83%，多年最大月平均相对湿度84%（3月、4月、5月），多年最小平均气压991.3hPa（12月），多年最小月平均气压971.9hPa（7月）。祁东县多年年平均日照数1462.7h。多年年平均总辐射101.4kcal/cm2。祁东县多年平均风速1.5m/s，多年各月平均风速1.3～1.8m/s，历年极端最大风速29m/s（2009年4月22日）。风向随季节转换较明显，全年主导风向为NE风，夏季多盛S风，秋、冬、春季多盛NE风，全年NE风频率14.8%，S风频6.0%。静风频率较高，年出现频率达41.0%。

### 3.1.3水文

（1）地表水

祁东县属湘江流域，东南为湘江之滨。湘江流经境域51km，白河、清江于归阳汇入湘江，境内有湘江支流6条，长达278km，二级支流17条，长达407.4km，三级支流23条，长达237.9km，四级支流2条，长24.3km。此外河长小于5km或控制流域面积不足10km2的小溪沟有210条，长513km。水能蕴藏量164.2万兆瓦，归阳中型水电站正在筹建中。

祁水又名“小东江”，湘江一级支流，发源于湖南省邵阳市四明山东侧的九塘坳。该河流流经邵阳县、祁东县、祁阳县，于祁阳县浯溪镇-东江村头海水湾入湘江。祁水长114公里，流域面积1685平方公里，流域内属亚热带季风气候，祁水为祁东县西北部和祁阳县北部农田灌溉主要水源。为祁阳县浯溪镇内唯一一条支流。多年平均流量23.9秒立米，多年平均径流量7.55亿立方米。祁水在祁阳境内河长67.2公里，流域面积568.2平方公里。在祁水汇入湘江处，有着名的祁阳文昌宝塔以及百年学府祁阳一中。

根据《湖南省主要地表水系水环境功能区划》，本项目不涉及饮用水水源地保护区，不在一级水源保护区内，也不在二级区的饮用水源区。项目所处祁水段属于渔业用水区，执行GB3838中Ⅲ类标准值。

（2）地下水

评价区域地表岩溶不发育，有岩溶大泉分布，水文地质条件复杂程度属中等类型，评价区域水文地质条件相对简单。

（1）地层构成

项目所在区地处河口冲击平原及侵蚀丘陵区，出露地层由老至新分述如下：①泥盆系中统跳马涧组：紫红色、褐黄色薄层状砂层，层理发育；②第四季残积层：褐色含碎砾石粘土；③第四季冲击层：褐黄色砂卵石，以砂为主，夹少量卵石。

（2）地质构造及水文地质特征

项目区地处震旦板溪群和冷家溪群泥质页岩区，地表水下渗快，地下水位深，水资源相对贫乏，水利条件差。

（3）地下水类型

评价区域地下水类型有松散岩类孔隙水，碎屑岩类孔隙裂隙水和碳酸盐岩类裂隙溶洞水。

松散岩类孔隙水：赋存于评价区域第四纪砂卵砾层孔隙中，地下水水量贫乏，水质为碳酸钙质水，局部地段表现为上升泉。地下水动态与大气降水及地表水关系极为密切，雨季潜水位上升至峰值，泉流量增大，旱季潜水位下降至最低值，泉流量小、甚至断流。

碎屑岩类基岩裂隙水：赋存于二迭纪龙潭组（P1l）、石炭纪大塘阶（C1d）、岩关阶（C1y）及泥盆纪锡矿山组（D3x）佘田桥组（D3s）砂岩、页岩、泥岩、泥灰岩中，地下水主要赋存于岩石风化裂隙中，水量中等，民井抽水涌水量0.344~0153L/s，水位埋深浅，多以泉的形式出现。地下水动态与大气降水及地表水关系密切，雨季水位上升，旱季水位下降，泉流量小甚至断流。

碳酸盐岩裂隙溶洞水：评价区域内主要为覆盖型碳酸盐岩夹碎屑岩裂隙溶洞水。赋存于二迭纪茅口组（P1m）、栖霞组（P1q）和石炭纪壶天群（C2+3ht）地层中，含水岩组主要为灰岩、白云质灰岩、泥灰岩等组成，地表覆盖10m以上的红粘土。地层岩性对岩溶发育及地下水水量起明显的控制作用。

（4）地下才补给、径流及排泄

松散岩类孔隙水：主要受大气降水补给，地下水径流方向主要表现为沿河谷、低洼地段径流。地下水排泄主要以片状排泄为主或以井泉形式排泄。

碎屑岩类基岩裂隙水：水质重碳酸—钙质水，主要受大气降水补给，地下水径流方向总体向湘江径流，地下水排泄主要以井泉形式排泄或沿构造呈线状排泄。

碳酸盐岩裂隙溶洞水：裂隙溶洞水与地表水联系十分密切，地表水通过红粘土渗入转为岩溶区地下区，然后以泉的形式排泄出地表，形成地表溪沟径流。裂隙溶洞水的径流条件与径流形式决定于岩溶强弱。裂隙溶洞水主要以岩溶泉方式排泄，常以上升泉或上升泉群形式排泄。在地形低洼部位或陡坎处以下降泉形式排泄。地下水动态变化大，季节影响明显。

目前，项目区域仅有农村居民使用井水，未进行其他地下水开发利用。

### 3.1.4地形地貌

祁东地势自西北向东南倾斜，西部四明山脉逶迤，中部祁山绵延，东部是丘岗带，为衡阳盆地边缘。地貌多样，为平原微丘区。整体地形处于轴向呈东南向北西，分布祁阳弧形构造南翼前缘及关帝庙复式背斜之间，湘江及支流区内蜿蜒流淌，路线走廊，总体属丘陵地貌，局部为低山丘陵地貌，局部有陡崖分布。据《建筑抗震设计规范》（GB500011-2001）和《中国地震动参数区划图》（GB18306-2001）可知，区域基本烈度小于VI度。

本项目位于祁东县砖塘镇，场地范围为较典型的湘中丘陵地貌。所在区域属锓蚀构造低山齿脊谷地地貌，江水场地地势平坦，工程地质构造简单，无大断层通过，地质情况良好。

### 3.1.5土壤和矿产资源

土壤主要为板页岩、砂岩、花岗岩、紫色砂页岩和第四纪红壤等成土母质发育而成，其中板页岩是本县最大的成土母质，其次为紫色砂页岩。土壤有水稻土、菜园土、潮土、红壤土山地黄壤土、黄棕壤土、黑色石灰土、红色石灰土及紫色土。

祁东县物华天宝、人杰地灵。已探明和开采的金属、非金属矿有铁、铅、锌、锑、汞、煤、大理石、石灰石、矿泉水等30余种，其中铁蕴藏量探明在15亿吨以上，品位28-30%。铅锌开采已有300多年的历史，清水塘铅锌是湖南几家大型铅锌矿之一。祁东将成为东南地区最大的铁都。

### 3.1.6生态环境

（1）陆生动植物

祁东县区域山地森林植被优良，属亚热带常绿阔叶林区，多为次生植被。乔木主要有杉木、马尾松和国外松以及毛竹；灌木主要有金刚刺、冬青、胡枝子、盐肤木、栀子等；地被植物主要为苔藓、冬茅草等，植被覆盖率高。

祁东县野生动物资源生态分类属中亚热带林灌草地农田动物群，种类繁多，其中：哺乳类有7目18科33种，鸟类有12目29科66种，爬行类有3目10科84种，两栖类有2目7科，鱼类有7目16科89种；节肢动物中：昆虫有13目74科206种，蛛形类有16科2种，还有虾、蟹等甲壳类，蜈蚣、百足虫等多足类动物；环节动物中常见有蚯蚓、水蝗、山蝗等；软体动物有4目10科，主要有园田螺等10余种螺，园顶蚌、背瘤蛎蚌、背角无齿蚌、河蚬、湖蛛蚬、蜗牛、大蜗、蛞蝓等。县域现存的野生陆生动物主要为一些小型的两栖动物、爬行动物、哺乳动物及鸟类等；家畜家禽主要有猪、狗、牛、鸡、鸭等；飞禽主要为常见鸟类，如麻雀、乌鸦等。区域鸟类种类繁多，有白鹭、斑鸠、麻雀、山鹰、画眉等20个多种类以及鸳鸯、鸬鹚等水禽类。

（2）水生生态

白河流域气候适宜，水资源丰富，水体中鱼类饵料生物较为丰富。白河及其支流经济鱼类种类以草鱼、鲤鱼、鲫鱼、鲢鱼居多。浮游植物种类组成以藻类为主。藻类中又以硅藻和绿藻为主，其次是蓝藻。这些藻类大多是鱼类易于消化利用的饵料，它们的变动是衡量水域初级生产力的依据，同时也决定了水域中浮游生物的生产力。评价范围内的浮游动物以枝角类和轮虫的种类较多，个体数以原生动物中的砂壳虫、钟虫最多。

据调查可知，目前该河段没有建立珍稀鱼类保护区。

根据《湖南省主要地表水系水环境功能区划》，本项目不涉及饮用水水源地保护区，不在一级水源保护区内，也不在二级区的饮用水源区。其中的水域执行GB3838中经调查，本项目区内无自然保护区、世界文化和风景名胜区、地质公园、森林公园和重要湿地等。区内未发现野生的珍稀濒危动植物种类和文物古迹保护单位。

## 3.2环境质量现状监测与评价

### 3.2.1环境空气质量现状监测与评价

本项目大气环境影响评价等级为二级，根据《环境影响评价技术导则—大气环境》（HJ2.2-2018）的要求，大气二级评价项目需调查项目所在区域环境质量达标情况和补充有环境质量标准的评价因子的环境质量监测数据。

1、达标区判定

根据衡阳市环境保护局发布的《关于2019年12月及1~12月全市环境质量状况的通报》，祁东县二氧化硫和二氧化氮年平均质量浓度、可吸入颗粒物（PM10）年平均质量浓度、一氧化碳年评价浓度（第95百分位数）、臭氧年评价浓度（第90百分位数）、细颗粒物（PM2.5）年平均质量浓度均达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准，具体见表3.2-1，项目所在区域为达标区。

表3.2-1  区域空气质量现状评价表

| 污染物 | 年评价指标 | 现状浓度（µg/m3） | 标准值（µg/m3） | 占标率% | 达标情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| SO2 | 年平均质量浓度 | 7 | 60 | 11.67 | 达标 |
| NO2 | 年平均质量浓度 | 13 | 40 | 32.50 | 达标 |
| CO | 百分位数日平均质量浓度 | 1100 | 4000 | 27.50 | 达标 |
| O3 | 百分位数8h平均质量浓度 | 137 | 160 | 85.63 | 达标 |
| PM10 | 年平均质量浓度 | 58 | 70 | 82.86 | 达标 |
| PM2.5 | 年平均质量浓度 | 33 | 35 | 94.29 | 达标 |

2、特征污染物环境质量现状评价

为进一步了解本项目运行后所排放的特征污染因子H2S、NH3对周围环境的影响，本次评价委托湖南中测湘源检测有限公司对项目所在地周边H2S、NH3特征排放因子进行了环境质量现状监测。

（1）监测点位布设

G1：上风向瓦银皂居民点，N215m；

G2：下风向段家冲居民点，NW515m；

监测断面具体位置详见附图7。

（2）监测因子：H2S、NH3共两项。

（3）监测时间与频次：2020.06.03~2020.06.09，连续监测7天。

（4）评价标准：《环境影响评价技术导则-大气环境》(HJ 2.2-2018)中附录D.1。

（5）评价方法：采用超标率和超标倍数等数理统计方法进行评价；

（6）监测结果：监测结果见表3.2-3，评价结果见表3.2-4。

表3.2-2  监测期间气象参数

| 采样日期 | 天气 | 风向 | 风速（m/s） | 相对湿度（%） | 气温（℃） | 气压（kPa） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2020.06.03 | 晴 | 西南 | 2.4 | 63 | 24~32 | 100.7 |
| 2020.06.04 | 多云 | 西南 | 2.4 | 65 | 24~30 | 100.6 |
| 2020.06.05 | 阴 | 南 | 2.7 | 71 | 24~29 | 100.7 |
| 2020.06.06 | 阴 | 南 | 2.8 | 68 | 23~29 | 100.6 |
| 2020.06.07 | 晴 | 西南 | 1.7 | 64 | 25~32 | 100.6 |
| 2020.06.08 | 晴 | 南 | 2.4 | 62 | 24~31 | 100.6 |
| 2020.06.09 | 多云 | 西南 | 2.6 | 65 | 24~29 | 100.7 |

表3.2-3  环境空气现状监测结果

| 采样点位 | 检测项目 |  | 检测结果 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2020.06.03 | 2020.06.04 | 2020.06.05 | 2020.06.06 | 2020.06.07 | 2020.06.08 | 2020.06.09 |
| G1瓦银皂 | 氨 （小时值/mg/m3） | 1 | 0.12 | 0.12 | 0.10 | 0.12 | 0.12 | 0.11 | 0.16 |
|  |  | 2 | 0.15 | 0.13 | 0.13 | 0.14 | 0.14 | 0.13 | 0.13 |
|  |  | 3 | 0.11 | 0.15 | 0.14 | 0.11 | 0.11 | 0.14 | 0.12 |
|  |  | 4 | 0.13 | 0.14 | 0.12 | 0.13 | 0.13 | 0.12 | 0.14 |
|  | 硫化氢 （小时值/mg/m3） | 1 | 0.005 | 0.005 | 0.006 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 |
|  |  | 2 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.006 | 0.005 | 0.005 |
|  |  | 3 | 0.006 | 0.005 | 0.006 | 0.006 | 0.006 | 0.006 | 0.006 |
|  |  | 4 | 0.005 | 0.006 | 0.005 | 0.005 | 0.006 | 0.005 | 0.005 |
| G2段家冲 | 氨 （小时值/mg/m3） | 1 | 0.10 | 0.13 | 0.11 | 0.12 | 0.09 | 0.11 | 0.15 |
|  |  | 2 | 0.12 | 0.10 | 0.12 | 0.14 | 0.14 | 0.12 | 0.14 |
|  |  | 3 | 0.13 | 0.14 | 0.14 | 0.11 | 0.13 | 0.13 | 0.10 |
|  |  | 4 | 0.12 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.12 | 0.14 | 0.13 |
|  | 硫化氢 （小时值/mg/m3） | 1 | 0.003 | 0.004 | 0.003 | 0.003 | 0.004 | 0.004 | 0.003 |
|  |  | 2 | 0.004 | 0.003 | 0.004 | 0.004 | 0.003 | 0.003 | 0.004 |
|  |  | 3 | 0.004 | 0.004 | 0.004 | 0.003 | 0.004 | 0.004 | 0.004 |
|  |  | 4 | 0.003 | 0.004 | 0.003 | 0.004 | 0.004 | 0.003 | 0.003 |

表3.2-4  环境空气现状监测统计结果（单位：mg/m3）

| 监测点 | 监测项目 | 浓度范围 | 最大超标倍数 | 超标率（%） | 标准值 | 评价结果 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| G1瓦银皂居民点 | H2S | 0.005-0.006 | -- | 0 | 0.01 | 达标 | 《环境影响评价技术导则-大气环境》(HJ 2.2-2018)中附录D.1 |
|  | NH3 | 0.10-0.16 | -- | 0 | 0.2 | 达标 |  |
| G2段家冲居民点 | H2S | 0.003-0.004 | -- | 0 | 0.01 | 达标 |  |
|  | NH3 | 0.10-0.15 | -- | 0 | 0.2 | 达标 |  |

根据监测结果，评价区域空气环境指标中H2S、NH3均能达到《环境影响评价技术导则-大气环境》(HJ 2.2-2018)中附录D.1中标准限值要求。

### 3.2.2地表水环境质量现状监测与评价

为了解本项目区域地表水环境质量现状，本次评价于2020年6月3日~05日委托湖南中测湘源检测有限公司对本项目周边地表水环境现状进行监测，监测结果如下：

1、监测断面布设：

W1：项目所在地至白河下游1000m；

W2：项目所在地至白河上游500m；监测断面具体位置详见附图7。

2、监测时间及频率：连续监测3天，2020年06月03日~05日，监测频次为每天1次。

3、监测项目：水温、pH值、BOD5、COD、NH3-N、TP、TN、粪大肠菌群；

4、采样和分析方法：样品的采集和保存、分析均按《地表水和污水监测技术规范》（HJ/T91-2002）、《水质监测质量保证手册》和《环境监测标准分析方法》中的有关规定进行。

5、评价标准：执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准。

6、评价方法：采用超标率和最大超标倍数等数理统计法进行评价。

7、监测结果：监测结果见表3.2-5，评价结果见表3.2-6。

表3.2-5  地表水水质现状监测结果

| 采样点位 | 检测项目 | 检测结果 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2020.06.03 | 2020.06.04 | 2020.06.05 |
| W1项目所在地至白河下游1000m | 水温（℃） | 27.6 | 28.3 | 28.5 |
|  | pH值（无量纲） | 7.36 | 7.43 | 7.32 |
|  | 化学需氧量（mg/L） | 13 | 14 | 14 |
|  | 五日生化需氧量（mg/L） | 2.0 | 2.3 | 2.0 |
|  | 氨氮（mg/L） | 0.476 | 0.470 | 0.461 |
|  | 总磷（以P计）（mg/L） | 0.20 | 0.20 | 0.19 |
|  | 总氮（mg/L） | 2.87 | 3.14 | 3.08 |
|  | 粪大肠菌群（MPN/L） | 4.6×103 | 2.3×103 | 3.4×103 |
| W2项目所在地至白河上游500m | 水温（℃） | 27.5 | 28.4 | 28.3 |
|  | pH值（无量纲） | 7.48 | 7.51 | 7.44 |
|  | 化学需氧量（mg/L） | 17 | 16 | 16 |
|  | 五日生化需氧量（mg/L） | 2.8 | 2.6 | 2.8 |
|  | 氨氮（mg/L） | 0.873 | 0.867 | 0.861 |
|  | 总磷（以P计）（mg/L） | 0.23 | 0.23 | 0.24 |
|  | 总氮（mg/L） | 3.59 | 3.82 | 3.53 |
|  | 粪大肠菌群（MPN/L） | 2.3×103 | 1.7×103 | 3.3×103 |

表3.2-6  地表水水质现状评价结果

| 检测断面 | 检测项目 | 检测结果 | 最大超标倍数 | 超标率 （%） | GB3838-2002 Ⅲ类标准 | 评价 结果 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| W1项目所在地至白河下游1000m | pH | 7.32-7.43 | -- | 0 | 6~9 | 达标 |
|  | CODcr | 13-14 | -- | 0 | 20 | 达标 |
|  | BOD5 | 2.0-2.3 | -- | 0 | 4 | 达标 |
|  | 粪大肠菌群 | 2.3×103-4.6×103 | -- | 0 | 10000 | 达标 |
|  | 氨氮 | 0.461-0.476 | -- | 0 | 1.0 | 达标 |
|  | 总氮 | 2.87-3.14 | -- | 0 | 1.0 | 超标 |
|  | 总磷 | 0.19-0.20 | -- | 0 | 0.2 | 达标 |
| W2项目所在地至白河上游500m | pH | 7.44-7.51 | -- | 0 | 6~9 | 达标 |
|  | CODcr | 16-17 | -- | 0 | 20 | 达标 |
|  | BOD5 | 2.6-2.8 | -- | 0 | 4 | 达标 |
|  | 粪大肠菌群 | 1.7×103-3.3×103 | -- | 0 | 10000 | 达标 |
|  | 氨氮 | 0.861-0.873 | -- | 0 | 1.0 | 达标 |
|  | 总氮 | 3.53-3.82 | -- | 0 | 1.0 | 超标 |
|  | 总磷 | 0.10-0.13 | -- | 0 | 0.2 | 达标 |

根据上表检测结果可知，本次评价检测断面各监测因子除总氮超标外，其他监测因子均能达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准。根据现场调查，总氮超标的主要原因为，本项目所在区域居民生活污水未接入污水处理厂处理，沿河居民生活污水未经处理达标排入白河，造成该河段水质总氮超标。

### 3.2.3地下水环境质量现状检测与评价

为了解本项目区域地下水环境质量现状，本次评价于2020年6月3日~05日委托湖南中测湘源检测有限公司对本项目周边地下水环境现状进行监测，监测结果如下：

1、地下水水质监测点位布设：

D1：项目内地下水取水井；

D2：N215m瓦银皂居民地下水井；

D3：NW515段家冲居民点地下水井；

地下水水位、水温检测点位布设：

D1：项目内地下水取水井；

D2：N215m瓦银皂居民地下水井；

D3：NW515段家冲居民点地下水井；

D4：E260m彭寿年居民点地下水井；

D5：NE375m龙门新屋居民点地下水井；

D6：N775m鸳鸯江居民点地下水井；监测点位具体位置详见附图7。

2、监测因子：pH、氨氮、硝酸盐、亚硝酸盐、总大肠菌群、耗氧量、K++Na+、Ca2+、Mg2+、CO32-、HCO3-、Cl-、SO42-；

3、监测时间与频次：2020年6月3日~05日连续监测3天。

4、评价标准：本项目评价区域地下水执行《地下水环境质量标准》（GB/T14848-2017）中的Ⅲ类水质标准。

5、评价方法：采用标准对比法进行评价；

6、监测结果：检测及评价结果见表3.2-7。

表3.2-7  地下水环境质量现状检测结果

| 采样点位 | 检测项目 |  | 检测结果 |  |  | 标准限值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2020.06.03 | 2020.06.04 | 2020.06.05 |  |
| D1项目内地下水取水井 | pH（无量纲） |  | 7.26 | 7.30 | 7.25 | 6.5-8.5 |
|  | 耗氧量（以O2计）（mg/L） |  | 0.88 | 0.73 | 0.85 | ≤3.0 |
|  | 氨氮（以N计）（mg/L） |  | 0.030 | 0.028 | 0.032 | ≤0.50 |
|  | 总大肠菌群（MPN/100mL） |  | 2 | ND | 2 | ≤3.0 |
|  | 亚硝酸盐（以N计） |  | ND | ND | ND | ≤1.00 |
|  | 硝酸盐（以N计） |  | 0.516 | 0.503 | 0.500 | ≤20.0 |
|  | K+（mg/L） |  | 0.938 | 0.910 | 0.942 | —— |
|  | Na+（mg/L） |  | 12.3 | 12.1 | 12.4 | ≤200 |
|  | Ca2+（mg/L） |  | 36.3 | 44.1 | 44.8 | —— |
|  | Mg2+（mg/L） |  | 16.4 | 20.0 | 20.0 | —— |
|  | CO32-（mg/L） |  | ND | ND | ND | —— |
|  | HCO3-（mg/L） |  | 420 | 422 | 401 | —— |
|  | Cl-（mg/L） |  | 1.82 | 1.80 | 1.81 | ≤250 |
|  | SO42-（mg/L） |  | 10.3 | 10.2 | 10.0 | ≤250 |
| D2瓦银皂居民点地下水井 |  | pH（无量纲） | 7.17 | 7.22 | 7.18 | 6.5-8.5 |
|  |  | 耗氧量（以O2计）（mg/L） | 1.50 | 1.45 | 1.46 | ≤3.0 |
|  |  | 氨氮（以N计）（mg/L） | 0.052 | 0.055 | 0.064 | ≤0.50 |
|  |  | 总大肠菌群（MPN/100mL） | ND | ND | ND | ≤3.0 |
|  |  | 亚硝酸盐（以N计） | ND | ND | ND | ≤1.00 |
|  |  | 硝酸盐（以N计） | 0.581 | 0.603 | 0.610 | ≤20.0 |
|  |  | K+（mg/L） | 0.941 | 0.944 | 0.923 | —— |
|  |  | Na+（mg/L） | 12.6 | 12.4 | 12.2 | ≤200 |
|  |  | Ca2+（mg/L） | 35.3 | 36.5 | 38.0 | —— |
|  |  | Mg2+（mg/L） | 15.2 | 15.4 | 15.7 | —— |
|  |  | CO32-（mg/L） | ND | ND | ND | —— |
|  |  | HCO3-（mg/L） | 413 | 407 | 416 | —— |
|  |  | Cl-（mg/L） | 4.15 | 4.09 | 4.17 | ≤250 |
|  |  | SO42-（mg/L） | 12.4 | 12.7 | 12.2 | ≤250 |
| D3段家冲居民点地下水井 |  | pH（无量纲） | 7.41 | 7.45 | 7.42 | 6.5-8.5 |
|  |  | 耗氧量（以O2计）（mg/L） | 0.84 | 0.85 | 0.81 | ≤3.0 |
|  |  | 氨氮（以N计）（mg/L） | 0.034 | 0.036 | 0.037 | ≤0.50 |
|  |  | 总大肠菌群（MPN/100mL） | ND | ND | ND | ≤3.0 |
|  |  | 亚硝酸盐（以N计） | ND | ND | ND | ≤1.00 |
|  |  | 硝酸盐（以N计） | 0.517 | 0.503 | 0.517 | ≤20.0 |
|  |  | K+（mg/L） | 0.735 | 0.742 | 0.750 | —— |
|  |  | Na+（mg/L） | 10.5 | 10.7 | 10.8 | ≤200 |
|  |  | Ca2+（mg/L） | 32.4 | 32.6 | 32.8 | —— |
|  |  | Mg2+（mg/L） | 16.4 | 16.6 | 16.7 | —— |
|  |  | CO32-（mg/L） | ND | ND | ND | —— |
|  |  | HCO3-（mg/L） | 402 | 401 | 407 | —— |
|  |  | Cl-（mg/L） | 1.82 | 1.84 | 1.81 | ≤250 |
|  |  | SO42-（mg/L） | 10.4 | 10.1 | 10.5 | ≤250 |

表3.2-8  地下水水位检测结果（单位：水位m、水温℃）

| 采样点位 | 检测项目 | 检测结果 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2020.06.03 | 2020.06.04 | 2020.06.05 |
| D1项目内地下水取水井 | 水温（℃） | 8.7 | 8.6 | 8.6 |
|  | 水位（m） | 7.6 | 7.6 | 7.4 |
| D2 瓦银皂居民点地下水井 | 水温（℃） | 9.2 | 9.2 | 9.1 |
|  | 水位（m） | 6.1 | 6.0 | 6.1 |
| D3 段家冲居民点地下水井 | 水温（℃） | 9.5 | 9.3 | 9.3 |
|  | 水位（m） | 6.8 | 6.8 | 6.7 |
| D4 彭寿年居民点地下水井 | 水温（℃） | 9.2 | 9.0 | 9.0 |
|  | 水位（m） | 6.1 | 6.2 | 6.3 |
| D5 龙门新屋居民点地下水井 | 水温（℃） | 9.8 | 9.5 | 9.3 |
|  | 水位（m） | 7.5 | 7.2 | 6.9 |
| D6 鸳鸯江居民点地下水井 | 水温（℃） | 10.2 | 9.8 | 9.9 |
|  | 水位（m） | 7.3 | 7.1 | 7.0 |

监测结果表明项目所在区域地下水现状质量符合《地下水环境质量标准》（GB/T14848-2017）中的Ⅲ类水质标准。

### 3.2.4声环境质量现状监测与评价

本次评价委托湖南中测湘源检测有限公司本项目厂界四周噪声现状进行了监测，监测情况如下：

1、监测点位：本项目拟建地东、南、西、北四个方向边界外1m处（N1~N4）。

2、监测因子：Leq(A)；

3、监测时间及频次：N1~N4于2020年06月03~04日，监测2天，昼间、夜间各1次；

4、评价标准：《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的2类标准；

5、监测结果：见下表。

表3.2-9  噪声监测结果一览表（单位：dB(A)）

| 监测点位 | 监测时间 | 监测结果 |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 昼间 | 夜间 |
| N1项目东面厂界外1m | 2020.06.03 | 57.7 | 47.3 |
| N2项目南面厂界外1m |  | 56.6 | 48.0 |
| N3项目西面厂界外1m |  | 55.7 | 48.3 |
| N4项目北面厂界外1m |  | 55.6 | 46.8 |
| N1项目东面厂界外1m | 2020.06.04 | 56.2 | 46.7 |
| N2项目南面厂界外1m |  | 53.5 | 47.8 |
| N3项目西面厂界外1m |  | 55.5 | 46.0 |
| N4项目北面厂界外1m |  | 53.7 | 47.0 |

根据监测结果，区域声环境质量能够达到《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准要求，声环境质量较好。

### 3.2.5生态环境质量现状

本项目场址所在地区域内主要种有黄花菜、灌木、野草，周边山体上主要有马尾松、杉树、灌木和野草；居民多耕种农田，房前屋后种树，土地总体利用率较高。除上山小道外，无荒坡裸露，水土流失程度轻微。场址区域系未工业化的农耕环境，该区域总的生态环境较好。

### 3.2.6区域污染源调查

本项目位于湖南省衡阳市祁东县金桥镇观桥村瓦银皂组，根据现状调查结果，项目周边主要为农田及旱地，没有工业企业，项目区域主要污染源为农业面源污染。

# 4环境影响预测与评价

## 4.1施工期环境影响分析

目前项目内主体工程已基本建设完毕，施工内容主要包括土方施工、建筑施工、设备安装、地基处理、覆土回填等，在此期间将产生施工扬尘、施工废水、施工噪声和建筑垃圾等，此外物料运输也将对运输路线两侧一定范围内大气环境、声环境产生不利影响。施工期对周边环境将产生一定影响，因此必须加强施工期的管理，减小其影响。

施工期环境影响程度分析见表4.1-1。

表4.1-1  施工期环境影响程度分析表

| 环境资源 施工项目 | 物质资源 |  |  | 生态资源 |  |  | 人类生活质量 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 大气环境 | 声环境 | 地表水环境 | 植被 | 景观 | 土地利用 | 安全 | 健康 |
| 取土弃土 | A | / | / | A | A | B | B | B |
| 挖掘扬尘 | A | / | / | B | B | / | / | B |
| 施工噪声 | / | A | / | / | / | / | / | B |
| 施工机械尾气 | B | / | / | B | / | / | / | B |
| 设备安装 | / | B | / | B | B | A | B | / |

注：A为较大影响；B为一般影响

### 4.1.1施工期大气环境影响分析

施工期大气污染物主要为施工产生的粉尘与汽车运输产生的扬尘，施工车辆、挖掘机等燃油燃烧时排放的NO2、CO、烃类等污染物及装修过程中产生的装修有机废气。

（1）施工扬尘的环境影响分析

对整个施工期而言，施工产生的扬尘主要集中在土建施工阶段。按起尘的原因可分为风力起尘和动力起尘，其中风力起尘主要是由于露天堆放的建材及裸露的施工区表层浮尘因天气干燥及大风，产生风起扬尘；而动力起尘，主要是在建材或弃土的运输、装卸、搅拌过程中，由于外力而产生的尘粒再悬浮而造成，其中施工及装卸车辆造成的扬尘最为严重。据有关文献资料介绍，车辆行驶产生的扬尘占总扬尘的60%上。车辆行驶产生的扬尘，在完全干燥情况下，可按下列经验公式计算：

Q=0.123v5W6.80.85P0.50.75

式中：Q——汽车行驶的扬尘，kg/km•辆；

V——汽车速度，km/hr；

W——汽车载重量，吨；

P——道路表面粉尘量，kg/m2。

表4.1-2为一辆10吨卡车，通过一段长度为1km的路面时，不同路面清洁程度，不同行驶速度情况下的扬尘量监测值。

表4.1-2  在不同车速和地面清洁程度的汽车扬尘（单位：kg/辆•km）

| 粉尘量 车速 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 1.0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (kg/m2) | (kg/m2) | (kg/m2) | (kg/m2) | (kg/m2) | (kg/m2) |
| 5(km/h) | 0.0511 | 0.0859 | 0.1164 | 0.1444 | 0.1707 | 0.2871 |
| 10(km/h) | 0.1021 | 0.1717 | 0 2328 | 0.2888 | 0.3414 | 0.5742 |
| 15(km/h) | 0.1532 | 0.2576 | 0.3491 | 0.4332 | 0.5121 | 0.8613 |
| 25(km/h) | 0.2553 | 0.4293 | 0.5819 | 0.7220 | 0.8536 | 1.4355 |

由上表可知，在同样路面清洁程度条件下，车速越快，扬尘量越大；而在同样车速情况下，路面越脏，则扬尘量越大。因此，限速行驶及保持路面的清洁是减少汽车扬尘的有效手段。

施工期扬尘的另一个主要原因是露天堆场和裸露场地的风力扬尘。由于施工的需要，一些建材需露天堆放、土壤开挖堆放，在气候干燥又有风的情况下，会产生扬尘，其扬尘可按堆场起尘的经验公式计算：

L总

式中：Q——起尘量，kg/吨•年；

V50——距地面50m处风速，m/s；

V0——起尘风速，m/s；

W——尘粒的含水率，%。

V0与粒径和含水率有关。因此，减少露天堆放和保证一定的含水率及减少裸露地面是减少风力起尘的有效手段。

尘粒在空气中的传播扩散情况与风速等气象条件有关，也与尘粒本身的沉降速度有关。以煤尘为例，不同粒径的尘粒的沉降速度见表4.1-3。

表4.1-3  不同粒径尘粒的沉降速度

| 粉尘粒径(m) | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 沉降速度(m/s) | 0.003 | 0.012 | 0.027 | 0.048 | 0.075 | 0.108 | 0.147 |
| 粉尘粒径(m) | 80 | 90 | 100 | 150 | 200 | 250 | 350 |
| 沉降速度(m/s) | 0.158 | 0.170 | 0.182 | 0.239 | 0.804 | 1.005 | 1.829 |
| 粉尘粒径(m) | 450 | 550 | 650 | 750 | 850 | 950 | 1050 |
| 沉降速度(m/s) | 2.211 | 2.614 | 3.016 | 3.418 | 3.820 | 4.222 | 4.624 |

由上表可知，尘粒的沉降速度随粒径的增大而迅速增大。当粒径为250μm时，沉降速度为1.005m/s，因此可以认为当尘粒大于250μm时，主要影响范围在扬尘点下风向近距离范围内，而真正对外环境产生影响的是一些微小尘粒。根据现场的气候情况不同，其影响范围也有所不同。一般情况下，施工场地、运输道路沿线在自然风力的作用下产生扬尘的影响范围一般为100m左右，若在施工期间对开挖、车辆行驶路面实施洒水抑尘，每天洒水4-5次，可使扬尘量减小70%以上。表4.1-3为施工场地洒水抑尘的试验结果。由该表数据可看出对施工场地实施每天洒水4-5次进行抑尘，可有效地控制施工扬尘，并可将TSP污染距离缩小到20-50m范围。

表4.1-4  施工阶段使用洒水车降尘试验结果

| 距路边距离(m) |  | 5 | 20 | 50 | 100 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TSP浓度 (mg/m3) | 不洒水 | 10.14 | 2.81 | 1.15 | 0.86 |
|  | 洒水 | 2.01 | 1.40 | 0.68 | 0.60 |

根据项目调查可知，项目拟建地厂界周边居民距离项目施工期间运输路线距离超过100m，项目运输道路沿线分布的居民较少。因此，项目施工过程中，应采取相应的扬尘污染控制措施，防止或减小项目建设及运输过程中的扬尘对环境空气及敏感目标的影响。本环评建议建设单位在土建施工期间对车辆行驶路面实施雾炮抑尘，将扬尘污染影响范围缩小，同时限速行驶、运输车辆加盖篷布、车辆进出场地清洗车轮及保持路面清洁，以减少施工期扬尘对周边环境的影响。本项目施工期土建工程是间歇性的，通过采取上述措施后，扬尘可做到达标排放，对周围环境影响较小。

（2）施工机械及施工车辆尾气环境影响分析

施工车辆、挖掘机、吊车等因燃油产生的氮氧化物、一氧化碳、烃类等污染物会对大气环境造成不良影响。但这种污染源较分散且具有流动性，污染物排放量不大，表现为间歇性特征，因此影响是短期和局部的。

根据类似项目施工现场监测结果，在距离现场污染源100m处CO、NO2小时平均浓度分别为0.2mg/m3和0.11mg/m3；日平均浓度分别为0.13mg/m3和0.062mg/m3，可以达到《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中的无组织排放监控浓度限值，因此施工机械尾气对周边敏感点的影响较小。

（3）装修有机废气

本项目建设的办公综合楼猪舍等建筑物进入装修施工阶段，必须处理墙面、装饰吊顶、制造与涂漆家具、处理楼面等作业，均需要大量使用胶合板、涂料、油漆等建筑材料。

胶合板中因含有各种粘合剂，常挥发出甲醛、五氯苯酚等有毒气体。随着胶合板出厂后的时间流逝而挥发强度全逐渐减弱，但往往延续时间较长。建筑上涂料和油漆常是同一概念。涂料的组成一般包括膜物质、颜色、助剂和溶剂。涂料使用后其中溶剂将百分百挥发到大气中去。据了解这些溶剂有苯类、丙酮、醋酸丁酯、丁醇、甲醛、水等约50多种挥发物。该气体除水之外都产生恶臭，经呼吸道吸入后可能引起眩晕、头痛、恶心等症状，有人经接触可能引起过敏皮炎等，有毒溶剂的严重影响可能引起气喘、神态不清、呕吐等急性中毒。溶剂以不同浓度和无组织排放形式挥发至大气中去，并在项目周边弥漫扩散，污染周围的环境和敏感目标，对周边工作人员会带来一定的影响。

对于施工装修期使用的胶合板、涂料、油漆等建筑材料散发甲醛、苯酚等有机气体的防治，装修应满足《室内装修材料有害物质限量》（GB18580-2001~GB18588-2001及GB6566-2001）等十项国家标准要求，提倡使用无苯环保型稀释剂、环保型油漆等环保材料，减少装修阶段有机废气的排放，同时装修时注重开窗通风，加强空气流通，可在一定程度上减少装修阶段有机废气的影响。

综上，项目施工产生的废气污染物通过有效措施进行防控后，对环境空气影响较小，且本项目施工时间较短，需运输物料较少，不会产生长期的不良影响。

### 4.1.2施工期水环境影响分析

施工期的污水排放主要来自于施工人员的生活污水和施工废水。生活污水：施工期施工人员30人，生活用水量约80L/人·d，施工期生活用水量为2.4m3/d，排水量按用水量的80%计，则施工期生活污水产生量为1.92m3/d，通过在施工场地内设置化粪池，定期清掏做农肥处理，日常员工洗漱用水全部用于施工场地泼洒降尘。

施工废水主要为设备清洗水和车辆清洗水，类比同类施工现场施工废水产生量可知，约0.5m3/d，该废水中主要污染物为SS，浓度达2000mg/L，由沉淀池处理后，用于施工场地喷洒降尘，不外排。

因此，施工期废水对周围环境影响较小。

### 4.1.3施工期声环境影响分析

#### 4.1.3.1施工期噪声源分析

在施工过程中，由于各种施工机械设备的运转和各类车辆的运行，不可避免地将产生噪声污染。施工中使用的各种施工机械、运输车辆等都是噪声的产生源。

根据有关资料，项目施工期主要施工机械的噪声来源于围护结构施工、土方挖掘施工和主体混凝土结构施工。施工产生的噪声源状况见表4.1-5。

表4.1-5  施工机械设备噪声

| 施工阶段 | 主要噪声源 | 声功率级 |
| --- | --- | --- |
| 土石方阶段 | 工程机械 | 100～120 |
| 基础阶段 | 各种打桩机 | 120～130 |
| 结构阶段 | 振动棒 | 95～105 |
| 装修阶段 | 无长时间操作的主要噪声源 | 85～95 |

由表4.1-5可以看出，现场施工机械设备噪声较高，在实际施工过程中，往往是各种机械同时工作，各种噪声源辐射的相互叠加，噪声级将会更高，辐射面也会更大。

#### 4.1.2.2施工期噪声影响预测

施工噪声对周围地区声环境的影响，采用《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）进行评价。

表4.1-6  建筑施工场界环境噪声排放限值

| 噪声限值dB（A） |  |
| --- | --- |
| 昼间 | 夜间 |
| 70 | 55 |

由于本工程施工机械产生的噪声主要属中低频噪声，因此在预测其影响时可只考虑其扩散衰减。

预测模型选用如下：

L2=L1-20lgr2/r1（r2>r1）

式中：L1、L2分别为距声源r1、r2处的等效A声级（dB(A)）；

r1、r2为接受点距源的距离（m）。

由上式可推出噪声随距离增加而衰减的量ΔL；

ΔL=L1-L2=20lgr2/r1

由此式可计算出噪声值随距离衰减的情况。

表4.1-7  各种施工机械在不同距离处的噪声值

| 序 号 | 设备 名称 | 声源功率 dB(A) | 不同距离处的噪声值dB(A) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 5m | 10m | 20m | 40m | 60m | 80m | 100m | 150m | 200m |
| 1 | 翻斗车 | 89 | 75 | 69 | 63 | 57 | 53 | 51 | 49 | 45 | 43 |
| 2 | 装载机 | 86 | 72 | 66 | 60 | 54 | 50 | 48 | 46 | 42 | 40 |
| 3 | 挖掘机 | 85 | 71 | 65 | 59 | 53 | 49 | 47 | 45 | 41 | 39 |

根据预测结果可以看出，白天在10m处，各施工设备噪声值最大值为69dB（A），可满足《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）中的昼间限值要求；夜间在60m处施工设备最大噪声值衰减值53dB（A），可满足《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）夜间标准限值要求，且项目200m范围内无声环境敏感点。

因此，施工期噪声对周围环境基本无影响。为了进一步减少噪声带来的施工影响，评价要求施工期采取以下措施降低施工噪声对周围环境的影响：

（1）选用低噪型机械设备，工程施工所用的施工机械设备应事先对其进行常规工作状态下的噪声测量，超过国家标准的机械应禁止其入场施工。施工过程中还应经常对设备进行维修保养，避免由于设备性能差而使噪声增强现象的发生；

（2）施工期间对施工噪声将对周围声环境敏感目标的影响要以张贴告示等方式告知周围居民，通知近地居民关好门窗，并征得其同意，防止扰民纠纷；

（3）应合理安排施工物料的运输时间，在途径沿线的居民敏感点路段时，减速慢行、禁止鸣笛；

（4）施工总平面布置时，尽可能将高噪声源安排在远离项目周围的环境敏感点，防止噪声扰民现象的发生。在靠近本项目声环境保护目标时采取临时性的降噪措施，如设置简易隔声障；

（5）在中午（12：00—14：00）和夜间（22：00—06：00），禁止产生高噪声污染的施工作业。如若必要施工单位在工程开工前15天内向有审批权的环境保护部门提出申报，并说明拟采取的防治措施。

（6）加强对靠近居民点等环境敏感点区域的施工管理，合理制定施工计划。在项目四周，应根据实际情况在敏感点附近路段设置施工围挡等临时隔声措施，同时也可以在高噪声设备附近加设可移动的简易声屏，尽可能减少设备噪声对环境的影响；

（7）施工高噪声机械设备不得布置在居民点附近；为切实保障附近居民的正常生活休息环境，故本环评要求在该项目施工时，避免在夜间及午间使用高噪声设备。通过采取以上噪声防治措施，可最大限度地减少施工噪声对周围环境的影响，保证居民的正常生活不受干扰。

（8）加强文明施工教育，杜绝人为噪声产生；

（9）加强交通噪声管理。

### 4.1.4施工期固体废物环境影响分析

#### 4.1.4.1建筑垃圾及生活垃圾对环境影响分析

项目施工期将产生一定量的建筑和生活垃圾。建筑垃圾主要是无机类物质，有机成分含量较低。由于垃圾中的主要成分为无机垃圾，因此燃烧热值小，适于填埋处理。在不能得到及时清运的情况下，建筑垃圾中的弃土、砖瓦沙石、混凝土碎块等无机成分的影响主要表现为：晴天刮风的时候，垃圾中的比重较轻的（例如塑料袋、水泥袋碎片）和粒径稍小的尘埃随风扬起污染附近区域的环境空气和环境卫生。对于建筑垃圾，应及时收集后用于市政与规划部门指定的建筑垃圾填埋场进行消纳。对于生活垃圾，应及时运送至附近的垃圾转运站处理，避免对周围环境产生影响。

#### 4.1.4.2工程弃土对环境影响分析

根据主体工程设计资料分析和现场踏勘，本项目依据现成地势进行土建施工活动，不需要对场内进行大范围的高填深挖，土壤承压能力较好，项目区内亦不涉及高层建筑的建设施工，不涉及深基坑和土质换填，场地内清除的少量表土可在后期通过绿化进行回填利用。因此，项目施工期土方基本可实现场内转运平衡，不需要设置取土场填筑场地，也无外运弃土产生。

### 4.1.5施工期生态环境影响分析

本项目永久占地面积为10亩，目前已被平整，项目主体工程已基本建设完成，用地四周无国家重点保护及珍惜、珍贵的植物存在，植被覆盖度低，种类较少，植被种类主要为芨芨草、冰草等。工程施工期内，永久占地范围内的所有地表植被将被清除，造成地表裸露，影响自然景观和造成水土流失。随着养殖场的建设，该区块将形成新的生态环境。

此外，工程在施工过程中还将临时占用一部分土地，如施工材料的堆放、建筑垃圾堆放场等。这些临时占地的地表植被将被清除或破坏，对生态环境产生影响。施工结束之后应对场地进行清理、平整并及时恢复植被，以减少对生态环境的影响。

只要建设方规范施工人员的行为，严禁破坏施工作业带以外的植被，对施工中破坏的土壤和植被做好恢复工作，做到“边施工边恢复”。只要施工期落实上述施工措施，施工后按要求进行植被恢复，项目施工期对生态环境影响较小。

## 4.2营运期环境影响预测与评价

### 4.2.1大气环境影响分析

#### 4.2.1.1大气环境影响预测与分析

1、评价因子、估算模型及参数

（1）评价因子及评价标准

评价因子及评价标准如下表所示。

表4.2-1  评价因子和评价标准表

| 评价因子 | 评价时段 | 标准值（μg/m3） | 标准来源 |
| --- | --- | --- | --- |
| H2S | 1h平均 | 10 | 《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）表D.1 |
| NH3 | 1h平均 | 200 |  |
| 注：对仅有8h平均质量浓度限值、日平均质量浓度限值或年平均质量浓度限值的，分别按2倍、3倍、6倍折算为1h平均质量浓度限值。 |  |  |  |

（2）估算模型和参数选择

本项目采用《环境影响评价技术导则  大气环境》（HJ2.2-2018）中推荐的AERSCREEN估算模型进行估算。估算模型参数选择详见下表。

表4.2-2  AERSCREEN估算模型参数表

| 参数 |  | 取值 |
| --- | --- | --- |
| 城市/农村选项 | 城市/农村 | 农村 |
|  | 人口数（城市选项时） | / |
| 最高环境温度/℃ |  | 39.1 |
| 最低环境温度/℃ |  | -8.6 |
| 土地利用类型 |  | 阔叶林 |
| 区域湿度条件 |  | 多年平均相对湿度83% |
| 是否考虑地形 | 考虑地形 | ■是 □否 |
|  | 地形数据分辨率/m | 90 |
| 是否考虑岸线熏烟 | 考虑岸线熏烟 | □是 ■否 |
|  | 岸线距离/km | / |
|  | 岸线方向/° | / |

地形数据来源于http://srtm.csi.cgiar.org/，数据精度为3秒（约90m），即东西向网格间距为3(秒)、南北向网格间距为3(秒)。

（3）估算因子及污染源强

项目的大气污染源包括无组织排放源，根据工程分析章节排入环境主要污染因子评价结果，项目无组织排放预测因子主要为H2S、NH3。各预测评价因子污染源强及相关排放参数见下表。

表4.2-3  废气无组织排放污染物源强及参数

| 面源名称 | 面源中心坐标/° |  | 面源海拔高度/m | 面源长度（m） | 面源宽度（m） | 面源有效排放高度（m） | 与正北向夹角/° | 年排放小时数（h） | 污染物名称 | 排放速率 （g/s） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | E | N |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 恶臭面源 | 112.117360756 | 26.719698680 | 116 | 160 | 95 | 1 | 90 | 8760 | H2S | 0.00025 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | NH3 | 0.0025 |

（4）估算方案

估算正常工况下项目大气污染物排放的最大环境影响。

#### 4.2.1.2估算模型计算结果分析

表4.2-4  无组织排放废气估算模式预测结果

| 距源中心下风向 距离D（m） | H2S |  | NH3 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 浓度Ci（μg/m3） | 占标率Pi（%） | 浓度Ci（μg/m3） | 占标率Pi（%） |
| 1 | 0.168 | 1.68 | 1.688 | 0.84 |
| 25 | 0.213 | 2.13 | 2.131 | 1.07 |
| 50 | 0.2584 | 2.58 | 2.584 | 1.29 |
| 75 | 0.303 | 3.03 | 3.036 | 1.52 |
| 94 | 0.3317 | 3.32 | 3.317 | 1.66 |
| 100 | 0.3283 | 3.28 | 3.283 | 1.64 |
| 200 | 0.297 | 2.97 | 2.973 | 1.49 |
| 300 | 0.283 | 2.83 | 2.830 | 1.42 |
| 500 | 0.245 | 2.45 | 2.456 | 1.23 |
| 800 | 0.229 | 2.29 | 2.298 | 1.15 |
| 1000 | 0.196 | 1.96 | 1.965 | 0.98 |
| 1500 | 0.147 | 1.47 | 1.479 | 0.74 |
| 2000 | 0.120 | 1.20 | 1.209 | 0.60 |
| 2500 | 0.103 | 1.03 | 1.035 | 0.52 |
| 最大地面质量浓度（μg/m3） | 0.3317 |  | 3.317 |  |
| 最大值出现的距离 （m） | 94 |  | 94 |  |

根据上表可知，正常情况下本项目无组织排放的大气污染物H2S、NH3在下风向94m处出现最大质量浓度，分别为0.3317μg/m3、3.317μg/m3，对应的占标率为3.32%、1.66%。各污染物最大落地浓度均低于相应质量标准要求，预测浓度值均未超标，对周边环境空气影响较小。

#### 4.2.1.3环境防护距离的划定

根据环保部环函[2009]224号文“关于建设项目环境影响评价工作中确定防护距离标准问题的复函”中对防护距离确定的原则为：

①根据国家环境保护法律法规的有关规定和建设项目环境管理工作的特点和要求，建设项目的环境防护距离应综合考虑经济、技术、社会、环境等相关因素，根据建设项目排放污染物的规律和特点，结合当地的自然、气象等条件，通过环境影响评价确定。

②在建设项目环境影响评价过程中，应按照有关法律法规和《国家环境标准管理办法》的规定，严格执行国家和地方的环境质量标准、污染物排放标准及相关的环境影响评价导则等环保标准。其他标准或规范性文件中依法提出的防护距离要求若与上述环保标准要求不一致，应从严掌握。

（1）HJ2.2-2018大气环境防护距离设置要求

按照HJ2.2-2018《环境影响评价技术导则 大气环境》中“8.7.5大气环境防护距离要求”，对于项目厂界浓度满足大气污染物厂界浓度限值，但厂界外大气污染物短期贡献浓度超过环境质量浓度限值的，可以自厂界向外设置一定范围的大气环境防护区域，以确保大气环境防护区域外的污染物贡献浓度满足环境质量标准。本项目大气预测结果显示，厂界外所有计算点短期浓度均未超过环境质量浓度限值，无需设置大气环境防护距离。

（2）卫生防护距离核算

根据《制定地方大气污染物排放标准的技术方法》(GB/T13201-91)规定，无组织排放有害气体的生产单元（生产区、车间或工段）与居住区之间应设置卫生防护距离，计算公式如下：

L总=10-Lgi=1n100.1Li

式中：Cm ——为环境一次浓度标准限值（mg/m3），

Qc——为有害气体无组织排放量可以达到的控制水平（公斤/小时），

r——为有害气体无组织排放源所在生产单元的等效半径（米），

L——为工业企业所需的卫生防护距离（米），

A、B、C、D为计算系数。根据所在地平均风速及工业企业大气污染源构成类别查取。

B、参数选取

无组织排放多种有害气体时，按Qc/Cm的最大值计算其所需的卫生防护距离。卫生防护距离在100m内时，级差为50m；超过100m，但小于1000m时，级差为100m。当按两种或两种以上有害气体的Qc/Cm计算卫生防护距离在同一级别时，该类工业企业的卫生防护距离提高一级。

该地区的平均风速为1.8m/s，A、B、C、D值的选取见表4.2-5。

表4.2-5  卫生防护距离计算系数表

| 计算系数 | 5年平均风速m/s | 卫生防护距离L，m |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | L≤1000 |  |  | 1000＜L≤2000 |  |  | L＞2000 |  |  |
|  |  | 工业大气污染源构成类型 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Ⅰ | Ⅱ | Ⅲ | Ⅰ | Ⅱ | Ⅲ | Ⅰ | Ⅱ | Ⅲ |
| A | ＜2 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 80 | 80 | 80 |
|  | 2~4 | 700 | 470 | 350 | 700 | 470 | 350 | 380 | 250 | 190 |
|  | ＞4 | 530 | 350 | 260 | 530 | 350 | 260 | 290 | 190 | 140 |
| B | ＜2 | 0.01 |  |  | 0.015 |  |  | 0.015 |  |  |
|  | ＞2 | 0.021 |  |  | 0.036 |  |  | 0.036 |  |  |
| C | ＜2 | 1.85 |  |  | 1.79 |  |  | 1.79 |  |  |
|  | ＞2 | 1.85 |  |  | 1.77 |  |  | 1.77 |  |  |
| D | ＜2 | 0.78 |  |  | 0.78 |  |  | 0.57 |  |  |
|  | ＞2 | 0.84 |  |  | 0.84 |  |  | 0.76 |  |  |

根据工程分析，本项目建成后全厂无组织废气排放情况见表4.2-6。

表4.2-6  项目卫生防护距离计算结果

| 污染源位置 | 污染物名称 | 排放速率kg/h | 面源面积m2 | 面源高度m | 质量标准mg/m3 | 卫生防护距离m |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 猪舍 | NH3 | 0.0075 | 5440 | 1 | 0.2 | 0.765 |
|  | H2S | 0.00075 |  |  | 0.01 | 1.746 |
| 异位发酵床 | NH3 | 0.001525 | 1220 | 1 | 0.2 | 0.236 |
|  | H2S | 0.0001525 |  |  | 0.01 | 0.538 |

根据《制定地方大气污染物排放标准的技术方法》中规定“卫生防护距离在100m以内时，级差为50m；超过100m，但小于或等于1000m时，级差为100m；超过1000m以上，级差为200m；“当按两种或者两种以上的有害气体的QC/Cm值计算的卫生防护距离在同一级别时，该类工业企业卫生防护距离级别应提一级”。

因此，环评建议项目无组织面源的卫生防护距离为100m。详见下图4.2-1。

图4.2-1  卫生防护距离包络图

根据现场勘踏调查和总平面布置图可知，项目猪舍、集污池及异位发酵床组成的无组织面源边界100m范围内无长期居住的居民。本环评要求在项目卫生防护距离范围内不得规划及新建集中学校、医院、集中居民区等环境敏感目标。建设单位协助规划部门做好卫生防护距离内建筑控规工作。

#### 4.2.1.4恶臭环境影响分析

（1）恶臭强度等级

恶臭是大气、水、废弃物等物质中的异味通过空气介质，作用于人的嗅觉而被感知的一种嗅觉污染。恶臭物质的种类很多，其中对人身体健康危害较大的主要有：硫醇类、氨、硫化氢、甲基硫、甲醛、三甲胺和酚类等。

用嗅觉感觉出来的臭气强度，有多种表示方法，其中最常用的也是最基本的是用“阈值”来表示。所谓嗅觉阈值就是人所能嗅觉到某种物质的最小刺激量。恶臭强度是以臭味的嗅觉阈值为基准划分等级的，恶臭强度划分为6级，详见表4.2-7。

表4.2-7  恶臭强度分类情况一览表

| 强度分类 | 臭气感觉程度 |
| --- | --- |
| 0 | 未闻到任何气味，无反映 |
| 1 | 勉强感觉到气味，检知阈值浓度 |
| 2 | 能够确定气味性质的较弱气体，确认阈值浓度 |
| 3 | 易闻到有明显气味 |
| 4 | 有很强的气味，很反感，想离开 |
| 5 | 有极强的气味，无法忍受，立即离开 |

（2）恶臭污染的特点

①恶臭是感觉性公害，判断恶臭对人们的影响，主要是以给人们带来不舒服感觉的影响为中心进行的，是一种心理上的反应，故主观因素很强。然而，人们的嗅觉鉴别能力要比其他感觉能力强，因此受影响者的主观感觉是评价恶臭污染程度的主要依据。

②恶臭通常是由多种成份气体形成的，各种成份气体的阈值或最小检知浓度不相同，在浓度较低时，一般不易察觉，但是如果恶臭一旦达到阈值以后，大多会立即发生强烈的恶臭反应。

③人们对恶臭的厌恶感与恶臭气体成份的性质、强度及浓度有关，并且包含着周边环境、气象条件和个人条件（身体条件和精神状况等）等因素在内。恶臭成份大部分被去除后，在人的嗅觉中并不会感到相应程度的降低或减轻。因此，对于防治恶臭污染而言，受影响者并不是要求减轻或降低恶臭气味，而是要求必须没有恶臭气味。

④受到恶臭污染影响的人一般立即离开，到清洁空气环境内，积极换气就可以解除受到是污染影响。

（3）恶臭影响分析

为了解养殖场恶臭对环境空气的影响程度，上海市有关部门对市郊某奶牛养殖场专门进行了现场闻味测试，组织了10名30岁以下无烟酒嗜好的男女青年进行现场的臭味嗅闻，调查人员分别在牛舍构筑物下风向5m、30m、50m、70m、100m、200m、300m等距离处嗅闻，并以上风向作为对照嗅闻。由嗅闻统计可知，在畜舍设施下风向5m范围内，感觉到较强的臭气味（强度约3~4类），在30m~100m范围内很容易感觉到气味的存在（强度约2~3类），在200m处气味就很弱（强度约1~2类），在300m左右，则基本已嗅闻不到气味。

随着距离的增加，臭气浓度会迅速下降，在这方面以江西金达企业集团种猪养殖场验收监测数据进行对比分析说明，监测单位为江西省环境监测中心站，监测时间为2007年10月23日，当时为小风天气，风力两级，监测布点，以猪舍恶臭源为起点，距离场界围墙20米，在其下风向由围墙向外分100米，200米和400米进行布点监测，监测结果见下表。

表4.2-8  臭气浓度类比监测一览表

| 距场界下风向距离 | 100m | 200m | 400m |
| --- | --- | --- | --- |
| 臭气浓度（无量纲） | 1.5 | 0.8 | 0.3 |

实验资料表明，在距污染源100m的距离内，可最大幅度的减少恶臭浓度影响，距离增加1倍，恶臭浓度下降约一半以下。

由平面布置可知，项目污染源中心距离厂界大于100米，建设单位采取加强管理，及时冲洗猪舍，物理化学，生物除臭，加速控制交换，加强绿化等措施，臭气经吸收及衰减，可大大减少了对环境的影响，常见能满足需求，养殖业污染物排放标准及时冲洗猪舍，物理化学，生物除臭，加速控制交换，加强绿化等措施，臭气经吸收及衰减，可大大减少了对环境的影响，场界能满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）中无组织排放场界标准值二级新改扩建要求（臭气浓度≤20）。

#### 4.2.1.5食堂油烟影响分析

本项目厨房油烟废气主要为烹饪时产生的油烟。根据工程分析，油烟产生量约为1.6425kg/a，油烟产生的平均浓度为1.5mg/m3。采用家庭式抽油烟机抽排至食堂外排放，排放浓度可以满足《饮食业油烟排放标准》(GB18483-2001)排放限值(油烟最高允许排放浓度≤2mg/m3)的要求，对环境影响不大。

#### 4.2.1.6备用柴油发电机尾气影响分析

本项目内配备1台100kw的备用柴油发电机进行发电，项目所在地由项目所在区域统一供电，备用柴油发电机年使用时长约100h，使用时长较短，发电产生的尾气经柴油发电机自带的尾气净化装置进行净化处理后废气排放量较少，尾气由排气管道排出。对周围大气环境影响较小。

由上述预测分析可知，本项目排放的污染物最大地面空气质量浓度占标率为2.20%，占标率均＜10%，本项目大气环境影响评价工作等级为二级，评价范围设为边长5km的矩形。

本项目大气评价等级为二级，根据《环境影响评价技术导则大气环境》（HJ2.2-2018）8.1.2“二级评价项目不进行进一步预测与评价，只对污染物排放量进行核算”，因此本报告不再进行进一步预测与评价，本项目营运期无有组织污染物排放，因此进入无组织排放污染物进行核算，污染物排放核算量见表4.2-9、表4.2-10。

表4.2-9   大气污染物无组织排放量核算表

| 序号 | 排放口编号 | 产污环节 | 污染物 | 主要污染防治措施 | 国家或地方污染物排放标准 |  | 年排放量/（t/a） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 标准名称 | 浓度限值/（μg/m3） |  |
| 1 | m1 | 猪舍 | NH3 | 优化饲料+喷洒除臭剂+加强绿化 | 《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）中无组织排放场界标准值二级新改扩建要求 | ≤1500 | 0.0657 |
| 2 | m1 |  | H2S |  |  | ≤60 | 0.00657 |
| 3 | m2 | 异位发酵床 | NH3 | 喷洒生物抑制剂+除臭剂 |  | ≤1500 | 0.013359 |
| 4 | m2 |  | H2S |  |  | ≤60 | 0.0013359 |
| 5 | m3 | 食堂 | 食堂油烟 | 油烟净化器 | 《饮食业油烟排放标准》（GB18483-2001） | ≤2.0 | 0.0016425 |
| 6 | m4 | 发电机尾气 | SO2 | 自带尾气净化装置 | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996） | ≤0.4 | 0.00896 |
|  |  |  | CO |  |  | ≤5 | 0.00312 |
|  |  |  | NOx |  |  | ≤0.12 | 0.01168 |
|  |  |  | PM10 |  |  | ≤1.0 | 0.00124 |

表4.2-10   大气污染物年排放量核算表

| 序号 | 污染物 | 年排放量/（t/a） |
| --- | --- | --- |
| 1 | NH3 | 0.079059 |
| 2 | H2S | 0.0079059 |
| 3 | 食堂油烟 | 0.0016425 |
| 4 | SO2 | 0.00896 |
| 5 | CO | 0.00312 |
| 6 | NOx | 0.01168 |
| 7 | PM10 | 0.00124 |

### 4.2.2地表水环境影响分析

1、地表水评价工作等级及评价范围

本项目排水采用雨污分流制，排水系统划分为：生产废水系统、生活废水系统及雨水系统。雨水管网系统排水采用暗管重力流排放。项目屋面雨水、绿地雨水和道路路面雨水经重力流管道收集后全部引流至项目南侧水塘，收集后的雨水流入该池塘后自然蒸发损耗或下渗，不回用于项目生产过程中。养殖废水采用集污池收集后采用污水泵泵入异位发酵床处理，经异位发酵床处理后的养殖废水水分大部分被降解和蒸发，少量进入垫料作为有机肥外售，无废水外排。生活污水经化粪池处理后作为农肥，不外排。故本项目营运期无废水外排。

根据《环境影响评价技术导则—地表水环境》（HJ2.3-2018），本项目地表水评价按三级B评价。同时根据导则要求，三级B评价不需进行地表水环境影响预测，只需进行环境影响分析。

2、影响分析

本项目采用“异位发酵床”治污模式处理全厂养殖废水，项目猪尿、冲洗废水经圈舍内导流沟流入密闭的污水管道，引流至集污池；粪便由刮粪板自低地势刮向高地势，落入粪沟，随后由铰龙送入集污池，猪尿、冲洗废水组成的综合废水在集污池内与猪粪搅拌均匀后，泵入异位发酵车间集污槽，通过切割式自动喷污系统均匀喷洒至发酵槽垫料上发酵，水分大部分被降解和蒸发，少量进入垫料作为有机肥外售，无废水外排。生活污水经化粪池处理后作为农肥，不外排。

综上，本项目废水均能得到循环使用及妥善处置，对地表水环境影响甚微。

### 4.2.3地下水环境影响分析

本项目地下水环境影响评价等级为三级。

1、地下水污染途径分析

本项目对地下水的影响主要是由于降雨或废水排放等通过垂直渗透进入包气带，进入包气带的污染物在物理、化学和和生物作用下经吸附、转化、迁移和分解后输入地下水。因此，包气带是联接地面污染物与地下含水层的主要通道和过渡带，既是污染物媒介体，又是污染物的净化场所和防护层。地下水能否被污染以及污染物的种类和性质。一般说来，土壤粒细而紧密，渗透性差，则污染慢；反之，颗粒大松散，渗透性能良好则污染重。污染物从污染源进入地下水所经过路径称为地下水污染途径，地下水污染途径是多种多样的。

项目主要渗漏污染因素分析如下：

①猪舍及污水管道污水下渗，猪舍有猪粪便产生，若防渗措施做不好，下雨时，污染物会逐渐下渗影响影响浅层地下水；猪舍等场地当防渗措施达不到要求时，也会有废水污染物下渗污染地下水。

②猪舍废水（猪尿液、猪舍冲洗水）通过地表径流下渗，污染地下水。

③异位发酵床渗滤液下渗，污染地下水；

④集污池内粪污废水下渗，污染地下水。

2、地下水影响分析

（1）正常工况

污染物通过土层垂直下渗首先经过表土，再进入包气带，在包气带污水可以得到一定程度的净化，尤其是有机污染物。不能被净化或固定的污染物随入渗水进入地下水层。废水中的CODCr、BOD5在粘性土中的吸附（去除）率为：包气带厚度为1.0m时，去除率达80-90%，当包气带厚度在2.0m时，去除率可达95%以上。这说明废水在下渗过程中，逐渐被包气带物质粘土所吸附降解，只有极少部分进入含水层。

项目养殖场的排水系统应实行雨水和污水收集和输送系统分离，设置的污水收集输送系统，不得采取明沟布设。本项目对猪舍、异位发酵床的地面进行硬化防渗处理，生猪尿液及冲洗废水经防渗输送管道，进入集污池，集污池按照防渗要求进行设计和建设，同时不定期对管道进行检修和检测，避免管道发生爆管等事故造成废水的排放，项目场地内产生的废水及时有效的收集和处理，避免了废水的外排和渗漏，经采取措施后，项目场地内废水不排入地下，对区域地下水水质的影响较小。

（2）非正常工况

在非正常工况下，如出现排污管道破裂、集污池、异位发酵床渗漏等情况，建设单位均会及时采取暂停粪污排放、截留收集等应急措施，防止粪污漫流渗漏渗入土壤污染地下水。但从事故发生应急措施实施尚有一段时间，在此期间可能有污水下渗的现象。

如项目场地或污染处理设施出现破损等情况，导致防渗效果下降或丧失，高浓度废水下渗将对地下水水质造成污染，为此，为避免非正常工况的发生，在构筑物采取防渗措施的同时，建设单位还需采取以下防治措施：

①粪污通道和清洁通道需分开，粪污收集是采取防渗管道或混凝土排水管，需定期对排污系统进行排查和管理，保持通畅。对于集污池、异位发酵床等处理设施、场所必须进行防渗处理，符合《畜禽养殖业污染防治技术规范》（HJ/T81-2001）、《畜禽养殖业污染治理工程技术规范》（HJ497-2009）及《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制规范》（GB18599-2001）及其修改单及相关工程设计要求，并通过环保验收后，方可正式投入使用。

②场内保持环境整洁，无粪便遗撒、污水横流等脏乱现象。

③在发生收集、排污管道破裂等事故情况，应及时采取应急措施。如暂时停止粪污排放，并及时采取管道修复等措施防止污水持续下渗。

综上所述，经采取有效的地下水污染防治措施后，项目营运期对地下水的影响较小，不会造成地下水水质污染，不会引起地下水流程或水位变化，不会导致环境水文地质问题，环境可以接受。

### 4.2.4声环境影响分析

1、预测模式

根据厂区总图布置，以噪声现状监测点作为预测点，预测工程投产后四周厂界的噪声影响值，本次环评采用整体声源模式。

（1）整体声源模式（stueber模式）

式中：Lp---受声点的声级，dB（A）；

r---受声点距声源中心的距离，m；

TL---噪声传播途中各种阻挡作用造成的声级衰减量，dB（A）；

Lw---整体声源的声功率级，dB（A），用下式计算：

式中：Lpi---整体声源四周声级的平均值，dB（A）；

S整体声源面积，m2。

（2）噪声叠加计算公式

式中：Li—各声源受点的声级，dB（A）；

Lp---受声点叠加声级，dB（A）。

2、噪声声级

项目运营期噪声主要来源于猪群叫声、猪舍风机、自动翻抛机、切割式潜污泵等产生的噪声，噪声声级范围为70~85dB（A）。采取减振、隔声等降噪措施，源强情况见表4.2-11。

表4.2-11  项目主要噪声源强表

| 种类 | 距声源距离（m） | 噪声时间特性 | 位置 | 噪声源强dB（A） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 猪叫 | 1 | 连续 | 猪舍 | 70~75 |
| 风机 | 1 | 连续 | 猪舍 | 75~82 |
| 自动翻抛机 | 1 | 连续 | 异位发酵床 | 75~80 |
| 切割式潜污泵 | 1 | 连续 | 集污池 | 80~85 |
| 发电机 | 1 | 连续 | 配电间 | 80~85 |

猪只哼叫声虽然具有不定时性和突发性，但是也具有可控性。一般猪在饥饿或口渴时以及人为驱赶、骚扰情况下易烦躁、多动，同时哼叫甚至尖叫。因此饲养人员应合理喂食，在正常喂食的前提下尽可能满足猪只饮食、饮水需要，避免因饥饿或口渴而发出叫声；同时减少人为的骚扰、驱赶。由于集污池采取加盖措施，且切割式潜污泵位于集污池底下，故噪声对本次预测主要针对猪舍和异位发酵床。

根据表4.2-8，再考虑到隔声、减震等措施情况下，猪舍区域噪声源强取55dB（A），面积约为7200m2，建筑物为混凝土结构，隔声量取25dB，异位发酵床区域噪声源强取55dB（A），面积约为2000m2，建筑物为混凝土结构，隔声量取25dB，与厂界距离见表4.2-9。

3、预测结果

根据预测模式计算四周厂界噪声贡献值，预测结果见表4.2-12。

表4.2-12  声环境影响影响预测结果  单位：dB（A）

| 位置 噪声值 |  | 东厂界 |  | 南厂界 |  | 西厂界 |  | 北厂界 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 昼间 | 夜间 | 昼间 | 夜间 | 昼间 | 夜间 | 昼间 | 夜间 |
| 猪舍 | 距离（m） | 10 |  | 10 |  | 30 |  | 30 |  |
|  | 贡献值 | 45.0 | 45.0 | 45.0 | 45.0 | 35.5 | 35.5 | 35.5 | 35.5 |
| 异位发酵床 | 距离（m） | 10 |  | 80 |  | 10 |  | 10 |  |
|  | 贡献值 | 39.0 | 39.0 | 21.0 | 21.0 | 39.0 | 39.0 | 39.0 | 39.0 |
| 综合贡献值 |  | 46.0 | 46.0 | 45.0 | 45.0 | 40.6 | 40.6 | 40.6 | 40.6 |
| 标准值 |  | 60 | 50 | 60 | 50 | 60 | 50 | 60 | 50 |
| 是否达标 |  | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 |

由表4.2-12可见，本项目各厂界昼间、夜间噪声均可满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）的2类标准。本项目场界周边200m范围内无居民居住，无特殊声环境敏感点，因此，本项目的建设未对周边声环境产出不良影响。

### 4.2.5固体废物环境影响分析

本项目产生的固体废物主要有猪粪、病死猪、药品包装物及注射器等医疗废物、废弃包装、员工生活垃圾和有机肥等。

项目采用干清粪工艺将猪粪单独清出，进入异位发酵床加工后作为肥料外售，对周围环境影响较小。猪粪应尽量做到日产日清，并及时运送至异位发酵床处理。异位发酵床处理采用生物菌发酵腐熟技术，通过发酵杀死粪肥中的病原体和蛔虫卵，以符合《畜禽养殖业污染防治技术规范》要求实现无害化后作为有机肥外售。

根据《病害动物和病害动物产品生物安全处理规程》（GB16548-2006），本项目病死猪产生后及时胡吉阿婆衡阳市禾和动物无害化处理有限公司收集清运处置，当日完成清运，不在厂区内暂存、填埋及焚烧。

医疗废物属于危险废物（HW01），经收集后委托有资质单位代为处理。医疗废物暂存场所应按照《中华人民共和国固体废物污染环境防治方法（修订）》及《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其修改单的有关规定进行设置，必须做到避雨、防渗，并设立明显禁示牌，如四周做砖砌围墙，采用耐腐蚀的混凝土地面，且表面无裂隙。医疗废物在密封容器进行贮存，且采取防漏措施，容器上按照标准要求粘贴标签。项目危险废物必须严格按照国家有关规定办理危险废物申报转移的“五联单”手续，并在贮运过程中严格执行危险废物贮存、运输和监管的有关规定，因此本项目措施的危险固废一般不会对当地环境造成影响。

废弃包装由附近废品回收站定期收购；生活垃圾应做到日产日清，经收集后由当地环卫部门统一清运处理。

综上所述，项目产生的固体废物，均可得到妥善处置，实现了固体废物零排放，对周围环境基本无影响。

### 4.2.6生态环境影响分析

1、对自然植被的影响分析

项目工程总占地面积10亩，项目场地施工过程中，可能会使表面植被遭到短期的破坏。随着工程建设的完成，除被永久性占用外，部分地段植被通过绿化措施得到恢复。通过在厂区及周边大面积的覆绿，可增强区域的自然植被多样性和景观性。因此，本项目对自然植被影响不大。

2、对动植物生态环境影响分析

项目所在地主要为农村生态环境，周边主要为林地，野生动物较少，本项目建设对当地动物数量影响较小。但生猪发生病疫，如果处理不当，对当地野生和家养动物感染，造成野生和家养动物死亡。本项目采取较好的生猪病疫防疫措施并制定了强有力的生猪病疫应急预案，只要加强管理和遵照执行，生猪发生病疫对当地野生和家养动物影响较小。

本项目实施后采用多种绿化形式，保持该地区的覆绿面积。项目实施对当地植物生态环境有较大改善作用。

3、水土流失环境影响分析

项目建成后，可以采取的水土保持措施有：将未硬化的地面硬化，并在场内四周植树种草，加强绿化，降低地表径流流量和流速，增强地表的固土能力，从而减轻地表侵蚀，有效减少水土流失。

总之，项目在建成后因地制宜地采取一系列防治措施，则可有效地减低水土流失。

### 4.2.7交通运输环境影响分析

本项目商品猪由专用运输车辆外售运出，在运输过程中猪叫声、猪粪便、恶臭都将会对运输路线周边居民造成一定的影响，但此影响间歇且短暂，影响范围不大。

## 4.3环境风险分析

本项目不涉及危险化学品，环境风险潜势为Ⅰ，环境风险评价工作等级为简单分析。

### 4.3.1主要事故风险源

根据对企业的运行特征分析，本环评主要考虑项目的生产设施事故风险，通过对养殖场所建设施的分析，风险污染事故的类型主要反映在正常生产过程中发生泄漏、火灾、爆炸、病原体扩散、异位发酵床运行异常等突发性污染事故引起的环境问题。风险污染事故发生的主要环节有以下几个方面：

①水环境风险

本项目废水收集管道由于堵塞、破裂和接头处的破损导致废水泄漏对地表水和地下水造成污染。

异位发酵床建成运行后，一旦出现机械设施或电力故障即会造成异位发酵床不能正常运行，无法有效及时处理粪污，对周围地表水体造成污染。

②疫情风险识别

养殖场的集约化、高密度饲养，有利于感染性疾病的传播，如果疫病控制和净化措施不完善，则存在发病的风险，进而对养殖业生产和人体健康产生危害。

### 4.3.2风险事故情形分析

针对风险污染事故发生的各类环节，分析风险污染事故发生后，对环境的影响方式。养殖场一旦发生事故，对周围环境及工作人员人身安全、健康均可能造成影响。

1、异位发酵床风险分析

设计、设备、管理等原因都可能导致异位发酵床运转不正常，但一般发生污水直排事故的可能性较小且容易处理和恢复。

异位发酵床建成运行后，一旦出现机械设施或电力故障即会造成异位发酵床不能正常运行，污水事故排放。

发酵床垫料中芽孢杆菌、酵母菌等发酵床原籍嗜热菌均为好氧菌，一旦出现机械设施或电力故障，菌群会因缺氧休眠，从而导致发酵过程中断。

本项目位于祁东县过水坪镇观岭村，祁东县电力充足，因此由于电力机械故障造成的事故几率很低。机械设施停车检修接受后，一旦恢复供氧，菌群即会苏醒，恢复发酵。

2、瘟疫传播的风险分析及卫生防疫

（1）瘟疫传播风险分析

由于采用集约化饲养，畜群的密度非常高，有利于感染性疾病的传播，发病率高，一旦发病就会给养殖场造成很大的损失。养殖场易发的传染病主要有瘟疫、传染性胃肠炎、流行性感冒等7种。《动物防疫法》规定，根据动物疫病对养殖业生产和人体健康的危害程度，畜疫病分为下列三类。

一类疫病，是指对人畜危害严重、需要采取紧急、严厉的强制预防、控制、扑灭措施的疫病。

二类疫病，是指可造成重大经济损失、需要采取严格控制、扑灭措施，防治扩散的疫病。

三类疫病，是指常见多发、可能造成重大经济损失、需要控制和净化的疫病。

三类疫病的具体病重名录由国务院畜牧兽医行政管理部门规定并公布。

而且新的牲畜病正在还在不断增加，据南京农业大学(1986)介绍，大中型猪场约有32种传染病，蔡宝祥等（1997）介绍有40种传染病，宣长和主编的《猪病学》（1996）介绍的猪病多达129种。新增加的猪病主要有传染性萎缩性鼻炎、乙型脑炎、细小病毒病、伪狂犬病、猪痢疾、猪传染性胸膜炎、猪繁殖和呼吸综合症、母乳无乳综合症等。

（2）预防措施

建立严格的卫生防疫制度是工厂化养殖场正常生产的保证，要认真贯彻“防重于治”的方针，必须建立严格的卫生防疫制度、健全卫生防疫设施，以确保养殖场安全生产。采取的措施有：

设计中考虑养殖场布局合理，采取分离的布置方法，按牲畜的不同饲养阶段设置畜舍，并按一定规模进行分区饲养。非生产人员不得随意进入生产区。生产区周围应有防护设施，进入生产区必须消毒。

建立正常的卫生防疫制度，按计划对畜舍进行清扫、消毒按计划对牲畜实施免疫程序，建立免疫档案。

健全检验、检疫制度，强化检验、检疫手段，场部设技术科，配备兽医，加强对疾病的预防和医治。出售市场的产品不允许有病，病死牲畜必须委托有资质单位处理或进行无害化安全处置，不得乱扔污染环境。

牲畜饲养采用全进全出制度，为各阶段畜舍的清洗、消毒、阻断疫病传播创造条件，能有效控制和消灭场内已有病源。

（3）疫情控制方案

根据发生疫情的类别，应分别采取相应的控制方案，具体如下。

发生一类疫病时，应当及时报告当地政府畜牧兽医行政管理部门，由其派专人到现场，划定疫点、疫区、受威胁区，采集病料，调查疫源，并及时报请贯塘乡人民政府决定对场区实行封锁，将疫情等情况逐级上报国务院畜牧兽医行政管理部门。乡政府应当立即组织有关部门和单位采取隔离、扑杀、销毁、消毒、紧急免疫接种等强制性控制、扑灭措施，迅速扑灭疫病，并通报毗邻地区。在封锁期间，禁止染疫和疑似染疫的猪只流出场区，禁止非疫区的牲畜进入场区，并根据扑灭动物疫病的需要对出入封锁区的人员、运输工具及有关物品采取消毒和其他限制性措施。封锁的解除，必须由当地人民政府宣布。

发生二类动物疫病时，当地政府等管理部门应当根据需要组织有关部门和单位采取隔离、扑杀、销毁、消毒、紧急免疫接种、限制易感染的动物、动物产品及有关物品出入等控制、扑灭措施。

发生三类动物疫病时，应由当地政府按照动物疫病预防计划和国务院畜牧兽医行政管理部门的有关规定，组织防治和净化。

疫情的控制要贯彻以防为主的方针，切实做好防疫工作，确保养殖场的健康发展。一些常见疫病防治可以采用如下办法。

猪瘟：猪瘟又叫烂肠瘟，是由猪瘟病毒引起的一种急性、热性、败血性传染病，不同品种、性别、年龄的猪均可感染该病。在该病的常发季节，要对种母猪于配种前或配种后免疫一次；仔猪于20—25日龄首免，50—60日龄二免。在非疫季节，应对种母猪于配种前或后免疫一次；种公猪于春秋两季各免疫一次；仔猪断奶后免疫一次。另外，可以对仔猪进行超前免疫（出生后肌肉注射1头份，1 小时后再喂初乳）。

猪传染性胃炎：该病是由猪传染性胃肠炎病毒引起的以2周龄内仔猪呕吐、水样腹泻、脱水为特征的接触性传染病，10日龄以下病猪死亡率达 50—100%。可对怀孕母猪注射传染性胃肠炎弱病毒，使仔猪通过母乳获得被动免疫。也可将病死猪内脏磨成模糊状，混于饲料中饲喂分娩前15天的母猪。

猪流行性感冒：该病是由猪流行性感冒病毒引起的一种急性、高度接触性传染病，发病猪不分品种、性别和年龄，多发生于春季，往往突然发病，迅速传播整个猪群。本病目前尚无有效的疫苗。预防本病应加强猪舍的消毒工作，保持猪舍清洁干燥。

仔猪副伤寒：该病是由沙门氏菌引起的一种传染病，多发生于2—4月龄的仔猪，1个月以下和6个月以上的猪很少发生。在非疫区仔猪断奶后接种副伤寒弱毒冻干苗，疫区要对20—30日龄的仔猪用副伤寒甲醛苗首免，间隔5—8天再免疫一次。

仔猪大肠杆菌病毒引起，包括仔猪黄痢油剂苗（以1—3日龄仔猪多见）、仔猪白痢（以10—30日龄仔猪多发）、仔猪水肿病（多发生于断奶前后体质健壮的仔猪）。仔猪黄痢的免疫是对怀孕母猪于产前40天肌肉注射2毫升仔猪黄痢油剂苗；仔猪白痢的免疫方法是让怀孕母猪于产前40天口服遗传工程活菌苗，产前15天进行加强免疫；仔猪水肿病的免疫方法是对妊娠母猪注射采用本猪场病猪分离的致病菌株制备的灭活苗。

猪喘气病：该病又称猪霉形体肺炎，是由肺炎霉形体（支原体）引起的一种慢性呼吸道传染病，各种年龄、性别、品种的猪都可发生，病猪表现为咳嗽、气喘，死亡率不高，主要影响猪的生长速度。可对15日龄以上的仔猪胸腔或肺内接种猪气喘病弱毒苗。

猪肺疫：该病是由巴氏杆菌引起的一种急性、热性、败血性传染病，各种年龄的猪均易感染，但以仔猪和架子猪发病率较高。仔猪断奶时肌肉注射猪肺疫弱毒苗。

### 4.3.3环境风险应急预案

建设单位应根据《建设项目环境风险评级技术导则》（HJ/T169-2004）中对应急预案的要求，针对企业实际情况编制应急预案，详见表4.3-1。

表4.3-1  应急救援预案内容

| 序号 | 项目 | 内容与要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 应急计划区 | 危险目标：异位发酵床、集污池、环境保护目标 |
| 2 | 应急组织机构、人员 | 工厂、地区应急组织机构、人员 |
| 3 | 预案分级响应条件 | 规定预案的级别和分级响应程序 |
| 4 | 应急救援保障 | 应急设施、设备与器材等 |
| 5 | 报警、通讯联络方式 | 规定应急状态下的报警通讯方式、通知方式和交通保障、管制 |
| 6 | 应急检测、抢险、救援及控制措施 | 由专业队伍负责对事故现场进行侦察检测，对事故性质、参数与后果进行评估，为指挥部门提供决策依据 |
| 7 | 应急检测、防护措施、消除泄漏措施和器材 | 事故现场、邻近区域、控制防火区域、控制和清除污染措施及相应设备 |
| 8 | 人员紧急撤离、疏散，应急剂量控制，撤离组织计划 | 事故现场、工厂邻近区域、受事故影响的区域人员及公众对毒物应急剂量控制规定，撤离组织计划及救护、医疗救护与公众健康 |
| 9 | 事故应急救援关闭程序与恢复措施 | 规定应急状态终止程序，事故现场善后处理、恢复措施，邻近区域解除事故警戒及善后恢复措施 |
| 10 | 应急培训计划 | 应急计划制定后，平时安排人员培训与演练 |
| 11 | 公众教育和信息 | 对工厂邻近地区开展公众教育，培训和发布有关信息 |

### 4.3.4环境风险结论

项目环境风险潜势为Ⅰ，经分析，在采取相应的事故风险防范措施之后，本项目环境风险事故的发生概率较低。项目环境风险是可防控的。

# 5环境保护措施与污染防治对策评述

## 5.1施工期环境保护措施与污染防治对策

本项目在此期间各项施工活动将会对周围环境产生一定的影响。主要包括施工废水、施工扬尘、噪声、固体废物等对周围环境的影响，而且以施工扬尘和噪声尤为明显。因此项目施工单位应严格遵守有关的法律、法规和规定，且施工期须做好以下污染防治措施，尽量把对周围环境的负面影响减少到最低、最轻程度。

### 5.1.1施工期废气污染防治对策

（1）扬尘治理措施

本项目施工过程中应执行《湖南省污染防治攻坚战三年行动计划(2018—2020年)》（湘政发〔2018〕17号）中关于加强扬尘污染治理的“六个100%”措施，具体如下：

①项目施工期间施工场地周边应设置围挡，可有效防止扬尘扩散；

②项目施工期间施工场地裸露的土地及施工原料堆场应采用篷布进行覆盖，防止大风起尘；

③施工过程中涉及到开挖方时应采取湿法作业，降低开挖方时扬尘的产生；

④施工过程中应对厂区内施工道路进行硬化，有效避免施工车辆运输起尘；

⑤施工过程中运输车辆进出场时应进行清洗，减少车辆运输时扬尘；

⑥施工过程中运输渣土的车辆需密闭，避免运输过程中产生扬尘。

同时，为进一步防止或减小项目建设及运输过程中的扬尘对环境空气及敏感目标的影响。根据原国家环保总局颁布的《防治城市扬尘污染技术标准》（HJ/T393-2007）规定，项目应采取下述措施：

①整个施工期必须设置1名专职保洁员。根据施工工期、阶段和进度明确建设方、施工方扬尘控制责任人员数量、名单、联系电话和责任范围。

②设置洗车平台，完善排水设施，防止泥土粘带；对出场车辆的车身、轮胎进行冲洗，冲洗台周边设置防溢座、导流渠、沉淀池等设施；每个冲洗点必须配置清洗机和清洗员，洗车作业地面和连接进出口的道路必须水泥硬化，连接出口的道路必须保洁，保洁的长度不小于50m。

③施工期间，当空气污染指数为80~100时，应每隔4小时保洁一次，清扫每4小时一次，洒水和清扫次数为交替进行；当空气污染指数大于100或4级以上大风、高温干燥天气时，不许土方作业和人工干扫，保洁、洒水、清扫次数增加；当空气污染指数低于50或雨天时，可以在保持清洁的前提下适当降低保洁强度和洒水、清扫次数。

④施工过程中使用易产生扬尘的建筑材料，应采取密闭存储、设置围挡或堆砌围墙、采用防尘布苫盖等有效防尘措施。施工工程中产生的建筑垃圾，应及时清运。

⑤装载物料的运输车辆应尽量采用密闭车斗，若无密闭车斗，装载物料不得超过车辆槽帮上沿，车斗应用苫布盖严，苫布边沿应超出槽帮上沿以下15cm，保证物料不露出，车辆应按照批准的路线和时间进行运输。

⑥按规定使用商品砼；在施工场地四周设实体围挡，围挡高不少于2米，以减少扬尘对周边居民的影响。

⑦工程项目竣工后30日内，建设单位负责平整施工工地，并清除积土、堆物。

上述减少扬尘污染的措施是常用的、有效的，也能落实到实际施工过程中。项目在采取上述措施后，粉尘产生量将大大减少，对周围环境的影响也将随着减小，因此措施合理可行。

（2）施工机械及施工车辆尾气治理措施

①项目应采用尾气排放符合国家规定标准的车辆和施工机械，确保其在运行时尾气达标排放，减少对环境空气的污染。禁止尾气排放不达标的车辆和施工机械运行作业。

②运输车辆和施工机械发生故障和损坏，必须及时维修或更新，防止设备带病运行，加大废气对环境空气的污染。

在车辆使用上严格执行国家相关规定，同时加强机械保养及维修的情况下，施工机械及施工车辆尾气对空气环境质量影响不大，上述措施合理可行。

（3）施工装修废气污染控制措施

施工装修期使用的胶合板、涂料、油漆等建筑材料散发甲醛、苯酚等有机气体的防治，装修应满足《室内装修材料有害物质限量》（GB18580-2001~GB18588-2001及GB6566-2001）等十项国家标准要求，提倡使用无苯环保型稀释剂、环保型油漆等环保材料，减少装修阶段有机废气的排放，同时装修时注重开窗通风，加强空气流通，可在一定程度上减少装修阶段有机废气的影响。

### 5.1.2施工期废水污染防治对策

施工期废水主要来自工程施工人员的生活污水、施工过程中砖瓦、土方等建筑物料喷洒水及少量的机械泥浆污水，只含有少量的泥沙等，不含其它杂质。为了减轻废水对地表水环境和地下水环境的不利影响，可采取以下控制措施：

（1）生活污水：建设单位必须严格加强对施工人员的管理，施工人员集中居住，由于项目位置暂无排水系统，故施工期应当设置防渗型旱厕，定期清掏做农肥处理，员工日常洗漱废水收集后用于施工场地泼洒抑尘处理，不外排。

（2）施工废水：施工期间产生的砖瓦、土方等建筑物料喷洒水及少量的机械泥浆污水应经沉淀池（10m3）澄清后用于喷洒抑尘，循环利用不外排。

因此，针对施工期产生的污水，在采取上述治理措施后，对周围环境影响较小。

### 5.1.3施工期噪声污染防治对策

本项目施工时涉及的施工机械种类和数目较多，主要有推土机、挖土机、压路机、振捣棒、吊车等建筑施工机械及切、磨、吊、卷等安装机械。不同施工期使用的机械设备不同，产生的噪声强度也不同。

从噪声角度可以把工程施工期分为土方平整阶段、基础施工阶段及结构制作阶段，各阶段具有其独自的噪声特性。土方平整阶段的噪声源主要有推土机、挖掘机、装载机及各种车辆等，这些声源大部分属于移动声源，没有明显的指向性；基础施工阶段的噪声源基本上是固定声源；结构制作阶段的主要产噪设备有振捣器、起重机等，其中包括一些撞击噪声；设备安装阶段的主要产噪设备有起重机、升降机等。

为了减轻施工期噪声对环境的影响，可采取以下控制措施：

（1）将固定的强噪声源施工机械安置在项目区域内中部，减少施工机械对周围声环境的影响。

（2）合理安排时间：加强施工管理，合理安排施工作业时间，禁止夜间进行高噪声施工作业，严禁夜间22:00至次日6:00时段施工。如果确须夜间施工，应告知当地居民，必须到当地环保部门办理夜间施工审批手续。

（3）降低施工设备噪声：尽量采用低噪声设备；采用安装排气筒消音器和隔离发动机振动部件的方法降低噪声；对动力机械、设备加强定期检修、养护，保证其正常运行，减少设备在非正常运行时所产生的噪声。

（4）降低人为噪声：按规定操作机械设备，模板、支架装卸过程中，尽量减少碰撞声音。

（5）建立临时声障：对位置相对固定的机械设备，尽量进入操作间。

（6）减少交通噪声：合理布置运输路线，运输车辆经过敏感点时应减速慢行，并加强对车辆的管理，控制汽车鸣笛。

（7）合理布局：将产生噪声较大的固定施工机械设备布置在项目施工场地中部，远离施工边界。

采取上述噪声治理措施后，可保证施工期场界噪声达标排放，且项目周边无声环境保护目标，对周围环境影响较小。

### 5.1.4施工期固体废物污染防治措施

固体废物主要是建筑垃圾和施工人员生活垃圾。建筑垃圾主要来源于开挖土方、建筑施工中的废物如沙石、混凝土、废砖等，可采取以下措施减少其对环境的影响：

（1）运送建筑废弃物的车辆离开施工场地时，要及时清理干净车辆粘带的泥土。

（2）遗留在现场的建筑废弃物要及时清运或回填；

（3）建筑废物在施工现场的金属要及时回收；

（4）施工期土石工程挖填量应平衡计算，开挖的土石方要定点堆放；

（5）对于建筑垃圾应及时收集后用于市政与规划部门指定的地方进行消纳，不得随意倾倒。

（6）施工人员的生活垃圾也及时收集到指定的垃圾箱（桶）内，定期集中收集外运至附近的垃圾转运站。

采取上述措施后，施工期固体废物均可得到妥善处置，对周围环境影响较小。

### 5.1.5生态保护措施及可行性论证

本次评价提出以下生态防治措施：

1、在施工中采取适当措施降低施工期对景观的影响，如：施工区域采取高围挡作业，施工现场洒水作业。

2、加强施工管理，合理安排施工进度，合理存放土石方，制定有效的防护措施，减少水土流失。

3、场区内充分重视排水设施建设，防止暴雨在场地径流造成水土流失。

上述生态防治措施方便实施，且经济投入低，防治效果好，因此施工期采取上述生态防治措施是合理可行的。

## 5.2营运期环境保护措施与污染防治对策

### 5.2.1大气污染防治措施及其可行性分析

本项目运营期产生的废气主要有猪舍、集污池和异位发酵床产生的恶臭气体以及生活区产生的食堂油烟。

1、恶臭污染防治措施

本项目的恶臭污染源较多、养殖恶臭气体来源复杂，属于无组织面源排放，单靠某一种除臭技术很难取得良好的治理效果，只有采取综合除臭措施，从断绝臭气产生的源头、防止恶臭扩散等多种方法并举，才能有效地防止和减轻其危害，保证人畜健康，促进畜牧业生产的可持续发展。恶臭防治措施主要包括管理方面措施和技术方面的措施。

（1）合理设计通风系统和养殖房舍

在拟建项目初步设计阶段，应合理对养殖区内的猪舍的通风系统进行设计，尽量选择通风性能较好的设备和设施；

对于养殖房舍的设计，应按规模化畜禽养殖场的相关设计要求进行设计，要求养殖房舍设计必须满足于“高床培育、立体肥育”的一条龙的流水作业线。

（2）科学的设计日粮，提高饲料利用率

选化饲料配比，制作合适的饲料，使得猪体内的氨氮能大部分转化为蛋白质，减少氨氮的排泄，同时提高饲料利用率和猪的日增重。日粮中添加酶制剂、酸制剂、EM制剂、丝兰属植物提取物、沸石等，除提高猪生产性能外，对控制恶臭具有重要作用。

EM制剂是日本琉球大学教授比嘉照夫先生研制出来的新型复合微生物制剂，它由光合菌群、乳酸菌群、酵母菌群、革兰氏阳性菌群、发酵系的丝状菌群等10个属80多种微生物复合培养而成，已广泛应用于动物生产中，具有促生长、提高抗病力，减少环境污染，降低饲养成本，减少肠道内氨、吲哚等恶臭物质的产生等优点。

根据王家圣等人发表于《上海畜牧医兽通讯》2000年第2期的《EM原露在生长育肥猪中应用效果探析》试验结果，使用EM可降低饲料成本，减少环境污染，使用方便，同时又不影响猪的屠宰性能和胴体品质，EM作为一种生态制剂在养猪生产中可以推广应用。

饲喂EM饲料或饮水不仅可以提高生产，而且能减少圈舍粪便的恶臭。同时应用EM技术对畜禽粪便进行无臭化处理，可以从根本上改善饲养场内外环境卫生条件，减免了对大气、水源和土壤的污染，使粪便实现资源化、无害化成为可能。在进行猪粪堆肥时添加EM能显著加快堆肥的腐熟，堆肥及其周围的环境卫生状况得到极大地改善。EM处理后氨臭味很淡，且堆肥散发出浓郁的酒香，掩盖了仅存的少量异味。另添加EM的堆肥能保留较多的氮素和有机质，这不仅提高堆肥的农用价值，也改善了环境质量。在生猪场使用EM一个月后，恶臭浓度下降了97.7%，由此而引起的猪哮喘病发病率也大大降低。猪舍内臭气强度被降到了2.5级以下，达到了国家一类标准。

因此，利用EM促进畜禽粪便堆肥腐熟，控制臭味产生，对加速大都市郊区中大型养殖场的畜粪处理，促进粪肥还田，改善农业环境质量具有重要意义，EM净化畜舍空气的效果也非常明显。在猪舍按每立方米的空间投放20gEM，能防止产生大量的有害气体，使各种有害气体的浓度达到卫生标准。同时臭气强度可降至0～1级之间。

结合本工程设计资料与场址周围环境情况，距项目生产区边界最近距离为项目东南侧300m老屋岭居民，距离本项目较远，且中间具有树林阻隔，工程运行期间产生的恶臭气体对周围影响较小。从工程实际出发，本项目规模较小，场区离周围居民点较远，且部分存在山体阻隔，由此可以推测，本项目猪场建成运行后，其臭味不会对周围居民造成不可接受的影响。因而本工程采取上述措施是可行的。

（3）强化猪舍消毒措施

①配备地面消毒设备。

②车库、车棚内设有车辆清洗消毒设施。

③病畜隔离间设置车轮、鞋靴消毒池。

（4）喷洒除臭剂

本项目采用定期在猪舍、集污池和异位发酵床周边喷洒双氧水以除臭。

双氧水与恶臭中的氨和硫化氢发生氧化还原反应，从而起到去除氨和硫化氢的作用，

反应方程式如下：

2NH3+2H2O2→N2+6H2O

H2O2+H2S→2H2O+S

该氧化还原反应在常温常压下进行，无二次污染，除臭效果较好，操作简便，费用低，经济技术上可行。

（5）采用先进的清粪工艺

项目采用干清粪工艺，粪尿落在漏缝地板下两侧斜坡，尿液由于重力作用顺斜坡流入中部尿道，汇集水流自尿道高地势流向尿道低处，通过尿道出口汇入尿沟进入粪污收集池。刮粪板每4h刮一次，养殖过程中只在猪舍转（出）栏，对猪舍进行冲洗、消毒。猪舍冲洗废水与猪尿一起进入集污池；粪便由刮粪板自低地势刮向高地势，落入粪沟，粪便落入粪沟后进入集污池，与废水均匀混合后喷淋至异位发酵床上发酵处理，产生的废垫料可做有机肥外卖处理。该工艺将定时、有效地清除畜舍内的粪便、尿液。

（6）加强猪舍通风

有资料表明，温度高时恶臭气体浓度高，猪粪在1-2周后发酵较快，粪便暴露面积大的发酵率高。本项目采用湿帘控温法（同类工程详见图5.2-1~2），猪舍一侧安装水帘，另一侧采用强力风机排风，风从水帘进入猪舍，然后由风机排出，该措施一方面可以控制猪舍的温度，使猪舍内温度不至于过高，另一方面也加强了猪舍的通风，加速粪便干燥，可减少臭气产生。

图5.2-1  水帘墙              图5.2-2  排风扇

（7）加强绿化

绿化工程对改善养殖场的环境质量是十分重要的。场区广种花草树木，道路两边种植乔灌木、松柏等，厂界边缘地带形成多层防护林带，以降低恶臭污染的影响程度。绿化带的布置采用多行、高低结合进行，树种选择根据当地习惯多选用吸尘、降噪、防毒树种，一方面可改善厂内环境，另一方面植被具有隔音、净化空气、杀菌、滞尘等功能。同时，由于可阻低风速，减少场区内的扬尘产生量，从而在一定程度上减少污染物对周围环境的影响。

企业可适当种植一些具有吸附恶臭气味的植物如夹竹桃等，以净化空气。

（8）设置卫生防护距离

根据第4.2.1章节分析，本项目猪舍和异位发酵床组成的无组织面源的卫生防护距离宜为100m。

根据现场勘踏调查和总平面布置图可知，本项目厂界周围100m范围内无长期居住的居民。环评要求在项目卫生防护距离范围内不得规划及新建集中学校、医院、集中居民区等环境敏感目标。建设单位协助规划部门做好卫生防护距离内建筑控规工作。

对比《畜禽养殖业污染治理工程技术规范》（HJ497-2009）中恶臭控制的一般规定措施：①畜禽养殖场的恶臭治理范围应包括养殖场区和粪污处理厂（站）；②养殖场区应通过控制饲养密度、加强舍内通风、及时清粪、绿化等措施控制或减少臭气的产生；③畜禽养殖场恶臭污染物的排放浓度应符合GB18596-2001的规定，本项目恶臭治理范围包括整个养殖场区和异位发酵车间，通过科学养殖、优化饲料、猪粪日清日产、喷洒除臭剂、绿化等措施控制恶臭，符合《畜禽养殖业污染治理工程技术规范》（HJ497-2009）恶臭控制措施的要求。因此，通过采取本报告所提出的防臭措施，项目采取的大气污染防治措施基本符合规范要求，技术成熟、经济可行。

2、食堂油烟防治措施

食堂油烟经家庭式抽油烟机抽排至食堂外排放，排放浓度为1.5mg/m3措施可行。

3、备用柴油发电机尾气

备用柴油发电机发电时产生的尾气经发电机自带的尾气净化装置净化处理后外排，净化后的废气排放量较小，经排气管道引至厂区周边绿化区排放，对周围环境影响较小，措施可行。

综上所述，建设项目废气产生量较小，经采取相应的环保措施后，对周边环境影响较小，且上述环保措施均容易实施且易操作，技术上可行。

### 5.2.2地表水污染防治措施及可行性论证

项目雨水管网系统排水采用暗管重力流排放。项目场地北高南低，西高东低，屋面雨水、绿地雨水和道路路面雨水经重力流管道收集后，全部引流至项目南面水塘，收集后的雨水作为周边农田灌溉用水，不回收利用。

本项目采用“异位发酵床”治污模式处理全厂废水，项目猪尿、冲洗废水经圈舍内导流沟流入密闭的污水管道，引流至集污池；粪便由刮粪板自低地势刮向高地势，落入粪沟，随后由铰龙送入集污池；猪尿、冲洗废水组成的综合废水在集污池内与猪粪搅拌均匀后，泵入异位发酵车间集污槽，通过切割式自动喷污系统均匀喷洒至发酵槽垫料上发酵，水分大部分被降解和蒸发，少量进入垫料作为有机肥外售，无废水外排。生活污水经化粪池处理后作为农肥，不外排。

图5.2-3  异位发酵床工艺流程图

1、异位发酵床原理

室外发酵床污染处理系统旨在利用好氧发酵原理，将猪的粪污集中收集后，传输到专门的发酵车间内，通过自动喷污装置将粪污喷洒于发酵槽垫料中，并通过自动翻抛机进行翻动。生物菌群通过对粪污进行好氧发酵，水分被蒸发，粪污得到降解，从而完全降解粪污水。生物发酵床是该模式的核心，发酵床通过好氧有益微生物的活动产生发酵热杀灭病原菌，形成以纳豆芽孢杆菌为主的有益菌群（纳豆芽孢杆菌活菌数达108个/g垫料），起到争夺养分和占位的作用，并产生抗菌物质抑制病原菌的生长；发酵床的主要成分是稻壳和锯末，其营养含量低，粪污水成为发酵床微生物代谢的主要营养来源。现从以下3方面介绍发酵床的作用特性：

（1）发酵热对有害微生物的灭活作用

垫料中芽孢杆菌、酵母菌、发酵床原籍嗜热菌等有益好氧菌迅速利用米糠或麸皮产生的大量发酵热，使垫料温度达到60℃以上，此时纳豆芽孢杆菌以芽孢形式抵抗高温，其芽孢可以耐受100℃，与耐热或嗜热的有益微生物共存。发酵热可以杀死大部分病原微生物，详见表5.2-1。

表5.2-1  病原微生物的灭活温度和时间

| 病原微生物 | 温度（℃） | 时间 | 失活所占比例（%） |
| --- | --- | --- | --- |
| 蓝眼病病毒（BEP） | 56 | 4h | 100 |
| 凝血性脑脊髓炎病毒（HEV） | 56 | 30min | 100 |
| 猪流行性腹泻病毒（PDE） | 60 | 30min | 100 |
| 猪细小病毒（PPV） | 60 | 30min | 100 |
| 蓝耳病病毒（PRRS） | 56 | 6~20min | 100 |
| 伪狂犬病病毒（PR） | 4~37 | 1~7d | 100 |
| 伤寒沙门氏杆菌 | 55~60 | 30min | 100 |
| 志贺氏杆菌 | 55 | 60min | 100 |
| 化脓性链球菌 | 54 | 10min | 100 |
| 结核分支杆菌 | 66 | 15~20min | 100 |
| 大肠杆菌 | 60 | 15~20min | 100 |
| 沙门氏菌 | 60 | 15~20min | 100 |

（2）微生物对猪粪尿的分解和对水分的蒸发

粪污均匀喷洒于发酵床，垫料中以纳豆芽孢杆菌为主的有益微生物将猪粪中的营养物质和有害成分分解为二氧化碳和水等。

猪粪的主要成分包括：纤维素17%，半纤维素20%，粗蛋白12%，粗脂肪5%，木质素5%，粗灰分17%。菌种生长的同时会产生蛋白酶、脂肪酶、纤维素酶等高活性的胞外酶，可迅速分解粪尿中的粗蛋白、粗脂肪和半纤维素为短肽、氨基酸和单糖等小分子物质，这些物质被优势有益菌群吸收用于菌体的生长和繁殖；而难分解物质纤维素和木质素滞留为垫料的一部分。图5.2-4展示了猪粪的分解过程。

图5.2-4  发酵床中微生物及各种酶对猪粪尿的分解机制

纳豆芽孢杆菌对猪粪的分解起到了关键作用，它能够分泌高活性的胞外酶，如蛋白酶、脂肪酶、淀粉酶和纤维素酶等。猪粪中的蛋白质在蛋白酶作用下分解为寡肽和氨基酸，其可以作为营养物质被微生物吸收利用；也可经过脱氨作用生成氨气，在垫料原籍菌亚硝酸细菌和硝酸细菌的作用下发生硝化作用生成硝酸盐，部分硝酸盐和亚硝酸盐可由反硝化细菌发生反硝化作用生成氮气。猪尿中的尿素在微生物脲酶的作用下分解产生的氨，进行硝化和反硝化作用转化为氮气释放。脂肪酶将脂肪分解为丙三醇和脂肪酸，作为垫料中的微生物利用的碳源，有氧条件下可彻底分解为CO2和H2O。猪粪中的纤维素分解困难，在纤维素酶的作用下与垫料中的纤维素一同缓慢分解。发酵初期，垫料中含有的少量淀粉可以在酵素高活性淀粉酶的作用下分解为葡萄糖，作为微生物代谢的能量。

垫料正常情况下150厘米以内可以维持60℃以上的高温，垫料通过内外温差和垫料翻动管理可以蒸发大量水分，以此处理多余的水分。同时实现水分和污染物的零排放。

（3）垫料中的微生物生态平衡

垫料中存在多种微生物，微生物的特性包括pH、温度、种群数量和代谢产物等会影响微生物间的作用关系，种群之间形成稳定的生态平衡对于正常菌群的功能发挥有重要作用。通过向垫料中添加纳豆芽孢杆菌和酵母菌，形成垫料中纳豆菌及与其起协同作用原籍菌的优势有益微生物群落。由于纳豆芽孢杆菌等有益菌产生的抗菌素（如2，6-吡啶二羧酸、杆菌肽）和有机酸（如丁酸、丙酸、戊酸），抑制了大肠杆菌、沙门氏杆菌、金黄色葡萄球菌等有害菌的生长繁殖。综上所述，经纳豆芽孢杆菌、酵母菌等有益好养菌的活动，可杀死或抑制大部分有害微生物，同时将猪粪分解利用或转化为无害气体，并蒸发大量水分，大大减少蚊蝇等害虫的滋生。

2、异位发酵床操作过程

（1）异位微生物发酵床垫料启动

异位微生物发酵床垫料是粪污分解的重要场所，其中垫料中的纳豆芽孢杆菌等有益好氧微生物是粪污分解的重要作用者。纳豆芽孢杆菌等好氧有益菌的数量、活性强弱、产发酵热量等直接关系到粪污的分解消化和水分的蒸发处理。因此，异位微生物发酵床垫料的启动和选择优良菌剂是至关重要。

①垫料主要为锯末、稻壳和玉米粉等，并按一定比例添加发酵菌。发酵菌剂按垫料容积首次添加量300-500g/m3，均匀撒到垫料表面。

②将稻壳等垫料按设定好的高度铺在发酵车间地面上并表面刮平，再将锯末、玉米粉铺在稻壳上面，铺到设定高度（1.3～1.5m）后刮平表面。

③开启切割式潜水泵，将暂贮在集污池中的粪污均质后泵入异位发酵床车间内集污槽。

④将集污槽内粪污水通过位于翻抛机下端的切割式自动喷污系统喷洒到异位微生物发酵床，按每立方米垫料喷淋粪污量不超过30kg/d测算，混合后水分应达到45%～50%（注意，在喷洒粪污水的过程中，集污池中的切割式潜水泵不能停机）。喷洒粪污水喷洒完毕后，开启翻抛机进行垫料混合，达到物料、粪污、水分基本均匀。

⑤垫料混合好后，将异位发酵床周边垫料堆积到中部垫料表层，堆积高度可在1.5m左右。

⑥一般环境温度下，发酵菌会很快激活，垫料温度会很快上升。如果环境温度小于0℃时，应当考虑在垫料中设点加温，给发酵菌激活启动温度。

通常情况下，垫料堆积24小时后，35cm深度的温度应当升至40℃，72小时应当升至60℃以上，当水分过多和环境温度过低时上述升温时间会稍有延后。横向间隔3~4m测一个温度的检测点。每个点的温度基本一致，且在60℃以上持续24~48小时以上，说明发酵成功。发酵成功后即可平铺使用。

（2）垫料管理

①粪污调质与喷洒

粪污要求流动性较好，若干粪含量长期低于7%易引起垫料营养不足，影响发酵。将每天产生的粪污均匀喷洒在垫料上，要求粪污下渗垫料不大于40cm深即可。一般上午喷洒粪污，经过4～5小时下渗后用翻抛机进行翻抛表层30cm左右，起到防板结和混匀作用。

②日常管理

A.每次喷洒粪污水时要注意，要使水分和营养物分布均匀，不能喷洒过少或喷洒过量。垫料功能发热层（垫料表面40~50cm以下）水分含量45~50%为佳。

B.每次喷洒粪污水后，粪污主要留存在垫料上层，通过一轮发酵降解后，仍有部分残留，需要继续进行发酵降解。

C.采用增氧模式，应该在垫料大翻前1天到大翻后2天，开启离心风机对发酵床进行增氧，养殖场应视所选配的离心风机型号控制增氧时间，保证每天每立方米垫料可以得到8～18m3的空气补充。若垫料的透气性不足，需适当增加增氧透气时间。

D.保证发酵菌群的强势水平是系统长期正常运行的保证。垫料中以发酵菌为主的菌群是动态变化：即有快速生长期、稳定期和衰退期。为保证垫料的分解粪污能力，应及时补充发酵菌，从而保证发酵车间的正常运行。

E.养殖场建立垫料温度检查记录制度。

3、项目异位发酵床垫料基本参数

项目垫料配比及制作管理要求见表5.2-2。

表5.2-2  垫料原料组成配比及制作操作要求（以1m3）

| 原料配比 | 原料 | 稻壳 | 锯末 | 发酵菌种 | 玉米粉 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 参数值 | 0.4m3 | 0.4m3 | 0.84kg/m3 | 2.5kg |
| 制作要求 | 均匀度 | 各物质混合要均匀，特别是发酵菌与营养物质的混合 |  |  |  |
|  | 堆积温度 | 正常堆积24小时，35cm深度的温度应升至45℃，72小时应升至60℃以上，在此温度下保持48小时 |  |  |  |
|  | 堆积周期 | 正常堆积2-3天 |  |  |  |
|  | 垫料配比 | 按日处理1m3粪污水需11.45m3垫料 |  |  |  |
| 操作要求 | 喷污 | 采用自动喷污装置全自动喷污 |  |  |  |
|  | 翻动 | 翻抛机模式：每天翻抛一次 |  |  |  |
|  | 温度 | 正常垫料中心温度保持在60℃以上 |  |  |  |
|  | 垫料高度 | 1.2~1.4m，当垫料下沉超过10cm时及时补充垫料 |  |  |  |

垫料由锯末、稻壳、玉米粉和泰华酵素组成；垫料各组成原料要求如下：

锯末标准：应当是新鲜、无霉变、无腐烂、无异味的原木生产的粉状木屑。凡是将木料通过熏蒸杀虫和油漆后锯末均不能使用。这些有毒物质对微生物有抑制和杀灭作用。锯末质地较细，在垫料中的主要功能是保水，为微生物提供稳定的水源，其主要成分是纤维素和木质素，不易被微生物分解，故耐久耐用。能替代锯末的原料是树枝粉碎成粉等原料，各地区也可根据各地资源进行试验对比之后使用当地资源。根据同类企业多年实操经验，建议购买杨木、杉木等锯末，水分40%以内，锯末1吨大约4m3体积。

稻壳标准：应当是新鲜、无霉变、无腐烂、无异味、不含有毒有害物质。稻壳质地疏松，在垫料中的主要功能是起到疏松透气，为微生物提供氧气。其主要成分是纤维素，木质素和半纤维素，仍然不易被微生物分解而耐久。若无法提供足够稻壳，可用花生壳或秸秆、稻草替代稻壳总量的50%以内。根据同类企业多年实操经验，建议购买米厂脱粒机制作的整颗稻壳，稻壳1吨大约8m3体积。

发酵菌种：主要由纳豆芽孢杆菌，凝结芽孢杆菌，枯草芽孢杆菌，嗜酸乳杆菌，植物乳杆菌，屎肠球菌等组成，主要成分分析保证值：有效活菌总数≥5.0×l08CFU/g，水分≤9%。

玉米粉：新鲜无霉变、粉末状；提供菌种激活时营养。可使用米糠或者新鲜粪便替代。

项目发酵床有效发酵面积1220m2，发酵床垫高度1.5m，计算可得发酵床垫料实际总体积1830m3，由原料配比可知，项目所需垫料总量约180t/a。项目厂区内不设破碎车间，锯末、稻壳、玉米粉均为外购成品，袋装暂存于场区发酵原料仓库。

垫料铺设截面见图5.2-5。

图5.2-5  垫料铺设截面图

4、项目异位发酵床基本参数

本项目日排污（废水＋粪便）总量约26.607t，发酵床日处理量以40t粪污水来计算设计，发酵床有效占地面积1220m2，设计垫料高度为1.5m，发酵床有效体积=1830m3，其中异位发酵床车间配套设集污池有效容积约1455.3m3。

A、有效发酵区域：约1220m2，高6m。顶部采用钢架结构，使用阳光板。发酵车间四周做好排水设施，要确保发酵床内部不被大雨浇灌。四周采用自动卷帘装置起到密封阻止臭气溢出的作用。

B、垫料发酵槽：轨道墙为现浇钢砼骨架结构立柱，上架设30a工字钢焊筋，每隔4m，设置一根立柱，槽高度1.5m，发酵槽最外侧用砖砌，水泥披墙，发酵槽内部轨道墙使用钢砼骨架支撑即可。槽上部安装槽钢轨道，该发酵槽要求坚固。在每条发酵槽的两端易于观察的位置画1.2m到1.4m高的警戒线，便于观察垫料的厚度。

配套机械：自动翻抛机、翻抛机位移平台、喷污平台。

C、集污槽：占地面积1220m2，在喷污渠一端设置刻度标尺，便于计算喷污量。参考场地模型图见图5.2-6。

图5.2-6  参考场地模型图

D、机械设备

（1）翻抛机械：每条异味发酵槽配备1台翻抛设备（共设4套翻抛设备），在发酵槽来回翻抛，翻抛深度1.8m，配备移位平台，用于翻抛机械在槽与槽之间遥控移轨。

（2）喷污平台设备：每台翻抛设备对应一套喷污设备，每天定量喷污，使得粪污均匀分布在各条发酵槽内，不可将污水喷洒到墙两边，造成沿墙下渗，而导致污水外流。

5、经济技术可行性论证

（1）异位发酵床处理工艺优点

本项目养猪场废水采用舍外异位发酵床处理工艺，该工艺的主要优点如下：

①适用范围广：适用于各种养殖场各种清污模式、沼气工艺尾部沼液沼渣等模式；

②操作简单：适于自动化、机械化作业；

③无需改变原有的养殖模式；

④零排放，无恶臭；

⑤粪污水处理投资和运行成本比传统工艺低，粪污处理彻底；

⑥垫料材料就地取材，易获得，成本低。

总的来说：本方案具有处理效果彻底、无剩余污泥等优势。同时异位发酵床粪污处理模式也符合国家资源化利用的导向，垫料床在处理污染物的同时，还可以加工制成有机肥或生物质燃料，真正做到以污治污，变废为宝，走节能环保，高效彻底的猪场污染物治理道路。

（2）发酵床处理能力可行性

本评价参考《浙江省畜禽粪污减量化无害化和资源化利用技术导则》（浙农专发[2017]78号）附录B异位发酵的一般要求对本项目设计发酵床处理能力的可行性进行对比论证，具体见表5.2-3。

表5.2-3  项目发酵床处理能力符合性分析

| 《浙江省畜禽粪污减量化无害化和资源化利用技术导则》（浙农专发[2017]78号）附录B 异位发酵的一般要求 | 本项目情况 | 符合性 |
| --- | --- | --- |
| 集污池容量应按至少能容纳3~5d的粪污水计算 | 本项目设有1个集污池，总容积为1455.3m3，实际有效容积按80%计，则集污池容积为1164.24m3，可容纳约43天的粪污水 | 符合要求 |
| 发酵池容量按照每立方发酵基质每日可发酵处理粪污30kg测算 | 本项目发酵床有效发酵面积1220m2，发酵床垫高度1.5m，计算可得发酵床垫料实际总体积1830m3，可日发酵处理粪污54t，项目日粪污总量约26.607t | 符合要求 |

此外，为了满足喷洒到垫料的粪污浓度，需保证粪污中猪粪的比例在5%以上。本项目产生的最大日废水量为16.607m3/d，产生猪粪约为10t/d，则项目粪污总量为26.607t/d，且猪粪占粪污的比例37.58%。因此，项目拟建的异位微生物发酵床能完全消纳项目产生的废水及猪粪，实现废水不外排。

6、异位发酵床环保系统管理制度

企业需要从以下几个方面做好人员和异位微生物发酵床的管理：

（1）异位微生物发酵床的建筑结构需定期检查，尤其在雨季来临之前，确保围墙和槽体的完整、坚固，做到防患于未然，以防处理系统的渗滤液外流污染环境。

（2）异位微生物发酵床专人看管，确保喷淋池粪污的喷淋设备、翻抛机及其它设备的正常运转，若设备突发故障，应及时联系专业人士前来维修，并将粪污在集粪池内暂存，待设备运转正常后再将未处理的粪污喷入发酵槽进行处理。

（3）加强对场区职工环保意识、与本项目有关的相关环保法律法规的宣传和培训教育，加强该环保系统管理人员专业技能的提高，确保污水处理设施的正常运行。

7、成功案例介绍

国家环境保护部于2014年12月23日发布了《关于印发江河湖泊生态环境保护系列技术指南的通知（环办[2014]111号》附件7《畜禽养殖污染发酵床治理工程技术指南》中提及，“异位发酵床处理技术通过异位发酵床对养殖废液进行吸附转化，并对干清粪进行肥料化和基质化处理，从而实现粪污不对外排放”。由此可见，国家对异位发酵床在禽畜养殖过程粪污处理效果给予了肯定。

目前，异位发酵床已在全国多地推广并取的了显著成效，还获得了环保局、畜牧局等政府部门的大力肯定推广，具体见图5.2-7~8。

图5.2-7  湖南省畜牧水产局总工程师带队调研异位发酵床现场图

图5.2-8  湖北省随州市人民政府推广异位发酵床技术

此外，全国还有有不少成功案例：

（1）莆田市南山达盛养殖有限公司

存栏3000头，猪场粪污微生物异位发酵舍建设面积670m2，总投资55万元。2014年投入运行，于2015年5月通过环评验收，并获得排污许可证，该项目的成功运行得到莆田市相关政府部门高度认可。

（2）泰兴市顶旺畜牧有限公司生猪养殖项目

位于泰兴市河失镇三军村三洋二组，存栏18000头，异位发酵床面积1288m2，总投资2000万元，于2017年10月通过泰兴市环保局批复。

全自动翻抛垫料及喷污

使用一年垫料外观

发酵车间内部图

综上，项目采用异位发酵床工艺处理运营期产生的粪污水，具有技术经济可行性。

### 5.2.3地下水污染防治措施及可行性分析

本项目运营期正常情况对区域地下水水质的影响较小。为防止项目运营对地下水的影响，根据工程特点和当地的实际情况，按照“源头控制、分区防治、污染监控”的地下水污染防治总体原则，本工程将从污染物的产生、入渗、扩散采取全方位的防渗控制措施。

地下水污染的特点主要体现在它的滞后性和难恢复性，基于上述两点原因，决定了地下水污染防治的特点是以防为主，且需加强监测，以便及时发现问题、及时解决。

1、源头控制

本工程选择先进、成熟、可靠的粪污处理技术，以尽可能从源头上减少污水排放；严格按照国家相关规范要求，对工艺、管道、设备、粪污储存及处理构筑物采取相应的措施，以防止和降低污染物的跑、冒、滴、漏，将污染物泄漏的环境风险事故降到最低程度。

2、分区防治措施

据厂区各生产处理功能单位可能泄漏至地面区域的污染物性质和生产单元的构筑方式，将厂区划分为重点污染防治区、一般污染防治区和简单污染防治区。

根据厂区各生产处理功能单位可能泄漏至地面区域的污染物性质和生产单元的构筑方式，将厂区划分为重点污染防治区、一般污染防治区和简单污染防治区。

重点污染防治区：本项目重点防渗区为异位发酵床、集污池、管道和医疗废物暂存室，对于重点污染防治区可参照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）进行防渗设计。

一般污染防治区：本项目一般防渗区主要为项目厂区的猪舍；对于一般污染防治区可参照《生活垃圾填埋场污染控制标准》（GB16889-2008）进行防渗设计。

简单防渗区：主要为本项目办公生活区、仓库和净道等；进行地面硬化进行防渗。项目采取分区防渗措施见表5.2-4。

表5.2-4  厂区内分区防渗要求

| 分类 | 内容 | 防渗要求 |
| --- | --- | --- |
| 重点防渗区域 | 异位发酵床、集污池、管道和医疗废物暂存室、危险废物暂存间 | 参照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）进行防渗设计 |
| 一般防渗区域 | 猪舍 | 参照《生活垃圾填埋场污染控制标准》（GB16889-2008）进行防渗设计 |
| 简单防渗区域 | 办公生活区、仓库和净道等 | 地埋硬化 |

3、地下水跟踪监测（主动防渗措施）

为了及时准确地掌握厂区周边及其下游地区地下水环境质量状况和地下水体污染物的动态变化，本工程拟建立地下水长期监控系统，包括科学、合理地设置地下水污染监控井，建立完善的监测制度，以便及时发现，及时控制。

根据《环境影响评价技术导则-地下水环境》（HJ610-2016）：三级评价的建设项目，一般不小于1个，至少应在建设项目下游布设一个。因此本项目设置地下水跟踪监测点1个，在项目东侧设置一个地下水井进行跟踪监测，以及时掌握区域地下水水质变化情况。发现问题及时采取针对性补救措施。

4、风险事故应急响应（被动防渗措施）

根据《事故状态下水体污染的预防与控制技术要求》（Q/SY 1190-2013），建设项目应急防范措施被动控制，即末端控制措施，主要包括一旦发生物料泄漏事故，立即启动应急预案。

项目单位应制定地下水风险事故应急响应预案，或者委托有资质单位制定本厂区的突发环境环境事故应急预案，明确风险事故状态下应采取的封闭、截流等应急措施，以及泄漏、渗漏污染物收集措施，制定地下水污染事故状态下的地下水环境监测方案，并提出防止受污染的地下水扩散和对受污染的地下水进行治理的具体方案。

①泄漏源控制

容器发生泄漏后，采取措施补修和堵塞裂口，制止有害物质的进一步泄漏。

②应急排水措施

项目应针对重点区域进行应急排水。重点区域主要是运行中发生事故易污染地下水的装置，包括猪舍、污水池（集污池）和粪污异位发酵床和医疗废物暂存间等。事故状态下启动应急排水预案，事故池收集后处置，将使污染地下水扩散得到有效抑制，最大限度地保护下游地下水安全。

③预留收容空地

为预防废水渗漏时产生事故废水的外排对周围地表水及地下水的影响，建议建设单位在厂区内预留空地，预防事故发生时临时挖坑收容，然后用水泵转移至槽车或专用收集器内，事故结束后进行处置。

5、防渗措施可行性分析

建设项目采取源头控制、分区防渗、设置污染监控井等污染防治措施是可行的，严格执行上述地下水污染防治措施的情况下，本项目对地下水不会造成明显的影响，地下水污染防治措施技术可行；项目设置防渗措施费用，已计入废水治理措施费用，经济上可行。

### 5.2.4噪声防治措施及可行性分析论证

本项目噪声的防治，主要从设备的选型、噪声源的合理布置等方面考虑。本项目噪声主要来源于猪只叫声、排风机、切割式潜水泵、发电机等机械噪声。拟采取的噪声防治措施有：

（1）选用低噪声设备并按照规范进行安装。

（2）将高噪设备布置在单独的房间内，对其进行墙壁隔声。

（3）对饲养的猪只及时喂足饲料和水，避免猪只饥渴及突发性噪声产生。

（4）对风机加装消声器，泵类、发电机等安装橡胶减振垫或减振器。

（5）合理布局，防止噪声叠加和干扰。

（6）在办公区与生产区设置绿化隔离带。

采取以上防噪措施后，设备运行噪声不会对场界造成明显影响。噪声治理措施容易实施，所需费用较少，在经济上是可行的。

### 5.2.5固体废弃物处置及可行性论证

本项目产生的固体废物主要有猪粪、病死猪、药品包装物及注射器等医疗废物、废弃包装、员工生活垃圾和有机肥等。

（1）猪粪

本项目采用干清粪工艺，符合《畜禽养殖业污染治理工程技术规范》（HJ497-2009）中6.1.1.1“新建、改建、扩建的畜禽养殖场宜采用干清粪工艺”的要求。《畜禽养殖业污染防治技术政策》（环发[2010]151号）中明确，“①鼓励发展专业化集中式畜禽养殖废弃物无害化处理模式，实现畜禽养殖废弃物的社会化集中处理与规模化利用，鼓励畜禽养殖废弃物的能源化利用和肥料化利用。因此本项目猪粪经异位发酵后作有机肥料的处置方式可行。

（2）病死猪

项目病死猪及时呼叫衡阳市禾和动物无害化处理有限公司进行清运处置，发现病死猪当日完成清运，不在厂区内暂存、填埋及焚烧，其处置基本满足《病害动物和病害动物产品生物安全处理规程》（GB16548-2006）及《畜禽养殖业污染防治技术规范》中相关要求处理处置，对周边环境影响不大。

（3）医疗废物

项目药品包装物、注射器等医疗废物为危险废物，按照《国家危险废物名录》（2016年）的危险废物的来源及危害组分或废物名称的说明，项目所产生的防疫垃圾编号为HW01中的非特定行业类别。这些为防治动物传染病而需要收集和处置的垃圾贮存、运输、收集及处置等过程均在《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》中第四章关于危险废物污染环境防治中及《医疗废物管理条例》中的作了特别规定。因此，项目建成后，医疗废物的处置应依以上规定执行，即指定专人收集，定点保存于密闭的医疗废物暂存室，并委托有资质单位进行处理，不得擅自随意焚烧处置。要求建设单位结合本项目建设，建立专用医疗废物暂时贮存库房。医疗废物暂存库房应满足下述要求：

①必须与生活垃圾存放地分开，隔离、防水、防晒、防雨、防渗、防火处理，并设置警示标志。地基高度应确保设施内不受雨洪冲击或浸泡；

②必须与生产区和人员活动密集区隔开，方便医疗废物的装卸、装卸人员及运送车辆的出入；

③应有严密的封闭措施，设专人管理，避免非工作人员进出，以及防鼠、防蚊蝇、防蟑螂、防盗以及预防儿童接触等安全措施；

④避免阳光直射库内，应有良好的照明设备和通风条件；

⑤库房内应张贴“禁止吸烟、饮食”的警示标识；

⑥应按GB15562.2 和卫生、环保部门制定的专用医疗废物警示标识要求，在库房外的明显处同时设置危险废物和医疗废物的警示标识。

⑦应使用符合标准的容器盛装危险废物，并分类编号，容器及其材质应满足相应的强度要求；

⑧容器表面必须粘贴符合标准的标签（见《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）附录A），标示贮存日期、名称、成份、数量及特性指标；

⑨建立危险废物台账：由专门人员负责危废的日常收集和管理，对任何进出临时贮存场所的危废都要记录在案；

⑩公司内部制定危险废物管理制度和应急预案，危险废物管理制度包括危险废物鉴别管理制度、危险废物申报登记及台帐管理制度、危险废物储存管理制度、危险废物利用或处置管理制度、危险废物应急及培训管理规定、危险废物转移管理规定、建设项目危险废物管理规定和监测等；危险废物突发环境事件应急预案包括有效防范危险废物风险事故发生，迅速、有效地处置可能发生的突发性安全、环境风险事故，全面控制和消除污染，保障员工及周边居民的身心健康，确保环境安全；

⑪贮存区地面铺设20cm厚水泥，表面并铺设2mm厚的高密度聚乙烯防渗材料，四周用围墙及屋顶隔离，防止雨水流入；

⑫危险废物贮存设施应配备通讯设备、照明设施、安全防护服装及工具，并设有应急防护设施；

⑬须作好危险废物情况的记录，记录上须注明危险废物的名称、来源、数量、特性和包装容器的类别、入库日期、存放库位、废物出库日期及接收单位名称；

⑭贮存区外四周设雨水沟，防止雨水流入。

⑮危险废物的转移与运输：危险废物的运输应采取危险废物转移“五联单”制度，保证运输安全，防止非法转移和非法处置，保证危险废物的安全监控，防止危险废物污染事故发生。“五联单”中第一联由废物产生者送交环保局，第二联由废物产生者保管，第三联由处置场工作人员送交环保局，第四联由处置场工作人员保存，第五联由废物运输者保存。

（4）废弃包装

项目产生的废塑料袋、废纸箱等各种原辅材料的废弃包装由附近废品回收站定期收购。

（5）生活垃圾

生活垃圾收集后由乡环卫站统一清运。

（6）有机肥

项目主要固废为猪粪便，经异位发酵床处理后作为有机肥外售，处理工艺和参数见废水污染防治章节。由前述废水污染防治章节可知，粪污大部分被降解和蒸发，少量进入垫料可作为有机肥外售。

发酵床发酵结束后产生大量有机质可以直接作为有机肥使用，或者根据不同作物进行不同的调配后出售。发酵床产物含水率可通过发酵来调整，正常调节含水率为30%左右再外运，外运前可通过持续翻抛加大蒸发量来调节含水率。如还需要调配有机肥，则需要再进行调配、制粒等工艺再进行销售。发酵床直接产物可以就地消纳或作为土壤改良剂、农家肥进行销售，销售时执行NY525-2012《有机肥料》标准和NY884-2012《生物有机肥》标准，要求外观颜色为褐色或灰褐色，粒装或粉状，均匀，无恶臭，无机械杂质，技术指标、重金属的限量指标和其他指标也应符合标准相关要求。

利用异位发酵床处理粪便生产有机肥的可行性分析：

采用零排放异位发酵床技术从2016年至今全国大小牧场共计百余家。范围涵盖浙江、江西、江苏、福建、湖北、安徽等潮湿多雨气候地带及黑龙江超寒冷气候。其中万头以上大型牧场合作伙伴成功案例有浙江江山腾龙生态养殖场，江山康业畜也发展有限公司、常山金桥生态园农业发展有限公司、兰溪耘湖生态农业开发有限公司、金华泰来养殖场、金华九里大地牧业有限公司、温州顺优畜牧有限公司；江苏加华种猪有限公司，江苏立华种猪有限公司，江苏泗洪宝迪集团公司；安徽宣城先平农牧有限公司；湖北天邦新光生态农业开发股份有限公司；福建润东农业发展有限公司，福建绿鑫生态养殖场，福建晟丰生态养殖场；黑龙江亚欧牧业等。

兰溪耘湖生态农业开发有限公司发酵床垫料有机肥委托中科院进行了采样检测，检测数据见表5.2-5。

表5.2-5  兰溪耘湖生态农业开发有限公司发酵床垫料有机肥检测

| 序号 | 检验检测项目 | 单位 | 技术要求 | 检验检测结果 | 单项评价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 水分（鲜样）的质量分数，% | / | ≤30 | 45 | 不合格 |
| 2 | 酸碱度，pH值 | / | 5.5~8.5 | 6.8 | 合格 |
| 3 | 总养分（氮+五氧化二磷+氧化钾）的质量分数（以烘干基计），% | / | ≥5.0 | 5.9 | 合格 |
| 4 | 总砷（As）（以烘干基计） | mg/kg | ≤15 | 2 | 合格 |
| 5 | 总汞（Hg）（以烘干基计） | mg/kg | ≤2 | 0.3 | 合格 |
| 6 | 总铅（Pb）（以烘干基计） | mg/kg | ≤50 | 2 | 合格 |
| 7 | 总镉（Cd）（以烘干基计） | mg/kg | ≤3 | 0.4 | 合格 |
| 8 | 总铬（Cr）（以烘干基计） | mg/kg | ≤150 | 4 | 合格 |
| 9 | 有机质的质量分数（以烘干基计），% | / | ≥45 | 99 | 合格 |
| 10 | 蛔虫卵死亡率，% | / | ≥95 | 100 | 合格 |
| 11 | 粪大肠菌群数 | 个/g | ≤100 | 90 | 合格 |

由上表可知，发酵床垫料有机肥除含水率偏高外，其余指标均可满足NY525-2012《有机肥料》标准和NY884-2012《生物有机肥》标准要求，含水率可通过肥料外运前持续翻抛加大蒸发量来调节，因此发酵床垫料作为有机肥外售是可行的。

综上所述，本项目采取了有效的治理措施，各固体废物均得到妥善处置，不会产生二次污染，最终可能对水体、土壤等环境和人体健康产生的影响极小。

### 5.2.6土壤污染防治措施

（1）根据《土壤污染防治行动计划》，项目需严格规范兽药、饲料添加剂的使用，防止过量使用造成兽药、饲料添加剂中的有害成分通过畜禽养殖废弃物还田对土壤造成污染。

（2）废水收集管道、集污池、发酵床和危废暂存间等拟采取防渗措施。

### 5.2.7交通运输污染防治措施

为了减轻因生猪外运过程中所产生的影响，环评建议采取以下污染防治措施：

（1）猪出栏装车前应进行彻底清洗，冲净粪便和身上的污物。

（2）运输车辆要注意消毒，保持清洁。

（3）应尽量选择半封闭式、低噪声的运输车辆，最大可能地防止恶臭、粪便、噪声对运输路线两边居民的影响。

（4）运输车辆必须按定额载重量运输，严禁超载行驶。

（5）运输车辆在进入城区或环境敏感点较多的地段前应在定点冲洗位置冲洗车辆及生猪，冲净猪粪（尿）。

（6）如有必要，建议注重修补和维护仔猪外运经过的乡村道路，保持良好的路况。

### 5.2.8绿化措施

厂区绿化设计应贯彻因地制宜、有利生产、保障安全、美化环境、节约用地、经济合理的原则，选择适合当地生长条件及能吸收臭气的植物种类。同时根据工厂的总平面布置图、生产特点、消防安全、环境特征，合理布置及选择绿化植物。

## 5.3环保投资

1、环保投资费用

本项目环保投资主要包括废水治理、废气治理、噪声治理、固废物治理、监测及绿化等，总投资为2000万元，其中环保投资为183.5万元，约占总投资的9.18%。建设项目施工期、运营期环保投资估算见表5.3-1和表5.3-2。

表5.3-1  施工期环保投资估算一览表

| 污染源 |  | 环保设施名称 | 投资（万元） |
| --- | --- | --- | --- |
| 施工期 | 废水 | 施工废水沉淀池、隔油池、生活污水临时处理设 施、施工材料防雨遮雨设施 | 8 |
|  | 废气 | 施工期遮挡围墙、帷幕、路面硬化、车辆冲洗设 施、洒水抑尘 | 15 |
|  | 噪声 | 施工期临时隔声屏等临时降噪措施 | 5 |
|  | 固体废弃物 | 分类收集、合理处置 | 10 |
|  | 生态恢复 | 水土流失防治、料场堆场截排水设施、植被恢复 | 15 |
| 合计 |  |  | 53 |

表5.3-2  运营期环保投资估算一览表

| 污染源 |  | 防治对象 | 治理措施 | 投资万元 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 运营期 | 废水处理 | 生产废水 | 集污池、异位发酵床（含该两处设施的防渗处理） | 100 |
|  |  |  | 地下水防渗 | 10 |
|  | 废气处理 | 猪舍恶臭 | 饲料添加EM菌剂、猪舍密闭建设、机械通风、水帘降温、猪粪日产日清、每日喷洒双氧水消毒除臭 | 30 |
|  |  | 异位发酵床恶臭 | 喷洒双氧水定期消毒 |  |
|  |  | 集污池恶臭 | 周边绿化、加盖处理及喷洒双氧水定期消毒 |  |
|  |  | 食堂油烟 | 采用家庭式抽油烟机抽排至食堂外排放 | 0.5 |
|  | 噪声治理 | 设备噪声 | 选用低噪声设备、减振、隔声、合理布局 | 2 |
|  | 固废 | 有机肥 | 外售 | / |
|  |  | 猪粪 | 输送管道防渗 | 5（不含异位发酵床） |
|  |  | 病死猪 | 及时呼叫衡阳市禾和动物无害化处理有限公司清运处置，当日完成清运，不在厂区内暂存、填埋及焚烧 | 2 |
|  |  | 医疗废物 | 医疗废物暂存间暂存后委托有资质单位处置 | 3 |
|  |  | 废弃包装 | 由附近废品回收站定期收购 | / |
|  |  | 生活垃圾 | 乡环卫站统一清运 | 1 |
|  | 风险 | 粪污废水 | 设置专门的集污池，容积为1455.3m3，参照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）进行防渗设计 | 已计入废水处理环保投资中 |
|  | 其他 | 绿化 |  | 10 |
|  | 环境管理与监测 | 地下水监测井、管理、监测费用 |  | 20 |
|  | 小计 |  |  | 183.5 |

2、环保折旧及运行费用

环保折旧费用按运营期环保总投资10%考虑，计为18.35万元。环保设施年运行费用为10万元，与异位发酵床运行费用合计23.5万元/年。

# 6 环境影响经济损益分析

环境经济损益分析主要是衡量项目的环保投资所能收到的环境效益和经济效益，建设项目应力争达到社会效益、环境效益、经济效益的统一，这样才能符合可持续发展的要求，实现经济的持续发展和环境质量的不断完善。项目的建设在一定程度上给周围环境质量带来一些负面影响，因此有必要进行经济效益、社会效益、环境效益的综合分析，使项目的建设论证更加充分可靠，工程的设计和实施更加完善，以实现社会的良性发展、经济的持续增长和环境质量的保持与完善。

本报告以调查和资料分析为主，在详细了解项目的工程概况、环保投资及施工运行 等各个环节影响的程度和范围的基础上，进行经济损益分析评价。

## 6.1环保投资估算

本项目总投资为2000万元，其中环保投资为183.5万元，约占总投资的9.18%。

## 6.2效益分析

### 6.2.1经济效益

（1）成本：

猪苗每头500元

饲料按全程单价3元/公斤共780元

兽药疫苗40元/头

水电费10元/头

死淘汰摊销5%每头50元

人工按照50元/头

合计成本每头1430元

（2）总销售收入：

按照出栏重120公斤*14元/公斤=1680元/头

养殖基地出栏10000头*1680元=1680万元。

（3）利润：

单头利润=收入-支出=250元。

实现利润：10000头*250元/头=250万元。

（4）投资回收期：2000/250=8年

### 6.2.1环境效益

建设项目环保投资主要是体现国家环保政策，贯彻“总量控制”、“达标排放”的污染控制原则，达到保护环境的目的。通过对“三废”的综合利用和回收利用，不但降低了单位产品的物耗，降低单位产品成本，而且减少了向环境中排放污染物的量。本项目环保 投资效益主要体现在环境效益上。

建设项目环保投资主要用于废气、废水、噪声、固废的治理，使废气、废水达标排放，厂界噪声达标，固废全部得到有效地处置或利用，大幅度削减了污染物，从而大大减少排入周围环境的污染物总量，减轻了环境污染。通过必要的环保投资及支付相应的环保设施运行费用，既保护了环境，又减少了企业缴纳的排污费，环境经济效益是显著的。

综上所述，本项目拟采用清洁养殖工艺，提高产品的质量和产量，技术较先进，排 污量较小，具有较好的社会、经济、环境效益。

### 6.2.2社会效益分析

（1）项目对所在地居民就业和居民收入的影响项目建设过程中需要一批建筑施工队伍和建筑工人，能够为当地富余劳动力提供合适的就业机会，增加他们的收入。

项目建成运营后，可提供5个就业岗位，对缓解当地社会就业压力有一定的积极作用。员工进入企业后不仅拥有可观、稳定的收入，而且通过企业的教育与培训可以进一步提高管理人员的管理水平，提高技术人才的研发能力，提高操作人员的操作技能，使其拥有更高的上升空间，为今后收入的进一步增长打下坚实的基础。

（2）项目对所在地居民生活水平和生活质量的影响 该项目建设符合当今政府提出的倡导绿色消费的“菜蓝子工程”和“建设社会主义新农村”的号召，确保在发展养殖业的同时提高居民的生活水平和生活质量。另外，该项目具有较强的盈利能力，在促进企业发展、提高职工生活水平的同时必将更好地回报社会；此外项目建设运营后每年将缴纳较多的税收，“税收取之于民、用之于民”，有利于加快当地的道路、交通、环境、公益事业各等各个方面的发展，从而进一步提高当地居民的生活水平和生活质量。

综合上述分析可知，本项目的建设具有一定的社会效益。

## 6.3小结

结合本项目社会经济效益、环保投入和环境效益进行综合分析得出，项目在创造良好经济效益和社会效益的同时，经采取污染防治措施后，对环境的影响较小，能够将工程带来的环境损失降到可接受程度。因此，本项目可以实现经济效益与环保效益的统一。

# 7环境管理与环境监测计划

## 7.1环境管理

环境管理与环境监测是企业管理中的重要环节。在企业中，建立健全的环保机构，加强环境管理工作，开展厂内环境监测、监督，并把环保工作纳入生产管理，对于减少企业污染物排放，促进资源的合理利用与回收，提高经济效益和环境效益有着重要意义。根据拟建项目生产工艺特点、排污性质，从环境保护的角度出发，建立、健全环保机构和加强环境监测管理，开展厂内监测工作，减少企业污染物的排放。

### 7.1.1环境管理的意义

建设项目的环境管理包括两个方面，一方面是政府环保部门对企业的管理，另一方面是企业对自身的环境管理。本次论述的主要是企业对自身的环境管理。

企业通过对自身进行良好的环境管理，对企业内部来说，可以节约企业的生产成本，提高企业的经营效益；对外部来说，可以树立企业的良好环保形象，有利于企业融资、 扩大生产规模等，也有利于获得公众和管理部门的认可和支持。

### 7.1.2环境管理机构的设置及职责

#### 7.1.2.1施工期环境管理

在施工期间，施工单位应设立由2～3人组成的机构，专职负责本项目施工期间的环境保护管理工作。

（1）按本报告提出的各项环境保护措施，编制详细的施工期环境保护措施落实计划，明确各施工工序的施工场地位置、环境影响、环境保护措施、落实责任机构（人）等，并将该环境保护计划以书面形式发放给相关人员，以便于各项措施的有效落实；

（2）施工单位应在各施工场地配专（兼）职环境管理人员，负责各类污染源和排污管线施工现场控制与管理，并采取一定防治措施。

本工程建设由项目承建单位具体落实，环境管理内容见表7.1-1，建议项目承建单位委派专人落实该表中的主要工作内容。

表7.1-1  施工期环境管理计划一览表

| 环境问题 | 拟采用的环境影响减缓措施 | 实施机构 |
| --- | --- | --- |
| 施工噪声 | 1.施工场所夜间(22:00～6:00)严禁施工 2.应尽可能避免大量高噪声设备同时施工 3.加强对车辆和机械的维修以保持较低的噪声 | 施工方 |
| 施工废水 | 施工过程中雨期时产生的冲刷雨水、施工废水以及含油废水可通过缓冲池采取过滤、沉淀，并尽可能的回用，加强施工人员环保管理 | 施工方 |
| 施工扬尘 | 1、开挖过程中，应洒水使作业面保持一定的湿度；对施工场地内松散、干涸的表土，也应经常洒水防止粉尘；回填土方时，在表层土质干燥时应适当洒水，防止粉尘飞扬。 2、加强回填土方堆放场的管理，要制定土方表面压实、定期喷水、覆盖等措施；不需要的建筑材料弃渣应及时运走，不宜长时间堆积。 3、运土卡车及建筑材料运输车应按规定配置防洒落装备，装载不宜过满，保证运输过程中不散落；并规划好运输车辆的运行路线与时间。 4、运输车辆加蓬盖，且出装、卸场地前将先冲洗干净，减少车轮、底盘等携带泥土散落路面。 6、对运输过程中散落在路面上的泥土要及时清扫，以减少运行过程中的扬尘。 | 施工方 |
| 施工场地 | 1.施工场地尽量设置在占地范围内 2.施工道路利用已有道路 | 施工方 |
| 防渗工程 | 针对本项目建设特点，项目固液分离系统、黑膜厌氧发酵塘、污水处理站、废水储存池、安全填埋井化粪池、隔油池、猪舍、有机肥加工厂等的防渗工程均为隐蔽工程，项目施工建设的同时，应设专职或兼职人员对其进行监理，保留工程防渗措施的影响资料，作为验收佐证。 | 建设单位 |

#### 7.1.2.2运营期环境管理

根据《建设项目环境保护设计规定》的要求，本项目应在“三同时”的原则下配套成立相应的环境管理机构，一方面为有效保护区域环境提供良好的技术基础，另一方面科学地管理、监督这些环保设施的运行又是保证治理效果的必要手段。项目建成后，建设单位应重视环境保护工作，设置专门从事环境管理的机构，可兼职配备环保人员1~2名，配备专职环保人员，负责环境管理、环境监测和事故应急处理。

（1）总经理职责

（a）负责贯彻执行国家环境保护法、环境保护方针和政策。

（b）负责建立完整的环保机构，保证人员的落实。

（2）安全环保部职责

（a）贯彻上级领导或环保部门有关的环保制度和规定。

（b）建立环保档案，包括环评报告、环保工程验收报告、污染源监测报告、环保 设备运行记录以及其它环境统计资料，并定期向当地环境保护行政主管部门汇报。

（c）汇总、编报环保年度计划及规划，并监督、检查执行情况。

（d）制定环保考核制度和有关奖罚规定。

（e）对污染源进行监督管理，贯彻预防为主的方针，发现问题，及时采取措施， 并向上级主管部门汇报。

（f）负责组织突发性污染事故的善后处理，追查事故原因，杜绝事故隐患，并参 照企业管理规章，提出对事故责任人的处理意见，上报集团公司。

（g）对环境保护的先进经验、先进技术进行推广和应用。

（h）负责环保设备的统一管理，每月考核一次收尘设备的运行情况，并负责对收 尘器的大、中修的质量验收。

（i）组织职工进行环保教育，搞好环境宣传及环保技术培训。

（3）环卫部门职责

（a）在总经理领导下，做好生产区、办公区和生活区的绿化、美化工作。

（b）按“门前三包卫生责任制”，检查、督促各部门做好卫生、绿化工作。

（c）组织做好垃圾的定点堆放和清运工作，以及道路的清扫工作。

（4）部门环保人员职责

（a）负责本部门的具体环境保护工作。

（b）按照安全环保部的统一部署，提出本部门环保治理项目计划，报安全环保部 及各职能部门。

（c）负责本部门环保设施的使用、管理和检查，保证环保设施处于最佳状态。主 管环保的领导和环保员至少每半个月应对所辖范围内的环保设备工作情况进行一次巡 回检查。

（d）及时上报本部门出现的污染事故报告。

### 7.1.3环境管理制度的建立

（1）报告制度

项目建成后应严格执行月报制度。即每月向当地环保部门报告污染治理设施运行情况、污染物排放情况以及污染事故、污染纠纷等情况。 企业排污发生重大变化、污染治理设施改变或生产运行计划改变等都必须向当地环保部门申报，经审批同意后方可实施。

（2）污染处理设施的管理制度

对污染治理设施和管理必须与生产经营活动一起纳入企业的日常管理中，要建立岗位责任制，制定操作规程，建立管理台帐。

（3）奖惩制度

企业应设置环境保护奖惩制度，对爱护环保设施，节能降耗、改善环境者给予奖励；对不按环保要求管理，造成环保设施损坏、环境污染和资源、能源浪费者予以重罚。

### 7.1.4环境管理体系

建议参照（GB/T24001-1996）ISO14000标准建立企业的环境管理体系文件并实施，通过有计划地评审和持续改进的循环，促进企业环境管理体系的不断完善与提高，创造条件争取通过国家认证。

其环境管理体系的要点是：

（1）应根据企业的环境要素制定公司的环境方针，包括其持续改进和污染预防的承 诺、遵守国家环境法律、法规及其他要求的承诺；

（2）制定企业的环境目标、指标以及各种运行程序和文件；

（3）通过培训、实施运营的各种程序；

（4）不断地监测、检查和纠正；

（5）经过内部管理评审和外部审核，不断地持续改进循环。

### 7.1.5环境管理和保护计划

环境管理计划应贯穿于项目建设和运营生产全过程，如设计阶段的污染防治方案、施工阶段污染防治、运行阶段的环保设施管理、信息反馈和群众监督各方面形成网络一体化管理，对环境管理工作计划，其工作重点应放在制定环境管理规章制度，减少污染物排放，降低对生态环境影响等方面。见表7.1-2。

表7.1-2  运营期环境管理工作计划一览表

| 管理项目 | 环境管理工作内容 |
| --- | --- |
| 设计阶段 | （1）委托评价单位进行环境影响评价工作，并根据报告书提出的要求，自查是否履行了“三同时”手续。 （2）根据国家建设项目环境保护管理规定，认真落实各项环保手续、完善环保设施，并请当地环保部门监督、检查环保设施运行情况和治理效果。 （3）做好排污统计工作。 |
| 生产运营阶段 | （1）企业法人负责环保工作，设立环保管理专门机构，专人负责厂内环保设施的管理和维护。 （2）应向当地环境保护部门提交《排污申报登记表》，经环保部门调查核实达标 排放和符合总量指标，发给排污许可证；对超标排放或未符合总量指标，应限期治 理，治理期间发给临时排污许可证。 （3）贯彻执行环保工作制度以及监视性监测制度，并不断总结经验提高管理水平。 （4）加强对环保设施的运行管理，制定定期维修制度，如环保设施出现故障，应立即停止运行，及时检修，严禁非正常排放。 （5）加强环境监测工作，重点是各污染源的监测，并注意做好记录，不得弄虚作假。监测中如发现异常情况应及时向有关部门通报，及时采取应急措施，防止事故排放。 （6）定期向环保部门汇报工作情况及污染治理设施运行情况和监视性监测结果。 （7）建立企业的环境保护档案。档案包括：ａ污染物排放情况；ｂ污染物治理设施的运行、操作和管理情况；ｃ监测仪器、设备的型号和规格以及校验情况；ｄ采用监测分析方法和监测记录；ｅ限期治理执行情况；ｆ事故情况及有关记录；ｇ与污染有关的生产工艺、原材料使用方面的资料；ｈ其它与污染防治有关的情况和资料等。 （8）建立污染事故报告制度。当污染事故发生时，必须在事故发生四十八小进内， 向环保部门作出事故发生的时间、地点、类型和排放污染物的数量、经济损失等情况的初步报告，事故查清后，向环保部门书面报告事故原因，采取的措施，处理结果，并附有关证明，若发生污染事故，则有责任排除危害，同时对直接受到损害的单位或个人赔偿损失。 |
| 信息反馈和群众监督 | （1）反馈常规监测数据，加强群众监督，改进污染治理工作。 （2）建立奖惩制度，保证环保设施正常运作，并配合环保部门的检查验收。 （3）归纳整理监测数据，及时反馈给有关环保部门。 |

## 7.2污染物排放清单

本项目污染物排放清单见表7.2-1~表7.2-3。

表7.2-1  废水污染物排放清单一览表

| 污染源名称 | 产生量m3/a | 主要污染因子 | 产生量（t/a） | 处理措施 | 排放量（t/a） | 治理效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 猪尿、猪舍冲洗废水 | 6061.668 | COD | 16.003 | 异位发酵床发酵处理后作为肥料 | 0 | 零外排 |
|  |  | BOD5 | 4.849 |  | 0 |  |
|  |  | SS | 4.243 |  | 0 |  |
|  |  | NH3-N | 4.582 |  | 0 |  |
|  |  | TP | 0.263 |  | 0 |  |
| 生活污水 | 264.625 | COD | 0.12 | 化粪池 | 0 | 零外排 |
|  |  | BOD5 | 0.079 |  | 0 |  |
|  |  | SS | 0.053 |  | 0 |  |
|  |  | NH3-N | 0.008 |  | 0 |  |

表7.2-2    废气污染物排放清单一览表

| 污染物 |  | 产生源强 |  | 拟采取的处理措施 | 排放源强 |  | 治理效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 产生速率（kg/h） | 产生量（t/a） |  | 排放速率（kg/h） | 排放量（t/a） |  |
| NH3 |  | 0.26525 | 2.32359 | 猪舍：优化饲料+喷洒除臭剂+加强厂区内绿化； 异位发酵床：生物抑制剂+除臭剂 | 0.009025 | 0.079059 | 《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）中无组织排放场界标准值二级新改扩建要求 |
| H2S |  | 0.026525 | 0.232359 |  | 0.0009025 | 0.0079059 |  |
| 臭气浓度 |  | / | / | 及时冲洗猪舍，物理化学，生物除臭，加速控制交换，加绿化 | / | / |  |
| 油烟 |  | 0.0001875 | 0.0016425 | 家庭式抽油烟机 | 0.0001875 | 0.0016425 | 《饮食业油烟排放标准》（GB18483-2001） |
| 发电机尾气 | SO2 | 0.112 | 0.0112 | 自带尾气净化装置 | 0.0896 | 0.00896 | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中的无组织排放标准要求 |
|  | CO | 0.039 | 0.0039 |  | 0.0312 | 0.00312 |  |
|  | NOx | 0.0146 | 0.0146 |  | 0.1168 | 0.01168 |  |
|  | PM10 | 0.0155 | 0.00155 |  | 0.0124 | 0.00124 |  |

表7.2-3  固体废弃物排放清单一览表

| 类别 | 产生工序 | 固体废物 名称 | 产生量 （t/a） | 处理处置 方式 | 性质 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 固体废物 | 养殖过程 | 猪粪 | 3650 | 制成有机肥外售 | 一般固废 |
|  | 养殖过程 | 病死猪 | 5.25 | 发现病死猪及时呼叫衡阳市禾和动物无害化处理有限公司进行清运处置，当日完成清运，不在厂区内暂存、填埋及焚烧 | 一般固废 |
|  | 防疫、治疗、消毒 | 医疗废物 | 0.12 | 医疗废物暂存间，委托有资质单位回收处理 | 危险废物 |
|  | 原料拆包 | 废弃包装 | 0.5 | 由附近废品站回收处理 | 一般固废 |
|  | 异位发酵床 | 有机肥 | 3462.3638 | 外售 | 一般固废 |
|  | 办公生活 | 生活垃圾 | 0.9125 | 生活垃圾收集箱 | 一般固废 |

## 7.3环境监测计划

### 7.3.1污染源监测

针对本项目所排污染物情况，制定详细污染源监测计划。

表7.3-1  无组织废气监测计划表

| 监测地点 | 监测指标 | 监测频次 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 场界 | 臭气浓度 | 1次/年 | 《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）中无组织排放场界标准值二级新改扩建要求 |

表7.3-2  运营期其他污染源监测计划

| 类别 | 监测点位 | 监测因子 | 监测频率 |
| --- | --- | --- | --- |
| 地下水 | 项目东侧地下水井 | K++Na+、Ca2+、Mg2+、CO32-、HCO3-、Cl-、SO42- | 1年/次 |
| 噪声 | 四周厂界外1m | LeqA | 1季/次 |
| 固废 | 固废暂存间 | 按规定暂存及处置 | 台账统计、年报一次 |

建设单位若不能按上述要求完成监测工作，可委托具有相应资质的环保监测单位承担监测任务。

### 7.3.2企业环境信息公开制度

企业参照《国家重点监控企业自行监测及信息公开办法（试行）》（环发[2013]81号）的要求，将监测结果向社会公众公开，公开内容包括：

A、基础信息：企业名称、法人代表、所属行业、地理位置、生产周期、联系方式、委托监测机构名称等；

B、自行监测方案；

C、自行监测结果：监测点位、时间、污染物种类及浓度、标准限值、达标情况、污染物排放方式及排放去向；

D、未开展自行监测的原因；

E、污染源监测年度报告。

企业可通过网站、报纸、电视等便于公众知晓的方式公开自行监测信息。同时，在省或市级环保主管部门统一组织建立的公布平台上公开自行监测信息，并至少保存一年。

## 7.4项目竣工环保验收内容

表7.4-1  项目竣工环保验收内容一览表

| 阶段 | 类别 | 污染源 | 治理措施 | 处理效果、执行标准或拟达要求 | 完成时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 施工期 | 废气 | 扬尘、车辆尾气等 | 定期洒水、控制车速，使用符合国家标准的施工机械和车辆 | 建设单位严格执行环评要求，落实各项施工期环保治理措施，施工期间无居民投诉 | 与建设项目同时设计、同时施工、同时运营 |
|  | 废水 | 施工废水、生活污水 | 生活污水主要是洗手废水，可与施工废水一起经沉淀池沉淀处理后用于洒水抑尘 |  |  |
|  | 噪声 | 施工机械和运输噪声 | 合理安排施工时间，加强施工机械管理，车辆禁鸣、减速 |  |  |
|  | 固废 | 建筑垃圾、生活垃圾 | 建筑垃圾运至市政管理部门指定地消纳处置，生活垃圾由乡环卫站统一清运 |  |  |
| 运营期 | 废水 | 养殖废水 | 集污池、异位发酵床（重点防渗区域） | 实现粪污水零排放 |  |
|  |  | 生活污水 | 化粪池（重点防渗区域） | 作为农肥，无废水外排 |  |
|  |  | 雨水 | 全部收集汇流至南侧水塘 |  |  |
|  | 废气 | 猪舍恶臭 | 优化饲料+喷洒除臭剂+加强绿化 | NH3、H2S、臭气浓度均满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）中无组织排放场界标准值二级新改扩建要求 |  |
|  |  | 异位发酵床恶臭 | 定期喷洒生物抑制剂+除臭剂 |  |  |
|  |  | 集污池恶臭 | 周边绿化、加盖处理及喷洒双氧水定期消毒 |  |  |
|  |  | 食堂油烟 | 采用家庭式抽油烟机抽排至食堂外排放 | 满足《饮食业油烟排放标准》（GB1848-2001）小型规模排放标准 |  |
|  | 噪声 | 猪叫、风机、翻抛机、潜水泵、发电机等 | 选用低噪声设备、减振、隔声、合理布局 | 满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准 |  |
|  | 固废 | 有机肥 | 外售 | 一般工业固体废物执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及其修改单（环境保护部公告2013第36号）。养殖废渣执行《畜禽养殖业污染物排放标准》（GB18596-2001）中畜禽养殖业废渣无害化环境标准。 |  |
|  |  | 猪粪 | 异位发酵床、输送管道防渗 |  |  |
|  |  | 病死猪 | 发现病死猪及时呼叫衡阳市禾和动物无害化处理有限公司清运处置，当日完成清运，不在厂区内暂存、填埋及焚烧 |  |  |
|  |  | 废弃包装 | 由附近废品回收站定期收购 |  |  |
|  |  | 医疗废物 | 医疗废物暂存室暂存后委托有资质单位处置 | 《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其修改单（环境保护部公告2013第36号） |  |
|  |  | 生活垃圾 | 乡环卫站统一清运 | 分类无害化处理处置、零排放 |  |
|  | 地下水位监控 |  | 地下水下游设置地下水监控井1个 （建议企业自己打井） | 通过地下水监控井，观测地下水位水质的变化与污染情况 |  |
|  | 风险防控 |  | 厂区内建设集污池1个，容积为1455.3m3，可以满足厂区43d的粪污排放总量 | 储存容积需满足《畜禽养殖业污染治理工程技术规范》（HJ479-2009）要求 |  |

## 7.5总量控制指标

项目采用异位发酵床系统处理养殖废水，水分除部分转化为有机肥成分外，大部分被降解和蒸发，无废水外排；生活污水经化粪池处理后作为农肥，无废水外排；本项目营运期无废水外排，故不设置COD和NH3-N总量控制指标；项目废气污染物为NH3和H2S，故不设置SO2和NO2总量控制指标。因此，本项目无需申请总量。

## 7.6与排污许可证的衔接

目前我国正在推进排污许可制度改革工作。环保部也大力推进排污许可证制度，并作为“十三五”国家固定源环境管理的核心，《国务院办公厅关于印发控制污染物排放许可制实施方案的通知》（国办发[2016]81号）明确将排污许可制建设成为固定污染源环境管理的核心制度，作为企业守法、部门执法、社会监督的依据，为提高环境管理效能和改善环境质量奠定坚实基础。

本项目应严格按照国家排污许可证改革的要求，推进刷卡排污及污染源“一证式”管理工作，并作为建设单位在生产运营期接受环境监管和环境保护部门实施监管的主要法律文书，单位依法申领排污许可证，按证排污，自证守法。环境保护部门基于企事业单位守法承诺，依法发放排污许可证，依证强化事中事后监管，对违法排污行为实施严厉打击。

根据《关于做好环境影响评价制度与排污许可制衔接相关工作的通知》（环办环评[2017]84号），建设项目发生实际排污行为之前，排污单位应当按照国家环境保护相关法律法规以及排污许可证申请与核发技术规范要求申请排污许可证，不得无证排污或不按证排污。环境影响报告书（表）2015年1月1日（含）后获得批准的建设项目，其环境影响报告书（表）以及审批文件中与污染物排放相关的主要内容应当纳入排污许可证。为此，下阶段应将项目建设内容、产品方案、建设规模，采用的工艺流程、工艺技术方案，污染预防和清洁生产措施，环保设施和治理措施，各类污染物排放总量，在线监测和自主监测要求，环境风险防范措施，环境应急体系和应急设施等，全部按装置、设施载入排污许可证，具体内容详见报告书各章节。企业在设计，建设和运营过程中，需按照许可证管理要求进行监测和申报，自证守法；许可证内容发生变更应进行申报，重大变更应重新环评和申请许可证变更。环保管理部门对许可证内容进行定期和不定期的监督核查。根据本报告的分析，本项目无需申请总量指标。

# 8结论与建议

## 8.1项目概况

湖南鸿兴生态农业发展有限公司根据国内外生猪市场需求，拟在“年出栏4500头生猪养殖项目”基础上扩建“湖南鸿兴生态农业发展有限公司养猪场建设项目”，项目于2017年9月29日在湖南省投资项目在线审批监管平台备案，备案文件详见附件5，项目于2019年4月15日在祁东县发展和改革局备案，备案文件详见附件3。项目总占地10亩，土地流转方式为租赁，建设标准化猪舍2栋，总建筑面积为5440m2，项目新建异位发酵床两座，建筑面积为1220m2，集污池一座，容积1455.3m3，料塔两座，容积为15t/座，水塔两座，150m3/座。并配套建设办公用房等附属设施。本项目仅饲养育肥猪，采用公司+农户和合作社模式，由正大集团提供猪仔及运营过程中所需的饲料等原辅材料，项目内无配种、产仔及保育工序。年出栏10000头猪，年存栏5000头猪。

项目总投资为2000万元，其中环保投资为183.5万元，约占总投资的9.18%。

## 8.2产业政策符合性分析

本项目属于《产业结构调整指导目录（2019年本）》中鼓励类一“农林业”中第4项畜禽标准化规模养殖技术开发与应用，故本项目符合《产业结构调整指导目录（2019年本）》的要求。

同时本项目于2019年4月15日在湖南省投资项目在线审批监管平台备案，并获得祁东县发展和改革局《湖南鸿兴生态农业发展有限公司养猪场建设项目备案证明》（详见附件3）。因此，项目的建设符合国家产业政策及地方产业政策。

## 8.3规划选址符合性分析

根据项目红线范围图及祁东县人民政府办公室关于印发《祁东县畜禽规模养殖区域划定方案》可知，本项目不在祁东县禁养区、限养区的证明。

根据《祁东县城市总体规划（2006~2020）》（2015年修订），确定本项目不属于城市规划范围内，不占用基本农田。因此，本项目建设符合祁东县城市总体规划。

根据《祁东县生态保护红线区划范围图》可知，本项目不属于祁东县划定的生态红线范围内。

此外，通过本评价中对养殖场的各项污染物的预测和分析，结果表明，在采取本评估报告的采取的措施后，恶臭、噪声均能达标排放，固体废物和废水均能够有效利用和无害化处置，对环境影响较小。

## 8.4平面布局合理性分析

场区布置根据地形，为南北向布置，整个场区成不规则矩形。项目根据场区的特点，并满足安全、卫生等有关规范要求，合理划分界区。总体布局做到生产区与生活区分开，净道与污道分开。

根据场区生产及管理需要，将场区划分为办公生活区、饲养区及污粪处理区三个区域。进厂道路建设有洗消车间及人员通道，西侧设有门卫，入场后建设有员工办公生活区，猪舍位于厂区内南侧，往北依次是集粪池及异位发酵床，本项目粪污区距离北侧的白河约240m，不符合《畜禽养殖业污染防治技术规范》（HJ/T81-2001）中贮存设施的位置必须远离各类功能地表水体(距离不得小于400m)的要求，满足规范要求，本环评建议建设单位调整企业平面布局，使项目粪污区与周边遜地表水体距离满足文件规定的不得小于400m的要求。办公生活区和养殖区之间由绿化隔离带以及道路分隔开，道路两旁设置绿化带，场区周围均种植有绿化林带，且项目内恶臭污染源均位于祁东县常年主导风向的侧风向，可有效减小恶臭等废气对生产和生活区的影响。

因此本项目布置较为合理。

## 8.5环境质量现状

（1）环境空气质量现状

根据监测结果，评价区域环境空气质量属于达标区，H2S、NH3均能达到《环境影响评价技术导则-大气环境》(HJ 2.2-2018)中附录D.1中标准限值要求。

（2）地表水环境质量现状

根据监测结果，本次评价设置的监测断面各监测因子均能达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准。

（3）地下水环境质量现状

监测结果表明项目所在区域地下水环境现状质量现状质量符合《地下水环境质量标准》（GB/T14848-2017）中的Ⅲ类水质标准。

（4）声环境质量现状

根据监测结果，区域声环境质量能够达到《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准要求，声环境质量较好。

（5）生态环境质量现状

本项目场址所在地区域内主要种有黄花菜、灌木、野草，周边山体上主要有马尾松、杉树、灌木和野草；居民多耕种农田，房前屋后种树，土地总体利用率较高。除上山小道外，无荒坡裸露，水土流失程度轻微。场址区域系未工业化的农耕环境，该区域总的生态环境较好。

## 8.6环境影响分析结论

### 8.6.1施工期环境影响分析结论

项目施工期污染物主要为施工扬尘、噪声、固体废物、废水以及施工期的水土流失影响。

项目施工现场的扬尘主要是土方的挖掘、堆放和清运及建筑材料装卸、堆放的扬尘。因此要求项目施工时采取设置围挡、洒水抑尘、道路场地硬化、进出车辆冲洗、堆场覆盖、合理安排工期等措施，尽量降低施工扬尘的影响。

项目施工机械会产生较大的噪声。经预测，施工噪声在距声源25m处即可满足《建筑施工场界环境噪声排放标准》中昼间排放限值；工程建设夜间不施工，因此夜间对环境无影响。项目周围声环境敏感点距离较远，施工噪声对其影响很小。只要建设单位在施工期加强管理，并选用低噪音的设备，可将项目施工噪声对敏感点的影响降到最低。

施工期产生的施工废水及施工人员生活废水（洗手废水）经过沉淀后回用于施工及场地洒水抑尘，不外排。施工期废水对周围环境影响较小。

施工期开挖土方可全部回填，施工产生的建筑垃圾分类堆放，综合利用，妥善处置；施工人员产生的生活垃圾由乡环卫站统一处置。施工期固体废物均能得到妥善处置，对环境的影响甚微。

施工过程需对建设场地进行开挖、填筑和平整，使原有的地表遭到破坏。施工扰动地面破坏植被只是暂时性的，施工完成后，将在厂区道路两侧，及猪舍四周进行绿化美化，随着施工期的结束和绿地设施的完善，这种施工对生态的影响也将随之消失。

### 8.6.2运营期环境影响分析结论

1、废气影响分析结论

建设项目运营期排放的废气主要有猪舍、异位发酵床产生的恶臭以及食堂油烟，主要污染物为NH3和H2S。由于集污池加盖板密闭，恶臭产生量较少，故本次环评以猪舍恶臭和异位发酵床产生的恶臭进行预测，根据预测，本项目建成后NH3、H2S的最大占标率均小于评价标准的10%，在最不利气象条件下，所有污染物预测最大落地浓度均达到相应环境质量标准要求，不会对周围环境产生较大的影响。根据分析本项目NH3、H2S的排放浓度在环境敏感目标处均满足环境质量标准的要求，对环境影响较小；食堂油烟采用家庭式抽油烟机抽排至食堂外排放，对环境影响小；备用柴油发电机尾气经尾气净化装置净化处理后经排气管道引至厂区绿化区进行排放；经计算，本项目无需设置大气环境防护距离，卫生防护距离推荐值为猪舍和异位发酵床组成的无组织面源外100m。根据现场勘踏调查和总平面布置图可知，项目猪舍、异位发酵床边界100m范围内，无长期居住的居民。因此卫生防护距离可满足要求。环评要求在项目卫生防护距离范围内不得规划及新建集中学校、医院、集中居民区等环境敏感目标。建设单位协助规划部门做好卫生防护距离内建筑控规工作。

2、地表水影响分析结论

本项目排水采用雨污分流制，排水系统划分为：生产废水系统、生活废水系统及雨水系统。雨水管网系统排水采用暗管重力流排放。屋面雨水、绿地雨水和道路路面雨水经重力流管道收集后，全部收集汇流至厂区南侧水塘。养殖废水收集至集污池内，采用污水泵泵入异位发酵床处理，在异位发酵床处理过程中水分大部分被降解和蒸发，少量进入垫料作为有机肥外售，无废水外排；生活污水经化粪池处理后作为农肥，不外排。因此本项目营运期无废水外排，项目营运期不会对周围地表水环境产生较大的影响。

3、地下水影响分析结论

建设项目场区地下水敏感程度属于较敏感，污染物排放简单，在落实好防渗、防污措施后，本项目污染物能得到有效处理，项目的建设不会产生其他环境地质问题，因此对地下水环境质量影响较小。

4、噪声影响分析结论

根据预测结果可知，建设项目运营期，经采取噪声防治措施后产生的噪声对厂区四周厂界噪声贡献不大，在可满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的2类标准要求。

由此可知，在采取相关降噪措施后，建设项目生产噪声能够实现达标排放，对周边环境和敏感点影响较小。

5、固废影响分析结论

猪粪采用干清粪工艺，利用自动刮粪机通过输送管道送至集污池，与污水搅拌后通过切割式潜污泵送入发酵车间，通过异位发酵床发酵后成为有机肥料外售；病死猪发现后及时呼叫衡阳市禾和动物无害化处理有限公司进行清运处置，当日完成清运，不在厂区内暂存、填埋及焚烧；医疗废物置于医疗废物暂存室暂存后委托有资质单位处置，暂存室地面作硬化、防腐、防渗处理；废弃包装料由附近废品回收站定期收购；生活垃圾由乡环卫站统一清运。

6、生态环境影响分析结论

项目所在地主要为农村生态环境，周边主要为林地以及农田，野生动物较少，本项目建设对当地动物数量影响较小。但生猪发生病疫，如果处理不当，对当地野生和家养动物感染，造成野生和家养动物死亡。本项目采取较好的生猪病疫防疫措施并制定了强有力的生猪病疫应急预案，只要加强管理和遵照执行，生猪发生病疫对当地野生和家养动物影响较小。本项目实施后采用多种绿化形式，保持该地区的覆绿面积。项目实施对当地植物生态环境有较大改善作用。

由此分析可知，本项目实施后当地动植物生态环境影响较小。

7、交通运输影响分析结论

本项目生猪由专用运输车辆外售运出，在运输过程中猪叫声、猪粪便、恶臭都将会对运输路线周边居民造成一定的影响，但此影响间歇且短暂，影响范围不大。

## 8.7公众参与采纳说明

本项目环评单位与建设单位于2020年5月27日签订环境影响评价委托书。于2020年5月29日在环境影响评价信息公示平台进行了项目信息公开公示，在环评报告书初稿完成后，于2020年07月02日起在环境影响评价信息公示平台上进行了环境影响评价公参公示。同时建设单位在项目周边居民点发和企事业单位发放公参调查表，共发放个人调查表30张，调查表收回30张，收回率100.00%；发放团体调查表2张，收回2张，回收率为100%，返回调查表中的参与公众及团体对本项目的建设无反对意见。此次公众参与调查中，部分团体单位对本项目环保方面提出了以下意见：减少噪声、废水对周边居民的影响。建设方承诺加强运营期的三废治理，加大环保设施投入力度，确保三废达标排放，将影响降至最低。

本项目环境影响评价公众参与的合法性、有效性、代表性、真实性均符合《环境影响评价公众参与办法》（生态环境部令 第4号 2019年1月1日施行）的要求。环境影响评价过程中网站公示反馈意见为零，发放公众意见调查表中，100%的被调查公众和单位团体赞成该项目的建设，无人反对，公众对项目的建设是认可的。

## 8.8总量控制指标

项目目养殖废水经过异位发酵床处理后作为有机肥外售，无废水外排；生活污水经化粪池处理后作为农肥，无废水外排；故不设置COD和NH3-N总量控制指标。项目废气污染物为NH3和H2S，故不设置SO2和NO2总量控制指标。因此，本项目无需申请总量。

## 8.9环评总结论

湖南鸿兴生态农业发展有限公司养猪场建设项目符合国家相关法律法规、国家和地方相关产业政策和湖南省、衡阳市、祁东县相关文件精神要求；建设项目选址位于祁东县畜禽养殖适养区。项目所在地区域大气环境、地表水、环境噪声、地下水均达标，项目采用的污染治理措施符合《畜禽规模养殖污染防治条例》、畜禽养殖业有关技术规范等要求，各种污染物可稳定达标排放和合理处置且满足总量控制要求，从预测的结果来看本项目造成的环境影响相对较小，不会明显改变项目所在地区域环境质量。

根据建设方提供的公众参与调查结论，公众对本项目的建设无反对意见。在严格执行环保“三同时”、排污许可制度，落实本环评报告书提出的各项环保措施的前提下，从环境保护角度分析，本项目的建设是可行的。

## 8.10建议

（1）加强全厂节能降耗工作，设立专职的能源管理机构，专门负责各车间能源 定额计划、统计及定期巡检等具体工作；

（2）加强现场环境管理，对固体废物应分类登记，堆放到指定场所；

（3）加强粪污水处置措施，保证废水零排放。