建设项目环境影响报告表

（报批稿）

项目名称：祁东县慈云炳墚酒业有限公司果酒

生产线建设项目

建设单位：祁东县慈云炳墚酒业有限公司

编制日期：2020年8月

《建设项目环境影响报告表》编制说明

《建设项目环境影响报告表》由具有从事环境影响评价工作资质的单位编制。

1、项目名称――指项目立项批复时的名称，应不超过30个字（两个英文字段作一个汉字）。

2、建设地点――指项目所在地详细地址，公路、铁路应填写起止地点。

3、行业类别――按国标填写。

4、总投资――指项目投资总额。

5、主要环境保护目标――指项目区周围一定范围内集中居民住宅区、学校、医院、保护文物、风景名胜区、水源地和生态敏感点等，应尽可能给出保护目标、性质、规模和距厂界距离等。

6、结论与建议――给出本项目清洁生产、达标排放和总量控制的分析结论，确定污染防治措施的有效性，说明本项目对环境造成的影响，给出建设项目环境可行性的明确结论。同时提出减少环境影响的其他建议。

7、预审意见――由行业主管部门填写答复意见，无主管部门项目，可不填。

8、审批意见――由负责审核该项目的环境保护行政主管部门批复。

目  录

1	建设项目基本情况	1

2	建设项目所在地自然环境社会环境简况	12

3	环境质量状况	15

4	评价适用标准	19

5	建设项目工程分析	20

6	项目主要污染物产生及预计排放情况	32

7	环境影响分析	33

8	建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果	48

9	评价结论	49

附表

附表1：基础信息表

附表2：建设项目大气环境影响评价自查表

附表3：建设项目地表水环境影响评价自查表

附表4：建设项目土壤环境影响评价自查表

附表5：建设项目环境风险评价自查表

附件

附件1：环评委托书

附件2：营业执照

附件3：房屋产权证明

附件4：质保单

附件5：技术评审意见

附件6：专家签到表

附图

附图1：项目地理位置图

附图2：平面布置图

附图3：周边环境保护目标

附图4：现状监测布点图

附图5：项目与杳湖山湿地公园距离方位示意图

附图6：项目厂区内废水回用水管网

# 建设项目基本情况

| 项目名称 | 祁东县慈云炳墚酒业有限公司果酒生产建设项目 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位 | 祁东县慈云炳墚酒业有限公司 |  |  |  |  |  |  |  |
| 法人代表 | 刘美英 |  |  | 联系人 | 匡海波 |  |  |  |
| 通讯地址 | 祁东县洪桥街道南山社区南一居民组1号 |  |  |  |  |  |  |  |
| 联系电话 | 19918169915 |  | 传真 | / | 邮政编码 |  | 421300 |  |
| 建设地点 | 祁东县步云桥镇圆山村三角田10组 |  |  |  |  |  |  |  |
| 立项审批部门 | / |  |  | 批准文号 |  | / |  |  |
| 建设性质 | √新建 扩建 技改 |  |  | 行业类别及代号 |  | C1519 其他酒制造 |  |  |
| 占地面积 （平方米） | 500 |  |  | 绿化率（%） |  | 15 |  |  |
| 总投资 （万元） | 300 | 其中：环保投资（万元） |  | 20 |  | 环保投资占总投资比例 |  | 6.67 |
| 评价经费 （万元） |  | 总工期 |  | 2020年10月至2020年12月，共2个月 |  |  |  |  |

## 项目背景及由来

我国的中小企业发展迅速，在国民经济和社会发展中的地方和作用日益增强。中小企业创业和管理成本低，市场的变应能力强，具有大企业无可比拟的优势，吸纳就业再就业人口，稳定了社会就业，缓解区域经济发展不平衡方面，中小企业是我国国民经济的重要组成部分。地方特色产业中小企业发展是以特色产品为前提，以特色产业群的建设为核心，以持有资源转化为基础，以特色技术为支撑，以市场经济运行方式为手段，围绕特色产品、特色资源进行综合开发形成的区别于其他传统产业，具有鲜明的地域性、可持续发展性和竞争性，经济效益较高，发展前景广阔。由于新冠肺炎疫情影响，当地水果滞销，为解决水果滞销问题，祁东县慈云炳墚酒业有限公司结合祁东地区当季水果种植，抓住市场的发展，在祁东县步云桥镇圆山村三角田10组拟建设果酒加工生产线，主要从事果酒的生产、销售。

果酒是用其本身的糖分被酵母菌发酵成为酒精的酒，含有水果的风味与酒精，以水果为原料制成的酒统称为果酒。科学研究发现，果酒普遍具有促进新陈代谢、消除疲劳、抑制脂肪等功能。

根据《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国环境影响评价法》、《建设项目环境保护管理条例》的有关规定，祁东县慈云炳墚酒业有限公司委托南京晔美环保服务有限公司（以下简称“我公司”）对其祁东县慈云炳墚酒业有限公司果酒生产建设项目（以下简称“本项目”）进行环境影响评价工作。根据《建设项目环境影响评价分类管理名录》(部令第44号，2018年修正版) ，本项目属于“四、酒、饮料制造业”的17小类“酒精饮料及酒类制造”中的其他（单纯勾兑的除外），应编制环评报告表。接受委托后，我公司立即组织有关技术人员对项目所在地及周围环境现状进行了实地踏勘，收集相关资料，并在此基础上，依据国家法律法规和建设项目环境影响评价的相关导则、规范和标准，编制完成了本环境影响报告表。

## 项目名称、性质和建设地点

项目名称：祁东县慈云炳墚酒业有限公司果酒生产建设项目。

建设性质：新建。

建设地点：祁东县步云桥镇圆山村三角田10组（国家大地2000坐标：东经111°44'22.24"，北纬26°58'45.86"）。

建设单位：祁东县慈云炳墚酒业有限公司。

生产规模：550千升/年（500吨/a）

项目投资：300万元。

建设计划：2020年10月至2020年12月，共2个月。

## 项目建设内容及规模

本项目总占地面积约500m2，主要生产桃子酒、玉竹酒、橘子酒、梨子酒等，年生产果酒550千升，根据业主提供资料可知，本产品密度按0.9kg/L计，约500吨/a，拟设3条生产线，总投资300万元。主要工程内容为：原料暂存区、清洗区、发酵区、蒸馏区、成品仓库等，本项目产品可常温储藏，因此未设置冷库，本项目设备维修由设备购买方进行维修，自身不具备维修能力。本项目主要建设内容具体见表1.3-1。

本项目的主要建设内容见表1.3-1。

表1.3-1  本项目主要建设内容一览表

| 项目 | 工程内容 | 功能/规模 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 主体 工程 | 原料暂存及清洗区 | 1F，建筑面积为40m2 ，为轻钢结构，位于厂房入口，存放收购的当季新鲜水果，进行选果、洗果 | 新建 |
|  | 碎果区 | 1F，建筑面积为50m2 ，为轻钢结构，将晾干后的水果粉碎 | 新建 |
|  | 发酵区 | 1F，建筑面积为200m2 ，为轻钢结构，密闭式区域，进行发酵 | 新建 |
|  | 蒸馏区 | 1F，建筑面积为80m2 ，为轻钢结构，蒸馏锅炉使用原料为液化石油气 | 新建 |
|  | 成品仓库 | 1F，单独设置，建筑面积为60m2 ，为砖混结构，位于生产区西侧 | 新建 |
| 辅助 工程 | 办公区 | 1F，建筑面积为30m2 ，为轻钢结构，位于厂房西北侧 | 新建 |
| 公用 工程 | 供电 | 乡镇电网供电 |  |
|  | 供水 | 自建水井 |  |
|  | 供热 | 无压蒸汽锅炉，规模为0.5t/h |  |
|  | 排水 | 雨污分流，雨水经地形设置雨水管网；水果清洗废水经管道收集后经过沉淀池处理后用作绿化用水，生活污水及保洁废水经化粪池收集后用作农肥 |  |
| 环保 工程 | 污水 | 雨污分流，雨水经地形设置雨水管网；水果清洗废水经管道收集后经过沉淀池处理后用作厂区地面洒水及周围绿化最终经植物吸收，自然蒸发；生活污水及保洁废水经化粪池收集后用作农肥 |  |
|  | 废气 | 经8m高排气筒排放 |  |
|  | 固废 | 烂果及果皮、生活垃圾交由环卫部门定期收集处理；果渣产生量、沉淀池污泥运至项目东侧约150m处祁东县慈云种植养殖专业合作社作农肥；产品废弃包装材料储存于固废暂存间后外售综合利用 |  |
|  | 噪声 | 绿化降噪，采用低噪声设备 |  |

## 主要生产设备

本项目主要生产设备见下表。根据《产业结构调整指导目录（2019年本）》和《部分工业行业淘汰落后生产工艺装备和产品指导目录（2010年本）》可知，项目所选设备均不属于国家淘汰和限制的产业类型，可满足正常生产的需要。

表1.4-1  主要生产设备一览表

| 序号 | 设备名称 | 规格型号 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 碎果机 | 9ZT-06型 | 2台 |
| 2 | 蒸馏锅 |  | 3个 |
| 2 | 无压蒸汽锅炉 | JLT-120型 | 1台 |
| 3 | 发酵桶 | 10m3 | 4个 |
| 4 | 洗瓶机 | G1WY | 3台 |
| 5 | 灌装机 | YR-36A | 3台 |
| 6 | 封口机 | DL-500型 | 1台 |
| 7 | 压盖机 | QN-30 | 3台 |
| 8 | 贴标机 | JQ-12002 | 3台 |
| 9 | 电子台秤 | TCL-150 | 1台 |
| 10 | 电子平称 | TCL-1000 | 1台 |
| 11 | 不锈钢移动货架（带轮） | 70*150 | 10套 |

## 产品方案及主要原辅材料

本项目主要将水果酿制成果酒，生产过程中不添加香精、防腐剂等其他添加剂，蒸馏后的果酒无需进行勾兑。本项目无压蒸汽锅炉燃料仅使用液化石油气。

本项目新建3条生产线，果酒生产时限为240天（桃子酒：4~10月；玉竹酒：9月；橘子酒：10~12月；梨子酒：8月）。本项目产品方案见表1.5-1。

表1.5-1   项目产品规模及方案

| 产品 | 包装规格 | 产量 | 生产时限 | 质量标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 桃子酒 | 150ml/瓶、550ml/瓶 | 360t/a | 4~10月 | 《发酵酒及其配制酒》 （GB2758-2012） |
| 玉竹酒 | 150ml/瓶、550ml/瓶 | 10t/a | 9月 |  |
| 橘子酒 | 150ml/瓶、550ml/瓶 | 120t/a | 11月 |  |
| 梨子酒 | 150ml/瓶、550ml/瓶 | 10t/a | 8月 |  |

根据业主提供资料显示，8t新鲜桃子可生产1t桃子酒，4t新鲜玉竹可生产1t玉竹酒，3t新鲜橘子可生产1t橘子酒，7t新鲜梨子可生产1t梨子酒，预计酿制新鲜果子共3350t/a，酿制新鲜果酒500t/a（即500千升/a），本项目位于祁东县步云桥镇圆山村三角田10组，邻近祁东县慈云种植养殖专业合作社，原料主要来源于祁东县慈云种植养殖专业合作社，其面积约540亩，本项目原辅材料料耗量见表1.5-2。

表1.5-2  本项目原辅材料耗量一览表

| 一、产品 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 产品名称 | 生产时限 | 对应的主要原材料 |  | 耗量 | 备注 | 主要来源 | 最大暂存量 |  |
| 1 | 桃子酒 | 4~10月 | 桃子 |  | 2880t/a | 原料仓库 | 祁东县慈云种植养殖专业合作社 | 40t |  |
|  |  |  | 酒曲 |  | 0.82t/a | 原料仓库 | 市面 | 0.5t |  |
| 2 | 玉竹酒 | 9月 | 玉竹 |  | 40t/a | 原料仓库 | 祁东县慈云种植养殖专业合作社 | 2t |  |
|  |  |  | 酒曲 |  | 0.02t/a | 原料仓库 | 市面 | 0.5t |  |
| 3 | 橘子酒 | 11月~12月 | 橘子 |  | 360t/a | 原料仓库 | 祁东县慈云种植养殖专业合作社 |  |  |
|  |  |  | 酒曲 |  | 0.12t/a | 原料仓库 | 市面 | 0.5t |  |
| 4 | 梨子酒 | 8月 | 梨子 |  | 70t/a | 原料仓库 | 祁东县慈云种植养殖专业合作社 |  |  |
|  |  |  | 酒曲 |  | 0.04t/a | 原料仓库 | 市面 | 0.5t |  |
| 二、能源 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 水 |  |  | 1791t/a |  | 自建水井 | / | / |  |
| 6 | 电 |  |  | 0.5万kw.h |  | 当地电网 | / | / |  |
| 7 | 液化石油气 |  |  | 5745m3/a |  | 罐装，35.5L/罐（液态） | 当地液化石油气站 | 0.54t |  |
| 三、其他材料 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 酒瓶 |  |  | 1.2t/a |  | 原料仓库 | 定制 |  | 5t |
| 9 | 纸箱 |  |  | 20t/a |  | 原料仓库 | 市面 |  | 5t |

主要原辅材料的理化性质：

酒曲：酒粬，一般写作酒曲。在经过发酵保温，水果上便会茂盛地生长出菌丝，此即酒曲。嗜杀性：敏感；最佳温度：20~35度；发酵速度：快；酒精耐受度：16%vol；挥发酸产量：低；氮需求：低；SO2产量：低；H2S产量：低；活性强，酵母适用性广，用于果酒酿造。

## 产品质量标准

本项目果酒产品质量执行的具体指标见下表。

表1.6-1   果酒产品质量质量执行标准

| 序号 |  |  |  | 项目 |  | 指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、感官指标 |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  | 色泽和外观 |  | 具有本产品固有的色泽和外观，透明，允许有少量沉淀 |
| 3 |  |  |  | 气味、滋味 |  | 具有产品特有的香气，醇和甘甜，无异味 |
| 4 |  |  |  | 杂质 |  | 无正常视力可外来杂质 |
| 二、理化指标 |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  | 酒精度*（20°）/（%vol） |  | 18.0~53.0 |
| 2 |  |  |  | 总酸（以乙酸计）/（g/L） |  | ≥0.2 |
| 3 |  |  |  | 总酯（以乙酸乙酯计）/（g/L） |  | ≥0.4 |
| 4 |  |  |  | 甲醇/（g/L）≤ |  | ≤0.6 |
| 5 |  |  |  | 氰化物（以HCN计）/（mg/L） |  | ≤8.0 |
| 6 |  |  |  | 铅（以Pb计）/（mg/kg）≤ |  | ≤0.18 |
| ①甲醇、氰化物指标按均按100%酒精度折算。②酒精度标签标示值与实测值不超过1.0%vol。 |  |  |  |  |  |  |
| 三、农药残留 |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  | 农药残留限量 |  | 应符合GB 2763的规定 |  |
| 四、净含量 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 净含量 |  |  |  | 符合国家质量监督检验检疫总局令第75号《定量包装商品计量监督管理办法》要求。按JJF1070规定的方法测定。 |  |
| 五、食品生产加工过程卫生要求 |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | 卫生要求 |  |  | 应符合GB8951的规定。 |  |

## 总平面布置

根据建设单位提供的平面图，本项目拟新建3条果酒生产线，本项目分为生产区及成品区，生产车间在单独的一栋厂房内完成，根据生产工序，将原料暂存区、清洗区、发酵区、蒸馏区等按工序布设。生产区根据生产工艺要求，充分考虑水、电等管线布设，力求各种管线简捷、生产工艺通畅及生产联系和管理方便，同时满足防火、采光、日照、通风、安全等距离要求。厂区内场地雨水通过暗管就近排至厂区外部。综上，项目平面布置功能区明确，交通便利，建筑构筑物布置规范，因此，本项目平面布置基本合理（附图3建设项目厂区平面布置图）。

## 公共设施

### 给水

（1）水源：本项目用水来自自建水井。

（2）用水量

本项目用水主要包括生产用水、员工生活用水、车间保洁用水。

生产用水：本项目水果清洗方式为人工清洗，其中橘子酒生产无需清洗，直接剥皮即可，桃子、梨子等主要洗净表皮的毛、灰尘，最终产品蒸馏后的果酒无需进行勾兑，可以直接装瓶销售。则本项目生产时限为8个月，包括清洗用水、锅炉补充水。

根据实际操作经验，原料清洗用水平均按0.5m3/t水果（橘子除外）计，需清洗新鲜水果为2990t/a，则原料清洗用水为1495m3/a；设备清洗用水平均按0.2m3/d计（生产时限为240天），主要碎果机、洗瓶机等设备，则设备清洗用水为48m3/a，综上，则清洗用水为1543m3/a。

本项目使用无压蒸汽锅炉，仅在蒸馏果酒工艺环节使用，根据资料核实，年使用100天，损失量按蒸发量10%计算，每天工作8小时，损失量即为消耗量，则本项目锅炉补充用水量为为0.8t/d（80t/a），循环水量为7.2t/d（720t/a）。

生活用水：本项目生产时限为8个月，劳动定员满员为10人，年工作240天。不在厂区食宿，参照《湖南省用水定额标准》（DB43T388-2014）用水定额，用水量按人均45L/d计，则项目满员时生活用水量为0.45m3/d，每年用水量为108m3/a。

车间保洁用水：保洁方式为拖洗，车间保洁用水按0.5L/m2·d（以生产时限8个月计），本项目需清洁的面积约500m2，则车间清洗用水为0.25m3/d（60m3/a）。

用水量及排水具体情况见表1.8-1。

表1.8-1   项目用水及排水量分析表

| 序号 | 用水项目名称 | 使用人数或单位数 | 用水标准 | 用水量 |  | 排水量 （m3/d） |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | （m3/d） | （m3/a） | （m3/d） | （m3/a） |  |
| 1 | 原料清洗用水 | 2990t/a | 0.5m3/t水果（橘子除外）） | 6.23 | 1495 | 0 | 0 | 废水按用水量的90%计，经沉淀池处理后用作厂区路面洒水及厂区周围绿化，最终经植物吸收，自然蒸发 |
| 2 | 设备清洗用水 | 240d | 0.2t/d | 0.2 | 48 | 0 | 0 |  |
| 3 | 锅炉补充水 | 2台 | 0.4t/d.台 | 0.8 | 80 | 0 | 0 | 循环使用，损失量以水蒸气形式挥发 |
| 4 | 生活用水 | 10人（按240d计） | 45L/人.d | 0.45 | 108 | 0.36 | 86.4 | 废水按用水量的80%计，经化粪池处理后用作农肥 |
| 5 | 车间保洁用水 | 500m2 | 0.5L/m2·d | 0.25 | 60 | 0.125 | 30 | 废水按用水量的50%计，经化粪池处理后用作农肥 |
| 合计 |  |  |  | 7.93 | 1791 | 0.49 | 116.4 |  |

### 排水

本项目采用雨污分流制、污污分流制。

（1）雨水经雨水管网排入厂区周边沟渠。

（2）本项目生活污水经化粪池处理后用作农肥，车间地面清洗废水经化粪池处理后用作农肥；生产废水为原料清洗废水、设备清洗废水（包含蒸馏残液，产生量较小），共计5.79m3/d（1388.7m3/a），结合本项目主要运营时期为夏秋季，温度较高，经沉淀池处理后用作厂区路面洒水及厂区周围绿化，最终经植物吸收，自然蒸发。

（3）水平衡

本项目水平衡见图1.8-1。

图1.8-1  水平衡图 （m3/a）

### 供电

厂区电源由10KV电力专线接入，通过10KV变配电站，将10KV高压电输送至生产车间，经生产车间配电系统向用电设施提供动力和照明负荷供电，全厂用电负荷等级为3类负荷，动力、办公、照明配电电压为380/220V，三相四线制供电。由厂区和车间变配压站向用电车间或建筑供电。

### 供热

锅炉采用的是燃气锅炉，型号：JLT-120型。该锅炉燃料为石油液化气，不属于高污染燃料，排放的污染物执行《锅炉大气污染物排放标准》（GB- 13271-2014）中表2标准。

### 通风及空调

本项目不使用中央空调，在发酵区设一台分体式空调保证发酵温度为30~35°C，生产车间设置排风系统。

## 劳动定员和工作制度

根据建设方提供的资料，本项目年运行时间为240天，劳动定员满员为10人，每天工作8小时，均不在厂区内食宿。

## 与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题

根据业主所提供资料可知，本项目为新建项目，位于祁东县步云桥镇圆山村三角田10组，拟建地现有2栋1层泥巴房，2010年已闲置，为空房，本次建设拆除现有空房，搭建轻钢结构厂房，项目周围环境为典型的农村环境，经现场调查和踏勘，不存在与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题。

# 建设项目所在地自然环境社会环境简况

自然环境简况（地形、地貌、地质、气候、气象、水文、植被、生物多样性等）：

## 地理位置

祁东县地处湖南省南部、衡阳市西南部、湘江中游北岸，南连永州，北抵邵东，东邻衡阳，西接桂林。县城距衡阳市57km。地处东经112°00.978'，北纬26°42.976'，属江南丘陵，地势自西北向东南逐渐倾斜，西北最高海拔1044m，东南最低海拔55.97m。

本项目位于祁东县步云桥镇圆山村三角田10组，项目地理位置详见附图1。

## 地形、地貌、地质

祁东境内为江南古陆地质，以山地为主，丘陵、岗地、平原地貌类型齐全。地势由北向南、自东西两侧向中南缓缓倾斜，东高西低，敞口处南略偏西。

本项目所在区域属锓蚀构造低山齿脊谷地地貌，江水场地地势平坦。本区域地层分布较单一，除第四系冲积堆积和残坡积外，主要出露地层有板溪群马底驿组、五强溪组。工程地质构造简单，无大断层通过，地质情况良好。

根据国家地震局《中国地震动参数区划图》（GB18306-2001），本项目所在区域地震基本烈度小于VI度。

## 气象气候

祁东县属中亚热带季风湿润气候，具有气候温和、四季分明、热量充足、雨季集中、降水充沛等特点，受季风环流影响较明显。夏季为低纬度海洋暖温气团所控制，温高湿重，天气炎热。冬季受西伯利亚干冷气团影响，寒流频频南下，造成雪雨冰霜。春、夏之交，正处于冷暖气团交界处，锋面和气旋活动频繁，形成梅雨天气，常有山洪暴发。

根据祁东县气象站气象资料，本区域地面气象要素特征如下：

祁东县多年年平均气温16.6℃，历年极端最高气温39.1℃(1969年9月3日)，历年极端最低气温-8.6℃(1977年1月30日)，多年最热月平均气温27.3℃(7月)，多年最冷月平均气温4.9℃(1月)。多年年平均降水量1340.2mm，历年最大降水量1626.0mm（1961年），历年最小年降水量986.6mm（1953年），降水主要集中在4～6月，占全年的43.5%，次为7、8月，占全年的20.2%，而12～2月仅占全年的11.3%。多年年平均蒸发量34.6mm（1月）。祁东县多年年平均相对湿度83%，多年最大月平均相对湿度84%（3月、4月、5月），多年最小平均气压991.3hPa（12月），多年最小月平均气压971.9hPa（7月）。祁东县多年年平均日照数1462.7h。多年年平均总辐射101.4kcal/cm2。祁东县多年平均风速1.5m/s，多年各月平均风速1.3～1.8m/s，历年极端最大风速29m/s（1976年4月22日）。风向随季节转换较明显，全年主导风向为NE风，夏季多盛S风，秋、冬、春季多盛NE风，全年NE风频率15.97%，S风频6.0%。静风频率较高，年出现频率达41.0%。

## 水文

祁东县属湘江流域，境内有湘江一级支流6条，二级支流17条，三级支流23条，四级支流2条。湘江流经县境南端，县境内流长51km，累计平均流速774.5m3/s，最小流量23.5m3/s。祁东县境内水系可分为祁东水系和白河水系，祁水居西，白河居东。

祁水又名小东江，属湘江一级支流，源出邵阳县水龙坳，流经祁东的7个乡镇后进入祁阳，再由祁阳东江桥汇入湘江，全长114km，祁东县境内流程51km，累年平均流量20.588m3/s，最大流量1400m3/s。

白河，故称余溪水，湘江一级支流。源出花屋乡石狮岭村老龙潭，最后于归阳镇汇入湘江。全长87公里，河宽35~100米，平均坡度千分之1.4，集水面积865平方公里。

本项目东北侧600处杨家台水库位于祁东县，建于1958年，正常库容2080万立方米，面积96.7平方公里，坐落于祁水河之上。

## 生态环境

（1）植物资源

祁东县内树种资源计85科，231属，488种。用材林树种有杉木、松树、樟树、察树、枫香、泡桐等292种；经济林树种有白栋、抢木、枣、桃、李、梨、女贞、山苍子、柑桔、板栗、油桐、油茶、乌相、茶叶、棕们等140种；薪炭林有刺槐、牡剂等42种；稀有珍贵树种有白玉兰、银杏、香果、青钱柳、白乐、兰果木、紫穗槐等14种。

祁东县成片草场94处，山地草丛类和丘陵草丛类的植被结构以多年生禾本科牧草为主，间杂山竹及小量灌木植物。其主要品种有五节芒、白茅、野古草、鹅观草、葛藤、紫藤等。农地杂草有探麦粮、水草、灯芯草、三棱草、游草、鸭舌草、稗、鱼腥草、狗尾草、浮萍、水浮莲、水葫芦、菱、四叶草、水花生、马鞭草、蒿、夏姑草、车前草等。境内还有蜜源植物43种，大部分分布在东南部岗丘地带。

（2）动物资源

祁东县现有的常见野生动物兽类有山兔、野猪、穿山甲、豪猪、狐狸、灌猪、聋猪、田猪、野猫、鹿、香猫鼠狼、刺猖、蝙蝠等；禽类有猴鹰、岩鹰、猫头鹰、杜鹃、青虹、夜笃、野鸭、夜鸦、田八哥、伯劳、画眉、禾鸡、竹鸡、鹤鸩、野鸡、翠鸟、麻雀、斑鸠、叫天子、山麻雀、相思鸟、蛇尾鸟、八哥、乌鸦、燕子、鸳鸯、啄木鸟、喜鹊、白头翁、阳春乌等。

（3）项目所在地生态环境特征

项目占地类型多为灌木丛。植被类型以原生草本植物、灌木、自然作物为主。现场调查及走访未在项目区域范围内发现珍稀保护动植物，东北侧约500m处为杨家台水库。

## 步云桥镇概况

祁东县辖镇。位于县境西部，距县城52公里，面积149.5平方公里。县级公路白太线经此。辖岩门街、桥西街2个居委会和69个村委会。乡镇企业有皮鞋、预制板、鞭炮、化肥、水泥、印刷、红心地瓜加工等厂。农副产品有水稻、生猪、蔬菜、水果。步云桥山川秀丽，人杰地灵。巍峨的杳湖山高耸入云，山顶寺庙风光，山下泉水叮当；七姑殿胸径8尺的银杏，瀛川寺千年古荆，步云桥上石镌牛，半山亭中石碑林，还有四季泉水汩汩的金色岩瀑布和绵延10华里的杨家台水库共同构成了富有特色的自然人文景观；可待开发成旅游胜地。

## 项目周围环境概况

本项目位于祁东县步云桥镇圆山村三角田10组，经现场踏勘调查，拟建项目区域内绿色植被覆盖率较高。评价周边一带现状植被类型主要为农田及灌丛。所在地生态环境人工化程度较高，项目区域内未发现珍稀野生动植物和古树名木分布。

项目区域周边活动的野生动物主要有：麻雀、杜鹃、喜鹊、鼠类、蛇等，没有发现珍稀野生动物，区域生态环境状况良好。

## 区域环境功能

本项目拟建地环境功能属性见表2.8-1。

表2.8-1   项目拟选址环境功能属性

| 编号 | 项目 | 功能区类别及执行标准 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 环境空气质量功能区 | 二类区，环境空气质量执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准 |  |
| 2 | 声环境功能区 | 执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类标准 |  |
| 3 | 水环境功能区 | 东北侧300m处杨家台水库 | 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）III类标准 |
| 4 | 是否基本农田保护区 | 否 |  |
| 5 | 是否森林公园 | 否 |  |
| 6 | 是否生态功能保护区 | 否 |  |
| 7 | 是否水土流失重点防治区 | 否 |  |
| 8 | 是否人口密集区 | 否 |  |
| 9 | 是否重点文物保护单位 | 否 |  |
| 10 | 是否三河、三湖、两控区 | 是（两控区） |  |
| 11 | 是否水库库区 | 是 |  |
| 12 | 是否污水处理站集水范围 | 否 |  |
| 13 | 是否属于生态敏感与脆弱区 | 否 |  |

# 环境质量状况

环境质量现状及主要环境问题（地表水、地下水、空气环境、声环境、生态环境等）

为了解本项目区域环境质量现状，本次环评于2020年8月3日~4日委托湖南永蓝检测技术股份有限公司对本项目周边进行了地表水环境及声环境现状监测。根据生态环境部发布的《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ/T2.2-2018）的要求，本次评价采用生态环境主管部门公开发布的环境空气质量现状监测数据。

## 环境空气质量现状调查与评价

根据《环境影响评价技术导则-大气环境》（HJ2.2-2018）中“6环境空气质量现状调查与评价”内容，首先需要调查项目所在区域环境质量达标情况，作为项目所在区域是否为达标区的判定依据。并且根据导则“5.5依据评价所需环境空气质量现状、气象资料等故据的可获得性、故量质量、代表性等因素，选择近3年中数据相对完整的1个日历年作为评价基准年”的内容，本项目筛选的评价基准年为2019年。由于本项目评价范围为以厂址为中心，边长为5km的矩形区域，在评价范围内没有环境空气质量监测网数据，故区域达标判定所用数据引用2019年衡阳市祁东县环境监测站点的基本污染物环境质量现状数据，结论来自衡阳市生态环境局公开发布的2019年环境质量公报，根据《环境空气质量监测点位布设技术规范（实行）》（HJ664-2013）中对“环境空气质量评价区域点”的定义，其代表范围一般为半径几十千米，本项目位于代表范围内，并且与评价范围地理位置紧近，地形、气候条件相近，故引用数据来源可靠，有效性符合导则要求。

具体达标判定监测数据及评价结果见下表。

表3.1-1  2019年祁东县空气质量现状评价表

| 祁东县 | SO2 | NO2 | CO | O3 | PM10 | PM2.5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 现状浓度/μg/m3 | 7 | 13 | 1.1mg/m3 | 143 | 58 | 33 |
| 标准浓度/μg/m3 | 60 | 40 | 4mg/m3 | 160 | 70 | 35 |
| 优良天数（天） | 336 | 336 | 336 | 336 | 336 | 336 |
| 优良率（%） | 92.1 | 92.1 | 92.1 | 92.1 | 92.1 | 92.1 |
| 是否超标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 |

由上表中监测数据均可达到《环境空气质量标准》修改单（GB3095-2012）中的二级标准，项目所在区域为达标区域。

## 地表水环境现状调查与评价

（1）监测断面设置：

W1：本项目厂区东北侧杨家台水库，监测断面具体位置详见附图。

（2）监测时间及频率：连续监测2天，2020年8月3~4日，监测频次为每天1次。

（3）监测项目：pH、CODCr、氨氮、SS、总磷、BOD5。

（4）采样和分析方法：样品的采集和保存、分析均按《地表水和污水监测技术规范》（HJ/T91-2002）《水质监测质量保证手册》和《环境监测标准分析方法》中的有关规定进行。

（5）评价标准：执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的III类标准。

（6）评价方法：采用超标率和最大超标倍数等数理统计法进行评价。

（7）监测结果：监测及评价结果见表3.2-1。

表3.2-1   地表水水质现状监测及评价结果单位mg/L（pH除外）

| 监测 断面 | 监测 项目 | 监测结果 | 最大超标 倍数 | 超标率 （%） | （GB3838-2002）中的III类标准 | 评价 结果 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| W1 | pH | 7.20~7.35 | 0 | 0 | 6~9 | 达标 |
|  | CODcr | 13.2~15.5 | 0 | 0 | 20 | 达标 |
|  | 氨氮 | 0.134~0.169 | 0 | 0 | 1.0 | 达标 |
|  | SS | 6~11 | —— | —— | —— | —— |
|  | 总磷 | 0.001L | —— | —— | 0.2 | 达标 |
|  | BOD5 | 0.904~1.038 | 0 | 0 | 4 | 达标 |

根据监测结果，断面各监测因子均能达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的III类标准，东北侧杨家台水库水环境质量状况较好。

## 声环境质量现状调查与评价

（1）监测点位：本项目东、南、西、北四个方向边界外1m处；

（2）监测因子：Leq(A)；

（3）监测时间及频次：2020年8月3~4日，监测2天，昼间、夜间各1次；

（4）评价标准：《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的2类标准；

（5）监测结果：见下表。

表3.3-1   噪声监测结果单位：dB(A)

| 监测日期 | 监测位置 | 监测结果 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 昼间 | 夜间 | （GB3096-2008） 2类标准 |  | 达标情况 |
|  |  |  |  | 昼间 | 夜间 |  |
| 2020年8月3~4日 | N1：东厂界外1m | 51.9/54.2 | 45.3/47.2 | 60 | 50 | 达标 |
|  | N2：南厂界外1m | 50.3/52.8 | 44.6/45.3 | 60 | 50 | 达标 |
|  | N3：西厂界外1m | 50.6/51.9 | 45.5/46.7 | 60 | 50 | 达标 |
|  | N4：北厂界外1m | 53.1/54.7 | 46.7/47.4 | 60 | 50 | 达标 |

根据监测结果，区域声环境质量能够达到《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类，声环境质量良好。

## 生态环境现状

本项目周边环境受人类活动影响，项目区内植被类型较为单一，植被类型有灌丛、草丛植被；主要动物是田鼠、青蛙、蛇、麻雀等常见物种。在实地考察中，未见国家法定保护的野生动物；家畜以牛、羊、猪为主，家禽以鸡、鸭、鹅为主；水塘中水生鱼类以青、草、鲤、鲫四大家鱼为主。

## 区域污染源调查

本项目位于祁东县步云桥镇圆山村三角田10组，项目区域内无重大工业企业。根据现状监测结果表明，项目区域环境较好。

## 主要环境保护目标（列出名单及保护级别）：

表3.6-1 主要环境保护目标

| 项目 | 保护 目标 | 坐标 |  | 方位 | 距离 | 功能人数 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | X | Y |  |  |  |  |
| 大气 环境 | 明镜岭居民点 | 26.982507 | 111.741943 | 东北侧 | 380-500m | 居民区，约10户，40人 | 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及2018年8月修改单中的二级标准 |
|  | 西侧散户居民点 | 26.779155 | 111.738317 | 西侧 | 60-80m | 居民点，约2户，8人 |  |
|  | 三角田散户居民点 | 26.981120 | 111.736021 | 西北侧 | 340-400m | 居民点，约8户，32人 |  |
|  | 陈家院子散户居民点 | 26.978515 | 111.978515 | 西侧 | 280-350m | 居民点，约6户，24人 |  |
|  | 杳湖山道观 | 26.974290 | 111.749522 | 东南侧 | 1100-1600m | 道观，约60人 |  |
|  | 杳湖山湿地公园 | 26.974598 | 111.748756 | 东南侧 | 800m处 | 规划总面积294.14公顷，其中湿地面积120.41公顷，湿地率为40.94%，本项目不在杳湖山湿地公园范围之内 |  |
| 地表水环境 | 杨家台水库 | / |  | 东北侧 | 300m，有山体阻隔，不在水库集水范围 | 渔业用水区 | 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的III类标准 |
| 声环境 | 西侧散户居民点 | / |  | 西侧 | 60-80m | 居民点，约2户，8人 | （GB3096-2008）中的2类标准 |
| 地下水 | 周边地下水环境 |  |  | 附近居民水井 |  |  | 《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）中的Ⅲ类标准 |

# 评价适用标准

| 环 境 质 量 标 准 | （1）环境空气质量评价：SO2、NO2、PM10、PM2.5、CO、臭氧执行《环境空气质量标准》修改单（GB3095-2012）中的二级标准。 （2）地表水环境质量评价：执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的III类标准。 （3）声环境评价：执行《声环境质量标准》（GB3096－2008）中的2类标准。 |
| --- | --- |
| 污 染 物 排 放 标 准 | （1）污水排放标准：生活污水经化隔油池粪池预处理后用做农肥，车间清洁废水经化粪池预处理后用作农肥。 （2）大气污染物排放标准：施工期执行扬尘、粉尘排放执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2的二级标准；锅炉烟气污染物执行《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）中表2标准。 （3）噪声控制标准：施工期执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）；营运期执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准。 （4）固体废物：生活垃圾执行《生活垃圾填埋场污染控制标准》（GB16889-2008）；一般固体废物执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及其2013年修改单要求。 |
| 总 量 控 制 标 准 | 根据项目的分析可知，本项目不设置总量控制指标。 |

# 建设项目工程分析

## 施工期污染分析

本项目建设期主要为拆除现有现有建筑、主体建筑土建施工、室内装修及设备安装两个时段。在土建施工期间主要污染因子有建筑施工噪声、扬尘、建筑垃圾、建筑废水以及施工人员的生活污水与生活垃圾等。项目建成后，建筑室内装修及设备安装过程中产生的装修垃圾、涂料废气以及装修噪声发生。项目建设期污染特征分析如图5.1-1所示。

图5.1-1   项目建设期污染因素图

### 废气

（1）施工粉尘及扬尘

场地平整及土石方施工过程中因破坏了地表结构，易造成地面扬尘污染环境，扬尘的大小因施工现场工作条件、施工季节、施工阶段、管理水平、机械化程度及土质、天气条件的不同而差异较大。一般情况下，在自然风作用下，扬尘受重力、浮力和气流运动的作用，可以发生沉降、上升和扩散，扬尘影响范围在80m以内。在大风天气，扬尘量及影响范围将有所扩大。

施工车辆运输产生的扬尘强度受施工道路结构及道路粉尘覆盖量影响，类比同类房地产施工场地，车辆行驶于泥土路面而扬起的灰土，其浓度可达到1~3g/m3，影响范围在50m左右。

（2）装修废气

装修阶段产生的废气主要是从油漆中挥发出的有机物，这些有机物排放周期短，且作业点分散。

（3）燃油废气：运输车辆行驶将产生汽车尾气、施工机械运行时将产生废气，主要含有HC、CO、NO2等污染物。

### 废水

施工过程中产生的废水主要有施工废水、施工人员生活污水。

（1）施工废水主要包括打桩阶段的泥浆废水、结构阶段混凝土养护废水及各种车辆冲洗水。施工废水主要污染物有COD、石油类、SS，含量分别为100～200mg/L、10～40mg/L、500～4000mg/L。施工废水经沉淀池澄清后循环使用。

（2）施工过程中产生的废水主要为施工人员的生活污水，施工人员按6人计，施工人员为当地居民，不设置食堂及住宿，工地生活用水按45L/人.d计，用水量为0.27m3/d，以排放系数0.8计，产生约0.216m3/d的生活污水。

### 噪声

施工期噪声污染源包括施工机械噪声及交通运输噪声。

（1）项目施工期间，作业机械运行时噪声较高，这些非稳态噪声源将对周围环境产生较大的影响，施工机械噪声一般声源一般为80~96dB(A)，是影响施工区的主要噪声源。

（2）建筑材料运输时，噪声级一般为75-85dB(A)，运输车辆产生的噪声将对运输道路沿线环境造成影响。

表5.1-1  项目主要施工设备距声源5m处声级一览表

| 序号 | 施工设备名称 | 距设备5m处平均A声级dB(A)） |
| --- | --- | --- |
| 1 | 装载机 | 96 |
| 2 | 挖掘机 | 95 |
| 3 | 推土机 | 89 |
| 4 | 切割机 | 95 |
| 5 | 电钻 | 85 |
| 6 | 吊车 | 80 |
| 7 | 运输车辆 | 90 |

实际施工时，多个机械会同时施工，会造成噪声的叠加，使得噪声变大，从而加大对周边环境的影响。

### 固体废物

施工期的固体废物主要为建筑垃圾和施工人员生活垃圾，场内挖填方能基本平衡，无弃土产生。

（1）建筑垃圾

根据《中国城市建筑垃圾产量计算及预测方法》（长安大学学报，2008年9月），建筑施工时建筑垃圾产生量约为550t/万平方米建筑面积，拟建项目厂房500m2，则建筑垃圾产生量为27.5t，其主要成分包括砂石、石块、碎砖瓦、废木料、废金属、废钢筋等杂物。

（2）生活垃圾

施工人员6人，工地生活垃圾产生量平均按0.2kg/人.d计，则产生量为1.2kg/d。

## 营运期污染分析

### 工艺流程

项目投入使用后，设置3条生产线，根据水果成熟季节盛产该种果酒，主要为桃子酒、玉竹酒、橘子酒、梨子酒，生产过程中不添加香精、防腐剂等其他添加剂，蒸馏后的果酒无需进行勾兑。项目产品主要生产工艺流程及产污环节见下图5.2-1。

图5.2-1  果酒生产工艺流程及产排污节点图

将水果先去蒂，然后放入洗果机内清洗，然后进入打浆机内打成果桨，转入发酵 桶内加入酒曲、纯净水，保持温度在 26℃-30℃，发酵约 15 天，发酵后的果桨进入蒸 馏锅内蒸馏，蒸馏时间约6小时，蒸馏液冷却后过滤，进入储酒罐储存，然后灌装、 包装即得果酒；果酒生产工艺流程简述：

人工挑果：在盛产水果时节将新鲜水果收购至原料堆放区，人工将烂果选出。

清洗：将挑出的桃子等运至清洗区将表面灰尘及毛洗净（橘子直接剥皮，无需清洗，玉竹先剔除表皮后简易冲洗即可），清洗后的废水进入清洗区的沉淀池沉淀。

破碎：将清洗好的果子经滤筛滤干后倒入碎果机进行破碎搅拌。

发酵：将碎果转入发酵区的发酵桶内直接加入酒曲，密封，配置分体式空调使得温度保持在30℃-35℃，发酵约25天。

蒸馏：发酵后的碎果进入蒸馏锅内蒸馏，每次蒸馏时间约2小时。

冷却过滤：将蒸馏后的果渣冷却后过滤，进入储酒罐储存，果渣运至祁东县慈云种植养殖专业合作社作肥料。

灌装：将井水注入洗瓶机，将不同规格的酒瓶置于洗瓶机内清洗杀菌，晾干后由灌装机按不同规格进行灌装。

包装：将果酒在以需要的规格进行包装后装入纸箱，放入成品仓库，销售。

### 废气

本项目使用燃气锅炉，主要大气污染物为锅炉燃烧废气及汽车尾气。

- 锅炉燃烧废气

- 液化石油气燃烧产生的主要污染物为NOx、SO2和颗粒物，根据业主所提供的资料，1罐液化石油气（约27kg/罐，液态时密度为580kg/m3，气态时密度为2.35kg/m3）大约可蒸馏出1000kg果酒，因此液化石油气在常压下为气态，消耗量约为5745m3/a，即500罐，本项目产生量根据《第一次全国污染源普查工业污染源产排污系数手册》（第十分册）4430 热力生产和供应行业（包括工业锅炉）中液化石油气锅炉的产排污系数和《环境保护实用数据手册》进行计算，具体参数见表5.2-1。

表5.2-1  油烟产生及排放情况一览表

| 燃料名称 | 使用量 | 污染物 | 单位 | 产污系数 | 产生量及产生浓度 | 排放量及排放浓度 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 液化石油气 | 0.5745万m3/a | SO2 | kg/万m3液化石油气 | 0.02S | 0.004t/a、20.86mg/m3 | 0.004t/a、20.86mg/m3 |
|  |  | NOx | kg/万m3液化石油气 | 59.61 | 0.019t/a、99mg/m3 | 0.019t/a、99mg/m3 |
|  |  | 颗粒物 | kg/万m3液化石油气 | 1.039 | 0.0006t/a、3.13mg/m3 | 0.0006t/a、3.13mg/m3 |

注：含硫量（S）是指燃气收到基硫分含量，单位为毫克/立方米；本次评价按照《液化石油气》（GB 11174-2011）中标准，S=343；每万 Nm3 石油液化气燃烧时工业废气量为333805.58Nm3。

该项目液化石油气用量为0.5745万Nm3，即燃烧工业废气量为191771m3/a。该项目燃烧机采用低氮燃烧机，可以从根本上减少NOx 的产生，低氮燃烧器对NOx的产生量减少约为45%，则SO2、NOx和颗粒物排放量分别为 0.004t/a、0.019t/a、0.0006t/a，收集后经8m高排气筒高空排放，SO2排放浓度为20.86mg/m3、排放速率为 0.002kg/h，NOx排放浓度为99mg/m3、排放速率为0.01kg/h，颗粒物排放浓度为3.13mg/m3、排放速率为 0.0003kg/h。

（2）汽车尾气

本项目进出厂区的车辆产生的一定量的汽车尾气和扬尘为无组织排放，其产生量小，厂区通过加强绿化，控制车辆车速和对硬化地面进行定期洒水等措施，能满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）无组织排放浓度限值。可减轻车辆尾气和扬尘对周围环境的影响。

### 废水

（1）生活污水

本项目年工作240天，劳动定员为10人，不在厂区内食宿。用水量按人均45L/d计，则项目满员时生活用水量为0.45m3/d，每年用水量为108m3/a。排放系数取0.8，则生活污水排放量约为0.36m3/d（86.4m3/a），主要污染物是COD、BOD5、NH3-N、SS等。

（2）车间清洁废水

根据本项目占地面积及拖洗次数，车间保洁用水按0.5L/m2·d，本项目需清洁的面积约500m2，则车间清洗用水为0.25m3/d（60m3/a），废水产生量按50%计，则车间清洗废水为0.125m3/d（30m3/a）。主要污染物是SS、COD、BOD5、NH3-N等，车间清洁废水与生活污水经化粪池处理后用作农肥。

（3）生产废水

根据1.8.1节可知，本项目生产废水包括原料清洗废水、设备清洗废水（包含蒸馏残液，产生量较小），用水共计6.43m3/d（1543m3/a），废水产生系数取0.9，产生量为5.79m3/d，1388.7m3/a。主要污染物为SS，原料清洗废水、设备清洗废水经管道收集后经过沉淀池处理后用作厂区地面洒水及周围绿化最终经植物吸收，自然蒸发，因此废水无需设置总量控制指标。

表5.2-2  项目营运期废水产生及排放情况一览表

| 序号 | 污染物 | 项目 | COD | BOD5 | SS | 氨氮 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 生活污水+车间地面清洗废水 （116.4m3/a） | 产生浓度（mg/L） | 500 | 420 | 870 | 25 |
|  |  | 产生量（t/a） | 0.058 | 0.049 | 0.101 | 0.003 |
|  |  | 处理措施：化粪池处理后用作农肥 |  |  |  |  |
|  |  | 排放浓度（mg/L） | 400 | 360 | 600 | 20 |
|  |  | 排放量（t/a） | 0.047 | 0.042 | 0.070 | 0.002 |
| 2 | 生产废水（1388.7m3/a） | 产生浓度（mg/L） | 550 | 440 | 900 | 15 |
|  |  | 产生量（t/a） | 0.764 | 0.611 | 1.250 | 0.021 |
|  |  | 处理措施：沉淀池处理后用作厂区地面洒水及周围绿化 |  |  |  |  |
|  |  | 排放浓度（mg/L） | 530 | 400 | 150 | 15 |
|  |  | 排放量（t/a） | 0.736 | 0.555 | 0.208 | 0.021 |

### 噪声

本项目主要噪声污染源为各设备配套、车间配套的碎果机、洗瓶机等设备运行时产生的机械噪声，设备均安装在车间内，类比同行业项目设备噪声声压级为75～80dB（A）。

表5.2-3   本项目噪声源强一览表   单位：dB(A)

| 序号 | 设备名称 | 声源位置 | 噪声源强 | 降噪措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 碎果机 | 原料区 | 80 | 选用低噪声设备、减振、隔声 |
| 2 | 无压蒸汽锅炉 | 蒸馏区 | 75 | 减振、隔声 |
| 3 | 洗瓶机 | 成品包装区 | 80 | 减振、隔声 |
| 4 | 灌装机 | 成品包装区 | 75 | 选用低噪声设备、减振 |
| 5 | 封口机 | 成品包装区 | 75 | 选用低噪声设备、减振 |
| 6 | 压盖机 | 成品包装区 | 80 | 选用低噪声设备、减振 |
| 7 | 贴标机 | 成品包装区 | 80 | 选用低噪声设备、减振 |

### 固体废弃物

本项目在运营过程中产生的固体废物主要为烂果、果渣、废弃包装材料、沉淀池污泥以及生活垃圾。

（1）烂果及果皮

根据业主提供的资料及类比分析，烂果主要由人工分拣收集，果皮为橘子皮及玉竹果皮。项目烂果量为新鲜果量的1%，本项目收购桃子、玉竹、橘子、梨子共3350t/a，则产生的烂果约及果皮为33.5t/a。交由环卫部门定期收集处理。

（2）果渣

本项目果酒产生量为500t/a，鲜果果量为3350t/a，其中烂果量为33.5t，则果渣产生量约为2186t/a，每次出酒后的果渣直接运至项目东侧约150m处祁东县慈云种植养殖专业合作社作农肥。

（3）废弃包装材料

废包装材料包括纸箱、塑料袋等，类比同类企业，产生量约为2.0t/a，外售综合利用。

（4）沉淀池污泥

沉淀池处理清洗废水SS初始浓度为600mg/L，排放浓度为150mg/L，本项目处理废水量为1388.7m3/a，因此本项目污泥产生量约为0.63t/a。可与果渣供一同运至项目东侧约150m处祁东县慈云种植养殖专业合作社作农肥。

（5）员工生活垃圾

本项目运营期劳动人员为10人，生活垃圾产生量按照0.5kg/人.d计，则生活垃圾产生量为5kg/d，年产生量为1.2t（年运营240天）。

本项目固废的产生情况见表5.2-4。

表5.2-4   本项目固废的产生及处置一览表

| 序号 | 名称 | 产生工序 | 性状 | 属性 | 产生量（t/a） | 处理处置方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 烂果及果皮 | 清洗及分拣 | 固态 | 一般固废 | 33.5 | 环卫部门统一处理 |
| 2 | 果渣 | 过滤 | 固态 | 一般固废 | 2186 | 外运做农肥 |
| 3 | 产品废弃包装材料 | 包装 | 固态 | 一般固废 | 2.0 | 外售综合利用 |
| 4 | 沉淀池污泥 | 污水处理 | 固态 | 一般固废 | 0.63 | 外运做农肥 |
| 5 | 员工生活垃圾 | 生活 | 固态 | 一般固废 | 1.2 | 环卫部门统一处理 |

# 项目主要污染物产生及预计排放情况

| 内容 类型 | 排放源（编号） | 污染物名称 | 产生浓度及产生量(单位) | 排放浓度及排放量 (单位) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气污染物 | 液化石油气燃烧废气 | SO2 | 0.004t/a、20.86mg/m3 | 0.004t/a、20.86mg/m3 |
|  |  | NOX | 0.019t/a、99mg/m3 | 0.019t/a、99mg/m3 |
|  |  | 颗粒物 | 0.0006t/a、3.13mg/m3 | 0.0006t/a、3.13mg/m3 |
|  | 汽车尾气 | NOX、SO2 | 少量 | 少量 |
| 水污染物 | 生活污水+车间地面清洗废水 （116.4m3/a） | COD | 500 mg/L、0.058t/a | 经化粪池预处理后用做农肥 |
|  |  | BOD5 | 420mg/L、0.049t/a |  |
|  |  | SS | 870mg/L、1.01t/a |  |
|  |  | 氨氮 | 25 mg/L、0.003t/a |  |
|  | 生产废水（1388.7m3/a） | COD | 550 mg/L、0.764t/a | 经沉淀池处理后用作厂区路面洒水及厂区周围绿化 |
|  |  | BOD5 | 440 mg/L、0.611t/a |  |
|  |  | SS | 900mg/L、1.25t/a |  |
|  |  | NH3-N | 15mg/L、0.021t/a |  |
| 固体废物 | 生产车间 | 烂果及果皮 | 33.5t/a | 环卫部门统一处理 |
|  |  | 果渣 | 2186t/a | 外运做农肥 |
|  |  | 产品废弃包装材料 | 2.0t/a | 外售综合利用 |
|  | 沉淀池 | 污泥 | 0.63t/a | 外运做农肥 |
|  | 员工生活 | 员工生活垃圾 | 1.2t/a | 环卫部门统一处理 |
| 噪声 | 设备噪声，主要为碎果机、洗瓶机等设备噪声，设备噪声声压级在75～80dB（A）之间 |  |  |  |

主要生态影响：

项目的建设对生态环境产生的影响主要为施工期扰动地表造成水土流失，对当地生态环境会产生一定的影响。营运期对污染物经环保措施处理后对当地生态环境不会产生的不利影响。

# 环境影响分析

## 施工期环境影响分析

### 施工期大气环境影响分析

#### 施工期大气环境影响分析

施工期的大气污染物主要有施工扬尘，燃油机械废气。

（1）扬尘污染

分析表明，项目施工期，给所在地大气环境质量产生影响的大气污染源将主要是施工扬尘。为了了解施工扬尘对大气环境质量可能产生的影响，本报告利用相关技术导则推荐的相关模式对施工场地扬尘的扩散影响进行模拟预测，预测结果详见表7.1-1。

表7.1-1 施工扬尘小时平均浓度扩散模拟结果   （单位：mg/m3）

| 下风向距离（m） | 风速<3m/s(D类) | 风速3～5m/s(D类) | 风速5～8m/s(D类) |
| --- | --- | --- | --- |
| 20 | 0.20 | 0.44 | 0.65 |
| 50 | 0.16 | 0.38 | 0.42 |
| 100 | 0.12 | 0.20 | 0.28 |
| 200 | 0.06 | 0.10 | 0.12 |

由表7.1-1可以看出，由于填土方砂土颗粒物粒径较粗，扬尘产生源高度较低，施工扬尘的影响范围仅局限在施工场地附近近距离范围内的区域，在施工场地下风向100m以内的区域TSP浓度增值明显，100m以外区域的TSP浓度值明显下降，也就是说，施工扬尘的影响范围不会超过施工场地下风向100m。本项目主要环境敏感点为项目拟建地砂坪村居民点，施工扬尘对其产生一定不利影响。

（2）汽车尾气和施工机械排放的尾气主要污染物有CO、NOx、HC等，可能导致施工场地局部范围内空气质量下降，这些气体扩散后其浓度会迅速降低，影响范围小，其尾气污染物最大浓度落点距边界的距离不超过150m，且浓度值均在《环境空气质量标准》（GB3095-2012）标准之内。由于工程施工高峰期空气污染物的排放强度较低，因此，工程施工产生的大气污染物对施工区及周边空气环境影响较小。

#### 废气污染控制措施

（1）扬尘控制措施

①平整场地、开挖基础作业时，土方应随挖、随装车运走，不要堆存在施工场地，以免风吹扬尘。施工场地应经常洒水，使作业面土壤保持较高的湿度；对施工场地内裸露的地面，也应经常洒水防止扬尘。

②及时硬化地面或道路，干燥天气定期在泥土地面和路面洒水，防止施工车辆行驶产生的扬尘和渣土装卸产生的扬尘。

③运土及运粉状建筑材料的运输车辆应采用加盖专用车辆或者配置防洒落装置，车辆装载不宜过满，保证运输过程中不散落。对运输过程中散落在路面上的泥土要及时清扫，以减少运行过程中的扬尘。

④在施工场地边界建设临时围墙，整个施工场地只设一个供人员和车辆出入的大门。

⑤施工过程中，应严禁将废弃的建筑材料焚烧。粉状建材应设临时工棚或仓库储存，不得露天堆放。

⑥建议采用商品混凝土拌，不采用袋装水泥，防止水泥粉尘产生。

⑦工程项目竣工后30日内，建设单位应当平整施工工地，清除积土、堆物，并同步做好绿化、场地硬化，避免水土流失。

（2）汽车尾气及燃油机械废气控制措施

施工单位应采用尾气排放符合国家规定标准的车辆和施工机械，确保其在运行时尾气达标排放，减少对环境空气的污染。禁止尾气排放不达标的车辆和施工机械运行作业。

### 施工期水环境影响分析

#### 水环境影响分析

施工期水环境影响主要来自施工过程中产生的施工废水和施工人员的生活污水。

（1）施工废水主要有混凝土养护水，车轮降尘冲洗水等，施工废水主要污染物有COD、石油类、SS，含量分别为100～200mg/L、10～40mg/L、500～4000mg/L。施工废水经沉淀池澄清后可循环使用。

（2）施工人员生活污水产生于施工人员生活过程中，污水中主要含SS、CODcr、BOD5、NH3-N等，生活污水经化粪池处理后提供给当地居民用于农田施肥。

#### 水污染控制措施

（1）施工人员生活污水经化粪池预处理后提供给当地居民用于农田施肥。

（2）做好建筑材料和施工废渣的管理和回收，特别是含有油污的物体，不能露天存放，以免因雨废油水冲刷而污染水体，已用废油桶收集起来，集中保管，定期送有关单位进行处理回收，严禁将废油随意倾倒，造成污染。

### 施工期声环境影响分析

#### 声环境影响

（1）噪声源强

施工期间的噪声主要来自施工机械和运输车辆，根据类比调查，施工作业时，各类施工机械及运输车辆的在距离噪声源强5m处时的声压级在80~95dB(A)之间，详见建设项目工程分析中的表5.1-1。

（2）预测模式

本次评价采用以下公式计算距离施工机械不同距离处的噪声值。

式中：——距离声源r处的A声级；

LA(r0)——声源A声级值；

r——预测点距声源的距离；

r0——声源声级测距。

（3）预测结果

将施工中使用较频繁的几种主要机械设备的噪声值分别代入前述预测模式进行计算，预测机械设备的噪声衰减情况，详见表7.1-2。

表7.1-2  施工机械噪声源强及其对不同距离声环境影响预测结果 单位：dB(A)

| 机械类型 | 源强 | 噪声预测值 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 10m | 20m | 40m | 50m | 100m | 150m | 200m | 300m | 400m |
| 装载机 | 96 | 76 | 70 | 64 | 62 | 56 | 52 | 50 | 46 | 44 |
| 挖掘机 | 95 | 75 | 69 | 63 | 61 | 55 | 51 | 49 | 45 | 43 |
| 推土机 | 89 | 69 | 63 | 57 | 55 | 49 | 45 | 43 | 39 | 37 |
| 切割机 | 95 | 75 | 69 | 63 | 61 | 55 | 51 | 49 | 45 | 43 |
| 电钻 | 85 | 65 | 59 | 53 | 51 | 45 | 41 | 39 | 35 | 33 |

由上表可知，一般施工机械噪声在场区中心施工时对场界外影响很小，但在场界附近施工时，昼间影响范围达到100m，夜间影响范围达200m。

施工噪声具有阶段性、临时性和不固定性，随着施工阶段的不同，施工噪声影响也不同，施工结束时，施工噪声也自行结束。

#### 噪声污染控制措施

（1）选用低噪声施工设备，如以液压机械代替燃油机械，低频振捣器代替高频振捣器等。固定机械设备与挖土、运土机械，如挖土机、推土机等，可以通过排气管消音器和隔离发机振动部件的方法降低噪声。对动力机械设备应进行定期的维修、养护。

（2）合理安排施工作业，尽量避免多台强噪声施工机械在同一地点同时施工。

（3）高噪声设备的施工时间尽量安排在昼间，减少夜间施工，禁止夜间10点至翌日6点、中午12点至14点的休息时间施工。

（4）尽量采用各种隔声降噪措施，在用地范围四周设置施工围墙以减轻施工噪声对附近居民区以及办公楼的影响等。

（5）对冲压机械、压缩机、振动筛等强振动污染源，应尽可能采取隔振措施，以减弱机械设备扰动对周围环境的振动污染。

（6）减少交通噪声，大型载重车辆在进出施工场地时应限速20km/h，并禁止鸣笛。

### 施工期固体废物影响分析

#### 固体废物影响分析

施工期的固体废物主要为建筑垃圾和施工人员生活垃圾。

本项目施工过程主要包括原有建筑拆除、混凝土工程、砌体工程等。这些阶段产生的建筑垃圾主要有混凝土碎块、施工下脚料、废弃石块、废弃建筑包装材料等。在得不到及时清运的情况下，建筑垃圾对环境的影响主要表现为：晴天刮风的时候，垃圾中的比重较轻的（例如塑料袋、水泥袋碎片）和粒径稍小的尘埃随风扬起污染附近区域的环境空气和环境卫生。所以环评要求建设单位应及时运至政府部门指定地点妥善处置，建筑垃圾及时清运后，对环境影响较小。

施工期生活垃圾集中堆放，严禁乱扔乱弃、污染环境，并定期清运至祁东县城市垃圾处理场，对周边环境影响较小。

#### 固体废物污染防治措施

（1）在施工过程中施工弃渣均要求集中堆置于临时弃渣场或用于地基填筑，临时弃渣场采取彩条布覆盖等临时防护措施。

（2）建议对施工期表土开挖产生的土方设置临时表土堆放场，并采取相应的水土保持措施，在本项目施工后期用于项目区绿化用土。

（3）施工期生活垃圾主要为有机废物，包括剩饭菜、粪便等。根据本建设项目实际情况，施工人员生活垃圾依托站区已有的垃圾收集桶收集后再由当地乡镇环卫部门定期清运。

（4）建筑垃圾处置严格执行《城市建筑垃圾管理规定》，按照祁东县渣土管理部门要求，及时清运至祁东县建筑垃圾消纳场所。

## 营运期环境影响分析

### 大气环境影响分析

（1）评价工作等级

根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018），本项目为果酒加工项目，运营期项目废气分为锅炉燃烧废气及汽车尾，根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018），因此本项目营运期大气环境影响评价为三级，无需设置大气环境防护距离。仅对锅炉燃烧废气及汽车尾进行简要分析。

（2）评价范围及要求

根据《环境影响评价技术导则大气环境》（HJ2.2-2018），本项目三级评价不需设置大气环境影响评价范围。

根据导则HJ2.2-2018，通过对该项目的工程分析，选取项目主要大气污染物NH3和H2S，分别计算最大地面浓度占标率Pi(第i个污染物)，及第i个污染物的地面浓度达标准限值10%时所对应的最远距离D10%。采用估算模式计算建设项目主要污染物的最大影响程度和最远影响范围。

Pmax及D10%的确定

依据《环境影响评价技术导则 大气环境》(HJ2.2-2018)中最大地面浓度占标率Pi定义如下：

——第i个污染物的最大地面空气质量浓度 占标率，%；

——采用估算模型计算出的第i个污染物的最大1h地面空气质量浓度，μg/m3；

——第i个污染物的环境空气质量浓度标准，μg/m3。

评价等级判别表

评价等级按下表的分级判据进行划分：

表7.2-1   评价等级判别表

| 评价工作等级 | 评价工作分级判据 |
| --- | --- |
| 一级评价 | Pmax≧10% |
| 二级评价 | 1%≦Pmax<10% |
| 三级评价 | Pmax<1% |

③污染物评价标准

污染物评价标准和来源见下表。

表7.2-2  污染物评价标准

| 污染物名称 | 功能区 | 取值时间 | 标准值 (μg/m3) | 标准来源 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| SO2 | 二类限区 | 一小时 | 500.0 | GB 3095-2012 |
| NO2 | 二类限区 | 一小时 | 200.0 | GB 3095-2012 |

④污染源参数

主要废气污染源排放参数见下表：

表7.2-3   主要废气污染源参数一览表（点源）

| 污染源名称 | 坐标(o) |  | 排气筒参数 |  |  |  | 污染物名称 | 排放速率 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 经度 | 经度 | 高度 (m) | 内径 (m) | 温度 (℃) | 流速 (m/s) |  |  |  |
| 点源 | 111.739521 | 26.979547 | 8.0 | 0.2 | 50.0 | 8.0 | SO2 NO2 | 0.002 0.01 | kg/h |

⑤项目参数

估算模式所用参数见表。

表7.2-4   估算模型参数表

| 参数 |  | 取值 |
| --- | --- | --- |
| 城市农村/选项 | 城市/农村 | 农村 |
|  | 人口数(城市人口数) | / |
| 最高环境温度 |  |  |
| 最低环境温度 |  | -10.0 °C |
| 区域湿度条件 |  | 中等湿度 |
| 是否考虑地形 | 考虑地形 | 是 |
|  | 地形数据分辨率(m) | 90 |
| 是否考虑岸线熏烟 | 考虑岸线熏烟 | 否 |
|  | 岸线距离/km | / |
|  | 岸线方向/o | / |

⑥评价工作等级判定结果

本项目所有污染源的正常排放的污染物的Pmax和D10%预测结果如下：

表7.2-5   Pmax和D10%预测和计算结果一览表

| 污染源名称 | 评价因子 | 评价标准(μg/m3) | Cmax (μg/m3) | Pmax (%) | D10% (m) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 点源 | SO2 | 500.0 | 0.0189 | 0.003 | / |
| 点源 | NO2 | 200.0 | 0.0189 | 0.009 | / |

根据《环境影响评价技术导则 大气环境》(HJ2.2-2018)分级判据，确定本项目大气环境影响评价工作等级为三级。

（1）液化石油气燃烧废气

由工程分析可知，液化石油气燃烧产生的主要污染物为NOx、SO2和颗粒物，该项目燃烧机采用低氮燃烧，SO2、NOx和颗粒物排放量分别为 0.004t/a、0.019t/a、0.0006t/a，收集后经8m高排气筒高空排放，SO2排放浓度为20.86mg/m3、排放速率为 0.002kg/h，NOx排放浓度为99mg/m3、排放速率为0.01kg/h，颗粒物排放浓度为3.13mg/m3、排放速率为 0.0003kg/h。排放浓度均能够达到《锅炉大气污染物排放标准》（GB-13271-2014）中表2标准（SO2：50mg/m3、NOx：200mg/m3、颗粒物：20mg/m3），对周边环境影响较小。

（2）汽车尾气

本项目进出厂区的车辆产生的一定量的汽车尾气和扬尘为无组织排放，其产生量小，厂区通过加强绿化，控制车辆车速和对硬化地面进行定期洒水等措施，能满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）无组织排放浓度限值。对周围环境的影响较小。

### 水环境影响分析

（1）评价工作等级

根据《环境影响评价技术导则 地表水环境》（HJ2.3-2018）中的有关规定，将地表水环境影响评价工作分为一、二、三级A、三级B，具体情况下表。

表7.2-6   水污染影响型建设项目评价等级判定

| 评价等级 | 判定依据 |  |
| --- | --- | --- |
|  | 排放方式 | 废水排放量Q/（m3/d） 水污染物当量数W/（无量纲） |
| 一级 | 直接排放 | Q≥20000或W≥300000 |
| 二级 | 直接排放 | 其他 |
| 三级A | 直接排放 | Q＜200且W＜3000 |
| 三级B | 间接排放 | —— |
| 注1：水污染物当量数等于该污染物的年排放量除以该污染物的污染当量值，计算排放污染物的污染物当量数，应区分第一类水污染物和其他类水污染物，统计第一类污染物当量数总和，然后与其他类污染物按照污染物当量数从大到小排序，取最大当量数作为建设项目评价等级确定的依据。 注2：废水排放量按行业排放标准中规定的废水种类统计，没有相关行业排放标准要求的通过工程分析合理确定，应统计含热量大的冷却水的排放量，可不统计间接冷却水、循环水以及其他含污染物极少的清净下水的排放量。 注3：厂区存在堆积物（露天堆放的原料、燃料、废渣等以及垃圾堆放区）、降尘污染的，应将初期雨污水纳入废水排放量，相应的主要污染物纳入水污染物当量计算。 注4：建设项目直接排放第一类污染物的，其评价等级为一级；建设项目直接排放的污染物为受纳水体超标因子的，评价等级不低于二级。 注5：直接排放受纳水体影响范围涉及饮用水水源保护区、饮用水取水口、重点保护与珍稀水生生物的栖息地、重要水生生物的自然产卵等保护目标时，评价等级不低于二级。 注6：建设项目向河流、湖库排放温排水引起受纳水体水温变化超过水环境质量标准要求，且评价范围有水温敏感目标时，评价等级为一级。 注7：建设项目利用海水作为调节温度介质，排水量≥500万m3/d，评价等级为一级；排水量＜500万m3/d，评价等级为二级。 注8：仅涉及清净下水排放的，如其排放水质满足受纳水体水环境质量标准要求的，评价等级为三级A。 注9：依托现有排放口，且对外环境未新增排放污染物的直接排放建设项目，评价等级参照间接排放，定位三级B。 注10：建设项目生产工艺中有废水产生，但作为回水利用，不排放到外环境的，按三级B评价。 |  |  |

本项目生活污水经化粪池处理后用作农肥，车间地面清洗废水经化粪池处理后用作农肥；生产废水为原料清洗废水、设备清洗废水，共计5.79m3/d（1388.7m3/a），结合本项目主要运营时期为夏秋季，温度较高，经沉淀池处理后用作厂区路面洒水及厂区周围绿化。根据《环境影响评价技术导则 地表水环境》（HJ2.3-2018），项目属于间接排放，因此本项目的地表水评价等级为三级B。

（2）影响分析及废水消纳可行性分析

本项目排水采用雨污分流、污污分流制。经工程分析5.2.3章节可知，营运期的废水主要为生活废水、车间清洁废水和生产废水。生活污水及车间清洁废水（116.4t/a）经化粪池处理后用作农肥；原料清洗废水、设备清洗废水（1388.7m3/a）经沉淀池处理后用作厂区路面洒水及厂区周围绿化。

本项目位于祁东县步云桥镇圆山村三角田10组，属于典型的农村环境，邻近东侧约150m处祁东县慈云种植养殖专业合作社，该合作社种植面积约540亩，占地面积较大，本项目与该合作社距离较近，本项目生产旺季为夏季，本项目设置容积为15m3的沉淀池收集生产废水，收集后的废水经沉淀后上清液由泵抽至祁东县慈云种植养殖专业合作社的蓄水池对果园进行浇灌，结合实际本废水产生量较少，成分易被植物降解，可被周围环境消纳。因此，本项目产生的废水对周边环境影响较小。

### 声环境影响分析

本项目主要噪声污染源为各设备配套、车间配套的碎果机、洗瓶机等设备运行时产生的机械噪声，设备均安装在车间内，类比同行业项目设备噪声声压级为75～80dB（A）。

项目生产设备噪声和辅助设备噪声为连续噪声，交通噪声为不连续噪声。环评采用点声源衰减公式进行预测：

L=L0—20lgr／r0—△L

式中：L——预测点噪声值，dB(A)；

L0——距声源距离r。处的噪声值；

r——预测点与声源间的距离，m；

r0——噪声值为L。处于声源之间的距离；

△L——墙体隔音衰减因素，代表厂房墙体、门窗隔声量，一般为20 dB（A）。

由上公式计算出本项目设备噪声预测结果见表7.2-7。

表7.2-7  距声源不同距离的噪声值  单位：dB(A)

| 噪声源 | 噪声源强dB(A) | 墙体隔音后噪 声值dB(A) | 5m | 10m | 15m | 20m | 30m | 40m |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 碎果机 | 80 | 60 | 46.02 | 40.0 | 36.48 | 33.98 | 30.46 | 27.96 |
| 无压蒸汽锅炉 | 75 | 55 | 41.02 | 35.0 | 31.48 | 28.98 | 25.46 | 22.96 |
| 洗瓶机 | 80 | 60 | 46.02 | 40.0 | 36.48 | 33.98 | 30.46 | 27.96 |
| 灌装机 | 75 | 55 | 41.02 | 35.0 | 31.48 | 28.98 | 25.46 | 22.96 |
| 封口机 | 75 | 55 | 41.02 | 35.0 | 31.48 | 28.98 | 25.46 | 22.96 |
| 压盖机 | 80 | 60 | 46.02 | 40.0 | 36.48 | 33.98 | 30.46 | 27.96 |
| 贴标机 | 80 | 60 | 46.02 | 40.0 | 36.48 | 33.98 | 30.46 | 27.96 |
| 叠加后噪声 | 86.95 | 66.95 | 52.97 | 46.95 | 43.43 | 40.93 | 37.41 | 34.91 |

由于本项目作业安排于白天，夜间不生产，经计算，生产车间主要噪声设备经墙体隔声、距离衰减、设备基础减振后，到达厂界最近预测值见表7.2-8。

表7.2-8  主要噪声设备对各厂界贡献值

| 序号 | 厂界 | 生产厂房距厂界距离 | 贡献值 | 背景值 | 预测值 | 标准值 | 是否达标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 东厂界 | 5m | 52.97 | 54.2 | 56.64 | 昼间≤60dB(A) | 达标 |
| 2 | 南厂界 | 5m | 52.97 | 52.9 | 55.95 |  | 达标 |
| 3 | 西厂界 | 15m | 43.43 | 51.9 | 52.46 |  | 达标 |
| 4 | 北厂界 | 5m | 52.97 | 54.7 | 56.93 |  | 达标 |

由上表可知，本项目设备噪声在经设备减震及厂房隔声后场界噪声可达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准要求，离本项目最近居民点为西侧60m处居民点，项目噪声排放对周边环境影响较小。

为减少项目生产运营对居民的噪声影响，本环评建议如下：

①建设单位对进出车间的运输车辆进行管理，禁止鸣笛，以减小车辆运行噪声对外环境周边居民的影响。

②在生产车间靠近西侧居民围墙内侧加密种植高大扩叶乔木，并使之形成绿化立体屏障，以降低车间机械设备运行噪声的影响。

③加强对设备的保养，以防止设备性能老化而引起的噪声。

通过采取以上防治措施后，厂界噪声可达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中的2类标准要求。

### 固体废物环境影响分析

本项目在运营过程中产生的固体废物主要为烂果及果皮、果渣、废弃包装材料、沉淀池污泥以及生活垃圾。

（1）烂果及果皮

经工程分析可知，本项目产生的烂果约及果皮为33.5t/a。交由环卫部门定期收集处理。

（2）果渣

经工程分析可知，本项目果渣产生量约为2186t/a，每次出酒后的果渣即产即清，运至项目东侧约150m处祁东县慈云种植养殖专业合作社作农肥。

（3）废弃包装材料

废包装材料包括纸箱、塑料袋等，类比同类企业，产生量约为2.0t/a，外售综合利用。

（4）沉淀池污泥

沉淀池污泥产生量约为0.63t/a。可与果渣供一同运至项目东侧约150m处祁东县慈云种植养殖专业合作社作农肥。

（5）员工生活垃圾

运营期劳生活垃圾产生量为5kg/d，年产生量为1.2t，交由环卫部门定期收集处理。

综上所述，建设单位严格按照各固体废物属性分类收集、分别处置，一般固废暂存处采用防渗硬化地面。防渗性能不应低于1.5m厚渗透系数为10-7cm/s的黏土层的防渗性能。各固体废物的清理或外运应及时彻底，采取以上措施后，本项目固体废物均可得到妥善处理，对周围环境影响较小。

### 地下水环境影响分析

（一）评价工作及等级

①项目类别

根据《环境影响评价技术导则地下水环境》（HJ 610-2016），项目属于附录A地下水环境影响评价行业分类表中N轻工，105、酒精饮料及酒类制造、其他IV类项目。

②评价范围

根据《环境影响评价技术导则地下水环境》（HJ 610-2016）4.1节要求：IV类项目不开展地下水环境影响评价，仅进行定性影响分析。

（2）影响分析

项目取水来自自建水井，且当地居民均采用自建水井。本项目厂区地面化粪池、沉淀池等采取硬化措施，污水沿污水管线排放，各种液态物质按照规定储存，本项目废水对地下水影响较小。生活垃圾集中拉走之前，将收集在垃圾收集箱内，垃圾收集箱在做好防雨、防渗 及密封工作前提下，对地下水影响很小。

为保护所在地的地下水，本次环评要求采取以下措施：

①防腐防渗分区，项目依据生产区、废水收集、处理及输送系统、固废储存场所等环节分为重点污染防治区、一般污染防治区。重点污染防治区是指在生产过程中有可能发生物料或含有污染物的介质泄漏到地面或地下的区域。包括：废水收集、处理及输送系统、发酵区等，该区域采取严格的防腐、防渗措施。一般污染防治区是指在生产过程中有可能发生低污染的固体物料泄漏到地面上的区域。包括生产车间、综合仓库和一般工业固废储存区，该区域参照《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）中二类场的要求，制定防腐、防渗措施。②重点污染区防渗措施发酵区根据本工程所处位置地基现场条件，对发酵区所处地基进行强夯处理，强夯后地基承载力不小于150kp/m2。③一般污染防治区化粪池、沉淀池、仓库和一般工业固废储存区参照《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）二类场要求：防渗层的厚度相当于渗透系数1.0×10-7cm/s 和厚度1.5m的黏土层的防渗性能。

在采取上述环保措施之后，本项目对地下水的环境影响小。

### 土壤环境影响评价工作等级及评价范围

本项目为果酒加工项目，根据《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》（HJ964-2018）中表A.1土壤环境影响评价项目类别中的：其他行业，全部归类为Ⅳ类建设项目；同时导则4.2.2 规定：Ⅳ类建设项目可不开展土壤环境影响评价，因此，本项目将不开展土壤环境影响评价工作。

### 环境风险分析

（一）风险调查及评价等级

根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）及其附录B，本项目不涉及导则中重点关注的危险物质，危险物质数量与临界量比值Q<1，环境风险潜势为I，环境风险评价等级为简单分析。

（二）物质风险识别

本项目果酒度数最高为50度左右，根据《企业突发环境事件风险分级方法》（HJ 941-2018），本项目果酒不是《企业突发环境事件风险分级方法》中的风险物质，项目涉及到的危险物质见下表。

表7.2-9 项目危险物质一览表

| 危险物质名称 | CAS | 场内最大暂存量（t） | 临界量Qi（t） | 该物质Q值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 液化石油气 | 74-96-2 | 0.54 | 10 | 0.054 |

（三）环境敏感目标概况

项目主要环境敏感目标如下：

表7.2-10   主要环境保护目标列表

| 项目 | 保护 目标 | 坐标 |  | 方位 | 距离 | 功能人数 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | X | Y |  |  |  |  |
| 大气 环境 | 明镜岭居民点 | 26.982507 | 111.741943 | 东北侧 | 380-500m | 居民区，约10户，40人 | 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及2018年8月修改单中的二级标准 |
|  | 西侧散户居民点 | 26.779155 | 111.738317 | 西侧 | 60-80m | 居民点，约2户，8人 |  |
|  | 三角田散户居民点 | 26.981120 | 111.736021 | 西北侧 | 340-400m | 居民点，约8户，32人 |  |
|  | 陈家院子散户居民点 | 26.978515 | 111.978515 | 西侧 | 280-350m | 居民点，约6户，24人 |  |
|  | 杳湖山道观 | 26.974290 | 111.749522 | 东南侧 | 1100-1600m | 道观，约60人 |  |
|  | 杳湖山湿地公园 | 26.974598 | 111.748756 | 东南侧 | 900m处 | 规划总面积294.14公顷，其中湿地面积120.41公顷，湿地率为40.94% |  |
| 地表水环境 | 杨家台水库 | / |  | 东北侧 | 300m，有山体阻隔，不在水库集水范围 | 渔业用水区 | 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的III类标准 |
| 声环境 | 西侧散户居民点 | / |  | 西侧 | 60-80m | 居民点，约2户，8人 | （GB3096-2008）中的2类标准 |
| 地下水 | 周边地下水环境 |  |  | 附近居民水井 |  |  | 《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）中的Ⅲ类标准 |

（四）环境风险识别

本项目危险物质主要为石油液化气，主要环境风险类型为泄露、火灾引发的伴生/次生污染物的排放。

- 环境风险影响分析

液化气因为储存介质破损或者人工操作不当导致泄漏，泄漏气体中的有害成分，能够随空气流动在大气中传播和转移，对周边大气环境造成污染；液化石油气泄漏后与空气结合，形成爆炸性混合物，达到爆炸极限遇明火发生爆炸。

（六）风险管理及减缓风险措施

项目运营期间主要风险为：厂区发生火灾引发的环境风险事故；液化气泄漏发生的废气事故风险。针对目前本项目的具体情况提出以下环境风险管理对策。

（1）建立环保制度，设置环保设施专职管理人员，保证设施正常运行或处于良好的待命状态。

（2）加强对员工的安全生产培训，生产过程中原辅材料的量取、倾倒等严格按要求操作，严禁随意摆放。

（3）制定科学安全的废气处理设施操作规程，包括定期检查工作，运行过程中的操作规范，运行中的巡查工作。

（5）加强废气治理设备及管路阀门等维护，发现问题及时解决。

（6）制定科学安全的废水处理设施操作规程，包括定期检查工作，运行过程中的操作规范，运行中的巡查工作等，防止跑冒滴漏现象发生。同时设置废水回用事故池，保证故障时废水可流入事故池内，避免排放和污染环境。

（七）风险评价结论

项目采取相应的风险事故防范措施，制定相应的环境风险应急预案，项目涉及的风险性影响因素是可以降到最低水平，并能减少或者避免风险事的发生。在认真落实工程拟采取的安全措施及评价所提出的安全设施和安全对策后，项目可能造成的风险事故对周围影响是基本可以接受的。

表7.2-11   建设项目环境风险简单分析内容表

| 建设项目名称 | 祁东县慈云炳墚酒业有限公司果酒生产建设项目 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设地点 | 祁东县步云桥镇圆山村三角田10组 |  |  |  |
| 地理坐标 | 经度 | 111.739521 | 纬度 | 26.979547 |
| 主要危险物质及分布 | 仓库（液化石油气存放区） |  |  |  |
| 环境影响途径及危害后果（大气、地表水、地下水） | ①项目厂区内引起火灾，产生的烟气对大气环境产生影响，以及产生的消防水泄漏，将会污染地表水、土壤与地下水环境。 ②液化气因为储存介质破损或者人工操作不当导致泄漏，泄漏气体中的有害成分，能够随空气流动在大气中传播和转移，对周边大气环境造成污染。③液化石油气泄漏后与空气结合，形成爆炸性混合物，达到爆炸极限遇明火发生爆炸。 |  |  |  |
| 风险防范措施要求 | ①加强职工的培训，提高风险防范风险的意识。 ②针对运营中可能发生的异常现象和存在的风险隐患，设置合理可行的技术措施，制定严格的操作规程。 ③建立健全安全、环境管理体系及高效的安全生产机构，一旦发生事故，要做到快速、高效、安全处置。 ④建立应急救援组织，编制突发环境事故应急预案。 ⑤建立废水、废气设备运行管理台账。 |  |  |  |
| 填表说明（列出项目相关信息及评价说明） 项目不涉及危险废物贮存，正常运行时废气、废水处理设施处理效果较好，采取相应的风险事故防范措施，制定相应的环境风险应急预案，项目涉及的风险性影响因素是可以降到最低水平，并能减少或者避免风险事的发生。在认真落实工程拟采取的安全措施及评价所提出的安全设施和安全对策后，项目可能造成的风险事故对周围影响是基本可以接受的。 |  |  |  |  |

### 外环境对本项目环境影响分析

本项目拟建地属于典型的农村环境，周边环境较为简单，经现场调查和踏勘，项目生产厂房南面、北面均为农田及林地，西面为散户居民，东面为祁东县慈云种植养殖专业合作社。项目区周边无显著污染的区域，无影响本项目的气型污染源分布，不存在对果酒安全和果酒宜食用性存在明显的不利影响。

## 项目建设可行性分析

### 产业政策符合性分析

本项目不属于的《产业结构调整指导目录（2019 年本）》中的限制类和淘汰类产业，属于允许类，且未使用限制、淘汰类设备。因此，本项目符合国家相关产业政策。

### 选址可行性分析

项目所在区域500m范围内无风景名胜区、自然保护区、水源保护区及文物保护单位等敏感区域。项目区域交通运输、供水、供电等基础设施基本完善。且项目生产区周围200m范围内无集中居民点等敏感目标，同时本项目通过对废气和噪声的治理，在废气和噪声达标的情况项目对周边环境影响较小。

根据《食品企业通用卫生规范》（GB14881-2013）选址环境要求，本项目选址符合性见表7.3-1。

表7.3-1  与《食品企业通用卫生规范》（GB14881-2013）选址符合性分析一览表

| 序号 | GB14881-2013 选址环境要求 | 本项目选址情况 | 是否符合 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 厂区不应选择对食品有显著污染的区域。如某地对食品安全和食品宜食用性存在明显的不利影响，且无法通过采取措施加以改善，应避免在该地址建厂。 | 本项目位于典型的农村环境，厂界周边200m范围内居民较少，无显著污染区域，不存在明显对果酒安全及果酒宜食性不利的影响 | 符合 |
| 2 | 厂区不应选择有害废弃物以及粉尘、有害气体、放射性物质和其他扩散性污染源不能有效清除的地址。 | 厂区周围不存在粉尘、有害气体、放射性物质和其他扩散性污染源 | 符合 |
| 3 | 厂区不宜择易发生洪涝灾害的地区，难以避开时应设计必要的防范措施。 | 本项目选址处地势较高，不易发生洪涝灾害 | 符合 |
| 4 | 厂区周围不宜有虫害大量孳生的潜在场所，难以避开时应设计必要的防范措施。 | 本项目周边无虫害大量孳生的潜在场所 | 符合 |

综上分析，项目的选址可行。

### 平面布局合理性分析

根据建设单位提供的平面图，生产区根据生产工艺要求，充分考虑水、电等管线布设，力求各种管线简捷、生产工艺通畅及生产联系和管理方便，同时满足防火、采光、日照、通风、安全等距离要求。厂区内场地雨水通过暗管就近排至厂区外部。综上，项目平面布置功能区明确，交通便利，建筑构筑物布置规范，本项目生产车间在单独的一栋厂房，根据生产工序，将原料区、清洗区、发酵区、蒸馏区、包装区等有序安排。根据《食品企业通用卫生规范》（GB14881-2013）厂区环境要求，本项目选址符合性见表7.3-2。

表7.3-2  与《食品企业通用卫生规范》（GB14881-2013）厂区符合性分析一览表

| 序号 | GB14881-2013 厂区环境要求 | 本项目厂区布置情况 | 是否符合 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 应考虑环境给食品生产带来的潜在污染风险，并采取适当的措施将其降至最低水平。 | 本项目生产过程中产生的废渣、废气及废水均能得到妥善处理、达标排放 | 符合 |
| 2 | 厂区应合理布局，各功能区域划分明显，并有适当的分离或分隔措施，防止交叉污染。 | 项目功能分区明确，不存在交叉污染。 | 符合 |
| 3 | 厂区内的道路应铺设混凝土、沥青、或者其他硬质材料；空地应采取必要措施，如铺设水泥、地 砖或铺设草坪等方式，保持环境清洁，防止正常天气下扬尘和积水等现象的发生。 | 厂房内部地面为水泥混凝土，基本不会发生扬尘和积水等现象 | 符合 |
| 4 | 厂区绿化应与生产车间保持适当距离，植被应定期维护，以防止虫害的孳生。 | 本项目绿化主要布置在厂房四周，通过定期以修剪，将防止虫害的孳生 | 符合 |
| 5 | 厂区应有适当的排水系统。 | 本项目设有雨水排水系统，生活污水及车间清洁废水经化粪池处理后用作农肥；原料清洗废水、设备清洗废水经沉淀池处理后用作厂区路面洒水及厂区周围绿化 | 符合 |
| 6 | 宿舍、食堂、职工娱乐设施等生活区应与生产区保持适当距离或分隔。 | 本项目不设置食堂。 | 符合 |

提供上述分析，项目布局合理可行。符合《食品企业通用卫生规范》（GB14881-2013）相关要求。

### 项目建设与“三线一单”符合性分析

根据环保部发布的《关于以改善环境质量为核心加强环境影响评价管理的通知》（以下简称《通知》），《通知》要求切实加强环境影响评价管理，落实“生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线和环境准入负面清单”约束，建立项目环评审批与规划环评、现有项目环境管理、区域环境质量联动机制，更好地发挥环评制度从源头防范环境污染和生态破坏的作用，加快推进改善环境质量。

#### 生态红线

“生态保护红线”是“生态空间范围内具有特殊重要生态功能必须实行强制性严格保护的区域。相关规划环评应将生态空间管控作为重要内容，规划区域涉及生态保护红线的，在规划环评结论和审查意见中应落实生态保护红线的管理要求，提出相应对策措施。除受自然条件限制、确实无法避让的铁路、公路、航道、防洪、管道、干渠、通讯、输变电等重要基础设施项目外，在生态保护红线范围内，严控各类开发建设活动，依法不予审批新建工业项目和矿产开发项目的环评文件。

需依法在重点生态功能区、生态环境敏感区和脆弱区等区域划定的严格管控边界，是国家和区域生态安全的底线，对于维护生态安全格局、保障生态服务功能、支撑经济社会可持续发展具有重要作用。根据《湖南省生态文明体制改革实施方案（2014-2020）》（湘办发[2015]15号）（以下简称《实施方案》），《实施方案》对全省各市区的生态保护红线进行了划定。本项目选址位于祁东县步云桥镇圆山村三角田10组，不在生态红线保护区范围内，即位于《实施方案》确定的生态红线范围之外，因此项目建设符合生态红线要求。

#### 环境质量底线

“环境质量底线”是国家和地方设置的大气、水和土壤环境质量目标，也是改善环境质量的基准线。有关规划环评应落实区域环境质量目标管理要求，提出区域或者行业污染物排放总量管控建议以及优化区域或行业发展布局、结构和规模的对策措施。项目环评应对照区域环境质量目标，深入分析预测项目建设对环境质量的影响，强化污染防治措施和污染物排放控制要求。

项目选址区域为环境空气功能区二类区，执行二级标准。根据衡阳市祁东县环境空气现状监测统计结果就监测数据，各项监测因子均能达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）修改单二级标准，且本项目属于农村区域，无重大污染源，项目周边区域环境质量较好，且营运期产生的废气、废水、噪声、固废对周围环境影响较小。

项目选址周围水环境监测断面各监测因子均能达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的III类标准，周围水环境质量良好。本项目设有雨水排水系统，生活污水及车间清洁废水经化粪池处理后用作农肥；原料清洗废水、设备清洗废水经沉淀池处理后用作厂区路面洒水及厂区周围绿化。

因此，项目建成后对周围水环境的环境质量影响较小。

本项目所在区域为2类声环境功能区，根据环境噪声现状监测结果，项目区域目前能够满足《声环境质量标准》2类标准要求，本项目建成后噪声产生量小，能满足《声环境质量标准》2类标准要求，本项目建设运营不会改变项目所在区域的声环境功能，因此项目建设声环境质量是符合要求的。

综上，本项目建设符合环境质量底线要求的。

#### 资源利用上线

资源是环境的载体，“资源利用上线”地区能源、水、土地等资源消耗不得突破的“天花板”。相关规划环评应依据有关资源利用上线，对规划实施以及规划内项目的资源开发利用，区分不同行业，从能源资源开发等量或减量替代、开采方式和规模控制、利用效率和保护措施等方面提出建议，为规划编制和审批决策提供重要依据；项目为食品加工建设项目，区域内水环境质量较好且水源充足，生产和生活用水均使用井水，用水量相对较少；能源主要依托当地电网供电。项目建设土地不涉及基本农田，土地资源消耗符合要求。

因此，项目资源利用满足要求。

#### 环境准入负面清单

目前项目选址区域暂无明确的环境准入负面清单，本项目属于果酒加工建设项目，不属于高污染、高能耗和资源型的产业类型。因此本项目应为环境准入允许类别。

## 环境管理及监测计划

（1）环境管理

项目环境保护管理是指项目建设期、运行期建设单位必须遵守国家有关的环境保护法规、政策、标准，落实环境影响评价报告中拟定采取的管理监控措施，使项目对环境的影响降到最低。环境管理包括机构和能力建设、职能职责、现场监管、环境监测和报告、环保设备以及环保资金投入管理等，并接受地方环境保护主管部门的监督和指导。环境保护管理机构应由环保专业人员组成，负责项目建设期、营运期的环境管理工作。在项目的不同时期，环保管理机构的工作职责有所不同。

项目应配备专、兼职环保人员1人，负责场内的环境管理和监测工作，对照国家环保法规和标准，进行监督和管理。其基本职责如下：

1）宣传、组织贯彻国家有关环境保护的方针、政策、法令和条例，搞好项目的环境保护工作；

2）执行上级主管部门建立的各种环境管理制度；

3）监督本项目环保设施和设备的安装、调试和运行，保证环境竣工验收合格；

4）领导并组织项目运行期（包括非正常运行期）的环境监测工作，建立档案；

5）调查、处理项目产生的污染事故和污染纠纷；

6）开展环保教育、技术培训和学术交流活动，提高员工素质，推广利用先进环保技术和经验。

（2）环境监督机构

祁东县环境保护局负责对本项目环境影响报告表审查及项目环境保护工作实施监督管理：组织和协调有关机构为项目环境保护工作服务；监督项目环境管理计划的实施；负责项目环境保护设施的竣工验收；确保项目应执行的环境管理法规和标准；接受祁东市环境保护局对项目营运期的环境监督管理。

（3）环境管理监控措施计划

本项目运行过程均对周围环境存在潜在的污染影响或风险，必须采取一定有效的管理监控措施，使其对周围环境的影响程度降到最低。其管理监控措施计划如表7.4-1。

表7.4-1    环境管理监控措施计划

| 时期 | 环境要素 | 污染防治措施 | 实施机构 |
| --- | --- | --- | --- |
| 营 运 期 | 地表水 | 本项目生活污水及车间清洁废水经化粪池处理后用作农肥；原料清洗废水、设备清洗废水经沉淀池处理后用作厂区路面洒水及厂区周围绿化。 | 祁东县慈云炳墚酒业有限公司 |
|  | 空气 | 8m高排气筒排放 |  |
|  | 噪声 | 对噪声设备设置基础减震 |  |
|  | 固废 | 各类固废得到有效的处理处置 |  |
| 环境监测 |  | 按照环境监测技术规范及国家环保局颁布的监测标准、方法执行 | 有资质的检测单位 |

（4）环境监测

1）环境监测目的

环境监测是一项政府行为，也是环境管理的技术支持。环境监测是企业搞好环境管理，促进污染治理设施正常运行的主要保障。通过定期的环境监测，了解邻近地区的环境质量状况，可以及时发现问题、解决问题，从而有利于监督各项环保措施的落实，并根据监测结果适时调整环境保护计划。

2）环境监测机构

建议本项营运期的环境监测工作委托祁东县环境监测站承担。

3）监测项目及监测计划

其监测项目内容计划见表7.4-2。

表7.4-2   监测项目内容计划

| 监测期 | 监测介质 | 监测点位 | 监测项目 | 监测频率 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 运营期 | 废气 | 废气排口 | 颗粒物、SO2、NOx | 每年一次 |
|  | 噪声 | 场界四周 | Leq(A) | 每年一次 |

## 排污口规范化管理

（1）废气排放口图形标志

废气排放口图形符号分别为提示图形符号和警告图形符号两种，图形符号的设置按《环境保护图形标志—排放口（源）》（GB15562.1-1995）执行。企业的废气排放口应设置图形标志，以便日常监测。

（2）噪声排放源图形标志

噪声排放源图形符号分别为提示图形符号和警告图形符号两种，图形符号的设置按《环境保护图形标志—排放口（源）》（GB15562.1-1995）执行。企业的噪声排放源应设置图形标志，以便日常监测。

（3）固体废物贮存（处置）场图形标志

固体废物贮存（处置）场图形符号分别为提示图形符号和警告图形符号两种，图形符号的设置按《环境保护图形标志——固体废物贮存（处置）场》（GB15562.2-1995）执行。

表7.5-1污染物排放场所标示

| 序号 | 标志名称 | 提示图形符号 | 警告图形符号 | 功能说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | 废气排放口 |  |  | 表示废气向大气环境排放 |
| 3 | 噪声排放源 |  |  | 表示噪声向外环境排放 |
| 4 | 一般固体废物 |  |  | 表示一般固体废物贮存、处置场 |

## 总量控制

本项目所使用的石油液化气属于清洁能源，石油液化气燃烧烟气污染物包括SO2和 NOx较少，不建议申请总量指标。

## 项目环境保护投资估算

本项目总投资300万元，其中环保投资20万元，占总投资的6.67%。项目环保投资估算见下表7.7-1。

表7.7-1  工程环保措施投资估算

| 序号 | 污染类型 | 污染源 | 环保设施 | 投资（万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 废气 | 锅炉燃烧废气 | 8m高排气筒排放 | 1 |
|  |  | 汽车尾气 | 加强绿化 | 3 |
| 2 | 废水 | 车间地面清洗废水+生活污水 | 化粪池（2*2*1m） | 1 |
|  |  | 雨水 | 雨水收集管网 | 3 |
|  |  | 生产废水 | 锅炉循环水池（2*4*1m）、沉淀池（3*5*1m） | 3 |
| 3 | 生产车间 | 烂果及果皮 | 日产日清，设置垃圾桶集中收集后环卫部门统一处理 | 3 |
|  |  | 果渣 | 即产即清，外运做农肥 | / |
|  |  | 产品废弃包装材料 | 固废暂存间，外售综合利用 | 1 |
|  | 沉淀池 | 污泥 | 外运做农肥 | / |
|  | 员工生活 | 员工生活垃圾 | 环卫部门统一处理 | 1 |
| 4 | 噪声 | 设备噪声 | 基础减震、厂区周边绿化、厂房隔声 | 4 |
| 5 | 合计 |  |  | 20 |

## 环保竣工竣工验收

表7.8-1  本项目环保竣工验收一览表

| 污染类型 | 污染源 | 环保设施 | 治理效果 |
| --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 锅炉燃烧废气 | 经8m高排气筒排放 | 《锅炉大气污染物排放标准》（GB-13271-2014）中表2标准 |
| 废水 | 车间地面清洗废水+生活污水 | 化粪池（2*2*1m） | 定期清掏，用做农肥 |
|  | 雨水 | 雨水收集管网 | / |
|  | 生产废水 | 锅炉循环水池（2*4*1m）、沉淀池（3*5*1m） | 经过沉淀池处理后用作厂区地面洒水及周围绿化 |
| 生产车间 | 烂果及果皮 | 日产日清，设置垃圾桶集中收集后环卫部门统一处理 | 无害化处置 |
|  | 果渣 | 即产即清，外运做农肥 | 综合利用 |
|  | 产品废弃包装材料 | 固废暂存间，外售综合利用 | 《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及其2013年修改单要求 |
| 沉淀池 | 污泥 | 外运做农肥 | 综合利用 |
| 员工生活 | 员工生活垃圾 | 环卫部门统一处理 | 无害化处置 |
| 噪声 | 设备噪声 | 基础减震、厂区周边绿化、厂房隔声 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）中的2类标准 |

# 建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果

| 内容 类型 | 排放源 （编号） | 污染物名称 | 防治措施 | 预期治理效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 锅炉燃烧废气 | SO2、NOx和颗粒物 | 经8m高排气筒排放 | 《锅炉大气污染物排放标准》（GB-13271-2014）中表2标准 |
| 废水 | 车间地面清洗废水+生活污水 | COD、BOD5、NH3-N、SS等 | 化粪池 | 定期清掏，用做农肥 |
|  | 雨水 | SS | 雨水收集管网 | / |
|  | 生产废水 | COD、BOD5、NH3-N、SS等 | 锅炉循环水池、沉淀池 | 经过沉淀池处理后用作厂区地面洒水及周围绿化 |
| 固废 | 原辅材料 | 烂果及果皮 | 收集后环卫部门统一处理 | 无害化处置 |
|  | 过滤 | 果渣 | 即产即清，外运做农肥 | 综合利用 |
|  | 包装 | 产品废弃包装材料 | 固废暂存间 | 综合利用 |
|  | 沉淀池 | 污泥 | 外运做农肥 | 综合利用 |
|  | 员工生活 | 员工生活垃圾 | 环卫部门统一处理 | 无害化处置 |
| 噪声 | 设备噪声 | 基础减震、厂区周边绿化、厂房隔声 |  | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）中的2类标准 |

生态保护措施及预期效果

加强项目区绿化及美化建设。

# 评价结论

## 项目概况

项目名称：祁东县慈云炳墚酒业有限公司果酒生产建设项目。

建设性质：新建。

建设地点：祁东县步云桥镇圆山村三角田10组（东经111°44'22.24"，北纬26°58'45.86"）。

建设单位：祁东县慈云炳墚酒业有限公司。

生产规模：550千升/年（500吨/a）

项目投资：300万元。

## 环境质量现状

（1）环境空气质量现状

根据监测结果，评价区域空气环境指标均能达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）修改单二级标准，所在区域环境空气质量较好。

（2）地表水环境质量现状

断面各监测因子均能达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的III类标准，东北侧杨家台水库水环境质量状况较好。

（3）声环境质量现状

区域声环境质量能够达到《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类，声环境质量良好。

## 本项目建设可行性分析

（1）产业政策符合性分析

对照《产业结构调整指导目录（2019 年本）》，本项目不属于《产业结构调整指导目录（2019 年本）》中的限制类和淘汰类产业，属于允许类，且未使用限制、淘汰类设备。因此，本项目符合国家相关产业政策。

（2）选址和平面布置符合性分析

经分析，本项目选址及平面布置符合《食品企业通用卫生规范》（GB14881-2013）相关内容要求，因此本项目选址和平面布置基本合理。

## 环境影响分析

（1）大气环境影响分析

本项目营运期液化石油气燃烧的SO2、NOx和颗粒物排放浓度均能够达到《锅炉大气污染物排放标准》（GB-13271-2014）中表2标准；汽车尾气通过加强绿化，控制车辆车速和对硬化地面进行定期洒水等措施，能满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）无组织排放浓度限值。对周围环境的影响较小。

（2）地表水环境影响分析

本项目生活污水经化粪池处理后用作农肥，车间地面清洗用水经化粪池处理后用作农肥，原料清洗废水、设备清洗废水经管道收集后经过沉淀池处理后用作厂区地面洒水及周围绿化最终经植物吸收，自然蒸发，对周边环境影响较小。

（3）声环境影响评价

经预测，本项目噪声可场界达标，对外环境影响较小。

（4）固体废物环境影响评价

本项目在运营过程中产生的固体废物主要为烂果、果渣、废弃包装材料、沉淀池污泥以及生活垃圾。本项目产生的烂果及果皮、生活垃圾交由环卫部门定期收集处理；果渣产生量、沉淀池污泥运至项目东侧约150m处祁东县慈云种植养殖专业合作社作农肥；废包装材料包括纸箱、塑料袋等外售综合利用。建设单位严格按照各固体废物属性分类收集、分别处置，一般固废暂存处采用防渗硬化地面。各固体废物的清理或外运应及时彻底，采取以上措施后，本项目固体废物均可得到妥善处理，对周围环境影响较小。

## 综合评价结论

综上所述，本建设项目符合国家相关产业政策。项目营运期产生的废气、污水、噪声及固体废物的污染，在严格采取本评价提出的措施以后，可达标排放，对周围环境的影响较小。建设单位在严格按照国家政策及时做好有关工作，切实履行实施本评价所提出的对策与建议，保证做到污染指标达标排放。从环境保护的角度而言，本项目的选址建设可行。

## 建议

（1）加强环境管理，保证各种设施正常运行。

（2）严格执行环保竣工验收制度。

（3）要及时收集、清理生产、生活固废，减少堆积。

（4）提高全厂职工的环保意识，落实各项环保规章制度，将环境管理纳入到生产管理全过程中去，最大限度地减少资源浪费和对环境的污染。

审批意见表

预审意见： 公 章 经办人： 年 月 日

下一级环境保护行政主管部门审查意见： 公 章 经办人： 年 月 日

审批意见： 公 章 经办人： 年 月 日