《建设项目环境影响报告表》编制说明

《建设项目环境影响报告表》由具有从事环境影响评价工作资质的单位编制。

1、项目名称——指项目立项批复时的名称，应不超过30个字（两个英文字段作一个汉字）。

2、建设地点——指项目所在地详细地址，公路、铁路应填写起止地点。

3、行业类别——按国标填写。

4、总投资——指项目投资总额。

5、主要环境保护目标——指项目区周围一定范围内集中居民住宅区、学校、医院、保护文物、风景名胜区、水源地和生态敏感点等，应尽可能给出保护目标、性质、规模和距厂界距离等。

6、结论与建议——给出本项目清洁生产、达标排放和总量控制的分析结论，确定污染防治措施的有效性，说明本项目对环境造成的影响，给出建设项目环境可行性的明确结论。同时提出减少环境影响的其他建议。

7、预审意见——由行业主管部门填写答复意见，无主管部门项目，可不填。

8、审批意见——由负责审批该项目的环境保护行政主管部门批复

目   录

一、建设项目基本情况	- 1 -

二、建设项目所在地自然环境社会环境简况	- 7 -

三、环境质量状况	- 10 -

四、评价适用标准	- 15 -

五、建设项目工程分析	- 17 -

六、项目主要污染物产生及排放情况	- 22 -

七、环境影响分析	- 23 -

八、建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果	- 41 -

九、结论与建议	- 42 -

附图：

附图1：项目地理位置图

附图2：项目环境保护目标图

附图3：项目总平面布置图

附图4：项目监测布点图

附图5：项目废水排放路径图

附件：

附件1：委托函

附件2：企业营业执照

附件3：项目备案文件

附件4：监测质保单

附表：

附表1：大气自查表

附表2：水自查表

附表3：风险自查表

附表4：土壤环境影响评价评价自查表

附表:5：建设项目环评审批基础信息表

一、建设项目基本情况

| 项目名称 | 年产500吨红薯粉建设项目 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位 | 祁东县英鹏食品有限公司 |  |  |  |  |  |
| 法人代表 | 周鹏程 |  |  | 联系人 | 周鹏程 |  |
| 通讯地址 | 湖南省衡阳市祁东县官家嘴镇庄稼村长岭排 |  |  |  |  |  |
| 联系电话 | 13378459230 |  | 传真 | / | 邮政编码 | / |
| 建设地点 | 湖南省衡阳市祁东县官家嘴镇庄稼村长岭排 （厂址中心经纬度：N：111.849841、E：26.923107） |  |  |  |  |  |
| 立项审批部门 | / |  |  | 批准文号 | / |  |
| 建设性质 | 新建■改扩建□技改□ |  |  | 行业类别及代码 | C-1391淀粉及淀粉制品制造 |  |
| 占地面积 (平方米) | 22400 |  |  | 绿化面积 (平方米) |  |  |
| 总投资(万元) | 1600 | 其中：环保投资(万元) |  | 14.2 | 环保投资占总投资比例 | 0.89% |
| 评价经费(万元) | / | 预期投产日期 |  | 2020年11月 |  |  |
| 一、工程内容及规模： 1、项目由来 我国有五千年的悠久历史，泱泱大国，礼仪之邦，中国文化源远流长。民以食为天，中国食文化更是文明中外，特别是“三粉”（粉丝、粉条、粉皮）食品，我国有四分之三的省市有食用“三粉”的习惯，南甜北咸西酸东辣，千色百样，百样百味，有口皆碑。北方的粉是北方饮食文化的一个分支，河北的红薯粉、山东的绿豆粉、山西的土豆粉在历史上非常有名。 作为人们喜爱食用的食品，“三粉”产品的市场潜在需求较大，原料资源丰富，加工利润相当稳定。随着国民经济的发展和人们消费能力的提高，消费者更加注重品牌消费，品牌信誉不仅仅是产品质量的保证，更是一种饮食文化的体现。由此可见，抛弃原来的“小作坊”式的混乱加工方式，管理、卫生、质量上档次，实施工厂化、标准化的生产方式是非常必要的。 在此前景下，湖南心粤莲食品有限公司拟投资1600万元在湖南省衡阳市祁东县官家嘴镇庄稼村长岭排建设年产500吨红薯粉建设项目，项目用地约22400m2，主要包括生产车间、冷冻库、成品库等，项目购置粉皮机、手工红薯粉机、拌浆机、碎料机、洗粉机等，形成年产500吨手红薯粉条、粉皮，年产10吨月饼，共计两条生产线。 根据《中华人民共和国环境影响评价法》、《建设项目环境保护管理条例》等有关规定，本项目应进行环境影响评价工作。根据《建设项目环境影响评价分类管理名录》中的“二、农副食品加工业-8淀粉、淀粉糖中的其它（单纯分装除外）类别，编制环境影响报告表。为此，祁东县英鹏食品有限公司特委托江西南风环保技术有限公司对该项目进行环境影响评价。我单位接到委托后，立即开展了详细的现场调查、资料收集工作，在对本项目的环境现状和可能造成的环境影响进行分析后，依照环境影响评价技术导则的要求编制了本环境影响报告表。 2、评价等级判定 （1）大气：本项目正常工况下最大落地浓度占标率（Pmax）最大值占标率为2.58%，根据《环境影响评价技术导则—大气环境》（HJ2.2-2018），确定本项目大气环境影响评价等级为二级。 （2）地表水：本项目生活污水、生产用水处理后用于厂区绿化、路面喷洒及周边菜地田地，对照《环境影响评价技术导则—地表水环境》（HJ2.3--2018），确定项目地表水评价等级为三级B。 （3）地下水：对照《环境影响评价技术导则—地下水环境》（HJ610-2016），本项目属于Ⅳ类项目，项目周边地下水环境属于不敏感，则确定项目地下水可不进行评价。 （4）环境风险：对照《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录B可知，本项目无重大危险源，确定本项目环境风险潜势为Ⅰ级，对照《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018），评价等级为简单分析。 （5）土壤：本项目属于污染影响型，为农副食品加工，生产工艺及产污环节简单，生产过程中工艺废气产生量小，对区域环境空气、水环境等影响很小，则项目参考单纯混合和分类的要求，类别为Ⅳ类，可不开展土壤环境影响评价工作。 3、项目建设地点和周边现状 本项目位于湖南省衡阳市祁东县官家嘴镇庄稼村长岭排，项目周边交通条件较为便利。项目周边主要为散户及一般农田，根据现场踏勘及建设方提供的资料，本项目不涉及自然保护区，饮用水源保护区，项目周边范围内无基本农田，项目周边的散户距项目最近的为北侧70m的庄稼村散户，项目周边的水体为北侧100m处的沟渠。项目地理位置图见附图1。 4、建设项目概况 4.1项目名称、建设地点及性质 （1）项目名称：年产500吨红薯粉建设项目 （2）建设地点：湖南省衡阳市祁东县官家嘴镇庄稼村长岭排（厂址中心经纬度：N：26.923107、E：111.849841） （3）建设单位：祁东县英鹏食品有限公司 （4）建设性质：新建 （5）总投资：1600万元 4.2 建设项目组成 本项目占地约22400m2，总建筑面积约7600m2，主要包括生产车间、冷库、辅助用房等，项目组成见表1-1。 表1-1 项目组成表 工程; 名称; 内容; 备注. 主体工程; 生产车间; 1F，砖混加钢结构的生产车间，生产车间包括原料区、生产加工区、冷库、成品区，总建筑面积为7600m2，生产加工区主要布置在生产车间的中部、南部，生产加工区设置两条生产线，主要购置手工红薯粉机、拌浆机、碎料机、洗粉机等设备; 新建. 储运工程; 仓储; 原料堆放区; 1F，位于生产车间内，在车间的北部，紧邻办公区，主要为原料的暂存。; 新建. 成品堆放区; 1F，位于生产车间内，在车间的东部，主要为成品的暂存; 新建. 辅助工程; 办公室; 1F，位于生产车间内，车间的北部，紧邻原料堆放区的北边，主要用于办公、产品展示; 新建. 公用工程; 给水系统; 市政供水供给; 依托. 供电系统; 市政供电供给; 依托. 环保工程; 废气治理; 下料粉尘; 设工业排气扇，加强车间通风; 新建. 废水治理; 生活、生产污水; 地埋式污水处理站处理后用于周边菜地田地; 新建. 噪声治理; 隔声、减震、消声措施; 新建. 固废处理; 生产固废按相关要求处理，生活垃圾由环卫统一收集处理; 新建. 4.3产品方案 项目运营后，产品产量见表1-2；根据GB/T 23587-2009中表2的要求，成品湿红薯粉条中含水率应该≤60%，淀粉含量应该≥35%，本项目产品中含水率为60%，因此符合国家标准。 表1-2 项目产品方案 编号; 产品名称; 年产量; 备注. 1; 红薯粉皮、条; 500吨; 含水率60%. 2; 月饼; 10吨. 4、项目主要设备清单 项目主要设备详见表1-3。 表1-3 项目主要设备一览表 序号; 设备名称; 规格型号; 数量. 1; 手工红薯粉机; QT1; 1台. 2; 拌浆机; 江宁; 1台. 3; 洗粉机; J23-10; 2台. 4; 碎料机; NXF; 1台. 5; 传送带. 5、原辅材料 项目原辅材料详见表1-4。 表1-4 项目生产主要原、辅材料及能源消耗量一览表 序号; 名称; 单位; 数量; 来源; 包装; 存贮位置; 备注. 1; 红薯淀粉; t/a; 440; 本省购买; 袋装; 原料区; 含水率12%. 6、厂区平面布置 本项目位于湖南省衡阳市祁东县官家嘴镇庄稼村长岭排，场地呈长方形，生产区包含原料区、生产加工区、冷库、成品区，主要布置在生产车间的中部、南部，原料堆放区位于车间的北部，成品堆放区位于车间的东部，办公间位于车间的北部。生产车间整体按照生产工序进行布置，各个功能分区明显，相互衔接，避免互相影响，利于组织生产，方便为生产过程服务。 整个厂区在项目四周各设置了1个出入口，便于对原料及产品的运输，便于对原料及产品的储存、加工及运输。项目平面布置图见附图。 8、生产安排与劳动定员 本项目劳动定员30人，有食堂，一班制8 小时，夜间不生产，根据天气定量生产，全年生产300天。 9、公用工程 （1）供电 项目用电由当地市政电网提供。 （2）给排水 项目新鲜用水主要包括生产用水和生活用水，均由当地市政统一供给，供水设施能够满足用水需求。 生产用水：主要包括粉皮生产调浆、粉条生产混合搅拌用水、成型用水、冷却用水、设备及车间地面冲洗用水。类比同类项目，调浆、混合搅拌用水约3m3/d、成型用水约3m3/d、冷却用水约7.5m3/d、设备及地面冲洗用水约0.6m3/d。合计生产用水量14.1m3/d。 生活用水：根据《建筑给排水设计规范》（GB50015-2010）工业企业建筑、管理人员的生活用水定额为30~50L/人·班，每班8小时，项目用水量按50L/人·天计算，职工人数30人，则生活用水量1.5m3/d。 项目水平衡图： 15.6 损耗0.3 1.5 新鲜水 生活用水 1.2 化粪池 进入产品3 14.1 3 粉皮生产调浆、粉条生产混合搅拌用水 损耗0.6 成型用水 3 2.4 损耗1.5 7.5 6 8.88 冷却用水 地埋式污水处理设施 损耗0.12 8.88 0.6 清水池 0.48 设备及车间地面冲洗用水 8.88 厂区绿化、路面喷洒及 周边菜地田地 灌溉； 图1-1 项目水平衡图 （单位：m3/d） 2）排水： 项目采用雨水、污水分流体制，雨水单独收集后排入厂区周边雨水沟。 生产废水：粉皮生产调浆、粉条生产混合搅拌用水全部进入产品，生产废水主要为成型加热废水、冷却废水、设备及地面冲洗废水，污染系数按0.8计，则生产废水产生量为22m3/d。经企业自建地埋式一体化污水处理设施（采用H/O工艺）处理后用于厂区绿化、路面喷洒及周边菜地田地。 生活污水：污染系数按0.8计，则生活污水产生量1.2m3/d，经化粪池进入自建地埋式一体化污水处理设施处理后用于厂区绿化、路面喷洒及周边菜地田地。 （3）供热 项目不设锅炉等燃煤燃油设施，生产及办公环节均采用清洁能源电能。 （4）运输 运输方式为专用汽车运输。 |
| 与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题： 本项目选址位于湖南省衡阳市祁东县官家嘴镇庄稼村长岭排，本项目为荒地新建项目，无与本项目有关的原有污染情况。 |  |  |  |  |  |  |

二、建设项目所在地自然环境社会环境简况

自然环境简况(地形、地貌、地质、气候、气象、水文、植被、生物多样性等)： ## 1、地理位置及交通 祁东县位于湖南省南部，湘江中游北岸，东抵衡阳，西接永州，县城距衡阳市54km。地处东经111°32' ~112°20'，北纬26°28' ~27°04'，属江南丘陵，地势自西北向东南逐渐倾斜，西北最高海拔1044m，东南最低海拔54.8m。 2016年全县公路货运量596.71万吨，增长6.1%；公路货运周转量60602.84万吨公里，增长6%。公路客运量1390.32万人，增长8%；公路客运周转量2748.12万人公里，增长10.7%。全县公路线路年末里程5621公里，其中高速公路40.89公里。 本项目位于湖南省衡阳市祁东县官家嘴镇庄稼村长岭排（厂址中心经纬度：N：111.849841、E：26.923107），具体地理位置详见附图1。 ## 2、地形、地质、地貌 祁东境内为江南古陆地质，以山地为主，丘陵、岗地、平原地貌类型齐全。地热由北向南、自东西两侧向中南缓缓倾斜，东高西低，敞口处南略偏西。 本项目位于祁东县官家嘴镇，所在区域属锓蚀构造低山齿脊谷地地貌，江水场地地势平坦。本区域地层分布较单一，除第四系冲积堆积和残坡积外，主要出露地层有板溪群马底驿组、五强溪组。 本项目所在地工程地质构造简单，无大断层通过，地质情况良好。 根据国家地震局《中国地震动参数区划图》(GB18306-2001)， 本项目所在区域地震基本烈度小于VI度。 项目所在地属于区域地势平坦，区内未发现有利用价值的矿产。地内地质环境优良，地质构造不太发育，尚未发现岩浆岩，无火山、地震现象，工程地质良好，不存在滑坡、地面沉降、泥石流等不良地质现象。 ## 3、气候、气象 祁东县属中亚热带季风湿润气候，具有气候温和、四季分明、热量充足、雨季集中、降水充沛等特点，受季风环流影响较明显。夏季为低纬度海洋暖温气团所控制，温高湿重，天气炎热。冬季受西伯利亚干冷气团影响，寒流频频南下，造成雪雨冰霜。春、夏之交，正处于冷暖气团交界处，锋面和气旋活动频繁，形成梅雨天气，常有山洪暴发。 根据祁东县气象站气象资料，本区域地面气象要素特征如下: 祁东县多年年平均气温16.6C，历年极端最高气温39.1'C(2009 年9月3日),历年极端最低气温-8.6°C(2010年1月30日)，多年最热月平均气温27.3"C(7月)，多年最冷月平均气温4.9"C(1月)。多年年平均降水量1340.2mm，历年最大降水量1626.0mm，历年最小年降水量986.6mm，降水主要集中在4~6月，占全年的43.5%，次为7、8月，占全年的20.2%，而12~2月仅占全年的11.3%。多年年平均蒸发量34.6mm (1月)。祁东县多年年平均相对湿度83%，多年最大月平均相对湿度84% (3月、4月、5月),多年最小平均气压991.3hPa (12月)，多年最小月平均气压971.9hPa (7 月)。祁东县多年年平均日照数1462.7h。多年年平均总辐射101.4kcal/cm2. 祁东县多年平均风速1.5m/s， 多年各月平均风速1.3~ 1.8m/s，历年极端最大风速29m/s (2009年4月22日)。风向随季节转换较明显，全年主导风向为NE风，夏季多盛S风，秋、冬、春季多盛NE风，全年NE风频率14.8%，S风频6.0%。静风频率较高，年出现频率达41.0%。 ## 4、水文 根据祁东县环境监测站提供的本底监测水文资料，项目所在区域水文资料如下: 祁东县属湘江流域，境内有湘江一级支流6条， 二级支流17条，三级支流23条，四级支流2条。湘江流经县境南端，县境内流长5lkm,累计平均流量774.5m3/s,最小流量23.5m3/s。祁东县境内水系可分为祁东水系和白河水系，祁水居西，白河居东。 祁水又名小东江，属湘江一级支流， 源出邵阳县水龙坳，流经祁东的7个乡镇后进入 祁阳，再由祁阳东江桥汇入湘江，全长114km, 祁东县境内流程51km，累年平均流量20.588m>/s,最大流量1400m3/s。 白河，故称余溪水，湘江一级支流。源出花屋乡石狮岭村老龙潭，最后汇入湘江。全长87公里，河宽35~100米，平均坡度千分之1.4.集水面积865平方公里。目前项目所在区域的生活用水均来自市政供水，不涉及地下水的饮用。 ## 5、植被、生物 祁东县区域山地森林植被优良，属亚热带常绿阔叶林区，多为次生植被。乔木主要有杉木、马尾松和国外松以及毛竹。灌木主要有金刚刺、冬青、胡枝子、盐肤木、栀子等;地被植物主要为苔藓、冬茅草等，植被覆盖率高。 祁东县区域鸟类种类繁多，有白鹭、斑鸠、麻雀、山鹰、画眉等20个多种类以及鸳鸯、鸬鹚等水禽类。项目所在地未见野生动物，未发现珍稀植物。 本项目建设地为湖南省衡阳市祁东县官家嘴镇庄稼村长岭排，厂址所在区域的生态环境为典型的农村生态环境，据调查，建设所在地区域内没有国家特别保护的珍稀动、植物，地下无已探明的矿产资源分布。

三、环境质量状况

建设项目所在地区域环境质量现状及主要环境问题(环境空气、地面水、声环境、生态环境等) 1、环境空气质量 （1）空气质量达标区判定 本项目位于湖南省衡阳市祁东县，本次环评搜集了祁东县环境空气质量常规监测点2019年（1月-12月）基本污染物的监测数据，监测结果统计见下表。 表3-1 浏阳市环境空气质量常规监测点基本污染物现状统计表 ug/m3（其中CO单位：mg/m3） 污染物; 评价指标; 现状浓度; 评价标准; 占标率（%）; 达标情况. SO2; 年均浓度; 10; 60; 16.67; 达标. NO2; 年均浓度; 20; 40; 50.00; 达标. PM10; 年均浓度; 58; 70; 82.86; 达标. CO; 24小时平均值; 1.1; 4; 27.50; 达标. O3; 日最大八小时平均值; 137; 160; 85.63; 达标. PM2.5; 年均浓度; 33; 35; 94.29; 达标. 结果表明，项目所在区域环境空气质量数据 SO2、NO2、PM10、PM2.5、CO、O3各项指标环境质量浓度均符合《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准值要求。2019年项目所在区域为环境空气质量达标区，环境空气质量良好。 （2）区域环境空气现状监测 为进一步了解项目周边环境空气质量现状，本次委托湖南精科检测有限公司于2020年7月20~26日在项目所在地进行了现状监测。 监测点位：G1项目北侧1.5km处的官家嘴镇、G2项目所在地 监测因子：SO2、NO2、PM10 监测结果统计见下表： 表3-2 环境空气质量监测结果 单位：mg/m3 监测点位; 监测因子; 评价指标; 监测值; 标准值; 超标率%; 超标倍数; 是否达标. G1; SO2; 日均值; 0.027-0.041; 0.15; 0; 0; 达标. NO2; 日均值; 0.022-0.036; 0.08; 0; 0; 达标. PM10; 日均值; 0.075-0.101; 0.15; 0; 0; 达标. G2; SO2; 日均值; 0.036-0.049; 0.15; 0; 0; 达标. NO2; 日均值; 0.029-0.042; 0.08; 0; 0; 达标. PM10; 日均值; 0.092-0.116; 0.15; 0; 0; 达标. 根据监测结果可知，项目所在区域SO2、NO2、PM10的日均值均符合《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及其2018年修改单中的二级标准，项目所在地环境空气质量良好。 2、水环境质量 为进一步了解项目周边环境水质量现状，本次委托湖南精科检测有限公司于2020年7月20~22日在项目所在地最近水体进行了现状监测； - ①监测点位： - W1：项目东北侧100m处的沟渠上游 W2：项目西北侧100m处的沟渠下游（具体见布点图） ②监测时间、频率 监测时间为2020年7月20~22日，连续3天，监测频次为每天一次。 ③监测项目 pH、COD、BOD5、石油类、氨氮、SS、总磷共7项。 ⑤评价标准 评价标准：根据《湖南省主要水系地表水环境功能区划》（DB43/023-2005），监测点位执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准。评价结果见表3-3。 表3-3 地表水环境质量现状监测结果统计 采样 位置; 检测项目; 单位; 检测结果; 标准值; 是否达标. 7月20日; 7月21日; 7月22日. W1; pH; 无量纲; 7.35; 7.19; 7.28; 6-9; 是. COD; mg/L; 6; 9; 7; ≤20; 是. BOD5; mg/L; 1.9; 2.2; 2.1; ≤4.0; 是. 石油类; m/L; 0.02; 0.01; 0.02; ≤1.0; 是. 氨氮; mg/L; 0.187; 0.155; 0.174; ≤1.0; 是. SS; mg/L; 6; 7; 5; /; /. 总磷; mg/L; 0.01; 0.03; 0.02; ≤0.2; 是. W2; pH; 无量纲; 7.04; 7.17; 7.09; 6-9; 是. COD; mg/L; 13; 11; 12; ≤20; 是. BOD5; mg/L; 3.1; 2.8; 3.0; ≤4.0; 是. 石油类; m/L; 0.03; 0.02; 0.03; ≤1.0; 是. 氨氮; mg/L; 0.203; 0.246; 0.219; ≤1.0; 是. SS; mg/L; 9; 8; 7; /; /. 总磷; mg/L; 0.03; 0.05; 0.04; ≤0.2; 是. 从监测统计结果可以看出，监测期间，两个监测点位的的监测因子均满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅲ类水体要求，项目周边水环境质量良好。 3、声环境质量现状 为了解项目区域声环境现状，根据噪声源和区域环境特征相结合的原则，在项目周边设置6个监测点进行监测，监测和评价结果见表3-4。 表3-4 声环境质量现状监测结果统计 单位：等效声级Leq：dB(A) 监测点号; 测点位置; 2020年7月29日; 2020年7月21日; 执行标准. 昼间; 夜间; 昼间; 夜间; 昼间; 夜间. N1; 场界东面外1m处; 52.9; 43.6; 52.5; 42.8; 60; 50. N2; 场界南面外1m处; 53.0; 43.2; 53.6; 43.6; 60; 50. N3; 场界西面外1m处; 52.9; 43.0; 53.4; 42.8; 60; 50. N4; 场界北面外1m处; 52.5; 42.9; 51.9; 43.3; 60; 50. N5; 项目北侧约77m处庄稼村居民点; 51.9; 42.8; 52.2; 42.5; 60; 50. N6; 项目西侧约180m处庄稼村居民点; 52.1; 42.7; 51.6; 42.1; 60; 50. 根据监测结果，本项目选址周边昼、夜间声环境质量现状满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的2类标准。 4、生态环境 官家嘴镇内的土壤类型主要为第四系红壤，土地肥沃，雨量充沛、气候适宜，75%的丘岗地，郁郁葱葱，绿树成荫，计有杉木、马尾松、梓木、樟树、杨树等用材树种和油茶、油桐、茶叶、板栗等多种经济林，植被覆盖率较高。区内生物种类较为丰富，主要植被为各种人工种植的农作物及蔬菜、水果、花木及各类乔木、灌木等；主要动物除了村民住户饲养的各种畜禽、鱼外，还有青蛙及麻雀等，未发现国家保护的一、二级动植物。项目所在地开发程度较低，其植被多为一般草丛、灌木及菜田，无自然状态下的林区，亦无珍稀或濒危植物种类；周边野生物较少，仅为常见的鸟类、鱼类及蛙类，并未发现珍稀保护动物。 根据实地调查，建设项目目前场地已平整，区域内没有国家规定保护的珍稀动植物，。 综上，本项目所在区域环境质量现状总体良好。

主要环境保护目标(列出名单及保护级别): 经现场踏勘，周边主要环境保护目标见表3-5~6。 表3-5 大气环境保护目标一览表 序号; 名称; 坐标; 保护对象; 保护内容; 环境功能区; 相对项目用地方位; 相对距离/m. X; Y. 1; 庄家村居民1; 111.850436; 26.924727; 居住区; 人群; 二类区; 北向; 77. 2; 庄家村居民2; 111.847559; 26.922698; 居住区; 人群; 西向; 180. 3; 麦子塘居民; 111.849100; 26.920089; 居住区; 人群; 西南向; 280. 4; 庄家村居民3; 111.848559; 26.926961; 居住区; 人群; 北向; 360. 5; 伍家院居民; 111.845989; 26.927170; 居住区; 人群; 西北向; 480. 6; 郑家冲居民; 111.854068; 26.929088; 居住区; 人群; 东北向; 680. 7; 竹山街村居民; 111.842320; 26.918665; 居住区; 人群; 西南向; 800. 8; 凌家院居民; 111.859314; 26.921680; 居住区; 人群; 东南向; 880. 9; 泉陂村居民; 111.840249; 26.925628; 居住区; 人群; 西北向; 930. 10; 万福村居民; 111.849926; 26.913510; 居住区; 人群; 南向; 1020. 11; 官家嘴镇; 111.841644; 26.936078; 居住区; 人群; 西北向; 1500. 表3-6 其他要素环境保护目标一览表 项目; 环境保护目标; 方位; 与厂界距离; 规模/功能; 保护级别. 声环境; 庄家村居民1; 北向; 77; 约14户; 《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类标准. 庄家村居民2; 西向; 180; 约16户. 地表水; 沟渠; 东北; 100m; 农业用水; 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅲ类标准. 黄狮江; 西; 1.5km. 生态环境; 不造成新的水土流失、土壤侵蚀及生态破坏. 保护目标 （1）保护本项目周边水体水环境质量不因本项目建设而发生质量改变，保持各相关河段原有相应的水环境质量标准； （2）保护本项目周边声环境质量不因本项目建设而发生质量改变，保持《声环境质量标准》2类声环境质量标准； （3）保护本项目周边大气环境质量不因本项目建设而发生质量改变，保持《环境空气质量标准》二级大气环境质量标准； （4）保护本项目周边生态环境质量不因本项目建设而发生质量改变。 项目环境保护目标示意图见附图。 区域环境功能区划 本项目所在地环境功能属性见表3-7： 表3-7 项目拟选址区环境功能属性 编号; 项目; 功能属性及执行标准. 1; 水环境功能区; 黄狮江、沟渠，农业用水执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅲ类标准；. 2; 环境空气质量功能区; 二类区，环境空气质量执行《环境空气质量标准》 （GB3095-2012）的二级标准. 3; 声环境功能区; 2类声环境区，执行《声环境质量标准》 （GB3096-2008）2类环境噪声限值. 4; 是否基本农田保护区; 否. 5; 是否森林公园; 否. 6; 是否生态功能保护区; 否. 7; 是否水土流失重点防治区; 否. 8; 是否人口密集区; 否. 9; 是否重点文物保护单位; 否. 10; 是否三河、三湖、两控区; 是（两控区）. 11; 是否水库区; 否. 12; 是否污水处理厂集水范围; 否. 13; 是否属于生态敏感与脆弱区; 否. 14; 是否属于生态红线区; 否.

四、评价适用标准

| 环 境 质 量 标 准 | 1、项目所在地为农村地区，根据环境空气质量标准功能区划的原则，属空气环境二类区域，执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及2018年修改单中二级标准。具体标准值如下表4-1所示。 表4-1 环境空气质量标准 单位：μg/m3 污染物项目; 平均时间; 浓度限值; 执行标准. SO2; 年平均; 60μg/m3; 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准. 24小时平均; 150μg/m3. 1小时平均; 500μg/m3. NO2; 年平均; 40μg/m3. 24小时平均; 80μg/m3. 1小时平均; 200μg/m3. PM10; 年平均; 70μg/m3. 24小时平均; 150μg/m3. PM2.5; 年平均; 35μg/m3. 24小时平均; 75μg/m3. CO; 24小时平均; 4 mg/m3. O3; 日最大8小时平均; 160μg/m3. 2、项目周边的黄狮江、沟渠均为农业用水区，执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅲ类标准。具体见表4-2： 表4-2 地表水环境质量标准(GB3838-2002) 单位：mg/L（除pH外） 项目; pH; COD; BOD5; NH3-N; TP; 石油类. Ⅲ类标准; 6~9; ≤20; ≤4.0; ≤1.0; ≤0.2; ≤0.05. 3、项目声环境执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类标准，具体见表4-3。 表4-3 《声环境质量标准》（GB3096-2008）单位：Leq dB(A) 声环境功能区类别; 适用区域; 等效声级Leq dB(A); 备注. 昼间; 夜间. 2类; 以商业金融、集市贸易为主要功能，或者居住、商业、工业混杂，需要维护住宅安静的区域。; 60; 50; 项目东、南、西、北侧. |
| --- | --- |
| 污 染 物 排 放 标 准 | 1、项目废水排放执行《污水综合排放标准》(GB8978-1996)一级标准。 表4-1 《污水综合排放标准》(GB8978-1996) 单位：除pH外均为mg/L 项目; pH; CODcr; BOD5; 动植物油类; NH3-N. 一级标准值; 6 ~ 9; 100; 20; 10; 15. 2、项目产生的粉尘执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297－1996）中的表2排放限值以及无组织排放监控浓度限值，详见表4-3。 表4-3 大气污染物排放标准 单位：mg/m3 执行标准; 污染物; 最高允许排放浓度（mg/m3）; 最高允许排放数率（kg/h）; 厂界监控点浓度限值（mg/m3）. 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）; 颗粒物; 120; 3.5; 1.0. 3、项目施工期噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）；营运期噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准，具体见表4-2。 表4-2 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008） 单位：Leq dB(A) 厂界外声环境; 昼间; 夜间; 备注. 2类; 60; 50; 项目东、南、西、北. 4、固体废弃物执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）（2013年修改单）。生活垃圾执行《生活垃圾填埋场污染控制标准》（GB16889-2008）。 |
| 总量控制指标 | 实施污染物排放总量控制，应立足于实施清洁生产、污染物治理达标排放和排污方案优化选择等为基本控制原则。本项目产生的废水处理后用于周边菜地田地，不外排，项目无需申请总量指标。 |

五、建设项目工程分析

一、工艺流程简述（图示）： 项目营运期工艺流程图及产污节点流程如下图所示： 1、生产工艺 淀粉、水 拌浆机 S 料斗 成型（电） W1 冷却 W2 冷冻 洗粉机 人工剪断 自然晾晒 包装入库 S：废气 W：废水 图5-1 项目生产流程及产污节点图 工艺流程简述： ①项目采用的原料主要为红薯淀粉，淀粉拆开包装，倒入拌浆机中，按1：0.6比例加入适量饮用水搅拌均匀成糊状。此部分工艺在倾倒时会产生粉尘（S）。 ②将放置30分钟后的淀粉糊用传送带送入漏斗中，传送带为封闭式，用漏斗挤压至成型机（开水锅）中，用开水加热淀粉条（皮）至成熟。成型工序每天（每班）更换成型机（开水锅）中热水，产生加热废水（W1），开水锅加热方式为电加热，并会产生设备噪声。 ③将淀粉条通过传送带至冷水中冷却，工人再将淀粉条（皮）捞出，放入凉粉间。将放入凉粉间6小时后的粉条（皮）放入冷库冷冻。将放入冷库冷冻20小时后的粉条（皮），放入洗粉机中脱水。此部分工艺会产生冷却废水（W2）。 ④将脱水后的粉条（皮）进行人工剪断，剪断后挂在晒粉场，经过太阳和自然风风干。将风干后的粉条（皮）放到打包车间，经过包装后，进入成品仓库。 备注：项目粉皮、粉条生产所用淀粉均为外购成品红薯淀粉，厂区内不得从事淀粉的生产活动，且不得擅自增加水洗淀粉等污染工艺。 二、主要污染工序污染源强 一、施工期污染工序 - 1、废气 施工过程中的空气污染主要源自三个方面：一是车辆运输中产生的地表扬尘，施工的原材料和建筑垃圾常常堆放在现场，在有风的情况下，会使施工现场中尘土飞扬；二是运输车辆、施工机械产生的尾气；三是项目在建筑物室内装修阶段，会产生甲醛、苯系物等有机污染物等。 项目施工人员主要为当地工人，拟建地不设施工营地，不设食堂，无油烟废气产生。 （1）扬尘 ①扬尘 施工期扬尘污染造成空气中TSP值增高，根据类比资料，施工扬尘的起尘量与许多因素有关。影响起尘量的因素包括：基础开挖起尘量、施工渣土堆场起尘量、进出车辆带来的泥沙量、水泥搬运量、以及起尘高度、采取的防护措施、空气湿度、风速等。一般而言，施工中当风速小于3m/s时，扬尘的影响范围小于施工周界外100m；当风速小于4m/s时，扬尘的影响范围小于施工周界外200m；当风速小于5m/s时，扬尘的影响范围小于施工周界外500m。 ②机械设备尾气 施工阶段，频繁使用机动车辆运输建筑原材料、施工设备器材、建筑垃圾等以及车辆运行时将排出的尾气主要污染物是THC、CO、NOx等；这种污染源较分散且为流动性，污染物排放量不大，表现为间歇性特征，根据类似项目施工现场监测结果，在距离现场污染源100m处CO、NO2小时平均浓度分别为0.2mg/m3和0.11mg/m3；日平均浓度分别为0.13mg/m3和0.062mg/m3。 ③装修废气 在对厂房的室内外进行装修时（如表面粉刷、 油漆、 喷涂、 裱糊、 镶贴装饰等）油漆和喷涂产生苯系物、甲苯等对人身体健康有害的气体。室内环境污染，无组织排放可能造成局部浓度过高，对人体健康产生一定影响。 - 2、废水 本项目施工人员为附近施工队的工人，项目内不设施工营地，无食堂和宿舍，施工人员如厕依托附近居民厕所，生活废水仅少量洗手水。施工废水主要包括砂石料系统冲洗废水、机械养护冲洗废水及暴雨径流水等，混凝土养护废水产生量较少，均被地面吸收，建设区域应设施工围挡，同步配备截洪沟及沉淀池。 根据类比调查，施工期水污染源排放特征见表5-1。 表 5-1 施工期水污染源排放特征 污染源; 排放特征; 产生量; 主要污染物; 产生浓度. 砂石料冲洗废水; 间歇式排放; 约10m3/d; SS; 10~30g/L. 机械冲洗废水; 间歇式排放; 约10m3/d; 石油类; 约40mg/L. 暴雨径流; 偶然排放; /; SS; 约2000mg/L. - 3、噪声 施工噪声主要来源于振捣棒、电锯等施工机具和原材料、渣土运输车辆，具有阶段性、临时性和不固定性。根据项目特点，类比同类工程施工期间的主要噪声源特点及源强状况见表 5-2。 表5-2 施工期各施工阶段噪声源特点 设备; 施工噪声范围dB(A); 标准限值; 噪声源特点. 昼; dB(A) 夜; dB(A). 推土机; 85～90; 70; 55; 工作量不大，动用施工机械较少. 振捣机; 80～110; 噪声源主要为打桩机运行产生. 电焊机; 85～95; 噪声源较集中. 卡车; 80～90; 间断性. - 4、固体废物 （1）建筑垃圾 建筑垃圾包括砂石、废砖块、废木料、废钢筋等。根据同类工程类比，施工期建筑垃圾产生系数按30kg/m2（建筑面积）计，项目建筑面积为7600m2，则建筑垃圾产生量约为228t。 （2）生活垃圾 本项目不设食堂，通过外购盒饭的方式提供中餐，不提供早晚餐及住宿。项目施工人员约有20人，生活垃圾产生量约为0.2kg/（人•天），产生垃圾量为4kg/d。 二、运营期污染工序 1、废气 （1）油烟废气 本项目设有食堂一处，提供工作人员用餐。食堂采用天然气，最大用餐人数30人。食用油用量平均按0.07kg/人·d计，日耗油量为2.1kg/d，年耗油量为0.63t/a。油烟的平均挥发量按总耗油量的3%计，则本项目油烟产生量0.063kg/d、0.0189t/a。项目设2个基准灶头，属于小型，灶头的排风量为3000m3/h，则项目油烟产生浓度为0.44mg/m3。 （2）粉尘 本项目粉尘主要产生于粉条生产投料混合搅拌工序，原料红薯淀粉属于粉料，虽搅拌过程中加水作业，但在投料混合过程有粉尘产生。项目生产时红薯淀粉用量为440t/a，粉尘产生量按原料用量的0.1%计，则项目投料粉尘产生量为0.44t/a。项目车间除了定期通风以外，为全封闭式车间，项目投料时产生的粉尘较少，并且均洒落在车间内，由人工定期清理收集，收集后的粉尘可作为饲料外售。 - 废水 （1）生产废水 项目粉皮生产调浆、粉条生产混合搅拌用水全部进入产品，因此生产废水主要为成型加热废水、冷却废水、设备及地面冲洗废水。类比同类项目，项目成型用水约3m3/d、冷却用水约7.5m3/d、设备及地面冲洗用水约0.6m3/d。废水产生量按照80%计，及项目生产废水产生总量为8.88m3/d（2664m3/a）。废水中污染物排放浓度分别为：COD800mg/L、BOD5400mg/L、SS200mg/L、NH3-N20mg/L，则污染物产生量分别为：COD：2.1312t/a、BOD5：1.0656t/a、SS：0.5328t/a、NH3-N：0.0533t/a。 （2）生活污水 项目劳动定员30人，年工作天数300天，每人每天用水量按50L计，则生活用水量450m3/a，废水产生量以用水量80%计，则废水产生量为360m3/a。污染物排放浓度分别为：COD350mg/L、BOD5250mg/L、SS220mg/L、NH3-N35mg/L，则污染物产生量分别为：COD：0.1260t/a、BOD5： 0.090t/a、SS：0.0792t/a、NH3-N：0.0126t/a。 3、噪声 本项目主要的噪声设备有拌浆机、洗粉机等，其源强在65～80dB(A)之间。主要噪声源源强见下表： 表5-3 主要噪声源强 序号; 名称; 噪声源强dB(A); 降噪措施. 1; 手工红薯粉机; 65~75; 高噪声设备设置隔声、减振基础；加强绿化降噪。. 2; 拌浆机; 65~75. 3; 洗粉机; 65~80. 4; 碎料机; 65～75. 4、固体废物 项目产生的固体废物主要包括外购原料的废包装，污水处理站污泥，不合格产品与车间收集粉尘，以及职工产生的生活垃圾。 （1）生活垃圾 项目职工人数为30人，生活垃圾以0.5kg/d.人计算，则生活垃圾产生量为4.5t/a。 （2）废包装 项目包装主要来至外购原料的包装袋，产生的量较少，约为0.1t/a。 （3）污泥 污水处理过程产生的污泥量与原水的悬浮固体及处理工艺有关，类比同类工艺污水处理站及污水处理站建设规模可知，本项目污水处理站污泥产生量约为0.3t/a，交由环卫部门定期清理。 （4）不合格产品与车间收集粉尘 包装过程中分拣出的不合格产品，产生量约0.2t/a；车间内定期收集投料时洒落的粉尘，产生量为0.44t/a，两种固废都属于淀粉制品，可作为饲料外售。 项目固体废物产生情况见下表5-4： 表5-4 项目固体废物产生情况表 序号; 类型; 产生源; 产生量(t/a); 处理措施. 1; 废包装; 外购原料; 0.1; 交资质单位处理. 2; 生活垃圾; 职工办公、生活; 3; 环卫部门定期清理. 3; 污泥; 污水处理站; 0.3. 4; 不合格产品; 生产过程; 0.2; 外售. 5; 车间收集粉尘; 生产车间; 0.44; 外售.

六、项目主要污染物产生及排放情况

| 内容 类型 | 排放源 （编号） | 污染物名称 | 处理前产生浓度及 产生量（单位） | 排放浓度及排放量 （单位） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气污染物 | 投料工序 | 粉尘 | 0.44t/a | 0 |
|  | 食堂 | 油烟废气 | 0.44mg/m3 | 0.44mg/m3 |
| 水 污 染 物 | 生产废水 （2664m3/a） | COD | 800mg/L；2.1312t/a | 0 |
|  |  | BOD5 | 400mg/L；1.0656t/a |  |
|  |  | SS | 200mg/L；0.5328t/a |  |
|  |  | NH3-N | 20mg/L；0.0533t/a |  |
|  | 生活污水 （360m3/a） | COD | 350mg/L；0.126t/a | 0 |
|  |  | BOD5 | 250mg/L；0.090t/a |  |
|  |  | SS | 220mg/L；0.0792t/a |  |
|  |  | NH3-N | 35mg/L；0.0126t/a |  |
| 固废 | 外购原料 | 废包装 | 0.1t/a | 0 |
|  | 污泥 | 污水处理站 | 0.3t/a | 0 |
|  | 生产过程 | 不合格产品 | 0.2t/a | 0 |
|  | 生产车间 | 收集粉尘 | 0.44t/a | 0 |
|  | 职工 | 生活垃圾 | 0.3t/a | 0 |
| 噪 声 | 本项目主要的噪声设备有拌浆机、洗粉机等，其源强在65～80dB(A)之间。运营期间采取减震、隔声措施、距离衰减。实现厂界达标 |  |  |  |
| 其他 |  |  |  |  |
| 主要生态影响： 本项目位于农村地区，区域内无国家或省内重点保护的珍稀动植物物种，本项目在运营过程中的排放量不大，不会对当地生态环境产生大的影响。 |  |  |  |  |

七、环境影响分析

7.1施工期环境影响分析 - 一、环境空气影响分析 施工期废气主要为施工扬尘、施工机械尾气及装修废气。 - 一、施工扬尘 施工期大气污染物主要有地基开挖、场地平整时造成土壤裸露，建筑材料运输等施工过程中产生的扬尘，如遇干旱无雨天气，在自然风作用下产生的扬尘，影响范围一般为150m左右，扬尘量与风速直接相关。 为减少扬尘对区域环境空气的影响，项目应根据《防治城市扬尘污染技术标准》（HJ/T393-2007）规定，在建设施工过程中应从以下几方面加强扬尘污染防治措施： ①在工程开工前，将扬尘污染防治方案在建筑工地周围醒目位置公布，公布期至工程施工结束，公布期间应当保持公布内容的清晰完好。 ②整个施工期必须设置不少于2名的专职保洁员。根据施工工期、阶段和进度明确建设方、施工方扬尘控制责任人员数量、名单、联系电话和责任范围。 ③施工工地周围按要求设置1.8m高的硬质密闭围档，设置1个进出口，围档底端应设置防溢座。 ④施工工地内堆放水泥、灰土、砂石等易产生扬尘污染物料的，应当在其周围设置不低于堆放物高度的封闭性硬质围挡。 ⑤建筑垃圾、工程渣土在48小时内不能完成清运的，应当在施工工地内设置临时堆放场，临时堆放场应当采取围挡、覆盖等防尘措施。所有粉料建材必须覆盖或使用料仓密闭存放。 ⑥在控制区内运输易产生扬尘污染的物料的单位和个人，应当采用密闭化车辆运输。不具备密闭化运输条件的，应当委托符合密闭化运输要求的单位或个人承运；运输单位和个人应当加强对车辆机械密闭装置的维护确保正常使用，运输途中的物料不得沿途泄漏、散落或者飞扬。 ⑦在项目出口围墙内侧设置1个沉淀池，沉淀池容积不小于10m3，污水沉淀时间应大于2h。 ⑧建设方应使用商品混凝土，不在施工现场搅拌混凝土。 通过上述措施处理后，施工粉尘将得到有效控制，预计厂界浓度可达到《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中无组织排放限值（≤1.0mg/m3），对区域环境空气影响较小。 - 二、机械设备尾气 机械设备尾气污染源较分散且为流动性，污染物排放量不大，表现为间歇性特征，因此影响是短期和局部的，经过大气扩散后，对空气环境影响较小。根据同类项目施工现场监测结果，各类污染因子可以达到《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中的无组织排放监控浓度限值。 - 三、装修废气 在对建筑物的进行装修时（如表面粉刷、油漆、喷涂、裱糊、镶贴装饰等），油漆和喷涂产生废气，尤其是挥发性废气（如苯系物、甲苯），会对人的身体健康造成危害，项目拟采取以下措施减轻装修废气对环境的影响： ①加强通风换气，用室外的新鲜空气来稀释室内的空气污染物，使有毒有害气体浓度降低，改善室内空气质量； ②施工方应使用达到国家标准的环保型装饰材料和油漆，办公楼室内空气监测合格后方可交付使用。 施工产生的废气污染是短期的，它将随着施工期的结束而消失。通过采取上述治理措施后，可以将施工期废气的影响降低到可以接受的程度。 - 二、地表水环境影响分析 施工期废水主要包括砂石料冲洗废水、机械养护冲洗废水、暴雨径流水及少量洗手废水等，其主要污染物为SS、石油类。施工废水不经处理直接排放会对附近地表水体产生污染，若通过渗坑渗入地下，会对地下水造成污染。根据工程分析可知，项目施工废水产生量较小，设隔油沉淀池处理后用于场内降尘，不外排。 本环评要求严格控制建设用地，划定施工活动范围红线，建设区域应设施工围挡，同步配备截洪沟及沉淀池，严禁施工废水和生活污水排入周边农田。 采取以上措施后，本工程施工期废水对区域水环境影响较小。 - 三、噪声环境影响分析 施工噪声主要来源于推土机、振捣棒、电锯等施工机具和原材料、渣土运输车辆，不采取任何处理措施下，根据声环境导则（HJ/T2.4-2009），噪声预测采用模型为： 式中：LA(r)—距声源r处的A声级，dB(A)； LA(r0)—距声源r0处的A声级，dB(A)； Adiv—声波几何发散引起的A声级衰减量，Adiv=20lg（r/r0）dB(A)； Abar—遮挡物引起的A声级衰减量（本项目取0dB），dB(A)； Aatm—空气引起的衰减量（本项目取0dB），dB(A)； Aexc—附加A声级衰减量（本项目取0dB），dB(A)。 施工场地噪声距离衰减预测结果见表7-1。 表7-1 施工场地噪声随距离衰减结果一览表 单位：dB(A) 序号; 施工机械; 噪声声级 （5m处）; 受声点不同距离. 噪声衰减值; 10m; 30m; 0m 80m; 100m; 200m. 1; 推土机; 85; 79; 69; 65; 61; 59; 53. 2; 振捣机; 80; 74; 64; 60; 56; 54; 48. 3; 电焊机; 85; 79; 69; 65; 61; 59; 53. 4; 卡车; 80; 74; 64; 60; 56; 54; 48. 由上表分析可知，仅靠距离衰减，一般施工设备噪声在30m处可降至70dB(A)，在100m处可降至60dB(A)，在200m处都难以达到50dB(A)，无法达到《建筑施工场界环境噪声排放标准》(GBl2523-2011)中的限值：昼间70dB(A)，夜间55dB(A)。因此，必须采取以下降噪措施： ①合理安排施工时间，在夜间22:00至次日清晨6:00和中午12:00至14:30停止施工作业，并设置施工围墙。 ②建设单位应加强对施工单位进行监督管理，要求其使用低噪声机械设备；同时应设专人对设备进行定期保养和维护，确保各施工机械正常运行。 ③尽可能利用噪声距离衰减措施，合理设计施工总平面布置图，将高噪声设备尽量布置在远离居民点的一侧，同时相对固定的机械设备尽量入棚操作。 ④施工场地的施工车辆出入现场时应低速、禁鸣。 ⑤妥善处置机械设备漏油和维修残油以及严格控制高噪声作业等环保要求。 评价认为：通过采取上述减振、降噪、隔声措施后，预计能降噪10~15 dB(A)。项目施工期噪声经距离衰减后会减小对其影响，且项目施工期较短，因此噪声对周围环境的影响是暂时的。 - 四、固体废物环境影响分析 施工期固体废物主要为施工过程产生的弃土、建筑垃圾和施工人员生活垃圾。 根据工程分析得知本项目建筑垃圾共产生228t，施工人员生活垃圾产生量为4kg/d。 建筑垃圾和弃土主要为废砖、混凝土块、木块等，如不及时处理，不仅会影响景观，在大风天气时还易产生扬尘等大气污染，评价要求施工单位应按渣土管理部门要求，及时经建筑垃圾运至指定地点处置；施工人员生活垃圾设置垃圾桶，收集后运至祁东生活垃圾集中处置场处理。 采取上述措施后，施工固体废物均可得到有效处理，不会对区域环境构成影响。 五、生态环境影响分析 项目施工建设将使部分区域现有生态环境发生不逆转的变化，区域生态环境将会受到明显损害。同时，原有的土地使用属性也将发生彻底改变，从农业、自然植被的土地变成城市建设用地。建设期间的主要环境影响表现在以下几个方面： ①对生态要素的影响：施工过程扰乱了土壤的土层结构，既会造成水土流失，也降低了生态系统的承载力，也可能造成对水环境的影响； ②对植被的影响：构筑物的建设等使原有的地表植被破坏，只有少数部分土地恢复为单一人工植被组成的群落； ③环境污染的影响：建设施工产生的污染（废水、废气、噪声、固废等）对生态环境造成破坏和干扰，特别是施工废水对土壤和地表水的影响较大，从而危害到自然或人 工生态系统中的生物以及人类自身的生存环境。 虽然项目区域内无珍稀濒危植物物种，但在项目施工建设期间，也必须搞好生态保护和建设，缩短施工工期，采取前述各项有效措施尽最大可能减缓施工期对周围环境和生态的破坏。规划和实施复垦、绿化、美化工程，尽快恢复植被，使良好的城市生态环境尽快形成。项目厂区内应采用多层次的立体绿化，以最大限度地保护和恢复生态环境， 使施工建设对生态系统的负面影响降低到最低限度。 施工期间的上述污染环境的因素，通过采取上述措施可避免或减轻其污染，并使污染物达标排放。同时，这些影响也是暂时的、短期的，随着施工期结束，施工噪声、扬尘和水土流失等问题也会消失，而新的建设工程完工后，随着植被的恢复，新的城市生态环境将逐步取代现有的自然生态环境。 7.2营运期环境影响分析 一、大气环境影响分析 （1）投料粉尘 项目生产过程中产生的大气污染物主要为粉条（皮）生产投料粉尘。 本项目粉尘主要产生于粉条生产投料混合搅拌工序，原料红薯淀粉属于粉料，虽搅拌过程中加水作业，但在投料混合过程有粉尘产生。项目生产时红薯淀粉用量为440t/a，粉尘产生量按原料用量的0.1%计，则项目投料粉尘产生量为0.44t/a。项目车间除了定期通风以外，为全封闭式车间，项目投料时产生的粉尘较少，并且均洒落在车间内，由人工定期清理收集，收集后的粉尘可作为饲料外售。 （2）大气环境影响预测 1）评价内容 根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）中评价等级判定确定方法，结合项目工程分析结果，选择正常排放的主要污染物及排放参数，采用《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）附录A推荐模型中的AERSCREEN模式分别计算项目排放主要污染物的最大地面空气质量浓度占标率Pi和第i个污染物的地面空气质量浓度达到标准值的10%时所对应的最远距离D10%。其中，Pi定义如下： Pi——第i个污染物的最大地面空气质量浓度占标率，%； Ci——采用估算模型计算出的第i个污染物的最大1h地面空气质量浓度，μg/m3； Coi——第i个污染物的环境空气质量浓度标准，μg/m3。 根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018），大气环境评价等级判别见下表。 表7-1 大气评价等级判别表 评价工作等级; 评价工作分级判据. 一级评价; Pmax≥10%. 二级评价; 1%≤Pmax＜10%. 三级评价; Pmax＜1%. 本项目排放的主要废气污染物为粉尘，采用附录A推荐模型中的AERSCREEN模式所用参数见下表。 表7-2 估算模型参数表 参数; 取值. 城市农村/选项; 城市/农村; 农村. 人口数(城市人口数); /. 最高环境温度; 40.3°C. 最低环境温度; -12°C. 土地利用类型; 农作地. 区域湿度条件; 2（潮湿）. 是否考虑地形; 考虑地形; 否. 地形数据分辨率(m); /. 是否考虑岸线熏烟; 考虑岸线熏烟; 否. 岸线距离/km; /. 岸线方向/o; /. 表7-3 项目面源参数表（正常工况下） 污染源名称; 面源高度(m); 面源尺寸长×宽(m); 排放量; 排放量速率; 评价标准 (mg/m3). 粉尘; 15; 100×60; 0.44t/a; 1.47kg/h; 0.9. 结合表7-3~4，根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）附录A推荐模型中的AERSCREEN，项目正常排放工况下的估算结果详见下表。 表7-4 主要污染源估算模型计算结果表（各源的最大值汇总） 序号; 污染源名称; 方位角度(度); 离源距离(m); 相对源高(m); 粉尘最大落地浓度; 粉尘最大占标率¦D10(m). 2; 无组织; 0; 130; 0; 2.32E-02; 2.58. 3; 最大值; 2.32E-02; 2.58. 图7-1 大气预测结果图 由上述预测结果可知，本项目正常工况下最大落地浓度占标率（Pmax）最大值占标率为2.58%，因此确定本项目大气环境影响评价等级为二级。 根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）中8.1.2内容：二级评价项目不进行进一步预测与评价，只对污染物排放量进行核算。 大气污染物排放量核算表详见表7-5~6。 表7-5 大气污染物无组织排放量核算表 序号; 排放口编号; 产污环节; 污染物; 主要污染防治措施; 国家或地方污染物排放标准; 年排放量 （t/a）. 标准名称; 浓度限值mg/m3. 1; 车间; 投料工序; 粉尘; 定期清理收集; 大气污染物综合排放标准; 1.0; 0.44. 无组织排放总计; 粉尘; 0.44t/a. 表7-6 大气污染物年排放量核算表 序号; 污染物; 年排放量/（t/a）. 1; 粉尘; 0.44t/a. 大气环境防护距离 根据《环境影响评价技术导则大气环境》（HJ2.2-2018）8.1.2和8.8.5款的规定，二级评价项目不进行大气环境防护距离计算。 2）大气环境影响评价结论 根据预测，本项目污染源排放污染物的短期浓度贡献值最大浓度占标率≤100%，叠加现状浓度后，主要污染物的浓度仍能符合环境质量标准，因此，本项目大气环境影响可以接受。 3）环境保护措施可行性分析 根据工程分析可知，项目生产过程中投料工序将产生一定的粉尘，本项目车间密闭，粉尘均洒落在车间内，由人工定期清理，则粉尘无组织的排放可以满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297－1996）中的表2排放限值。 环境管理应达到以下水平： ① 环境法律、法规、标准 项目建设符合国家和湖南省有关环境法律、法规；污染物排放总量符合衡阳市祁东县的主要污染物总量控制指标的要求；污染物排放达到国家污染物排放标准的要求。 ② 组织机构 本项目设专门环境管理机构和专职管理人员，负责环境管理和环境监测工作。 4）有关要求和建议 ①严格企业管理，杜绝生产过程中的跑、冒、滴、漏，最大限度减少生产过程中的废气无组织排放。 ②制定一套科学、完整和严格的故障处理制度和应急措施，责任到人，以便发生故障时及时处理；针对厂区的无组织排放，设排气扇，加强车间通风。 综上所述，本项目产生的废气对周围环境的影响不大。 - 地表水环境影响分析 项目运营期污水主要为生产废水与员工生活污水。 根据《环境影响评价技术导则—地表水环境》(HJ 2.3-2018)中5.2，水污染影响型建设项目根据排放方式和废水排放量划分评价等级，结合项目工程分析，本项目属于水污染影响型项目，其评价等级的判定依据详见表7-7。 表7-7 水污染影响型建设项目评价等级判定 评价等级; 判定依据. 排放方式; 废水排放量Q（m3/d） 水污染物当量数W/（无量纲）. 一级; 直接排放; Q≥20000或W≥600000. 二级; 直接排放; 其他. 三级A; 直接排放; Q<200且W<6000. 三级B; 间接排放; —. 员工生活污水产生量为360m3/a，主要污染物为COD、BOD5、SS、氨氮，生产废水产生量为2664 m3/a，生活污水经经化粪池处理后与生产废气一起进入自建地埋式一体化污水处理设施处理后用于厂区绿化、路面喷洒及周边菜地田地。 根据《环境影响评价技术导则—地表水环境》(HJ 2.3-2018)可知，本项目生活污水、生产废水为间接排放，地表水环境影响评价等级为水污染影响型三级B，可不进行水环境影响预测。 根据 (HJ 2.3-2018)中8.1.2，水污染影响型三级B评价内容为：a)水污染控制和水环境影响减缓措施有效性评价；b）依托污水处理设施的环境可行性。 a水污染控制和水环境影响减缓措施有效性评价 项目自建地埋式一体化污水处理站处理规模为10m3/d，地埋式污水处理站处理达到《污水综合排放标准》(GB8978-1996）中一级标准后，用作厂区绿化、路面喷洒及周边菜地田地，不外排，其处理工艺如下： 图7-2 项目地埋式一体化污水处理站运行工艺流程图 该工艺具有以下特点： （1）格栅：格栅间隙为3mm，污水中较大的悬浮物都可以被截留下来，避免堵塞后续处理的管道及水泵，保证后续生物处理阶段的稳定运行。 （2）调节池：由于来水属于间歇性排放，水质变化较大，所以需要建设一座调节池，使全厂的生产废水在池内沉淀及污水中有机物发酵、腐化分解，本池也可以起到均衡水质水量的作用，保障后续处理的正常运行。 （3）一体化设备： ①水解酸化（H池）：水解酸化池可以将大分子物质转化为小分子物质，将环状结构转化为链状结构，进一步提高了废水的BOD/CDO比，增加了废水的可生化性，为后续的好氧生化处理创造条件。水解酸化处理有机废水，取其厌氧处理的前两个阶段（水解阶段、酸化阶段），不需密封及搅拌，在常温下进行即可提高废水的可生化性。由于水解酸化反应迅速，故池容小，停留时间段，水解酸化反应能适应较大的水质范围，出水水质稳定。 ②接触氧化（O池）：生物接触氧化池工作原理：淹没在废水中的填料上长满生物膜，废水在与生物膜接触过程中，水中的有机物均被微生物吸附，氧化分解和转化为新的生物膜。从填料上脱落的生物膜，随水流到二次沉淀池，通过沉淀与水分离，废水得到净化。 （4）二沉池：主要功能是分离接触氧化池（O池）出水中夹带的生物污泥。 （5）污泥处理：产生的污泥通过浓缩池浓缩进入干化池，干化后的泥块委托环卫部门外运城市垃圾处理厂填埋。 （6）清水池：主要功能是接纳处理后污水，为环保部门取样监测提供方便。 项目地埋式一体化污水处理站设计进出水设置指标详见下表： 表7-8 项目地埋式一体化污水处理站设计进出水水质 单位：mg/L 污染物 项目; CODcr; BOD5; SS; NH3-N. 企业生产废水水质; ≤800; ≤400; ≤200; ≤20. 污水处理站进水水质; 800; 420; 220; 25. 污水处理站出水水质; ≤50; ≤10; ≤10; ≤5. 综上，项目生产废水的污染控制和水环境影响减缓措施可行。 b.污水处理设施的环境可行性 项目生活污水经化粪池处理的水质是满足《污水综合排放标准》的三级标准，项目生产废水量为8.88m3/d，地埋式污水处理站的设计处理效率为10 m3/d，从水量上来说，自建污水处理站是有能力接纳项目的废水量。 根据《祁东县城镇污水处理工程规划方案》，祁东县污水处理工程分为近期和远期， 规划近期为2019年~2025年，铺设范围包括官家嘴镇： 表7-9 官家嘴镇城镇污水处理工程污水厂工程 名称; 服务面积（km2）; 服务人口（万人）; 工程规模（m3/d）. 官家嘴镇污水处理工程; 3.19; 1.51; 1500. 目前《祁东县城镇污水处理工程环境影响报告表》于2019年9月批复，各城镇污水处理厂正动工建设，环评要求项目废水在官家嘴镇污水处理厂建成后排入污水处理厂处理。因此，项目自建的地埋式污水处理站处理是可行的。 三、地下水环境影响分析 本项目属于污染影响型，为农副食品加工业，根据《环境影响评价技术导则—地下水环境》（HJ610-2016）附录A判定为Ⅳ类建设项目；项目周边地下水环境属于不敏感，则确定项目地下水可不进行评价。 四、声环境影响分析 1、生产噪声 本项目主要产生噪声的设备为拌浆机、洗粉机设备等，一般噪声源强在65～80dB（A）之间。 2、预测模式 采用《环境影响评价技术导则-声环境》HJ2.4-2009中的工业噪声预测模式。 预测计算选用《环境影响评价技术导则-声环境》（HJ2.4-2009）中推荐的噪声户外传播声级衰减计算模式（室内设备考虑其从室内向室外传播的声级差）。 式中：Loct（r）=Loctref（r0）-（Aoctdiv+Aoctbar+Aoctatm+Aoctexc） Loct（r）——距声源r处A声级，dB(A)； Loctref（r0）——参考位置r0处A声级，dB(A)； Aoctdiv——声波几何发散引起的衰减量，dB(A)； Aoctbar——声屏障引起的衰减量，dB(A)； Aoctatm——空气吸收引起的衰减量，dB(A)； Aoctexc——附加A声级衰减量，dB(A)。 将各倍频带预测的声压级合成计算出预测点位的A声级，设各倍频带预测声压级为Lpi，则合成A声级为： 式中：△Li——第i个倍频带的A计权网络修正值 n——为总的倍频带数 确定预测时段T和声源的发声持续时间ti计算预测点T时段内等效连续声级Leq（A） 对某一段时间的稳态不变噪声（如工业噪声），其A声级就是等效连续A声级。 预测点位受所有影响声源的总等效声级Leq总预： 〕 噪声源影响声级与现场实测的背景声级进行能量迭加，即为预测点位的预测噪声级 Leq(A) 预=10lg〔100.1Leq(A)总+100.1Leq(A)背〕 3、预测因子 1）预测因子为等效A声级Leq(A)。 2）预测范围：厂界外200m范围。 4、预测结果 根据厂房内噪声设备的布置，利用上述噪声预测公式，预测点的昼间噪声（本项目为1班工作制，夜间不生产）的预测结果见表。 表7-10 厂界昼间噪声影响预测结果 单位：dB（A） 预测点; 贡献值; 标准值; 评价. N1; 场界东面外1m处; 52.5; 60; 达标. N3; 场界南面外1m处; 53.6; 60; 达标. N2; 场界西面外1m处; 53.4; 60; 达标. N4; 场界北面外1m处; 51.9; 60; 达标. N5; 项目北侧约77m处庄稼村居民点; 52.2; 60; 达标. N6; 项目西侧约100m处庄稼村居民点; 51.6; 60; 达标. 新建项目，按导则要求，其贡献值即为预测值. 由上表可知，企业厂界噪声均能满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）规定的2类排放限值。 根据现状监测数据，项目所在区域的声环境昼、夜间声环境质量现状满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的2类标准。 据调查，项目生产设备噪声和生产设备振动对外界影响不大，通过距离衰减，对项目周边的居民影响不大。为进一步减小影响，环评提出应采取以下措施： ①对主体工程进行合理布局，使主要噪声源设备与厂界、敏感点有足够的距离衰减以及其它建、构筑物阻隔衰减； ②尽可能提高工艺自动控制水平，减少工人直接接触高噪声设备时间 ③加强管理，降低人为噪声。从管理方面看，可通过加强以下几方面工作，以减少设备噪声对周围声环境的污染。 A、建立设备定期维护、保养的管理制度，以防止设备故障形成的非正常生产噪声。 B、加强职工环保意识教育，提倡文明生产，防止人为噪声。 五、固体废物影响分析 项目产生的固体废物主要包括外购原料的废包装、包装过程中分拣出的不合格产品、污水处理站污泥和职工产生的生活垃圾。项目生活垃圾产生量为4.5t/a，交由环卫部门定时清理；项目原料废包装产生的量较少，约为0.1t/a，由有资质的单位回收；污水处理过程产生的污泥量约为0.3t/a，交由环卫部门定期清理；不合格产品产生量约0.2t/a，车间收集粉尘为0.44t/a，为淀粉制品，可作为饲料外售。 采取以上措施后，项目产生的固体废物均得到有效处理，各治理措施针对性较强，可以满足《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及修改单标准，对周围的环境影响较小。 要求建设方严格落实本环评提出的固废防治措施，本项目运营期产生的固体废物都能得到妥善去处，对外环境影响很小。 六、土壤环境影响分析 本项目不属于污染影响型，为农副产品加工业，生产工艺及产污环节简单，生产过程中工艺废气产生量小，对区域环境空气、水环境等影响很小，则项目参考单纯混合和分类的要求，类别为Ⅳ类，可不开展土壤环境影响评价工作。 七、环境风险分析 （1）重大危险源辨识 根据技术导则的要求，通过临界量来确定本项目是否存在重大危险源。凡生产、加工、运输、使用或贮存危险性物质，且危险性物质的数量等于或超过临界量的功能单元，定为重大危险源。 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T169-2018）可知，本项目生产过程中使用或者产生的材料未在该名录中，且本项目无生产材料及中间产品被列入突然环境事件风险物质，因此本项目不属于重大危险源，Q＜1。 （2）评价等级 根据《危险化学品重大危险源辨识》（GB18218-2018）可知，本项目不涉及的危化品，因此本项目无重大危险源，确定本项目环境风险潜势为Ⅰ级，评价等级为简单分析。具体判定情况见下表。 表7-11 评价工作级别判定表 环境风险潜势; Ⅳ、Ⅳ+; Ⅲ; Ⅱ; Ⅰ. 评价工作等级; 一; 二; 三; 简单分析. （3） 风险评价内容与范围 根据导则的要求，简单分析不设评价范围。 （4）风险识别 本项目运营过程中的安全事故或其他的一些突发性事故会导致环境风险物质泄漏到环境中，引起环境质量的下降甚至恶性循环化以及其他的环境毒性效应。本项目产品及生产工艺不包含易燃易爆危险品等特殊货物，该项目风险源主要为由于管理不善导致的火灾事故和机械伤害。 （5）环境风险分析、预防措施 （1）火灾事故的风险防范措施 项目运行期间发生火灾应做到一下几点： ①保证各种应急资源处于良好的备战状态； ②指导应急行动按计划有序地进行； ③防止因应急行动组织不力或现场救援工作的无序和混乱而延误事故的应急救援； ④有效地避免或降低人员伤亡和财产损失； ⑤帮助实现应急行动的快速、有序、高效； （2）安全生产和管理措施 ①在管理上设置安全生产管理机构，建立严格的规章制度和安全生产措施，做到有机构，有人员，有制度。 ②加强员工培训，所有工作人员必须培训上岗，提高员工的安全生产意识和责任心。 ③严格操作规程，各车间和班组均应制定严格的操作规程，制度上墙。遵守安全操作规程，严禁在生产区、原料库等明火作业。 ④生产区、原料库库均设禁止吸烟标志，防止人为吸烟引起明火火灾等事故。落实现场人员地劳动保护措施；严格执行有关的操作运行规章制度，在各岗位设置警示标牌。 ⑤加强监测，杜绝意外泄漏事故造成的危害。采用密封性能良好的阀门、泵等设备和配件；在防爆区域内使用的电气等设备，均需采用相应防爆等级的防爆产品。 ⑥落实责任到人，实行奖惩制度，设置安全生产奖项，对积极、主动负责的员工进行鼓励，对不负责任，出现事故的员工进行惩处。 九、产业政策相符性分析 本项目属于农副产品加工业，本项目工艺、生产原料、生产设备及产品均不属于《产业结构调整指导目录（2019年本）》中规定的限制类和淘汰类产业，为允许类，因此，本项目建设符合国家产业政策。 十、项目选址、规划符合性分析 本项目位于湖南省衡阳市祁东县官家嘴镇庄稼村长岭排,行政区划隶属于衡阳市祁东县官家嘴镇管辖。项目租用厂房作为项目生产用房，项目区用地属于集体用地，不属于一般农地区、水利用地区、生态环境安全控制区、风景旅游用地区等区域，项目用地符合城乡规划要求。 根据现场查看，项目区周边主要为官家嘴镇、农田和村庄，周边无大型工业企业等污染源，不属于有显著污染的区域，厂区周围没有虫害大量滋生的潜在场所。项目区周边交通便利，基础设施条件较好，水、电等公辅设置完善，为企业发展提供良好基础,因此,项目选址符合《食品生产通用卫生规范》中对食品加工厂址的要求。 项目区内无居民拆迁及移民安置，在工程建设影响范围以内不涉及风景名胜区和文物古迹，评价范围内不涉及自然保护区，亦无需要特殊保护的环境目标。项目在建设过程中配套建设环保工程，在营运期严格落实各项污染控制措施，确保污染物达标排放，固体废物处置率100%，满足污染物达标排放，不降低原有环境功能的要求。 综上所述，本项目选址基本合理。评价范围内无文物保护单位、风景各胜区，未发现受国家和省、市级保护的珍稀野生动植物物种等重要的环境敏感目标，在落实好本项目提出的环保措施，本项目建设无不可避免的重大环境制约因素。 十一、厂区平面布置合理性分析 根据现场查勘，项目根据场区“分区合理、工艺流畅、物流短捷、突出环保与安全”的原则，结合拟建场地的用地条件及生产工艺，综合考虑环保、消防、绿化、劳动卫生等要求，对平面布局进行了统筹安排。 项目总平面布置主要考虑符合项目生产厂区规划，工艺流程合理，管线短捷，交通运输组织合理，节约用地等原则。从项目厂区总平面布置图可以看出，生产车间位于项目区中部，生产车间根据生产工艺、生产制造顺序进行合理布设，做到分区合理、生产方便。车间北侧和南侧分别设置2个进出口，方便原辅材料及成品运输。厂房周边围绕厂房设置绿化带，厂内道路呈环形设置，可以做到厂内运输不交叉，人流、物流互不干扰。项目厂区主出入口在厂区的南侧，直接接入项目区南侧公路，方便原材料及成品厂外运输。项目区总平面布置图详见附图3。 综上所述，本项目平面布置基本合理。 十二、“三线一单”相关情况分析判定 （1）生态保护红线 根据《湖南省人民政府生态保护红线》，本项目选址不涉及生态保护红线。 （2）环境质量底线 本报告以环境质量评价标准作为环境质量底线，环境空气质量目标为《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准，地表水环境质量目标为《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）III类标准，土壤质量目标为《土壤环境质量标准》（GB15618-1995）Ⅳ类标准。本项目废水经处理达标后用于项目绿化与周边菜地田地，全部回用不外排，粉尘采取防治措施后可实现达标排放，各项固体废物均可得到妥善处置。落实本环评提出的相关环保措施后，本项目污染物排放不会对区域环境质量底线造成冲击。 （3）资源利用上线 本项目为农副产品加工业，建成后涉及能源为电，用水主要为员工生活用水、生产用水、绿化用水等，用水量、能源消耗量均不大，不属高耗能和资源消耗型企业，不会突破区域的资源利用上线。 （4）环境准入负面清单 项目主要为农副产品加工业。根据《产业结构调整指导目录》（2019年本），本项目不属于该指导目录中限制类和淘汰类项目，为国家允许建设项目；本项目选址不涉及生态空间及生态保护红线；污染物排放量较小，并设计了雨污分流管道、污水处理站等设施，生活废水、洗车废水和一般固体废物及其他各类污染物均可得到有效处理处置，环境风险较小且可以得到有效管控；资源能源消耗量小，资源利用效率较高。因此，本项目不属于环境准入负面清单 十三、项目环保投资 本项目总投资1600万元，其中环保投资14.2万元，环保投资占总投资的0.89%，项目环保措施经济可行。具体内容见表7-12。 表7-12 主要环保措施及投资估算一览表 项目; 环保措施; 投资（万元）. 废气治理; 无组织排放废气; 设工业排风扇定期通风; 1. 废水治理; 生活污水; 化粪池; 1. 生产废水; 地埋式污水处理站; 10. 固废治理; 生活垃圾; 生活垃圾收集桶; 0.5. 一般固体废物; 一般固废收集桶; 0.5. 噪声治理; 设备运行噪声; 噪声防治（隔声、封闭车间等）; 1. 其他; 环保/安全岗位设置、技术培训; 0.2. 环保投资合计; 14.2. 十四、环境保护竣工验收 根据建设项目竣工环境保护验收技术规范和本项目的特点，列出建设项目环保设施竣工验收一览表见表7-13。 表7-13 本项目环保设施竣工验收一览表 治理对象; 治理措施; 规模; 排放标准. 生活污水; 化粪池; /; 达到《污水综合排放标准》(GB8978-1996)一级标准用于厂区绿化及周边菜地田地. 生产废水; 地埋式污水处理站; 处理量10m3/d. 粉尘; 车间密闭，设工业排气扇定期通风; /; 粉尘执行《大气污染物综合排放标准》（GBl6297－1996）中表2的排放限值. 机械设备噪声; 设备减震、隔声，加强管理等综合措施; 噪声强度降低5～10dB; 满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类标准. 废包装袋; 收集后由有资质的单位回收; 100％; 综合处理不外排. 污泥; 环卫部门定期清理; 100％. 不合格产品; 作为饲料外售; 100％. 收集粉尘; 作为饲料外售; 100％. 生活垃圾; 环卫部门定期清理; 100％. 其他; 环保机构设置、环保制度定制、环境风险应急预案. 十四、环境监测 本项目污染物一旦非正常或不达标排放到环境中，将对区域环境造成一定的影响，因此，项目应严格环境管理，避免运营过程中因管理不到位对环境造成影响。 表7-14 环境监测计划一览表 监测项目; 监测点位; 监测因子; 监测频次. 噪声; 厂界; 连续等效A声级; 每年一次. 大气; 厂界上风向（参照点）、下风向（监控点）; 粉尘; 每年一次.

八、建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果

| 内容 类型 | 排放源 (编号) | 污染物 名称 |  | 防治措施 | 预期治理效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 投料工序 | 粉尘 | 无组织 | 车间密闭，投料粉尘均洒落在车间内，由人工定期清理收集，作为饲料外售，车间安装工业排气扇，在清理后进行通风 | 粉尘执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297－1996）中的表2排放限值 |
| 废水 | 生产废水 | CODCr BOD5 NH3-N SS |  | 经地埋式污水处理站处理后用于厂区绿化以及周边菜地田地 | 生产废水达到《污水综合排放标准》(GB8978-1996)一级标准 |
|  | 生活污水 |  |  |  |  |
| 固体废物 | 生产过程 | 废包装 |  | 收集后由有资质的单位回收 | 符合《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及修改单标准 |
|  | 污水处理 | 污泥 |  | 环卫部门定期送生活垃圾填埋场 |  |
|  | 生产过程 | 不合格产品 |  | 淀粉制品，作为饲料外售 |  |
|  | 生产车间 | 收集粉尘 |  | 淀粉制品，作为饲料外售 |  |
|  | 职工生活 | 生活垃圾 |  | 环卫部门定期送生活垃圾填埋场 |  |
| 噪 声 | 生产车间 | 生产设备等机械噪声 |  | 用低噪声设备，设备全部安装在室内；高噪声设备设单独隔声间，厂内各噪声源与厂界设置绿化隔离带 | (GB12348-2008)中2类类标准。 |
| 生态保护措施及预期效果： 加强生产各环节的管理，保证环保措施严格实施，确保设备安全运转，使污染物排放达标。厂区多实施绿化，既美化环境，又可发挥吸声、降噪作用，提高生态效应。 在严格落实各项环保措施的情况下，可实现达标排放，建立环境生态的良好平衡。 |  |  |  |  |  |

九、结论与建议

1结论 1.1项目概况 - 项目名称：年产500吨红薯粉建设项目 - 建设地点：湖南省衡阳市祁东县官家嘴镇庄稼村长岭排（厂址中心经纬度：N：26.923107、E：111.849841） （3）建设单位：祁东县英鹏食品有限公司 （4）建设性质：新建 （5）总投资：1600万元 1.2产业政策、选址及平面布局的合理性分析 1、产业政策合理性分析 本项目属于农副产品加工业，本项目工艺、生产原料、生产设备及产品均不属于《产业结构调整指导目录（2019年本）》中规定的限制类和淘汰类产业，为允许类，因此，本项目建设符合国家产业政策。 2、选址合理性分析 本项目位于湖南省衡阳市祁东县官家嘴镇庄稼村长岭排,行政区划隶属于衡阳市祁东县官家嘴镇管辖。项目租用厂房作为项目生产用房，项目区用地属于集体用地，不属于一般农地区、水利用地区、生态环境安全控制区、风景旅游用地区等区域，项目用地符合城乡规划要求。 根据现场查看，项目区周边主要为官家嘴镇、农田和村庄，周边无大型工业企业等污染源，不属于有显著污染的区域，厂区周围没有虫害大量滋生的潜在场所。项目区周边交通便利，基础设施条件较好，水、电等公辅设置完善，为企业发展提供良好基础,因此,项目选址符合《食品生产通用卫生规范》中对食品加工厂址的要求。 项目区内无居民拆迁及移民安置，在工程建设影响范围以内不涉及风景名胜区和文物古迹，评价范围内不涉及自然保护区，亦无需要特殊保护的环境目标。项目在建设过程中配套建设环保工程，在营运期严格落实各项污染控制措施，确保污染物达标排放，固体废物处置率100%，满足污染物达标排放，不降低原有环境功能的要求。 综上所述，本项目选址基本合理。评价范围内无文物保护单位、风景各胜区，未发现受国家和省、市级保护的珍稀野生动植物物种等重要的环境敏感目标，在落实好本项目提出的环保措施，本项目建设无不可避免的重大环境制约因素。 3、平面布置合理性分析 根据现场查勘，项目根据场区“分区合理、工艺流畅、物流短捷、突出环保与安全”的原则，结合拟建场地的用地条件及生产工艺，综合考虑环保、消防、绿化、劳动卫生等要求，对平面布局进行了统筹安排。 项目总平面布置主要考虑符合项目生产厂区规划，工艺流程合理，管线短捷，交通运输组织合理，节约用地等原则。从项目厂区总平面布置图可以看出，生产车间位于项目区中部，生产车间根据生产工艺、生产制造顺序进行合理布设，做到分区合理、生产方便。车间北侧和南侧分别设置2个进出口，方便原辅材料及成品运输。厂房周边围绕厂房设置绿化带，厂内道路呈环形设置，可以做到厂内运输不交叉，人流、物流互不干扰。项目厂区主出入口在厂区的南侧，直接接入项目区南侧公路，方便原材料及成品厂外运输。项目区总平面布置图详见附图3。 综上所述，本项目平面布置基本合理。 1.3区域环境质量 （1）环境空气 项目采用了祁东县地方生态环境主管部门公开发布的环境质量现状数据，环境质量现状监测时间为2019年，结果表明，项目所在区域环境空气质量数据 SO2、NO2、PM10、PM2.5、CO、O3各项检测指标均符合《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准值要求，项目所在地区域为达标区，环境空气质量良好。 （2）地表水环境 项目所在区域主要地表水体水质较好，可满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅲ类水体要求。 （3）声环境 根据监测结果，本项目选址周边昼、夜间声环境质量现状优于《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的2类类标准，总体声环境质量较好。 1.4环境影响分析 运营期间，根据建设项目工艺流程及所产生的污染源分析表明：生产过程中产生的主要污染物有废气、废水、噪声、一般固体废弃物等污染物。 （1）投料粉尘 项目投料时产生的粉尘均洒落在车间内，项目车间除了定期通风以外，为全封闭式车间，项目投料时产生的粉尘较少，由人工定期清理收集，收集后的粉尘可作为饲料外售。 故本项目的建设不会对周边大气环境产生较大影响。 （2）水环境影响 员工生活污水产生量为360m3/a，主要污染物为COD、BOD5、SS、氨氮，生活污水经化粪池处理后用于周边菜地田地；生产废水产生量为2664 m3/a，进入项目自建地埋式一体化污水处理站处理后达到《污水综合排放标准》(GB8978-1996)一级标准用于厂区绿化、路面喷洒及周边菜地田地。 故本项目的建设不会对周边水环境产生较大影响。 （3）噪声环境影响 拟建项目噪声主要为机械噪声，通过合理布置、厂房阻隔、合理安排生产时间、距离衰减等措施后，厂界噪声及周围敏感点噪声可达GB12348-2008《工业企业厂界环境噪声排放标准》2类标准，项目噪声对环境的影响不大。 综上所述，在采取相应措施后，拟建项目所产生的噪声对周围环境影响很小。 （4）固体废弃物影响 项目固体废物废包装收集后由有资质单位回收；不合格产品与收集粉尘作为饲料外售；污水处理站污泥与职工生活垃圾分类收集委托环卫部门外运处理。因此，本项目产生的工业固废和生活垃圾均得到了有效处置，符合《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及修改单标准，不会对周围环境造成不利影响。 1.5环境风险 经分析，本项目风险处于可接受水平，其风险管理措施有效、可靠，从环境风险角度而言是可行的。 1.6评价结论 本项目建设符合国家产业政策，项目选址及总平面布置合理。在落实本报告提出的环境保护措施的前提下，废水、废气、噪声可做到达标排放，固废可得到妥善处置，不会对周围环境质量产生明显影响。在落实风险防范措施前提下，环境风险较小。从环境保护的角度分析，本项目建设可行。 2、要求与建议 为减少项目营运期对环境的影响，特提出如下建议： （1）本次评价结论是根据建设单位提供的资料、规模进行的，如果实际方案有所变化，建设单位应按环保部门的要求另行申报。 （2）本项目的建设应严格执行“三同时”制度，切实落实废水、废气、噪声防治措施； （3）环评提出的环保投资金额要保证。通过工程设计的逐步深入，进一步合理计算企业各项环保措施所需经费。公司环保经费要打足，按照设计和建设的要求，环保投资要专款专用，按时到位。 （4）公司应加强环保宣传教育工作，强化公司的各项环境管理工作。自觉接受市、县环保主管部门对公司环保工作的监督指导。