建设项目环境影响报告表

（报批稿）

项目名称：年产15000吨有机肥建设项目

建设单位（盖章）：湖南启农生物科技有限公司

编制时间：2021年2月

目录

一、建设项目基本情况	1

二、建设项目所在地自然环境简况	8

三、环境质量状况	11

四、评价适用标准	15

五、建设项目工程分析	16

六、 项目主要污染物产生及预计排放情况	23

七、环境影响分析	24

八、建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果	40

九、结论与建议	41

# 一、建设项目基本情况

| 项目名称 | 年产15000吨有机肥建设项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位 | 湖南启农生物科技有限公司 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 法人代表 | 龙永久 |  |  |  |  | 联系人 |  | 龙永久 |  |  |
| 通讯地址 | 湖南省衡阳市祁东县永昌街道办衡缘物流办公楼二楼 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 联系电话 | 15073402858 |  | 传 真 | / |  |  |  | 邮政 编码 | 421600 |  |
| 建设地点 | 湖南省祁东县过水坪镇年湖村谭家冲山，项目中心经纬度： 26.69543323°N，112.11867571°E |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 立项审批部门 | / |  |  |  | 批准文号 |  |  | / |  |  |
| 建设性质 | 新建 |  |  |  | 行业类别 及代码 |  |  | C2625有机肥料及微生物肥料制造 |  |  |
| 占地面积(平方米) | 8188 |  |  |  | 绿化面积 (平方米) |  |  | 800 |  |  |
| 总投资 (万元) | 700 | 其中：环保投资(万元) |  |  | 53.8 |  | 环保投资占总投资比例 |  |  | 7.68% |
| 评价经费(万元) | / | 预计投 产日期 |  |  | 2021年10月 |  |  |  |  |  |
| - （一）工程内容及规模 1、项目由来 有机肥料是利用有机固体废弃物（包括人畜粪便、农业秸秆、菜饼、食品加工废物等）经微生物发酵、除臭和完全腐熟后制作而成的有机肥料。传统化肥长期使用后会导致土壤板结、土壤透气性、保水性变差，土壤有机质下降，肥力降低，相对于传统化肥有机肥富含多种微生物，可以改良土壤结构，可以改善土壤板结、间接的起到杀死虫卵的效果，对作物的生长起到营养、调理和保健的作用，有机肥具有良好的发展前景。 湖南启农生物科技有限公司看好有机肥市场发展前景，根据祁东县有机肥产业统一规划及结合当地有机肥产业现状，拟投入700万在祁东县过水坪镇年湖村谭家冲山新建年产15000吨有机肥项目，实现祁东县畜禽粪污资源化利用，并通过此项目建设带动祁东县有机肥产业的规模开发，以实现有机肥产业化经营和有机肥综合利用。本项目原材料畜禽粪便主要来源于祁东县本地的各类养殖场，产品有机肥销往祁东本地及周边地区的农业种植户。 根据《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国环境影响评价法》、《建设项目环境保护管理条例》的有关要求，本项目建设应进行环境影响评价，湖南启农生物科技有限公司委托深圳市景鹏环保科技有限公司承担本项目的环境影响评价工作。根据技术人员现场踏勘调查和建设单位提供的相关资料，并依据《建设项目环境影响评价分类管理名录（2021年版）》，项目类别属于“二十三、化学原料和化学制品制造业”的“45、肥料制造”中的“其他类”，因此本项目应编制环境影响报告表，我公司在现场调查基础上，收集环境现状资料，根据环评导则及相关技术要求，编制完成了该项目的环境影响报告表，现提交主管部门审查、审批。 2、编制依据 （1）国家法律、法规与部门规章 ①《中华人民共和国环境保护法》(2015年1月1日施行)； ②《中华人民共和国水污染防治法》(2018年1月1日施行)； ③《中华人民共和国大气污染防治法》(2018年10月26日修订)； ④《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》(2020年9月1日施行)； ⑤《中华人民共和国环境噪声污染防治法》(2018年12月29日修正)； ⑥《中华人民共和国环境影响评价法》(2018年12月29日修正)； ⑦《产业结构调整指导目录(2019年本)(2020年1月1日施行)； ⑧《建设项目环境保护管理条例》(2017年10月1日施行)； ⑨《建设项目环境影响评价分类管理名录（2021年版）》； ⑩《国务院关于印发水污染防治行动计划的通知》(国发[2015]17号)； ⑪《国务院关于印发打赢蓝天保卫战三年行动计划的通知》(国发[2018]22号)； ⑫《国务院关于印发“十三五”生态环境保护规划的通知》(国发[2016]65号)； ⑬《关于印发<建设项目环境保护事中事后监督管理办法（试行）>的通知》(环发[2015]163号，2015年12月10日)； ⑭《关于以改善环境质量为核心加强环境影响评价管理的通知》(环环评[2016]150号，2016年10月26日)。 （2）地方法规、规划 ①《湖南省环境保护条例》（2013年5月27日修正）； ②《湖南省建设项目环境保护管理办法》（2007年10月1日施行）； ③《关于进一步加强建设项目环境保护管理工作的通知》（湘环发[2006]88号）； ④《湖南省人民政府关于印发<湖南省污染防治攻坚战三年行动计划（2018-2020年）>的通知》(2018年6月18日)； ⑤《湖南省主要水系地表水环境功能区划》DB43/023-2005(2005年7月1日施行)； ⑥《湖南省县级以上地表水集中式饮用水水源保护区划定方案》(2016年12月30日实施)； ⑦《湖南省大气污染防治条例》（2017年6月1日起实施）； ⑧《湖南省“十三五”环境保护规划》(2017年8月29日实施)； ⑨《湖南省大气污染防治条例》(2017年6月1日实施)； （3）技术规范 ①《建设项目环境影响评价技术导则—总纲》HJ2.1-2016； ②《环境影响评价技术导则—大气环境》HJ2.2-2018； ③《环境影响评价技术导则—地表水环境》HJ2.3-2018； ④《环境影响评价技术导则—声环境》HJ2.4-2009； ⑤《环境影响评价技术导则—生态影响》HJ19-2011； ⑥《环境影响评价技术导则—地下水环境》HJ610-2016； ⑦《环境影响评价技术导则—土壤环境》HJ964-2018； ⑧《建设项目环境风险评价技术导则》HJ169-2018。 3、建设项目基本情况 （1）项目概况 ①项目名称：年产15000吨有机肥建设项目； ②建设单位：湖南启农生物科技有限公司； ③建设性质：新建； ④建设地点：湖南省祁东县过水坪镇年湖村谭家冲山，项目中心经纬度： 26.69543323°N，112.11867571°E，地理位置见附图1； ⑤建设规模：年产15000吨有机肥； ⑥总投资：本项目总投资700万，其中环保投资53.8元，占项目总投资为7.68%。 （2）项目建设内容情况 本项目不设置粪便收集池，不在厂区堆放粪便熟料，项目设置2个发酵槽（长100m，宽20m，高6m，其中填料厚度约1.5m），直接将外购的畜禽粪便熟料运至发酵槽进行加工处理。本项目通过自建厂房，建设内容分为主体工程、辅助工程、公用工程、储运工程及环保工程等。厂区占地面积8188平方米，主要分为生产区、成品区、办公区等，项目建成投产后形成年产15000吨有机肥的生产能力。 项目建设内容变化情况详见下表。 表1-1 项目主要工程组成情况 序号; 名称; 建设内容. 主体工程; 生产厂房; 位于厂区北侧， 1栋1F钢结构厂房，建筑面积4250m2，分为发酵区、破碎区、造粒区、筛分区、包装区等. 辅助工程; 综合楼; 位于厂区东南角，1栋1F砖混结构，建筑面积150m2，为办公和生活区. 公用工程; 供水; 以自打井水为水源. 供电; 由当地电网提供. 排水; 本项目无生产废水外排，生活污水经隔油化粪池处理后用于周边农肥，雨水经渠道排至周边无名小沟. 环保工程; 废气处理; 发酵槽臭气采用微生物除臭剂除臭，厂房内异味经采取加强机械通风减少影响. 厨房油烟废气安装油烟净化器+高于屋顶1m排气筒排放. 污水处理; 生活污水经隔油化粪池处理后用于周边农肥，雨水经渠道排至周边无名小沟. 固废处理; 厂房内东侧设置一般废物暂存点（5m2）、垃圾收集桶. 噪声防治; 建筑墙体隔声，设备基体减振. 储运工程; 原料仓库; 设置在生产厂房内，主要储存外购的各类原辅材料，其中不设置畜禽粪便堆放区. 成品仓库; 设置在生产厂房内，主要暂时储存成品. 运输; 利用厂区道路和周围交通道路，依靠社会车辆运输. - （3）主要工艺设备、原辅材料消耗和产品方案 ①主要生产设备 项目主要生产设备为翻堆机等，项目主要生产设备详细情况见表1-2。 表1-2 项目主要设备一览表 序号; 设备名称; 型号; 数量. 1; 翻堆机; 跨度18米; 2台. 2; 搅拌机; 定制; 1台. 3; 粉碎机; 定制; 1台. 4; 造粒机; 定制; 1台. 5; 包装机; 定制; 1台. 6; 铲车; /; 2辆. 7; 叉车; /; 2辆. 8; 地磅; 100t; 1台. 根据《产业结构调整指导目录（2019年本）》和《部分工业行业淘汰落后生产工艺装备和产品指导目录（2010年本）》可知，项目所选设备均不属于国家淘汰和限制类。 ②原辅材料及能源 畜禽粪便来源于祁东县当地的养殖场的猪粪、鸡粪等畜禽粪便，来源有保障，主要原辅材料及能源情况详见表1-3。 表1-3 项目原辅材料及能源消耗一览表 序号; 名 称; 单位; 年耗量; 包装，最大储量; 来源; 形态，储存位置. 原辅料消耗. 1; 畜禽粪便; t/a; 12600; 150t; 外购; 外购已经过一次发酵后的熟料，含水率约50%，存放于发酵槽. 2; 秸秆; t/a; 5400; 45kg/袋，100t; 外购; 粉末态，原料仓库. 3; 生物除臭剂; t/a; 10; 25kg/袋，1; 外购; 粉末态，辅料仓库. 4; 免烘素; t/a; 50; 30kg/袋，1; 外购; 粉末态，辅料仓库. 5; 枯草芽孢杆菌; t/a; 7.5; 15kg/袋，1; 外购; 粉末态，辅料仓库. 能源消耗. 15; 电; KWh/a; 6×104; 当地电网. 16; 水; m3/a; 416; 取自地下井水. 枯草芽孢杆菌：枯草杆菌是芽孢杆菌属的一种, 广泛分布在土壤及腐败的有机 物中,生长速度快, 对营养要求比较低, 能高效分泌许多蛋白及代谢产物, 且其不会产生毒素，是一种无致病性的安全微生物。枯草芽孢杆菌通过成功定殖至植物根际、体表或体内，与病原菌竞争植物周围的营养，分泌抗菌物质以抑制病原菌生长，同时诱导植物防御系统抵御病原菌入侵，从而达到生防的目的。枯草芽孢杆菌主要可以抑制由丝状真菌等植物病原菌所引起的多种植物病害。 ③产品方案 项目产品方案见下表1-4，产品执行《中华人民共和国农业行业标准 生物有机肥》（NY 884-2012），项目具体产品产量详见下表1-5。 表1-4 项目产品方案一览表 序号; 名称; 产量（t/a）; 备注. 1; 有机肥; 15000; 颗粒状，40kg/袋. 表1-5 有机肥产品技术指标要求 项目; 指标. 有机质质量分数（以烘干基计）%; ≥40. 总养分（N+P2O5+K2O）的质量分数（以烘干基计）%; ≥5.0. 水分（H2O）的质量分数/%; ≤30. 酸碱度（pH）; 5.5~8.5. 总砷（As）（以烘干基计）mg/kg; ≤15. 总汞（Hg）（以烘干基计）mg/kg; ≤2. 总铅（Pb）（以烘干基计）mg/kg; ≤50. 总镉（Cd）（以烘干基计）mg/kg; ≤3. 总铬（Cr）（以烘干基计）mg/kg; ≤150. a.总养分可以是氮、磷、钾三种或两种之和，也可以是其中一任何一种养分。 b.除表中的指标外，其他指标应符合相应的产品标准的规定，如复混肥料（复合肥料）、掺混肥料中的氯离子含量、尿素中的缩二脲含量等。. （4）平面布置 项目场地位于湖南省祁东县过水坪镇年湖村谭家冲山，项目东南西北四周均被山体阻隔，通过南侧一条进场道路与317省道相连，所在位置交通较为便利。总平面布置遵循国家有关工业企业总体设计原则。本项目平面布置简单，生产厂房及车间进行分区建设，厂外道路能够满足物流需要，建筑具备符合消防规范的消防车通道。 具体布置如下：生产厂房位于厂区北侧，综合楼位于厂区东南角。生产厂房按照生产需要进行分区，其中将发酵区作为一个独立单元分隔开，发酵区密闭。另外将粉碎、造粒等作为一个独立单元。形成各个功能独立且合理连接的生产单元，便于生产的进行。车间的公、辅设施均根据生产工艺流程的需要，布置在主生产系统周围。整体平面布设满足生产工艺流程需要，保证生产工艺与物流顺畅，项目总平面布置见附图2。 （5）公用工程 ①给排水：本项目用水主要为职工生活用水，取自厂区自打井水，具有供应本项目用水的能力。 本项目排水实行雨污分流制，本项目无生产废水产生，产生的生活污水经隔油化粪池处理后用于周边农肥，雨水经渠道排至周边无名小沟。 ②供配电：本项目用电由当地电网提供，具有供应本项目用电能力。 （6）项目投资 项目总投资700万元，资金来源：湖南启农生物科技有限公司自筹400万，国家资金补助300万。 （7）劳动定员班制 本项目劳动定员10人，其中管理人员2人，其余各类工作人员8人；本项目年运行时间为300天，每天 2 班，每班工作8小时，本项目5人在厂区食宿，其余5人回家自行解决食宿。 （二）本项目有关的原有污染情况及主要环境问题 本项目为新建项目，不存在原有污染及环境问题 |

# 二、建设项目所在地自然环境简况

## （一）自然环境简况 ### 1、地理位置 祁东县地处衡阳市西南部，湘江中游北岸。地处111°32′~112°20′，北纬26°28′~27°04′。东邻衡阳，西接桂林，南连永州，北抵邵东，湘桂铁路与322国道从境内并行而过，G72国家高速（衡昆高速公路）、娄衡高速公路、衡枣高速公路贯穿祁东，素有“湘桂咽喉”之称。 本项目位于湖南省祁东县过水坪镇年湖村谭家冲山，项目中心经纬度为26.69543323°N，112.11867571°E，项目具体地理位置详见附图一。 ### 2、地貌、地质 祁东地势自西北向东南倾斜。西部为四明山，中部为祁山，东南为湘江之滨。湘江流经境域51km，白河、清江于归阳汇入湘江，祁水自西部流入祁阳。境内重岗复岭，田畴阡陌，溪流纵横，泉井遍布。地貌特征以丘陵为主，岗地、低山并重，中山、高山兼有。土壤以粘性土和耕地土为主，地基承载力较强，地壳稳定，没有明显的不良物理地质现象，祁东县的地震基本烈度在六度以下。 本项目所在区域属锓蚀构造低山齿脊谷地地貌，江水场地地势平坦。本区域地层分布较单一，除第四系冲积堆积和残坡积外，主要出露地层有板溪群马底驿组、五强溪组。工程地质构造简单，无大断层通过，地质情况良好。 本项目所在地工程地质构造简单，无大断层通过，地质情况良好。 ### 3、气候、气象 祁东县属中亚热带季风湿润气候，具有气候温和、四季分明、热量充足、雨季集中、降水充沛等特点，受季风环流影响较明显。夏季为低纬度海洋暖温气团所控制，温高湿重，天气炎热。冬季受西伯利亚干冷气团影响，寒流频频南下，造成雪雨冰霜。春、夏之交，正处于冷暖气团交界处，锋面和气旋活动频繁，形成梅雨天气，常有山洪暴发。 根据祁东县气象站气象资料，本区域地面气象要素特征如下： 祁东县多年年平均气温16.6℃，历年极端最高气温39.1℃（2009年9月3日），历年极端最低气温-8.6℃（2010年1月30日），多年最热月平均气温27.3℃（7月），多年最冷月平均气温4.9℃（1月）。多年年平均降水量1340.2mm，历年最大降水量1626.0mm，历年最小年降水量986.6mm，降水主要集中在4～6月，占全年的43.5%，次为7、8月，占全年的20.2%，而12～2月仅占全年的11.3%。多年年平均蒸发量34.6mm（1月）。祁东县多年年平均相对湿度83%，多年最大月平均相对湿度84%（3月、4月、5月），多年最小平均气压991.3hPa（12月），多年最小月平均气压971.9hPa（7月）。祁东县多年年平均日照数1462.7h。多年年平均总辐射101.4kcal/cm2。祁东县多年平均风速1.5m/s，多年各月平均风速1.3～1.8m/s，历年极端最大风速29m/s（2009年4月22日）。风向随季节转换较明显，全年主导风向为NE风，夏季多盛S风，秋、冬、春季多盛NE风，全年NE风频率14.8%，S风频6.0%。静风频率较高，年出现频率达41.0%。 4、水文 祁东县属湘江流域，东南为湘江之滨。湘江流经境域51km，白河、清江于归阳汇入湘江，境内有湘江支流6条，长达278km，二级支流17条，长达407.4km，三级支流23条，长达237.9km，四级支流2条，长24.3km。此外河长小于5km或控制流域面积不足10km2的小溪沟有210条，长513km。水能蕴藏量164.2万兆瓦，归阳中型水电站正在筹建中。 祁东县区域地下水浅层、深层均较发育，属上层滞水雷性，稳定水文深度1.9～7.9m，水温2℃，主要受降水补给。 ### 5、植被与生物多样性 （1）陆生动植物 祁东县区域山地森林植被优良，属亚热带常绿阔叶林区，多为次生植被。乔木主要有杉木、马尾松和国外松以及毛竹；灌木主要有金刚刺、冬青、胡枝子、盐肤木、栀子等；地被植物主要为苔藓、冬茅草等，植被覆盖率高。 祁东县区域现存的野生陆生动物主要为一些小型的两栖动物、爬行动物、哺乳动物及鸟类等；家畜家禽主要有猪、狗、牛、鸡、鸭等，飞禽主要为常见鸟类。 通过实地踏勘，本项目区域内常见植被主要有杉树、楠竹、灌木丛等，评价区范围内未发现国家保护植物，且未发现受国家、地方保护的野生动物种类，更未发现珍稀濒危的动物种类。 （2）水土流失现状 植物是影响土壤侵蚀的关键因素。植被起着截流雨水，减小雨滴打击力，改善土壤结构孔隙状况，增加雨水入渗量，提高土壤贮水量，降低流速，分散径流等效应，最终导致减少土壤侵蚀量。祁东县属湘南平原、丘陵红囊、黄红壤中度侵蚀区，由于该区域降水集中，暴雨多，强度大，历时短，是导致土壤侵蚀的主要外营力，也是形成水土流失的重要原因。根据1999年湖南省第二次土壤侵蚀遥感调查结果，祁东县水土流失程度以轻微度为主，其次是中度。 经调查，项目评价区域内未发现野生的珍稀濒危动植物和文物古迹保护单位。 6、区域环境功能区划 本项目地环境功能属性见表2-1。 表2-1 环境功能属性 编号; 项目; 功能属性及执行标准. 1; 水环境功能区; 白河执行《地表水环境质量标准》 GB3838-2002Ⅲ类标准. 2; 环境空气质量功能区; 二类区，环境空气质量执行《环境空气质量标准》 （GB3095-2012）中的二级标准. 3; 声环境功能区; 2类声环境区，执行《声环境质量标准》 （GB3096-2008）2类环境噪声限值. 4; 是否基本农田保护区; 否. 5; 是否森林公园; 否. 6; 是否生态功能保护区; 否. 7; 是否水土流失重点防治区; 否. 8; 是否人口密集区; 否. 9; 是否重点文物保护单位; 否. 10; 是否三河、三湖、两控区; 是两控区. 11; 是否水库库区; 否. 12; 是否污水处理厂集水范围; 否. 13; 是否属于生态敏感与脆弱区; 否.

# 三、环境质量状况

（一）建设项目所在地区域环境质量现状 ### 1、环境空气质量现状 ### （1）达标区判定 根据衡阳市生态环境局发布的关于2019年12月及1-12月我市环境质量状况的通报可知，2019年1-12月，祁东县全年环境空气质量数据如下。 表 3-1 项目环境空气现状质量监测与评价结果 单位：μg/m3 污染物; 年评价指标; 现状浓度（µg/m3）; 标准值（µg/m3）; 占标率 %; 达标情况. SO2; 年平均质量浓度; 7; 60; 11.67; 达标. NO2; 年平均质量浓度; 13; 40; 32.50; 达标. CO; 百分位数日平均质量浓度; 1100; 4000; 27.50; 达标. O3; 百分位数8h平均质量浓度; 137; 160; 85.63; 达标. PM10; 年平均质量浓度; 58; 70; 82.86; 达标. PM2.5; 年平均质量浓度; 33; 35; 94.29; 达标. 由表3-1可知，空气主要污染物PM2.5、PM10、二氧化硫、二氧化氮、臭氧、一氧化碳浓度均达到了《环境空气质量标准》（GB3095-2012）的二级标准。祁东县属于环境空气质量达标区。 ### 2、地表水环境质量现状 本项目区域主要地表水体为东面1.9km处的白河，本次评价引用《湖南鸿兴生态农业发展有限公司养猪场建设项目环境影响报告书》中湖南中测湘源检测有限公司于2020年6月3日~5日对白河水质进行监测分析的监测数据，引用监测数据为近3年内监测数据，监测一期3天，监测断面位于距离项目选址东北侧2.4km处，时效性、监测频次、监测断面均满足引用要求，可以说明白河环境质量情况。 ①、监测断面布设：W1本项目东北侧2.4km； ②、监测时间及频率：2020年6月3日~5日共三天，每天监测一次。 ③、监测项目：水温、pH值、BOD5、COD、NH3-N、TP、TN、粪大肠菌群； ④、监测结果：监测结果见表3-2，评价结果见表3-3。 表 3-2 地表水水质现状监测结果 采样点位; 检测项目; 检测结果. 2020.06.03; 2020.06.04; 2020.06.05. W1本项目东北侧2.4km; 水温（℃）; 27.6; 28.3; 28.5. pH值（无量纲）; 7.36; 7.43; 7.32. 化学需氧量（mg/L）; 13; 14; 14. 五日生化需氧量（mg/L）; 2.0; 2.3; 2.0. 氨氮（mg/L）; 0.476; 0.470; 0.461. 总磷（以P计）（mg/L）; 0.20; 0.20; 0.19. 总氮（mg/L）; 2.87; 3.14; 3.08. 粪大肠菌群（MPN/L）; 4.6×103; 2.3×103; 3.4×103. 表3-3 地表水水质现状评价结果 检测断面; 检测项目; 检测结果; 最大标准指数; 超标率 （%）; GB3838-2002 Ⅲ类标准; 评价 结果. W1本项目东北侧2.4km; pH（无量纲）; 7.32-7.43; 0.215; 0; 6~9; 达标. CODcr（mg/L）; 13-14; 0.7; 0; 20; 达标. BOD5（mg/L）; 2.0-2.3; 0.575; 0; 4; 达标. 粪大肠菌群（mg/L）; 2.3×103-4.6×103; 0.46; 0; 10000; 达标. 氨氮（mg/L）; 0.461-0.476; 0.476; 0; 1.0; 达标. 总氮（mg/L）; 2.87-3.14; 3.14; 0; 1.0; 超标. 总磷（mg/L）; 0.19-0.20; 1; 0; 0.2; 达标. 根据上表检测结果可知，检测断面各监测因子除总氮超标外，其他监测因子均能达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准。根据现场调查，总氮超标的主要原因为：本项目所在区域居民生活污水未接入污水处理厂处理，沿河居民生活污水未经处理达标排入白河，造成该河段水质总氮超标。 ### 3、声环境质量现状 项目区域执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准，本项目委托湖南昌旭环保科技有限公司于2021年1月20日、1月21日进行现场实测，项目厂界声环境现状监测数据如表3-4所示。 表3-4 环境噪声现状监测及统计结果 单位：dB(A) 监测点位; 时间; 监测值; 标准值. 昼间; 夜间. 项目厂区东面厂界1m处; 1月20日; 55; 46. 项目厂区南面厂界1m处; 1月20日; 54; 45. 项目厂区西面厂界1m处; 1月20日; 52; 43. 项目厂区北面厂界1m处; 1月20日; 53; 44. 项目厂区东面厂界1m处; 1月21日; 57; 45. 项目厂区南面厂界1m处; 1月21日; 56; 43. 项目厂区西面厂界1m处; 1月21日; 54; 44. 项目厂区北面厂界1m处; 1月21日; 52; 45. 注：各监测点执行（GB3096-2008）中的2类标准 [昼间60dB(A)，夜间50 dB(A)]. ### 由上表声环境质量现状监测结果分析可知，项目区东、南、西、北面声环境质量能满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类标准。 4、生态环境质量现状 本项目选址位于祁东县过水坪镇年湖村谭家冲山，属于典型农村环境区域。根据现场调查和区域规划分析，结合沿途的自然地理状况和植被状况，项目区域生态区比较单一，即为村落农业生态区主。区域内主要植被为灌木林地，动物主要以青蛙、蛇、山雀等常见物种，目前区域内尚未发现珍稀濒危保护动植物，无生态敏感点。 （二）主要环境保护目标 项目主要环境保护目标见表3-5。 表3-5 主要环境保护目标 类 别; 保护目标; 与厂区厂界 相对位置; 阻隔情况; 规模; 功能; 执行 标准. 环境 空气; 年湖村居民点; 112.11464167° 26.69778159°; NW410~620m; 山体阻隔; 30户，约105人; 居住; （GB3095-2012）二级标准. 年湖村居民点; 112.11438954° 26.69375581°; SW340~580m; 山体阻隔; 35户，约122人; 居住. 年湖村居民点; 112.12160468° 26.69331488°; SE300~370m; 山体阻隔; 6户，约21人; 居住. 年湖村居民点; 112.12432981° 26.69866340°; NE610~710m; 山体阻隔; 16户，约56人; 居住. 年塘小学; 112.11599350° 26.69199209°; SW350m; 山体阻隔; 1~6年级共56人; 教育. 地表水环境; 白河; E，1.9km; 山体阻隔; 中河、渔业用水; （GB3838-2002 ）III类. 地下水环境; 项目周边居民水井及项目区域地下水; 地下水质量标准(GBT14848-2017). 生态环境; 植被农田; 周边1km范围内农田不受影响. 其他; 运输道路沿线两侧200m范围内的年湖村居民点不受影响.

# 四、评价适用标准

| 环境质量标准 | 1、环境空气 项目区域属于环境空气二类功能区，环境空气质量执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准。 2、水环境 白河执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的Ⅲ类标准 3、声环境 项目所在区域执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的2类标准。 |
| --- | --- |
| 污染物排放标准 | 1、废水 本项目无生产废水产生；生活污水经隔油化粪池处理后委托附近居民用作农肥。 2、废气 施工期过程产生的无组织排放粉尘执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中无组织排放浓度限值要求；运营期产生的氨、硫化氢和臭气浓度执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1中标准。厨房油烟废气执行《饮食业油烟排放标准》（试行）（GB18483-2001）要求。 3、噪声 营运期项目厂界执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准。 4、固体废物 一般固体废物执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及其2013年修改单；生活垃圾执行《生活垃圾填埋场污染物控制标准》（GB16889-2008）。 |
| 总量控制指标 | 本项目厂区不建锅炉等燃煤设施，无二氧化硫及氮氧化物等污染物的排放。项目生活废水经隔油化粪池处理后外运送周边农肥，本项目无需申请COD、氨氮总量。 因此，本项目无需申请总量控制指标。 |

# 五、建设项目工程分析

## （一）项目工艺流程及产污节点 1、施工期 施工期主要为基础施工、地基处理、上部建筑施工、绿化工程、设备安装后投入使用，工程施工期工艺流程及产污环节见图1。 图5-1 施工期工艺流程及产污环节图 2、营运期 营运期生产工艺流程及产污点位如下所示。 混合发酵 粉碎 异味、粉尘、噪声 畜禽粪便熟料、秸秆 造粒 筛分 加免烘素 加生物菌 粉尘、噪声 包装 成品 粉尘、噪声 噪声 合格 不合格 图5-2 营运期生产工艺流程及产污节点图 工艺流程简述： ①混合发酵：将已经过厌氧发酵后的湿度含水率约50%的畜禽粪便熟料与秸秆（呈粉末状）按照比例7:3在发酵槽通过翻堆机混合搅拌均匀后进行好氧发酵，好氧发酵过程中，堆体温度会升高到60°以上，需要通过翻堆机定时进行翻抛，保证堆体内氧气充足，发酵时间为4~7天，该过程会产生少量恶臭气味和粉尘以及噪声。 ②粉碎、造粒、筛分：经过好氧发酵后的物料不需要陈化，通过封闭式粉碎机粉碎成粉末状后，通过圆盘式造粒机进行造粒成为半成品。通过筛分机对颗粒状有机肥半成品进行筛分，粒径≤3mm的筛下物为合格品进入下步处理工序，粒径≥3mm筛上物返料至粉碎机重新加工。粉碎和造粒工序处理的物料含水率较高，约45%左右，该过程产生的粉尘量极少。 ③添加免烘素及生物菌：需要降低半成品有机肥的含水率，通过采用添加免烘干素对半成品有机肥进行处理后自然冷却，可将含水率降至30%以下，免烘素通过与游离态的水分进行结合形成结晶水的原理以达到去除水分的目的。经处理后的有机肥可以达到包装运输要求且不会影响肥料使用效果，相对传统的电烘干和烟气烘干模式具有较大优势。下一步按照一定比例添加枯草芽孢杆菌至有机肥中充分搅拌混合后成为最终产品。 ④包装、入库：经加工处理好的颗粒状有机肥产品按照一定规格通过自动包装机进行包装后入库。 ## （二）主要污染工序 1、 施工期污染源 （1）废气 粉尘是建设阶段的大气污染源主要来源，该项目建设期粉尘主要来自于露天堆场和裸露场地的风力扬尘，土石方和建筑材料运输所产生的动力道路扬尘。 对整个施工期而言，施工产生的扬尘主要集中在土建施工阶段，起尘的原因主要为风力起尘，即露天堆放的建材(如黄沙、水泥等)及裸露的施工区表层浮尘由于天气干燥及大风，产生风力扬尘。 ①露天堆场和裸露场地的风力扬尘 由于施工的需要，一些建材需露天堆放；一些施工点表层土壤需人工开挖、堆放，在气候干燥又有风的情况下，会产生扬尘，其扬尘量可按堆放场起尘的经验公式计算： Q=2.1(V50-V0)3e-1.023W 式中：Q——起尘量，kg/t·a； V50——距地面50m处风速，m/s； V0——起尘风速，m/s； W——尘粒的含水率，%。 起尘风速与粒径和含水率有关，因此，减少露天堆放和保证一定的含水率及减少裸露地面是减少风力起尘的有效手段。粉尘在空气中的扩散稀释与风速等气象条件有关，也与粉尘本身的沉降速度有关。不同粒径粉尘的沉降速度见下表。 表5-1 粉尘粒径和沉降速度的关系 粉尘粒径（μm）; 10; 20; 30; 40; 50; 60; 70. 沉降速度（m/s）; 0.003; 0.012; 0.027; 0.048; 0.075; 0.108; 0.147. 粉尘粒径（μm）; 80; 90; 100; 150; 200; 250; 350. 沉降速度（m/s）; 0.158; 0.170; 0.182; 0.239; 0.804; 1.005; 1.829. 粉尘粒径（μm）; 450; 550; 650; 750; 850; 950; 1050. 沉降速度（m/s）; 2.211; 2.614; 3.016; 3.418; 3.820; 4.282; 4.624. ②车辆行驶的动力起尘 据有关文献，车辆行驶产生的扬尘占总扬尘的60％以上，车辆行驶产生的扬尘，在完全干燥情况下，可按下列经验公式计算： Q=0.123(V/5)(W/6.8)0.85(P/0.5)0.75 式中：Q——汽车行驶的扬尘，kg/km·辆； V——汽车速度，km/h； W——汽车载重量，t； P——道路表面粉尘量，kg/m2。 下表为一辆10t卡车通过一段长度为1km的路面时，不同行驶速度情况下的扬尘量。由此可见，在同样路面清洁程度条件下，车速越快，扬尘量越大；而在同样车速情况下，路面越脏，则扬尘量越大。因此限制车辆行驶速度及保持路面的清洁是减少汽车扬尘的最有效手段。具体见表5-2。 表5-2 不同情况下的扬尘量 粉尘量 车速; 0.1; 0.2; 0.3; 0.4; 0.5; 1.0. (kg/m2); (kg/m2); (kg/m2); (kg/m2); (kg/m2); (kg/m2). 5(km/h); 0.0511; 0.0859; 0.1164; 0.1444; 0.1707; 0.2871. 10(km/h); 0.1021; 0.1717; 0.2328; 0.2888; 0.3414; 0.5742. 15(km/h); 0.1532; 0.2576; 0.3491; 0.4332; 0.5121; 0.8613. 25(km/h); 0.2553; 0.4293; 0.5819; 0.7220; 0.8536; 1.4355. 项目的粉尘主要表现在交通沿线和工地附近，尤其是天气干燥及风速较大时影响更为明显，项目的运输路线主要有居民点等分布，因此要合理安排运输路线和运输时间，并增加道路的洒水次数。 （2）废水 建设期的废水排放主要来自于建筑施工人员的生活污水和施工废水。 生活污水按在此期间日均施工人员20人计，不设置施工营地，不在工地食宿，生活用水量按50L/人•d计，则日生活用水量为1m3/d。生活污水的排放量按用水量的80%计算，则生活污水的日排放量为0.8m3/d。主要污染因子为COD、SS、氨氮，污染物产生浓度分别为350mg/L、150mg/L、35mg/L。 建筑施工废水主要为施工机械设备运转的冷却、洗涤排水和施工现场清洗、建材清洗、混凝土养护等排水，排放量较难估算，主要污染因子为SS。 （3）噪声 噪声主要来自建筑施工过程。建设期间产生的噪声具有阶段性、临时性和不固定性。根据本工程的特点，施工期间的主要噪声源如表5-3所示。 表5-3 建筑施工机械噪声声级 (dB（A） 序号; 噪声源; 测点施工机械距离（m）; 最大声级Lmax（dB）; 特征. 1; 电动挖掘机; 5; 86; 流动源. 2; 推土机; 5; 88; 流动源. 3; 混凝土振捣器; 5; 88; 低频噪声. 4; 打桩机; 5; 105; 宽频噪声. 6; 电锯; 5; 99; 间断，持续时间短. 7; 角磨机; 5; 96; 间断，持续时间短. 8; 焊机; 5; 90; 间断，持续时间短. 9; 运输卡车; 5; 90; 流动源. （4）固体废物 本项目厂区无地下车库及地下室，无弃土产生，此外，项目施工期间的固废主要为施工过程中产生的大量建筑垃圾和少量施工人员产生的生活垃圾。施工过程中产生的建筑垃圾按每100m2建筑面积2t计，本项目建筑面积总计约4500m2，则将产生建筑垃圾90t。在此期间日均施工人员按20人计，施工人员生活垃圾产生量若按每人每日0.5kg计，施工期为9个月，则将产生的生活垃圾量为2.7t。 2、营运期污染源 （1）废气污染物污染源 本项目产生的废气主要为混料、粉碎等工序产生的粉尘、好氧发酵过程中产生的臭气和厨房产生的油烟废气。 ①粉尘 本项目在预混料、粉碎、筛分时均会产生少量粉尘，由于项目的原料含水量比较高，含水量在50％左右，类比同类行业，粉尘产生系数为0.01kg/t·原料，项目畜禽粪便熟料等原材料共15000t/a，粉尘产生量为0.15t/a。项目年工作300天，一天8h，则粉尘的产生速率为0.06kg/h，通过车间无组织排放到室外。 ②恶臭气体 ### 发酵熟料（主要成分畜禽粪便）来源于祁东当地的养殖场，养殖场将畜禽粪便和稻谷壳等混合后经自然厌氧发酵，温度控制在40-60℃大约经过40天厌氧发酵后成为发酵熟料，经过发酵后的发酵熟料基本无臭味，含水率也较低。本项目直接外购发酵熟料作为原料，不需要再在厂区内进行厌氧发酵，因此不会产生大量的氨和硫化氢。 ### 本项目需要进行好氧发酵，发酵过程中原料在微生物的作用下，纤维素降解产生乙醇和二氧化碳，蛋白质降解产生乙酸、氨气和二氧化碳。本项目为好氧发酵，在好氧发酵过程中会产生少量的二氧化碳和氨气，如堆体中氧气不足，也会有少量的硫化氢气体产生，根据类比《惠州市奇的农业有限公司有机肥生产建设项目》，本项目氨气产生量为0.06t/a，硫化氢产生量为0.03t/a。 ### 目前国内固态有机肥厂应用除臭菌剂来抑制NH3和H2S气体释放，己经十分普遍。根据参考文献，去除的NH3和H2S效率分别在60％和80％以上（“除臭菌株对NH3和H2S释放及物质转化的影响”）。为了降低恶臭气体对周围环境的不利影响，建设单位拟在好氧发酵过程中投加去除NH3和H2S的生物除臭菌剂，去除效率保守估计分别按60％和80％计，则本项目好氧发酵过程中恶臭废气的产生量NH3 0.024t/a，H2S 0.006t/a。项目好氧发酵车间以自然通风为主，恶臭气体无组织排放。 为了进一步降低恶臭气体对周边环境的影响，本环评要求发酵槽产生的废气经收集并经过生物除臭后经15m高排气筒排放。 ### ③油烟废气 本项目厨房最多10人就餐，食堂炒菜使用液化气为燃料，为清洁能源。厨房产生的废气主要是油烟废气，经过油烟净化器处理后经专用管道引至高于屋顶1m排气筒排放，可以满足要求。 （2）废水污染物污染源 本项目无生产废水产生，项目生产过程中产生的废水主要是生活污水。 ①除臭剂配制用水 本项目好氧发酵车间采用喷洒生物除臭剂的方式减轻恶臭污染，生物除臭剂 为袋装粉状，使用时按1:20进行稀释后喷洒在车间中，年用水量约200m3，该部分用水量蒸发损耗掉，不产生废水。 ②腐殖料堆存渗滤液 产品腐殖料堆存过程中，如果周转及时，会产生少量的渗滤液，产生量约2m3/a，经过收集沟收集至收集池（1.5m×1.5m×1m）内，由附近村民定期清掏用作周边农田农肥。 ③生活污水 项目建成后劳动定员10人， 仅5人在厂区食宿，其余人仅在厂区用中餐，根据《湖南省地方标准-用水定额》（DB43/T388-2014），厂区住宿人员的生活用水定额为120L/d·人，用餐人员的生活用水定额为60L/d·人，则项目建成后全厂生活用水量为270m3/a（0.9m3/d），产污系数以0.8计，则项目建成后全厂生活污水的产生量为216m3/a（0.72m3/d），经过隔油化粪池处理后用作周边农家农肥。 表5-4 生活污水产排污情况 废水; 污染因子; 产生浓度mg/L; 产生量t/a; 处理措施; 排放浓度 mg/L; 排放量t/a. 生活污水（216m3/a）; CODcr; 350; 0.076; 隔油化粪池; 用作周边农田农肥. BOD5; 200; 0.043. SS; 300; 0.065. 氨氮; 20; 0.004. 动植物油; 25; 0.005. 除臭剂配制用水 生活用水 200 270 216 隔油化粪池 用作周边农田施肥 200 新鲜水14218.81 54 图5-3 项目水平衡图(单位：m3/a) （3）噪声污染物污染源 本项目主要噪声源为生产设备等，噪声值在75~85dB(A)，需采取一定的隔声减振措施。主要设备噪声源强见表5-5。 表5-5 主要生产设备噪声源强 单位：dB（A） 序号; 设备名称; 噪声源强; 持续时间; 治理措施）; 降噪效果. 1; 粉碎机; 80~85; 持续; 建筑隔声、基座减振、消声; 20. 2; 筛分机; 70~80; 持续; 建筑隔声、基座减振、消声; 20. 3; 搅拌机; 70~75; 持续; 建筑隔声、基座减振、消声; 20. 4; 造粒机; 70~80; 持续; 建筑隔声、基座减振、消声; 20. 5; 翻堆机; 70~75; 持续; 建筑隔声、基座减振、消声; 20. 6; 装载机; 75~80; 持续; 距离衰减; 20. 7; 包装机; 70~75; 持续; 建筑隔声、基座减振、消声; 20. （4）固体废物污染源 项目固体废物主要包括一般工业固废（包装废弃物）和生活垃圾。 ①包装废弃物 项目在生产过程中，主要产生原辅料包装废弃物等，产生量约0.3t/a，产生的一般工业固废均由建设单位回收后外售废品回收站。 ②生活垃圾 项目职工人数为10人，生活垃圾排放系数取K=0.5kg/人·d，年工作日300 天，则生活垃圾产生量为1.5t/a，集中收集后委托环卫部门清运。 固废性质判定：根据《国家危险废物名录》（2021年版）比较，本项目产生的生产废物为一般固废，不涉及危险废物，详见下表。 表5-6 固体废物产生情况一览表 序号; 废物名称; 固废性质; 产生量; 处理措施. 1; 包装废弃物; 一般固废; 0.3t/a; 建设单位回收后外售废品回收站. 2; 生活垃圾; /; 1.5t/a; 集中收集后委托环卫部门清运.

# 项目主要污染物产生及预计排放情况

| 内容 类型 | 排放源 |  | 污染物 名 称 | 处理前产生浓度及产生量（单位） |  | 排放浓度及排放量 （单位） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气 污染物 | 施工期 |  | 粉尘 | 少量 |  | 少量 |
|  | 营运期 | 混合粉碎 | 粉尘 | 0.15t/a |  | 0.15t/a |
|  |  | 发酵槽 | NH3 | 0.024t/a |  | 0.024t/a |
|  |  |  | H2S | 0.006t/a |  | 0.006t/a |
|  |  | 厨房 | 油烟 | 少量 |  | 少量 |
| 水 污 染 物 | 施工期 | 施工 | 施工废水 | 经沉淀池处理后回用洒水抑尘 |  |  |
|  |  | 生活 | 生活污水 | 旱厕处理后用作周边农田农肥 |  |  |
|  |  | 职工 | 生活污水 | 216m3/a |  |  |
|  |  |  | CODcr | 350mg/L | 0.076t/a | 0 |
|  |  |  | BOD5 | 200mg/L | 0.043t/a |  |
|  |  |  | SS | 300mg/L | 0.065t/a |  |
|  |  |  | 氨氮 | 20mg/L | 0.004t/a |  |
|  |  |  | 动植物油 | 25mg/L | 0.005t/a |  |
| 固 体 废 物 | 施工期 |  | 建筑垃圾 | 90t/a |  | 0 |
|  |  |  | 生活垃圾 | 2.7t |  | 0 |
|  | 营运期 | 生产 车间 | 包装废弃物 | 0.3t/a |  | 0 |
|  | 工人 |  | 生活垃圾 | 1.5t/a |  | 0 |
| 噪声 | 施工期 |  | 建设期间产生的噪声具有阶段性、临时性和不固定性。 |  |  |  |
|  | 营运期 |  | 本项目产生噪声的设备主要包括翻堆机在内的各种生产设备等，各噪声设备的等效噪声级在60-90dB(A)之间。 |  |  |  |
| 主要生态影响： 本项目位于湖南省祁东县过水坪镇年湖村谭家冲山，项目所在区域内主要植被为灌木林地，动物主要以青蛙、蛇、山雀等常见物种，目前区域内尚未发现珍稀濒危保护动植物，无生态敏感点。本项目营运期环境污染主要为少量粉尘和臭气，所排放的污染物量少，对周边环境影响较小，因此项目正常营运对生态基本无影响。 |  |  |  |  |  |  |

# 七、环境影响分析

## （一）施工期环境影响分析 本项目在施工阶段对周围环境存在影响，若管理不当，将给地块周围环境带来不利影响。在建设施工期间，主要污染因子有：扬尘、废水、固体废物、噪声等。 1、施工期大气环境影响分析 施工期废气主要为扬尘污染，包括场地整平挖掘扬尘和建筑施工扬尘。 （1）场地整平挖掘扬尘：根据国内外的有关研究资料，该过程扬尘的起尘量与许多因素有关，挖土机等在工作时的起尘量与挖坑深度、挖土机抓斗与地面的相对高度、风速、土壤的颗粒度、土壤含水量等有关。在不采取任何防治措施的情况下，不同的风速和稳定度下，挖土的扬尘对环境的浓度贡献都较大，特别是近距离的TSP浓度超过二级标准几倍，个别情况下可以达到10倍以上；但随着距离的增加，浓度贡献衰减很快，至300m左右基本上满足二级标准。北京市环境保护科学研究院曾对7个建筑工程施工工地的扬尘情况进行了测定，在无任何防尘措施的情况下，污染范围约在150m，被影响区域的TSP浓度平均值为0.491mg/m3，相当于大气环境质量标准的1.6倍，下风向TSP最大污染浓度可达对照点的6.39倍；而在有围墙防尘措施的情况下，污染范围降至50m，最高污染浓度是对照点的4.04倍，由此可见，在施工区域围墙起到防尘污染的良好效果；在采取一定的防护措施及土壤湿度较大时进行施工，在不同的风速和稳定度下，施工扬尘的浓度贡献值大幅下降，施工扬尘影响较大的区域一般在施工现场50m以内，在施工现场50m以外基本上满足二级标准。 为进一步减轻施工期扬尘的影响，本环评要求建设单位采取有效的防尘抑尘措施，如保持施工场地湿度、及时洒水抑尘、设置防尘网等防尘屏挡并尽量避免在大风气象下施工，最大限度降低施工扬尘对周围环境空气影响。同时与当地居民做好沟通协调工作，取得居民的理解与支持。 （2）建筑主体施工扬尘：本项目总建筑面积较小。从类似建设现场考察情况看，建筑主体施工扬尘产生量和产生浓度很小，对周围环境影响很小。 （3）其他：包括物料运输、材料堆放等产生的扬尘；其中物料运输和材料堆放产生的扬尘影响分析集中在交通影响内。项目规划外购商品混凝土，不在施工现场进行现场搅拌，因此本项目施工场地不存在混凝土搅拌作业扬尘污染影响。 此外，工程施工过程用到的机械，主要有挖掘机、装载机、推土机、平地机等，它们以柴油为燃料，都可以产生一定量废气，包括CO、NOx、SO2等，考虑其量不大，影响范围有限，故可以认为其环境影响比较小。 施工期采取的防治措施如下： ①建设文明标准化施工工地。采取配置工地滞尘防护网、设置围档，优先建好进场道路，采取道路硬化措施。 ②施工过程中使用水泥、石灰、砂石、涂料、铺装材料等易产生扬尘的建筑材料，应采取密封存储、设置围挡或堆砌围墙、用防尘布苫盖等措施。 ③施工过程中产生的弃土、弃料及其它建筑垃圾，应及时清运。若在工地内堆置超过一周的，则应采取覆盖防尘布、防尘网，定期喷洒抑尘剂，定期喷水压尘等措施，防止风蚀起尘及水蚀迁移。 ④设置洗车平台，完善排水设施，防止泥土粘带。车辆驶离工地前，应在洗车平台清洗轮胎及车身，不得带泥上路。同时洗车平台四周应设置废水导流渠、收集池、沉沙池等。 ⑤运输车辆尽可能采用密闭车斗，并保证物料不遗撒外漏。若无密闭车斗，物料、垃圾、渣土的装载高度不得超过车辆槽帮上沿，车斗应用布遮盖严实，保证物料、渣土、垃圾不露出。车辆应按照批准的路线和时间进行运输。 ⑥施工工地内及工地出口至市政道路间的车行道路，应保持清洁，可采取铺设钢板、铺设混凝土路面方式，辅以洒水、喷洒抑尘剂，防止机动车扬尘。 总之，在采取严格的防尘抑尘等环保措施的情况下，建项目施工期环境空气造成的污染影响程度较小，对周围环境的影响属于可接受的范围。 2、施工期水环境影响分析 本项目施工期废水包括施工人员的生活污水和施工作业本身产生的废水。根据建设单位提供的资料，本项目工地不设工区，施工人员自行解决居住问题，施工期间工地生活用水主要为饮用水，建筑施工作业工序产生的废水中主要污染物为悬浮物，经沉淀后大部分回用，对环境影响不大。此外，施工单位要做好建筑材料和建筑废料的管理，防止它们成为地面水的二次污染源。建议在施工工地周围设置排水明沟，径流水经沉淀池沉淀后排放。 施工期废水防治措施如下 （1）施工场地四周设排水沟，将含泥沙雨水、泥浆水等场地废水收集并进行沉淀处理后排放。 （2）增大重复用水率，降低污水排放量。 （3）工程完工后尽快绿化或固化地面，尽量减少雨水对裸露地表的冲刷，减小水土流失对地表水的影响。 3、施工期声环境影响分析 施工场地噪声主要是施工机械噪声、物料装卸碰撞噪声及施工人员人为噪声。因为施工阶段一般为露天作业，无隔声与削减措施，故施工噪声传播较远，受影响范围较大。由于施工场地噪声源主要为各类高噪声施工机械，且各施工阶段均有大量的机械设备于现场运行，而单级设备噪声一般高于90dB(A)，又因为施工场地内设备位置不断变化，同一施工阶段不同时间设备运行数量亦有所波动，很难确切的预测施工场地各厂界噪声值。参考同类施工机械噪声影响预测结论，昼间施工机械影响范围为60m，夜间影响范围为180m。由此可见，施工噪声将会对周围环境产生一定的影响。 为了减轻施工期噪声对环境的影响，建议： （1）施工单位应严格执行《中华人民共和国噪声污染防治法》和《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011），采用低噪声施工机具和先进工艺进行施工，在施工作业中必须合理安排各类施工机械的工作时间，除必须连续作业的工序外，晚上不得施工。日常必须加强对施工人员的管理，减少人为原因产生的高噪声。 （2）对施工车辆造成的噪声影响要加强管理，运输车辆尽量采用较低声级的喇叭，并在所经过的道路禁止鸣笛，以免影响沿途居民的正常生活。 4、施工期固废环境影响分析 本项目施工期的固体废物主要是废弃的建筑材料以及施工人员的生活垃圾等。建筑垃圾要及时清运或回收利用，防止长期堆放后干燥而产生扬尘。建设单位应要求施工单位实行标准施工、规划运输。对于建筑垃圾中的弃土、砖瓦沙石、混凝土碎块等必须按照市容环卫、环保和建筑业管理部门的有关规定进行处置，将混凝土块连同弃土、砖瓦、弃渣等外运至祁东县渣土办指定的低洼地带回填，建筑垃圾中废钢筋等可回收利用，其它用封闭式废土运输车及时清运，严禁擅自堆放和倾倒到附近的水体，制造新的“垃圾堆场”，造成水土流失；对于施工人员的生活垃圾也应及时收集到指定的临时收集点，由环卫部门统一及时处理。 综上，施工时按照以上提出的各项要求防治，可以使其对环境的影响降至最小程度，而且此类影响将随着项目的完工而结束。因此项目施工对环境影响不大。 ## （二）营运期环境影响分析 1、营运期大气环境影响分析 本项目废气污染物主要来自预混料、粉碎、筛分时产生的粉尘、好氧发酵产生臭气、厨房产生的油烟废气。 （1）处理措施 ①粉尘 本项目在预混料、粉碎、筛分时产生的粉尘量为0.15t/a，产生速率为0.06kg/h，通过车间无组织排放到室外，通过加大车间的通风次数可以使得粉尘排放达到《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中无组织排放浓度限值要求。 ②臭气 由工程分析得知，本项目运营期产生的废气主要来源于预混料、好氧发酵时产生的臭气，主要成分是硫化氢、氨气，项目产生氨气0.024t/a，硫化氢约0．006t/a，通过车间的通风恶臭气体无组织排放到室外。 本项目根据各工序恶臭气体产生的特点和方式，主要采取以下措施：①畜禽粪便熟料运到厂区及时发酵，不在厂内堆存；②在车间安装通风设施，加强通风；③高温时要及时翻堆以及控制发酵过程pH值，避免氨气过度挥发；④调节C/N比例，使氨充分被微生物吸收；⑤定期喷洒除臭剂，除臭剂经过除臭设备喷雾，形成雾状，液滴具有很大的比表面积，能有效的吸附空气的异味分子。 采取以上措施后，废气排放达到《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表 1 中二级标准要求，对附近环境不会造成太大的影响。 ③厨房油烟 本项目有10人在厂内用餐，采用液化气作为能源，厨房产生的油烟经抽油烟机处理后经专用烟管引至楼顶排放，可达到《饮食业油烟排放标准》（GB 18483-2001）的要求，对区域大气环境影响不大。 （2）评价工作等级的确定 依据《环境影响评价技术导则-大气环境》(HJ2.2-2018)中5.3节工作等级的确定方法，结合项目工程分析结果，选择正常排放的主要污染物及排放参数，采用附录A推荐模型中的AERSCREEN模式计算项目污染源的最大环境影响，然后按评价工作分级判据进行分级。 ①Pmax及D10%的确定 依据《环境影响评价技术导则 大气环境》(HJ2.2-2018)中最大地面浓度占标率Pi定义如下： Pi=CiC0i×100% Pi ——第i个污染物的最大地面空气质量浓度 占标率，%； Ci——采用估算模型计算出的第i个污染物的最大1h地面空气质量浓度，μg/m³； C0i——第i个污染物的环境空气质量浓度标准，μg/m³。 ②评价等级判别表 评价等级按下表的分级判据进行划分 表7-1 评价等级判别表 评价工作等级; 评价工作分级判据. 一级评价; Pmax≧10%. 二级评价; 1%≦Pmax<10%. 三级评价; Pmax<1%. ②污染物评价标准 污染物评价标准和来源见下表。 表7-2 评价因子和评价标准 污染物名称; 功能区; 取值时间; 标准值(μg/m³); 标准来源. TSP; 二类限区; 1h平均; 900; 《环境空气质量标准》（GB 3095-2012）. NH3; 1h平均; 200; 《环境影响评价技术导则 大气环境2018》附录D. H2S; 1h平均; 10. （3）污染源参数 项目废气污染源排放参数见下表： 表7-3 主要废气污染源参数一览表(矩形面源) 污染源名称; 坐标(°); 海拔高度(m); 矩形面源; 污染物排放速率(kg/h). 经度; 纬度; 长度(m); 宽度(m); 有效高度(m); TSP; NH3; H2S. 矩形面源; 112.1186; 26.6954; 118; 116; 36; 6.00; 0.06; 0.01; 0.0025. （4）项目参数 估算模式所用参数见表。 表7-4 估算模型参数表 参数; 取值. 城市农村/选项; 城市/农村; 农村. 人口数(城市人口数); /. 最高环境温度; 39.6℃. 最低环境温度; -5.5℃. 土地利用类型; 农田. 区域湿度条件; 潮湿. 是否考虑地形; 考虑地形; 否. 地形数据分辨率(m); /. 是否考虑海岸线熏烟; 考虑海岸线熏烟; 否. 海岸线距离/km; /. 海岸线方向/o; /. （5）评级工作等级确定 本项目正常排放的污染物的Pmax和D10%预测结果如下： 表7-5 Cmax和Pmax预测结果表 污染源名称; 评价因子; 评价标准(μg/m³); Cmax(μg/m³); Pmax(%); D10%(m). 矩形面源; TSP; 900; 6.23; 0.6; /. 矩形面源; NH3; 200; 1.04; 0.52; /. 矩形面源; H2S; 10; 0.26; 2.6; /. 由上表预测结果可知，本项目Pmax最大值出现为矩形面源排放的H2S Pmax值为2.6%，Cmax为0.26μg/m³，根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）分级判据，确定本项目大气环境影响评价工作等级为二级。 （6）污染源核算 污染物排放量的核算见下表。 表7-6 大气污染物无组织排放量核算表 序号; 产污环节; 污染物; 主要污染防治措施; 国家或地方污染物排放标准; 年排放量. 标准名称; 浓度限值/(mg/m³). 1; 混料、粉碎; TSP; 加强通风; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）; 1; 0.15t/a. 2; 好氧发酵; NH3; 喷洒除臭剂、加强通风; 《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）; 1.5; 0.024t/a. H2S; 0.06; 0.006t/a. 无组织排放总计. 无组织排放总计; TSP; 1.21t/a. HF; 1.22kg/a. （7）大气环境防护距离 《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）中“8.7.5 大气环境防护距离要求”，对于项目厂界浓度满足大气污染物厂界浓度限值，但厂界外大气污染物短期贡献浓度超过环境质量浓度限值的，可以自厂界向外设置一定范围的大气环境防护区域，以确保大气环境防护区域外的污染物贡献浓度满足环境质量标准。本项目AERSCREEN预测结果显示：厂界外所有计算点短期浓度均未超过环境质量浓度限值，无需设置大气环境防护距离。 在建设单位认真落实以上防护措施并保证项目运营期间各大气污染物均达标排放的前提下，污染物在自身控制处理和大气扩散、绿化吸收后对当地环境和周围敏感点的影响将大大降低，对项目评价范围内的环境空气质量影响不大。 2、营运期水环境影响分析 （1）评价等级与评价范围确定 ①评价等级的确定 根据《环境影响评价技术导则 地表水环境》（HJ 2.3-2018）：建设项目地表水环境影响评价等级按照影响类型、排放方式、排放量或影响情况、受纳水体环境质量现状、水环境保护目标等综合确定。 根据工程分析可知本项目属于水污染影响型建设项目，无生产工艺废水产生，项目生活污水产生量为0.72m³/d（216m³/a），现阶段经项目内隔油化粪池收集后施用做农肥，地表水环境影响评价等级为三级B。 ②评价时期 根据《环境影响评价技术导则 地表水环境》（HJ 2.3-2018）：三级B评价，可不考虑评价时期。 （2）地表水环境影响预测 根据《环境影响评价技术导则 地表水环境》（HJ 2.3-2018）中“7.1.2 水污染影响型三级 B 评价可不进行水环境影响预测”，因此本项目可不进行水环境影响预测。 （3）地表水环境影响评价 根据《环境影响评价技术导则 地表水环境》（HJ 2.3-2018）中“8.1.2 水污染影响型三级 B 评价。主要评价内容包括： a) 水污染控制和水环境影响减缓措施有效性评价。” - 生活污水 项目营运期废水为员工生活污水。生活污水经项目内隔油化粪池收集后用作农肥。 本项目生活污水产生量为0.72m3/d，厂区在综合楼外侧设置一个隔油化粪池（3×2.5×1.8m），总容积为13.5m3，可以容纳超过18天的污水产生量，生活污水经隔油化粪池充分处理后可以满足使用要求。 （4）地表水环境影响评价结论 项目废水主要为生活污水，近期经隔油化粪池预收集后用作农肥。项目水污染控制和水环境影响减缓措施技术可行，经济合理，项目废水经处理后，对地表水环境影响不大，环境影响可接受。 3、地下水环境影响分析 本项目周边居民饮水水源主要以井水为主，本项目发酵区应为重点防渗区，其余区域为一般防渗区。 对照《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016），本项目为有机肥料的生产，不属于地下水环境影响评价行业分类表范围，地下水评价不设评价等级，故本次环评可不开展地下水环境影响分析。 4、营运期声环境影响分析 （1）评价等级的判定 项目选址声环境属2类标准地区。本项目营运期噪声主要来源于粉碎、翻堆过程中设备运行的噪声。项目建设前后噪声级的增加量以及受影响人口变化情况均不明显，建设前后建设项目边界噪声声级的增加量＜3dB（A），属于非敏感区的建设项目，对周围环境影响较小。根据“导则”HJ2.4-2009中评价工作分级的规定，确定本次声环境影响评价工作等级为三级。声环境评价工作等级判定结果见下表。 表7-7 声环境评价工作等级判定结果 项目; 内容. 周围环境适用标准; GB3096-2008中3类. 周围环境受项目影响噪声增加量; 3dB(A)以内. 受影响人口数量变化情况; 变化不大. 评价工作等级; 三级. （2）噪声预测模式 噪声在传播过程中受到多种因素干扰，构成了噪声在传播过程的各种衰减因子，主要有距离衰减、屏障衰减等。预测噪声对敏感点的影响程度，其贡献值预测模式按点源进行。 ①噪声传播衰减模式为： 式中：—距声源r处的A声级，dB； —距声源r0处的A声级，dB； —附加衰减量，dB； r—预测点距声源的距离，m； r0—距声源的参照距离，m，r0=1m； d—空气衰减系数，d=0.006dB。 ②声压级合成模式 式中：—n个声压级的合成声压级，dB； —各声源的A声级，dB。 （3）计算结果及分析 本项目声环境污染主要来源于粉碎机等设备运行时产生的噪声。建设单位采取以下治理措施：采取建筑隔声、隔音，基础减振基座，其主要噪声源及处理措施见表7-8。 表7-8 主要噪声源及处理措施 序号; 设备名称; 噪声源强; 持续时间; 治理措施）; 降噪效果. 1; 粉碎机; 80~85; 持续; 建筑隔声、基座减振、消声; 20. 2; 筛分机; 70~80; 持续; 建筑隔声、基座减振、消声; 20. 3; 搅拌机; 70~75; 持续; 建筑隔声、基座减振、消声; 20. 4; 造粒机; 70~80; 持续; 建筑隔声、基座减振、消声; 20. 5; 翻堆机; 70~75; 持续; 建筑隔声、基座减振、消声; 20. 6; 装载机; 75~80; 持续; 距离衰减; 20. 7; 包装机; 70~75; 持续; 建筑隔声、基座减振、消声; 20. 根据《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ 2.4-2009）的技术要求，进行厂界评价时以工程噪声贡献值作为评价量，本项目昼夜2班制，夜间需要对发酵槽进行翻堆，其余设备不生产。运营时对各边界噪声预测值见表7-9。 表7-9 项目各厂界噪声贡献值预测结果 单位：dB(A) 预测点; 厂界噪声最大贡献值; 标准值; 达标情况. 东面厂界; 昼间; 52.0; 60; 达标. 夜间; 45.3; 50; 达标. 南面厂界; 昼间; 51.3; 60; 达标. 夜间; 44.2; 50; 达标. 西面厂界; 昼间; 52.3; 60; 达标. 夜间; 45.5; 50; 达标. 北面厂界; 昼间; 53.2; 60; 达标. 夜间; 46.8; 50; 达标. 由上表预测结果可知，正常生产情况下，各面厂界昼夜噪声均能够满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准。 为了将项目噪声源对项目所在地声环境的影响降低到最低限度，必须采取切实可行的噪声污染防治措施，环评建议从控制声源、阻拦声波传播和加强个人防护这三个方面采取措施，具体措施如下： ①选用先进的低噪声动力设备，以降低噪声源。 ②设置隔震垫，优化车间平面布局，并通过厂房隔声以降低噪声对环境的影响。 ③加强设备日常维护，确保设备运行状态良好，避免设备不正常运行时产生高噪声现象。 采用上述措施后，可进一步降低本项目噪声对周边环境的影响，且通过项目厂区隔声减震和距离衰减后，生产噪声对周围声环境影响较小。 5、营运期固体废物影响分析 项目固体废物主要包括一般工业固废（废料包装袋）和生活垃圾。废包装袋由建设单位回收后外售；生活垃圾经收集后交由当地环卫部门统一处理。 本评价认为项目采取的固废处置措施有一定针对性，建设单位认真落实以上处置方式，严格进行管理，固废处置率可达100%，对周围环境影响很小。 6、土壤环境质量影响分析 本项目为有机肥料的生产，不属于《环境影响评价技术导则 土壤环境》（HJ964-2018）附录A中土壤环境影响评价项目类别，本项目不需设评价等级，不需开展土壤环境影响分析。 ## （三）产业政策、选址及总平面布置合理性分析 1、产业政策相符性分析 本项目为有机肥料的生产，根据《产业结构调整指导目录》（2019年本），本项目属于“一 农林业”中“24、有机废弃物无害化处理及有机肥料产业化技术开发与应用”，为鼓励类，符合国家产业政策。 此外，项目生产工艺、设备及产品不在《部分工业行业淘汰落后生产工艺装备和产品指导目录》（2010 年本）名录中。 综上所述，项目的建设符合国家和地方产业政策的要求。 2、选址合理性分析 本项目位于衡阳市祁东县过水坪镇年湖村谭家冲山，场地四面环山，周边环境敏感目标均与厂区相隔，厂区入场道路与省道相连，交通运输条件方便，可以节省运输费用和时间；项目厂区不在风景名胜区内，评价区域内无国家和省级保护野生动物、植物及古树名木，根据现状调查资料显示，项目所在地空气环境质量、地表水环境质量与声环境质量均较好，空气环境质量、地表水环境质量具有一定的环境容量，区域承载能力较好，项目的建设对区域环境容量的影响较小，符合当地环境功能区划要求。且项目规模较小，排放的污染物不大，环保措施合理可行，污染程度和范围均十分有限。因此，从环保角度考虑，该项目选址合理可行。 3、平面布置合理性分析 本项目将生产厂房布置于厂区北侧，综合楼位于厂区东南角，生产厂房远离周边居民点，且通过山体与周边隔开，可以最大程度上减轻对周边环境的不利影响。厂区内按发酵区、粉碎区、造粒区和筛分区等生产单元合理布置，能有效的保证工艺流程的紧凑和顺畅，同时最大限度地利用了厂区面积、减少物料输送流程。因此厂区平面布置基本合理。 （四） “三线一单”相符性分析 根据湖南省人民政府已于2018年7月25日发布《湖南省人民政府生态保护红线》进行判定。 本项目位于祁东县过水坪镇年湖村谭家冲山，项目场地地质条件稳定，适合建厂生产，场地四面环山，与周边敏感目标相隔开来，可将项目对周边的影响减小至最低。 （1）生态保护红线 根据湖南省人民政府 2018年7月25日发布的《湖南省人民政府生态保护红线》和《衡阳市生态保护红线划定方案》，本项目选址位于祁东县过水坪镇年湖村，不在生态红线保护区范围内，因此项目建设符合生态红线要求。 本项目位于祁东县生态环境管控单元图中的一般管控单元，属于优先保护单元和重点管控单元之外的其他区域，在落实基本环境保护要求的前提下，符合生态红线的要求。本项目与祁东县生态环境管控单元图的位置关系图见附图4。 （2）环境质量底线 本报告以环境质量评价标准作为环境质量底线，环境空气质量目标为《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准，地表水环境质量目标为《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准，声环境质量目标为《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的2类标准。 本项目无生产废水产生；生活污水经隔油化粪池处理后用作农肥，不外排；生产过程中废气排放量少，且可达标排放；各类固体废物均可得到妥善处置，在落实本环评提出的各项相关环保措施后，本项目污染物排放不会对区域环境质量底线造成冲击。 （3）资源利用上线 本项目对祁东本地养殖场产生的畜禽粪便进行加工利用，涉及的能源主要为电、水，能源消耗量主要为清洁能源-电，消耗资源主要为养殖场畜禽粪便，属于农业废弃资源开发利用，做到变废为宝，不会突破区域的资源利用上线。 （4）环境准入负面清单 项目为养殖场畜禽粪便的加工利用，所在区域暂未实施环境准入负面清单，不属于衡阳市及祁东县的环境准入负面清单范围。 （五）环境分险分析 本项目无风险物质，项目环境风险主要为发酵槽未经及时翻堆因氧气不足导致产生一定量的硫化氢，容易造成超标污染；针对上述情况如果人工工作不到位而长期未发觉，则肯定会发生，而且外排的污染物量取决于外排开始至发现的时间长短。 企业应严格按照操作规范对发酵槽物料进行及时翻堆，并定时喷洒除臭剂，通过该措施，杜绝此类废气超标排放。 表 7-10 建设项目环境风险简单分析内容表 建设项目名称; 年产30万吨机制砂建设项目. 建设地点; （湖南）省; （衡阳市）市; 祁东县; 过水坪镇年湖村. 地理坐标; 经度; 112.11867571°; 纬度; 26.69543323°. 主要危险物质及分布; 发酵槽. 环境影响途径及危害后果（大气、地表水、地下水等）; 废气超标排放. 环境风险防范措施要求; 对发酵槽物料进行及时翻堆，并定时喷洒除臭剂. 填表说明（列出项目相关信息及评价说明） 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T169-2018）本项目环境风险潜势为Ⅰ，环境风险评价等级为简单分析a。. （六）环境管理与监测计划 1、环境管理 项目运行期的环境管理机构是公司的环保科室，应配备专、兼职环保人员1～2人，负责场内的环境管理和监测工作，对照国家环保法规和标准，进行监督和管理。 环境管理是环境保护领域的重要手段，为认真贯彻执行国家有关的环境保护法律法规，建设单位应做好以下几个方面的环境管理工作： ①结合工程工艺状况，制定并贯彻落实符合本项目特点的环保方针。遵守国家地方的有关法律、法规以及其它的有关规定。 ②根据制定的环保方针，确定本项目的环保工程目标和可量化的环保指标，使全体员工都参与到环保工作中。 ③宣传、贯彻国家级地方的环境保护方针、法规、政策，不断提高全体员工的环保意识和遵守环保法规的自觉性。 ④组织实施环境保护工作计划、年度污染治理计划、环境监测计划和环保工作计划。 ⑤环保设施的运行管理，保证其正常运行；掌握运行过程中存在的问题，及时提出解决办法和改进措施，监督检查环保设施的日常维护工作。 ⑥建立健全污染源档案工作、环保统计工作及规范的台账记录，建立本项目环保设施运行情况、污染物排放情况的逐月记录工作。按照公司环保管理监测计划，完成本项目“三废”污染源监测或环境监测。 2、排污口规范化 按《工业企业厂界噪声测量方法》（GB12349-90）的规定，设置环境噪声监测点，并在该处附近醒目处设置环境保护图形标志牌。 对于固体废物，应当设置暂时储存或堆放场所，堆放场所或储存设施必须有防流失、防渗漏等措施，储存（堆放）处进路口应设置标志牌。 3、环境监测计划 本项目运营期开展废气、噪声污染源排放监测计划参照执行《排污许可证申请与核发技术规范总则(HJ942—2018)》以及自行监测等管理要求，其监测计划详见表7-11。 表7-11 运行期环境监测计划 类别; 监测点位置; 监测项目; 监测频次. 废气; 厂区（无组织排放）; TSP、氨、硫化氢; 每年一次. 噪声; 距厂界周围一米，东南西北四个方向各一点; 噪声dB(A); 每季一次. （1）定期对废气进行监测，监测点位为厂区无组织排放废气，一般每年监测1次。 （2）厂界噪声每季度监测1次，噪声监测因子为Leq(A)。 （4）建立完善的环境监测台账，对监测资料加强管理，监测资料应包括采样记录，室内分析原始数据及整理数据，统计上报资料等。 （5）环境监测要为环境管理服务。环境监测中发现异常情况应及时向工厂领导汇报，并做好记录，以便为设施维护、生产管理、清洁生产审计提供依据。 （七）项目环保投资估算 本项目总投资700万，其中环保投资53.8元，占项目总投资为7.68%。本项目环保投资估算详见表7-12。 表7-12 环保投资估算表 时期; 类型; 控制措施; 环保投资（万元）. 施工期; 废气; 施工扬尘; 滞尘防护网、围挡、洒水抑尘、运输道路路面硬化等; 15. 废水; 施工废水; 车辆冲洗废水沉淀池; 2. 噪声; 施工设备噪声; 合理布置施工机械、围挡; 8. 固废; 生活垃圾; 设置垃圾收集桶，生活垃圾由环卫部门清运; 2. 建筑垃圾; 建筑垃圾统一运往指定位置处理; 8. 营运期; 废气; 加工粉尘; 加强车间通风换气; 0.5. 发酵臭气; 定时喷洒除臭剂，收集装置+生物除臭+15m高排气筒; 1.5. 厨房油烟; 抽油烟净化器+高出屋顶排气筒1m; 0.6. 废水; 生活污水; 隔油化粪池; 0.8. 噪声; 隔声、减振、消声处理; 2. 固体废物; 一般固废存放区：占地面积5m2，分类收集、分类存放，分类处理; 0.6. 垃圾收集筒，委托环卫部门清运; 0.8. 环境风险; 消防器材和设施; 2. 合计; 53.8. （八）项目环保监管与竣工环保验收内容 项目环保监管与验收内容详见表7-13。 表7-13 本项目竣工环保验收一览表 项目; 污染物; 验收内容; 验收标准. 废气; 加工粉尘; 加强厂房通风; 满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中无组织排放浓度限值要求. 发酵臭气; 定时喷洒除臭剂，收集装置+生物除臭+15m高排气筒; 满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）要求. 油烟; 抽油烟净化器+高出屋顶排气筒1m; 满足《饮食业油烟排放标准》（GB18483-2001）要求. 废水; 生活污水; 隔油化粪池; 用作周边农田农肥. 噪声治理; 生产设备; 合理布局、减振隔声; 达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准. 固废; 设置一般固废暂存点; 占地面积5m2，分类收集、分类存放，分类处理; 符合《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及2013修改单中要求. 职工生活垃圾; 垃圾收集筒，委托环卫部门清运; 满足《生活垃圾填埋场污染控制标准》（GB16889-2008）. 环境风险; /; 消防器材和设施; 风险可控.

# 八、建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果

| 内容 类型 |  | 排放源 (编号) | 污染物名称 | 防治措施 | 预期治理效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 施工期 | 大气污染物 | 粉尘 | TSP | 加强施工场地洒水及围挡、绿化 | 达标排放 |
|  | 水污 染物 | 施工废水 | COD、SS、石油类 | 施工废水经隔油沉淀池处理后回用洒水抑尘 | 不外排 |
|  |  | 生活污水 | COD、氨氮等 | 旱厕处理后用作周边农肥 | 不外排 |
|  | 固体废物 | 建筑垃圾 | 建筑垃圾 | 由祁东渣土办统一清运 | 无害化 |
|  |  | 生活垃圾 | 生活垃圾 | 经垃圾桶收集后由环卫部门统一清运 | 无害化 |
|  | 噪声 |  | 机械设备噪声 | 合理安排施工时段、合理布局、减振、距离衰减等措施 | 昼间≤70dB(A) 夜间≤55dB(A) |
| 营运期 | 大气污染物 | 混料、粉碎机 | 粉尘 | 加强厂房通风 | 达到《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）二级标准和无组织排放要求 |
|  |  | 发酵槽 | 发酵臭气 | 定时喷洒除臭剂，收集装置+生物除臭+15m高排气筒 | 满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）要求 |
|  |  | 厨房 | 油烟 | 抽油烟净化器+高出屋顶1m排气筒 | 满足《饮食业油烟排放标准》（GB18483-2001）要求 |
|  | 水 污 染 物 | 生产车间 | 生活污水 | 隔油化粪池用作周边农田农肥 | 不外排 |
|  | 固 体 废 物 | 生产车间 | 废料包装袋 | 建设单位统一收集后外售 | 符合《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及2013修改单中要求 |
|  |  |  | 生活垃圾 | 由环卫部门处置 |  |
|  | 噪 声 | 设备选型尽可能地选用低噪声设备，通过厂房隔声、基础减震、距离衰减等，可使噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准。 |  |  |  |
| 生态保护措施及预期效果： 本项目无大量的对生态环境产生重大影响的污染物产生和排放，可以做到达标排放，因此本项目对周围环境的生态环境影响不明显。 |  |  |  |  |  |

# 九、结论与建议

| （一）结论 1、项目概况 ①项目名称：年产15000吨有机肥建设项目； ②建设单位：湖南启农生物科技有限公司； ③建设性质：新建； ④建设地点：祁东县过水坪镇年湖村谭家冲山，经纬度：26.69543323°N，112.11867571°E，地理位置见附图1； ⑤建设规模：年产15000吨有机肥； ⑥总投资：本项目总投资700万，其中环保投资53.8元，占项目总投资为7.68%； ⑦项目建设内容：本项目租赁湖南祁东县过水坪镇年湖村谭家冲山作为工厂用地，总占地面积8188m2，建设1栋生产厂房，综合楼一栋，通过安装相关产品生产线以及配套环保设施，实现年生产15000吨有机肥。 2、环境质量现状调查结论 ①按《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准分析，项目区域SO2、NO2、PM10、PM2.5、CO和O3能满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准，为达标区。 ②根据监测数据可以看出，各监测断面中的监测因子均符合《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中III类水质标准，汨罗江水质整体达标。 ③根据监测数据可以看出，所在区域声环境质量良好，无超标现象。 3、运营期环境影响结论 （1）运营期大气环境影响评价结论 本项目在预混料、粉碎、筛分时产生的粉尘通过车间无组织排放到室外，通过加大车间的通风次数可以使得粉尘排放达到《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中无组织排放浓度限值要求。本项目在预混料、好氧发酵时产生的臭气的主要成分是硫化氢、氨气，通过在车间安装收集装置和生物除臭装置后经15m高排气筒排放，并在厂区内定期喷洒除臭剂，废气排放可以达到《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）中标准要求，对附近环境不会造成太大的影响。厨房产生的油烟经抽油烟机处理后经专用烟管引至楼顶排放，可达到《饮食业油烟排放标准》（GB 18483-2001）的要求，对区域大气环境影响不大。 （2）运营期水环境影响评价结论 项目废水主要为生活污水，近期经隔油化粪池预收集后用作农肥。项目水污染控制和水环境影响减缓措施技术可行，经济合理，项目废水经处理后，对地表水环境影响不大，环境影响可接受。 （3）运营期噪声环境影响评价结论 本项目产生噪声的设备主要包括翻堆机等，在采取消声、隔声、减震等降噪措施后，本项目各厂界昼间噪声均能满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类排放标准，对周围环境影响很小。 （4）运营期固废环境影响评价结论 项目固体废物主要包括一般工业固废（废包装袋等）和生活垃圾。废包装袋由建设单位统一收集后外售至废品回收站；生活垃圾经统一分类收集后交由当地环卫部门处理。采取上述措施后，本工程固体废物可得到妥善的处理，对周围环境造成的影响很小。 4、产业政策、选址和平面布置合理性分析结论 （1）产业政策相符性分析 本项目为有机肥料的生产，根据《产业结构调整指导目录》（2019年本），本项目属于“一 农林业”中“24、有机废弃物无害化处理及有机肥料产业化技术开发与应用”，为鼓励类，符合国家产业政策。此外，项目生产工艺、设备及产品不在《部分工业行业淘汰落后生产工艺装备和产品指导目录》（2010 年本）名录中。因此，项目的建设符合国家和地方产业政策的要求。 （2）选址合理性分析 本项目厂区入场道路与省道相连，交通运输条件方便，可以节省运输费用和时间；项目厂区不在风景名胜区内，评价区域内无国家和省级保护野生动物、植物及古树名木，项目所在地空气环境质量、地表水环境质量与声环境质量均较好，空气环境质量、地表水环境质量具有一定的环境容量，区域承载能力较好，项目的建设对区域环境容量的影响较小，符合当地环境功能区划要求。且项目规模较小，排放的污染物不大，环保措施合理可行，污染程度和范围均有限。因此，从环保角度考虑，该项目选址合理可行。 （4）平面布置合理性分析 本项目将生产厂房布置于厂区北侧，综合楼位于厂区东南角，生产厂房远离周边居民点，且通过山体与周边隔开，可以最大程度上减轻对周边环境的不利影响。厂区内按发酵区、粉碎区、造粒区和筛分区等生产单元合理布置，能有效的保证工艺流程的紧凑和顺畅，同时最大限度地利用了厂区面积、减少物料输送流程。因此厂区平面布置基本合理。 5、总量控制结论 根据本项目的污染物排放总量及当地环保部门的总量控制指标要求，本项目无需申请排放总量。 综上所述，“湖南启农生物科技有限公司年产15000吨有机肥建设项目”符合国家产业政策和土地利用规划，选址合理，总平面布置基本合理。通过评价分析，建设单位在落实好环保资金和本环评提出的各项污染防治措施的前提下，加强环境管理。因此，从环境保护角度分析，本项目的建设是可行的。 ## （二）建议和要求 1、建设方严格执行国家“三同时”政策，做到环保设施与主体工程同时设计，同时施工，同时运行投产。经环保部门验收合格后，方可投入正常运行。 2、遵守有关环境法律、法规，树立良好的企业形象，实现经济效益与社会效益、环境效益相统一。 3、严格执行本次评价所提出的环境保护措施。 4、建立环境管理机构，强化环境管理。 5、运输车辆要求密闭运输，厂区严格实行喷洒除臭剂制度，尽可能在厂区加大绿化面积，减少臭气影响。 |  |
| --- | --- |
| 预审意见： 公 章 经办人： 年 月 日 |  |
| 下一级环境保护行政主管部门审查意见： 公 章 经办人： 年 月 日 |  |
| 审批意见： 公 章 经办人： 年 月 日 |  |