《建设项目环境影响报告表》编制说明

《建设项目环境影响报告表》由具有从事环境影响评价工作资质的单位编制。

1.项目名称——指项目立项批复时的名称，应不超过30个字（两个英文字段作一个汉字）。

2.建设地点——指项目所在地详细地址，公路、铁路应填写起止地点。

3.行业类别——按国标填写。

4.总投资——指项目投资总额。

5.主要环境保护目标——指项目区周围一定范围内集中居民住宅区、学校、医院、保护文物、风景名胜区、水源地和生态敏感点等，应尽可能给出保护目标、性质、规模和距厂界距离等。

6.结论与建议——给出本项目清洁生产、达标排放和总量控制的分析结论，确定污染防治措施的有效性，说明本项目对环境造成的影响，给出建设项目环境可行性的明确结论。同时提出减少环境影响的其他建议。

7.预审意见——由行业主管部门填写答复意见，无主管部门项目，可不填。

8.审批意见——由负责审批该项目的环境保护行政主管部门批复。

目   录

一、建设项目基本情况	1

二、建设项目所在地自然环境社会环境简况	11

三、环境质量状况	15

四、评价适用标准	21

五、建设项目工程分析	25

六、项目主要污染物产生及预计排放情况	39

七、环境影响分析	40

八、建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果	67

九、结论与建议	68

附件1  建设项目环境影响评价委托书      附件2  项目用地不动产权证

附件3  项目季度检测报告            附件4  项目声环境现状监测报告及质保单

附件5  营业执照                        附件6  老厂排污许可证

附件7  老厂排污权证	                   附件8  老厂环评审批意见

附件9  老厂环保验收意见                附件10  老厂废水处理前监测报告

附件11  环评技术评审意见

附图：

附图1  建设项目地理位置图              附图2  项目平面布置图

附图3  车间平面布置图

附图4  项目周围环境、保护目标、监测布点示意图

附图5  项目用地红线图                  附图6 祁东县城市总体规划（2006-2020）

附图7  项目排水路径图

附表：

附表1  建设项目环评审批基础信息表      附表2  项目大气环境影响评价自查表

附表3  废水污染物排放信息表            附表4  地表水环境影响评价自查表

附表5  建设项目环境风险简单分析内容表

- 一、建设项目基本情况

| 项目名称 | 湖南知味大师食品有限公司整体搬迁项目（一期） |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位 | 湖南知味大师食品有限公司 |  |  |  |  |  |  |
| 法人代表 | 江寿平 |  | 联 系 人 |  | 唐福生 |  |  |
| 通讯地址 | 湖南祁东县洪桥街道白云村娄衡连接线南侧 |  |  |  |  |  |  |
| 联系电话 | 18974707099 | 传真 | / |  | 邮政编码 | 421000 |  |
| 建设地点 | 湖南祁东县洪桥街道白云村娄衡连接线南侧 |  |  |  |  |  |  |
| 立项审批部门 |  |  |  | 批准文号 |  |  |  |
| 建设性质 | 异地扩建 |  |  | 行业类别 及代号 | 肉制品及副产品加工 C1353 |  |  |
| 占地面积 (平方米) | 27058.75 |  |  | 绿化面积 （平方米） | 4318.6 |  |  |
| 总投资 (万元) | 12000 | 其中:环保投资(万元) |  | 286 | 环保投资占总投资比例 |  | 2.38% |
| 评价经费 (万元) | -- | 投产日期 |  | 2021年1月 |  |  |  |
| 工程内容及规模： 1、项目由来 湖南知味大师食品有限公司是一家从事以农副产品深加工为主导的湖南省农业产业化省级龙头企业。公司系湘南地区唯一一家以生产西式低温肉类产品并以外销为主的科技型民营企业。公司成立于2010年7月，坐落于湖南祁东县经济开发区322国道旁边，公司占地面积一万多平方米，现产能为年产肉类熟食10000吨，2010年3月19日取得祁东县环境保护局的审批意见，2016年11月16日取得祁东县环境保护局的验收意见，2017年11月29日取得（衡）排污权证（2017）第196号，2018年10月29日取得排污许可证（证书编号：914304265595190811001P）。随着市场占有率提升，公司现有生产规模难以满足市场需求，同时因场地受限以及周边敏感目标增多，现有场地无法进行扩建。综上因素，湖南知味大师食品有限公司拟在湖南祁东县洪桥街道白云村娄衡连接线南侧征地44224.95m2，建设“湖南知味大师食品有限公司整体搬迁项目”。本次评价为项目一期，即“湖南知味大师食品有限公司整体搬迁项目（一期）” ，二期环评由建设单位另行环评。 项目一期建设内容：1#生产厂房、1栋公租房以及相应附属工程，其余为二期建设内容。本次评价内容为项目一期，项目一期占地面积27058.75m2，总投资12000万元，项目一期产能为年产出口级精制肉食产品2.8万吨。 根据《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国环境 影响评价法》、《建设项目环境保护管理条例》的有关规定，湖南知味大师食品有限公司委托湖南欣森宏景环境评估有限公司对湖南知味大师食品有限公司整体搬迁项目进行环境影响评价。根据《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2021年版）（2018年修改单），该项目属于“十、农副食品加工业”大类“18屠宰及肉类加工”小类中的“年加工2万吨及以上的肉类加工”，应编制环境影响报告表。接受委托后，我公司立即组织有关技术人员对项目所在地及周围环境现状进行了实地踏勘，收集相关资料，并在此基础上，依据国家法律法规和建设项目环境影响评价相关导则、规范和标准等，编制完成了本环境影响报告表。 2、拟建工程概况 （1）拟建工程基本情况 项目名称：湖南知味大师食品有限公司整体搬迁项目（一期） 建设单位：湖南知味大师食品有限公司 建设地点：湖南祁东县洪桥街道白云村娄衡连接线南侧（中心点坐标：东经112.135677，北纬26.763809）； 建设性质：异地扩建 项目投资：总投资12000万元，环保投资286万元，占总投资的2.38%。资金来源企业自筹。 （2）拟建工程建设内容 拟建工程总占地面积27058.75m2，总建筑面积15898m2。项目由主体工程、储运工程、辅助工程、公用工程、环保工程等构成。项目组成见表1-1，主要经济技术指标详见表1-2。 表1-1 项目组成一览表 类别; 项目名称; 工程内容及规模. 主体工程; 1# 1F生产厂房（1F）; 建设面积11460m2 ，由原料冷库区、解冻室、液揉间、生产区、辅料仓库、蒸煮区、清洗间、切片间、包装消毒区、办公室、腌制区、产品冷冻区组成. 储运工程; 冷库; 在1#生产厂房两个各设置1个冷库. 仓库; 项目在厂房配备了辅料仓库. 辅助工程; 锅炉房; 项目拟设置1台4吨的生物质锅炉. 公租房; 项目拟建设一栋公租房，主要用于员工宿舍，建设面积4273 m2. 配电房; 项目设置一间配电房. 公用工程; 供水; 连接市政供水管网. 供电; 连接市政电网. 供热; 锅炉供热. 环保工程; 废气防治; 布袋除尘+35m排气筒 雾化喷淋除臭系统+周边绿化. 废水处理; 隔油池+化粪池、污水处理站（工艺：肉类加工废水→格栅井→调节隔油池→气浮机→厌氧池→缺氧池→好氧池→MBRM膜池→清水消毒池→达标排放）. 噪声; 减振垫、消声器. 固废处置; 垃圾桶、一般固废堆场. 表1-2 主要经济技术指标表 序号; 类型; 数量; 备注. 1; 规划总用地面积; 44224.95 m2; 66.36亩. 一期占地面积; 27058.75 m2; /. 预留发展用地面积; 17166.2 m2; /. 2; 公租房面积; 4273 m2; /. 3; 配套设备用房; 165 m2; /. 4; 丙类厂房一; 11460 m2; 按两层计容. 6; 容积率; 1.08; /. 7; 建筑密度; 46.3%; /. 8; 绿地率; 15.1%; /. 9; 生态停车坪位; 货车; 10个; /. 小车; 14个; /. （3）拟建工程产品方案与生产规模 项目设计规模为年产出口级精制肉食产品2.8万吨，主要为肉制品（肠类、火腿、速冻产品），食品等级均符合国家相应标准要求，所用原材料在国家允许使用添加剂类别范围内，项目产品方案见表1-3。 表1-3 项目产品方案一览表 产品名称; 年产量; 规格; 标准. 年产2.8吨肉制品; 肠类（火腿肠、香肠）; 14000 t/a; 1×10g; GB/T20712. 火腿（三文治火腿）; 7000 t/a; 400g×25; SB/T10481-2008. 速冻产品（培根、丸子）; 7000 t/a; 2.9kg×5; GB/T23492-2009. （4）拟建工程主要原、辅材料、燃料及动力消耗 项目主要原、辅材料均外购，主要原辅材料及用量情况详见表1-4。 表1-4 主要原辅材料及用量一览表 分类; 名称; 年用量（t/a）; 主要作用; 备注. 主要原料; 鸡肉; 7130; 原料主要成分; /. 猪肉; 18910; 原料主要成分; /. 辅料; 盐; 264; 调味剂; /. 糖; 264; 调味剂; /. 香精; 9; 由人工合成的模仿肉味的浓缩香油，主要成分为天然肉类提取物、氨基酸等; /. 淀粉; 560; 不溶于水，被用作稀释剂、粘合剂、崩解剂; /. 大豆分离蛋白; 320; 补充人体所需蛋白质，提供热量; /. 山梨酸钾; 3; 白色鳞片状结晶或结晶性粉末，为防腐保鲜剂用; /. 卡拉胶; 4; 从红藻中提取的天然糖植物胶，具有凝胶、增稠、稳定分散等特性; /. 白胡椒; 3; 有防腐抑菌的作用; /. 添加剂; 525; 将两种或两种以上食品添加剂按照一定的比例符合而成; /. 肠衣; 360; 肉制品外包装; /. 资源; 水; 123873; 生产及生活; /. 能源; 电; 90万kw·h; 生产及生活; /. 生物质颗粒; 3360; 锅炉燃料; /. 表1-5 本项目外购的生物质成型燃料主要性能指标 - 项目; - 符号; - 单位; - 要求/指标; - 项目产品检测结果; - 是否达标. - 全水分; - Mt; - %; - ≤13; - 4.36; - 达标. - 灰分; - Ad; - %; - ≤5; - 1.60; - 达标. - 挥发分; - Vd; - %; - ≥70; - 82.4; - 达标. - 全硫; - Stod; - %; - ≤0.1; - 0.03; - 达标. - 氮; - Ntod; - %; - ≤0.5; - ——; - ——. - 低位发热量; - Qnet.v,ar; - MJ/kg; - 15.10≤Qnet.v,ar≤16.74(二级); - 16.00; - 达标. （5）主要生产设备 本项目生产设备均为老厂现有设备，不新建设备，产能增加主要通过延长生产时间来实现。具体详见表1-6。 表1-6 主要设备清单 序号; 设备名称; 规格型号; 现有; 新增; 共用关系. 一; 原料验收及选料设备. 1; 选料台; 2; 4mX1.2mX0.8m 5台; /; 共用设施. 2; 电子称; SBKJ; 2台; /; 共用设施. 3; 磅秤; TGT-50; A 3台; /; 共用设施. 4; 电子称; A-CS; 1台; /; 共用设施. 二; 生产主要设备. 1; 斩拌机; ZB—200G; 1台; /; 共用设施. 2; 斩拌机; ZB—125L; 1台; /; 共用设施. 3; 滚揉机; KRGR--1500; 4台; /; 共用设施. 4; 滚揉机; KRGR--2500; 2台; /; 共用设施. 5; 滚揉机; GR--50; 1台; /; 共用设施. 6; 滚揉机; GR--750; 1台; /; 共用设施. 7; 乳化机; ST--100; 1台; /; 共用设施. 8; 真空搅拌机; ST--800; 1台; /; 共用设施. 9; 真空搅拌机; JB- 70 1台; /; 共用设施. 10; 骨肉分离机; 130--1; 1台; /; 共用设施. 11; 制冰机; GRT—1.2T; 3台; /; 生产运输用冰块. 12; 打浆机; SY--; 00 1台; /; 共用设施. 13; 盐水注射机; SYS--480; 2台; /; 火腿生产使用. 14; 绞肉机; BJ—D130; 1台; /; 共用设施. 15; 绞肉机; JR—D250; 1台; /; 共用设施. 16; 培根切片机; PCE—70/25K; 3台; /; 培根使用. 17; 搅拌机; JB150; 1台; /; 共用设施. 18; 锯骨机; K430; 1台; /; 共用设施. 19; 快速混合溶解机; LHI--500; 1台; /; 共用设施. 20; 嫩化机; NH--132; 1台; /; 共用设施. 21; 骨肉分离机; 130--1; 1台; /; 共用设施. 22; 快速扭结机; KN--1600; 1台; /; 肠类使用. 23; 高速扭结机; GSNJ; 1台; /; 肠类使用. 24; 牵引机; /; 2台; /; 肠类使用. 25; 全自动双条香肠扎线机; AK--500; 4台; /; 肠类使用. 26; 液压灌肠机; GJ--30; 1台; /; 肠类使用. 27; 真空灌装机; GZY--3500; 2台; /; 肠类使用. 28; 去皮机; /; 1台; /; 共用设施. 29; 切块机; /; 1台; /; 共用设施. 30; 真空滚揉机; K; GRV -4000 3台; /; 速冻产品使用. 31; 真空包装机; DZ—600/ZS; 1台; /; 共用设施. 32; 打卡机（打结）; /; 1台; /; 肠类使用. 33; 打码机; 9018; 1台; /; 共用设施. 34; 金属探测器; JTJ—11A; 2台; /; 共用设施. 35; 全自动真空包装机; DZ—8 0; /2S 4台; /; 共用设施. 36; 连续包装机; DL; --4 0 2台; /; 共用设施. 37; 高压蒸汽锅; /; 1台; /; 共用设施. 38; 夹煮锅（蒸汽）; R2016--319; 2台; /; 共用设施. 39; 馅料炒锅; YL-XQC--130; 1台; /; 速冻产品使用. 40; 真空灌装机; 2G--3500; 2台; /; 速冻产品使用. （6）公用工程 ①给水 本项目接通市政供水管网设施。 ②排水 本项目采用雨污分流的排水制，雨水经建筑边沟和雨水管收集，排入周边地表水体。生活废水通过化粪池处理满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4三级标准后排入项目北面市政污水管网进入渔陂污水处理厂处理，达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)中的一级B标准后排入白河。项目生产车间废水通过车间内的污水沟、厂区污水管道进入项目污水站处理（工艺为：肉类加工废水→格栅井→调节隔油池→气浮机→厌氧池→缺氧池→好氧池→MBRM膜池→清水消毒池→达标排放），达到《肉类加工工业水污染物排放标准》（GB13457-92）表3中三级标准后排入项目北面市政污水管网进入渔陂污水处理厂处理，达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)中的一级B标准后排入白河。 ③供电系统 项目用电由市政电网供给。 （7）用地现状及周边环境 ①用地现状：本项目位于湖南祁东县洪桥街道白云村娄衡连接线南侧。项目用地为属于工业拥地（详见附件2项目用地不动产权证书）。 ②周边环境：根据现场调查，项目东、南、西三面均紧邻荒山地，北面紧邻娄衡高速连接线。项目东面160-1030范围内分布有溢城村40户居民，南面90-1080m范围内分布有马堂弯村90户居民，西面380m处为高城门农灌渠，西面380-1170m范围内分布有白云村300户居民，北面210-500m范围内分布有梅塘冲村30户居民，东北面480-810范围内分布有梅塘冲村30户居民。具体位置见附图1，周边环境见附图4。 （8）总平面布置 项目呈南北摆向的长方形，由北往南依次为公租房、1#生产厂房，锅炉房位于1#生产厂房的西南角，污水处理站、消防水池、水泵房、发电机房、配电房位于1#生产厂房的东南角。1#生产厂房由北往南依次为冷库、解冻、液揉、腌制、干燥、蒸煮、冷却、包装、仓库、办公区、仓库、包装、冷却、蒸煮、干燥、腌制、液揉、解冻、冷库。具体位置见附图2、附图3。 （9）劳动定员及工作制度 本项目劳动定员为140人，1天2班制生产，全年生产300天。 （10）施工进度 项目预计于2020年7月开始建设，2020年12月建成，2021年1月投入使用。 与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题： 项目位于湖南祁东县洪桥街道白云村娄衡连接线南侧，经现场勘查，项目暂无其它产业入住，项目地现有荒山地、菜地，项目内无原有环境问题。 （1）老厂基本情况 湖南知味大师食品有限公司是一家从事以农副产品深加工为主导的湖南省农业产业化省级龙头企业。公司系湘南地区唯一一家以生产西式低温肉类产品并以外销为主的科技型民营企业。公司成立于2010年7月，坐落于湖南祁东县经济开发区322国道旁边，公司占地面积一万多平方米，现产能为年产肉类熟食10000吨。 （2）老厂产品方案 老厂生产规模为年产出口级精制肉食产品1万吨，包括肠类、火腿、速冻产品，食品等级均符合国家相应标准要求，所用原材料在国家允许使用添加剂类别范围内，项目产品方案见表1-7。 表1-7 项目产品方案一览表 产品名称; 年产量; 规格; 标准. 年产10000吨肉制品; 肠类; 8000 t/a; 1×10kg; GB/T20712. 火腿; 800 t/a; 400g×25; SB/T10481-2008. 速冻产品; 1200 t/a; 2.9kg×5; GB/T23492-2009. （3）老厂主要原料、辅助材料及燃料年用量 项目主要原、辅材料均外购，主要原辅材料及用量情况详见表1-8。 表1-8 主要原辅材料及用量一览表 分类; 名称; 年用量（t/a）; 主要作用; 备注. 主要原料; 鸡肉; 547 原料主要成分; /. 猪肉; 6753; 原料主要成分; /. 辅料; 盐; 94; 调味剂; /. 糖; 94; 调味剂; /. 香精; 3; 由人工合成的模仿肉味的浓缩香油，主要成分为天然肉类提取物、氨基酸等; /. 淀粉; 200; 不溶于水，被用作稀释剂、粘合剂、崩解剂; /. 大豆分; 蛋白 114; 补充人体所需蛋白质，提供热量; /. 山梨酸钾; 1; 白色鳞片状结晶或结晶性粉末，为防腐保鲜剂使用; /. 卡拉胶; 1; 从红藻中提取的天然糖植物胶，具有凝胶、增稠、稳定分散等特性; /. 白胡椒; 1; 有防腐抑菌的作用; /. 添加剂; 188; 将两种; 两种以上食品添加剂按照一定的比例符合而成 /. 肠衣; 128; 肉制品外包装; /. 资源; 水; 66175t/a; 生产及生活; /. 能源; 电; 30万kw·h; 生产及生活; /. 生物质颗粒; 600t; 锅炉燃料; /. （4）老厂污染治理措施及排污分析 ①废气： 锅炉废气：老厂生物质蒸汽锅炉0.5蒸吨，每天运行8小时，每天消耗生物质颗粒成型燃料约为1吨，产生的废气通过水幕除尘处理后经12米排气筒高空排放。根据老厂季度监测报告，烟气黑度（林格曼级）＜1、二氧化硫56mg/m3、氮氧化物68mg/m3、颗粒物17.2mg/m3，标况风量为2664m3/h，锅炉废气可满足《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表2燃煤锅炉标准限值。 食堂油烟：老厂劳动定员为50人，20人在老厂内住宿，老厂食堂油烟废气经过油烟净化器处理后于屋顶排放。 污水站恶臭：暂无处理措施，以无组织形式排放。根据老厂季度监测报告，上风向厂界的硫化氢、氨气的浓度分别是0.007 mg/m3、0.28 mg/m3，下风向厂界的硫化氢、氨气的浓度分别是0.009 mg/m3、0.51 mg/m3，老厂厂界无组织恶臭废气监测浓度均符合《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1二级新扩改建标准。 ②废水： 生活废水：老厂生活用水量约为2175吨/年，生活废水产生量约为1740吨/年，通过化粪池处理进入污水站处理后排入农灌渠。 生产废水：老厂生产用水量约为23235吨/年，生产废水产生量约为18588吨/年，通过污水站处理后排入农灌渠。污水站处理工艺为：生产废水→隔油隔渣沉淀池→厌氧池→缺氧池→好氧池→沉淀池→消毒→达标排放。 根据老厂季度监测报告，老厂废水总排口，pH（无量纲）7.33、动植物油3.05 mg/L、悬浮物18 mg/L、化学需氧量78 mg/L、氨氮12.1 mg/L、五日生化需氧量24.6mg/L、大肠菌群数2200个/L，各污染因子监测浓度均符合《肉类加工工业水污染物排放标准》（GB13457-92）表3中一级标准要求。 ③噪声 老厂噪声来源于生产设备噪声，通过减振、隔声处理，厂界可达标。根据老厂季度监测报告，厂界东56.2dB（A）、厂界南55.5 dB（A）、厂界西58.4 dB（A）、厂界北57.0 dB（A），项目厂界噪声均符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准要求。 ④固废 老厂固废主要来源于生产过程中产生的废包装材料约0.5吨/年，收集后外售综合利用处理；员工产生的生活垃圾，产生量约7.5吨/年，交由环卫部门处置；污水处理隔油池产生的浮油，产生量约为1吨/年，由炼油厂收购用于工业油炼制；污水站产生的污泥，产生量约180吨/年，经压滤脱水后送祁东县生活垃圾填埋场安全填埋；锅炉灰渣产生量约为0.6t/a，由附近村民挑去作为农肥；冷库产生的废冷冻油，产生量约0.05吨/年，由厂家负责更换后直接回收处理，各类固废均得到妥善处理或综合利用。 （5）老厂存在的主要环境问题 新厂建成后，老厂将停止生产，所有设施将进行外售处理，场地将进行整理清洁后另做他用。 区域主要环境问题： 项目周边主要环境问题为周边居民生活产生的烹饪油烟、生活废水和生活垃圾。 |

- 二、建设项目所在地自然环境社会环境简况

自然环境简况（地形、地貌、地质、气候、气象、水文、植被、生物多样性等）： 1、地理位置 祁东县地处衡阳市西南部，湘江中游北岸。地处111°32'～112°20'北纬26°28'～27°04'。东邻衡阳，西接桂林，南连永州，北抵邵东，湘桂铁路与 322 国道从境内并行而过，G72国家高速(衡昆高速公路)、娄衡高速公路、衡枣高速公路贯穿祁东，素有“湘桂咽喉”之称。境内地势自西北向东南倾斜，西部四明山脉逶迤，中部岐山绵延。北往长沙，南下广州，西到桂林，都不到3个小时车程，从县境东部湘江河道可直达长江，水陆交通极为便捷，是内陆地区承接沿海产业梯度转移的前沿地带。祁东县总面积1872平方公里。 本项目位于湖南祁东县洪桥街道白云村娄衡连接线南侧（项目地理位置详见附图1）。 - 地形、地质、地貌 祁东县地处湘中丘陵西南部，西北多山，南缘中段突出，地势自西北向东南逐渐倾斜。全县地貌分平原、岗地、丘陵、山地四大类型，包含10个亚类。山地占土埠面积28.93%，丘陵占12.61%，岗地占31.82%，平原占20.46%，水面占6.18%。 地层岩性为：第四系（Q4）：0-22.00m 为素填土，耕植土，风化残坡积粉砂质粘土，不含水，相对为隔水层。石炭系中统棋梓桥组（D2q）：灰白色、浅灰-深灰色、局部铁锰质侵染呈红褐色，中-厚层灰岩为主，见有少量生物碎屑灰岩，泥质灰岩，泥灰岩，揭露厚度60.30m。除耕作层外，其余土层均可以作为天然地质、容许承载力［P］值均为20吨/平方米以上。 根据《中国地震动参数区划图（GB 18306-2001）》，该地区基本震动峰值加速度小于0.05g，反应谱特征周期0.35s，对应地震参数烈度小于VI度。 3、气候、气象 祁东县属亚热带季风湿润气候区，大陆性气候明显，冬寒期短，夏热期长；霜降期短，作物生长期长；春季多阴雨低温，寒潮频繁；盛夏初秋，高温少雨。 年平均气温：18.7℃ 极端最高气温：40℃ 极端最低气温：-9℃ 日最大降雨量：195.7mm 年平均降雨量：1206.9mm 年平均日照时数：1717.3h 年平均相对湿度：80% 全年主导风向：东北 夏季主导风向：偏南 年平均风速：2.2m/s 无霜期：270~308d。 4、水文 祁东县属湘江流域，东南为湘江之滨。湘江流经境域51km，白河、清江于归阳汇入湘江，境内有湘江支流6条，长达278km，二级支流17条，长达407.4km，三级支流23条，长达237.9km，四级支流2条，长24.3km。此外河长小于5km或控制流域面积不足10km2的小溪沟有210条，长513km。水能蕴藏量164.2万兆瓦。 县境内水系可分祁水水系和白河水系，本工程建设区域属于祁水水系。祁水又名小东江，古称毛口水，湘江一级支流。源出邵阳县水龙拗，从三口湾乡的沟龙界入境，流经罗口叮、蒋家桥、城连圩、包圣殿、双江、砖塘等7个乡镇，于砖塘乡杉树桥进入祁阳，再由祁阳东江桥注入湘江，全长114km，县境内流程81km，境内集雨面积966km2，河流平均坡降8.5%。沿途接纳5km以上支流26条，流域面积1685km2，是境内西部的主要水源。黎家坪水文站记载祁水湘江村最高水位101.23m，折海拔高程97.55m，最高水位出现在2～6月。有记载以来发生了4次断流现象（1959、1963、1966、1985年），出现在8～10月。累年平均流量20.538m3/s，最大流量1460m3/s（1962年）。白河被称为祁东的母亲河，古称余溪水，湘江一级支流。发源于风石堰镇石狮岭的老龙潭，东南流经白地市、双桥、洪桥、金桥、归阳等五个乡镇，于归阳镇注入湘江。全长87公里，河道宽35～100米，河口宽105米，平均坡度千分之1.4，集水面积865平方公里，多年平均流量50m3/s，主要为渔业和农灌功能，无生活饮用水功能。 项目纳污水体为白河，根据《湖南省主要地表水系水环境功能区划》（DB43/023-2005），白河功能区划定为渔业用水区，执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准。 本项目所在区域地下水资源丰富，以基岩裂隙水分布最广。地下水一般属重碳酸钙或重碳酸钠水，pH值在5.5～8.0之间。场地为沉积厚约200～400m白垩系下统东井组上段泥质粉砂岩，夹少量细砂岩或含砾砂岩，岩层透水性差，含水性弱，含微弱风化裂隙溶孔潜水或以所夹细砂岩为底板的上层滞水，属地下水量贫乏区。工业园西部为第四系冲堆积物覆盖，分布有第四系孔隙潜水，北部粉砂岩裸露区分布有白垩系风化裂隙溶孔水。东部场地为地下水排泄区，地下水流向因地势原因，总体为由北往南流向。主要补给为大气降水渗入补给，其次为地表水及上层孔隙水的补给。 5、土壤、植被与生物 本项目所在区域植物中乔木类有马尾松、杉木、小叶栎、苦槠、石栎、栲树、樟树、喜树、梧桐、枣、榕叶冬青、樱桃、珍珠莲等，灌木类有问荆、金樱子、盐肤木、山胡桃、水竹、篌竹、油茶、鸡婆柳、胡枝子、黄栀子、野鸦椿等。动物中有斑鸠、野鸡等鸟类，还有蛇、野兔、野鼠等。 本项目所在区域属于亚热带季风气候，山体植被覆盖较好，未发现珍稀动植物，区域附近主要农作物为水稻、油菜等。 6“三线一单”相符性分析 本项目与“三线一单”的符合性见表2-1。 表2-1 项目与“三线一单”符合性分析 内容; 符合性分析. 生态保护红线; 本项目位于湖南祁东县洪桥街道白云村娄衡连接线南侧，项目周边无自. 资源利用上线保护区，无饮用水源保护区，项目不在生态保护红线内; 本项目营运期主要是消耗一定量的电能及水能，工程总规模较小，资源消耗相对区域资源利用总量较少，符合资源利用上限要求. 环境质量底线; 根据2019年衡阳市生态环境局发布的关于2019年环境质量通报对项目所在地声环境质量进行监测的数据可知，本项目所在地声环境质量及2019年地表水环境质量均达标，祁东县2019年环境空气质量属于达标区，本项目本身污染物产生量较小，生产过程中产生的废气经采取相应处理措施处理后可达标排放，营运期废水可进入. 环境准入负面清单东县渔陂污水处理厂处理后达标排入白河，符合环境质量底线要求; 本项目用地属于工业用地，符合《祁东县城市总体规划》，本项目不在环境准入负面清单之内. 7、区域环境功能区划： 本项目所在区域环境功能区划见表2-2。 表2-2 项目区域环境功能区划 编; 项目; 功能属性及执行标准. 1; 水环境功能区划; 白河; 渔业用水，《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类. 2; 环境空气质量功能区; 二类功能区，执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级. 3准; 声环境功能区划; 区域声环境执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的2类标准. 4; 是否基本农田保护区; 否. 5; 是否森林公园; 否. 6; 是否生态功能保护区; 否. 7; 是否水土流失重点防治区; 否. 8; 是否人口密集区; 否. 9; 是否重点文物保护单; 否. 10; 是否三河、三湖、两控区; 是（两控区）. 11; 是否水库库区; 否. 12; 是否污水处理厂集水范围; 是（祁东县渔陂污水处理厂）. 13; 是否属于生态敏感与; 弱区 否.

- 三、环境质量状况

建设项目所在地区区域环境质量现状及主要环境问题(环境空气、地面水、地下水、声环境、生态环境等)： 1、区域环境空气质量 本项目大气环境影响评价等级为三级，根据《环境影响评价技术导则—大气环境》（HJ2.2-2018）的要求，大气三级评价项目需调查项目所在区域环境质量达标情况。 根据衡阳市生态环境局发布的《关于2019年12月及1~12月全市环境质量状况的通报》，祁东县二氧化硫和二氧化氮年平均质量浓度、可吸入颗粒物（PM10）年平均质量浓度、一氧化碳年评价浓度（第95百分位数）、臭氧年评价浓度（第90百分位数）、细颗粒物（PM2.5）年平均质量浓度均达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准，项目所在区域为达标区，具体见表3-1。 表3-1 区域空气质量现状评价表 污染物; 年评价指标; 现状浓度（µg/m3）; 标准值（µg/m3）; 占标率%; 达标情况. SO2; 年平均质量浓度; 7; 60; 11.67; 达标. NO2; 年平均质量浓度; 13; 40; 32.50; 达标. CO; 百分位数日平均质量浓度; 1100; 4000; 2; .50 达标. O3; 百分位; 8h平均质量浓度 13; 160; 85.63; 达标. PM10; 年平均质量浓度; 58; 70; 82.86; 达标. PM2.5; 年平均质量浓度; 33; 35; 94.29; 达标. 2、地表水环境现状调查与评价 （1）调查范围 本项目将采取雨污分流制、污污分类处理的方式。本项目采用雨污分流的排水制，雨水经建筑边沟和雨水管收集，排入周边地表水体。生活废水通过化粪池处理满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4三级标准后排入项目北面市政污水管网进入渔陂污水处理厂处理，达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)中的一级B标准后排入白河。项目生产车间废水通过车间内的污水沟、厂区污水管道进入项目污水站处理（工艺为：肉类加工废水→格栅井→调节隔油池→气浮机→厌氧池→缺氧池→好氧池→MBRM膜池→清水消毒池→达标排放），达到《肉类加工工业水污染物排放标准》（GB13457-92）表3中三级标准后排入项目北面市政污水管网进入渔陂污水处理厂处理，达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)中的一级B标准后排入白河。因此，项目地表水评价等级为水污染影响型三级B。调查范围为白河：渔陂污水处理厂废水排污口上游500m至下游2000m。 （2）调查内容 ①水环境功能区水质达标状况 A、水环境质量状况的通报情况 根据衡阳市生态环境局发布的关于2019年12月及1-12月我市环境质量状况的通报可知，2019年1-12月，本项目周边最近的地表水体为白河，其水质监测情况如下表所示： 表3-2 2019年1-12月衡阳市地表水水质情况 B、引用监测数据 本次评价引用《祁东县粤新汽车销售服务有限公司汽车维修厂项目环境影响报告表》中湖南精博监测科技有限公司2019年7月23日～24日在白河渔陂污水处理厂排放口上游500m处和下游1500m处的水质监测数据，对白河水质情况进行说明。监测结果详见表3-3。 表3-3 渔陂污水处理厂白河排放口上、下游断面水质监测数据（单位mg/L） 断面; 项目; 单位; 浓度值; 最大超标倍数; 超标率(%); 标准值; 达标情况. 7月23日; 7月24日. 白河渔陂污水处理厂排放口上游500m; pH; 无量纲; 7.34; 7.40; 0; 0; 6-9; 达标. CODcr; mg/L; 16; 15; 0; 0; 20; 达标. BOD5; mg/L; 2.4; 2.3; 0; 0; 4; 达标. 氨氮; mg/L; 0.4; 1 0.442; 0; 0; 1.0; 达标. 总磷; 个/L; 0.02; 0.02; 0; 0; 0.2; 达标. 悬浮物; mg/L; 23; 25; 0; 0; -; -. 粪大肠菌群数; mg/L; 3300; 3500; 0; 0; 10000; 达标. 石油类; mg/L; 0.02; 0.02; 0; 0; 0.05; 达标. 白河渔陂污; 处理厂排放口下游1500m pH; 无量纲; 7.39; 7.44; 0; 0; 6-9; 达标. CODcr; mg/L; 15; 16; 0; 0; 20; 达标. BOD5; mg/L; 2.0; 2.3; 0; 0; 4; 达标. 氨氮; mg/L; 0.447; 0.454; 0; 0; 1.0; 达标. 总磷; 个/L; 26; 28; 0; 0; 0.2; 达标. 悬浮物; mg/L; 0.02; 0.02; 0; 0; -; -. 粪大肠菌群数; mg/L; 7900; 3300; 0; 0; 10000; 达标. 石油类; mg/L; 0.02; 0.03; 0; 0; 0.05; 达标. 由以上监测结果可知，2个监测断面的监测因子pH、COD、 BOD5、氨氮、石油类、总磷、粪大肠菌群监测因子浓度均符合《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准，区域地表水环境质量较好。项目所在区域地表水环境质量为达标区。 项目白河评价河段为“花尾乡老龙潭至归阳状元桥”属渔业用水区，执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中III类标准。根据表3-2、3-3可知，白河监测断面状元桥（白河入湘江口）监测数据显示该监测断面水质可满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中III类标准，白河渔陂污水处理厂排放口上游500m处和下游1500m处监测断面的水质可满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中III类标准。故该区域地表水环境质量达标。 ②依托污水处理设施稳定达标排放评价 A、渔陂污水处理厂 祁东县渔陂污水处理厂，厂区具体位于湖南衡阳市祁东县洪桥镇渔陂村，距离县城5.5公里，一期工程设计处理能力为日处理污水2万立方米，2009年11月建成投入运营；二期工程设计处理能力为日处理污水2万立方米，2015年1月建成并调试运营。目前，污水处理设备运转良好。该项目采用先进的污水处理设备，厂区主体工艺采用氧化沟处理工艺，经处理后的污水水质排放标准为《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级B标准，最终排入白河。渔陂污水处理厂设计进水、处理水质详见表3-4。 表3-4 渔陂污水处理厂设计进、出水水质（单位mg/L） 控制项目; 进水水质; 出水水质. COD; 350; ≤60. BOD5; 180; ≤20. SS; 250; ≤20. TN; 30; ≤20. TP; 3.0; ≤1. NH3-N; 20; ≤8. B、特征水污染物调查 本项目生产废水中主要污染因子为COD、氨氮等常规污染因子，渔陂污水处理厂设计处理废水为祁东县城区生活污水，符合渔陂污水处理厂的进水水质要求。 ③地表水现状调查结论 本次评价地表水现状调查段为白河渔陂污水处理厂废水排污口上游500m至下游2000m，渔陂污水处理厂处理因子涵盖了本项目排放的水污染物，出水水质稳定达标排放，环境质量年报及引用的监测数据表明白河监测断面各监测因子符合《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）III类标准。 3. 声环境质量现状 为了解建设项目所在区域声环境质量现状，于2020年7月30~31日对项目所在区域进行了为期两天的声环境现状监测，监测单位为湖南中雁环保科技有限公司。 监测点位：根据场地特征及敏感目标，共设置4个监测点位，见表3-5。 监测因子：等效连续A声级。 评价方法：采用实测值与评价标准比较。 评价标准：项目北面执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中4a类标准，其余三面执行2类标准。 表3-5 声环境监测点位表 编号; 监测点名称. N1; 项目东面场界外1m处. N2; 项目南面场界外1m处. N3; 项目西面场界外1m处. N4; 项目北面场界外1m处. 声环境现状监测结果统计与评价分析见表3-6。 表3-6 声环境现状质量监测结果统计与分析（单位：dB(A)） 测点编号; 监测日期; 监测结果; 标准值; 是否达标. 昼间; 夜间; 昼间; 夜间. N1; 2020.; .30 53.3; 42.6; 60; 50; 是. 2020.7.31; 53.5; 42.8; 60; 50; 是. N2; 2020.7.30; 54.6; 44.3; 60; 50; 是. 2020.7.31; 54.5; 44.5; 60; 50; 是. N3; 2020.7.30; 53.4; 43.1; 60; 50; 是. 2020.7.31; 53.3; 43.2; 60; 50; 是. N4; 2020.7.30; 53.1; 42.6; 70; 55; 是. 2020.7.31; 53.3; 42.; 70; 55; 是. 由上表可知：项目场地声环境质量现状监测均满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类、4a类标准，评价区声环境质量现状满足功能区划要求。 4、地下水环境影响分析 本项目不需要开展地下水环境影响评价，无需进行地下水环境质量现状调查。 5、土壤环境影响分析 本项目可不开展土壤环境影响评价，无需进行土壤环境质量现状调查。 主要环境保护目标(列出名单及保护级别)： 在充分了解项目周围环境现状的基础上，结合本项目特征，确定环境保护目标详见表3-7、3-8，（项目主要环境保护目标分布图详见附图3）。 表3-7 大气环境保护目标一览表 名称; 坐; 保护对象; 保护内容; 环境功能区; 相对厂区方位; 相对厂区距离. 经度; 纬度. 益城村居民; 112.140921; 26.763018; 居民; 约40户120人; 二类; 东面; 160~1030m. 马堂弯村居民; 112.136029; 26.759305; 居民; 约90户270人; 二类; 南面; 90~1080m. 白云村居民; 112.126866; 26.765206; 居民; 约300户900人; 二类; 西面; 380~1170m. 梅塘冲村居民; 112.135707; 26.768790; 居民; 约30户90人; 二类; 北面; 210~500m. 梅塘冲村居民; 112.142637; 26.766773; 居民; 约30户90人; 二类; 东北面; 480~810m. 表3-8 地表水、声环境保护目标一览表 项目; 保护目标; 方位、距离; 功能; 保护规模; 保护级别. 声环境; 益城村居民; 东面，160~200m; 住宅; 约5户15人; 《声环境质量标准》（GB3. 96-2008）中2类标准; 马堂弯村居民; 南面，90~200m; 住宅; 约10户，30人. 地表水; 高城门农灌渠; 西面，380m; 农田灌溉; 上游300m至白河; 《地表水环境质量标准》（GB3. 38-2002）III类标准; 白河; 西南面，4.2km; 渔业用水区; 白河“花尾乡老龙潭至归阳状元桥”河段.

- 四、评价适用标准

| 环境质量标准 | - 环境空气：执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准及2018年修改单二级标准，详见表4-1。 表4-1 环境空气质量评价标准 序号; 污染物; 称 平; 时间 浓度限值; 标准来源. 1; SO2; 年平均; 60 μg/m3; 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准. 24小时平均; 150 μg/m3. 1小时平均; 500 μg/m3. 2; NO2; 年平均; 40 μg/m3. 24小时平均; 80 μg/m3. 1小时平均; 200 μg/m3. 3; PM10; 年平均; 70 μg/m3. 24小时平均; 150 μg/m3. 4; PM2.5; 年平均; 35μg/m3. 24小时平均; 75μg/m3. 5; CO; 24小时平均; 4mg/m3. 1小时平均; 10mg/m3. 6; O3; 日最大8小时平均; 160μg/m3. 1小时平均; 200μg/m3. - 地表水环境：评价白河河段在花尾乡老龙潭至归阳状元桥河口段，属于渔业用水区，执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）的III类水质标准，详见表4-2。 表4-2 地表水环境质量评价标准 序号; 污染物名称; 浓度限值; 标准来源. 1; pH值; 6~9（无量纲; 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）III类标准. 2; CODcr; ≤20 mg/L. 3; 氨氮; ≤1.0; g/L. 4; BOD5; ≤4 mg/L. 5; 总磷; ≤0.2 mg/L. 总氮; ≤1.0 mg/L. 7; 石油类; ≤0.05 mg/. - 声环境：北面执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中4a类标准，其余三面执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类标准，详见表4-3。 表4-3 环境噪声评价标准[等效声级LAeq：dB(A) ] 类别; 昼间; 夜间; 适用区; 标准来源. 2类; 60; 50; 居民住宅、医疗卫生、文化教育等区域; 《声环境质量标准》（GB3096-2008）. 4a类; 70; 55; 交通干线两侧一定距离内. |
| --- | --- |
| 污染物排放标准 | - 废水： 本项目采用雨污分流的排水制，雨水经建筑边沟和雨水管收集，排入周边地表水体。生活废水通过化粪池处理满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4三级标准后排入项目北面市政污水管网进入渔陂污水处理厂处理，达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)中的一级B标准后排入白河。项目生产车间废水通过车间内的污水沟、厂区污水管道进入项目污水站处理（工艺为：肉类加工废水→格栅井→调节隔油池→气浮机→厌氧池→缺氧池→好氧池→MBRM膜池→清水消毒池→达标排放），达到《肉类加工工业水污染物排放标准》（GB13457-92）表3中三级标准后排入项目北面市政污水管网进入渔陂污水处理厂处理，达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)中的一级B标准后排入白河。详见表4-4。 表4-4 污水排放标准 污水类型; 污染物名称; 浓度限值; 标准来源. 生活废水; pH（无量纲）; 6~9; 《污水综合排放标准》（GB8978- 1996）中表4三级标准. CODcr; 500 mg/L. BOD5; 300 mg/L. NH3-N; —. SS; 400 mg/L. 动植物油; 100 mg/L. 生产废水; pH（无量纲）; 6~9; 《肉类加工工业水污染物排放标准》（GB13457-92）表3中三级标准. CODcr; 500 mg/L. BOD5; 300 mg/L. NH3-N; /. SS; 350 mg/L. 动植物油; 60mg/L. 大肠菌群数; /. 排水量; 5.8m3/t（原料肉）. 2、废气： 施工期粉尘执行《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)中无组织排放监控浓度限值；营运期锅炉废气执行《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表2燃煤锅炉标准限值，污水站恶臭执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1标准，食堂油烟废气执行《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001），详见表4-5。 表4-5 大气污染物排放标准一览表 阶段; 排放方式; 控制项目; 单位; 标准值; 标准来源. 施工期; 无组织废气; 颗粒物; mg/m3; 1; 《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)中无组织排放监控浓度限值. 营运期; 有组织废气; 锅炉废气; SO2; mg/m3; 300; 《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表2燃煤锅. 标准限值; 颗粒物; mg/m3; 50. NOX; mg/m3; 300. 污水站恶臭; H2S; mg/m3; 0.06; 《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1标准. NH3; mg/m3; 1.5. 厨房油烟; 油烟; mg/m3; 2; 《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）. 3、噪声： 施工期噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）表1限值；营运期北面执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB 12348-2008) 4类标准，其余执行2类标准。 表4-6 噪声排放标准[等效声级LAeq：dB(A) ] 执行时; 类别; 昼间; 夜间; 适用区域; 标准来源. 施工期; /; 70; 55; 项目场界; 《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）. 营运期; 2类; 60; 50; 项目东、南、西三面; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）. 4类; 70; 5 项目北面. 4、固体废物： 生活垃圾执行《生活垃圾填埋场污染控制标准》（GB16889-2008）；一般固废执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及2013 年修改单；危险废物按《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及2013修改单等的有关规定执行。 |
| 总量指标 | 项目所有废水经预处理满足相应标准后排入市政管网进入渔陂污水处理厂处理，达《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级B标准，最终排入白河。项目废水总排放量为55048.5t/a，根据《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）表1中一级B标准（COD≤60mg/L ；氨氮≤15mg/L）进行核算，总量指标为：COD：3.303t/a、NH3-N：0.826t/a。 项目锅炉废气量为2096.64万m3/a，根据工程分析，总量指标为：SO2：1.714/a、NOX：3.427t/a。 根据建设单位现有排污权证（（衡）排污权证（2017）第196号）指标数量：化学需氧量17.38吨、氨氮3.26吨、二氧化硫7.58吨、氮氧化物4.49吨。项目搬迁后各总量指标均低于排污权证指标，无需申请购买。 |

- 五、建设项目工程分析

工艺流程及产污节点简述： 项目的实施主要分为施工期和营运期两个阶段。 1、施工期工艺流程及简述 （1）施工工艺流程及排污节点图 噪声 扬尘 生态影响 废水 场地平整 基础工程 主体工程 装饰工程 工程验收 噪声 扬尘 建筑垃圾 生态影响 废水 噪声 扬尘 废水 建筑垃圾 噪声 扬尘 建筑垃圾 涂料废气 图5-1 项目施工工艺流程及排污节点图 （2）工艺流程简述及产污环节分析 项目场地平整及基础开挖过程主要施工机械为挖土机和推土机，污染源以施工噪声为主，同时产生洗车废水和施工扬尘，雨天时可能会引起水土流失，弃土石方实行局部平整消纳。基础施工过程主要施工机械为打桩机、砼泵、砼喷射机，污染源以施工噪声和建筑垃圾为主，同时还有洗车废水和施工扬尘产生。主体建筑施工过程主要施工机械有砂轮切割机、塔吊、施工升降机、物料提升机、电动吊篮钢筋对焊机等，污染源以建筑垃圾、施工噪声、施工扬尘为主，同时产生少量洗车废水。装修过程主要设备有钻孔机、电锯等，主要污染源为装修噪声、涂料废气、建筑垃圾等。项目施工期间设有临时生活办公区，会产生生活垃圾、生活废水、厨房油烟等。项目施工过程采用商品混凝土，不在施工现场设拌和站。 2、营运期工艺流程及简述 本项目肠类、火腿、速冻食品生产工艺一致。生产工艺流程及产排污节点详见图5-2。 图5-2 生产工艺流程及排污节点图 工艺流程简述及产污环节分析 解冻：选自非疫区的鸡肉和猪肉，解冻温度控制在18℃以下，解冻时间10-12h，解冻至原料中心温度达到-2-0℃即可投入使用。该工序将产生少量的解冻废水。 清洗修整：解冻后清洗，然后修整，同时将肥膘和瘦肉分离。 斩拌：肥膘作为原料和蛋白质等多种辅料进行斩拌。该工序将产生噪声。 绞制：修整好的肉类进入绞肉机内进行绞制。该工序将产生噪声。 盐水配置：盐、糖、红曲红等辅料和冰水按比例混合进行盐水配置。 混合：将斩拌好的肉类、盐水以及其余辅料进行混合。该工序将产生噪声。 滚揉：在滚揉机内进行滚揉静腌。该工序将产生噪声。 充填结扎：滚揉好后进入充填结扎机进行结扎，结扎成10g/根。 蒸煮：部分半成品进入杀菌锅内进行高温蒸煮（依靠蒸汽锅炉产生的高温蒸汽打入水中，对杀菌锅压力进行调整，使锅内水温升高至120℃），蒸煮时间约50分钟，包装入库。该工序将产生蒸煮锅更换的废水。 烘蒸：部分半成品进入烘箱内（依靠蒸汽锅炉产生的高温蒸汽冲入烤箱内直接烘蒸，温度77℃）烘蒸60分钟，冷却后包装入库。 包装入库：产品冷却后进行包装，包装过程中将产生废包装材料。部分产品需具有烟熏味，在产品包装前采取喷洒烟熏剂的方式对产品进行加味。 3、其他辅助设施产污节点简述 （1）冷库 本项目冷库使用氟利昂制冷系统。氟利昂被压缩后变为液体，其携带的热量在热交换器中被冷水带走，高压的液体氟利昂通过很细的铜管进入气压很低的制冷管道，立刻蒸发为气体，同时吸热，使制冷管道上的“散热片”温度降低，从而使流过“散热片”的风成为冷风。压缩机再把制冷管道里的氟利昂抽走，使制冷管道里一直维持负压状态，以便使氟利昂通过毛细管进入制冷管道后能够蒸发吸热。氟利昂的循环流通路径在压缩机的作用下，能使一部分管道内保持高压状态（散热管路），而另一部分管道内保持低压状态（制冷管路），达到制冷效果。 根据建设方提供的资料，本项目冷库拟使用的制冷剂为R410A（氟利昂R410A）。R410A是《消耗臭氧层物质（ODS）替代品推荐目录（修订）》（环函[2007]185号）中推荐使用的环保节能型制冷剂。R410A是一种新型环保制冷剂，它是由50%R32（二氟甲烷）和50%R125（五氟乙烷）组成的混合物，主要由氢、氟和碳元素组成， 由于不含氯元素，故不会与臭氧发生反应，不会破坏臭氧层，臭氧层破坏潜能值（ODP）为0，全球变暖潜能值（GWP）小于0.2。R410A外观无色，不浑浊，易挥发，沸点-51.6℃，凝固点-155℃，具有稳定、无毒、不可燃、与空气混合不会爆炸、性能优越等特点。 冷库将定期更换冷冻油，将产生少量的废冷冻油。 （2）污水处理站 项目污水站在运行过程中产生恶臭废气以及污泥。 （3）蒸汽锅炉 项目锅炉运行过程中将产生锅炉废气，同时软水制备将产生少量的废离子交换树脂。 （4）生活办公楼 项目员工生活将产生生活废水、厨房油烟、生活垃圾。

主要污染工序： 1、施工期污染工序 本项目施工内容主要为厂房、公租房、锅炉房、配电房、场内道路以及公用工程、环保工程等各类设施建设。施工过程中将会带来废气、废水、噪声、固废等污染，雨天时可能会引起水土流失等生态环境影响。项目施工过程采用商品混凝土，不在施工现场设拌和站。 （1）废气 项目施工过程中的气型污染源主要有施工扬尘、施工车辆机械排放的尾气以及装修阶段装修材料挥发出的少量有机废气。项目内道路为混凝土结构，不使用沥青，无沥青废气产生。 施工扬尘主要有施工车辆行驶过程中扬起的灰尘、渣土等装卸时产生的扬尘及裸露地面因风蚀而产生的扬尘。这些扬尘的产生与地面干燥程度和风速大小有关，地面越干燥，风速越大，产生扬尘越大。一般在路旁和装卸处下风向5～10m处，TSP浓度可达1000～2000mg/m3。 项目施工过程运输车辆在施工场地内和运输沿线道路均会排放少量汽车尾气，尾气中主要污染物有CO、NOx、THC等。据调查，一般大型工程车辆污染物排放量为：CO 5.25g/（辆•km）、NOX 10.44 g/（辆•km）、THC 2.08 g/（辆•km）。 项目装修阶段装修材料挥发出少量有机废气，主要污染因子是苯、二甲苯、甲醛等有机废气，为间歇无组织排放。 （2）废水 施工过程中产生的废水主要有施工作业废水、施工人员生活污水、以及施工场地初期雨水。 施工作业废水主要为施工机械及出入场地运输车辆的冲洗废水，产生量约3t/d，污染因子主要有COD、SS、石油类，浓度一般分别为25～200mg/L、500～2000mg/L、10～30mg/L。 施工过程中按平均施工人数50人，人均排放生活废水120L/d计，则施工期的生活污水排放量为6t/d。废水中主要污染物为COD、BOD5、NH3-N、SS、动植物油等，污染物浓度为COD 300mg/L，BOD5 200mg/L、NH3-N 30mg/L，SS 240mg/L、动植物油20 mg/L。 施工过程中因地表开挖，土石方裸露，下雨时初期雨水中SS浓度较高，将达到2000mg/L。若未采取相应措施进行处理，随雨水沟进入西面高城门农灌渠，将对农灌渠水质产生不良影响。因此，项目在施工期间应修好排水沟、雨水收集沉淀池，将初期雨水收集沉淀后达标排放，同时修建截洪沟，防止场外雨水进入项目施工区。 （3）噪声 项目施工期噪声主要是施工机械设备噪声及车辆运输交通噪声。项目各施工阶段的主要噪声源及其声级见表5-1。 表5-1 各施工阶段的主要噪声源强表 施工阶段; 施工机械; 噪声源强度（dB）（距声源5m处）. 厂房、公租房、; 炉房、配电房以及公用工程、环保工程等施工 推土机; 86. 装载机; 90. 挖; 机 84. 翻斗机; 90. 空压机; 95. 振捣机; 90. 电焊机; 85. 电锯; 90. 项; 内道路施工 振动式压路机; 86. 双轮双振压路机; 81. 三轮压路机. 1物料运输阶段的交通噪声主要是施工阶段物料运输车辆引起的噪声，各阶段的车辆类型与声级见下表5-2。 表5-2 运输车辆噪声源强表 施工阶段; 运输内容; 车辆类型; 声源强度[dB（A）]. 土石方阶段; 土石方运输; 大型重车; 8. 底板及结构阶段; 钢筋、商品混凝土; 混凝土罐车、载重车; 80～85. 装修阶段; 各种装修材料及必要设备; 轻型载重卡车; 75. （4）固废 本项目用地范围内地势东低西高，东边高程为86m，西边高程为105m，项目采取因此制宜，局部平整的方式进行平整，土方量计算应用HTCAD软件算出。本项目土石方开挖方量较大，根据施工、运输条件，填筑方尽量利用开挖的土石方。根据项目区的地形地势、沟渠、道路、构筑物等布局确定土地平整地块及平整面积，土石方采取就近调配、内部消纳平衡。因此，本项目无弃土石方产生。 本项目施工期固体废物主要为建筑垃圾、以及施工人员的生活垃圾等。 ①建筑垃圾 本项目建筑垃圾主要来源于厂房、公租房、锅炉房、配电房、场内道路以及公用工程、环保工程等施工。类比同类工程，轻钢结构建筑垃圾产生量按10kg/m2计，砖混结构建筑垃圾产生量按60kg/m2计，施工阶段建筑垃圾产生总量约为380t。 ②生活垃圾 项目施工人员平均按50人，生活垃圾产生量按每人0.5kg/d计，施工时长预计为300d，则施工人员生活垃圾量约为7.5t（25kg/d）。 （5）生态环境 根据项目建设内容，施工期扰动地貌总面积27058.75m2（40.6亩）。由于土地平整开挖，将导致用地区的植被破坏、动物生存环境破坏、并产生一定的水土流失。 ①植被破坏 本项目用地为荒山、荒林地、荒旱土等，不占用植被物种类较丰富的生态公益林和自然保护区，施工区内植物均为常见物种，以乔灌木、杂草为主，其种类较少，且无国家保护的珍稀野生植物。施工将铲除灌木、杂草，对项目地植被造成轻微的破坏。 ②动物生存环境破坏 项目用内的动物主要有青蛙、蟾蜍、蛇、鼠、喜鹊、麻雀等动物，项目施工将对动物的觅食、生存环境产生轻微的破坏。 ③水土流失 项目土地平整开挖与填筑等一系列开发建设活动，对地表植被及土壤环境造成直接与间接损害，原有地形地貌及植被受到较大程度的扰动和损坏，使得地表裸露面增多，在一定的外力条件下，将可能产生比原有强度大的水土流失；同时开挖的大量土石方临时裸露堆置，在没有防护措施的情况下将产生新的水土流失。在运行初期，虽然主体工程设计中的水土保持设施基本实施，各种施工活动基本停止，水土流失得到一定的控制，但是其水土保持功能没有完全发挥，仍会有一定的水土流失。 根据《湖南省人民政府关于划分水土流失重点防治区的通告》（湘政函[1999]115号），本项目位于国家级水土流失重点治理区。项目区水土流失侵蚀形态以轻度水力侵蚀为主，水蚀又以面蚀为主，沟蚀次之。区域原生土壤侵蚀模数约500 t/(km2•a)。根据《开发建设项目水土流失防治标准》（GB/T50434-2007），本工程水土流失防治采用三级防治标准。 项目区内的土壤侵蚀以水蚀为主，风蚀量很少，本项目的水土流失预测只考虑水蚀。水蚀主要与降雨因子有关，项目区降雨主要集中在4～9月，因此，土壤侵蚀的时段也主要发生在4～9月的6个月中。根据《开发建设项目水土保持技术规范》(GB/T50433-2008)的规定，水土流失预测时段应分为施工准备期、施工期和自然恢复期三个时段。 施工准备期，主要完成场地清理、施工场地的布置等，这将会破坏部分地表和植被，造成一定程度的水土流失，本项目施工准备期约1个月。 在施工期，由于土石方开挖、机械碾压等原因，破坏了项目地原有地貌和植被，扰动了表土结构，致使土体抗蚀能力降低，土壤侵蚀加剧，如不采取相应的水土流失防治措施将导致水土流失大量增加，本项目施工期为6个月。 自然恢复期，指施工结束后，地面逐步趋于稳定、植被自然恢复，土壤侵蚀强度减弱并接近原背景值所需的时间。自然恢复期按项目区气候和土壤条件取6个月。水土流失量由经验公式进行估算，与开挖面的特征等因素有关（影响“加速侵蚀系数”的取值）。 Q=E•S•T 式中：Q——水土流失预测量（t）； E——土壤侵蚀模数（t/km2.a），背景值为500 t/km2.a，施工准备期取3000 t/km2.a，施工期取5000 t/km2.a，自然恢复期取1200 t/km2.a。 S——新增水土流失面积（km2），本项目施工期扰动地表面积为0.127km2； T——预测时段（a），准备期1个月，施工期6个月，恢复期6个月； 根据水土流失预测成果，本项目可能造成水土流失总量为90.6t，其中新增水土流失总量为76.0t。土壤流失量计算见表5-3。 表5-3 土壤流失量计算表 预测区; 原生值（t）; 水土流失总量（t）; 新. 水土流失量（t; 准备期; 施工期; 恢复期; 合计. 项目内; 14.7; 6.8; 67.6; 16.2; 90.6; 76.0. 2、营运期污染工序 （1）废水 本项目运营期间产生的废水主要为生活废水、生产车间废水、锅炉废水。 ①生活废水 本项目劳动定员140人，食宿安排100人。生活污水主要来源于员工生活办公，本项目食宿人员生活用水量按145L/人•d计，非食宿人员生活用水量按40 L/人•d计，则项目生活用水量为16.1t/d（4830t/a），生活污水排放量按用水量的80%计算，则生活污水产生量为12.88t/d（3864t/a）。生活废水主要污染因子及浓度：COD：300mg/L、BOD5：180mg/L、SS：200mg/L、NH3-N：30mg/L、动植物油：30 mg/L。生活废水通过化粪池处理满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4三级标准后排入项目北面娄衡高速连接线市政污水管网进入渔陂污水处理厂处理，达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)中的一级B标准后排入白河。项目生活废水污染物产生及排放量见表5-4。 表5-4 项目生活废水污染物产生及排放情况 污水来源; 污水量; 污染因; 污染源强; 自行处理方式; 项目排口排放情况; 依托处理方式; 最终排放情况. mg/L; t/a; mg/L; t/a; mg/L; t/a. 生活废水; 3864t/a; COD; 300; 1.159; 隔油池+化粪池; 250; 0.966; 通过市政污水管网进入渔陂污水处理厂; 60; 0.232. BOD5; 180; 0.696; 100; 0.386; 20; 0.077. SS; 200; 0.773; 60; 0.232; 20; 0.07. NH3-N; 30; 0.116; 15; 0.058; 8; 0.. 31; 动植物油; 30; 0.116; 10; 0.039; 3; 0.012. ②生产车间废水 本项目生产废水主要来源于肉类解冻过程产生的解冻废水、肉类清洗废水、生产设备清洗废水、蒸煮杀菌锅更换下来的废水。本次评价将参考现有工程（老厂）产污系数进行计算本项目废水产生情况。本项目生产工艺与现有工程（老厂）相同，其废水产生节点以及产生系数基本一致具有可参考价值。 A、解冻废水 本项目原料肉在解冻过程中将有少量的废水产生，主要来源肉内本身带有的水，以及空气遇冷液化产生水。根据业主介绍，解冻废水约为原料肉的2%，项目用原料肉约为26040t/a，则解冻废水产生量约为520.8t/a。 B、肉类清洗废水 本项目原料肉经解冻后，需采用清水进行清洗。根据业主介绍，1吨原料肉约需1吨水进行清洗，清洗用水量约为26040t/a，清洗废水产生量按用水量的90%计，则项目肉类清洗废水为23436t/a。 C、设备清洗废水 本项目每天生产结束后，均需对各设备进行清洗，根据业主介绍，老厂现设备清洗用水量约为1.78t/d，本项目生产设备与老厂一致，设备清洗用水量与老厂相同，用量为1.78t/d（534 t/a），设备清洗废水产生量约为480.6t/a。 D、蒸煮废水 本项目产品在包装前均需采用蒸煮杀菌锅进行蒸煮，根据业主介绍，1吨产品需3吨水进行蒸煮，蒸煮耗水量约为8.4万t/a，蒸煮水大部分蒸发掉，更换下来的废水约为用水量的30%，则蒸煮废水产生量约为25200t/a。 E、生产车间清洁废水 本项目生产车间每天生产结束后均需进行清洁，清洁用水量按1L/m2·d计，项目生产车间面积为5730m2，则项目生产车间清洁用水1719t/a，废水产生量按用水量的90%计，则项目生产车间废水产生量约为1547.1 t/a。 为了解项目生产废水各污染因子产生浓度情况，为项目环评及污水处理设施设计提供依据，湖南知味大师食品有限公司委托湖南中雁环保科技有限公司对项目生产废水处理前进行采样检测（详见附件10），检测结果详见表5-5。 根据项目老厂废水处理的监测报告，项目COD 1664mg/L、BOD5 553 mg/L、SS 74 mg/L、动植物油73.31mg/L、氨氮64.6 mg/L，项目生产车间废水综合浓度详见表5-5， 表5-5 老厂废水处理前检测结果 污水来源; pH（mg/L）; COD（mg/L）; BOD5（mg/L）; SS（mg/L）; 动植物油（mg/L）; 氨氮（mg/L）. 老厂废水处理前; 6.38; 1664; 553; 74; 73.31; 64.6. 项目生产车间废水通过车间内的污水沟、厂区污水管道进入项目污水站处理（工艺为：肉类加工废水→格栅井→调节隔油池→气浮机→厌氧池→缺氧池→好氧池→MBRM膜池→清水消毒池→达标排放），达到《肉类加工工业水污染物排放标准》（GB13457-92）表3中三级标准后排入项目北面市政污水管网进入渔陂污水处理厂处理，达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)中的一级B标准后排入白河。生产车间废水污染物产生及排放量见表5-6。 表5-6 项目生产车间废水污染物产生及排放情况 污水来源; 污水量; 污染因子; 污染源强; 自行处理方式; 项目排口排放情况; 依托处理方式; 最终排放情况. mg/L; t/a; mg/L; t/a; mg/L; t/a. 生产废水; 51184.5t/a; COD; 1664; 85.171; 污水处理站; 300; 15.355; 通过市政污水管网进入渔陂污水处理厂; 60; 3.071. BOD5; 553; 2; .305; 150; 7.678; 20; 1.024. SS; 74; 3.; 88; 30; 1.536; 20; 1.024. NH3-N; 64.6; 3.307; 15; 0.768; 8; 0.409. 动植物油; 73.31; 3.752; 10; 0.512; 3; 0.154. ③锅炉废水 本项目锅炉废水主要来源于软水制备产生的废水以及锅炉定期更换废水，离子交换树脂以及锅炉在清洗时会产生少量的酸碱废水通过中和处理后送入项目污水站处理。本项目锅炉蒸汽循环利用，每小时补水量约为0.4t，年运行4800h，年补水量为1920t，软水制备过程中约有4%的废水产生，及项目锅炉年补水量约为2000t，软水制备废水产生量约为80t/a。 循环过程中汽水损失量一般为3%，损耗水量约为576t，则锅炉定期排水约为1344t/a。锅炉软水制备废水以及定期排水属于清净下水，较为洁净，通过冷却至常温后用于车间清洁用水，不直接外排。 ④项目水平衡图详见图5-3。 图5-3 项目水平衡图（t/a） 119043 渔陂污水处理厂 生活用水 肉类解冻 肉类清洗 项目污水站 966 设备清洗 产品蒸煮 车间清洁 锅炉 隔油池、化粪池 软水制备 4830 白河 520.8 3864 3864 26040 23436 2604 534 480.6 58800 84000 25200 53.4 1639 1547.1 171.9 2000 80 1920 576 1344 51184.5 51184.5 55048.5 （2）废气 本项目废气主要来源于生物质锅炉废气、食堂厨房油烟、污水处理站恶臭。 ①生物质锅炉废气 项目拟采用一台4蒸吨的生物质锅炉为项目生产提供热源，日均工作16h，使用生物质颗粒作为燃料，生物质颗粒的热值在4300千卡/kg左右=17999kj，1吨蒸汽=3.165百万kj，则项目4吨的锅炉生物质消耗量约为0.7t/h，3360t/a。本次评价参考《工业源系数手册（试用版）》（2019年）中4430工业锅炉（热力生产和供应行业）产污系数表-生物质工业锅炉中相关产污系数，来计算本项目锅炉废气产排情况，产排系数详见下表5-7： 表5-7 生物质工业锅炉废气量产污系数表 原料名称; 工艺名称; 污染物指标; 单位; 产污系数; 末端治理技术名称; 去除效率（%）. 生物质燃料; 层燃炉; 工业废气量; 标立方米/吨-原料; 6240; /; 0. 二氧化硫; 千克/吨-原料; 17S①; /; 0. 氮氧化物; 千克/吨-原料; 1.02; 低氮燃烧; 30. 颗粒物; 千克/吨-原料; 0.5; 袋式除尘; 99.7. (二氧化硫的产排污系数是以含硫量(S%)的形式表示的，其中含硫量(S%)是指生物质的硫分含量，以质量百分数的形式表示，例如生物质中含硫量(S%)为0.1%则S=0.1) 生物颗粒一般含硫率较低，在0.03%左右，本项目取S=0.03计算。根据上表可计算各类污染物产生量：工艺废气量为2096.64万m3/a，1.21m3/s（年运行300d，日运行16h）；二氧化硫1.714t/a，81.7 mg/m3；烟尘 1.680t/a，80.1mg/m3，氮氧化物3.427t/a，163.5mg/m3。 项目生物质锅炉运行时产生的氮氧化物、烟尘较大，拟采取末端治理技术布袋除尘器对锅炉废气进行除尘，废气经过布袋除尘处理+35m排气筒高空排放，除尘效率以99.7%计，则处理后的锅炉废气排放量为2096.64万m3/a，烟尘、SO2和NOX的浓度分别为0.24mg/m3，81.7mg/m3，163.5mg/m3，排放量分别为0.005t/a，1.714t/a，3.427t/a，均可达到《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表2中的燃煤标准（二氧化硫300 mg/m3；烟尘50mg/m3，氮氧化物300mg/m3），对周边环境空气无明显影响。 ②食堂厨房油烟 根据建设方提供的资料，在本项目食堂就餐人数约为100人，厨房油烟废气主要成分是动植物油烟。据统计，目前居民人均食用油用量约30g/人·d，一般油烟挥发量占总耗油量的2.83%，则食堂油烟产生量为0.085kg/d，即25.5kg/a，食堂油烟产生浓度为6mg/m3。本项目拟在厨房灶头上静电油烟净化器系统，对油烟废气进行处理后引至楼顶排放（处理效率按80%），经处理后食堂油烟排放量为5.1kg/a，排放浓度为1.5mg/m3，满足《饮食业油烟排放标准》（试行）（GB18483-2001）的排放标准（2.0 mg/m3）。 ④污水站恶臭 本项目拟在厂区东南侧自建污水处理站，对项目生产车间废水进行处理（工艺为：肉类加工废水→格栅井→调节隔油池→气浮机→厌氧池→缺氧池→好氧池→MBRM膜池→清水消毒池→达标排放），污水站运营过程中在调节池、厌氧池将有恶臭气体产生，其主要成分为H2S、NH3。根据美国EPA对城市污水处理厂恶臭污染物的研究：每处理1gBOD5可产生0.0031g的NH3和0.00012g的H2S。本项目年消减BOD5 20.627t，则NH3产生量为0.0639t/a、产生速率0.0089kg/h，H2S产生量为0.0025t/a、产生速率0.0003kg/h。项目拟对污水站喷洒除臭剂，加强绿化等措施后进行处理。 （3）噪声 本项目的噪声源主要来自斩拌机、绞肉机、滚揉机、冷库压缩机等机械设备运行过程中产生的噪声以及锅炉风机、污水处置装置水泵产生的噪声。噪声源在60~80dB（A）之间，其噪声源强及噪声防治措施见表5-8。 表5-8 项目噪声设备情况一览表 序号; 噪声源; 噪声级(dB(A)); 放置位置; 拟采取的降噪措施. 1; 斩拌机; 75; 生产车间; 减振、隔声. 2; 绞肉机; 75; 生产车间; 减振、隔声. 3; 滚揉机; 60; 生产车间; 减振、隔声. 4; 冷库压缩机; 80; 冷库; 减振、隔声. 5; 锅炉风机; 80; 锅炉房; 减振、隔声. 6; 污水站水泵; 75; 污水站; 减振、隔声. （4）固体废物 本项目运营期间固体废弃物主要为包装过程中产生的废包装材料、职工生活垃圾、污水处理系统产生的污泥、污水处理站隔油池收集浮油，锅炉软水制备过程中产生废离子交换树脂，锅炉灰渣，冷库产生的废冷冻油。 ①废包装材料：项目生产在包装过程采用塑料材质的包装袋进行打包，在打包过程中会出现破损或打包不合格等，会产生少量的废包装材料，根据企业生产经验，废包装材料产生量约为1.5t/a，收集后外售综合利用处理。 ②职工生活垃圾：项目劳动定员为140人，食宿人员100人。食宿人员按0.5kg·人/天计，非食宿人员按0.2kg·人/天计，则生活垃圾约为17.4吨/年，交由环卫部门处理。 ③污水站污泥：项目污水站污泥产生系数按1.45t/t-COD去除量计。本项目污水站COD消减量为65. 6t/a，则污泥产生量约95.1t/a（干重），压滤后237.8t/a（含水率60%），经压滤脱水后送祁东县生活垃圾填埋场安全填埋。 ④隔油池浮油：项目废水需进行隔油处理，隔油池内浮油产生量约为3.8t/a，定期打捞后由炼油厂收购用于工业油炼制。 ⑤废离子交换树脂：项目锅炉使用软水，软水制备过程中将产生少量的废离子交换树脂，废离子交换树脂属于危险废水HW13（900-015-13），3年由厂家更换一次，更换量0.4t/次，由厂家负责更换后直接回收再生利用，不在项目内暂存。 ⑥废冷冻油：冷冻油是用于制冷压缩机内各运动部件润滑的油，本项目冷冻油平均1年换一次，废冷冻油产生量约为0.2t/a，由厂家负责更换后直接回收处理，不在项目内暂存。 ⑦锅炉灰渣：项目锅炉采用生物质颗粒作为燃料，灰渣产生量一般为燃料的0.1%。项目燃料消耗量为3360t/a，则灰渣产生量约3.36t/a。灰渣交由附近村民用作农肥。 3、项目迁建前后污染物“三本账” 表5-9 项目迁建前后污染物 “三本账” 类别; 污染物名称; 迁建前排放量（t/a）; 迁建项目排放量（t/a）; 以新带老消减量; 总体工程; 增减量（t/a）（+、-）. 废水; 废水量; 20763; 55048.5; 0; 55048.5; +34285.5. COD; 1.620; 16.321; 0; 16.321; +14.701. BOD5; 0.511; 8.064; 0; 8.064; +7.553. SS; 0.374; 1.768; 0; 1.768; +1.394. NH3-N; 0.251; 0.826; 0; 0.826; +0.575. 动植物油; 0.063; 0.551; 0; 0.551; +0.488. 锅炉废气; 废气量（m3/a）; 6393600; 20966400; 0; 20966400; +14572800. 二氧化硫; 0.358; 1.714; 0; 1.714; +1.356. 氮氧化物; 0.435; 3.427; 0; 3.427; +2.992. 颗粒物; 0.110; 0.005; 0.105; 0.005; -0.105. 固体废气; 废包装材料; 0.5; 1.5; 0; 1.5; +1. 职工生活垃圾; 7.5; 17.4; 0; 17.4; +9.9. 污水站污泥; 180; 237.8; 0; 237.8; +57.8. 隔油池浮油; 1; 3.8; 0; 3.8; +2.8. 废冷冻油; 0.05; 0.2; 0; 0.2; +0.15. 锅炉灰渣; 0.6; 3.36; 0; 3.36; +2.76.

- 六、项目主要污染物产生及预计排放情况

| 项目 | 污染源（编号） | 污染物 | 产生量 | 产生浓度 | 排放浓度 | 排放量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废水 | 生活废水 | 废水量 | 3864t/a |  |  |  |
|  |  | COD | 1.159 t/a | 300 mg/L | 250 mg/L | 0.966 t/a |
|  |  | BOD5 | 0.696 t/a | 180 mg/L | 100 mg/L | 0.386 t/a |
|  |  | SS | 0.773 t/a | 200 mg/L | 60 mg/L | 0.232 t/a |
|  |  | NH3-N | 0.116 t/a | 30 mg/L | 15 mg/L | 0.058 t/a |
|  |  | 动植物油 | 0.116 t/a | 30 mg/L | 10 mg/L | 0.039 t/a |
|  | 生产废水 | 废水量 | 51184.5t/a |  |  |  |
|  |  | COD | 85.171 t/a | 1664 mg/L | 300 mg/L | 15.355 t/a |
|  |  | BOD5 | 28.305 t/a | 553 mg/L | 150 mg/L | 7.678 t/a |
|  |  | SS | 3.788 t/a | 74 mg/L | 30 mg/L | 1.536 t/a |
|  |  | NH3-N | 3.307 t/a | 64.6 mg/L | 15 mg/L | 0.768 t/a |
|  |  | 动植物油 | 3.752 t/a | 73.31 mg/L | 10 mg/L | 0.512 t/a |
| 大气污染物 | 锅炉废气 | 废气量：2096.64万m3/a |  |  |  |  |
|  |  | SO2 | 1.714t/a | 81.7mg/m3 | 81.7mg/m3 | 1.714t/a |
|  |  | 颗粒物 | 1.680t/a | 80.1mg/m3 | 0.24mg/m3 | 0.005t/a |
|  |  | NOX | 3.427t/a | 163.5mg/m3 | 163.5mg/m3 | 3.427t/a |
|  | 食堂 | 油烟 | 25.5kg/a | 6mg/m3 | 1.5mg/m3 | 5.1kg/a |
|  | 污水站恶臭 | H2S | 0.0025 t/a | / | / | 0.0025 t/a |
|  |  | NH3 | 0.0639 t/a | / | / | 0.0639 t/a |
| 噪声 | 设备 | 等效连续A声级 | 60~80 (dB(A)) |  | 达标排放 |  |
| 固废 | 生产车间 | 废包装材料 | 1.5 t/a |  | 收集后外售综合利用处理 |  |
|  |  | 废冷冻油 | 0.2 t/a |  | 由厂家负责更换后直接回收处理 |  |
|  | 生活办公 | 职工生活垃圾 | 17.4 t/a |  | 交由环卫部门处理 |  |
|  | 污水处理站 | 污水站污泥 | 237.8 t/a |  | 压滤脱水后送祁东县生活垃圾填埋场安全填埋 |  |
|  |  | 隔油池浮油 | 3.8 t/a |  | 定期打捞后由炼油厂收购用于工业油炼制 |  |
|  | 锅炉房 | 废离子交换树脂 | 0.4t/次/3年 |  | 由厂家负责更换后直接回收再生利用 |  |
|  |  | 锅炉灰渣 | 3.36 t/a |  | 交由附近村民用作农肥 |  |
| 其他 | / |  |  |  |  |  |
| 生态影响(不够时可附另页) 根据项目建设内容，施工期扰动地貌总面积27058.75m2。由于土地平整填方，将导致用地区的植被压覆破坏、动物生存环境破坏、并产生一定的水土流失。 |  |  |  |  |  |  |

- 七、环境影响分析

（一）施工期环境影响分析： 1、施工期大气环境影响分析 施工期大气污染物主要为施工产生的粉尘与汽车运输产生的扬尘，施工车辆、挖土机、装载机等燃油燃烧时排放的 SO2、NO2、CO、烃类等污染物。在建筑物室内装修阶段，会产生甲醛、苯系物等有机污染物。本项目施工期间使用商品混凝土，不存在混凝土制做过程产生的扬尘污染。不同施工阶段主要污染源和排放的污染物见表 7-1。 表7-1 不同施工阶段主要污染源 施工阶段; 主要污染源; 主要污染物. 土地平整; 1、铲车、推土机、运输卡车; 扬尘、NOx、CO、THC. 挖土、打桩; 1、裸露地面、土方挖掘、土方堆场、土方回填、道路扬尘、建材堆场等；2、挖土机、铲车、运输卡车等; 扬尘、NOx、CO、THC. 建筑物构筑; 1、建材堆场、建材装御、施工垃圾的清理及堆放、地面道路场尘等；2、运输卡车; 扬尘、NOx、CO、THC. 装修; 1、装修粉刷等; 甲醛、苯系物等. （1）施工扬尘的环境影响分析 对整个施工期而言，施工产生的扬尘主要集中在土建施工阶段土方挖填、道路路基填筑。按起尘的原因可分为风力起尘和动力起尘，其中风力起尘主要是由于露天堆放的建材及裸露的施工区表层浮尘因天气干燥及大风，产生风起扬尘；而动力起尘，主要是在建材的运输、装卸、搅拌过程中，由于外力而产生的尘粒再悬浮而造成，其中施工及装卸车辆造成的扬尘最为严重。据有关文献资料介绍，车辆行驶产生的扬尘占总扬尘的60%上。车辆行驶产生的扬尘，在完全干燥情况下，可按下列经验公式计算： 式中：Q——汽车行驶的扬尘，kg/km·辆； V——汽车速度，km/hr； W——汽车载重量，吨； P——道路表面粉尘量，kg/m2。 表7-2为一辆 10 吨卡车，通过一段长度为1 km的路面时，不同路面清洁程度，不同行驶速度情况下的扬尘量监测值。 表7-2 在不同车速和地面清洁程度的汽车扬尘 单位：kg/辆·km 粉尘量 车速; 0.1; 0.2; 0.3; 0.4; 0.5; 1.0. (kg/m2); (kg/m2); (kg/m2); (kg/m2); (kg/m2); (kg/m2). 5(km/h); 0.0511; 0.0809; 0.1164; 0.1444; 0.1707; 0.2871. 10(km/h); 0.1021; 0.1717; 0.2328; 0.2888; 0.3414; 0.5742. 15(km/h); 0.1532; 0.2576; 0.3491; 0.4332; 0.5121; 0.8613. 25(km/h); 0.2553; 0.4293; 0.5819; 0.7220; 0.8536; 1.4355. 在同样路面清洁程度条件下，车速越快，扬尘量越大；而在同样车速情况下，路面越脏，则扬尘量越大。因此，限速行驶及保持路面的清洁是减少汽车扬尘的有效手段。 施工期扬尘的另一个主要原因是露天堆场和裸露场地的风力扬尘。由于施工的需要，一些建材需露天堆放；一些施工点表层土壤开挖、堆放，在气候干燥又有风的情况下，会产生扬尘，其扬尘可按堆场起尘的经验公式计算： 式中：Q——起尘量，kg/吨·年； V50——距地面50m处风速，m/s； V0——起尘风速，m/s； W——尘粒的含水率，%。 V0与粒径和含水率有关。因此，减少露天堆放和保证一定的含水率及减少裸露地面是减少风力起尘的有效手段。 尘粒在空气中的传播扩散情况与风速等气象条件有关，也与尘粒本身的沉降速度有关。以煤尘为例，不同粒径的尘粒的沉降速度见表 7-3。 表7-3 不同粒径尘粒的沉降速度 粉尘粒径 (m); 10; 20; 30; 40; 50; 60; 70. 沉降速度 (m/s); 0.003; 0.012; 0.027; 0.048; 0.075; 0.108; 0.147. 粉尘粒径 (m); 80; 90; 100; 150; 200; 250; 350. 沉降速度 (m/s); 0.158; 0.170; 0.182; 0.239; 0.804; 1.005; 1.829. 粉尘粒径 (m); 450; 550; 650; 750; 850; 950; 1050. 沉降速度 (m/s); 2.211; 2.614; 3.016; 3.418; 3.820; 4.222; 4.624. 由表可知，尘粒的沉降速度随粒径的增大而迅速增大。当粒径为250 μm时，沉降速度为1.005 m/s，因此可以认为当尘粒大于250μm时，主要影响范围在扬尘点下风向近距离范围内，而真正对外环境产生影响的是一些微小尘粒。根据现场的气候情况不同，其影响范围也有所不同。一般情况下，施工场地、运输道路沿线在自然风力的作用下产生扬尘的影响范围一般为100m左右，若在施工期间对开挖、车辆行驶路面实施洒水抑尘，每天洒水4-5次，可使扬尘量减小70%以上。表7-4为施工场地洒水抑尘的试验结果。由该表数据可看出对施工场地实施每天洒水4-5次进行抑尘，可有效地控制施工扬尘，并可将TSP污染距离缩小到20-50m范围。 表7-4 施工阶段使用洒水车降尘试验结果 距路边距离(m); 5; 20; 50; 100. TSP浓度 (mg/m3); 不洒水; 10.14; 2.81; 1.15; 0.86. 洒水; 2.01; 1.40; 0.68; 0.60. 项目施工过程中，应采取相应的扬尘污染控制措施，防止或减小项目建设及运输过程中的扬尘对环境空气及敏感目标的影响。根据原国家环保总局颁布的《防治城市扬尘污染技术标准》（HJ/T393-2007）规定，项目应采取下述措施： ①整个施工期必须设置不少于2名的专职保洁员。根据施工期、阶段和进度明确建设方、施工方扬尘控制责任人员数量、名单、联系电话和责任范围。 ②项目主出入口应远离居民点，同时在项目出入口设置洗车平台，完善排水设施，防止泥土粘带；对出场车辆的车身、轮胎进行冲洗，冲洗台周边设置防溢座、导流渠、沉淀池等设施；每个冲洗点必须配置清洗机和2名清洗员，洗车作业地面和连接进出口的道路必须水泥硬化，道路硬化宽度应大于 5m，面积不小于500m2。连接出口的道路必须保洁，保洁的长度不小于50m。对驶出施工现场的机动车辆冲洗干净后方可上路行驶，严禁施工现场内的泥土和污水污染城市道路。 ③施工现场应封闭施工，符合安全、牢固、美观、亮化的要求。围挡高度不得低于1.8米。施工现场大门口应美观规范，设立企业标志、企业名称和工程名称。在建工程主体必须用防尘布或不低于2000 目/100cm2的防尘网进行全封闭，表面美观整洁、不破损、不污染，正立面要悬挂施工安全、文明管理标识标牌。 ④施工期间，当空气污染指数为80~100时，应每隔4小时保洁一次，清扫每4小时一次，洒水和清扫次数为交替进行；当空气污染指数大于100或4级以上大风、高温干燥天气时，不许土方作业和人工干扫，保洁、洒水、清扫次数增加；当空气污染指数低于50或雨天时，可以在保持清洁的前提下适当降低保洁强度和洒水、清扫次数。 ⑥建筑物内施工垃圾的清运，必须采用相应的容器或管道运输，严禁凌空抛掷，同时选择合理的运输路线。施工现场严禁焚烧各类废弃物。建筑垃圾、工程渣土在48小时内不能完成清运的，应当在施工工地内设置临时堆放场，临时堆放场应当采取围挡、覆盖等防尘措施；施工现场裸露的场地和集中堆放的土方应采取覆盖、固化或绿化等措施。外脚手架拆除时应当采取洒水等防尘措施，禁止拍抖密目网造成扬尘。 ⑦装载物料的运输车辆应尽量采用密闭车斗，若无密闭车斗，装载物料不得超过车辆槽帮上沿，车斗应用苫布盖严，苫布边沿应超出槽帮上沿以下15cm，保证物料不露出，车辆应按照批准的路线和时间进行运输。 ⑧工程项目竣工后30日内，建设单位负责平整施工工地，并清除积土、堆物。按规定使用商品砼，在施工场地四周设实体围挡，以减少扬尘对周边居民的影响。 ⑨项目在空气重污染情况下，应停止施工，同时对各物料及裸露土方实行上述各项措施，防止加重对空气环境污染。 上述减少扬尘污染的措施是常用的、有效的，也能落实到实际施工过程中。项目在采取上述措施后，粉尘排放量预计可满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中无组织排放监控浓度限值要求，对周围环境的影响不大。 （2）施工机械废气环境影响分析 施工车辆、推土机等因燃油产生的二氧化硫、氮氧化物、一氧化碳、烃类等污染物会对大气环境造成不良影响。但这种污染源较分散且具有流动性，污染物排放量不大，表现为间歇性特征，因此影响是短期和局部的。 根据类似项目施工现场监测结果，在距离现场污染源100m处CO、NO2小时平均浓度分别为0.2mg/m3和0.11mg/m3；日平均浓度分别为0.13mg/m3和0.062mg/m3，可以达到《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中的无组织排放监控浓度限值，因此施工机械尾气对周边敏感点的影响较小。 为确保机械废气达标排放，施工单位应采用尾气排放符合国家规定标准的车辆和施工机械，禁止使用尾气排放不达标的车辆和施工机械运行作业；运输车辆和施工机械发生故障和损坏，必须及时维修或更新，防止设备带病运行，加大废气对环境空气的污染。 （3）装修废气环境影响分析 在对构筑物的室内外进行装修时（如表面粉刷、油漆、喷涂、裱糊、镶贴装饰等），油漆和喷涂产生废气，尤其是挥发性废气（如苯系物、甲苯），会对人的身体健康造成危害，应予重点控制，采用环保涂料，加强通风，以减轻影响。 综上所述，项目施工期间产生的各类废气在采取本次评价提出的防治措施后，均可得到有效控制及达标排放，对空气环境质量影响不大。 2、施工期水环境影响分析 （1）地表水环境影响 项目施工过程中废水主要为施工作业废水和施工人员生活废水。 施工废水。在冲洗车辆场地设简易沉淀池，对冲洗废水进行沉淀处理，处理后的废水循环使用；施工过程中在工地四周设截洪沟，并在地势较低处设置沉淀池，地表径流经沉淀处理后用于施工降尘，不外排。 生活废水。项目北侧娄衡高速连接线已铺设有市政污水管网，因此施工场地内施工人员生活污水经移动式化粪池处理达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中的三级标准后，外排市政管网，经渔陂污水处理厂处理达《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）表1中一级B标准后，然后排入白河。 （2）地下水环境影响 本项目施工期废水达标排放或回用降尘、生活垃圾等固废收集后及时清运，基本不会因污染物下渗而对地下水质造成影响。另外，本项目施工用水来源于市政供水，不采用井水，因此对地下水水位基本无影响。 综上分析，本项目施工期生活废水达标排放，施工废水以及径流雨水通过沉淀回用于降尘，对地表水环境影响较小。施工采用市政自来水，不会对水环境产生明显影响。 3、施工期声环境影响分析 施工期的噪声主要为机械设备噪声和施工车辆噪声。机械设备噪声主要由施工机械造成，如挖土机械、推土机、振捣机等，多为点声源。 （1）施工噪声对周边环境的影响 由于施工期噪声源数量多，且具有移动性和源强的不稳定性，其对周围环境的影响会发生不断的变化。本评价主要通过计算施工期噪声的衰减范围和程度，并结合噪声标准限值和周围敏感点分布情况来说明项目施工期噪声对周围环境的影响。 施工机械噪声的衰减情况采用以下公式进行模拟计算，公式如下： Lr2=Lr1－20Lg（r2/r1） [dB(A)] 式中： Lr2——距离声源r2米处的施工噪声预测值， dB(A)； Lr1——距离声源参考距离r1米处的参考声级， dB(A)； r1——测定源强时的距离， m； r2——源强至预测点的距离， m； 多个声压级的平均值用下式计算： Lp=10Lg（100.1Lp1+100.1Lp2+……+100.1LpN）－10LgN 根据以上噪声预测模式，各主要施工机械噪声随距离衰减情况见表7-5。 表7-5 主要施工机械噪声随距离衰减情况 单位：dB（A） 施工机械（距离声源5m测量值）; 距离（m）. 10m; 20m; 40m; 80m; 100m; 150m; 200m. 推土机（86）; 80; 74; 68; 62; 60; 56.5; 54. 挖掘机（84）; 78; 72; 66; 60; 58; 54.5; 52. 振捣机（90）; 84; 78; 72; 66; 64; 60.5; 58. 卡车（80）; 74; 68; 62; 56; 54; 50.5; 48. 从表7-5 可以看出，当大部分施工机械的施工点距离场界大于100m时，场界噪声值可以达到《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）昼间标准，但在实际施工中，在距离场界100m范围内施工仍是不可避免的，此时施工场界噪声将超过《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）昼间标准；若夜间施工，施工点周围200米的范围内噪声达不到《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）标准。 根据调查可知，本项目周边最近敏感点主要为南面零散居民，距离较远，施工噪声基本不会对敏感目标产生影响。 为符合环境管理要求，厂界达标排放，项目应采取相应防噪措施进行降噪。 ①合理选择施工时间，施工过程中应严格控制各施工机械的施工时间，主要噪声源尽量安排在昼间非正常休息时间内进行的要求，高噪声设备在中午12：00~14:00及夜间22：00～翌日6：00休息时间期间禁止施工，同时应避免高噪声设备同时施工。 ②合理选择施工机械，尽量选用低噪声设备；加强对施工机械和设备维护保养。固定机械设备通过排气管消音器和隔离发动机振动部件的方法减低噪声。 ④合理选择施工方法，避免连续施工，合理布置施工现场，高噪设备应远离敏感目标。 ⑤对位置相对固定的机械设备，能于棚内操作的尽量进入操作间，不能入棚的，在距离敏感目标较近的地点施工时，应在临敏感目标一侧设置单面声障。 ⑥夜间施工除需办理环保审批手续外，还应提前以适当方式告知受影响群众，征得群众谅解。 ⑦项目在装修阶段使用的电锯、电刨、电钻产生的噪声值较高，建议先装门、窗，后进行其它方面的装修，利用先装好的门窗，可隔噪声10dB(A)左右，减小项目装修阶段其它工序产生的噪声对周边环境敏感目标影响。 ⑧选择合理的运输路线，尽量避开居民集中区，同时选用车况较好的运输设备，途径居民点时应减速慢行，严禁超载运输。 施工噪声具有阶段性、临时性和不固定性，随着施工阶段的不同，施工噪声影响也不同。通过采取上述措施，可在一定程度上减轻施工噪声的污染影响，以保证周边学校、居民的生活、办公不受影响。施工结束时，施工噪声也自行消失。 4、施工期固体废物环境影响分析 本项目施工期的固体废物主要为建筑垃圾、生活垃圾等。这些固废如处理不当，不仅占用土地，造成水土流失，破坏生态环境，同时也会对环境造成影响。项目施工过程中应采取的固体废物处理处置措施如下： ①主体工程施工过程中产生的建筑垃圾，可回收的应进行回收利用，不能回收的应及时向当地市容卫生管理部门提出建筑垃圾处置的请示报告，经批准后将建筑垃圾清运到指定地点合理消纳，防止水土流失和破坏当地景观。 ②施工人员生活垃圾应及时收集，统一由环卫部门清理，运至生活垃圾填埋场处置。 ③建筑垃圾在场地临时堆置过程，应定期洒水、遮盖防尘布等，防止造成扬尘污染及水土流失。运输车辆必须密封、覆盖，不得沿途撒漏；运载土方的车辆必须在规定的时间内，按指定路段行驶。 ④项目施工建筑材料等运输应选择合理的运输路线，避免居民集中区。 采取上述措施后，施工固体废物均可得到有效处理处置，有效避免二次污染的产生，不会对区域环境构成明显影响。 5、施工期生态环境影响 项目施工期对生态环境影响和破坏的途径主要是主体工程对土地的占用，改变土地利用性质；开挖破坏地形、地貌和植被，并破坏土壤结构；工程活动对区域动植物的生境将产生一定的不利影响。 （1）项目占地对土壤及土地利用影响 ①对土壤的影响 本项目占用荒地，施工需清除地表土壤，如果不对这些剥离的表土层加以保护和利用，将损失较多土壤养分。环评建议施工时将表土进行收集妥善保存，后期回用作为绿化回填土，对土壤养分进行回收利用，可减轻土壤肥力的损失量。 ②对土地利用的影响分析 拟建项目占地主要为荒地。项目占用的土地会永远失去原有的功能，对农业有一定影响。建设单位应当会同当地政府一同切实做好土地开发调整、征地补偿、占补平衡等工作，采取有效措施减轻项目建设占用耕地带来的不利影响，保证项目区域内耕地数量。 （2）对植被的影响 从植被分布现状调查结果看，受到项目直接影响的主要植被类型是灌草丛。根据现场调查，草本层主要为蕨类、苔草、楼梯草等，均为常见种，占地内些植被群落在区域分布广泛，易于栽植和恢复，可在临时用地绿化恢复、水保等措施实施时考虑种植此类物种。占地内未发现国家和省级重点保护野生动物，也未发现其栖息地和迁徙通道，项目建设对区域植被类型赋存和生物多样性无影响，对自然植被影响很小。 建设单位通过对项目场地内进行绿化可减轻项目对评价区域内生物量和生产力造成了一定不利影响，损失量不大，且易于异地恢复，经生态恢复后，对区域生态功能影响较小。因此，项目建设对其区域内的影响是在区域可以承受的范围内的。 本项目评价范围内未发现国家重点保护植物及古树名木。 （3）对动物的影响 工程施工对动物的影响主要是项目占地会侵占部分动物栖息地，破坏部分动物觅食区，施工会干扰其正常的生命活动，但由于项目区人类活动频繁，动物的生存环境基本上已经遭到破坏，动物物种、数量均不多，沿线动物主要是适应居民点的常见种类如青蛙、老鼠、蛇、鸟类等，未发现珍稀濒危保护野生动物。 6、施工期水土流失影响分析 施工期由于扰动原有地貌，并改变土地结构，使土壤侵蚀强度增加，区域水土流失加重，造成人为的生态环境的破坏；建设中形成的成片裸露地及闲置地，也对区域景观造成了一定程度的破坏；如果不采取合理的防护措施，只要暴雨一冲刷，表土会被流水冲走，易淤积在城市下水管道，降低市政雨、污水管道的排水能力。施工过程中严格限定施工范围，严禁随意占压、扰动和破坏地表，禁止随意倾倒；严格按水土保持方案做好水土流失防治措施，施工结束后对施工遗迹进行清理平整和植被恢复。 本项目施工活动结束后，在植被恢复期因施工扰动地表而影响水土流失的各种因素在植被自然封育下可逐渐消失，并且随着时间的推移，土壤固结及植被逐步恢复，水土保持功能得到日益发挥，生态环境将逐步得到恢复和改善，水土流失量逐渐减少直至达到新的稳定状态，不会再产生新的水土流失。 7、施工期环境影响总体结论 综上所述，施工期间污染环境的因素可采取一定的措施避免或减轻其污染，使其达标排放，采取本报告提出的施工期污染防治措施，本项目施工废气、废水、噪声、固废等污染对周围环境影响较小，且这些影响随着施工期结束，各类环境问题也会随之消失。 （二）营运期环境影响分析 1、水环境影响分析与评价 （1）评价等级判定 根据《环境影响评价技术导则 地表水环境》（HJ 2.3-2018）的技术要求，地表水环境影响评价工作等级的划分应依据建设项目排放方式和废水排放量 Q /（m3/d），水污染物当量数 W /（无量纲）进行判定，可划分为一、二、三级A和三级B，见表7-6。 表7-6 地表水影响评价工作等级 评价等级; 判定依据. 排放方式; 废水排放量Q/（m3/d），水污染物当量数W/（无量纲）. 一级; 直接排放; Q≥20000或W≥600000. 二级; 直接排放; 其他. 三级A; 直接排放; Q＜200且W＜6000. 三级B; 间接排放; —. 本项目采用雨污分流的排水制，雨水经建筑边沟和雨水管收集，排入周边地表水体。生活废水通过化粪池处理满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4三级标准后排入项目北面市政污水管网进入渔陂污水处理厂处理，达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)中的一级B标准后排入白河。项目生产车间废水通过车间内的污水沟、厂区污水管道进入项目污水站处理（工艺为：肉类加工废水→格栅井→调节隔油池→气浮机→厌氧池→缺氧池→好氧池→MBRM膜池→清水消毒池→达标排放），达到《肉类加工工业水污染物排放标准》（GB13457-92）表3中三级标准后排入项目北面市政污水管网进入渔陂污水处理厂处理，达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)中的一级B标准后排入白河。项目在生产过程中应严防跑冒滴漏等现象发生，确保废水均可全部进入项目污水站进行处理达标排放。 废水外排属于间接排放，评价等级为三级B，可不进行水环境影响预测。 （2）废水污染控制和水环境影响减缓措施有效性分析 ①污水处理规模可行性分析 本项目生产车间废水产生量为170.6m3/d，建设单位已委托陕西恒荣环保科技有限公司对项目污水站进行设计，设计规模为200m3/d，可满足项目生产废水处理规模。 生活废水产生量为38.64m3/d，化粪池的设计规模为100m3，化粪池规模可满足处理要求。 ②水处理工艺可行性分析 员工生活废水通过化粪池处理后，水质可满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中三级标准。 本项目生产车间废水主要为清解冻废水、肉类清洗废水、设备清洗废水、蒸煮废水、生产车间清洁废水，废水中主要污染物为pH、COD、BOD5、SS、NH3-N、动植物油等。项目污水处理站采用的工艺为：肉类加工废水→格栅井→调节隔油池→气浮机→厌氧池→缺氧池→好氧池→MBRM膜池→清水消毒池→达标排放。处理方法的特点陈述如下： A、厌氧生化法 厌氧生化是指在无分子氧条件下通过厌氧微生物的作用，将废水中的各种复杂有机物分解转化为甲烷和二氧化碳等物质的过程，该工艺可用于中高浓度的有机废水处理。厌氧生化处理的典型工艺为UASB（上流式厌氧污泥床）工艺，该工艺在国内外有较多的成功实例。 厌氧生化法与好氧生化法相比具有以下优点：1）应用范围广；2）能耗低；3）负荷高；4）剩余污泥量少；5）厌氧活性污泥可以长期存放，在停止运行一段时间后可迅速启动。但是厌氧生化法也存在以下缺点：1）厌氧微生物增殖缓慢，因而调试启动时间长，一般需要0.5-1 年时间；2）出水往往达不到排放标准，需进一步处理，故一般在厌氧后串联好氧处理；3）厌氧处理系统操作控制因素较复杂；4）产生甲烷气体为易爆气体，若不加以利用，安全设置要求较高；5）易产生硫化物，引起较大异味，造成空气污染。 B、好氧生化处理 生物接触氧化法是一种介于活性污泥法和生物滤池之间的生物膜法工艺，接触氧化池内设有填料，部分微生物以生物膜的形式固着生长于填料表面，部分则是以絮状悬浮生长于水中，因此它兼有活性污泥法和生物滤池的特点。 生物接触氧化法工艺特征：1）由于填料的比表面积大，池内充氧条件好，生物接触氧化池内单位容积的生物量都高于活性污泥法曝气池和生物滤池，因此生物接触氧化池具有较高的容积负荷；2）由于相当一部分微生物附着生长在填料表面，生物接触氧化法不需要设有污泥回流系统，也不存在污泥膨胀问题，运行管理简便；3）由于生物接触氧化池内生物固体量多，水流属于完全混合型，因此生物接触氧化池对水质水量的骤变有较强的适应能力。4）采用的悬浮球填料。具有良好的传质效果，对有机物去除效果高，耐腐蚀，不堵塞，易于安装，易于挂膜。5）操作简单、运行方便，易于维护管理，不产生污泥膨胀现象，也不产生滤池蝇。6）生物接触氧化处理技术具有多种净化功能，除有效地去除有机污染物外，对脱氮和除磷也有一定的效果。 由于采用了前置厌氧水解池，形成厌氧——好氧除磷脱氮工艺，具有一定的脱氮除磷作用。 生物脱氮过程由硝化和反硝化两步完成。硝化是将氨氮氧化成硝酸盐，在好氧条件下完成。反硝化是将硝酸盐还原成氮气从水中脱出，在缺氧条件（无分子氧但有硝酸盐态氧）下和具有有机物供给反硝化菌碳能源时才能完成。因此传统的生物脱氮为硝化—反硝化工艺，在反硝化前要投加有机化学药剂，流程复杂，构筑物多。 前置反硝化脱氮技术，先将污水引入缺氧段，在其中以污水中的有机物作为碳能源，对硝酸盐进行反硝化脱氮，有机物得到初步降解；然后进入好氧段，其中有机物进一步降解和硝化。 生物除磷流程由厌氧段（无分子氧和硝酸盐态氧）、好氧段和二沉池组成。活性污泥中的一些细菌具有在厌氧条件下释放磷和在好氧条件下过量吸收磷的特点，通过排放富磷剩余污泥将磷从水中去除。 通过多年的设计、运行实践及改良，生物接触氧化法处理有机污水已表现为技术先进、高效低能、投资省、运行稳定、出水水质好的成熟工艺，是一种深度二级处理工艺。 工艺流程图详见图7-1。 图7-1 项目废水处理工艺流程图 本项目搬迁后废水排放浓度（pH 6~9、COD500mg/L、BOD5 300mg/L、SS 350mg/L、动植物油60mg/L）和排放量（本项目废水排放量为1.83m3/t产品＜5.8m3/t）均可满足《肉类加工工业水污染物排放标准》（GB13457-92）表3中三级标准要求，污水处理工艺可行。 （3）依托污水处理设施的环境可行性分析 祁东县渔陂污水处理厂位于湖南衡阳市祁东县洪桥镇渔陂村，距离县城5.5公里，一期工程设计处理能力为日处理污水2万立方米，2009年11月建成投入运营；二期工程设计处理能力为日处理污水2万立方米，2015年1月建成并调试运营。目前，污水处理设备运转良好。该项目采用先进的污水处理设备，厂区主体工艺采用氧化沟处理工艺，经处理后的污水水质排放标准为《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级B标准，最终排入白河。 本项目在渔陂污水处理厂的纳污范围内，项目北面娄衡高速连接线已铺设有城市污水支管，项目可接入娄衡高速连接线污水支管向西进入南山路干管，向南进入渔陂污水处理厂，项目废水可顺利进入渔陂污水处理厂。项目废水排放量为183.5t/d，排放量较小，约占渔陂污水处理厂目前已建处理能力负荷的0.459%，不会对渔陂污水处理厂产生冲击。综上分析，项目废水处理方式可行，对地表水环境影响较小。 2、大气环境影响分析与评价 （1） 污染防治措施及达标排放分析 本项目废气主要来源于锅炉房产生的锅炉废气，污水站产生的恶臭等废气，食堂厨房产生的油烟。 - 锅炉废气 项锅炉废气通过高度不低于35m的排气筒排放，烟尘、SO2和NOX的浓度分别为0.24mg/m3，81.7mg/m3，163.5mg/m3，排放量分别为0.005t/a，1.714t/a，3.427t/a，均可达到《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表2中的燃煤标准（二氧化硫300 mg/m3；烟尘50mg/m3，氮氧化物300mg/m3）。 - 污水站恶臭 项目污水站恶臭中NH3产生量为0.0639t/a、产生速率0.0089kg/h，H2S产生量为0.0025t/a、产生速率0.0003kg/h。。项目拟对污水站喷洒除臭剂，加强绿化等措施后，恶臭污染因子可满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1标准限值（H2S 0.06 mg/m3，NH31.5 mg/m3）。 ③油烟废气：本项目拟在厨房灶头上静电油烟净化器系统，对油烟废气进行处理后引至楼顶排放（处理效率按80%），经处理后食堂油烟排放量为5.1kg/a，排放浓度为1.5mg/m3，满足《饮食业油烟排放标准》（试行）（GB18483-2001）的排放标准（2.0 mg/m3）。 （2）评价工作等级判定 ①判定方法 按《环境影响评价技术导则―大气环境》(HJ2.2-2018)规定，选择项目污染源正常排放的主要污染物及排放参数，采用附录A 推荐模式中AERSCREEN 估算模型分别计算项目污染源的最大环境影响。其中Pi的计算公式为： Pi; =; Ci; ×100%. Coi. 式中：Pi——第i个污染物的最大地面浓度占标率，100%； Ci——采用估算模式计算出的第i个污染物的最大地面浓度，μg/m3； C0i——第i个污染物的环境空气质量标准，μg/m3。一般选用GB3095中1h平均质量浓度的二级浓度限值；对该标准中未包含的污染物，使用工程分析确定的各评价因子1h平均质量浓度限值。对仅有8h平均质量浓度限值、日平均质量浓度限值或年平均质量浓度限值的，可分别按2倍、3倍、6倍折算1h平均质量浓度限值。 环境空气评价工作等级判断标准见下表7-7。 表7-7 环境空气评价工作等级判据一览表 评价工作等级; 评价工作分级判据. 一级; Pmax≥10%. 二级; 1%≤Pmax<10%. 三级; Pmax<1%. ②估算模型参数及评级标准 估算模型参考详见表7-8，污染物评价标准见表7-9。 表7-8 估算模型参数表 参数; 取值. 城市/农村选项; 城市/农村; 城市. 人口数（城市选项时）; 10万. 最高环境温度℃; 40. 最低环境温度℃; -10. 土地利用类型; 落叶林. 区域湿度条件; 潮湿气候. 是否考虑地形; 考虑地形; 不考虑. 地形数据分辨率; /. 是否考虑岸线熏烟; 考虑岸线熏烟; 不考虑. 岸线距离; /. 岸线方向; /. 表7-9 评价因子和评价标准表（小时均值） 评价因子; 标准值; 标准来源. 总悬浮颗粒物（TSP）; 900ug/m3（日均值的3倍）; 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准. 二氧化硫; 500ug/m3. 氮氧化物; 250ug/m3. ③预测因子源强 项目大气污染有组织排放源参数见表7-10。 表7-10 有组织点源参数表 编号; 名称; 排气筒底部中心坐标/°; 排气筒底部海波高度/m; 排气筒出口内径/m; 烟气流速（m/s）; 烟气温度/℃; 年排放小时数/h; 排放工况; 污染物排放速率/（kg/h）. 经度; 纬度. 1; 锅炉废气; 112.135784; 26.762962; 150; 0.4; 9.63; 80; 4800; 正常排放; SO2; 0.3571. 烟尘; 0.0010. NOX; 0.7140. ④预测结果 根据《环境影响评价技术导则大气环境》（HJ2.2-2018）附录A 推荐模型计算结果详见表7-11。 表7-11 项目估算模式预测结果表 污染源; 预测质量浓度/（mg/m3）; Pmax（%）; 最大落地浓度距离（m）; 评价等级. 点源; 锅炉废气; SO2; 0.007703; 1.54; 166; 二级. 烟尘; 0.00002157; 0.00; 166; 三级. NOX; 0.01540; 6.41; 166; 二级. 由上述预测结果可知，本项目污染物最大落地浓度占标率（Pmax）最大值为6.41%，因此确定本项目大气环境影响评价等级为二级，无需进行进一步预测与评价，只对污染物排放量进行核算。项目有组织排放量核算详见表7-12，大气污染物年排放量核算详见7-13。 表7-12 项目有组织排放量核算一览表 序号; 排放口; 污染物; 核算排放浓度/（mg/m3）; 核算排放速率/（kg/h）; 核算年排放量/（t/a）. 一般排放口. 1; 锅炉废气排放口; SO2; 81.7; 0.3571; 1.714. 颗粒物; 0.24; 0.0010; 0.005. NOX; 163.5; 0.7140; 3.427. 一般排放口合计; SO2; 1.714. 颗粒物; 0.005. NOX; 3.427. 表7-13 项目大气污染物年排放量核算一览表 序号; 污染物; 核算年排放量/（t/a）. 1; SO2; 1.714. 2; 颗粒物; 0.005. 3; NOX; 3.427. 3、声环境影响分析与评价 本项目噪声源主要为斩拌机、绞肉机、滚揉机、冷库压缩机等，单个设备噪声源强约60~80dB（A）左右。本次评价主要预测营运期固定噪声源对厂界噪声的贡献值，并结合环境质量现状监测结果，分析厂界噪声的达标情况。 （1）预测模式选择 从噪声源到受声点的噪声总衰减量，是由噪声源到受声点的距离、墙体隔声量、空气吸收及建筑屏障的衰减综合而成，本预测只考虑距离的衰减和建筑墙体的隔声量，空气吸收因本建设项目噪声源离预测点较近而忽略不计。根据项目设备的噪声排放特点，并结合《环境影响评价技术导则 声环境》HJ2.4-2009的要求，选择点声源预测模式预测噪声源排放噪声随距离的衰减变化规律。 ①对于室外噪点声源，已知A声功率级或者某点的A声级时，可以按下列公式计算距离该点声源r米处的A声级： 式中： ——距离声源r处的A声级； ——距离声源r米处的A声级； ——声源的A声功率级； ——各因素衰减； ——几何发散衰减； ——空气吸收引起的衰减； ——地面效应衰减； ——屏障引起的衰减； ——其他多方面引起的衰减； ——预测点与声源的距离； ——距离声源 米处的距离。 ②对于室内点声源，先按下式计算其等效室外声源声功率级，然后按室外点声源预测方法计算预测点的A声级。 式中： ——等效室外声源的声功率级； ——室内声源的声功率级； ——透声面积； ——室内靠近围护结构处的声压级； ——室外靠近围护结构处的声压级； ——隔墙（或窗户）隔离声量； ——声源到靠近围护结构某点处的距离； ——房间常数； ——指向性因数。 ③对两个以上多个声源同时存在时，多点源叠加计算总源强，采用如下公式： 式中： ——预测点的总等效声级，dB（A）； ——第i个声源对预测点的声级，dB（A）。 表7-14 隔墙等遮挡物引起的A声级衰减表 单位：dB(A) 条件. 开小窗、密闭，门经隔声处理; 25. 开大窗且不密闭，门较密闭; 20. 开大窗且不密闭，门不密闭; 13. 门与窗全部敞开; 8. （2）预测内容 根据本建设项目噪声源的分布，对厂址的厂界四周昼间（夜间不生产）噪声进行预测计算。 （3）预测结果 项目主要设备噪声对该厂界噪声影响预测结果见表7-15。 表7-15 项目噪声影响贡献值预测结果 声源单位; 声源强度dB(A); 隔墙衰减dB(A); 东面厂界; 南面厂界; 西面厂界; 北面厂界. 距离(m); 贡献值dB(A); 距离(m); 贡献值dB(A); 距离(m); 贡献值dB(A); 距离(m); 贡献值dB(A). 生产车间; 86.02; 20; 21; 39.57; 15; 42.49; 140; 23.09; 58; 30.75. （4）噪声环境影响预测评价 本项目昼间噪声对厂界的贡献值在23.09~42.49dB(A)之间，夜间不生产，符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准要求。 （5）噪声预测结果分析 本项目建成投产后，车间设备采取减振、消声等降噪措施，并经车间墙体的遮挡衰减和距离的衰减后，厂界噪预测值均符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准要求，表明项目对厂界外声环境的影响在采取防治措施后，影响较小，无需设置声环境防护距离范围。为了进一步减轻项目生产噪声对周边环境的直接影响，本环评建议的噪声控制措施如下： ①选择性能稳定，运转平稳、低噪声的设备，精心操作，减少设备空转； ②对生产设备做减振、消声和隔声处理，合理布置高噪声设备； ③加强设备维护，有不正常噪声时立即检修； ④加强厂区绿化，利用树木的屏蔽作用降噪。 4、固体废物影响分析与评价 （1）固废种类 本项目运营期间固体废弃物主要为包装过程中产生的废包装材料、职工生活垃圾、污水处理系统产生的污泥、污水处理站隔油池收集浮油，锅炉软水制备过程中产生废离子交换树脂，锅炉灰渣，冷库产生的废冷冻油。 （2）处理方式 废包装材料收集后外售综合利用处理；职工生活垃圾收集交由环卫部门处理；污水站污泥经压滤脱水后送祁东县生活垃圾填埋场安全填埋；隔油池浮油定期打捞后由炼油厂收购用于工业油炼制；废离子交换树脂由厂家负责更换后直接回收再生利用，不在项目内暂存；废冷冻油由厂家负责更换后直接回收处理，不在项目内暂存；锅炉灰渣交由附近村民用作农肥。 采取上述处理措施后，危险固废处理方式符合《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其2013 年修改单；一般固废符合《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及2013 年修改单；生活垃圾处理方式符合《生活垃圾填埋场污染控制标准》（GB16889-2008）。 5、地下水环境影响分析 根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》(HJ610-2016)附录A地下水环境影响评价行业分类表，本项目属于“N轻工”中的“107其他食品制造”，属于Ⅳ类建设项目，不需要开展地下水环境影响评价。 6、土壤环境影响分析 根据《环境影响评价技术导则 土壤环境》（试行）(HJ964-2018)附录A土壤环境影响评价项目类别表，本项目属于“其他行业”中的全部，属于Ⅳ类建设项目，可不开展土壤环境影响评价。 7、外环境影响分析 本项目周边均为荒山地，无其他企业分布，外部环境良好。 8、环境风险评价 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ 169-2018）中风险评价内容包括风险调查、环境风险潜势初判、风险识别、风险事故情形分析、风险预测与评价、环境风险管理。风险调查，分析建设项目物质及工艺系统危险性和环境敏感性，进行风险潜势的判断，确定风险评价等级。风险识别及风险事故情形分析应明确危险物质在生产系统中的主要分布，筛选具有代表性的风险事故情形，合理设定事故源项。各环境要素按确定的评价工作等级分别开展预测评价，分析说明环境风险危害范围与程度，提出环境风险防范的基本要求。提出环境风险管理对策，明确环境风险防范措施及突发环境事件应急预案编制要求，综合环境风险评价过程，给出评价结论与建议。 本项目以事故引起厂（场）界外人群的伤害、环境质量恶化作为评价工作重点。本项目污染防治对策的实施应与其建设计划相一致，同时在设计污染防治对策实施计划时，应考虑设施自身建设的特点。 （1）风险调查 ①物质危险性识别 根据项目特点，项目不涉及危险化学品，无危险性物质。 ②生产系统危险性识别 根据本项目特点，本项目存在的主要风险设备有：锅炉、废气处理设施、废水处理设施。 ②风险类型 根据本项目的风险物质及风险设备，本项目潜在的风险因素主要为项目锅炉及蒸汽管道使用不当引发爆炸、废气处理设施和废水处理设施发生故障导致废气或废水事故排放等。 ④重大危险源识别 参照《危险化学品重大危险源辨识 》GB 18218-2018的标准，项目不涉及危险化学品；经调查，项目不在自然保护区范围内，区域不属于环境敏感点。因此本项目不属于《危险化学品重大危险源辨识 》GB 18218-2018标准里所规定的重大危险源。 （2）评价工作等级划分 环境风险评价工作等级划分为一级、二级、三级。根据建设项目涉及的物质及工艺系统危险性和所在地的环境敏感性确定环境风险潜势，按照表7-16确定评价工作等级。风险潜势为Ⅳ及以上，进行一级评价；风险潜势为Ⅲ，进行二级评价；风险潜势为Ⅱ，进行三级评价；风险潜势为Ⅰ，可开展简单分析。 表7-16 评价工作等级划分 环境风险潜势; Ⅳ、Ⅳ+; Ⅲ; Ⅱ; Ⅰ. 评价工作等级; 一; 二; 三; 简单分析a. a 是相对于详细评价工作内容而言，在描述危险物质、环境影响途径、环境危害后果、风险防范措施等方面给出定性的说明。见附录 A。. ①环境风险潜势初判 A、环境风险潜势划分 建设项目环境风险潜势划分为Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ/Ⅳ+级。 根据建设项目涉及的物质和工艺系统的危险性及其所在地的环境敏感程度，结合事故情形下环境影响途径，对建设项目潜在环境危害程度进行概化分析，按照表7-17确定环境风险潜势。 表7-17 建设项目环境风险潜势划分 环境敏感程度 （E）; 危险物质及工艺系统危险性（P）. 极高危害（P1）; 高度危害（P2）; 中毒危害（P3）; 轻度危害（P4）. 环境高度敏感区 （E1）; Ⅳ+; Ⅳ; Ⅲ; Ⅲ. 环境中度敏感区 （E2）; Ⅳ; Ⅲ; Ⅲ; Ⅱ. 环境低度敏感区 （E3）; Ⅲ; Ⅲ; Ⅱ; Ⅰ. 注：Ⅳ+为极高环境风险。. B、P的分级确定 对照《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ 169-2018）附录B所列重点关注的危险物质及临界量，本项目无具有危险品性质的物质，因此，本项目危险物质数量与临界量的比值 Q=0<1，本项目环境风险潜势为Ⅰ。综上可知，项目环境风险评价工作等级为简单分析。 （3）环境风险影响分析 ①锅炉及蒸汽管道爆炸等风险分析 根据项目的特点，项目蒸汽锅炉及管道使用不当发生爆炸也会引发火灾。若发生火灾风险时，不完全燃烧时产生CO、烟尘等浓度及排放量较大，可能对烟气扩散区大气环境可能造成的较大的污染影响。同时，发生火灾事故时产生大量的消防污水。 ②环保设施事故状态下排放风险分析 项目环保设施事故状态排放主要为锅炉废气布袋除尘处理设施失效后的粉尘废气事故排放，废水处理装置故障或破裂造成废水的事故排放。 一旦废气处理设施失效后，粉尘直接超标排入大气中，对项目周边的大气造成较大的影响。一旦污水站设施发生故障，泄漏的废水将会通过厂区的低洼处流向厂区外，最后将会污染周边水体和土壤。 （4）风险防范及应急处置措施 ①风险防范措施 - 为减少以上风险事故的发生，环评要求项目应该配置相关技术人员，定期检查锅炉废气处理设施、废水处理装置等环保设施的运行情况； - 定期检查锅炉及蒸汽管道的运行情况； - 制定相应的安全措施； - 厂区适宜位置设置消防灭火器材（灭火器、消防栓消防沙等）； - 平时应该有计划、有目的、有针对性地开展预防安全事故及有关知识的宣传；增加员工预防安全事故的常识和防范意识，提高防范能力和应急反应能力。并通过定期组织实战演习，增强应急处置能力；增加安全巡逻等； - 对于生产操作和设施设计等应严格按照国家相关管理条例进行，并通过加强管理避免危险事故的发生； - 若发生了爆炸、泄漏或火灾等事故，要及时上报上级领导及相关政府部门。 ②应急处置措施 项目锅炉及蒸汽管道一旦发生爆炸将会引发火灾，需及时采取应急处置措施： A、火势不是很大，必须及时采取隔离措施，预防次生灾害扩大。 B、控制火势蔓延。根据起火原因及时切断火源，必须对燃烧强度进行控制，先消灭外围火灾，如地面火灾、建筑火灾等。然后集中力量，控制主要火源。 C、根据火灾位置及火势情况，确定主攻方向。应选择正确的灭火剂和灭火方法（干粉灭火器）。当火势被控制以后，仍要派人监护，清理现场，消灭余火。 D、加强冷却。待火势熄灭后，冷却燃烧容器，重点应是受火势威胁的一面，确定危险部位，加大对该处的冷却强度。采用消防栓喷淋冷却的方式。 E、若发生火灾扩大的趋势应及时向119或120等报警求援，同时消防水枪进行扑火。 F、清理消防废水收集沟，确保消防废水顺利进入消防事故池内。 G、当消防废水溢出收集沟时，需采用堵漏沙袋对进行封堵，确保消防废水不外溢。 H、消防废水通过沉淀处理后，进入市政污水管网，排入渔陂污水处理站处理。 （5）环境风险分析结论 本项目发生事故的类型主要为废水、废气处理设施故障超标排放事故，锅炉及蒸汽管道爆炸引发的火灾事故。本项目严格采取报告中提出的风险防范措施后，可以将事故风险降至最低，将事故的影响程度控制在可接受范围之内。 9、产业政策和选址合理性分析 （1）产业政策的符合性分析 根据发布的《产业结构调整指导目录（2019年本）》，本项目不属于该指导目录中限制类、淘汰类项目。 因此，本项目符合国家产业政策要求。 （2）选址合理性分析 本项目用地规划要求。项目废气、废水、固废通过有效治理后，对环境的影响较小。建设单位在做好本环评提出的环保措施的前提下，从环保角度考虑，本项目选址合理。 （3）总量分析 本项目采用雨污分流的排水制，雨水经建筑边沟和雨水管收集，排入周边地表水体。生活废水通过化粪池处理满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4三级标准后排入项目北面市政污水管网进入渔陂污水处理厂处理，达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)中的一级B标准后排入白河。项目生产车间废水通过车间内的污水沟、厂区污水管道进入项目污水站处理（工艺为：肉类加工废水→格栅井→调节隔油池→气浮机→厌氧池→缺氧池→好氧池→MBRM膜池→清水消毒池→达标排放），达到《肉类加工工业水污染物排放标准》（GB13457-92）表3中三级标准后排入项目北面市政污水管网进入渔陂污水处理厂处理，达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)中的一级B标准后排入白河。 项目废水总排放量为55048.5t/a，根据《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）表1中一级B标准（COD≤60mg/L ；氨氮≤15mg/L）进行核算，总量指标为：COD：3.303t/a、NH3-N：0.826t/a。 项目锅炉废气量为2096.64万m3/a，根据工程分析，总量指标为：SO2：1.714/a、NOX：3.427t/a。 根据建设单位现有排污权证（（衡）排污权证（2017）第196号）指标数量：化学需氧量17.38吨、氨氮3.26吨、二氧化硫7.58吨、氮氧化物4.49吨。项目搬迁后各总量指标均低于排污权证指标，无需申请购买。 7、环境管理、监测和三同时验收 （1）环境管理 ①管理机构 拟实施项目的建设应成立相关职能部门，委任专职人员管理本项目的环保工作。具体工作包括：负责项目在施工阶段、营运阶段的环境管理资料和审批资料的收集和归档，为本项目竣工环保验收提供相关的环保文件资料；负责项目环保措施实施与管理工作。该工程的环境保护工作接受当地相关管理单位的管理和业务指导。 ②监督机构 拟实施工程施工期、营运期的环境保护监督工作由当地环保局执行。主要监督建设单位实施环境行动计划，执行有关环境管理法规、标准；协调各部门之间做好环保工作，负责环保设施的施工、竣工、运行情况的检查、监督管理等。 ③机构人员要求 负责日常管理和措施落实的管理中心相关人员，上述人员均应具备必要的环保知识和环保意识，并具备一定的环境管理经验。 表7-18 营运期环境管理计划 环境问题; 环境监督管理措施; 实施机构; 监督机构; 管理机构. 生活废水; 隔油池+化粪池; 建设单位; 运营管理单位; 当地生态环境局. 生产废水; 污水站处理（工艺：肉类加工废水→格栅井→调节隔油池→气浮机→厌氧池→缺氧池→好氧池→MBRM膜池→清水消毒池→达标排放）. 锅炉废气; 布袋除尘+35m排气筒. 污水站恶臭; 雾化喷淋除臭系统+周边绿化. 设备噪声; 减振垫+消声器+厂房墙体隔声. 生产固废; 一般固废堆场. 生活垃圾; 垃圾桶. （2）环境监测计划 ①制定目的 制定环境监测计划的目的是为了监督各项环保措施的落实，以便根据监测结果及时调整环保措施和管理计划，为环保措施的实施时间和实施方案提供依据。 ②监测机构 建议建设单位委托当地有资质的环境监测站执行监测计划，并同时承担突发性污染事故对环境影响的及时监测工作，一方面可发挥现有环境监测单位专业人员齐备、监测设备完善的优势；另一方面，本项目管理机构可节省监测设备投资和人员开支。建设单位应在运营前与监测站签订有关营运期监测合同。 ③监测计划 本项目营运期环境监测计划见表7-19。 7-19 营运期环境监测计划 监测类别; 排放口编号; 监测点位名称; 监测内容; 污染物名称; 手工监测频次; 实施机构; 负责机构; 监督机构. 废气; /; 厂界; 温度，湿度，气压，风速，风向; 臭气浓度; 1次/半年; 委托有资质的环境监测单位; 建设单位; 当地生态环境局. 硫化氢; 1次/半年. 氨（氨气）; 1次/半年. DA001; 锅炉废气排放口; 烟道截面积,烟气流速,烟气温度,烟气含湿量,烟气量; 氮氧化物; 1次/月. 颗粒物; 1次/月. 二氧化硫; 1次/月. 林格曼黑度; 1次/月. 废水; DW001; 生产废水排放口; 水温，流量; pH值; 自动监测. 流量; 自动监测. 化学需氧量; 自动监测. 氨氮; 自动监测. 总氮; 自动监测. 总磷; 自动监测. 悬浮物; 1次/季度. 五日生化需氧量; 1次/季度. 动植物油; 1次/季度. 大肠菌群数; 1次/季度. 阴离子表面活性剂; 1次/季度. 色度; 1次/季度. 溶解性总固体; 1次/季度. 噪声; /; 厂界、声环境敏感点; 温度，湿度，气压，风速，风向; LAeq; 1次/季度. （3）建设项目环境保护设施验收内容 表7-20 环境保护设施验收内容一览表 类 别; 污染源; 监测因子; 治理措施; 验收标准; 监测点位. 废气; 锅炉废气; SO2、颗粒物、NOX; 布袋除尘+35m排气筒; 《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表2燃煤锅炉标准; 锅炉废气排放口. 污水站恶臭; H2S、NH3; 雾化喷淋除臭系统+周边绿化; 《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1标准限值; 污水站周界. 废 水; 生活废水; pH、COD、BOD5、SS、NH3-N、动植物油; 隔油池+化粪池; 《污水综合排放标准》（GB8978- 1996）中表4三级标准; 生活废水排放口. 生产废水; pH、COD、BOD5、SS、NH3-N、动植物油; 污水站处理（工艺：肉类加工废水→格栅井→调节隔油池→气浮机→厌氧池→缺氧池→好氧池→MBRM膜池→清水消毒池→达标排放）; 《肉类加工工业水污染物排放标准》（GB13457-92）表3中三级标准; 生产废水排放口. 噪 声; 生产设备; 等效连续A声级; 减振垫、消声器、墙体隔声; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)3类标准; 项目厂界. 固废; 生产车间; 废包装材料; 收集后外售综合利用处理; 《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及2013 年修改单; /. 废冷冻油; 由厂家负责更换后直接回收处理; 《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）（2013修订）; /. 锅炉房; 废离子交换树脂; 由厂家负责更换后直接回收再生利用; /. 锅炉灰渣; 交由附近村民用作农肥; 《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及2013 年修改单; /. 污水处理站; 污水站污泥; 压滤脱水后送祁东县生活垃圾填埋场安全填埋; /. 隔油池浮油; 定期打捞后由炼油厂收购用于工业油炼制; /. 生活办公; 职工生活垃圾; 交由环卫部门处理; 《生活垃圾填埋场污染控制标准》（GB16889-2008）; /. 9、环保投资估算 （1）环境管理 环保投资具体内容见表7-21。 表7-21 环保投资内容 序号; 污染类型; 防治措施; 预计投资（. 1元）; 废气; 布袋除尘+35m排气筒 雾化喷淋除臭系统+周边绿化; 30. 2; 废水; 隔油池+化粪池、污水处理站（工艺：肉类加工废水→格栅井→调节隔油池→气浮机→厌氧池→缺氧池→好氧池→MBRM膜池→清水消毒池→达标排放）; 250. 3; 噪声; 减振垫、消声器; 1. 4; 固废; 垃圾桶、一般固废暂存间; 5. 合计; 286.

- 建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果

| 内容 类型 | 排放源 （编号） | 污染物 名 称 | 防治措施 | 预期治理效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气 污染物 | 锅炉废气 | SO2、颗粒物、NOX | 低氮燃烧+布袋除尘+35m排气筒 | 符合《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表2燃煤锅炉标准 |
|  | 污水站恶臭 | H2S、NH3 | 雾化喷淋除臭系统+周边绿化 | 符合《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1标准限值 |
| 水污 染物 | 生活废水 | pH、COD、BOD5、SS、NH3-N 、动植物油 | 隔油池+化粪池 | 符合《污水综合排放标准》（GB8978- 1996）中表4三级标准 |
|  | 生产废水 |  | 污水站处理（工艺：肉类加工废水→格栅井→调节隔油池→气浮机→厌氧池→缺氧池→好氧池→MBRM膜池→清水消毒池→达标排放） | 符合《肉类加工工业水污染物排放标准》（GB13457-92）表3中三级标准 |
| 噪声 | 生产设备 | 等效连续A声级 | 减振垫、消声器、墙体隔声 | 符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)1类、4类标准 |
| 固体废物 | 生产车间 | 废包装材料 | 收集后外售综合利用处理 | 符合《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及2013 年修改单 |
|  |  | 废冷冻油 | 由厂家负责更换后直接回收处理 | 符合《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）（2013修订） |
|  | 锅炉房 | 废离子交换树脂 | 由厂家负责更换后直接回收再生利用 |  |
|  |  | 锅炉灰渣 | 交由附近村民用作农肥 | 符合《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及2013 年修改单 |
|  | 污水处理站 | 污水站污泥 | 压滤脱水后送祁东县生活垃圾填埋场安全填埋 |  |
|  |  | 隔油池浮油 | 定期打捞后由炼油厂收购用于工业油炼制 |  |
|  | 生活办公 | 职工生活垃圾 | 交由环卫部门处理 | 符合《生活垃圾填埋场污染控制标准》（GB16889-2008） |
| 其他 | / |  |  |  |
| 生态保护措施及预期效果： 项目营运过程中废水、废气均可达标排放，对生态环境影响较小。 |  |  |  |  |

- 九、结论与建议

（一）结论 1、项目概况 湖南知味大师食品有限公司拟在湖南祁东县洪桥街道白云村娄衡连接线南侧征地44224.95m2，建设“湖南知味大师食品有限公司整体搬迁项目”。本次评价为项目一期，即“湖南知味大师食品有限公司整体搬迁项目（一期）” ，二期环评由建设单位另行环评。 项目一期建设内容：1#生产厂房、1栋公租房以及相应附属工程，其余为二期建设内容。本次评价内容为项目一期，项目一期占地面积27058.75m2，总投资12000万元，项目一期产能为年产出口级精制肉食产品2.8万吨。 2、产业政策及规划符合性 根据发布的《产业结构调整指导目录（2011 年本）》（2013 年修正版），本项目不属于该指导目录中限制类、淘汰类项目。 因此，本项目符合国家产业政策要求。 本项目用地规划要求。项目废气、废水、固废通过有效治理后，对环境的影响较小，从环保角度考虑，本项目选址合理。 3、区域环境质量结论 根据衡阳市环境保护局发布的《关于2019年12月及1~12月全市环境质量状况的通报》，，祁东县二氧化硫和二氧化氮年平均质量浓度、可吸入颗粒物（PM10）年平均质量浓度、一氧化碳年评价浓度（第95百分位数）、臭氧年评价浓度（第90百分位数）、细颗粒物（PM2.5）年平均质量浓度均达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准，项目所在区域为达标区。 根据衡阳市生态环境局发布的关于2019年12月及1-12月我市环境质量状况的通报以及引用资料可知，白河监测断面水质可满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中III类标准，故该区域地表水环境质量达标。 声环境质量现状：项目场界声环境监测结果均符合《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类、4a标准。 4、环境影响分析和环保措施结论 （1）施工期 施工期间污染环境的因素可采取一定的措施避免或减轻其污染，使其达标排放，采取本报告提出的施工期污染防治措施，本项目施工废气、废水、噪声、固废等污染对周围环境影响较小，且这些影响随着施工期结束，各类环境问题也会随之消失。 （2）营运期 ①大气环境影响分析结论 项目锅炉废气通过布袋除尘器处理后于不低于35m排气筒高空排放，SO2、烟尘和NOX的排放浓度符合《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表2燃煤锅炉标准限值。项目拟对污水站安装雾化喷淋除臭系统+周边绿化，污水站周界恶臭气体进符合《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1标准限值。厨房油烟通过静电油烟净化器系统处理后排放浓度满足《饮食业油烟排放标准》（试行）（GB18483-2001）的排放标准。综上，项目各类废气均可达标排放，对环境空气影响较小。 ②水环境影响分析结论 本项目采用雨污分流的排水制，雨水经建筑边沟和雨水管收集，排入周边地表水体。生活废水通过化粪池处理满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4三级标准后排入项目北面市政污水管网进入渔陂污水处理厂处理，达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)中的一级B标准后排入白河。项目生产车间废水通过车间内的污水沟、厂区污水管道进入项目污水站处理（工艺为：肉类加工废水→格栅井→调节隔油池→气浮机→厌氧池→缺氧池→好氧池→MBRM膜池→清水消毒池→达标排放），达到《肉类加工工业水污染物排放标准》（GB13457-92）表3中三级标准后排入项目北面娄衡高速连接线污水管网进入渔陂污水处理厂处理，达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)中的一级B标准后排入白河。项目废水处理方式可行，对地表水环境影响较小。 ③噪声环境影响分析结论 本项目噪声通过合理布局、墙体隔声、选用低噪声设备、基础减振、设备定期检修等措施后，本项目厂界噪声可满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类、4类标准。 ④固体废物环境影响分析结论 废包装材料收集后外售综合利用处理；职工生活垃圾收集交由环卫部门处理；污水站污泥经压滤脱水后送祁东县生活垃圾填埋场安全填埋；隔油池浮油定期打捞后由炼油厂收购用于工业油炼制；废离子交换树脂由厂家负责更换后直接回收再生利用，不在项目内暂存；废冷冻油由厂家负责更换后直接回收处理，不在项目内暂存；锅炉灰渣交由附近村民用作农肥。各类固废均可得到妥善处理及综合利用。 5、环境风险分析结论 根据本项目的风险物质及风险设备，本项目潜在的风险因素主要为锅炉及蒸汽管道使用不当引发爆炸、废气处理设施和废水处理设施发生故障导致废气或废水事故排放等。本项目严格采取报告中提出的风险防范措施后，可以将事故风险降至最低，将事故的影响程度控制在可接受范围之内。 6、总量分析 项目废水总排放量为55048.5t/a，根据《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）表1中一级B标准（COD≤60mg/L ；氨氮≤15mg/L）进行核算，总量指标为：COD：3.303t/a、NH3-N：0.826t/a。 项目锅炉废气量为2096.64万m3/a，根据工程分析，总量指标为：SO2：1.714/a、NOX：3.427t/a。 根据建设单位现有排污权证（（衡）排污权证（2017）第196号）指标数量：化学需氧量17.38吨、氨氮3.26吨、二氧化硫7.58吨、氮氧化物4.49吨。项目搬迁后各总量指标均低于排污权证指标，无需申请购买。 7、环评总结论 湖南知味大师食品有限公司整体搬迁项目（一期）符合国家的产业政策要求，选址合理，具有较好的经济效益。建设单位在全面认真执行本评价提出的各项环保措施，做好污染治理“三同时”，确保各项污染物达标排放的前提下，对周围环境的不利影响较小，从环境保护的角度考虑项目建设可行。 （二）建议 1、加强环境管理机构，负责项目环境管理工作，保证环保措施正常运行，并建立健全环保档案，接受环保主管部门的指导监督检查。 2、全面落实环保投资建设，严格执行环保设施和主体设施“三同时”原则。

预审意见： 公章 经办人： 年 月 日

下一级环境保护行政主管部门审查意见： 公章 经办人： 年 月 日

审批意见： 公章 经办人： 年 月 日

注 释 一、本报告表应附以下附件、附图： 附件1 建设项目环境影响评价委托书 附件2 项目用地不动产权证 附件3 项目季度检测报告 附件4 项目声环境现状监测报告及质保单 附件5 营业执照 附件6 老厂排污许可证 附件7 老厂排污权证 附件8 老厂环评审批意见 附件9 老厂环保验收意见 附件10 老厂废水处理前监测报告 附件11 环评技术评审意见 附图： 附图1 建设项目地理位置图 附图2 项目平面布置图 附图3 车间平面布置图 附图4 项目周围环境、保护目标、监测布点示意图 附图5 项目用地红线图 附图6 祁东县城市总体规划（2006-2020） 附图7 项目排水路径图 二、如果本报告表不能说明项目产生的污染及对环境造成的影响，应进行专项评价。根据建设项目的特点和当地环境特征，应选下列1－2项进行专项评价。 1. 大气环境影响专项评价 2. 水环境影响专项评价(包括地表水和地下水) 3. 生态影响专项评价 4. 声影响专项评价 5. 土壤影响专项评价 6. 固体废物影响专项评价 以上专项评价中未包括的另列专项，专项评价按照《环境影响评价技术导则》中的要求进行。