建设项目环境影响报告表

（报批稿）

项目名称：年产1500吨食用粉丝项目

建设单位：祁东县同心大雅食品厂

编制日期：二〇一八年七月

编制单位：苏州合巨环保技术有限公司

修改清单

根据祁东县同心大雅食品厂年产1500吨食用粉丝建设项目环境影响报告表技术评估会专家意见，对原报告进行修改完善，具体修改内容见下表：

| 评审专家意见 | 修改说明（修改位置加下划线） |
| --- | --- |
| 校核项目主体工程、辅助工程、公用工程、环保工程和主要设备、原辅材料用量，核实成型生物质颗粒的年消耗量。 | 已核实项目工程和主要设备、原辅材料用量及生物质成型颗粒的年消耗量。详见P2-3。 |
| 补充项目评价区域内工业污染源调查情况；强化外环境对本项目的环境影响。 | 已补充说明评价区域内工业污染源调查情况，详见P25。 |
| 完善工艺流程及产排节点图，细化工艺流程说明。 | 已完善工艺流程图及产排污节点图，详见P14-15。 |
| 明确锅炉燃料为成型生物质颗粒；校核项目锅炉规模及型号、排气筒的内径、高度、烟气温度等相关参数；核实锅炉烟气（SO2、颗粒物、氮氧化物）产排污源强，建议优先选用布袋除尘工艺。 | 已明确锅炉燃料为成型生物质颗粒；已核实锅炉烟气（SO2、颗粒物、氮氧化物）产排污源强。本项目采用水膜除尘器+30米高排气筒处理废气，能达标排放，故暂不采用布袋除尘工艺。详见P18-19。 |
| 核实项目用排水量，补充项目水平衡图及循环用水量，充分论证项目废水不外排的可行性、可靠性；如果项目废水无法做到不外排，则应建设废水处理设施，明确排水去向和纳污水体，执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）纳污水体功能要求相应的排放标准，并给出化学需氧量、氨氮的总量控制指标。 | 已核实项目用排水量，补充项目水平衡图及循环用水量。本项目废水无外排。详见P16-17。 |
| 如果项目废水无法做到不外排，则应补充项目纳污水体地表水环境质量现状监测数据。 | 本项目无废水外排。 |
| 完善项目残次品和废气、废水处理设施废渣及除尘渣、污泥等固体废物的产生量及合理的环保处理处置要求，给出固体废物合理的处理途径、流向。 | 已完善项目残次品和废气、废水处理设施废渣及除尘渣、污泥等固体废物的产生量及合理的环保处理处置要求，给出固体废物合理的处理途径、流向。详见P16-20。 |
| 核实总量控制指标和环保投资计算，完善环保验收一览表和环境管理、监测计划等。 | 已核实总量控制指标和环保投资计算，完善环保验收一览表和环境管理、监测计划等。详见P13及P27-28。 |
| 补充卫生防护距离计算及防护距离包络图，核实主要环境保护目标及其相对距离、规模，明确防护距离内有无居民点、学校、医院等保护目标，并提出控规要求和合理的环保处置要求及措施。 | 已补充完善卫生防护距离计算及防护距离包络图，详见P25-26及附图四。 |
| 补充完善周边环境现状监测布点图、监测报告及质保单。 | 已补充周边环境现状监测布点图，详见附图三；本次项目监测数据为引用评价范围内近3年已有的监测资料。 |
| 校核本项目环评审批基础信息表。 | 已校核。 |

《建设项目环境影响报告表》编制说明

《建设项目环境影响评价报告表》由具有从事环境影响评价工作资质的单位编制。

- 项目名称——指项目立项批复时的名称，应不超过30个字（两个英文字段作一个汉字）。

- 建设地点——指项目所在地详细地址，公路、铁路应填写起止地点。

- 行业类别——按国标填写。

- 总投资——指项目投资总额。

- 主要环境保护目标——指项目周围一定范围内集中住宅区、学校、医院、保护文物、风景名胜区、水源地和生态敏感点等，应尽可能给出保护目标、性质、规模和距厂界距离等。

- 结论与建议——给出本项目清洁生产、达标排放和总量控制的分析结论，确定污染防治措施的有效性，说明本项目对环境造成的影响，给出建设项目环境可行性的明确结论，同时提出减少环境影响的其他建议。

- 预审意见——由行业主管部门填写答复意见，无主管部门项目可不填。

- 审批意见——由负责审批项目的环境保护行政主管部门批复。

目录

一、建设项目基本情况	1

二、建设项目所在地自然环境社会环境简况	6

三、环境质量状况	8

四、评价适用标准	11

五、建设项目工程分析	14

六、项目主要污染物产生及预计排放情况	21

七、环境影响分析	22

八、建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果	31

九、结论与建议	32

附件

附件1环评委托书

附件2土地租用协议

附件3建设用地批准书

附件4营业执照

附件5食品生产许可证

附件6专家评审意见及专家签到表

附图

附图1项目地理位置

附图2环境目标保护图

附图3监测布点图

附图4卫生防护距离包络图

附图5项目平面布置图

- 建设项目基本情况

| 项目名称 | 年产1500吨食用粉丝项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位 | 祁东县同心大雅食品厂 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 法人代表 | 陈光明 |  |  | 联系人 |  |  | 陈光明 |  |  |
| 通讯地址 | 湖南省衡阳市祁东县黄土铺镇四马堂村 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 联系电话 | 13786435667 |  | 传真 | / |  |  | 邮政编码 | 421600 |  |
| 建设地点 | 湖南省衡阳市祁东县黄土铺镇四马堂村 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 立项审批部门 | / |  |  |  | 批准文号 | / |  |  |  |
| 建设性质 | 新建 |  |  |  | 行业类别及代码 | C1391淀粉及淀粉制品的制造 |  |  |  |
| 占地面积 （平方米） | 1500 |  |  |  | 总建筑面积 （平方米） | 1200 |  |  |  |
| 总投资 （万元） | 150 | 其中：环保投资（万元） |  |  | 12.2 | 环保投资占总投资比例 |  |  | 8.1% |
| 评价经费 （万元） | / | 预期投产日期 |  |  | 2018年10月 |  |  |  |  |
| 项目内容及规模： - 项目背景 粉丝素来是我国人民喜爱的传统食品之一，且承担着南北方早餐主食的重要工作，并且具有食用方便、快捷、营养合理及烹饪方式多种多样的优势特点，能充分满足不同人群的口味要求，因此，粉丝的市场需求量极大。在此背景下，祁东县同心大雅食品厂投资150万元，占地约1500平方米，在祁东县黄土铺镇四马堂村开厂建设祁东县同心大雅食品厂年产1500吨食用粉丝项目，主要产品以红薯粉丝、细粉丝为主，销售范围覆盖全国各地。 根据《中华人民共和国环境影响评价法》和《建设项目环境保护管理条例》的规定，建设单位祁东县同心大雅食品厂委托苏州合巨环保技术有限公司（以下简称“我公司”）承担《祁东县同心大雅食品厂年产1500吨食用粉丝项目环境影响报告表》的编制任务。我公司接受委托后，根据环评技术导则的要求，对工程建设地进行了现场踏勘，收集了与本工程相关的资料并进行了认真分析，完成了本项目环境影响报告表的编制。 - 项目基本情况 - 项目名称：年产1500吨食用粉丝项目 - 建设单位：祁东县同心大雅食品厂 - 建设性质：新建 - 建设地点：衡阳市祁东县黄土铺镇四马堂村 - 建设工期：2018年8月-2018年10月 - 项目投资：150万 - 项目职工人数：项目定员职工人数15人，年工作250天，每天工作8个小时。厂区不设宿舍，不设食堂。 - 产品纲领：项目主要对玉米淀粉、红薯淀粉及小麦淀粉进行加工生产，产品为细粉丝、红薯粉丝两种产品。产品情况详见表1-1。 表1-1 项目产品情况一览表 产品名称; 参数; 年产量（t/a）; 销售方向. 细粉丝; 20kg/包; 700; 全国各地. 红薯粉丝; 20kg/包; 800; 全国各地. - 建设内容及规模 项目规划占地面积为1500㎡，总建筑面积为1200㎡。主要建设内容包括办公楼、生产车间、原料仓库、包装车间、晒场及成品车间等。项目建设内容见表1-2，经济技术指标详见表1-3。 表1-2 项目主要建设内容一览表 工程类别; 建筑物名称; 建筑内容; 备注. 主体工程; 生产车间1; 用于红薯粉丝生产; 板房钢架结构. 生产车间2; 用于细粉丝生产. 原料库; 用于存放原材料. 锅炉房; 供热. 老化车间; 用于粉丝自动老化. 辅助工程; 办公室（成品库）; 一层为成品库，二层为办公室; 砖混结构，2F. 晒场; 用于粉丝晾晒; 露天水泥坪. 冷冻库; 半成品冷藏; 3个. 备用烘干房; 粉丝烘干; 板房钢架结构. 公用工程; 给水; /; 市政管网自来水. 排水; /; /. 供电; /; 市政供电. 续表1-2 环保工程; 冲洗废水; 沉淀池; 容积约15m³; 设备冲洗水及地面冲洗水，废水中所含成分为悬浮物及颗粒物. 锅炉用水; 循环水池; 容积约5m³; /. 生活污水; 旱厕; 定期清掏用做周围农田、菜地肥料，不外排; /. 废气; 锅炉; 水膜除尘器+30m高排气筒; /. 生活垃圾; 垃圾桶; 定期由环卫部门统一处理; /. 表1-3 项目经济技术指标一览表 序号; 项目; 面积（m2）; 单位. 1; 总占地面积; 1500; m2. 2; 总建筑面积; 1200; m2. 其中; 办公楼及成品库; 350; m2. 生产车间1; 100; m2. 生产车间2; 150; m2. 晒场; 300; m2. 原料库; 150; m2. 老化车间; 100; m2. 锅炉房; 50; m2. - 原辅料消耗 表1-4 原辅料消耗一览表 类别; 名称; 单位; 年耗量. 原料; 红薯淀粉; t/a; 1000. 玉米淀粉; t/a; 250. 小麦淀粉; t/a; 150. 辅料; 氟利昂（R22）; t/a; 3. 能源; 电; kw·h/a; 400000. 水; t/a; 2406.25. 成型生物质颗粒; t/a; 300. - 主要设备 表1-5 主要设备一览表 序号; 设备名称; 规格型号; 数量; 单位; 备注. 1; 粉丝机（干浆）; /; 2; 台; /. 2; 粉丝机（水浆）; /; 2; 台; /. 3; 搅拌机; /; 2; 张; /. 4; 输送带; /; 3; 条; /. 5; 冷冻库; 长宽高（m）：4×6×2.8; 1; 个; /. 长宽高（m）：8.4×4.4×3; 2. 6; 烘干设备; /; 1; 套; /. 7; 锅炉; 2t/h生物质锅炉; 1; 台; /. ， - 平面布置 厂区总平面布置原则：建设项目必须符合生产行业要求，必须满足生产工艺要求，满足安全生产要求，符合消防规范。生产区与办公区分离，物流与人流分离，供电、供水线路简捷，土地利用及投资合理，建筑物平面布局美观、大方，突出与环境协调。 本项目厂区呈不规则矩形，主要建筑物呈东西走向。厂区大门设在西侧与144县道相连，便于原料及产品运输。厂区北部为老化车间及锅炉房，东边为生产车间及晒场，中间为进场道路，办公楼设在厂区东南侧临近厂区道路以及县道。布置合理紧凑，生产车间内各工作区安排分布有序，有利于提高生产效率。项目产生的锅炉废气经本评价提出的防治措施后对附近居民影响较小，无废水外排。 - 公用工程 - 给水 本项目用水为生活用水以及生产用水，生产用水主要用于和面，平均1m³水生产粉丝1.3吨，用水来源于建设单位市政管网自来水。 - 排水 项目排水采用雨污分流制，雨水通过厂区排水沟排至厂外，锅炉循环水导入循环水池可循环利用，冲洗废水经沉淀池后，上层清水用于地面除尘及周围旱地施肥；生活污水经旱厕预处理后用于周边农田及菜地施肥。 表1-6 项目给排水一览表 供电 用水项目; 规模; 用水定额; 日新鲜水用水量; 年新鲜水用水量; 日损耗量; 日循环量; 日排水量. 生活用水; 15人; 45L/人·天; 0.675m3; 168.75m3; 0.135m3; /; 0.54m3. 生产用水; /; /; 8m3; 2000m3; 8m3; /; /. 锅炉补充水; /; /; 0.3m3; 75m3; 0.15m3; 0.15m3; /. 锅炉循环水; /; /; 0.15m3; 37.5m3; 0.05m3; 0.1m3; /. 冲洗用水; /; /; 0.5m3; 125m3; 0.3m3; /; 0.2m3. 合计; /; /; 9.625m3; 2406.25m3; 8.635m3; 0.25m3; 0.74m3. 市政电网供电。 - 储运工程 项目主要储存的物质为玉米淀粉、红薯淀粉、小麦淀粉，产品为红薯粉丝及细粉丝。其中原料淀粉储存于原料库，经搅拌成型切断后的半成品存于冷藏库中。项目储存情况见表1-7。 表1-7 项目储运情况一览表 储存物质; 储存位置; 备注. 半成品; 冷冻库; 一个长宽高为4×6×2.8低温库，两个长宽高为8.4×4.4×3的冷冻库，总面积：98m2，总容量：290m3，使用R22氟利昂制冷，冷冻库温度维持在-18℃。. 淀粉; 原料库; 面积150m2，外购淀粉袋装放置. - 劳动定员 本项目职工人数15人，年工作250天。每天工作8个小时，年工作2000个小时。厂区不设宿舍，不设食堂。 |
| 与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题： 本项目为新建项目，无原有污染及环境问题。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

- 建设项目所在地自然环境简况

自然环境简况（地形、地貌、地质、气候、气象、水文、植被、生物多样性）： - 地理位置 本项目位于湖南省衡阳市祁东县黄土铺镇四马堂村。祁东县位于湖南省衡邵盆地西南边缘，湘江中游北岸。北抵邵东、衡阳，南连祁阳、冷水滩，东接衡南、常宁，西邻东安、邵阳。地处北纬26°28′1″~27°4′34″，东经111°32′16″~112°20′10″，呈狭长形，县界线长约372公里，南北最长处约39公里，东西最宽处约85公里，全县面积1871.29平方公里。以县城为中心，沿铁路方向东北距衡阳市57公里，西南沿公路距祁阳县城52公里。 黄土铺镇位于祁东县西部，是祁东县西区的咽喉之地，北与邵东相邻，地理位置十分重要，交通发达。本项目位于114县道南侧，距离黄土铺镇城区约3公里。 - 地形、地貌 县内平原主要分布于沿河两岸，面积248. 93平方千米，折合37.34万亩，占全县总面积的15. 25%。其中，冲积平原32.53万亩，占平原面积的87. 12%；溶蚀平原4.81万亩，占12. 88%。境内相对高度小于10米，坡度5度以下，以位于西南部的桃川盆地为最大，方圆320平方千米，有“好鸟难飞桃川洞”之称。丘陵主要分布于松柏、黄甲岭、回龙圩等乡镇及允山、夏层铺、兰溪、桃川、粗石江等乡镇部份地区。地面呈波状起伏，间有峰脊，坡度25度，相对高度200米以下，面积310.93平方千米，折合46. 64万亩。其中，低丘陵面积20.51万亩；高丘陵面积26.13万亩。山地主要分布于县境北、西、南三面，海拔300米以上，相对高度200米以上，坡度大于25度，面积678. 82平方千米，折合101. 82万亩，占全县总面积的41.58%，以变质岩(46. 92万亩)及砂页岩(38.51万亩)最多。 本项目位于祁东县黄土铺镇，所属区域属侵蚀构造低山齿脊谷地地貌，江水场地地势平坦，工程地质构造简单，五大断层通过，地质情况良好。根据《中国地震动参数区划图》（GB18306-2001），该区域地震动峰值加速度为0.05g，地震动反应谱特征周期为0.35g，对照地震基本烈度为Ⅵ度。建筑物按Ⅵ度抗震设防。 - 气候特征 祁东县属亚热带季风湿润气候区，具有气候温和、四季分明、作物生长期长、热量较足而不稳定、雨量充沛而季节分配不均等特点。夏季为低纬度海洋暖湿气团所控制，温高湿重，天气炎热。冬季受西伯利亚干冷气团影响，寒流频频南下，造成雪雨冰霜。春、夏之交，正处于冷暖气团交界处，锋面和气旋活动频繁，形成梅雨季节，常有山洪爆发。 多年年平均气温16.6摄氏度，历年极端最高气温40.4℃，极端最低气温-12.1℃。多年最冷月（1月）平均气温4.9摄氏度，多年最热月（7月）平均气温27.3摄氏度。无霜期273~283天，冰冻期一般从12月下旬开始至元月底结束，结冰厚度一般为5~1mm，年平均日照时数为1800h，年均蒸发量为970.9mm。 多年平均降水量1244.7mm，历年年平均降水量1218.6-1713.9mm。夏季雨量最多，降水量平均626.0mm，春季平均降水量475.3mm，秋季平均降水量233.3mm，冬季最少，平均降水量153.3mm。 全年主导风向为东北风，最大风力可达8级，最大风速14.0m/s，瞬间最大风速20.0m/s；主导风向随季节变化明显，全年主导风向为NE风，夏季盛行S风，秋、冬、春季多盛行NE风，全年NE风频率为14.8%，S风频为6.0%。区域静风频率较高，年出现频率达41.0%。 - 水文 祁东县属湘江流域，东南为湘江之滨。湘江流经境域51km，白河、清江于归阳汇入湘江，境内有湘江支流6条，长达278km，二级支流17条，长达407.4km，三级支流23条。长达237.9km，四级支流2条，长24.3km。此外河长小于5km或控制流域面积不足10km²的小溪沟有210条，长513km。水能蕴藏量164.2万兆瓦。祁东县区域地下水浅层、深层均较发育，属上层滞水雷性，稳定水文深度1.9~7.9m，水温2℃，主要受降水补给。 本项目5公里范围内无地表河流，项目区域主要水体为附近小池塘，项目废水经沉淀池处理后循环使用，无废水外排。 - 自然资源 祁东县物华天宝、人杰地灵。已探明和开采有金属、非金属矿有铁、铅、锌、锑、汞、大理石、矿泉水等30余种，其中铁蕴藏量探明在15亿吨以上，品位28—30%，清水塘铅锌开采已有300多年的历史。地面物产富饶，农副产品主要有粮食、黄花、席草、香芋、茶叶、烤烟、辣椒、柑桔、生姜和湘莲等。全县已建成十大农产品生产基地，是全国经济林建设先进县。上规模的工业品有钢铁、铜套、炸药、草席、家具等。

- 环境质量状况

建设项目所在地区环境质量现状及主要环境问题（环境空气、地面水、地下水、声环境、生态环境等）： - 大气环境质量现状 根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2008）第7.3.3.1.2条规定：三级评价项目，若评价范围内已有例行监测点位，或评价范围内有近3年的监测资料，且其监测数据有效性符合本导则有关规定，并能满足项目评价要求的，可不再进行现状监测。 本次环评引用湖南鼎康酒业发展有限公司年产1000t祁东枣酒产业项目的环境空气质量监测结果。具体监测数据如下： ①监测布点 G1——湖南鼎康酒业发展有限公司，位于本项目东北方向2km； G2——卫星村居民点，位于本项目东边方向2km； ②监测因子 PM10、SO2、NO2。 ③监测分析方法 采用《环境检测技术规范》中的监测分析方法。 ④评价标准 评价标准：执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准。 ⑤评价结果统计及分析 环境空气质量现状监测结果见表3-1。 表3-1 空气环境质量现状监测结果表（单位：mg/m3） 监测点位; 项目; PM10; SO2; NO2. G1; 标准值; 0.15; 0.15; 0.08. 最大值; 0.051; 0.026; 0.038. 最小值; 0.045; 0.021; 0.025. 平均值; 0.048; 0.023; 0.031. 超标率; 0; 0; 0. 最大超标倍数; 0; 0; 0. G2; 最大值; 0.050; 0.025; 0.036. 最小值; 0.046; 0.021; 0.026. 平均值; 0.047; 0.023; 0.031. 超标率; 0; 0; 0. 最大超标倍数; 0; 0; 0. 由表3-1可以看出该区域环境空气可满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准要求，项目所在地环境空气质量现状良好。 - 水环境质量现状 项目组进行现场踏勘时了解发现，项目所在区域周边5公里范围内无河流、水库，故本项目不对周围水环境质量现状进行评价。 - 声环境质量现状 项目位于衡阳市祁东县黄土铺镇四马堂村，项目组于2018年6月13日~14日勘察现场时对厂界四周及临近敏感点进行了声环境质量现状监测，监测结果详见下表。 表3-2 厂界及临近敏感点噪声值监测结果 单位：dB（A） 日期; 时段; 东厂界; 南厂界; 西厂界; 北厂界; 标准值. 6.13; 昼间; 56.5; 53.5; 52.6; 53.4; 60. 夜间; 46.4; 43.8; 44.8; 45.2; 50. 6.14; 昼间; 55.5; 56.6; 55.7; 52.9; 60. 夜间; 46.7; 45.7; 47.4; 45.5; 50. 由表3-3可知：项目所在区域声环境质量现状良好，各厂界噪声值能够满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类区标准限值要求。

主要环境保护目标（列出名单及保护级别）： - 环境保护目标 评价范围内无名胜古迹、风景名胜区、自然保护区、生态功能保护区和生活饮用水水源地保护区等环境敏感区。据现场踏勘，项目位于衡阳市祁东县黄土铺镇四马堂村，主要环境保护目标见表3-4。 表3-4 环境保护目标一览表 环境要素; 保护目标; 方向; 距离; 保护级别. 大气环境; 四马堂村居民点1，约5户，20人; 西南; 50m; （GB3095-2012）二级标准. 四马堂村居民点2，约6户，24人; 北; 100m. 声环境; 四马堂村居民点，约10户，42人; 西南; 50m; （GB3096-2008）2类区. - 环境保护级别 （1）空气环境：根据区域环境功能区划要求，确保项目所在区域环境空气质量满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准要求。 （2）声环境：确保项目厂界噪声满足《声环境质量标准》(GB3096-2008)中2类区标准。 （3）固体废物：一般固体废物执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及其修改清单标准。

- 评价适用标准

| 环境质量状况 | - 大气环境质量标准 建设项目所在区域执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准，具体标准限值见表4-1。 表4-1 环境空气质量标准限值（单位：mg/m3） 污染物名称; 取值时间; 浓度限值; 执行标准. SO2; 年平均; 0.06; 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准. 日平均; 0.15. 1小时平均; 0.50. NO2; 年平均; 0.04. 日平均; 0.08. 1小时平均; 0.2. TSP; 年平均; 0.2. 日平均; 0.3. PM10; 年平均; 0.07. 日平均; 0.15. - 地表水环境质量标准 - 项目组进行现场踏勘时了解发现，项目所在区域周边5公里范围内无河流、水库，故本项目不对周围水环境质量现状进行评价。 - 声环境质量标准 项目所在区域声环境执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类区标准，具体标准值见表4-2。 表4-2 声环境质量标准限值【dB（A）】 声环境功能区类别; 昼间; 夜间; 标准来源. 2类区; 60; 50; 《声环境质量标准》（GB3096-2008）. |
| --- | --- |
| 污染物排放标准 | - 废气排放标准 评价区域内大气污染物排放执行《大气污染物排放标准》（GB16297-1996），排放标准限值详见表4-3；本项目主要废气为燃料成型生物质颗粒所产生的锅炉废气，执行《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表2中燃煤锅炉污染物排放标准，具体标准限值见表4-4。 表4-3 大气污染物排放标准限值 污染物; 最高允许排放浓度mg/m³; 最高允许排放速率kg/h; 无组织排放监控浓度限值. 排气筒高度; 二级; 监控点; 浓度mg/m³. 颗粒物; 120; 15m; 3.5; 周界外浓度最高点; 1.0. 20m; 5.9. 30m; 23. 表4-4 新建锅炉大气污染物排放标准浓度限值 污染物; 限值（mg/m³）; 污染物排放监控限值. 燃煤锅炉; 燃油锅炉; 燃气锅炉. 颗粒物; 50; 30; 20; 烟囱. 二氧化硫; 300; 200; 50. 氮氧化物; 300; 250; 200. - 废水排放标准 项目排水采用雨污分流制，雨水通过厂区排水沟排至厂外，锅炉用水经循环水池可循环利用，冲洗废水包括设备及地面冲洗水（主要成分为悬浮物及颗粒物），经沉淀池沉淀后用于地面除尘及周边旱地施肥，生活污水经旱厕预处理后用于周边农田及菜地用作化肥，无废水外排。 - 噪声排放标准 施工期噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011），运营期厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类区标准，噪声排放限值见表4-5。 表4-5 噪声排放标准限值【dB（A）】 时期; 执行标准; 昼间; 夜间. 施工期; 《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）; 70; 55. 运营期; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类区排放标准; 60; 50. - 固体废物 一般固体废物执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及其修改清单标准。 |
| 总量指标控制 | 根据“十三五”期间对全国主要污染物排放总量控制计划的要求，除了对COD、NH3-N、SO2、NOX主要污染物实行排放总量控制计划管理，新增的工业烟粉尘、总氮、总磷及挥发性有机物在重点区域和重点行业分别实施。 本项目建议总量控制指标为： （1）废水污染排放总量控制指标： 本项目产生的锅炉用水经循环水池可循环利用，冲洗废水经沉淀池沉淀后用于周边旱地施肥，生活污水经旱厕预处理后用于周边农田及菜地用作化肥，无废水外排。 （2）废气污染物排放总量控制指标： SO2：0.184t/a；NOX：0.306t/a； 由建设单位通过排污权交易购买总量。 |

- 建设项目工程分析

工艺流程简述（图示）： - 施工期 基础工程 主体工程 设备安装 竣工验收 施工噪声 施工扬尘 施工废水 施工固废 项目施工主要包括厂房建设、设备安装等，施工内容详见图5-1。 图5-1 施工期工艺流程及产污环节图 - 运营期 项目主要对玉米淀粉、红薯淀粉及小麦淀粉进行加工生产，其工艺流程及产污环节图如下： 废气 预浸 搅拌 成型 冷藏 化霜 烘干 包装 外售 投料粉尘 蒸汽 生物质锅炉 噪声 外购淀粉、水 切断 噪声 图5-2 运营期工艺流程及产污环节图 本项目共有红薯粉丝生产线一条，细粉丝生产线两条，工艺流程一致，先外购的玉米淀粉、红薯淀粉加水搅拌后，成型切断，再进冷冻库冷藏，粉丝经常温化霜后，再经烘干设备烘干，最后称重包装后放入成品仓库中，根据客户下的订单进行统一外售。年投入红薯淀粉、玉米淀粉及小麦淀粉各1000、250、150吨，除部分消耗外，年产红薯粉丝800吨、细粉丝700吨，产品全部为干粉丝，粉丝含水率约10%，物料平衡详见图5-3。 红薯粉丝800 红薯淀粉1000 玉米淀粉250 小麦淀粉150 水2000m³ 生产加工 细粉丝700 不合格品40 输入 输出 下脚料9.86 水损耗1850m³ 其他损耗0.14 图5-3 物料平衡图（t/a） 主要污染工序： 项目主要污染在施工期和运营期两个阶段。 - 施工期 项目施工期不设施工营地，施工人员为附近居民。施工期间主要污染物产生情况如下。 - 废气 施工期大气污染主要来源于建筑材料的搬运及堆放、平整施工场地、建筑垃圾的堆放及清理、施工期运输车辆运行等过程产生的扬尘，排放方式为无组织排放。一般情况下，施工场地、施工道路在自然风力作用下产生的扬尘所影响的范围在100m以内，因此，施工扬尘将对位于项目周边大气环境将有一定影响，但这种影响是暂时的，随着施工的结束，影响将随之消失。 为严格控制本项目施工期扬尘对周围环境的影响，评价建议采取以下防尘措施： ①建筑材料堆场、施工场地、施工车辆通道每天洒水3-5次； ②施工场地四周建设围墙，设置简易材料棚贮存各类建筑材料，对可能散发粉尘的物料堆场采取覆盖或洒水，垃圾及时清运等防护措施； ③加强施工工地的路面硬化，合理选择运输路线，尽量减少运输过程中产生扬尘给周围带来的影响；施工结束后对施工场地采取必要的恢复措施，做到施工场地完场地清。 经采取以上污染防治措施后，评价认为项目施工期间的扬尘不会对周围环境产生较大影响。 - 废水 项目施工期产生的废水为施工废水，施工单位设置简易沉砂池即可，由于施工不设施工营地，所以无生活污水产生。 - 固体废物 本项目施工固体废物主要为工程建设过程中产生的废弃材料等建筑垃圾，项目不设施工营地，没有生活垃圾产生。施工期工地废弃物应在指定地点堆放并及时清运，不得随意处置。只要及时清运，施工期固体废物不会对周围环境产生影响。 - 噪声 施工期的噪声主要来源于施工活动中的施工开挖、机械运行、汽车运输等。项目施工机械种类较多，且声源都在室外，影响范围较远，尤其是打桩机、卡车运输噪声，在多台机械设备同时作业时，各台设备产生的噪声会产生叠加。施工期间产生的噪声是不可避免的，但只要采取一定措施、合理安排施工作业时间，即可减轻施工噪声对环境的影响。 - 生态环境 施工期对生态环境影响主要为土壤结构的破坏和水土流失。 - 运营期 - 废水 本项目废水主要为生活污水和生产废水。生活污水经自建旱厕收集处理后定期清掏用作周边农田、菜地肥料；生产废水包括锅炉补充水、循环水及冲洗废水（主要成分为悬浮物及少量颗粒物），冲洗废水经沉淀池（15m³）沉淀后，上层清水可用于厂区地面除尘及周围旱地施肥，沉淀池密封加盖，定期清掏，无废水外排；锅炉补充水、循环水进入锅炉及循环水池（5m³）循环利用，定期补充，本项目无废水外排。 ①生活污水 项目定员15名工人，年工作250天，厂区不设宿舍，不设食堂。根据《湖南省地方标准 用水定额》（DB43/T388-2014），项目参照公共事业及公共建筑用水定额办公楼不带食堂，用水标准为45L/人·天。则生活用水量为0.675m3/d、168.75m3/a，废水产生量按80%计，则本项目生活污水产生量为0.54m3/d、135m3/a。生活污水经旱厕收集处理后用作周边农田、菜地施肥。 ②生产废水 项目用水为冲洗用水、锅炉补充水及锅炉循环水，年产粉丝1500t，平均每天生产用水8m³，年生产用水2000m³，平均生产一吨粉丝需用水1.3m³，产品含水率约10%；设备冲洗废水约0.5m³/d；锅炉补充水约0.3m³/d，锅炉循环水约0.15m³/d。本项目用水情况见下表。 表5-1 项目用水情况一览表 由表5-1可知：项目用水量为2406.25m3/a、9.625m3/d，排水量为185m3/a、0.74m3/d。生产用水主要用于淀粉搅拌，平均生产一吨粉丝用水1.3m³，经烘干工序后产品粉丝含水率约为10%；冲洗用水包括设备冲洗和地面除尘，其中主要成分为悬浮物及颗粒物，经沉淀池预处理后上层清水及低渣用于周边农户旱地施肥；锅炉循环水经循环水池后可继续循环使用，无废水外排。项目用水平衡见下图。 用水项目; 规模; 用水定额; 日新鲜水用水量; 年新鲜水用水量; 日损耗量; 日循环量; 日排水量. 生活用水; 15人; 45L/人·天; 0.675m3; 168.75m3; 0.135m3; /; 0.54m3. 生产用水; /; /; 8m3; 2000m3; 8m3; /; /. 锅炉补充水; /; /; 0.3m3; 75m3; 0.15m3; 0.15m3; /. 锅炉循环水; /; /; 0.15m3; 37.5m3; 0.05m3; 0.1m3; /. 冲洗用水; /; /; 0.5m3; 125m3; 0.3m3; /; 0.2m3. 合计; /; /; 9.625m3; 2406.25m3; 8.635m3; 0.25m3; 0.74m3. 生活用水 旱厕 0.675 0.135 0.54 回用 新鲜水 9.375 生产用水 用于和面 8 用作农肥 锅炉循环水 0.15 0.05 0.1 锅炉补充水 沉淀池 0.3 0.15 0.15 设备冲洗水 回用 0.5 0.3 0.2 图5-4 项目用水平衡图（单位：m3/d） - 废气 本项目废气的产生主要来源于投料粉尘及生物质锅炉燃烧产生的废气。投料粉尘在车间内呈无组织排放，且产生量极小，对周边环境影响不大。项目拟配备一台2t/h的生物质锅炉（每小时运行20分钟，每天运行约3小时，年运行250天），使用的生物质燃料含硫率为0.02%，年使用生物质燃料300吨。本项目锅炉燃料使用成型生物质颗粒，废气采用湿式除尘法，拟建水膜除尘器（除尘效率95%）+30米高排气筒（φ0.5m），脱硫效率为10%。根据《工业污染源产排污系数手册（2010）修订》，生物质锅炉的产污系数：工业废气量6240.28m³/t原料，二氧化硫17Skg/t原料（S为含硫率），烟尘0.5kg/t原料，氮氧化物1.02kg/t原料。锅炉废气产生情况见表5-2. 表5-2 锅炉废气污染物产生情况 经计算，SO2产生量为0.204t/a，产生浓度为108.97mg/m³；烟尘产生量为0.150t/a，产生浓度为80.12mg/m³；NOx产生量为0.306t/a，产生浓度为163.45mg/m³。项目拟采用水膜除尘设备一套，计算得出最终SO2排放量为0.184t/a，排放浓度为98.29mg/m³；烟尘排放量为0.0075t/a，排放浓度为4.00mg/m³；NOx排放量为0.306t/a，排放浓度为163.45mg/m³。废气经30米高排气筒排放，SO2、烟尘、NOx排放浓度均能满足《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）中表2燃煤标准限值（SO2：300mg/m³，烟尘：50mg/m³，NOx：300mg/m³），对周围环境影响较小。 污染源; 烟气量（m³/a）; 污染物; 产生情况; 排放情况. 浓度 （mg/m³）; 速率（kg/h）; 产生量（t/a）; 浓度 （mg/m³）; 速率（kg/h）; 产生量（t/a）. 生物质锅炉; 1872084; SO2; 108.97; 0.272; 0.204; 98.29; 0.245; 0.184. 烟尘; 80.12; 0.20; 0.150; 4.00; 0.01; 0.0075. NOx; 163.45; 0.127; 0.306; 163.45; 0.127; 0.306. - 噪声 本项目噪声主要来源于生产设备以及辅助设备等，主要生产设备噪声情况见表5-3。 表5-3 主要噪声设备一览表 序号; 设备名称; 单位; 数量; 噪声源强dB(A); 所在位置. 1; 粉丝机; 台; 4; 55~65; 生产车间. 2; 搅拌机; 台; 2; 60~70. 3; 烘干设备; 套; 1; 50~75. 4; 冷冻库（制冷机组）; 个; 3; 50~65. - 固体废物 - 项目年产红薯粉丝、细粉丝共1500t，固废主要来源于不合格产品、下脚料、沉淀池沉渣、淀粉包装袋、水膜除尘器除尘渣、生活垃圾及生物质锅炉灰渣，其中沉淀池沉渣产生量为1.5t/a，包装袋0.3t/a，除尘渣2.5t/a，生物质锅炉灰渣5t/a，不合格品2t/a，下脚料9.86t/a。项目定员15人，年工作250天，按0.5kg/天·人计算垃圾产生量，因此，本项目生活垃圾产生量为1.9t/a。 - 项目固体废物产排情况见下表5-4。 表5-4 固废产排情况表 序号; 污染物名称; 产生量（t/a）; 状态; 属性; 处理处置方法. 1; 沉淀池沉渣; 1.5; 固态; 一般固废; 外售给周边农民用作农田肥料及植物养料. 2; 生物质锅炉灰渣; 5.0; 固态; 一般固废. 3; 除尘渣; 2.5; 固态; 一般固废. 4; 不合格品; 2; 固态; 一般固废; 外售给周边农民用作家畜饲料. 5; 下脚料; 9.86; 固态; 一般固废. 6; 包装袋; 0.3; 固态; 一般固废; 定期清理交由环卫部门统一处理. 7; 生活垃圾; 1.9; 固态; 一般固废.

- 项目主要污染物产生及预计排放情况

| 内容 类型 | 排放源 |  | 污染物名称 | 处理前产生浓度及产生量 |  | 处理后排放浓度及排放量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气污染物 | 施工期 | 扬尘 | TSP | 本项目施工期短，施工量少，通过施工场地洒水措施可有效降低粉尘排放量 |  |  |
|  | 运营期 | 锅炉房 | 二氧化硫 | 108.97mg/m³、0.204t/a |  | 98.29mg/m³、0.184t/a |
|  |  |  | 烟尘 | 80.12mg/m³、0.150t/a |  | 4.00mg/m³、0.0075t/a |
|  |  |  | 氮氧化物 | 163.45mg/m³、0.306t/a |  | 163.45mg/m³、0.306t/a |
|  |  | 生产车间 | 投料粉尘 | 规范生产制度，及时清扫后对周围环境影响极小 |  |  |
| 水污染物 | 施工期 | 施工废水 | COD、SS、BOD5、NH3-N | 经简易沉砂池沉淀后回用 |  |  |
|  | 运营期 | 生活污水 | COD、BOD5、SS、NH3-N等 | 0.74m³/d | 185m³/a | 无废水外排 |
|  |  | 锅炉补充水 |  | 0.3m³/d | 75.0m³/a |  |
|  |  | 锅炉循环水 |  | 0.15m³/d | 35.5m³/d |  |
|  |  | 设备冲洗水 |  | 0.5m³/d | 125.0m³/a |  |
| 固体废物 | 施工期 | 施工场地 | 建筑垃圾 | 统一堆放，定时清运 |  |  |
|  | 运营期 | 沉淀池 | 沉淀池沉渣 | 1.5t/a |  | 外售给周边农民用作家畜、农田、植物饲料及养料 |
|  |  | 锅炉房 | 生物质锅炉灰渣 | 5.0t/a |  |  |
|  |  |  | 除尘渣 | 2.5t/a |  |  |
|  |  | 车间 | 不合格品 | 2.0t/a |  |  |
|  |  |  | 下脚料 | 9.86t/a |  |  |
|  |  |  | 包装袋 | 0.3t/a |  | 定期清理交由环卫部门统一处理 |
|  |  | 生产员工 | 生活垃圾 | 1.9t/a |  |  |
| 噪声 | 施工期噪声主要来自于基础开挖、混凝土搅拌及设备安装过程，场界噪声值符合《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）标准；运营期噪声源主要来自粉丝机、搅拌机、烘干设备等，选用低噪声设备并采取隔声、减振、消声等措施后，厂界噪声值可达《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类区排放标准。 |  |  |  |  |  |
| 主要生态影响（不够时可附另页）： 项目建成运营期间产生的污染物在采取有效的控制和治理后，不会对当地动植物的生长、局部小气候、水土保持造成影响，因此本项目的建设没有对当地生态环境带来不利影响。 |  |  |  |  |  |  |

- 环境影响分析

施工期环境影响分析： - 大气环境影响分析 项目施工期主要产生粉尘，且由于地基开挖方小等原因，产生量极小。对周边环境产生的影响不大。本评价要求建设单位在施工期间对施工场地进行洒水除尘、修建围挡等措施，尽可能降低粉尘对周边环境的影响。 - 地表水环境影响分析 项目施工期不设施工营地，无生活污水产生。项目施工期产生的废水主要为施工废水。建议建设单位设一简易的沉砂池，收集施工废水，经沉淀后可循环利用。 - 声环境影响分析 施工期噪声主要来源于施工机械，如推土机、挖掘机、载重汽车、振捣器等。虽然施工噪声仅施工期的土建施工阶段产生，随着施工的结束而消失，但由于噪声较强，将会对周围在声环境产生严重影响，极易引起人们的反感，所以必须重视对施工期噪声的控制。 为进一步减少施工噪声对周边环境的影响，必需采取有效措施进行防治。建议采取以下措施对施工噪声进行防治： 1）采用低噪声的施工机械和先进的施工技术，并尽量避开高噪声设备同时运行； 2）由于本工程施工规模较小，采用高噪声设备的工程规模小，而施工期噪声不可避免，因此建议施工单位合理安排工程进度，在采用高噪声机械设备的工段应在保质保量的前提下加快工程进度，严禁夜间施工； 3）制定合理的运输线路，车辆运输应避开居民区。汽车进入居住区应减速慢行，晚间运输用灯光示警，禁鸣喇叭。 评价要求：夜间施工需向周边居民公布施工的时间，并征求附近受影响居民对工程建设的意见和建议，协调好与周边居民之间的关系，避免引起噪声投诉。 - 固体废物影响分析 项目施工期固体废物为建筑垃圾。要求建设单位对建筑垃圾严格按城市市容和环境卫生管理条例的有关规定进行处置，不能随意抛弃和转扩散，更不能向居民区附近转移。

运营期环境影响分析： - 大气环境影响分析 项目运营期产生的大气污染物为投料粉尘以及锅炉废气。 生产车间淀粉的配料时会有少量无组织淀粉颗粒物间断式产生，根据人工作业对比，年使用淀粉约1400吨，粉尘产生量约为淀粉用量的0.01%，计算可知粉尘产生量为0.14t/a，通过及时清洁车间地面可减少颗粒物排放量的60%，颗粒物自车间溢出，再经大气的稀释作用下，厂界颗粒物浓度可满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中无组织排放监控浓度限值，对周边环境基本没有影响。 经计算，锅炉废气中SO2产生量为0.204t/a，产生浓度为108.97mg/m³；烟尘产生量为0.150t/a，产生浓度为80.12mg/m³；NOx产生量为0.306t/a，产生浓度为163.45mg/m³。项目拟采用水膜除尘设备一套，计算得出最终SO2排放量为0.184t/a，排放浓度为98.29mg/m³；烟尘排放量为0.0075t/a，排放浓度为4.00mg/m³；NOx排放量为0.306/a，排放浓度为163.45mg/m³。废气经30米高排气筒排放，SO2、烟尘、NOx排放浓度均能满足《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）中表2燃煤标准限值（SO2：300mg/m³，烟尘：50mg/m³，NOx：300mg/m³），锅炉废气经水膜除尘器处理后再由30m高排气筒排放，且燃料为成型生物质颗粒，对周围环境影响较小。 - 水环境影响分析 本项目废水主要为生活污水、锅炉补充水、锅炉循环水及冲洗用水（包括设备冲洗水及地面冲洗水）。 项目废水产生量为0.89m³/d，锅炉循环水导入循环水池循环利用，冲洗废水导入沉淀池处理，用于地面除尘及周围旱地施肥，故无生产废水外排。建设单位拟建旱厕一个（容积为2m³），经处理达标后用于周边农田、菜地施肥。本项目无废水外排，对周边水环境不会造成影响。 - 声环境影响分析 本项目噪声主要来源于粉丝机、搅拌机以及烘干设备，单台设备噪声为50~75dB(A)。预测噪声对厂界及最近敏感点计算如下： - 声环境影响预测模式 LX=LN—LW—LS 式中：LX——预测点新增噪声值，dB(A)； LN——噪声源噪声值，dB(A)； LW——围护结构的隔声量，dB(A)； LS——距离衰减值，dB(A)。 厂房墙壁、门窗等围护结构的隔声量主要取决于其单位面积质量G(kg/m2)及噪声频率f(Hz)。 - 在环境噪声预测中各噪声源作为点声源处理，故距离衰减值： LS=20lg（r/r0） 式中：r——关心点与噪声源合成级点的距离（m）； r0——噪声合成点与噪声源的距离，统一r0=1.0m。 - 噪声影响预测结果 本项目只有白天进行生产，夜间不生产，年工作250天，每天工作8小时。根据《环境影响评价技术导则 声环境（HJ2.4-2009）》，进行边界噪声评价时，新建项目以工程噪声贡献值作为评价量；改扩建项目以工程噪声贡献值与受到现有工程影响的边界噪声值叠加后的预测值作为评价量。因此，本项目通过相应的降噪措施和距离衰减后，其厂界环境噪声排放值以工程噪声贡献值作为评价量。噪声源强叠加见表7-4，厂界噪声排放预测见表7-5。 表7-4 项目噪声源强及与厂界的距离一览表 声源设备; 噪声值 dB（A）; 东厂界 距离m; 南厂界 距离m; 西厂界 距离m; 北厂界 距离m; 四马堂村居民点m. 粉丝机; 65; 15; 20; 20; 10; 25. 搅拌机; 70; 15; 20; 20; 10; 25. 烘干设备; 75; 10; 15; 10; 20; 30. 冷冻库（制冷机组）; 65; 20; 10; 25; 30; 40. 表7-5 厂界噪声预测结果表 ， 声源设备; 噪声值 dB（A）; 东厂界dB（A）; 南厂界dB（A）; 西厂界dB（A）; 北厂界dB（A）; 四马塘村居民点dB（A）. 粉丝机; 65; 41.5; 38.9; 38.9; 45.0; 37.0. 搅拌机; 70; 46.5; 43.9; 43.9; 50.0; 42.0. 烘干设备; 75; 55.0; 51.4; 55.0; 48.9; 45.4. 冷冻库（制冷机组）; 65; 38.9; 45.0; 37.0; 35.4; 32.9. 叠加预测结果; /; 55.8; 53.5; 55.4; 53.2; 47.6. 昼间标准限值; 60. 由上表可知：项目在生产期间，各厂界及最近敏感点噪声预测值均符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）表1中2类区昼间标准，因此项目建设不会对周围声环境产生明显的不利影响。 - 固体废物影响分析 项目产生的固体废物有不合格产品、下脚料、沉淀池沉渣、废弃包装袋、生物质锅炉灰渣、除尘渣以及生活垃圾。 其中不合格产品、下脚料、沉淀池沉渣、除尘渣及生物质锅炉灰渣产生量为20.86t/a，外售给当地农户。生活垃圾及废弃包装袋统一收集后交由环卫部门处理。所有固废都得到合理的处制或综合利用，故不会对周围环境产生二次影响。 - 食品企业卫生规范要求 项目属于食品生产企业，在卫生安全生产方面必须满足《食品企业通用卫生规范》（GB14881-2013）等规范的相关规定，其中项目选址必须满足以下要求： ① 厂区不应选择对食品有显著污染的区域。如某地对食品安全和食品宜食用性存在明显的不利影响，且无法通过采取措施加以改善，应避免在该地址建厂。 ②厂区不应选择有害废弃物以及粉尘、有害气体、放射性物质和其他扩散性污染源不能有效清除的地址。 ③厂区不宜择易发生洪涝灾害的地区，难以避开时应设计必要的防范措施。 ④厂区周围不宜有虫害大量孳生的潜在场所，难以避开时应设计必要的防范措施。 本项目选址于祁东县黄土铺镇四马堂村兴建祁东县同心大雅食品厂年产1500吨食用粉丝项目，临近114县道，交通便利。根据现场踏勘，项目附近无粉尘、有害气体、放射性物质和其他扩散性污染源产生和排放，远离有害场所，故本食品厂符合《食品企业通用卫生规范》（GB14881-2013）的相关规定。 - 外环境影响分析 本项目处于祁东县黄土铺镇四马堂村，距县城中心约5公里。项目周边无医疗服务区、自然风景区、名胜古迹等环境敏感区。厂区北面为县道，距省道约5公里，连接外部交通，便于项目原辅料及产品运输；北面及西南面为四马堂村居民点；其余周边为空旷地，项目与周边居民点、农田相容性较好。项目附近无企业，无粉尘、有害气体、放射性物质和其他扩散性污染源产生和排放，远离有害场所；由此分析可见，外环境对本项目影响较小。 - 卫生防护距离 本项目为食品生产企业，对周边空气环境具有一定卫生要求，根据现场勘察，项目周边无其他企业、医院、学校等；项目投料将产生少量粉尘，经本评价提出防治措施后，对距本项目50米、100米的四马堂村居民点影响较小。根据《制定地方大气污染物排放标准的技术方法》（GB/T13201-91）中给出的卫生防护距离计算公式： 式中： Cm----标准浓度限值（mg/m³）； L----工业企业所需卫生防护距离（m）； r----有害气体无组织排放源所在生产单元的等效半径（r=（S/π）0.5）； A、B、C、D----卫生防护距离计算系数，无因次，根据项目所在地年平均风速和大气污染源构成类别查取； Qc----污染物排放量（kg/h）； 项目卫生环境防护距离计算结果如图1所示： 图1 卫生防护距离计算结果图 根据上表，项目卫生防护距离为生产车间边界外50米范围。根据现场调查，最近的四马堂村居民点1距厂界约50米，故此次项目满足卫生防护距离要求。 - 环境风险影响分析 - 项目风险事故类型 本项目环境风险来源于原料仓库粉尘火灾爆炸事故。项目年使用各类淀粉1400t，厂区最大储存量为5t。不属于重大危险源，根据项目的特点及相似类型项目的事故类型，本项目主要事故类型主要为粉尘火灾爆炸。 - 防止事故发生的措施 项目为防止事故发生，因采取以下防范措施： ①厂区总图布置严格按照设计与施工规范的要求进行，严格控制各建、构筑物的安全防护距离； ②按相关规范设计设置有效的消防系统，做到以防为主，安全可靠； ③厂区路面硬化，做好防漏、防渗措施。 - 管理要求 各类事故的发生大多数与操作管理不当有直接关系，因此必须建立健全一整套严格的管理制度。厂区禁烟禁火，加强员工的日常演练及培训，制定环境风险应急预案等措施制度可在一定程度降低环境风险。 - 产业政策、选址与平面布局合理性分析 根据国家《产业结构调整指导目录（2011年本）》（2013修订版），本项目不属于鼓励类、限制类和淘汰类项目，属于允许类项目，符合产业政策。 项目处于祁东县黄土铺镇，距县城中心约5公里。项目周边无医疗服务区、自然风景区、名胜古迹等环境敏感区。厂区北面为县道，距省道约5公里。连接外部交通，便于项目原辅料及产品运输；东北方及西南方为四马堂村居民点；其余周边为空旷地，项目与周边居民点、农田相容性较好。项目运营期间主要产生锅炉废气、生产废水、生活污水等污染物，通过采取本评价提出的各项污染防治措施后，能达标排放或综合利用，对周边环境影响较小。因此，本项目选址合理。 本项目厂区呈不规则矩形，主要建筑物呈东西走向。厂区大门设在西侧与144县道相连，便于原料及产品运输。厂区北部为老化车间及锅炉房，东边为生产车间及晒场，中间为进场道路，办公楼设在厂区东南侧临近厂区道路以及县道。布置合理紧凑，生产车间内各工作区安排分布有序，有利于提高生产效率。与两侧的四马堂村居民点中间隔有空地，项目产生的锅炉废气经本评价提出的防治措施后对四马堂村居民影响较小。综上，本项目平面布置合理。 本项目所使用制冷剂为低温制冷剂R22，R22在常温下为无色，近似无味的气体，不燃烧、不爆炸、无腐蚀，毒性比R12略大，但仍然是安全的制冷剂，安全分类为A1;加压可液化为无色透明的液体。根据中华人民共和国国务院令(第573号)《消耗臭氧层物质管理条例》，制冷剂将在2030年实现除维修和特殊用途以外的完全淘汰，故本项目使用R22制冷剂尚不属于淘汰类。 - 环保投资 本项目总投资150万元，其中环保投资12.2万元，约占总投资的8.1%，投入主要在废气处理设施、废水处理设施及固废处置措施等，项目环保投资估算见表7-6。 表7-6 项目环保投资估算表 项目; 污染源; 内容; 经费(万元). 废水; 生活污水; 旱厕; 用做农肥; 0.2. 锅炉补充水; 循环水池; 循环回用; 0.7. 锅炉循环水. 冲洗废水（淀粉）; 沉淀池; 用做农肥; 0.5. 废气; 锅炉废气; 水膜除尘器+30m高排气筒1套; 10.5. 固体废物; 沉淀池沉渣; 定期清掏，外售; /. 生物质锅炉灰渣. 除尘渣. 不合格品; 统一收集，外售. 下脚料. 废弃包装袋; 购置垃圾桶，定期由环卫部门处理; 0.3. 生活垃圾. 合计; 12.2. - 项目竣工环保验收清单 项目竣工后建设单位依法进行自主验收，项目环保验收清单详见表7-7。 表7-7 项目竣工环保验收清单 类别; 污染源; 污染物; 拟采取的治理措施; 验收标准及要求. 废气; 锅炉废气; 二氧化硫、氮氧化物、颗粒物; 使用成型生物质颗粒，水膜除尘器+30m高排气筒; 《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表2中燃煤锅炉污染物排放限值要求. 投料粉尘; 颗粒物; 规范生产制度，投料时做到轻拿轻放，及时清扫; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中无组织排放监控浓度限值要求. - 续表7-7 类别; 污染源; 污染物; 拟采取的治理措施; 验收标准及要求. 废水; 生活污水; COD、BOD5、SS、NH3-N等; 旱厕; 无外排. 锅炉补充水; 循环水池. 锅炉循环水. 冲洗废水; 沉淀池（15m³）. 噪声; 生产机械; 噪声; 基础减震、厂房隔声、距离衰减，合理布局; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类区标准. 固废; 生产车间; 生物质锅炉灰渣; 外售给当地农户，分别作用于喂猪、养鱼、农田、菜地等方面; 妥善处置，不外排. 沉淀池沉渣. 除尘渣. 不合格品. 下脚料. 废弃包装袋; 交由环卫部门统一处理; 不外排. 员工生活; 生活垃圾; 旱厕; 无外排. - 环境管理及环境监测计划 - 环境管理 - 环境管理机构 项目设置专门的安全环保科，负责项目的环境管理工作。设专职环境管理人员1人。同时，本项目生产部门主管领导兼管厂内环保工作。 - 环境管理机构主要职责 - 贯彻执行国家和地方的环境保护政策、法规及环境保护标准； - 建立并完善企业环境保护管理制度，经常督促检查落实情况； - 编制并组织实施本企业的环境保护规划和计划； - 搞好环境保护宣传和教育，不断提高职工的环境保护意识； - 织对基层环保人员的培训，提高工作素质； - 领导并组织企业的环境监测工作，建立环境监控档案； - 制定本企业污染治理设备设施操作规程和检修计划，检查、记录污染治理设施运行及检修情况，确保治理设施常年正常运行； - 制定各车间的污染物排放指标，定时考核和统计，确保全厂污染物排放达到国家排放标准和总量控制指标。 - 环境监测计划 为及时了解和掌握建设项目营运期主要污染源污染物的排放情况，建设单位应进行日常大气、噪声及水的监测，及时发现问题及时解决。监测布点详见附图三。 表7-8 环境监测计划一览表 环境要素; 监测点位置; 监测项目; 监测频次. 废气; 锅炉排气筒; SO2、NOx、颗粒物; 每半年一次. 噪声; 东、南、西、北厂界; 等效连续A声级值.

- 建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果

| 内容 类型 | 排放源 |  | 污染物名称 | 防治措施 | 预期治理效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气污染物 | 施工期 | 扬尘 | TSP | 洒水除尘 | 影响较小 |
|  | 运营期 | 锅炉房 | 锅炉废气 | 使用成型生物质颗粒，水膜除尘器+30米高排气筒 | 达到《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表2中燃煤锅炉污染物排放限值要求 |
|  |  | 生产车间 | 投料粉尘 | 规范生产制度，投料时做到轻拿轻放，及时清扫 | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中无组织排放监控浓度限值要求 |
| 水污染物 | 施工期 | 施工废水 | SS | 沉砂池 | 回用不外排 |
|  | 运营期 | 生活废水 | COD、BOD5、SS、NH3-N等 | 旱厕 | 无废水外排 |
|  |  | 锅炉补充水 |  | 循环水池 |  |
|  |  | 锅炉循环水 |  |  |  |
|  |  | 设备冲洗水 |  | 沉淀池 |  |
| 固体废物 | 施工期 | 施工场地 | 建筑垃圾 | 统一堆放，定时清运 | 妥善处置，无外排 |
|  | 运营期 | 沉淀池 | 沉渣 | 外售给周围农户 |  |
|  |  | 锅炉房 | 灰渣 |  |  |
|  |  |  | 除尘渣 |  |  |
|  |  | 车间 | 不合格品 |  |  |
|  |  |  | 下脚料 |  |  |
|  |  |  | 废弃包装袋 | 统一收集后交由环卫部门处理 |  |
|  |  | 生产员工 | 生活垃圾 |  |  |
| 噪声 | 施工期噪声主要来自于基础开挖、混凝土搅拌及设备安装过程，场界噪声值可符合《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）标准；运营期噪声源主要为粉丝机、搅拌机及烘干设备，选用低噪声设备并采取隔声、减振、消声等措施后，厂界噪声值可达《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类区排放标准。 |  |  |  |  |
| 生态保护措施及预期效果（不够时可附另页）： 厂区内及四周种植树木，增加厂区绿化。 |  |  |  |  |  |

- 结论与建议

结论： - 项目概况 - 项目名称：年产1500吨食用粉丝 - 建设单位：祁东县同心大雅食品厂 - 建设性质：新建 - 建设地点：衡阳市祁东县黄土铺镇四马堂村 - 建设工期：2018年8月-2018年10月 - 项目投资：150万 - 项目职工人数：项目定员职工人数15人，年工作250天，每天工作8个小时，年工作2000个小时。厂区不设宿舍，不设食堂。 - 区域环境质量现状 - 大气环境质量现状 本次环评引用湖南鼎康酒业发展有限公司年产1000t祁东枣酒产业项目环境空气质量监测结果：项目所在区域环境空气质量现状良好，可达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准。 - 地表水环境质量现状 本项目废水无外排，且评价区域周边5公里范围内无河流、水库等水体，故对地表水环境无影响。 - 声环境质量现状 根据项目组实地勘察记录监测结果显示，项目所在地声环境质量符合《声环境质量标准》(GB3096-2008)中的2类区标准。 - 环境影响分析 - 大气环境影响分析 本项目主要废气为投料粉尘及锅炉废气。投料粉尘经规范生产制度以及及时清扫后，对环境影响极小；锅炉使用生物质成型颗粒作为燃料，废气经水膜除尘器+30m高排气筒处理后可满足《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表2中燃煤锅炉污染物排放限值要求。对周边大气环境影响较小。 - 地表水环境影响分析 本项目废水为生活污水、锅炉补充水、锅炉循环水及冲洗废水。锅炉循环水导入循环水池循环利用，冲洗废水经沉淀池处理后，用于地面除尘及周边农户旱地施肥；生活污水经旱厕处理，用于周边农田、菜地施肥所用。本项目无废水外排，对周边水环境影响较小。 - 声环境影响分析 项目在运营期间将会产生噪声。建设单位通过合理布置、距离衰减等措施达《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类区排放标准。对周边环境影响不大。 - 固体废物影响分析 项目产生的固体废物有不合格产品、生物质锅炉灰渣、下脚料、沉淀池沉渣、除尘渣、废弃包装袋以及生活垃圾。不合格产品、下脚料、生物质灰渣、除尘渣及沉淀池沉渣约20.86t/a，外售给当地农户。废弃包装袋及生活垃圾定期清理、统一收集后交由环卫部门处理。经上述措施后，项目无固体废物外排。 - 产业政策、选址与平面布局合理性分析 根据国家《产业结构调整指导目录（2011年本）》（2013修订版），本项目不属于鼓励类、限制类和淘汰类项目，属于允许类项目，符合产业政策的要求。 项目处于祁东县黄土铺镇，距县城中心约5公里。项目周边无医疗服务区、自然风景区、名胜古迹等环境敏感区。厂区北面为县道，距省道约5公里。连接外部交通，便于项目原辅料及产品运输；东北方及西南方为四马堂村居民点；其余周边为空旷地，项目与周边居民点、农田相容性较好。项目运营期间主要产生锅炉废气、生产废水、生活污水等污染物，通过采取本评价提出的各项污染防治措施后，能达标排放或综合利用，对周边环境影响较小。因此，本项目选址合理。 本项目厂区呈不规则矩形，主要建筑物呈东西走向。厂区大门设在西侧与144县道相连，便于原料及产品运输。厂区北部为老化车间及锅炉房，东边为生产车间及晒场，中间为进场道路，办公楼设在厂区东南侧临近厂区道路以及县道。布置合理紧凑，生产车间内各工作区安排分布有序，有利于提高生产效率。厂区与两侧的四马堂村居民点中间隔有空地，项目产生的锅炉废气经本评价提出的防治措施后对四马堂村居民影响较小。综上，本项目平面布置合理。 - 总结论 综上所述，祁东县同心大雅食品厂年产1500t食用粉丝项目符合产业政策，选址、布局合理。项目在认真落实各项环境污染治理和环境管理制度的前提下，污染物均能实现达标排放，对环境的污染影响较小。从环境保护角度出发，该项目建设可行。 建议： - 认真贯彻落实报告中所提的环境保护措施，做到节能减排、清洁生产。 - 如产品方案、工艺、设备、原辅材料消耗等生产情况有大的变动，应按建设项目环境保护管理规定及时向环保部门及时申报审批。 - 加强厂区绿化，规范厂区布局。做到布局清晰，创造良好的工作环境。 - 紧密联系环保部门，配合相关工作。 注：项目基础资料均由建设单位提供，并对其准确性和有效性负责。建设单位未来如需增加本报告表所涉及之外的污染源或对其功能进行调整，则应按要求向有关环保部门进行申报，并按污染控制目标采取相应的污染治理措施。

预审意见： 公 章 经办人： 年 月 日

下一级环境保护行政主管部门审查意见： 公 章 经办人： 年 月 日

审批意见： 公 章 经办人： 年 月 日