- 建设项目环境影响报告表

（污染影响类）

项目名称：祁东金丝利塑料加工有限公司年产5000吨塑料加工线项目

建设单位（盖章）：祁东金丝利塑料加工有限公司

编制日期：        2021年4月26日

中华人民共和国生态环境部制

目录

一、建设项目基本情况	1

二、建设项目工程分析	14

三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准	23

四、主要环境影响和保护措施	19

五、环境保护措施监督检查清单	28

六、结论	55

附表	36

附图

附图1  项目地理位置图；

附图2  项目监测布点图；

附图3  项目厂区平面布置图；

附图4  主要环保目标图。

附件

附件1  委托书；

附件2  监测报告；

附件3  营业执照；

附件4  用地证明；

附件5  用地租赁合同

- 一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 | 祁东金丝利塑料加工有限公司年产5000吨塑料加工线项目 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目代码 | 无 |  |  |
| 建设单位联系人 | 丁小勇 | 联系方式 | 18073451628 |
| 建设地点 | 衡阳市祁东县灵官镇傅家町村 |  |  |
| 地理坐标 | （112度58分59.076秒，26度41分55.986秒） |  |  |
| 国民经济 行业类别 | C4220非金属废料和碎屑加工处理 | 建设项目行业类别 | 85.金属废料和碎屑加工处理421；非金属废料和碎屑加工处理422（421和422均不含原料为危险废物的，均不含仅分拣、破碎的） |
| 建设性质 | þ新建（迁建） ¨改建 ¨扩建 ¨技术改造 | 建设项目申报情形 | þ首次申报项目 ¨不予批准后再次申报项目 ¨超五年重新审核项目 ¨重大变动重新报批项目 |
| 项目审批（核准/备案）部门（选填） | / | 项目审批（核准/备案）文号（选填） | / |
| 总投资（万元） | 500 | 环保投资（万元） | 50 |
| 环保投资占比（%） | 10% | 施工工期 | 5个月 |
| 是否开工建设 | þ否 ¨是： | 用地（用海） 面积（m2） | 4370m2（建筑面积1920m2） |
| 专项评价设置情况 | 无 |  |  |
| 规划情况 | 无 |  |  |
| 规划环境影响评价情况 | 无 |  |  |
| 规划及规划环境影响评价符合性分析 | 无 |  |  |
| 其他符合性分析 | 1、与周边环境符合性分析 本项目为废旧资源再生利用项目，主要生产原料为废塑料碎片，项目产生废气主要为挥发性有机物，项目产生废水、废气不涉重金属。本项目虽有挥发性有机物产生，但经处理后挥发性有机物排放量较小，经处理后可做到达标排放。 根据《废塑料综合利用行业规范条件》规定：“在国家法律、法规、规章和规划确定或县级及以上人民政府规定的自然保护区、风景名胜区、饮用水源保护区、基本农田保护区和其他需要特别保护的区域内，不得新建废塑料综合利用企业。”和《废塑料加工利用污染防治管理规定》规定：“禁止在居民区加工利用废塑料。”项目位于衡阳市祁东县灵官镇傅家町村，根据调查，项目所在地不属于规定的自然保护区、风景名胜区、饮用水源保护区、基本农田保护区和其他需要特别保护的区域，也不在居民区，最近居民点为东北面185m处的茶树窝居民（1户），本项目符合以上文件中的选址规定，符合有关文件选址要求。 本项目厂区附近环境质量现状良好，且厂区附近居民较少。项目周边有乡道与317省道相连，运输十分便捷。项目选址临便道，交通便利，运输方便，供电等配套设施较完善。投入运行后对周围环境及敏感目标的影响在可接受范围内，不会改变当地的环境功能。项目的选址与周边的环境区划可以相容。 2、与《废塑料综合利用行业规范条件》 符合性分析 表1-1 与《废塑料综合利用行业规范条件》 符合性分析一览表 项目; “行业规范条件”要求; 本项目情况; 是否符合要求. 1、企业的设立与布局; 废塑料综合利用企业是指采用物理机械法对热塑性废塑料进行再生加工的企业，企业类型主要包括PET再生瓶片类企业、废塑料破碎清洗分选类企业以及塑料再生造粒类企业; 项目属于塑料再生造粒类企业; 符合. 废塑料综合利用企业所涉及的热塑性废塑料原料，不包括受到危险化学品、农药等污染的废弃塑料包装物、废弃一次性医疗用塑料制品等塑料类危险废物以及氟塑料等特种工程塑料; 项目所用原料为废塑料包装，不包括受到危险化学品、农药等污染的废弃塑料包装物，不包括废弃一次性医疗用塑料制品; 符合. 新建及改造、扩建废塑料加工企业应符合国家产业政策及所在地区土地利用总体规划、城乡建设规划、环境保护、污染防治规划。企业建设应有规范化设计要求，采用节能环保技术及生产装备; 项目建设符合国家产业政策及所在地区相关规划要求，采用了相应的节能环保技术及生产装备; 符合. 在国家法律、法规、规章和规划确定或县级及以上人民政府规定的自然保护区、风景名胜区、饮用水源保护区、基本农田保护区和其他需要特别保护的区域内，不得新建废塑料综合利用企业；已在上述区域投产运营的废塑料综合利用企业，要根据该区域规划要求，依法通过搬迁、转产等方式逐步退出; 项目选址不在国家法律、法规、规章和规划确定或县级及以上人民政府规定的自然保护区、风景名胜区、饮用水源保护区、基本农田保护区和其他需要特别保护的区域内; 符合. 2、生产经营规模; 废塑料破碎、清洗、分选类企业：新建企业年废塑料处理能力不低于30000吨；已建企业年废塑料处理能力不低于20000吨。 塑料再生造粒类企业：新建企业年废塑料处理能力不低于5000吨；已建企业年废塑料处理能力不低于3000吨。 企业应具有与生产能力相匹配的厂区作业场地面积。; 项目为新建塑料再生造粒类企业，年生产能力为5000吨塑料颗粒，企业占地面积约为4370m2，可以满足本项目生产能力需求; 符合. 3、资源综合利用及消耗; 企业应对收集的废塑料进行充分利用，提高资源回收利用效率，不得倾倒、焚烧与填埋。; 企业对收集的废塑料进行了充分利用，不倾倒、焚烧与填埋。; 符合. 塑料再生加工相关生产环节的综合电耗低于500千瓦时/吨废塑料。; 项目综合电耗约300千瓦时/吨废塑料。; 符合. 破碎、清洗、分选过程综合新水消耗低于1.5吨/吨废塑料；再生造粒过程综合新水消耗低于0.2吨/吨废塑料。; 本项目再生造粒过程综合新水消耗低于0.2吨/吨废塑料。; 符合. 4、工艺与装备; 废塑料破碎、清洗、分选类企业。应采用自动化处理设备和设施。其中，破碎工序应采用具有减振与降噪功能的密闭破碎设备；清洗工序应实现自动控制和清洗液循环利用，降低耗水量与耗药量；应使用低发泡、低残留、易处理的清洗药剂；分选工序鼓励采用自动化分选设备; 本项目废塑料破碎、分选及造粒均采用自动化处理设备和设施。; 符合. 塑料再生造粒类企业。应具有与加工利用能力相适应的预处理设备和造粒设备。其中，造粒设备应具有强制排气系统，通过集气装置实现废气的集中处理；过滤装置的废弃过滤网应按照环境保护有关规定处理，禁止露天焚烧; 造粒设备具有强制排气系统，通过集气装置实现废气的集中处理；过滤装置的废弃过滤网外售回收公司，禁止露天焚烧; 符合. 5、环境保护; 企业加工存储场地应建有围墙，在园区内的企业可为单独厂房，地面全部硬化且无明显破损现象; 企业厂区建有围墙，车间内地面全部硬化且无明显破损现象; 符合. 企业必须配备废塑料分类存放场所。原料、产品、本企业不能利用废塑料及不可利用废物贮存在具有防雨、防风、防渗等功能的厂房或加盖雨棚的专门贮存场地内，无露天堆放现象。企业厂区管网建设应达到“雨污分流”要求; 项目已设置废塑料分类存放场所。产品及原料均有单独的厂房进行暂存，无露天堆放现象。项目厂区排水采用雨污分流。; 符合. 企业对收集的废塑料中的金属、橡胶、纤维、渣土、油脂、添加物等夹杂物，应采取相应的处理措施。如企业不具备处理条件，应委托其他具有处理能力的企业处理，不得擅自丢弃、倾倒、焚烧与填埋; 废包装定期由环卫部门进行清运，废滤网外售回收公司，不合格产品回用于生产，均妥善处理; 符合. 企业应具有与加工利用能力相适应的废水处理设施，中水回用率必须符合环评文件的有关要求。废水处理后需要外排的废水，必须经处理后达标排放。企业应采用高效节能环保的污泥处理工艺，或交由具有处理资格的废物处理机构，实现污泥无害化处理。除具有获批建设、验收合格的专业盐卤废水处理设施，禁止使用盐卤分选工艺; 项目冷却用水循环利用，不外排；项目生活污水经化粪池处理后用于施肥。; 符合. 再生加工过程中产生废气、粉尘的加工车间应设置废气、粉尘收集处理设施，通过净化处理，达标后排放; 项目破碎工序采用布袋除尘设施处理、热熔挤出产生的废气经“集气罩+UV光解+活性炭吸附装置”处理达标后经15m高排气筒外排; 符合. 对于加工过程中噪音污染大的设备，必须采取降噪和隔音措施，企业噪声应达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》; 项目对高噪声设备采取基础减震、厂房隔声措施，根据预测项目厂界噪声可满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》2类标准; 符合. 3、与《产业结构调整指导目录》（2019年本）符合性分析 本项目属于《产业结构调整指导目录（2019）》中第一类鼓励类中第四十三、环境保护与资源节约综合利用的第26“再生资源、建筑垃圾资源化回收利用工程和产业化”，因此项目建设符合国家产业政策要求。 4、与《关于加快推进再生资源产业发展的指导意见》符合性分析 根据《关于加快推进再生资源产业发展的指导意见》：“四、重点领域——（三）废塑料。大力推进废塑料回收利用体系建设，支持不同品质废塑料的多元化、高值化利用。以当前资源量大、再生利用率高的品种为重点，鼓励开展废塑料重点品种再生利用示范，推广规模化的废塑料破碎-分选-改性-造粒先进高效生产线，培育一批龙头企业。积极推动低品质、易污染环境的废塑料资源化利用，鼓励对生活垃圾塑料进行无污染的能源化利用，逐步减少废塑料填埋。到2020年，国内产生的废塑料回收利用规模达2300万吨。 根据建设单位提供资料，本项目外购的废包装袋为原料，通过采取分拣、破碎、造粒等工序生产塑料颗粒，年生产规模为5000吨塑料颗粒。基本属于该指导意见“推广规模化的废塑料破碎-分选-改性-造粒先进高效生产线”。可见，项目建设符合《关于加快推进再生资源产业发展的指导意见》的产业发展要求。 5、与《禁止洋垃圾入境推进固体废物进口管理制度改革实施方案》符合性分析 《禁止洋垃圾入境推进固体废物进口管理制度改革实施方案》（国发办【2017】70号）中明确主要目标为“严格固体废物进口管理，2017年年底前，全面禁止进口环境危害大、群众反应强烈的固体废物；2019年年底前，逐步停止进口国内资源可以替代的固体废物。” 项目塑料来源祁东及周边，不进口固体废物，与《禁止洋垃圾入境推进固体废物进口管理制度改革实施方案》（国发办【2017】70号）相符。 综上所述，项目建设符合《关于加快推进再生资源产业发展的指导意见》、《废塑料综合利用行业规范条件》、《废塑料回收与再生利用污染控制技术规范（试行）、《废塑料加工利用污染防治管理规定》等的相关要求。 6、与《中国资源综合利用技术政策大纲》符合性分析 表1-2 与《中国资源综合利用技术政策大纲》符合性分析一览表 中国资源综合利用技术政策大纲; 本项目情况; 符合性. 基本原则; 坚持宏观调控与市场机制相结合，发挥市场配置资源的基础性作用，完善政策体系，建立有利于促进资源综合利用的长效机制；坚持以企业为主体，产学研相结合，选择环境影响严重、产生量大的废弃资源，组织技术攻关，强化科技创新能力建设；坚持重点突破和全面推进相结合，依据资源禀赋和产业构成，形成资源综合利用产业集群，探索和完善循环经济发展模式; 本项目年产5000吨废旧塑料再生颗粒，加工过程中污染物排放量较少，处理后达标排放。资源利用率高，能够实现经济效益、社会效益和环境效益的有机统一，形成一定的循环经济; 符合. 主要范围; 一是在矿产资源开采过程中对共生、伴生矿进行综合开发与合理利用的技术；二是对生产过程中产生的废渣、废水（废液）、废气、余热、余压等进行回收和合理利用的技术；三是对生活生产和消费过程中产生的各种废弃物进行回收和再生利用的技术; 本项目年产5000吨废旧塑料再生颗粒，属于第三类：对社会生产和消费过程中产生的各种废弃物进行回收和再生利用的技术，符合大纲规定的主要范围; 符合. 废塑料再生利用技术; 推广废塑料物理再生利用和机械化分类; 本项目年产5000吨废旧塑料再生颗粒，属于废塑料物理再生利用技术; 符合. 7、与《废旧塑料回收与再生利用污染控制技术规范（试行）》（HJ/T364-2007）符合性分析 表1-3与《废旧塑料回收与再生利用污染控制技术规范（试行）》符合性分析 项目; 具体要求; 本项目情况; 符合性. 贮存要求; 1、废塑料应贮存在通过环保审批的专门贮存场所内； 2、贮存场所必须为封闭或半封闭型设施，应有防、防晒、防渗、防尘、防扬散和防火措施； 3、不同种类、不同来源的废塑料，应分开存放; 本项目废塑料原料贮存在原料仓库，地面混凝土硬化，具备防雨、防晒、防尘、防扬散、防火等措施；本项目原料分类分区堆放; 符合. 预处理工艺要求; 1、废塑料预处理工艺主要包括分选、清洗、破碎和干燥； 2、废塑料预处理工艺应当遵循先进、稳定、无二次污染的原则，应采用节水、节能、高效、低污染的技术和设备；宜采用机械化和自动化作业，减少手工操作； 3、废塑料的分选宜采用浮选和光学分选等先进技术；人工分选应采取措施确保操作人员的健康和安全； 4、废塑料的清洗方法可分为物理清洗和化学清洗，应根据废塑料来源和污染情况选择清洗工艺；宜采用节水的机械清洗技术；化学清洗不得使用有毒有害的化学清洗剂，宜采用无磷清洗剂； 5、废塑料的破碎宜采用干法破碎技术，并应配有防治粉尘和噪声污染的设备； 6、废塑料的干燥方法可分为人工干燥和自然干燥。人工干燥宜采用节能、高效的干燥技术，如冷凝干燥、真空干燥；自然干燥场所应采取防风措施; 本项目预处理工艺为分选、破碎； 预处理过程主要采用自动化作业，仅在原料分拣时采用手工操作，配有相应的防护措施来保证人员的健康和安全； 本项目采用干法破碎，破碎产生的粉尘经集气收集后采用布袋除尘器处理后达标排放，破碎设备安装减振垫降噪； 本项目外购原料采用机械清洗技术，清洗废水不外排。; 符合. 再生利用技术要求; 1、废塑料应按照直接再生、改性再生、能量回收的优先顺序进行再生利用； 2、宜开发和应用针对热固性塑料、混合废塑料和质量降低的废塑料的新型环保再生利用技术； 3、含卤素的废塑料宜采用低温工艺再生，不宜焚烧处理；进行焚烧处理时应配备烟气处理设备，焚烧设施的烟气排放应符合GB18484的要求； 4、不宜以废塑料为原料炼油。; 本项目属于直接再生利用，采取热熔挤出拉条切粒技术，为现阶段先进工艺，本项目原材料不含卤素，本项目产品为塑料再生颗粒，非炼油用途; 符合. 环境保护要求; 1、废塑料的再生利用项目必须经过县级以上地方人民政府环境保护行政主管部门的环保审批，严格执行环境影响评价和“三同时”制度。未获环保审批的企业或个人不得从事废塑料的处理和加工； 2、进口废塑料作为生产原料的企业应具有固体废物进口许可证，进口的废塑料应符合GB16487.12要求； 3、新建废塑料再生利用项目的选址应符合环境保护要求，不得建在城市居民区、商业区及其他环境敏感区内；现有再生利用企业如在上述区域内，必须按照当地规划和环境保护行政主管部门的要求限期搬迁； 4、再生利用项目必须建有围墙并按功能划分厂区，包括管理区、原料区、生产区、产品贮存区、污染控制区（包括不可利用的废物的贮存和处理区）。各功能区应有明显的界限和标志； 5、所有功能区必须有封闭或半封设施，采取防风、防雨、防渗、防火等措施，并有足够的疏散通道; 原料主要来自于当地的废旧PP塑料，塑料由回收企业分拣清洗后打包运送至厂区，不使用进口废塑料； 本项目选址不在城市居民区、商业区及其他环境敏感区内；本项目设计厂内分区明确，建设有围墙，拟设置各功能区标志； 本项目场地均采取混凝土硬化，生产车间为半封闭式厂房，具有防风、防雨、防渗、防火等措施，车间大门可为疏散通道。; 符合. 污染物控制要求; 1、废塑料预处理、再生利用等过程中产生的废水和厂区产生的生活污水，企业应有配套废水收集设施。废水宜在厂区内处理并循环利用；处理后的废水排放应按企业所在环境功能区类别，应执行GB8978；重点控制的污染物指标包括COD、BOD5、SS、pH、TN、NH3-N、TP、色度、油类、可吸附有机卤化物、粪大肠杆菌群数。并入市政污水管网集中处理的废水应符合CJ 3082要求； 2、预处理、再生利用过程中产生的废气，企业应有及其装置收集，经净化处理的废气排放应按企业所在环境功能区类别，应执行GB16297和GB14554；重点控制污染物包括颗粒物、氟化物、汞、铬、铅、苯、甲苯、酚类、苯胺类、光气、恶臭； 3、采用焚烧方式对废塑料进行能量回收时，焚烧设施应具有烟气处理设备，焚烧设施的烟气排放应执行GB18485.重点控制的污染物指标包括烟气黑度、烟尘、一氧化碳、氟化氢、氯化氢、氮氧化物、二噁英类； 4、能量回收过程中，除尘设备收集的焚烧飞灰一般应按危险废物管理。其他气体净化装置收集的固体废物和焚烧炉渣，应按归家危险废物鉴别标准进行鉴别，属于危险废物的按照危险废物管理，否则按一般工业固体废物管理 预处理和再生利用过程中应控制噪声污染，排放噪声应符合GB12348的要求； 5、不得在无燃烧设备和烟气净化装置的条件下焚烧废塑料或用焚烧方式处理塑料挤出机过滤网片； 6、废塑料预处理、再生利用过程中产生的固体废物，包括分选出的不宜再生利用的废塑料，应按工业固体废物处理，并执行相关环节保护标准。; 本项目生产废水循环使用不外排，生活污水经化粪池处理后用于施肥； 本项目切割、破碎采用布袋除尘器、熔融废气采用“集气罩 +UV光解+活性炭吸附装置”处理后经15米高排气筒排放，颗粒物、非甲烷总烃执行《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）中表4大气污染物排放限值及表9企业边界大气污染物浓度限值；臭气浓度执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）中相关标准限值； 本项目不涉及焚烧工艺； 本项目拟对各类设备安装减震、隔声措施，以控制噪声污染，确保排放噪声符合GB12348的要求； 本项目废塑料预处理、再生利用过程中产生的固体废物按相关环保要求进行收集和妥善处理。; 符合. 废塑料再生利用制品要求; 1、废塑料再生制品或材料应符合相关产品质量标准，表面标有再生利用标志，具体要求执行GB/T16288； 2、不宜使用废塑料制造直接接触食品的包装、制品或材料。原属于食品接触类的塑料包装、制品和材料，经单独回收处理，达到国家食品卫生标志的，可用于制造食品接触类的包装、制品或材料，并应标明为再生塑料制造； 3、再生塑料制品或材料在生产过程中不得使用氟氯化碳类化合物作为发泡剂；制造人体接触的再生塑料制品或材料时，不得添加有毒有害的化学助剂； 4、宜开发可多出循环再生利用的再生塑料制品和材料。; 本项目产品为再生塑料颗粒，按相关产品质量标准进行生产，满足《废旧塑料回收利用规范第 2 部分：回收聚乙烯塑料与再生聚乙烯塑料》。（DB431 T551.2-2014）标准。 本项目严格控制产品的去向，不用于制作直接接触食品的包装、制品或材料； 本项目生产过程中不使用氟氯化碳类化合物作发泡剂，不添加有毒有害的化学助剂； 本项目产品为可多次循环的塑料产品。; 符合. 管理要求; 1、建立、健全环境保护管理责任制度，设置环境保护部门或者专（兼）职人员，负责监督废塑料回收和再生利用过程中的环境保护及相关管理工程； 2、应对所有工作人员进行环境保护培训； 3、应建立废塑料回收和再生利用情况记录制度，内容包括每批次废塑料的回收时间、地点、来源（包括名称和联系方式）、数量、种类、预处理情况、再生利用时间、再生制品名称、再生制品数量、再生制品流向、再生制品用途，并做好月度和年度汇总工作； 4、应建立环境保护监测制度，不同污染物的采用监测方法和频次执行相关国家或行业标准，并做好监测记录以及特殊情况记录； 5、应建立废塑料回收和再生利用企业建设、生产、消防、环保、工商、税务等档案台账，并设专人管理，资料至少应保存五年； 6、应建立污染预防机制和处理环节污染事故的应急预案制度； 7、应认真执行排污申报制度，按时缴纳排污费。; 本次环评要求企业建立健全环保管理制度，厂区内设置环保专员负责厂区生产过程的环保工作；招收员工后对员工进行环保培训；由环保专员对生产过程进行记录；定期委托当地环保部门或有资质单位进行环保监测；管理企业建设、生产、消防、环保、工商、税务等档案台账，资料至少应保存五年；委托相关单位进行编制污染预防机制和处理环境污染事故的应急预案；按当地环保部门要求进行排污申报登记，按时缴纳排污税（根据《中华人民共和国环境保护税法》（2018年1月1日起实施）。; 符合. 8、本项目与《废塑料加工利用污染防治管理规定》符合性分析 表1-4 本项目与《废塑料加工利用污染防治管理规定》符合性分析一览表 与项目相关的规定内容; 本项目情况; 符合性. 废塑料加工利用必须符合国家相关产业政策规定及《废塑料回收与再生利用污染控制技术规范》，防止二次污染。禁止在居民区加工利用废塑料。禁止利用废塑料生产厚度小于0.025mm的超薄塑料购物袋和厚度小于0.015mm超薄塑料袋。禁止利用废塑料生产食品用塑料袋。禁止无危险废物经营许可证从事废塑料类危险废物的回收利用活动，包括被危险化学品、农药等污染的废弃塑料包装物，废弃的一次性医疗用塑料制品（如输液器、血袋）等。; 本项目不在居民区进行加工生产，项目产品为塑料颗粒，不生产厚度小于0.025mm的超薄塑料购物袋和厚度小于0.015mm超薄塑料袋，不从事废塑料类危险废物回收利用。; 符合. 废塑料加工利用单位应当以环境无害化方式处理废塑料加工利用过程产生的残余垃圾、滤网；禁止交不符合环保要求的单位或个人处置。禁止露天焚烧废塑料及加工利用过程产生的残余垃圾、滤网。; 项目废塑料加工利用过程产生的滤网外售回收公司，不合格产品回用于生产，均按要求得到妥善处置，不露天焚烧，不造成二次污染。; 符合. 废塑料加工利用集散地应当建立废塑料加工利用散户产生的残余垃圾和滤网集中回收处理机制。鼓励废塑料加工利用集散地对废塑料加工利用散户实行集中园区化管理，集中处理废塑料加工利用产生的废水、废气和固体废物。; 本项目不位于废塑料加工利用集散地，废水、废气和固体废物均采取相应防治措施。; 符合. 9、与《关于联合开展电子废物、废轮胎、废塑料、废旧衣服、废家电拆解等再生利用行业清理整顿的通知》（环办土壤函[2017]1240 号）的符合性分析 根据环境保护部、发展改革委、工业和信息化部、公安部、商务部、工商总局《关于联合开展电子废物、废轮胎、废塑料、废旧衣服、废家电拆解等再生利用行业清理整顿的通知》，重点完成以下三个方面任务。（一）依法取缔一批污染严重的非法再生利用企业。（二）重点整治加工利用集散地。（三）规范引导一批再生利用企业健康发展。发挥“城市矿产”示范基地、再生资源示范工程、循环经济示范园区的引领作用和回收利用骨干企业的带动作用；完善再生资源回收利用基础设施，促进有关企业采用先进适用加工工艺,集聚发展，集中建设和运营污染治理设施；推动国内废物再生利用集散地园区化、规模化和清洁化发展；鼓励合法合规再生利用企业联合、重组，做大做强。本项目为新建再生塑料颗粒及塑料袋生产建设项目，不在清理整顿范围内 10、与《重点行业挥发性有机物综合治理方案》的符合性分析 根据《重点行业挥发性有机物综合治理方案》（环大气[2019]53 号，2019.6.26）：低浓度、大风量废气，宜采用沸石转轮吸附、活性炭吸附、减风增浓等浓缩技术，提高 VOCs 浓度后净化处理；采用一次性活性炭吸附技术的，应定期更换活性炭，废旧活性炭应再生或处理处置。故本项目采用UV光解+活性炭吸附装置处理非甲烷总烃，项目定期更换下来的废活性炭收集至危废暂存间，定期交有资质单位处置。故项目采用活性炭吸附装置治理非甲烷总烃的方法符合《关于印发《重点行业挥发性有机物综合治理方案》的通知》（环大气[2019]53 号，2019.6.26）中相关要求。 11、与“三线一单”符合性分析 表1-5 项目与“三线一单”符合性分析 管控维度; 祁东县灵官镇的环境准备及管控要求; 本项目情况; 相符性. 空间布局约束; 1.区域养殖业按划定的禁养区、限养区、适养区实施分类管理。; 本项目为塑料再生行业，距离最近的居民点约185m; 相符. 污染物排放管控; 1.积极推进雨污分流、老旧污水管网改造和破损修复等工作，加快消除老旧城区和城乡结合部生活污水收集处理设施空白区，显著提升县城生活污水集中收集效能，落实《湖南省乡镇污水处理设施建设四年行动实施方案（2019—2022年）》，实现全县乡镇污水处理设施全覆盖。加快实施城市黑臭水体治理工程，突出抓好控源截污、内源治理、生态修复、活水保质等工作。; 本项目无生产废水外排; 相符. 2.废气：完成“散乱污”企业及集群综合整治工作，全面推进清洁生产技术改造；新建涉及工业炉窑的建设项目，原则上要入园区，配套建设高效环保治理设施；加油站、储油库、油罐车基本完成油气回收治理工作；辖区内涉气型污染企业应配置废气收集与净化处理装置，减少无组织排放，废气达到国家或地方排放标准要求；禁止露天烧烤直排；禁止露天焚烧农作物秸秆、枯枝、落叶、杂草及生活垃圾。; 项目切割、破碎采用布袋除尘器、熔融废气采用“集气罩 +UV光解+活性炭吸附装置”处理后经15米高排气筒达标排放; 相符. 3.建立健全城镇垃圾收集转运及处理处置体系，推动生活垃圾分类，统筹布局生活垃圾转运站，逐步淘汰敞开式收运设施，在全县建成区推广密闭压缩式收运方式，加快建设生活垃圾处理设施；对于无渗滤液处理设施、渗滤液处理不达标的生活垃圾处理设施，加快完成改造。; 按照“减量化、资源化、无害化”的处理原则，项目一般固废或回用于生产或由环卫部门清运，废活性炭、废灯管委托有资质的单位处置，固废均得到有效处置，不会对环境产生二次污染; 相符. 环境风险防控; 1.管控农用地土壤污染风险。推动完成受污染耕地安全利用和结构调整工作，在农用地土壤污染状况详查基础上，完成受污染耕地的质量类别划分，开展受污染耕地成因排查和整改试点工作。; 本项目已建立了风险防范措施，严防环境风险事故发生; 相符. 2.根据建设用地土壤环境调查评估及现有重金属污染场地调查结果，逐步建立污染地块名录及其开发利用的负面清单，合理确定土地用途。土地开发利用必须符合土壤环境质量要求。各部门在编制土地利用总体规划、城市总体规划、控制性详细规划等相关规划时，应充分考虑污染地块的环境风险，合理确定土地用途。制定实施受污染耕地安全利用方案，采取农艺调控、化学阻控、替代种植等措施，降低农产品重金属超标风险。暂时不能进行治理修复的污染地块，设置标志标识围栏，根据各地块的环境因地制宜采取建设撇洪导流沟渠、地表覆盖等措施减少雨水冲刷等风险管控措施。在未完成治理并通过验收前，不得用于农业、畜牧业以及工商业开发建设。; 本环评要求项目尽快编制突发环境事件应急预案，并备案; /. 资源开发效率要求; 1.能源：强化节能环保标准约束，严格行业规范、准入管理和节能审查，对电力、钢铁、建材、有色、化工、石油石化、煤炭、造纸等行业中，环保、能耗、安全等不达标或生产、使用淘汰类产品的企业和产能，依法依规改造升级或有序退出。推广使用优质煤、洁净型煤，推进煤改气、煤改电，鼓励利用可再生能源、天然气、电力等优质能源替代燃煤使用。; 本项目生产使用电能，不使用煤、高硫、中硫原煤及重油等燃料; 相符. 2.水资源：大力推进农业、工业、城镇节水，全面推进节水型社会建设。; 本项目不属于高耗水工业行业; 相符. 根据祁东县灵官镇环境管控单元生态环境准入清单，项目属于一般管控单元，所在区域经济产业布局以铁矿采选、建材、农副产品加工、烟花炮竹、旅游、物流、生态农业、烟草、畜禽养殖等为主。空间布局约束规定为区域养殖业按划定的禁养区、限养区、适养区实施分类管理。 本项目项目属于塑料再生造粒类企业，属于废塑料回收利用，符合衡阳市生态环境准入清单管控要求。 |

- 二、建设项目工程分析

| 建设内容 | 1、项目由来 塑料因具有质量轻、强度高、耐磨性强，化学稳定性好、绝缘性能好、经济实惠等优点，在工农业及人民的日常生活中得到了广泛的应用。然而，随着塑料行业的迅速发展，在消费流通过程中产生大量的废旧塑料，由于这些废旧塑料体积庞大、自然降解性差，对环境污染和人体健康造成潜在的影响。 根据《再生资源回收管理办法》：国家鼓励以环境无害化方式回收处理再生资源，鼓励开展有关再生资源回收处理的科学研究、技术开发和推广。促进再生资源回收，规范再生资源回收行业的发展，节约资源，保护环境，实现经济与社会可持续发展。在未来几年内，在一系列好政策推动和市场引导下，我国再生资源回收行业将向现代化、集约化、科学化方向发展。 为了适应市场需求，响应国家废旧资源回收再利用的相关产业政策，提升塑料的流通价值，创造企业效益，祁东金丝利塑料加工有限公司投资500万元在衡阳市祁东县灵官镇傅家町村建设年产5000吨塑料颗粒项目。 对照《中华人民共和国环境影响评价法》、《建设项目环境保护管理条例》及《建设项目环境影响评价分类管理名录（2021年版）》等的相关规定，项目属于“三十九、废弃资源综合利用业42”中“85.金属废料和碎屑加工处理421；非金属废料和碎屑加工处理422（421和422均不含原料为危险废物的，均不含仅分拣、破碎的）”的“废弃电器电子产品、废机动车、废电机、废电线电缆、废钢、废铁、金属和金属化合物矿灰及残渣、有色金属废料与碎屑、废塑料、废轮胎、废船、含水洗工艺的其他废料和碎屑加工处理（农业生产产生的废旧秧盘、薄膜破碎和清洗工艺的除外）”，需编制环境影响报告表。为此，祁东金丝利塑料加工有限公司委托衡阳益清环保科技有限公司（以下简称我公司）承担该项目的环境影响评价工作，在接受委托后，我公司组织技术人员进行实地踏勘和调研，收集和核实了有关材料，按照国家对建设项目环境影响评价的有关规定和有关环保政策、技术规范，编制了该项目的环境影响报告表，提交给建设单位上报主管部门审批。 2、原辅料及主要设备 项目原辅材料见表2-1，原辅材料理化性质表见表2-2，主要生产设备见表2-3。 表2-1 主要原辅材料消耗表 序号; 原辅材料名称; 单位; 年消耗总量; 来源及运输方式; 形态及最大储存量. 1; 废包装袋（废饲料、大米、黄豆、面粉、水泥袋、麻布袋等包装袋）; t/a; 5000; 外购，汽车运输; 固体，100t. 2; 活性炭; t/a; 0.67; 外购，汽车运输; 固体，0.2t. 3; 水; m3/a; 1175.86; 区域供水网; /. 4; 电; 万Kwh/a; 200; 区域电网; /. 项目拟收购的废旧塑料主要为废包装袋为原料，不涉及含卤素的废塑料，对有危险残留物的弃置塑料制品，例如化工原料、化肥、医疗废物、农药等，本项目不予接纳。项目原材料均通过企业定点收购方式收购，所购买的废旧塑料袋主要为废包装袋（水泥袋、麻布袋、大米袋、废饲料、大米袋等），主要成分聚丙烯（PP）。 表2-2 主要原辅材料物理化学特性 名称; 理化特性. PP（聚丙烯）; PP学名聚丙烯，是丙烯经聚合制得的一种热塑性树脂。无毒、无味、密度小、强度、刚度、硬度、耐热性均优于低压聚乙烯，在100℃左右可使用，具有良好的电性能和高频绝缘性能，不受湿度影响。适于制作一般机械零件、耐腐蚀性零件和绝缘零件。常见的酸、碱有机溶剂对它几乎不起作用，可用于食具。熔点为 173℃，成型范围 205~315°C，裂解温度＞350℃。 具有燃烧性，易燃。一般是由于受到外来的热而分解出可燃新气体，并于空气中的氧气相混合而着火，离火后继续燃烧，火焰的上端呈黄色，下端呈蓝色，有少量黑烟产生，燃烧时发出石油味。燃烧后熔融滴落。有良好的耐弯曲疲劳性；聚丙烯产生的活络钗链，能经受几十万次的折叠弯曲而不损坏，因此又被成为百折胶。其优良性还在于能耐沸水蒸煮而不损害，因此适宜做医疗器械和餐具。纵横拉向的拉伸强度相差特别大，因此有很好的成纤性，适宜做纤维和绳索。聚丙烯耐酸碱，耐很多有机溶剂，电绝缘性能优良。 聚丙烯的最大缺点是高温刚性不足，不耐磨、易老化，低温发脆；耐环境能力差，室外使用，易变黄变色发脆。. 标识; 英文名; Polypropy lene; 分子式; [C3H6]n. 危规号; /; CAS号; 9003-07-0. 主要成分; 纯品. 理化性质; 外观与性状; 白色、无臭无味、固体. 熔点; 165-170℃; 相对密度; 0.90-0.91g/cm3. 燃烧爆炸危险性; 燃烧性; 可燃; 稳定性; 稳定. 危险特性; 粉体与空气可形成爆炸性混合物，当达到一定程度时，遇火星会发生爆炸。加热分解产生易燃气体。. 主要用途; 可用作工程塑料，适用于制电视机、收音机外壳、防腐管道、电器绝缘材料、板材、贮槽等，也用于编制包装袋、包装薄膜。. 机油; 密度约为0.91×103（kg/m3），能起到润滑减摩、辅助冷却降温、密封防漏、防锈防蚀、减震缓冲等作用。机油由基础油和添加剂两部分组成。基础油是机油的主要成分，决定着机油的基本性质，添加剂则可弥补和改善基础油性能方面的不足，赋予某些新的性能，是机油的重要组成部分。项目使用的机油桶装，存放于油料间. 活性炭; 活性炭是黑色颗粒状的无定形炭，80~90%以上由碳组成，这也是活性炭为疏水性吸附剂的原因。活性炭是一种具有丰富空隙结构和巨大比表面积的碳质吸附材料、它具有吸附能力强、化学性能好、力学强度高，并且方便再生等特点，被广泛应用于工业、农业、国防、交通、医药卫生和环境保护等领域，其需求量随着社会发展和人们生活水平提高呈逐年上升的趋势。 活性炭具有微晶结构。基本微晶的排列是完全不规则的。活性炭由活化过程中产生微孔、过渡孔或大孔。微孔的有效半径低于 2nm；过渡孔的有效半径在 2~50nm 范围内；大孔的有效半径大于50nm. 建设单位严格执行《废塑料回收与再生利用污染控制技术规范（试行）》 （HJ/T364-2007）中关于废塑料再生利用制品的要求如下： ①废塑料再生制品或材料应符合相关产品质量标准，表面应标有再生利用标志，具体要求执行 GB/T16288-2008。 ②不宜使用废塑料制造直接接触食品的包装、制品或材料。原属于食品接触类的塑料包装、制品和材料，经单独回收处理，达到国家食品卫生标准的，可用于制造食品接触类的包装、制品或材料，并应标明为再生塑料制造。 ③再生塑料制品或材料在生产过程中不得使用氟氯化碳类化合物作发泡剂；制造人体接触的再生塑料制品或材料时，不得添加有毒有害的化学助剂。 ④宜开发可多次循环再生利用的再生塑料制品和材料。 除此以外，本项目对废塑料来源将采取进一步控制措施，包括： ①项目再生造粒所用废包装袋均来自国内工业企业，所用废塑料成份主要属于PP（聚丙烯），均不含卤素。本项目不涉及进口废塑料再生利用，不涉及使用废塑料类危险废物作为原料，包括被危险化学品、农药等污染的废弃塑料包装物，废弃的一次性医疗用塑料制品（如输液器、血袋），盛装农药、废染料、强酸、强碱的废塑料等。 ②项目不使用废旧塑料薄膜，不使用盛装农药、化肥、废染料、强酸、强碱及其他化学品废弃塑料；不使用属于医疗废物和危险废物的废塑料；不使用含放射性原料、卤素、危险废物的废弃塑料。 ③本项目废塑料原料的回收、包装、运输和贮存应符合《废塑料回收与再生利用污染控制技术规范（试行）》（HT/J364-2007）的要求，对环境和人体健康不会造成危害。 ④为确保项目废塑料的来源不含危险废塑料及其它成分，企业通过招标购买经过人工分拣的废塑料，通过招标合同严格控制废塑料来源和原用途。运输前进行包装，确保运输过程中包装完好，无废塑料遗撒。项目设备选型对废塑料成分有严格要求，不使用不符合生产需要的废塑料（例如PVC等）；对废塑料根据生产要求、按计划采购、分期分批入库，严格控制贮存量。项目原料全部堆存在原料库内，禁止废塑料露天堆存。 # 表2-3 工程主要生产设备 生产线; 序号; 名称; 数量; 单位; 型号. 造粒生产线 （1条）; 1; 破碎机; 1; 台; 900型. 2; 提料机; 3; 台; 600型. 3; 扒杆系统; 2; 套; 10根扒杆. 4; 造粒机; 1; 套; 375型硬齿面减速箱氮化螺杆料筒. 250型硬齿面减速箱高频处理螺杆料筒. 200型硬齿面减速箱高频处理螺杆料筒. 5; 加热器; 1; 台; 80kW. 6; 喂料机; 1; 台; 600型自动喂料机. 7; 切粒机; 1; 台; 220型. 8; 冷却水槽; 2; 个; 2m*0.5m*0.5m. 9; 储料桶; 1; 台; 500kg，不锈钢. 10; 循环水箱; 1; 个; 容积8m3. 3、项目概况 项目名称：祁东金丝利塑料加工有限公司年产5000吨塑料加工线项目； 建设性质：新建； 建设地点：衡阳市祁东县灵官镇傅家町村； 建设单位：祁东金丝利塑料加工有限公司； 总投资：500万元，其中环保投资50万元； 工作制度：年工作300天，一班制生产，年工作2400小时； 职工人数：设职工15人； 其他：公司不设食堂、宿舍。 4、项目产品方案 本项目产品为聚丙烯塑料颗粒（PP）。 表2-4 产品方案 产品名称; 单位; 生产能力; 产品; 产品照片. 聚丙烯塑料颗粒（PP）; t/a; 5000; 无毒、无臭、无味的乳白色高结晶的聚合物颗粒，密度只有0.90-0.91g/cm3，是目前所有塑料中极轻的品种之一。聚丙烯塑料颗粒对水特别稳定，在水中的吸水率仅为0.01%分子量约8 万-15万。聚丙烯塑料颗粒成型性好，制品表面光泽好。. 5、主体、公用及辅助工程 项目总占地面积约4370m2，总建筑面积约1920m2，建设原材料仓库、生产车间、办公室及相应配套设施，生产车间内设一条聚丙烯颗粒生产线，利用废包装袋（水泥袋、麻布袋、大米袋、废料袋等）为原料，采用熔融挤出造粒技术，生产再生颗粒，年产再生颗粒5000吨。 表2-5 项目工程主要建设内容一览表 工程类别; 工程内容; 建设规模; 备注. 主体工程; 生产车间1#; 900m2; 1F，内设聚丙烯颗粒造粒生产线1条、成品贮存区，布置破碎、清洗、脱水、熔融挤出造粒等设备; 钢结构. 生产车间2#; 180m2; 1F，主要布置分拣设备; 钢结构. 辅助工程; 办公生活区; 160m2; 1F，职工办公; 砖混结构. 储运工程; 原料堆场; /; 位于厂区东南部，占地面积310m2; 钢结构. 成品堆场; /; 位于生产车间1#东北角; /. 公用工程; 供水系统; 由自打井水，供应项目生产及生活用水; /. 供电系统; 由区域供电管网接入; /. 排水系统; 雨污分流，雨水就近排入厂区内雨水沟，汇入附近农灌渠；生产废水处理后全部循环利用不外排，生活污水处理后用做施肥; /. 环保工程; 废气处理; 车间通、排风设施，布袋除尘器+15m高排气筒（1#）、UV光解+活性炭吸附装置+15m高排气筒（1#）; /. 固废处理; 垃圾桶，固废暂存间，危废暂存间; /. 噪声处理; 基础减震，厂房隔声等; /. 废水处理; 化粪池，三级沉淀池+气浮池+反冲过滤+清水池; /. 表2-6 主要技术经济指标表 序号; 指标名称; 单位; 数量; 备注. 1; 总占地面积; m2; 4370m2; /. 2; 总建筑面积; m2; 1920m2; /. 3; 总定员; 人; 15人; /. 4; 工作小时; h; 2400h; /. 6、项目平面布置 项目从北侧乡道进入，西侧厂房为主要再生造粒生产车间，西南侧为分拣车间，东南角为原料仓库，在破碎造粒车间北侧建办公用房，各功能分区明确，物流线路顺畅，仓储存紧围绕生产区布置，满足工艺生产要求。整个布置能够按照《工业企业设计卫生标准》、《建筑防火设计规范》、安全生产和环境保护要求进行总图布置设计 。项目厂区的布置见附图3。 |
| --- | --- |
| 工艺流程和产排污环节 | 营运期工艺流程及产污环节 图2-1 项目运营期生产工艺流程图 本项目原料入场前，由废品回收公司根据原料的材质进行初步分类，并进行初步清洗。各类废塑料运输入厂前的清洗、分类及运输工作不在本次评价范围内。 1、工艺流程说明 项目原材料由社会车辆运输至仓库储存。通过将原料人工分选、破碎、清洗、熔融、挤塑成型、切粒得到塑料粒子，生产工艺说明如下： ①分选：本项目原料由社会车辆运至仓库暂存。然后根据生产所需，用叉车将原料运至清洗车间，采用人工分选的方式将已经进行初步分选的原料，根据其大小进行二次分选，并选出杂质（如其他塑料、玻璃、纸张等）。入厂后的原料，不根据各废塑料的表面的污染物量进行分选。分选过程会产生固废。 ②破碎：将分选后的原料进行破碎，体积较大的原料切割后再进行破碎。破碎过程会产生破碎粉尘、设备噪声和破碎残渣。 ③清洗：将破碎后的原料采用清洗机进行机械化清洗，清洗过程用水冲洗不添加其他化学药剂。冲洗过程中会有冲洗废水产生。 ④干燥：清洗后的原料，先进入脱水机进行滚动脱水。然后通过进料输送螺杆进入造粒中，于造粒机内的干燥区，通过真空泵（电能）进行抽真空干燥。干燥过程会产生脱水废水及设备噪声。 ⑤热熔挤出成型：干燥后的原料经输送带送至造粒机的热熔区，在电加热的作用下使各类塑料加热软化成半液态，然后通过螺杆挤出成条状。由于挤出机加热温度控制在塑料软化热熔的条件下，在此温度下仅有少量有机废气挥发出来。对于挥发产生的有机废气，通过集气装置收集后经UV光解活性碳吸附装置处理后经15m高的排气筒排放。 ⑤冷却：挤出机挤出的条状塑料由于温度较高，质地柔软，因此需用冷却水槽水冷的方式进行冷却后固化成型。挤出成型的塑料进入造粒机的冷却区，采用循环冷却水直接冷却的方式进行冷却，对挤出、成型、造粒等设备采用循环冷却水间接冷却的方式，冷却水通过下水管（温度约45℃）收集到冷却水槽中，然后通过冷却塔循环降温回到冷却水池，再通过上水管（温度约15℃）回用到冷却水循环系统中，循环冷却过程中因受热蒸发等损耗需定期补充新鲜水。 ⑥切粒：利用造粒机自带的旋刀将条状塑料物切成直径约7-15mm 的圆柱状塑料粒子。由于旋刀对塑料物进行的快速瞬时切断，因此切粒过程不会产生颗粒物。 ⑦包装入库：塑料颗粒先进入颗粒上料存储罐暂存，然后再通过打包机进行包装，最后入库待售。该过程会产生打包噪声。 2、主要污染物工序汇总 # 表2-8 项目主要产污一览表 # 类别; # 污染源 # 名称; # 污染物种类; # 拟采取治理方案. # 废气; # PP造粒生产线; # 非甲烷总烃; # 集气罩+UV光解+活性碳吸附+15m高排气筒. # 切割、破碎线; # 颗粒物; # 切割破碎在同一个车间，粉尘经气罩收集+布袋除尘器处理后+15m高排气筒. # 废水; # 原料清洗废水; # SS、COD、氨氮; # 进入厂区污水处理站处理后回用于清洗工序. # 保洁废水. # 循环冷却水; # /; # 循环使用，不外排. # 生活污水; # pH、COD、氨氮; # 经化粪池处理后，作农肥. # 噪声; # 引风机; # Leq（A）; # 采用低噪声设备，减振、消声、隔声等措施. # 供水水泵; # Leq（A）; # 采用低噪声设备，减振等措施. # 破碎机; # Leq（A）; # 采用低噪声设备，减振、消声等措施. # 固废; # 废滤网; # 一般固废; # 作为可回收资源回收. # UV装置废灯管; # 危险废物; # 交由有资质单位处置. # 不可利用废塑料; # 一般固废; # 作为可回收资源回收. # 污水处理站污泥; # 一般固废; # 交由环卫部门处置. # 布袋收尘器粉尘; # 一般固废; # 返回造粒工序. # 废活性炭; # 危险废物; # 交由有资质单位处置. # 生活垃圾; # 一般固废; # 交由环卫部门处置. |
| 与项目有关的原有环境污染问题 | 无 |

- 三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

| 区域 环境 质量 现状 | 1、环境空气质量现状 根据衡阳市监测站《关于2020年12月份及1~12月份全市环境质量状况的通报》，常宁市二氧化硫和二氧化氮年平均质量浓度、一氧化碳年评价浓度（第95百分位数）、臭氧年评价浓度（第90百分位数）、细颗粒物（PM2.5）和可吸入颗粒物（PM10）均达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及其修改单二级标准，具体见表3-1，项目所在区域为达标区。 表3-1 区域空气质量现状评价表 污染物; 年评价指标; 现状浓度（µg/m3）; 标准值（µg/m3）; 占标率%; 达标情况. SO2; 年平均质量浓度; 11; 60; 18.33; 达标. NO2; 年平均质量浓度; 16; 40; 40; 达标. CO; 百分位数日平均质量浓度; 1400; 4000; 35; 达标. O3; 百分位数8h平均质量浓度; 120; 160; 75; 达标. PM10; 年平均质量浓度; 47; 70; 67.14; 达标. PM2.5; 年平均质量浓度; 33; 35; 94.3; 达标. 为了解拟建地周边环境空气质量状况，项目委托湖南中测湘源检测有限公司于2021年5月3日~2021年5月5日对项目所在地区域环境空气质量进行了现状监测。 （1）监测点位：设置1个监测点位。 表3-2 大气环境质量监测点位布置 编号; 点 位; 距离本项目方位. G1; 大陂头居民点; 西南面250m处. （2）监测时间和频次 根据本项目气型污染物的特征，监测因子TVOC，连续监测3天。 （3）评价标准 TVOC执行《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）附录D其他污染物空气质量浓度参考限值中的1小时浓度值（折算值）。其标准值详见表3-3。 表3-3 环境空气质量二级标准 污染物名称; 取值时间; 浓度限值（mg/m3）; 备注. TVOC; 小时值; 1.2（折算值）; 《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）附录D. （4）根据现场采样监测结果 表3-4 大气环境监测评价结果统计表 单位μg/m3 项目; 指标; G1; 评价标准. TVOC; 小时值; 浓度范围（μg/m3）; 3.1~3.7; 1200μg/m3. 超标率（%）; 0. 最大值占标（%）; 0. 最大超标倍数; 0. 从上表分析可知项目所在地大气环境因子TVOC的监测值均能满足《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）附录 D 中其他污染物空气质量浓度参考限值。 2、地表水质量现状 为了了解拟建地区域地表水质量现状，本次评价期间委托湖南中测湘源检测有限公司于2021年5月3日~2021年5月5日对项目所在地西面580m处农灌渠进行了水质现状监测。 （1）监测点位：项目所在地西面580m处农灌渠，设1个地表水监测点位。 （2）监测项目和频次：2021年5月3日~2021年5月5日，连续监测3天，每天采样1次。监测项目包括pH、CODCr、氨氮、TP、SS、石油类、BOD5。 （3）采样及分析方法：采样和分析方法按照国家环保局颁布的《环境监测技术规范》和《环境监测分析方法》的有关要求和规定进行。 （4）监测结果：根据现场采样监测结果，其统计及分析结果见表3-5。 表3-5 断面监测评价结果统计表 单位：mg/L 监测点; 监测项目; pH; 氨氮; SS; CODCr; BOD5; 总磷; 石油类. 农灌渠; 浓度范围; 6.76~6.81; 0.148~0.179; 9~10; 8~10; 0.7~1.0; 0.02~0.04; ND. 是否达标; 是; 是; 是; 是; 是; 是; 是. 评价标准（GB3838-2002中Ⅲ、SL63-94中3级）; 6-9; ≤1.0; ≤30; ≤20; ≤4; ≤0.2（湖、库0.05）; ≤0.05. 监测结果表明，项目监测点各监测因子均能满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅲ类标准，SS能满足《地表水资源质量标准》（SL63-94）中3级标准。项目周边地表水环境质量均能满足相应的标准要求。 3、声环境质量现状 为了解评价区域内的声环境质量现状，湖南中测湘源检测有限公司于2021年5月3日对本项目场区东、南、西、北四个厂界进行噪声实测。 （1）监测布点 本次噪声现状监测共布设了4个监测点，分别在项目拟建地边界四周，详见表3-6。 表3-6 声环境监测点位设置一览表 编号; 具体位置. N1; 项目东厂界外1m. N2; 项目南厂界外1m. N3; 项目西厂界外1m. N4; 项目北厂界外1m. （2）监测因子 等效连续A声级LAeq。 （3）监测时间及频次 2021年5月3日，昼间监测一次，监测1天。 （4）监测结果 噪声监测结果见表3-7。 表3-7 声环境现状监测统计结果单位：dB(A) 监测时间; 测点 编号; 测点名称; 昼间. 监测值; 标准值; 是否超标. 5月3日; N1; 厂界东; 44.3; 60; 否. N2; 厂界南; 44.9; 60; 否. N3; 厂界西; 45.5; 60; 否. N4; 厂界北; 49.5; 60; 否. 监测结果表明，该项目厂界的昼间噪声本底值在44.3~49.5dB(A)之间，满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准。 4、生态环境现状 通过实地踏勘，项目所在地属于中亚热带常绿阔叶林带，所在地主要为次生植被和人工植被，以山地灌草丛和农业植被为主，有松、杉、竹等植物。经济林树种以油茶为主，主要种植的粮食作物为水稻。评价区范围内未发现受国家、地方保护的野生动物种类、珍稀保护植物和古大树，更未发现珍稀濒危的动物种类。 |
| --- | --- |
| 环境 保护 目标 | 项目厂界外500米范围内无地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源，本项目主要环境保护目标见下表。 表3-8 主要环境保护目标 敏感要素; 名称; 距厂界最近点坐标（项目中心点为坐标原点）; 保护对象; 保护内容; 环境功能区; 相对厂址方位; 相对厂界距离范围（m）. X; Y. 大气环境; 茶树窝居民; 34; 202; 居民; 约3人; 环境空气质量二级标准; 东北面; 185m. 大陂头居民点; -207; -193; 居民; 约117人; 西南面; 251~820m. 声环境; /; /; /; /; /; /; /; /. 地表水; 农灌渠; 灌溉用水; 地表水环境质量Ⅲ类; 西面; 580m. 地下水; 区域地下水; /; /; 周边地下水; 地下水环境质量III类; /; /. 生态环境; 植被、土壤; /; /; 项目区域范围内; /; /; /. 社会环境; 周边道路; 不影响道路正常交通. |
| 污染 物排 放控 制标 准 | （1）废水 项目无废水外排。 （2）大气 执行《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）中表4大气污染物排放限值（颗粒物≤30mg/m3、非甲烷总烃≤100mg/m3）及表9企业边界大气污染物浓度限值（颗粒物≤1.0mg/m3、非甲烷总烃≤4.0mg/m3）。 （3）噪声 项目营运期厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》 (GB12348-2008)表1中2类标准（昼间60dB(A)）。 （5）固废 项目所产生的固废应执行以下标准： 《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》(GB18599-2020)； 《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2001)。 |
| 总量 控制 指标 | 本项目工程分析结果可知，项目生产废水经处理后回用于生产，生活污水经化粪池处理后用于施肥，废气中无二氧化硫、氮氧化物污染因子产生，但熔融废气中有VOCs（主要为非甲烷总烃）排放，本项目对大气污染物提出总量控制指标，确定污染物总量控制因子为VOCs。 本项目总量建议指标为VOCs：0.071t/a。 |

- 主要环境影响和保护措施

| 施工 期环 境保 护措 施 | 1、大气环境影响分析 项目施工期间产生的大气污染物主要来源于项目所需的砂料、石灰、水泥搬运及器械运输过程中产生的扬尘。 工程施工主要影响是扬尘影响。扬尘是建设期的主要大气污染源，主要有风力扬尘和动力扬尘。在没有采取洒水、覆盖、及时回填的情况下，会影响施工场地及周围的环境空气，这些作业如遇一些特殊气候条件，如干旱无雨、大风等，其带来的影响将更为严重。采取有效的施工扬尘控制措施，对减轻施工扬尘对周边居民点和企业单位的影响是十分必要的，环评要求建设单位和施工单位采取有效的措施控制扬尘污染。 ①道路运输扬尘防治措施 向有关行政主管部门申请运输路线，运送土石方和建筑原料的车辆应实行密闭运输，防止遗撒。 ②施工场内施工扬尘防治措施 施工现场要进行围栏或设置屏障；裸露施工区地表压实处理并洒水；天气预报4 级风以上天气应停止产生扬尘的施工作业；合理安排工期，尽可能地加快施工速度，避免大面积地表长时间裸露产生的扬尘。 ③堆场扬尘防治措施 临时弃渣堆场，要设置高于废弃物堆的围挡、防风网、挡风屏等；露天堆置砂石应采取覆盖措施；散装粉状建筑材料的堆放要利用仓库、封闭堆场、储藏罐等形式；采用商品混凝土。 此外，项目施工期不设混凝土搅拌站，使用商品混凝土。在此基础上，本项目扬尘对周围环境影响较小。 建筑工地上大量使用的施工机械和大型建筑材料运输车辆一般都以柴油为燃料。由柴油燃烧产生的尾气中主要含有CO、碳氢化合物和NOx，其排放情况分别为：CO：5.25g/辆·km、THC：2.08g/辆·km、NOx：10.44g/辆·km。随着施工的结束运输车辆尾气影响将不复存在。 2、水环境影响分析 本项目施工期污（废）水包括施工废水和生活污水两部分。 （1）施工废水 施工期使用商品混凝土，无混凝土拌和，施工期废水主要包括设备维护和清洗、混凝土养护、施工营区生活废水。施工废水经初步隔油、沉淀处理，沉淀时间不少于2小时，可循环用作冲洗或场地抑尘洒水。废水经采取措施处理后，对水环境质量影响较小。 （2）生活污水 施工人员生活污水经化粪池收集后作农肥。在此基础上，本项目施工期废水对周边水环境的影响较小。 3、固体废物影响分析 本项目施工过程中的固体废物主要为废包装材料等建筑垃圾和施工人员的生活垃圾。 （1）建筑垃圾 根据工程分析，施工期施工建筑垃圾产生量约57.6t。大量的建筑垃圾堆放不仅影响城市景观，而且还容易引起环境问题，故环评建议对施工中产生的建筑垃圾须及时处理，随时外运。 根据建设部2005年第139号令《城市建筑垃圾管理规定》：建筑垃圾处置实行减量化、资源化、无害化和谁产生、谁承担处置责任的原则。要求建设单位和施工单位按照规定首先向市容环境卫生主管部门提出申请，并根据《城市建筑垃圾管理规定》进行处置。 （2）生活垃圾 本项目建设施工人员生活垃圾产生量约为5kg/d，在及时收集，及时外运后，对周围环境影响较小。生活垃圾分类袋装化收集后交环卫部门统一处置，以保护好施工人员的生活环境。 在此基础上，本项目固废对周围环境影响较小。 4、噪声影响分析 本工程在施工期的主要噪声源是各类施工机械的运转噪声。施工机械噪声一般具有噪声强、突发性等特点，如不采取措施加以控制，往往影响较大。 施工机械噪声较高，昼间施工噪声超过《建筑施工场界环境噪声排放标准》(GBl2523-2011)的情况出现在距声源100m范围内，夜间施工噪声超标情况出现在300m范围内。因此，在施工期间，建设单位应选用低噪声的施工机械，避免在同一时间集中使用大量的动力机械设备，还要求施工时必须合理安排各类施工机械的工作时间，尤其是在夜间严禁高噪声机械设备进行施工作业，禁止在中午休息时间（12:00～14:00）、夜间（22:00～6:00）施工，以减少这类噪声对附近居民的影响，按《建筑施工场界环境噪声排放标准》(GBl2523-2011)对施工场界进行噪声控制。 5、生态影响分析 （1）植被破坏 项目所在地为一般农村区域，经调查，项目所在地无古树名木以及珍稀濒危保护动植物，同时项目开挖面积不大，对植被的破坏程度不大，不会改变生态系统的服务功能。 （2）水土流失影响分析 施工期间，由于进行土石方开挖、回填、场地平整等系列工作，致使土地表层松散，下雨时，雨水夹带泥土等进入排水沟，形成轻度的水土流失。采取挖方及时回填，修建排水沟、绿化、遮盖等措施后，施工过程中产生的水土流失较小，可进行有效控制。 （3）水土保持措施 为了有效控制拟建项目建设过程中的水土流失，评价对拟建项目的水土保措提出如下建议： ①严格控制施工作业范围，最大限度地减少植被破坏。 ②合理选择施工时序，尽量避免暴雨季节进行土石方开挖工作。 ③施工期对工程进行合理设计，做到分期和分区开挖，使工程施工引起的难以避免的水土流失减少到最低限度。 ④合理规划弃渣弃土暂时堆放填埋处，周围修建沉砂池、排水沟等，避免对地表径流的影响。 ⑤弃石应妥善处理，尽可能地用于施工便道等建设。 ⑥施工过程中开挖断面不能立即恢复时，应采用薄膜覆盖松散表土，减少雨水冲刷。 ⑦施工完成后立即开展绿化，搞好植被的恢复、再造，做到边坡稳定，岩石、表土不裸露。 ⑧施工期，应设专人负责管理、监督施工过程中的挖方临时堆放、弃土处理、管沟回填等问题，做到尽量减少泥沙的排放量。特别是弃土弃石的去向必须有专人负责监督，施工弃土弃石的去向以及弃土的处置必须有专人负责检查。 ⑨加强宣传力度，增强水保意识。 在施工期采取上述相应水土保持措施后，水土流失量可忽略不计。 （4）对景观环境的影响分析 施工期间原有地形、地貌遭到不同程度破坏；另外，原辅材料及施工设施杂乱堆放，临时设施无序搭建，对景观均产生不利影响。为了减轻施工期对景观环境的影响，在施工区域内统一规划设置各种原辅材料、施工设施、弃土的堆放场地，并放置盆栽植物进行环境美化，使整个施工场地内原辅材料堆放井然有序，办公环境得到改善，临时建筑物整齐美观，色调统一，体现了文明施工的良好形象，施工期对景观的影响得到减轻。 |
| --- | --- |
| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 1、大气污染源分析 项目不设食堂，废气污染源主要为原料切割、破碎过程产生的粉尘，塑料熔融过程产生的有机废气、臭气。 项目经切割后的原料进入清洗机内进行清洗，采用皮带输送投料+密闭投料口+带水投料的方式抑制投料粉尘，因此投料过程原料含水率较大，投料粉尘产生量极小，本次不作定量分析。因二噁英一般在250℃~800℃温度条件下产生，本项目原料不含卤素，熔融工序无二噁英产生，无HCl等废气产生。 表4-5 项目污染源源强计算来源一览表 污染物名称; 源强计算来源. 熔融废气; 参考《第二次全国污染源普查产排污核算系数手册（试用版）》中C4220 非金属废料和碎屑加工处理行业中，废PE/PP造粒工序中VOCs（主要为非甲烷总烃）的产生系数为75g/t-原料. 切割、破碎粉尘; 参照《第二次全国污染源普查产排污核算系数手册（试用版）》中C4220 非金属废料和碎屑加工处理行业中，废PE/PP破碎工序产尘系数为3.65kg/t-原料. 臭气; 类比已公示的《上海舒氏塑业有限公司建设项目竣工验收监测报告》，监测时舒氏塑业设备产能为6.05t/h，本项目最大产能为2.08t/h，工艺基本相同，根据其验收监测报告，监测期间造粒废气排气筒监测臭气产生浓度最大值为1170（无量纲），排放浓度最大值为234（无量纲），厂界处监测臭气浓度小于10（无量纲）。. 表4-6 项目废气产生及处理措施情况一览表 编号; 污染物名称; 主要污染物; 产生源强; 收集效率; 去除效率（%）; 处理方式; 环保设备编号; 排放口编号; 与排污许可技术规范符合性. 平均产生浓度(mg/m3); 产生速率(kg/h); 产生量（t/a）. 1; 熔融废气; VOCs（以非甲烷总烃计）; /; 0.156; 0.375; 90%; 90%; 集气罩+UV光解+活性碳吸附; TA001; 15m排气筒DA001; 符合. 2; 切割、破碎粉尘; 颗粒物; /; 7.6; 18.25; 90%; 99%; 集气罩+布袋除尘器; TA002; 符合. |

表4-7 项目有组织废气产生及排放情况一览表 编号; 污染物名称; 处理方式; 排放参数; 工作时间（h）; 主要污染物; 产生源强; 排放源强; 排放标准; 排气筒编号. 高度（m）; 内径（m）; 设计风量（m3/h）; 排放温度（℃）; 平均产生浓度(mg/m3); 产生速率(kg/h); 产生量（t/a）; 平均排放浓度(mg/m3); 排放速率(kg/h); 排放量（t/a）; 排放浓度(mg/m3). 1; 熔融废气; UV光解+活性碳吸附; 15; 0.6; 8000; 30; 2400; 非甲烷总烃; /; 0.156; 0.375; 1.77; 0.014; 0.034; 100; 排气筒DA001. 2; 切割、破碎粉尘; 布袋除尘器; 2400; 颗粒物; /; 7.6; 18.25; 8.59; 0.069; 0.165; 30.

| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 项目废气由集气罩收集后经环保设施处理后由15m排气筒高空排放，未被捕集的无组织废气源强见下表。 表4-8 项目无组织废气产生及排放情况一览表 污染物名称; 主要污染物; 产生量 (t/a); 处理措施; 处理效率; 排放量 (t/a); 最大排放速率（kg/h）; 面源长度m; 面源宽度m; 排放时间h. 熔融废气; 非甲烷总烃; 0.037; 车间通风; /; 0.037; 0.015; 26; 16; 2400. 破碎粉尘; 颗粒物; 0.91; 车间通风; /; 1.825; 0.76; 2400. 臭气; 臭气浓度; /; 车间通风; /; /; /; 2400. （1）废气污染防治措施可行性分析 根据大气污染防治行动计划和《挥发性有机物（VOCs）污染防治技术政策》（公告2013年第31号）有关要求：“建设项目应采用密闭一体化生产技术，并对生产过程中产生的废气集中收集后处理；对于含低浓度VOCs 的废气，有回收价值时可采用吸附技术、吸收技术对有机溶剂回收后达标排放；不宜回收时，可采用吸附浓缩燃烧技术、生物技术、吸收技术、等离子体技术或紫外光高级氧化技术等净化后达标排放”。综合考虑，本项目采用UV光解+活性炭吸附处理有机废气。 ①有组织废气捕集措施 在设备排气口上方安装集气罩(集气装置吸风口尺寸需大于挤出机和模具垂直投影面积边缘，并尽量减小其余废气产生部位的距离，集气罩吸排风系统风量一共为8000m3/h，保持集气口微负压，确保废气收集装置的收集率在90%以上)。 ②有机废气处理措施 UV光解原理：有机废气通过集气罩收集，经支管、主管收集后，通过加压引风机进入光触媒及UV光解设备内，经高能紫外线照射下，使挥发性有机物化学键开环和断裂等多种反应（光化学反应），降解转变成CO2，H2O等低分子化合物，利用高能紫外光照射空气中的氧气生成臭氧，臭氧吸收紫外线生成氧自由基和氧气，氧自由基与空气中的水蒸气作用生成羟基自由基，一种更强的氧化剂，与醇、醛、羧酸等有机废气，彻底氧化为水、二氧化碳等无机物后，最终通过管道排放到大气中。 图4-1 UV光解治理废气示意图 活性炭吸附原理：活性炭在活化过程中，巨大的表面积和复杂的孔隙结构逐渐形成，活性炭的孔隙的半径大小可分为：大孔半径>20000nm；过渡孔半径 150～20000nm；微孔半径< 150nm；活性炭的表面积主要是由微孔提供的，活性炭的吸附可分为物理吸附和化学吸附，而吸附过程正是在这些孔隙中和表面上进行的，活性炭的多孔结构提供了大量的表面积，从而使其非常容易达到吸收收集杂质的目的。就象磁力一样，所有的分子之间都具有相互引力。正因为如此，活性炭孔壁上的大量的分子可以产生强大的引力，从而达到将介质中的杂质吸引到孔径中的目的，这就是物理吸附。必须指出的是，这些被吸附的杂质的分子直径必须是要小于活性炭的孔径，这样才可能保证杂质被吸收到孔径中。活性炭吸附剂正是根据车间内挥发性有机化合物等有害气体分子的大小，经过特殊孔径调节工艺处理，使其具备了丰富的微孔、中孔、大孔的结构特征，能够根据有害气体的分子大小自动进行调配而达到配对吸附的效果。除了物理吸附之外，化学反应也经常发生在活性炭的表面。活性炭不仅含碳，而且在其表面含有少量的化学结合、功能团形式的氧和氢，例如羧基、羟基、酚类、内脂类、醌类、醚类等。这些表面上含有地氧化物或络合物可以与被吸附的物质发生化学反应，从而与被吸附物质结合聚集到活性炭的表面。但活性炭使用周期短，在吸附后期效果下降明显，为保证处理效果，原则上要求活性炭定期更换，并有更换记录，最长使用期不超过半年。 项目废气采用UV光解+活性炭吸附处理后经15m高排气筒排放。采取此方式对本项目产生的有机气体去除效率可以达到95%以上，设备运转稳定，处理效果良好，经处理后尾气具有稳定达标性。 项目经环保设施处理后排放废气中颗粒物的排放浓度和排放速率可满足《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）中表4大气污染物排放限值及表9企业边界大气污染物浓度限值。 由上述分析可知，生产车间废气处理设施是可行的。 （2）无组织排放控制措施 项目无组织废气主要为切割、破碎粉尘及塑料熔融废气无组织逸散。 表4-9 大气污染物有组织排放量核算表 序号; 排放口编号; 污染物; 核算排放浓度/(mg/m3); 核算排放速率/ (kg/h); 核算年排放量/ (t/a). 主要排放口. /; /; /; /; /; /. 主要排放口合计; /; /; /; /. 一般排放口. 1; DA001; 颗粒物; 8.59; 0.069; 0.165. 非甲烷总烃; 1.77; 0.014; 0.034. 一般排放口合计; 颗粒物; 0.165. 非甲烷总烃; 0.034. 有组织排放总计. 有组织排放总计; 颗粒物; 0.165. 非甲烷总烃; 0.034. 表4-10 项目大气污染物无组织排放量核算表 序号; 排放口编号; 产污环节; 污染物; 主要污染防治措施; 国家或地方污染物排放标准; 年排放量（t/a）. 标准名称; 浓度限值（µg/m3）. 1; /; 切割、破碎; 颗粒物; 抽排风系统，加强车间通风; 《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）中表9企业边界大气污染物浓度限值; 1000; 1.825. 熔融造粒; 非甲烷总烃; 4000; 0.037. 臭气; 臭气浓度; 《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）二级新改扩建标准限值; 小于10（无量纲）; /. 无组织排放. 无组织排放总计; 颗粒物; 1.825. 非甲烷总烃; 0.037. 臭气浓度; /. 表4-11 项目大气污染物年排放量核算表 序号; 污染物; 年排放量（t/a）. 1; 颗粒物; 1.99. 2; 非甲烷总烃; 0.071. 3; 臭气浓度; /. 根据《排污许可证申请与核发技术规范 废弃资源加工工业》（HJ1034-2019）要求确定监测方案。 表4-12 废气监测要求 项目; 监测位置; 监测因子; 监测频次; 执行标准. 有组织废气; 排气筒DA001; 颗粒物、非甲烷总烃; 1次/半年; 《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）中相关限值. 无组织废气; 厂界四周; 颗粒物、非甲烷总烃; 1次/年. 经采取上述措施处理后，项目产生的各类污染物排放可满足《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）中中相应的标准，对大气环境影响可控。 2、废水污染源分析 根据《废塑料回收与再生利用污染控制技术规范（试行）》（HJ/T364-2007）有关要求，废塑料贮存场所必须为封闭或半封闭型设施，应有防雨、防晒、防渗、防尘、防扬散和防火措施，项目拟建原料贮存场所、生产装置均在车间内，产品放入车间或成品仓库内，因此本环评不考虑初期雨水。本项目废水主要为原料清洗水、生产冷却水、车间保洁废水和职工生活污水。 （1）生活污水 本次厂内不设食堂、宿舍，设职工15人，根据《湖南省用水定额》（GB43/T 388-2020）用水定额取38m3/人·a进行估算，员工用水定额约为104L/人·d，则生活用水量为486m3/a（1.56m3/d），污水排放系数取0.85，则生活污水产生量为397.8m3/a（1.326m3/d）。经化粪池收集后作农肥。 （2）车间保洁废水 该项目生产车间地面需要定期冲洗，生产车间总占地面积约506m2，冲洗次数按12次/a计算，用水量按5.0L/m2次计，则冲洗用水量约为30.36m3/a（2.53t/d），损耗10%，则冲洗废水量约为27.324m3/a（2.277t/d）。冲洗废水水质简单，主要为SS，进入厂区污水处理设施处理后回用于清洗工序，不外排。 （3）直接冷却用水 项目PP生产线上熔融挤出成型后需使用冷却水进行直接冷却，冷却水槽规格为2m*0.5m*0.5m*2个，单个容积0.5m3。根据建设单位提供的资料，单个首次加入自来水量0.4m3，冷却过程中蒸发损耗20%，即0.08m3，直接冷却水定期补充不外排。年直接冷却用水量为24m3/a。 （4）循环冷却水 根据建设单位提供的资料，本项目塑料挤出后采用水直接冷却，满负荷生产时，冷却水循环量为0.32t/d（96t/a）。循环冷却水通过冷却塔进行冷却，按冷却塔每天工作8小时，年工作300天计，本项目冷却塔循环量为0.04m3/h。 水的蒸发损失公式： W=△tCL/R 式中： W-----水损失量，单位m3/a △t----进出水温差，单位℃，取20℃ C-----水的比热容，取4.2kJ/kg·℃ R-----水的蒸发潜热，取2520kJ/kg L-----循环水量，单位m3/a 经计算，本项目冷却塔蒸发损失水量为3.2m3/a。 （5）原料清洗废水 由于原料的形状、表面污物的附着程度，原料清洗所需用水是不确定的。环评无法确定某种单一废塑料的清洗废水用量。参考《排污许可证申请与核发技术规范 废弃资源加工工业》（HJ1034-2019）中“表30废塑料加工单位原料废水排放量”，废PP单位原料废水排放量为1m3水/t原料，考虑清洗用水10%损耗，则清洗废水产生量为5000t/a（16.67t/d），需清洗用水5555.56t/a。 根据建设单位提供的资料，首次清洗水量18.52m3/d，过程中损耗10%，即1.852m3/d，废水产生量为16.67t/d，则循环水量约为5000t/a。清洗废水经处理后循环使用，保洁废水（27.324m3/a）经污水处理设施处理后回用于清洗工序，项目清洗用水新鲜水量为546.8t/a。 清洗水损耗10%，其中包括经清洗脱水后，塑料带走的约3%水分，在造粒熔融加热过程中全部蒸发。 根据《废塑料综合利用行业规范条件》（工信部公告[2015]81号），塑料再生造粒类企业综合新水消耗低于0.2吨/吨废塑料。本项目废塑料处理量5000吨/年，生产用水新鲜水量为604.36t/a，综合新水消耗0.12吨/吨-废塑料，满足相关规范。 （6）废水排放及水平衡 项目总用水量为1175.86t/a，无生产废水外排，生活污水经化粪池收集后作农肥。 项目生产废水主要污染物为pH、SS、CODcr、NH3-N，类比同类型生产厂家，废水各污染物浓度处理前分别为：pH：9-10；SS 2000mg/L；CODcr 300mg/L；NH3-N 30mg/L。经过污水处理设施处理（三级沉淀池+气浮池+反冲过滤+清水池）后，各污染物设计出水浓度：pH：6-9；SS 100mg/L；CODcr 100mg/L；NH3-N 20mg/L，可以回用于生产。 图4-2 全厂水平衡图 单位：t/a （7）废水污染防治措施及可行性分析 项目废水包括生产废水和生活污水，其中生活污水经化粪池处理后，由周边居民掏作农肥，项目周边旱地较多，能完全消纳本项目生活污水。 项目生产废水产生量为18.947t/d，污染因子主要为COD、SS和氨氮，通过在 车间设置收集槽、收集管，将废水接入废水处理系统进行处理，废水处理系统处理工艺为“三级沉淀池+气浮池+反冲过滤+清水池”，其中三级沉淀池、气浮池和储泥池尺寸均为3×3×2.5m，清水池尺寸为14×1.2×2m，废水经废水处理系统处理后回用于生产，不外排。 图4-3 污水处理工艺流程图 项目生产车间产生的生产废水污染物主要为悬浮物，废水首先排入三级沉淀池，通过添加絮凝剂去除大部分重质悬浮物。三级沉淀池污水通过自流进入气浮池，通过气浮装置去除废水中轻质悬浮物。经气浮池处理后废水进入反冲过滤器，保证出水稳定，经处理后废水进入清水池，回用于生产。 三级沉淀池、气浮池和过滤器产生的废渣排入储泥池，经压滤后外运处置，脱水清液回到三级沉淀池内。项目生产废水产生量为18.947t/d，考虑20%的的裕量，因此废水处理系统设计处理能力为23t/d，满足项目废水18.947t/d的处理要求。生产废水经处理后废水水质可回用于项目生产，能实现废水不外排。 环评要求建设方聘请有相应资质的废水处理公司对该废水处理系统进行设计、施工和调试，确保废水经处理后能完全回用。总体而言，处理该项目废水的处理工艺成熟、稳定，聘请有资质的废水处理公司进行专业设计后能确保废水回用于生产，技术可行。同时，项目在废水处理系统出现事故时应立即停止生产，进行检修，严禁将生产废水外排。 表4-13 废水类别、污染物及污染治理设施信息表 序号; 废水类别; 污染物种类; 排放去向; 排放 规律; 污染治理设施; 排放口编号; 排放口设施是否符合要求; 排放口类型. 污染治理设施编号; 污染治理设施名称; 污染治理设施工艺. 1; 生活污水; COD 氨氮 SS BOD5; 不外排; /; 1#; 化粪池; 一级处 理（沉 淀）; /; /; ¨企业总排 ¨雨水排放 ¨清静下水排放 ¨温排水排放 ¨车间或车间处理设施排放口. 2; 生产废水; COD 氨氮 SS; 2#; 生产废水处理设施; 三级沉淀池+气浮池+反冲过滤+清水池. 经采取上述措施处理后，项目废水对地表水环境无影响。 3、噪声污染源分析 项目噪声主要来源于各类机械设备，包括破碎机、熔融挤出拉条机、切粒机、水泵及风机等，另外有车辆运输交通噪声。项目噪声源较少，声源的声功率不高，且大多数声源都安置在厂房内或相应设备的室内，根据同类企业有关资料，废旧塑料再生颗粒企业生产设备噪声源强不大，在采取减噪、隔声等措施，厂界噪声均可满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的2类标准。项目噪声排放情况见表4-14。 表4-14 噪声产生源强汇总表 声源设备名称; 数量（台）; 治理前噪声源强 （距离1m处）; 治理措施. 喂料机; 3; 75; 隔声、减振. 破碎机; 1; 80. 洗料机; 1; 65. 熔融造粒机; 1; 75. 切粒机; 5; 75. 风机; 5; 85. 循环水泵; 2; 80. 汽车; 1; 80; 选用车况较好的车辆、加强保养、同时限速、禁鸣. 叉车; 1; 80. 项目生产设备噪声源位于封闭的车间内。项目噪声设备主要有破碎机、熔融造粒机、切粒机、水泵及风机等。噪声防治对策应该主要从声源上降低噪声和从噪声传播等途径上进行，建议企业采取如下降噪措施： ①制定相关操作规程，做好对生产、装卸过程中的管理，对原料、成品的搬运、装卸做到轻拿轻放，减少原料和成品装卸时的落差，尽量减少瞬时噪声对周边环境产生的影响。 ②在设计和设备采购阶段，优先选用先进的低噪音设备，从声源上降低设备本身噪音。风机等动力设备选用满足国际标准的低噪声、低振动设备，通风系统通风系统的风机也采用符合国家标准的设备，同时主要应选择本身带减振底座的风机。 ③设备安装定位时注意减振措施设计，在定位装置设备与楼面之间垫减振材料，设备基础与墙体、地坪之间适当设置减振沟，减少振动噪声的传播。对于设置在屋顶的风机或排气口考虑加设风机隔声罩，排风管道进出口加柔性软接头，以降低风机噪声对周围环境的影响。 ④合理规划平面布置。项目车间尽量布置在厂区中间，重点噪声源均布置在车间内部，并尽量远离办公生活区及四周厂界。 ⑤日常生产需加强对各设备的维修、保养，对其主要磨损部位要及时添加润滑油，确保设备处于良好的运转状态，杜绝因设备不正常运转而产生的高噪音现象。加强管理，合理安排作业时间，禁止夜间生产。 采取上述隔声、减振等噪声污染防治措施后，厂界外昼夜间噪声值可满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的2类标准的要求，不会对周边环境及周边敏感点（最近居民为厂界外东北面185m处的茶树窝居民）造成不良影响，噪声防治措施可行。 表4-15 噪声监测要求 项目; 监测位置; 监测因子; 监测频次; 执行标准. 噪声; 厂界四侧; 等效连续A声级; 每季度一次; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的2类区昼间标准. 4、固体废物影响分析 本项目产生的固废主要为造粒生产废滤网、UV装置废灯管、不可利用废塑料、污水处理站污泥、布袋除尘器收集粉尘、废活性炭、员工生活垃圾。由于熔融温度低于裂解温度，生产过程不会产生废焦油。 （1）废滤网 挤出造粒工序使用的过滤网需要定期更换（2周更换一次），根据建设提供的资料，本项目年产生的废滤网约0.22t/a，网片中余留物质主要为塑料渣，无毒，属一般固废，可收集后，定期交由相关供应商回收利用。 （2）UV装置废灯管 本项目废气处理过程会产生部分UV装置废灯管，UV光解灯寿命一般为20000小时，平均2年更换一次，每次约50根，该部分固体废物属于危险废物（废物类别HW29含汞废物，废物代码：900-023-29）。UV装置废灯管在厂内暂存，交由有资质单位处置。 （3）不可利用废塑料 本项目在切粒过程中不可避免地会产生一定量不可利用或处理失败的废塑料，以固废形式淘汰。根据建设单位提供的资料，不可利用废塑料产生量约占原料的0.1%，则本项目不可利用塑料产生量为5t/a。 根据《废塑料回收与再生利用污染控制技术规范（试行）》（HJ/T364-2007）中对污染控制的要求，废塑料预处理、再生利用过程中产生的固体废物、包括选出的不宜再生利用的废塑料，应按照工业固体废物处置，并执行相应环境保护标准。因此本项目产生的一般工业固体废物经分类收集后，暂存在厂区一般固废库，定期外卖于塑料厂。 （4）污水处理设施污泥 本项目污水处理设施污泥主要为沉淀池悬浮物沉淀，产生量约为4.93t/a。污泥作为一般固废委托环卫部门清运。 （5）布袋除尘器收集粉尘： 本项目塑料切割、破碎过程会产生部分废塑料粉尘，被布袋除尘器捕集，除尘器收集粉尘量为16.26t/a，此部分粉尘为一般固废，可返回熔融工序造粒。 （6）废活性炭： 本项目有机废气经“UV光解”处理后，再经活性炭吸附装置处理。参照《第二次全国污染源普查产排污核算系数手册（试用版）》中C4220 非金属废料和碎屑加工处理行业中废PP/PE再生塑料粒子提供的VOCs治理设施处理效率，UV光解过程去除VOCs约占有机废气总产生量的40%，总效率取90%，则活性炭吸附去除的即0.18t/a。按1kg活性炭吸附0.3kg有机废气计算，本项目产生的废活性炭约0.054t/a。活性炭每季度更换一次，废活性炭为危险废物（废物类别HW49其他废物，废物代码：900-041-49）。废活性炭，厂区暂存后，交由有资质单位处置。 （7）员工生活垃圾： 本项目劳动定员15人，生活垃圾产生量取0.5kg/人·d，则本项目生活垃圾产生量为2.25t/a。生活垃圾经收集后，交由环卫部门处置 结合上述工程分析，根据《固体废物鉴别标准通则》(GB34330-2017)及《国家危险废物名录》（2021版）进行工业固体废物及危险废物的判定，项目固废产生情况详见表4-16。 表4-16 固体废物的产生和处理情况 废物名称; 主要成分; 产生环节; 废物特性; 产生量（t/a）; 处置去向; 排放量（t/a）. 废滤网; /; 熔融挤出工序; 一般固废; 0.22; 作为可回收资源回收; 0. 不可利用废塑料; /; 一般固废; 5; 0. 污泥; 泥渣; 污水处理; 一般固废; 4.93; 交由环卫部门清运; 0. 除尘器收集粉尘; 颗粒物; 废气收集处理; 一般固废; 16.26; 返回造粒工序; 0. 废灯管; /; 废气处理设施; 危险废物; 50根; 交由有资质单位处置; 0. 废活性炭; 活性炭; 危险废物; 0.054; 0. 生活垃圾; 纸张等; 日常办公; 一般固废; 2.25; 交由环卫部门处置; 0. 合计; /; /; 28.714; /; 0. 表4-17 危险废物汇总表 序号; 危险废物名称; 危险废物类别; 危险废物代码; 产生量（t/a）; 产生工序及装置; 形态; 主要成分; 有害成分; 产废周期; 危险特性; 污染防治措施. 1; UV装置废灯管; HW29; 900-023-29; 50根/2年; 废气处理系统，UV装置; 固态; 汞、玻璃; 汞; 两年; T毒性; 暂存后交由有资质单位处理. 2; 废活性炭; HW49; 900-041-49; 0.054t/a; 废气处理系统，活性炭吸附; 碳; 非甲烷总烃; 月; T毒性. 表4-18 危险废物贮存场所基本情况表 序号; 贮存场所; 危险废物名称; 危险废物类别; 危险废物代码; 位置; 占地面积; 贮存方式; 贮存能力; 贮存周期. 1; 危险废物暂存间; UV装置废灯管; HW29; 900-023-29; 危废暂存间内储存; 3m2; 固态危险废物采用袋装，按《危险货物包装标志》（GB190-2009）粘贴标识并满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其修改单（2013年第36号）的相关要求; 1t; *最大贮存周期半年. 2; 废活性炭; HW49; 900-041-49. 国家对危险废物的处理采取严格的管理制度，因此本项目无论是转移到别处处置还是销售给其他企业综合利用，均应遵从《危险废物转移联单管理办法》及其他有关规定的要求，以便管理部门对危险废物的流向进行有效控制，防止在转移过程中的二次污染。 本环评要求：公司加强对固体废物的管理，特别是对危险废物的管理。项目在投入试生产前需与具有相关危险废物处理资质的企业签订危险废物处置协议，确保危废得到有效的处置。危险废物在处置之前，厂内临时储存和运输应按照危险废物管理和处置要求进行。根据国家《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）中有关规定，废液在厂内存放期间，应使用完好无损容器盛装；厂内贮存危险废物的容器上必须粘贴本标准中规定的危险废物标签，容器材质与危险废物本身相容（不相互反应）；用以存放装置危险废物容器的地方，必须采取防渗措施，且表面无裂痕。 5、环境风险分析 对照《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ 169-2018）附录B所列重点关注的危险物质及临界量，本项目不涉及危险化学品，根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T169-2018），其Q＜1，风险潜势为Ⅰ。 综上可知，本项目环境风险评价工作等级为简单分析。 表4-19 建设项目环境风险简单分析内容表 建设项目名称; 祁东金丝利塑料加工有限公司年产5000吨塑料加工线项目. 建设地点; （湖南）省; （衡阳）市; （/）区; （祁东）县; （/）园区. 地理坐标; 经度; 东经111.983055283°; 纬度; 北26.698874392°. 主要危险物质及分布; 本项目不涉及危险物质. 影响途径及危害后果; 本项目不涉及危险工艺，厂区无压力容器，厂内不暂存有毒有害物质。营运期可能出现的环境风险事故为：废气处理设施故障有组织废气未经处理直接排放；堆存废塑料发生火灾事故。. 风险防范措施要求; 建设单位应派专人定期对厂内环保设备进行检修。一旦发生设备故障，应立即停产维修，待环保设备可稳定运行，且能够污染物稳定达标排放后，方可恢复生产。车间内应设置火灾报警装置及自动灭火装置，车间内配备足够的灭火器。. 6、排污口规范化整治 根据国家环保总局环发[1999]24号文件的要求，为进一步强化对污染源的现场监督管理及更好地落实国务院提出的实施污染 物排放总量控制和“一控双达标”的要求，规定一切新建、扩建、改造和限期治理的排污单位必须在建设污染治理设施的同时建设规范化排放口，并作为落实环境保护“三同时”制度的必要组成部分和项目验收内容之一，因此企业应做到： ①建立排污口档案。内容包括排污单位名称、排污口编号、适用的计量方式、排 污口位置；所排污染物来源、种类、浓度及计量纪录；排放去向、维护和更新纪录。 ②厂区固体废物贮存场所均应分别统一编号，设立标志牌，标志牌按照《环境保 护图形标志》(GB15562.1-2-1998-5)的规定统一定点监制。 |
| --- | --- |

- 五、环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 | 排放口(编号、名称)/污染源 |  | 污染物项目 | 环境保护措施 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气环境 | 有组织废气 | 切割、破碎工序 | 颗粒物 | 集气罩+布袋除尘器+15m高排气筒（1#） | 《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）中表4大气污染物排放限值 |
|  |  | 熔融工序 | 非甲烷总烃 | 集气罩+UV光解+活性炭吸附+15m高排气筒（1#） |  |
|  | 无组织废气 | 塑料造粒生产线 | 颗粒物 | 车间通风 | 《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）中表9企业边界大气污染物浓度限值 |
|  |  |  | 非甲烷总烃 | 车间通风 |  |
|  |  |  | 臭气浓度 | 车间通风 | 《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）二级新改扩建标准限值 |
| 地表水环境 | 生活污水 |  | COD、BOD5、SS、氨氮 | 经化粪池收集后作农肥 |  |
|  | 生产废水 |  | COD、SS、氨氮 | 经污水处理设施处理后回用于清洗工序 |  |
| 声环境 | 生产设备 |  | 噪声 | 消音减振、隔声降噪、距离衰减 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中2类标准 |
| 电磁辐射 | / |  |  |  |  |
| 固体废物 | 按照“减量化、资源化、无害化”的处理原则，落实各类固体废物的收集、处置和综合利用措施，实现固体废物零排放。规范设置固废堆场，严格区分一般固废和危险固废，废活性炭、废灯管委托有资质的单位处置，并办理危险废物转移手续。固体废物“零”排放。 |  |  |  |  |
| 土壤及地下水污染防治措施 | / |  |  |  |  |
| 生态保护措施 | / |  |  |  |  |
| 环境风险 防范措施 | 1、废水截流措施 设置截流阀，事故状态下关闭雨水、污水排放口的截流阀，将泄漏物截流在雨水收集系统或污水收集系统内，收集系统不能容纳泄漏物时，则转移进入污水处理站池体内。 2、消防安全措施 ①防火安全间距：项目在运营中应采取严格的防火防爆措施。 ②消防器材及报警系统：按照《建筑灭火器配置设计规范》（GBJ140-90）规定，厂区应配有各消防器材。 ③安全生产管理制度：制定严格的防火制度，设立必要的消防队伍，定期对生产人员进行环境安全教育。 ④操作运行：项目在运营中应确保正确操作和正常运行，在操作运行方面要求工作人员必须进行岗前专业培训，严格执行生产操作规程，进行专业维护和保养，对设备进行定期校验。 ⑤维修与抢险：项目应配备较好的设备和相应的抢险设施。当发生事故时，为不使事故扩大，防止二次灾害的发生，要求及时抢险抢修。 ⑥厂区设立严禁烟火、禁火区等警戒标语和标牌。禁止携带火种进入厂区内。 ⑦危险废物做好危险废物的申报登记，建立台账管理制度，记录上须注明危险废物的名称、来源、数量、特征和包装容器的类别、入库时间、存放库位、废物出库日期及接受单位，暂存不得超过一年等。 ⑧应配备应急物资沙袋等，利用沙袋设置临时围堰。 3、设置环境风险应急监测系统 为有效实施公司在建设、生产、经营等活动中的突发性环境污染事故的监测工作，应安装在线检测设备，并委托第三方监测公司作为事故应急监测的实施部门，接受应急指挥小组的领导和安排，第三方监测单位做好应急监测的队伍组建、监测方法选择、人员培训、设备和仪器的配备。 |  |  |  |  |
| 其他环境 管理要求 | ①本项目竣工后建设单位应依据《建设项目环境保护管理条例》（2017 年10月1日起施行）和《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》（国环规环评[2017]4号，2017年11月22日发布）、《建设项目竣工环境保护验收技术指南污染影响类》（公告2018年第9号，2018年5月16日印发），对配套建设的环境保护设施进行验收，编制验收报告。 ②根据《排污许可管理条例》（中华人民共和国国务院令 第 736 号）、《排污许可管理办法（试行）》（部令第48号）、环境保护部办公厅《关于做好环境影响评价制度与排污许可制衔接相关工作的通知》（环办环评[2017]84号），建设项目发生实际排污行为之前，排污单位应当按照国家环境保护相关法律法规以及排污许可证申请与核发技术规范要求申 请排污许可证，不得无证排污或不按证排污，环境保护部门通过对企事业单位发放排污许可证并依证监管实施排污许可制。 ③根据《固定污染源排污许可分类管理名录（2019 年版）》，本项目竣工后在发生实际排污行为之前，建设单位应当按照国家环境保护相关法律法规以及排污许可证申请与核发技术规范要求登记内容。 |  |  |  |  |

- 六、结论

综上所述，项目总体污染程度较低，项目符合国家和地方的相关产业政策，选址符合“三线一单”和当地规划，所采用的污染防治措施合理可行，可确保污染物稳定达标排放；项目污染物的排放量符合控制要求，处理达标后的各项污染物对周围环境的影响较小，不会改变当地的环境功能区划，项目的环境风险较小且可以接受。在落实本报告表提出的各项污染防治措施、严格执行“三同时” 制度的情况下，从环保角度分析，项目在拟建地的建设具备环境可行性。

- 附表

建设项目污染物排放量汇总表

| 项目 分类 | 污染物名称 | 现有工程 排放量（固体废物产生量）① | 现有工程 许可排放量 ② | 在建工程 排放量（固体废物产生量）③ | 本项目 排放量（固体废物产生量）④ | 以新带老削减量 （新建项目不填）⑤ | 本项目建成后 全厂排放量（固体废物产生量）⑥ | 变化量 ⑦ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 颗粒物 | 0 | 0 | 0 | 1.99t/a | 0 | 1.99t/a | +1.99 |
|  | 非甲烷总烃 | 0 | 0 | 0 | 0.071t/a | 0 | 0.071t/a | +0.071 |
| 废水 | 废水量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | COD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | BOD5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | SS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 氨氮 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 一般工业 固体废物 | 废滤网 | - 0 | 0 | 0 | 0.22t/a | 0 | 0.22t/a | +0.22 |
|  | 不可利用废塑料 | - 0 | 0 | 0 | 5t/a | 0 | 5t/a | +5 |
|  | 污泥 | - 0 | 0 | 0 | 4.93t/a | 0 | 4.93t/a | +4.93 |
|  | 除尘器收集粉尘 | - 0 | 0 | 0 | 16.26t/a | 0 | 16.26t/a | +16.26 |
|  | # 生活垃圾 | - 0 | 0 | 0 | 2.25t/a | 0 | 2.25t/a | +2.25 |
| 危险废物 | 废灯管 | - 0 | 0 | 0 | 50根 | 0 | 50根 | +50根 |
|  | 废活性炭 | - 0 | 0 | 0 | 0.054t/a | 0 | 0.054t/a | +0.054 |

注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①