- 建设项目环境影响报告表

（污染影响类）

项目名称：  尾砂环保综合回收利用（一期）项目

建设单位（盖章）：祁东县山之青环保科技有限责

任公司

编制日期： 2021年6月

中华人民共和国生态环境部

目  录

一、建设项目基本情况	1

二、建设项目工程分析	6

三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准	16

四、主要环境影响和保护措施	19

五、环境保护措施监督检查清单	27

六、结论	29

附表	30

建设项目污染物排放量汇总表	30

编制单位和编制人员情况表	31

附件

附件1：营业执照

附件2：尾矿固体废物（酸浸）成分分析及放射性检测报告

附件3：横冲尾矿库排放设计变更资料

附件4：承租合同

附图

附图1：项目地理位置图

附图2：本项目与祁东县管控单元位置关系图

附图3：项目平面布置图

附图4：项目与横冲尾矿库位置关系图

附图5：主要环保目标图

附图6：区域地表水系图

- 一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 | 尾砂环保综合回收利用（一期）项目 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目代码 | 无 |  |  |
| 建设单位联系人 | 张立东 | 联系方式 | 18373115015 |
| 建设地点 | 湖南省衡阳市祁东县官家嘴镇兰田村 （湖南金水塘矿业有限公司清水塘铅锌矿矿区内、横冲尾矿库西侧空地） |  |  |
| 地理坐标 | （111度49 分17.452秒，26度59分14.268秒） |  |  |
| 国民经济 行业类别 | N7723固体废物治理 | 建设项目 行业类别 | 103.一般工业固体废物（含污水处理污泥）、建设施工废弃物处置及综合利用-其他 |
| 建设性质 | R新建（迁建） □改建 □扩建 □技术改造 | 建设项目 申报情形 | R首次申报项目 □不予批准后再次申报项目 £超五年重新审核项目 □重大变动重新报批项目 |
| 项目审批（核准/ 备案）部门（选填） | / | 项目审批（核准/ 备案）文号（选填） | / |
| 总投资（万元） | 300 | 环保投资（万元） | 50 |
| 环保投资占比（%） | 16.67 | 施工工期 | 90天 |
| 是否开工建设 | R否 £是： | 用地（用海） 面积（m2） | 4000m2(租赁） |
| 专项评价设置情况 | 无 |  |  |
| 规划情况 | 无 |  |  |
| 规划环境影响 评价情况 | 无 |  |  |
| 规划及规划环境 影响评价符合性分析 | 无 |  |  |
| 其他符合性分析 | - 产业政策符合性分析 根据《产业结构调整指导目录》（2019 年本），本项目属于“十二、建材 11、利用矿山尾矿、建筑废弃物、工业废弃物、江河湖（渠）海淤泥以及农林剩余物等二次资源生产建材及其工艺技术装备开发”类别，属于“鼓励类”项目；所使用工艺、设备、产品均不涉及《部分工业行业淘汰落后生产工艺装备和产品指导目录》（2010 年本）中所列条目；不属于《禁止用地项目目录（2012 年本）》、《限制用地项目目录（2012 年本）》中禁止和限制类用地项目。 因此，本项目符合国家产业政策。 - 选址合理性分析 本项目属于新建项目，是在湖南金水塘矿业有限公司清水塘铅锌矿矿区用地范围内新建1条尾砂综合利用生产线，不新增用地；根据《限制用地项目目录》（2012年本）和《禁止用地项目目录》（2012年本），本项目的建设不属于限制用地和禁止用地范围；项目用电、用水来源可靠有保障，周边基础设施条件良好，不会制约项目建设地与发展；根据环境质量现状评价，项目所在地大气环境、水环境良好，有足够的环境容量。项目建成后能维持环境现状，不会对周边环境造成明显影响。 因此，本项目选址基本合理。 - 与《关于实施“三线一单”生态环境分区管控的意见》衡阳市人民政府（衡政发〔2020〕9号）符合性分析 本项目位于湖南省祁东县官家嘴镇，根据衡阳市人民政府印发的《关于实施“三线一单”生态环境分区管控的意见》（衡政发〔2020〕9号），本项目位于祁东县生态环境“重点管控单元”内，与管控单元的位置关系详见附图2。本项目建设与祁东县管控要求相符性分析结果详见下表。 表1-1 项目与祁东县官家嘴镇管控要求相符性分析 管控 维度; 管控要求; 本项目情况; 相符性. 空间布局约束; （1.1）区域养殖业按划定的禁养区、限养区、适养区实施分类管理。; 本项目是一般工业固体废物（含污水处理污泥）、建设施工废弃物处置及综合利用-其他项目， 不属于养殖类项目; 符合. 污染物排放管控; （2.1）积极推进雨污分流、老旧污水管网改造和破损修复等工作，加快消除老旧城区和城乡结合部生活污水收集处理设施空白区，显著提升县城生活污水集中收集效能，落实《湖南省乡镇污水处理设施建设四年行动实施方案（2019—2022年）》，实现全县乡镇污水处理设施全覆盖。加快实施城市黑臭水体治理工程，突出抓好控源截污、内源治理、生态修复、活水保质等工作。; 本项目已实施雨污分流。本项目产生的废水主要为浓密沉降后的上清水、压滤废水、生活污水和初期雨水。其中浓密沉降后的上清水和压滤废水经同一个专用管道排至横冲尾矿库内，澄清后产生的上清水经溢流井和排水涵管排至坝下废水处理站处理达《铅、锌工业污染物排放标准》（GB25466-2010）表2中直接排放限值之后外排清水溪；生活污水经化粪池处理后用作农肥，不外排；初期雨水经初雨池收集后回用于厂区绿化、抑尘。; 符合. （2.2）完成“散乱污”企业及集群综合整治工作，全面推进清洁生产技术改造；新建涉及工业炉窑的建设项目，原则上要入园区，配套建设高效环保治理设施；加油站、储油库、油罐车基本完成油气回收治理工作；辖区内涉气型污染企业应配置废气收集与净化处理装置，减少无组织排放，废气达到国家或地方排放标准要求；禁止露天烧烤直排；禁止露天焚烧农作物秸秆、枯枝、落叶、杂草及生活垃圾。; 本项目烘干工序产生的粉尘先经旋风除尘器初级除尘后，同筛分工序产生的粉尘一起经布袋除尘器处理，再由15m高排气筒（DA001）排放; 符合. （2.3）建立健全城镇垃圾收集转运及处理处置体系，推动生活垃圾分类，统筹布局生活垃圾转运站，逐步淘汰敞开式收运设施，在全县建成区推广密闭压缩式收运方式，加快建设生活垃圾处理设施；对于无渗滤液处理设施、渗滤液处理不达标的生活垃圾处理设施，加快完成改造。; 本项目生活垃圾在厂内收集后交由环卫部门处理; 符合. 环境风险防控; （3.1）管控农用地土壤污染风险。推动完成受污染耕地安全利用和结构调整工作，在农用地土壤污染状况详查基础上，完成受污染耕地的质量类别划分，开展受污染耕地成因排查和整改试点工作。; 本项目占地不属于农用地; 符合. （3.2）根据建设用地土壤环境调查评估及现有重金属污染场地调查结果，逐步建立污染地块名录及其开发利用的负面清单，合理确定土地用途。土地开发利用必须符合土壤环境质量要求。各部门在编制土地利用总体规划、城市总体规划、控制性详细规划等相关规划时，应充分考虑污染地块的环境风险，合理确定土地用途。制定实施受污染耕地安全利用方案，采取农艺调控、化学阻控、替代种植等措施，降低农产品重金属超标风险。暂时不能进行治理修复的污染地块，设置标志标识围栏，根据各地块的环境因地制宜采取建设撇洪导流沟渠、地表覆盖等措施减少雨水冲刷等风险管控措施。在未完成治理并通过验收前，不得用于农业、畜牧业以及工商业开发建设。; 根据衡阳市环境保护局（现衡阳市生态环境局）印发的《衡阳市污染地块名录（第一批）》、《衡阳市污染地块名录及开发利用负面清单（第二批）》文件可知，本项目用地不在衡阳市污染地块名录中; 符合. 资源开发效率要求; （4.1）能源：强化节能环保标准约束，严格行业规范、准入管理和节能审查，对电力、钢铁、建材、有色、化工、石油石化、煤炭、造纸等行业中，环保、能耗、安全等不达标或生产、使用淘汰类产品的企业和产能，依法依规改造升级或有序退出。推广使用优质煤、洁净型煤，推进煤改气、煤改电，鼓励利用可再生能源、天然气、电力等优质能源替代燃煤使用。; 本项目不属于电力、钢铁等行业；本项目烘干工序使用电能作为热源; 符合. （4.2）水资源：大力推进农业、工业、城镇节水，全面推进节水型社会建设。; 本项目用水仅生活用水，用量较少; 符合. 因此，本项目的建设与衡阳市人民政府印发的《关于实施“三线一单”生态环境分区管控的意见》（衡政发〔2020〕9号）文件中祁东县的管控要求相符。 |

- 二、建设项目工程分析

| 建设内容 | - 项目由来 祁东县山之青环保科技有限公司成立于2021年6月16日，注册地址位于湖南省衡阳市祁东县黄土铺镇七姓村，注册类型为其他有限责任公司，注册经营范围：环保材料研发、环保工程设施施工等（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。 根据《湖南金水塘矿业有限责任公司现有工程环评报告书》（2017.3）及企业实际建设情况可知，湖南金水塘矿业有限责任公司金水塘选厂选矿尾矿经管道泵入横冲尾矿库堆存。为了促进循环经济发展，合理利用资源、提高资源利用效率，祁东县山之青环保科技有限公司拟选址湖南金水塘矿业有限责任公司横冲尾矿库西侧空地，投资300万元建设“尾砂环保综合回收利用（一期）项目”，新建一条尾矿库外截留-压滤-烘干生产线。项目分二期建设，其中一期产品方案为年产6万吨干尾砂，二期拟建配套制砖及建筑材料生产线。本次环评只对一期建设内容进行评价，二期项目开工建设需重新报批环评手续。 根据《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国环境影响评价法》、《建设项目环境保护管理条例》等法律、法规的规定，对照《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2021年版），本项目属于“四十七、生态保护和环境治理业 103.一般工业固体废物（含污水处理污泥）、建筑施工废弃物处置及综合利用-其他”类别，应编制建设项目环境影响报告表。为此，祁东县山之青环保科技有限公司委托衡阳益清环保科技有限公司承担该项目的编制工作，我公司接受委托后，立即开展了详细的现场踏勘、资料收集工作，在对拟键项目工程有关环境现状和可能造成的环境影响进行分析后，依据《环境影响评价技术导则》要求编制了该项目的环境影响报告表。 - 工程建设内容 本项目主要建设1条尾砂综合利用生产线，将金水塘选厂浮选后产生的尾矿排放方式进行改变，由过去的湿法堆放尾砂至尾矿库内，改为干法利用尾砂。尾砂作为建筑材料的原辅料综合利用，不再排入尾矿库内堆存。项目主要建设浓密压滤和烘干筛分工序等，项目具体建设情况详见下表。 表2-1 建设项目工程组成一览表 序号; 项目; 建设内容; 主要建设内容和规模; 备注. 1; 主体工程; 浓密压滤生产区; 占地约1000m2，设1台浓密机、1台陶瓷过滤机; 新建. 烘干筛分车间; 高8m，1层，占地约2000m2，设1台烘干机、1套筛分系统; 新建. 2; 辅助工程; 办公综合楼; 位于生产车间内，占地约400m2，建筑面积400m2; 新建. 3; 公共工程; 给水; 生活用水水源为山泉水; 新建. 排水; 建设雨污分流、污污分流管网。项目生产废水 经专用管道排入尾矿库，经澄清后产生的溢流水经溢流井和排水涵管排至坝下废水处理站处理达标后外排清水溪；生活用水经化粪池处理后用作农肥，不外排；初期雨水经初雨池收集后回用于厂区绿化、抑尘。; 新建一根专用管道、一座化粪池、厂区雨水收集管网和一座初雨池；其他全部依托横冲尾矿库和现有废水处理等配套设施. 供配电; 由祁东县官家嘴镇农网10kv架空线引入，依托金水塘选厂现有供电设施; 依托金水塘公司已有供电线路. 供热; 烘干：电加热机; 新建. 消防; 设置室外消火栓、建筑物内设置干粉、泡沫灭火器; 新建. 4; 环保工程; 废气; 烘干：旋风除尘器+脉冲布袋除尘器+15m高排气筒（DA001）排放; 新建. 筛分：集气罩收集后，同烘干粉尘一同经脉冲布袋除尘器+15m高排气筒（DA001）排放; 新建. 废水; 生产废水：浓密后的溢流（上清水）与压滤工序产生的废水混合后通过专用管道排至尾矿库，尾矿澄清后溢流水经溢流井和排水涵管排至坝下废水处理站处理达《铅、锌工业污染物排放标准》（GB25466-2010）表2中直接排放限值之后外排清水溪; 依托现有横冲尾矿库废水处理站. 生活污水：化粪池处理后用作农肥，不外排; 新建. 噪声; 选用低噪声设备，设备基础减振隔声; 新建. 固废; 生活垃圾桶、一般固废库; 新建. 5; 储运工程; 产品库; 占地约1000m2，用于暂存产品干尾砂; 新建. 6; 依托工程; 尾矿库; 为三等库。为四等库，目前，剩余有效库容280万m3。目前金水塘选厂约有6万t/a尾矿（干物料）堆存于横冲尾矿库，按尾矿比重1.9t/m3（平均）计算，金水塘选厂尾矿产生量约为3.16万m3/a，剩余库容服务期为88.6年，大于矿山服务年限（56.7年）。 本项目建成后，是对金水塘选厂直接排放的尾矿进行截留综合再利用，截留后，不再有尾矿进入尾矿库，入库物料仅为尾矿水。 尾矿库建有排洪溢水斜槽-涵管排洪道，斜槽直径1.2m，涵管全长650m。尾矿库坝下建有一座废水处理站。尾矿水通过铺设管道至水面区域进行排放，澄清后产生的溢流水经溢流井和排水涵管排至坝下废水处理站处理达《铅、锌工业污染物排放标准》（GB25466-2010）表2中直接排放限值之后外排清水溪; 依托现有横冲尾矿库和坝下污水处理站. 3、依托工程可行性分析 表2-2 项目依托情况及依托可行性分析 序号; 依托工程; 具体内容; 本项目情况; 可行性. 1; 供电; 配电室、变压器; 由祁东县官家嘴镇农网10kv架空线引入，依托金水塘选厂现有供电设施; 可行. 2; 废水处理设施; 横冲尾矿库和坝下污水处理站; 本项目不改变金水塘选厂现有废水排放路径和处理利用方式; 可行. 4、主要产品方案 建成后的尾砂综合利用生产线生产能力为6万t/a（200t/d），作为二期拟建配套制砖及建筑材料生产线的原辅料综合利用。本项目主要产品信息见下表。 表2-3 本项目主要产品信息表 序号; 产品名称; 计量单位; 生产能力; 备注; 去向. 1; 干尾砂（＜40目）; 万t/a; 0.6; 含水率≤2%; 做二期拟建的配套制砖及建筑材料生产线的原辅料综合利用. 2; 干尾砂（40目-100目）; 万t/a; 4.2; 含水率≤2%. 3; 干尾砂（＞100目）; 万t/a; 1.2; 含水率≤2%. 合计; 万t/a; 6; 含水率≤2%; /. 5、主要生产设备 本项目主要生产设备情况见下表。 表2-4 本项目主要生产设备情况表 序号; 设备名称; 型号或规格; 数量; 备注. 浓密机; NXZ-10; 1台; 压滤工序. 陶瓷过滤机; BY-60; 1台; 压滤工序. 电加热机; 700kw; 1台; 烘干工序. 烘干机; Φ3.4×8.0m; 1台; 烘干工序. 脉冲布袋除尘器; CXQM9; 1台; 烘干、筛分工序. 旋风除尘器; Φ1.2*4m; 1台; 烘干工序. 滚筒筛; Φ1.3*9m; 1台; 烘干工序. 根据《产业结构调整指导目录》（2019年本）和《部分工业行业淘汰落后生产工艺装备和产品指导目录》（2010年本）可知，项目所选设备均不属于国家淘汰类和限制类。 6、主要原辅材料及能源 环评要求祁东县山之青环保科技有限公司所使用的尾矿来自于金水塘选厂浮选后直接排放的尾矿，如尾矿来源发生变化，应对尾砂重新进行浸出毒性检测和放射性检测，以满足相关要求。本次环评仅对金水塘选厂目前浮选后直接排出的尾砂进行综合利用，不涉及对现有横冲尾矿库的已堆存的尾砂进行开挖综合利用，如需对现有横冲尾矿库内已堆存的尾砂进行开挖利用，应取得相关安全管理部门同意，并另做环评。 根据《湖南金水塘矿业有限责任公司现有工程环评报告书》（2017.3）资料显示，金水塘选厂年排放尾砂（尾矿及含水）量约为30万t。本项目主要原辅材料及能源使用情况见下表。 表2-5 本项目主要原辅材料及能源使用情况表 序号; 原辅材料及能源名称; 年使用量; 来源; 备注. 尾砂; 30万t; 来自现金水塘选厂浮选后直接排放的尾砂; 含水率80%. 电; 1080kw·h; 市政供电; /. 新鲜水; 270t; 山泉水; /. 根据企业提供资料，项目尾砂属于Ⅰ类一般工业固体废物。（酸浸）成分及放射性检测结果见下表（具体见附件2）。 表2-6 尾矿固体废物（酸浸）检测结果 来样标识; 送样日期; 样品 状态; 检测结果（mg/L）. 铜; 锌; 镉; 铅; 六价铬; 汞; 镍; 砷; 总铬. 尾矿库尾砂; 2020.07.28; 灰色无味粒状; 0.01L; 7.85; 0.04; 0.06; 0.004L; 0.00007; 0.22; 0.0038; 0.02L. 参考《危险废物鉴别标准浸出毒性鉴别》（GB5085.3-2007）中标准限值; 100; 100; 1; 5; 5; 0.1; 5; 5; 5. 检测结论; 合格; 合格; 合格; 合格; 合格; 合格; 合格; 合格; 合格. 表2-7 尾矿固体废物放射性检测结果 送样日期; 检测项目; 技术要求; 检验数据; 检测结论. 2020.03.16; 内照射指数; IR≤1.0; 0.1; 合格. 外照射指数; Ir≤1.0; 0.4; 合格. 7、物料平衡 图2-1 项目物料平衡图 8、给排水工程 - 给水 项目用水为生活用水，生产过程不用水。生活用水水源为山泉水。项目建成后劳动定员10人，参照《湖南省地方标准用水定额》（DB43/T388-2020），职工用水量按90L/人·d计，年工作300天，则项目生活用水量为270m3/a。 - 排水 本项目生产废水主要为尾矿浓密沉淀后产生的上清水和陶瓷过滤机产生的压滤废水，一同经专用管道排至横冲尾矿库；生活污水经化粪池收集后用于周边农田施肥，不外排。 9、劳动定员及工作制度 本项目运营期劳动定员10人，其中8人厂内住宿。一班制，每班工作8h，年工作300天。 10、厂区总平面布置 本项目位据生产工艺布置厂区内建构筑物，用地总体成长方形，厂区西北部为浓密和压滤区，方便选厂产生的尾砂直接经管道进入浓密机，东南部为烘干和筛分车间，烘干筛分车间的东部区域为二期生产预留地。办公区设置在生产车间内。整个厂区功能分区明确，交通运输畅快，生产管理方便，并充分考虑绿化等要求，总体布局较合理。项目平面布置见附图3，与横冲尾矿库的位置关系图见附图4。 |
| --- | --- |
| 工艺流程和产排污环节 | - 施工期 本项目施工期主要为场地平整、生产车间、办公室的建设及设备进厂、设备安装调试。主要污染因素为施工扬尘、施工废水、施工作业噪声和施工垃圾。 - 运营期 图2-2 运营期生产工艺流程及产污节点图 浓密机 陶瓷压滤机 图2-3 浓密压滤工艺流程示意图 图2-4 烘干筛分工艺流程示意图 工艺流程简述： 本项目是新建1条尾砂综合利用生产线，将金水塘选厂浮选后直接排出的尾砂截留，进行压滤烘干。 - 浓密 将选厂直接截留的尾砂（含水率约80%）用泵打入浓密机，进行固液分离。浓密机工作原理：是一种基于重力沉降作用的固液分离设备，是一个带锥底的圆筒形浅槽，可将含固重为10%~20%的矿浆通过重力沉降浓缩为含固重为45%~55%的底流矿浆，借助安装于浓密机内慢速运转（1/3~1/5r/min）的耙的作用，使增稠的底流矿浆由浓密机底部的底流口卸出，池子的内壁上缘有排出溢流（上清水、W1）的环形溢流槽。 浓密后的溢流（上清水）通过专用管道排出，浓密机底流口卸料通过管道自流进入陶瓷压滤机。 - 陶瓷过滤 浓密机底流口卸料通过管道自流进入陶瓷压滤机，进行进一步压滤脱水。陶瓷过滤机工作原理：是基于毛细微孔的作用原理，采用微孔陶瓷作为过滤介质，利用微孔陶瓷大量狭小具有毛细作用原理设计的固液分离设备，在负压工作状态下的盘式过滤机，利用微孔陶瓷过滤板其独特通水不透气的特性，抽取陶瓷过滤板内腔真空产生与外部的压差，使料槽内悬浮的物料在负压的作用下吸附在陶瓷过滤板上，固体物料因不能通过微孔陶瓷过滤板被截留在陶瓷板表面，而液体因真空压差的作用及陶瓷过滤板的亲水性则顺利通过进入气液分配装置(真空桶)外排，从而达到固液分离的目的。 压滤后的废水（W2）与浓密工序产生的上清水混合后通过专用管道排至横冲尾矿库，压滤后的尾矿砂（含水率约12%）转运至烘干工序。 - 烘干 压滤后的尾砂通过封闭的进料筒转运至烘干车间进行烘干，本项目采用电加热设备为烘干工序提供热量，电热元件工作中产生的热量直接对物料进行烘干，烘干机全密闭，炉内温度约200℃，烘干后的干尾砂含水率≤2%。烘干机紧连旋风除尘器。 （4）旋风除尘 烘干机紧连旋风除尘器。烘干后的物料通过旋风除尘器，对物料干料进行分离收集。原料干料从分离器底部出料，通过密闭提升机运至筛分工序，烘干工序产生的粉尘（G1）通过分离器顶部的废气管道通至脉冲布袋除尘器处理后，经由15m高排气筒（DA001）排放，底部为烘干后的尾砂出料口。 （5）筛分 烘干后的尾砂经密闭的干料提升机运至筛分机，进行不同粒度的产品筛选。其工作原理：是利用物料颗粒大小不同，通过均匀布孔的多层筛面、分成若干不同级别的过程。本项目筛分后的尾砂（干砂）为3种不同粒度，分别是＜40目、40-100目之间、＞100目，分别储存于不同的储料罐内。 筛分工序产生的粉尘（G2）与烘干工序产生的粉尘（G1）混合后，由脉冲布袋除尘器处理，经由15m高排气筒（DA001）排放。 表2-8 项目运营期产污情况一览表 序号; 类别; 编号; 主要生产单元名称; 产污环节; 主要污染物. 废气; G1; 烘干筛分车间; 烘干工序; 粉尘. G2; 烘干筛分车间; 筛分工序; 粉尘. 废水; W1; 浓密机; 浓密沉淀; SS、重金属等. W2; 陶瓷过滤机; 压滤; SS、重金属等. 噪声; N1; 浓密机; 浓密沉淀; 噪声. N2; 陶瓷过滤机; 压滤; 噪声. N3; 烘干筛分车间; 烘干工序; 噪声. N4; 烘干筛分车间; 筛分工序; 噪声. 固废; S1; 旋风除尘器收集的粉尘; 烘干工序; 粉尘. S2; 布袋除尘器收集的粉尘及车间散落的粉尘; 烘干筛分工序; 粉尘. |
| 与项目有关的原有环境污染问题 | 本项目为新建项目，位于祁东县官家嘴镇兰田村湖南金水塘矿业有限公司清水塘铅锌矿矿区内、横冲尾矿库西侧空地。本项目的运营需依托金水塘矿业有限公司已建成的横冲尾矿库和坝下污水处理站。 - 现有横冲尾矿库基本情况 横冲尾矿库位于金水塘选厂南面1.5km处，占地330亩，于1982年进行设计，1987年投入使用。该尾矿堆积坝最终标高370m，其总库容500×104m3，终期有效库容400×104m3，为三等库。现尾矿堆积标高为340m，坝高55m，为四等库，目前已堆积尾矿约120万m3，剩余有效库容约280万m3。 金水塘选厂每年产生尾矿浆（含水率约80%）约30万t，金水塘尾矿浆输送至横冲尾矿库距离为2.4km，利用地势高差，尾矿浆通过砂泵运送进横冲尾矿库，经尾矿澄清后，约产生648m3/d溢流水。 尾矿库建有排洪溢水斜槽-涵管排洪道，斜槽直径1.2m，涵管全长650m，尾矿库坝下建有一座废水处理站，溢流水经溢流井和排水涵管排至坝下废水处理站进行处理。 - 坝下污水处理站达标排放情况 目前废水处理站处于正常运行状态，废水处理站设计处理规模为2000m3/d，横冲尾矿库溢流水量约为648m3/d，废水处理站规模满足现有需求，处理规模可行。废水处理站采用化学沉淀+重金属捕集剂法，能有效去除废水中Pb、Cd等重金属和微小颗粒，处理工艺可行。沉淀产生的污泥泵入横冲尾矿库内，废水经处理后能稳定达《铅、锌工业污染物排放标准》（GB25466-2010）表2中直接排放限值之后外排清水溪。 根据“衡阳市2018年7月对重点污染源企业废水监测数据公示表（湖南裕华、金水塘）”的监测结果表明，废水处理站出水水质能够达标排放。检测结果见下表。 表2-9 污水处理站出口废水污染物检测结果表 单位：mg/L 序号; 监测日期; 监测项目名称; 污染物浓度; 标准限值; 达标情况. 2018.07.24; 总磷; 0.15; 1; 达标. 化学需氧量; 28.7; 60; 达标. 总铅; 0.04; 0.5; 达标. 总锌; 0.029; 1.5; 达标. 氨氮; 0.533; 8; 达标. 总氮; 0.95; 15; 达标. 综上，横冲尾矿库溢流水经坝下污水处理站处理后，实现了达标排放，本项目无原有环境污染问题。 |

- 三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

| 区域 环境 质量 现状 | - 大气环境质量现状 根据衡阳市生态环境局发布的《关于2020年12月及1-12月全市环境质量状况的通报》，2020年，祁东县空气质量综合指数为2.93，优良天数比例为94.3%，满足2020年优良率考核目标值85.5%。SO2、NO2、PM10、PM2.5、年平均浓度达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及其修改单二级标准，O3第90位百分位数日最大8h平均浓度和CO第95位百分位数24h平均浓度达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及其修改单二级标准。监测因子区域空气质量评价情况见下表。 表3-1 区域空气质量现状评价表 污染物; 年评价指标; 现状浓度ug/m3; 标准值ug/m3; 达标情况. SO2; 年平均浓度; 6; 60; 达标. NO2; 年平均浓度; 8; 40; 达标. PM10; 年平均浓度; 52; 70; 达标. PM2.5; 年平均浓度; 30; 35; 达标. O3; 第90位百分位数日最大8h平均浓度; 124; 160; 达标. CO; 第95位百分位数日平均浓度; 1000; 4000; 达标. 由上表可知，本项目所在区域为达标区。 - 地表水环境质量现状 根据衡阳市生态环境局发布的《关于2020年12月及1-12月全市环境质量状况的通报》，2020年，祁东县水质综合指数（CWQI）为3.6063。衡阳市全市纳入考核、评价、排名的27个断面中，Ⅱ类水质断面23个，Ⅲ类4个。其中，9个交界断面中Ⅱ类水质断面7个，Ⅲ类2个；6个“水十条”国考断面中Ⅱ类水质断面5个，Ⅲ类1个。我市4个趋势科研断面中，Ⅱ类水质断面2个，红星村断面为Ⅴ类（影响指标为氨氮、总磷），雁西湖断面为劣Ⅴ类（影响指标为总磷、氨氮、五日生化需氧量、化学需氧量、高锰酸钾指数）。本项目所在地最近的监测断面为“红旗水库”，水质断面评价情况见下表。 表3-2 区域水环境质量现状评价表 断面名称; 所在河流; 断面属性; 水质类别; 目标值; 达标情况. 红旗水库; 湘江白河; 饮用水; Ⅱ; Ⅱ; 达标. 由上表可知，距离本项目所在区域最近的地表水监测断面为达标断面。 - 声环境质量现状 本项目50m范围内无声环境敏感保护目标，不进行现状评价。 4、生态环境质量现状 本项目属于新建项目，是租赁湖南金水塘矿业有限公司清水塘铅锌矿矿区内、横冲尾矿库西侧空地，建设1条尾砂截留压滤烘干生产线，项目不新增产业园区外用地，不进行生态现状调查。 |
| --- | --- |
| 环境 保护 目标 | 项目厂界50m范围内无声环境保护目标；厂界500m范围内无地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源，无地下水环境保护目标；项目用地为租赁，不新增产业园区外用地，无生态环境保护目标。 项目大气环境保护目标见下表。环保目标图见附图5。 表3-3 主要环境保护目标 名称; 坐标/m; 保护对象; 保护内容; 环境功能区; 相对厂址方位; 相对厂界距离/m. X; Y. 大气 环境; -299; 273; 陈家院子居民点; 居民，4户; 二级; NW; 230-360. 496; 152; 横冲居民点; 居民，2户; W; 420-500. 地表水环境; -370; 80; 清水溪; 清水溪; Ⅲ类; W; 287. |
| 污染 物排 放控 制标 准 | - 废气：执行《大气污染物综合排放标准》 （GB16297-1996）表 2 二级标准。 表3-4 大气污染物排放执行标准 序号; 污染物; 最高允许排放浓度mg/m3; 最高允许排放速率; 无组织排放监控浓度限值. 排气筒高度m; 二级; 监控点; 浓度mg/m3. 1; 颗粒物; 120（其他）; 15; 3.5; 周界外浓度最高点; 1.0. - 废水： 本项目生产过程中生产废水通过铺设管道至水面区域进行排放，澄清后产生的溢流水经溢流井和排水涵管排至坝下废水处理站处理达《铅、锌工业污染物排放标准》（GB25466-2010）表2中直接排放限值之后外排清水溪；生活污水经化粪池处理后用作农肥，不外排。 表3-5 废水污染物排放执行标准 序号; 污染物项目; 直接排放限值; 污染物排放监控位置. pH值; 6~9; 企业废水总排口. 化学需氧量; 60. 悬浮物; 50. 氨氮; 8. 总磷; 1.0. 总氮; 15. 总锌; 1.5. 总铜; 0.5. 硫化物; 1.0. 氟化物; 8. 总铅; 0.5; 车间或生产设施废水排放口. 总镉; 0.05. 总汞; 0.03. 总砷; 0.3. 总镍; 0.5. 总铬; 1.5. - 噪声：施工期噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB 12523-2011）；运营期噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2 类标准。 表3-6 噪声排放执行标准 dB（A） 阶段; 昼间; 夜间; 标准来源. 施工期; 70; 55; 《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB 12523-2011）. 运营期; 60; 50; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2 类标准. 4、一般固体废物：执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB1 8599-2020）。生活垃圾执行《生活垃圾填埋场污染控制标准》（GB16889-2008）表1标准值。 |
| 总量 控制 指标 | 本项目依托横冲尾矿库的废水处理设施和利用方式，未新增废水量，未对外环境 新增水污染物，因此不设本项目水污染物总量控制指标。 |

- 四、主要环境影响和保护措施

| 施工 期环 境保 护措 施 | 1、施工期废气污染防治措施 （1）对施工工地、应采取设置围挡墙、防尘网等有效的防尘、抑尘措施，防止颗粒物逸散；工程区域外围实施围挡，将项目区与周边区域隔离； （2）工地运输车辆驶出工地前必须作除泥降尘处理，保持上路行驶车辆的清洁，严禁泥土尘沙带出工地，清洗水经沉淀收集后回用； （3）运输建筑材料的车辆必须封盖严密，严禁撒落；沙土、水泥堆放场采取防扬尘飞扬、流失措施；建材堆放点要相对集中，临时废弃土石堆场及时清运； （4）施工场地干燥时适当喷水加湿，清理阶段，做到先洒水，后清扫； （5）由于道路和扬尘量与车辆的行驶速度有关，速度愈快，扬尘量愈大，因此，在施工场地对施工车辆必须实施限速行驶，选择对周围环境影响较小的运输路线，定时对运输线路进行清扫、冲洗、洒水作业，减少道路扬尘。 经采取上述措施后，施工期扬尘对周围环境影响较小，不会造成项目所在地环境空气质量明显下降。 2、施工期废水污染防治措施 （1）施工驻地的生活污水集中收集，制定有效的节水措施，降低生活及施工用水量，减少污水排放量。 （2）施工污水经沉淀处理，尽可能循环利用或作为场地抑尘洒水用水。 （3）加强施工期废水管理，作好施工期废水的收集、处理、引流措施，严禁项目废水乱排。 经采取以上措施后，施工期产生废水对区域水环境影响较小。 3、施工噪声污染防治措施 （1）项目区附近50m 范围内无居民点，环评要求施工方合理安排施工时间，并于项目区周边设施工围挡，可降低一定量的施工噪声； （2）必须严格控制作业时间，夜间 22:00-早上 6:00 及中午 12:00-14:00 禁止施工； （3）应加快施工进度提高施工效率，减少施工期总用时。 施工期噪声随着施工的结束而结束，另经采取以上措施后，施工期噪声对周围环境影响较小。 4、施工期固废污染防治措施 （1）建筑垃圾分类收集，能再利用的循环利用，不能再利用的收集后外售，不在施工现场堆积。 （2）施工期生活垃圾收集后交环卫部门处理，及时清运，避免产生二次污染。 5、施工期生态环境 本项目属于新建项目，是租赁湖南金水塘矿业有限公司清水塘铅锌矿矿区内、横冲尾矿库西侧空地，建设1条尾砂库外截留-压滤-烘干生产线，项目不新增产业园区外用地，无生态环境保护目标。 |
| --- | --- |
| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | - 运营期废气 表4-1 废气污染物信息表 序号; 产污环节名称; 污染物种类; 污染物; 排放形式; 污染治理设施名称; 污染物排放浓度（速率）; 污染物排放量; 排放标准. 产生量; 浓度. 烘干; 粉尘; 12t/a; 775mg/m3; 有组织; 烘干：旋风除尘器+脉冲布袋除尘器； 筛分：集气罩+脉冲布袋除尘器; 7.76mg/m3 （0.0388kg/h）; 0.093 t/a; 《大气污染物综合排放标准》 （GB16297-1996）表2 二级标准. 筛分; 粉尘; 6t/a. 筛分工序未被收集的粉尘; 粉尘; 0.3t/a; /; 无组织; 密闭车间+车间喷雾降尘; /; 0.03t/a; 《大气污染物综合排放标准》 （GB16297-1996）表2无组织排放监控浓度限值. 食堂; 油烟; 2.7 kg/a; 1.5mg/m3; 有组织; 家用油烟净化器; 0.6mg/m3(0.0012kg/h); 1.08 kg/a; 《饮食业油烟排放标准》（GB18483-2001)排放限值. （1）源强核算 本项目截留后的尾砂通过管道输送，全程湿式作业。烘干后的尾砂为罐装。烘干工序采用电能作为热能来源。以上工序基本不产生废气。项目营运期废气污染物主要是烘干和筛分工序产生的粉尘。 - ①烘干粉尘 本项目烘干过程主要是物料搅动所产生的粉尘。参考《逸散性工业粉尘控制技术》并类比其他项目，搅动粉尘的产污系数为0.2kg/t，项目烘干筒内物料量约 6万t/a，则烘干过程搅动粉尘产生量约 12t/a，经旋风分离处理后，烘干粉尘通过分离器顶部的废气管道通至脉冲布袋除尘器处理，经由15m高排气筒（DA001）排放。 旋风除尘器除尘效率为70%，则进入脉冲布袋除尘器的粉尘量为3.6t/a，其余部分随物料一同进入筛分工序。 - ②筛分粉尘 本项目干尾砂筛分工序粉尘产生量参考《逸散性工业粉尘控制技术》并类比其他项目，筛分粉尘的产污系数为0.1kg/t，项目需筛分的物料量约 6万t/a，则筛分工序粉尘产生量约 6t/a。 因烘干和筛分工序在同一个车间内进行，本环评要求建设单位将烘干及筛分过程中产生的粉尘一起收集再经一套脉冲布袋除尘装置处理后由1根15m高排气筒（DA001）排放。烘干工序粉尘收尘效率按100%计算，筛分工序集气罩收尘效率按95%计算，脉冲布袋除尘处理装置除尘效率按99%计算，除尘器设计风量按5000m3/h计算。则本项目烘干、.0930.03887.76收集的粉尘量为0.3t/a，呈无组织排0.03 ③食堂油烟 本项目员工均在厂区内就餐，用餐人数10人，每天提供3餐。根据相关资料调查，烹饪时动植物油一般油烟挥发量占总耗油量的2～4%，本项目以3%计。动植物油以30g/d•人计，年工作时间为300天，则年耗油量共为90kg/a，油烟产生量约为2.7kg/a（9g/d）。每天食堂烹饪主要集中在6:30～7:30、11:30～12:30、17:30～18:30三个时段共3个小时，则每小时产生的油烟量为0.003kg/h，1.5mg/m3。食堂设1个灶头，环评建议建设单位采用家用油烟净化器（净化效率：60%，风量：2000m3 /h）。油烟废气经家用油烟净化器处理后油烟排放量为0.0012kg/h，1.08kg/a，0.6mg/m3，经屋顶排放。满足《饮食业油烟排放标准》（GB18483-2001)排放限值（油烟最高允许排放浓度≤2mg/m3）的要求。 表4-2 大气污染治理设施信息表 序号; 污染治理 设施名称; 治理工艺; 处理 能力; 收集 效率; 治理工艺去除率; 是否可行技术. 1; 旋风除尘器; 干燥烟气初级除尘以回收大颗粒物料，气固分离; /; 100%; 70%; 是. 2; 脉冲布袋除尘器; 干式过滤滤尘; 5000 m3/h; 100%; 99%; 是. 3; 集气罩; 集气收集; /; 95%; /; 是. 4; 油烟净化器; 收集净化油烟; 2000 m3/h; 100%; 60%; 是. 表4-3 大气排放口基本信息 序号; 排放口编号; 排放口名称; 污染物种类; 排放口地理坐标; 排气筒高度; 排气出口筒内径; 排气温度. 经度; 维度. 1; DA001; 粉尘排放口; 颗粒物; 111.821514482; 26.987296779; 15m; 0.5m; 40℃. 表4-4 自行监测信息表 序号; 排放口（监测点位）编号; 排放口（监测点位）名称; 污染物名称 （监测因子）; 监测频次; 是否自动监测. 1; DA001; 粉尘排放口; 颗粒物; 年/次; 否. （2）废气排放环境影响分析 项目所在区域环境质量为达标区，周边500范围内大气环境保护目标较少。 项目有组织废气主要为烘干粉尘和筛分粉尘，其中烘干粉尘先经旋风除尘器初级除尘，再同筛分工序集气罩收集的粉尘一起经脉冲式布袋除尘器处理后，由1根15m高（DA001）排气筒排放，排放量为0.093t/a（0.0388kg/h），排放浓度7.76mg/m3，可满足《大气污染物综合排放标准》（GB8978-1996）表2排放限值；食堂油烟废气经家用油烟净化器处理后，油烟排放量为1.08kg/a（0.0012kg/h），排放浓度0.6mg/m3，经屋顶排放，可满足《饮食业油烟排放标准》（GB18483-2001)排放限值（油烟最高允许排放浓度≤2mg/m3）的要求。 量为0.03t/a，可满足《大气污染物综合排放标准》（GB8978-1996）表2无组织排放监控浓度限值。 综上，项目废气污染物经治理后能够达标排放，对周边大气环境影响较小。 - 运营期废水 表4-5 废水污染物信息表 序号; 产污环节名称; 类别; 产生量; 污染治理设施名称; 污染物排放浓度（速率）; 污染物排放量; 排放标准. 1; 浓密沉降后的上清水和压滤废水; 生产废水; 20.4万t/a; 依托横冲尾矿库和坝下污水处理站; /; 20.4万t/a; 《铅、锌工业污染物排放标准》（GB25466-2010）表2中直接排放限值. 2; 职工生活; 生活污水; 216t/a; 化粪池; /; 0; /. 3; 初期雨水; 初期雨水; 150t/a; 初雨池; /; 0; /. （1）源强核算 本项目产生废水主要为浓密沉降后的上清水、压滤废水和生活污水。 ①浓密沉降后的上清水和压滤废水 本项目产生的生产废水主要为浓密沉降后的上清水和陶瓷过滤机压滤后的压滤废水。浓密沉降后的上清水采用专用管道排出，浓密机底流口卸料通过管道自流至陶瓷过滤机进一步压滤脱水，压滤废水通过自身滤液排放系统排出后，同浓密机产生的上清水混合后，经同一个专用管道排至横冲尾矿库内。项目年截留的尾矿浆约30万t，含水率80%，经浓密压滤后尾矿含水率为12%，则项目浓密沉降后的上清水和压滤废水共为20.4万t。 ②生活污水 本项目劳动定员10人生活用水来源为山泉水。生活用水按分散式供水定额90L/人·d计，则生活用水量为270m3/a。生活污水产生量按0.8计，则本项目生活污水量为216m3/a。根据《全国第一次污染源普查城镇生活源产排污系数手册》查得：生活污水中的主要污染物及其含量为：COD300mg/L、BOD5170mg/L、NH3-N30mg/L、SS200mg/L、动植物油30mg/L。 ③初期雨水 衡阳当地的暴雨强度公式为： 式中：P--重现期（a，本次取值2a）； t--降雨历时（min，本次取60min）。 经计算，q=103.91 L/（s·hm2）。 初期雨水量按下式计算： - Q=Ψ·q·F 式中：Qs--设计流量（L/s）； Ψ--径流系数，一般取0.4-0.8，此处取0.4； q--设计暴雨强度[L/（s·hm2）]； F--汇流面积（项目汇流面积为0.4hm2）。 经计算，Qs=16.62L/s，初期雨水产生量为15m3/次，建议建设一座有效容积应不低于15m3的初期雨水收集池。间歇降雨频次按照10次/年计，则项目受污初期雨水收集量为150m3/a。 （2）废水排放环境影响分析 项目生活污水经化粪池处理后用作农肥，不外排；初期雨水经初期雨水池收集后回用于厂区绿化、抑尘；浓密沉降后的上清水和压滤废水经同专用管道排至横冲尾矿库内。尾矿库建有排洪溢水斜槽-涵管排洪道，斜槽直径1.2m，涵管全长650m。尾矿库坝下建有一座废水处理站，尾矿经澄清后产生的上清水经溢流井和排水涵管排至坝下废水处理站处理。 ①废水处理规模可行性分析 目前废水处理站处于正常运行状态，废水处理站设计处理规模为2000m3/d，横冲尾矿库溢流水量约为648m3/d，废水处理站规模满足现有需求，处理规模可行。 ②废水处理站处理工艺可行性分析 废水处理站采用化学沉淀+重金属捕集剂法进行处理。废水首先进入收集均化池，对水质水量进行均化调节，然后进入化学反应池1#投加石灰，调节pH值在9.0左右，再投加PAC、PAM，采用快速搅拌，使药剂与废水充分混合反应，在碱性条件下Pb等重金属形成与OH形成难溶于水的氢氧化沉淀物，从而去除污水中Pb。污水自流至絮凝反应池1#，加入PAM进一步去除 废水中微小颗粒。絮凝反应后废水自流至沉淀池1#进行泥水分离，污泥泵入横冲尾矿库内。为了进一步去除废水中残留的重金属离子，废水进入絮凝反应池2#后加入重金属捕集剂，去除废水中的Cb，保证废水达标排放，而后废水进入絮凝反应池2#、沉淀池2#进一步去除微小颗粒，沉淀产生的污泥泵入横冲尾矿库内，废水经处理后能稳定达到《铅、锌工业污染物排放标准》（GB25466-2010）表2中直接排放限值要求。 ③出水达标性分析 根据“衡阳市2018年7月对重点污染源企业废水监测数据公示表（湖南裕华、金水塘）”的监测结果表明，废水处理站出水水质能够达标排放。检测结果见前文表2-9。根据2021年4月长沙有色冶金设计研究院有限公司对湖南衡阳祁东金水塘矿业有限公司横冲尾矿库排放设计变更资料显示“尾砂经综合利用后，尾砂不再入库，仅沉淀压滤后的滤液排入库内，经设计分析论证，尾矿库安全满足要求”（附件3）； 综上，项目废水污染物经采取上述措施后，对周边水环境影响较小。 - 运营期噪声 参考《噪声与振动控制工程手册》和《环境噪声与振动控制工程技术导则》（HI2034-2013），再结合项目自身情况，本项目噪声主要来源于机械设备运行时产生的噪声，主要为烘干机、陶瓷过滤机、浓密机等设备噪声，噪声声级在60~90dB(A)。项目生产过程中选用低噪声设备，并采取了隔声、消声、减振等降噪措施，厂界噪声排放可满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348－2008）2类标准的要求。 主要噪声设备情况见下表。 表4-6 项目噪声源强情况表 单位dB(A) 序号; 噪声源; 位置; 产生强度; 降噪措施. 浓密机; 浓密压滤工序; 60~70; 隔声、消声、减振. 陶瓷压滤机; 65~75; 隔声、消声、减振. 烘干机; 烘干筛分车间; 80~85; 隔声、消声、减振. 提升机; 75~80; 隔声、消声、减振. 风机; 85~90; 隔声、消声、减振. - 运营期固体废物 表4-7 项目固废产生及处置情况表 序号; 产物环节名称; 固体废物名称; 属性; 物理状态; 产生量t/a; 处理处置方式. 烘干、筛分工序; 旋风除尘器和布袋除尘器收集的粉尘; 一般固废（900-999-29）; 固态; 17.61; 汇入干尾砂中一同作为二期辅料使用. 筛分工序; 车间内散落粉尘; 一般固废（900-999-29）; 固态; 0.27; 汇入干尾砂中一同作为二期辅料使用. 职工生活; 生活垃圾; 生活垃圾; 固态; 3; 交由当地环卫部门处理. - 源强核算 项目固废主要为旋风除尘器和布袋除尘器收集的粉尘、车间内散落粉尘以及生活垃圾。 ①旋风除尘器和布袋除尘器收集的粉尘 本项目除尘设施收集的粉尘约为17.61t/a。汇入干尾砂中一同作为二期辅料使用。 ②车间内散落粉尘 车间内定期清扫散落粉尘（干式），年产生量约 0.27t/a。汇入干尾砂中一同作为二期辅料使用。 ③生活垃圾 本项目劳动定员10人，生活垃圾按每人每天产生1kg计，则生活垃圾产生量为3t/a。收集后交由当地环卫部门处理。 （2）固废环境管理要求 一般工业固废的暂存场所应参照求进行管理： ①对固体废物实行从产生、收集、运输、贮存直至最终处理实行全过程管理，按照有关法律法规的要求，对固体废物全过程管理应报当地环保行政主管部门等批准； ②加强固体废物规范化管理，固体废物分类定点存放； ③及时清运，避免产生二次污染； ④固体废物运输过程中应做到密闭运输，防止固废泄漏，减少污染。 依据固体废物的种类、产生量及其管理的全过程可能造成的环境影响进行分析： ①全厂固废分类收集与贮存，不混放，固废相互间不影响。 ②全厂固废运输由专业的运输单位负责，在运输过程中采用封闭运输，运输过程中不易散落，对环境影响较小。 ③固废的贮存场所地面采用防渗地面，对土壤、地下水产生的影响较小。 ④全厂的固废通过外卖、环卫清运方式处置或利用，均不在厂内自行建设施处理，对大气、水体、土壤环境基本不产生影响。 - 运营期生态环境 本项目属于新建项目，是租赁湖南金水塘矿业有限公司清水塘铅锌矿矿区内、横冲尾矿库西侧空地，建设1条尾砂库外截留-压滤-烘干生产线，项目不新增产业园区外用地，无生态环境保护目标。 |

- 五、环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 | 排放口(编号、 名称)/污染源 | 污染物项目 | 环境保护措施 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气环境 | DA001 | 颗粒物 | 烘干工序产生的粉尘先经旋风除尘器初级除尘后，同筛分工序产生的粉尘一起经布袋除尘器处理，再由15m高排气筒（DA001）排放 | 《大气污染物综合排放标准》 （GB16297-1996）表2 二级标准 |
|  | 烘干筛分车间 | 颗粒物 | 密闭车间、喷雾降尘 | 《大气污染物综合排放标准》 （GB16297-1996）表2无组织排放监控浓度限值 |
|  | 食堂 | 油烟 | 油烟净化器处理后经屋顶排放 | 《饮食业油烟排放标准》（GB18483-2001)排放限值 |
| 地表水环境 | 浓密沉降后的上清水和压滤废水 | SS等 | 废水经专用管道排至横冲尾矿库内，尾矿库坝下建有一座废水处理站。澄清后产生的上清水经溢流井和排水涵管排至坝下废水处理站处理达《铅、锌工业污染物排放标准》（GB25466-2010）表2中直接排放限值之后外排清水溪 | 《铅、锌工业污染物排放标准》（GB25466-2010）表2中直接排放限值 |
|  | 生活污水 | COD、BOD5、NH3-N、SS、动植物油。 | 经化粪池处理后用作农肥，不外排 | / |
|  | 初期雨水 | SS | 经初期雨水池收集后回用于厂区绿化、抑尘 | / |
| 声环境 | 厂界 | 等效连续A声级 | 选用低噪声设备、隔声、消声、减振、距离衰减 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348－2008）2类标准 |
| 电磁辐射 | / | / | / | / |
| 固体废物 | 项目固废主要为旋风除尘器和布袋除尘器收集的粉尘、车间内散落粉尘以及生活垃圾。粉尘汇入干尾砂中一同作为二期辅料使用；生活垃圾收集后交由当地环卫部门处理 |  |  |  |
| 土壤及地下水 污染防治措施 | / |  |  |  |
| 生态保护措施 | / |  |  |  |
| 环境风险 防范措施 | / |  |  |  |
| 其他环境 管理要求 | / |  |  |  |

- 六、结论

综上所述，祁东县山之青环保科技有限公司尾砂环保综合回收利用（一期）项目符合国家相关产业政策要求，在项目运营过程中产生的各种污染物经相应措施处理后能够做到达标排放，对环境影响较小。项目具有较好的环境效益、社会效益和经济效益，项目建设无重大环境制约因素。 因此，从环保的角度来看，本项目建设是可行的。

- 附表

- 建设项目污染物排放量汇总表

| 项目 分类 | 污染物名称 | 现有工程 排放量（固体废物产生量）① | 现有工程 许可排放量 ② | 在建工程 排放量（固体废物产生量）③ | 本项目 排放量（固体废物产生量）④ | 以新带老削减量 （新建项目不填）⑤ | 本项目建成后 全厂排放量（固体废物产生量）⑥ | 变化量 ⑦ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 颗粒物 |  |  |  |  |  | 0.123t/a |  |
|  | 油烟 |  |  |  |  |  | 1.08kg/a |  |
| 废水 | COD |  |  |  |  |  | 0 |  |
|  | NH3-N |  |  |  |  |  | 0 |  |
| 一般工业 固体废物 | 旋风除尘器和布袋除尘器收集的粉尘 |  |  |  |  |  | 17.61t/a |  |
|  | 车间内散落粉尘 |  |  |  |  |  | 0.27t/a |  |
|  | 生活垃圾 |  |  |  |  |  | 3t/a |  |
| 危险废物 | / | / | / | / | / | / | / | / |

注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①

- 编制单位和编制人员情况表

| 项目编号 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设项目名称 |  |  |  |  |
| 建设项目类别 |  |  |  |  |
| 环境影响评价文件类型 |  |  |  |  |
| 一、建设单位情况 |  |  |  |  |
| 单位名称（盖章） |  |  |  |  |
| 统一社会信用代码 |  |  |  |  |
| 法定代表人（签章） |  |  |  |  |
| 主要负责人（签字） |  |  |  |  |
| 直接负责的主管人员（签字） |  |  |  |  |
| 二、编制单位情况 |  |  |  |  |
| 单位名称（盖章） |  |  |  |  |
| 统一社会信用代码 |  |  |  |  |
| 三、编制人员情况 |  |  |  |  |
| 1.编制主持人 |  |  |  |  |
| 姓名 | 职业资格证书管理号 |  | 信用编号 | 签字 |
| 2.主要编制人员 |  |  |  |  |
| 姓名 | 主要编写内容 |  | 信用编号 | 签字 |

注：该表由环境影响评价信用平台自动生成