建设项目环境影响报告表

(报批稿)

项目名称：年产20万吨碎石建设项目

建设单位(盖章)：祁东县鹏哒建材有限公司

编制单位：宁夏中蓝正华环境技术有限公司

编制日期： 二〇一九年三月

# 目录

一、建设项目基本情况	1

二、建设项目所在地自然社会环境简况	7

三、环境质量现状	9

四、评价适用标准	12

五、工程分析	14

六、主要污染物产生及预计排放情况	22

七、环境影响分析	23

八、建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果	35

九、结论与建议	36

附件

附件1：环评委托书

附件2：营业执照

附件3：原料供销合同

附件4：场地租赁合同

附件5：质保单

附件6：专家评审意见及签到表

附图

附图1  项目地理位置图

附图2  项目敏感目标图

附图3  监测点位图

附图4  平面布置图

附件5  卫生防护距离包络线图

附图6  项目现状图

- 一、建设项目基本情况

| 建设项目 | 年产20万吨碎石建设项目 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位 | 祁东县鹏哒建材有限公司 |  |  |  |  |
| 法人代表 | 周林卿 |  | 联系人 | 江永松 |  |
| 通讯地址 | 祁东县白鹤街道前丰社区扬家组 |  |  |  |  |
| 联系电话 | 15211494088 | 传真 | / | 邮政编码 | 421600 |
| 建设地址 | 祁东县白鹤街道前丰社区扬家组 |  |  |  |  |
| 立项审批部门 | / |  | 批准文号 | / |  |
| 建设性质 | 新建R扩建£改建£ |  | 行业类型及代码 | C3039其他建筑材料制造 |  |
| 占地面积 （平方米） | 4000 | 建筑面积（平方米） | 220 | 绿化面积（平方米） | / |
| 总投资 （万元） | 200 | 其中：环保投资（万元） | 48 | 环保投资占总投资比例 | 24% |
| 评价经费 （万元） | / | 预期投产日期 |  | 2019年6月 |  |
| 工程内容及规模 - 项目由来 祁东红星美凯龙项目位于高铁新城核心地段，南北主干道星洪大道与东西主干道圣云大道交汇处。项目规划总占地面积133.7亩，规划总建筑面积21万平方米，目前红星美凯龙已经进入施工阶段，预计共产生60万吨废石。 为妥善处理基建过程产生的碎石，湖南弘盛置业有限公司（祁东红星美凯龙开发商）与祁东县鹏哒建材有限公司签订石材购销合同（见附件），由弘盛置业将符合要求（块石最大直径不超过60×60公分）的碎石运至鹏达建材原料堆场。 祁东县鹏哒建材有限公司投资200万元，位于祁东县白鹤街道前丰社区扬家组，服务祁东红星美凯龙项目，并外购祁东东升建材有限公司合法鹅卵石，建设一碎石生产线、一条洗砂碎石生产线，年产20万吨碎石。 根据《国务院关于修改〈建设项目环境保护管理条例〉的决定》（国务院第682号令）、《建设项目环境影响评价分类管理名录》（环保部第44号令）及2018年修订版（生态环境部1号令）及国家有关建设项目环境管理规定，本项目属于四十四、非金属矿采选业137土砂石、石材加工，不涉及环境敏感区，需编制环境影响报告表。 祁东县鹏哒建材有限公司委托宁夏中蓝正华环境技术有限公司承担了该项目的环境影响评价工作。接受委托后，我单位组织相关技术人员进行了现场踏勘、类比调查、收集相关资料，在此基础上，按照国家对建设项目环境影响评价的有关环保政策、技术规范及导则的要求，编制了《年产20万吨碎石建设项目环境影响报告表》。 - 项目概况 - 基本情况 - 项目名称：年产20万吨碎石建设项目 - 建设单位：祁东县鹏哒建材有限公司 - 建设性质：新建 - 建设地点：祁东县白鹤街道前丰社区扬家组（112.191605，26.785221）。 - 建设规模 本项目占地面积4000m2，主要由破碎生产线、原料堆场、成品堆场、办公楼组成，建设内容见表1-1。 表1-1 建设内容一览表 项目; 建设规模; 备注; 结构形式. 主体工程; 破碎区; 破碎加工区，配套两套生产线，有喂料机、破碎机、筛分机，占地面积1500m2; 钢结构厂棚. 储运工程; 原料堆场; 占地面积400m2; 钢结构厂棚. 产品堆场; 位于破碎区，占地面积200m2. 辅助工程; 办公; 2层，占地面积160m2; 活动板房. 公用工程; 给水; 自打水井. 排水; 生活污水化粪池处理后用于农灌，初期雨水经排水沟流入初期雨水池沉淀后回用于洒水降尘. 供电; 来自前丰社区电网. 环保设施; 废水; 化粪池、初期雨水池、排水沟、沉淀塔、清水塔. 废气; 场地洒水抑尘，矿区道路硬化，堆场三面围挡， 破碎筛分位于密闭车间，设置布袋除尘，皮带设喷淋设施. 噪声; 减振、绿化. 固废; 垃圾池、一般固废暂存间（位于堆场，含污泥暂存场）. - 平面布置 厂区出入口位于东侧，入口处即为产品堆场及破碎筛分区，破碎筛分区位于山坳处，与原料堆场及办公楼约3m高差；办公楼位于南侧，产品堆场位于西侧，详见附图。 - 产品方案 本项目原料为红星美凯龙项目基建碎石和外购祁东东升建材有限公司鹅卵石，根据建设单位介绍，红星美凯龙建设预计共产生60万吨废石，环评要求原材料来源需合法，不得私自开采矿石，或利用非法途径获取的砂石。项目产品方案为20万t/a碎石，具体产品方案见表1-2。 表1-2 产品和产量一览表 序号; 产品名称; 规格; 产能; 备注. 1; 碎石1; 12子; 2.5万t/a; 碎石生产线 （10万t/a）. 2; 碎石1; 13子; 2.5万t/a. 3; 碎石1; 24子; 2.5万t/a. 4; 石粉; φ<5mm; 2.5万t/a. 5; 碎石1; 12子; 2.5万t/a; 破碎洗砂生产线（10万t/a）. 6; 碎石1; 13子; 2.5万t/a. 7; 岩石粉; φ<1mm; 5万t/a. - 原辅材料及能源消耗 项目原辅材料消耗见表1-3。 表1-3 工程原辅材料及能源消耗一览表 序号; 名称; 年用量; 备注. 1; 碎石; 202077t; 碎石及鹅卵石，规格<600×600公分. 2; 水; 500t; 井水. 3; 电; 5万Kw.h; 国家电网. - 主要设备 项目主要设备见表1-4。 表1-4 设备一览表 序 号; 设备名称; 规格型号; 数量; 备注. 1; 振动给料机; 1.2m*6m; 1; 碎石生产线. 2; 颚式破碎机; SJ1200*900; 1. 3; 反击式破碎机; 1640*2000; 2. 4; 振动筛; 7m*2.2m; 2. 5; 振动筛; 7m*2.5m; 1. 6; 振动给料机; WL1220 7.5KW; 1; 破碎洗砂生产线. 7; 颚式破碎机; PE600×900; 1. 8; 圆锥破碎机; PH-4 315KW; 1. 9; 制砂机; /; 1. 10; 振动筛; 2YKRG2670; 2. 11; 洗砂机; 1; 废水处理系统. 12; 压滤机; /; 1. 13; 沉淀塔; 50m3; 1. 14; 清水塔; 50m3; 1. 15; 初期雨水池; 3m×5m×3m; 1. 16; 铲车; /; 4; 运输. - 公用工程 项目公用工程具体内容如下： - 供水：本项目生产过程仅洒水降尘需用水，来自初期雨水池清水，员工生活用水来自地下水打井。 - 排水：项目厂内水实行雨、污分流制。生活污水化粪池处理后用于农灌，初期雨水流入初期雨水池和沉淀塔沉淀后回用于洒水降尘，洗砂废水经沉淀塔沉淀后回用于生产。 - 供电：本项目供电电源由当地电网供。 - 劳动定员 项目劳动定员8人，在厂区内食宿，年生产天数200天，按一班8h工作制，仅白天生产，年生产时间为1600h。 |
| 与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题： 本项目新建项目，所在地为农村，环境质量较好，无原有污染情况和主要环境问题。 |  |  |  |  |  |

- 二、建设项目所在地自然社会环境简况

自然环境简况（地形、地貌、地质、气候、气象、水文、植被、生物多样性等） - 地理位置 祁东县地处衡阳市西南部，湘江中游北岸，东抵衡阳，西接永州，临近沿海，紧靠两广，湘桂铁路与322国道从境内并行而过，G72国家高速（衡昆高速公路）及连接线贯穿祁东，素有“湘桂咽喉”之称。境内地势自西北向东南倾斜，西部四明山脉逶迤，中部岐山绵延。北往长沙，南下广州，西到桂林，都不到3个小时车程，从县境东部湘江河道可直达长江，水陆交通极为便捷，是内陆地区承接沿海产业梯度转移的前沿地带。 祁东县白鹤街道成立于2014年，由原白鹤铺镇撤镇建立而成。该街道位于湖南衡阳市祁东县城东部，东与衡南县鸡笼镇接壤，南邻祁东县金桥镇，西与洪桥街道相邻。 祁东县鹏哒建材有限公司位于祁东县白鹤街道前丰社区扬家组，项目地理位置图见附图1。 - 气候气象 祁东县属亚热带季风气候区，具有气温温和、雨水集中，夏季多旱、暑热期长的特点。年平均气温为18.1℃，最冷年均4.6℃，最热年均32℃，历年极端最高气温39.6℃，极端最低气温-5.5℃。多年平均降水量1340.2mm ，平均风速1.3m/s，夏季平均风速2.1m/s，冬季风速1.7m/s，平均风力2.4 级，基本风压0.3kN/m2，主导风向夏季S、冬季N、全年NE。主导风向全年NE。夏季S、冬季N，年平均风速1.4m/s，最大风速2.5m/s。灾害性天气主要为冬季的冷空气南下（可产生偏北大风、大雪、冰冻、冻雨等灾害性天气）、春夏季的连续性暴雨和大暴雨及强对流天气（可产生雷暴、雷雨大风、冰雹等灾害性天气）。 - 地形地貌 祁东地势自西北向东南倾斜。西部为四明山，中部为祁山，东南为湘江之滨。湘江流经境域51km，白河、清江于归阳汇入湘江，祁水自西部流入祁阳。境内重岗复岭，田畴阡陌，溪流纵横，泉井遍布。地貌特征以丘陵为主，岗地、低山并重，中山、高山兼有。现有地表主要为稻田和果园。土壤以粘性土和耕地土为主，地基承载力较强，地壳稳定，没有明显的不良物理地质现象，根据1990 年6 月国家地震局出版的《中国地震烈度区划图（1990）》所示，祁东县的地震基本烈度小于VI度。 - 水文条件 祁东县地处湘江流域，湘江流经祁东的归阳、河洲、粮市3镇，并有湘江支流白河、祁水流经县境。但在祁东县城周边，地表水系较少，仅有一些小的山溪支流及山塘水库，这些山溪支流属于白河流域水系，补给主要是大气降雨，流量随季节变化较大，其中较大的为洪桥小溪。 项目周边无明显地表水系，西侧有一支农灌渠，水量受天然降雨雨水影响。 - 土壤、植被、矿产 祁东县属江南丘陵，地势自西北向东南逐渐倾斜，全县土地肥沃，耕层较厚，光、热、水条件较好。项目区所在地属于人类活动频繁区，受人类活动的影响较大，野生动物资源的数量与种类较少。在项目区及其影响区域内，野生动物的活动踪迹较少。主要动物物种为常见中小型动物，如斑鸠、喜雀、啄木鸟、麻雀等鸟类及鼠类、蛙类、蛇类等，家畜、家禽主要有猪、牛、羊、兔、鸡、鸭、鹅。 经调查，评价区内未发现野生的珍稀濒危动植物种类和其它需要保护的动植物。建设地不占用基本农田，无需要特殊保护的珍稀动植物及文物古迹保护单位。

- 三、环境质量现状

（一）项目所在区域环境质量现状及主要环境问题（环境空气、地表水、声环境、生态环境等） 1、环境空气质量现状 区域环境质量引用祁东县2018年环境质量年报，全年环境质量数据如下： 表3-1 环境空气现状质量监测与评价结果 单位：μg/m3 监测因子; PM2.5; PM10; 二氧化硫; 二氧化氮; 一氧化碳（mg/m3）; 臭氧. 年平均; 35; 58; 11; 11; 1.5; 128. 是否达标; 超标; 达标; 达标; 达标; 达标; 达标. 标准值; 35; 70; 60; 40; 4; 160. 由表3-1可知，空气主要污染物PM2.5超标，PM10、二氧化硫、二氧化氮、臭氧、一氧化碳浓度均达到了《环境空气质量标准》（GB3095-2012）的二级标准，超标原因主要为城市建设和机动车尾气等扬尘。 2 水环境质量现状 本项目引用《祁东县锋速钻探工具有限公司年产60万支地质金刚石钻头建设项目》湖南谱实检测技术有限公司2018年7月12日~14日对厂区北侧农灌渠进行了取样检测，说明本项目区域地表水质量。 （1）监测因子：pH、COD、BOD5、氨氮、石油类。 （2）监测断面：厂区北侧农灌渠（位于项目东北侧1.2km）。 （3）评价方法：评价方法采用超标率和最大超标倍数进行评价。 （4）评价标准：《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准 （5）监测结果与评价：地表水环境现状监测及评价结果见表3-2。 表3-2 地表水水质现状监测结果单位：mg/L（pH 为无量纲） 断面; 检测项目; 单位; 监测范围值; 超标率; 超标倍数; 标准限值. 北侧农灌渠; pH值; 无量纲; 7.25-7.32; 0; /; 6-9. 化学需氧量; mg/L; 15-16; 0; /; 20. 生化需氧量（BOD5）; mg/L; 3.2-3.6; 0; /; 4. 氨氮; mg/L; 0.318-0.369; 0; /; 1.0. 石油类; mg/L; 0.01-0.02; 0; /; 0.05. 由监测数据表明：农灌渠主要因子满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类水体要求。 3 声环境质量现状 项目区域声环境执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准。项目于2019年1月11-12日委托湖南谱实检测技术有限公司进行了厂界四周1m处声环境值的现场监测，项目厂界声环境现状监测数据如表3-3所示。 表3-3 项目声环境现状监测数据 单位：dB(A) 时间; 监测地点; 监测结果. 昼; 夜. 2019.1.11; 东厂界1m 处N1; 51.2; 45.0. 2019.1.12; 51.8; 45.2. 2019.1.11; 南厂界1m 处N2; 54.6; 42.6. 2019.1.12; 55.2; 43.1. 2019.1.11; 西厂界1m 处N3; 52.8; 44.8. 2019.1.12; 51.7; 45.2. 2019.1.11; 北厂界1m 处N4; 51.7; 43.0. 2019.1.12; 51.3; 43.2. 标准值; 60; 50. 由表3-3噪声监测数据可知，四周厂界监测点声环境现状水平都能满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类区域限值要求，项目所在区域声环境质量较好。 4 生态环境 项目现状为荒地，周边生态系统以农业生态系统为主，连通性较好。分布的野生动物主要有田鼠、蛇、鸟类等常见的种类，野生动植物资源种类不丰富，数量少，未见特有种类和国家重点保护的动植物种类。项目所在区域生物多样性一般，生态环境质量现状一般。

（二）主要环境保护目标（列出名单及保护级别） 表3-4 主要环境保护目标一览表 类型; 保护目标; 规模; 方位距离; 保护级别. 大气环境; 扬家组居民; 25户; 东150-500m; 《环境空气质量标准》（GB3095 -2012）二级标准；. 扬家组居民; 10户; 南100-150m. 扬家组居民; 8户; 西200-350m. 扬家组居民; 10户; 西北350-600m. 扬家组居民; 8户; 北400-600m. 扬家组居民; 5户; 东北400-500m. 湖南康旺食品有限公司; 食品; 西南350m. 声环境; 扬家组居民; 1户; 东150-500m; 《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准. 扬家组居民; 10户; 南100-150m. 水环境; 农灌渠; 小河; 北300m; 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）.

- 四、评价适用标准

| 环境 质量 标准 | - 环境空气质量执行《环境空气质量标准》(GB3095-2012)二级标准； 表4-1 环境空气质量标准 单位：µg/m3 序号; 污染物项目; 浓度限值（二级）. 1h平均; 24h平均; 年平均. 1; SO2; 500; 150; 60. 2; NO2; 200; 80; 40. 3; PM10; ——; 150; 70. 4; PM2.5; ——; 75; 35. 5; CO; ——; 10; 4. 6; 臭氧; ——; 200; 160. 2、本项目附近地表水水质执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅲ类水标准；（单位：除pH值无量纲，其余均为mg/L）。 表4-2 地表水环境质量标准 单位：mg/L 序号; 项 目; III类. 1; pH值; 6～9. 2; COD; ≤20. 3; NH3-N; ≤1.0. 4; BOD5; ≤4. 5; 石油类; ≤0.05. 6; 粪大肠菌群; ≤1. 7; TP; 0.2. 3、项目声环境执行《声环境质量标准》(GB3096-2008) 2类标准。 表4-3 声环境质量标准 单位：dB (A) 执行标准; 标准限值 dB(A). 昼间; 夜间. 2类; 60; 50. |
| --- | --- |
| 污染 物排 放标 准 | 1、水污染物排放标准 本项目初期雨水及洗砂废水经沉淀后回用于生产，生活污水用于农灌不外排，故本项目无废水外排。 2、废气排放标准 项目废气执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）无组织排放监控浓度限值。 表4-5 大气污染物排放标准 污染因子; 无组织排放浓度（mg/m3）. 颗粒物; 1.0. 3、噪声排放标准 营运期厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准。施工期间噪声控制执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011），即昼间70dB(A)，夜间55dB(A)。 表4-6 运营期噪声排放标准 执行标准; 标准限值 dB(A). 昼间; 夜间. 2类; 60; 50. - 固废：生活垃圾执行《生活垃圾填埋场污染控制标准》（GB16889-2008）；一般固体废物执行《一般工业废物储存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及其2013修改单。 |
| 总量控制标准 | 本项目废水不外排，废气主要为破碎、筛分的颗粒物，无需申请总量。 |

- 五、工程分析

（一）工艺流程 一、施工期 本项目施工期需新建办公生活区、原料及成品堆场、破碎筛分车间等构筑物。因此，施工期主要污染物为施工扬尘、初期雨水池清淤泥浆、硬化建筑垃圾、雨污水径流带来的水土流失。 - 二、营运期 工艺流程说明： 项目共有两条碎石生产线，一条为碎石生产线，一条为破碎洗砂生产线，生产规模为各10万t/a，项目生产线不同时生产，工艺流程如下： 图5-1 碎石生产线工艺流程 碎石工艺流程说明： ①铲车将碎石经给料机输送至颚式破碎机进行第一次破碎，破碎后的碎石经反击式破碎机，破碎后的物料经筛分机筛分，第一级筛分由两个同规格的振动筛并列组成，其中大于4cm的返回反击式破碎机，1-4cm的进入第二级筛分， ③第二级筛分可同时筛出3个规格的产品，分别为12子，13子，24子。 图5-1 破碎洗砂生产线工艺流程图 破碎洗砂工艺流程说明： ①铲车将碎石经给料机输送至颚式破碎机进行第一次破碎，破碎后的碎石经圆锥破碎机破碎，破碎后的物料经筛分机筛分，由两个同规格的振动筛并列组成，其中大于4cm的返回反击式破碎机，12子和13子为产品，小于0.5cm的进入制砂机。 ③小于0.5cm的石子进入制砂机进一步破碎，经洗砂机清洗后为成品岩石砂。 - 主要污染工序 - 施工期 （1）废气 施工期的大气污染源主要为施工区域裸露的地表在大风气象条件下易形成风蚀扬尘，施工建设过程中建筑材料运输、卸载中产生的扬尘，土石方运输车辆行驶产生的扬尘，临时物料堆场产生的风蚀扬尘等。另外还有施工机械及运输车辆尾气。 ①施工扬尘 本项目施工期产生的扬尘按起尘的原因可分为风力起尘和动力起尘，其中风力起尘主要是由于露天堆放的建材（如黄沙、水泥等）及裸露的施工区表层浮尘因天气干燥及大风，产生风尘扬尘；而动力起尘，主要是在建材的装卸、搅拌过程中，由于外力而产生的尘粒再悬浮而造成，其中施工及装卸车辆造成的扬尘最为严重。据有关文献资料介绍，车辆行驶产生的扬尘占总扬尘的60%以上。车辆行驶产生的扬尘，在完全干燥情况下，可按下列经验公式计算： Q=0.123(V5)(W6.8)0.85(P0.5)0.75 式中：Q——汽车行驶的扬尘，kg/km·辆； V——汽车速度，Km/hr； W——汽车载重量，吨； P——道路表面粉尘量，kg/m²。 ②堆场扬尘 施工期扬尘的另一个主要原因是露天堆场和裸露场地的风力扬尘。由于一些建材需露天堆放；施工点表层土壤需人工开挖、堆放，在气候干燥又有风的情况下，会产生扬尘，扬尘与粒径和含水率有关，因此，减少露天堆放和保证一定的含水率能减少施工扬尘量的产生。 项目对堆场堆存的砂石料进行统一堆放，建筑材料采取遮盖措施，并定期洒水抑尘。 ③ 施工机械设备燃料废气 本项目施工期为1个月，在此期间施工设备需要消耗一些油料，这些油料燃烧将会产生一定量的废气，主要为SO2、CO、NO2等，通过选择优质设备和燃油，加强设备和运输车辆的检修维护，排放量较小。 （2）废水 在进行基础工程施工期间，存在地下渗水、降雨积水、施工作业用水等形成的基坑废水；在房屋建设中存在混凝土拌和及混凝土浇注养护产生的工程废水。上述施工废水悬浮物浓度较高，量较小，经沉淀处理后回用于施工用水，不外排。 另外，施工期间将有近10名工人在工地工作。施工人员为周边居民，均不在场地内食宿。按生活用水量20L/d•人，施工期生活日用水量0.2m3，生活污水产生量以生活用水量的80％计算，施工生活污水日产生量0.16m3。生活废水产生量较小，依托农户化粪池预处理后，进行农田灌溉。 （3）噪声 施工期间，由于使用挖掘机、推土机、电锯、电钻等施工机械以及施工材料运输车辆，将会产生一定的噪声污染。挖掘机、推土机噪声源强约为90dB（A）；电锯、电钻等施工机械的噪声源强达到95dB（A）以上；大型施工运输车辆的噪声源强度也超过90dB（A）。施工噪声的特点是突发性和间歇性。 （4）固体废物 施工中的固体废弃物主要是土地平整开挖土石方、初期雨水池开挖产生的淤泥和生活垃圾。项目土石方就地平整，不外排。另外，施工期间，约有10名民工在工地工作。每人每天产生生活垃圾0.2kg/d，每天共计2kg，生活垃圾集中收集，运往垃圾填埋场。 （5）生态影响分析 项目建设单位在暴雨季节如果施工不合理，易造成水土流失。但随着施工的结束，场地硬化，裸露地面将消除，本项目建成后对厂区周边进行绿化种植，使区内生态环境得到一定程度的恢复，因此项目施工对生态环境影响不明显。 - 营运期 - 大气污染物 主要废气污染源为破碎、筛分粉尘、道路运输粉尘、堆场扬尘及物料装卸扬尘。 ①破碎、筛分粉尘G1、G2 项目破碎筛分过程会产生粉尘，破碎筛分工序无控制条件下颗粒物产生量为0.25kg/t，即破碎石量的0.25‰，其中鄂破为0.05kg/t，反击破为0.1kg/t，筛分为0.01kg/t。碎石规模20万t/a，粉尘产生量为50t/a。其中鄂破产生的粉尘为10t/a，反击破和筛分粉尘产生量分别为20t/a。 项目两套破碎系统分别对粉尘产生点设置负压集气设施，粉尘通过管道进水收集后经布袋除尘装置处理后于排气筒排放，共用一套废气处理设施，粉尘捕集效率约为90%，布袋除尘器处理效率按99%计，未收集部分无组织排放。 风机风量为60000m3/h，有组织粉尘产生量为45t/a（468.75mg/m3），经布袋除尘后排放量为0.45t/a，排放浓度为4.68mg/m3，无组织粉尘产生为5t/a。 ②运输扬尘G3 运输道路扬尘产生量的大小与道路清洁程度、车辆行驶速度及运输车辆数量等因素有关，采用车辆运输道路扬尘经验公式，对单位车辆在不同路面清洁度下的道路扬尘进行计算。车辆道路扬尘产生量选用上海港环境保护中心和武汉水运工程学院提出的经验公式计算： Q=0.123V5W6.80.85P0.50.75 运输车辆载重量按10t计，按时速10km/h计，路面扬尘量取平均值为0.313kg/km•辆，扬尘量从堆场至厂区出口，原料堆场距离约50m，成品堆场距离约10m，项目建成后成品及原料年运输各200次，则道路扬尘量为3.756t/a，目前运输扬尘无组织排放。 ③堆场扬尘G4 本项目堆场粉尘产生量参考西安冶金建筑学院的干堆扬尘计算公式（Q=4.23×10-4×V×4.9×S）计算，其中Q表示粉尘产生量（单位kg/d），S表示面积（单位m2），V表示风速，V均取当地年平均风速V=1.3m/s，本项目原料、成品堆放区，面积为600m2，产生量为1.62kg/d（0.32t/a）。 - ④物料装卸工序扬尘 砂石物料装卸工序起尘量主要受砂石物料含水率、物料装卸落差、环境风速等因素有关。为定量分析项目物料装卸工序起尘产生情况，本报告参照《秦皇岛砂石料装卸中对起尘机理扩散规律的研究》中的物料装卸起尘量计算公式进行估算，其计算公式如下： Q=1133.33*U1.6*H1.23*e-0.28V 其中： Q——装卸起尘量，mg/s； U——平均风速，m/s；本报告取祁东历年平均风速为1.3m/s； H——装卸落差，m；本项目运营期间物料装卸落差高度约1.5m； V——物料含水率，本报告按5%计算。 Q=2800mg/s，根据生产计划，建设项目年运行200天，日运行8小时，计算可得，项目物料装卸工序扬尘产生量约1.61t/a。 - 水污染物 项目营运期废水为场区降尘用水、初期雨水和少量生活污水。 - 场区降尘用水 项目生产区（破碎区+堆场）面积约1900m2，按平均2L/m2·次，每天洒水1次。本项目工作日为200天，则道路洒水抑尘用水量为3.8m3/d（760m3/a）。这部分水全部蒸发或渗漏损失。 - 初期雨水 由于本项目生产过程有粉尘产生，因此，降水对路面尘土的冲刷产生淋溶水。根据降雨历时15min计算雨水排水设计流量Q。计算公式如下： 暴雨强度公式采用衡阳市暴雨公式： q=892(1+0.67lgp)/t0.57 Q=Ψ*q*F 式中：q——暴雨强度（L/s·ha）； P——重现期，取1年； t——降雨历时，分钟，取15min Q——雨水设计流量，L/s； Ψ——径流系数，取0.7 F——汇水面积，ha，本项目取4000m2。 计算得设计暴雨强度q=228.97L/s·万m2，本项目场区内每次需要收集的前10分钟的初期雨水水量为32m3。 采用年平均降水量法来计算经场区的淋溶水产生量，计算公式为： Q=10-3•C•I•A 式中：Q-淋滤水（m3/a）； I-年平均降雨量（mm/a）； A-汇水面积（m2），取4000m2； C-降雨径流系数，一般取0.2~0.8，本项目取0.7。 根据祁东县统计资料，该县多年平均降水量1340.2mm，根据计算公式，初期雨水产生量约为3752m3/a，这部分水污染因子主要为SS，SS浓度约为400mg/L；厂区雨水经引流渠，截流沟引入初期雨水池，经沉淀塔沉淀后回用于洒水抑尘。 - 洗砂废水 项目拟利用洗砂机对岩石砂其进行清洗。根据业主提供的资料，每清洗1吨原土砂石需用水1m3。项目年产5万吨水洗砂，洗砂工序用水量约5万m3/a（31.25m3/d）。 类比同类工程，洗砂过程中，一般约12%~18%水份随砂石带走，本报告取其中值，按15%计算，则有洗砂废水产生量约4.25万m3/a（26.6m3/d），其主要污染因子为SS，根据项目泥沙含量为1%，其洗砂废水SS初始浓度可达40000mg/L。 - 生活污水 项目员工人数为8人，根据《湖南省用水定额》（DB43T388-2014），食宿员工生活用水按145 L/人·d计，则员工生活用水量为1.16m3/d、232m3/a，排放系数以0.8计，员工生活污水排放总量为0.928m3/d、158.6m3/a；其水质中污染物一般为CODcr：350mg/L、BOD：150mg/L、SS：200mg/L、NH3-N：30mg/L，生活废水经化粪池处理后用于农灌。 - 噪声 本项目噪声主要来源于各类设备运转产生的噪声，噪声值在70～85dB(A)之间。根据对同类生产设备和厂房的监测类比，具体噪声源强详见表5-3。 表5-3 噪声污染源强统计表 序号; 噪声源; 源强; 数量. 1; 铲车; 80~90; 4辆. 3; 破碎机; 90~100; 5台. 4; 振动筛; 80~90; 5台. - 固体废物 项目车辆维修委托专业机械车辆维修公司，不在本项目内进行，项目产生的固体废物主要为员工生活垃圾、泥土灰、初期雨水池沉渣、布袋除尘灰。 - 生活垃圾 本项目定员8人，住宿按每人每天产生1kg生活垃圾计算，则本项目生活垃圾产生量为1.6t/a。生活垃圾可由村上环卫部门定期收集，统一清运。 - 沉淀池污泥 项目初期雨水池需定期清掏以保证SS去除效率。经核实，建设项目运营期间，初期雨水池主要用作处理初期雨水。根据前文，初期雨水产生量为3752m3/a，SS浓度约为400mg/L，折合初期雨水池清掏淤泥产生量约1.5t/a，外售制砖厂制砖。 项目洗砂废水产生量约4.25万m3/a（26.6m3/d），其洗砂废水SS初始浓度可达40000mg/L，沉淀池污泥产生量约为2000t/a，外售制砖厂制砖。 - 泥土灰 项目原料为土石方产生的碎石，含有一定泥土，根据业主提供的资料，约占产品的六分之一，通过筛分小于1mm即为泥土灰，产生量约33.3t/a，外售制砖厂制砖。 - 布袋除尘灰 布袋除尘灰产生量约为44.55t/a，外售制砖厂制砖。 表5-4 固体废物产生量及处理措施一览表 序号; 固废名称; 类型; 产生量; 处理措施. 1; 沉淀池污泥; 一般固废; 5001.5t/a; 外售制砖厂制砖. 2; 泥土灰; 33.3 t/a. 3; 布袋除尘灰; 44.55t/a. 4; 生活垃圾; 1.6t/a; 环卫部门清运.

- 六、主要污染物产生及预计排放情况

| 内容 类型 | 排放源 （编号） | 污染物名称 |  | 处理前产生浓度及产生量（单位） | 处理后排放浓度及排放量（单位） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气污染物 | 破碎、筛分 | 有组织 | 颗粒物 | 45t/a，468.75mg/m3 | 0.45t/a，4.68mg/m3 |
|  |  | 无组织 | 颗粒物 | 5t/a | 0.5t/a |
|  | 运输废气 | 颗粒物 |  | 3.756t/a | 0.37t/a |
|  | 堆场扬尘 | 颗粒物 |  | 0.32t/a | 0.03t/a |
|  | 装卸扬尘 | 颗粒物 |  | 1.61t/a | 0.16t/a |
| 水污染物 | 生活废水 158.6t/a | COD |  | 300mg/L，0.048t/a | 农灌，不外排 |
|  |  | BOD5 |  | 200mg/L，0.032t/a |  |
|  |  | SS |  | 200mg/L，0.032t/a |  |
|  |  | NH3-N |  | 30mg/L，0.005t/a |  |
|  | 初期雨水 | 水量 |  | 3752t/a | 回用于降尘和林地灌溉 |
|  |  | SS |  | 400mg/L，1.5t/a |  |
|  | 抑尘废水 | 水量 |  | 760t/a | 蒸发 |
| 固体废物 | 沉淀池 | 污泥 |  | 5001.5t/a | 0 |
|  | 生产 | 泥土灰 |  | 33.3 t/a | 0 |
|  | 布袋 | 布袋除尘灰 |  | 44.55t/a | 0 |
|  | 办公生活 | 生活垃圾 |  | 1.6t/a | 0 |
| 噪声 | 主要为破碎机、振动筛等设备噪声，声压级为20-120dB(A)。 |  |  |  |  |
| 主要生态影响： 本项目已经投入生产，施工期所产生的水土流失、植被破坏等影响已结束，且项目选址所在位置200m范围内无国家保护珍稀动植物及生态敏感保护目标等。 项目产生的废水、废气、固体废弃物及噪声经过处理后达标排放，对周围生态环境的影响很小。但建议加强厂区绿化，有效的改善和提高厂区内生态环境质量。 |  |  |  |  |  |

- 七、环境影响分析

- （一）施工期环境影响分析 1、施工期环境空气影响分析 - 扬尘 在气候干燥又有风的情况下，风力作用会产生扬尘。这类扬尘的主要特点是与风速等气象条件有关，也与尘粒本身的沉降速度有关，主要影响范围在扬尘点下风向近距离范围内。 建筑工地扬尘对大气的影响范围主要在工地围栏外100m以内。由于距离的不同，其污染影响程度亦不同。在扬尘点下风向0~50m为重污染带，50~100m为较重污染带，100~200m为轻污染带，200m以外对大气影响甚微。在一般气象条件，施工扬尘的影响范围为其下风向150m内，被影响的地区TSP浓度平均值为0.49mg/m3左右。为了降低施工期扬尘对周围环境空气的影响，项目施工过程中，应采取相应的扬尘污染控制措施。主要防治对策有： ①加强施工管理，必须注意文明施工，定时对施工场地特别是粉尘产生较多的区域洒水，尽量减少泥土带出现场，可减轻粉尘对周围大气环境的影响。 ②水泥、灰土、砂石等易产生扬尘的物料堆放，应在其周围设置不低于堆放物高度的封闭性硬质围栏围挡，施工场地的水泥堆垛必须加盖蓬布。 ③易产生扬尘的散装物料、渣土和建筑垃圾的运输必须进行密闭式运输。 ④建筑垃圾在48小时内不能完成清运的，应当在施工工地内设置临时堆放场，临时堆放场应当采取围挡、覆盖等防尘措施。 通过采取以上洒水降尘、密闭运输等一系列治理措施，并尽可能缩短工期后，预计项目施工期扬尘产生量较小，对周围环境影响较小。 - 施工机械废气 在施工期间，施工机械燃油废气中主要污染物为CO、NOx、HC，这种污染源较分散且为流动性，污染物排放量不大，表现为间歇性特征，因此影响是短期和局部的，该项污染源将随着本项目的建成而不再存在。 2、施工期水环境影响分析 项目施工期施工人员生活污水的排放会直接造成对地表水的污染。施工期产生废水主要包括建筑工人生活用水；工地开挖等产生的泥浆水和各种施工机械设备的冷却和洗涤用水，含有大量的泥砂和一定量的油污。因此，对施工期产生的废水应进行处理和严格控制，主要防治措施有： （1）尽量减少物料流失、散落和溢流的现象，减少废水产生量； （2）建造集水池、沉砂池、排水沟等水处理构筑物，施工废水主要污染因子为石油类和悬浮物，经隔油池和初期雨水池处理后回用于场地洒水降尘、周边绿化、项目施工等。 （3）本项目不在工地设生活营地，工人为当地村民或租住在附近居民家中，工人施工期饮食及上厕所都在当地居民家中，生活污水依托当地农户化粪池，对周围环境影响很小。 在采取有效的污染防治措施的基础上，施工期产生的废水对周边的水环境影响较小。 3、施工期噪声影响分析 施工期噪声主要为施工机械设备运行时产生的机械噪声，如使用挖掘机等多种施工机械，以及材料运输产生的噪声，噪声值在80~95dB（A）之间。本项目施工噪声的防治主要是通过合理安排施工时间、距离防护、使用低噪声机械设备等措施来实施的，主要采取以下措施： （1）合理安排施工时间，夜间禁止高噪声作业施工，施工时间严格限制在每日6时至12时和14时至22时，以免影响居民休息。避免高噪声设备同时施工，主要噪声源尽量安排在昼间非正常休息时间内进行。 （2）合理选择施工方法，避免连续施工，合理布置施工现场，尽量将高噪声远离的敏感目标，同时加强高噪声设备的控制与管理，以减小本项目施工噪声对周围居民的噪声影响。 （3）合理选择施工机械，尽量选用低噪声设备，加强对施工机械和设备维护保养，避免由于设备性能减退而使噪声增大；对高噪声设备，进行隔声减震。 （4）在施工场地临敏感目标侧周围设密闭实体围挡，减少推土机、挖掘机等设备噪声对周围环境的影响。 （5）对位置相对固定的机械设备，能于棚内操作的尽量进入操作间，不能入棚的，在距离民居较近地点施工时，可在临敏感目标一侧（东侧）设置单面声障。 （6）加强与周围居民沟通，夜间施工除需办理夜间施工许可证外，还应提前以适当方式告知受影响群众，征得群众谅解。 施工期影响是短暂的，一旦施工活动结束，施工噪声也就随之结束。通过采取以上措施，噪声对周围环境影响能得到有效控制。 4、施工期固体废物影响分析 本项目施工期固体废物主要为施工人员的生活垃圾和开挖土石方、初期雨水池清淤泥浆。项目施工人员约有10人，施工人员生活垃圾产生量以0.5kg/人•天计，则生活垃圾产生量为5kg/d，交由环卫部门处理。初期雨水池开挖和土地平整的土石方就地平衡，不外排。只要工程施工单位加强管理，项目施工期的建筑垃圾和生活垃圾及时清运，对区域环境影响很小。 - （二）运营期环境影响分析 - 环境空气影响分析 - 破碎、筛分扬尘 根据工程分析，破碎过程鄂破、反击破和筛分工序均会产生逸散性粉尘，粉尘产生量为50t/a，项目对每个粉尘产生点设置集气设施，收集后经布袋除尘处理。粉尘集气效率为90%，粉尘去除效率为99%，则有组织排放浓度为4.68mg/m3，经15m排气筒高空排放，符合《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996）排放标准要求。 无组织排放量为5t/a，项目破碎筛分位于钢结构厂房内，无组织粉尘经密闭车间、运输皮带进行全密闭、雾炮等降尘设施，去除效率为90%，无组织粉尘排放量为0.5t/a。 破碎筛分车间位于山坳地势处，周围均有树木进行阻隔，最近居民为南侧110m居民，经采取以上措施后，破碎筛分粉尘对周围环境影响较小。 - 运输扬尘 项目年产碎石20万t/a，原料经运输车辆从入口至原料堆场，成品经产品堆场运至出入口，运输量较大，道路扬尘产生量较大，为3.756t/a。环评要求对运输道路进行硬化，设置洒水车对道路进行洒水抑尘，保持道路的湿润度，经采取以上措施，无组织粉尘去除效率为90%，无组织粉尘排放量为0.37t/a，运输废气对周围环境影响较小。 项目运输道路为厂区小路、322国道，厂区小路四周均有树木阻隔，322国道周围居民较多，环评要求对运输车辆上原料、产品进行遮挡，总体上来说运输道路扬尘对周边敏感目标影响不大。 - 堆场废气 本项目原料堆场位于厂区西侧，产品堆场位于破碎筛分区东侧，无组织粉尘产生量为0.32t/a，环评要求原料及产品堆场进行“防风防雨”三面围挡，并采取洒水抑尘，经采取以上措施后，无组织粉尘去除效率为90%，无组织粉尘排放量为0.03t/a，对周围环境影响较小。 - 物料装卸工序扬尘 项目物料装卸均露天，粉尘产生量为1.61t/a，原料堆场为密闭式，同时进行洒水抑尘，经采取以上措施后，无组织粉尘去除效率为90%，无组织粉尘排放量为0.16t/a，对周围环境影响较小。 污染物产排放情况如下所示： 表7-1 建设项目无组织扬尘产排放情况一览表 污染源; 产生量; 治理效率; 排放量. 破碎筛分工序扬尘; 5t/a; 90%; 0.5t/a. 运输作业; 3.756t/a; 90%; 0.37t/a. 堆场扬尘; 0.32t/a; 90%; 0.03t/a. 物料装卸工序扬尘; 1.61t/a; 90%; 0.16t/a. 合计; 10.686t/a; /; 1.06t/a. - 大气防护距离 为量化项目的无组织扬尘对周围环境的影响以及明确项目大气环境防护距离，本报告采用原国家环保部评估中心发布的“大气环境防护距离标准计算程序（Ver1.2）”作为计算模式，计算结果如下： 表7-2 大气环境防护距离计算参数及结果 污染因子; 排放速率（kg/h）; 评价标准; 面源面积（m）; 计算结果. 粉尘（TSP）; 0.663; 0.9; 55*65; 无超标点. 综上可得，项目运营期砂石加工区排放的粉尘污染物浓度较低，厂界无超标点，满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二类区域标准限值要求，对周围环境空气质量影响不大，故本项目无须设置大气防护距离。 图7-1 大气防护距离计算截图 - 卫生防护距离 根据《制定地方大气污染物排放标准的技术方法》（GB/T13201-91）规定，无组织排放有害气体的生产单元（生产区、车间、工段）与居民区之间应设置卫生防护距离，计算公式如下： QCm=1ABLc+0.25r20.50LD 式中： Cm—— 标准浓度限值，mg/m3； L —— 工业企业所需卫生防护距离，m； r —— 有害气体无组织排放源所在生产单元的等效半径，m。根据该生产单元的占地面积S（m2）计算，r=Sπ0.5 ； A、B、C、D —— 卫生防护距离计算系数 Q —— 工业企业有害气体无组织排放量所能达到的控制水平，kg/h。 本项目对无组织污染物粉尘的大气环境防护距离计算结果见表7-3。 表7-3 卫生防护距离计算结果 污染物; 标准限值mg/m³; 面源特征 （长*宽）; 排放速率（kg/h）; 计算值（m）; 卫生防护距离（m）. 粉尘（TSP）; 0.9; 55*65; 0.663; 38.411; 50. 表7-2 卫生防护距离计算结果截图 根据卫生防护距离计算结果，粉尘的卫生防护距离为50m。本项目以堆场及加工场为边界划定50m的卫生防护距离，根据现场勘察可知项目50m卫生防护距离内无常住居民等环境敏感点，符合卫生防护距离要求，且要求防护距离内不得新建居民住宅、学校、医院等敏感目标，卫生防护距离包络线图见附图5。 - 水环境影响分析 建设项目水污染源主要包括厂区降尘用水、初期雨水和员工生活污水。 - 场区降尘用水 项目生产区抑尘用水量为3.8m3/d（760m3/a）（本项目非雨天工作，预计年工作200天），这部分水全部蒸发或渗漏损失，对环境影响小。 - 初期雨水 项目安装初雨池切换装置，初期雨水经收集沉淀，根据工程分析，本项目生产区初期雨水约为3752m3/a，这部分水经收集沉淀后部分回用于洒水抑尘。根据工程分析，最大一次降水时，初期雨水产生量为32m3，故环评要求项目在厂区四周建设引流渠、截流沟，雨污分流，将厂区雨水引入初期雨水初期雨水池，根据项目地势，初期雨水池建设在厂区出入口处，初期雨水经地势流入初期雨水池，经沉淀后回用于生产，初期雨水池为40m3，初期雨水经沉淀后打入沉淀塔进一步沉淀汇入清水塔回用于场地降尘不外排，大大提高了水的重复利用率。 - 洗砂废水 根据项目工程分析及水平衡分析，项目洗砂废水产生量为4.25万m3/a（26.6m3/d），废水中主要污染物为洗砂中冲洗下的泥土，不含其它物质，易于沉淀，洗砂用水对水质要求不高，为了节约水资源，经过有效沉淀后的洗砂废水上清液进入清水池循环回用做洗砂用水，损耗部分定期补充新鲜河水，污泥定期抽至污泥干化浓缩池外售制砖厂制砖。 废水回用可行性分析： 根据调查，项目泥沙含量为1%，洗砂废水中SS浓度较高，经沉淀塔沉淀分层处理前的污水中SS浓度约40000mg/L，经沉淀可降到100mg/l，满足回用要求。经沉淀塔沉淀后污泥经压滤后含水率为10%，泥渣运至沉渣暂存场，压滤后的泥水经打入沉淀塔，SS出水浓度约50mg/L，满足回用要求。 根据《机制砂废水处理工艺设计》（《过滤与分离》2011年11月21日）等有关资料和污水处理工艺比较成熟的石材加工企业（如慈利县象鼻嘴洗选矿、张家界银州建材、桑植县广宇建材有限公司等）运行情况，沉淀+压滤的废水处理工艺采用具有处理效率高、占地面积小等特点，经处理后的废水SS浓度约50mg/l，可直接回用作生产用水，循环利用。 本项目每日需沉淀的废水量为26.6m3，沉淀塔和清水塔容积为50m3，能容纳一天废水，项目废水不外排，不设置排污口。 综上所述，本项目制砂废水回用系统设1沉淀塔（50m3）、1个清水塔（50m3）和1台压滤机，废水处理能力可以满足项目所需废水量。 - 生活污水 生活污水产生量为158.6m3/a，拟经化粪池预处理后定期淸捞，生活污水产生量较小，由当地居民定期清掏，用作周围农田施肥，项目四周有大量林地及农田，生活污水可完全用于农肥，只要定期淸捞，可不设置生活污水暂存池，综上所述，生活污水不直接排放区域地表水环境。 采取上述措施后，项目建设营运期间产生的全部污废水均得有效处置，不直接排放周围地表水体，对评价区域地表水环境影响不大。 - 噪声环境影响分析 项目运营期间会产生一定的噪声污染，为量化项目运营期噪声污染对周围的影响程度，采用《环境影响评价技术导则 声环境》中推荐的公式，预测厂界噪声达标情况。 - 设备噪声 - 噪声预测模式 1）噪声点声源距离衰减公式 根据工业噪声源的特点，本次评价采用无指向性点声源的几何发散衰减公式进行预测： LA（r）= LA（r0）-20lg（r/r0） 式中：r、r0——距离噪声源的距离，m； LA（r）、LA（r0）——距离噪声源 r、r0处的A声级，dB（A）; 2）噪声源叠加公式 式中：L——总声压级，dB(A)； Li——第i个噪声源的声压级，dB(A）； n——噪声源数。 - 噪声源强 表7-4 噪声源强一览表 序号; 噪声源; 1m处源强dB(A）; 经隔声减震后源强. 1; 破碎机; 90; 75. 2; 振动筛; 85; 70. - 项目生产设备均位于厂房内，经隔声减震后可衰减15dB(A). - 预测结果 破碎筛分车间源强80.96dB(A），距离厂界距离为北侧15m，西侧20m，南侧15m，东侧12m，按照以上预测模式及预测参数对拟建工程的设备噪声对厂界噪声进行预测，得出结果列于表7-5。 表7-5 厂界噪声预测结果 单位：dB（S） 噪声源; 东厂界; 西厂界; 南厂界; 北厂界. 破碎筛分车间; 59.4; 54.9; 57.4; 57.4. 标准值; 昼间60dB（A），夜间50dB（A）. 达标情况; 达标; 达标; 达标; 达标. 由表7-4可以看出，在仅考虑几何发散衰减的情况下，项目运营期间生产机械设备噪声，其厂界噪声符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）2类标准要求，无需设置声声环境防护距离。（夜间不生产，故仅考虑昼间影响范围，本项目周围居民均在100m范围外，对其影响较小。 为降低项目运营期噪声对项目评价区域的声环境的不良影响，保证项目厂界满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的要求限值，本报告要求建设单位在营运期间必须认真落实以下污染控制措施： ①合理布局，高噪声设备尽量布设在项目中部或北部，增大噪声几何发散距离，削弱声波传播能量对受体的不良影响。 ②优先选用先进的低噪声设备设施，并针对高噪声设置按照相应的消声器，从源头降低噪声产生强度。 ③利用多孔海绵、夹缝软木等介质软化高噪声设备（如破碎机、振动筛等）与地面或墙壁的触面，降低其振动频率，削弱噪声响度； （2）运输噪声 项目进厂道路北侧60m有1户居民，为减少运输过程中对其居民的影响，环评要求建设单位在昼间加强对进出车辆的管理，杜绝车辆超负荷运作，沿途经过居民点时禁止鸣笛。 采取上述措施后，运营期噪声污染将大大降低，在墙体阻隔、地面效应、厂界绿化、空气吸收、几何发散等一系列自然衰减后，厂界噪声值基本可满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的排放要求，对项目评价区域声环境影响不大。 - 固体废物环境影响分析 本项目固体废弃物主要为为员工生活垃圾、泥土灰、初期雨水池沉渣，初期雨水池沉渣定期淸捞压滤后暂存于污泥暂存池与泥土灰和布袋收集的除尘灰一同送至制砖厂；生活垃圾经厂区收集后交由环卫部门外运处理。 综上分析，以上固体废物防治措施符合固体废物处理处置的无害化、资源化、减量化的基本要求，措施可行。 - 环境风险分析 项目环境风险主要为：企业未按要求规范建设初期雨水收集池及雨水总排口和配套的关闭及监视设施。若循环系统故障导致过量的生产废水外排，以及大暴雨的情况下，被污染的雨水经厂区边界漫流到厂外。因企业废水中主要的污染物为SS，故主要污染因子为SS。针对上述情况如果人工巡检不到位而长期未发觉，则肯定会发生，而且外排的污染物量取决于外排开始至发现的时间长短。 企业应按规范修建初期雨水收集及处理系统，规范设置一个雨水排放口，且安装切断闸门及监控措施，增派专人管理，当循环系统发生故障不能及时回用的情况下，生产废水进入闲置初期雨水池暂存，若废水循环系统长时间故障，导致初期雨水池容积不足时，及时停止生产，检修。通过上述措施，杜绝此类废污水外排，将风险控制在厂界内。 - 产业政策合理性分析 根据国家发改委《产业结构调整指导目录（2011年本）》（2013年修改），本项目不属于其中鼓励类、限制类、和淘汰类，属一般允许类项目。因此，本项目符合国家产业政策要求。 2018年2月23日，湖南省经济和信息化委员会印发《湖南省砂石骨料行业规范条件》，以推进砂石骨料产业转型升级与规范管理，提高砂石骨料产品质量，引导社会合理投资，促进产业健康可持续发展。本项目与该文件内容的相符性分析如下： 表7-15 与《湖南省砂石骨料行业规范条件》（2017年本）相符性分析 《湖南省砂石骨料行业规范条件》内容; 本项目情况; 相符性. 一、规划布局和建设要求. （一）新建、改扩建机制砂石骨料项目应符合国家产业政策和当地产业、矿产资源及土地利用总体规划等要求，统筹资源、环境、物流和市场等因素合理布局，推动产业规模化、集约化、基地化发展。; 项目符合《产业结构调整指导目录（2011年本）》（2013年修正）；项目位置不在生态红线范围内，评价区域内不涉及风景名胜区、生态脆弱带或其他自然环境敏感区。; 基本符合. （二）机制砂石骨料矿山企业须取得矿山资源储量报告、矿产开发利用方案、采矿许可证、矿山地质环境综合防治方案、水土保持方案、环境影响评价报告、安全生产许可证和安全预评价报告等相关证照或审批文件。天然砂石骨料企业还须取得河道采砂许可证等审批文件。; 本项目采用外购鹅卵石和废弃土石方，来源合法; 基本符合. 二、工艺与装备. （一）生产规模 新建、改建机制砂石骨料项目生产规模不低于60万t/年；对综合利用尾矿、废石、工业和建筑等废弃物生产砂石骨料，其生产规模可适当放宽。新建项目其矿山资源储量服务年限应不低于10年。; 本项目采用建筑等废弃物生产砂石骨料，生产规模为20万t/年; 基本符合. （二）生产工艺 优先采用干法生产工艺，其次半干法砂石工艺，当不能满足要求时，可采用湿法砂石生产工艺。砂石骨料生产线及产品技术指标应符合GB51186《机制砂石骨料工厂设计规范》等相关标准要求。新建项目不得使用限制和淘汰技术设备，已建项目不得使用淘汰设备。 生产工艺及设备配置应能灵活调整砂石成品级配和石粉含量，并能有效控制砂石成品针片状含量。采用先进高效破碎、制砂、筛分和散料连续输送设备，推广应用自动化、智能化制造技术。 矿山开采符合GB6722《爆破安全规程》、GB18152《选矿安全规程》等有关标准、规范要求，并执行矿产资源开发利用方案，露天开采应实行自上而下分水平台阶式开采。; 本项目采用干法+湿法生产工艺，不使用淘汰设备。生产工艺及设备配置能灵活调整砂石成品级配和石粉含量，以满足市场需求。; 符合. （三）节能降耗 机制砂石骨料工厂的节能设计应根据建设项目的能源使用、设备技术水平和经济性等因素，制定节能措施。 生产设备的配置应与砂石骨料工厂的生产规模相适应，满足砂石骨料生产工艺要求，优选大型设备，减少设备台数，降低总装机功率。物料输送应采用带式输送机。; 本次项目碎石生产设备为全新设备，扩建后全厂碎石加工产能为20万t/a。物料输送采用带式输送机。; 符合. 四、环境保护与资源综合利用. （一）环境保护 砂石骨料企业应制订相关环境保护管理体系文件和环境突发事件应急预案等。 机制砂石骨料生产线须配套收尘装置，采用喷雾、洒水、全封闭皮带运输等措施。破碎加工区、中间料库、成品库等区域实现厂房全封闭，污染物排放符合GB16297《大气污染物综合排放标准》要求。矿山开采鼓励选用湿式凿岩工艺，若采用干法凿岩工艺，须加设除尘装置，作业场所应采用喷雾、洒水等措施。 机制砂石骨料生产线须配置消声、减振、隔振等设施，工厂噪声应符合GB12348《工业企业厂界环境噪声排放标准》要求。厂区污水排放符合GB8978《污水综合排放标准》二级及以上要求，湿法生产线必须设置水处理循环系统。 公用工程、环境保护设计应符合GB51186《机制砂石骨料工厂设计规范》等有关标准规定，配套建设的环境保护设施应与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用。; 进料和破碎机采用喷淋除尘装置；破碎加工区采取封闭措施。评价要求对皮带输送工序采取密闭措施，成品库采用全封闭厂房。碎石加工线配置了减振、隔声措施。项目设置雨水收集和沉淀系统，洗砂废水及雨水收集沉淀后用于洒水降尘，非暴雨季节不外排。评价要求扩建项目严格执行“三同时”制度; 完善“以新带老”措施后符合. （二）资源综合利用 砂石骨料生产线须配置废弃物综合利用及处置设施，矿山开采应选择资源节约型、环境友好型开发方式，最大限度减少对自然环境的破坏，符合区域生态建设要求。实现资源分级利用、优质优用和综合利用，对矿石的顶板、夹层等进行综合利用。鼓励企业利用尾矿、废石、工业和建筑垃圾开发生产满足相关要求的砂石骨料。; 生活垃圾统一收集后交由环卫部门清运处置；设置专门的一般固废车间，用于堆存堆存压滤后的泥渣和收尘灰。; 符合. （三）环境恢复与复垦 做到“边开采、边治理”，及时修复、改善、美化采区地表景观。具备回填条件的露天采坑，在确保不产生二次污染的前提下，鼓励利用矿山固体废物进行回填。对于地下开采的矿山，采用适用的充填开采技术。; 无开采工艺; 符合. 综上所述，本项目《湖南省砂石骨料行业规范条件》相符。 - 选址合理性分析 本项目位于祁东县白鹤街道前丰社区扬家组，所不属于自然保护区、风景名胜区，卫生防护距离内无敏感目标，项目所在地交通便利，基础设施比较完善，环境质量较好。本项目产生的废气、废水、噪声和固体废物，按照环评要求，采取相应处理措施后，对周围环境产生的影响较小，不会降低该区域现有环境功能。综上所述，建设单位严格按照本环评提出的各项要求落实环保措施后，项目选址基本可行。 - 平面布局合理性分析 根据项目平面布置图可知，建设单位已根据生产工艺特征，对生产设备按照生产流程依次进行了布置，同时对生产高噪声设备采取了隔声措施，大大减轻了噪声周边环境的影响，根据预测数据可知，噪声对周边环境影响较小，厂区内人流物流方便，同时项目周边三面均为山地，具有减污作用，周围敏感点分布少，对当地的环境影响较小。 综上，从环保角度出发，本项目平面布局合理。 - 环境管理及环境监测计划 - 项目应设置专人（专职或兼职）负责项目运营期的环保管理工作。其主要职责是监督管理运营期污水排放、垃圾收集等环节的三废排放与噪声污染问题，同时也负责所有内部和对外有关环境问题的协调解决。 - 组织环境监测和污染源调查，建立公司污染源档案，掌握公司排污情况的污染现状，为企业决策提供依据。 - 在工程建设阶段负责监督环保设施的安装调试，落实工程项目的“三同时”，检查环保设施的运行情况，并根据存在的问题提出改进意见。 （2）环境监测计划 本项目营运期项目应设专人负责营运期各项环保设备的日常检查与管理，并与专业监测机构进行对接，对各项污染物排放口进行定期监测。 （2）环境监测计划 本项目营运期项目后勤应设专人负责营运期各项环保设备的日常检查与管理，并与专业监测机构进行对接，对各项污染物排放口进行定期监测。 监测计划见表7-6。 表7-6 环境监测计划 监测点; 监测项目; 监测频次. 废气; 厂区边界; 颗粒物; 每年一次. 破碎筛分排气筒; 颗粒物; 1季度1次. 噪声; 厂区边界; 等效A声级; 1季度1次. - 污染物防治措施汇总及环保投资估算 根据本项目污染源产生及排放情况，建设单位对运营过程中的废水、噪声、和固体废弃物等采取相应的防治措施。本项目总投资200万元，环保投资48万元，占总投资的28% 。环保投资估算详见表7-7。 表7-7 环保投资估算表 污染源; 污染防治措施; 环保投资（万元）. 废水; 化粪池、排水沟、40m3初期雨水池; 5. 50m3沉淀塔及清水塔; 20. 废气; 破碎、筛分设备配套布袋除尘装置和15m排气筒，破碎筛分车间密闭; 10. 厂房内设置高压雾化喷淋降尘; 2. 运输皮带全封闭; 5. 堆场三面围挡; 2. 厂区硬化; 2. 噪声; 对设备基础进行减振，加强维护等; 1. 固废; 生活垃圾收集设施; 0.5. 一般固废暂存间; 0.5. 合计; 48. - 竣工验收 建设单位应组织对配套建设的环保设施进行验收，编制验收报告、公开相关信息、接受社会监督，建设项目配套的环保设施经验收合格后，其主体工程方可投入生产或者使用。根据建设项目污染源产生及排放情况和污染防治措施，提出本项目环境保护设施验收内容见表7-8。 表7-8 建设项目验收一览表 类别; 污染项目; 主要设施/设备/措施; 验收项目; 验收标准. 废气; 破碎、筛分、堆场、运输; 场地洒水抑尘，道路硬化处理，堆场三面围挡；破碎、筛分厂房内设置雾炮降尘，破碎、筛分设备安装配套布袋除尘装置经15m排气筒排放，车间全封闭、运输皮带全封闭尘; 颗粒物; 《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996）. 废水; 生活污水; 化粪池; COD、氨氮; 不外排. 初期雨水; 修建雨水排水沟，设置截排水沟和初期雨水池; SS. 洗砂废水; 导流渠、1个沉淀塔、1个清水塔和1台压滤机; SS; 回用于生产，不外排. 噪声; 各类生产设备; 隔声装置、减振措施; 等效声级; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》2类标准. 固体废物; 生活垃圾; 交环卫部门处置; 防风、防雨、防扬散; 《生活垃圾填埋污染控制标（GB16889-2008）. 初期雨水池污泥; 一般固废暂存间（污泥暂存场）、外运至制砖厂; 《一般工业固体废物贮存、处置场污染物控制标准》（GB18599-2001）. 泥土灰. 布袋除尘灰.

- 八、建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果

| 内容 类型 | 排放源 （编号） | 污染源名称 | 防治措施 | 预期治理效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气污染物 | 破碎、筛分、堆场、运输 | 颗粒物 | 场地洒水抑尘，道路硬化处理，堆场三面围挡；破碎、筛分厂房内设置雾炮降尘，破碎、筛分设备安装配套布袋除尘装置经15m排气筒排放，车间全封闭、运输皮带全封闭尘 | 《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996） |
| 水污染物 | 生活废水 | COD、氨氮 | 污水经化粪池处理农灌 | 农灌不外排 |
|  | 初期雨水 | SS | 修建雨水排水沟，设置截排水沟和初期雨水池 | 回用于各工序洒水降尘 |
|  | 洗砂废水 | SS | 导流渠、1个沉淀塔、1个清水塔和1台压滤机 | 回用于生产，不外排 |
| 固体废物 | 员工生活 | 生活垃圾 | 交由环卫部门外运处理 | 不外排 |
|  | 生产 | 泥土灰 | 外运至制砖厂 |  |
|  | 布袋 | 布袋除尘灰 |  |  |
|  | 办公生活 | 生活垃圾 |  |  |
|  | 初期雨水池 | 初期雨水池污泥 |  |  |
| 噪声 | 生产运输设备、爆破 |  | 合理布置，采取隔声、消声、减振降噪等措施 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》2类标准 |
| 生态保护措施及预期效果 项目废气、废水、噪声、固废经治理后达标排放，以减少本项目排放的污染物对周围环境的影响。通过增加绿化面积等措施进行生态环境保护，加强厂区及厂界周围环境绿化，绿化以树、草等形式结合，起到降低噪声、吸附尘粒、净化空气的作用。 |  |  |  |  |

- 九、结论与建议

（一）结论 - 项目概况 为妥善处理基建过程产生的碎石，湖南弘盛置业有限公司（祁东红星美凯龙开发商）与祁东县鹏哒建材有限公司签订石材购销合同（见附件），由弘盛置业将符合要求（块石最大直径不超过600×600公分）的碎石运至鹏达建材堆场。 祁东县鹏哒建材有限公司位于祁东县白鹤街道前丰社区扬家组，投资200万元建设量条碎石生产线，服务祁东红星美凯龙项目，并外购合法鹅卵石，年产20万吨碎石。 - 环境质量 2.1环境空气质量 根据祁东县2018年环境质量年报，空气主要污染物PM2.5超标，PM10、二氧化硫、二氧化氮、臭氧、一氧化碳浓度均达到了《环境空气质量标准》（GB3095-2012）的二级标准，超标原因主要为城市建设和机动车尾气等扬尘。 2.2地表水环境质量 引用《祁东县锋速钻探工具有限公司年产60万支地质金刚石钻头建设项目》湖南谱实检测技术有限公司2018年7月12日~14日对厂区北侧农灌渠监测结果，各项监测指标均符合《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准。 2.3声环境质量 厂界监测点声环境现状水平都能满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类区域限值要求，项目所在区域声环境质量较好 - 环境影响分析结论 - 废气 破碎、筛分及原料堆场位于密闭车间，破碎筛分粉尘经布袋除尘器于15m排气筒高空排放，满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2 标准；其余无组织废气皮带设置全封闭，破碎筛分车间全封闭并设置雾炮设施，场地洒水抑尘，厂区道路硬化处理，堆场三面围挡并洒水；对周边大气环境影响较小。 - 废水 生活污水经过化粪池处理后用于农灌，洗砂废水经沉淀塔处理，上清液进入清水池回用于洗砂工序，泥渣经压滤机压滤，初期雨水经排水沟收集经初期雨水池沉淀处理后回用于各工序洒水降尘，对周边水环境影响较小。 - 噪声 各设备选型时优先选用振动小、噪声低的设备；高噪声设备进行减震和隔声处理。采取上述各项降噪措施后，本项目厂界噪声能达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）2类标准要求，对声环境影响不大。 - 固体废物 生活垃圾由环卫部门定期处理；布袋除尘灰、初期雨水池沉渣和筛分过程的泥土灰外运至制砖厂，对周围环境产生影响较小。 - 环境风险 项目环境风险主要为：企业未按要求规范建设初期雨水收集池及雨水总排口废水外排，企业按规范修建初期雨水收集及处理系统，规范设置一个雨水排放口，且安装切断闸门及监控措施，环境风险可控。 - 项目可行性分析 5.1产业政策符合性分析 根据国家发改委《产业结构调整指导目录（2011年本）》（2013年修改），本项目不属于其中鼓励类、限制类、和淘汰类，属一般允许类项目。因此，本项目符合国家产业政策要求。 4.2选址合理性分析 本项目位于祁东县白鹤街道前丰社区扬家组，所不属于自然保护区、风景名胜区，卫生防护距离内无敏感目标，项目所在地交通便利，基础设施比较完善，环境质量较好。本项目产生的废气、废水、噪声和固体废物，按照环评要求，采取相应处理措施后，对周围环境产生的影响较小，不会降低该区域现有环境功能。综上所述，建设单位严格按照本环评提出的各项要求落实环保措施后，项目选址基本可行。 4.3平面布局合理性分析 根据项目平面布置图可知，建设单位已根据生产工艺特征，对生产设备按照生产流程依次进行了布置，同时对生产高噪声设备采取了隔声措施，大大减轻了噪声周边环境的影响，根据预测数据可知，噪声对周边环境影响较小，厂区内人流物流方便，同时项目周边三面均为山地，具有减污作用，周围敏感点分布少，对当地的环境影响较小。 综上，从环保角度出发，本项目平面布局合理。 （二）环评总结论 综上所述，本项目符合国家和地区产业政策，选址基本合理，平面布局较为合理。本项目在落实本环评提出的各项污染防治措施的前提下，废水、噪声可实现达标排放，固体废物能得到有效、安全处置，项目产生的污染物对周边环境产生的影响较小。因此，本环评认为，该项目从环保角度出发是合理可行的。 （三）建议与要求 - 企业切实落实噪声防治措施，选用低噪声设备。设备基础要采取防震措施、加强厂区绿化。 - 加强废水的收集和管理，确保初期雨水不外排；保证初期雨水池有足够容积容纳废水及保证其处理效率，须定期对初期雨水池进行清淤，确保初期雨水池处理效果。 - 大风天加强洒水降尘频次。