附件1：衡阳市环境保护局关于《湖南荣晟昌新材料科技有限公司新型聚能耐火材料建设项目环境影响报告表》的审批意见（衡环评[2018]047号）

附件2：企业营业执照

附件3：环评委托函

附件4：湖南省环境保护厅关于祁东经济开发区归阳工业园环境影响报告书的批复的函

附件5：专家综合意见及专家签到表

湖南荣晟昌新材料科技有限公司新型聚能耐火材料建设项目

变更环境影响说明  技术评审意见

2019年6月12日，祁东县环保局主持召开了《湖南荣晟昌新材料科技有限公司新型聚能耐火材料建设项目变更环境影响说明》（以下简称《报告》）专家技术评审会。参加会议的建设单位湖南荣晟昌新材料科技有限公司和环评单位湖南汇恒环境保护科技发展有限公司等单位，会议邀请了3名专家组成技术评审小组（名单附后）。会前，与会专家和领导察看了项目现场。会上，建设单位介绍了项目概况，评价单位用多媒体介绍了《报告》的主要内容。经与会专家和代表充分讨论审议，形成如下评审意见：

一、工程概况

1、项目名称：湖南荣晟昌新材料科技有限公司新型聚能耐火材料建设项目变更

2、建设单位：湖南荣晟昌新材料科技有限公司

3、建设地点：湖南省祁东县归阳工业园

4、变更内容：

原项目中，项目原料中堇青石均为外购，未对生产外售后的产品进行回收，在企业试运行阶段，提高了资源利用率，实现社会效益、环境效益和经济效益的最佳统一，企业计划回收部分堇青石，在厂区内破碎处理后作为生产原料，在原料破碎过程中会产生大量的粉尘，企业拟安装布袋除尘对该部分粉尘进行收集处理。因此湖南荣晟昌新材料科技有限公司拟对该项目进行如下变更：新增回收堇青石破碎工序、原料堇青石直接外购部分有所减少，减少2座梭式烧制窑，此外，部分建构筑物的功能和位置有所调整，主要包括：①隧道窑（1条，80m）原计划在3号生产车间内建设，现调整至2号生产车间，规格及数量不发生变化；②新增破碎工序位于1号生产车间自动配料系统西北侧，该位置原为空置区；③2号车间原计划为产品仓库，现将该车间规划如下，东北面建设1条隧道窑（80m），西北角为聚能蜂窝板坯体自然晾干车间及自动压铸机压制成型车间，该车间内布设5台自动压铸机；④项目生产所需燃料已更换为管道天然气，原有罐装天然气暂存间调整为危险废物暂存间。

二、《报告》编制质量

本《报告》编制基本规范，内容基本全面，项目变更内容分析基本清楚，评价方法符合导则要求，工程分析基本清楚，提出的环保措施具有一定的针对性，环境影响预测及评价结论总体可信。《报告》经修改、补充、完善后，可上报审批。

三、《报告》修改意见

# 1）补充说明工艺变更缘由；

2）分析现有工程粉尘控制、尾气收集方面存在的环境问题及整改措施；

# 3）说明回收废料堇青石2成分，核实其它主要原辅材料消耗量，核实变更后天然气消耗量及大气污染物减排量，分析大气环境正效益；

# 4）明确变更前后主要环保目标是否发生变化。

四、项目建设总体评估意见

项目在采取本报告及专家提出的各项污染防治措施，各类污染物可达标排放，固废可得到妥善处置，对当地环境影响可控。从环保角度分析，项目变更可行。

专家组成员：贺秋华（组长）、刘文威、胡小平（执笔）

2019年6月12日